- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中试基地项目建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-500107-04-01-972826 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵** | 联系方式 | 178*****040 |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （106度17分53.694秒，29度19分6.465秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7320工程和技术研究和试验发展，C3252铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2209-500107-04-01-972826 |
| 总投资（万元） |  | 46800 | 环保投资（万元） | 355 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.76% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 46695.63 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价情况见下： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排入西彭工业园区污水处理厂，为间接排放，不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目危险物质储存量未超过临界量，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故不设置海洋专项评价。. 注：1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 因此，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市西彭工业园区A、B、C、D标准分区控制性详细规划》（2021年10月）； 审查机关：重庆市人民政府。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）； 审查时间：2023年6月30日。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1与《重庆市西彭工业园区A、B、C、D标准分区控制性详细规划》符合性分析 根据规划可知：D标准分区规划为工业区，主要布置高端铝材及合金、汽车零部件及通用机械。 本项目选址位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，根据西彭组团用地规划图，该地块目前属于灵活用地，用地性质为工业用地或仓储用地或交通设施用地，本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工项目，用地性质要求为工业用地，该灵活用地性质满足要求；同时项目主要进行铝材中试试验研究，属于园区鼓励引入项目，不属于高污染、高能耗项目，符合西彭工业园区规划。 1.1.2与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》的符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》可知：本次规划范围包含西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团三大组团，总规划范围4267.24hm2。 西彭组团总规划面积为2616.89hm2，规划范围东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧。 陶家组团总规划面积为1420.22hm2，规划范围东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。 铜罐驿组团总规划面积为230.13hm2，规划范围东至铜罐驿镇长江沿岸，南至铜罐驿镇成渝铁路以北龙井湾，西至铜罐驿镇小白沙，北至铜罐驿镇凤凰沟。 规划实施时，入驻项目应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发〔2012〕142号）、《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）、《重庆市发展和改革委员重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号文）及九龙坡区“三线一单”等相关文件要求。涉及产能置换的建设项目必须严格按照相关行业产能置换的规定要求实施等量或减量置换。 本项目与规划环评中相关环境负面清单符合性分析见表1.1-1。 表1.1-1 与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性 分析. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 本项目位于D84-1地块，不属于C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01地块。; 符合 要求. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 本项目位于D84-1地块，不属于A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块。; 符合 要求. 陶家组团规划的工业用地（080-04/01、080-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 本项目位于西彭组团，不涉及该项。; 符合 要求. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 本项目总量不会突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; 符合 要求. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目不涉及排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合 要求. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目位于西彭组团，不涉及该项目。; 符合 要求. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆潼川印务有限责任公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目位于西彭组团，不涉及该项目。; 符合 要求. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 本项目不属于仓储项目。; 符合 要求. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 不涉及。; 符合 要求. 禁止新建、扩建化工项目; 本项目不属于化工项目; 符合 要求. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 本项目使用天然气，不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合要求. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合要求. 1.1.3与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函的符合性分析 与规划环评审查意见的函的符合性见表1.1-2。 表1.1-2 与规划环评审查意见的函符合性分析一览表 类别; 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 本项目符合相关产业和环境准入要求以及园区规划环评制定的生态环境管控要求，并与规划环评有效联动、衔接。; 符合 要求. （二）空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。无须设置防护距离。位于D84-1地块，不临近A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06、A31/04、A33/04A34/04、A30-1-1/06、C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01地块。本项目不涉及五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的排放。; 符合 要求. （三）污染排放管控; 1、水污染物排放管控 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准）。 铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。; 项目生活污水、食堂废水和车间地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政管网，所有废水再进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。; 符合要求. - 大气污染物排放管控 - 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 本项目使用天然气作为能源，不涉及锅炉。项目挤压机列天然气废气经15m排气筒（DA001）排放；时效炉天然气废气经15m排气筒（DA002）排放；16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放；抗腐蚀试验废气、油品分析废气经通风橱收集经碱液喷淋引至屋顶排放（DA004）；食堂废气经收集后经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA005）.不涉及酸洗、喷漆气体排放。; 符合要求. - 3、工业固体废物排放管控 - 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 本项目一般工业固体废物回用于生产线或外售废品回收站；危险废物交资质单位处置；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 符合要求. - 4、噪声污染管控 - 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 本项目采取了隔声、减振等措施，满足达标排放，50m范围内无居住、学校等敏感点。; 符合要求. - 5、土壤、地下水污染风险防控 - 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 本项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。; 符合要求. - 6.碳排放管控 - 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 不涉及。; 符合要求. （四）环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生；项目所在地块不属于该条款所列仓储用地。; 符合 要求. （五）规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。 规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 评价要求企业严格落实环评“三同时”制度，并按规定申请排污许可证，并与规划环评联动。; 符合要求. 综上，项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2023〕439号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1“三线一单”符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单》、《长江经济带战略环境评价重庆市九龙坡区生态环境准入清单》及重庆市“三线一单”智检服务平台导出的《三线一单检测分析报告》（详见附件3），本项目位于九龙坡区，所在区域属于九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段，属于“重点管控单元”。本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析详见下表。 |  |  |  |

|  | 表1.2-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720004; 九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 市级总体管控要求; 空间布局约束; - 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 - 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺 织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 - 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 - 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 - 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 - 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发 展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; - 1、本项目为危险化学品仓储，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，符合《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，详见下文。 - 2、项目不属于重化工、纺织、造纸项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新布局工业园区。不属于技改（扩建）项目。 - 3、项目不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物排放。 - 4、项目无需要设置防护距离。 5、项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，不属于化工项目。 6、不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 1、未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 - 2、巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印 染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 - 城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 - 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 - 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 1、九龙坡区属于大气环境达标区。 - 2、项目不属于“十一小”、“十一大”项目。 - 3、项目位于九龙坡区，产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值。 4、本项目仅在试验、检验环节产生少量非甲烷总烃，经处理后满足达标排放要求。 5、不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化 工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 2、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 1.本项目建成后将建立较为健全的风险防范体系，按要求完成突发环境事件风险评估备案工作。 2.本项目不属于重大环境安全隐患的工业项目，采用工艺不属于落后工艺。; 符合. 资源利用效率; - 加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 - 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 - 电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 - 重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 - 水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; 1.项目年用标煤2012.4t，不属于“两高”项目。 2.项目使用电能和天然气作为能源。 3.项目不属于电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业。 4.项目年用标煤2012.4t，不属于“两高”项目。 5.不涉及。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; - 确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。 - 区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉、）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加。 - 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓 励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制 开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。 - 长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。 - 梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动。 - 6.逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移。; 1.项目不在饮用水源保护区内，2.不涉及“四山”管制区。 3.不涉及。 4.项目为研究试验项目，距离长江3.6km，不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的排放。 5.不涉及。 6.不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 7.通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区。 - 8.区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。 - 9.城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放。10.持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点。 - 11.严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求。12.制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆。; 7.项目清洁生产水平较高，不属于“散乱污”企业。 8.项目天然气废气执行特别排放限值。 9.目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；项目周边已建成完善的污水管网。 10.不涉及。 11.项目为研究试验项目，不属于高水耗、高物耗、高能耗项目，项目废水回用率为60%。 12.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第八条 执行最严格的水环境风险防控及应急措施，加强应急能力建设。; 不涉及。; 符合. - 13.严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”。 - 14.工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。; 13.14不涉及。; 符合. 资源利用效率; 15.新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。; 15.项目为试验研究项目，能耗水平较低，满足《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; - 1.长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。 - 2.不得引入与目前园区产业相冲突的企业。 3.严格控制重庆天泰铝业有限公司电解铝的生产规模，禁止电解铝的扩能 增产，保持现有16万t/a电解铝产能。重庆市油脂公司不符合其规划用地性质，限制规模，禁止增产扩能。 - 4.居民住宅和医疗卫生、文教单位周边100m范围不得新布局二类工业企业，产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声的工业企业不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。 - 5.九龙工业园区C区内与周边规划居住用地相邻的地块不得引入废气排放较大的企业；限制引进屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造、含发酵工艺的酒精、饮料制造总磷排放大的工业项目。 - 6.西彭工业园区重庆和友碱胺实业有限公司沿江建设需有序搬迁。 - 7.长江干流及主要支流1公里范围内未入合规园区的化工企业、危化企业、重点风险源全部搬迁。 - 8.港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口、码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。; - 1.项目为研究试验项目，距离长江3.6km，不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的排放。 - 2.项目符合规划环评准入。 - 3.不涉及。 - 4.项目周边100m无居民住宅和医疗卫生、文教单位。 - 5.项目位于西彭工业园区D区。 - 6.不涉及。 - 7.项目不属于化工企业、危化企业、重点风险源。 - 8.不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 1.九龙工业园区C区L分区建设集中污水处理厂及配套污水管网，实现园区污水统一收集处理。 - 2.完善巴福镇和陶家镇排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放。 - 3.加强科技创新引领，着力引导绿色消费，推进农副产品及食品加工业清洁生产改造或清洁化改造。 - 4.管控单元内除铜罐驿镇第一社区1.23平方公里外所有区域按高污染燃料禁燃区要求管理。 - 5.开展船舶及码头污水、垃圾治理，实现所有船舶垃圾收集上岸集中处理，船舶及码头污水排放全面达到环保要求，制定港口、码头污染防范、处置应急预案。; - 1.不涉及。 - 2.项目周边已建成污水管网，废水经预处理达标后排入西彭工业园区污水处理厂。 - 3.项目为研发试验项目和铝压延加工，属于高新技术产业。 - 4.项目主要使用电能和天然气。 - 5.不涉及。; 符合. 环境风险防控; - 1.严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头。 - 2.重庆和友碱胺实业有限公司设置相 应规模事故池，对重庆和友碱胺实业有限公司废水处理站及液氨储罐区实施在线监控，在金竹沟修建闸坝，防止事故废水直接进入长江。 - 3.园区工业污水集中处理设施应设置相应规模的事故池、西彭工业园区工业污水处理厂应扩容事故池，防止事故废水直接进入江河。 - 4.西彭工业园区工业污水处理厂应增建相应规模事故池，增设事故废水拦截措施，如在重庆现代石油（集团）有限公司北侧桥头河设闸坝等。; - 1.不涉及。 - 2.不涉及。 - 3.不涉及。 - 4.不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.园区引进项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。 - 2.园区引进项目的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。; 1.2项目为试验研究项目，能耗水平较低，满足《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。; 符合. 由上表可知，本项目符合重庆市、九龙坡区、九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段“三线一单”管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.2.2相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）的通知》（渝环规〔2022〕2号），项目环评环境准入分析直接引用规划环评已经论述的相关法律、法规及环保政策符合性的结论，项目环评着重分析与新颁布实施的法律、法规及环保政策的符合性。 项目所在地位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区，符合渝环规〔2022〕2号实施条件，且经分析项目符合园区产业定位、布局和生态环境分区管控及规划环评环境准入要求，因此，项目不再重复分析规划环评已经论述的相关法律、法规及环保政策，直接引用其结论。 （1）与《产业结构调整指导目录》（2019年）的符合性分析 项目为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），属于鼓励类中“三十一、科技服务业”中“10中试基地”。项目符合国家产业政策要求。根据重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码：2209-500107-04-01-972826），备案证表明该项目符合本地区产业政策和准入标准。 （2）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）的符合性分析 本项目为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，根据规划环评结论，项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号）中相关要求。 #### （3）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 本项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析见下表。 表1.2-1 项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。; 本项目不使用煤炭，不使用燃煤锅炉。; 符合. 提升能源利用效率。进一步完善节能标准体系、能耗标识制度，加强标准实施的监督。完善能源消费和强度“双控”制度，严格实施节能评估审查制度，加强事中事后监管，保障合理用能，限制过度用能。实施能效“领跑者”行动，给予“领跑者”资金奖励或项目支持，推广先进节能技术和产品应用，推动能效电厂试点。实施工业能效提升计划，重点抓好电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业节能，实施锅炉、电机等高耗能设备能效提升计划。; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，年用标煤2012.4t，不属于高能耗项目。; 符合. 利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。对安全生产条件达不到法律法规和相关标准要求的产能，立即停产停业整顿，经整顿仍不具备安全生产条件的依法关闭。深化“腾笼换鸟”，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。持续巩固散乱污企业集中整治成果，防止死灰复燃。; 本项目不属于淘汰落后产能企业，各污染物采取环保措施后均能实现达标排放，重点污染物不会超过污染物排放总量控制指标；项目试验品质量、试验条件均能达到相关标准要求。; 符合. 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定；属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于高能耗项目。项目符合“三线一单”管控要求；项目所在园区已开展规划环评，可实现规划环评与项目环评联动。; 符合. 提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。鼓励其他企业开展自愿性清洁生产审核，用更少的排放创造更多的经济效益。; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于强制性清洁生产审核企业。; 符合. 制定碳排放达峰行动方案。推动全市和重点行业开展二氧化碳排放达峰行动，制定明确的达峰目标、路线图和实施方案，采取有力措施确保单位地区生产总值二氧化碳排放持续下降。推动钢铁、建材、有色、化工、电力等重点行业提出明确的碳达峰目标并制定专项行动方案。鼓励大型企业制定碳达峰行动方案。实施低碳标杆引领计划，推动重点行业企业开展碳排放对标活动。 控制温室气体排放。建立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理机制。升级能源、建材、化工领域工艺技术，控制工艺过程温室气体排放。; 本项目为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于钢铁、建材、有色、化工、电力等重点行业。; 符合. 加强生态保护红线管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于西彭工业园D标准分区，不涉及生态保护红线。; 符合. 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，油品试验分析有少量非甲烷总烃产生，产生量较少，废气经处理后达标排放；熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气排放量较少。; 符合. 加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理。 强化工业企业噪声监管。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目施工期短且施工工程量小，施工过程将严格按照要求进行噪声控制；项目位于西彭工业园区D标准分区，位于3类声环境功能区，项目厂界噪声能满足噪声排放标准要求。; 符合. 稳步推进沿江化工企业搬迁。对长江干支流岸线1公里范围内化工企业进行全面调查摸底，科学评估规划、安全、环保等合规情况，稳步有序实施整治搬迁工作，不搞“一刀切”。对尚未搬迁的企业，加强日常监管，督促企业提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件。禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于化工项目。; 符合. 综上分析，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》要求。 （4）与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1.2-2 与（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析（摘录） 要求; 本项目情况; 符合性分析. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 本项目废水经预处理达标后排入西彭工业园区污水处理厂，无偷排直排乱排问题。; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治，以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCs综合整治，完成重点监管企业VOCs销号式综合整治。严格落实VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCs纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 本项目属于专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，油品试验分析有少量非甲烷总烃产生，产生量较少，废气经处理后达标排放；熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气排放量较少。; 符合. 协同防治土壤和地下水污染： - 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。 - 强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。 - 加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水-地下水、土壤-地下水、区域-地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。 4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置权过程信息追踪。; 评价要求企业针对铝渣（危废）暂存间区域进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置接防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响： - 加强建筑施工噪声监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。 - 强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容。; 本项目周边无噪声敏感点，施工期及运营期噪声对外环境影响较小。; 符合. 加强环境风险防控与管理： - 加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。 - 细化风险防范主体责任。全面推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进环境风险防控应急体系建设。 - 完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。 - 强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 本项目无重大风险，评价要求企业应根据地方主管部门要求，自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。 （5）与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 项目与渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析详见下表。 表1.2-3 项目与渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 目录; 准入规定; 项目情况; 符合性. 不予准入类; （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。2．天然林商业性采伐。3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年）中鼓励类; 符合. （二）重点区域范围内不予准入项目 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于重庆市西彭工业园区D标准分区，为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于采砂项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区等敏感目标，不在九龙坡区划定的生态保护红线内。; 符合. 限值准入类; （一）全市范围内限制准入的产业 1.新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 项目位于重庆市西彭工业园区D标准分区，为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于产能过剩行业，年用标煤2012.4t，不属于高耗能高排放项目，不属于石化、现代煤化工项目等。; 符合. （二）重点区域范围内限制准入的产业 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 项目为专业实验室、研发（试验）基地和铝压延加工，不属于化工项目，不属于围湖造田项目; 符合. 综上，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）。 （6）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 本项目油品试验分析有少量非甲烷总烃产生，产生量较少，废气经处理后达标排放；因此，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中的相关要求。 （7）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 本项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析见下表。 表1.2-6 项目与（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 文件相关要求; 项目情况; 符合性. 1.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6.禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保 护区岸线和河段范围内; 符合. 7.禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洹游通道; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 8.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不利用及占用长江流域河湖岸线。; 符合. 9.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 10.0.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目; 符合. 11.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 12.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 项目未在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 13.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 14.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 15.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类; 符合. 16.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 17.禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. - 与《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》符合性分析 - 根据《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》：重庆西彭工业园区作为重庆市政府与中铝集团深入合作的核心区域，将携手打造未来中国“航材重镇”，共同将中铝高端制造集团建设成为“双千亿”产业集团、世界一流铝加工企业和中国航空航天、国防军工关键配套材料的研发保障、高精铝材研发生产和出口的核心基地；将西彭工业园区打造成为全球知名、国内一流的铝精深加工产业示范基地。 - 西彭铝产业区下一步应把打造中国高端铝合金材料研发制造综合实力最强的特色产业基地作为发展目标；紧密围绕中铝新西南铝发展战略，共同建设中国“航材重镇”，吸引铝合金板锭公司、航空零部件企业集聚；依托西南铝重点建设轨道交通铝挤压材项目、汽车铝板项目、精深加工及3C产品智能化项目等，利用重庆及西南地区装备制造基地的广阔市场，集聚一批终端制造企业，发展特色铝精深加工产业。 - 本项目为铝型材中试研发项目，可为中国高端铝合金材料研发、园区内铝合金企业提供服务，为打造中国高端铝合金材料研发制造综合实力最强的特色产业基地提供帮助，因此，项目符合《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》。 （9）与《关于加强尚耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021)45号）及《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决退制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）相关要求分析。 - 本项目不属于“两高”行业管控范围，经核算综合能耗为2012.4t标准煤，远小于“渝环办〔2021〕168号”文规定的5000t标煤，综合能耗较小，环境影响可控，符合“环环评（2021）45号”及“渝环办〔2021〕168号”文相关规定。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来与试验目的 2.1.1项目由来 重庆国创轻合金研究院有限公司是中铝集团落实与重庆市政府合作协议、申报国家级轻合金材料制造业创新中心的载体依托单位，通过建设包括熔铸平台、先进加工技术平台、应用研究平台以及分析测试中心等4大关键平台，能够进行轻合金材料从熔铸环节到锻造、挤压、轧制成形等全流程技术开发与验证。目标是建设具有全球竞争力的轻量化材料领域创新平台，突破高端轻合金材料制备加工及应用的核心技术瓶颈，承接国家战略任务，进一步促进轻合金材料的高效大规模应用，全面提升我国在高端轻合金材料应用领域的国际地位。 根据招商引资约定，本项目生产厂房及厂房配套设施由重庆园西实业有限公司负责建设，整体建成后交付于重庆国创轻合金研究院有限公司进行项目建设，目前厂房正在建设中。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）等有关法律法规的规定，本项目为“专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”和“有色金属压延加工 325—其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，均为编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查和委托监测，按照相关法律法规及评价技术导则，对本项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成该报告，敬请审阅。 2.1.2研发、试验方向 本项目为中试试验研发项目，其小试试验已经依托集团研发试验室完成，获得了相关小试试验数据；为确保后续规模化生产能顺利达到预期目标，因此，本项目在小试试验的基础上进行放大试验。 项目中试试验方向为：引入无化学熔剂短流程气泡床装备，不依靠化学熔剂便可获得良好的熔体净化效果，产出的铝渣不含氟，对环境友好。同时，再通过挤压造型，得到不同类型、强度、性能的铝型材，从全流程研发技术问题、开发新技术、新产品，突破现有技术瓶颈，打造原创技术策源地，争创国家级制造业创新中心。 2.2基本情况 （1）项目名称：中试基地项目建设 （2）建设单位：重庆国创轻合金研究院有限公司 （3）建设地点：重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块 （4）建设性质：新建 （5）投资计划：项目总投资46800万元，其中环保工程投资355万元，占总投资的0.76%。 （6）建设内容及规模：项目占地面积约46695.63m2，建设多功能熔铸平台、先进加工技术平台、应用研究平台和分析检测大楼等平台，做到从前端熔铸环节到锻造、挤压、轧制成形等加工环节的全流程技术开发与验证。成果转化平台预留，后期建设，不在本次评价范围内。 （7）劳动定员：76人。 （8）工作时间：8h工作制，年工作250d，项目设有食堂，不设置宿舍。 2.3主要产品及产能 本项目仅进行中试试验，不涉及规模化工业生产，试验后的合金型材和相关试验数据一并移交给集团公司或外界委托方，由集团公司或外界委托方在进行其他试验或作为展示用品。具体产品方案详见表2.3-1。 表2.3-1 中试方案一览表 序号; 试验品名称; 年中试量; 预计年中试次数; 单次中试时间; 单次中试量; 去向. 1; 铝合金型材; 2500t/a; 250; 6h; 10t; 合金型材经分析检测取得参数后，最终去向为供给集团公司或外界委托方在进行其他试验或作为展示用品. 2; 镁合金型材; 50t/a; 500; 3h; 0.1. 3; 铝基复合材料型材; 100t/a; 250; 6h; 0.4t. 备注：分析检测大楼主要进行工件的力学、物理、化学性能检测。. 2.4项目组成 2.4.1组成一览表 项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。项目主要建设内容详见表2.4-1。 表2.4-1 项目组成一览表 项目组成; 主要工程内容及规模; 备注. 主体工程; 多功能熔铸平台; 位于厂区西部，单层钢结构，层高8m，建筑面积约11650m2；主要进行各类合金的熔化、柱状，配置了16t倾动式燃气侧井熔铝炉和保温炉1套、熔铝炉气泡床发生源除气系统1套、保温炉气泡床发生源除气系统1套、铝熔体在线处理系统1套、16t液压半连续铸造机1台、35t均热炉组1组、锯切机1台、500kg熔炼炉1台、100kg真空感应熔炼炉1套、400t压铸机1台。并在车间南部设置了1座2层的辅助用房，1F设置了炉前分析室、低倍室、茶水间、厕所等功能间，2F设置了办公室、厕所等功能间。; 新建. 先进加工技术平台; 位于厂区中部区域，单层钢结构，层高8m，建筑面积约12177m2；主要进行各类合金的挤压、淬火、时效、机加等工艺，在东部区域配置了1600T挤压机列1条、时效炉1台、锯床1台、3轴数控加工中心2台、5轴数控加工中心2台。; 新建. 应用技术平台; 位于厂区东部区域，单层钢结构，层高8m，建筑面积约5280m2；整体预留，建设单位拟用于其他合金试验，目前暂未规划具体实施内容，本次仅预留标准厂房。; 新建. 分析检测大楼; 位于厂区东部区域，地上6层建筑，建筑面积约9000m2，单层面积1500m2；主要进行铝合金等金属材料的检测和办公楼，检测内容包含了力学检测（拉伸、压缩、弯曲、扩孔、杯突、硬度、疲劳、断裂韧性等）、腐蚀检测（应力腐蚀、晶间腐蚀、盐雾腐蚀等）、金相检测（光学显微组织、电子显微组织）、化学检测（成分、润滑油等）等。 1F：设置了力学试验室，疲劳试验室，拉力试验室，蠕变试验室，扫描电镜室，透射电镜室等房间。 2F：办公场所。 3F-5F：预留房间。 6F：设置了设有腐蚀试验室，制样间，金相分析室，低倍分析室，油品分析室，ICP光谱分析室和试剂库房等房间。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于分析检测大楼2F，建筑面积约1500m2，用于员工办公、开会、接待等，项目不设置住宿。; 新建. 厨房和餐厅; 厨房位于分析检测大楼1F，建筑面积约150m2，餐厅位于分析检测大楼2F，建筑面积约150m2，用于职工就餐。; 新建. 公用工程; 给水; 依托园区给水管网。; 依托. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。; 依托+新建. 供配电; 依托园区供电系统引入，厂区南部建设1座配电站，建筑面积约240m2，用于厂区内部供配电。; 依托. 供气; 天然气：由市政燃气管网提供，用作生产设备、厨房等用气使用。 压缩空气：厂区南部设置空压站1座，占地面积240m2，安装3台40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。 氩气：厂区西部设置1个15m3的液氩罐，作为熔铸除气气源。同时在熔铸区储存少量氩气、氯气混合气体，用作不同除气效果对比实验，混合气体由厂家充装合格后送至厂区，厂区内不进行气体分装。; 依托+新建. 冷却水系统; 冷却塔位于厂区南部，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，项目设有浊循环系统1套，服务于铸造工序，配置1个浊热水池600m3，1个浊冷水池600m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。设有1净循环水系统1套，服务于其他车间，配置1个净循环水池100m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。; 新建. 储运工程; 库房; 厂区西北部设置库房1间，占地面积约100m2，用于暂存生产所需材料。; 新建. 原辅材料存放区; 各个试验平台厂房内部，分区设置有原辅材料存放区、半成品存放区、工具器件存放区。; 新建. 氩气罐; 厂区西部设置1个15m3的液氩罐，尺寸：Φ1.8×6.0m。; 新建. 环保 工程; 废水治理; 本项目食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺，隔油池设计处理规模为2.0m3/d。; 依托. 废气处理; 挤压机列天然气废气经15m排气筒（DA001）排放；时效炉天然气废气经15m排气筒（DA002）排放；16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放；抗腐蚀试验废气、油品分析废气经通风橱收集经碱液喷淋引至屋顶排放（DA004）；食堂废气经收集后经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA005）。; 新建. 固废治理; 危险废物：多功能熔铸平台西部设置1间48m2的铝渣（危废）暂存间，用于储存铝渣、铝灰及其他危险废物；所有危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）暂存间均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：厂区西部设置一般工业固废暂存区（30m2）用于暂存项目产生一般工业固废，收集后交物资回收单位处理，暂存间符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置环境保护图形警示、提示标志。 生活垃圾由环卫部门统一处置。 餐厨垃圾由资质单位收集处置。; 新建. 2.4.2依托工程 本项目依托关系详见表2.4-2。 表2.4-2 本项目依托关系一览表 序号; 依托工程; 依托内容; 依托可. 1性; 生产厂房; 租赁园区正在建设的标准厂房进行建设，租赁面积46695.63m2; 租赁厂房目前由西彭工业园区正在建设，未有企业入驻历史，无遗留的环境问题，可依托。. 2; 供水、电、天然气; 用水、用电、用天然气均由西彭工业园区D标准分区接入。; 西彭工业园区D标准分区内给水系统、供电系统、供气系统已与市政设施接通，可依托。. 3; 排水; 采用雨污分流制，园区正在建设的厂房将建设雨污分流系统。; 园区正在建设管网系统，分别设有雨水管网、生活污水管网，建成后可依托，生产废水管网自建。. 4; 废水; 园区正在建设生化池，生化池设计规模为220m3/d，剩余处理能力为220m3/d。; 项目排入生化池的废水主要为生活污水、食堂废水等，污染物浓度低，废水量约为12.817m3/d，生化池能够满足项目废水处理要求，可依托。. 2.5主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目使用的生产设备不属于限制、淘汰类设备，本项目使用的100kg真空熔炼电炉频率为2500Hz，功率300kW，设备自带电磁辐射防护装置，经出厂检验，其等效辐射功率小于300W，满足《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）表3限值要求，该设备属于豁免设备，无需办理辐射相关手续。生产设施、设备详见表2.5-1、表2.5-2。 表2.5-1 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 位置; 名称; 规格/型号; 数量; 服务工序. 熔铸平台; 16t倾动式燃气侧井熔铝炉; 容量16×（1+0.2）t; 1台; 熔炼. 熔铝炉气泡床发生源除气系统; /; 1套; 除气. 16t倾动式燃气保温炉; 容量16×（1+0.2）t; 1台; 保温. 保温炉气泡床发生源除气系统; /; 1套; 除气. 铝熔体在线处理系统; 最大处理量25t/h; 11套; 除渣. 16t液压半连续铸造机; Max20T; 1台; 铸造. 35t均热炉组1组; /; 1台; 热. - 理; 锯切机; 功率150kW; 1台; 锯切. 500kg熔炼炉（燃气）; 容量：500kg，功率110kW; 1台; 熔炼. 100kg真空熔炼电炉; 容量：100kg，频率2500Hz，功率300kW; 1台; 熔炼. 400t压铸机; 功率305kW; 1套; 压铸. 先进加工技术平台; 挤压机列; 1600T，挤压速度0-25mm/s; 1套; 挤压. 时效炉; 装炉量3t，燃气型; 2台; 时效. 立式锯床; 工作台规格：2500×540mm; 1台; 切割. 3轴加工中心; 切削速度：0～10000mm/mi（(变频调速); 2台; 数控加工. 5轴加工中心; 切削速度：0～10000mm/mi（(变频调速); 2台; 数控加工. 分析检测大楼; 金相试样镶嵌机; /; 1台; 金相制样、分析. 自动磨抛机; /; 1台. 手动磨抛机; /; 1台. 金相试样电解抛光/阳极覆膜机; /; 2台. 离子减薄仪; /; 1台. 电解双喷仪; /; 1台. 倒置金相光学显微镜; /; 1台. 正置金相光学显微镜; /; 2台. 维氏硬度计; /; 1台; 力学实验. 布氏硬度计; /; 1台. 杯突试验机; /; 1台. 台式车床; /; 1台. 微型切割机; /; 1台. 台式钻床; /; 1台. 疲劳试验机; /; 1台; 疲劳试验. 电子万能材料试验机; /; 1台; 拉力试验. 弯曲试验机; /; 1台. 高温持久蠕变试验机; /; 1台; 蠕变试验. 场发射扫描电镜; /; 1台; 电镜试验. 透射电镜; /; 1台; 透射试验. 盐雾腐蚀试验箱; /; 1台; 腐蚀. 恒温恒湿试验箱; /; 1台. 周期浸润腐蚀试验箱; /; 1台. 水浴箱; /; 1台. 同步热析仪; /; 1台; 其他. 热处理炉; /; 2台; 热处理. 时效炉; /; 1台. 油浴高精度时效炉; /; 1台. 低倍槽组; /; 1台; 低倍分析. 体视显微镜; /; 1台. 石油产品馏程测定仪; /; 1台; 油品分析. 石油产品运动粘度测定仪; /; 1台. 石油产品闭口闪点测定仪; /; 1台. 油品微水测定仪; /; 1台. 数显电导率仪; /; 1台. 酸度计; /; 1台. 电子天平; /; 1台; 化学分析. 双联电解分析仪; /; 1台. 分光光度计; /; 1台. 电热蒸馏水器; /; 1台. 电热板; /; 1台. 箱式电阻炉; /; 1台. 电热鼓风干燥箱; /; 1台. 公用、辅助设备; 螺杆空压机; 额定排气量：9.2~43.2Nm3/min， 排气压力：0.85MPa; 3台; 提供压缩空气. 循环水泵（1用1备）; 300.0m3/h; 2台; 循环水系统. 冷却塔; /; 2台. 风机; /; 3台; 废气处理. 本项目使用1台16t倾动式燃气侧井熔铝炉，单批次中试量为10t，单次中试时间为6h，每天试验1次，年试验250次，因此，该设备满足项目试验要求。此外，项目设有1台500kg熔炼炉，单批次中试量为400kg，单次中试时间为6h，每天试验1次，年试验250次，因此，该设备满足项目试验要求。项目设有1台100kg真空熔炼电炉，单批次中试量为100kg，单次中试时间为3h，每天试验2次，年试验500次，因此，该设备满足项目试验要求。 2.6主要原辅材料及能耗 项目营运期所需的各种原辅材料及能源消耗量见表2.6-1。 表2.6-1 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 包装、规格; 性; 年用量; 储存量; 储存位置. （一）熔铸、挤压. 1; 铝锭; 纯度99.8%; 固态; 2610; 100; 原辅材料存放区. 2; 镁锭; 纯度99.95%; 固态; 50; 2; 原辅材料存放区. 3; 锂锭; 纯度99.999%; 固态; 3; 0.5; 原辅材料存放区. 4; 复合材料（碳化硅、石墨等）; /; 固态; 1; 0.1; 原辅材料存放区. 5; 中间合金; AlSi20、AlCu40、AlZn20等中间合金锭; 固态; 300; 10; 原辅材料存放区. 6; 氩气; 氩气纯度：≥99.9995%; 气态; 3.4万m3; 12m3; 液氩罐. 7; 氩气、氯气混合气体; 氩气90%、氯气10%，40L/瓶; 气态; 1m3; 0.08m3; 原辅材料存放区. （二）检验试验. 1; 盐酸; 瓶装，500ml/瓶，37%; 液态; 5kg; 1kg; 试剂库房. 2; 草酸; 瓶装，500g/瓶; 固态; 4kg; 1kg. 3; 氯化钠; 瓶装，500g/瓶; 固态; 10kg; 1kg. 4; 矿物油; 瓶装，5kg/瓶; 液态; 10kg; 5kg. （三）能源消耗. 1; 电; 万kW·h; 234; 市政供电. 2; 新鲜水; 万m3; 31729.75; 市政供水. 3; 天然气; 万m3; 140.25; 市政供气. 本项目能耗分析见表2.6-2。 表2.6-2 项目能耗水平分析表 名称; 年用量; 折标系数; 单位; 年耗量（吨标煤）. 电; 234万kW·h; 0.1229; kgce/kW·h; 287.586. 水; 31729.75m3/a; 0.2571; kgce/t; 8.158. 天然气; 140.25万m3/a; 1.2143; kgce/m3; 1703.056. 氩气; 3.4万m3/a; 0.4000; kgce/m3; 13.600. 合计折算标煤; 2012.4. 备注：折标系数摘自《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020） 原辅材料理化性质如下： 表2.6-3 主要化学品理化性质表 名称; 理化性质; 危险性; 毒理毒性. 盐酸; 无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。熔点：-27.32℃(38%溶液），沸点：48℃(38%溶液），水溶性：混溶，闪点：不可燃。; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。; 急性毒性：LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入）. 草酸; 又名乙二酸，无色透明单斜片晶体或白色粉末、低毒，半数致死量（兔，经皮）2000mg/kg；在高热干燥空气中能风化，溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯、氯仿和石油醚；分子式：H2C2O4，分子量：90.04，熔点：101~102℃，沸点：330℃，密度：1.653（相对水）; 吞食过多有毒，不易吸收而排出体外，影响钙与锌的; 收 中等毒性，半数致死量（大鼠，经口375mg/kg。大鼠经口LD50：600mg/kg. 氯化钠; 白色晶体状，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。沸点：1465℃，密度：2.165g/cm3，闪点：1413℃，熔点：801℃。; 本产品属于低毒性化工产品，不易燃，无特殊要求。; 本品无化学毒性，但摄入过多会引起细胞脱水，严重者会导致死亡。. 氯气; 常温常压下为黄绿色，有强烈刺激性气味的有毒气体，密度比空气大，可溶于水。密度：3.21kg/m³，熔点为-101.00℃，沸点-34.05℃; 剧毒气体; 人吸入LC50：500 ppm/5M。大鼠吸入LC50：293ppm/1H。小鼠吸入LC50：137ppm/1H。. 氩气; CAS号 7440-37-1，分子式：Ar，分子量 39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)：相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记5(不燃气体); 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。; /. 2.7水平衡 营运期间主要用水包括生活用水、食堂用水和生产用水，项目不使用脱模剂，无脱模剂配置用水。 - 生活用排水 项目劳动定员76人，年工作250d，不设置住宿，生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为3.8m3/d（950m3/a），排水量按用水量的90%计，生活污水排放量为3.42m3/d（855m3/a），排入厂区生化池处理。 - 食堂用排水 项目设有食堂，每天提供一餐，日最大就餐人数为76人，食堂用水量按照25L/人·d计，则生活用水量为1.9m3/d（475m3/a）；排水量按用水量的90%计，食堂废水排放量为1.71m3/d（427.5m3/a），经隔油池预处理后排入厂区生化池处理。 （3）生产用排水情况 ①地面清洁用水 项目生产区、办公区等地面均采用拖把清洁，拖把清洁面积约19217m2，用水按0.5L/m2·次计，每天清洁一次，则自来水用量约9.609m3/d（2402.25m3/a）；产污系数取0.8，则清洁废水量约7.687m3/d（1921.75m3/a），排入厂区生化池进行处理。 ②循环水系统用水 项目设有1套浊循环水系统和1套净循环水系统，循环水量均为300m3/h。项目循环系统补充水量等于蒸发水量和排放水量之和。按经验公式：蒸发水量=循环水量×季节损失系数（全年平均值按1.2‰计）×温差，排水量占循环水量的0.1%。则项目净循环系统排水量约为2.4m3/d，此部分排水较为洁净，作为清净下水排入雨水管网；项目浊循环冷却系统直接与铸造系统接触，因为铸造温度很高，冷却水有相当一部分蒸发损失，属于亏水运行，对用水水质要求不高，经过滤去除杂质后循环利用，不外排。项目净循环系统蒸发水量约23.04m3/d，浊循环系统蒸发水量约86.17m3/d；则每日用水量为111.61m3/d，排水量为2.4m3/d。 本项目营运期用水、排水量具体见表2.7-2。 表2.7-2 项目营运期用水、排水核算 用水地点; 用水类别; 用水标准; 用水规模; 用水量（m3/d）; 排放量（m3/d）; 排水去向. 办公区; 生活用水; 50L/人.d; 76; 3.8; 3.42; 生化池. 食堂; 食堂用水; 25L/人.d; 76; 1.9; 1.71; 隔油池. 厂区区域; 地面清洁; 0.5L/m2.次; 19217; 9.609; 7.687; 生化池. 小计; 15.309; 12.817; /. 循环水系统; 循环水; /; /; 111.61; 2.4; 雨水管网. 总计; 126.919; 15.217; /. 注：用水定额是根据“渝水〔2018〕66号《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》”《建筑给排水手册》，并结合企业实际综合情况确定。. 由表2.7-1表明，本项目新鲜用水量为126.919m3/d（31729.75m3/a），废水排放总量为15.217m3/d（3804.25m3/a），其中进入生化池的废水量为12.817m3/d（3204.25m3/a），排入雨水管网2.4m3/d（600m3/a）。项目水平衡关系见图2.7-1。 图2.7-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.8总平面布置 项目共计设计4栋厂房，由西向东依次为多功能熔铸平台、先进加工技术平台、应用技术平台和分析检测大楼，厂区道路沿四周布设。多功能熔铸平台主要进行合金的熔炼、压铸，先进加工技术平台主要进行挤压、时效、淬火、机加等工艺，应用技术平台预留，分析检测大楼主要进行各项力学性能、物理性能和化学性能等检验以及作为办公场所。 厂区南部布置了空压站、配电站、冷却水系统等设施，生化池布置于厂区西北部，铝渣（危废）暂存间布置于多功能熔铸平台，一般固废间布置于厂区西部，项目各功能区分区明确，布置有利于车间内产品的生产、物流及管理。因此，本项目平面布局总体较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程和产排污环节 本项目为科研试验项目，主要进行各类规格铝合金型材、镁锂合金型材、铝基复合材料型材的生产、试验，项目试验流程及产污环节如下。 2.9.1铝合金型材试验流程 图2.9-1 铝合金型材试验流程和产污节点图 工艺流程简述： - 配料：根据试验目的，选择不同配比的原料进行混合试验。 - 装炉：将配比完成后的混合料通过半自动上料小车投加到16t倾动式燃气侧井熔铝炉中。 - 熔化、扒渣、搅拌：16t倾动式燃气侧井熔铝炉采用天然气作为燃料，通过向熔铝炉侧壁通入空气，燃烧嘴喷入天然气，在炉膛内燃烧直接加热熔化，熔化温度约720-760℃。本项目使用物理精炼代替传统化学熔剂精炼方法的气泡床技术铝熔体处理技术，不使用除渣剂、精炼剂；气泡床工艺原理为：气泡床炉底全时段脉冲式吹入氩气，脉冲气体上浮带动铝液自下而上进行搅拌，克服了重力场效应，改善了合金化质量，减少了成分偏析。经氩气搅拌后，扒渣采用叉车扒渣，扒渣时叉车采用专用扒渣臂，扒渣时具有工作稳定准确、扒渣死角小等优点。 此过程会熔铝炉废气G1-1、铝渣S1-1。 - 快速分析、调成份、温度：扒渣后的铝液采用炉前快速分析仪分析铝液化学成分是否符合标准要求，炉前快速分析仪采用光谱法来鉴别及确定铝液化学组成和相对含量，当快速分析结果和合金标准或成分要求不相符时应调整成分，通过进行冲淡或补料调整。 - 此工序会有少量的废检验样品S1-2产生。 - 转炉：将重新调配好的铝液通过转入16t倾动式燃气保温炉中进行保温，保温炉温度700-740℃，进入精炼环节。 - 精炼、静置、调温：精炼过程主要为向炉内加入氩气以去除熔体中的氧化物杂质和氢，通入氩气主要是根据分压脱气原理，氩气被吹入到铝液后形成许多细小的气泡，使溶于铝液中的氢不断扩散进气泡中，气泡浮出液面后氢气也随之溢出。此外，通入氩气还具有去除熔体中氧化物杂质的作用，主要起到氩气气泡的吸附作用，使部分氧化物杂质被带到溶液表面，便于扒渣处理。扒渣采用叉车扒渣，扒渣时叉车采用专用扒渣臂，扒渣时具有工作稳定准确、扒渣死角小等优点。 此过程会产生保温炉废气G1-2、铝渣S1-1。 晶粒细化、在线除气精炼、过滤：精炼完成的铝液进入到铝熔体在线处理系统，铝熔体在线处理系统由在线除气系统、在线过滤系统、喂丝机三部分组成，在线除气系统以氩气为主，本项目少量的品质要求高的工件采用氩氯混合气体作为除气气体，进一步去除铝液中氢、氧等气体，项目年用氩氯混合气体约1m3，每批次约用1L，通入气体中少量的氯气与氢气发生反应，生成氯化氢气体，剩余的氢气可通过氩气进一步去除。因通入气体量小，反应产生的氯化氢气体很微量，所以本次不予量化考虑。在线除气系统预留4个接口，便于开展不同除气方式对比试验。除气后的铝液进入过滤系统，进一步去除铝液中的杂质，过滤系统可拦截10μm及以上杂质，过滤效果可达95%以上，过滤系统预留2~3个接口，便于开展不同过滤方式的对比试验。过滤干净后的铝液经过喂丝机，喂丝机将含有合金元素的线材连续不断的注入到铝液中，由于高温的作用，线材被熔化，合金元素随即与铝液接触、混合，到达去除杂质、改变夹杂物形态、提高材质、微调成分、改善浇注性能。 此过程会产生铝渣S1-1和废过滤板S1-3。 - 铸造：处理后的铝液进入铸造机模腔内部进行铸造，经过一定时间和压力保持后，再经过直接水冷使模具降温、冷却，使铝液固化成型。成型后的铝合金锭置于在制品存放区暂存。 - 本项目不涉及模具的加工、制造，因项目试验次数低，模具维修委外处理，不在厂区内进行。 - 均热：将铝合金锭置于均热炉内加热，均热炉采用电加热，加热温度约455-620℃，通过热处理，改变铝合金锭本身的晶体结构，提高稳定性和加工性能。均热完成后的铝合金锭置于冷却室，冷却方式为风冷。 - 锯切：将冷却后的铝合金锭置于锯切机内，去头去尾，得到扁铸锭或圆铸锭。 此过程会产生废边角料S1-4和噪声。 - 检查、入库：将锯切好的铝锭送入到低倍室进行检测，通过肉眼或借助10~30倍以下的放大镜对金属的组织和缺陷进行检查，检查合格后进入挤压机列。 - （11）加热：将铝铸锭吊装至挤压机列加热区，采用天然气将铝加热至工作温度（450℃），加热时间为8~10分钟。 - 此过程会产生挤压机列天然气燃烧废气G1-3。 （12）热剥皮：铸造完成的铝铸锭其表面常常存在氧化膜、冷隔、裂纹、杂质等，通过挤压机列热剥皮剥离2-5mm表皮，去除氧化膜、冷隔、裂纹、杂质等。 此过程会产生废边角料S1-5和设备噪声N。 （13）挤压：由机械手臂将加热的铝铸锭自动喂送至挤压机内，根据试验要求，挤压机前端放入所需的模具，模具需先经过加热炉加热后放入挤压机前端，采用天然气加热。挤压机通过液压系统对铝锭进行加压，通过液压力转换为铝锭推力，经挤压杆将铝锭通过加热的模具制成各种所需的铝型材。 （14）在线淬火：挤压后的型材由牵引机送至封闭的在线淬火设备内，利用挤压余热进行淬火，淬火方式为高压水雾淬火，水雾淬火设置循环系统，淬火循环冷凝水通过设备自带过滤装置过滤后循环使用，不外排，定期补充蒸发消耗水。水雾淬火后的型材进入风冷区域，通过上下立体风冷嘴对型材进行冷却至室温状态。 （15）中断：经淬火后的型材由牵引机通过中断锯锯断成短尺寸型材。 此过程会产生废边角料S1-6。 - （16）张力校直：剪切后的型材由牵引机送至冷床，由牵引机将冷床送至矫直机内，对型材两端进行拉伸，以改变型材的延伸性能。 - （17）定尺锯切：矫直后的型材通过定尺锯根据需求进行定尺剪切。 此过程会产生废边角料S1-7。 - （18）人工时效：切锯完成的型材通过运输小车运送至时效炉下，通过升降系统上升至时效炉平台，进入封闭时效炉内。通过加温至230℃内完成型材的时效工作。时效的作用为通过加热型材消除工件内的微观应力、机械加工残余应力，防止变形及开裂。 此过程会产生时效炉天然气燃烧废气G1-4。 - （19）检验：时效完成后的型材进行检测，主要是对型材平整度、延伸性能的检测，检测合格后放入成品区。需对产品有异形要求的产品送入深加工区域进行加工。 - （20）深加工：利用3轴加工中心、5轴加工中心对铝件进行加工，通过CNC编程自动加工，对打孔、异型加工等。 - 此过程会产生废边角料S1-8。 2.9.2镁锂合金型材试验流程 镁锂合金采用100kg真空熔炼电炉，熔炼炉熔化、铸造一体功能，为镁锂合金熔铸研发专用炉，具体工艺流程如下： 图2.9-2 镁合金型材试验流程和产污节点图 工艺流程简述： （1）配料：根据试验目的，选择不同配比的原料进行人工混合。 （2）加料：将配比完成后的混合料通过半自动上料小车投加到100kg熔炼炉中。 （3）熔化、搅拌：采用真空熔炼炉进行熔化，加热方式为通过电能提供能源，在真空状态下，利用电磁感应在金属导体内产生涡流加热炉内物料，同时，池体内存在一定强度的电磁搅拌，可确保金属液成分和温度均匀，本项目熔化温度约650-680℃。采用真空熔炼炉，可避免相同气相的相互作用而污染，可精确地控制合金的化学成分，其热加工性能和机械性能明显提高。 熔化过程中为真空状态，基本无烧损，熔化过程中无废气、废渣产生，此过程会产生设备噪声N。 图2.9-3 真熔炼炉结构简图 - 铸造：熔炼后镁合金液进入真空熔炼炉自带模腔内部进行铸造，经过一定时间和压力保持后，再经过自带循环水系统，利用间接循环冷却，使模具降温、冷却，使镁液固化成型，成型后的镁锂合金进入后续挤压、淬火、时效等工序，该工艺与“章节2.9.1”一致，本次不再赘述。 此过程主要产生设备噪声N。 2.9.3铝基复合材料型材试验流程 铝基复合材料合金组的采用500kg熔炼炉，该设备具备搅拌和除气功能，为铝基复合材料研发专用熔炼炉，具体工艺流程如下： 图2.9-4 铝基复合材料型材试验流程和产污节点图 工艺流程简述： （1）配料：根据试验目的，选择不同配比的原料进行人工混合。 （2）精炼、搅拌、调温、扒渣：该熔炼炉采用电能作为能源，利用中频电源建立中频磁场，使金属材料内部产生感应涡流并发热，达到加热材料的目的，熔化温度约720-760℃。通过通入氩气搅拌，同时去除铝液中氢、氧等气体。经氩气搅拌后，扒渣采用叉车扒渣，扒渣时叉车采用专用扒渣臂，扒渣时具有工作稳定准确、扒渣死角小等优点。扒渣后的铝液采用炉前快速分析仪分析铝液化学成分是否符合标准要求，炉前快速分析仪采用光谱法来鉴别及确定铝液化学组成和相对含量，当快速分析结果和合金标准或成分要求不相符时应调整成分，通过进行冲淡或补料调整。 此过程会产生500kg熔炼炉废气G2-1、铝渣S2-1、废检验样品S2-2。 - 高压铸造、冷却：处理后的铝液进入400t铸造机模腔内部进行高压铸造，经过一定时间和压力保持后，再经过间接循环冷却水使模具降温、冷却，使铝液固化成型，即可的到高强度铝基复合材料。后续挤压、淬火、时效工序与“章节2.9.1”一致，本次不再赘述。 - 此过程会产生设备噪声N。 2.9.4检验 项目在分析检测大楼1层和6层设置了多个检验室，其中1楼主要进行物理性能、力学性能检验，6F主要进行化学性能、其他性能检验。物理性能、力学性能检验、其他性能主要进行拉力、疲劳、蠕变、光学试验等，不涉及废气、废水污染物的产生；化学性能试验涉及抗腐蚀试验、油品分析试验，抗腐蚀试验主要利用盐酸、草酸、氢氧化钠等物质配置为不同浓度溶液，然后将试验工件浸泡其中，判断试验后工件的抗腐蚀能力；油品分析试验为测定油品流动性、蒸发性等；整个实验过程会产生酸雾、油雾以及废试验品。 2.9.5公辅工程产污 本项目设有食堂，会产生食堂废气G4、食堂废水W3和餐厨垃圾S9，空压机在运行过程中定期会产生空压机含油废水S5，机械设备定期维护保养过程会产生废润滑油S6，人员办公会产生生活污水W2和生活垃圾S8，厂区定期清洁会产生地面清洁废水W1。 本项目产排污环节统计情况如下。 表2.9-2 产污统计表 种类; 工序; 名称; 污染物. 废气; 熔化; 16t熔铝炉废气G1-1; 颗粒物、SO2、NOx. 500kg熔炼炉废气G2-1; 颗粒物. 保温、精炼; 16t保温炉废气G1-2; 颗粒物、SO2、NOx. 挤压; 挤压机列天然气废气G1-4; 颗粒物、SO2、NOx. 时效; 时效炉废气G1-4; 颗粒物、SO2、NOx. 抗腐蚀试验; 酸雾G3-1; 氯化氢. 油品分析试验; 油雾G3-2; 油雾. 食堂; 食堂废气G4; 油烟、非甲烷总烃. 废水; 地面清洁; 地面清洁废水W1; 地面清洁废水W6-2. 办公、生产; 生活污水W2; COD、SS、氨氮、BOD5. 食堂; 食堂废水W3; COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油、LAS. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 设备噪声. 固废; 精炼、扒渣; 铝渣S1-1、S2-1; 危险废物. 试验; 废化学试剂S3; 危险废物. 废气处理; 除尘铝灰S4; 危险废物. 空压机; 空压机含油废水S5; 危险废物. 设备保养; 废润滑油S6; 危险废物. 锯切、热剥皮、中断; 废边角料S1-4、S1-5、S1-6、S1-7、S1-8; 一般工业固废. 试验; 废检验品S1-2、S2-2，废试验品S7; 一般工业固废. 过滤; 废过滤板S1-3; 一般工业固废. 办公; 生活垃圾S8; 生活垃圾. 食堂; 餐厨垃圾S9; 餐厨垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 本项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，由西彭工业园区负责厂房建设工作，建设单位整体租赁，目前该厂房正在建设中。因该厂房为新建厂房，未有企业入驻历史，不存在原有污染物及主要环境问题，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全，企业可直接入驻。周围均为工业企业，附近无名胜古迹、文物保护单位、风景名胜区等环境保护目标，拟建项目的建设无环境制约因素，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目位于九龙坡区，所在区域空气质量现状数据引用重庆市生态环境局公布的《2022年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（％）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 39; 40; 97.5; 达标. PM10; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.1; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 154; 160; 96.3; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 达标. 根据2022年环境空气质量状况九龙坡的生态环境状况公报数据，九龙坡区环境空气SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，九龙坡区属于环境空气质量达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目排放的其他污染物中有环境质量标准的主要为非甲烷总烃，其现状数据引用《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中委托重庆港庆测控技术有限公司于2021年9月2日~8日对本项目所在区域的西彭镇三小处环境空气中非甲烷总烃的检测结果（港庆（监）字[2021]第08050-HP号），该监测点位于本项目东北侧2.3km处；根据调查，区域未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测因子也能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 - ①监测因子：非甲烷总烃； ②监测时间：2021年9月2日～2021年9月8日； ③监测频次：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的相关技术规定执行； ④评价方法： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状评价采用最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况。计算公式如下： Lij'Lij 式中：Pi—第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 - ⑤监测结果及评价 表3.1-2 监测数据及评价结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 监测值范围; 标准值; 最大Pi值（%）; 超标率（%）. 西彭镇三小G1; 非甲烷总烃; 0.60~0.81; 小时值; 2; 40.5; 0. 由表3.1-2可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）的标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 项目废水受纳水体为桥头河，最终排入长江。根据重庆市人民政府《批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，桥头河无水域功能，所在地区长江段（桥头河入河口长江上游1000m和下游1000m））为III类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的III类水域水质标准。 根据《2021年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均达到II类标准，优于III类水质标准。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，可不进行声环境保护目标现状监测评价。 3.1.4地下水环境质量现状 本项目铝渣（危废）暂存间区域按照重点防渗处理，因此在正常工况下，项目不属于有地下水、土壤环境污染途径的建设项目。故本次评价不另开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境质量现状 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，租用西彭工业园区正在建设厂房，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2周边外环境关系 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块。项目所在地东侧为仓储物流用地D84-2-1/03地块，西侧为仓储物流用地D84-1-2/04地块（空置），南侧为仓储物流用地D84-1-3/04地块（空置），北侧为鑫方盛控股集团（重庆）有限公司。 表3.2-1 外环境关系一览表 序号; 单位名称; 方位; 距厂界最近距离; 备注. 1; D84-1-2/04地块; 西侧; 10; 规划仓储物流用地. 2; D84-1-3/04地块; 南侧; 10; 规划仓储物流用地. 3; D84-2-1/03地块; 东侧; 10; 规划仓储物流用地. 4; 重庆秋霞食品餐饮有限公司; 东侧; 80; 火锅底料生产. 5; 重庆渝河美保温材料有限公司; 东北侧; 260; 保温材料生产. 6; 重庆高强建筑材料有限公司; 东北侧; 150; 建筑材料生产. 7; 重庆瀚海特种玻璃有限公司; 东北侧; 60; 玻璃制品生产. 8; 重庆苏澄保温材料有限公司; 东北侧; 180; 保温材料生产. 9; 重庆获隆工贸有限公司; 东北侧; 250; 电线、线缆制造. 10; 重庆曼邸智能家居有限公司; 北侧; 30; 家具仓储、销售. 11; 重庆联控电气有限公司; 北侧; 30; 电气设备生产. 12; 鑫方盛控股集团（重庆）有限公司; 西北; 40; 仓储物流. 13; 重庆豪德丽智能家居有限公司; 西北侧; 260; 家具仓储、销售. 14; 重庆九开实业有限公司; 西北侧; 230; 仓储物流. 15; 重庆亿宸金属制品有限公司; 西北侧; 210; 金属制品生产. 16; 重庆恒重锻造有限责任公司; 西北侧; 200; 汽车零部件生产. 17; 重庆鑫方泰金属制造有限公司; 西北侧; 360; 金属制品生产. 3.2.1环境保护目标 根据调查，项目周边环境保护目标分布情况具体如下： （1）大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标分布如下。 表3.2-2 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址位置; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 元通村居民点1; 106.3024; 29.3167; 居民; 约20人; 大气二类区; 东南; 200. 2; 元通村居民点2; 106.2997; 29.3148; 居民; 约30人; 正南; 330. 3; 天堂村居民点1; 106.2980; 29.3129; 居民; 约60人; 西南; 370. 4; 天堂村居民点2; 106.2960; 29.3120; 居民; 约24人; 西南; 470. 5; 张家沟居民点; 106.2937; 29.3171; 居民; 约30人; 正西; 310. （2）声环境保护目标 项目厂界外50m范围均为工业企业，无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，租赁园区正在建设的标准厂房，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1大气污染排放标准 本项目为专业实验室及研发（试验）基地、有色金属压延加工，工艺工程涉及有色金属合金制造环节，熔化、保温、挤压、时效过程产生的废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值；抗腐蚀试验、油品分析试验产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准，油品分析试验非甲烷总烃无组织还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A标准中特别排放限值；项目设置三个基准灶台，食堂废气执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）的相关标准。执行详见表3.4-1~表3.4-6所示。 表3.4-1 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） 污染物; 适用区域; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 厂区内无组织排放限值（mg/m3）; 基准氧含量%. 颗粒物; 熔化炉; 主城区; 30; 5; 按实测浓度计. 颗粒物; 热处理炉; 30; 5; 9. 二氧化硫; 其他炉窑; 100; /. 氮氧化物; 燃气炉窑; 300*; /. *：项目小时天然气用量大于500m3/h。. 表3.4-2 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒对应高度的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 15m; 20m; 30m; 40m; 50m. 氯化氢; 100; 0.26; 0.43; 1.4; 2.6; 3.8; 0.2. 非甲烷总烃; 120 （使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）; 10; 17; 53; 100; 156; 4.0. 其他颗粒物; 50; 0.8; 1.6; 3.9; 7; 11.6; 1.0. 表3.4-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 厂区内无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3.4-4 餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 污染项目; 最高允许排放浓度. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 表3.4-5 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数1; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 经营场所使用面积（m2）; ≤150; ＞150，≤500; ＞500. 就餐座位数2（座）; ≤75; ＞75，＜150; ≥150. 注1：基准灶头数不足1个时按1个计； 注2：就餐位＞150座的餐饮服务企业每增加40个座位视为增加1个基准灶头数。. 表3.4-6 饮食业单位油烟净化设备的污染物去除效率 种类; 小型; 中型; 大型. 油烟; ≥90; ≥90; ≥95. 非甲烷总烃; ≥65; ≥75; ≥85. 3.4.2水污染物排放标准 本项目食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T13962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。各标注值详见表3.4-7。 表3.4-7 废水排放执行标准 单位：mg/L 执行标准; pH值; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 动植物油; LAS. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 300; 45*; 400; 20; 100; 100. GB8978-1996一级; 6~9; 100; 20; 15; 70; 5; 10; 5. GB18918-2002一级A标准; 6~9; /; 10; /; 10; 1; 1; 1. GB 3838-2002 IV类标准; 6~9; 30; /; 1.5; /; /; /; /. *：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015）。 3.4.3噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，详见表3.4-8。 表3.4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.4.4固体废弃物 本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)，《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单；生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 排入市政管网：COD：1.282t/a，氨氮：0.038t/a。 排入外环境：COD：近期0.320t/a，提标改造后0.096t/a，氨氮：近期0.048t/a，提标改造后0.005t/a；非甲烷总烃0.008t/a，颗粒物：0.459t/a，二氧化硫：0.701t/a，氮氧化物：2.622t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目由西彭工业园区负责厂房建设工作，建设单位整体租赁，不涉及厂房建设工作，目前该厂房正在建设中。项目施工期的环境影响主要是设备安装、焊接的废气、噪声和施工人员生活污水、生活垃圾和建筑垃圾等，施工期较短，环境影响较小。 ### 4.1.1废气 施工期的大气污染物来源主要为焊接过程产生的焊接烟尘，由于施工期较短，施工量较小，排放的大气污染物较少。通过采取大气扩散消散，将其不利影响降至最低。施工期产生的废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 ### 4.1.2废水 施工期废水主要为生活污水，施工人员生活污水依托厂区现有生化处理设施处理达标后排入市政污水管网。 ### 4.1.3噪声 ### 施工期间的噪声主要是设备安装以及室内装修产生的噪声，如电锯、电钻、切割机等，其噪声值在85~95dB（A）之间。项目施工期间，需加强施工管理，严格按照规程操作，文明施工；在设备安装时，尽量在房间内进行，轻拿轻放，利用房间墙壁隔声，采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响较小。 ### 4.1.4固体废物 施工期间产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。装修垃圾主要包括装修时废木料、水泥、沙石、石材、塑料包装、金属材料、碎玻璃等，集中收集后由专业单位回收处置，不外排。施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。采取上述措施处理后，施工期固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 4.2.1废气产排污情况 本项目废气主要为16t熔铝炉废气、500kg熔炼炉废气、16t保温炉废气、挤压机列天然气废气、时效炉废气、抗腐蚀试验废气、油品分析试验废气和食堂废气。各类废气污染物核算情况如下。 （1）各燃气炉天然气燃烧废气 本项目16t熔铝炉、16t保温炉、挤压机列、时效炉均为燃气设备，100kg真空熔炼电炉废气、500kg熔炼炉废气、均热炉、烘干箱、电热水器、试验室设备均采用电能作为能源。 根据设备耗气参数，16t熔铝炉天然气用量约为420m3/h，每天工作6h，年工作约1500h，天然气年用量约630000m3/a；16t保温炉天然气用量约为420m3/h，每天工作6h，年工作约1500h，天然气年用量约630000m3/a；挤压机列天然气用量约为60m3/h，每天工作6h，年工作约1500h，天然气年用量约90000m3/h；时效炉天然气用量约为35m3/h，每天工作6h，年工作约1500h，天然气年用量约525000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的产污系数表——天然气工业炉窑”产污系数，具体如下： 表4.2-1 天然气燃烧废气主要污染物排放系数 污染物; SO2（kg/m3-原料）; 颗粒物（kg/m3-原料）; NOx（kg/m3-原料）; 烟气量（m3/万m3-原料）. 产污系数; 0.000002S; 0.000286; 0.00187; 13.6. 其中产排污系数表中SO2是以S（含硫量）的形式表示，本项目S取250。. 经计算，天然气燃烧废气的产生情况如下： 表4.2-2 本项目天然气燃烧废气产污情况表 类型; 用气量; 烟气量; SO2; 颗粒物; NOx. （万m3/a）; （万m3/a）; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 熔铝炉; 63; 856.8; 0.210; 0.315; 0.120; 0.180; 0.785; 1.178. 保温炉; 63; 856.8; 0.210; 0.315; 0.120; 0.180; 0.785; 1.178. 挤压机列; 9; 122.4; 0.030; 0.045; 0.017; 0.026; 0.112; 0.168. 时效炉; 5.25; 71.4; 0.018; 0.026; 0.010; 0.015; 0.065; 0.098. 挤压机列天然气废气经1根15m高排气筒排放（DA001），时效炉天然气燃烧废气经1根15m高排气筒排放（DA002），排放情况详见表4.2-3。熔铝炉和保温炉天然气燃烧废气与熔铝炉、保温炉和500kg熔炼炉废气一并排放（DA003），详见后续产排污计算。 表4.2-3 挤压机列、时效炉天然气废气产排情况一览表 污染源; 污染因子; 烟气量（m3/h）; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001排气筒; 颗粒物; 816; 21.029; 0.017; 0.026; 21.029; 0.017; 0.026. 二氧化硫; 816; 36.765; 0.030; 0.045; 36.765; 0.030; 0.045. 氮氧化物; 816; 137.500; 0.112; 0.168; 137.500; 0.112; 0.168. DA002排气筒; 颗粒物; 476; 21.029; 0.010; 0.015; 21.029; 0.010; 0.015. 二氧化硫; 476; 36.765; 0.018; 0.026; 36.765; 0.018; 0.026. 氮氧化物; 476; 137.500; 0.065; 0.098; 137.500; 0.065; 0.098. （2）16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气 ①16t熔铝炉废气 本项目熔铝炉、保温炉在铝合金锭熔化、保温过程中，会挥发出少量气态物质，在空气中冷凝产生烟尘，其主要成分为氧化铝。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的产污系数表——铝合金锭——熔炼（燃气炉）”，颗粒物的产生系数为0.943kg/吨-产品，项目铝合金锭产品重量约2500t/a，则熔铝炉颗粒物产生为2.358t/a，年有效试验时间约1500h，产生速率为1.572kg/h。 ②16t保温炉废气 因保温炉也进行了精炼，因此产排污与16t熔化炉一致，即保温炉颗粒物产生为2.358t/a（1.572kg/h）。 ③500kg熔炼炉废气 500kg熔炼炉专用于铝基复合材料试验，主要原材料为铝锭、复合材料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的产污系数表——铝合金锭——熔炼（感应电炉/电阻炉及其他）”，颗粒物的产生系数为0.525kg/吨-产品，铝基复合材料产品重量约100t，年有效试验时间1500h，则颗粒物产生为0.053t/a（0.053kg/h）。 此外，项目采用氩气作为惰性气体，仅少数品质较高的试验采用氩气、氯气混合气体做对比实验，氯气与氢发生反应，生成氯化氢，进一步达到去除微量氢气的目的，产生微量的氯化氢气体，本次环评不予量化评价。同时，采用气泡床精炼，不使用除渣剂、精炼剂。 ④风量核算 根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目集气罩风量按照下式确定： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸风口的距离m； 项目在16t熔铝炉、16t保温炉和500kg熔炼炉上方各设置1个集气罩，正常生产时集气罩距废气散发点距离（x）均可控制在0.3m，16t熔铝炉、16t保温炉集气罩面积约13m2，500kg熔炼炉集气罩面积约4m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，本项目Vx取0.5m/s，经核算最小风量需58860m3/h，收集效率约80%。 16t熔铝炉、16t保温炉和500kg熔炼炉共用1套废气处理系统，废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放，除尘器处理效率约90%，16t熔铝炉、16t保温炉天然气燃烧废气一并经（DA003）排放。16t熔铝炉天然气燃烧产生的烟气量为5712m3/h，16t保温炉天然气燃烧产生的烟气量为5712m3/h，因此所需最小风量为70284m3/h，本项目设计风量取71000m3/h， 熔铝炉和保温炉废气排放情况详见表4.2-4。 表4.2-4 16t熔铝炉、16t保温炉和500kg熔炼炉废气产排情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA003排气筒; 颗粒物; 39.207; 2.784; 4.176; 3.921; 0.278; 0.418. 二氧化硫; 5.915; 0.420; 0.630; 5.915; 0.420; 0.630. 氮氧化物; 22.124; 1.571; 2.356; 22.124; 1.571; 2.356. 无组织; 颗粒物; /; 0.636; 0.954; /; 0.636; 0.954. （3）抗腐蚀试验废气、油品分析废气 项目抗腐蚀试验主要使用了盐酸、草酸等，油品分析主要为矿物油，均在通风橱内操作完成；项目设有2个通风橱，约1200L，通风橱内流速控制约0.5m/s，单个设计风量约1500m3/h，总风量约3000m3/h。本项目盐酸年用量为5kg，草酸年用量为4kg，矿物油年用量为10kg，盐酸、草酸、矿物油使用量少，试验时间短，本次不予定量分析。试验产生的酸雾和非甲烷总烃经喷淋塔处理后引至楼顶经排气筒（DA004）排放。 （4）食堂废气 本项目日最大就餐人数为76人，食堂每天运行3h，年运行250d。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源产排污核算系数手册”，油烟产生量为301g/人·a，则本项目油烟产生量为0.023t/a，油烟中非甲烷总烃含量按油烟产生量的80%计，则非甲烷总烃的产生量为0.018t/a。 项目食堂设置3个基准灶头，单个基准灶头的基准风量以2000m3/h计，总设计排放风量为6000m3/h。按照《餐饮业大气污染排放标准》（DB50/859-2018）要求，本项目食堂需要安装小型的油烟净化设备，要求油烟净化器油烟处理效率≥95%，本项目按95%计，非甲烷总烃处理效率≥85%，本项目按85%计。项目食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶经排气筒（DA005）排放。 （5）废气污染物核算统计 项目废气污染物产生及排放情况见表4.2-5。 表4.2-5 项目废气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001排气筒; 颗粒物; 21.029; 0.017; 0.026; 21.029; 0.017; 0.026. 二氧化硫; 36.765; 0.030; 0.045; 36.765; 0.030; 0.045. 氮氧化物; 137.500; 0.112; 0.168; 137.500; 0.112; 0.168. DA002排气筒; 颗粒物; 21.029; 0.010; 0.015; 21.029; 0.010; 0.015. 二氧化硫; 36.765; 0.018; 0.026; 36.765; 0.018; 0.026. 氮氧化物; 137.500; 0.065; 0.098; 137.500; 0.065; 0.098. DA003排气筒; 颗粒物; 39.207; 2.784; 4.176; 3.921; 0.278; 0.418. 二氧化硫; 5.915; 0.420; 0.630; 5.915; 0.420; 0.630. 氮氧化物; 22.124; 1.571; 2.356; 22.124; 1.571; 2.356. DA004排气筒; 氯化氢; /; /; 少量; /; /; 少量. 非甲烷总烃; /; /; 少量; /; /; 少量. DA005排气筒; 油烟; 5.111; 0.031; 0.023; 0.511; 0.003; 0.002. 非甲烷总烃; 4.000; 0.024; 0.018; 1.867; 0.011; 0.008. 无组织; 颗粒物; /; 0.954; 0.954; /; 0.954; 0.954. （7）非正常工况 拟建项目的非正常情况主要为废气处理装置处理效率降低，造成大气污染物的超标排放。废气非正常排放的源强按照废气处理设施处理效率降低50%进行分析；DA001、DA002未有处理设施，故不分析非正常工况，DA003中废气处理设施对二氧化硫、氮氧化物无去除效率，故二氧化硫、氮氧化物为产生浓度，因此非正常排放源强详见表4.2-6。 表4.2-6 废气非正常排放源强 污染源; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 源强 （kg/h）; 非正常工程. 发生频次; 持续时间; 措施. DA003排气筒; 颗粒物; 19.604; 1.392; 1次/a; 30min; 停产、检修. 二氧化硫; 5.915; 0.420. 氮氧化物; 22.124; 1.571. DA004排气筒; 氯化氢; /; 少量. 非甲烷总烃; /; 少量. DA005排气筒; 油烟; 5.111; 0.031. 非甲烷总烃; 4.000; 0.024. 4.2.2防治措施及可行性分析 （1）挤压机列天然气废气 挤压机列天然气废气经1根15m高排气筒排放（DA001），挤压机列采用清洁能源天然气作为燃料，充分燃烧后各污染物均达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A，挤压机列天然气废气防治措施可行。 （2）时效炉天然气废气 时效炉天然气燃烧废气经1根15m高排气筒排放（DA002），时效炉采用清洁能源天然气作为燃料，充分燃烧后各污染物均达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A，时效炉天然气废气防治措施可行。 （3）16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A，针对熔化产生的颗粒物可采取袋式除尘、滤筒除尘、喷淋塔、旋风除尘等工艺，本项目采用布袋除尘工艺，属于可行性末端治理技术。 （4）抗腐蚀试验废气、油品分析废气 抗腐蚀试验废气、油品分析废气产生的酸雾和油雾喷淋塔处理后引至楼顶经排气筒（DA004）排放，因使用量少，试验时间短，产生浓度低且达标，通过喷淋塔处理后进一步减少排放量，缓解大气容量负荷。 （5）食堂废气 食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶经排气筒（DA005）排放，油烟净化器净化原理为含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并均衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒，除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。因此，食堂废气采用油烟净化器处理可行。 废气治理设施情况详见表4.2-7。 表4.2-7 废气治理设施情况表 废气; 污染物种类; 废气治理设施情况; 排放口名称. 名称; 处理工艺; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 挤压机列天然气废气; 颗粒物、SO2、NOx; /; /; 816; 100%; /; 是; DA001排气筒. 时效炉天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; /; /; 476; 100%; /; 是; DA002排气筒. 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 熔炼废气处理设施（TA001）; 布袋除尘; 71000; 80%; 颗粒物90%，SO2、NOx0%; 是; DA003排气筒. 抗腐蚀试验废气、油品分析废气; 氯化氢、非甲烷总烃; 试验楼废气处理设施（TA002）; 碱液喷淋; 3000; 90%; /; 是; DA004排气筒. 食堂废气; 油烟、非甲烷总烃; 食堂废气处理设施（TA003）; 油烟净化器; 6000; 80%; 油烟90%，非甲烷总烃65%; 是; DA005排气筒. 4.2.3大气排放口情况 大气排放口基本情况详见表4.2-8。 表4.2-8 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 挤压机列天然气废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 106.2983; 29.3181; 15; 0.4; 80. DA002; 时效炉天然气燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 106.2982; 29.3182; 15; 0.4; 80. DA003; 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 106.2973; 29.3179; 15; 1.4; 80. DA004; 试验楼废气排放口; 氯化氢、非甲烷总烃; 106.2998; 29.3186; 20; 0.4; 25. DA005; 食堂废气排放口; 油烟、非甲烷总烃; 106.2999; 29.3180; 20; 0.4; 25. 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目废气排污口提出如下要求： ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。 另应设置规范的采样平台，面积不少于1.5m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 4.2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》相关要求，监测要求详见表4.2-9。 表4.2-9 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次. DA001排气筒出口; 1; 风量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. DA002排气筒出口; 1; 风量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. DA003排气筒出口; 1; 风量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. DA004排气筒出口; 1; 风量、氯化氢、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 1; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 4.2.5废气达标情况分析 项目废气达标排放分析见下表4.2-10。 表4.2-10 全厂有组织废气达标排放分析表 排放口编号; 污染物; 排放情况; 排放要求; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准; 排放速率kg/h; 排放浓度限值mg/m3. DA001; 颗粒物; 21.029; 0.017; 0.026; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; /; 30; 达标. 二氧化硫; 36.765; 0.030; 0.045; /; 100; 达标. 氮氧化物; 137.500; 0.112; 0.168; /; 300; 达标. DA002; 颗粒物; 21.029; 0.010; 0.015; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; /; 30; 达标. 二氧化硫; 36.765; 0.018; 0.026; /; 100; 达标. 氮氧化物; 137.500; 0.065; 0.098; /; 300; 达标. DA003; 颗粒物; 3.921; 0.278; 0.418; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; /; 30; 达标. 二氧化硫; 5.915; 0.420; 0.630; /; 100; 达标. 氮氧化物; 22.124; 1.571; 2.356; /; 300; 达标. DA004; 氯化氢; /; /; 少量; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 0.43; 100; 达标. 非甲烷总烃; /; /; 少量; 17; 120; 达标. DA005; 油烟; 0.511; 0.003; 0.002; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; /; 1.0; 达标. 非甲烷总烃; 1.867; 0.011; 0.008; /; 10; 达标. 4.2.7大气环境影响分析 项目所在区域PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，项目所在区域属于环境空气达标区，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的标准要求。项目运营期废气分别经收集、处理后均能达标排放，并且项目为试验研发项目，污染物产生及排放量均较低，厂界外500m范围内的大气环境保护目标位于主导风向侧风向，项目废气对大气环境影响较小。 4.3废水 4.3.1废水产排污情况 本项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水和生产废水。 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目生活污水排水量为3.42m3/d（855m3/a），根据《水处理工程师手册》（化学工业出版社，2000年4月）相关数据，生活污水中主要污染物浓度为COD 550mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、BOD5 300mg/L。 （2）食堂污水 根据水平衡分析可知，项目食堂废水排水量为1.71m3/d（427.5m3/a），根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010），食堂废水主要污染物及浓度约为COD 1000mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、BOD5 500mg/L、动植物油200mg/L、LAS 25mg/L。 （3）厂区地面清洁废水 根据水平衡分析可知，项目厂区地面清洁废水排水量为7.687m3/d（1921.75m3/a），主要污染物及浓度约为COD 450mg/L、SS 300mg/L、石油类 20mg/L。 本项目废水产生及处理情况见表4.3-1。 表4.3-1 本项目废水产生及处理情况 污染源; 废水量（m3/a); 污染物; 处理前; 治理措施; 处理后. 浓度（mg/L); 产生量（t/a); 浓度（mg/L); 排放量（t/a). 生活污水; 855; COD; 550; 0.470; 经生化池处理后经市政管网进入西彭工业园区污水处理厂; /; /. 855; BOD5; 300; 0.257; /; /. 855; SS; 400; 0.342; /; /. 855; NH3-N; 40; 0.034; /; /. 食堂废水; 427.5; COD; 1000; 0.428; /; /. 427.5; BOD5; 500; 0.214; /; /. 427.5; SS; 400; 0.171; /; /. 427.5; NH3-N; 40; 0.017; /; /. 427.5; 动植物油; 200; 0.086; /; /. 427.5; LAS; 25; 0.011. 厂区地面清洁废水; 1921.75; COD; 450; 0.865; /; /. 1921.75; SS; 300; 0.577; /; /. 1921.75; 石油类; 20; 0.038; /; /. 进入生化池小计; 3204.25; COD; 550; 1.763; 400; 1.282. 3204.25; BOD5; 147; 0.470; 80; 0.256. 3204.25; SS; 340; 1.090; 200; 0.641. 3204.25; NH3-N; 16; 0.051; 12; 0.038. 3204.25; 动植物油; 27; 0.086; 10; 0.032. 3204.25; 石油类; 12; 0.038; 10; 0.032. 3204.25; LAS; 3.4; 0.011; 2; 0.006. 4.3.2治理设施情况 （1）废水处理措施 项目食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 厂区生化池设计规模为220m3/d，隔油池设计规模为2.0m3/d，针对其废水污染物特点，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺，出水可满足西彭工业园区污水处理厂的进水水质标准。 项目废水处理工艺流程图如下： 图4.3-1 项目废水处理工艺示意图 （2）依托污水处理设施环境可行性分析 ①生化池依托可行性分析 根据招商引资约定，本项目生产厂房及厂房配套设施由重庆园西实业有限公司负责建设，整体建成后交付于重庆国创轻合金研究院有限公司进行项目建设。厂房配套设施的生化池设计处理能力为220m3/d，剩余处理能力约220m3/d，设计出水标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-96）三级标准。本项目排入生化池废水量约12.817m3/d，未超过生化池剩余处理能力，且废水中各污染物浓度低、水质简单，对生化池的冲击负荷小。该生化池能够满足本项目废水处理要求，项目废水经生化池处理可行。 ③西彭工业污水处理厂依托可行性分析 西彭工业园区污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01地块，污水接纳总服务面积约6.87km2，包括A标准分区中的工业区及D标准分区。西彭工业园区污水处理厂设计规模5000m3/d，目前实际处理规模较大负荷状况下为4500m3/d，正常状况下运行负荷为3000m3/d，目前该污水处理厂运行正常，污水处理厂采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，通过污水管网排入桥头河，根据“重点排污单位监督性监测信息”，西彭工业园区污水处理厂可以实现稳定达标排放，目前该污水处理厂正在实施扩建，远期处理能力计划提升为10000m3/d。提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本项目位于西彭工业园区D分区，属于西彭工业园区工业污水处理厂纳污范围，项目生产废水经自建废水处理设施处理达标，生活污水依托现有生化池处理达标，厂区所有废水一起排入园区管网，满足污水处理厂的进水水质要求，且废水总量占工业园污水处理规模的比例很小，对污水处理厂冲击负荷不大。项目污废水排入西彭工业园区工业污水处理厂处理可行。 废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表4.3-2。 表4.3-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施. 编号; 名称; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 生活废水; COD; TW001; 隔油池+生化池（依托）; 隔油池2.0m3/d，生化池220m3/d; 厌氧+沉淀; 0.27; 是. BOD5; 0.45. SS; 0.41. NH3-N; 0.25. 动植物油; 0.63. 石油类; 0.17. LAS; 0.41. 4.3.4废水间接排放口情况 废水间接排放口基本情况详见表4.3-3。 表4.3-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准值（mg/L）. DW001（生活污水排口）; 106.2965; 29.3191; 间接排放; 西彭工业园区污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 9:00-17:00; 一般排放口; 西彭工业园区污水处理厂; COD; 100（30）. BOD5; 20（10）. SS; 70（10）. 氨氮; 15（1.5）. 动植物油; 10（1）. 石油类; 5（1）. LAS; 5（1）. 备注：标注值栏目内括号外为西彭工业园区污水处理厂近期排放限值，括号内为提标改造完成排放限值。. 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目生产废水处理站排放口提出如下要求： ①排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点在污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1m的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。 ②排污口可以矩形、圆管形或梯形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，间歇性排放的除外。 ③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。 4.3.6废水达标分析 本项目废水达标排放分析见下表。 表4.3-4 项目废水排放达标情况一览表 排放口编号; 污染物种类; 排放标准; 排入市政污水管网; 排入外环境; 达标情况. 标准名称; 标准值mg/L; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. DW001（生活污水排口）; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 500; 400; 1.282; 100（30）; 0.320（0.096）; 达标. BOD5; 300; 80; 0.256; 20（10）; 0.064（0.032）; 达标. SS; 400; 200; 0.641; 70（10）; 0.224（0.032）; 达标. NH3-N; 45; 12; 0.038; 15（1.5）; 0.048（0.005）; 达标. 动植物油; 100; 10; 0.032; 10（1）; 0.032（0.003）; 达标. 石油类; 20; 10; 0.032; 5（1）; 0.016（0.003）; 达标. LAS; 100; 2; 0.006; 5（1）; 0.003（0.003）; 达标. 备注：括号外为西彭工业园区污水处理厂近期排放限值和排放量，括号内为提标改造完成排放限值和排放量。. 4.3.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，监测要求详见表4.3-5。 表4.3-5 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水总排口; 1; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、动植物油; 1年/次; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 4.4噪声 4.4.1噪声产排情况 项目营运期的噪声主要来自生产厂房内的各种生产设备，主要噪声源为铸造机、熔铝炉、锯切机、挤压机列、空压机等设备的运行噪声，根据同类型设备类比监测资料，其噪声值在80~95dB（A）之间，建设单位对于产生噪声较高的设备采用了基础减震、隔声墙体等措施，在采取上述措施后，噪声值衰减约10～15dB(A）左右，其源强详见表4.4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.4-1 项目噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离（m）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 熔铸平台; 16t倾动式燃气侧井熔铝炉; 80/1; 选用低噪声设备、基础减振，降噪约10dB（A）; -30; 0; 0; 东/64; 9：00-17:00; 15; 东/18.9; 1m. 西/20; 西/29.0. 南/90; 南/15.9. 北/60; 北/19.4. 2; 熔铸平台; 16t倾动式燃气保温炉; 80/1; -24; -9; 0; 东/58; 9：00-17:00; 15; 东/19.7; 1m. 西/26; 西/26.7. 南/86; 南/16.3. 北/74; 北/17.6. 3; 熔铸平台; 16t液压半连续铸造机; 95/1; -12; -11; 0; 东/46; 9：00-17:00; 15; 东/36.7; 1m. 西38; 西/38.4. 南/77; 南/32.3. 北/73; 北/32.7. 4; 熔铸平台; 锯切机; 90/1; 10; 51; 0; 东/25; 9：00-17:00; 15; 东/37.0; 1m. 西/59; 西/29.6. 南/138; 南/22.2. 北/12; 北/43.4. 5; 熔铸平台; 500kg熔炼炉; 80/1; -28; 62; 0; 东/62; 9：00-17:00; 15; 东/19.2; 1m. 西/22; 西/28.2. 南/116; 南/13.7. 北/34; 北/24.4. 6; 熔铸平台; 100kg熔炼炉; 80/1; 0; -69; 0; 东/36; 9：00-17:00; 15; 东/23.9; 1m. 西/48; 西/21.4. 南/32; 南/24.9. 北/118; 北/13.6. 7; 熔铸平台; 400t压铸机; 95/1; -29; 44; 0; 东/64; 9：00-17:00; 15; 东/33.9; 1m. 西/20; 西/44.0. 南/127; 南/27.9. 北/23; 北/42.8. 8; 先进加工技术平台; 挤压机列; 85/1; -34; -30; 0; 东/91; 9：00-17:00; 15; 东/20.8; 1m. 西/32; 西/29.9. 南/6; 南/44.4. 北/90; 北/20.9. 9; 先进加工技术平台; 立式锯床; 95/1; 41; 16; 0; 东/26; 9：00-17:00; 15; 东/41.7; 1m. 西/97; 西30.3. 南/20; 南/44.0. 北/76; 北/32.4. 10; 先进加工技术平台; 3轴加工中心; 90/1; 44; 16; 0; 东/23; 9：00-17:00; 15; 东/37.8; 1m. 西/100; 西/25. 南/20; 南/39.0. 北/76; 北/27.4. 11; 先进加工技术平台; 5轴加工中心; 90/1; 47; 16; 0; 东/20; 9：00-17:00; 15; 东/39.0; 1m. 西/103; 西/24.7. 南/20; 南/39.0. 北/76; 北/27.4. 西/15; 西/46.5. 南/48; 南/36.4. 北/10; 北/50.0. 12; 空压站; 空压机; 90/3; 1; 2; 0; 东/13; 9：00-17:00; 15; 东/47.5; 1m. 西/11; 西/49.0. 南/4; 南/57.8. 北/6; 北/54.2. 备注：以建筑中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。. 表4.4-2 项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; -103; -100; 0; 90/1m; 选用低噪声设备、基础减振、风机设置消音器，降噪约15dB（A）; 9：00-17:00. 2; 熔铝炉废气风机; /; -150; 20; 0; 90/1m; 9：00-17:00. 3; 试验楼风机; /; 90; 15; 20; 90/1m; 9：00-17:00. 4; 食堂废气风机; /; 92; 13; 20; 90/1m; 9：00-17:00. 备注：以厂中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2噪声影响预测模型 （1）室外声源在预测点产生的声级计算 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA（r）可利用8个倍频带声压级合成进行计算： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③衰减项计算： ，， 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表A.2）； hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr 可用“0”代替。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： ，，，， 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S/（1-），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 （3）噪声预测值计算： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 4.4.3预测结果及防治措施 ①厂界噪声预测结果 拟建项目厂界噪声预测结果见下表。 表4.4-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧厂界; 昼间; 47.8; 65; 达标. 西侧厂界; 昼间; 48.1; 65; 达标. 南侧厂界; 昼间; 54.3; 65; 达标. 北侧厂界; 昼间; 51.3; 65; 达标. 由上表可知，项目运营期各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，夜间不生产。 ②声环境保护目标噪声预测结果 拟建项目50m范围内无声环境保护目标。 ③噪声污染防治措施 为保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，针对本项目的特征，本环评建议建设单位采用以下噪声防治措施： 1）声源控制：各生产设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。 2）基础减震：对高噪声设备等采取减振措施，安装减震基础。 3）建筑隔声：通过生产车间墙体隔声。 4.4.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，监测要求详见表4.4-4。 表4.4-4 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 4; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4.5固体废物 4.5.1固废产生和处理情况 拟建项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般性固体废物、生活垃圾、餐厨垃圾等。 （1）危险废物 ①铝渣：熔铝、精炼过程中会产生铝渣，产生量约4.0t/a，属于HW48 321-026-48类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交资质单位处置。 ②废化学试剂：抗腐蚀试验后会产生少量废化学试剂，产生量约0.02t/a，属于HW49 900-047-49类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ③空压机含油废水：项目设有4台螺杆空压机，产生的空压机含油废水约0.2t/a，属于HW09 900-007-09类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ④废润滑油：项目各类机械设备保养会产生约0.5t/a的废润滑油，属于HW08 900-249-08类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ⑤铝灰：布袋除尘收集处理的铝灰约3.649t/a，属于HW48 321-026-48类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交资质单位处置。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料（代码732-001-10） 生产过程中会产生少量去头去尾的边角料，产生量以原料用量的0.5%计，产生量约14.8t/a，该部分边角料回用于熔铸生产线。 ②废包装（代码732-001-07） 项目将产生不沾染物料的外包装，为纸箱、塑料等，产生量约0.3t/a，收集后暂存于一般固废暂存区定期外卖废品回收站。 ③废试验品（代码732-001-10） 项目力学、物理实验后会产生约0.8t/a的废试验品，该试验品未沾染有毒有害物质，收集后暂存于一般固废暂存区定期外卖废品回收站。 ④废过滤板（代码732-001-10） 项目过滤工序使用一段时间后会产生报废的过滤板，每试验2~3炉更换一次，产生量约2.0t/a，该陶瓷过滤板含有一定的铝合金成分，收集后暂存于一般固废暂存区定期外卖废品回收站。 （3）生活垃圾 本项目员工76人，按每人每天生活垃圾产生量按0.25kg计，则生活垃圾产生量约为19kg/d，年总产生量约为4.75t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 （4）餐厨垃圾 本项目食堂每日可供76人次就餐，食堂餐厨垃圾产生量按照0.2kg/人次·d计，则餐厨垃圾产生量为15.2kg/d，年总产生量约为3.8t/a，餐厨垃圾定期交由专门单位收集清运。 本工程营运期固体废物产生情况见表4.5-1。 表4.5-1 运营期危险废物产生情况 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 物理性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 处理处置方式和去向. 固废类别; 危废代码. 熔炼; 铝渣; 危险废物; HW48，321-026-48; 4.0; 固态; 重金属; 重金属; 每天; R; 交有资质单位处理。. 各工序; 废包装桶; HW49，900-041-49; 0.5; 固态; 包装物、有毒物质; 有毒物质; 每天; T/In. 试验; 废化学试剂; HW49，900-047-49; 0.02; 液态; 废酸; 废酸; 每月; T/C/I/R. 空压机; 空压机含油废水; HW09，900-007-09; 0.2; 液态; 水、矿物油; 矿物油; 每月; T. 保养; 废润滑油; HW08，900-249-08; 0.5; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 废气处理; 铝灰; HW48，321-026-48; 3.649; 固态; 重金属; 重金属; 每天; R. 铸造、挤压; 废边角料; 一般工业固废; 732-001-10; 14.8; 固态; /; /; /; /; 回用于生产线. 厂区各区域; 废包装; 732-001-07; 0.3; 固态; /; /; /; /; 外售废品回收站. 试验; 废试验品; 732-001-10; 0.8; 固态; /; /; /; /; 外售废品回收站. 过滤; 废过滤板; 732-001-10; 2.0; 固态; /; /; /; /; 外售废品回收站. 工作人员; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 4.75; 固态; /; /; /; /; 交环卫部门处置. 食堂; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; /; 3.8; 液态; /; /; /; /; 交由专门单位收集清运. 4.5.2固废管理要求 （1）危险废物 A.危废暂存间设置要求： ①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。项目暂存的铝渣和铝灰应与其他危险废物分区暂存，划定独立的铝渣和铝灰暂存区。 ③危废暂存间地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤危废暂存间内各分区宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危险废物贮存区域应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置标志标识；按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合。 B.危险废物的转运： ①按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续； ②交由资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号）填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查； ③废物收集及封装容器应得到接收企业及环保部门认可； ④指定专人负责危险废物收集、贮存管理工作； ⑤收运车辆应密闭，防止外泄。 拟建项目在多功能熔铸平台设置1间铝渣（危废）暂存间，面积约48m2，用于储存铝渣、铝灰和其他危险废物等，其基本情况如下。 表4.5-2 铝渣（危废）暂存间基本情况表 序号; 贮存场所; 位置; 危废名称; 危废类别及代码; 产生量 （t/a）; 形态; 贮存周期; 贮存方式; 贮存所需面积（m2）. 1; 危废暂存间; 熔铸平台; 铝渣; HW48，321-026-48; 4.0; 固态; 1个月; 放置在防渗地面上; 8. 2; 铝灰; HW48，321-026-48; 3.649; 固态; 1个月; 放置在防渗地面上; 8. 3; 废化学试剂; HW49，900-047-49; 0.02; 液态; 1个月; 下置托盘，桶装放置在防渗地面上; 0.5. 4; 空压机含油废水; HW09，900-007-09; 0.2; 液态; 1个月; 下置托盘，桶装放置在防渗地面上; 0.5. 5; 废润滑油; HW08，900-249-08; 0.5; 液态; 1个月; 下置托盘，桶装放置在防渗地面上; 0.5. 合计; 8.369; /; /; /; 17.5. （2）一般工业固体废物 项目在熔铸平台设置1处面积约30m2的一般工业固废暂存区，暂存区环保要求： ①贮存场应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环保图形的警示、提示标志，并应定期检查和维护。 ③一般工业固体废物贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。一般固废暂存间贮存能力详见表4.5-3。 表4.5-3 一般固废暂存间贮存能力分析 序号; 一般固废名称; 产生量 （t/a）; 贮存周期; 贮存位置; 贮存方式; 贮存所需面积 （m2）. 1; 废边角料; 14.8; 半个月; 一般工业固废暂存区; 放置在硬化地面上; 15. 2; 废包装; 0.3; 半个月; 1. 3; 废试验品; 0.8; 半个月; 2. 4; 废过滤板; 2.0; 半个月; 2. 合计; 17.9; /; /; /; 20. （3）生活垃圾 生活垃圾经分类装袋收集后交环卫部门统一处置，日产日清。 （4）餐厨垃圾 餐厨垃圾经专用桶收集后交由专门单位收集清运，日产日清。 拟建项目各类固体废物去向合理，不会对项目周围环境造成二次污染。拟建项目固体废物综合处置率100%，不会对周边环境造成影响。 4.6地下水、土壤 本项目各类危险废物暂存在铝渣（危废）暂存间内，分析检测所所用的化学试验室药品放置在专用储柜中；铝渣（危废）暂存间区域进行重点防渗，防渗技术要求应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，采取以上防渗措施可阻断土壤、地下水环境污染途径，正常工况下不会对土壤及地下水环境产生污染影响。 4.7生态 本项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，租用园区正在建设的标准厂房建设，不新增用地，不会对生态环境造成影响。 4.8环境风险 4.8.1风险物质及风险源分布 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的主要环境风险物质为机油和废机油。项目风险物质数量及储存情况表4.8-1。 表4.8-1 环境风险物质情况 序号; 潜在风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 包装方式; 危险特性; 相态; qn/Qn; 储存位置. 1; 氯气; 0.026; 1; 瓶装; 毒性; 气态; 0.026; 原辅材暂存区. 2; 盐酸; 0.001; 7.5; 瓶装; 毒性; 液态; 0.0001; 试剂库房. 3; 矿物油; 0.005; 2500; 瓶装; 燃烧; 液态; 0.000002. 4; 废化学试剂; 0.1; 100; 桶装; 毒性; 液态; 0.0010; 铝渣（危废）暂存间. 5; 废润滑油; 0.5; 2500; 桶装; 燃烧; 液态; 0.0002. 6; 铝灰; 2; 50; 袋装; 毒性; 固态; 0.04. 7; 合计; 0.067302; /. 由表4.8-1可知，本项目储存的风险物质Q值＜1，危险物质储存量未超过临界量，无需进行专题评价。 4.8.2影响途径分析 对项目危险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。 表4.8-2 环境风险物质影响途径表 序号; 危险单元; 风险物质; 环境风险类型; 主要影响途径. 1; 原辅材暂存区; 氯气; 毒性; 各物质泄漏进入地下，对局部地下水及土壤造成污染；化学物质挥发环境空气及对人体健康产生影响；遇到明火、高热能引起燃烧，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体对环境空气产生污染影响泄漏污染大气环境. 2; 铝渣（危废）暂存间; 废化学试剂; 毒性、危害水环境. 3; 废润滑油; 毒性、燃烧性. 4; 铝灰; 毒性、危害水环境. 5; 试剂库房; 盐酸; 毒性、危害水环境. 6; 矿物油; 毒性、燃烧性. 4.8.3环境风险防范措施 为避免生产过程中出现风险问题，针对项目生产特点，企业风险防范措施如下： （1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 （2）对铝渣（危废）暂存间按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。 （3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 （4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。 （5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，本 项目安置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 （6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （7）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。 4.9电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射相关内容。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 经15m排气筒（DA001）排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值，颗粒物排放浓度：30mg/m3，SO2排放浓度：100mg/m3，NOx排放浓度：300mg/m3 |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 经15m排气筒（DA002）排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值，颗粒物排放浓度：30mg/m3，SO2排放浓度：100mg/m3，NOx排放浓度：300mg/m3 |
|  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOx | 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值；颗粒物排放浓度：30mg/m3；SO2排放浓度：100mg/m3；NOx排放浓度：300mg/m3 |
|  | DA004 | 氯化氢、非甲烷总烃 | 抗腐蚀试验废气、油品分析废气经通风橱收集经碱液喷淋引至屋顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氯化氢排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h；非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h。 |
|  | DA005 | 油烟、非甲烷总烃 | 食堂废气经收集后经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），油烟排放浓度1.0mg/m3；非甲烷总烃排放浓度10mg/m3。 |
|  | 分析检测大楼外 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（根据主管部门要求决定是否监测） |
|  | 厂界组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》，（DB50/418-2016），颗粒物浓度限值为1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度限值为4.0mg/m3。 |
| 地表水环境 | 生化池（TW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、LAS | 食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。隔油池设计处理规模为2.0m3/d，生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，pH 6~9，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，石油类≤20mg/L，动植物油≤100mg/L、LAS≤100mg/L。 |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 昼间等效连续A声级 | 选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：危险废物暂存于铝渣（危废）暂存间（48m2），定期交有资质单位处理，危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）暂存间《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：暂存于一般工业固废暂存区（30m2）暂存，收集后交物资回收单位处理，暂存间符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1995)。 生活垃圾由环卫部门统一处置。 餐厨垃圾由资质单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对铝渣（危废）暂存间按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 （2）对铝渣（危废）暂存间按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。 （3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 （4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。 （5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，本 项目安置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 （6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （7）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1米，高度1.2米以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。 （2）排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家、重庆市、九龙坡区现行产业政策，符合“三线一单”、西彭工业园区规划环评及审查意见要求，采取本评价提出的污染治理措施及风险防范措施后，污染物可达标排放，环境风险可控，环境影响在可接受范围内。从环境保护角度来看，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.459 | / | 0.459 | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.701 | / | 0.701 | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.622 | / | 2.622 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 少量ss | / | 少量 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.320（0.096） | / | 0.320（0.096） | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.064（0.032） | / | 0.064（0.032） | / |
|  | SS | / | / | / | 0.224（0.032） | / | 0.224（0.032） | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.048（0.005） | / | 0.048（0.005） | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.032（0.003） | / | 0.032（0.003） | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.016（0.003） | / | 0.016（0.003） | / |
|  | LAS | / | / | / | 0.003（0.003） | / | 0.003（0.003） | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 14.8 | / | 14.8 | / |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 废试验品 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | / |
|  | 废过滤板 |  |  |  | 2.0 | / | 2.0 | / |
| 危险废物 | 铝渣 | / | / | / | 4.0 | / | 4.0 | / |
|  | 废化学试剂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 空压机含油废水 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 铝灰 | / | / | / | 3.649 | / | 3.649 | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①