- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                东鹏饮料建设四期

建设单位（盖章）：     重庆东鹏维他命饮料有限公司

编制日期：                    2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东鹏饮料建设四期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-500107-04-01-894046 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾宪武 | 联系方式 | 18607644991 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 19 分 40.44 秒， 29 度 19 分 21.72 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C152饮料制造 C2926塑料包装箱级容器制造 | 建设项目 行业类别 | - 十二、酒、饮料制造业 15（26饮料制造152*）-其他 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除 外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 1% |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司在重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团D分区D76-2/01，D76-1/01地块建设“东鹏饮料建设四期”扩建项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目应编制环境影响报告表，专项评价设置情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则对照表 - 类别; - 设置原则; - 项目对照情况. - 大气; - 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; - 项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设大气专项评价。. - 地表水; - 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; - 项目废水排放方式为间接排放，不设地表水专项评价。. - 环境风险; - 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; - 项目危险物质未超过临界量，不设环境风险专项评价。. - 生态; - 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; - 项目不涉及河道取水，不设生态专项评价。染类建设项目。. - 海洋; - 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; - 项目不属于海洋工程建设项目，不设海洋专项评价。. - 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. - 综上，项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | # 规划名称：《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称：《重庆市环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》； 文号：渝环函[2023]439号。 |  |  |
| - 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与《重庆西彭工业园区规划》符合性分析 根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号），重庆西彭工业园区管理委员会组织编制了《重庆西彭工业园区规划》。根据规划，西彭园区包括西彭产业区组团（简称“西彭组团”）、陶家产业区组团（简称“陶家组团”）和铜罐驿产业区组团（简称“铜罐驿组团”），规划面积为4267.24hm2，涉及原西彭园区A、B、C、D、F、J、L七个标准分区及原九龙园区C区肖家河以南区域。 西彭组团规划面积为2616.89hm2，东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧。该组团包括原西彭园区A、B、C、D标准分区。 陶家组团规划面积为1420.22hm2，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。该组团包括原西彭园区J、L标准分区及原九龙园区C标准分区南部区域及陶家镇镇区。 铜罐驿组团规划面积为 230.13hm²，东至铜罐驿镇长江沿岸，南至铜罐驿镇成渝铁路以北龙井湾，西至铜罐驿镇小白沙，北至铜罐驿镇凤凰沟。该组团为原西彭园区 F 标准分区。 本项目位于西彭工业园区西彭组团，D分区 D76-2/01,D76-1/01 地块，属于工业用地。 - 功能定位 - 西彭工业园区是九龙坡“一江两山·三轴四片”中的重要组成部分，同时，规划区是九龙坡区“智造产业片区”的重要组成部分，是以科技创新和扩大开放双轮驱动，建设面向一带一路和成渝地区双城经济圈的智慧产业片区，借助中铝高端制造项目的落地，统筹布局智慧产业，打造“轻量化材料应用之都”，新建陶家城市组团，打造科学城南部科创策源地。 - 主导产业 - 西彭组团主导产业为装备制造、新材料、仓储物流。装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等；新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。 - 陶家组团主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 - 铜罐驿组团未来主要发展生活性服务业，工业总体维持现状规模。西彭工业园区范围内禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）项目。 - 本项目位于西彭工业园区西彭组团，主要生产维生素功能饮料，与所在园区西彭组团的主导产业不冲突，符合园区规划。 1.2与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2023〕439号）符合性分析 - （1）与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 - ①园区规划概况 - 根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号），九龙工业园区规划总面积30.87km2，涉及九龙街道、石桥铺街道、华岩镇；西彭工业园区规划总面积42.67km2，涉及西彭镇、铜罐驿镇、陶家镇。 - 2023年西彭园区管委会组织编制了《重庆市西彭工业园区规划》，该规划暂未批复，《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》已完成规划环评审查（渝环函[2023]439号）。 - 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，西彭工业园区包含西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团三大组团，总规划范围4267.24hm2，西彭组团总规划面积为2616.89hm²，规划范围东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧；陶家组团总规划面积为1420.22hm²，规划范围东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界；铜罐驿组团总规划面积为230.13hm²，规划范围东至铜罐驿镇长江沿岸，南至铜罐驿镇成渝铁路以北龙井湾，西至铜罐驿镇小白沙，北至铜罐驿镇凤凰沟。本项目位于西彭组团。 - ②西彭工业园区西彭组团功能定位 - 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见函：西彭组团主导产业为装备制造、新材料、仓储物流。装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等；新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。本项目为饮料制造制造，不属于限制类项目。 - ③西彭工业园区西彭组团基础设施建设 - 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，西彭组团涉及的市政基础设施规划情况如下：电力工程：利用规划区北部现有的黄型堡220kV变电站（容量2×120MVA）、东部现有110kV石塔变电站（容量1×31.5MVA）供电和110kV帽合变电站供电。燃气工程规划：利用西彭现有窑瓦溪配气站和西彭门站供气，西彭门站供气规模 200m3/d。现有Ф720和Ф711输气管道不变，规划新增Ф720城市燃气外环网，沿西侧重庆市绕城高速公路敷设。工业用气量6.6万m3/d，生活用气量7.5万m3/d。给水工程规划：由西彭水厂（供水规模5万m3/d）供给，规划扩增5万m3/d。道路交通规划：以公路为主。在规划区接近主中心处和北地块南侧各规划一个轻轨站。在主中心西侧规划为一个长途汽车客运站。路网规划成支状与环状相结合，主干道为四横四纵。四横分别为西彭北路、西铜一路、西彭南路、西铜二路；四纵为白彭路、西彭镇外环线两条及西彭中路。同时规划一座加油站，三处社会停车场。排水工程规划：采用雨污分流制，雨水管沿道路布置，全部采用重力流。生活区污废水全部进西彭镇污水处理厂（规模为1.5万m3/d）处理后排桥头河，2.2km后汇入长江 ；工业企业污废水经处理行业标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由西彭工业园区污水处理厂处理后排入桥头河，2km后汇入长江。西彭工业园区工业污水处理厂：西彭工业园区工业污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01地块，占地面积3490m2，设计处理规模5000m3/d。污水处理厂于2014年9月通过验收，目前处理规模约4000m3/d，运行正常。采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，尾水排入桥头河，约经2km最终汇入长江。目前，西彭工业园区污水处理厂已经启动了西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。提标扩建后，该污水处理厂处理规模将达到1.5万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中 COD、NH3-N、TP等常规因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，尾水排入桥头河。 - 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，规划区的生态环境准入要求如表 1.2-1。 表1.2-1 规划环评环境准入负面清单对照分析表 - 分类; - 环境准入要求; - 本项目情况; - 符合性. - 空间布局约束; - 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; - 本项目不在该区域; - 符合. - 西彭组团临近居住的 A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06 地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目。; - 本项目不在该区域; - 符合. - 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; - 本项目属于西彭组团; - 符合. - 污染物排放管控; - 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; - 本项目污染物排放量少，不会突破总量限值; - 符合. - 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; - 本项目不排放五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; - 符合. - 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; - 本项目不属于; - 符合. - 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; - 本项目不属于; - 符合. - 环境风险防控; - 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; - 本项目不属于; - 符合. - 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线。; - 本项目不涉及; - 符合. - 禁止新建、扩建化工项目。; - 本项目不属于; - 符合. - 资源开发利用要求; - 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; - 本项目不属于; - 符合. - 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; - 本项目清洁生产水平达到国内先进水平; - 符合. 由表 1-1 所知，本项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中生态环境准入要求。 （2）本项目与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439 号）符合性分析见表 1.2-2。 表1.2-2 规划环评审查意见的函符合性分析 - 分类; - 审查意见函相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 严格生态环境准入; - 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; - 本项目满足相关要求; - 符合. - 强化空间布局约束; - 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近；居住用地的未开发工业地块(A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06)与居住用地之间均应设置不少于100 米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地(A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06)及东北侧规划科研用地兼一类工业用地(C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01)后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; - 本项目位于西彭组团工业用地，本项目不涉及环境防护距离要求，项目不排放5类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; - 符合. - 污染物排放管控; - 1、水污染物排放管控。规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准）；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河(其中 COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准)。铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。; - 本项目位于西彭园区西彭组团内。生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）后进入西彭工业园区污水处理厂达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。远期西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江。; - 符合. - 2.大气污染物排放管控。优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs 含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; - 本项目使用清洁能源液化天然气，不涉及燃煤、重油等高污染燃料；废气经收集处理后均达标排放. - 3.工业固废排放管控。加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)相关要求。; - 本项目一般工业固废合理处理；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定设置及管理，危险废物交由有资质的单位处理. - 4.噪声污染管控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; - 本项目噪声能实现厂界达标排放. - 5.土壤、地下水污染风险防控。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化; - 本项目危废暂存间、库房等进行重点防渗处理. - 环境风险防控; - 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上 2023 年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01 地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧邻长江的道路; - 位于西彭组团规划的工业用地，且不属于从事危险化学品储存的项目; - 符合. - 规范环境管理; - 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价; - 本项目严格执行环境影响评价及排污许可证制度; - 符合. 根据分析，本项目符合规划环评审查意见渝环函〔2021〕487 号相关要求。 |
| - 其他符合性分析 | 1.3“三线一单”符合性分析 1.3.1生态保护红线及一般生态空间要求 根据《长江经济带战略环境评价重庆市九龙坡区“三线一单”》、《重庆市九龙坡区“三线一单”研究报告》，九龙坡区主要涉及水土保持生态保护红线，管控面积为 42.52km2，占全区面积比例为 9.87%，主要保护森林、湿地、河流生态系统以及保护物种栖息地，维护水土保持功能，保障库区水质安全。划定一般生态空间面积为 32.36km2，占全区总面积 7.49%。一般生态空间主要类型为水源涵养、水土保持、生物多样性重点生态功能区、饮用水水源保护区、自然保护区等禁止开发区。项目位于西彭组团，不涉及生态保护红线范围及一般生态空间范围，符合重庆市生态保护红线的管理要求。 1.3.2环境质量底线 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》：规划区位于水环境工业-城镇生活污染重点管控区（九龙坡区重点管控单元4-长江丰收坝九龙坡段），属于水环境III类管控单元。规划区位于高排放重点管控区（大气环境高排放区重点管控区3-重庆市西彭工业园区 A、B、C、西彭组团）。近期（2021年）：环境空气质量持续改善，2021年 PM2.5年均浓度下降至 38μg/ m3；中期（2025年）：环境空气质量继续变好，2025年，PM2.5年均浓度小于35μg/m3。远期（2035年）：环境空气质量得到根本改善。规划区属于土壤风险管理一般管控区，规划区内无污染地块。本项目位于西彭组团，将采取相应环境保护措施，确保废气、废水达标排放，控制土壤环境风险，满足环境质量底线要求。 1.3.3资源利用上线 ①能源利用上线 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》：根据九龙坡区“三线一单”能源资源管控分区划定，规划区属于高污染燃料禁燃区。禁燃区管控要求：禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备；已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家和本市规定的大气污染物排放标准。 本项目使用清洁能源，不涉及燃煤，可满足能源利用上线要求。 ②水资源利用上线 根据九龙坡区“三线一单”、《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发九龙坡区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（九龙坡府办发[2014]52 号），2020年九龙坡区用水总量控制指标为 24800万m3，万元工业增加值用水量控制指标比2015年下降 16%，国内生产总值用水量指标比2015年下降23%。规划区供水由西彭水厂供给，水源为长江，长江地表水资源丰富，现状水资源未超载，在用水总量指标在全区进行平衡、确保不突破水资源利用上线控制限值基础上，满足水资源利用上线要求。本项目由园区市政供水，满足水资源利用上线要求。 ③土地资源根据 九龙坡区“三线一单”土地资源管控分区划定，规划区不属于土地资源重点管控区，位于城市规划区范围内，不新增建设用地规模，可满足土地资源利用上线要求。本项目满足土地资源利用上线要求 ④岸线资源根据 九龙坡区“三线一单”岸线分区划定结果，规划区不涉及岸线资源，不涉及现状码头。 本项目不占用岸线资源及现状码头，满足岸线资源利用要求。 1.3.4环境准入清单 项目位于重庆市九龙坡区西彭镇，根据重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397 号）的要求，项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表 1.3-1。 表1.3-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 环境管控单元类型. - ZH50010720004; - 九龙坡区重点管控单元－长江丰收坝九龙坡段; - 重点管控单元. - 管控要求层级; - 管控类型; - 管控要求; - 建设项目相关情况; - 符合性分析结论. - 全市总体管控要求; - 空间布局约束; - 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案; - 本项目符合以上文件要求; - 符合. - 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目; - 本项目不在长江干支流岸线1公里范围内，且不属于化工类建设项目。本项目位于西彭工业园区; - 符合. - 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区(江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内)，禁止新建、扩建排放重点重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; - 本项目不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的排放; - 符合. - 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内; - 本项目符合园区布局规划。; - 符合. - 加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区; - 本项目位于西彭工业园区西彭组团内; - 符合. - 优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色; - 本项目不涉及; - 符合. - 污染物排放管控; - 未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标; - 项目区域环境质量达到国家环境质量的相关标准。; - 符合. - 巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造 纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品 及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果; - 本项目不属于; - 符合. - 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业; - 本项目位于主城区，严格执行相关标准; - 符合. - 新建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; - 本项目吹瓶工艺产生的 非甲烷总烃经“活性炭吸附装置”处理达标后通过不低于15m的排气筒排放; - 符合. - 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理; - 本项目不涉及; - 符合. - 资源开发利用效率; - 加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放; - 本项目产生的污染物较少; - 符合. - 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料; - 本项目采用的是天然气。; - 符合. - 电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准; - 本项目不属于; - 符合. - 重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平; - 本项目不属于; - 符合. - 水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; - 本项目不属于; - 符合. - 九龙坡区总体管控要求; - 空间布局约束; - 第一条、确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。; - 本项目不属于; - 符合. - 第二条区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定 退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至 2020 年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加; - 本项目不属于; - 符合. - 第三条长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间; - 本项目不属于; - 符合. - 第四条长江 50 年一遇洪水位向陆域一侧 1 公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及 超出环境资源承载力的项目; - 本项目不属于; - 符合. - 第五条梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于 30 米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动; - 本项目不属于; - 符合. - 第六条逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快 递物流外）向高新西区转移; - 本项目不属于; - 符合. - 污染物排放管控; - 第七条通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区; - 本项目不属于; - 符合. - 第八条区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉 VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造; - 本项目吹瓶工艺产生的 非甲烷总烃经“活性炭吸附装置”处理达标后通过不低于15m的排气筒排放. - 第九条城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放; - 本项目生活污水经生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入已建污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政管网。. - 第十条持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点; - 本项目不属于; - 符合. - 第十一条严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求; - 本项目不属于; - 符合. - 第十二条制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆; - 本项目不属于; - 符合. - 环境风险防控; - 第十三条严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”; - 本项目不属于; - 符合. - 第十四条工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河; - 本项目不属于; - 符合. - 资源开发利用效率; - 第十五条新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准; - 本项目不属于高能耗、高水耗项目; - 符合. - 单元管控要求; - 空间布局约束; - 长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目；不得引入与目前园区产业相冲突的企业。严格控制重庆天泰铝业有限公司电解铝的生产规模，禁止电解铝的扩能增产，保持现有 16万t/a电解铝产能。重庆市油脂公司不符合其规划用地性质，限制 规模，禁止增产扩能；居民住宅和医疗卫生、文教单位周边 100m范围不得新布局二类工业企业，产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声的工业企业不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设；九龙工业园区C区内与周边规划居住用地相邻的地块不得引入废气排放较大的企业；限制引进屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造、含发酵工艺的酒精、饮料制造总磷排放大的工业项目；西彭工业园区重庆和友碱胺实业有限公司沿江建设需有序搬迁；长江干流及主要支流1公里范围内未入合规园区的化工企业、危化企业、重点风险源全部搬迁。港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口、码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施; - 本项目不属于以上管控要求中所涉及的工业企业; - FH. - 污染物排放管控; - 九龙工业园区C区L分区建设集中污水处理厂及配套污水管网，实现园区污水统一收集处理。完善巴福镇和陶家镇排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放。加强科技创新引领，着力引导绿色消费，推进农副产品及食品加工业清洁生产改造或清洁化改造。管控单元内除铜罐驿镇第一社区1.23平方公里外所有区域按高污染燃料禁燃区要求管理。开展船舶及码头污水、垃圾治理，实现所有船舶垃圾收集上岸集中处理，船舶及码头污水排放全面达到环保要求，制定港口、码头污染防范、处置应急预案; - 本项目生活污水排入厂区已建污水处理站处理，然后通过市政管网排入西彭工业污水处理厂处理；本项目清洁生产水平能达到国内先进水平；本项目不涉及高污染燃料的使用; - 符合. - 环境风险防控; - 严禁在长江干1公里范围内新建危化品码头。重庆和友碱胺实业有限公司设置相应规模事故池，对重庆和友碱胺实业有限公司废水处理站及液氨储罐区实施在线监控，在金竹沟修建闸坝，防止事故废水直接进入长江。园区工业污水集中处理设施应设置相应规模的事故池、西彭工业园区工业污水处理厂应扩容事故池，防止事故废水直接进入江河。西彭工业园区工业污水处理厂应增建相应规模事故池，增设事 故废水拦截措施，如在重庆现代石油（集团）有限公司北侧桥头河设闸坝等; - 本项目不属于。; - 符合. - 资源开发利用效率; - 园区引进项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。园区引进项目的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达 到先进定额标准; - 本项目消耗的水资源较少，且使用清洁能源电能和液化天然气; - 符合. 由上表可知，本项目符合“三线一单”相关规定。 1.4与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 - 本项目属于饮料制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于其中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，故本项目属于允许类。同时九龙坡区发展和改革委员对本项目予以备案，备案编号：2310-500107-04-01-894046，因此本项目的建设符合国家产业政策。 1.5与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》（长江办〔2022〕7号）和《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）符合性分析 表 1.5-1 与“长江办〔2022〕7 号”和“渝推长办发〔2019〕40 号”符合性分析 - 政策中与本项目相关的要求; - 本项目情况; - 符合性. - 禁 止 建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; - 本项目非上述港口建设项目; - 符合. - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; - 本项目位于西彭工业园区西彭组团内，不涉及自然保护区; - 符合. - 长江办〔2022〕7 号; - 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; - 本项目位于西彭工业园区西彭组团内，不涉及饮用水源保护区; - 符合. - 渝推长办发〔2019〕40号; - 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目. - 长江办〔2022〕7 号; - 禁 止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; - 本项目位于西彭工业园区西彭组团内，不涉及水产资源保护区; - 符合. - 渝推长办发〔2019〕40号; - 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目. - 长江办〔2022〕7 号; - 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; - 本项目非化工项目，距离长江5.5km，不在长江沿线; - 符合. - 渝推长办发〔2019〕40号; - 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安 全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目. - 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; - 本项目位于西彭工业园区西彭组团内，不涉及生态红线、基本农田; - 符合. - 长江办〔2022〕7 号; - 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在干长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、扩建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改建除外。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 本项目非化工项目，距离长江5.5km，不在长江沿线; - 符合. - 渝推长办发〔2019〕40号; - 禁止在长江干支流 1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目. - 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; - 本项目非石化、煤化工项目; - 符合. - 禁 止 新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; - 本项目为非淘汰落后产能项目; - 符合. - 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; - 本项目为非产能过剩项目; - 符合. - 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; - 本项目不涉及生产性捕捞; - 符合. 由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》（长江办〔2022〕7 号）和《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40 号）中相关规定。 - 1.6与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142 号）的符合性分析 表1.6-1《重庆市工业项目环境准入规定》符合性分析一览表 - 序号; - 准入规定; - 本项目情况; - 符合性. - 1; - 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰 的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; - 本项目符合产业政策有关规定，为允许类建设项目; - 符合. - 2; - 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平; - 本项目清洁生产水平能达到国内先进水平; - 符合. - 3; - 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土 利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区; - 本项目位于西彭园区西彭组团内，符合相关规划要求; - 符合. - 4; - 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造 纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目; - 本项目不属于化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目; - 符合. - 5; - 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目; - 本项目采用电和液化天然气作为生产能源; - 符合. - 6; - 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; - 本项目选址区域有相应的环境容量。; - 符合. - 7; - 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值 90%—100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量; - 本项目选址区域有相应的环境容量; - 符合. - 8; - 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总 量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加 。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标; - 本项目不涉及重金属排放; - 符合. - 9; - 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; - 本项目属于不存在重大环境安全隐患的工业项目; - 符合. - 10; - 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; - 本项目污染物的排放都能达到国家和重庆地方标准; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中相关规定。 - 1.7与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工业手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1.7-1 与渝发改投资〔2022〕1436 号符合性分析 - 不予准入类; - 本项目情况; - 符合性. - 一、全市范围内不予准入的产业. - 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; - 本项目为允许类; - 符合. - 2．天然林商业性采伐。; - 不属于; - 符合. - 3法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; - 不属于; - 符合. - 二、重点区域范围内不予准入的产业. - 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; - 不属于; - 符合. - 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; - 不属于; - 符合. - 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; - 不在该范围内; - 符合. - 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; - 不在该范围内; - 符合. - 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; - 不属于; - 符合. - 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; - 不属于; - 符合. - 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; - 不属于; - 符合. - 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; - 不属于; - 符合. - 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; - 不属于; - 符合. - 三、限制准入类. - （一）全市范围内限制准入的产业. - 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; - 不属于; - 符合. - 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; - 不属于; - 符合. - 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 不属于; - 符合. - 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; - 不属于; - 符合. - （二）重点区域范围内限制准入的产业. - 1．长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线 1 公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; - 不属于; - 符合. - 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; - 不属于; - 符合. - 由上表可知，本项目不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）不予准入类、限制准入类，项目投资准入可行。 - 1.8与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工 2018〔781〕号）符合性分析 - 表 1.8-1 与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 - 类型; - 条件; - 本项目情况; - 符合性. - 优化空间布局; - 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; - 本项目不属于重化工、纺织、造纸行业; - 符合. - 新建项目入园; - 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; - 本项目属于扩建项目; - 符合. - 严格产业准入; - 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; - 本项目不属于“两高一资”项目、不属于限制类项目; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781 号）中要求。 - 1.9与《重庆市大气污染防治条例》符合性分析 - 表 1.9-1 项目与重庆市大气污染防治条例符合性分析 - 序号; - 条例要求; - 本项目情况; - 符合性. - 1; - 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当建立大气环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。有关责任人在履行本单位岗位职责的同时，应当履行大气污染防治相关职责。; - 本项目应建立大气环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任; - 严格执行. - 2; - 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本市有关规定执行排污申报和排污许可制度，设置大气污染物排放口，并保持大气污染防治设施的正常使用。; - 本项目取得批复后立即进行排污申报，按照规定设置大气污染物排放口，并保持大气污染防治设施的正常使用; - 符合. - 3; - 禁止通过偷排、漏排或者篡改、伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; - 本项目设置废气处理装置并保持正常运行，禁止偷排漏排，委托有资质单位进行监测，不逃避监管; - 符合. - 4; - 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本市有关规定设置大气污染物监测点位和采样平台，并接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的监督管理。; - 本项目应按照国家和重庆市有关规定设置大气污染物监测点位和采样平台，并接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的监督管理; - 符合. - 1.10与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 - 表1.10-1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 - 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 三、末端治理与综合利用; - （ 十五）对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; - 本项目吹瓶工序产生的废气采用“活性炭吸附装置”处理达标后排放; - 符合. - （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; - 本项目产生的废活性炭按危险废物相关规定要求进行管理。; - 符合. - 五、运行与监测; - （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; - 本项目每年应开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。; - 符合. - （二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; - 健全 VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护。; - 符合. - 1.11与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 - 表 1.11-1 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 - 序号; - 要求; - 具体内容; - 本项目情况; - 符合性. - 1; - VOCs排放控制要求; - VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放标准的规定。; - 本项目VOCs 废气能够达标排放。; - 符合. - 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; - 本项目吹瓶工序产生的废气排放速率为0.26kg/h，采用“活性炭吸附装置”处理达标后排放; - 符合. - 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; - 项目产生的非甲烷总烃经处理后通过离地面不低于15m高的排气筒排放; - 符合. - 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; - 企业在生产运行过程中将建立台账，加强环保管理，定期实施监测计划，确保污染物达标排放。台账保存期限不少于5年; - 符合. - 1.12与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发[2022]11号）符合性 - 根据《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发[2022]11号）对比分析可知，项目符合该规划要求。 - 表1.12-1 与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性 - 序号; - 相关要求; - 项目情况; - 是否符合. - 1; - 加强源头控制。实施 VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到 2025 年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%; - 本项目工程污染物均可达标排放，已建企业未超过总量控制指标。; - 符合. - 2; - 强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、 二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过 2000 个的企业推行 LDAR 技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的 LDAR 信息管理平台试点。2023 年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; - 项目不涉及; - 符合. - 3; - 推动 VOCs 末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况 VOCs 管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。; - 项目不涉及涂装。; - 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 - 重庆东鹏维他命饮料有限公司位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团D分区D76-2/01，D76-1/01地块。现有项目环评建设规模：项目占地面积86814m2，建筑面积59302.16m2，主要生产PET瓶装饮料和PET瓶装纯净水，建设3条（250ml和500ml）瓶装饮料生产线、1条瓶装饮料（冷罐装250ml和500ml）生产线以及1条瓶装纯净水（555ml）生产线。当前生产规模为87000万瓶/年。 - 建设单位于2020年2月21日取得重庆市建设项目环境影响评价文件批准书（渝（九）环准[2020]031号；于2020年6月24日取得排污许可证（证书编号：91500107331572679L001W），于2021年12月21日和2023年9月1日分别组织项目竣工环境保护验收并取得专家意见。 - 根据公司发展需求，拟投资10000万元，在现有厂房范围内实施“东鹏饮料建设四期”扩建项目（以下简称“本项目”），购置溶糖罐、吹瓶机、灌装机等设备新增1条生产线，增加产能30600万瓶/a。扩建后，全厂总产能达到117600万瓶/a。 - 本项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案项目编码为：2310-500107-04-01-894046。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业15（26饮料制造152*）-其他”和“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。根据《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八、酒、饮料制造业15（19饮料制造152*-不涉及发酵工艺、原汁生产的饮料制造152*）”不纳入环评管理；“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需纳入环评管理。综上，本项目应编制环境影响报告表。受重庆东鹏维他命饮料有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后我司即组织技术人员，根据项目特点，现场调查，收集资料，在此基础上，编制完成了《东鹏饮料建设四期环境影响报告表》，敬请审查。 2.2项目基本情况及工程内容 2.2.1基本情况 - 项目名称：东鹏饮料建设四期 - 建设单位：重庆东鹏维他命饮料有限公司 - 建设性质：扩建 - 建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团D分区D76-2/01,D76-1/01地块 - 行业类别：C152饮料制造；C2926塑料包装箱及容器制造 - 总建筑面积：19682m2 - 劳动定员：项目新增员工50人（住宿25人） - 工作制度：全年运营300天，实行2班制，每班12h。 - 项目投资：总投资10000万元，其中环保投资100万元，占总投资的1%。 2.2.2主要建设内容及项目组成 - 扩建项目建设内容在现有厂房内建设，项目主要建设内容及组成详见表2.2-1。 表2.2-1 扩建项目主要建设内容及组成一览表 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 成品仓库东侧，1栋3F ,建筑面积9800m2,总层高17.8m，建设1条生产线，主要设备有溶糖罐、调配罐、吹瓶机、灌装机、杀菌机等。; 新建. 辅助工程; 生产辅房; 建筑面积1369.80m2；设置锅炉房（包含软水制备房和锅炉供汽房）,柴油发电机房，消防水池，容积约为800m3，高压配电室，日用油箱间，机修车间，生产水池（生产中所需要的自来水来自生产水池的泵入），水泵房，配电间、控制室，化验室，喷淋间，卫生间等; 依托. 倒班宿舍; 新建一栋1栋6F，建筑面积5700m2的宿舍，位于现有宿舍西侧。; 新建. 门卫; 建筑面积262.25m2; 依托. 食堂; 位于现有倒班宿舍楼一层，一日提供早、中、晚、夜宵4餐; 依托. 办公区; 位于生产车间4层，用于办公人员办公; 依托. 公用工程; 供电; 来源市政供电，拟建项目电源进线电压为10kv，装机变压器容量为10100KVA（生产车间装3台变压器共6600KVA、注塑包材车间装5台变压器共4500KVA），拟建项目总装机容量为12630KW，计算有功功率为9400KW，总用电量3910万KW/年; 依托. 供水; 水源来自市政给水，西彭工业园区已建成管网接入; 依托. 排水; 实行雨污分流；项目产生的废水经自建的污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂; 依托. 供汽; 依托现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉,用于灌装消毒及缩标; 依托. 空调系统; 10万级区域空调系统选用组合式空调机; 新建. 通风系统; 灌装间10万级区域采用新风与室内回风混合; 新建. 储运工程; 化学品库; 1栋1F，位于厂区内东南侧，建筑面积336m2，用于分区存放氢氧化钠、过氧乙酸、硝酸等; 依托. 成品库房; 位于现有成品库房南侧，1栋1F，建筑面积3990m2，用于成品存放; 新建. 运输; 原辅材料均由供应商以汽车运输的方式运送至厂内，成品由社会车辆运输; 依托. 叉车充电房; 位于厂区东南角，建筑面积192m2，用于叉车充电; 新建. 环保工程; 废水处理; 纯水制备浓水为清净下水，直接汇入市政雨水管网排放; 依托. 食堂废水经过隔油池预处理后进入生化池; 新建. 产品设备清洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水等废水一起依托已建污水处理站处理后进入市政污水管; 依托. 废气处理; 吹瓶废气通过“集气罩收集+活性炭吸附”处理后，经不低于15m高的排气筒5#排放; 新建. 打码废气产生废气量很小，采取无组织排放的方式，加强车间通风后，经空气扩散稀释后对周围环境影响较小; 新建. 锅炉废气依托现有收集处理设施; 依托. 食堂油烟依托现有收集处理设施; 依托. 固废处理; 一般固废; 依托现有固废品库,位于厂房内东南。一般工业固废暂存间建筑面积464m2，项目产生的废包材、废料及废瓶子、饱和滤料等一般固废，分类暂存于此; 依托. 危险固废; 依托现有危废暂存间，建筑面积约为100m2,危险废物分类暂存危险废物定期交由有危废资质的单位处理。; 依托. 餐厨垃圾; 暂存于食堂外加盖塑料垃圾桶，交有资质的单位处理; 依托. 生活垃圾; 定期交由环卫部门清运; 依托. 隔油池油污; 厨房隔油池交有餐厨垃圾资质单位；生产废水隔油池交危废处置单位; 依托. 企业洁净车间根据《无菌医疗器具生产管理规范》(YY 0033-2000)空气洁净度分级标准，见下表： 表2.2-2 洁净度分级标准 洁净度级别; 尘埃最大允许个数，个/m3; 微生物最大允许数. ≥0.5μm; ≥5μm; 沉降菌，个/皿; 浮游菌，个/m3. 100级; 3500; 0; 1; 5. 10000级; 350000; 2000; 300; 100. 100000级; 3500000; 20000; 10; 500. 300000级; 10500000; ≤60000; 15; -. # 洁净厂房通风系统建设要求： # 食品制造百级车间的洁净度要求高，温度、湿度、风量、压差、设备排风按需受控，照度、洁净室截面风速按设计或规范受控。 换气次数：10≥15次； # 温度要求：冬季>18℃，夏季<28℃，波动±2℃。湿度45-65%； # 压差：主车间对相邻房间≥5Pa ； 根据建设单位提供信息，灌装间为净洁车间，净化级别为10万级（≥0.5um的尘埃粒子每立方米小于10万个），根据生产工艺需要将洁净区净化系统的送风经过初效、中效、高效三级过滤，高效过滤器设置在末端过滤送风口上，净化系统采用顶送风，侧墙送上回方式，通过沿墙回风支管，再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。其主要流程是，洁净室外的新风由新风机过滤、降温除湿后进入组合式进化空调箱，新风与室内回风混合，经初效过滤、冷却、加热、加湿、加压、中效过滤后送入洁净室。 2.2.3依托工程 本项目与厂区现有工程的依托情况见表2.2-2。 表2.2-2 本项目依托工程情况一览表 序号; 依托工程; 已有设施及规模; 依托可行性. 1; 供水; 依托市政供水管网供水，能满足本项目用自来水需求; 可行. 2; 排水; 采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；产生的废水依托已建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂。; 可行. 3; 供电; 依托市政电网供电，能满足本项目用电需求; 可行. 4; 供气; 依托市政供气管网供气，能满足本项目用气需求; 可行. 5; 办公区; 位于生产车间4层，用于人员办公，依托现有; 可行. 6; 环保设施; （1）食堂废水：依托已建隔油池（处理能力为70m3/d），现有项目处理量为35.28m3/d，能够接纳本项目食堂废水; 可行. （2）综合废水：依托已建1#、2#污水处理站，1#污水处理站处理能力为400m³/d，2#污水处理站处理能力为600m³/d，根据我单位2022年12月28日例行监测报告数据（详见附件），废水流量为451.8m3/d，污水处理站剩余容量完全能够接纳本项目废水。已通过竣工环保验收，根据检测报告可知，能达标排放; 可行. 7; 纯水设备; 现有纯水制备设备最大产能150t/h，年产能108万m3，根据实际运行情况现有项目纯水用量41.745万m3/a，能够满足扩建项目需求量; 可行. 8; 锅炉; 根据目前实际运行情况，现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉每小时最大产气量约20t，年产气量14.4万t，根据实际运行情况蒸汽用量约7.5万m3/a，剩余能力完全能够满足扩建项目需求量; 可行. 2.2.4产品方案 本项目的主要产品为“东鹏特饮”维生素功能饮料。产品方案详见表2.2-3。 表2.2-3 项目产品方案一览表 产品名称; 产品尺寸或产品规格; 产品标准; 备注. 东鹏特饮（PET瓶装）; 500ml×24瓶; GB16740-2014; 900万箱. 东鹏特饮（利乐装）; 250ml×4×6盒/包; 375万箱. 本项目实施后，全厂总产能达到117600万瓶/a，具体详见下表： 表2.2-4 扩建前后全厂产品方案及产能一览表 产品名称; 单位; 产品规模. 扩建前; 本项目; 扩建后; 备注. 瓶装饮料; 万瓶/年; 54000; /; 54000; /. 瓶装饮料（冷灌装）; 万瓶/年; 24000; /; 24000; /. 瓶装纯净水; 万瓶/年; 9000; /; 9000; /. 东鹏特饮（PET瓶装）; 万瓶/年; /; 21600; 21600; /. 东鹏特饮（利乐装）; 万瓶/年; /; 9000; 9000; /. 合计; 万瓶/年; 87000; 30600; 117600; /. 2.2.5项目主要生产设备 - （1）主要生产设备 - 扩建项目新增设备27台，主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 生产工序; 单位; 数量. 1; 溶糖罐; 配料系统; 套; 1. 2; 小料添加器. 3; 调配罐. 4; 杀菌机. 5; 无菌水机. 6; 吹瓶机; 灌装线; 台; 1. 7; 灌装机; 台; 3. 8; 瓶盖无菌系统; 台; 1. 9; 纸箱包装机; 包装线; 台; 3. 10; 纸箱覆膜包装机; 台; 3. 11; 双通道热收缩膜包装机; 台; 1. 12; 双通道伺服立柱码垛机; 台; 1. 13; 压帽机; 台; 1. 14; 称重剔除机; 台; 1. 15; 标签机; 喷码贴标; 台; 1. 16; 喷码机; 台; 3. 17; 吹干机; 台; 6. - 对照工业和信息化部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本企业所用机电设备不属于淘汰落后设备；所用设备不属于《产业结构调整指导目录》(2019 年本)中淘汰类落后工艺设备。 - （2）设备能力与生产规模匹配分析 （1）生产节拍 溶糖：每条线配置两个5吨溶糖缸，每个溶糖缸人工投糖+抽糖完成需要30分钟，投完一缸糖后可以连续投第二缸糖，每缸糖单独对应一缸半成品物料； 调配：每条线配置三个15吨调配罐，配置一缸半成品+抽糖液需要45分钟，灌装一缸半成品预计需要50分钟，每缸物料可以灌装30000瓶左右，生产过程中可以三个调配罐不停连续调配缓存保供； UHT高温杀菌：UHT高温杀菌每条线配置一台24吨/小时流量杀菌菌机，满足吹灌旋36000瓶/小时配置需求。 - （2）产能匹配分析 - 根据分析，本项目关键设备为吹瓶灌装一体机，现有项目产能为87000万瓶/a；本项目新增吹瓶机1台、灌装机3台，设计产能为30600万瓶/a；项目产能核算表如下： 表2.2-6 项目产能匹配性核算表 序号; 生 产 工 序; 名称; 型号; 数量; 年工作时间; 单台生产能力; 设备最大产能; 年最大产能; 环评年设计产能; 产能符合性. 1; 吹瓶; 吹瓶机; DCGS24; 1; 7200h; 36000瓶/h; 36000瓶/h; 25920万; 21600万瓶; 超出环评设计产能约1.67%，考虑设备维保、停电等因素，产能匹配. 2; 灌装（PET瓶装）; 灌装机; DSL-80X25; 1; 7200h; 36000瓶/h; 36000瓶/h; 25920万; 21600万瓶. 3; 灌装（利乐装）; 灌装机; DSL-80X25; 2; 7200h; 7500瓶/h; 15000瓶/h; 10800万; 9000万瓶. 根据上表可知，本项目产能能满足扩建产能。 2.2.6项目主要原辅材料及燃料 表2.2-7 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 包装规格; 年耗量; 最大储存量; 备注. 1; 白砂糖; 50kg/袋; 13000t; 500t; 产品配料. 2; 香精; 20kg/桶; 187t; 50桶. 3; 柠檬酸（一水）; 25kg/袋; 420t; 20t. 4; 柠檬酸钠; 25kg/袋; 260t; 20t. 5; L-盐酸赖氨酸; 500g/桶; 27t; 5t. 6; 苯甲酸钠; 25kg/袋; 19.6t; 3t. 7; 牛磺酸; 25kg/桶; 54.5t; 5t. 8; 肌醇; 25kg/桶; 21.62t; 5t. 9; 烟酸; 25kg/桶; 4.4t; 0.5t. 10; 维生素B6; 25kg/桶; 0.45t; 25kg. 11; 维生素B12; 25kg/桶; 1.4kg; 25kg. 12; 咖啡因; 25KG/袋（桶）; 22t; 2t. 13; 柠檬黄; 25KG/袋（桶）; 2t; 0.1t. 14; 胭脂红; 25KG/袋（桶）; 0.155t; 0.1t. 15; 外箱膜^530*0.033; /; 190.21t; /; 包装. 16; 东鹏特饮P500标签; 1000个/袋; 21600万个; /; 东鹏饮料瓶装. 17; 东鹏特饮P500^瓶盖; 4300个/箱; 21600万个; /. 18; 东鹏特饮P500瓶坯^25g（PET); 10800个/框; 21600万个; /. 19; 东鹏特饮P500外帽^5.1g(PP); 4300个/箱; 21600万个; /. 20; 不干胶二维码内标; /; 900万张; /. 21; 不干胶二维码外标; /; 900万张; /. 22; 东鹏特饮P500^纸箱; 1260个/板; 900万张; /. 23; 东鹏特饮250ml金属苗条包装盒; 500个/箱; 9000万个; /; 利乐装. 24; 东鹏特饮250ml吸管; 500个/袋; 9000万个; /. 25; 东鹏特饮苗条装纸箱; 1260个/板; 375万个; /. 26; 油墨; 500ml/瓶; 0.3t; /; 喷码. 27; 水; /; 市政. 28; 电; /; 656 万KW·h; 市政. 29; 天然气; /; 103万Nm3; 市政. 原辅材料性质： 柠檬酸钠：别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液pH值约为8。 L-盐酸赖氨酸：盐酸赖氨酸为白色结晶或结晶性粉末，无臭。本品在水中易溶，在乙醇中极微溶解，在乙醚中几乎不溶。水溶液呈酸性 苯甲酸钠：大多为白色颗粒，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛性;易溶于水(常温)53.0g/100ml左右，PH在8左右；苯甲酸钠也是酸性防腐剂，在碱性介质中无杀菌、抑菌作用；其防腐最佳PH是2.5-4.0，在PH5.0时5%的溶液杀菌效果也不是很好。苯甲酸钠亲油性较大，易穿透细胞膜进入细胞体内，干扰细胞膜的通透性，抑制细胞膜对氨基酸的吸收；进入细胞体内电离酸化细胞内的碱储，并抑制细胞的呼吸酶系的活性，阻止乙酰辅酶A缩合反应，从而起到食品防腐的目的。 牛磺酸：牛磺酸(Taurine)又称β-氨基乙磺酸，最早由牛黄中分离出来，故得名。纯品为无色或白色斜状晶体，无臭，牛磺酸化学性质稳定，不溶于乙醚等有机溶剂，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在体内以游离状态存在，不参与体内蛋白的生物合成。牛磺酸虽然不参与蛋白质合成，但它却与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。人体合成牛磺酸的半胱氨酸亚硫酸羧酶(CSAD)活性较低，主要依靠摄取食物中的牛磺酸来满足机体需要。 肌醇：中文别名肌糖；环己六醇；纤维醇(肌糖)。肌醇广泛分布在动物和植物体内，是动物、微生物的生长因子。最早从心肌和肝脏中分离得到。环己六醇在自然界存在有多个顺、反异构体，天然存在的异构体为顺-1，2，3，5-反-4，6-环己六醇。在80℃以上从水或乙酸中得到的肌醇为白色晶体，熔点253℃，密度1.752克/厘米3(15℃ )，味甜，溶于水和乙酸，无旋光性。可由玉米浸泡液中提取。主要用于治疗肝硬变、肝炎、脂肪肝、血中胆固醇过高等症。肌醇是广泛存在于食物中的一种物质，结构类似于葡萄糖。肌醇广泛分布在动物和植物体内，是动物、微生物的生长因子。 香精：食用香精，由各种食品用香料和食品用香精辅料调合而成，用于使食品增香的食品添加剂。附加物包括载体（蔗糖、糊精、阿拉伯树胶等）、溶剂、添加剂。 油墨：油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。项目使用油墨主要由等丁酮、黑色染料、助剂等组成。用于包装印刷。 扩建前后主要原辅材料情况，见下表： 表2.2-7 扩建前后原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 消耗量. 扩建前; 本项目; 扩建后; 备注. 1; 白砂糖; 72000t; 13000t; 85000t; 饮料成分. 2; 咖啡因; 300t; 22t; 322t. 3; 柠檬酸; 5800t; 420t; 6220t. 4; 维生素; 维生素B6; 3t; 0.45t; 451.4kg; 3451.4kg. 维生素B12; 1.4kg. 5; 其他添加剂; 柠檬酸钠; 900t; 260t; 598.275; 1498.275t. L-盐酸赖氨酸; 27t. 苯甲酸钠; 19.6t. 牛磺酸; 54.5t. 肌醇; 21.62t. 烟酸; 4.4t. 咖啡因; 22t. 柠檬黄; 2t. 胭脂红; 0.155t. 香精; 187. 6; 瓶坯; 87000万个; 21600万个; 108600万个; 包装. 7; 外盖; 87000万个; 21600万个; 108600万个. 8; 盖帽; 87000万个; 21600万个; 108600万个. 9; 油墨; 0.6t; 0.3; 0.9t. 10; 标签; 87000万张; 21600万个; 108600万个. 11; 纸箱; 5950万个; 900万个; 6850万个. 12; 氢氧化钠; 30t; 0; 30t; CIP消毒系统. 13; 硝酸; 6000瓶; 0; 6000瓶. 14; 过氧乙酸; 45t; 0; 45t. 15; 外箱膜^530*0.033; 0; 190.21t; 190.21t; 包装. 16; 不干胶二维码内标; 0; 900万个; 900万个. 17; 不干胶二维码外标; 0; 900万个; 900万个. 18; 东鹏特饮250ml金属苗条包装盒; 0; 9000万个; 9000万个. 18; 东鹏特饮250ml吸管; 0; 9000万个; 9000万个. 20; 东鹏特饮250ml苗条装纸箱; 0; 375万个; 375万个. 2.2.7劳动定员及工作制度 劳动定员：厂区现有职工441人，本项目实施后新增员工50人，建成后全厂职工总数491人，部分在厂区食宿。 工作制度：本项目实行2班制，每班12h，年工作300天。 2.2.8厂区平面布置 整体平面布置：本项目位于现有地块（重庆九龙坡区西彭组团D分区D76-2/01,D76-1/01地块）内。新建生产车间设1条生产线，位于成品仓库东侧，1栋3F ，建筑面积9800m2，总层高17.8m，主要设备有溶糖罐、调配罐、吹瓶机、灌装机、杀菌机等；新建宿舍位于现有宿舍西侧，1栋6F，建筑面积5700m2；用于员工住宿；新建成品库房位于现有成品库房南侧，1栋1F，建筑面积3990m2，用于成品存放；新建叉车充电房，位于厂区东南角，建筑面积192m2，用于叉车充电。其余依托现有设施。综上，项目功能分区较明确，能满足生产需要，总平面布置图见附图2。 2.2.9水平衡分析 项目由园区市政供水管网供水，主要用于生产用水、食堂用水及员工生活用水等，能满足项目的生产、生活需要。 表2.2-9 项目用水、排水情况一览表 用水类型; 用水 规模; 用水 标准; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 年排水量m3/a; 备注; 排放去向. 住宿; 25人; 150L/人•d; 3.75; 1125; 1012.5; 排水系数取0.9; 排入生化池. 非住宿; 25人; 50L/人•d; 1.25; 375; 337.5. 食堂用水; 50人; 20 L/人·餐; 6; 1500; 1350; 依托隔油池处理后排入生化池. 纯水制备用水; /; /; 450; 135000; 33750; 浓水：纯水=1：3; 直接汇入市政雨水管网排放. 产品设备清洗用水; 2.5m3/次; 60次/年; 5; 150; 135; 5部清洗法（3步水洗），排水系数取0.9; 自建的污水处理站处理后达标后进入西彭工业园区污水处理厂. 瓶盖、盖帽、瓶体清洗用水; 1m3/h; /; 24; 7200; 6480; 排水系数取0.9. 合计; /; 490; 145350; 43065; /; /. 项目水平衡图： 新鲜水 纯水制备用水 450 清净下水，直接汇入市政雨水管网排放 生活污水 产品设备清洗用水 337.5 112.5 2.4 5 4.5 21.6 24 0.5 5 纯水 纯水制备浓水 0.5 瓶盖、盖帽、瓶体清洗用水 4.5 食堂废水 0.6 6 5.4 隔油池 生化池 自建污水处理站 西彭工业园区污水处理厂 36 5.4 。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程和产排污环节 2.3.1生产工艺流程 本项目工艺流程及产污环节详见下图： 柠檬酸、柠檬酸钠、色素、香精、维生素 G2、N 称量 溶糖 配料定容 超高温杀菌 纯水制备 无菌灌装 清洗 吹瓶 瓶坯 G1 清洗消毒 外购瓶盖、瓶帽 W2 套标打码 瓶装过膜 G3 S2 S1 S3 W1 入库待检 图2.8.2 工艺流程及产污环节图 注:利乐装饮料的工艺与PET瓶装饮料的工艺相同只是包装不同。 工艺流程简介： - 纯水制备：纯水制备依托现有项目纯水制备设施 图2.8.3 纯水制备工艺流程图 ①过滤 a砂滤：以天然石英砂作为滤料的水过滤处理工艺过程。砂粒粒径一般为0.5-1.2mm，不均匀系数为2。截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水澄清。 b活性炭过滤：以活性炭作为过滤滤料的水过滤处理工艺。活性炭每克表面积为500-1700m，真比重为1.9-2.1。过滤时由于其多孔性可吸附各种液体中的微细物质。 c精滤：过滤较大的杂质，保护下一级反渗透膜。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。 d反渗透过滤：通过精滤后的水通过高压泵进入反渗透过滤器，反渗透过滤器是纯净水处理装置，用于过滤水中的粒子和无机盐。反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质，从而取得净制的水。 e钛滤：是以工业纯钛，或者钛合金为原材料而开发出来的耐腐蚀型过滤器。对经反渗透过滤的水再次进行过滤。 砂滤器在使用过程中截留的颗粒物杂质积累，将堵塞滤料，砂滤器等约3天冲洗一次，每次产生冲洗用水量约为4.5m3，反洗时高压水流反向通过过滤器，擦拭石英砂表面，清楚杂质。活性炭过滤器在使用过程中活性炭将逐渐被水中的淤泥、有机物等包裹，减少与水的表面接触，进而降低了其应用效率，使预处理水中的含氯量超标，影响后端反渗透膜的使用寿命，需要定期对活性炭过滤器进行反冲洗，活性炭过滤器等约3天冲洗一次，每次产生冲洗用水量约为4.5m3；精滤过滤器、精密钛过虑器和反渗透装置在使用过程中截留的悬浮物积累，将堵塞滤芯和膜组件，约30天冲洗一次，每次冲洗用水量约为4m3。 ②臭氧消毒： a制氧、制臭氧：先利用制氧机将空气进行压缩纯化制取氧气，制氧机是采用分子筛的吸附性能，通过物理原理，以大排量无油压缩机为动力，把空气中的氮气与氧气进行分离，最终得到高浓度的氧气。再将制取的氧气通入臭氧发生器制取臭氧，其发生的化学反应为：3O2 →2O3。臭氧发生器必须安装在单独的设备间，并有良好的接地和通风排气装置，臭氧间设置面罩等防护用品、臭氧输送管道必须密闭，设备运行前应先检查，防止泄露。 b臭氧消毒：将臭氧经过密闭管道输入臭氧塔对水体进行杀菌消毒。 （2）称量：根据产品方案，用电子称称量柠檬酸、维生素、咖啡因、其他添加剂（包含苯甲酸钠、柠檬酸钠）等原辅料。 （3）溶糖：需要加入纯水，人工将白砂糖和苯甲酸钠倒入溶糖罐，利用蒸汽间接加热至65°的RO热水进行溶解，溶解后自然冷却，冷却后的浓糖浆进入暂贮罐待用。 （4）定容：先用小料添加器添加称量好的柠檬酸、柠檬酸钠至调配罐中，再添加色素、香精，后添加维生素B，最后将自然冷却后待用的浓糖浆、纯水制备装置制备好的纯水等按配方比例混合入调配罐中充分调匀，形成混合料，检验合格后待灌。 （5）超高温灭菌：物料进入灭菌锅内蒸汽间接加热灭菌处理，加热温度为130±2℃，加热时间约为10秒。超高温灭菌过程产生锅炉废气G1。 （6）无菌灌装： a 吹瓶：瓶胚经过全自动旋转式吹瓶机加热加压形成瓶体后输送至灌装机进行灌装。瓶子材料为PET材质，PET热分解温度为283~306℃，因此吹瓶过程中PET料不会有分解，但融化过程会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）G2，吹瓶产生不合格的瓶体S1。瓶体输送至灌装间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W1。 b 瓶盖、盖帽清洗：外购的瓶盖、盖帽由鼓风机通过密闭风道吹至消毒水调配间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W2。 CIP清洗消毒系统： 现有项目设置1套CIP在线全自动清洗站，酸缸、碱缸、清水缸、回收缸各一只。四个贮缸是由耐酸钢制造，具有保温层，进料泵与回流泵皆为离心式型号相同，进料泵入口与四个贮缸的底部放液口相连并用电磁阀控制，其出口与板式换热器接通，清洗液经加热后送至各清洗点。回流泵入口与回流管道相连，其出口与四个贮缸上部的回流液入口相连，并用电磁阀控制，每个贮液下部设有排污口，缸上设有温度计与液位显示器，顶部有孔盖。 工作时，首先检查清洗液的浓度是否按比例配制，如果浓度不够，启动隔膜泵，泵入浓酸或浓碱，同时启动清洗泵，把阀门位置转换至循环位置，直缸内的浓度比例达到要求为止。按水洗（Ⅰ）—碱洗—水洗（Ⅱ）—酸洗—水洗（Ⅲ）顺序清洗，则先设定水洗（Ⅰ），碱洗，水洗（Ⅱ），酸洗，水洗（Ⅲ）的持续时间。把“循环加热”“正常时控”之后手动按下“水洗”按钮，则系统自动关闭碱缸，酸缸阀之间的连接，当持续时间达到设定值，则水洗（Ⅰ）结束，并自动关闭有关阀门，再手动按下“碱洗”按钮，此时各阀门的关启作相应的自动变动，系统自动进行碱洗。第三步按下“水洗”自动进行水洗（Ⅱ）。第四步“酸洗”。第五步“水洗（Ⅲ）”结束。 不同批次产品生产，管道、调配罐等设备内部需用CIP清洗系统5部清洗法进行清洗（即先用2500L水清洗，时间10min，后用含1.5-1.8%的碱液，温度约80-85℃（PH约为13）清洗，时间30min，再用2500L水清洗，时间10min，在用含1.2-1.5%的硝酸，温度约70-75℃（PH约为4.3）清洗，时间20min，最后再用2500L纯水清洗，时间10min），每次清洗前，先切换转换板到清洗目标，然后执行5步法清洗方式，直至完成该清洗目标，清洗时，各设备停止运行。 c 无菌灌装：用灌装机将灌装液在洁净环境中灌入干净的PET瓶，用盖帽机进行封盖。 - 套标/打码：封盖后的产品自然冷却后进行套标打码，打码过程油墨中的有机溶剂类物质会挥发，产生非甲烷总烃G3和废油墨盒S2； - 瓶装过膜：PET 瓶身需覆套产品标识，各包装外利用喷码机注明产品生产日期等信息，此工序会有少量包装废材产生。产生废包材S3。 |
| 与项目有关原有环境污染问题 | 2.4与项目有关的原有环境污染问题 - 现有项目基本情况 - 重庆东鹏维他命饮料有限公司位于重庆市龙坡西彭镇铝城大道88号（重庆九龙坡区西彭组团D分区D76-2/011和D76-1/01地块（该地块用地性质为M2工业用地）），投资31600万元，于2020年建设“东鹏公司西彭生产基地（一阶段）”项目。项目占地面积86814m2，建筑面积59302.16m2，主要生产PET瓶装饮料和PET瓶装纯净水。企业环保手续如下： - 表2.4-1企业环保手续基本情况 项目名称; 主要建设内容; 环评批复; 环保验收; 排污许可. 东鹏公司西彭生产基地（一阶段）; 建设2条（500ml）瓶装饮料生产线，以及项目配套的辅助工程、储运工程、公用工程（1台10t/h天然气蒸汽锅炉）和环保工程，年生产能力为36000万瓶; 渝（九）环准[2020]031号; 自主验收; 登记管理：91500107331572679L001W. 东鹏公司西彭生产基地（二阶段）; 新建2条（500ml）瓶装饮料生产线，1台10t/h天然气蒸汽锅炉和二期废水处理站及其配套废气处理设施。二期年生产能力为36000万瓶，全厂年生产能力72000万瓶。. - 2020年2月21日通过重庆市九龙坡区环境保护局审批，审批文号为渝 (九) 环准[2020]031号，并同意建设。 - 2020年6月，重庆东鹏维他命饮料有限公司固定污染源排污登记回执(证书编号：91500107331572679L001W) - 2021年10月，重庆东鹏维他命饮料有限公司委托重庆皓顺环保工程有限公司开展本项目（一阶段）竣工环境保护验收工作。 - 2023年9月1日，重庆东鹏维他命饮料有限公司委托重庆惠能标普科技有限公司开展“重庆东鹏维他命饮料有限公司东鹏公司西彭生产基地(二阶段)”竣工环境保护验收工作。 - 该项目购置设备全自动旋转式吹瓶机、灌装机、喷码机、水处理系统、空压机等设备生产饮料，每年生产能力为72000万瓶。 - 现有工程主要生产产品及规模如下： - 表2.4-2 现有工程主要生产产品及规模 主要产品构成. 产品名称; 产品尺寸或产品规格; 产品标准; 设计年产量; 生产线数量. 瓶装饮料; 500ml; GB16740-2014; 72000万瓶; 4条生产线. - 现有工程工艺流程简述： - （1）PET瓶装饮料生产加工 - 图2.4.1 产品加工工艺流程图 工艺流程及产污简述： （1）纯水：来源为纯水制备装置制备的纯水。 （2）称量：根据产品方案，用电子称称量柠檬酸、维生素、咖啡因、其他添加剂（包含苯甲酸钠、香精、色素、柠檬酸钠）等原辅料。 （3）溶糖：白砂糖和苯甲酸钠倒入溶糖罐，同时加入由蒸汽间接加热至65°的RO热水进行溶解，溶解后自然冷却，冷却后的浓糖浆进入暂贮罐待用。 （4）定容：先用小料添加器添加称量好的柠檬酸、柠檬酸钠至调配罐中，再添加色素、香精，后添加维生素B，最后将自然冷却后待用的浓糖浆、纯水制备装置制备好的纯水等按配方比例混合入调配罐中充分调匀，形成混合料，检验合格后待灌。 （5）超高温灭菌：利用燃气锅炉提供蒸汽进行高温灭菌，加热温度为130±2℃，加热时间约为10秒。 （6）无菌灌装： a 吹瓶：瓶胚经过全自动旋转式吹瓶机加热加压形成瓶体后输送至灌装机进行灌装。瓶子材料为PET材质，PET热分解温度为283~306℃，因此项目吹瓶过程中，PET料不会有分解，但融化过程会有少量有机废气（以非甲烷总烃计），吹瓶产生不合格的瓶体。瓶体输送至灌装间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水。 b 瓶盖、盖帽清洗：与PET瓶装水生产线的瓶盖清洗过程相同。 c 无菌灌装：用灌装机将灌装液在洁净环境中灌入干净的PET瓶，用盖帽机进行封盖。 （7）冷却：将封盖后的饮料倒瓶后用喷淋机喷自来水进行冷却。 （8）套标/打码：封盖后，套标打码进行包装，最后打包入库，用叉车产品转运至成品库房储存，检验合格后出厂 3、现有工程项目主要污染物排放情况、污染治理措施及达标排放分析 （1）废气 有组织监测结果如下： 根据现场踏勘了解，厂区内主要有4根废气排气筒：一期吹瓶废气通过集气罩收集，活性炭吸附后，经15m高的排气筒（1#）排放；二期吹瓶废气通过集气罩收集，活性炭吸附后，经15m高的排气筒（2#）排放；一期锅炉废气和二期锅炉废气合并后经不低于8m高的排气筒（3#）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理达标后，经20m高专用烟道 (3#)引至现有倒班宿舍楼超屋顶排放。结合企业现有监测报告可知，各排气筒实际排放情况如下表所示。 表2.4-3 废气有组织排放口监测结果一览表 污染源; 监测时间; 污染因子; 烟气流量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 实际排放量t/a. 吹瓶1#; 2023.7.31-2023.8.1; 非甲烷总烃; 9050; 1.63; 0.0117; 0.062. 吹瓶2#; 非甲烷总烃; 36900; 1.57; 0.0468; 0.247. 锅炉; 颗粒物; 7590; 4.8; 0.027; 0.143. 二氧化硫; 3L; N; /. 氮氧化物; 46; 0.287; 1.515. 食堂; 2021.11.17-2021.11.18; 颗粒物; 18500; 0.7; /; /. 非甲烷总烃; 7.8; /; /. 表2.4-4废气达标排放情况 污染源; 污染物; 监测结果; 执行标准限值; 达标情况. 吹瓶1#; 非甲烷总烃; 1.63mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016 )表1大气污染物排放限值; 120mg/m3; 达标. 吹瓶1#; 非甲烷总烃; 1.57mg/m3. 锅炉; 颗粒物; 4.8mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》DB 50/658-2016 表3新建锅炉大气污染物排放浓度限值; 20mg/m3; 达标. 二氧化硫; 3L; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 46mg/m3; 200mg/m3; 达标. 食堂; 颗粒物; 0.7; 重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 1.0mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 7.8; 10mg/m3; 达标. 根据重庆市九龙坡区生态环境监测站2021年11月17日至2021年11月18日对重庆东鹏维他命饮料有限公司验收监测（九环（监）字【2021】YS第053号）及2023年7月31日-8月1日，重庆惠能标普科技有限公司验收监测(编号：23HY0011)可知，有组织废气吹瓶废气产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） 表1大气污染物排放限值；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016 ）表3新建锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）污染物排放浓度限值。 厂界无组织监测结果如下： 表2.4-5 废气无组织监测结果一览表 污染源; 监测时间; 污染因子; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3. 吹瓶; 2023-7.31-2023.8.1; 非甲烷总烃; 0.79-0.88; 4.0. 打码; 非甲烷总烃; 0.71-1.2; 4.0. 吹瓶无组织废气非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016 表1大气污染物排放限值；打码无组织废气非甲烷总烃满足《重庆市包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）表4。 - （2）废水 - 根据现场踏勘了解，厂区现有生产废水和生活污水，项目主要有生产废水和生活污水；项目生产废水中的纯水制备浓水、软水制备浓水、锅炉排放弃水、喷淋机冷却废水为清净下水，直接汇入市政雨水管网排放；冷却塔用水循环使用不外排；食堂废水经过隔油池预处理后流入生化池与生活污水混合后，与产品设备清洗废水、纯水制备装置反冲洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水一起经1#污水处理站和2#污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 - 2023年7月31日-8月1日，重庆惠能标普科技有限公司对该项目废气进行了监测，根据监测报告(编号：23HY0011)可知，现有工程对厂区的废水排口进行了监测，监测结果如下表所示： - 表2.4-6 废水监测结果一览表 - 类型; - 监测时间; - 检测项目; - 排放浓度; - 标准限值; - 实际排放. - 废水排口; - 2023年7月31日-8月1日; - pH（无纲量）; - 8.8; - 6-9; - /. - 悬浮物(mg/L); - 65; - 400; - 26. - 化学需氧量(mg/L); - 60; - 500; - 30. - 动植物油类(mg/L); - 1.25; - 100; - 0.125. - 氨氮(mg/L); - 6.6; - 45; - 0.015. - 根据监测结果可知，现有工程废水总排放口、生产废水排放口各污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准限值。 - 噪声 - 现有工程项目噪声来源于机械加工过程中的生产噪声，噪声源强在50～90dB（A）之间，采取了基础减震、厂房建筑隔声、合理布局等降噪措施。 - 22023年7月31日-8月1日，重庆惠能标普科技有限公司对该项目废气进行了监测，根据监测报告(编号：23HY0011)可知，现有工程项目厂界噪声监测值昼、夜间52-60dB，噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（表1）3类噪声排放限值。 - 固废 - 一般工业固废：产生的废包材、废料及废瓶子、饱和滤料等一般固废，分类收集后暂存于仓储区面积约464m2一般工业固废暂存区，定期外售给物资回收单位，暂存区采取了“三防”措施。 - 危险废物：废气处理设施更换的废活性炭、CIP系统产生酸碱废包装、废油墨盒等危险废物收集后暂存设置于仓储区面积约100m2的危险废物暂存间，定期交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司等有资质单位收集处理，并签订了协议。危废暂存间采取了“六防”措施。 - 项目生活垃圾交由环卫部门统一清运收集处理。 - 全厂污染物排放总量 - 表2.4-7 企业现有污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量t/a; - 排放口类型; - 数据来源. 废水; COD; 4.98; - 一般排放口; - 环评数据. SS; 3.49. NH3-N; 0.75. 动植物油; 0.15. 废气; 非甲烷总烃; 1.86; 一般排放口. 颗粒物; 1.8. SO2; 0.72. NOX; 4.536. 油烟; 0.0115. 固废; 一般工业固废; 7.036; /. 危险废物; 21.05. 生活垃圾; 107.22. - 根据现有项目环评报告及其批复文件、竣工环保验收报告及其批复文件、排污许可资料及现场调查，现有项目已采取污染治理措施见下表： - 表2.4-8 现有项目已采取污染治理措施一览表 - 项目类别; - 污染物治理措施. - 废气; 吹瓶1#; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒（1#）高空排放. 吹瓶2#; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒（2#）高空排放. 打码废气; 车间通风，无组织排放. 锅炉废气; 收集后排入不低于8m高排气筒（3#）排放. 食堂; 经油烟净化器处理后通过烟囱排放（4#）. 废水; 项目生产废水中的纯水制备浓水、软水制备浓水、锅炉排放弃水、喷淋机冷却废水为清净下水，直接汇入市政雨水管网排放；冷却塔用水循环使用不外排；食堂废水经过隔油池预处理后流入生化池与生活污水混合后，与产品设备清洗废水、纯水制备装置反冲洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水一起经1#污水处理站和2#污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江. 固废; 一般固废; 分类收集后暂存于一般工业固废暂存区，定期外售给物资回收单位，暂存区采取了“三防”措施. 危险废物; 危险废物收集后暂存设置于仓储区面积约100m2的危险废物暂存间，定期交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司等有资质单位收集处理，并签订了协议。危废暂存间采取了“四防”措施. 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门统一运往城市垃圾填埋场. - 与项目有关的主要环境问题及整改措施 根据现场实地踏勘及业主提供资料，现有项目未发生环境污染事故，未收到过环保投诉。企业已按要求对相关污染防治措施进行了治理，废气、废水和噪声均能做到达标排放。同时企业对现有危险废物暂存间设置有相应的标识标牌、警示标语及地面防渗等处理，并建立有管理台账进行专人管理，定期委外处置，建议加强日常管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（B3095-2012）中的二级标准。 - 常规污染物 - 本次评价区域达标情况分析引用重庆市生态环境局公布的《2022 重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据进行分析，详见表3-1。 表3.1-1 九龙坡区2022年环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年平均指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. SO2; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 39; 40; 98.5; 达标. PM2.5; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 日均质量浓度的第95百分位数（mg/m3）; 1.4; 4; 20; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度的第90百分位数; 154; 160; 95.26; 达标. 根据区域空气质量现状数据分析，区域 SO2、PM10、NO2、PM2.5、O3和CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域环境空气质量为达标区 针对 NO2、PM2.5及O3的现状浓度占标率超过90%情况，九龙坡区生态环境局编制了大气环境质量达标规划，所在区域及项目应严格按照达标规划提出的整改措施执行，以改善区域大气环境质量现状。重庆市九龙坡区生态环境局公布的《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效率、推进煤炭清洁利用、加快清洁能源替代利用、实施工业企业标准化管理、推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展：优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构。 ③强化监督管理，控制交通污染：严格新车排放标准、加强联合执法力度、加强重型柴油车环保达标监管、加快淘汰老旧机动车、加强汽油车环保达标监管、推进机动车尾气治理示范工程、改善车用燃油品质并加强达标监管、强化非道路移动机械污染控制、推进机动船舶污染防治、大力发展新能源汽车、加快推进公共交通。④加大防治力度，控制工业污染：非金属矿物制品行业综合防治、深化工业源挥发性有机物污染防治、环保溶剂使用全面提速。加快推进“散乱污”企业综合整治。加强污染源监督监测。强化污染企业台账管理。 ⑤提升管理水平，控制扬尘污染：控制施工扬尘，控制道路扬尘，控制建筑渣土消纳场扬尘，控制生产经营中的扬尘、粉尘、烟尘，减少城市裸露土地。 ⑥加大治理力度，控制生活污染：加强餐饮油烟污染治理。控制生活类挥发性有机物污染。烧烤和烟熏腊肉综合防治。严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染：加强生物质燃烧管理。少化肥使用过程氨排放。控制畜禽养殖氨污染。 ⑧增强大气污染监管能力：建立健全大气污染防治工作机制。完善环境管理政策。提升环境监管能力。加大环保执法力度。推动公众参与。 采取上述措施后可进一步改善区域空气质量情况。 - 特征污染物 - 本项目生产过程中涉及大气特征污染物非甲烷总烃现状评价引用《西彭工业园区规划环境影响评价监测报告》（港庆（监）字2022第06117-HP号）中G1监测点监测数据。监测点位于本项目西北侧4.2公里，为近三年监测数据，因此为有效监测数据 - ①监测时间：2022年6月30日～7月6日，连续监测7天，每天测4次（小时值） - ②监测因子：非甲烷总烃 - ③评价标准河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 - ④评价方法与标准本评价采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。评价公式如下： - Pij=Cij/Csj×100% - 式中：Pij-第i现状监测点污染因子j的最大浓度占标率，其在0~100%之间为满足标准，大于 00%则为超标； - Cij-第i现状监测点污染因子 j 的实测浓度（mg/m3）； - Csj-污染因子j 的环境质量标准（mg/m3）。 - ⑤评价结果及分析 - 表3.1-2 非甲烷总烃监测结果 监测指标; 小时浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 最大占标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 0.61-0.77; 2; 38.5; 达标. 注：标准限值参照河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）限值. - 综上，项目区域内环境空气中非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目所在区域污水先进入受纳水体桥头河，最后汇入长江。根据《关于调整部分地表水水域功能类别的通知》（渝府发[2009]110号）、《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号），桥头河未划分水域功能，根据《重庆市西彭工业园区 A、B、C、D 标准分区规划环境影响报告书》，桥头河汇入长江口上游500m至下游大溪河入长江口（约为9km）为Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 本次地表水监测数据引用《重庆市西彭工业园区A、B、C、D标准分区规划环境影响报告书》监测断面4、监测断面5的地表水监测数据，引用监测点位基本信息见下表。 监测时间为2021年6月 表3.2-1 西彭园区定期水监测断面基本信息表 序号; 点位名称; 经度; 纬度. 断面4; 桥头河入河口长江上游 1000m; 106°20'57.7106"; 29°16'54.1197". 断面5; 桥头河入河口长江下游 1000m; 106°19'59.2795"; 29°16'22.0889". 表3.2-2 地表水监测结果 单位：mg/L 监测断面; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; 水质类别. 断面4; 7.7; 8; 1.7; 0.143; 0.08; Ⅱ类. 断面5; 7.6; 7; 1.5; 0.134; 0.07; III 类. 标准值; Ⅱ类; 6-9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1; /. III 类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; /. 根据监测结果可知桥头河入河口长江上游1000m、桥头河入河口长江下游 1000m监测断面的监测因子满足Ⅱ类标准要求。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次选取2023年11月13日重庆市生态环境局网站公布的2023年10月重庆市水环境质量状况，不再对地表水现状进行补充监测。根据2023年10月重庆市水环境质量状况可知：项目所在区域长江断面水质满足II类标准要求。 3.3声环境质量现状 本项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不需进行声环境现状评价。 3.4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。” 本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭工业园区，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 - 3.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 - 3.6地下水、土壤环境 - 项目区厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。项目设备（吹瓶机、灌装机等设备）在现有混凝土地坪基础上进行安装，不对厂内现有地坪进行破坏、开挖，不扰动场区土壤及地下水。 - 扩建完成后全厂主要从事饮料生产，不涉及有毒有害原辅材料的使用。项目营运期产生的均有组织达标排放。全厂各生产车间地坪做硬化防渗处理，项目现有的危废间、化学品库地坪采用了防渗材料+30cm厚混凝土层，做好重点防渗处理。污水处理站水池采用混凝土池，并进行防渗漏处理；且项目位于工业园区，环境敏感程度为不敏感。 - 综上分析，本项目基本不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本次评价可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 - （1）大气环境 - 经调查，项目周边500m范围内主要为工业企业及少数居民。无自然保护区、风景名胜区、集中居住区、文化区等保护目标。 - 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3.7-1。 表3.7-1 大气环境保护目标 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 刘家湾小区; 106°19′20.29″; 29°18′44.73″; 30户，约80人; 大气环境; 大气环境二类区; N; 471. - （2）声环境 - 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 - （3）地下水 - 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （4）生态环境 - 本项目位于西彭工业园区，在现有地块内建设，不新增工业用地，因此无需调查新增用地的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 - 3.8.1废气 - 本项目运营期吹瓶过程非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃排放量特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；锅炉废气执行《《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658—2016）表2燃气锅炉限值，氮氧化物执行重庆市地方标准第1号修改单表3燃气锅炉；喷码废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；食堂油烟执行重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。详见下表。 表3.8-1 《合成树脂工业污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间; 厂界任何1小时平均浓度; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 3.8-2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 限值污染物排放; 监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 3.8-3《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）餐饮规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准兆头数1; ≧1，<3; ≧3，<6; ≧6. 对应兆头总功率（108J/h）; ≧1.67，<5; ≧5，<6; ≧10. 对应集气罩兆面总投影面积（m2）; ≧1.1，<3.3; ≧3.3，<6; ≧6.6. 经营场所使用面积（m2）; ≦150; >150，≦500; >500. 就餐座位数2（座）; ≦75; >75，<150; ≧150. 注1：基准灶头数不足1个时按1个计 注2：就餐位>150 座的餐饮服务企业每增加40个座位视为增加1个基准灶头数。. 3.8-4 餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 注：最高允许排放浓度指任何1 小时浓度均值不得超过的浓度. 无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织排放监控要求。 表3.8-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一处浓度值. 3.8.2废水 项目产生的废水经已建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010），浓度为 45mg/L），排入园区污水管网，经西彭工业园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河，最终汇入长江。详见下表。 表3.8-6 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH（无纲量）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 100. GB8978-1996一级标准; 6～9; 100; 20; 70; 15; 10. - 注：①氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 3.8.3噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准，具体标准限值见下表所示。 表3.8-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表3.8-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪声类型; 执行标准; 时间; 声级. 厂界噪声; 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. - 3.8.4固废 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存点，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘环保措施。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；暂存点不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 1、废水： 排入环境的量：COD：0.905t/a；NH3-N：0.136t/a； |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用厂区闲置区域进行扩建，主要建设为生产车间、成品仓库、宿舍1栋、叉车充电房。需要进行土建施工和装修。 施工固废、生活垃圾 噪声 扬尘、废气 施工废水 生活污水 基础施工 装饰工程 设备安装 主体工程 图4.1 施工期产污流程图 - （1）废气施工期的大气污染物来源主要为施工粉尘，由于施工期较短，且施工量较小，排放的大气污染物较少。通过采取大气扩散消散，将其不利影响降至最低。施工期产生的废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 - （2）废水施工期废水主要为生活污水，施工人员生活污水依托厂区现有生化处理设施处理达标后排入市政污水管网。 - （3）噪声施工期间的噪声主要是施工机具噪声、运输车辆的噪声、设备安装产生的噪声，如电锯、电钻、切割机等，其噪声值在85~95dB（A）之间。项目施工期间，需加强施工管理，严格按照规程操作，文明施工；在设备安装时，尽量在房间内进行，轻拿轻放，利用房间墙壁隔声，采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响较小。 - （4）固体废物施工期间产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾及设备废包装。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理，废包装交物资回收单位处置。 本项目施工期采取污染防治措施后，对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气环境影响和保护措施 4.2.1源强核算 项目在生产过程中主要产生废气有：吹瓶过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）食堂油烟等产生。 ①吹瓶废气 项目在PET瓶坯消毒和吹瓶加热过程会产生有机废气，加热温度约为80-120摄氏度，在此温度下PET树脂不会发生分解，不会产生焦化气体，塑料加热软化过程会产生少量的有机废气，主要为非甲烷总烃。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业”相关资料，塑料零件制造过程无控制措施时挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/t·产品，本项目年使用PET瓶坯21600万个，单个瓶坯质量约为25g，则项目使用瓶坯总质量为5400t/a。项目瓶坯加热过程非甲烷总烃产生量为14.58t/a，项目拟在吹瓶机上方设置集气罩对有机废气进行收集后进入一套“活性炭吸附”废气处理系统处理后再通过15m排气筒（5#）高空排放，结合《排污许可申请与核发技术规范》废气处理工艺，环评建议增加一级活性炭吸附。 风量核算：参考国内同类企业的收集处理方式，在每条复合生产线上方设置一个集气罩，根据《大气污染控制工程》，其原理为通过罩口的抽吸作用在距离吸气口最远的有害物散发点（即控制点）上造成适当的空气流动，从而把有害物吸入罩内。 根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，项目集气罩风量按照下式确定： L=V0F=（10x2+F）Vx 式中：L—集气罩风量，m3/s； V0—吸气口的平均风速，m/s； Vx—控制点的吸入风速，m/s； F—集气罩面积，m2； x—控制点到吸气口的距离，m。 正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.3m；集气罩面积（F）2m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，项目Vx取0.5m/s；计算得单个集气罩要求的最小风量为1.45m3/s，即5220m3/h，共设有1个集气罩，系统总风机风量5500取5100m3/h。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）“2926塑料包装箱及容器制造行业”，集气罩收集效率以80%计，末端“活性炭吸附”治理效率为70%。项目年工作时间为7200h，本项目非甲烷总烃产排情况见下表4.2-1： 表4.2-1 吹瓶废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 是否可行技术; 去除效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 吹瓶废气; 非甲烷总烃; 有组织; 14.58; 2.025; 0.368; 活性炭吸附; 是; 70%; 3.4992; 0.486; 0.092. 无组织; 2.916; /; /; /; /; /; 2.916; /; /. ②喷码废气 项目对包装物套标打码需要使用到少量的油墨，会挥发少量的有机废气，以非甲烷总烃表征。根据关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知控制思路与要求为大力推进源头替代，“加强政策引导。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”本项目使用的原辅材料油墨VOCs含量为≤5%，满足低于10%不要求采取无组织排放收集措施的要求，因此项目套标打码有机废气可不要求建设末端治理设施。项目油墨用量约为 0.3t/a，油墨VOCs含量按5%挥发计，则套标打码过程非甲烷总烃产生量为 0.015t/a。套标打码年工作时间为7200h，则套标打码过程非甲烷总烃排放量为 0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h。 ③锅炉废气 根据《重庆东鹏维他命饮料有限公司东鹏公司西彭生产基地二期项目竣工环境保护验收监测报告》并结合实际生产运营期可知，现有项目锅炉废气排放量： - 表4.2-2 现有锅炉废气主要污染物排放一览表 项目; 污染源; 排放速率（kg/h）; 排放总量（t/a）; 备注. 氮氧化物; 锅炉废气; 0.280; 1.4784; 现有项目全年工作220天，共计5280小时；（N）二氧化硫未检出，以1/2检出限计算. 二氧化硫; 锅炉废气; （N）0.009; 0.04752. 根据设备商提供数据，现有项目使用的2台额定出力为10t/h的燃气锅炉满负荷工况下天然气消耗量约为720万m3/a，现有环评已对锅炉废气进行满负荷分析，满足本次扩建项目产生锅炉废气，直接接入现有收集管道一并排放即可。大气污染物排放量分别为SO2：1.8t/a，NOx：4.536t/a。根据验收报告可知，现有锅炉氮氧化物排放浓度均低于50mg/m3,设备低氮燃烧正常运行。 ④食堂油烟 依托现有食堂食堂。本项目新增50人，扩建后全厂共491人。根据调查，每人每餐消耗食用油以20g计，项目职工全年工作时间300天（每天6h），则年消耗食用油22.095t/a。在烹饪时挥发出少量的油烟，挥发损失按3%计，则食堂油烟产生量约为0.663t/a；非甲烷总烃按油烟产生量的80%计，即非甲烷总烃产生量约为0.53t/a，依托现有食堂油烟净化器（风量约为10000m3 /h）处理后通过烟囱排放。 则扩建项目新增食堂废气油烟产生量0.433t/a；非甲烷总烃产生量0.346t/a。 表4.2-3 食堂废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 排放方式; 产生情况; 处理措施; 是否可行技术; 收集效率%; 去除效率%; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 食堂油烟; 油烟; 有组织; 0.433; 0.24; 24; 油烟净化器处理后烟囱排放; 是; 90; 90; 0.039; 0.022; 2.17. 非甲烷总烃; 有组织; 0.346; 0.19; 19.22; 是; 90; 75; 0.078; 0.043; 4.33. 4.2.2废气污染物产生及排放情况 本项目废气污染产生及排放情况详见表4.2-4。 表4.2-4 废气污染产生及排放情况一览表 工序; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理设施名称; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否可行技术; 排放方式; 年排放时间h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 吹瓶; 非甲烷总烃; 14.58; 2.025; 0.368; 活性炭吸附; 5100; 80; 70; 是; 有组织; 7200; 3.5; 0.486; 0.092. 食堂; 油烟; 0.433; 0.368; 0.037; 油烟净化器; 10000; 90; 90; 是; 有组织; 1800; 0.039; 0.022; 0.0022. 非甲烷总烃; 0.346; 0.294; 0.029; 90; 65; 0.11; 0.061; 0.0061. 4.2.3达标排放可行性分析 ①活性炭吸附原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。 本项目废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附除去有害成份，符合排放标准的净化气体经风机排到室外。活性炭吸附属于深度处理，起始处理效率非常高，随着时间的推移和吸附的进行，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高的水平上，使外排废气稳定达标根据资料显示，活性炭对多种有机物均具有良好的吸附性能，且不会产生二次污染。 ②活性炭装填控制要求 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。 应考虑VOCs产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。采取组合工艺的，光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效治理工艺以去除率不超过10%计算活性炭装填量。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月，更换周期依据生态环境部大气环境司编写的《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》相关内容。 结合西彭片区废气扰民及重庆市关于活性炭处理设施排查要求，建设单位应采用碘值不低于650mg/g的活性炭吸附处理挥发性有机废气，在活性炭吸附装置运行期间应做到以下要求： - （1）应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包括运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH 值等关键运行参数。台账保存不少于3年。 - （2）处理能力：每万风量，蜂窝活性炭>1400块； - （3）温度控制要求：活性炭吸附≤40℃； - （4）时间要求：活性炭使用时间≤500h，连续使用时间≤3个月； - （5）压差要求：干式过滤器≤1000pa；活性炭≤500pa； - （6）运维要求：活性炭无积尘、积水、堵塞。 - 本项目有机废气的治理符合《《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 (HJ1122-2020推荐的可行技术方案。 4.2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 (HJ1122-2020）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目废气污染物排放口不属于主要排放口，为一般排放口。本项目废气污染物自行监测计划详见表4.2-5。 表4.2-5 监测计划一览表 排放口编号; 监测因子; 监测设施; 监测频次; 执行标准. DA004; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界; 颗粒物; 手工; 1次/年. 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 4.2.5大气环境影响分析 本项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污染物，且本项目所在区域环境空气质量属于不达标区，但本项目对排放的废气采取措施后均能够达标排放，不会进一步影响大气环境空气质量，同时采取大气污染综合治理实施方案后，可改善区域环境质量达标情况；结合项目周边情况可知，项目 500m范围内的环境保护目标主要为刘家湾小区居民点，其不位于主导风向下风向，本项目废气将采取环保措施处理后，均能够进行达标排放，故对周边环境影响可接受。 4.3废水环境影响和保护措施 4.3.1产排污核算 （1）生产用水 ①纯水制备浓水 建设单位生产过程中纯水制备装置会产生少量的浓水，根据建设单位提供资料，浓水：纯净水的比例为1：3，本项目依托现有项目设置的2套纯水制备装置。本项目新建1条东鹏饮料生产线的新鲜耗水量约为450m3/d（135000m3/a），则本项目纯水制备浓水产生量约为112.5m3/d，由于生产过程中采用质量合格的饮用水作为原料用水，其原水中有害物质浓度极低，为清净下水，直接汇入市政雨水管网排放。 ②清洗废水 本项目依托现有项目已建CIP系统，按水洗（Ⅰ）—碱洗—水洗（Ⅱ）—酸洗—水洗（Ⅲ）顺序清洗，每次水洗的用水量为2.5m3，本次项目新增1条生产线，连续生产5天清洗一次(年清洗约60次）。 产品设备新鲜水使用量约为150m3/a，则产品设备清洗废水产生量为135m3/a，其中水洗（Ⅰ）排放的量约为45m3/a；水洗（Ⅱ）排放的量约为45m3/a；水洗（Ⅲ）排放的量约为45m3/a。产品设备清洗废水进入自建的污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂。 ③瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水 项目瓶体、盖帽、瓶盖输送经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。根据建设单位提供，生产线瓶盖、盖帽、瓶体清洗用水约1m3/h，则本项目瓶盖、盖帽、瓶体清洗用水量约为24m3/d（7200m3/a），瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水约为21.6m3/d（6480m3/a）。瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水经自建的污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂。 （2）生活用水 ①生活污水 项目新增员工50人。其中住宿25人，年生产300天，厂区设立食宿。根据《室外排水设计规范》（GBJ14-87），住宿员工用水量按150L/人/d 计，非住宿员工用水量按50L/人/d 计，项目生活用水量为5m3/d（1500m3/a），产污系数取 0.9，则生活污水产生量约为4.5m3/d（1350m3/a）。生活污水经生化池处理进入自建的污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂。 ②食堂废水 本项目厂区食堂提供4餐，用餐人数约50人，食堂用水量取20L/（人•餐）则食堂用水为4m3/d（1200m3/a），废水排放量按用水量的90%计算，则食堂废水排放量为3.6m3/d（1080m3/a），根据类比分析，食堂废水中主要污染物产生浓度为：SS 490mg/l、BOD5550 mg/l 、COD 950mg/l、NH3-N 35mg/l，动植物油120mg/l。食堂废水经过隔油池预处理后进入生化池处理，再接入已建污水处理站（处理能力400m3/d的）处理后排入园区管网。 营运期废水产排放情况详见表4.3-3。 表4.3-3 项目运营期废水及其污染物排放情况汇总 废水产生量; 污染物; 产生情况; 排入市政管网; 排入环境. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 产品设备清洗废水 135m3/a; 水洗（Ⅰ）45m3/a; COD; 2000; 0.09; 500; 0.0225; /; /. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018; /; /. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002; /; /. PH; 4.5-6.3; 6-9; /; /. 水洗（Ⅱ）45m3/a; COD; 1440; 0.0648; 500; 0.0225; /; /. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018; /; /. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002; /; /. PH; 11.9-13.1; 6-9; /; /. 水洗（Ⅲ）45m3/a; COD; 760; 0.0342; 500; 0.0225; /; /. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018; /; /. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002; /; /. PH; 6-9; 6-9; /; /. 瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水6480m3/a; COD; 570; 3.693; 500; 3.24; /; /. SS; 430; 2.7216; 400; 2.592; /; /. NH3-N; 47; 0.3045; 45; 0.2916; /; /. PH; 4.5-6.5; 6-9; /; /. 生活污水1350m3/a; COD; 530; 0.715; 500; 0.675; /; /. SS; 430; 0.581; 400; 0.54; /; /. NH3-N; 47; 0.0634; 45; 0.060; /; /. 食堂废水 1080m3/a; COD; 570; 0.6156; 500; 0.54; /; /. SS; 420; 0.4536; 400; 0.432. 动植物油; 280; 0.3024; 100; 0.108; /; /. NH3-N; 55; 0.0594; 45; 0.0486; /; /. 废水汇总9045m3/a; COD; 647; 5.852; 500; 4.523; 100; 0.905. SS; 421; 3.808; 400; 3.618; 70; 0.633. NH3-N; 47; 0.425; 45; 0.407; 15; 0.136. 动植物油; 250; 2.261; 100; 0.905; 3; 0.027. PH; 4.5-6.8; 6-9; 6-9. 4.3.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水处理设施设置可行性分析 根据调查，现有工程食堂废水经过已建隔油池预处理后流入已建生化池与生活污水混合后同生产废水一起进入1#污水处理站和2#污水处理站处理后进入市政污水管网，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂，在污水处理厂中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 本次扩建项目项目食堂废水经新建隔油池预处理后和生活污水一起经新建生化池处理后进入自建（1#、2#）污水处理站处理达标后接入市政污水管网，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂，在污水处理厂中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 生产废水中的产品设备清洗废水，瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水先进去调节池均值均量，再经过液位计控制下的提升泵泵入厌氧池。在厌氧池中对污水进行厌氧处理。食堂废水通过隔油池处理后进入生化池与生活污水混合。生活污水通过生化池去除大块的杂质和渣物。3种废水统一自流进入调节池，均值均量的废水在水解菌的作用下将有利于后续好氧工艺对污染物的进一步分解去除。废水经过水解反应后通过液位计控制下的提升泵泵入接触氧化池进行好氧反应。在接触氧化池中上部装设组合填料，采用鼓风曝气对废水供氧曝气，在组合填料上培养生长好氧生物膜，依靠好氧生物膜中的好氧菌等生物使废水进一步净化。好氧系统中废水内循环，提高溶氧率，增加系统稳定性。接触氧化池出水自流进入絮凝反应池，加药调节pH值，去除SS。絮凝反应池出水进入沉淀池沉淀后，上层清液通过排放槽达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂，在污水处理厂中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 污水处理站具体工艺如下图所示： 1#污水处理站处理工艺： 2#污水处理站处理工艺： 图4.3 项目生产废水处理工艺流程图 根据类比同类型的项目可知，项目采用的废水处理工艺对此类生产废水的处理是有效果的，考虑处理效果及经济可行性，拟建项目设置废水处理设施处理规模和处理工艺能够满足生产废水处理要求，废水处理设施设置合理可行。 表4.3-4 废水间接排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 污水处理站总排放口; 106.3230; 29.3155; 间接排放; 西彭工业园区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 一般排放口. 项目受纳污水处理厂信息详见表4.3-5。 表4.3-5 受纳污水处理厂信息 受纳污水处理厂名称; 国家或地方污染物排放标准; 受纳水体; 受纳水体功能目标. 标准名称; 污染物种类; 浓度限值（mgL）. 西彭工业园区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; 6~9（无纲量）; 长江; Ⅱ类. COD; 100. BOD5; 20. SS; 70. NH3-N; 15. 动植物油; 10. 色度; 50. 总磷; 0.5. 总氮; /. （2）依托污水处理设施可行性分析 ①隔油池处理工艺及达标可行性分析 项目依托已建隔油池，处理规模为70m3/d，现有项目处理量为35.28m3/d，本项目处理量为3.6m3/d，能够接纳食堂废水，食堂废水经隔油池与处理后进入生化池。 ②生化池处理工艺及达标可行性分析 项目新建生化池，项目生活污水经厂区生化池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准相关要求，故本项目生化池处理是能够进行达标排放的。 ③污水处理站工艺及达标可行性分析 污水处理站依托已建2个污水处理站，1#污水处理站处理规模为400m3/d，2#污水处理站处理规模为600m3/d。根据我单位2022年12月28日例行监测报告数据（详见附件），废水流量为451.8m3/d，污水处理站剩余容量完全能够接纳本项目废水。两个污水处理站共用一个集水池，集水池收集后分别进去1#、2#污水处理站，经处理后排放出水执行《污水综合排放限值》（GB8978-1996）中三级标准。 ④污水处理厂可行性分析 西彭工业园区污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01地块，占地面积3490m2，设计处理规模0.5万m3/d。污水处理厂于2014年9月通过验收，目前处理规模约0.40万m3/d，运行正常。采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，尾水排入桥头河，约经2km最终汇入长江。厂区安装COD、氨氮在线监测仪以及流量计。目前西彭工业园区工业污水处理厂服务范围包括除西南铝企业外的组团内其他企业产生的污废水。西彭工业园区污水处理厂沿铝城大道铺设有污水主干管。目前，西彭工业园区污水处理厂已经启动了西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。提标扩建后，该污水处理厂处理规模将达到1.5万m3/d，COD、NH3-N、TP提高到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其他因子提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入桥头河。因此本项目污水排入西彭工业园区工业污水处理厂处理可行。 4.3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）的监测频次要求，项目废水自行监测要求详见表4.3-6。 表4.3-6 项目水污染物自行监测计划一览表 排放口编号; 监测点位; 监测内容; 监测设施; 监测频次; 执行标准. DW001; 污水处理站总排放口; pH; 手工; 验收时监测1次，以后每半年监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放限值）. COD; 手工. BOD5; 手工. SS; 手工. NH3-N; 手工. 总磷; 手工. 总氮; 手工. 动植物油; 手工. 4.4噪声环境影响和保护措施 4.4.1源强分析 （1）噪声源强分析 项目噪声噪声源强为70～85dB（A）。项目噪声设备采用建筑隔声、距离衰减、消音等。 - 表4.4-1 噪声污染源强一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声压级/ dB(A); 空间相对位置/ m; 声源控制措施; 运行时段; 建筑物插入损失dB(A). X; Y; Z. 1; 生产车间; 吹瓶机; 1; 85; -23; 10; 0; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 2; 全自动高速收缩单头套标机主机; 1; 80; -30; -15; 0; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 3; 喷码机/贴标机; 1; 75; 30; 10; 0; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 4; 双通道龙门码垛机; 1; 80; -30; -10; 0; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 5; 辅助设施; 风机; 1; 90; -30; -10; 4; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 6; 水泵; 1; 90; -20; -15; 5; 减振、消音; 00:00~24:00; 15. 注：相对位置坐标以厂区中心为原点，厂区地面为高程原点。 （2）噪声达标情况及影响分析 预测考虑厂区内建筑墙体对声源的隔声衰减，但不考虑建筑的反射作用。本次预测厂界四周（建筑物外距离1m）噪声，预测点高度1.2m。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①等效室外声源计算 - A：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： - Lp2= Lp1-(TL+6) （式B.1） - 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； - Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； - TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 - 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： - （式B.2） - 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； - Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q =8；本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q取Q =2。 - R—房间常数； R=Sα /（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本次评价主要计算直达声噪声。 - r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： - （式B.3） - 式中：Lplj（T）—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lplj—室内j声源i倍频带的声压级，dB； - N—室内声源总数。 - 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： - Lp2i（T）= Lpli（T）-（TLi-6） （式B.4） - 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - B：室外声源在预测点产生的声级计算模型 - 为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本次只考虑几何发散引起的 衰减和障碍物屏蔽引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、 大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。点声源的几何发散衰减模式： - Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) - 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； - Lp(r0)—参考位置 r0处的的声压级，dB； - R—预测点距声源的距离，m； - r0—参考位置距声源的距离。 - 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 - （式B.5） - 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； - Lp2(T) —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； - S—透声面积，m2。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。 - C：厂界噪声的预测等效声级（Leqg）计算公式 - 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； - ti—在T时间内i声源工作时间，s； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ②噪声预测结果 厂界噪声预测结果见表，表4.4-3。 表4.4-3 厂界噪声预测结果一览表 方位 噪声值; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 39; 39; 42; 42; 37; 37; 41; 41. 本底值; 57; 52; 57; 52; 60; 53; 60; 53. 叠加值; 57; 52; 57; 52; 60; 53; 60; 53. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本底值参照项目验收检测报告，噪声厂界预测源强为全厂扩建后新增设备叠加 项目厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，运营期噪声可以实现达标排放，对声环境影响可接受。 4.4.2声环境污染防治措施 降噪措施 ： 拟建项目主要噪声设备布置在室内，为最大限度减轻噪声对外环境的不良影响，项目采取以下降噪措施： （1）加强设备的维修保养，防止设备老化等产生噪声； （2）设备基座与基础之间应设橡胶隔振垫降噪； （3）合理布局，噪声较大的设备尽量布置在厂区中部； （4）空压机等高噪声设备设置独立房间降噪等措施。 通过采取上述措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）相关排放标准要求。同时，项目周边 50m 范围内无 声环境敏感保护目标，因此，项目生产过程产生的噪声对周边声环境影响较小。 4.4.3噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020），本项目噪声自行监测要求情况见下表： 表4.4-4 噪声监测计划一览表 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; /; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 4.5固废环境影响和保护措施 营运期固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 废包材：废包材主要包含废纸箱、废标签，废包材年产生量约为2t/a，统一收集后，废纸箱定期出售给废品回收站，废标签由供应商回收。 不合格品：根据同类项目类比和建设单位提供的资料，不合格品约为1500瓶，约1t/a，统一收集后处理，其中不合格品瓶体定期出售给废品回收站。 （2）危险废物 废活性炭：根据颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。应考虑VOCS废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCS产生量的5倍，即1吨VOCS产生量，需5吨活性炭用于吸附，以保证项目活性炭吸附装置的处理效率。活性炭所吸附的有机废气约为1.89t/a，所需活性炭用量约为9.45t/a，活性炭每季度更换一次，每次安装量约为1.5t，因此所产生的废活性炭约为10t/a，委托有危废处置资质的单位回收处置。 污水处理站污泥：项目污水处理站定期清淘的污泥产生量约为5t/a，定期交由有危废资质的单位清运处理。 （3）生活垃圾 餐厨垃圾：食堂餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d计，最大就餐人数为50人，食堂餐厨垃圾产生量约为1.5t/a，均统一收集后，暂存于食堂外加盖塑料垃圾桶，内置塑料袋以便于装卸，统一交予有资质的单位处理。 职工生活垃圾：员工生活垃圾产生量以1kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为50kg/d，合计1.5t/a。生活垃圾用生活垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。项目固废产生、治理及排放情况见下表。 表4.5-1 固废产生、治理及排放情况 名称; 类别及代码; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 产生周期; 产生量t/a. 废活性炭; HW49，900-039-49; 有机废气治理; 固态; 废活性炭; T; 3个月/次; 10. 污水处理站污泥; HW08，900-210-08; 污水处理站; 固态; 污泥; T; 3个月/次; 5. 表4.5-2 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废间; 100m2; 袋装; 10t; 3个月. 2; 危废间; 污泥; HW08; 900-210-08; 危废间; 100m2; 袋装; 10t; 3个月. 表4.5-3 项目固体废物处置情况表 固废名称; 产生量t/a; 利用处置方式; 去向; 自行利用量; 委托利用量; 委托处置量; 排放量. 废包材; 2; 综合利用; 外售; 0; 2; 0; 0. 不合格品; 1; 自行利用; 外售; 0; 1; 0; 0. 废活性炭; 10; 委托处置; 资质单位; 0; 0; 10; 0. 污水处理站污泥; 5; 委托处置; 资质单位; 0; 0; 5; 0. 环境管理要求 （1）一般工业固体废物 依托已建一般固废暂存间，可满足项目一般固废暂存。一般工业固废分类收集后，外售物资回收单位综合利用。建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求，明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。记录本项目固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物 危险废物依托已建危废暂存间进行暂存（面积约100m2），该危废暂存间已按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定建设和管理，贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物；贮存设施或场所、容器和包装物按HJ1276要求设置了危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。本项目产生的危废应保存于贮存容器内，张贴明显的标签标识，危废定期交有资质单位处理。危险废物转移按照危废转移联单制度相关规定执行。 4.6地下水及土壤环境影响及保护措施 - 4.6.1污染途径 表4.6-1 地下水、土壤污染分析表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 危险废物暂存间; 污泥; 非正常工况下产生泄露造成垂直入渗和地面漫流. 生产废水处理站; 生产废水. 化学品库; 油墨. - 4.6.2防控措施 项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 - 源头控制措施 - ①厂内现有危废暂存间、化学品库地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，并将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行整改，铺设防渗材料。 - 污水处理站防渗要求：对于现浇钢筋混凝土水池，施工的主控项目是池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；底板混凝土高程和坡度要满足设计要求。池壁垂直，表面平整，相临湿接缝部位的混凝土应紧密保护层厚度符合规范规定；浇筑池壁混凝土前，混凝七施工缝应仔细凿毛清理冲洗干净。混凝土要衔接密实，不得渗漏；预埋管件，止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水试验，质量达到合格。 - ②工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染 - 防渗分区防治及措施 - 根据防渗分区技术方法及工程分析，将化学品库、危废暂存间、污水处理站划分为重点防渗区；厂房其他生产区划分为一般防渗区。 - ①重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目危废暂存间采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设。 - ②一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 - 风险事故应急响应 - 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施 - 跟踪监测 - 全厂所有物料均储存于地面，一旦发生泄露可及时发现，可以保证对污染源进行监控。若确因项目生产对周边的地下水、土壤造成污染事故的，建设单位应积极查漏，并切断泄漏源，并采取相应的补救措施杜绝此类事故的发生和消除污染造成的影响，因此本项目可不设置跟踪监测点位。 - 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此本项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响。 - 4.7本项目扩建前后“三废”排放情况 本项目改扩建前后“三废”排放情况，见下表。 表4.7-1 本项目改扩建前后“三废”排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量t/a. 现有项目; 本项目; 扩建后全厂; 削减量; 变化情况. 废气; 吹瓶; 非甲烷总烃; 1.86; 3.4992; 5.3592; 0; +3.4992. 打码; 非甲烷总烃; 0.637; 0.015; 0.652; 0; +0.015. 锅炉; 颗粒物; 1.8; 0; 1.8; 0; 0. SO2; 0.72; 0; 0.72; 0; 0. NOX; 4.536; 0; 4.536; 0; 0. 食堂; 油烟; 0.0115; 0.039; 0.0505; 0; +0.039. 非甲烷总烃; 0.0276; 0.078; 0.1056; 0; +0.078. 综合废水; COD; 4.98; 0.905; 5.885; 0; +0.905. SS; 3.49; 0.633; 4.123; 0; +0.633. NH3-N; 0.75; 0.136; 0.886; 0; +0.136. 动植物油; 0.15; 0.027; 0.177; 0; +0.027. 固体废物; 一般工业固废; 7.036; 3; 10.036; 0; +3. 危险废物; 21.05; 15.2; 36.25; 0; +15.2. 生活垃圾; 107.22; 3; 110.22; 0; +3. “以新带老”环评建议措施： - 设备：根据新的功能要求，采购适应新建筑要求的设备和设施选用先进的技术和设备，提高设施的智能化程度和运行效率确保设备采购和更新符合质量和能耗的要求，提高设施的可持续发展性能。 - 生产过程污染物排放控制：通过更先进、合理的收集方式，加大废气的捕集率，减少废气不经处理的无组织排放量。 - 末端污染物治理：建议改进、多级处理，增加活性炭更换频率，保证足够的填充量，减少污染物的排放量，增加污染物的削减量。 4.8 环境风险环境影响及保护措施 （1）环境风险识别 项目涉及的主要危险物质是化学品库油墨、生产废水处理站污泥。根据同类企业类比调查资料，分析项目可能发生的事故风险，主要存在着两个方面：一是生产、储运过程中因人员操作失误、管理不当或者其他原因造成泄漏事故；二是污染控制措施出现故障导致污染物事故外排。 - （2）风险防范措施 - ①防范措施物料存储：化学品库所涉及的油墨；危废间危险废物、污泥划定独立区域进行存放，并在底部设置托盘收集。保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备，液态原料暂存区域地面进行防渗处理 - ②分区防渗：项目车间、化学品库、危废暂存区和污水处理站为重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。重点防渗区贮存点地面与裙角用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容，基础层防渗。 - ③现有危废暂存间做好了防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，贮存设施或场所、容器和包装物按HJ 1276要求设置了危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标。 - （2）管理措施 - ①建立健全的各级管理机制和机构；制定相应应急预案。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吹瓶废气（DA004） | 非甲烷总烃 | 吹瓶废气产生的非甲烷总烃经“活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（5#）引至屋顶高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 锅炉废气（DA003） | SO2、NOX | 收集后一并接入排气筒（3#）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准 |
|  | 喷码废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风，无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 食堂 | 油烟、非甲烷总烃 | 依托现有“集气罩+油烟净化器”处理后排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
| 地表水 环境 | 综合废水 | pH、COD、SS、NH3-N、动植物油、色度、TP、TN | 采用雨污分流制，食堂废水 (经过隔油池预处理)、宿舍等生活污水(经生化池预处理)，以及产品设备清洗废水、瓶盖盖帽瓶体清洗废水等生产废水依托项目已建污水处理站处理。处理达标后接入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理达标后排入长江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、合理布局、厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危险废物：依托已建危废暂存间，建筑面积100m2。废活性炭、污水处理站污泥等危险废物分类收集后，定期交有资质单位处置。危险废物收集、贮存、运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行。转移危险废物时，按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）填写危险废物转移联单，进行联单及台账制度管理。同时，企业应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （2）一般工业固体废物：依托已建一般固废暂存间，建筑面积约462m2，废包材、不合格品等一般工业固废收集后，外售物资回收单位综合利用。建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求，明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。记录项目固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于3年。 （3）生活垃圾经收集后交环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 依托现有防渗措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①物料存储：危险物品单独进行存放，并在底部设置托盘收集。②分区防渗：项目化学品库和危废暂存区、污水处理站等纳入重点防渗区域。防渗要求：贮存点地面与裙角用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容，基础层防渗。③危废暂存点做好防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志，危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1环境管理机构 （1）建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标，借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 （2）明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 （3）落实好项目的环保设计备案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 （4）加强三废处理设施监督管理，加强设施的维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标，废物综合利用情况等做好统计工作，建立污染源档案、废物利用档案。 （5）人员培训计划 从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，监测人员必须实行持证上岗。此外，工厂应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。 5.2竣工环境保护验收 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 5.3环境信息公开 建设单位应根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令 第 31号）规定，应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的而建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 5.4环境管理台账 企业需制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下： （1）建立污染物排污台账 污染物排放台账内容包括排污单位名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布污染物排放和环境管理情况。 （2）建立污染物监测制度 企业应设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。同时，依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质环境监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。 （3）针对涉挥发性有机物物质建立管理台账 针对涉挥发性有机物物质，按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 （4）建设固体废物管理及处置台账 固体废物名称、来源、数量、类别、产生工况；每日收集、贮存固体废物类别、数量、厂区贮存情况、处置情况等。 （5）危险废物管理计划台账 按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当报九龙坡区生态环境局备案。 5.5排污口规范化设置 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目排污口提出如下要求： （1）废气 ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。 另应设置规范的采样平台，面积不少于1.5m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 （2）废水 ①新建项目排放工业污水管网应做到可视化，不得填埋。排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如总排口、排放一类污染物的车间排污口，污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1米的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。 ②排污口应根据实际地形进行归并，合理确定。 ③排污口可以矩形、圆管形或梯形，使其水深不低于0.1米，流速不小于0.05米/秒，间歇性排放的除外。 ④设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。 （3）固体废弃物 固体废物堆放场所，必须有防扬散、防流失，防渗漏等防治措施，并按规范设置标志牌。危险废物贮存间地面必须进行防渗处理：防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7 cm /秒)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/秒。危险废物堆要防风、防雨、防晒。贮存容器、设施的设计、危险废物标志等，应按照按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）有关规定要求进行建设并验收。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆东鹏维他命饮料有限公司东鹏饮料建设四期扩建项目符合国家产业政策及相关规划，在采取相应有效的污染治理措施后，能实现污染物达标排放，对周边环境影响在可接受范围内。因此，从环境保护角度，项目环境影响可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.86 | / | / | 3.4992 | / | 5.3592 | +3.4992 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 4.98 | / | / | 0.905 | / | 5.885 | +0.905 |
|  | SS | 3.49 | / | / | 0.633 | / | 4.123 | +0.633 |
|  | 氨氮 | 0.75 | / | / | 0.136 | / | 0.886 | +0.136 |
|  | 动植物油 | 0.15 | / | / | 0.027 | / | 0.177 | +0.027 |
| 一般工业 固体废物 | 饱和滤料 | 0.486 | / | / | 0 | / | 0.486 | / |
|  | 废包材 | 5 | / | / | 2 | / | 7 | +2 |
|  | 灯检、成品检验中的不合格品 | 1.55 | / | / | 1 | / | 2.55 | +1 |
| 危险废物 | 废气处理更换的废活性炭 | 4 | / | / | 10 | / | 14 | +10 |
|  | CIP系统所需酸碱的废包装 | 2 | / | / | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 污水处理站定期清淘的污泥 | 15 | / | / | 5 | / | 20 | +5 |
|  | 废油墨盒 | 0.05 | / | / | 0.2 | / | 0.25 | +0.2 |
|  | 生活垃圾 | 107.22 | / | / | 3 | / | 110.22 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：总平面图布置图及防渗分布图

附图 3：车间平面布置图

附图 4：西彭园区规划图

附图 5：排水管网图

附图 6：环境保护目标分布图

附件：

附件 1：备案证

附件 2：营业执照

附件 3：环评批复

附件 4：一期验收意见

附件 5：二期验收意见

附件 6：登记回执

附件 7：危废处置合同

附件 8：重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函（渝环函[2023]439号

附件9：油墨MSDS

附件10：油墨MSDS