- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示版）

项目名称：年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目

建设单位(盖章)： 重庆程邦途讯新材料有限公司

编制日期：           2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-500107-04-05-812480 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱雄波 | 联系方式 | 13881768687 |
| 建设地点 | 九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋） |  |  |
| 地理坐标 | 经度：106.360878度（ 106 度 21 分 39.160 秒）， 纬度：29.363051度（ 29 度 21 分 46.982 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中53 塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 项目代码：2407-500107-04-05-812480 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 28.9 |
| 环保投资占比（%） | 2.89 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁九龙智能制造产业园19栋厂房进行建设，不新增用地面积，厂房租赁面积3060.52m2。 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况详见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气涉及二氯甲烷、乙醛，属于有毒有害污染物，且500m范围内存在环境保护目标。; 设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目所排污水经污水处理设施处理后通过园区污水管网排入陶家工业污水处理厂处理，为间接排放。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目环境风险物质最大存储量与临界量的比值Q为0.004，小于1，未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目采用市政供水，不设取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 不设置. 注：1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 69）附录B、附录C。. 根据表1-1专项评价设置情况判定，本项目需设置大气环境专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月）； 审批机关：重庆市人民政府； 审批文件名称及文号：根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 规划环评审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与规划符合性分析 ① 用地规划符合性分析 本项目位于九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋），地块编号：L13-01/02，地块用地性质为二类工业用地。因此，本项目用地性质符合规划要求。 本项目与重庆西彭工业园区陶家组团土地利用规划图位置关系详见附图6。 ② 产业规划符合性分析 根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号），重庆西彭工业园区管理委员会组织编制了《重庆西彭工业园区规划》。根据规划，西彭工业园区包括西彭产业区组团、陶家产业区组团（简称“陶家组团”）和铜罐驿产业区组团，规划面积4267.24hm2，涉及原西彭园区A、B、C、D、F、J、L七个标准分区及原九龙园区C区肖家河以南区域。 其中，陶家组团规划面积1420.22hm2，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。该组团包括原西彭园区J、L标准分区及原九龙园区C标准分区南部区域及陶家镇镇区。陶家组团主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 本项目产品为高性能工程塑料改性材料，属于新材料产业，为园区主导产业。因此，本项目的建设符合园区产业规划。 （2）与规划环评的符合性分析 本项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，项目与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中陶家组团生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 与重庆西彭工业园区陶家组团生态环境准入清单符合性分析 分类; 环境准入要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 本项目位于陶家组团L13-01/02地块，且不涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺。; 符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目。; 本项目不属于木质家具制造、报废汽车拆解、玻璃制造（除光伏玻璃外）项目。; 符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; 本项目污染物排放量小，不会突破规划环评确定的污染物排放总量限值。; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不涉及五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物排放。; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 本项目属于新建项目，与重庆奇爽实业（集团）有限公司无关联。; 符合. 环境风险防控; 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线。; 本项目不涉及危险化学品及危险废物运输。; 符合. 禁止新建、扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 资源利用效率; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 本项目采用电做为能源，不涉及高污染燃料使用。; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目所属行业暂无清洁生产标准。; 符合. 根据表1-2的对比分析，本项目不属于重庆西彭工业园区陶家组团生态环境禁止准入产业，符合重庆西彭工业园区陶家组团生态环境准入要求。 （3）与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 规划优化调整建议及实施的主要意见; 本项目情况; 符合性. （一）严格生态环境准入. 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求，国土空间“三区三线” 等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 本项目符合国家产业政策，符合西彭工业园区陶家组团生态环境准入及园区“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. （二）强化空间布局约束. 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不小于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、 C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定，距离渝西中学及居住用地距离均较远，且本项目不涉及及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目，不排放含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. （三）强化污染排放管控. 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。; 本项目污染物排放量未突破《报告书》确定的总量管控指标。; 符合. 1.水污染排放管控; 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理、持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。; 本项目生产过程中的冷却水循环利用，定期更换，减少了新鲜水消耗和废水排放量。; 符合. 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准）; 本项目污水经九龙智能制造产业园生化池预处理后排入陶家工业污水处理厂进行深度处理。; 符合. 2.大气污染排放管控; 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新建、扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 本项目采用电能作为能源。本项目原料均为固态，VOCs含量低；拟采取的废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术”。; 符合. 3.工业固废排放管控; 加强一般工业固体废物综合利用和处理，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单元严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）相关要求。; 本项目挤塑过程产生的料头料尾、废包装材料作为资源收集后交物资公司回收利用；危险废物设置危废贮存场所进行暂存后交有危废处理资质单位收运处置。; 符合. 4.噪声污染管控; 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址合和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输路线和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 本项目不涉及高噪声设备，厂界外200m范围无声环境保护目标。; 符合. 5.土壤、地下水污染风险防控; 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测资料结果完善污染防治措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 本项目将落实分区、分级防渗措施，防止对地下水及土壤造成污染。; 符合. （四）强化环境风险防范. 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 本项目不属于危险化学品存储项目，距离长江岸线最近距离超过3km，且项目建设过程中将严格落实各项环境风险防范措施。; 符合. 根据表1-3的对比分析，本项目符合《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）要求。 重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见详见附件4。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 本项目位于重庆市九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋），通过在“重庆市‘三线一单’智检服务”平台上的检测分析结果，本项目所处位置属于“九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区”，为重点管控单元，环境管控单元编码：ZH50010720002。本项目“三线一单”检测分析报告详见附件5，项目与“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析见表1-4。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-4 与“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区; 九龙坡区重点管控单元2. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 重庆市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，符合园区产业发展规划。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目，距离长江岸线距离超过3km。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，位于西彭工业园区陶家组团，符合园区产业发展规划，符合规划环评环境准入及审查意见要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合园区产业发展规划，符合规划环评环境准入及审查意见要求。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不需设置环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目租赁九龙智能制造产业园已建厂房进行建设，不涉及新增占地和新建建构筑物。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等“两高”行业建设项目。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 九龙坡区属于大气环境质量不达标区，超标因子为PM2.5和NO2。本项目为注塑项目，不涉及PM2.5和NO2的直接排放，同时针对大气污染物采取了严格的治理措施。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业，不涉及喷漆、喷粉、印刷等生产工序。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，区域市政污水管网建成并接入陶家工业污水处理厂。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目将按规范设置固废贮存场所，并建立固体废物污染防治的责任制度和管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目的生活垃圾将采用袋装收集后交市政环卫部门清运处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目建成后将按要求开展突发环境事件风险评估工作。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不涉及。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目不涉及高能耗设备，所用设备无国家淘汰落后设备。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不属于火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目用水量少，所属行业无水耗指标要求。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，距离居住用地、中小学用地均较远。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。 以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业 VOCs 综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目不属于工业涂装、汽车维修、油品储运销等重点行业，生产过程产生的VOCs将按排污许可申请核发技术规范中的可行措施进行治理。; 符合. - 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。 加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目不设食堂，无餐饮油烟产生。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目不涉及交通和施工扬尘污染。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。 持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目不涉及。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。 加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目距离长江岸线超过3km，评价范围不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。 根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目不属于有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目不涉及。; 符合. 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区单元管控要求; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 本项目距离居住用地、中小学用地较远，且不涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺。; 符合. 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 本项目位于西彭工业园区，不涉及木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造。; 符合. 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目不属于重点行业，所用原料均为低（无）VOCs含量物料。; 符合. 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。; 本项目不涉及。; 符合. 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。; 本项目不涉及。; 符合. 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 本项目位于陶家组团，距离长江岸线超过3km，且不属于危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 符合. 2.禁止新建、扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。; 本项目不涉及。; 符合. 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目不涉及。; 符合. 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不涉及五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物排放。; 符合. 资源开发利用效率; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 本项目使用电做能源，不涉及高污染燃料。; 符合. 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目所属行业暂无清洁生产标准。; 符合. 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 本项目不属于有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业。; 符合. 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 本项目用水量少，所属行业无水耗指标要求。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 根据表1-4分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、与相关环境保护政策、法规符合性分析 （1）与产业结构调整指导目录符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；同时，2024年9月9日，重庆市九龙坡区发展和改革委员会以“项目代码：2407-500107-04-05-812480”对本项目的投资建设予以备案。因此，本项目的建设符合国家产业政策。本项目投资备案证详见附件1。 （2）与产业投资准入符合性分析 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性对比分析，详见表1-5。 表1-5 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 内容; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 不予准入类; 全市范围内不予准入的产业; 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目为塑料制品制造，不属于左列不予准入的产业。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业; 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，本涉及左列重点区域范围不予准入的产业。; 符合. 限制准入类; 全市范围内限制准入的产业; 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目为塑料制品制造，不属于左列不予准入的产业。; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业; 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，本涉及左列重点区域范围限制准入的产业。; 符合. 由表1-5可知，本项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中不予准入类和限制准入类建设的项目，符合准入要求。 （3）与严格工业布局和准入符合性分析 本项目与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性对比分析，详见表1-6。 表1-6 与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析 序号; 工业布局和准入的通知的符合性; 本项目情况; 符合性. 1; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，距离长江岸线超过3km范围，项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，已取得投资备案证。; 符合. 2; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，属于合规园区。; 符合. 3; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，符合园区产业发展规划；项目不属于过剩产能和“两高一资”项目。; 符合. 由表1-6可知，本项目的建设符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）要求。 （5）与长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中有关的条文符合性分析见表1-7。 表1-7 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 管控内容; 本项目情况; 符合性. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划 (2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口项目。; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江于线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于旅游项目，不涉及自然保护区。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不涉及风景名胜区。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区，不属于水产养殖项目。; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游项目。; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段，不属于围湖造田、围湖造地和挖沙采石项目。; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段，不属于房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电项目。; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目未利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区。; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目污水依托陶家工业污水处理厂处理后排放，不在长江干支流设置排污口。; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及水生生物捕捞。; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 第十九条 禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目。; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能项目。; 符合. 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中回境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目。; 符合. 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 由表1-7可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办[2022]17号）管控要求。 （6）与九龙坡区生态环境保护“十四五”规划符合性分析 根据《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发<重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划>的通知》（九龙坡府办发〔2022〕1号），本项目与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-8。 表1-8 与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 规划要求（与项目有关）; 本项目情况; 符合性. 强化工业污染防治。以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCs综合整治，完成重点监管企业VOCs销号式综合整治。严格落实VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，将生产和使用高VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCs纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 本项目不属于工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业，生产过程产生的有机废气将采用《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术”进行治理。; 符合. 加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水—地下水、土壤—地下水、区域—地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 本项目不属于加油站和化工企业，建设过程中将结合污染源分布情况，采取地下水分区防渗措施。; 符合. 防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 本项目将按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）要求设置危险废物贮存场所，各类危废经收集暂存后定期交有危废处理资质单位收运处置。; 符合. 强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容。治理、关停、搬迁城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为，对噪声排放不达标、居民反映强烈的噪声污染工业企业实施限期治理。; 本项目不涉及高噪声设备使用，厂界外200m范围无声环境保护目标。; 符合. 由表1-9可知，本项目的建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 重庆程邦途讯新材料有限公司（以下简称“程邦途讯公司”）是一家专业从事工程塑料改性材料生产的民营企业，拟租赁九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋）实施“年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目”（以下简称“本项目”）的建设。2024年6月7日，建设单位与西部（重庆）科学城九龙新城园区管理委员会签订了《重庆程邦途讯新材料有限公司新型改性材料生产项目投资协议书》，项目投资协议书（含厂房租赁）详见附件2；2024年9月9日，重庆市九龙坡区发展和改革委员会以“项目代码：2407-500107-04-05-812480”对本项目的投资建设进行了备案，详见附件1。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于该名录的“二十六、橡胶和塑料制品业29中53.塑料制品业292中的‘其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）’”类，环评类别为环境影响报告表；同时，结合《重庆市生态环境局关于印发<重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）>的通知》（渝环规〔2023〕8号），本项目不属于“二十一条、橡胶和塑料制品业29中的‘仅破碎、切割、分装的，或年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10 吨（不含）以下的塑料制品业292（以再生塑料为原料生产的，使用溶剂型涂料、溶剂型胶黏剂的或涉及电镀工艺的除外）’”，因此本项目应编制环境影响报告表。我公司（重庆市居安环境工程有限公司）受重庆程邦途讯新材料有限公司委托，承担本项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，公司技术人员进行了实地踏勘、资料收集等工作，在此基础上，遵循国家和地方的环境保护法律法规标准，编制了《年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目名称：年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目 （2）建设单位：重庆程邦途讯新材料有限公司 （3）地理位置：重庆市九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋），项目地理位置见附图1，租赁协议详见附件2。 （4）建设性质：新建 （5）建设内容及规模：租赁厂房面积3060.52m2，厂房为4F框架结构，高度22.15m。本项目租赁该厂房1F全部和2F部分区域，通过购置双螺杆挤出机成套设备、失重式喂料称、切粒机等进口设备，建设2条工程塑料改性材料生产线（1条为研发打样线、1条为产品生产线），并配套相应的公辅工程和环保工程。 （6）建设投资：1000万元。 （7）劳动定员：劳动定员20人，厂区不设食宿。 （8）工作制度：三班制，8h/班，年工作300d。 （9）产品方案及生产规模 本项目主要进行工程塑料改性材料生产，生产规模2000t/a。本项目产品方案统计见表2-1。 表2-1 本项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 产品规格（mm）; 主要成分; 产能（t/a）; 用途. 工程塑料改性材料（颗粒）; 2~3; PA、PBT、PET、PC、ABS、玻纤及各类助剂等; 2000; 汽车、家电、电子电器等零部件的注塑原料. 2、主要工程内容 本项目租赁九龙智能制造产业园现有厂房进行建设。本项目工程组成内容见表2-2。 ##### 表2-2 本项目工程组成情况一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 投料区; 布置于厂房2F，面积约80m2，采用板材进行密闭。投料区设投料工位3个，分别用于塑料单体原料、玻纤和助剂的投料。; 在租赁厂房内分区布设. 助剂混合区; 布置于厂房1F夹层，面积约80m2，采用板材进行密闭。助剂混合区设立式混料机1台、中转料仓3个，分别用于助剂的混合和各类原辅料的中间储存。. 生产区; 布置于厂房1F，面积约460m2。设工程塑料改性材料生产线1条（包括失重式喂料称、挤出机、冷却水槽、吹干机、切粒机、筛选机、均化桶和包装机等），用于工程塑料改性材料的生产。. 辅助工程; 研发打样区; 布置于厂房1F，面积约120m2。设打样线1条，包括小型螺杆挤出机、冷却水槽、吹干机和切粒机各1台，用于产品研发打样。; 在租赁 厂房内布设. 检测区; 布置于厂房1F，面积约80m2。设各类检测设备，用于研发产品和成品的检测。主要涉及产品的韧性、密度、流动性、稳定性等物理性能及机械性能进行检测，不涉及化学检验。. 办公区; 布置于厂房1F，面积约320m2，包括办公室、财务室、接待室、会议室等。. 卫生间; 依托厂房内现有卫生间，面积约60m2。. 储运工程; 原料暂存区; 布置于厂房2F，面积约360m2，用于PP、ABS、PBT、PET、PC、玻璃纤维等原料的暂存。; 在租赁厂房内布设. 辅料暂存区; 布置于厂房2F，面积约270m2，用于阻燃剂、增韧剂、抗氧化剂、润滑剂、耐候剂、耐热剂、耐磨剂等辅料的暂存。. 成品暂存区; 布置于厂房1F，面积约450m2，用于各类改性塑料成品的暂存。. 公用工程; 供电; 在车间内设置配电设施，电源来自九龙智能制造产业园现已接入的市政电网。本项目不设备用电源。; 依托. 给水; 依托九龙智能制造产业园现有供水设施，水源来自市政供水管网。; 依托. 排水; 冷却水循环利用，按需补充，定期更换。其排水与车间地坪清洁废水和生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池处理，达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入陶家工业污水处理厂进行深度处理，最终经大溪河排入长江。; 依托. 压缩空气; 布置于厂房1F，设螺杆空压机1台，配套压缩空气储罐1个，为生产设备提供压缩空气。; 在租赁厂房内布设. 循环冷却水系统; 布置于厂房1F，设冷却水循环系统1套，配套冷却塔1台、5m3循环水池1个。. 环保工程; 废气; 投料混料粉尘; 设布袋除尘器1套。原料投料间和助剂混合区采用板材进行密闭，投料过程产生的粉尘设集气罩收集后与中间料仓呼吸粉尘一并经布袋除尘器处理，最后通过1根25m高（厂房高度22.15m）排气筒有组织排放。; 新建. 挤塑废气（含研发打样）; 设“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”1套。挤出工序产生的有机废气设集气罩收集后采用“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过1根25m高（厂房高度22.15m）排气筒有组织排放。; 新建. 筛选粉尘; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。; 新建. 均化粉尘; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。; 新建. 废水; 生活污水; 循环系统冷却水实行定期更换，其排水与车间地坪清洁废水和生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理，生化池处理能力153m3/d，采用“水解酸化+沉淀”处理工艺，出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。; 依托. 固废; 工业固体废物; 设工业固体废物暂存点1个，面积约15m2。本项目生产过程产生的不合格品直接作为原料回用于生产，不外排；料头料尾、废包装材料等工业固体废物收集后暂存于该暂存点，定期交物资回收公司收运处理。; 新建. 危险废物; 设危废贮存点1个，面积约20m2，采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施。本项目产生的废活性炭、空压机含油废液等危险废物分类收集后暂存于该危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。; 新建. 生活垃圾; 采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置。; 依托. 噪声; 生产设备均置于厂房内，通过基础减振、建构筑隔声进行降噪。; 新建. 环境风险; 危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）落实“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施，配备吸附材料、消防沙和灭火器材等环境风险应急物资。; 新建. 3、主要生产设备 本项目主要生产设施设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 产品生产线; 立式混料机; 7.5kw，容量200kg; 台; 1; 辅料混合. 中间料仓; 单个容积200L; 个; 3; 分别用于塑料原料、玻纤和助剂的中间储存. 失重式喂料机; CC24-1350; 台; 3; 投料. 双螺杆挤出机; TEX44aR-42BW-4V; 台; 1; 改性塑料挤出，最大生产能力300kg/h. 干式真空泵; /; 台; 1; 挤出机抽真空. 冷却水槽; 非标; 个; 1; 冷却. 吹干机; 5.5kw，32m3/min; 台; 1; 除水. 切粒机; 200H，11kw; 台; 1; 切粒. 筛选机; AX-1200; 台; 1; 筛选. 均化桶; AWS-2000; 台; 1; 均混. 半自动包装机; /; 台; 1; 包装. 研发打样线; 小型双螺杆挤出机; 22kw; 台; 1; 用于研发打样，最大生产能力5kg/h. 冷却水槽; 非标; 个; 1; 冷却. 吹干机; /; 台; 1; 除水. 切粒机; /; 台; 1; 切粒. 检测设备; 冲击试验机; /; 台; 1; 韧性检测. 比重仪; /; 台; 1; 密度检测. 真空干燥箱; /; 台; 1; 水份检测. 熔体流动仪; /; 台; 1; 流动性检测. 马弗炉; /; 台; 1; 灰分检测. 精密热烤箱; /; 台; 1; 水份检测. 快速水分测试仪; /; 台; 1; 水份检测. 灼热丝测试仪; /; 台; 1; 可燃性检测. 漏电起痕测试仪; /; 台; 1; 漏电起痕检测. 公辅设备; 站立式叉车; /; 台; 1; 物料转运. 液压叉车; /; 台; 2; 物料转运. 电子台秤; /; 台; 4; 称量. 冷却塔; 循环水量10m3/h， 配套5m3循环水池; 套; 1; 循环水降温. 螺杆空压机; GPN-30A; 台; 1; 制备压缩空气. 环保设备; 布袋除尘器; 6000m3/h; 台; 1; 投料混料粉尘处理. UV光氧化+两级活性炭吸附装置; 7000m3/h; 台; 1; 挤出废气处理. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目的设施设备均未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类设备。 4、用排水 本项目用水主要包括冷却系统用水、车间地坪清洁用水和职工生活用水。 （1）冷却系统用水 本项目设循环冷却水系统1套，配套5m3循环水池1个，用于挤出机和挤出塑料条的冷却，挤出机为间接冷却、挤出塑料条为直接冷却。冷却水循环水量10m3/h，工作时间24h/d、300d/a，故冷却水系统循环水量为240m3/d，冷却水在循环使用过程中会蒸发损耗，需定期进行补充。 参照《工业循环冷却水循环处理设计规范》（GB 50050-2017），开式系统的补充水量可按下列公式计算： Qe=K·∆t·Qr 式中：Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环水量（m3/h）； ∆t——循环冷却水进、出冷却塔温度差（℃），本次评价∆t值取10℃； K——蒸发损失系数（1/℃）；本项目按环境气温25℃，系数取0.00145/℃。 经计算，本项目水冷工序蒸发损失水量约3.48m3/d（1044m3/a），故需补充新鲜水约3.48m3/d；同时，循环冷却水约三个月更换1次，更换水量约5m3/次。因此循环冷却系统总用水量约8.48m3/d（1064m3/a），排水量约5m3/次（20m3/a）。 （2）车间地坪清洁 本项目生产车间1周清洁1次，有效清洁面积约1200m2，清洁方式采取“清扫+拖把拖地”的清洁方式，清洁用水量约1.5L/m2•次。经计算，本项目车间地坪清洁用水量约1.80m3/次（93.60m3/a）。污水排水系数按0.9考虑，则车间地坪清洁废水约1.62m3/次（84.24m3/a）。 （3）职工生活 本项目劳动定员20人，厂区不设食宿，职工用水量按50L/人•d计。经计算，本项目生活用水量为1.00m3/d（300.00m3/a）。污水排水系数按0.9考虑，则职工生活污水量约0.90m3/d（270.00m3/a）。 本项目营运期新鲜水用水量、排水量核算详见表2-4。 表2-4 本项目新鲜水用水量、排水量核算表 名称; 用水标准; 规模; 最大用水量; 最大排水量; 排放去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 冷却系统补水; 0.145m3/h; 循环水量10m3/h，工作时间24h/d、300d/a; 8.48; 1064; 5; 20; 循环利用，约三个月更换1次，排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理。. 车间地坪清洁; 1.5L/m2·次; 1次/周，有效清洁面积1200m2; 1.80; 93.60; 1.62; 84.24; 车间地面清洁废水与职工生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理。. 职工生活; 50L/人·d; 20人，300d/a; 1.00; 300.00; 0.90; 270.00. 合 计; 11.28; 1457.60; 7.52; 374.24. （5）水平衡图 加工车间清洁 本项目营运期水平衡图见图2-1。 图2-1 水平衡图 单位：m3/d 新鲜水 11.28 1.80 车间地坪清洁 通过园区污水管网排入陶家工业污水处理厂 1.00 职工生活 0.90 九龙智能制造产业园生化池 0.18 0.10 2.52 7.52 循环冷却水系统 8.48 3.48 240 1.62 5.00 5.00 5、主要原辅料 （1）原辅料用量 本项目主要原辅材料年用量见表2-5。 表2-5 本项目主要原辅料消耗表 名称; 规格/成分; 年耗量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 主要原料; PA6/PA66; -[NH(CH2)5CO]n-/-[NH-(CH2)6-NHCO(CH2)4CO]n-; 400t; 20t; 袋装; 颗粒状. PBT/PET; 聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯; 300t; 10t; 袋装; 颗粒状. PC; 聚碳酸酯; 600t; 20t; 袋装; 颗粒状. ABS; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂; 200t; 10t; 袋装; 颗粒状. 玻璃纤维; 二氧化硅、氧化铝、氧化硼、氧化钙、氧化钠等; 340t; 15t; 袋装; 颗粒状. 填充剂; 金云母; 铝硅酸盐; 35t; 2t; 袋装; 粉末状. 黑色母; 基材PP/PA/PBT，色粉碳黑为主; 20t; 1t; 袋装; 粉末状. 白色母; 基材PP/PA/PBT，钛白粉为主; 3t; 0.2t; 袋装; 粉末状. 助剂; 阻燃剂; 三聚氰胺、溴化环氧树脂、聚二溴苯醚、三氧化二锑、磷系列无卤阻燃剂、有机磷盐、BDP; 60t; 5t; 袋装; 粉末状. 增韧剂; 甲基丙烯酸环氧甲酯与乙烯的聚合物、1-辛烯与乙烯的聚合物、2-丙烯酸丁酯与乙烯的聚合物; 30t; 2t; 袋装; 颗粒状. 抗氧化剂; 抗氧化剂168/1010/1098; 6t; 0.5t; 袋装; 粉末状. 润滑剂; 硬脂酸钙/锂/钡/镁等; 6t; 0.5t; 袋装; 粉末状. 耐候剂; UV234\UV5411\UV944; 9t; 0.5t; 袋装; 粉末状. 包装材料; 包装袋; 若干; /; 堆存; 成品包装. 新鲜水; /; 1437.60m3; /; /; 市政供水. 电; /; 15万度; /; /; 市政供电. （2）主要原辅料理化性质 主要原辅材料理化性质见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. PA6/PA66（聚酰胺）; PA是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，是五大工程塑料中应用最广的品种。它结晶度高、熔点明显；表面硬度大、耐磨耗、摩擦系数小、有自润滑性和消音性。低温性能良好，有一定的耐热性（可以在100度以下使用）。无毒、无臭、不霉烂，有自熄性、耐候性好，但染色性差。. PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）; PBT是通过对苯二甲酸和1，4-丁二醇缩聚制成的聚酯，为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯，是五大工程塑料之一。具有高耐热性、可以在140℃下长期工作，韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数。不耐强酸、强碱，能耐有机溶剂，可燃，熔点为224℃，高温下分解。. PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; PET属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET有酯键，在强酸、强碱和水蒸气作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率慢，成型加工困难，模塑温度高，生产周期长，冲击性能差。. PC（聚碳酸酯）; PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，悬臂梁缺口冲击强度为600～900J/m，低于100℃时，在负载下的蠕变率很低。PC耐水解性差，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。PC材料具有阻燃性，耐磨，抗氧化性。PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。. ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）; ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。ABS树脂是丙烯腈、1，3-丁二烯、苯乙烯的三元共聚物。可以在-25℃~60℃的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。而且可与多种树脂配混成共混物。. 玻璃纤维; 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。其熔点为680℃，作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9g/d，湿润状态5.4~5.8g/d，密度2.54。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。. 阻燃剂; 主要成分三聚氰胺、溴化环氧树脂、聚二溴苯醚、三氧化二锑、磷系列无卤阻燃剂、有机磷盐、BDP。. 增韧剂; 主要成分甲基丙烯酸环氧甲酯与乙烯的聚合物、1-辛烯与乙烯的聚合物、2-丙烯酸丁酯与乙烯的聚合物。. 抗氧化剂; 抗氧化剂是纯品，外观与性状：白色或浅黄色结晶粉末；熔点(℃)：110~123；溶解性：不溶于水，微溶于甲醇，溶于苯、丙酮、正己烷、乙酸乙酯等；稳定性：正常条件下稳定；生态毒性：可能对水生生物造成长期持续的有害影响。. 润滑剂; 主要成分硬脂酸钙/锂/钡/镁、 亚乙基双硬脂酰胺、脂肪酸-褐煤蜡钙盐等。外观：白色粉末；熔点(℃)：150；密度（相对密度，水=1）g/cm3：1.09；溶解性：不溶于水；稳定性：常态下稳定。. 耐候剂/耐热剂; 主要成分包括UV234\UV5411\UV944，浅黄色粉末，熔点137-141℃，挥发物≤0.3%。. 6、总平面布置 本项目在租赁厂房内进行分区布设，原辅料及投料区布置于车间2F，挤塑生产线布置于租赁厂房1F中部，研发打样线布置于厂房1F西侧，行政办公布置于厂房1F东部。整个车间布置简单明了，方便生产和管理，各区间既相互独立，又紧密联系。 本项目车间平面布置及环保设施分布图见附图4-1和附图4-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目采用物理方法共混改性，在塑料单体中加入一种或几种塑料或助剂，以此改变塑料物理性能。本项目不同产品除原料和配比存在差异外，生产工艺完全一致。本项目生产工艺流程及产污环节示意图详见图2-2。 N G1 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 图 例 G：废气 N：噪声 W：废水 S：固废 G1、N 各类填充剂、助剂 称量混料 （混合机） 喂料 （喂料称） 挤出 （挤出机） 塑料单体原料 冷却 （冷却水槽） 自来水 循环水冷却 （冷却塔） 除水 （吹干机） N G2、N 切粒 （切粒机） 筛选 （筛选机） 均化储存 （均化料仓） 成品抽检 （物料检测） N G3、N N N G3、N 中转储存 （中间料仓） 喂料 （喂料称） 玻纤 中转储存 （中间料仓） 喂料 （喂料称） 中转储存 （中间料仓） G1 G1 N 成品包装入库 （打包机） S2 N S3 W1 S1 |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺描述及产污环节识别： 称量混料：本项目助剂需采用电子台秤按比例进行称量后通过投料口投入混合机进行混料。该工序主要污染物为投料混合粉尘G1、设备运行噪声N。 中转储存：塑料原料单体和玻纤均采用吨袋包装，通过叉车将吨袋运送至投料口下料至中间料仓储存，吨袋下料口与投料口无缝对接；助剂仅称量混合后通过密闭管道输送进入中间料仓储存。中间料仓设有呼吸口，该工序主要污染物为投料粉尘G1。 喂料：本项目采用失重式喂料称按一定比例（根据客户订单需求按比例添加，根据建设单位提供资料，生产中无固定比例，需要按照订单要求进行现场配比）进行喂料进入挤出机，喂料称与挤出机采用管道密闭连接。该工序主要污染物为设备运行噪声N。 挤出：各类原辅料通过喂料称进入挤出机，借助螺杆（或柱塞）的推力，使塑料均匀地塑化（即熔融），通过机头使塑料挤压成料条。挤出机采用电加热。 挤出过程中涉及到温度的地方主要有机身和机头，热量来源为挤出机部位的摩擦热和电加热，以及机头部位的电加热，机身主要包括螺杆和机筒，挤出机螺杆分3个区段：加料段（送料段）、融化段（压缩段）、计量段（均化段），这三段对应物料的3个功能区：固体输送区、物料塑化区、熔体输送区。固体输送区的温度应稍低一些，一般为160~180℃。在加热的同时，通过螺杆转动，将原料向前推移挤压，使之进入熔融状塑化带（180~230℃），形成具有流动性的均匀熔体，由螺杆的旋转挤压熔体通过多孔板进入机头，形成料条。该工序主要污染物为挤出废气G2和设备运行噪声N，另外挤出机在开停机时会出现不符合切粒规格的料头料尾S1。 冷却：经挤压机挤出的塑料条进入冷却水槽，采用直接冷却方式使塑料条冷却成型。挤出料条表面干净光滑，基本不会对冷却水进行污染，冷却水采用冷却塔降温后循环使用。由于冷却水长期循环使用，可能会滋生各种细菌和微生物等，因此需进行定期更换，约三个月更换1次。该工序主要污染物为冷却塔运行噪声N和冷却循环系统排水W1。 除水：经水冷槽冷却后的料条附带水份，需采用风干机将料条表面的水分经过高压风机吹风的方式去除料条附带的水分，配合自然风干使物料表面的水在短时间内受风蒸发。该工序主要污染物为吹干机噪声N。 切粒：风干后的料条进入切粒机内切成约2~3mm粒径的料粒，切粒过程为密闭作业。该工序主要污染物为设备运行噪声N。 筛选：经切粒后的塑料颗粒再经密闭输送管道进入筛选机筛出均匀颗粒，合格产品人工打包后送至成品区，粒径不合格产品经收集后回用于生产。该工序主要污染物为筛选粉尘G3、不合格产品S2和设备运行噪声N。 粒料均化：经筛选合格的塑料颗粒通过物料泵抽入均化料仓储存。该工序主要污染物为均化粉尘G3和设备运行噪声N。 成品抽检：为保证产品质量，需对成品进行抽检，主要涉及产品的韧性、密度、流动性、稳定性等物理性能及机械性能进行检验，不涉及化学检验。该工序主要污染物为抽检废料S3。 成品包装：抽检合格的产品采用打包机进行打包入库。该工序主要污染物为设备运行噪声N。 2、研发打样过程的产排污分析 本项目设研发打样线1条，研发打样工序相对生产工艺较为简单，主要包括投料、挤出、冷却、切粒和检测工序，无筛选、均化和产品包装工序。其投料、挤出、冷却、切粒和检测工序的产排污与成品生产线相对应工序的产排污基本一致。 3、检测过程的产排污分析 本项目有各类检测设备，用于研发产品和成品的检测。检测主要涉及产品的韧性、密度、流动性、稳定性等物理性能及机械性能进行检验，不涉及化学检验，因此检测过程基本无污染产生。 4、其它产污环节识别 ① 压缩空气制备 本项目设有螺杆空压机1台，用于制备压缩空气，制备的压缩空气采用储罐储存。该工序主要污染物为空压机含油废液S4和设备运行噪声N。 ② 各类原辅料拆袋过程会产生废包装材料S5。 ③ 车间地面清洁将产生废水W2。 ③ 粉尘处理设施运行过程会产生收尘灰S6和风机噪声N ⑤ 有机废气处理设施运行过程会产生废活性炭S7和风机噪声N。 ⑥ 职工生活会产生生活污水W3和生活垃圾S8。 5、主要污染源及产污情况 本项目污染源及产污情况见表2-7。 表2-7 本项目主要污染源及产污情况一览表 类别; 编号; 污染源; 主要污染因子; 治理措施. 废气; G1; 投料、混料粉尘; 颗粒物; 设布袋除尘器1套。原料投料间和助剂混合区采用板材进行密闭，投料过程产生的粉尘设集气罩收集后与中间料仓呼吸粉尘一并经布袋除尘器处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。. G2; 挤塑废气（含研发打样）; 挥发性有机废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、四氢呋喃、二氯甲烷、氨和乙醛等）; 设“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”1套。挤出工序产生的有机废气设集气罩收集后采用“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。. G3; 筛选粉尘; 颗粒物; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。. G4; 均化粉尘; 颗粒物; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。. 废水; W1; 循环冷却系统排水; COD、SS; 循环系统冷却水实行定期更换，其排水与车间地坪清洁废水和生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理，生化池处理能力153m3/d，采用“水解酸化+沉淀”处理工艺，出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。. W2; 车间地面清洁; COD、SS、石油类. W3; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; N; 设备运行; 等效连续A声级; 生产设备置于室内，通过基础减振、建构筑隔声进行降噪。. 固废; S4; 空压机运行; 含油废液; 设危废贮存点1个，面积约20m2，采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施。本项目产生的废活性炭、空压机含油废液等危险废物于该贮存点暂存，定期交有危废处理资质单位收运处置。. S7; 挤出废气处理; 废活性炭. S2; 筛选; 不合格品; 不合格品直接作为原料回用于生产，不外排。. S1; 挤出; 料头料尾; 设工业固体废物暂存点1个，面积约15m2。本项目产生的料头料尾、废包装材料等工业固体废物收集后暂存于该暂存点，定期交物资回收公司收运处理。. S3; 研发打样、成品抽检; 打样检验废料. S5; 原辅料拆封、产品包装; 废包装材料. S6; 投料粉尘处理; 收尘灰. S8; 职工生活; 生活垃圾; 采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置。. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋）空置厂房进行建设，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号），本项目所处的九龙坡区西彭工业园区陶家组团，环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，本次评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的监测数据进行区域达标判定。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 空气质量达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年均值; 60; 70; 85.7%; 达标. PM2.5; 年均值; 36; 35; 102.9%; 超标. SO2; 年均值; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年均值; 42; 40; 105%; 超标. O3; 日最大八小时平均; 152; 160; 95%; 达标. CO; 小时平均值; 1500; 4000; 37.5%; 达标. 由表3-1可得，本项目所在的九龙坡区环境空气质量PM2.5和NO2不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量不达标区。 由于九龙坡区暂未发布新的环境空气质量限期达标规划，本次评价参照《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15号）中的减缓措施如下： ① 实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化 推动实施重点行业产业产品绿色转型升级；遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；推动产业集群实施废气治理和升级改造；优化含VOCs原辅材料和产品结构；推动绿色环保产业高质量发展。 ② 实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化 严格合理控制煤炭消费总量；大力发展新能源和清洁能源；开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。 ③ 实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化 优化调整货客运结构；提升机动车清洁化水平；强化机动车排放管控；实施船舶和非道路移动源综合治理；全面保障成品油质量和推行错峰加油。 ④ 实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排 实施重点行业污染深度治理；强化VOCs全过程控制。 ⑤ 实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题 深化扬尘污染综合治理；加强露天焚烧管控和秸秆综合利用；开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理；加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。 落实上述措施后，预计到2025年，全市PM2.5浓度下降到31微克/立方米；到2027年，全市PM2.5浓度控制在31微克/立方米以下。全市消除重污染天气。氮氧化物、VOCs完成国家下达的总量减排目标。 （2）特征污染物环境质量现状评价 ① 监测资料来源 本项目特征污染因子涉及TSP、非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、四氢呋喃、二氯甲烷、氨和乙醛。乙苯、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、四氢呋喃、二氯甲烷无环境质量标准，因此本评价主要对TSP、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯、氨、乙醛、丙烯腈环境质量现状进行评价。为了解项目所在区域环境质量现状，TSP、苯乙烯、氨、乙醛、丙烯腈采用实测数据进行评价，非甲烷总烃、甲苯引用“九龙坡区规划环境影响评价”中的现状监测数据（监测报告编号：港庆(监)字【2022】第06117-HP号）进行评价。监测报告详见附件3-1和附件3-2，监测点位详见附图3。 通过对监测资料的分析，本项目所引用的非甲烷总烃、甲苯监测点（规划区内规划居住用地(陶家片区)，编号为G1，地理坐标：106.355803E、29.377958N）位于项目西北面，距离项目直线距离约1.7km。引用的监测资料符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，能满足本项目评价要求。 ② 评价因子 评价因子为：TSP、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯、氨、乙醛、丙烯腈。 ③ 监测时间及频率 TSP监测时间为2024年8月21日～8月28日，连续监测7天，测24小时平均值；非甲烷总烃、甲苯监测时间为2022年6月30日～7月6日，连续监测7天，每天监测4次，测1小时平均值；苯乙烯、氨、乙醛、丙烯腈监测时间为2024年8月21日～8月28日，连续监测7天，每天监测4次，测1小时平均值。 ④ 评价标准 本项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号）中的二类区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准，甲苯、苯乙烯、氨、乙醛、丙烯腈参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 ⑤ 评价方法 评价采用单因子占标率法，单因子占标率法的数学表达式为： Si,j=Ci,jCs,i 式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的最大地面质量浓度，µg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 ⑥ 监测结果及分析 环境空气质量现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测及分析结果 监测点; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 评价标准(mg/m3); 达标分析. 最大浓度值占标率; 超标率. 非甲烷总烃、甲苯监测点（监测点位编号为G1）位于项目西北面，距离项目最近直线距离约1.7km; 非甲烷总烃; 0.63~0.77; 2.0; 38.5%; 0. 甲苯; 1.5×10-3L; 0.2; -; 0. 本项目南厂界外120m的位置; TSP; 0.046~0.064; 0.3; 21.3%; 0. 苯乙烯; 0.0015L; 0.01; -; 0. 氨; 0.02~0.10; 0.2; 50%; 0. 乙醛; 0.002L~0.009; 0.01; 90%; 0. 丙烯腈; 0.005L; 0.05; -; 0. 由表3-2可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准要求，甲苯、氨、乙醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，苯乙烯和苯乙烯未检出，表明区域环境空气质量现状良好，且有一定的环境容量，不会制约项目的建设。 2、水环境质量现状评价 本项目污水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），只需进行所在区域地表水体达标情况判定，并优先采用生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 本项目位于九龙坡区西彭工业园区陶家组团，污水经陶家工业污水处理厂处理达标后排入大溪河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），大溪河（九龙坡段）未划分水域功能，长江大溪河口——明月沱水域功能为III类。根据重庆市生态环境局官方网站公布的《重庆市水环境质量状况》可知，长江大溪河口——明月沱水环境质量在2024年4月、5月、6月，均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准，水环境功能达标。 3、声环境质量现状评价 本项目厂界周边50m范围无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行声环境质量现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，报告表项目原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于九龙坡区西彭工业园区陶家组团，周边500m范围内不存在地下水环境敏感目标；同时，建设单位租赁的厂房地坪已做硬化处理，项目建设过程中将对危废贮存点按要求进行防渗和防泄漏处理，不存在地下水、土壤环境污染途径。因此，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射，因此不开展电磁辐射现状评价。 6、生态环境 本项目位于九龙坡区西彭工业园区陶家组团，租赁九龙智能制造产业园区已建厂房进行建设，项目不新增用地，因此不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于九龙坡区铜陶北路113号（西彭工业园区陶家组团），租赁九龙智能制造产业园区19号厂房进行建设。通过现场调查踏勘，项目周边500m范围以为西彭工业园区陶家组团规划的工业用地和防护绿地为主。 大气环境：经调查，本项目厂界外500m范围内无生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、集中居民区、医院、学校等重大环境敏感区，主要的环境保护目标为陶家镇铜锣村党群服务中心、九龙节能环保产业园管理委员会及周边项目的居民散户，最近距离超过200m。 声环境：经调查，本项目周围50m范围内无声环境保护目标。 地下水：经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目位于工业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 本项目环境保护目标分布情况详见表3-3，周围500m范围内环境保护目标分布情况见附图2-1。 表3-3 本项目周围环境保护目标统计表 编号; 环境保护目标; 相对厂界最近点坐标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 环境敏感特征; 影响因素. X; Y. ①; 陶家镇铜锣村党群服务中心; 110; 190; NE; 220; 行政办公区，约15人; 环境空气. ②; 九龙节能环保产业园管理委员会; -215; 0; W; 215; 行政办公区，约90人; 环境空气. ③; 冯家石坝居民散户; -210; 360; NW; 416; 约8户，40人; 环境空气. ④; 龙塘凼居民散户; 170; 350; NE; 390; 约5户，20人; 环境空气. |
| 污染 物排 放控 制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目为工程塑料改性材料生产，属于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）中的“合成树脂工业”；同时，九龙坡区位于重庆市主城区，属于《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号）中需要执行大气污染物特别排放限值的区域。因此，本项目营运期废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）表5中大气污染物特别排放限值，标准值详见表3-4。 表3-4 生产性废气排放执行标准 污染物项目; 排放限值（mg/m³）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0mg/m³. 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 1.0mg/m³. 苯乙烯②; 20; ABS树脂; 5.0mg/m³. 丙烯腈; 0.5; ABS树脂; /. 1,3-丁二烯①; 1; ABS树脂; /. 酚类; 15; 聚碳树酯树脂; /. 乙醛; 20; 热塑性聚酯树脂; /. 氨②; 20; 聚酰胺树脂; 1.5mg/m³. 甲苯; 8; ABS树脂; 0.8mg/m³. 乙苯; 50; ABS树脂; /. 氯苯类; 20; 聚碳酸酯树脂; /. 二氯甲烷①; 50; 聚碳酸酯树脂; /. 四氢呋喃①; 50; 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t-产品; 所有合成树脂. 注：“①”待国家污染物监测方法标准发布后实施。 “②”苯乙烯和氨的企业边界大气污染物浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。. 此外，营运期厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值，详见表3-5；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），详见表3-6。 表3-5 厂区内废气无组织排放执行标准 污染物; 特别排放限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-6 臭气浓度排放执行标准 污染物; 排气筒; 厂界. 排气筒高度; 标准值; 二级. 臭气浓度; 25m; 6000（无量纲）; 20（无量纲）. 2、废水 本项目属于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）中的“合成树脂工业”，废水依托九龙智能制造产业园已建生化池处理后排入陶家工业污水处理厂。因此本项目废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）中间接排放限值。 本项目营运期所排污水不涉及特征污染因子，废水中主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N和石油类。由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）间接排放限值未对pH、COD、BOD5、SS、NH3-N和石油类进行管控，因此本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，即九龙智能制造产业园生化池出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；陶家工业污水处理厂出水COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。标准值详见表3-7。 表3-7 污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 九龙智能制造产业园生化池排放口执行标准; 6～9; 500; 300; 400; 45①; 20. 陶家工业污水处理厂出水执行标准; 6～9; 30; 10; 10; 1.5; 1. 注：九龙智能制造产业园生化池排放口NH3-N执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。. 3、噪声 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），项目所在的九龙坡区铜陶北路113号（西彭工业园区陶家组团）属声功能区3类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。详见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 4、固废 时段 声环境功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 工业固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），本项目工业固体废物贮存过程的污染控制不适用该标准。本评价从环境管理角度要求企业设置专门的场所暂存工业固体废物，暂存场所需满足“防渗、防雨淋、防扬尘”等环保要求，并采用桶装或袋装等方式包装工业固体废物，其分类与代码执行《固体废物分类与代码目录（2024）》。 危险废物：执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据我国总量控制基本原则以及重庆市现行的环境管理要求，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、非甲烷总烃。 本项目的总量指标为：COD：0.011t/a、NH3-N：0.001t/a、非甲烷总烃：1.900t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 1、水环境 施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托九龙智能制造产业园区生化池处理后排入园区污水管网，最后进入陶家工业污水处理厂进行处理，处置措施合理。 2、大气环境 本项目施工期主要进行厂房布局调整、设备安装，施工废气主要为扬尘，通过施工现场采取相应的抑尘措施后对环境空气影响很小。 3、声环境 施工期间的噪声主要是设备安装产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)之间。由于施工主要集中在已建厂房内部，通过厂房建筑隔声后施工噪声对周边环境影响很小，不会发生施工扰民现象。 4、固废 施工期间产生的固体废物主要是设备安装过程产生的建筑弃渣、设备包装废料等。建渣应按重庆市有关固体废物处理的规定要求，在施工完成后由施工单位负责清运处置。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。生活垃圾交由环卫部门统一收集送城市垃圾场卫生填埋。 采取上述措施后，本项目施工期产生的“三废”及噪声对周围环境影响小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 营运期环境影响和保护措施 1、废气 （1）废气产生及排放情况 本项目营运期废气产、排污情况汇总详见表4-1。 表4-1 本项目营运期废气产、排污情况一览表 污染源; 废气量(m3/h); 污染因子; 核算方法; 排放方式; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 执行标准. 产生量 (t/a); 产生 速率(kg/h); 产生 浓度 (mg/m3); 收集效率(%); 污染治理设施情况; 处理效率(%); 是否可行技术; 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 标准名称; 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). 投料混料废气; 6000; 颗粒物; 产污系数法; 有组织; 0.715; 1.191; /; 95; 布袋除尘器处理后通过1根25m高排气筒排放; 95; 可行; 0.034; 0.057; 9.43; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）; /; 20. 无组织; /; 0.036; 0.060; /; /; 1.0. 挤出废气（含研发打样）; 7000; 非甲烷总烃; 产污系数法; 有组织; 7.452; 1.1172; /; 85; “UV光氧化+两级活性炭吸附装置”吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放; 70; 可行; 1.900; 0.2849; 40.70; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）; /; 60. 无组织; /; 1.490; 0.1676; /; /; 4.0. 甲苯; 有组织; 0.007; 0.0010; /; 70; 0.0018; 0.0003; 0.04; /; 8. 无组织; /; 0.0014; 0.0002; /; /; 0.8. 乙苯; 有组织; 0.016; 0.0024; /; 70; 0.0041; 0.0006; 0.09; /; 50. 无组织; /; 0.0024; 0.0004; /; /; /. 苯乙烯①; 有组织; 0.023; 0.0048; /; 70; 0.0059; 0.0012; 0.17; /; 20. 无组织; /; 0.0035; 0.0005; /; /; 5.0. 丙烯腈; 有组织; 0.010; 0.0015; /; 70; 0.0026; 0.0004; 0.005; /; 0.5. 无组织; /; 0.0020; 0.0002; /; /; /. 1,3-丁二烯②; 有组织; 3.0×10-4; 4.×10-5; /; 70; /; /; /; /; 1. 无组织; /; /; /; /; /; /. 二氯甲烷; 有组织; 0.283; 0.0424; /; 70; 0.0722; 0.0108; 1.54; /; 50. 无组织; /; 0.0425; 0.0064; /; /; /. 酚类; 有组织; 0.044; 0.0066; /; 70; 0.0112; 0.0017; 0.24; /; 15. 无组织; /; 0.0066; 0.0010; /; /; /. 氨①; 有组织; 0.088; 0.0132; /; 70; 0.0224; 0.0034; 0.48; /; 20. 无组织; /; 0.0132; 0.0020; /; /; 1.5. 乙醛②; 有组织; 6.0×10-5; 9.0×10-6; /; 70; /; /; /; /; 20. 无组织; /; /; /; /; /; /. 筛选粉尘; /; 颗粒物; /; 无组织; /; /; /; /; 设备自带的袋式收尘器处理后车间内无组织排放; /; /; /; /; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）; /; 1.0. 均化废气; /; 颗粒物; /; 无组织; /; /; /; /; 设备自带的袋式收尘器处理后车间内无组织排放; /; /; /; /; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）; /; 1.0. 注：“①”苯乙烯和氨的企业边界大气污染物浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。 “②”由于1,3-丁二烯和乙醛的排放速率和排放量极小，本项目不进行排放浓度和排放速率的定量核算，仅作为监控因子纳入监测计划考虑。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）污染物源强核算 ① 投料混料废气（G1） 本项目所有物料均在投料区通过投料口进行投料，其中塑料原料单体和玻纤直接投料进入中间料仓储存，助剂类需要通过投料口投入混合机进行混料。因此，在投料及混合过程有粉尘产生，污染因子以“颗粒物”计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”中配料、混合工序产排污系数，颗粒物产生系数为6.0千克/吨-原料。 本项目原料大部分为颗粒料，在投料混料过程基本不会起尘，因此本评价仅考虑粉末物料在投料混合过程中产生的粉尘。根据表2-5，本项目粉末物料用量约119.1t/a，投料混合时间按2h/d计，则投料混合时间约600h/a。 经计算。投料混合工序粉尘产排污情况统计见表4-2。 表4-2 投料混料工序粉尘产生情况统计表 产污环节; 污染物; 产污系数; 产生量（t/a）; 最大产生速率（kg/h）. 投料混合; 颗粒物; 6.0kg/t-产品; 0.715; 1.191. ② 挤出废气（G2） 本项目设生产用挤出机1台，挤塑机采用电加热，加热过程中塑料熔融挥发会产生有机废气G2。根据原料理化性质可知，塑料颗粒原料热分解温度均在270℃以上，本项目加热熔融温度最高约230℃，因此不会导致塑料粒子的热分解。但塑料原料在受热情况下，会产生少量塑料软化废气，主要成分为游离的低级有机烃类物质。根据各类树脂主要成分，结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）中大气污染物项目，本项目各类树脂原料热分解温度计对应的污染因子种类详见表4-3。 表4-3 树脂原料热分解温度、污染因子种类一览表 原料名称; 热分解温度; 主要污染因子. 聚酰胺树脂（PA6/PA66）; > 310°C; 非甲烷总烃、氨. 聚碳酸酯树脂（PC）; > 340°C; 非甲烷总烃、酚类、二氯甲烷、氯苯类. 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂（ABS）; > 270°C; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯. 聚对苯二甲酸酯（PBT/PET）; > 280°C; 非甲烷总烃、四氢呋喃、乙醛. 根据表4-3可知，本项目塑料原料加热熔融过程中挥发的未聚合的少量游离单体包括非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、四氢呋喃、二氯甲烷、氨和乙醛等。 由于四氢呋喃、氯苯类暂无相关产排污核算系数，本次评价主要对非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、二氯甲烷、酚类、氨和乙醛进行核算，四氢呋喃、氯苯类纳入监测计划进行监控。 A：非甲烷总烃 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”中改性粒料造粒工序产排污系数，非甲烷总烃产污系数按4.6kg/t-原料计。 本项目原料包含有机树脂类原料和无机类原料，无机原料在挤出过程中不会产生非甲烷总烃，因此本评价仅考虑有机树脂类原料在挤出过程中产生的非甲烷总烃。根据表2-5，本项目有机树脂类原料用量约1620t/a，经计算，挤出工序非甲烷总烃产生量约7.452t/a。 B：甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈 根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀-气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾等，分析测试学报〔J〕2008（27）：1095-1098）中实验结果：ABS树脂中甲苯单体含量约33.2mg/kg、乙苯单体含量约79.6mg/kg、苯乙烯单体含量约114.20mg/kg、丙烯腈单体含量约51.3mg/kg。 本项目ABS原料用量约200t/a，经计算，挤出工序甲苯产生量约0.007t/a、乙苯产生量约0.016t/a、苯乙烯产生量约0.023t/a、丙烯腈产生量约0.010t/a。 C：1,3-丁二烯 参考文献《PS和ABS制品中1,3-丁二烯残留量的测定》（陈旭明，刘贵深，候晓东国家食品软包装产品及设备质量监督检验中心（广东））中实验结果，ABS树脂中1,3-丁二烯单体含量约1.53mg/kg。 本项目ABS原料用量约200t/a，经计算，挤出工序1,3-丁二烯产生量约0.0003t/a。 D：二氯甲烷 参考文献《聚碳酸酯粒料中微量二氯甲烷的气相色谱分析》（乐慧慧、张明华华东化工学院200231)中实验结果，PC塑料中二氯甲烷单体含量约471.6mg/kg。 本项目PC原料用量约600t/a，经计算，挤出工序二氯甲烷产生量约0.283t/a。 E：酚类 参考文献《聚碳酸酯树脂中微量酚的测定》（李韶钰杭州塑料化工一厂；310011）中实验结果，PC塑料中酚类含量约73.67mg/kg。 本项目PC原料用量约600t/a，经计算，挤出工序酚类产生量约0.044t/a。 F：氨 参考文献《尼龙66及其复合材料的热分解动力学》（材料研究学报 2020,34(8):599-604），尼龙（PA6和PA66）中氨含量约220mg/kg-原料。 本项目PA6和PA66原料用量约400t/a，经计算，挤出工序氨产生量约0.088t/a。 G：乙醛 参考文献《瓶级PET切片乙醛含量的控制》（《聚酯工业》第26卷第6期）中“结晶干燥可将PET切片中乙醛含量由（10~20）×10-8降至1×10-8（质量分数）”。本次考虑PBT/PET干燥前乙醛含量为20×10-8质量分数，约0.2mg/kg-原料。 本项目PBT/PET原料用量约300t/a，经计算，挤出工序乙醛产生量约0.060kg/a。 根据挤出机的最大生产能力300kg/h，满负荷运行时，挤出造粒工序运行时间约6670h/a。挤出工序中污染物产生情况统计见表4-4。 表4-4 挤出工序污染物产生情况统计表 产污环节; 污染物; 产污系数; 产生量（t/a）; 最大产生速率（kg/h）. 挤出; 非甲烷总烃; 4.6kg/t-原料; 7.452; 1.1172. 甲苯; 33.2mg/kg-原料; 0.007; 0.0010. 乙苯; 79.6mg/kg-原料; 0.016; 0.0024. 苯乙烯; 114.20mg/kg-原料; 0.023; 0.0048. 丙烯腈; 51.3mg/kg-原料; 0.010; 0.0015. 1,3-丁二烯; 1.53mg/kg-原料; 3.0×10-4; 4.×10-5. 二氯甲烷; 471.6mg/kg-原料; 0.283; 0.0424. 酚类; 73.67mg/kg-原料; 0.044; 0.0066. 氨; 220mg/kg-原料; 0.088; 0.0132. 乙醛; 0.2mg/kg-原料; 6.0×10-5; 9.0×10-6. ③ 筛选废气（G2） 本项目切粒后的塑料粒子在进行粒径筛选时有少量粉尘产生。由于本项目产品为颗粒状，因此在筛选过程粉尘产生量少，本评价不量化分析。 ④ 均化废气（G3） 本项目经筛选合格的塑料颗粒通过物料泵抽入均化料仓储存，其均化过程有少量粉尘产生。由于本项目产品为颗粒状，因此在进料均化过程粉尘产生量少，本评价不量化分析。 ⑤ 研发打样废气 本项目设打样线1条，研发打样工序相对生产工艺较为简单，主要包括投料、挤出、冷却、切粒，不涉及筛选、均化和产品包装工序。由于研发打样通常一批次生产规模为几公斤~十几公斤，规模很小，其研发打样过程污染物产生量少，本评价不量化分析。 （3）治理措施 ① 投料混料粉尘治理措施 针对投料混料过程中的粉尘，首先将原料投料间和助剂混合区进行密闭，再在投料工位设置集气罩和收尘管道，投料过程收集的粉尘与中间料仓呼吸粉尘一并采用1套“布袋除尘器”处理，最后通过1根25m高排气筒（DA001）有组织排放。 根据建设单位提供的废气治理方案，投料间和助剂混合区采用整体换气+局部抽风方式对粉尘进行收集。投料间和助剂混合区总面积约160m2，空间高度约3m，换气次数按10次/h。经计算，布袋除尘器所需风量约4800m3/h。考虑10%～20%的裕量，则本项目布袋除尘器所需引风量约6000m3/h。 投料混料粉尘收集效率按95%考虑，布袋除尘器的处理效率按95%计。经计算，投料混料粉尘产排情况见表4-5。 表4-5 投料混料粉尘产排情况统计表 污染因子; 产污情况; 处理措施; 收集效率%; 处理 效率%; 排放情况; 排放方式. 产生量（t/a）; 最大产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）; 最大排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 0.715; 1.191; 密闭收集+布袋除尘器处理; 95; 95; 0.032; 0.057; 9.43; 有组织排放. 0; 0.036; 0.060; /; 无组织排放. ② 挤出废气治理措施 本项目设生产用挤出机1台，挤出过程非甲烷总烃主要由水环真空泵排气口、真空平衡气孔、挤出机出料口排出。根据建设单位提供的资料，抽真空气体由水环真空泵直接汇至废气处理设施（抽真空气体不进入真空泵内循环水，真空泵内循环水仅进行双螺杆挤出机螺筒间接冷却），水环真空泵设备与双螺杆挤出机机头无缝衔接。 因此，针对挤出过程产生的废气拟采取：水环真空泵排气口直接通过集气管道收集；真空平衡气孔上方0.1m处设置顶吸伞形集气罩，规格为0.2m×0.2m；挤出机出料口上方0.3m处设置顶吸伞形集气罩，规格为0.8m×0.4m。收集的废气统一采用1套“UV光氧化+两级活性炭吸附”装置进行处理，最后通过1根25m高排气筒（DA002）有组织排放。 图4-1 挤出设备非甲烷总烃收集示意图 挤出工序非甲烷总烃收集示意图如下： 根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编），采用顶吸伞型罩，罩口排风量为L，L的计算公式为： L=1.4×P×h×Vx 式中：L——集气罩排风量，m3/s； P——罩口周长，m； h——污染源至罩口的距离，m； Vx——罩口截面风速，m/s，一般取0.25～2.5m/s，本报告按0.8m/s计。 经计算，真空平衡气孔上方集气罩风量约322.56m3/h，挤出出料口集气罩风量约2419.2m3/h。考虑到风阻等损失及水环真空泵排气风量（参照挤出出料口风量）需要，挤出生产线所需风量约4000m3/h。 另外，本项目研发打样线的有机废气拟一并收集处理，真空平衡气孔上方0.1m处设置顶吸伞形集气罩，规格为0.15m×0.15m；打样线挤出机出料口上方0.3m处设置顶吸伞形集气罩，规格为0.6m×0.3m。则研发打样线所需风量废气约3000m3/h。 集气罩对有机废气收集效率按85%考虑，“UV光氧化+两级活性炭吸附”的综合处理效率按70%计（UV光氧化对有机废气的处理效率按10%、单级活性炭对有机废气的处理效率按45%计）。 采取措施后，挤出废气产排情况见表4-6。 表4-6 挤出废气产排情况统计表 污染因子; 产污情况; 处理措施; 收集效率%; 处理 效率%; 排放情况; 排放方式. 产生量（t/a）; 最大产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）; 最大排放浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 7.452; 1.1172; 集气罩+UV光氧化+两级活性炭吸附装置+25m高排气筒; 85; 70; 1.900; 0.2849; 40.70; 有组织排放. 1.490; 0.1676; /; 无组织排放. 甲苯; 0.007; 0.0010; 0.0018; 0.0003; 0.04; 有组织排放. 0.0014; 0.0002; /; 无组织排放. 乙苯; 0.016; 0.0024; 0.0041; 0.0006; 0.09; 有组织排放. 0.0024; 0.0004; /; 无组织排放. 苯乙烯; 0.023; 0.0048; 0.0059; 0.0012; 0.17; 有组织排放. 0.0035; 0.0005; /; 无组织排放. 丙烯腈; 0.010; 0.0015; 0.0026; 0.0004; 0.05; 有组织排放. 0.0020; 0.0002; /; 无组织排放. 1,3-丁二烯; 3.0×10-4; 4.×10-5; /; /; /; 有组织排放. /; /; /; 无组织排放. 二氯甲烷; 0.283; 0.0424; 0.0722; 0.0108; 1.54; 有组织排放. 0.0425; 0.0064; /; 无组织排放. 酚类; 0.044; 0.0066; 0.0112; 0.0017; 0.24; 有组织排放. 0.0066; 0.0010; /; 无组织排放. 氨; 0.088; 0.0132; 0.0224; 0.0034; 0.48; 有组织排放. 0.0132; 0.0020; /; 无组织排放. 乙醛; 6.0×10-5; 9.0×10-6; /; /; /; 有组织排放. /; /; /; 无组织排放. 注：由于1,3-丁二烯和乙醛的排放速率和排放量极小，本项目不进行排放浓度和排放速率的定量核算，仅作为监控因子纳入监测计划考虑。. ③ 筛选粉尘 筛选过程粉尘产生量少，直接通过筛选机配套的袋式除尘器处理后车间内无组织排放。 ④ 均化粉尘 均化过程粉尘产生量少，直接通过筛选机配套的袋式除尘器处理后车间内无组织排放。 ⑤ 研发打样废气 研发打样过程废气产生量少，以非甲烷总烃为主。拟在挤出机出料口设置顶吸集气罩，收集的有机废气接入“UV光氧化+两级活性炭吸附”进行处理后通过25m高排气筒有组织排放。 （4）废气处理措施可行性分析 ① 投料混料粉尘 本项目针对投料混料粉尘拟采用“密闭收集+布袋除尘器”处理后通过25m高排气筒有组织排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 ”，“袋式除尘”是投料混料工序粉尘治理的可行技术。因此，本项目投料混料工序粉尘采取布袋除尘器处理后有组织排放，其治理措施可行。 ② 挤出废气 本项目针对挤出废气拟采用“UV光氧化+两级活性炭吸附”处理后通过25m高排气筒有组织排放。 UV光氧化：利用UV紫外光照射废气，使其产生光化学反应。该反应可以分为以下三个步骤：光解反应：UV紫外光照射在有机物分子上，使其产生电荷转移和键断裂的过程，从而使有机物分子被分解为更小的分子；氧化反应：分解产生的小分子有机物被氧化为更容易被生物降解的物质，如二氧化碳和水；无害化反应：二氧化碳和水等无害物质被进一步转化为无害的二氧化碳和水，从而达到去除废气中有机物、硫化物和氮氧化物和恶臭物质等污染物的目的。 活性炭吸附：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。活性炭吸附能对苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中表“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，“喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术”是处理非甲烷总烃的可行技术，UV光氧化/光催化同时还是处理恶臭污染物的可行技术。因此，本项目采用“UV光氧化+两级活性炭吸附”装置处理挤出废气属于可行技术，其治理措施可行。 评价反馈：根据重庆市生态环境局2024年3月29日印发的《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》，活性炭吸附装置的活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭，活性炭碘吸附值应≥800mg/g，气体流速＜0.60m/s；采用蜂窝活性炭时，活性炭碘吸附值应≥650mg/g，气体流速＜1.20m/s。活性炭更换周期不超过累计运行500小时或3个月；并做好相应台账更换记录及危废入库记录。企业在运营过程中在设备进气和出气管道上设置监测采样口，采样口的设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386 2007）的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。 （5）大气排放口基本信息 本项目营运期大气排放口基本情况详见表4-7。 表4-7 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放温度 （℃）; 排气筒类型. 经度; 纬度. DA001; 投料混合粉尘处理设施排放口; 颗粒物; 106°21′38.799″; 29°21′47.656″; 25; 0.4; 25; 一般排放口. DA002; 挤出废气处理设施排放口; 挥发性有机废气; 106°21′37.940″; 29°21′47.724″; 30; 0.45; 30; 一般排放口. （6）达标情况分析 本项目污染物排放达标准情况见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放达标情况一览表 排放口编号; 污染源; 污染因子; 排放情况; 污染治理措施; 排放标准; 达标情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). DA001; 投料混料; 颗粒物; 9.43; 0.057; 密闭收集+布袋除尘器+25m高排气筒; 20; /; 达标. DA002; 挤出; 非甲烷总烃; 40.70; 0.2849; 集气罩+UV光氧化+两级活性炭吸附装置+25m高排气筒; 60; /; 达标. 甲苯; 0.04; 0.0003; 8; /; 达标. 乙苯; 0.09; 0.0006; 50; /; 达标. 苯乙烯; 0.17; 0.0012; 20; /; 达标. 丙烯腈; 0.05; 0.0004; 0.5; /; 达标. 1,3-丁二烯; /; /; 1; /; 达标. 二氯甲烷; 1.54; 0.0108; 50; /; 达标. 酚类; 0.24; 0.0017; 15; /; 达标. 氨; 0.48; 0.0034; 20; /; 达标. 乙醛; /; /; 20; /; 达标. 注：由于1,3-丁二烯和乙醛的排放速率和排放量极小，本项目不进行排放浓度和排放速率的定量核算，仅作为监控因子纳入监测计划考虑。. 由表4-8分析可知，本项目投料混料过程产生的颗粒物、挤出过程产生的有机废气在分别采取相应治理措施后，污染物均能做到达标排放。 （6）非正常工况 营运期非正常工况时，即处理设施发生故障，去除效率下降“60%”计。经计算，本项目非正常工况污染物排放情况见表4-9。 表4-9 项目运营期非正常工况排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染因子; 非正常排放浓度（kg/h）; 非正常排放速率（kg/h）; 应对措施. 投料混合; 废气处理装置故障; 颗粒物; 123.07; 0.738; 对废气处理装置进行定期维保，避免产生故障. 挤出; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 97.67; 0.684; 对废气处理装置进行定期维保，避免产生故障. 甲苯; 0.087; 0.0006. 乙苯; 0.21; 0.0015. 苯乙烯; 0.42; 0.0029. 丙烯腈; 0.13; 0.0009. 二氯甲烷; 3.71; 0.0259. 酚类; 0.58; 0.0040. 氨; 1.15; 0.0081. 根据表4-9可知，本项目非正常工况下颗粒物和非甲烷总烃排放浓度超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）表5中大气污染物特别排放限值要求，其他污染因子排放浓度明显增加，表明本项目各类废气非正常排放会对周边环境产生较大不利影响。因此，本评价要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ① 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ② 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③ 应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）环境影响分析 本项目营运期会主要废气为颗粒物和挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计）。根据区域大气环境质量现状分析，区域内TSP和非甲烷总烃现状浓度最大占比率分别为21.3%和38.5%，均满足相应环境质量标准要求，具有一定的环境容量；同时，本项目位于工业园区，厂界周边500m范围内无集中居住区、医院和学校等环境保护目标，仅有少量居民散户和行政单位，距离均超过200m。本项目针对各类废气采取有效的收集和治理措施后能做到污染物的达标排放。因此，评价认为本项目运营期的废气排放对环境空气影响小。 （8）大气监测计划 本项目属于塑料制品行业，项目建成后应结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）要求开展废气自行监测，其废气排放自行监测计划详见表4-10。 表4-10 废气自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 投料混合粉尘处理设施排放口（DA001）; 颗粒物; 验收时监测1次，以后每年监测1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）表5中大气污染物特别排放限值. 挤出废气处理设施排放口（DA002）; 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、酚类、乙醛、氨、甲苯、乙苯、氯苯类、1,3-丁二烯①、二氯甲烷①、四氢呋喃①; 验收时监测1次，以后每年监测1次. 本项目厂界下风向; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯②、氨②、臭气浓度②; 验收时监测1次，以后每年监测1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（2024年修订）无组织排放监控点浓度限值. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 验收时监测1次，以后每年监测1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值. 注：“①”待国家污染物监测方法标准发布后实施。 “②”苯乙烯、氨和臭气浓度的企业边界大气污染物浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。. 2、废水 （1）废水产生及排放情况 本项目废水产、排污情况汇总详见表4-11。 表4-11 营运期废水产、排污情况一览表 产生 环节; 废水量 (m3/a); 污染物 种类; 治理前污染物产生情况; 治理措施; 治理后排放情况; 执行标准. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 污染治理设施情况; 是否为可行技术; 处理效率(%); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 标准名称; 浓度 (mg/L). 循环系统、车间清洁、职工生活; 374.24; COD; 475.6; 0.178; 排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理; 是; 20; 380.5; 0.142; 《污水综合排放标准》三级标准; 500. BOD5; 216.4; 0.081; 15; 183.9; 0.069; 300. SS; 534.4; 0.200; 40; 320.6; 0.120; 400. NH3-N; 21.4; 0.008; 5; 20.3; 0.008; 45. 石油类; 2.7; 0.001; 0; 2.7; 0.001; 20. （2）用排水分析 根据工程分析，本项目营运期废水包括循环冷却系统排水、车间地坪清洁废水和生活污水。 ① 循环冷却系统排水（W1） 根据表2-4用排水分析，循环冷却系统约三个月更换1次，排水量约5m3/次（20m3/a），主要污染因子为COD和SS，产生浓度约为COD：250mg/L、SS：80mg/L。 ② 车间地坪清洁废水（W2） 根据表2-4用排水分析，车间地坪清洁废水产生量约1.62m3/d（84.24m3/a），主要污染因子为COD、SS和石油类，产生浓度约为COD：450mg/L、SS：1200mg/L、石油类：10mg/L。 ③ 生活污水（W3） 根据表2-4用排水分析，本项目生活污水产生量约0.90m3/d（270.00m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和石油类，产生浓度约为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：30mg/L。 本项目营运期水污染物产生情况详见表4-12。 表4-12 营运期水污染物产生情况表 废水种类; 污水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 冷却循环系统排水; 5m3/次（20m3/a）; COD; 250; 0.005. SS; 80; 0.002. 车间地坪清洁废水; 1.62m3/d（84.24m3/a）; COD; 450; 0.038. SS; 1200; 0.101. 石油类; 10; 0.001. 生活污水; 0.90m3/d（270.00m3/a）; COD; 500; 0.135. BOD5; 300; 0.081. SS; 400; 0.097. NH3-N; 30; 0.008. 混合废水合计; 7.52m3/d（374.24m3/a）; COD; 475.6; 0.178. BOD5; 216.4; 0.081. SS; 534.4; 0.200. NH3-N; 21.4; 0.008. 石油类; 2.7; 0.001. （3）污水治理措施 本项目各类废水产生量均很少，初始浓度不高，拟直接排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理，最后通过园区污水管网排入陶家工业污水处理厂进行深度处理。 （4）污水处理措施可行性分析 ① 生活污水依托九龙智能制造产业园生化池处理可行性分析 九龙智能制造产业园生化池处理规模为153m3/d，采用“水解酸化+沉淀”处理工艺。该生化池已建成投运，目前运行正常，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准。 本项目污水产生量约7.52m3/d，水质成分简单，九龙智能制造产业园生化池有富余能力接纳本项目废水，因此，本项目污水依托九龙智能制造产业园生化池处理可行，不会对其造成不利影响。 ② 依托陶家工业污水处理厂的可行性分析 本项目位于九龙坡区铜陶北路113号（西彭工业园区陶家组团），属于陶家工业污水处理厂的服务范围，区域污水管网已建成并接入陶家工业污水处理厂。 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》以及现状调查，陶家工业污水处理厂设计总处理规模为1万m3/d，分期建设。其中一期设计处理规模为0.5万m3/d，已于2022年建成投运，现状处理规模约0.027万m3/d，采用“预处理+水解酸化+改良型A2/O+深度处理”的污水处理工艺，出水水质中COD、NH3-N、TP 等主要指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。 本项目污水经九龙智能制造产业园生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，满足陶家工业污水处理厂的进水水质要求。因此，本项目污水依托陶家工业污水处理厂处理的措施可行，能够实现废水的有效治理，对区域地表水体的影响小，可接受。 （4）达标情况分析 根据表4-11，本项目建成后污染物排放浓度见表4-13。 表4-13 本项目废水排放达标情况一览表 排放口编号; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 污染治理措施; 排放标准值（mg/m3）; 达标情况. /; COD; 380.5; 依托九龙智能制造产业园已建生化池进行处理; 500; 达标. BOD5; 183.9; 300; 达标. SS; 320.6; 400; 达标. NH3-N; 20.3; 45; 达标. 石油类; 2.7; 20; 达标. 由表4-13分析可知，本项目污水经九龙智能制造产业园生化池处理后外排污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。因此，评价认为本项目外排污水经处理后能做到达标排放。 （5）废水排放口基本信息 本项目营运期废水排放口基本情况详见表4-14。 表4-14 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染 因子; 排放浓度限值（mg/L）. /; 九龙智能制造产业园生化池排放口; 106°21′43.081″; 29°21′52.447″; 一般排放口; 陶家工业污水处理厂; 间断排放，流量不稳定无规律; 陶家工业污水处理厂; pH; 6~9(无量纲). COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 1.5. 石油类; 1. （6）废水监测计划 本项目属于塑料制品行业，项目建成后应结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）要求开展废水自行监测，其废水排放自行监测计划详见表4-15。 表4-15 废水自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 污水; 九龙智能制造产业园生化池排放口; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 验收时监测1次. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源为混料机、挤出机、切粒机、均混机以及空压机、废气处理设施风机和循环水冷却塔等，其中废气处理设施风机和循环水冷却塔位于室外，属于室外声源；其余噪声设备均位于室内，属于室内声源。 本项目室外声源和室内声源统计情况详见表4-16和表4-17。 |
| --- | --- |

|  | 表4-16 本项目室外声源情况表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 投料混料粉尘处理设施风机; /; -18.9; 18.2; 1; 85/1; 采取隔声措施，并进行基础减振; 昼、夜间. 2; 挤出废气处理设施风机; /; -32.8; 12.0; 1; 85/1; 采取隔声措施，并进行基础减振; 昼、夜间. 3; 循环水冷却塔; /; -32.7; 8.2; 1; 80/1; 采取基础减振措施; 昼、夜间. 注：以项目中心点（106°21′39.160″，29°21′46.982″）为原点（0，0）。. 表4-17 本项目室内声源情况表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界最近距离（m）; 室内边界声级（dB(A)）; 运行时段; 建筑物插入损失（dB(A)）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级（dB(A)）; 建筑物外距离. 1; 生产设备; 立式混合机; 80/1; 基础减振+建筑隔声; -15.1; 13.5; 3; 3.5; 69.1; 昼、夜间; 20; 49.1; 1m. 2; 双螺杆挤出机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -15.2; 11.8; 1; 2.5; 67.0; 昼、夜间; 20; 47.0; 1m. 3; 吹干机; 80/1; 基础减振+建筑隔声; -15.5; 0; 1; 14.5; 56.8; 昼、夜间; 20; 36.8; 1m. 4; 切粒机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -15.6; -1.5; 1; 15.5; 51.2; 昼、夜间; 20; 31.2; 1m. 5; 筛选机; 80/1; 基础减振+建筑隔声; -15.7; -3.8; 1; 10.3; 59.7; 昼、夜间; 20; 39.7; 1m. 6; 半自动包装机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -15.9; -8.5; 1; 4.8; 61.4; 昼、夜间; 20; 41.4; 1m. 7; 研发打样设备; 小型双螺杆挤出机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -22.8; 12.3; 1; 3.5; 64.1; 昼、夜间; 20; 44.1; 1m. 8; 吹干机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -23.1; 5.1; 1; 7.8; 57.2; 昼、夜间; 20; 37.2; 1m. 9; 切粒机; 75/1; 基础减振+建筑隔声; -23.2; 3.4; 1; 7.9; 57.0; 昼、夜间; 20; 37.0; 1m. 10; 公用工程; 螺杆空压机; 80/1; 基础减振+建筑隔声; 19.6; -14.9; 1; 1.0; 80.0; 昼、夜间; 20; 60.0; 1m. 注：以项目中心点（106°21′39.160″，29°21′46.982″）为原点（0，0）；本项目厂房为框架结构，建筑物插入损失值按20dB(A)计。. |
| --- | --- |

|  | （2）影响分析 ① 预测范围 本项目厂区周边50m范围无声环境保护目标，因此，本评价仅进行厂界噪声的达标预测。 ② 预测模式 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模式，并对照评价标准对厂界噪声预测结果进行评价。 室内声源传至室外声压级按以下公式计算： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。本项目所在厂房为钢混结构，隔声量按按25dB(A)考虑。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 预测点的预测等效声级（Leqg）： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间。 对多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面的公式： 式中：Li—i源声压级值，dB(A)； Ln—n个声源的合成声压级值，dB(A)。 ③ 预测结果及评价 鉴于项目所处区域声环境不敏感；同时，本项目仅租赁九龙智能制造产业园其中1栋厂房部分区域，项目实际建设过程中废气处理设施、冷却塔等公用工程和环保工程需布置在厂房外，因此无法以项目租赁的厂房边界作为本项目的厂界进行噪声影响预测。因此，本项目以九龙智能制造产业园用地红线为厂界进行噪声影响预测。预测结果见表4-18。 表4-18 本项目厂界噪声预测结果 声源类别; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 噪声设备与九龙智能制造产业园厂界最近距离（m）; 厂界噪声预测结果（dB(A)）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 生产设备; 立式混合机; 80/1; 148; 131; 180; 261; 44.9; 46.5; 44.3; 40.5. 双螺杆挤出机; 75/1; 146; 123; 177; 265. 吹干机; 80/1; 148; 118; 179; 276. 切粒机; 75/1; 150; 116; 176; 279. 筛选机; 80/1; 149; 113; 178; 282. 半自动包装机; 75/1; 148; 108; 179; 287. 研发打样设备; 小型双螺杆挤出机; 75/1; 154; 128; 171; 265. 吹干机; 75/1; 153; 120; 172; 272. 切粒机; 75/1; 154; 118; 171; 274. 公辅环保设备; 螺杆空压机; 80/1; 149; 131; 176; 261. 粉尘处理设施风机; 85/1; 151; 136; 172; 256. 有机废气处理设施风机; 85/1; 159; 128; 164; 260. 循环水冷却塔; 80/1; 159; 123; 164; 265. 注：本项目厂房为框架结构，室内声源通过基础减振、厂房建筑隔声后，噪声削减量按20dB(A)计。. 由表4-18预测结果可知，本项目建成后，通过对设备采取基础减震措施，再经过厂房隔声等措施后，在九龙智能制造产业园的厂界噪声昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。因此，评价认为，本项目的建设对周围声环境影响小。 （4）环境监测计划 本项目建成后，应结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求开展噪声自行监测，自行监测计划详见表4-19。 表4-19 营运期噪声自行监测计划表 监测因子; 监测布点; 监测频率; 执行标准. 等效连续A声级; 东、南、西、北侧厂界外1m; 验收监测1次，以后每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 2348-2008）3类. 4、固体废物 （1）工业固体废物 ① 料头料尾（S1） 挤出机在开停机过程会产生料头料尾，产生量约0.60t/a。料头料尾属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW17可再生类废物”，废物代码：900-005-S17。本项目未针对料头料尾设置破碎机，因此本项目不考虑对料头料尾的回用，拟采用袋装收集后暂存于工业固体废物暂存点，定期交物资公司回收利用。 ② 不合格品（S2） #### 筛选过程中会产生少量不合格品，产生量约1.20t/a。不合格品属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW17可再生类废物”，废物代码：900-001-S17。不合格品采用袋装收集后直接作为原料回用于生产，不外排。 ③ 打样检验废料（S3） #### 研发打样及成品抽检过程中会产生少量打样检验废料，产生量约0.90t/a。打样检验废料属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW17可再生类废物”，废物代码：900-099-S17。打样检验废料采用袋装收集后暂存于工业固体废物暂存点，定期交物资公司回收利用。 ② 废包装材料（S5） #### 原材料在拆袋过程会产生废包装材料，产生量约0.10t/a。废包装材料属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW17可再生类废物”，废物代码：900-005-S17。废包装材料收集后暂存于工业固体废物暂存点，定期交物资公司回收利用。 #### ③ 收尘灰（S6） #### 投料混合粉尘在采用布袋除尘器处理过程中会产生收尘灰，产生量约0.65t/a。收尘灰属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW17可再生类废物”，废物代码：900-099-S17。收尘灰采用袋装收集后暂存于工业固体废物暂存点，定期交物资公司回收利用。 2、危险废物 ① 空压机含油废液（S4） 空压机运行及维保过程中会产生空压机含油废液，产生量约0.20t/a。空压机含油废液属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险废物代码：900-214-08。空压机含油废液采用桶装收集后暂存于危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。 ⑦ 废活性炭（S7） 挤出废气处理设施的活性炭将实行定期更换。两级活性炭吸附装置总的活性炭装填量约2.4m3，更换周期按累计运行500小时计，活性炭吸附能力按1kg活性炭吸附0.2kg污染物进行计算，活性炭密度按0.6t/m3计算。经计算，废活性炭产生量约23t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49 其他废物”，废物代码：900-039-49。废活性炭采用密封袋装收集后暂存于危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。 （3）生活垃圾（S8） 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.75kg/人·天计，则生活垃圾产生量约1.5kg/d（4.50t/a）。生活垃圾属于《固体废物分类与代码目录》中的“SW64 其他垃圾”，废物代码：900-099-S64。生活垃圾采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置，做到日产日清。 本项目固体废物产生及处理要求详见表4-20~表4-22。 表4-20 固体废物产生情况表 固体废物名称; 类别; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 贮存 周期; 危险 特性. 料头料尾; 工业固体废物; SW17; 900-005-S17; 0.60; 挤出; 固态; 12个月; /. 不合格品; SW17; 900-001-S17; 1.20; 筛选、检验; 固态; 12个月; /. 打样检验废料; SW17; 900-099-S17; 0.90; 研发打样、成品抽检; 固态; 12个月; /. 废包装材料; SW17; 900-005-S17; 0.10; 原辅料拆袋; 固态; 12个月; /. 收尘灰; SW17; 900-099-S17; 0.65; 投料混合粉尘处理; 固态; 12个月; /. 空压机含油废液; 危险废物; HW08; 900-214-08; 0.20; 空压机运行及维保; 液态; 12个月; T，I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 23.00; 挤出废气处理; 固态; 12个月; T，I. 生活垃圾; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 4.50; 职工生活; 固态; 日产日清; /. 表4-21 固体废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 固废类别; 废物代码; 位置; 规模; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废贮存点; 空压机含油废液; HW08; 900-214-08; 车间1F; 20m2; 桶存; 6t; 12个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 3个月. 工业固体废物暂存点; 料头料尾; SW17; 900-005-S17; 车间2F; 15m2; 袋装; 2t; 12个月. 不合格品; SW17; 900-001-S17; 袋存; 12个月. 打样检验废料; SW17; 900-099-S17; 袋存; 12个月. 废包装材料; SW17; 900-005-S17; 堆存; 12个月. 收尘灰; SW17; 900-099-S17; 袋装; 12个月. 表4-22 固体废物处置情况表 固体废物名称; 固废类别; 产生量(t/a); 处理方式; 处理量 (t/a); 排放量 (t/a); 环境管理要求. 空压机含油废液; 危险废物; 0.20; 委托处置; 0.20; 0; 设危废贮存点1个，面积约20m2，采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施。本项目产生的废活性炭、空压机含油废水等危险废物分类收集后暂存于该危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。. 废活性炭; 23.00; 23.00; 0. 料头料尾; 工业固体废物; 0.60; 委托处置; 0.60; 0; 设工业固体废物暂存点1个，面积约15m2。本项目产生的不合格品直接作为原料回用于生产，不外排；料头料尾、打样检验废料、废包装材料、收尘灰等工业固体废物暂存于该暂存点，定期交物资回收公司收运处理。. 不合格品; 1.20; 1.20; 0. 打样检验废料; 0.90; 0.90; 0. 废包装材料; 0.10; 0.10; 0. 收尘灰; 0.65; 0.65; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.50; 委托处置; 4.50; 0; 采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置。. 5、地下水及土壤 （1）污染途径 本项目不涉及重金属和持久性污染物，租赁九龙坡区铜陶北路113号龙鼎企业中心标准厂房三期19栋（西彭工业园区陶家组团九龙智能制造产业园19栋）已建厂房进行建设。在采取分区防渗措施后，项目无地下水和土壤环境的直接污染途径。 （2）分区防控措施 本项目针对地下水、土壤污染源采取分区防控，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别采取不同的防渗方案： ① 重点防控区：将危废贮存点设为重点防渗区。 防渗方案：地面及墙裙采用高密度聚乙烯HDEP防渗膜或涂刷环氧树脂漆进行防渗，防渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ② 一般防控区：将生产区设为一般防渗区。 防渗方案：采用抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③ 简单防渗区：办公区。 防渗方案：采取一般地面硬化。 6、环境风险 （1）环境风险物质识别 本项目主要原辅料均为固体，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C中的环境风险物质。本项目营运期可能对环境造成风险的是危废贮存点的空压机含油废液。本项目环境风险物质情况详见表4-23。 - 表4-23 本项目所涉环境风险物质情况 序号; 环境风险物质; 储存位置; 储存方式; 最大储存量. 1; 空压机含油废液; 危废贮存点; 常温，桶装储存; 0.20. （2）Q值计算 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn 为每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及环境风险物质储存情况详见表4-24。 - 表4-24 本项目环境风险物质储存量与临界量比值情况 原料名称; 储存位置; 储存方式; 最大储存量; 导则推荐临界量*; qn/Qn. 空压机含油废液; 危废贮存点; 常温，桶装储存; 0.20; 50; 0.004. 注：空压机含油废液临界量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.2 其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量考虑。. 根据表4-24计算，本项目环境风险物质存储量与临界量比值小于1，未超过临界量，不开展环境风险专项评价。 （3）环境风险影响途径 本项目可能存在的环境风险影响途径见表4-25。 表4-25 本项目环境风险影响途径 环境风险单元; 风险物质; 储存方式; 最大储存量; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废贮存点; 空压机含油废液; 桶装; 0.2t; 泄漏、火灾; 包装桶破损，泄漏后溢出厂区，渗入土壤或通过雨水管网进入地表水体。. （4）环境风险防范措施 本项目建成后应采取的环境风险防控与应急措施见表4-26。 表4-26 环境风险防控与应急措施一览表 环境风险单元; 环境风险防控与应急措施. 危废贮存点; 地面及墙裙采用高密度聚乙烯HDEP防渗膜或涂刷环氧树脂漆进行防渗，防渗透系数≤1.0×10-7cm/s。. 配备吸附材料、消防沙和灭火器材等，设专人管理。. 厂区; 设置环境管理机构，建立环境管理规章制度。. 制定环境风险应急预案。. 7、环保投资估算 本项目环保投资估算详见表4-27。 表4-27 本项目环保投资估算表 类别; 污染源; 污染因子; 治理措施; 投资估算（万元）. 废气; 投料、混料粉尘; 颗粒物; 设布袋除尘器1套。原料投料间和助剂混合区采用板材进行密闭，投料过程产生的粉尘设集气罩收集后与中间料仓呼吸粉尘一并经布袋除尘器处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。; 10. 挤塑废气（含研发打样）; 挥发性有机废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、四氢呋喃、二氯甲烷、氨和乙醛等）; 设“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”1套。挤出工序产生的有机废气设集气罩收集后采用“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。; 15. 筛选粉尘; 颗粒物; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。; 1.0. 均化粉尘; 颗粒物; 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。; 1.0. 废水; 冷却循环系统排水; COD、SS; 循环系统冷却水实行定期更换，其排水与车间地坪清洁废水和生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理，生化池处理能力153m3/d，采用“水解酸化+沉淀”处理工艺。; /. 车间地面清洁废水; COD、SS、石油类. 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级; 生产设备置于室内，室外废气处理设施风机采取隔声措施，并通过基础减振、距离衰减等措施进行降噪。; 1.0. 固废; 工业固体废物; 料头料尾、不合格品、打样检验废料、废包装材料、收尘灰等; 设工业固体废物暂存点1个，面积约15m2。本项目产生的不合格品直接作为原料回用于生产，不外排；料头料尾、打样检验废料、废包装材料、收尘灰等工业固体废物暂存于该暂存点，定期交物资回收公司收运处理。; 0.3. 危险废物; 废活性炭、空压机含油废液等; 设危废贮存点1个，面积约20m2，采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施。本项目产生的废活性炭、空压机含油废液等危险废物分类收集后暂存于该危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。; 0.5. 生活垃圾; 职工生活; 采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置。; /. 环境风险; 危废贮存点; 危废贮存点地面及墙裙采用高密度聚乙烯HDEP防渗膜或涂刷环氧树脂漆进行防渗；配备吸附材料、消防沙和灭火器等环境风险应急物资，设专人管理。; 0.1. 合计; 28.9. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、混料粉尘 | 颗粒物 | 设布袋除尘器1套。原料投料间和助剂混合区采用板材进行密闭，投料过程产生的粉尘设集气罩收集后与中间料仓呼吸粉尘一并经布袋除尘器处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572- 2015）（2024年修订）大气污染物特别排放限值 |
|  | 挤塑废气（含研发打样） | 挥发性有机废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、二氯甲烷、氨和乙醛等） | 设“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”1套。挤出工序产生的有机废气设集气罩收集后采用“UV光氧化+两级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过1根25m高排气筒有组织排放。 |  |
|  | 筛选粉尘 | 颗粒物 | 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。 |  |
|  | 均化粉尘 | 颗粒物 | 由设备自带袋式除尘器处理后车间内无组织排放。 |  |
| 地表水环境 | 冷却循环系统排水 | COD、SS | 循环系统冷却水实行定期更换，其排水与车间地坪清洁废水和生活污水一并排入九龙智能制造产业园已建生化池进行处理，生化池处理能力153m3/d，采用“水解酸化+沉淀”处理工艺。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准 |
|  | 车间地面清洁废水 | COD、SS、石油类 |  |  |
|  | 职工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 |  |  |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 生产设备置于室内，室外废气处理设施风机采取隔声措施，并通过基础减振、距离衰减等措施进行降噪。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工业固体废物：设工业固体废物暂存点1个，面积约15m2。本项目产生的不合格品直接作为原料回用于生产，不外排；料头料尾、打样检验废料、废包装材料、收尘灰等工业固体废物暂存于该暂存点，定期交物资回收公司收运处理。 危险废物：设危废贮存点1个，面积约20m2，采取“防风、防雨、防晒、防漏、防腐、防渗”措施。本项目产生的废活性炭、空压机含油废液等危险废物分类收集后暂存于该危废贮存点，定期交有危废处理资质单位收运处置。 生活垃圾：采用袋装收集后由九龙智能制造产业园物业统一交环卫部门清运处置，日产日清。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 实行分区防渗。危废贮存点实行重点防渗，防渗透系数≤1.0×10-7cm/s；生产区域实行一般防渗；其它区域采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废贮存点地面及墙裙采用高密度聚乙烯HDEP防渗膜或涂刷环氧树脂漆进行防渗，配备吸附材料、消防沙和灭火器等环境风险应急物资，设专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、规整排污口： ① 按《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）的要求，设置规范的污染物排放口。 ② 按重庆市生态环境保护综合行政执法总队要求统一制定环保标志牌。 2、其他环境管理要求： 落实环评提出的各项环保措施；设置环保管理人员；妥善保存各项环保手续和资料。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆程邦途讯新材料有限公司“年产2000吨高性能工程塑料改性材料项目”符合国家产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合西彭工业园区陶家组团土地利用规划和产业发展规划，选址合理。项目建成后，通过采取有效的污染防治措施和风险防范措施后，外排污染物可实现达标排放，环境风险可控。在建设单位认真落实本评价提出的各项环保措施、确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | “以新带老”削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （无组织排放） | 颗粒物 | / | / | / | 0.034 | / | 0.034 | +0.034 |
|  | 挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计） | / | / | / | 1.900 | / | 1.900 | +1.900 |
| 污水 （含冷却循环系统排水、生活污水和车间地坪清洁废水） | COD | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | SS | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 工业固体废物 | 料头料尾 | / | / | / | 0.60 | / | 0.60 | +0.60 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.20 | / | 1.20 | +1.20 |
|  | 打样检验废料 | / | / | / | 0.90 | / | 0.90 | +0.90 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.10 | / | 0.10 | +0.10 |
|  | 收尘灰 | / | / | / | 0.65 | / | 0.65 | +0.65 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 23.00 | / | 23.00 | +23.00 |
|  | 空压机含油废液 | / | / | / | 0.20 | / | 0.20 | +0.20 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①