- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陈庹路加油站改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-500107-04-05-354678 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | 15*******25 |
| 建设地点 | / 省（自治区） 重庆 市 九龙坡 区 朵力名都5号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 18分14.607 秒， 29 度 34 分 24.535秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119 加油、加气站 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2410-500107-04-05-354678 |
| 总投资（万元） | 140 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 7.14 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 在现有站区内，不新增面积 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项的评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围 内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期废气污染物因子主要为非甲烷总烃等，不属于有毒有害污染物，故无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后排入市政管网，进入污水处理厂处理，故无需开展地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及危险物质储存量未超过临界量，故无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目在现有加油站内进行改扩建，不新增占地，不涉及取水，故无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故无需开展海洋专项评价. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 陈庹路加油站已取得重庆市渝中区国土资源局颁发的国有土地使用证（渝国用（1999）字第122号），土地利用性质为商业服务用地，详见附件5。本项目属于改扩建项目，在现有项目基础上进行改扩建，占地范围不变，陈庹路加油站符合用地规划。根据重庆市成品油零售加油站“十四五”发展规划，本加油站属于九龙坡现有加油站中的一座，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023 年）》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号）及重庆市“三线一单”智检系统查询结果，本项目位于“九龙坡区重点管控单元-九龙东城片区”，环境管控单元编码ZH50010720001，为重点管控单元。 本项目不涉及重庆市生态保护红线，本项目与生态保护红线的位置关系见附图5，三线一单检测分析报告详见附件9。 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表1.1-1。 |  |  |

表1.1-1  本项目与“三线一单”管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50010720001 |  | 九龙坡区重点管控单元－九龙东城片区 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体 管控要求 | 空间布局约束 | 1.严格执行《产业结构调整指导目录》《重庆市产业投资准入工作手册》《重庆市工业项目环境准入规定》《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 2.禁止在长江干流及主要支流岸线一公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游 20 公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游 20 公里、集中式饮用水水源取水口上游 20 公里范围内的沿岸地区（江河 50 年一遇洪水位向陆域一侧 1 公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 | 本项目为加油站改扩建项目，不新增占地，不涉及上述要求 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 7.巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 8.主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 9.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 本项目为加油站改扩建项目，位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，符合国家产业政策，产生的废气污染物为挥发性有机物，项目设置了油气回收系统，执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准限值，未发布大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 10.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 11.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 本项目为加油站改扩建项目，不涉及化工生产，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 12.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 13.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 14.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 15.重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 | 本项目不属于高耗水行业，在原有加油站红线范围内改造，不新增占地；本项目销售92#、95#汽油和0#柴油，不属于高污染燃料；本项目采取了节水、节电、节能措施。 | 符合 |
| 区县总体 管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园）内紧邻居住有工地、中小学用地等的工业园用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。 | 本项目为加油站改扩建项目，不新增占地，不在园区范围内，不涉及上述环境敏感区。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，缓减工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 | 本项目属于加油站改扩建项目，加油站安装一次、二次和三次油气回收处理装置，产生的挥发性有机物经油气回收系统处理后达标排放。场地冲洗废水、初期雨水等经三段式隔油池处理后排入市政管网，洗车废水经三级沉淀池和隔油池处理后排入市政污水管网；生活污水经生化池收集处理后排入市政管网，上述废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过废水总排口进入市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达标后排放。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防控措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 | 本加油站已变成完成环境突发事件风险评估以及应急预案，并已通过备案。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 | 本项目不属于两高项目，并积极推进减污降碳。 | 符合 |
| 九龙坡区重点管控单元-九龙东城片区单元管控要求 | 空间布局约束 | 1、有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业； 2、九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。 | 本项目为加油站改扩建项目，不在园区内。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； 2、有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 3、推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 4、加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 5、加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 6、以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 | 本项目属于加油站改扩建项目，现有工程已安装油气回收装置，产生的挥发性有机物经三次油气回收系统处理后达标排放，并安装油气回收在线监控；场地冲洗废水、初期雨水等经三段式隔油池处理后排入市政管网，洗车废水经三级沉淀池和隔油池处理后排入市政污水管网；生活污水经生化池收集处理后排入市政管网，上述废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过废水总排口进入市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达标后排放。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1、九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1、新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 2、加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。 3、推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。 4、加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。 | 本项目为加油站改扩建项目，在现有站区内进行改扩建，项目采取了节水、节电、节能措施，水资源消耗、能耗均较小 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 1.2.1与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，主要销售汽油和柴油，属于F5265机动车燃料零售项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。2024年11月取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码 ：2410-500107-04-05-354678）。 1.2.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）的不予准入和限制准入类，符合文件规定。 1.2.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，不在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中的相关要求。 1.3环保政策符合性分析 1.3.1与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》“（八）在油类（燃油、溶剂等）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网……”。 本项目设置有一次卸油油气回收系统、二次加油油气回收系统和三次油气回收系统，对卸油、加油和储油油气（VOCs）进行回收利用，符合相关环保要求。 1.3.2与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）对加油站提出相关的要求“（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。……深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。” 本项目位于重庆市九龙坡区，项目埋地油罐全部采用电子液位仪密闭测量，设置三次油气回收系统，业主定期对油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等进行检查，并安装油气回收在线监测系统，因此，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 1.3.3与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析 根据《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》，手册对加油站加油、卸油、汽油密封储存、检查维护、油气回收系统检测、在线监控系统、台账记录、非正常工况等作出了详细的规定。本加油站已设计安装一次、二次和三次油气回收装置，并配套使用油气回收型加油枪；加油枪设感应装置，汽车油箱油面达到自动停止加油高度时则自动停止加油；油罐安装具有测漏功能的液位计。本加油站按照相关要求进行台账记录和维护管理，并安装油气回收在线监测系统，符合《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》中的相关要求。 1.3.4与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的符合性分析 本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求的符合性分析见表1.3-1。 表1.3-1 与加油站大气污染物排放标准符合性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 基本要求; （1）加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 （2）加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。 （3）加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。 （4）油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。 （5）在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。; （1）本项目设有卸油、加油油气回收系统，均为密闭式。 （2）本项目建立有油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，定期进行检查、维护、维修并记录留档。 （3）本项目按照要求设废水采样口。 （4）本项目设有油气回收在线监测系统，并且根据标准进行设计施工; 符合. 卸油油气排放控制; （1）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 （2）卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 （3）连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 （4）所有油气管线排放口应按GB0156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 （5）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 （6）卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 （7）卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管; （1）本项目卸油方式为浸没式，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通的密闭卸油方式。 （2）卸油和油气回收接口安装了截流阀和帽盖。 （3）卸油软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。 （4）所有油气管线排放口均设置压力阀，保持常开状态。 （5）与油罐相通的通气管横管，卸油油气回收管，均按不小于1%坡度坡向油罐；加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。 （6）卸油油气回收系统按照相关要求操作。; 符合. 储油油气排放控制; （1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 （2）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 （3）埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 （4）应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施; （1）本项目油气管线和法兰、阀门、快接头等在正常工作状况下保持密闭。 （2）本项目油罐设置磁致伸缩液位探棒，并设置液位仪，带有高液位报警功能和泄漏检测功能，可有效检测液位和检测油罐是否泄漏。 （3）本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取了相应的溢油控制措施。; 符合. 加油油气排放控制; （1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 （2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 （3） 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 （4）当辖区内采用 ORVR 的轻型汽车达到汽车保有量的 20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容 GB 18352.6 要求的轻型车 ORVR 系统。 （5）新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10 L 汽油并检测液阻; （1）本项目加油油气回收系统为密闭式。 （2）本项目加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。 （3）加油软管配备截止阀，可防止溢油和滴油。 （4）加油油气回收系统按照相关要求操作。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关环保要求。 1.3.5与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析见表1.3-2。 表1.3-2 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 序号; 标准要求; 项目情况; 符合性. 1; 所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求; 本项目采用双层钢制卧式油罐+防渗罐池，防渗罐池内设置观测井，且符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。; 符合. 2; 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）; 本次加油站埋地加油管道改为双层管道，加油站管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，油罐区采用观测井进行观测，油罐内设置液位计在线监测，其设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）相关规定; 符合. 3; 地下水日常监测; 本项目不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，在罐区下游站区绿化带内设置一口地下水跟踪监测井。; 符合. - 由表1.3-2可以，本项目采用双层钢制卧式油罐+防渗罐池和双层管道，双层管道设置检测井及在线监测系统；在防渗池内设置泄漏观测井，油罐一旦发生泄漏，油品泄漏后有防渗罐池收集，防渗罐池进行了重点防渗处理，油品发生泄漏后通过观测井能及时发现并采取措施，不会对地下水产生污染；本项目在罐区地下水下游方向，站区绿化带内新建一口地下水跟踪监测井，距离埋地油罐距离不超过30m，地下水监测井结构采用一孔成井工艺，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求。 - 1.3.6与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》符 合性分析 - 本项目《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》中相关要求符合性分析详见下表。 - 表1.3-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》的符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐规定。VOCS物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。; 项目采用双层卧式钢质埋地储油罐，配套设置防渗池，为密闭系统，储罐符合挥发性有机液体储罐规定。; 符合. 2; 对于挥发性有机液体储罐控制要求，储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发 性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或 其他等效措施。储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满 足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于 80%。 c）采用气相平衡系统。 d）采取其他等效措施。; 本项目采用直埋卧式 钢质储油罐，总容积 80m3；储油罐设置有泄 露检测仪，设置有一次油气回收系统、二次油气回收系统，分别对汽油卸油、加油过程挥发、逸散的油气进行回收，卸油油气回收效率可达95%，加油油气回收效率可达90%，三次油气回收效率可达95%。; 符合. 3; 对于VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：排放的废气应收 集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297 的要求），或者处理效率不低于90%；排放的废气连接 至气相平衡系统。; 本项目卸油管道、出油管道、均为密闭管道，设置有加油、卸油、逸散的油气回收系统，加油油气回收效率可达90%，卸油油气回收效率可达95%，三次油气回收效率可达95%。; 符合. - 1.3.7与重庆市人民政府关于印发《重庆市生态环境保护“十四五 ”规 划 （2021-2025 年）》的通知（渝府发〔2022〕11 号）符合性分析 - 本项目与《重庆市生态环境保护“十四五 ”规划（2021-2025年）》 - 的通知（渝府发〔2022〕11号）中相关要求符合性分析详见下表。 - 表 1.3-4 与（渝府发〔2022〕11 号）的符合性分析 标准中要求; 项目情况; 符合性. 第 五 章; 第一节：改善水环境质量——加强重点 水环境综合治理。推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收 集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于100mg/L的污水厂实施“一厂一策 ”改造。到2025年，全市城市生活污水集中处理率达到98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处理处置率达到98%以上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。; 项目位于重庆市九龙坡区，区域内市政污水管网已建成，场地冲洗废水、初期雨水等经三段式隔油池处理后排入市政管网，洗车废水经三级沉淀池和隔油池处理后排入市政污水管网；生活污水经生化池收集处理后排入市政管网，上述废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过废水总排口进入市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达标后排放。; 符合. 第二节：提升大气环境质量—— 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCS（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCS 原辅材料替代，将生产和使用高VOCS 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCS无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 项目为机动车燃油零售（F5265）项目，设置有一次油气回收系统、二次油气回收系统和三次油气回收系统，分别对汽油卸油、加油、储油过程挥发、逸散的油气进行回收处理，加油油气回收效率可达95%，卸油和三次油气回收效率可达95%，处理后的废气以无组织形式排放。; 符合. - 1.3.8与重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五 ” 规划（2021-2025 年）》的通知（渝环〔2022〕43 号）符合性分析 - 根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五 ”规划（2021—2025年）》的通知提出的相关要求，本项目与其符合性详见下表。 - 表1.3-5与（渝环〔2022〕43号）的符合性分析 标准中要求; 项目情况; 符合性. 强化VOCS 无组织排放管控; 实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高 效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、 石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用 全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造， 并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理 平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原 油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; 本项目位于重庆市 九龙坡区，站内储油罐总容积80m3，为三级加油站，设置有一次、二次、三次油气回收系统用于收集油气。; 符合. 强化环保监管; 建立重点排污单位动态管理台账，开展执法监 测、加密监测。开展重点区域重点行业VOCS 排放企业生产设施—治理设施—排放口—在 线监控全过程动态管控系统试点，确保污染治 理设施正常运行。完成重点区域城市建成区加 油站油气回收在线监控设施建设全覆盖，并与 生态环境部门联网，确保油气回收治理设施正常运转，每年检查、抽测重点区域储油库、加 油站油气回收装置，重点区域每年抽测比例不低于50%，一般区域不低于30%。; 本项目设置有加油 及卸油油气回收系 统用于收集油气，每 年对加油站油气回 收装置进行监测，确 保油气回收治理设 施正常运转。; 符合. 实施清洁油品攻坚行动; 加强油品进口、生产、储存、销售、使用等环 节全链条监管，持续开展打击整治成品油非法 经营行为的联合执法行动，严厉打击非标油品 流通使用，严厉查处生产、销售、储存和使用 不合格油品、天然气和车用尿素等违法行为， 坚决取缔无证无照经营的黑加油站点、流动黑 加油罐车。持续开展油品质量监管和质量抽检 工作，每年对加油站、储油库、企业自备油库 抽检组数不少于1000组，柴油组数不少于50%， 强调抽测在时间维度、空间维度的针对性，提 高在秋冬季、春夏季等污染高发时段及空气质 量较差、投诉较多区域的抽测比例。; 本加油站已取得营 业执照，且定期进行 油品抽检工作。; 符合. - 1.4选址合理性分析 1.4.1用地性质符合性分析 本项目属于改扩建项目，不新增占地，站区用地性质为商业用地。 1.4.2选址合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，项目站址选择合理性分析见表1.4-1。加油站各设备与民用建筑物距离分析见表1.4-2~1.4-3。 表1.4-1 项目选址与设计规范要求的符合情况 序号; 标准要求; 项目情况; 符合性. 1; 符合城乡规划; 项目不新增占地，符合土地利用规划。; 符合. 2; 符合环境保护要求; 本项目采取的各项环保措施符合现行的环境保护要求。; 符合. 3; 应选在交通便利的地方; 项目临路建设，交通便利。; 符合. 4; 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站; 本项目为三级加油站。; 符合. 5; 城市建成区内的加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目不在城市干道交叉口; 符合. 6; 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.4的规定; 根据《陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站升级改造项目设立安全评价报告》，满足安全距离要求。; 符合. 7; 架空电力线路不应跨越加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区; 周边无架空电力线跨越加油站。; 符合. 根据上表分析，本项目选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关规定。 根据《陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站升级改造项目设立安全评价报告》，加油站汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物关系如下表。 表1.4-2 汽油设备与站外建构筑物的防火距离表 方位; 项目; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机; 油气回收处理装置. 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）. 西面; 道路; 5.5; 21.4; 5; 20.4; 5; 27.1; 5; 27.1. 南面; 民居（二类保护物）; 8.5; 41.6; 8.5; 56.3; 8.5; 43.6; 8.5; 43.6. 东面; 朵力小学（教学楼）; 35; 62.5; 35; 67.8; 35; 59.3; 35; 59.3. 北面; 室外变配电站; 10.5; 37.2; 12.5; 41.3; 12.5; 43.5; 12.5; 43.5. 表1.4-3 柴油设备与站外建构筑物的防火距离表 方位; 项目; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机; 油气回收处理装置. 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）; 规范距离（m）; 总图距离（m）. 西面; 道路; 3; 21.4; 3; 20.4; 3; 27.1; 3; 27.1. 南面; 民居（二类保护物）; 6; 50.6; 6; 56.3; 6; 45.4; 6; 45.4. 东面; 朵力小学（教学楼）; 25; 66.3; 25; 68.2; 25; 64.3; 25; 64.3. 北面; 室外变配电站; 12.5; 44.1; 12.5; 41.3; 12.5; 43.5; 12.5; 43.5. 由表1.4-2~1.4-3可知，本项目加油站东侧临近朵力小学和朵力名都小区，各加油设备均能满足相关防火距离要求，本加油站汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。 1.5 平面布置合理性分析 加油站总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等有关规定，根据生产功能和危险程度等进行分区布置。 加油站按功能设有站房、油罐池、加油罩棚、洗车房及相配套建 （构） 筑物。加油罩棚布置在场地中部，罩棚下设4个加油岛，每个加油岛上设台加油机；罩棚南侧是站房，站房内有办公室、营业室、便利店、配电室、发电室、洗手间等；罩棚西侧是储罐区，储罐区设在车行道下，罐池为承重式防渗漏罐池，采用钢筋混凝土整体现浇，罐池内设4座双层钢制油罐，油罐之间采用钢筋混凝隔层隔断，4个隔池下部贯通，罐池内设一个检测立管；卸油口设在罩棚西侧的绿化边，卸油口北侧附近布置消防砂箱、消防器材箱等；三段式隔油池设在罩棚西北侧出口旁，生化池设在站房南侧；充电区位于加油站内东侧，呈“一”字排列设置5个充电桩；洗车房位于罩棚北侧，站内道路单车道宽度大于4.5m双车道大于6m，转弯半径大于9m，路面为水泥混凝土路面。为方便进站加油车辆的进出，加油设备平行于站前道路布局，整个场地相对平整。加油区设置环保截流沟，通过自流的方式进入加油站出站口附近的三段式隔油池，含油废水经隔油池处理后接入市政管网。综上所述，加油站平面布局合理。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站（以下简称“陈庹路加油站”）前身为重庆市九龙坡区陈庹路加油站，位于重庆九龙坡区朵力名都5号，主要经营成品油零售业务，为过往车辆加油。陈庹路加油站始建于2000年，由于建设时间较早，加油站建设至今未开展环境影响评价和环境保护竣工验收，属于历史遗留问题。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版），加油站属于简化管理，原建设单位于2020年6月申请了国家排污许可证，于2023年4月23日延续了排污许可证（编号：915001077094076925001Q）。2023年9月加油站租赁给陕西延长石油集团重庆销售有限公司进行经营，根据加油站现有资料，目前陈庹路加油站为三级加油站，总占地面积2107.2m2，建筑面积337.02m2，站内设有一座承重式防渗罐池，内设4个埋地双层SF储油罐，其中2个25m3的92#汽油罐、1个20m3的95#汽油罐；1个20m3的0#柴油罐储罐，合计总容积为80m3（柴油罐容积折半）。 由于陈庹路加油站设施设备老化，重庆市九龙坡区商务委员会下发了《关于同意陕西延长石油重庆销售有限公司陈庹路加油站停业改造的批复》（九商务发〔2023〕65号），为了更好的为周边群众提供方便快捷的服务，陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站拟投资140万元于现有工程用地范围内对加油站进行改扩建，实施“陈庹路加油站改扩建项目”（以下简称“本项目”），主要对站房进行改造调整布局，罩棚增设吊顶装饰；配电室改造。更换加油机并增加加油枪数量，加油机设成品防渗底槽；油罐人孔操作井更换为地面承重井盖，调整雨水井至作业区外；加油管道更换为双层加油管道，新增5个充电桩。变更后储罐数量及罐容均不变，扩建后油品销售量在现有4000t基础上增加至5000t。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目属于F5265机动车燃料零售，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类管理名录中“五十、社会事业与服务业，加油站—119 加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站”，项目所在地为城市建成区，且加油站为改扩建，因此应编制环境影响报告表。 2.2项目建设内容 2.2.1原料来源及运输 本项目主要销售92#、95#汽油和0#柴油，油品主要来自陕西延长石油集团重庆销售有限公司，油品经油罐车运输至加油站后，采用密闭卸油方式将油料注入埋地式油罐中。当向过往车辆售油时，通过潜油泵将油品从埋地式油罐中抽出，经加油机将油品注入汽车油箱。油品运输由陕西延长石油集团重庆销售有限公司统一配送，本次环评不包括原料运输过程中的环境影响评价分析。 2.2.2建设规模及等级 加油站现设有2个25m3的92#汽油罐、1个20m3的95#汽油罐；1个20m3的0#柴油罐储罐，油罐容积为80m3（柴油容积折半计算），充电桩5个。本项目实施后保持三级加油站不变。本项目加油站等级划分见下表2.2-1，加油站油罐容积见下表2.2-2。 表2.2-1 项目加油站等级划分表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 表2.2-2 项目油罐容积一览表 油罐编号; 油罐规格; 现有工程; 本项目实施后; 变化情况. 油品种类; 容积*; 油品种类; 容积*. 1; 25m3; 92#; 25m3; 92#; 25m3; 不变. 2; 20m3; 0#; 20m3; 0#; 20m3; 不变. 3; 20m3; 95#; 20m3; 95#; 20m3; 不变. 4; 25m3; 92#; 25m3; 92#; 25m3; 不变. 合计; 90m3; /; 80m3; /; 80m3. 注：*柴油罐容积折半计入油罐总容积。 产品方案：加油站改扩建前后年销售汽油、柴油情况见下表2.2-3。 表2.2-3 项目扩建前后产品销售情况一览表 单位t/a 序号; 产品名称; 现有工程销售量; 本项目扩建后销售量. 1; 0#柴油; 400; 500. 2; 92#汽油; 2300; 3000. 3; 95#汽油; 1300; 1500. 合计; 4000; 5000. 2.2.3项目建设内容 本项目通过对站房进行改造调整布局，罩棚增设吊顶装饰；配电室改造。更换加油机并增加加油枪数量，加油机设成品防渗底槽；油罐人孔操作井更换为地面承重井盖，调整雨水井至作业区外；加油管道更换为双层加油管道，新增5个充电桩。变更后储罐数量及罐容均不变，扩建后油品销售量在现有4000t基础上增加至5000t。充电桩由陕西延长石油售电有限公司租赁本加油站场地进行建设运营。其他工程依托现有工程。本加油站不设置餐饮。 本项目具体组成表见下表2.2-4。 表2.2-4 项目改扩建前后建设内容对照一览表 分类; 项目 组成; 建设内容及规模; 备注. 现有工程; 本项目改扩建. 主体 工程; 埋地油罐区; 油罐区位于站区西侧，设置4个双层SF卧式油罐+防渗池，其中2个25m392#油罐，1个20m395#油罐，1个20m30#油罐，总容积为80m3（柴油容积折半计算）。; 依托现有油罐，油罐保持不变， 总容积为80m3（柴油容积折半计算）; /. 加油区; 加油区位于站区中间，加油罩棚337.02m2，罩棚下设4个加油岛，1台四枪加油机，3台双枪加油机，其中92#汽油枪4把，95#汽油枪4把，0#柴油枪2把，加油软管上设安全拉断阀。; 依托现有加油罩棚，罩棚增设吊顶装饰，加油机进行更换，更换为2台四枪加油机和2台六枪加油机，改造后92#汽油枪8把，95#汽油枪8把，0#柴油枪4把，加油软管上设安全拉断阀；加油机设成品防渗底槽。; 改造+扩建. 卸油区; 卸油区位于加油区西侧，设置密闭卸油口箱，内设4个密闭卸油快速接头及1个卸油油气回收快速接头，卸油口设置一次油气回收系统。; 依托现有工程; /. 充电区; /; 在加油罩棚东侧设5个充电桩。; 新增. 辅助 工程; 站房; 站房位于站区南侧，共2F，建筑面积为270m2，砖混结构，设置办公室、便利店、配电室、卫生间等; 站房位于站区南侧，共2F，建筑面积为270m2，对站房外墙加固，外立面改造，站房内调整布局，对配电室进行改造。; 改造. 洗车区; 位于加油棚区北侧，占地面积约 65m2，内置自动洗车机 1 套，用于洗车服务，最大洗车量为30辆/天。; 依托现有工程; /. 工艺 管线; 采用无缝钢管，在防渗漏管沟敷设，管沟的内壁和底板顶面内表面涂防渗漏层; 加油管线更换为双层复合材料管道; 改造. 报警装置; 油罐设置有液位仪，高液位声光报警装置; 依托现有工程; /. 视频监控系统; 加油区、罐区等均设置了视频监控系统; 依托现有工程; /. 防雷; 加油站按照设计规范已设置避雷、防雷设施; 依托现有工程; /. 人孔操作井及雨水井; 油罐人孔操作井为非承重井盖，在加油作业区内现有1个雨水井; 将油罐人孔操作井更换为地面承重井盖，调整雨水井至加油作业区外。; 改造. 公用 工程; 给水; 由市政给水管网供给; 依托现有工程; /. 供电; 由市政供电系统接入。1台30kW柴油发电机作为备用电源。; 依托现有工程; /. 排水; 采用雨、污分流制。 雨水：罩棚雨水、站房雨水经雨水斗收集，站区雨水（除环保截流沟范围内的初期雨水）经截水沟收集排至市政雨水系统。 污废水：卸油区及加油区设置有环保截流沟，截流沟与隔油池连接，站内场地冲洗废水及初期雨水经截流沟排入1座三段式隔油池（处理能力5m3/d）处理；洗车废水经容积24m3的三级沉淀池和三段式隔油池处理；生活污水由站内生化池处理（处理能力5m3/d）；上述污废水经处理达标后通过废水总排口排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理。; 依托现有工程; /. 消防; 设置有2具35kg推车式干粉灭火器、26具5kg手提式干粉灭火器和4具手提式二氧化碳灭火器，并配备了消防沙、灭火毯、消防沙桶、消防锹等; 依托现有工程; /. 通风及空调; 办公设分体空调，设备房进行机械通风。; 依托现有工程; /. 环保 工程; 废水; 生活 污水; 生活污水经生化池处理达标后排入市政污水管网，生化池处理能力为5m3/d，位于站房南侧; 依托现有工程; /. 场地冲洗废水; 卸油区及加油区设置有截流沟，截流沟与隔油池连接，站内场地冲洗废水及初期雨水经环保截流沟排入1座三段式隔油池处理达标后排入市政污水管网，三段式隔油池处理能力为5m3/d，位于站区西北侧。; 依托现有工程; /. 洗车废水; 洗车废水经容积24m3的三级沉淀池和三段式隔油池处理后排入市政污水管网。; 依托现有工程. 废气; 油气回收系统; ①卸油区：92#汽油、95#汽油储油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），包括设置回气管线快速接头、油罐安装卸油防溢阀和浮球阀以及通气管顶部真空压力帽，卸油时，油罐内的油气由卸油油气回收管经快速接头排入油罐车； ②加油区：采用具有油气回收功能的自封式加油机（即二次油气回收系统），加油时油气通过油气分离阀、油气过滤器后，通过加油机内油气回收泵将油气输回油罐； ③油罐区：三次油气回收处理系统，通过冷凝+膜分离方式将油气变为汽油回收至油罐内，分离后的气体经通气立管排放，高度≥4m。; ①卸油区：一次油气回收系统依托现有工程； ②加油区：根据改造加油枪相应地对二次油气回收管线进行改造，汽油加油时油气通过油气分离阀、油气过滤器后，通过加油机内油气回收泵将油气输回油罐； ③油罐区：汽油油罐储油依托现有的三次油气回收处理系统（冷凝+膜分离工艺），分离后未被回收油气经通气立管排放，高度≥4m。; 改造. 通气立管; 油罐区共设置4根DN50通气立管，位于油罐区西侧，通气管口设有P/V呼吸阀和阻火器，其中汽油罐2根，柴油罐2根，高度≥4m; 依托现有工程; /. 生化池臭气; 生化池加盖密闭，臭气通过管道引至地面绿化带吸收排放; 依托现有工程; /. 柴油发电机废气; 柴油发电机废气经专用燃烧尾气管引至站房外排放。; 依托现有工程; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运; 依托现有工程; /. 危废暂存; 在场地出口处设置1个面积约2m2危废贮存点，内设2个环保桶，并设置危险废物标识牌，用于临时暂存清罐废物、含油污泥等危险废物。危险废物定期交由有相应资质单位进行处置。; 依托现有工程; /. 噪声; 各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志; 依托现有工程; /. 土壤及地下水污染防治措施; 站区内各建（构）筑物进行了分区防渗；采用双层钢罐+防渗池的形式，防渗池内设置观测井，油罐设有液位自动检测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能；输油管线采用单层无缝钢管+防渗管沟形式。; 加油管线改造为双层复合管线；在油罐区下游新建一口地下水跟踪监测井；其他防治措施依托现有工程。; 部分改造和新建. 环境风险防范措施; 油罐设置有液位仪、高液位报警装置、检测井、视频监控、渗漏在线监测仪、可燃气体探测报警器。; 依托现有工程; /. 2.2.4主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及工信部工产业〔2010〕第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。 本项目主要生产设备、生产设施见表2.2-5。 表2.2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量及型号或规格; 备注. 1; 0#柴油储罐; 个; 1×20m3; 利旧. 2; 92#汽油储罐; 个; 1×25m3; 利旧. 3; 92#汽油储罐; 个; 1×25m3; 利旧. 4; 95#汽油储罐; 个; 1×20m3; 利旧. 5; 液位计; 套; 1（带4个探棒）; 利旧. 6; 加油机; 台; 2台6枪和2台4枪; 加油机更换. 7; 柴油发电机; 台; 1，30kW; 备用发电，利旧. 8; 潜油泵; 套; 4; 利旧. 9; 一次油气回收系统; 套; 1; 利旧. 10; 二次油气回收系统; 套; 1; 利旧. 11; 三次油气回收系统; 套; 1; 利旧. 12; 视频监控系统; 套; 1; 利旧. 13; 洗车机; 台; 1; 利旧. 14; 充电桩; 个; 5; 新增. 2.2.5主要原辅料及能源消耗 本项目营运期为汽油、柴油的零售服务，汽油、柴油年销售量、主要原辅材料和能源消耗量见下表2.2-6。 表2.2-6 汽油、柴油年销售量情况表以及原辅材料消耗量 序号; 名称; 单位; 现有工程; 本项目改扩建后; 来源. 年销售量; 最大储存量; 年销售量; 最大储存量. 1; 0#柴油; t; 400; 15.12; 500; 15.12; 陕西延长石油集团. 2; 92#汽油; t; 2300; 30.812; 3000; 30.812. 3; 95#汽油; t; 1300; 12.529; 1500; 12.529. 4; 电; 万kW·h; 2.5; /; 5; /; 市政供电. 5; 新鲜水; m3; 826.21; /; 826.21; /; 市政供水. 注：①92#汽油密度为0.725g/mL、95#汽油密度为0.737g/mL、0 #柴油密度为0.840g/mL。 ②汽油充装系数0.85，柴油充装系数0.90。. 2.3水平衡 本项目营运期生活污水主要是员工生活污水、驾乘人员产生的生活污水。加油站改扩建前后劳动定员不变，驾乘人员相比现有工程增加。污水排水量按用水量的90%计算。本项目实施后加油站营运期用水量、排水量情况详见表2.3-1；本项目营运期水平衡见图2.3-1。 （1）生活用水 站内劳动定员11人，其用水量按50L/人·次计；驾乘人员按400人/d计（相比现有工程增加80人/d），按照50%需要去卫生间，其用水量按10L/人·次计，则员工用水为0.55m3/d（200.75 m3/a），驾乘人员用水为2m3/d（730m3/a）。污水产生系数按0.9计，员工生活污水产生量为0.495m3/d （180.675m3/a），驾乘人员生活污水产生量1.8 m3/d（657 m3/a）。 （2）场地冲洗用水 项目需要对加油区、罐区地坪进行冲洗，产生地面冲洗废水，每5d冲洗一次，冲洗面积约1300m2，按2L/m2·次计算，冲洗用水量约2.6m3/次（189.8m3/a）。污水产生系数按0.9计，则冲洗废水产生量约2.34m3/次（170.82m3/a）。 （3）洗车用水 本项目为小型车辆提供洗车服务，参照《重庆市第二三产业用水定额（2020 年版）》（渝水〔2021〕56 号）中汽车、摩托车等修理 与维护行业中自动洗车（小型）用水量，单台车辆清洗耗水量约 40L/（辆·次），本项目设计的清洗车辆为30辆/d，则项目洗车用水量1.2m3/d，产污系数为0.9计，洗车废水产生量约1.08m3/d。 （4）绿化 本项目绿化面积约160m2，绿化用水量按2L/(m2·次）计，每7d浇水一次，则年用水量为16.64m3/a（0.32m3/次）。 （5）初期雨水 初期雨水量按以下公式计算： Q=φ·q·F 式中：Q——雨水流量，L/s； φ—径流系数，拟建项目为混凝土路面，取值为 0.85~0.95，本评价取中间值 0.9； q——设计暴雨强度，L/s·hm2； F——汇水面积，hm2。 根据《重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型》（渝建〔2017〕443 号） 推荐暴雨强度计算公式： 式中： q—暴雨强度（L/s·公顷）。 P—设计重现期（a），取值见《室外排水设计标准》（GB50014-2021），超大城市和特大城市中心城区重现期 3~5 年，评价取3年。 t—降雨历时（min），取值见《室外排水设计标准》（GB50014-2021），本项目场地平整，汇集较快，本评价取 10min。 设计雨水重现期地面采用3年，降雨历时10min，设计暴雨强度q=324.057L/s·hm2。加油站易受污染部分主要为加油区及卸油区，加油区设置有加油棚，经管道收集至雨水管网，不会受雨水冲刷，因此本次评价初期雨水集雨面积仅考虑卸油区，面积约75m2。经计算，拟建项目初期雨水量2.187L/s，暴雨持续时间按照 10min 计算，则一次雨水量约1.312m3 /次。由于初期雨水产生情况具有不确定性，评价仅计算出初期雨水的最大产生量以确定处理设施规模，不核算污染物产生及排放量。卸油区初期雨水通过截流沟进入三段式隔油池处理后经水封井排入市政污水管网。 表2.3-1 项目营运期改扩建后用水、排水量核算量 名称; 用水标准; 规模; 用水量; 废水量; 去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 员工生活; 50L/（人·d）; 11人/d、365d/a; 0.55; 200.75; 0.495; 180.675; 生化池. 驾乘人员; 10L/（人·d）; 400人/d*0.5、365d/a; 2; 730; 1.8; 657. 场地冲洗; 2L/（m2·次）; 1次/5d、365d/a; 2.6; 189.800; 2.340; 170.820; 三段式隔油池. 洗车废水; 40L/ （辆 .次）; 30 辆/d; 1.2; 438; 1.08; 394.2; 沉淀池+三段式隔油池. 绿化用水; 2L/（m2·次）; 1次/7d、365d/a; 0.32; 16.64; /; /; /. 初期雨水; /; /; /; /; 1.314; /; 三段式隔油池. 合计; 6.67; 1575.19; 5.715; 1402.695; /. 注：卸油区和加油区清洁平均5天1次；由于初期雨水产生情况具有不确定性，评价仅计算出初期雨水的最大产生量以确定处理设施规模，不核算污染物产生及排放量。. 员工生活 驾乘人员 0.55 2.0 0.055 0.2 生化池 绿化用水 0.32 0.3200 场地冲洗 2.6 0.260 2.29515 2.340 排入市政污水管网，最终进入污水处理厂 新鲜水 6.67 洗车用水 沉淀池 1.2 1.08 0.12 1.08 3.42 初期雨水 三段式隔油池 1.312 图2.3-1 项目改扩建后全站水平衡图 单位：m3/d 2.4总平面布置 加油站按功能设有站房、油罐池、加油罩棚、洗车房、充电区及相配套建 （构） 筑物。 加油罩棚布置在场地中部，罩棚下设4个加油岛，每个加油岛上设台加油机；罩棚南侧为站房，站房内有办公室、营业室、便利店、配电室、发电室、洗手间等；罩棚西侧是储罐区，储罐区设在车行道下；卸油口设在罩棚西侧的绿化边，卸油口北侧布置消防沙箱、消防器材箱等；三段式隔油池设在罩棚西北侧道路出口旁，生化池设在站房南侧；充电区位于加油站内东侧，呈“一”字排列设置5个充电桩；洗车房位于罩棚北侧，站内道路路面为水泥混凝土路面。加油区设置环保截流沟，通过自流的方式进入加油站出站口附近的三段式隔油池，含油废水经隔油池处理后接入市政管网。综上所述，加油站平面布局合理。 2.5劳动定员及工作制度 本项目改扩建不新增劳动定员，项目加油站劳动定员11人，全年365天24小时营业，三班制，每班8h。 2.6主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 油罐; 个; 4; 总容积80m3（柴油容积折半计算）. 1.1; 其中：0#柴油; m3; 20. 1.2; 92#汽油; m3; 25. 1.3; 92#汽油; m3; 25. 1.4; 95#汽油; m3; 20. 2; 项目占地面积; m2; 2107.2; 在现有占地范围内改造，不新增占地. 3; 劳动定员; 人; 11; 不新增劳动定员. 4; 生产制度; 三班制，每班8h. 5; 工作日; d; 365. 6; 建设周期; 月; 4. 7; 总投资; 万元; 140. 8; 环保投资; 万元; 10; 占总投资的7.14%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7本项目施工期主要工艺流程及产排污环节 本项目施工期主要包括现有加油机拆除、加油管道拆除及油罐清洗、站房内部进行重新装修布局及加油罩棚增设吊顶装饰、油罐人孔操作井更换为地面承重井盖、调整雨水井至作业区外。施工期产污流程见图2.7-1。 图2.7-1 施工期工艺流程及产污环节图 （1）清罐 由于对加油管线拆除更换，需对加油站现有4个埋地油罐进行清罐作业，清罐由专业资质公司进行，首先排除罐内存油，然后再用通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围，接着人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物，人工用290~490kpa高压水冲洗罐内油污和浮锈，同时尽快排除冲洗污水并用拖布擦净，然后再通风干燥除湿，人工用铜制工具除去局部锈蚀，最后进行质量检查验收。清罐产生的清罐废物用环保桶盛装，清罐废物转运均采用联单制管理，当日交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理。 （2）加油机、加油管线拆除和更换 对加油站现有加油机、埋地管道（单层无缝钢管）进行拆除，更换为新的加油机及双层复合管道。 建设过程中使用的机械设备将会产生施工噪声；施工期废水主要来源于施工人员生活污水及清罐冲洗废水，生活污水依托加油站现有生化池处理，含油废水依托现有三段式隔油池处理；清管作业期间产生的废渣和油水混合物交相应有资质单位处理。 （3）其他 对站房内部进行重新装修布局及加油罩棚增设吊顶装饰，对油罐人孔操作井更换为地面承重井盖、调整雨水井至作业区外。施工过程主要产生建筑弃渣、施工噪声、施工作业废水等。 本项目施工期清罐、管线拆除等过程应严格落实安评要求的安全措施；整个施工期间严禁明火作业、严禁现场吸烟，做好静电消除等安全措施。 2.8运营期主要工艺流程及产排污环节 2.8.1运营期工艺流程 本项目为加油站项目，运营期间主要为过往车辆加油及充电。加油站工艺流程与现有工程一致，主要包括成品油进站卸油、储油和给过往车辆加油等过程。首先由油罐车将油料卸载至站内的油罐，采用加油机计量将油料加入车辆油箱。储油罐用于储存油料，从而保证加油站不会出现脱销现象。 本项目汽油、柴油主要工艺及产污环节流程图分别见下图2.8-1。 图2.8-1 运营期汽油工艺流程及产污环节 图2.8-2 运营期柴油工艺流程及产污环节 图2.8-3 清罐工艺流程及产污环节 （1）汽油 ①卸油过程 首先通过油罐车将汽油运至场地内，再通过密闭卸油点把汽油卸至埋地卧式油罐。项目埋地油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置，对汽油进行卸油时产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。加油站和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收效率可达95%。 ②储油 成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律地变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发（此过程为“小呼吸”）。上述过程昼夜交替进行，产生油气挥发物排放。采用储油油气回收系统将埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气回收至储罐。 本项目现有设置3个双层卧式钢罐，并置于防渗池内，每座油罐均有阻隔防爆技术、液位计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故；安装三次油气回收装置，储油罐安装通气管，高出地面4m以上，管口设置呼吸阀，油罐设带有液位仪系统，进行液位监测。 ③加油 本站采用一泵多机（枪）的配套加油工艺，埋地油罐装设潜油泵，通过潜油泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中，加油流量不应大于50L/min。加油枪具有自闭功能，每条枪均配有拉断阀，当异常情况出现时，拉断阀自动关闭，油品不会外泄，可以保证加油过程的安全性。加油机底部供油管道上设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。 本项目设置了加油油气回收管线，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，基本杜绝了加油过程中的油气排放。 ④油气回收装置 本项目采用三次油气回收系统，即一次油气回收（卸油油气回收系统）、二次油气回收（加油油气回收系统）和三次油气回收系统（储油油气回收系统）组成。 一次油气回收：当装油品罐车进入站内卸油区，先将油气回收系统的快速接头连接在罐车和地埋罐呼吸孔上，再将卸油管道与地埋罐入油口连接。开启罐车卸油阀门，油品自流进入油罐，油品将油罐上层空间内的油气层通过油气回收快速管进入罐车，再由罐车运送至储油库集中回收变成汽油。卸油一次油气回收系统回收效率为 95%。 二次油气回收：是指将车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地油罐的过程。加油的时候，在油品进入汽车油箱过程中产生的油气通过加油枪的回收管返回进入地埋油罐，油气回收动力来自加油机内设的小型真空泵。加油二次油气回收系统回收效率为90%。 三次油气回收：由于二次油气回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比＞1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。通过在加油站通气管排放油气之前安装1套膜分离处理装置，油气从增压泵进气口吸入，经增压泵增压形成高浓度的油气，在经过冷凝器把高浓度的油气迅速降温液化，液态油回到油罐，剩余的油气混合物进入膜组件进行分离，利用高分子渗透膜的选择透过性，油气通过渗透膜时油气中的有机分子会在膜表面溶解，渗透侧形成的高浓度有机气体经真空泵抽回至油气处理装置回油口进入地下储罐进行下一个循环。经过膜分离后的未被回收的油气经通气立管排出。 三次油气回收不仅可以减少排入大气中的有害物质，还能将油气回收再利用，三次油气回收系统回收油气量约为95%。 本加油站汽油油气回收系统见图2.8-4。 图2.8-4 一次、二次、三次油气回收系统示意图 （2）柴油加油工艺流程说明 卸油过程：油罐车将柴油运至场地内再通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐中。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内部上空通过排气管和油罐车上空通过呼吸控制阀挥发油气。 加油过程：油通过潜污泵从埋地油罐输送至加油机，然后通过加油机配套的加油枪给过往车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。 （3）充电工艺流程及产排污环节 图2.8-5 充电工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 从市政电网引一回10kV市政电源至站内630KVA变压器，变压器低压侧380/220V电源出线引至站内配电室，由配电室向充电桩配送电。电汽车行驶至充电桩处，将充电桩配备的充电线缆（220V）插入电汽车充电接口即可充电。电汽车充电完成后，拔出充电线缆并放回充电桩固定放置充电电缆处，充电全过程完成，充电过程无排污产生。 （4）清罐 加油站大概每5年需进行一次油罐清洗作业，保证输出油品质量和防止油罐腐蚀。清罐由专业资质公司进行，首先排除罐内存油，然后再用通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围，接着人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物，人工用290~490kpa高压水冲洗罐内油污和浮锈，同时尽快排除冲洗污水并用拖布擦净，然后再通风干燥除湿，人工用铜制工具除去局部锈蚀，最后进行质量检查验收。清罐产生的清罐废物用环保桶盛装，清罐废物转运均采用联单制管理，当日交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2.9.1现有工程环保手续办理情况 （1）环保手续履行情况 现有加油站于2000年建设，由于建设成运时间较早，未开展环境影响评价。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版），加油站属于简化管理，原建设单位于2020年6月申请了国家排污许可证，于2023年4月23日延续了排污许可证（编号：915001077094076925001Q）。 （2）突发环境事件应急预案及风险评估修订情况 加油站于2024年7月编订了《陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站突发环境事件应急预案》和《陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站突发环境事件风险评估报告》。突发环境事件应急预案、环境风险评估报告备案文件见附件8。 2.9.2现有工程生产工艺及产排污环节 现有工程加油站卸油、加油、清罐等工艺流程与本项目一致，具体见2.7。 2.9.3现有工程主要污染防治设施及污染物排放情况 由于现有加油站建设运行时间较久，且未开展环境影响评价及竣工环保验收，现有工程产排污主要依据加油站现有环保设施进行产排污核算。 （1）废气 现有工程年销售柴油量400t，汽油量3600t，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中关于A类地区油气损耗率，经一次、二次、三次油气回收系统收集处理后的油气总排放量约2.036t/a。 ①柴油油气 现有工程年销售柴油量为400t，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于A类地区油气损耗率，经计算现有工程柴油油气损耗量见表2.9-1。 表2.9-1 柴油油气损耗量预测 单位：t/a 项目 损耗类型; 柴油. 损耗率; 损耗量. 卸油损耗; 0.05%; 0.2. 加油机损耗; 0.08%; 0.32. 储油损耗; 0.01%; 0.04. 合计（损耗）; /; 0.56. 由上表可知，该加油站现有工程柴油损耗量约为0.56t/a。 ②汽油油气 现有工程针对汽油已经设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置、加油油气回收系统（即二次油气回收系统）和储油逸散油气回收系统（即三次油气回收系统）。 现有工程年销售汽油量约3600t。根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-89）中关于四川地区油气损耗率，项目卸油、加油和储油过程的汽油油气损耗量、回收量、排放量情况见下表2.9-2。 表 2.9-2 汽油油气产生量和排放量 单位：t/a 项目类型; 损耗率; 油气 产生量; 油气回收系统; 无组织排放量. 回收率; 回收量. 卸油耗损; 0.23%; 8.28; 95%; 7.866; 0.414. 加油机耗损; 0.29%; 10.44; 90%; 9.396; 1.044. 储油损耗; 0.01%; 0.36; 95%; 0.342; 0.018. 合计; 19.08; /; 17.604; 1.476. 由上表可知，该加油站现有工程汽油油气排放量约为1.476t/a。 ③柴油发电机 加油站在配电房内设1台柴油发电机作备用电源。仅停电时应急使用，应急柴油发电机工作时产生的燃油烟气通过排气筒引至站房屋顶排放。 ④生化池臭气 生化池运行过程将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，设置专用管道引至绿化带排放。 ⑤汽车尾气 汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为CO、THC、NOx。 （2）废水 ①生活污水 现有工程劳动定员11人，其用水量按50L/人·次计；驾乘人员按320人/d计，按照50%需要去卫生间，其用水量按10L/人·次计。生活污水产生系数按0.9计算，现有工程生活污水产生量为706.275m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。 ②加油站场地冲洗废水 需要对加油区、罐区地坪进行冲洗，产生地坪冲洗废水，每5d冲洗一次，冲洗面积约1300m2，按2L/m2·次计算，则冲洗废水产生量约2.6m3/次（189.8m3/a），主要污染物为SS和石油类。 ③洗车废水 本项目为小型车辆提供洗车服务，洗车废水产生量1.08m3/d，洗车废水经自动洗车机沉淀池（24m3）和三段式经隔油池（能力5m3/d）处理后排入市政污水管网，排放量1.08m3/d，主要污染因子为 COD、SS、石油类、LAS，其浓度分别为 250mg/L、450mg/L、5mg/L、15mg/L。 ④绿化 本项目绿化面积约160m2，绿化用水量按2L/(m2·次)计，每7d浇水一次，则年用水量为16.64m3/a（0.32m3/次）。 现有工程产生的生活污水经站区内的生化池（处理能力5m3/d）处理，含油废水经三段式隔油池（处理能力5m3/d）处理，洗车废水经沉淀池（处理能力24m3）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理后污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 （3）噪声 现有工程项目噪声主要为潜油泵、加油车辆进出加油站产生的噪声，噪声值为65~85dB（A）。现有工程采取的噪声污染防治措施为：各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志。 （4）固体废物 现有工程工作人员、过往驾乘人员产生生活垃圾，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/d计，过往驾乘人员按320人次/d，50%的驾乘人员产生生活垃圾，每人次按0.05kg计算，产生量约4.927t/a，在站内分类收集后，交由环卫部门统一清运处置。 生化池运行过程中产生污泥，污泥单位产生量按0.6t/1000m3·a计算，则生活污水处理产生的污泥量约为0.424t/a，定期委托专业单位清掏处理。 设备检修及清罐产生油水混合物、清罐废物、废棉纱手套等，隔油池产生含油污泥，根据加油站多年运行情况，油水混合物、清罐废物、废棉纱手套、含油污泥产生量分别为0.6t/a、1.6t/次·5年、0.01t/a、0.05t/a，均属于危险废物，定期委托有资质单位处置。陈庹路加油站已与重庆清物源环保科技有限公司签订危废处置协议，见附件6。 （5）地下水 现有工程已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求对站区内各建（构）筑物进行了分区防渗，具体分区防渗如下： 重点污染防治区：油罐区、工艺管道（即油品管道的沟底与沟壁）、加油区（环保沟以内）、卸油区、隔油池、危废贮存点及柴油发电机房。 一般污染防治区：洗车区、生化池等。 非污染防治区：重点污染防治区和一般污染防治区以外的站内其他区域。 2.9.5主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘及走访调查，加油站运行至今，未发生环境污染事故，未接到环保投诉。加油站环保管理规范，已按照最新要求更换标识标牌。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，陈庹路加油站不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，应在罐区下游设置一口地下水跟踪监测井，根据现场调查，目前加油站未设置地下水跟踪监测井。 本次评价提出整改要求：在罐区下游站区绿化带内设置一口地下水跟踪监测井，监测井位置及结构满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的相关要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）区域达标判断 本项目位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，行政区划属于重庆市九龙坡区，根据《重庆市人民政府关于印发<重庆市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区域属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本评价基本污染物采用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，环境质量公报数据距今在3年内。区域空气环境现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 36; 35; 102.8; 超标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 42; 40; 105.0; 超标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 152; 160; 95.0; 达标. CO; 24小时平均值的第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. 根据上表3.1-1可知，本项目所在区域环境空气中PM10、SO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、 NO2不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在九龙坡区的区域环境空气质量为不达标区。 本评价根据重庆市生态环境局公布的《2023重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓方案如下： ①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。 ②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。 ③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。 ④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。 ⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度-移交-督导-通报-整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023-2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。 在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）特征因子环境空气质量现状 本项目位于重庆九龙坡区朵力名都5号，项目特征因子为非甲烷总烃。本次评价引用《重庆建桥工业园区（A区、B区、C区）环境影响评价项目检测报告》（港庆（监）字〔2023〕第04096-HP号）中G1监测点的监测数据，监测时间为2023年5月4日~5月10日，G1点位于项目南侧3.2km 处。监测至今，区域环境空气质量状况无较大变化，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求，可以较好地反映项目所在区域环境空气中非甲烷总烃环境质量现状。 - 监测基本情况 监测布点：G1恒通御景天都小区 监测因子：非甲烷总烃 监测时间与频率：2023年5月4日~10日，连续7天监测。 （2）评价标准与方法 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。 环境空气质量现状评价方法采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。 评价公式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在 0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）； Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。 （3）监测评价结果 监测及评价结果见表 3.1-2。 表 3.1-2 特征因子环境质量现状监测结果统计一览表 监测 点位; 监测 因子; 平均 时间; 评价 标准 mg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 恒通御景天都小区G1; 非甲烷总烃; 小时 平均; 2.0; 0.5~0.66; 33; /; 达标. 根据表3.1-2可知，项目所在区域非甲烷总烃满足参照执行的《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 3.1.2地表水环境 本项目所在区域污废水经市政管网进鸡冠石污水处理厂排入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝府发[2012]4号），主城段水域适用功能类别为III类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据《2023年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 3.1.3声环境 本项目位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，厂界外50米范围内有声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本次评价在加油站东侧谢家湾朵力小学设置了1个声环境质量现状监测点位。 （1）监测数据基本情况 监测项目：昼间、夜间等效声级； 监测点位：共布置1个噪声监测点位，位于项目东侧谢家湾朵力小学处； 监测时间：2024年7月12日； 监测频率：监测一天，昼、夜各一次； 监测分析方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。 （2）监测结果及评价 声环境质量现状监测结果及评价结果见表3.1-3，监测点位见附图2。 表3.1-3 声环境质量现状监测结果及评价一览表 单位：dB（A） 由表3.1-3可知，本项目侧谢家湾朵力小学声环境监测点的昼、夜间监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，表明项目所在区域声环境质量较好。 监测时间; 监测结果; 标准值; 是否达标. 2024年7月12日; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 3.1.4生态环境 本项目为加油站改扩建项目，不新增占地，不涉及生态环境保护目标，因此不需要进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 3.1.6地下水 （1）监测数据资料情况 本项目为加油站，可能存在地下水环境污染途径，本次评价引用《重庆建桥工业园区（A区、B区、C区）环境影响评价项目检测报告》（港庆（监）字〔2023〕第 04096-HP号）在A 区内重庆数码模车身模具有限公司（监测点W1，106°29′12″，29°27′05″，水位234.12m）地下水井监测数据，该监测点位于本加油站南侧约5km处，该引用监测点与本项目在同一水文地质单元内，且处于本加油站下游；监测时间未超过3年，区域地下水环境质量未发生重大变化，具有时效性、代表性，可作为项目区域地下水环境质量背景参照值。 监测因子为：K+、Na +、Ca 2+、Mg 2+、CO3 2-、HCO3-、Cl -、SO4 2-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、镍、锌、石油类。 监测时间：2023年5月11日，监测 1 天，监测 1 次。 （2）评价方法 地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种情况： ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见公式如下： Pi=Ci/Csi 式中：Pi—第i个水质单因子的标准指数；无量纲； Ci—第i个水质因子的监测浓度值，（mg/L）； Csi—第i个水质因子的标准浓度值，（mg/L）。 ②对于评价标准为区间的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见公式如下： PpH=(7.0－pH)/(7.0－pHsd) pH≤7.0 PpH=(pH－7.0)/(pHsu－7.0) pH＞7.0 式中：PpH—pH值的标准指数； pH—pH实测值； pHsd—标准中规定的pH下限； pHsu—标准中规定的pH上限。 （3）监测结果 地下水具体监测结果统计见表3.1-4。 表3..1-4 地下水八大离子监测及评价结果一览表 单位：mg/L 监测点位; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-; HCO3-; CO32-. W1; 5.32; 40.3; 90.4; 17.9; 31.5; 35.3; 346; 5L. 表3.1-5 地下水环境现状监测数据统计结果表 监测因子; 单位; 监测数据; 标准值; Pi值. pH; /; 7.2; 6.5-8.5; 0.13. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.27; 3; 0.76. 氨氮; mg/L; 0.345; 0.5; 0.69. 硝酸盐; mg/L; 3.26; 20; 0.163. 亚硝酸盐; mg/L; 0.013L; 1; /. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 299; 450; 0.66. 溶解性总固体; mg/L; 414; 1000; 0.414. 硫酸盐; mg/L; 35.3; 250; 0.14. 铁; mg/L; 0.01L; 0.3; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 氯化物; mg/L; 31.5; 250; 0.13. 氟化物; mg/L; 0.207; 1; 0.207. 总大肠菌群; (MPN/100mL); 2; 3; 0.67. 细菌总数; CFU/mL); 69; 100; 0.69. 砷; mg/L; 3×10 -4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4×10 -5L; 0.001; /. 铬（六价）; mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 0.007L; 0.02; /. 锌; mg/L; 0.009L; 1; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.1; /. 镉; mg/L; 5×10 -4L; 0.005; /. 铅; μg/L; 2.5×10 -3L; 0.01; /. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05*; /. 注：① “L”表示检测值小于方法检出限； - *石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 本项目特征因子为石油类，由表上可知，各指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值，监测结果说明该区域地下水环境质量较好。 3.1.7土壤环境 本项目为加油站改扩建项目，可能存在土壤环境污染途径，本次评价在场地西侧内设置1个土壤表层样背景监测点，评价委托重庆国环环境监测有限公司于2024年12月13日进行土壤环境现状监测。 （1）监测布点及采样时间 本次评价在场地内设置1个表层样点，布设情况、监测时间详见表3.1-5。 表3.1-5 土壤环境现状监测布点信息 编号; 监测点位情况; 监测 时间; 监测因子; 用地性质; 备注. T1; 场地储罐西侧， 表层样0~0.2m; 2024年12月13日; pH、砷、镉、铬、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、土壤含盐量；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘; 建设用地; 占地范围内. （2）评价标准 根据区域土壤特点和土地功能，项目土壤监测点位位于站区内，属建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （3）评价结果 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），采用标准指数法对土壤环境质量现状进行评价，评价结果见下表3.1-6所示。 表3.1-6 土壤环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/kg 类别; 检测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 标准指数. 理化特性; pH; 无量纲; 7.61; /; /. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 163; 4500; 0.036. 重金属和无机物; 砷; mg/kg; 7.07; 60; 0.118. 镉; mg/kg; 0.09; 65; 0.001. 铜; mg/kg; 23; 18000; 0.001. 铅; mg/kg; 20.6; 800; 0.026. 汞; mg/kg; 0.067; 38; 0.002. 镍; mg/kg; 32; 900; 0.035. 六价铬; mg/kg; ND; 5.7; /. 挥发性有机物; 四氯化碳; mg/kg; ND; 2.8; /. 氯仿; mg/kg; ND; 0.9; /. 氯甲烷; mg/kg; ND; 37; /. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; 9; /. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; 5; /. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; 66; /. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 596; /. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 54; /. 二氯甲烷; mg/kg; ND; 616; /. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; 5; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 10; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 6.8; /. 四氯乙烯; mg/kg; ND; 53; /. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; 840; /. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; 2.8; /. 三氯乙烯; mg/kg; ND; 2.8; /. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; 0.5; /. 氯乙烯; mg/kg; ND; 0.43; /. 苯; mg/kg; ND; 4; /. 氯苯; mg/kg; ND; 270; /. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; 560; /. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; 20; /. 乙苯; mg/kg; ND; 28; /. 苯乙烯; mg/kg; ND; 1290; /. 甲苯; mg/kg; ND; 1200; /. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; 570; /. 邻二甲苯; mg/kg; ND; 640; /. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; ND; 76; /. 苯胺; mg/kg; ND; 260; /. 2-氯酚; mg/kg; ND; 2256; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; 15; /. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; 1.5; /. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; 15; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; 151; /. 䓛; mg/kg; ND; 1293; /. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; 1.5; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; 15; /. 萘; mg/kg; ND; 70; /. 注：“ND”表示未检出。. 由表3.1-6可知，本项目土壤现状监测点中各监测因子的监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）中规定的第二类用地污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 本项目位于重庆九龙坡区朵力名都5号，根据现场踏勘及调查了解，项目位于城市建成区，项目西侧紧邻翼龙路，东侧为朵力小学。加油站周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，大气环境敏感目标主要为居民小区、医院、学校，详见表3.2-1和附图3。 表3.2-1 本项目大气环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 坐标; 方位; 与站界最近距离（m）; 环境特性; 环境功能区. X; Y. 1; 谢家湾朵力小学（最近教学楼）; 30; 0; E; 16; 师生共约600人; 环境空气二类区. 2; 朵力名都（最近居民楼）; 25; -55; SE; 15; 约7100人. 3; 新农八村; 0; 80; N; 30; 约200人. 4; 新港花苑; 30; 165; NE; 100; 约675人. 5; 龙泉怡苑; 200; 85; NE; 260; 约790人. 6; 九龙坡区中医院; 260; 85; E; 267; 职工约582人，床位585张. 7; 重啤龙泉苑; 223; 220; NE; 320; 约1200人. 8; 双龙苑小区; 0; 210; N; 390; 约3700人. 9; 广田巴国绿云; -100; 250; NW; 240; 约3200人. 10; 巴国城小学; -320; 330; NW; 460; 建设中. 11; 红狮大道25号; -220; 115; NW; 300; 约1500人. 12; 红狮大道27号; -80; 115; NW; 135; 约800人. 13; 奇特乐幼儿园; -475; 90; NW; 480; 约150人. 14; 天籁艺术学校（高中部）; -150; 0; W; 190; 约500人. 15; 重庆冶金高级技工学校; -95; 0; W; 120; 约3000人. 16; 晋愉盛世融城C区、D区; -375; 0; W; 340; 约300人. 17; 中交丽景香悦岭; -430; -100; SW; 450; 约2400人. 18; 晋愉盛世融府; -315; -250; SW; 440; 约1200人. 19; 重钢敬老院; -165; -500; S; 490; 床位56张. 20; 重钢总医院; 0; -470; S; 450; 职工980人，床位800张. 21; 百禾星宿园; 85; -470; SE; 450; 约840人. 22; 东正社区; 290; -375; SE; 434; 约4900人. 23; 重庆仁同肛肠医院; 415; -120; SE; 410; 床位约30张. 注：以厂内罩棚西北角为原点，坐标为106.477358005,29.496984749。 3.2.2声环境 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为朵力小学、朵力名都、新农八村，详见下表3.2-2。 表3.2-2 本项目声环境保护目标一览表 序 号; 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 方位; 与厂界最近距离m; 环境特性. X; Y. 1; 声环境; 谢家湾朵力小学（最近教学楼）; 30; 0; E; 16; 师生共约600人. 2; 朵力名都（最近居民楼）; 25; -55; SE; 15; 约7100人. 3; 新农八村; 0; 80; N; 30; 约200人. 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 本项目为加油站改扩建项目，在保留原有占地的基础上进行改造，未新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1大气污染物排放标准 本项目为加油站改扩建项目，废气污染物为非甲烷总烃，厂界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度限值；油气回收处置装置排气筒的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。标准限值详见表3.3-1。 表3.3-1 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 类型; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 加油站企业边界油气浓度无组织排放限值（监控点处1小时平均浓度值）; 4.0. 污染物; 油气回收处理装置排气筒排放浓度限值. 类型; 浓度（g/m3）. 非甲烷总烃; 油气处理装置油气排放浓度1小时平均浓度; ≤25. 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），加油站油气回收装置的液阻、密闭性、气液比也有相应的标准要求，具体要求详情见表3.3-2。 表3.3-2 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 类型; 限值; 相关条件要求. 加油站油气回收管线液阻最大压力限值; 最大压力：40Pa; 通入氮气流量：18L/min. 最大压力：90Pa; 通入氮气流量：28L/min. 最大压力：155Pa; 通入氮气流量：38L/min. 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值; 最小剩余压力限值：451Pa; 储罐油气空间：18925L 受影响的加油枪数：1～6. 加油油气回收系统的气液比; 1.0≤～≤1.2; 符合技术评估报告给出的范围. 油气处置装置的油气排放浓度（1小时平均浓度值） （预留三级回收系统）; ≤25g/m3 （标准状态）; 排放口距地平面高度（m）≧4. 生化池臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准，具体要求详情见表3.3-3。 表3.3-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物名称; 单位; 二级（新扩改建）; 污染物监控位置. 臭气浓度; 无量纲; 20; 厂界. 3.3.2水污染物排放标准 本项目加油区、卸油区场地冲洗废水、初期雨水等含油废水经环保沟汇入三段式隔油池隔油处理；洗车废水经沉淀池和隔油池处理后排入污水管网；生活污水经生化池处理，废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入长江。标准值详见表3.3-4。 表3.3-4 水污染物排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 2; 化学需氧量（COD）; 50. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 10. 4; 氨氮（NH3-N）; 5（8）. 5; 悬浮物（SS）; 10. 6; 石油类; 1. 7; LAS; 0.5. 8; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 9; 化学需氧量（COD）; 500. 10; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 11; 悬浮物（SS）; 400. 12; 氨氮(NH3-N); 45②. 13; 石油类; 20. 14; LAS; 20. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B级限值。. 3.3.3噪声排放标准 施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 本项目位于重庆市九龙坡区朵力名都5号，站区西侧紧邻翼龙路（快速路），根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）的函》（渝环〔2023〕61号），翼龙路属于声功能区4a类区，项目所在区域属于2类区，项目部分区域位于翼龙路东侧40m范围。故运营期西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东侧、北侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值详见表3.3-5。 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 东侧、北侧和南侧厂界. 4类; 70; 55; 西侧厂界. 3.3.4固体废物 本项目生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一清运处置。 危险废物按《国家危险废物名录》（2025版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存和管理。 |
| 总量控制指标 | 3.4总量控制指标 根据国家相关污染物排放执行总量控制的有关规定，结合拟建项目的排污特点，本项目改扩建实施后排入环境总量控制指标如下。 表3.4-1 污染物排放总量管理指标表 项目; 污染物; 改扩建前全站污染物排放总量t/a; 本次改扩建新增污染物排放量t/a; 改扩建后全站污染物排放总量t/a. 废水; COD; 0.064; 0.006; 0.07. 氨氮; 0.006; 0.001; 0.007. 废气; 非甲烷总烃; 2.036; 0.509; 2.545. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目对现有加油机拆除、加油管道拆除及油罐清洗、站房内部进行重新装修布局及加油罩棚增设吊顶装饰、油罐人孔操作井更换为地面承重井盖、调整雨水井至作业区外等，施工期较短，施工期环境污染防治措施如下： 4.1.1施工期水污染防治措施 施工期废水主要包括施工废水和施工生活污水。 （1）施工废水 现有油罐清洗、管线清洗等产生的含油废水收集后经站区现有三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，产生的含油污泥交相应有资质单位处理。 （2）生活污水 本工程施工期作业人员生活污水废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS，污染物成分较简单。项目施工期生活污水依托现有生化池收集后处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网。 4.1.2施工期大气防治措施 施工期废气主要为油罐清罐时排放的非甲烷总烃。 施工人员在检测罐内有毒有害气体与可燃气体浓度符合安全要求的情况下进罐进行清污作业，可能会有少量油气挥发，由于清洗作业时间较短，产生的非甲烷总烃对周边环境空气影响时间较短。埋地管线更换涉及的土建工程量较小，施工期较短，对大气环境影响较小。 4.1.3施工期噪声防治措施 本项目清罐时不需要破除地面，埋地管线更换、调整雨水井至作业区外需要局部破处地面，土建施工减少，产生的施工噪声随施工结束而消失，因此施工作业产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.1.4施工期固体废物防治措施 施工期固体废物主要为清罐产生的油水混合物和清罐废物、施工弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。现有加油站储罐清洗、检测等作业必须交由专业单位进行。 施工期间清罐过程产生的含油油罐、含油管道、含油污泥、含油废砂等危险废物委托有资质单位收运处置。 施工期间建筑垃圾主要为加油管道拆除及更换、调整雨水井、站房重新装修过程中产生的地面破除废弃物及装修废渣等，集中收集后清运到城市建设建管部门指定地点进行处置。施工人员生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门统一处理。拆除的加油管道为无缝钢管，经专业单位拆除清洗干净后作为废品出售。 采取上述污染防治措施，施工期固体废物对环境的影响可降至最低。 4.1.5施工期环境风险防范措施 本项目施工期清罐、管线拆除等过程应严格落实《陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站升级改造项目设立安全评价报告》要求的安全措施；整个施工期间严禁明火作业、严禁现场吸烟，做好静电消除等安全措施。施工期含油废水收集后经处理达标后排入市政管网，做好收集处理措施，防止溢流；由于建设单位已经委托专业清罐服务公司进行清罐，并由清罐单位将危废交由有资质单位处置，施工期清罐产生的危废等当天收运处置，减少在加油站暂存时间，降低暂存风险。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 由于加油站建设时间较早，未进行环境影响评价分析。因此，本次评价按照改扩建完成后整体加油站产生的“三废”进行分析，现有项目排放污染物在“以新带老”中作削减分析。 4.2.1废气影响分析及其防治措施 （1）废气排放源强 本项目主要大气污染因子为非甲烷总烃，正常营运期间产生的废气主要来自储油罐呼吸损耗、油罐车卸油灌注以及加油作业过程中排放的少量油气，以非甲烷总烃为计。另外，加油站运营过程中还有过往车辆产生的少量汽车尾气、生化池臭气和备用柴油发电机废气。 加油站油气损耗主要来自油罐车卸油损耗（当油品从油罐车卸油到储油罐中，会产生卸油损耗）、油品贮存损耗（当汽油、柴油储存于储油罐中，会随着外界环境温度的变化产生油品的储存损耗，即小呼吸损耗）及油品零售损耗（当油品从储油罐通过加油机输送到汽车时，会发生加油零售损耗）。油气以无组织排放的形式散逸到空气中。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中关于四川地区油气损耗率，结合拟建项目销售量，由油品损耗量计算公式： Q=m×q 其中：m——油品质量； q——汽油或柴油的相应损耗率。 ①柴油油气 本项目年销售柴油量500t。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），A 类地区的柴油卸油时会产生0.05%的油气；由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸气压的0.0075倍，因此油罐呼吸排放其蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由阻火器（起呼吸阀作用，并同时能阻燃、阻火）排放；另汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，会向外逸散油气，当加油流速较快时会有油气产生，柴油会产生0.08%的油气排放，油罐小呼吸损耗为0.01%。则柴油油气损耗量预测结果见表4.2-1。 表4.2-1 加油站柴油油气损耗量预测 单位：t/a 项目 损耗类型; 柴油. 损耗率; 损耗量. 卸油损耗; 0.05%; 0.25. 加油机损耗; 0.08%; 0.4. 储油损耗; 0.01%; 0.05. 合计（损耗）; /; 0.7. 由上表4.2-1可知，本项目柴油营运期损耗量约0.7t/a。 ②汽油油气 卸油油气回收系统将油罐车向油罐卸油产生的油气密闭回收至油罐车内运往油库处理，卸油油气回收系统回收效率95%。 加油油气回收系统将车辆加油时将加油车辆油箱上空产生的油气通过真空辅助回收系统按气液比1.2：1的比例回收至油罐内，回收效率为90%。即向汽车加入1L液态汽油，油气回收系统将抽入1.2L的油气（损耗油气的90%）和空气的混合物。 三次油气回收系统是通过在加油站通气管排放油气之前安装1台冷凝器+膜分离装置，将油气直接冷凝成汽油回收到油罐。本次评价三次油气回收系统回收油气量按95%计，通过通气立管外排的和加油时逸散的油气主要为C2~C8碳氢化合物，评价以非甲烷总烃作为油气挥发的污染物指标。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于四川地区油气损耗率，不考虑卧式罐贮存损耗率。本项目年销售汽油量4500t。汽油损耗产生的油气经卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油气回收处理系统处理后的排放量统计结果如下表4.2-2。 表4.2-2 加油站汽油油气挥发统计表 单位：t/a 项目 类型; 损耗率; 油气 产生量; 油气回收系统; 无组织排放量. 回收率; 回收量. 卸油 耗损; 0.23%; 10.35; 95%; 9.833; 0.517. 加油 机损耗; 0.29%; 13.05; 90%; 11.745; 1.305. 储罐 损耗; 0.01%; 0.45; 95%; 0.427; 0.023. 合计; 23.85; /; 22.005; 1.845. 由上表4.2-2可知，本项目汽油卸油损耗的油气通过卸油油气回收管回收至油罐车内，然后运回油库处理；加油零售损耗的油气通过加油油气回收系统回收至油罐内；油罐内的油气通过三次油气回收至罐内，排放量为0.023t/a。卸油、加油油气无组织排放量为1.845t/a，本加油站改扩建后非甲烷总烃产生、回收及排放情况见表4.2-3。 表4.2-3 加油站改扩建完成后非甲烷总烃产生、回收及排放情况一览表 产生源; 产生源; 产生量（t/a）; 回收方式回收率; 回收后油品去向; 回收量（t/a）; 排放量（t/a）. 卸油作业; 柴油; 0.25; /; /; /; 0.25. 汽油; 10.35; 油罐车回收系统运回油库回收，95%; 回收至油罐车; 9.833; 0.517. 加油作业; 柴油; 0.4; /; /; /; 0.4. 汽油; 13.05; 加油站设油气回收装置，90%; 回收至油罐内; 11.745; 1.305. 储油; 柴油; 0.05; 加油站设油气回收装置，95%; 回收至油罐内; /; 0.05. 汽油; 0.45; 0.427; 0.023. 合计; /; 24.55; /; /; 22.005; 2.545. 由上表统计可知，加油站油气产生总量为24.55t/a，回收量为22.005t/a，油气排放总量约2.545t/a。 ③进出站汽车尾气 本项目在营运过程中，汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为CO、THC、NOx。 ④生化池臭气 本项目的生活污水依托站房南侧生化池处理，生化池运行过程将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，设置专用管道引至绿化带排放。 ⑤备用柴油发电机废气 加油站现有一台柴油发电机作为应急备用电源，本项目依托该设备。备用柴油发电机应急使用时会产生燃油废气，污染物主要为NOx、THC。该设备使用频次少，污染物产生量少，对环境影响较小，故本次评价中忽略不计。 本项目废气产生、治理及排放情况见下表4.2-4。 |

表4.2-4        本项目改扩建后加油站废气污染物产生、治理、排放情况一览表

| 产污环节 |  | 污染物种类 | 治理前 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  | 治理后 |  |  | 排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 治理设施 | 处理能力m3/h | 收集效率% | 处理效率% | 是否为可行技术 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 污染物排放量t/a | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h | 标准名称 |
| 柴油 | 卸油 | 非甲烷总烃 | / | 0.028 | 0.25 | 无组织 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0.028 | 0.25 | 4 | / | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB 20952-2020） |
|  | 加油 | 非甲烷总烃 | / | 0.046 | 0.4 | 无组织 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0.046 | 0.4 | 4 | / |  |
|  | 储油 | 非甲烷总烃 | / | 0.006 | 0.05 | 无组织 | / | / | 0 | 0 | / | / | 0.006 | 0.05 | 4 | / |  |
| 汽油 | 卸油 | 非甲烷总烃 | / | 1.181 | 10.35 | 无组织 | 一次油气回收系统 | / | 100 | 95 | 是 | / | 0.059 | 0.517 | 4 | / |  |
|  | 加油 | 非甲烷总烃 | / | 1.490 | 13.05 | 无组织 | 二次油气回收系统 | / | 100 | 90 | 是 | / | 0.149 | 1.305 | 4 | / |  |
|  | 储油 | 非甲烷总烃 | / | 0.051 | 0.45 | 有组织 | 三次油气回收系统 | / | 100 | 95 | 是 | / | 0.003 | 0.023 | 4 | / |  |
| 进出站汽车尾气 |  | CO、THC、NOx | / | / | 少量 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生化池臭气 |  | 臭气浓度 | / | / | 少量 | 无组织 | 经专用管道引至绿化带排放 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标分析 本项目营运过程中，汽车低速进出加油站，加油时车辆处于停止状态，排放的汽车尾气量较小，对外环境影响较小；员工及外来人员产生的生活污水经生化池处理后通过专用管道引至绿化带排放，对外环境影响较小；柴油发电机为应急备用电源，使用频次少，污染物产生量小，且产生的废气通过专用管道引至屋顶排放，对环境影响小。加油站采用埋地式储油罐，汽油卸油、加油和储油过程中分别设置了一次、二次和三次油气回收系统，油气回收系统属于《排污许可证申请和核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表F.1中的可行技术，采取油气回收措施后，对外环境影响较小。运行期间加油站应加强油气回收装置的日常检查和维护，保证油气回收效率；对工作人员进行培训，规范化加油操作过程，严格控制油气无组织挥发。 （3）废气排放口情况 本项目储油油气通过油气处理装置（三次油气回收）处理，采用“冷凝+膜分离”工艺，未被回收处理的油气通过通气管排放。根据《排污许可证申请和核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目废气排放口为一般排放口，项目废气排放口基本情况详见下表。 表4.2-5 废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 油气处理装置排放口; 106°28′38.23″; 29°29′49.05″; 4; 0.06; 20; 一般排放口. （4）非正常工况污染物排放情况 项目非正常工况废气污染物排放情况详见表4.2-6所示。 表4.2-6 非正常工况大气污染物排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 汽油储罐挥发-卸车; 卸油油气回收系统故障; 非甲烷总烃; /; 1.181; 1; 小概率; 卸油完后对卸油油气回收系统进行检修. 2; 汽油加油枪挥发; 加油油气回收系统故障; 非甲烷总烃; /; 1.490; 1; 小概率; 暂停加油，对加油油气回收系统进行检修. 3; 储罐小呼吸; 储罐三次油气回收处理装置故障; 非甲烷总烃; /; 0.051; 1; 小概率; 对三次油气回收处理系统进行检修. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）,本项目营运期废气监测要求见表4.2-7。 表4.2-7 运营期环境监测要求 监测对象; 监测点位; 监测因子; 自行监测频次; 执行标准. 废气; 油气处理装置排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 4.2.2废水影响分析及其防治措施 本项目对加油枪进行更换调整，不新增占地，不会导致加油站场地冲洗、初期雨水、洗车废水的增加；实施后加油站劳动定员不变，驾乘人员增加，生活污水增加。 （1）废水排放影响分析 本项目改扩建实施后生活污废水产生量为837.675m3/a，排入站房南侧的生化池进行处理，主要污染因子及浓度为COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 45mg/L。场地冲洗废水产生量为170.82 m3/a，主要污染因子及浓度为SS 300mg/L、石油类50mg/L。洗车废水产生量约为394.2 m3/a，主要污染因子及浓度为COD 250mg/L、SS 50mg/L、石油类35mg/L、LAS15 mg/L。 表4.2-8 本项目改扩建完成后废水污染物产生情况汇总表 废水类别; 废水量（m3/a）; 名称; 产生浓度; 产生量. （mg/L）; （t/a）. 生活污水; 837.675; COD; 500; 0.419. BOD5; 300; 0.251. SS; 350; 0.293. NH3-N; 45; 0.038. 场地冲洗废水; 170.82; SS; 300; 0.051. 石油类; 50; 0.014. 洗车废水; 394.2; COD; 250; 0.099. SS; 500; 0.197. 石油类; 35; 0.014. LAS; 15; 0.006. 本项目采用雨污分流制。雨水通过站区内雨水管网就近排入市政雨水管网。场地冲洗废水、洗车废水等不新增，污水处理措施未发生变化。场地清洁废水及初期雨水隔油池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网；项目洗车废水先经沉淀池（处理规模为24m3）处理后排入三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网；改扩建后全站生活污水经站内生化池（处理能力5m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再与经三段式水封隔油池（处理能力5m3/d）处理后的洗车废水、地面冲洗废水及初期雨水一起通过废水总排口进入市政污水管网，经鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。本项目废水产生、治理及排放情况见下表。 |
| --- | --- |

表4.2-9        本项目实施后全站废水污染物产生、治理、排放情况一览表

| 污染源 | 废水量m3/a | 污染物 | 治理前 |  | 治理设施 |  |  |  | 治理后 |  | 排放去向 | 排放标准mg/L | 达标 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 污染防治设施名称及工艺 | 处理能力(m3/d) | 治理效率(%) | 是否为可行技术 | 浓度 | 排放量 |  |  | 情况 |  |  | 编号及名称 | 排放口类型 | 地理坐标 |
|  |  |  | mg/L | t/a |  |  |  |  | mg/L | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 | 837.675 | COD | 500 | 0.419 | 生化池 | 5 | 50 | 是 | 250 | 0.209 | 排入市政管网，进入鸡冠石污水处理厂 | 500 | 达标 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | / | / |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.251 |  |  | 50 |  | 150 | 0.126 |  | 300 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 350 | 0.293 |  |  | 43 |  | 200 | 0.168 |  | 400 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 45 | 0.038 |  |  | 44 |  | 25 | 0.021 |  | 45 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 洗车废水 | 394.2 | COD | 250 | 0.099 | 沉淀池+三段式隔油池 | 24m3 | 0 | 是 | 250 | 0.099 |  | 500 | 达标 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | / | / |
|  |  | SS | 500 | 0.197 |  |  | 60 |  | 200 | 0.079 |  | 400 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 35 | 0.014 |  |  | 50 |  | 20 | 0.008 |  | 20 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS | 15 | 0.006 |  |  | 0 |  | 15 | 0.006 |  | 20 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 场地冲洗废水 | 170.82 | SS | 300 | 0.051 | 三段式隔油池 | 5 | 33 | 是 | 200 | 0.034 |  | 400 | 达标 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | / | / |
|  |  | 石油类 | 50 | 0.009 |  |  | 50 |  | 20 | 0.003 |  | 20 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 综合废水 | 1402.695 | COD | / | 0.308 | 鸡冠石污水处理厂 | 是 | / | 是 | 50 | 0.070 | 排入长江 | 50 | 达标 | / | / | DW001 | 一般排放口 | 经度106°28′38.247″, 纬度29°29′49.714″ |
|  |  | BOD5 | / | 0.126 |  |  | / |  | 10 | 0.014 |  | 10 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | / | 0.281 |  |  | / |  | 10 | 0.014 |  | 10 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | / | 0.021 |  |  | / |  | 5（8） | 0.007（0.011） |  | 5（8） | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | / | 0.011 |  |  | / |  | 1 | 0.001 |  | 1 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS | / | 0.006 |  |  | / |  | 0.5 | 0.0007 |  | 0.5 | 达标 |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废水处理措施可行性分析 ①沉淀池、隔油池、生化池依托可行性 本项目场地冲洗废水、洗车废水等产生量不变，处理措施不变。 项目洗车废水排放量为1.08m3/d，沉淀池设计处理规模为24m3；洗车废水、场地冲洗废水及初期雨水最大排放量约4.732m3/d，三段式隔油池处理规模为5m3 /d，沉淀池、三段式隔油池及生化池的规模满足处置要求。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录，表C.2 储油库排污单位废水处理可行技术，生产废水、污染雨水预处理技术包括隔油、气浮、混凝、吸附、调节，项目地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水采取三段式隔油池进行隔油处理，该技术可行。 生活污水依托站房南侧已有生化池进行处理，生活污水产生量约为2.295m3/d，生化池设计处理能力为5m3/d，生活污水水质简单，可生化性好，采用厌氧处理工艺，生活污水经生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此，生化池能够处理该项目排放的生活污水。 ②依托鸡冠石污水处理厂可行性 本项目生活污水排入生化池处理后排入市政污水管网，洗车废水经沉淀池处理后与场地冲洗废水及初期雨水一并经隔油池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂处理。鸡冠石污水处理厂污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 本项目所在地属于鸡冠石污水处理厂的接纳范围，项目所在区域市政污水管网已经接通至鸡冠石污水处理厂，本项目产生的废水污染物为COD、SS、氨氮、石油类等常规污染物，均在鸡冠石污水处理厂包含处理的污染物的范围内，且项目产生的废水经生化池、隔油池处理后，废水能满足鸡冠石污水处理厂的进水水质指标。鸡冠石污水处理厂自20世纪90年代末开始建厂，先后建成了一、二、三期工程，已建成规模为80万m3 /d（其中一、二期工程设计规模 60万m3 /d，三期工程设计规模20万m3 /d），并配套厂外污水收集干管合计约52.50km，四期工程正在建设中，设计规模为40万m3/d，建成后总规模为120万m3 /d。鸡冠石污水处理厂主要服务范围沙坪坝区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、渝中区，主要包括杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪崖洞、龙凤溪、储奇门、桃花溪、哑巴洞、海棠溪、鸡冠石、南山等13个排水流域。污水处理工艺“粗格栅+提升泵房+细格栅+沉砂池+初沉池+A2/O 池+二沉池+提升泵房及高效沉淀池+气水反冲洗滤池+消毒池（液氯消毒）工艺”；现状处理达标的尾水自尾水排放渠，经尾水发电后，由双孔2600×2500排放管排入长江。 本项目产生的废水量4.743m3/d，远小于鸡冠石污水处理厂废水处理能力富余量，本项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击。因此，本项目依托鸡冠石污水处理厂可行。 综上所述，本项目产生的生活污水和场地冲洗废水经过上述废水处理设施处理后能够实现达标排放，对外环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术 指南储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废水监测要求见表4.2-10。 表4.2-10 运营期环境监测要求 监测对象; 监测点位; 监测因子; 自行监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排口; 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 4.2.3噪声影响分析及其防治措施 （1）源强分析 加油站噪声源强均较小，主要噪声源包括潜油泵、加油机、油罐车、洗车机以及加油车辆进出加油站时产生的噪声，其噪声值详见下表4.2-11。 表4.2-11 营运期噪声排放源强 噪声源; 数量 （台）; 单台噪声源强（dB(A)）; 排放规律; 降噪措施. 潜油泵; 4; 80; 间歇; 采用低噪声设备，建筑隔声，采用软连接，安装减振垫，限制车速等措施. 油罐车、加油车辆; /; 65. 备用柴油发电机; 1; 85. 加油机; 4; 65. 洗车机; 1; 75. 项目噪声主要来自车辆在进出站时产生的交通噪声和设备噪声。由于进站加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，因此预计加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。加油站内的噪声设备主要为潜油泵噪声，噪声级约 85dB(A)，潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表覆土隔声，隔声效果较好，基本不会对外界产生影响。因此本评价仅预测加油机、洗车机、柴油发电机噪声的影响。 表4.2-12 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声压级 dB(A); 距声源距离/m. 1; 1#加油机; -12.5; -3.3; 1; 65; 1; 加强管理; 间歇. 2; 2#加油机; -3.5; -3.3; 1; 65; 1. 3; 3#加油机; -12.5; -13.1; 1; 65; 1. 4; 4#加油机; -3.5; -13.1; 1; 65; 1. 5; 洗车机; -4.6; 28.5; 1; 75; 1. - 表4.2-13 噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声压级/距声源距离 dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 站房; 柴油发电机; 1; 85/1; 减振、建筑隔声; 5.6; -35.6; 1; 东; 1; 81.7; 偶发; 15; 60.7; 1. 南; 2; 80.8; 15; 59.8; 1. 西; 23; 80.4; 15; 59.4; 1. 北; 5; 80.4; 15; 59.4; 1. 注：坐标以厂界中心（106.477504511,29.496994181）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。. （2）噪声影响预测及评价 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级，如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在 一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB N——室内声源总数。 声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：  Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （3）噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测点的预测等效声级（Leq）计算式 式中：Leq—某预测点预测环境噪声等效声级，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L—评价点噪声的预测值，dB； Li—第 i 个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB； n—点声源数。 ②厂界噪声预测结果 本项目厂界噪声预测结果见表4.2-14。 - 表4.2-14 厂界噪声预测结果与达标分析一览表 预测厂界; 预测时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 42.9; 60; 达标. 夜间; 42.9; 50; 达标. 南侧; 昼间; 30.1; 60; 达标. 夜间; 30.1; 50; 达标. 西侧; 昼间; 41.7; 70; 达标. 夜间; 41.7; 55; 达标. 北侧; 昼间; 48.3; 60; 达标. 夜间; 48.3; 50; 达标. 根据预测结果可知，采取相应噪声防治措施后，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、北侧和南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小，运营期产生的噪声影响环境可接受。 ③敏感点预测 本项目敏感点噪声预测结果见表4.2-15。 - 表4.2-15 敏感点噪声预测结果与达标分析一览表 保护目标; 预测时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 朵力小学（教学楼）; 昼间; 36.5; 52; 52.1; 60; 达标. 夜间; 36.5; 42; 43.1; 50; 达标. 朵力名都; 昼间; 12.4; 52; 52.0; 60; 达标. 夜间; 12.4; 42; 42.0; 50; 达标. 新农八村; 昼间; 27.7; 52; 52.0; 70; 达标. 夜间; 27.7; 42; 42.2; 55; 达标. 根据声环境监测结果，距离加油站外50m范围内的声环境保护目标朵力小学（教学楼）、朵力名都、新农八村均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测时本项目正常运营，说明本项目的运营不会改变项目所在地声环境功能，对周边敏感点声环境影响较小。 （4）防治措施 ①在站区进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆的管理。采取加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 ②加强对潜油泵、加油机的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。 ③潜油泵置于油罐内，油罐为埋地式，设置在防渗池内。 ④柴油发电机仅为停电时使用，使用频次少，噪声通过建筑隔声。 ⑤加油站周边设置绿化带，进一步降低噪声影响。 采取上述措施后，项目营运期对声环境影响小，周边环境可接受。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》（HJ1301-2023），本项目营运期噪声监测要求见表4.2-16。 表4.2-16 运营期环境监测要求 污染源; 监测 点位; 监测项目; 自行监测频率; 执行标准. 设备; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东侧、北侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4.2.4固废影响及其防治措施 （1）固废产生量 本项目储油罐未更换油罐，加油机、管道等设备检修产生的检修废物、废弃的含油抹布和清罐废物等不会新增，隔油池清掏产生的含油污泥不会新增，生活垃圾和生化池污泥产生量较现有工程增加。项目改扩建后加油站固废产生情况如下： ①危险废物 设备检修废物：加油机、管道等设备平均每3个月检修一次，检修废物由含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液构成。清洗废液由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，与其余检修废物一并作为危险废物进行处理。根据项目实际运行情况，本项目加油机等设备检修废物产生量约0.15t/次，一年约检修4次，则项目产生的检修废物合计约0.6t/a，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08），分类暂存于危废暂存箱内，定期委托有相应资质单位进行处置。 清罐废物：清罐废物主要由含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液构成。清洗废物由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与其余清罐废物一并作为危险废物进行处理。根据项目实际运行情况，本项目清罐废物产生量估计约0.4t/(次·罐)，项目共设4个储油罐，清罐废物合计1.6t/(次·5年)，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08），分类暂存于危废暂存箱内，定期委托有相应资质单位进行处置。 含油污泥：隔油池每半年清掏一次，清掏产生的含油污泥量约为0.05t/a，属于危险废物，危废代码为HW08（900-210-08），分类暂存于危废暂存箱内，定期委托有相应资质单位进行处置。 废弃的含油抹布：本项目劳保过程中产生的沾染含油抹布产生量为0.01t/a。废弃的含油抹布属于危险废物HW49（900-041-49），收集后定期委托有相应资质单位进行处置。 ②生活垃圾 加油站生活垃圾主要来自员工的日常工作生活和过往乘驾人员。本项目劳动定员11人保持不变，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计；驾乘人员预计为400人/d，按照50%的驾乘人员产生生活垃圾，每人次0.05kg计算，则本项目生活垃圾年产生总量约5.657t/a。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一清运处置。 ③生化池污泥 本项目依托生化池运行过程中产生污泥，本项目改扩建完成后年处理生活污水837.675m3，污泥单位产生量按0.6t/1000m3·a计算，则生活污水处理产生的污泥量约为0.503t/a，定期委托专业单位清掏处理。 本项目改扩建完成后固体废物产排情况一览表见下表4.2-17。 表4.2-17 本项目改扩建完成后全站固体废物产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 处理措施; 处置量t/a. 加油机及管道设备检修; 加油机及管道; 设备检修废物; 危险废物; 0.6; 委托有相应资质单位进行; 0.6; 委托有相应资质单位进行处置. 油罐 清洗; 油罐; 清罐废物; 危险废物; 0.4; 0.4. 隔油池 清掏; 隔油池; 含油污泥; 危险废物; 0.05; 0.05. 设备维护; /; 废弃的含油抹布; 危险废物; 0.01; 0.01. 员工及过往驾乘人员; /; 生活 垃圾; 生活垃圾; 5.657; 交市政环卫部门处置; 5.657; 垃圾 填埋场. 废水处理; 生化池; 污泥; 污泥; 0.503; 定期清掏后交市政环卫部门处置; 0.503; 垃圾 填埋场. 表4.2-18 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 设备检修废物; HW08; 900-249-08; 0.6; 加油机及管道设备检修; 液、固体; 矿物油; 矿物油; 3个月; T; 暂存于危废贮存点，委托有相应资质单位进行处理. 清罐废物; HW08; 900-249-08; 0.4; 油罐清洗; 液、固体; 矿物油; 矿物油; 五年; T，I. 含油污泥; HW08; 900-210-08; 0.05; 隔油池清掏; 固体; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 废弃的含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固体; 矿物油、棉纱; 矿物油; 半年; T/In. 注：危险废物代码来自《国家危险废物名录（2025年版）》，T：Toxicity，毒性；C：Corrosivity，腐蚀性；In：Infectivity，感染性；I：Ignitability，易燃性；R：Reactivity，反应性。. （2）固体废物防治措施 本项目危险废物包括设备检修废物、清罐废物、含油污泥、废弃的含油抹布，分类暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。 站区出口处现有设置1个危险废物贮存点，内设2个专门的收集桶，按照危险废物特性分类进行贮存，由专人负责管理。地面进行了防渗处理，采取了防风、防晒、防雨、防漏、防渗等措施，危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废在交由有资质的危废处置单位清运处理时，严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 加油站应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定设置标识、标志。建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，包括危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存区内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行管理。 建设单位与重庆清物源环保科技有限公司签订了加油站危险废物收运处置合同，具体见附件6。 生化池和隔油池污泥定期清掏，生化池污泥交由环卫部门处置， 隔油池污泥暂存危废间由有资质单位处理；生活垃圾经站区生活垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一清运处置。 综合上述，项目经过合理分类和委托处置后，各项固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 4.2.5地下水影响及其防治措施 4.2.5.1污染途径分析 项目重点防渗区根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办 水体函〔2017〕323 号）、《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013） 等规范文件要求开展防腐防渗处理，采取严格防腐防渗措施后，基本上不存在地下水、土壤环境污染的途径。 4.2.5.2地下水环境影响分析 （1）废水对地下水影响分析 本项目产生的场地冲洗含油废水和初期雨水经三段式隔油池进行处理。根据现场踏勘，隔油池采取了防渗措施，保证废水不渗入地下，污染地下水。因此，项目区内产生的废水对地下水的影响不大。 （2）油品泄漏对地下影响分析 本项目采用油罐为埋地式，储存物料为汽油和柴油，若发生泄漏事故，泄漏液体可能渗漏到地表以下，污染地下水水质。 本项目采用双层卧式罐体+防渗池，具有很好的防渗功能。罐池为承重式防渗漏罐池，罐池内设4个双层钢制油罐，油罐之间采用钢筋混凝土隔层隔断，防渗池采用防渗混凝土整体浇筑，内表面采用玻璃钢防渗，防渗池内部用中性沙回填，防渗池上部采取了防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施，各隔池内设置了检测立管。当发生少量泄漏时，隔池内设有漏油监测装置，能保证油罐一旦发生泄漏，能及时发现、及时处理，且本项目油罐区四周地面进行硬化处理，能够及时防止油料渗入地面，地面采用C30防渗混凝土，可有效防止油罐突然泄漏对地下水的污染。 4.2.5.3地下水污染防治措施 （1）分区防渗 现有工程已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求对站区内各建（构）筑物进行了分区防渗。本项目仅对埋地油罐进行清洗，不会破坏现有罐池的防渗效果；埋地加油管线由原来的单层无缝钢管+防渗管沟形式改造为双层复合管道。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工 防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013）及各建构筑物功能，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，改扩建后全站分区防渗措施具体如下： - 重点防渗区（埋地油罐区、危废贮存点、加油及卸油区、隔油池及工艺管道等）及柴油发电机房 埋地油罐采用双层钢制储油罐，罐体外部采用加强级防腐绝缘保护层， 并设置防渗池及检查井，储罐的通气立管上安装阻火器；油罐设有高液位报 警器，配备漏油监测装置，实时监控。符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323 号）地下水防控要求。 现有危废贮存点已采取防渗措施，危废贮存点暂存箱柜内设有危废收集桶2个及托盘。现有三段式沉沙隔油池已采取防渗措施，采用 20cm厚防渗混凝土+5mm水泥基防渗砂浆。工艺管道依托现有，已采取防渗措施，采用埋地敷设，并配套建设油品工艺管道渗漏监测装置。加油区及卸油区四周设置截流沟，收集场地冲洗废水，截流沟采用混凝土防渗。厂内道路和加油区地面均硬化。加油机底部设置接油盘，用来收集加油后加油枪滴漏的少量油；若发生意 外加油机被撞倒，加油软管设有拉断截止阀，加油机底端设有紧急切断阀，因此加油机油品发生泄漏的可能性较小。 - 一般防渗区（生化池、洗车区等） 洗车区、生化池、污水管道均采用混凝土防渗结构。 在采取以上措施后，加油站一般防渗区能够满足《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度 Mb ≥1.5m，防渗层渗透 系数≤10-7cm/s 的要求。 ③简单防渗区 主要为站房地面等办公生活区，已采取地面硬化措施。 （2）管理措施 加油站罐区采取的地下水污染防治措施具体如下： 本项目采用双层卧式罐体+防渗池的防渗方式。埋地油罐设有液位自动检测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。防渗池采用防渗混凝土整体浇筑，符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108)的有关规定。防渗池的内表面采用玻璃钢防渗，内部采取中性沙回填，上部采取了防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。防渗池的各隔池内设置了检测立管，检测立管采取耐油、耐腐蚀的管材，下端置于防渗池的最低处；检测立管周围用粒径10-30mm的砾石回填；检测口设有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。埋地输油管线采用双层复合管道。 本项目不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，埋地油罐放置在防渗罐池内，罐池进行了重点防渗，在防渗罐池内设置观测井，加油站工作人员每天通过肉眼观测检测井水面是否有浮油、使用便携式气体检测仪等快速方法判定油罐是否发生泄漏等，若发生泄漏能及时发现并采取措施处理。 加强运行管理，从油品储存、运输等全过程控制油品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 4.2.5.4地下水跟踪监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号），建设单位应设置常规地下水监测井，且地下水监测井应设在油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。建议本次在加油站新建1口地下水跟踪监测井。 项目建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，避免对地下水造成污染。一旦发现问题，项目的工作人员应及时进行检查，判断本项目是否有油品渗漏且污染地下水的情况，并及时采取补救措施，并采取相应措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），制定本项目地下水跟踪计划，具体见下表。 表4.2-19 地下水跟踪监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地下水监测井（106°28′38.29″，29°29′48.05″）; 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚; 1次/半年. 4.2.6土壤环境影响及其防治措施 - 本项目土壤污染类型主要为大气沉降、地表漫流、垂直入渗。 - 大气沉降：加油废气油气回收装置回收后，少量废气经通气立管排放，评价范围内存在局部沉降。 - 地面漫流：由于加油设备或储罐阀门等部件损坏以及操作不当或者卸油工作时操作不当等，引起加油站油品溢出或泄漏，泄漏汽油若处置不当溢流到场外，将进入土壤，将污染周边土壤及影响植被正常生长。 垂直入渗：污水处理设施有防渗能力减弱后入渗的可能；埋地油罐存在油料泄漏后入渗的可能。 防治措施： ①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 ②建议污水处理设施、油罐、加油区、卸油区等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 ③建议通过油料周转量核算正常损耗率，通过异常损耗率可间接反映出可能存在污染事故。 ④定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。 通过加强维护保障污水处理设施，加油设备与油罐，从源头控制、过程防控上避免对土壤环境，土壤环境可接受。 4.2.7环境风险评价 4.2.7.1风险源调查 本项目涉及的风险物质为汽油、柴油及危险废物等。本项目汽油、柴油的理化性质分别见下表4.2-20、表4.2-21。 表4.2-20 汽油理化及毒理性质统计表 表4.2-21 柴油理化及毒理性质统计表 理化 性质; 物理状态：液态; 形状：挥发液体. 颜色：无色或淡黄色; 气味：汽油味道. pH值：中性; 沸点（℃）：30~210（86°F~410°F）. 闪点（℃）：-43~-38（-45°F~-36°F）; 密度：0.7573kg/L 15℃. 蒸气压：0.03447~0.10342MPa; 蒸气密度（Air=1）：3~5. 自燃温度（℃）：280~456; 爆炸界限：LEL：1.2%～1.4% UEL：7.6%. 溶解性：水溶解度：＜0.1% 溶解于无水酒精、醚类、苯、氯仿; 稳定性：常温常压下稳定. 危险 特性; 反应性： ①避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若暴露于热源，容器会破裂或爆炸远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。 ②避免和强氧化剂，如：酸、碱、金属、卤素、过氧化物、易燃物质等，接触极易发生反应。. 急性毒性： ①食入：会引起刺激与伴随着反胃、呕吐、腹泻的胃肠管道的烧伤。吸收最初会引起中枢神经兴奋随后意志消沉。症状包含：轻微的兴奋、坐立不安、神经过敏、兴奋性、痉挛、虚弱、视力模糊、头痛、头昏眼花、困倦、精神错乱、抽筋与昏迷。有可能短暂的肝脏受损。 ②吸入：在160～270ppm浓度下几小时，会刺激咽喉。浓度2000ppm下30min，会引起轻微的麻醉。其他中枢神经抑制的症状包括：头痛、反胃、呕吐、头昏眼花、困倦、脸部发红、视力模糊、说话含糊、吞咽困难、摇晃欲倒、困惑与陶醉感。在更高浓度会逐渐出现：呼吸困难、肺部浮肿、与支气管肺炎。更进一步会引起，如下列的意气消沉：微弱的呼吸与脉搏、神经过敏、痉挛、兴奋性、与运动失调。严重的中毒会导致精神错乱、无意识、昏迷、与癫痫发作的抽筋。另外也会影响：肝脏、肾脏、脾脏、脑部、心肌与胰脏。会由于呼吸或循环不足或心室纤维颤动而引起死亡。极高度的浓度会引起窒息。 ③皮肤：液体会引起带有红斑与疼痛的刺激。长期或大量接触会引起水泡；且在极端情况下会引起表皮损坏。 ④眼睛：浓度在270ppm～900ppm间，通常在症状（如：明显的结膜充血）之前会引起刺激感觉。液体挥溅在眼睛上，会引起疼痛、剧痛的与脆弱的、短暂的角膜上皮的困扰。角膜充血与浮肿会发生。. 燃爆危险性：易燃液体。. 4.2.7.2风险潜势初判 理化 性质; 物理状态：液态; 形状：淡黄色透明油液. 颜色：淡黄色; 气味：轻微石油味道. pH值：中性; 沸点（℃）：163~357（325°F~675°F）. 闪点（℃）：>52; 密度：0.8（比重）. 蒸气压：0.00026MPa 20℃; 蒸气密度（Air=1）：>1. 自燃温度（℃）：177（351°F）; 爆炸界限：LEL：1.3% UEL：6.0%. 溶解性：不溶于水. 危险 特性; 反应性： ①避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若暴露于热源，容器会破裂或爆炸。远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。 ②避免强氧化剂。 急性毒性： ①食入：会引起反胃、呕吐、腹部绞痛、腹泻且可能中枢神经系统抑制的症状。在食入期间甚至小量的吸入或呕吐会导致严重肺部刺激，而带有咳嗽、反胃、呼吸困难、肺部浮肿、肺炎与死亡。 ②吸入：蒸气或油雾会引起呼吸道刺激。人类暴露会导致立即咳嗽、呼吸困难、发绀且一小时的无知觉。持续闻柴油37 天，则带有痰的大量咳嗽。. 高浓度，另外也会引起中枢神经系统兴奋随后受抑制，其症状可能为：运动失调、迷惑、头痛、头昏眼花、厌食、反胃、呕吐、虚弱、精神错乱、昏迷。皮肤：会引起痛苦、红色与刺激。 ③眼睛：液体或蒸气会引起轻微刺激。. 燃爆危险性：可燃液体。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算： （1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质临界存储量见表4.2-22。 表4.2-22 本项目改扩建完成后全厂危险物质贮存一览表 序号; 危险源名称及规格; 危险物质 名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 92#汽油罐50m3; 汽油; 86290-81-5; 30.812; 2500; 0.0123. 2; 95#汽油罐20m3; 汽油; 86290-81-5; 12.529; 2500; 0.0050. 3; 0#柴油罐20m3; 柴油; 68334-30-5; 15.12; 2500; 0.0060. 4; 危险废物; 危险废物; /; 1.0; 50; 0.02. 项目Q值Σ; 0.0433. 经计算，Q=0.0433＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4.2.7.3风险影响途径 油品运输过程及储罐区的风险主要为溢油（跑、冒、漏）、火灾爆炸，油品由有资质的单位实施，本次评价不分析运输过程中的环境风险。本项目主要环境风险见下表。 表4.2-23 本项目主要环境风险特征 序号; 风险类型; 危害; 原因分析. 1; 溢油（跑、冒、滴、漏）; 污染地表水、污染地下水、引起火灾爆炸污染环境空气; 油罐及泵、管道破损，阀门壳、盖孔泄漏或阀杆损坏油罐及管道受腐蚀油罐液泛、突沸、渗漏、操作错误. 2; 火灾爆炸; 财产损失、人员伤亡、 污染大气环境及水环境; 油品泄漏，存在机械、高温、电器、化学火源、静电. 4.2.7.4环境风险防范措施 （1）泄漏风险防范措施 ①本项目汽油罐和柴油罐均采取双层卧式罐体+防渗池，满足防渗需求。每个油罐设置通气立管，通气管高出地面大于4m，并安装阻火器。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，均采用相应的防渗措施。油罐采用取卸油时的防满溢措施，汽油充装达到油罐容量85%，柴油充装达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置，自动停止油料继续进罐。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。 ②油罐设置有液位仪、高液位报警装置、检测井、视频监控、渗漏在线监测仪、可燃气体探测报警器。储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。卸油时有专人监督和监控设施，若出现泄漏事故，一般可在1min内关闭阀门并进行控制处理。 ③定期对油品储存、输送、零售环节的设备、阀门、法兰盘、管道等进行检修、维护和保养，输油管道为埋地双层无缝钢管，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐，由于采取严格防范措施，埋地管道发生泄漏事故情况极少。 - 卸油区、加油区周围设置环保截流沟，可将事故废水导流至隔油池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体造成污染。 ⑤采用分区防渗措施：重点防渗区包括埋地油罐、加油及卸油区、工艺管线、危废贮存点、三段式隔油池等，一般污染防渗区包括生化池、洗车区等。 ⑥加强对设备、管道的定期检修维护，站内设立禁止吸烟、禁止使用手机等警示牌，严禁明火等。 （2）火灾事故风险防范措施 ①建立、完善安全管理制度； ②设立安全标识，加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊等作业； ③对每个工作人员进行消防培训，提高安全防范意识，加强员工的安全技术培训，规范安全操作； ④加强日常防火巡查，加强设备管理，做好防雷、消除静电工作，加油软管设拉断截止阀； ⑤在加油站内设有仪表值班室，对工艺区等处可燃气体的泄漏情况进行集中监测，异常报警和联动。另外，还在站区配有便携式可燃气体检测报警仪，供工作人员进入生产区时使用； ⑥加油站已配备有消防沙池、灭火器，灭火毯等； ⑦本项目设有环保沟，在站内发生火灾时，消防水及场地清洗废水经排水沟收集后进入隔油池处理后排入市政污水管网，对地表水环境影响小。 陈庹路加油站修订了《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急预案》，并在生态环境管理部门进行了备案，见附件8。另外，企业应按照《企业突发环境事件风险评估指南（施行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，定期开展本项目突发环境事件风险评估及应急预案修订工作及定期演练风险物质泄漏、火灾爆炸防范措施。 4.3环保投资 本项目总投资为140万元，新增环保投资为10万元，占本项目工程总投资的7.14%，环保投资情况详见下表。 表4.3-1 本项目环保投资一览表 类别; 环保措施; 环保投资（万元）. 废水治理; 生活污水：依托加油站现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂。; 0. 含油废水：依托加油站现有三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂。; 0. 洗车废水依托现有容积24m3的三级沉淀池和三段式隔油池处理后排入市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂。; 0. 废气治理; 油气回收系统：依托加油站现有汽油加（卸）油一、二、三油气回收系统；设置通气立管，高度≥4m。; 0. 噪声治理; 选用先进低噪设备，加强站内管理；加油站进出口设置禁鸣及减速标志。; 0. 地下水及土壤防治; 依托加油站现有污染防治措施，埋地输油管线由双层无缝钢管更换为双层复合管道。; 纳入总投资. 新建1口地下水跟踪监测井。; 10. 固废处理; 危险废物依托站区现有危废贮存点，用于暂存项目产生的危险废物，定期委托有相应资质单位进行处置；生活垃圾依托现有垃圾桶及处置措施。; 0. 合计; 10. 4.4本项目“三本账” 本项目改扩建完成后，年销售油量增加，非甲烷总烃排放量增加。本项目改扩建前后“三本账”情况见表4.4-1。 表4.4-1 本项目改扩建前后“三本账”一览表 污染物名称; 现有工程排放量（t/a); 本次改扩建后排放量（t/a); “以新带老”削减量（t/a); 改扩建后全厂排放量（t/a); 排放增加量（t/a). 废水; 综合 污水; 废水量; 1271.295; 1402.695; 1271.295; 1402.695; +131.4. COD; 0.064; 0.070; 0.064; 0.070; +0.006. BOD5; 0.013; 0.014; 0.013; 0.014; +0.001. SS; 0.013; 0.014; 0.013; 0.014; +0.001. NH3-N; 0.006（0.010）; 0.007（0.011）; 0.006（0.010）; 0.007（0.011）; +0.001. 石油类; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0. LAS; 0.0006; 0.0007; 0.0006; 0.0007; +0.0001. 废气; 卸油、加油、储油废气; 非甲烷总烃（有组织+无组织）; 2.036; 2.545; 2.036; 2.545; +0.509. 汽车 尾气; CO、THC、NOx; 少量; /; /; 少量; /. 固废; 生活垃圾; 4.927; 5.657; 4.927; 5.657; +0.73. 生化池污泥; 0.424; 0.503; 0.424; 0.503; +0.079. 危险 废物; 设备检修废物; 0.6; 0; 0; 0.6; 0. 清罐废物; 1.6t/次·5年; 0; 0; 1.6t/次·5年; 0. 含油 污泥; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 废弃的含油抹布; 0.01; 0; 0; 0.01; 0. 备注：固废为产生量。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油气无组织排放 | 非甲烷总烃 | 采用自流卸油和密闭卸油方式、油罐埋地设置；卸油、加油过程产生的油气依托现有一、二次油气回收系统收集利用。 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020） |
|  | 储油油气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 汽油油罐储油油气依托现有三次油气回收处理系统处理，通过冷凝+膜分离工艺将油气回收至油罐内，分离后未被回收的油气经通气立管排放，高度≥4m |  |
|  | 生化池臭气无组织排放 | 臭气浓度 | 依托现有措施，经专用管道引至绿化带排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准 |
|  | 柴油发电机无组织排放 | NOx、THC | 依托现有措施，经专用管道引至站房屋顶排放 | / |
| 地表水环境 | 废水总排放口（生活污水、场地冲洗废水、初期雨水、洗车废水） | COD、BOD5、SS、氨氮 | 站内地面冲洗废水、初期雨水经截流沟引入站区西北侧三段式隔油池（处理能力5m3 /d）；洗车废水依托现有容积24m3的沉淀池和三段式隔油池（处理能力 5m3 /d）处理后处理；生活污水依托现有生化池处理（处理能力5m3 /d），上 述废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过废水总排口进入市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B级限值； |
|  |  | SS、石油类 |  |  |
|  |  | COD、SS、石油类、LAS |  |  |
| 声环境 | 设备、运输车辆等 | 噪声 | 选用先进低噪设备，加强站内管理；加油站进出口设置禁鸣及减速标志 | 西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；东侧、北侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物：依托站区出口处现有危废贮存点，用于暂存项目产生的危险废物，定期委托有相应资质单位进行处置； 生活垃圾依托现有垃圾桶及处置措施； 生化池污泥需定期清掏，定期交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水防治措施： ①重点防渗区（埋地油罐区、危废贮存点、加油及卸油区、隔油池及工艺管道等及柴油发电机房： 埋地油罐采用双层钢制储油罐，罐体外部采用加强级防腐绝缘保护层， 设置防渗池及检查井，储罐的通气立管上安装阻火器；油罐设有高液位报 警器，配备漏油监测装置，实时监控。符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323 号）地下水防控要求。 现有危废贮存点已采取防渗措施，危废贮存点暂存箱柜内设有危废收集桶2个及托盘。现有三段式沉沙隔油池已采取防渗措施，采用 20cm厚防渗混凝土+5mm水泥基防渗砂浆。工艺管道依托现有，已采取防渗措施，采用埋地敷设，并配套建设油品工艺管道渗漏监测装置。加油区及卸油区四周设置截流沟，收集场地冲洗废水，截流沟采用混凝土防渗。厂内道路和加油区地面均硬化。加油机底部设置接油盘，用来收集加油后加油枪滴漏的少量油；若发生意 外加油机被撞倒，加油软管设有拉断截止阀，加油机底端设有紧急切断阀，因此加油机油品发生泄漏的可能性较小。 ③一般防渗区（生化池、洗车区等）：洗车区、生化池、污水管道均采用混凝土防渗结构。在采取以上措施后，加油站一般防渗区能够满足《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度 Mb ≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s 的要求。 - 简单防渗区：主要为站房地面等办公生活区，已采取地面硬化措施。 项目为地下油罐，建议本次在油罐区西侧设置新建一口地下水跟踪监测井。项目建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，避免对地下水造成污染。一旦发现问题，项目的工作人员应及时进行检查，判断本项目是否有油品渗漏且污染地下水的情况，并及时采取补救措施，并采取相应措施。 土壤污染防治措施： ①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 ②建议污水处理设施、油罐、加油区、卸油区等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 ③建议通过油料周转量核算正常损耗率，通过异常损耗率可间接反映出可能存在污染事故。 ④定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目汽油罐和柴油罐均采取双层卧式罐体+防渗池，满足防渗需求。每个油罐设置通气立管，通气管高出地面大于4m，并安装阻火器。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，均采用相应的防渗措施。油罐采用取卸油时的防满溢措施，汽油充装达到油罐容量85%，柴油充装达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置，自动停止油料继续进罐。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。 ②油罐设置有液位仪、高液位报警装置、检测井、视频监控、渗漏在线监测仪、可燃气体探测报警器。储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。卸油时有专人监督和监控设施，若出现泄漏事故，一般可在1min内关闭阀门并进行控制处理。 ③定期对油品储存、输送、零售环节的设备、阀门、法兰盘、管道等进行检修、维护和保养，输油管道为埋地双层无缝钢管，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐，由于采取严格防范措施，埋地管道发生泄漏事故情况极少。 ④卸油区、加油区周围设置U型截流沟，可将事故废水导流至隔油池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体造成污染。 ⑤采用分区防渗措施：重点防渗区包括埋地油罐、加油及卸油区、工艺管线、危废贮存点、三段式隔油池等，一般污染防渗区包括生化池、洗车区等。 ⑥加强对设备、管道的定期检修维护，站内设立禁止吸烟、禁止使用手机等警示牌，严禁明火等。 ⑦加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识；定期开展突发环境事件风险评估及应急预案修订工作，定期演练风险物质泄漏、火灾爆炸防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、在罐区下游新建一口地下水跟踪监测井。 2、设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种环保设备的运行状态进行监督管理； 3、建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。 4、建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染防治措施的正常有效实施。 |  |  |  |

- 六、结论

陈庹路加油站改扩建项目建设符合国家、地方的产业政策及相关规划，项目组成、选址、布局、规模和工艺合理可行。项目严格按本环评提出的污染防治措施对污染物进行治理，可确保污染物达标排放，环境风险可控，对周围环境影响较小，区域环境功能不会发生改变。 在建设单位认真落实各项环境治理措施的情况下，从环境保护角度分析，评价认为本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 2.036 | / | / | 2.545 | 2.036 | 2.545 | +0.509 |
| 废水 | COD | 0.064 | / | / | 0.070 | 0.064 | 0.070 | +0.006 |
|  | BOD5 | 0.013 | / | / | 0.014 | 0.013 | 0.014 | +0.001 |
|  | SS | 0.013 | / | / | 0.014 | 0.013 | 0.014 | +0.001 |
|  | NH3-N | 0.006（0.010） | / | / | 0.007（0.011） | 0.006（0.010） | 0.007（0.011） | +0.001 |
|  | 石油类 | 0.001 | / | / | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |
|  | LAS | 0.0006 | / | / | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | +0.0001 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.927 | / | / | 5.657 | 4.927 | 5.657 | +0.73 |
|  | 污泥 | 0.424 | / | / | 0.503 | 0.424 | 0.503 | +0.079 |
| 危险废物 | 设备检修废物 | 0.6 | / | / | 0 |  | 0.6 | 0 |
|  | 清罐废物 | 0.4 | / | / | 0 |  | 0.4 | 0 |
|  | 含油污泥 | 0.05 | / | / | 0 |  | 0.05 | 0 |
|  | 废弃的含油抹布 | 0.01 | / | / | 0 |  | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a