- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：萱宠宠物医院店建设项目

建设单位（盖章）：九龙坡区萱宠宠物医院店

编制日期：二0二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 萱宠宠物医院店建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-500107-04-01-796045 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵*花 |  | 联系方式 | 187****7014 |
| 建设地点 | 重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度/，纬度/ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 |  | “五十、社会事业与服务业 ”中“123动物医院”中“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手 术设施的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2411-500107-04-01-796045 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） |  | 4 |
| 环保投资占比（%） | 13.3 | 施工工期 |  | 0个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 建筑面积149.9m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 项目情况对照. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气中不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不设置专题评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水不直排，不设置专题评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3 的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 项目为动物医院改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、淘汰类、限制类项目。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类”。 另外，2024年11月，重庆市九龙坡区发展和改革委员会对该项目予以备案，重庆市企业投资项目备案证编码为2411-500107-04-01-796045。 因此，项目符合国家当前的产业政策。 1.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性进行对比分析见表1-1。 表1-1 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 序号; 相关要求; 项目实际情况; 符合性. （一）全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目; 本项目不属于全市范围内不予准入的项目. 2; 天然林商业性采伐; 项目不属于天然林商业采伐. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目. （二）重点区域范围内不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 项目不在该范围内; 本项目不属于重点区域范围内不予准入的项目. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 不属于开垦种植农作物项目. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 不涉及自然保护区. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及饮用水水源保护区. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不涉及风景名胜区. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不涉及国家湿地公园. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 不涉及长江岸线保护和开发利用总规划定的岸线保护区和保留区. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段及湖泊保护区、保留区. （三）全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目不属于产能严重过剩的行业，不属于高耗能高排放的项目; 本项目不属于全市范围内限制准入的项目. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于石化、现代煤化工项目. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目; 项目不属于国家明确禁止建设的汽车投资项目. （四）重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 不属于化工园区和化工项目；不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 本项目不属于重点区域范围内限制准入的项目. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目; 不涉及水产种质资源保护区. 由上表1-1可知，项目不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）中明确不予准入、限制准入项目，属于允许准入项目。 1.3与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 本项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析见下表1-2。 表1-2 项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 序号; 基本要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强重点水环境综合治理。 推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，齐城镇污水收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于100mg/L的污水处理厂实施“一厂一策”改造。到2025年，全市城市生活污水集中处理率达到98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到98%以上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。推进到港船舶污染物接收设施建设，实现港口码头船舶污水垃圾接收设施全覆盖。全面摸清长江、嘉陵江、乌江干流重庆段入河排污口底数，结合排污口类型、监测结果、主要污染源类型等现状，逐个制定入河排污口“一口一策”方案，明确规范整治责任、路线图和时间表。到2025年，基本完成长江入河排污口整治工作，并建立治理长效机制。对企业、园区、污水集中处理设施、畜禽养殖场、医疗机构、餐饮、洗车场和建筑工地等场所进行排查，深入查找污水偷排直排乱排问题源头，建立问题清单，持续推进整改。; 项目医疗废水经已设消毒设备（处理能力为2m3/d）预处理后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池（处理能力为350m3/d，厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标; 符合. 2; 提升大气环境质量。 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 项目为动物医院项目，不属于所列钢铁、水泥、制药、造纸、化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、油品储运销等行业，项目使用电作为清洁能源，不涉及燃煤锅炉; 符合. 3; 协同防治土壤和地下水污染。 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用。; 不涉及; 符合. 4; 管控噪声环境影响。 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目为动物医院项目，不属于噪声污染严重企业，在采取有效声环境保护措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准; 符合. 根据表1-2分析结果，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》文件规定。 1.4与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）的符合性分析 项目与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）的符合性分析见表1-3。 表1-3 与《动物诊疗机构管理办法》的符合性分析 序号; 动物诊疗结构管理办法相关条例; 本项目情况; 符合性. 1; 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善; 符合. 2; 动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米; 项目周边200m范围内无动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场; 符合. 3; 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设置居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 项目位于通用晶城小区独立商业楼二楼，医院设有独立的出入口，出入口不在住宅楼或者院内，仅供项目使用; 符合. 4; 具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施; 项目合理布局有诊室、隔离房、药房等设施; 符合. 5; 具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验，污水处理等器械设备; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验，污水处理等设施; 符合. 6; 具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理; 项目设置有医疗废物贮存点，并委托重庆可厚德环保技术有限公司进行处理; 符合. 7; 具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备; 项目具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备; 符合. 8; 具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 项目具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 符合. 9; 具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度; 项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度; 符合. 10; 具有三名以上执业兽医师; 项目扩建后具有三名以上执业兽医师; 符合. 11; 具有X光机或者B超等器械设备; 项目具有B超、DR等器械设备; 符合. 12; 具有布局合理的手术室和手术设备; 项目具有布局合理的手术室和手术设备; 符合. 根据表1-3分析可知，本项目符合《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）的相关要求。 1.5与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）符合性分析 项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）的符合性分析见表1-4。 表1-4 与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）的符合性分析 序号; 动物防疫法相关条例; 本项目情况; 符合性. 1; 有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善，符合相应防疫条件; 符合. 2; 有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 项目配备有执业兽医，符合要求; 符合. 3; 有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验和消毒池等设备，符合要求; 符合. 4; 有完善的管理制度; 项目制定有完善的管理制度，符合要求; 符合. 5; 动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作; 项目诊疗过程中设置了相应的安全防护措施、日常进行医院消毒、设置了隔离病房，诊疗废弃物交有资质单位处理，项目符合要求; 符合. 6; 从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽医器械; 项目使用符合相关规定的手术台、B超、DR机等器械设备及药品等，符合要求; 符合. 根据表1-4分析可知，本项目符合《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）的相关要求。 1.6与《重庆市生态环境局 重庆市农业农村委员会 关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）符合性分析 项目与《重庆市生态环境局 重庆市农业农村委员会 关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）的符合性分析见表1-5。 表1-5 与渝环〔2019〕185号文的符合性分析 通知内容; 本项目情况; 符合性. 根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物病理组织）属于 HW01 医疗废物（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。; 项目医疗废物均收集于医废贮存点后交资质单位收运处置，无非法转移、倾倒及处置情况; 符合. 各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证医疗废物的可追溯性。; 项目医疗废物收集于医废贮存点后交资质单位收运处置，做好有关交接、登记和统计等工作并建立医疗废物转运联单，保证医疗废物的可追溯性; 符合. 各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处置情况，并定期向生态环境部门报告。; 项目医疗废物分类收运、贮存及处置，建立医疗废物转运联单; 符合. 根据表1-5分析可知，本项目符合《重庆市生态环境局 重庆市农业农村委员会 关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）的相关要求。 1.7与《重庆市动物防疫条例》（2023年9月27日重庆市第六届人民代表大会常务委员会第四次会议修订）符合性分析 项目与《重庆市动物防疫条例》的符合性分析见表1-6。 表1-6 与《重庆市动物防疫条例》的符合性分析 条例内容; 本项目情况; 符合性. 第六条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、诊疗以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当依法做好免疫、消毒、检测、隔离、净化、消灭、无害化处理等动物防疫工作，承担动物防疫相关责任。; 项目设置有隔离房，设置有消毒、冷藏和消毒设施等设备，产生的动物尸体进行外运无害化处理; 符合. 第十一条 饲养动物的单位和个人应当履行动物疫病强制免疫义务，按照强制免疫计划和实施方案以及技术规范，对动物实施免疫接种，并按照国家有关规定建立免疫档案、加施畜标识，保证免疫信息完整准确、可追溯。; 项目提供了疫苗接种服务，对就诊宠物实施免疫接种，并按照相关规定建立了免疫档案; 符合. 第十六条 动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所、动物诊疗机构、动物和动物产品集中无害化处理场所以及其他饲养动物的单位和个人，应当按照规定将动物防疫相关信息录入动物防疫数字化系统。; 项目已对就诊宠物按照规定将动物防疫相关信息录入了动物防疫数字化系统; 符合. 第十九条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物疫病监测、检测、检验检疫、研究、诊疗等活动的单位和个人，发现动物染疫或者疑似染疫的，应当立即向所在地人民政府农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告，并迅速采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。其他单位和个人发现动物染疫或者疑似染疫的，应当及时报告。; 项目设置有隔离室，如发现患病动物染疫或疑似染疫，则在隔离室进行隔离，并及时向有关部门报备; 符合. 第二十二条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当按照国家有关规定做好病死动物和病害动物产品的无害化处理，或者委托动物和动物产品集中无害化处理场所处理。; 项目病死宠物外运进行无害化处理; 符合. 注：仅摘录与本项目相关的内容进行符合性分析。. 根据表1-6分析可知，本项目符合《重庆市动物防疫条例》（2023年9月27日重庆市第六届人民代表大会常务委员会第四次会议修订）的相关要求。 1.8《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析见表1-7所示。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 结果. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不属于港口、码头、长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的 岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不涉及自然保护区、风景名胜区等区域; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不在水源保护区岸线及河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、 围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不涉及围湖造田、不围填海，不挖沙采矿，符合主体功能定位; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不在该范围内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 未新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全生态环境保护水平为目的的改建除外; 不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不属于石化、煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中产能过剩项目；不属于高耗能高排放项目; 符合. 根据表1-7分析可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）中相关规定。 1.9与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 项目与川长江办〔2022〕17号文件的符合性分析见表1-8所示。 表1-8 与川长江办〔2022〕17号文件符合性分析 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划 (2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 不属于港口、码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江于线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 不属于过长江通道（含桥梁、隧道）项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区; 符合. 4; 违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆 招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目 改建增加排污量的建设项目; 不在水源保护区岸线及河段范围内; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区岸线和河段范围; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 不在该范围; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及该范围; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及新设、改设或扩大排污口; 符合. 13; 禁止在长江于流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45 个、重庆市6个）水生生物 保护区开展生产性捕捞。; 不涉及捕捞; 符合. 14; 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不属于化工园区、化工项目; 符合. 15; 禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资，限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 不属于落后产能项目，属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目; 不属于过剩产能行业; 符合. 21; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不属于《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中产能过剩项目；不属于高耗能高排放项目; 符合. 22; 建设以燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外） （1）新建独立燃油汽车企业； （2）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力）； （3）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省 列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （4）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 不属于燃油汽车投资项目; 符合. 23; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 由上表分析可知，项目的建设与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求相符合。 1.10与区域“三线一单”符合性分析 项目选址于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，通过与现九龙坡区生态保护红线及现有一般生态空间相对照，不涉及生态保护红线及一般生态空间。环境管控单元编码ZH50010720001，环境管控单元分类：重点管控单元1，与“三线一单”符合性见表1-9。 由表1-9分析结果，本项目符合“三线一单”管控要求。 |

表1-9  建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50010720001 |  | 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区 | 重点管控单元1 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 | 本项目符合相关文件要求 | 符合 |
|  |  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、重化工、纸浆制造、印染等项目 | 符合 |
|  |  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 符合 |
|  |  | 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于化工项目 | 符合 |
|  |  | 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 | 本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等行业 | 符合 |
|  |  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 | 不涉及 | / |
|  |  | 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 | 区域资源环境能支撑项目实施 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 | 不属于左述行业 | 符合 |
|  |  | 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 | 项目位于大气环境质量不达标区，项目为动物医院项目，无大气污染物排放总量指标 | 符合 |
|  |  | 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 | 本项目不涉及挥发性有机物原辅材料 | 符合 |
|  |  | 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 项目所在位置不属于工业聚集区，项目医疗废水经消毒设备预处理后与生活污水、其他废水一起排入通用晶城小居生化池进行处理后达标排放 | 符合 |
|  |  | 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 |  | 符合 |
|  |  | 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 | 不属于左述行业 | 符合 |
|  |  | 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 | 本项目固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，建立相应管理制度 | 符合 |
|  |  | 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 | 本项目生活垃圾按要求收集转运 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 | 本项目不属于重大突发环境事件风险企业 | 符合 |
|  |  | 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 | 本项目不位于化工园区 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 | 本项目不使用化石能源 | 符·合 |
|  |  | 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 | 本项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  | 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 |  | 符合 |
|  |  | 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 | 本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条 | 符合 |
|  |  | 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。 | 本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条 | 符合 |
|  |  | 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 | 本项目不涉及挥发性有机物治理 | 符合 |
|  |  | 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 | 项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟排放 | 符合 |
|  |  | 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 | 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条 | 符合 |
|  |  | 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 | 本项目不属于长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库，不涉及饮用水水源取水口 | 符合 |
|  |  | 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 | 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条 | 符合 |
|  |  | 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 | 本项目不属于有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业 | 符合 |
|  |  | 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。 | 本项目不属于高耗水行业，不涉及节水改造 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制服务业。 | 本项目不涉及工业用地 | 符合 |
|  |  | 2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目不涉及VOCs排放 | 符合 |
|  |  | 2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 | 本项目不属于工业制造类企业 | 符合 |
|  |  | 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金 属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的排放 | 符合 |
|  |  | 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。 | 不涉及 | 符合 |

| - 其他符合性分析 | 1.11项目选址合理性分析 项目位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，中心地理坐标为东经106°29′21.930″，北纬29°31′34.759″。项目北侧为龙腾大道，南侧为信达九珑郡小区，东侧为通用晶城小区，西侧为华宇大厦。距本项目最近的敏感点为南侧的信达九珑郡居民楼。项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点，项目建设不存在明显环境制约因素，与周边环境相容。 同时根据《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号），“动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米”；“动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”，项目选址位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，为城市建成区内商业用房，周边200m无动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场，且拟建项目设专门的出入口，不与其他用户共用通道，出入口不在居民住宅楼内或者院内，符合该管理办法的规定。 因此，拟建项目选址可行。 1.12平面布置合理性分析 扩建项目为单层布置，北侧布置卫生间及医废贮存点，南侧布置手术室及化验室、药房，中部自西向东依次布置诊疗室、吧台、猫住院室、犬住院室、隔离室及B超室。项目分区明确，犬、猫住院病房分开设置，有效避免交叉感染，采取封闭式管理，非工作人员不得随意进入，可有效防止臭味扩散。同时，医废贮存点设置在独立房间内，与住院病房隔开，且与人员活动区分开设置，内设有加盖医用垃圾收集桶，并在下班后避开高峰时段从出入口外运，交由有资质的单位处置；项目设置1套消毒设备，位于化验室，用于预处理医疗废水（门诊废水以及住院废水），后同生活污水一并排入通用晶城小区生化池。 综上，扩建项目平面布置合理，项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 九龙坡区萱宠宠物医院店于2024年9月建成营业，租用重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房，建筑面积149.9m2（因与其他商业用房有公摊面积，项目实际可使用面积为79m2），从事猫犬的疾病预防、诊疗、治疗和手术，兼营宠物用品、宠物食品等项目。现有医院手术室主要进行美容手术（只做新生动物10d内断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等，不包含其中的颅腔、胸腔或腹腔手术。现有医院门诊最大接待动物量为15只/d，手术每天最大量约2台，住院最大容量宠物10只/d。 现随着九龙坡区二郎街道片区周边宠物饲养量日益增加，为配套提高该动物医院诊疗的服务水平，九龙坡区萱宠宠物医院店拟在手术室内新增手术设施，扩充手术能力，新增颅腔、胸腔和腹腔手术。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），医院进行手术室改造后需开展环境影响评价，扩建项目属于“五十、社会事业与服务业”中“123动物医院”中“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，应编制环境影响报告表。 2.2评价构思 - 项目属于扩建项目，医院现有兽医师不具备实施颅腔、胸腔和腹腔手术执业能力，因此现有医院手术室仅进行美容手术（只做新生动物10d内断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等；根据《关于宠物医院服务项目环境影响评价类有关问题的复函》（环办环评函〔2019〕168号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：“不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，该医院前期无需办理环评手续及排污许可。为提高医院诊疗的服务水平，本次扩建是在宠物医院现有手术类型基础上增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术，配备具有相应执业能力的兽医师；医院现有手术设备已可满足三腔手术需求，此次无需新增三腔手术设备；同时，扩建前后劳动定员总数保持不变，项目接诊量、手术量、住院量的规模均保持不变，按照最大接诊能力核算。本次评价对现有工程及扩建工程进行整体评价及产排污统一核算，因现有工程无需办理环保手续，且类比同类型项目及通过建设单位介绍，扩建前后废水、固废等产排类型及产排量基本保持不变，本次评价不进行三本账核算。 （2）本次扩建是对现有医院增加动物颅腔、胸腔和腹腔手术服务。项目无施工期，工程分析主要针对营运期产排污进行分析。 （3）医院配备一台DR机，属于III类射线装置，业主已取得辐射安全许可证，证书编号：渝环辐证[15193]。本次扩建不涉及辐射设备的变化。 2.3工程概况 项目名称：萱宠宠物医院店建设项目 建设单位：九龙坡区萱宠宠物医院店 项目投资：30万元 建设性质：扩建 行业类别：O8222宠物医院服务 建设地点：重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29 建筑面积：149.9m2 诊疗对象：主要为犬类、猫类 建设内容及规模：项目建成后，门诊每天最大接诊量约15只（年最大接诊量约4500只），手术每天最大量约2台（年最大手术量约600台），住院最大容量宠物10只/d，本项目不设置美容服务（洗浴、剪毛、染发等）及寄养服务。扩建前后接诊量、手术量、住院量的规模均保持不变。 营业范围：动物诊疗、饲料及宠物用品销售。经本宠物医院确诊或疑似人猫或人犬易交叉感染的病症，医院将即刻上报动物疫病检测中心，并将在隔离病房采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的传染病防治医院，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。 2.4建设内容 本项目位于重庆市九龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，租用重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房，使用面积79m2，项目设置有手术室、住院室、隔离室等，就诊区域设置1个化验室/药房，该动物医院化验室采用试纸条或试纸块蘸取血液和尿液进行化验，不进行化验药剂的配制；项目不设置住宿和食堂，项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 项目; 主要项目组成; 备注. 主体工程; 手术室; 位于项目南侧，面积约13m2，现仅涉及节育、伤口处理等手术，手术每天最大量约2台; 依托现有. 住院区; 位于项目中部，设有1个猫住院室、1个犬住院室，面积分别约6m2，最大住院量约10只/d; 依托现有. 就诊区; 位于项目西侧及东侧，设有1个诊疗室、1个隔离室、1个B超室及一个化验室/药房，面积分别约8m2、4m2、6m2、13m2，最大接诊量约15只，主要为宠物进行初步诊断以及为宠物进行疫苗接种; 依托现有. 辅助工程; 吧台; 位于项目入口处，用于接待客户以及宠物食品和用品的销售，面积约3m2; 依托现有. 卫生间; 位于项目北侧，面积约5m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 依托市政供水; 依托. 排水; 医疗废水经已设消毒设备预处理后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池处理后排入鸡冠石污水处理厂; 各区域产生医疗废水经可移动废水收集桶或收集盆分别收集后倒入消毒设备，不涉及管网改造. 供电; 依托市政供电; 依托. 通风; 采用自然通风和单体式空调结合的形式进行通风，通风口位于医院出口处，面向独立商业走廊，距离周边信达九珑郡、通用晶城等环境保护目标较远; 依托现有. 消毒; 医疗器械、玻璃器皿等采用高压灭菌锅消毒；公共区域采用84消毒液等喷洒消毒；医疗废水通过投加二氧化氯消毒片消毒; 依托现有. 供氧; 手术室内设置氧气暂存区，最大储存量为4瓶，规格为40L/瓶，氧气均为外购; 依托现有. 环保工程; 废水; 各产废水单元设置可移动废水收集桶或收集盆，医疗废水经废水收集桶或收集盆收集后倒入化验室水槽，经水槽下方已设的1台消毒设备（处理能力为2m3/d，投加二氧化氯消毒片）消毒预处理（停留时间不少于1h）后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池（处理能力为350m3/d，厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后排入长江; 依托现有. 臭气; 采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风；每天使用84消毒液等对院区进行消毒; 依托现有. 噪声; 选用低噪声诊疗设备；动物叫声采取加强管理的措施; 依托现有. 固废; 医疗废物; 已设置单独医疗废物贮存点，位于医院北侧，面积约8m2；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于贮存点，定期交有资质单位处置; 依托现有. 动物尸体; 交由有资质单位进行无害化处置; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置; 依托现有. 消毒设备污泥; 消毒后交有资质单位处置; 依托现有. 动物粪污; 消毒后打包交由环卫部门收运处置; 依托现有. 2.4.1主体工程 - 手术室：位于项目南侧，面积约13m2，现仅涉及节育、伤口处理等手术，手术每天最大量约2台。 （2）住院区：位于项目中部，设有1个猫住院室、1个犬住院室，面积分别约6m2，最大住院量约10只/d。 （3）就诊区：位于项目西侧及东侧，设有1个诊疗室、1个隔离室、1个B超室及一个化验室/药房，面积分别约8m2、4m2、6m2、13m2，最大接诊量约15只，主要为宠物进行初步诊断以及为宠物进行疫苗接种。 2.4.2辅助工程 （1）吧台：位于项目入口处，用于接待客户以及宠物食品和用品的销售，面积约3m2。 （2）卫生间：位于项目北侧，面积约5m2。 2.4.3公用工程 （1）供水：依托市政供水。 （2）排水：医疗废水经已设消毒设备预处理后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池处理后排入鸡冠石污水处理厂。 （3）供电：依托市政供电。 （4）通风：采用自然通风和单体式空调结合的形式进行通风，通风口位于医院出口处，面向独立商业走廊，距离周边信达九珑郡、通用晶城等环境保护目标较远。 （5）消毒：医疗器械、玻璃器皿等采用高压灭菌锅消毒；公共区域采用84消毒液等喷洒消毒；医疗废水通过投加二氧化氯消毒片消毒。 （6）供氧：手术室内设置氧气暂存区，最大储存量为4瓶，规格为40L/瓶，氧气均为外购。 2.4.4环保工程 - 废水：各产废水单元设置可移动废水收集桶或收集盆，医疗废水经废水收集桶或收集盆收集后倒入化验室水槽，经水槽下方已设的1台消毒设备（处理能力为2m3/d，投加二氧化氯消毒片）消毒预处理（停留时间不少于1h）后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池（处理能力为350m3/d，厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》。 （2）臭气：采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风；每天使用84消毒液等对院区进行消毒。 （3）噪声：选用低噪声诊疗设备；动物叫声采取加强管理的措施。 （4）固废处理：①已设置单独医疗废物贮存点，位于医院北侧，面积约8m2；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于贮存点，定期交有资质单位处置；②动物尸体交由有资质单位进行无害化处置；③生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置；④消毒设备污泥消毒后交有资质单位处置；⑤动物粪污：消毒后打包交由环卫部门收运处置。 2.5主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及工信部工产业〔2010〕第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。 项目主要生产设备、生产设施见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量; 功能; 备注. 1; 血常规; 安吕; 1台; 血球分析; 新增. 2; 生化分析仪; 斯玛特; 1台; 肝肾功能检查; 利旧. 3; B超; 百胜; 1台; 腹腔器官检查; 利旧. 4; 麻醉机; 戴斯博; 1台; 麻醉; 利旧. 5; 监护仪; 戴斯博; 1台; 心电监护; 利旧. 6; 血气; 斯玛特; 1台; 血液离子; 利旧. 7; DR; 谛宝诚; 1台; 影像检查; 利旧，B超室. 8; 手术台; 精钢; 1台; 手术床; 利旧. 9; 显微镜; 德灵; 1台; 用于血检、粪检; 利旧. 10; 抗体检测设备; 基灵; 1台; 血检; 利旧. 11; PCR检测设备; 孚莱士; 1台; 核酸检测; 利旧. 12; 高压蒸汽灭菌器; LSII.20A; 1台; 手术器械消毒; 利旧. 13; 消毒设备; HB-50; 1台; 医疗废水消毒; 利旧. 2.6产品的主要原辅材料名称及年消耗数量 项目使用各原辅料均为外购。本次扩建项目原辅材料类别、年用量及暂存量与现有工程保持一致，具体主要原辅材料、能源及水用量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料、能源及水用量一览表 类别; 名称; 年用量; 规格; 暂存量; 来源; 储存位置. 医疗器械; 一次性注射器; 16000支; 1—5毫升; 500支; 外购; 药房. 一次性输液器; 10000支; 250毫升; 300个; 外购. 一次性手套; 2000支; 大号; 500双; 外购. 药品; 疫苗瓶; 2000支; 1毫升; 100支; 外购; 药房. 针剂药品; 150盒; 1—100毫升; 10盒; 外购. 口服药剂; 200盒; 10—250毫克; 30盒; 外购. 检测试纸; 检测试纸; 300盒; 10片/一盒; 50片; 外购; 药房. 消毒剂; 医用酒精（75%）; 20桶; 10L; 2桶; 外购; 药房. 碘伏; 50瓶; 500ml; 10瓶; 外购; 药房. 84消毒; 30瓶; 500ml; 10瓶; 外购; 化验室. 含氯消毒片（二氧化氯）; 25kg; 1kg; 5kg; 外购. 住院动物; 猫砂; 20袋; 15kg; 3袋; 外购; 大厅. 猫粮; 10袋; 10Kg; 3袋; 外购. 狗粮; 10袋; 10kg; 3袋; 外购. 氧气瓶; 4瓶; 40L/瓶; 4瓶; 外购; 手术室. 表2-4 主要能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 水; t; 322.2; 市政. 2; 电; 万度; 10; 市政. （2）主要原辅料介绍 75%酒精：主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，医疗上体积分数为75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用。 碘伏：碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。 84消毒液：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。 2.7水平衡 （1）给水 项目用水依托市政供水。扩建项目用水主要包括医疗用水（诊疗用水、手术及器械清洗用水、住院宠物笼清洗用水等）、生活用水（工作人员用水、流动顾客用水等）、地面清洁水（地面清洁水、工服清洗用水、宠物毛毯清洗用水等）。地面清洁包含手术室地面清洁，因不可避免将手术室清洁废水与其他地面清洁废水混合，本次将地面清洁废水排入消毒设施处理。该动物医院化验区拟采用试纸条或试纸块蘸取血液和尿液进行化验，化验过程中无用水，因此期间不会产生化验废水，使用之后的试纸条和试纸块计入医疗固废进行处理；扩建项目不接待疫症宠物，员工工作服和宠物垫子毛巾洗涤水可与生活污水一同排入生化池。 项目配备1台B超机和DR机，B超机和DR机均自带数字直接成像系统，不需要出片，不设置洗片室，不涉及洗片废水。 ①医疗用水 诊疗用水：项目门诊最大接诊量为15只/d（已包含化验、手术接诊量），由于目前宠物医疗用水定额还未发布相关文件，本项目参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）进行用水量计算，诊疗用水定额取人医活动用水量最大值，按每只宠物15L/d计算，产污系数取0.9。则项目诊疗用水量为0.225m3/d（67.5m3/a），排水量为0.203m3/d（60.75m3/a）。 手术及器械清洗用水：主要为手术台及器械的清洗用水，根据建设单位提供的资料并类比同类型动物医院，手术台及器械清洗用水定额约为5L/台，产污系数取0.9，手术最大接待量为2台/d。则项目手术台及器械清洗用水量为0.01m3/d（3m3/a），排水量为0.009m3/d（2.7m3/a）。 住院宠物笼清洁用水：宠物笼和排泄物托盘每天需清洁，根据建设单位提供的资料并类比同类型动物医院，宠物笼清洗用水量按5L/笼子计算，项目住院最大宠物笼数量为10个。则项目住院宠物笼清洁用水量为0.05m3/d（15m3/a），排水量为0.045m3/d（13.5m3/a）。 住院宠物饮用水：项目住院宠物最大量按10只/d进行核算，其中猫约6只，犬约4只。根据查询相关资料，猫每天饮用水量约40~60ml/kg，猫重量约2.5kg~8kg，项目猫饮用水量取50ml/kg，重量取平均值5kg进行计算，则猫饮用水量约0.002m3/d（0.6m3/a）。猫的排泄物直接通过猫砂盆进行收集。 根据查询相关资料，犬分为小型犬、中型犬、大型犬。项目接诊的小型犬体重约4~10kg/只，中型犬体重约10kg~30kg/只，大型犬体重约30kg~50kg/只，项目按照均值取各类型犬的重量，即小型犬取7kg/只，中型犬取20kg/只，大型犬取40kg/只，项目住院犬饮用水量按60ml/kg-狗进行核算。根据建设单位提供资料，项目接待的各类型犬的比例约为小型犬：中型犬：大型犬=6:3:1，则项目每天住院宠物的小型犬约2只，中型犬约1只，大型犬约1只。则住院宠物小型犬用水量约0.001m3/d（0.3m3/a），中型犬用水量约0.001m3/d（0.3m3/a），大型犬用水量约0.002m3/d（0.6m3/a）。 猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的猫砂使用生石灰消毒后收集集中处置。狗笼内设置排便与排尿盒，犬住院与诊疗期间排污采取干湿分离，犬尿液排放比例约40%，进入医疗废水消毒设施进行消毒，粪污使用生石灰消毒后收集集中处置，排便与排尿盒清洗用排水已纳入宠物笼清洗用排水，不再单独核算。将处理后的动物粪污消毒后打包交由环卫部门收运处置。 综上，住院宠物饮用水量约0.006m3/d（1.8m3/a）。 ②生活用水 流动顾客用水：流动顾客规模为门诊客人及住院宠物主人探望，每天按20人次考虑，类比同类宠物医院项目，流动顾客用水量按照10L/人·次计，则流动顾客用水量约0.2m3/d（60m3/a）。流动顾客污水排污系数按0.9计，则排水量为0.18m3/d（54m3/a）。 工作人员用水：本项目劳动定员5人，不提供住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《重庆市第二三产业用水定额（2020年版本）》（渝水〔2021〕56号），不住宿员工生活用水量按50L/（人•d）计，产污系数取0.9。则员工生活用水0.25m3/d（75m3/a），排水量为0.225m3/d（67.5m3/a）。 ③其他用水： 地面清洁用水：院区地面采用拖把清洁（清洁用水里添加消毒液），项目每天清洁一次，项目实际使用面积约79m2。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按照2L/（m2·d）计，产污系数取0.9。则地面清洁用水量约为0.158m3/d（47.4m3/a），排水量为0.142m3/d（42.66m3/a）。 地面清洁过程用水使用桶洗拖把，产生的地面清洁废水用桶转移至医疗废水消毒设施处理《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后与其他生活污水一并进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网。 工服清洗用水：项目员工工服需要进行清洗消毒，洗涤时先使用84消毒液进行浸泡消毒之后使用洗衣液进行洗涤，清洗用水量按照25L/kg衣物计算。项目平均每天清洗工服重量约4kg，产污系数取0.9。则工服清洗用水量约0.1m3/d（30m3/a），排水量为0.09m3/d（27m3/a）。 宠物毛毯清洗用水：宠物使用过的毛毯需要定期进行清洗，洗涤时先使用84消毒液进行浸泡消毒之后使用洗衣液进行洗涤，清洗用水量按照25L/kg毛毯计算，根据建设单位提供资料，项目平均每天清洗宠物毛毯约3kg，产污系数取0.9。则宠物毛毯清洗用水量约0.075m3/d（22.5m3/a），排水量为0.068m3/d（20.25m3/a）。 扩建项目用水、排水情况详见表2-5。 表2-5 项目用、排水情况一览表 用水项目; 规模; 用水标准; 最大日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 医疗用水; 诊疗用水; 10只; 15L/只·d; 0.225; 67.5; 0.203; 60.75. 手术器械清洗用水; 2台/d; 5L/台; 0.01; 3; 0.009; 2.7. 住院宠物笼清洁用水; 10个; 5L/个; 0.05; 15; 0.045; 13.5. 住院宠物饮水; 猫6只/d，犬4只/d; /; 0.006; 1.8; 0.002; 0.6. 地面清洁; 79m2; 2L/m2·d; 0.158; 47.4; 0.142; 42.66. 小计; 0.449; 134.7; 0.401; 120.21. 生活用水; 流动性顾客; 20人; 10L/人·d; 0.2; 60; 0.18; 54. 工作人员; 5人; 50L/人·d; 0.25; 75; 0.225; 67.5. 小计; 0.45; 135; 0.405; 121.5. 其他; 工服清洗用水; 4kg/d; 25L/kg; 0.1; 30; 0.09; 27. 宠物毛毯清洗用水; 3kg/d; 25L/kg; 0.075; 22.5; 0.068; 20.25. 小计; 0.175; 52.5; 0.158; 47.25. 合计; 1.074; 322.2; 0.964; 288.96. 注：地面清洁包含手术室地面清洁，因不可避免将手术室清洁废水与其他地面清洁废水混合，本次将地面清洁废水纳入医疗废水。. （2）排水 由上表可知，扩建项目废水排放总量为0.964m3/d，其中医疗废水量0.401m3/d（含地面清洁废水），生活污水量0.405m3d。 经消毒预处理的医疗废水和生活污水一并排入通用晶城小区已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，最终排入长江。 图2-1 水平衡图（m3/d） 2.8劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员5人，不提供食宿。 工作制度：年工作300d，每天工作2班，早班9：00~18：00，晚班15：00~22：00。 2.9主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2-6。 表2-6 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设规模; 最大接诊量; 只; 15; /. 2; 最大手术量; 台; 2; /. 3; 最大住院量; 只/d; 10; /. 4; 总建筑面积; m2; 79; /. 5; 劳动定员; 人; 5; /. 6; 年工作日; 天; 300; 每天工作2班，早班9：00~18：00，晚班15：00~22：00. 7; 建设总投资; 万元; 30; 环保投资4万元，占13.3%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期主要工艺流程及产排污环节 本次扩建是在宠物医院现有手术基础上增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术服务，仅新增部分设备，无需重新装修，无施工期。故本次评价不再对施工期进行分析。 2.11营运期主要工艺流程及产排污环节 项目建成后主要进行犬、猫等宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术（含三腔手术），宠物进行挂号、就诊、化验、治疗和手术、住院观察等，部分宠物仅打疫苗预防疾病。项目配备1台DR自带数字直接成像系统。不需要出片，不设置洗片室，不涉及洗片废水产生。项目医疗服务的工作流程及产污节点见下图2-2。 图2-2 医疗服务工作流程及产污环节图 流程简介： （1）挂号：顾客携带患病动物到一楼大厅前台进行挂号，并进行初步了解，如发现患病动物染疫或疑似染疫，需在隔离室进行隔离并及时向有关部门报备。 （2）就诊：动物挂完号后，符合治疗条件的患病动物由导诊人员（或顾客）带至诊室就诊，由医护人员对宠物进行基础检查，会使用医用酒精棉进行消毒，使用后的酒精棉属于医疗废物。 （3）化验诊断：医护人员根据宠物情况进行常规检查，包括使用显微镜进行细胞学、皮肤、耳道分泌物、粪常规检查；使用生化分析仪采用干式生化试剂片对ALT（谷丙转氨酶）、ALB（白蛋白）、ALP（碱性磷酸酶）、AMY（淀粉酶）等因子进行检测等。执业医师根据化验数据做出诊断结果，并根据患病动物的情况进行输液、手术、疫苗接种等诊疗过程。化验诊疗主要产生的一次性医疗器、棉签、宠物血液、针管等医疗废物，化验时宠物医生洗手等产生医疗废水。 （4）治疗：项目治疗包含手术治疗和常规治疗。手术过程中手术台上铺的医用纱布、垫料，手术过程中产生的血液、废弃医用棉花、宠物医生的一次性手套、输液及手术过程中的一次性注射器、缝合针等医疗废物，切除的宠物组织、病死宠物尸体等属于医疗废物。宠物医生手术后的清洗废水及手术器械清洗废水属于医疗废水。治疗过程中会产生医疗废物和医疗废水。 （5）住院：宠物住院观察过程中宠物生活会产生少量臭气、粪便及宠物笼清洗废水及宠物叫声。 （6）离开：观察一段时间后，宠物恢复，离开医院。 项目产排污环节如下： 表2-7 项目产污环节一览表 类型; 编号; 污染源; 主要污染物. 废水; W1医疗废水; 来自就诊、治疗、住院产生的医疗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群. W2生活污水; 来自员工、顾客产生的生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS. W3其他废水; 来自地面清洁、工服、宠物毛毯清洗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS. 废气; G宠物臭气; 诊疗、住院等产生的臭气; 臭气. 固废; S1医疗废物; 来自就诊、住院、手术产生的医疗固废; 医疗固废. S2宠物粪污; 来自治疗、住院产生的宠物粪污; 宠物粪污. S3动物尸体; 来自治疗产生的动物尸体; 动物尸体. S4生活垃圾; 来自员工及流动性顾客产生的生活垃圾; 生活垃圾. S5废紫外线灯管; 来自隔离室消毒等; 废紫外线灯管. S6消毒设备污泥; 来自医疗废水消毒处理; 消毒设备污泥. 噪声; N1宠物偶发性叫声; 来自就诊、治疗、住院产生的宠物叫声; 噪声. N2空调外机噪声; 空调运行; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12现有项目环保手续履行情况 九龙坡区萱宠宠物医院店于2024年9月建成营业，经营范围为“动物诊疗、兽药经营等”，无动物颅腔、胸腔和腹腔手术服务能力。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该医院不设动物颅腔、胸腔或腹腔手术等，不纳入建设项目环境影响评价管理。 因此，现有医院无需办理环评手续。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不属于该名录规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。 2.12现有项目排污情况分析 - 废水 经调查，现有工程产生的废水主要为宠物诊疗及住院过程中产生的医疗废水、生活污水、地面清洁废水、工服毛毯清洁废水，废水排放量0.964m3/d，医疗废水经医院已设的消毒设备预处理后与其他废水一并排入通用晶城小区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 医院于化验室设置了1台医疗废水消毒设备（总处理能力2m3/d，投加二氧化氯消毒片）用于处理医疗废水。 - 废气 现有项目主要废气来自于宠物臭气。根据踏勘，现有医院为正规动物医院，诊疗对象主要为猫、狗类动物，主要设备设施完善，通过及时更换清理猫砂和狗笼内的排便排尿盒，项目采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风，每天并使用84消毒液等对医院进行消毒，因此，病房内产生的臭味较少，通过加强通风换气，减少恶臭污染。 - 噪声 - 现有工程无高噪声设备，主要为空调外机噪声和动物日常偶发噪声。根据重庆港庆测控技术有限公司于2024年11月26日的噪声监测结果，本项目声环境保护目标处昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，监测期间现有工程处于正常运行状态。 - 固废 - 现有工程产生的固体废物主要包括动物粪污（猫砂和其他动物粪污）、生活垃圾、动物尸体、医疗废物（主要包括感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物、病理性废物等）。生活垃圾交环卫部门进行处置；猫砂及其他动物粪污经生石灰、消毒剂消毒后交市政环卫部门处置；动物尸体进行无害化处置；医疗废物产生环节由不同加盖医疗废物垃圾桶收集，后将其暂存于医废贮存点（采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防儿童接触、防盗等措施），定期交由重庆可厚德环保技术有限公司处置。项目医疗废物分类暂存于医废间加盖医疗废物收集桶内，且医废间地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，并敷设瓷砖。医疗废物垃圾袋如若破损造成医疗废物外泄，可由收集桶临时性收集。单位后续将完善医疗废物管理制度和应急措施。 - 现有项目产生的废、噪声、固废等污染物经治理后排放，对周边环境影响较小。 - 现有污染物情况汇总详见表2-8。 - 表2-8 现有项目污染物排放统计一览表 类型; 污染源; 排放量; 污染物; 排放总量. 废水; 医疗废水、生活污水、其他废水; 288.96m3/a; COD; 0.087. BOD5; 0.052. SS; 0.043. 氨氮; 0.009. 总磷; 0.001. LAS; 0.001. 粪大肠菌群; 6.011*108个. 噪声; 宠物叫声; 狗：70dB（A）；猫55dB（A）; 昼：55dB（A）；夜45dB（A. 空调（室外机组）; 65dB（A）. 固废废物; 一般固废; 动物粪污; 3.975t/a. 危险废物; 医疗废物; 1.5t/a. 消毒设备污泥; 0.01t/a. 动物尸体; 少量. 生活垃圾; 3.75t/a. 2.13现有工程主要环境问题 - （1）环保投诉情况 - 项目位于重庆市九龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，经调查，企业运行至今未发生环境污染和环保投诉问题。 - （2）与项目有关的主要环境问题及整改措施 - 根据现场调查，企业对废水、噪声进行了有效的治理，污染防治措施切实有效。 - 现有项目主要环境问题及整改措施见下表。 - 表2-9 现有项目污染物排放统计一览表 序号; 主要环境问题; 整改措施. 1; 医废贮存点标识标牌暂未进行更新; 尽快进行更新完善. 2; 项目委托重庆可厚德环保技术有限公司处置项目产生的医疗废物，并与重庆可厚德环保技术有限公司签订了医废处置协议；根据该公司《危险废物经营许可证》，仅可处置感染性和损伤性医疗废物，项目药物性、化学性、病理性医疗废物未委托均有相应资质的单位处置; 建设单位产生的药物性、化学性、病理性医疗废物应委托其他具有相关资质的单位进行处置，并签订协议. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域基本环境污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO）现状数据引用《2023年重庆市生态环境状况公报》九龙坡区环境空气质量监测数据进行评价，评价结果见表3-1。 表3-1 基本环境污染物达标情况一览表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年均值; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年均值; 36; 35; 102.88; 超标. SO2; 年均值; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年均值; 42; 40; 105.00; 超标. O3; 最大8h滑动平均值的第90百分位数; 152; 160; 95.00; 达标. CO; 24h平均值的第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.50; 达标. 九龙坡区SO2、CO、PM10、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5、NO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气不达标区。 根据《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”，采取以下改善措施： 以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。 以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持 90%以上。以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。 以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度—移交—督导—通报—整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023—2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。 在九龙坡区落实相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 ### 3.2地表水环境 项目最终受纳地表水体为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号），项目受纳水域的长江干流段属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域环境功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次评价地表水环境质量引用重庆市生态环境局于2024年6月发布的《2023年重庆市生态环境状况公报》，“长江干流重庆段水质为优。20个监测断面水质均为Ⅱ类。”地表水环境质量总体较好。 ### 3.3声环境 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可知，本项目位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，项目所在区域为1类声环境功能区，项目北侧龙腾大道为城市快速路，属于4a类声环境功能区；其相邻功能区类型为1类区，临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物的两侧55m纵深距离范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。 根据现场调查，项目声环境评价范围内仅涉及1处环境保护目标（信达九珑郡8栋），位于1类声环境功能区，因评价范围内4a类声环境功能区不涉及环境保护目标，则未4a类声环境功能区进行布点；本次评价仅对该处保护目标声环境质量现状进行监测，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求。 （1）监测方案 监测点位：布设1个监测点，位于信达九珑郡小区8栋居民楼； 监测内容：等效A声级值； 监测时间与频率：监测时间为2024年11月26日，昼夜各监测一次。 （2）评价方法与标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （3）监测评价结果 监测数据及评价结果见表3-2。 表3-2 声环境监测统计结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准限值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2024.11.26; 50; 44; 55; 45; 达标; 达标. 监测结果表明，项目N1点昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求限值。 3.4地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。医疗废物间按要求采取“六防”措施，在正常工况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目。故无需开展地下水、土壤调查 3.5生态环境 项目位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，租用重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房开展经营活动，不新增占地。周边已建设住宅区、商业区和道路。周围不含有生态环境保护目标，不涉及生态红线范围，对生态环境的影响较小。所以不需对生态环境进行评价。 3.6电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 项目配备一台DR机，属于III类射线装置，业主已取得辐射安全许可证，证书编号：渝环辐证[15193]。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 3.7.1大气环境 本项目位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，租用重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房，北侧为龙腾大道及陈家坪会展中心方馆，西侧为华宇大厦写字楼，东侧为科文路及通用晶城底商。项目厂界外500m范围内未分布自然自然保护区、风景名胜区等环境保护目标。详见表3-2。 表3-2 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 信达九珑郡; -10; -54; 居住区; 约732户 ，约2196人; 环境空气二类区; 西南; 48~215. 2; 森林幼儿园; -80; 0; 学校; 师生约200人; 西; 80~153. 3; 通用晶城; 92; -57; 居住区; 约1710户，约5130人; 东南; 95~272. 4; 九龙坡区第一实验小学; -11; -176; 学校; 师生约2000人; 西南; 166~303. 5; 印江州珹印; 86; -113; 居住区; 约763户，约2289人; 东南; 132~399. 6; 龙兴苑小区; 224; 125; 居住区; 约233户，约699人; 东北; 250~3269. 7; 印江州琨印; 46; -252; 居住区; 约1073户，约3219人; 东南; 263~463. 8; 万科星光都会; 298; -98; 居住区; 约390户，约1170人; 东南; 308~435. 9; 重庆市气象局家属区; -36; -301; 居住区; 约18户，约54人; 西南; 300~360. 10; 郡都彩舍; 305; 92; 居住区; 约682户，约2046人; 东北; 319~392. 11; 江州幼儿园; 0; -315; 学校; 师生约200人; 南; 315~377. 12; 印江州瑾印; -170; -182; 居住区; 约731户，约2193人; 西南; 265~500. 13; 强发百年国际; -317; -233; 居住区; 约668户，约2004人; 西南; 377~469. 14; 锦城佳苑; -243; -356; 居住区; 约354户，约1062人; 西南; 410~500. 15; 金州星韵苑; 401; 83; 居住区; 约240户，约720人; 东北; 406~465. 16; 龙井住宅小区; 359; 276; 居住区; 约80户，约240人; 东北; 462~500. 17; 五台山钰德苑; 209; -391; 居住区; 约136户，约408人; 东南; 446~500. 18; 印江州璞印; 0; -342; 居住区; 约791户，约2373人; 南; 342~500. 19; 陈家坪气象局家属区; -455; -64; 居住区; 约18户，约54人; 西南; 488~500. 20; 丰华园; -328; 312; 居住区; 约192户，约576人; 西北; 470~500. 注：以项目厂区中心为原点建立坐标轴（0，0）。. 3.7.2声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标为信达九珑郡小区，详见表3-3。 表3-3 声环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 信达九珑郡8栋; -10; -54; 居住区; 约732户 ，约2196人; 声环境1类; 西南; 48~215. 注：以项目厂区中心为原点建立坐标轴（0，0）。. 3.7.3地下水环境 项目厂界外500m范围内的无地表水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.7.4生态环境 项目租赁重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房进行经营活动。不新增用地，周边区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放标准 3.8.1废水 项目为宠物医院，接诊量较小，运营期医疗废水经消毒预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与生活污水、其他废水一并依托通用晶城小区生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，汇入市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标，最终排入长江。污水排放标准详见表3-4。 表3-4 废水污染物排放限值 单位mg/L 内容; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; LAS; 粪大肠菌群; 总余氯. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 6~9; 250; 100; 60; 45*; /; /; 5000个/L; 2~8. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*; 8*; 20; 5000个/L; ＞2. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 0.5; 1000个/L; /. 注：①*：NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。③采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mgL。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mgL。 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 3.8.2废气 项目臭气主要来自动物就诊、住院过程，产生的臭气量较小，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体标准值见表3-5。 表3-5 恶臭污染物排放标准 序号; 污染物名称; 标准值（二级）. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 3.8.3噪声 本项目位于重庆市加龙坡区二郎街道龙腾大道209号8幢2-29，项目所在区域为1类声环境功能区，项目北侧龙腾大道为城市快速路。根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）中规定可知：根据交通干线相邻区域的声环境功能区，确定4类声环境功能区的距离；相邻功能区类型为1类区，临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物的两侧55m纵深距离范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。故项目东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。详见表3-6。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 1类标准; 55; 45. 4类标准; 70; 55. 3.8.4固体废物 一般固体废物：一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保的要求。 危险废物：《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。 动物尸体：《中华人民共和国动物防疫法》（2021年）、《重庆市动物防疫条例》。 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。 |
| 总量 控制 指标 | 废水排入污水管网： COD：0.087t/a；NH3-N：0.009t/a。 废水排入环境： COD：0.014t/a；NH3-N：0.001t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目租赁重庆市九龙坡区二郎街道通用晶城小区独立商业楼二楼商业用房进行动物诊疗活动经营，不新建其他建构筑物，本次扩建是在宠物医院现有手术基础上增设动物颅腔、胸腔、腹腔手术服务，仅新增部分设备，无需重新装修，无施工期。故本次环评不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响分析及保护措施 4.2.1大气环境影响分析及其防治措施 项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟。本项目废气主要为宠物的排泄物所产生的臭味、医废间异味和宠物自身产生的少量异味及酒精挥发废气。 （1）宠物的排泄物所产生的臭味及宠物自身的异味 宠物医院在猫笼内设置有猫砂盒或用于收集猫粪和猫尿，狗笼内设置排便与排尿盒，项目接诊的宠物产生的宠物排泄物日常由专人及时进行更换清理。项目设置的犬住院室及猫住院室均未设置窗户，室内通过空调系统通风换气；同时每天使用84消毒液等对医院进行消毒，通过加强通风换气，可减少恶臭污染，对大气的影响较小。 （2）医废间异味 本评价要求医疗废物采用专用的医废袋（桶）进行收集，当日无法清运则放置于医废间内，储存期不能超过两天。每天做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强医疗废物管理，做好贮存点的地面防渗处理，做好贮存点的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医废贮存点存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒生物除臭剂。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，确保医疗废物暂存时间不超过两天，可有效防止医废贮存点产生异味，避免对周围大气环境产生影响。 （3）酒精挥发产生的废气 项目在诊疗过程中会使用酒精进行消毒，该过程会产生挥发少量的乙醇，本次评价以非甲烷总烃计，由于项目使用的酒精量极少，产生的废气极少，对环境影响较小。 综上所述，项目营运期室内空气经过空调系统加强通风、按时进行消毒后，能有效降低空气中的异味，对周围环境影响较小。 项目采用自然通风和单体式空调结合的形式进行通风换气，项目出入口大门及机械排风口均面向通用晶城独立商业走量，距离周边信达九珑郡、通用晶城等环境保护目标较远。 综上，项目生产过程中产生废气采取有效措施治理后实现达标排放，对周边的环境影响较小。 4.2.2水环境影响分析及其防治措施 （1）废水产生源强 项目营运期废水主要是生活污水、医疗废水及其他废水。生活污水包括职工生活污水、流动顾客废水；医疗废水包括诊疗废水、住院废水、手术器械清洗废水、住院宠物笼清洁用水；其他废水包括地面清洁废水、工服清洗废水、宠物毛毯清洗废水。本项目医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据进行分析，其中COD：250mg/L；BOD5：100mg/L；SS：80mg/L；NH3-N：30mg/L；粪大肠菌群：1.6×108个/L。工服清洗废水中LAS指标《城市居民洗衣废水中水污染物排放量的测量》（《资源节约与环保》2021 年第5期 王洁屏）中相关数据，LAS 产生浓度33.4mg/L。 医疗废水经消毒设备预处理后，与生活污水、其他废水一起进入通用晶城小区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标，最终排入长江。项目污废水产生情况详见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目污废水产生情况一览表 排放源; 产生量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 经生化池预处理后（其中医疗废水经消毒设备预处理后）; 排入环境（GB18918-2002）一级A标. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 医疗废水（含地面清洁废水）; 120.21; pH; 6~9; /; 6~9; /; /; /. COD; 250; 0.030; 250; 0.030; /; /. BOD5; 100; 0.012; 100; 0.012; /; /. SS; 80; 0.010; 60; 0.007; /; /. 氨氮; 30; 0.004; 30; 0.004; /; /. 总余氯; /; /; 2~8; 0.0002~0.001; /; /. 粪大肠菌群; 1.6*108个/L; 1.923*1013个; 5000g/L; 6.011*108个; /; /. 生活污水; 121.5; pH; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.061; /; /; /; /. BOD5; 350; 0.043; /; /; /; /. SS; 350; 0.043; /; /; /; /. 氨氮; 45; 0.005; /; /; /; /. TP; 15; 0.002; /; /; /; /. 工服、毛毯清洁废水; 47.25; pH; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.024; /; /; /; /. SS; 350; 0.017; /; /; /; /. TP; 20; 0.001; /; /; /; /. LAS; 33.4; 0.002; /; /; /; /. 综合废水; 288.96; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 396; 0.114; 300; 0.087; 50; 0.014. BOD5; 189; 0.055; 180; 0.052; 10; 0.003. SS; 229; 0.066; 150; 0.043; 10; 0.003. 氨氮; 31; 0.009; 30; 0.009; 5; 0.001. TP; 10; 0.003; 5; 0.001; 0.5; 0.0001. LAS; 5; 0.002; 4; 0.001; 0.5; 0.0001. 总余氯; /; /; /; /; /; /. 粪大肠菌群; 2080; 6.011*108个; 2080; 6.011*108个; 1000个/L; 2.89*108个. 注：①项目产生的医疗废水未经消毒前无总余氯废水因子，综合废水产生浓度为医疗废水经消毒设施处理后与生活污水混合的浓度。②总余氯在消毒设备排放口进行控制，消毒设备出水参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；综合废水排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。. （2）废水污染排放信息 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表 排放口名称; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 废水产生量(m3/a); 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物 产生量（t/a）; 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 废水排放量(m3/a); 污染物种类; 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 生化池排放口; 诊疗、住院、员工及顾客、地面清洁、工服毛毯清洗等; 综合废水; pH; 288.96; 6~9; /; 预处理+厌氧+沉淀; /; 是; 288.96; pH; 6~9; /. COD; 396; 0.114; 24; COD; 300; 0.087. BOD5; 189; 0.055; 5; BOD5; 180; 0.052. SS; 229; 0.066; 35; SS; 150; 0.043. 氨氮; 31; 0.009; /; 氨氮; 30; 0.009. TP; 10; 0.003; 66; 总磷; 5; 0.001. LAS; 5; 0.002; 50; LAS; 4; 0.001. 粪大肠菌群; 2080; 6.011*108个; /; 粪大肠菌群; 2080; 6.011*108个. 消毒设备排放口; 诊疗、住院、地面清洁等; 医疗废水; pH; 120.21; 6~9; /; 消毒; /; 是; 120.21; 6~9; /; /. COD; 250; 0.030; /; 250; 0.030; 250. BOD5; 100; 0.012; /; 100; 0.012; 100. SS; 80; 0.010; 30; 60; 0.007; 60. 氨氮; 30; 0.004; /; 30; 0.004; 30. 总余氯; /; /; /; 2~8; 0.0002~0.001; 2~8. 粪大肠菌群; 1.6*108个/L; 1.923*1013个; 99.99; 5000g/L; 6.011*108个; 5000g/L. 注：项目产生的医疗废水未经消毒前无总余氯废水因子，消毒设备排放口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；综合废水产生浓度为医疗废水经消毒设备处理后与生活污水混合的浓度。. （3）排放口基本情况 废水排放口基本情况将表4-3。 表4-3 废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 类型; 排放地理位置; 废水放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 综合废水排放口（依托）; 一般排放口; 106°29′18.820″; 29°31′34.255″; 288.96; 间接排放; 市政污水管网→鸡冠石污水处理厂→长江; 间歇排放; 鸡冠石污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. 2; DW002; 消毒设备排放口; 一般排放口; 106°29′22.150″; 29°31′34.532″; 120.21; 间接排放; 通用晶城生化池→市政污水管网→鸡冠石污水处理厂→长江; 间接排放; SS; 10. 氨氮; 5（8）. 总磷; 0.5. LAS; 0.5. 粪大肠菌群; 1000个/L. 总余氯; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）排放标准 废水污染物排放执行标准见表4-4。 表4-4 废水污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/L）. DW001; 综合废水排放口（依托）; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45*. 总磷; 8. LAS; 20. 粪大肠菌群; 5000个/L. DW002; 消毒设备排放口; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理; 6~9. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. 氨氮; 45*. 总余氯; 2~8. 粪大肠菌群; 5000个/L. 注：①：NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； ②采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mgL。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mgL。 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. （5）监测要求 《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）适用于指导医疗机构排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，适用于指导核发机关审核确定医疗机构排污许可证许可事项。适用于医疗机构排污单位排放的大气污染物、水污染物以及产生的危险废物的排污许可管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目不属于该名录规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。因此，根据项目实际情况，结合项目特点，项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行执行，项目废水监测要求见下表。 表4-5 废水污染物监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 消毒设备设施排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群; 验收时监测一次，1年/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 通用晶城生化池排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、LAS、粪大肠菌群; 验收时监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. （6）废水达标情况分析及措施可行性分析 扩建项目废水处理措施如下图： 图4-1 废水处理设施示意图 扩建项目废水主要为医疗废水和生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群、LAS，经消毒预处理的医疗废水与生活污水一并排入通用晶城已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，最终排入长江。医疗废水（含地面清洁废水）产生量约0.401m3/d，医疗废水成分复杂，废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌后才能排放，排放参照《医疗废物管理条例（2011修订）》中“第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。”和《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第5号）中“第二十六条 ……动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水。” 本项目租赁已建成商铺，管网走向已经确定，本次扩建不涉及管网改造，各区域产生的医疗废水经可移动的废水收集桶或收集盆分别收集后倒入化验室室水槽进入水槽下方的消毒设备。诊疗、化验前后的洗手工序、宠物笼清洗工序及手术台及器械清洗工序均在化验室内水槽完成；犬尿液由员工将其转移至化验室内水槽倾倒；地面清洁用桶清洁拖把，并将清洁废水倒入化验室内水槽；各废水接入水槽下方的消毒设备进行预处理。项目选择人工投加氯片进行消毒，是目前国内比较常用的消毒方式，不仅价格优廉，且使用方便，适用于医疗废水消毒。上述废水经消毒设备预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后进入通用晶城生化池。 扩建项目在化验室已设置1套处理能力为2m3/d的消毒设备，用于处理宠物诊疗废水、手术及器械清洗用水、住院宠物笼清洁用水，等医疗废水，项目医疗废水产生量为0.401m3/d，消毒设施处理能力满足项目医疗废水处理需求，项目已设消毒设备具有可依托性。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求，项目医疗废水需在消毒设备中停留超过1h后方可排放。 扩建项目位于通用晶城小区的独立商业裙楼门面，废水经商业街污水管网进入通用晶城小区已建生化池（处理能力约350m3/d），生化池位于扩建项目西侧，生化池设计初期本身处理能力已考虑了整个商铺门面的废水量，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入市政污水管网。目前该生化池运行正常，扩建项目污水排放量为0.964m3/d，废水量小且污水水质简单，该污水处理设施有足够负荷接纳扩建项目的污废水，因此，项目污水依托通用晶城小区现有污水处理设施处理达标排放可行。因此项目废水排入该生化池处理合理可行。 （7）鸡冠石污水处理厂依托可行性分析 鸡冠石污水处理厂隶属于重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司，坐落于重庆南岸区，厂区具体位于重庆市南岸区鸡冠石正街99号，主体工艺采用A2/O处理工艺，总占地面积为820亩，处理规模目前位居西南地区前列，其污水处理量占主城污水处理量的55%。鸡冠石污水处理厂于2006年9月正式投入运行以来污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为72.26万m3。多年来运行稳定，设计处理能力为日处理污水80万m3、年平均运行时间365天，出厂水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，综合合格率达95%以上。 本项目周边市政管网配套完善，属于鸡冠石污水处理厂污水接纳范围，污水管网已接入市政污水管网。本项目废水为生活污水、医疗废水、地面清洁废水、毛毯工服清洁废水等，污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、LAS、粪大肠菌群，全院区废水最大日产生量为0.964m3/d，鸡冠石污水处理厂完全能够接纳本项目产生的污水，因此本项目废水接入鸡冠石污水处理厂是可行的。 （8）污染治理措施 1）现有措施：医疗废水经已设的1台消毒设备（处理能力为2m3/d，投加二氧化氯消毒片）预处理后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池（处理能力为350m3/d，厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后排入长江。 2）整改措施：项目已设消毒设备处理能力能够满足扩建后医疗废水处理需求，采用消毒方式为国内比较常用的消毒方式，医疗废水经消毒预处理后可达标排放，无需整改。 4.2.3声环境影响评价及其防治措施 （1）噪声源强 本项目无高噪声设备，主要噪声源为空调外机噪声和宠物偶发噪声，噪声源强一般为55~70dB（A），为了防止宠物噪声对周边环境产生影响，通过合理安排营业时间，仅在白天营业，夜间不营业。做好宠物管理，防止宠物因饥饿而产生噪声，对留观宠物佩戴嘴套等措施后，项目噪声基本不会对外环境产生影响。噪声源强具体详见表4-6、表4-7。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 最大A声级/dB（A）; 建筑外距离/m. 1; 宠物叫声; 狗：70；猫55; 建筑隔声; 0~8; 0~7; 0~3; 东; 1~12; 54.4; 昼夜; 15; 39.4; 1. 南; 1~11; 55.2; 40.2; 1. 西; 1~12; 54.4; 39.4; 1. 北; 1~11; 55.2; 40.2; 1. 注：（0，0，0）点为项目出入口；东西方向为X轴，南北方向为Y轴。住院不接收狂躁乱吠的宠物。. 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施. X; Y; Z; （声压级/距声源距离1m）/（dB(A)/m）. 1; 空调（室外机组）; /; -2; 2; 3; 65; 选用低噪声设备，基础减震，可削减10~15dB（A）. 注：项目中心的X，Y，Z坐标0，0，0。. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A、室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 Pi 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 Pi 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级 Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、中心位置位于透声面积（S）处的声效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)）]，其中面声源的b＞a。 室外噪声环境影响预测选择以下模式： LP（r）=LP(r0)-（AdiV+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：LRPR(r)—距离声源 r 处的A声级，dB(A)； LRpR(r0)—参考位置 rR0R处的A声级，dB(A)； ARdivR—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB(A)； ARbarR—遮挡物引起的倍频带衰减量，dB (A)； ARatmR—空气吸收引起的倍频带衰减量，dB (A)； ARgrR—地面效应引起的倍频带衰减，dB (A)。 所有声源在预测点的计权声级叠加结果(未叠加背景值)计算模式： TLA（r）=10lg（T） 式中：LA（总）—叠加后的总声级值，dB(A)； Li—第I个声源对某点的声级值，dB(A)； n—声源个数。 （3）达标情况 项目夜间不营业，夜间噪声为住院动物偶发性噪声，且项目夜间门窗紧闭，采用墙体建筑降噪，及时对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚后对周边环境保护目标影响小，故仅进行昼间预测；同时，项目北侧紧邻其他商业门面，故不对北侧进行预测，厂界噪声预测结果见下表。 表4-8 噪声源对厂界预测点的影响值 厂界; 声源位置; 主要受影响声源; 降噪后室外噪声影响值dB（A）; 室外与厂界最近距离（m）; 昼间预测值dB（A）. 东厂界; 室内; 宠物叫声; 39.4; 1; 43.3. 室外; 空调（室外机组）; 55; 5. 南厂界; 室内; 宠物叫声; 40.2; 1; 43.6. 室外; 空调（室外机组）; 55; 5. 西厂界; 室内; 宠物叫声; 39.4; 1; 43.3. 室外; 空调（室外机组）; 55; 5. 由上表可知，本项目运营期间东侧厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，南、西侧厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。项目周边主要为居民，通过采取噪声防治措施，加强生产管理和设备维护，厂界噪声可实现达标排放，不会产生噪声扰民问题。 （4）敏感点影响分析 根据现场调查，项目周围50m范围内环境保护目标仅为信达九珑郡小区，项目扩建前后动物诊疗、住院等的规模不变；未新增噪声设备，产噪源强、数量及位置均不发生变化。监测期间医院正常运行，所有产噪设备都是正常运行，可代表对敏感目标的影响。根据现状监测数据，信达九珑郡8栋楼昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目建成后营运期影响较小。 （5）污染治理措施 1）现有措施： ①空调选择低噪声设备； ②诊疗设备选用低噪声设备； ③为了防止动物偶发噪声对周边环境保护目标造成影响，本项目针对住院房间具体采取的降噪措施如下： A、医院加强对宠物的管理，避免宠物处于饥饿状态，为防止可能的情况，建议建设单位对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，同时在安抚过程中关闭门窗，坚决杜绝可能的猫狗噪声扰民； B、医院合理布局，采用墙体建筑降噪，夜间关闭门窗，减少宠物可能产生的噪声影响； C、若有住院宠物，夜间需安排值班人员巡视，对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，坚决杜绝可能的猫狗噪声扰民。 2）整改措施：项目已采取相应噪声防治措施，扩建项目无新增噪声设备，由现状监测数据可知医院正常运行时，营运期噪声对环境影响较小，无需整改。 （6）监测计划 项目北侧为其他商业门面，共用隔墙，故后续仅对东、西、南侧厂界进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测要求详见表4-9。 表4-9 项目营运期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 验收监测频次; 例行监测频率. 噪声; 东、西、南厂界外1m; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼、夜各监测1次; 1次/季度. 4.2.4固体废物影响及防治措施评价 （1）固体废物排放信息 本项目营运期固体废物主要包括一般固体废物（动物粪污）、危险废物（医疗废物、消毒设备污泥）、动物尸体和动物病理组织、生活垃圾等；其中医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物等。 ①一般固废 A、动物粪污（猫砂）：本项目诊疗的动物均经过排便训练，猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的猫砂使用消毒剂消毒、生石灰干燥后收集起来。含粪便与尿液的猫砂产生量按照0.8kg/（只猫·d）进行计算，猫住院量最大量为6只/d，猫门诊量的为10只/d，故每天就诊与住院最大量按16只进行考虑，含粪便与尿液的猫砂产生量为3.84t/a。本项目将处理后的动物粪污消毒后打包交由环卫部门收运处置。 B、犬动物粪污：犬住院与诊疗期间排污采取干湿分离，尿液直接进入消毒设备进行消毒，粪污使用消毒剂消毒、生石灰干燥后收集起来。产生量按照每天0.05kg/只宠物进行计算，犬住院量最大量为4只/d，犬门诊量为5只/d，故每天就诊与住院最大量按9只进行考虑，粪污产生量为0.135t/a。本项目将处理后的动物粪污消毒后打包交由环卫部门收运处置。 ②危险废物 A、医疗废物：诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂。本项目医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性药物。 感染性废物主要包括被患病宠物血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物，使用后废弃的一次性注射器、输液器，化验室产生的废弃血液、血清、分泌物等标本和容器以及隔离病房隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的废弃物。感染性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中，隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 损伤性废物主要废弃的针头、缝合针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀等废弃的金属类锐器以及废弃的载玻片等玻璃类锐器。损伤性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的利器盒中，利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 病理性废物主要是手术过程中产生的废弃动物组织和器官。病理性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中。经收集后交资质单位进行无害化处置。 药物性废物主要是过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 化学性废物主要是列入《国家危险废物名录》中的废弃危险品，比如非特定行业来源产生的含汞血压计、含汞体温计等。 项目医疗废物收集后暂存于医废贮存点，定期交资质单位处置。项目医疗废物产生量按照每日最大接诊量及最大住院容纳宠物量进行核算，则按照25只/d进行计算，产生量按每日每门诊及住院病例0.2kg/只计算，产生量约为1.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021年版）等相关规定，项目产生的医疗固废属于危险废物中HW01医疗废物（危险废物代码：841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）。 B、消毒设备污泥：医疗废水消毒设施采用会产生少量污泥，约0.01t/a，清掏消毒后交有资质单位处置。 ③动物尸体 项目日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不治身亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，需按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的规定进行无害化处理，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发（2017）25号）明确了病死及病害动物无害化处理的技术要求。根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三条和二十五条，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”；“动物尸体无害化处理责任单位和个人不具备无害化处理能力的，应当将动物尸体交送无害化处理场所处理”。因此，动物尸体应交由有资质的单位进行无害化处理。本项目不在医院暂存动物尸体，一旦产生动物尸体，当即交由有资质的单位进行无害处理。 ④生活垃圾 本项目劳动定员5人，流动顾客约20人，其生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的年产生量为3.75t/a。本项目在厂区设置垃圾桶，由环卫部门统一清运。 本项目固废产生量见表4-10。 表4-10 项目固体废物产生情况汇总表 固废类别; 固废名称; 产污环节; 代码; 产生量t/a; 处置方式; 处置量t/a. 一般固废; 动物粪污; 诊疗、住院; 030-001-S82; 3.975; 消毒后交市政环卫部门处置; 3.975. 危险废物; 医疗废物HW01; 诊疗、住院; 841-001-01; 1.5; 暂存于医废贮存点，定期交由有资质单位处置。其中病理性废物交有资质单位无害化处置; 1.5. 841-002-01. 841-003-01. 841-004-01. 841-005-01. 消毒设备污泥; 医疗废水消毒处理; 841-001-01; 0.01; 消毒后交有资质单位处置; 0.01. 动物尸体; 动物尸体; 诊疗; /; 少量; 交由有资质单位无害化处置; 少量. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 900-099-S64; 3.75; 生活垃圾桶; 3.75. 营运期固体废物按照以上处置方式均可得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 （2）管理要求 1）医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021年版）相关规定，项目产生的医疗废物属于危险废物，必须按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行管理，送有资质单位处置。 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ①医疗废物的收集 医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。当盛装的医疗废物达到存储容器的3/4时，使用有效的封口方法对包装进行封口密封。医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、防刺破的材料。 ②医疗废物包装 本项目医疗废物包装后续应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 ③医疗废物贮存点 项目医废贮存点位于医院北侧，面积约8m2，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行消毒和清洁。 医疗废物暂时贮存时间不得超过2天，贮存点建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，同时项目地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，并敷设瓷砖。墙面做好防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面采取易于清洗和消毒的材料。 由各收集点收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至贮存点，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ④医疗废物交接、转移 医废间贮存的医疗废物定期交有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。项目医疗废物由通用晶城独立商业楼独立楼梯运出，该转运通道不与通用晶城小区居民楼栋及周边其他小区楼栋出入口等相交叉。 医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部）的规定，执行危险废物转移联单制度。宠物医院禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。 宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付有资质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物数量填写《医废联单》，一并交付处置单位有资质单位处理。 医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年，定期接受环保、卫生部门检查。 ⑤医疗废物处置 本项目产生医疗废物分类收集后暂存于医废贮存点，定期交有医疗废物处理资质的单位处理。 2）其他固体废物处置措施 猫住院、诊疗产生的猫砂及犬住院、门诊产生的动物粪污经消毒处理后交市政环卫部门；生活垃圾交环卫部门统一收运；动物尸体交有资质单位进行无害化处理；废紫外线灯管属于危险废物，分类收集后分区暂存于医废贮存点，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目营运期产生的固体废物能得到综合利用及合理处置，不会对周边环境造成影响。 表4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 总贮存能力; 贮存周期. 医疗废物贮存点; 医疗废物; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 院内; 8m2; 暂存于专用的医疗废物桶内; 1t; 2d. 损伤性废物; 841-002-01. 病理性废物; 841-003-01. 药物性废物; 841-004-01. 化学性废物; 841-005-01. 废紫外线灯管; HW29; 900-023-29; 暂存于危废袋内，放置于收集桶内. 项目采取上述措施妥善处置后，固体废物对环境的影响较小。 - （3）污染治理措施 1）现有措施：项目已设置有1个面积约8m2的医废贮存点，内设加盖医疗废物收集桶，医疗废物经暂存后定期交由重庆可厚德环保技术有限公司处置。 2）整改措施：扩建项目不新增产排污，项目已设医废贮存点可满足扩建后项目医疗废物贮存要求，具有可依托性；但项目委托的重庆可厚德环保技术有限公司仅具有处置感染性和损伤性医疗废物的资质，建设单位产生的药物性、化学性、病理性医疗废物应委托其他具有相关资质的单位进行处置，并签订协议。 4.3环境风险影响 环境风险评价是以突发性事敌导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险物质及风险源分布 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，项目风险物质及储存量见下表。 表4-10 项目风险物质储存情况见下表 序号; 名称; 储存位置; 最大储存量（t）. 1; 二氧化氯消毒片; 化验室; 0.005. 2; 84消毒液（次氯酸钠）; 化验室; 0.00004. 3; 酒精（75%）; 药房; 0.017. 注：84消毒液中次氯酸钠浓度为8g/L左右，暂存量以次氯酸钠折纯后为准。. （2）临界量Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算Q值。Q值计算有两种情况：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量及与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 项目风险物质临界量比值Q详见下表 表4-11 项目Q值计算一览表 物质名称; CAS号; 存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 二氧化氯消毒片; 10049-04-4; 0.005; 0.5; 0.01. 84消毒液（次氯酸钠）; 7681-52-9; 0.00004; 5; 0.000008. 乙醇（酒精）（浓度75%）; 64-17-5; 0.017; 500; 0.000034. 合计; 0.010042. 由上表可知，本项目危险物质最大储存量不超过临界量，未构成重大危险源；Q<1，风险潜势为I，仅进行简单分析并提出风险防控措施。 （3）环境风险识别 环境风险识别一览表见下表： 表4-12 环境风险识别一览表 风险设施; 风险因素; 风险类型及后果. 医疗废水处理设施; 处理设施; 停电、设备事故; 医院污水超标排放. 化验室; 84消毒液、二氧化氯消毒片; 贮存不当、容器破裂; 地表流经污染环境、对员工产生健康危害. 药房; 酒精; 贮存不当、容器破裂; 容易引发火灾，对员工健康产生危害；遇明火容易引起爆炸。. （4）环境风险防范措施 ①医疗废水事故排放防范及应急措施 为减轻污染负荷，应避免出现医疗废水未处理排放情况，本项目采取以下防范及应急措施： A、加强项目消毒设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时维修处理，防止因处理设备故障维修处理不及时而造成污水超标排放。 B、加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 C、项目新增配套一个收集桶用于收集医疗废水处理设施故障情况下的医疗废水，有效容积为1m3＞0.401m3（本项目医疗废水，含地面清洁废水），若医疗废水处理设施发生突发故障情况下，各单元产生的医疗废水经可移动废水收集桶或收集盆收集后均倒入该收集桶暂存，待事故结束后再分批次将收集桶内的污废水引入医疗废水处理设施进行处理，直到事故解除。 ②医疗废物收集、贮存和运输风险防范措施 本项目运营期产生的医疗废物，根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》等相关规定，合理分类并严格按照有关规定进行运转及暂时存放前提下，项目医疗废物经预消毒后统一交由有资质的单位集中处置，不会对周围环境产生大的影响。 医院设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制；制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责；对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 根据中华人民共和国卫生部 48 号令《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： A、医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在 48 小时内向当地相关部门报告；发生因医疗废物管理不当导致 1 人以上死亡或者 3 人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在 24 小时内向相关部门报告，并按以下规定采取紧急处理措施： a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病例、医务人员、其它现场人员及环境的影响； d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染； e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒； f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 B、调查处理工作结束后，及时将处理结果报告相关部门。 C、处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ③医用危险化学品事故性泄漏防范及应急措施 项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品、消毒剂的风险管理。 项目为正规动物医院，其药品专门放置在配药台、化验台处。类似于实验室药品管理：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；有效期已过的试剂、药品，由实验室人员负责按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理，并负责清洗容器；检测人员应不断增强自我保护意识，加强学习，避免出现玻璃塞试剂瓶盛放碱性试剂等低级失误。化验室的84消毒剂为瓶装贮存，项目建议各储存瓶放置在托盘内，托盘容积能够保证最大瓶容器泄漏的需求。若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后作为危废处置，若发生大量泄漏事故，利用托盘对泄漏的物料进行收集，看能否回收利用，若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。 医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理。危险化学品必须储存在专用的储存室内，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。 ④动物疫病风险防控措施 拟建项目为动物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对一般宠物感染病症进行隔离治疗，并设置了隔离病房；医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括： 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通知》，建立突发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告。 根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），发生动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急无害化处理方式为深埋法。本项目病死及病害动物委托给有资质单位处理。 建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。 ⑤酒精风险防范措施 项目存放的酒精每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置；酒精应避免用玻璃瓶存放，防止跌落破损；酒精应远离火种、热源，温度不宜超过30℃，防止阳光直射。 若酒精着火后，着火面积较大时，应第一时间拨打119，使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火。如果有沙子或土，可使用沙子或土进行灭火。不能使用水进行泼洒灭火。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 诊疗、住院等 | 异味 | 采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风；每天使用84消毒液等对院区进行消毒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水环境 | 综合废水（依托通用晶城生化池排放口） | COD、SS、氨氮、粪大肠菌群、BOD5、总磷、LAS | 各产废水单元设置可移动废水收集桶或收集盆，医疗废水经废水收集桶或收集盆收集后倒入化验室水槽，经水槽下方已设消毒设备（处理能力为2m3/d）消毒预处理（停留时间不少于1h）后与生活污水一并依托通用晶城小区已建生化池（处理能力为350m3/d，厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后排入长江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 消毒设备排放口 | COD、SS、氨氮、粪大肠菌群、BOD5、总余氯 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
| 声环境 | 厂界 | 空调外机、动物 | 选用低噪声诊疗设备；动物叫声采取加强管理的措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①医疗废物：已设置单独医疗废物间，位于医院北侧，面积约8m2；内设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂存于医废间，定期交有资质单位处置。 ②动物尸体：交由有资质单位进行无害化处置。 ③生活垃圾：垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置。 ④消毒设备污泥：消毒后交有资质单位处置。 ⑤动物粪污：消毒后打包交由环卫部门收运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目新增配套一个收集桶用于收集医疗废水处理设施故障情况下的医疗废水，有效容积为1m3＞0.401m3（本项目医疗废水，含地面清洁废水），若医疗废水处理设施发生突发故障情况下，各单元产生的医疗废水经可移动废水收集桶或收集盆收集后均倒入该收集桶暂存，待事故结束后再分批次将收集桶内的污废水引入医疗废水处理设施进行处理，直到事故解除。 ②加强药品的管控；加强动物疫情的管理，建立严格的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序建立免疫档 ③化验室的84消毒剂为瓶装贮存，项目建议各储存瓶放置在托盘内，托盘容积能够保证最大瓶容器泄漏的需求。若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后作为危废处置，若发生大量泄漏事故，利用托盘对泄漏的物料进行收集，看能否回收利用，若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理 为保证项目建设的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程的环境管理工作，由建设单位安排专人负责项目日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好施工期和营运期的环保工作。其主要职责是： ①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施项目环境保护计划，配合有关部门审查落实项目设计中的环保设施设计内容及项目环保设施的竣工验收。 ②根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定项目环境管理条例，对因项目引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 ③做好危险废物管理台账等记录。 （2）验收管理要求 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求。 验收时间：项目竣工后 验收内容： （1）建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制验收监测报告。 （2）在全国建设项目环境影响评价管理信息平台（网址http://114.251.10.205/#/pub-message）进行自主验收公示。 |  |  |  |

- 六、结论

九龙坡区萱宠宠物医院店萱宠宠物医院店建设项目符合国家产业政策、相关产业政策、环保政策。项目所在地环境质量现状较好，工程建设无重大环境制约因素；工程建成投产后将产生废水、废气、噪声及固废，在严格按照本报告中所提出的污染防治对策后，并加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下，能实现环境保护措施的有效运行，确保污染物达标排放，对环境影响较小，并能为环境所接受。 从环境保护角度考虑，在建设方认真落实环评提出的环境保护措施后，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本期工程 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本期工程建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.087 | / | 0.087 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.052 | / | 0.052 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | / |
|  | TP |  |  |  | 0.001 | / | 0.001 |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.001 | / | 0.001 |  |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 6.011*108个 | / | 6.011*108个 |  |
| 一般固体废物 | 动物粪污 | / | / | / | 3.975 | / | 3.975 | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
|  | 消毒设备污泥 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①