- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佰斯顿塑料零部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-500107-04-05-466545 |  |  |
| 建设单位联系人 | **钧 | 联系方式 | 133****3888 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋） |  |  |
| 地理坐标 | （106度21分16.499秒，29度21分55.231秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 26-53塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2502-500107-04-05-466545 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 建筑面积975㎡ |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目需设置大气专项评价，对照情况见下表1-1。 表1-1专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 项目情况对照. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不含有毒有害等污染物，不开展专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排放方式为间接排放，不开展专项评价。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量，不开展专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、素饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，不开展专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程; 本项目不属于海洋工程建设项目，不开展专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市主城区西彭组团J标准分区（陶家镇）控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》渝环函〔2023〕439号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | # 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 ## 1.1.1与区域土地利用规划符合性分析 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋），属于空西彭工业园区陶家组团，根据区域土地利用规划及租赁厂房房产证（渝（2019）九龙坡区不动产权第001200767号，其用地性质为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。 ## 1.1.2与《重庆市主城区西彭组团J标准分区（陶家镇）控制性详细规划》符合性分析 根据《重庆市主城区西彭组团J标准分区（陶家镇）控制性详细规划》及其批复（渝府〔2006〕80号）内容：“三、在下一阶段规划设计中，要根据该规划确定的各项技术指标、资源环境优势编制专业规划，进一步优化用地布局，完善城市功能，有效配置城市空间资源，充分发挥国有土地的使用价值；保证公共设施、道路、公用设施、绿化用地，合理安排公园及城市建设用地；结合主城区综合交通规划，分级布置道路及步行系统，注重规划地块与外部道路及轨道交通控制线的衔接。按照有关技术规定落实电力、电信、给排水、燃气等管线走廊；加强工程建设中的地质灾害防治工作，严格按照我市有关规定进行具体建设项目选址定点；加强对大溪河流域的保护，划定铜罐驿饮用水源保护区，规划区内“三废”必须组织达标排放，把该标准分区建设成为以居住及公共配套设施为主、以部分工业用地为辅的城镇综合区。” 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋），属于塑料零件及其他塑料制品制造，租赁厂房用地性质为工业用地，且项目运营期“三废”均能达标排放。因此项目的建设符合重庆市主城区西彭组团J标准分区（陶家镇）控制性详细规划要求。 1.1.3与《重庆市西彭工业园区规划》符合性分析 根据《重庆市西彭工业园区规划》“陶家组团规划面积为1420.22h㎡，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。该组团包括原西彭园区J、L标准分区及原九龙园区C标准分区南部区域及陶家镇镇区。陶家组团主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。” 本项目位于陶家组团（原西彭园区J标准分区），租用位于陶家组团L11/02地块的厂房进行建设，本项目为塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于陶家组团禁止及限制引入项目，与其主导产业不冲突，且项目运营期“三废”产生量小均能稳定达标排放，因此项目的建设符合《重庆市西彭工业园区规划》相关要求。 1.1.4与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》的符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，西彭工业园区由西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团组成。本项目位于陶家组团，与规划环评生态环境准入清单符合性分析详见下表。 表1-2与规划环评生态环境准入清单符合性分析 分类; 规划环评生态环境准入清单; 项目符合性; 结论. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 项目位于陶家组团L11/02地块，不属于上述地块，且项目不涉及喷漆、酸洗、熔炼等工艺。; 符合. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 项目租用厂房位于陶家组团L11/02地块，不属于上述地块，且项目不涉及喷漆、酸洗、熔炼等工艺; 符合. 规划区后续新建酸洗、熔炼等工艺的生产企业应远离食品制造类企业; 项目不涉及酸洗、熔炼等工艺，且周边无食品制造类企业; 符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 本项目排放的污染物未超过规划环评定的污染物排放总量限值，具体见表1-3; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目排放的废水主要为生活污水，不涉及排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目租用个人购置重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业已建的厂房，不涉及重庆奇爽实业（集团）有限公司; 符合. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目位于陶家组团L11/02地块，不在铜罐驿组团; 符合. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 本项目位于陶家组团L11/02地块，不在上述地块，且项目不属于从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 符合. 规划区南侧临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 项目位于陶家组团，距离规划区南侧临长江道路约8.7km，项目物料运输不从该区域经过; 符合. 禁止新建、扩建化工项目; 本项目不属于化工项目; 符合. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 项目主要采用电作为能源，不使用燃用煤、重油等燃料; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平; 符合. 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于重庆西彭工业园区禁止及限制类产业，本项目符合园区总体规划，符合重庆西彭工业园区控制性详细规划中产业定位，符合入园条件。 1.1.5与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析 本项目对照《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）符合性分析见表1-4。 表1-4 与规划环评审查意见符合性分析表 序号; 审查意见函的要求; 本项目; 符合性. 1; 一、严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目符合规划环评“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”要求。项目主要管控措施符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。项目建设满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 符合. 2; 二、强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目位于陶家组团L11/02地块，不属于上述临近渝西中学和居住地块范围内。项目不涉喷漆、酸洗、熔炼等。排放废水中不涉及含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 3; 三、加强污染物排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。; 根据表3-11分析可知，项目污染物排放量满足总量管控要求。; 符合. 4; 1.水污染物排放管控。 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）。 铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。; 本项目产生的生活污水处理达标后，经市政污水管网排入污水处理厂处理后达标排入杨柳曲河。; 符合. 5; 2.大气污染物排放管控。 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 本项目在陶家组团L11/02地块内；项目不涉及使用燃气锅炉；生产过程中产生的废气经处理达标后排放。; 符合. 6; 3.工业固废排放管控。 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）相关要求。; 本项目生活垃圾经分类收集后由市政部门统一清运处置；一般工业固体废物外售物资公司回收；危险废物依法依规交有资质单位处理，严格落实危险废物环境管理制度。; 符合. 7; 4.噪声污染管控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 符合. 8; 5.土壤、地下水污染风险防控。 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 项目建设完成后严格实施分区防渗制度，防止土壤、地下水污染事故发生。; 符合. 9; 四、环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 项目位于陶家组团L11/02地块，不涉及上述地块，且项目不构成重大危险源，采取了环境风险防范措施。; 符合. 10; 五、规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。; 项目严格落实“三同时”制度，目前正在开展建设项目环境影响评价; 符合. 由上表可知，本项目满足《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）的相关要求。 |
| # 其他符合性分析 | 1.2与“三线一单”管控要求的符合性分析 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表1-5。 表1-5与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 不涉及。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工、矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染等项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸项目；不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，位于西彭工业园区J标准分区。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等行业。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等行业，不属于“两高”项目，不属于水泥和平板玻璃行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目行政区划为九龙坡区，属于大气环境质量不达标区，超标因子为PM2.5和NO2，本项目不涉及超标因子的排放，无需削减。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不涉及。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于重点行业、重有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目产生的危险废物暂存于危废贮存点，定期交资质单位处置；一般工业固废暂存于一般固废贮存点，定期交资源回收单位回收处置。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目产生的生活垃圾分类收集，交环卫部门处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目不涉及。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不涉及。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目不涉及。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不涉及。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目采用雨污分流，污水经依托生化池处理后排入市政污水管网；雨水排入市政雨水管网。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目属于其它塑料制品制造，属于重点发展的制造服务业；不紧邻居住用地、中小学用地，不属于高噪声、异味明显的项目。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，有机废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理，不属于工业涂装、汽车维修、油品储运销等重点行业。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目不涉及。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目不涉及。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目不涉及。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目不属于长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库，不涉及饮用水水源取水口。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目不属于有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目耗水量较少，工艺冷却水循环使用。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 项目不涉及喷漆、酸洗、熔炼等工艺。; 符合. 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 项目不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目; 符合. 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目不属于上述企业; 符合. 污染物排放管控; 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目不属于重点行业; 符合. 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。; 本项目排放的废水主要为生活污水，排入园区管网; 符合. 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。; 不涉及; 符合. 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目利用已建厂房新建生产线，不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 项目不属于从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 符合. 2.禁止新建、扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。; 不涉及; 符合. 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 不涉及; 符合. 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目排放的废水主要为生活污水，不含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 资源开发利用效率; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 项目主要采用电作为能源，不使用燃用煤、重油等燃料; 符合. 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平; 符合. 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 不涉及; 符合. 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目冷却废水循环使用; 符合. 1.3 与《重庆市生态环境局关于印发重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）的通知》（渝环规〔2022〕2号）的符合性分析 对照渝环规〔2022〕2号文，本项目与《重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）》的符合性分析见表1-6。 表1-6 与渝环规〔2022〕2号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 实施条件; 1.实施规划环评与项目环评联动的产业园区应依法完成规划环境影响评价，且规划环评报告书通过生态环境主管部门召集组成的审查小组的审查。 2.规划环评结论及审查意见被采纳落实。 3.产业园区环境基础设施完善、稳定运行，产业园区环境管理和风险防控体系健全，近5年内未发生重大环境事件。 4.所属区县环境质量稳定达标，产业园区建有大气、水主要污染物排放总量管理台账，未超过规划环评核定的园区环境容量。 5.入驻产业园区的建设项目符合产业园区产业定位、布局和生态环境分区管控及规划环评环境准入要求。; 本项目位于西彭工业园区（陶家组团L11/02地块），区域已完成规划环境影响评价，并通过了审查，审查文件号为：渝环函〔2023〕439号。规划环评结论及审查意见均被采纳，园区基础设施完善、稳定运行，且项目符合园区产业定位、布局。; 符合. 由上表分析可知，本项目满足试点产业园区规划环评与项目环评联动改革实施条件，根据渝环规〔2022〕2号文中“项目环评简化环境影响评价内容”一览表，本次评价主要进行以下内容的简化： （1）区域环境功能区划判定内容直接引用规划环评结论； （2）项目污废水经依托租赁厂房已建生化池处理后，排入市政污水管网，最后进入陶家工业污水处理厂进行深度处理，本次评价依托陶家工业污水处理厂进行深度处理仅说明依托关系，不分析依托可行性； （3）直接引用规划环评已经论述的相关法律法规以及环保政策符合性的结论，着重分析与新颁布实施的法律法规及环保政策的符合性。 根据项目所在地规划环评——《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》（2023年）分析可知，区域符合《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》等相关要求。 表1-7 与相关法律法规的符合性分析一览表 序号; 相关规划与政策; 相关内容简析; 规划环评符合性内容; 本项目符合性. 1; 《中华人民共和国长江保护法》; 第二十二条 …… 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 规划区内西彭组团和铜罐驿组团部分区域位于长江干支流1km范围，但不属于新布局工业园区，规划提出禁止新引入废水排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；规划区内不涉及尾矿库的规划建设。符合法律法规要求。; 本项目位于规划的园区范围内，与规划环评符合. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外 禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目止从事对水体有污染的水产养殖等活动 第十八条 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目; 1.规划范围内不涉及饮用水水源保护区。 2.规划区部分区域位于长江干流1km范围内，不属于新建、扩建化工园区类型。且本次评价提出后续禁止新建化工项目。 3.陶家组团内现状入驻的重庆天泰铝业有限公司有电解铝的生产，其已履行了环评和验收手续。规划实施期间，规划区范围内涉及产能置换的建设项目必须严格按照相关行业产能置换的规定要求实施等量或减量置换。后续不得引进不予准入的产业和限制准入的产业。 4.根据规划区主导产业，规划区后续引入产业不涉及不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不涉及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及新建或扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目位于规划的园区范围内，与规划环评符合. 3; 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）; 第三章 以碳达峰碳中和为总抓手引领绿色转型，推动高质量发展 第一节 构建清洁低碳能源体系 控制煤炭消费总量。……禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第五章 以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战 第一节 改善水环境质量 加强重点水环境综合治理。……完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。; 规划区禁止新建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目；提出了生态环境准入清单及总量管控清单及相应的环境空气减缓措施。; 本项目位于规 划的园区范围 内，与规划环评符合. 综上所述，本项目建设符合政策要求。 1.4相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 1.4.1与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，主要产品为汽车注塑零部件。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“第一类鼓励类”“第二类限制类”“第三类淘汰类”，视为允许类。 本项目已取得《重庆市企业投资备案证》（项目编码2502-500107-04-05-466545），因此，项目的建设符合现行国家产业政策。 ## 1.4.2与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2022]1436号），本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》中相关要求对比分析表1-8。 表1-8 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 准入条件内容; 本项目情况; 符合性. 一、不予准入类. （一）; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 本项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目，属于允许类项目; 符合. 2; 天然林商业性采伐。; 本项目不属于天然林商业性采伐项目。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 符合. （二）; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 本项目不属于采砂项目。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 本项目不涉及开垦种植农作物。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不涉及。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及。; 符合. 二、限制准入类. （一）; 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目以及高耗能高排放项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目不属于《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 符合. （二）; 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2022]1436号）文件规定。 ### 1.4.3与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 拟建项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》符合性分析详见表1-9。 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析（摘录） 类别; 相关要求; 拟建项目情况; 符合性 分析. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，注塑原料的容器或包装袋均存放于室内且在非取用状态时保持密闭; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 含VOCs产品的使用过程无组织排放控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 本项目使用过程为密闭空间内操作，且产生的有机废气通过集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭处理装置”进行处理; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目设置专人巡检，一旦发现废气收集处理设施故障，立即停机检修; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。; 本项目设置的集气罩符合GB/T16758的规定; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气通过集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭处理装置”处理达标后通过15m高排气筒排放; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目有机废气初始排放速率≤2kg/h，采用过滤棉+二级活性炭处理装置; 符合. 由表1-9可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 ### 1.4.4与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 ### 表1-10 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求; 本项目情况; 符合性. 源头和 过程控 制; 应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目产生的有机废气通过集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。; 符合. 末端治理与综 合应用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的有机废气通过集气罩收集后经“过滤棉+两级活性炭吸附”处理达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目用于吸附有机废气的废过滤棉、废活性炭更换后暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处理。; 符合. 根据表1-10的对比分析可知，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的有关要求。 ### 1.4.5与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中指出：“四、重点行业治理任务-（二）化工行业VOCs综合治理： 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。” 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目注塑过程中产生的有机废气通过集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过15m高排气筒排放。 因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 2.1项目建设内容 # 2.1.1项目由来 重庆佰斯顿精密部件有限责任公司是一家专业从事塑料制品生产和销售的企业。近年来，行业发展趋势突飞猛进，经过市场调研，重庆佰斯顿精密部件有限责任公司拟租赁个人购置重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业已建厂房建设“佰斯顿塑料零部件生产项目”（以下简称“本项目”），厂房位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋），年产汽车、摩托车塑料零部件约300万套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“二十六、橡胶和塑料制品业、塑料制品业292其他类”项目，且不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》（渝环规〔2023〕8号）中的“仅破碎、切割、分装的，且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨（不含）以下的塑料制品业292（以再生塑料为原料生产的，使用溶剂型涂料、溶剂型胶黏剂的或涉及电镀工艺的除外）”，应编制环境影响报告表。我司接受建设单位委托，编制完成了《佰斯顿塑料零部件生产项目环境影响报告表》。 # 2.1.2项目概况 项目名称：佰斯顿塑料零部件生产项目； 建设单位：重庆佰斯顿精密部件有限责任公司； 建设性质：新建； 建设地点：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）； 行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造； 项目投资：项目总投资300万元，环保投资10万元，占项目总投资的3.3%； 劳动定员及工作制度：劳动定员35人，全年工作312天，采用3班制，8h/班；厂区设置食堂，不设宿舍； 建设规模：本项目租赁个人购置重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业已建厂房建设“佰斯顿塑料零部件生产项目”，厂房位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋），建筑面积约975m2，购置注塑机、破碎机、空压机等设备进行生产，年产汽车、摩托车塑料零部件约300万套。 # 2.1.3产品方案 本项目主要为塑料制品生产，产品方案情况见表2-1。 表2-1 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 重量; 产能（万件/a）; 总重量（t/a）; 原料; 产品去向. 1; 汽车、摩托车塑料零部件; 盖板; 50g/件; 300; 162; ASA; 重庆渝辉机械有限公司. 2; 扇形齿轮; 10g/件; 300; 30; PA66. 3; 中间齿轮; 10g/件; 300; 30; PA66. 合计; /; /; 300万套/a; 222; /. 注：本项目不使用再生塑料，按照每件最大重量计算产品重量。 项目产品由盖板、扇形齿轮和中间齿轮各一件组成一套，产能以套计算。 项目产品应符合重庆渝辉机械有限公司的质量标准要求（见附件）。. # 2.1.4项目组成 本项目租赁位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）的标准厂房建设“佰斯顿塑料零部件生产项目”，该厂房共2F，高约12.7m，建筑面积约975m2，建设1条注塑线，年产注塑汽车零部件300万套。工程组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 注塑区; 位于车间东侧，建筑面积约288m2，在隔间四周布置13台注塑机，用于注塑生产。; 新建. 破碎区; 位于车间东北侧，建筑面积约10㎡，主要布置1台粉料机，用于不合格成品及飞边毛刺破碎; 新建. 全检室; 建筑面积约20m2，位于车间二楼，用于产品检验、修边及组装。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于生产厂房2F，主要设办公区、会议室等; 新建. 循环冷却系统; 位于车间内北侧，设冷却水循环系统1套，配置冷却水塔1台，设置1座8.7m³的循环水池，循环水量为15.62m³/h，为注塑工艺提供间接循环冷却水; 新建. 公用工程; 给水; 依托市政自来水管网供水; 依托. 排水; 排水采用雨、污分流制。雨水排入市政雨水管网。项目废水及生活污水依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池处理；注塑机冷却水循环水为清净下水，排入市政雨水管网; 生化池依托. 供电; 依托园区市政供电管网，项目不设置备用电源; 依托. 空压系统; 配备1台螺杆式空压机，位于车间东侧，提供压缩空气，容积流量为1.5m³/min; 新建. 储运工程; 材料库; 位于车间一楼北侧，建筑面积约40m2，主要用于存放生产所需注塑颗粒; 新建. 辅料库; 位于车间二楼全检室北侧，建筑面积约20m2，主要用于放置润滑油、脱模剂、防锈油等。; 新建. 库房; 位于车间二楼中部、西北角，用于注塑产品。; 新建. 模具区; 建筑面积约20m2，位于车间一楼西侧，该区域仅用于放置模具，不进行模具加工及维修。; 新建. 环保工程; 废气; 注塑废气、脱模剂废气; 注塑废气、脱模剂废气经集气罩收集一并经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的DA001排气筒高空排放。; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后经过专用烟道排至屋顶排放; 新建. 废水; 地面清洁废水与生活污水依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，进入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入杨柳曲河，汇入大溪河。注塑间接冷却水为清净下水，排入市政雨水管网。; 生化池依托. 噪声; 选用低噪声设备，采取合理布局、基础减震及厂房隔声等措施降噪; 新建. 固废; 一般固废分类暂存于一般固废贮存点，位于生产厂房中部，面积约10m2，对生产过程中产生的塑料边角料、不合格品、废包装材料集中收集后分类暂存; 新建. 危险废物分类暂存于危废贮存点，位于生产厂房中部，面积约10m2，废矿物油、废活性炭、含油棉纱手套、冷凝含油废液等危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存点，交有资质单位清运处置。危险废物采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。; 新建. 生活垃圾定点收集后交由市政环卫部门统一处理; 依托. # 2.1.5主要设备 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》等文件，本项目使用设备均不属于国家规定限制使用或淘汰的设备。本项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 涉及工序. 1; 注塑机; 40T; 台; 2; 注塑，均配套烘料机及吸料机. 60T; 台; 1. 80T; 台; 3. 90T; 台; 3. 120T; 台; 4. 2; 冷却塔; 15.62m³/h; 个; 1; 冷却循环水系统. 3; 循环池; 3*2.9*1m³; 个; 1. 4; 模具; /; 套; 80; 厂区不进行模具维修，均委外. 5; 提升机; /; 2t; 1; /. 6; 破碎机; /; 台; 1; 破碎. 7; 空压机; /; 台; 1; 提供压缩空气. 8; 风机; /; 15000m³/h; 1; 废气治理设施. 9; 偏摆检查仪; 2010; 台; 1; 检测. 10; 影像测量仪; V4S300; 台; 1. （1）生产设备能力与生产规模的匹配关系 根据建设单位提供资料，项目2台40T和1台60T注塑机主要用于PA66颗粒生产，其余注塑机用于ASA颗粒生产。本项目共设置13台注塑机，项目采用3班制，每班8h，年工作312d。根据建设单位提供的设备注塑能力，则本项目注塑机产能匹配性详见下表。 表2-4 设备生产能力与项目生产规模一览表 设备型号; 数量（台）; 注塑量（kg/h）; 使用原材料种类; 年运行时长（h）; 注塑能力（t/a）; 设计产能（t/a）. 40T; 2; 6; PA66颗粒; 7488; 44.928; 60. 60T; 1; 8; 7488; 59.904. 80T; 3; 10; ASA颗粒; 7488; 74.88; 162. 90T; 3; 13; 7488; 97.344. 120T; 4; 15; 7488; 112.32. 合计; 13; /; /; /; 389.376; 222. 由上表核算可知，本项目设备产能能够满足本项目生产规模所需。 # 2.1.6主要原辅材料 项目运营期所需的各种原辅材料及能源消耗量见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 材料规格; 形态; 单位; 储存方式; 设计用量; 最大暂存量; 备注. 1; ASA; 25kg/袋; 固态; t/a; 袋装; 162; 10; 外购注塑原料，均为新料，不使用废料. 2; PA66; 25kg/袋; 固态; t/a; 袋装; 60; 5. 3; 嵌件; 1000件/袋; 固态; t/a; 袋装; 2; 0.5; 配套零部件. 4; 润滑油; 8kg/桶; 液态; t/a; 桶装; 0.12; 0.016; 矿物油. 5; 脱模剂; 450ml/瓶; 液态; t/a; 瓶装; 0.02; 0.01; 外购成品喷剂. 6; 液压油; 170kg/桶; 液态; t/a; 桶装; 0.54; 0.1; 矿物油. 7; 防锈剂; 450ml/瓶; 液态; t/a; 瓶装; 0.03; 0.01; 用于模具清洁、维护，成品喷剂. 8; 清洗剂; 450ml/瓶; 液态; t/a; 瓶装; 0.03; 0.01. 能源消耗量. 1; 水; 2461; t/a; /; /; /; /; 市政供水. 2; 电; 50万; Kwh; /; /; /; /; 市政供电. 项目使用原辅材料理化性质如下： 表2-7 主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 性状; 理化性质. 1; ASA; 颗粒状; ASA树脂是由苯乙烯、丙烯腈和压克力橡胶（丙烯酸酯类聚合物）等三元聚合物共聚合而成的一种抗冲改性树脂，具有良好的机械物理性能，ASA和ABS的结构相似，都是由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的极佳的机械物理性能。ASA具有很强的耐候性和比较好的耐高温性能，另外ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。ASA树脂，即使无涂层保护，在抗寒耐热环境下，也具有异乎寻常的耐久性。ASA树脂密度约1.05g/cm³。成型温度为170~230℃，热分解温度高达280℃以上。. 2; PA66; 颗粒状; 聚己二酰己二胺，俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。. 3; 脱模剂; 液态; 脱模剂成分主要为2-甲基戊烷15.0~25.0%、2,3-二甲基丁烷5.0~10.0%、二甲基硅氧烷与聚硅氧烷5.0~10.0%、LPG65.0~75.0%. 4; 润滑油; 液态; 淡黄色黏稠液体，闪点120~340℃，自燃点300~350℃，相对密度934.8（水=1），沸点-252.8℃，饱和蒸汽压0.13kPa，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃. 5; 液压油; 液态; 主要成分为基础油及添加剂，琥珀色清澈液体，相对密度0.881，闪点204℃，沸点316℃，粘度：8.53cSt(8.53mm2/sec)100℃，倾点：-18C(0F)，正常状况下物料稳定，在环境温度下不分解。. 6; 防锈剂; 液态; 主要由进口原油精炼，透明液体，相对密度0.903，粘度：(25℃)160℃，正常状况下物料稳定，在环境温度下不分解。. 7; 清洗剂; 液态; 主要成分为碳氢环保型溶剂45%，渗透剂13%，LPG抛射剂23%，表面活性剂8%，分散剂8%，其它3%，相对密度0.80，正常状况下物料稳定，在环境温度下不分解。. # 2.1.7劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目定员35人，厂区提供食堂，不提供住宿。 工作制度：实行3班制，每班工作8小时，年工作312天。 # 2.1.8水平衡 - 给水 本项目给水由市政给水管网直接提供，用水主要为冷却用水、地面清洁用水、生活用水。 ①生活用水 本项目的用水水源为市政供水。劳动定员35人，年工作312天，食堂用餐人数约35人/d，每天提供3餐。职工生活用水量按每人每天50L估算，则项目职工生活污水约为1.75m³/d（546m³/a）；排污系数以0.9计，则生活污水排水量为1.58m³/d（491m³/a）。食堂用水量按20L/餐·人计，则食堂用水量约为2.1m³/d（655m³/a）；排污系数以0.8计，则食堂排水量为1.68m³/d（524m³/a）。 ②冷却用水 本项目配置冷却水塔1座，配置1座8.7m³的循环水池，80%有效容积，蓄水量约为7.0m³，冷却塔循环水量为15.62m³/h，每天工作约24h，则循环水量为375m³/d（116963m³/a）。 冷却水不与物料直接接触，间接冷却，不添加阻垢剂，循环用水过程中考虑约有1%蒸发损耗，蒸发损耗部分补充新鲜水，冷却塔设有自动补水装置。因此，新鲜水补充量约为3.75m³/d（1170m³/a）。 冷却循环水池的水定期更换（1年更换一次），作为清净下水排放，每次更换时排放量为7.0m³/次。 由于本项目循环冷却水未加入阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等外加剂，冷却水不与物料直接接触，属于间接冷却方式。同时，本项目冷却循环水池处未布设污水管网，不具备接入污水管网条件。因此，从循环冷却水水质以及接管条件考虑，本项目定期更换的冷却水将排入雨水管网。 ③地面清洁用水 根据建设单位提供资料，本项目地面清洁采用湿拖把清洁，每周清洁一次，即52次/年。用水量参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，用水定额为2.0L/m2·次，本项目清洁区域约800m2，则地面清洁用水量约为1.6m³/dmax（83m³/a，平均0.27m³/d），排污系数按0.9计，则地面清洁废水产生量为1.4m³/dmax（75m³/a，平均0.24m³/d）。通过租赁厂区已建生化池处理达标后排入厂外市政污水管网。 - 排水 排水采用雨、污分流制。雨水排入市政雨水管网。本项目地面清洁废水与生活污水（食堂废水经隔油池处理后）一起依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，进入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入杨柳曲河，汇入大溪河。。 综上所述，本项目厂区用水、排水情况见表2-8。 表2-8 项目营运期用水、排水一览表 用水名称; 用水标准; 用水规模; 日最大用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 最大日排水量（m³/dmax）; 年排水量（m³/a）. 生活用水; 50L/人·d; 35人/d; 1.75; 546; 1.58; 491. 20L/餐·人; 35人·3餐/d; 2.1; 655; 1.68; 524. 地面清洁用水; 2L/m2，一周一次; 800m2; 1.6（日均0.27）; 83; 1.4（日均0.24）; 75. 冷却用水; 补充用水; /; 循环水量的1%; 3.75; 1170; 0; 0. 更换用水; /; 每年排放1次; 7（0.022）; 7; 7（日均0.022）; 7. 合计; 9.222（日均7.892）; 2461; 4.66（日均3.5）; 1090. 注：冷却循环废水作为清净下水排入雨水管网，废水总量不对该类废水进行统计。. 水平衡图： 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/d # 2.1.9总平面布置 本项目租用的生产厂房位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）标准厂房，建筑面积约975m2。生产车间一楼内东侧主要布置注塑机、破碎机，车间西侧布置模具区，西北角设材料库，中部设提升机、一般固废贮存点和危废贮存点，二楼布设全检区、辅料库及成品库房和办公区、厨房等。各区之间留有物流通道，做到物流顺畅，布置较为合理。 综上所述，本项目生产车间内布置符合工艺要求及物料要求，做到分区明确，线路短捷，避免迂回，减少交叉，装卸运输方便，项目平面布置较为合理。 厂区车间平面布置图详见附图2、附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程和产排污环节 本项目租赁个人购置重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）的标准厂房，不新增建设用地。施工期主要为设备安装、调试等。产污环节为设备安装噪声、施工人员少量生活污水及生活垃圾。 设备安装时间短，噪声影响有限。施工人员生活污水依托已有设施处理达标后排放；施工人员生活垃圾随厂区生活垃圾一并处理。 因此，本项目施工期对环境影响较小，故本次环评主要对运营期进行分析评价。 ### 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 本项目主要产品是盖板、扇形齿轮和中间齿轮等，生产工艺主要为注塑。本项目厂内不涉及模具生产及维修。生产工艺流程如下： 图2-2 营运期工艺流程图及主要产污环节 工艺流程简述： 投料：根据产品类型，选择相应的塑料颗粒进行投料，拟建项目注塑均采用2.0~3.0mm内径的塑料颗粒，粒径均较大，破袋、投料过程中不会产生粉尘颗粒物。该工序主要污染物为废包装材料S1和噪声N。 烘料：采用注塑机自带烘料机（以电作能源）对原料进行烘干，烘干温度约70~80℃（电加热），烘干时间为30min，生产期间料筒上层持续吸料、下层物料持续输送至注塑机配套的真空吸料装置，由于烘干温度远低于注塑原料熔化热解温度，因此不考虑有机废气。此过程会产生噪声N。 脱模剂覆涂：将脱模剂喷涂在模具模腔内，避免注塑成型过程中产品和模具粘连，模具均为外购，材质为钢等，各模具制造的产品固定，无需进行清洗，循环使用。脱模剂为成品喷剂，无需进行调配。脱模剂使用过程会挥发产生有机废气G1及废脱模剂瓶S2。 注塑成型：注塑成型包括吸料—融料—注模—冷却成型，均在注塑机内完成。烘干后的原料用吸料机吸入到注塑机内，通过机器内部高温电加热使颗粒状塑料粒子成熔融状态，加热温度为220~290℃。注塑机内熔融状态的塑料通过动力推入模具的封闭模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用冷却水间接冷却，使温度降至70~120℃，塑料定型成某种形状，注塑机打开模具，取出即为半成品。注塑设备配套间接冷却水循环冷却系统，冷却水循环使用，每年外排一次。 该工序塑料颗粒在模具内融化，高温成型时会产生注塑注塑废气G2、模具采用冷却水间接冷却会产生冷却循环废水W1和噪声N产生。 修边检验：修边即取出塑料件，工人手持剪钳将胚件表面的毛刺、飞边剪除后用偏摆检查仪和影像测量仪对其进行物理检测，不涉及化学药剂使用。该节点产生固体废物主要为修剪的边角料S3。 检验即肉眼观察是否有缺胶、变形、烫伤的半成品，挑拣出不合格品与半成品。该节点产生固体废物主要为不合格品S4。 组装：将各注塑件按照要求安装螺钉及密封条，得到不同类型的产品。该工序会产生废包装材料S5。 破碎：本项目注塑过程中不涉及再生塑料，均为新料，同时厂区内设置1台破碎机，生产过程中产生的不合格品和边角料均破碎处理后回用于生产。该工序会产生破碎粉尘G3。 包装入库：经检验合格后的产品送入成品料架。此工序产生废包装材料S6。 ### 2.2.3运营期产污情况分析 本项目在运营过程中，还会产生以下污染物。 ①注塑机不使用滤网，不涉及滤网更换；厂区内不进行模具维修，当模具使用到一定程度后将产生废模具S7； ②注塑废气、脱模剂废气处理设施中会产生废活性炭S8和风机噪声N； ③模具、生产设备维护过程会产生废油桶/瓶S9、废矿物油S10和废含油棉纱手套S11； ④空压机运行过程中产生的冷凝含油废液S12； ⑤生活及生产会产生地面清洁废水W2、生活污水W3和生活垃圾S13。 根据上述工程分析，本项目运营期生产过程产污环节及污染因子详见表2-9。 表2-9 项目运营期产污环节及污染因子一览表 类别; 污染类型; 编号; 排放源; 名称; 污染因子. 生产; 废气; G1; 脱模剂覆涂; 脱模剂废气; 非甲烷总烃. G2; 注塑; 注塑废气; 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、NH3、臭气浓度. 废水; W1; 注塑冷却; 冷却循环水废水; COD、SS. W2; 地面清洁; 地面清洁废水; COD、SS、石油类. W3; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; N; 设备; 噪声; 等效连续A声级. 固体废物; S1、S5、S6; 原料拆包、成品包装; 废包装材料; 废纸板、废包装袋等. S2; 脱模剂覆涂; 废脱模剂瓶; 废脱模剂瓶. S3; 修边检验; 废边角料; 废边角料. S4; 修边检验; 不合格品; 不合格品. S7; 注塑; 废模具; 坏损模具. S8; 废气治理设施; 废活性炭; 废活性炭. S9; 设备维护; 废油桶/瓶; 废矿物油包装. S10; 废矿物油; 废矿物油. S11; 含油棉纱手套; 废矿物油. S12; 空压机; 冷凝含油废液; 冷凝含油废液. S13; 员工生活; 生活垃圾; 废纸张、废塑料袋等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3.1与本项目有关的原有污染问题 本项目租赁位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）已建成厂房。根据现场勘察，租赁的生产车间此前无企业入驻过，为已建的空置车间。 本项目周边无大的企业污染情况，无与本项目有关的环境污染源及环境问题。项目占地为工业用地，周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素。因此，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 # 3.1.1环境空气质量现状 根据重庆市人民政府《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区域属于二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 ## （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 本项目现状评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用《重庆2023年生态环境状况公报》中九龙坡区的数据和结论，项目所在区域环境空气质量现状评价详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测及评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 36; 35; 102.86; 超标. SO2; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 42; 40; 105.00; 超标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 152; 160; 95.00; 达标. CO; 第95百分位数日均浓度; 1.5mg/m³; 4mg/m³; 37.50; 达标. 由上表可知，PM10、SO2、O3、CO的现状浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2、PM2.5的现状浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此九龙坡区环境空气质量不达标，为不达标区。 本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。 ②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。 ③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。 ④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。 ⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度-移交-督导-通报-整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023-2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。 在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）其他污染物现状调查 为了解项目所在地的环境空气质量，本项目评价因子非甲烷总烃引用“《西彭工业园区规划环境影响评价环境质量现状监测报告》（报告编号：港庆（监）字【2022】第06117-HP号，重庆港庆测控技术有限公司）”中G2监测点位的监测数据进行评价，监测时间为2022年6月30日~7月6日。 G2点位位于项目东南侧约3.3km处，引用的监测点数据符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3.2监测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点”的布点要求。根据现场踏勘，项目评价范围内近3年时间内环境质量现状基本未发生变化，现状监测数据引用可行。 ①监测点位及监测因子 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息一览表 编号; 监测点名称; 监测项目; 监测时间; 相对本项目方位; 距本项目边界距离. G2; 育才小学; 非甲烷总烃; 2022年6月30日~7月6日; 东南侧; 约3.3km. ②监测时间及频率 连续监测7天，小时值，每天采样四次。 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中：P——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。 ④监测结果及分析 其他污染物现状监测结果及评价见表3-3所示。 表3-3 其他污染物现状监测及评价结果 单位：mg/m³ 监测点位; 监测指标; 采样天数; 监测浓度 (mg/Nm³); 标准值 (mg/Nm³); 超标率 （%）; 最大浓度值占标率（%）; 达标情况. 育才小学; 非甲烷总烃; 7; 0.62-0.79; 2; 0; 39.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域评价范围内非甲烷总烃满足《环境空气质量标准非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中二级标准限值。 # 3.1.2地表水质量现状 项目所在区域废水经市政污水管网进陶家工业污水处理厂处理，其中COD、NH3-N、TP处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河，再汇入大溪河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号文）以及《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府发〔2016〕43号文）以及相关内容，大溪河（九龙坡段）未划分水域功能；根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），到2025年九龙坡区跳磴河、桃花溪、大溪河水质基本达IV类，因此，大溪河（包括其支流杨柳曲河）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准进行评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本次地表水环境质量现状评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》进行评价分析。根据《2023年重庆市生态环境状况公报》：“2023年，全市地表水总体水质为优，238个监测断面中I~III类水质的断面比例为97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为100%。74个国控考核断面水质优良比例为100%，高于国家考核目标2.7个百分点。” 根据重庆市生态环境局公布的地表水达标情况结论，区域地表水满足区域环境质量要求。 # 3.1.3声环境质量现状 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋），厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目不进行保护目标声环境质量现状评价。 # 3.1.4土壤、地下水环境质量现状 本项目危废贮存点、辅料库为重点防渗区，应采取防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准执行，设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。在正常工况下，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水及土壤现状调查。 # 3.1.5生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目不属于产业园区外新增用地建设项目，因此本评价不开展生态现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 3.2环境保护目标 ## （1）外环境关系 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）标准厂房，根据现场踏勘及调查，本项目用地性质属于工业用地，周围为西彭工业园区陶家组团L11/02地块已建企业。外环境关系见表3-4。 表3-4 项目周边外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与项目最近距离（m）. 1; 重庆沃尔斯物资有限责任公司; 东; 22. 2; 重庆安腾科技有限公司测控技术分公司; 南; 15. 3; 重庆沃川机械制造有限公司; 西; 紧邻. 4; 中凌模具钢; 北; 45. （2）大气环境 本项目厂界外500米范围内环境保护目标如下： 表3-5 大气环境保护目标 序号; 环境保护目标; 相对坐标*; 环境特征; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 1; 友爱康居村; 252; 262; 居民，50户，约175人; 东北; 356; 大气二类区. 2; 友爱村（部分）; -146; 254; 约1500人; 西北; 314. 3; 散户民居1#; -76; 435; 居民，6户，约21人; 南; 429. 4; 散户民居2#; -281; -276; 居民，20户，约70人; 西南; 287. *：以项目厂区中心为原点建立坐标轴（0，0）. ## （3）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 ## （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | # 3.3污染物排放控制标准 # 3.3.1废气污染物排放标准 注塑产生的注塑废气及脱模剂有机废气均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）（含2024年修改单）中表5特别排放限值。 厂房外无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准特别排放限值，厂界无组织排放的臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准值。厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）。 表3-6 有组织废气排放标准 污染物; 大气污染物最高允许排放浓度(mg/m³); 最高允许排放速率(kg/h); 执行标准. 排气筒/高度（m）; 速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 60; DA001/15; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）. 颗粒物; 20; /. 氨; 20; /. 苯乙烯; 20. 丙烯腈; 0.5. 丙烯酸①; 10. 丙烯酸甲酯①; 20. 丙烯酸丁酯①; 20. 甲基丙烯酸甲酯①; 50. ①待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 表3-7 无组织废气排放标准 污染物项目; 排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1h平均浓度值; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）. 颗粒物; 1.0. 臭气浓度; 20（无量纲）; 监控点处1h平均浓度值; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 苯乙烯; 5.0. 氨; 1.5. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点任意一次浓度值. 项目食堂用餐人数约30人，拟设1个灶头，属于小型，排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）相应标准要求，排放标准值见下表： 表3-8 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 饮食业单位的规模划分. 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率(108J/h); ≥1.67，＜5.00. 对应集气罩灶面总投影面积（㎡）; ≥1.1，＜3.3. 经营场所使用面积（㎡）; ＜150. 就餐座位数2（座）; ＜75. 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率. 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m³); 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 净化设施最低去除率(%); 油烟; ≥90; ≥90; ≥95. 非甲烷总烃; ≥65; ≥75; ≥85. # 3.3.2水污染物排放标准 本项目冷却更换废水、地面清洁废水和生活污水（食堂废水经隔油池处理后）依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池（处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，进入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）后排入杨柳曲河，汇入大溪河。排放标准值详见表3-9。 表3-9 污水排放标准单位：mg/L 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N*; 动植物油; 石油类; 总磷*. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 100; 20; 8. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 30; 10; 10; 1.5; 1; 1; 0.3. 注：①生化池出口氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级。 ②陶家工业污水处理厂COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。. # 3.3.3噪声排放标准 本项目所在区域属于3类声环境功能区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. # 3.3.4固体废物 ## 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。 ## 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）中的相关要求。 ## 一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应当满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量控制 | 3.4总量控制指标 根据国家相关污染物排放执行总量控制的有关规定，结合本项目的排污特点，经计算，项目污染物总量控制建议指标如表3-12，但根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“一般排放口和无组织废气不许可排放量”和“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。” 本项目废气、废水排放口均为一般排放口，原则上其总量不纳入总量控制范畴，本评价给出的总量控制指标建议仅作参考，具体总量控制指标以环评批复及企业排污许可证为准。本项目总量控制污染物排放见表3-10。 表3-10 总量控制指标一览表 类别; 控制指标; 总量控制（t/a）. 排入陶家工业污水处理厂; 排入环境. 大气污染物（有组织）; 非甲烷总烃; /; 0.128. 水污染物; COD; 0.545; 0.033. NH3-N; 0.049; 0.002. TP; 0.009; 0.0003. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1项目施工期环境影响分析 本项目租赁已建成的标准厂房进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小，本评价主要针对营运期进行影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气污染物排放源 ## 一、废气源强核算 1、脱模剂有机废气（G1） 项目使用脱模剂（气雾剂）喷涂在模具内腔，避免产品和模具粘连，脱模剂中有机物会挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计。 根据脱模剂组分：2-甲基戊烷15.0~25.0%、2,3-二甲基丁烷5.0~10.0%、二甲基硅氧烷与聚硅氧烷5.0~10.0%、LPG65.0~75.0%，按有机物（95%）全部挥发计算，脱模剂使用量为0.02t/a，则非甲烷总烃产生量为0.019t/a。 脱模剂在模具装入注塑机后使用，在注塑机模腔上方设置集气罩，废气经集气罩收集（收集效率75%），则有组织废气的非甲烷总烃产生量为0.014t/a，收集后与注塑废气一并经“过滤棉+二级活性炭处理”（处理效率75%）后通过15m高排气筒（DA001）排放，则非甲烷总烃的排放量为0.004t/a，未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放量为0.005t/a。 2、注塑废气（G2） 本项目加热原材料的成型温度为170℃~290℃。 表4-1 注塑过程各原材料注塑温度情况表 名称; 主要成分; 成型温度℃; 分解温度℃. ASA; 苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯; 170~230; 280. PA66; 聚酰胺-66; 220~290; 350. 由上表可知成型温度低于分解温度，故塑料不会大量分解，但注塑过程中粒子由于热挤压等外力作用分子键断裂会有少量的游离的单体废气，主要污染因子为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、氨等。由于原料使用量较小，且注塑温度不超过原料分解温度，因而丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、氨等产生量较少，故项目不对其进行定量分析，纳入验收监测，其主要成分按照非甲烷总烃计。 ①非甲烷总烃 本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“292 塑料制品行业系数手册”，注塑工序产污系数按“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”中配料混合挤出/注塑工艺产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数计算，即按2.7kg/t产品计，本项目注塑产品共计222t/a，则注塑工序非甲烷总烃产生量约0.599t/a（0.08kg/h）。 本次评价拟在各注塑机模腔上方设置顶吸式集气罩（75%）收集后接入“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理（75%）后通过1根15m排气筒（DA001排气筒）引至楼顶高空排放。 风量核算： 根据业主提供资料，本项目脱模剂废气是在模腔内喷涂脱模剂产生的；注塑废气是塑料颗粒高温熔融时产生的，但高温熔融后到注入模腔均为密闭状态下进行，注塑废气主要在成型后打开模具时释放。因此，脱模剂废气与注塑废气产生位置一致，拟设一套集气罩收集后，经1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后，由一根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，本项目注塑机（13台）的单个集气罩风量按照下式确定： 式中：L——集气罩风量，m³/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s；集气罩吸气口的平均风速取0.35m/s。 F——集气罩面积，m2，项目拟设置集气罩单个罩口面积0.24㎡； x——控制点到吸气口的距离，m。 正常生产时集气罩距无组织废气散发点距离（x）可控制在约0.25m。 经计算，单个集气罩排风量为0.303m³/s，共设有13个集气罩，总排风量为3.946m³/s（14169m³/h），项目取15000m³/h。 ②颗粒物 拟建项目注塑均采用2.0~3.0mm内径的塑料颗粒，粒径均较大，仅会产生极少量颗粒物（受热不均所产生的气熔胶颗粒），周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。 - 破碎粉尘 注塑后修边产生废边角料，检验阶段会有不合格品产生，不合格品及切除废料经收集后通过粉料机破碎后回用于生产。破碎工序会有粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42，4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中“废气PE/PP 干法破碎”颗粒物产污系数为375g/t-原料”。 该工序为间断性运行，一周破碎1次，每次约3h，约45周，年工作时间约135h。由企业提供的数据，项目不合格品及边角料产生率为成品5%，则破碎量约为11.1t/a，则粉尘产生量为0.004t/a（0.031kg/h）。 本项目破碎在独立的破碎间内的密闭设备中进行，破碎粉尘经粉料机自带除尘设施收集回用，粉料机进料口及出料口均设置有防尘帘，大部分破碎粉尘可被防尘帘隔挡，少部分通过机械排风系统排入大气环境中。 4、其它无组织废气 项目模具维护过程中会使用清洗剂和防锈剂（均为液体喷剂），该过程会产生有机废气，但因其使用量较少，有机废气产生量极少，故不进行定量分析。 5、食堂油烟 根据本项目提供的资料，食堂设有基准灶头数1个，规模属于小型食堂。灶头排风量约2000m³/h、年工作日312d、食堂运行时间约6h/d，油烟浓度约8mg/m³，则油烟产生量约0.030t/a。本项目厨房油烟中含有少量非甲烷总烃，依据环境科学学报第31卷第8期《中式餐饮业油烟中非甲烷碳氢化合物排放特征研究》（2011年8月，张春洋，马永亮），非甲烷总烃基准排放浓度变化范围为9.13×103~14.2×103µg/m³，本项目食堂仅为厂区工作人员开放，参照中式快餐，非甲烷总烃取9.13×103µg/m³，则非甲烷总烃产生量0.034t/a。 根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）规定，项目厨房规模为小型，油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m³，净化措施最低去除效率为90%，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m³，净化措施最低去除效率为65%，因此，本项目安装使用油烟去除率不低于90%、非甲烷总烃去除效率不低于65%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排至屋顶排放，油烟排放浓度约0.8mg/m³；非甲烷总烃排放浓度约3.2mg/m³，符合环境保护的要求。 表4-8 食堂油烟产排情况 污染源; 污染物名称; 排气量(m³/h); 运行时间(h/a); 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放 方式. 名称; 浓度(mg/m³); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m³); 速率(kg/h); 排放量(t/a). 食堂; 有组织; 非甲烷总烃; 2000; 1872; 9.130; 0.018; 0.034; 油烟净化器; 3.2; 0.006; 0.012; 有组织. 油烟; 8.000; 0.016; 0.030; 0.8; 0.002; 0.003. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 项目废气产、排污情况一览表 产污环节; 污染物; 有组织产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放时间h; 排气筒; 编号; 排放口类型; 地理坐标; 排放标准; 达标情况. 有组织; 无组织. 废气量m³/h; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 收集效率; 治理工艺; 是否可行; 治理效率; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 直径m; 温度℃; 浓度 限值mg/m³; 速率限值kg/h; 标准 名称. 脱模剂有机废气G1; 非甲烷总烃; 15000; 0.2; 0.003; 0.019; 75%; 经集气罩收集后采用过滤棉+二级活性炭吸附处理; 是; 75%; 计入DA001排气筒. 注塑废气G2; 非甲烷总烃; 5.3; 0.080; 0.599; 75%; 是; 75%; 计入DA001排气筒. 颗粒物; /; /; 少量; /; /; /. 脱模+注塑废气; 非甲烷总烃; 15000; 5.5; 0.083; 0.618; 75%; 是; 75%; 1.0; 0.015; 0.116; 0.021; 0.155; 7488; 15; 0.5; 25; DA001; 一般排放口; 106°21′16.97219″,29°21′55.14377″; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 颗粒物; /; /; 少量; /; /; /; /; /; 少量; /; 少量; 20; /; 达标. 破碎; 颗粒物; /; /; /; /; /; 密闭空间内作业; 是; /; /; /; /; 0.031; 0.004; 135; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 食堂油烟; 非甲烷总烃; 2000; 9.130; 0.018; 0.034; 100%; 油烟净化器; 是; 65%; 3.2; 0.006; 0.012; /; /; 1872; 引至屋顶排放; 0.3; 30℃; DA002; 一般排放口; 106°21′16.89065″,29°21′55.45956″; 10.0; /; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 达标. 油烟; 8.000; 0.016; 0.030; 100%; 是; 90%; 0.8; 0.002; 0.003; /; /; 1.0; /; 达标. 合计; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.652; /; /; /; /; /; /; 0.128; /; 0.155; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 油烟; /; /; /; 0.007; /; /; /; /; /; /; 0.003; /; 0.001; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; /; /; /; 少量; /; /; /; /; /; /; 少量; /; 0.004; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2非正常情况 按照最不利情况，本项目污染物非正常排放为废气处理装置出现故障且无去除效率，非正常排放源强见下表。 表4-4 非正常工况下污染物排放源强 序号; 污染源; 排气量（m³/h); 污染物; 非正常排放浓度(mg/m³); 非正常排放速率（kg/h); 排放量 （t/a）; 应对措施. 1; DA001; 15000; 非甲烷总烃; 5.5; 0.083; 0.618; 停止生产、立即维修. 由上表可知，非正常工况下排放的非甲烷总烃虽未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5特别排放限值。但评价要求当发生此种情况时，需立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复。 ## 4.2.1.3废气收集处理措施及可行性分析 （1）收集处理措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）表A.2 中塑料零件及其他塑料制品制造废气中非甲烷总烃推荐使用“喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及两种以上组合技术”。 本项目产生废气主要为注塑废气、脱模剂废气、破碎粉尘。注塑废气及脱模剂废气经集气罩收集（风量15000m³/h）后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过15m的DA001排气筒排放，该废气处理技术为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中塑料零件及其他塑料制品制造废气可行性技术。 图4-1 废气处理工艺流程图 （2）可行性分析 本项目注塑废气及脱模剂废气经集气罩收集（风量15000m³/h）后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过15m的DA001排气筒排放。 前端过滤棉具有物理作用，可以阻挡注塑废气及脱模剂废气中少量的颗粒，达到预处理作用。因此，本评价主要考虑二级活性炭对于非甲烷总烃的处理效率。 根据《重庆市典型工业有机废气处理适宜技术选择指南》（2015本），活性炭去除率可达到50~60%；参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环[2013]79号）中“有机废气治理设施的治理效率可得，吸附法处理效率为50%～80%”，本项目二级活性炭吸附去除效率约75%。 且根据《2024年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）提出，颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。 活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。 企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月，建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。 本项目活性炭吸附注塑废气中有机物量为0.348t。根据《2024年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》对活性炭填装及管理要求，活性炭吸附用量参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)等标准中“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”进行计算，则需要活性炭量为1.74t/a。活性炭更换量为2.088t/a，企业每3个月更换一次，每次更换活性炭量约0.522t/次，根据经验计算，活性炭密度为0.5t/m³，则二级活性炭箱总体积不小于1.044m³。 因此，“二级活性炭”需设置1套填装总容量不小于1.044m³的二级活性炭箱，活性炭每3个月更换1次，可满足废气治理要求。 （3）排气筒设置合理性分析 项目生产车间排气筒高度与排放标准符合性分析见下表。 表4-5 生产车间排气筒高度与排放标准符合性分析一览表 排气筒; 标准名称; 标准要求; 本项目; 符合性. DA001; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）; 不低于15m; 本项目排气筒高度为15m; 符合. 4.2.1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废气监测要求见表4-6。 表4-6 废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 自行监测; 验收监测; 名称; 浓度限值. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）; 60mg/m³. 颗粒物; 1次/年; 1次; 20mg/m³. 氨; 1次/年; 1次; 20mg/m³. 苯乙烯; 1次/年; 1次; 20mg/m³. 丙烯腈; 1次/年; 1次; 0.5mg/m³. 丙烯酸①; 1次/年; 1次; 10mg/m³. 丙烯酸甲酯①; 1次/年; 1次; 20mg/m³. 丙烯酸丁酯①; 1次/年; 1次; 20mg/m³. 甲基丙烯酸甲酯①; 1次/年; 1次; 50mg/m³. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 1次; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 10.0mg/m³. 油烟; 1次/年; 1次; 1.0mg/m³. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0mg/m³. 非甲烷总烃; 1次/年; 1次; 4.0mg/m³. 臭气浓度; 1次/年; 1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 20（无量纲）. 苯乙烯; 1次/年; 1次; 5.0mg/m³. 氨; 1次/年; 1次; 1.5mg/m³. 厂房门窗或通风口外1m处; 非甲烷总烃; 1次/年; 1次; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）; 6mg/m³（监控点处1h平均浓度）20mg/m³或（监控点任意一次浓度值）. ①待国家污染物监测方法标准发布后实施。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.2.2废水 ## 4.2.2.1废水的产生情况 本项目运营期注塑间接冷却水为清净下水，排入市政雨水管网，地面清洁废水和生活污水（食堂废水经隔油池处理后）依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池达(GB8978-1996)《污水综合排放标准》三级排放标准要求，排入园区污水管网，经陶家工业污水处理厂处理达标后排入杨柳曲河，汇入大溪河。 废水污染物产排污环节、治理措施及排放情况详见表4-7。 表4-7 废水污染物产排污环节、治理措施及排放情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放口基本情况; 排放标准; 允许排入市政管网量①t/a; 排入外环境t/a. 排入市政管网; 排入外环境. 废水产生量m³/a; 产生浓度mg/m³; 产生量t/a; 处理能力m³/d; 治理工艺; 是否为可行技术; 废水排放量m³/a; 排放浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度限值mg/m³; 标准名称; 浓度限值mg/m³; 标准 名称. 地面清洁废水; COD; 75; 600; 0.045; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. SS; 500; 0.038; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 石油类; 80; 0.006; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 生活污水; pH; 1015; 6~9; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.508; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. BOD5; 600; 0.609; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. SS; 400; 0.406; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 90; 0.091; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 动植物油; 120; 0.122; /; /; /. 总磷; 25; 0.025; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 综合废水（生活废水及地面清洁废水）; pH; 1090; 6~9; /; 48; 生化池（厌氧+沉淀）; 是; 1090; 6~9; /; 间接排放; 市政污水管网; 间断排 放，流量不稳且无规律; DW001; 厂区总排口; 一般排口; 106°21′11.72915″,29°21′57.19298″; 6~9; GB8978-1996; 6~9; GB18918-2002; 6~9; 6~9. COD; /; 0.553; 500; 0.545; 500; 30; 0.545; 0.033. BOD; /; 0.609; 300; 0.327; 300; 10; 0.327; 0.011. SS; /; 0.444; 400; 0.436; 400; 10; 0.436; 0.011. NH3-N; /; 0.091; 45; 0.049; 45; 1.5; 0.049; 0.002. 石油类; /; 0.006; 20; 0.022; 20; 1; 0.022; 0.001. 动植物油; /; 0.122; 100; 0.109; 100; 1; 0.109; 0.001. 总磷; /; 0.025; 8; 0.009; 8; 0.3; 0.009; 0.0003. 注：①生化池出口氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级。 ②陶家工业污水处理厂COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。. |
| --- | --- |

|  | 4.2.2.2废水达标排放分析 根据工程分析估算，本项目外排废水主要为生活污水及地面清洁废水。 本项目营运期日最大废水排放量约4.66m³/d，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总磷、氨氮（食堂废水经隔油池（处理规模约2m³/d）处理后），经重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准要求，然后排入园区污水管网，经陶家工业污水处理厂处理后最终排入杨柳曲河，汇入大溪河。 ## 4.2.2.3依托综合废水处理站可行性分析 综合废水依托重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心2号地块已建生化池进行处理，生化池处理规模为48m³/d，能满足本项目日最大废水排放量4.66m³/d的处理需求。综合废水经生化池处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 依托已建生化池环境责任主体为重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心，由重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心负责日常检查、维护和监控，若生化池出现环境问题，由重庆市九龙坡陶家镇龙鼎企业中心负责。 该生化池目前运营中，本项目验收时拟将该生化池的运行情况及出水水质纳入本次验收内容，确保废水本项目综合废水经租赁厂区已建生化池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准要求，然后排入园区污水管网，经陶家工业污水处理厂处理后最终排入杨柳曲河，汇入大溪河。 本项目依托租赁厂区已建生化池处理能力为48m³/d，可容纳本项目日最大废水排放量4.66m³/d的排放，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油、TP，水质简单，且浓度低，不会抑制生化池的水生化作用。 因此，依托租赁厂区已建生化池理可满足本项目废水的处理。 4.2.2.4依托园区污水处理厂可行性分析 陶家工业污水处理厂设计总处理规模为1.0万m³/d，分期建设。其中一期设计处理规模为0.5万m³/d，现状处理规模约为0.027万m³/d，剩余处理量0.473万m³/d，采用“预处理+水解酸化+改良型A2/O+深度处理”的污水处理工艺，污水处理厂尾水中COD、NH3-N、TP等主要指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入杨柳曲河。进入污水处理厂的废水禁止含五类有重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物，同时工业企业废水有行业排放标准要求的需经处理达到行业排放标准中的间接排放标准要求，无行业排放标准的需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中含第一类污染物的污废水必须在车间排放口低于第一类污染物最高允许排放浓度的要求）。 本项目污废水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、动植物油、TP，排放的废水不含五类有重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物，项目日最大排水量4.66m³/d，陶家工业污水处理厂有余量接纳本项目的废水，且项目综合污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入陶家工业污水处理厂，能够满足污水处理厂接纳要求，经调查，项目所在地污水管网已接通。 综上，项目污水处理措施有效、依托可行。废水经过上述措施处理后完全能够实现达标排放，对地表水环境影响小。 因此，本项目废水排入陶家工业污水处理厂处理是可行的。 ## 4.2.2.5废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的自行监测要求，项目废水监测要求见表4-8。 表4-8 废水监测要求一览表 序号; 污染源类别/监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 验收监测; 自行监测. 1; 综合废水; DW001; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类、动植物油、总磷; 1次; 1次/年; 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准. # 4.2.3噪声 ## 4.2.3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要设备为注塑机、破碎机、冷却塔、风机等，噪声源强均在70~85dB（A）之间。 4.2.3.2噪声影响及达标分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模型对项目营运期间的噪声影响进行预测分析。 （1）预测模式 厂界噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和B中推荐的公式，公式如下： ①室内声源 室外的倍频带声压级： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10Lg（Q4πr2+4R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数：R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10Lg（j=1N100.1LP1ij） 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−（TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积S（处）的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： Lp(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ③某点的声压级叠加公式： Leqg=10Lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg—室内j声源i倍频带的声压级，dB； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测噪声源强 按上述预测模式，四周厂界噪声预测结果见表4-9。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源设备; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 1; 风机; /; 24.1; 7.8; 0.3; 85; 选低噪声设备; 昼夜. 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源设备; 设备数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 注塑机（40T）; 1; 80; 选低噪声设备；建筑隔声减振、选低噪声设备; 21.5; 13.6; 0.2; 东; 4.3; 66.6; 昼夜; 25; 35.6; 1. 南; 13.6; 65.8; 25; 34.8. 西; 21.5; 65.7; 25; 34.7. 北; 6.7; 66.1; 25; 35.1. 2; 注塑机（40T）; 1; 80; 21.5; 9.7; 0.2; 东; 4.3; 66.6; 25; 35.6; 1. 南; 9.7; 65.9; 25; 34.9. 西; 21.5; 65.7; 25; 34.7. 北; 7.9; 66.0; 25; 35.0. 3; 注塑机（60T）; 1; 80; 21.5; 6.1; 0.2; 东; 4.3; 66.6; 25; 35.6; 1. 南; 6.1; 66.1; 25; 35.1. 西; 21.5; 65.7; 25; 34.7. 北; 15.1; 65.8; 25; 34.8. 4; 注塑机（80T）; 1; 80; 21.5; 3.5; 0.2; 东; 4.3; 66.6; 25; 35.6; 1. 南; 3.5; 67.0; 25; 36.0. 西; 21.5; 65.7; 25; 34.7. 北; 19.1; 65.7; 25; 34.7. 5; 注塑机（80T）; 1; 80; 18.2; 2.8; 0.2; 东; 5.7; 66.2; 25; 35.2; 1. 南; 2.8; 67.6; 25; 36.6. 西; 18.2; 65.7; 25; 34.7. 北; 19.4; 65.7; 25; 34.7. 6; 注塑机（80T）; 1; 80; 14.4; 2.8; 0.2; 东; 9.8; 65.9; 25; 34.9; 1. 南; 2.8; 67.6; 25; 36.6. 西; 14.4; 65.8; 25; 34.8. 北; 19.4; 65.7; 25; 34.7. 7; 注塑机（90T）; 1; 80; 9.6; 16.9; 0.2; 东; 15.0; 65.7; 25; 34.7; 1. 南; 16.9; 65.7; 25; 34.7. 西; 9.6; 65.8; 25; 34.8. 北; 4.8; 66.1; 25; 35.1. 8; 注塑机（90T）; 1; 80; 11.0; 19.7; 0.2; 东; 12.4; 65.8; 25; 34.8; 1. 南; 19.7; 65.7; 25; 34.7. 西; 11.0; 65.8; 25; 34.8. 北; 3.2; 67.2; 25; 36.2. 9; 注塑机（90T）; 1; 80; 14.6; 16.9; 0.2; 东; 8.9; 65.8; 25; 34.8; 1. 南; 16.9; 65.7; 25; 34.7. 西; 14.6; 65.7; 25; 34.7. 北; 1.8; 67.9; 25; 36.9. 10; 注塑机（120T）; 1; 80; 10.2; 2.8; 0.2; 东; 13.7; 65.8; 25; 34.8; 1. 南; 2.8; 67.6; 25; 36.6. 西; 10.2; 65.8; 25; 34.8. 北; 19.4; 65.7; 25; 34.7. 11; 注塑机（120T）; 1; 80; 9.6; 5.4; 0.2; 东; 15.0; 65.7; 25; 34.7; 1. 南; 5.4; 66.0; 25; 35.0. 西; 9.6; 65.8; 25; 34.8. 北; 7.4; 65.8; 25; 34.8. 12; 注塑机（120T）; 1; 80; 9.6; 8.7; 0.2; 东; 15.0; 65.7; 25; 34.7; 1. 南; 8.7; 65.8; 25; 34.8. 西; 9.6; 65.8; 25; 34.8. 北; 12.1; 65.7; 25; 34.7. 13; 注塑机（120T）; 1; 80; 9.6; 13.2; 0.2; 东; 15.0; 65.7; 25; 34.7; 1. 南; 13.2; 65.7; 25; 34.7. 西; 9.6; 65.8; 25; 34.8. 北; 15.2; 65.7; 25; 34.7. 14; 破碎机; 1; 80; 15.0; 14.1; 0.5; 东; 8.4; 65.8; 25; 34.8; 1. 南; 6.6; 65.9; 25; 34.9. 西; 14.8; 65.7; 25; 34.7. 北; 14.2; 65.7; 25; 34.7. 15; 冷却塔; 1; 80; 18.2; 17.3; 0.3; 东; 6.2; 65.9; 25; 34.9; 1. 南; 17.3; 65.7; 25; 34.7. 西; 17.2; 65.7; 25; 34.7. 北; 4.8; 66.1; 25; 35.1. 16; 空压机; 1; 80; 23.1; 18.6; 0.5; 东; 1.3; 71.2; 25; 40.2; 1. 南; 18.7; 65.7; 25; 34.7. 西; 23.1; 65.7; 25; 34.7. 北; 2.1; 68.6; 25; 37.6. 17; 提升机; 1; 75; 6.7; 13.5; 1.3; 东; 16.5; 60.7; 25; 29.7; 1. 南; 12.8; 60.7; 25; 29.7. 西; 5.6; 61.0; 25; 30.0. 北; 7.6; 60.8; 25; 29.8. 表中坐标以厂区西南角（106°21′16.33543″,29°21′54.80779″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

|  | 表4-11 运营期场界噪声排放预测结果 单位：dB（A） 区域; 预测点; 贡献值; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目; 东场界; 54.8; 54.8; 昼间65dB 夜间55dB; 达标; 达标. 南场界; 47.7; 47.7; 达标; 达标. 西场界; 46.9; 46.9; 达标; 达标. 北场界; 47.6; 47.6; 达标; 达标. 根据表4-11预测结果分析，本项目在运营期产生的噪声，在采取相应的防噪和降噪措施后，本项目厂界噪声值昼夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 4.2.3.3噪声污染措施 为了减少高噪声设备噪声对周围环境产生的影响，同时为了使项目产生的噪声在厂界处达标排放，本项目拟采取如下治理措施： A.在保证生产工艺要求的同时注意选用低噪声的设备，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损； B.对产生机械噪声的设备，空压机、风机进出风口采用软管连接，在设备与地面之间安装减振装置，并在进风口与出风口安装消声器； C.合理布局生产车间，所有生产设备均设置于车间内，设备安装时注意动静平衡的调试。 假定各噪声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。 为进一步减轻噪声对环境的影响，企业应对重点噪声设备采取相应措施进行减振处理，加强设备维护和保养，合理布局生产区域，将高噪声设备尽可能地布置在厂房中部；通过采取有效的减振、隔声等降噪措施，再经距离衰减后，噪声不会对评价区域声环境质量产生不良影响。 4.2.3.4噪声监测要求 项目噪声监测要求见表4-12。 表4-12 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 验收监测; 自行监测. 厂界外1m; 等效连续A声级（昼间、夜间）、最大A声级(Lmax); 1次; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. # 4.2.4固体废物 ## 4.2.4.1固废产生源强及处置措施 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。项目固废具体产生情况如下： 1）一般工业固废 ①废包装材料：主要是原辅材料拆包投料过程产生的废包装，根据业主提供资料，本项目废包装材料产生量约为0.1t/a，暂存于一般固废贮存点后外售物资回收单位回收利用。 ②废模具：注塑过程中模具由一定损耗，产生废模具，根据业主提供资料，废模具产生量约为0.1t/a，暂存于一般固废贮存点后外售物资回收单位回收利用。 ③废边角料及不合格品：废边角料及不合格品主要来自于塑料制品生产过程中的修边检验过程，根据业主提供资料，产生量约为2t/a，破碎后回用于生产。 2）危险废物 ①废矿物油：项目机械设备维护、保养过程中需使用润滑油，根据业主提供资料，废矿物油产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油属于HW08（900-249-08）类危险废物。 ②含油棉纱手套：项目设备检查、维护过程产生含油棉纱手套，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油棉纱手套属于HW49（900-041-49）类危险废物。 ③废活性炭：根据《2024年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》对活性炭填装及管理要求，本项目使用碘吸附值≥650mg/g的蜂窝状活性炭，活性炭吸附用量参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)等标准中“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”进行计算。 经核算本项目活性炭吸附有机废气量为0.348t/a，则废活性炭产生量约2.088t/a。活性炭更换周期约为三个月一次，更换下来的废活性炭经专用收集袋收集后暂存于危废贮存点，交由有危废资质的单位处置。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物HW49（900-039-49）。 ④废油桶/瓶：本项目设备使用的润滑油、防锈剂产生的空油桶/瓶约为0.03t/a，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油桶属于HW08（900-249-08）类危险废物。 ⑤空压机废液：本项目空压机运行过程中会产生少量含油废液（类别HW09，代码900-007-09），根据业主提供的资料，产生量约0.1t/a，收集暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处置。 ⑥废脱模剂瓶：在脱模剂使用过程中会产生废脱模剂瓶，约0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，属于危险废物HW49（900-041-49），收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ⑦废过滤棉：项目废气处理装置，本项目使用的是过滤棉对注塑废气进行过滤，废过滤棉产生量约0.05t/a。过滤棉更换频率为每月更换一次，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49。 3）生活垃圾 本项目劳动定员35人，年工作312d，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为5.46t/a，集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。 食堂提供30人餐食，餐厨垃圾以0.2kg/（人·d）计，产生量为6kg/d（1.87t/a），餐厨垃圾设置专门暂存点，每天定期清理，按《重庆市餐厨垃圾管理办法》要求交有专门单位统一处置。 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，判定项目的固体废物是否属于危险废物。危险废物特性及处置措施符合性分析详见4-13。 |
| --- | --- |

|  | 表4-13 固体废物产生源强汇总及处置措施分析表（单位：t/a） 危险废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 最大暂存量（t）; 污染防治措施; 是否符合环保要求. 废包装材料; 一般工业固废; 原材料; 固态; /; 废复合包装07; 292-009-07; 0.1; 0.01; 外售给物资回收公司; 符合. 废模具; 注塑; 固态; /; 废钢铁09; 292-009-09; 0.1; 0.01. 废边角料及不合格品; 修边检验; 固态; /; 废塑料06; 292-009-06; 2; /; 破碎后回用于生产. 废矿物油; 危险废物; 设备维护; 液态; T/I; HW 08; 900-249-08; 0.02; 0.005; 暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置; 符合. 含油棉纱手套; 全过程; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.002. 废活性炭; 废气处理; 固态; T; HW49; 900-039-49; 2.088; 0.522. 废油桶/瓶; 机加工; 固态; T/I; HW08; 900-249-08; 0.03; 0.01. 空压机废液; 空压机运行; 液态; T; HW09; 900-007-09; 0.1; 0.03. 废脱模剂瓶; 脱模过程; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02; 0.01. 废过滤棉; 废气处理; 固态; T; HW49; 900-039-49; 0.05; 0.02. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; 其他废物99; /; 5.46; 0.018; 环卫部门统一清运; 符合. 餐厨垃圾; 食堂; 固态/半固态; /; 其他废物99; /; 1.87; 0.06; 交有专门单位统一处置; 符合. 注：①T表示毒性，I表示易燃性，In表示感染性 ②经计算，危废最大暂存量约0.599t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中“贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨”的要求，建设单位应至少每3个月定期清运一次。. |
| --- | --- |

|  | ## 4.2.4.2固废影响分析 ①一般工业固废 一般工业固废分类收集后堆放于厂区内的一般固废贮存点，外卖于物资回收公司处置。本项目固废贮存场所应做到以下几点： A.贮存场所应建有防雨淋、防渗透措施。为防止雨水径流进入贮存场内，贮存场周边应设置导流渠； B.为了便于管理，贮存场应按GB15562.2（含2023修改单）要求设置环境保护图形标志； C.设置明显的标志，对不同的固废进行分类堆放。 ②危险废物 本项目危险废物暂存于危废贮存点，建设单位应按以下要求建设危废贮存点，对危险废物进行分类收集、暂存，定期交有资质单位处置。危废贮存点建设及管理要求如下： A.应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； B.应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理； C.危废贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。 D.危废贮存点应具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并由专人管理，按规定设置警示标志；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危废贮存点内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 E.在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 ③生活垃圾 工作人员将产生一定量的生活垃圾，由市政环卫部门统一清运处理。 # 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水和土壤污染途径分析 根据对项目涉及使用和暂存的原辅料、产品方案及工艺流程等分析，项目建成后可能对地下水和土壤产生污染的位置主要有危废贮存点等区域，可能因液体物料倾倒泄漏渗入地下影响地下水和土壤。 本项目正常状况下对地下水和土壤造成污染可能性很小，项目对地下水和土壤的污染途径主要考虑危废贮存点等场所发生硬化面破损，若液态物料或污水发生泄漏通过垂直入渗可能会污染土壤和地下水。 根据调查，本项目所在区域生活用水和生产用水均采用市政供水，该区域不涉及饮用水源及径流区保护区，地下水环境不敏感；所在区域为西彭工业园区陶家组团L11/02地块，用地为工业用地，土壤环境不敏感。 （1）防治措施 本项目外排废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、氨氮、总磷，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品。但为确保本项目生产营运期间不会对地下水造成污染，本次评价将整个厂区分为一般防渗区域、简单防渗区和重点防渗区。 重点防渗区是指在生产过程中可能发生物料、含有持久性机污染物和重金属的介质泄漏到地面或地下的区域。项目危废贮存点、辅料库所在区域为重点防渗区，重点防渗区地坪防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，危废贮存点均设置托盘进行拦截保护。 一般防渗区域是除重点防渗区以外的其他生产区域。一般防渗区域由于污染较小，按照常规建筑进行设计和建设。本项目用地范围地面全部进行了硬化处理，底部有防渗措施。一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：办公区，地面全部进行了硬化处理。 表4-14 分区防渗要求 分区防渗; 区域; 分区防渗要求. 重点防渗区; 危废贮存点、辅料库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数1.0×K≤10-7cm/s. 一般防渗区; 除了上述重点防渗区以外的其它生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×K≤10-7cm/s. 综上，建设项目在落实好各项处理设施防渗、防污措施的前提下，加强运行管理，本项目污染物得到有效处理，对地下水水质影响较小。因此，本项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 # 4.2.6环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《关于进一步加强管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求，风险评价重点为项目选址环境敏感性调查；建设项目所涉及危险化学品的物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目重点识别、筛选最大可信灾害事故并确定其源项，预测该事故泄漏的化学物质对环境造成的影响和后果，评价其环境风险的可接受程度；针对项目环境风险影响范围及程度，提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施。 - 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表1对本项目所涉及物质进行判定。本项目所涉及的突发环境事件风险物质为润滑油、液压油、废矿物油、脱模剂，其风险物质数量、分布情况详见下表。 表4-15 风险物质数量、分布情况一览表 序号; 风险物质; 危险性描述; 最大存在量（t）; 储存位置. 1; 脱模剂; /; 0.01; 库房. 2; 润滑油; 矿物油; 0.016. 3; 液压油; 矿物油; 0.1. 4; 废矿物油; 矿物油; 0.005; 危废贮存点. 5; 含油棉纱手套; 矿物油; 0.002. 6; 废活性炭; /; 0.522. 7; 废油桶/瓶; 矿物油; 0.01. 8; 空压机废液; /; 0.03. 9; 废脱模剂瓶; /; 0.01. 10; 废过滤棉; /; 0.02. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，结合厂区实际，项目厂区风险物质储存量与临界量详见下表。 表4-16 危险物质临界储存量 序号; 名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 脱模剂; 0.01; 2500; 0.000004. 2; 润滑油; 0.016; 2500; 0.0000064. 3; 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 废矿物油; 0.005; 50; 0.0001. 5; 含油棉纱手套; 0.002; 50; 0.00004. 6; 废活性炭; 0.522; 50; 0.01044. 7; 废油桶/瓶; 0.01; 50; 0.0002. 8; 空压机废液; 0.03; 50; 0.0006. 9; 废脱模剂瓶; 0.01; 50; 0.0002. 10; 废过滤棉; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.0120304. 经计算，Q=0.0120304＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 （2）可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价使用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目运营期环境风险主要包括润滑油、液压油、废矿物油等储放过程中保管不严密，发生泄漏，从而导致环境污染事故；以及润滑油、液压油、废矿物油等泄漏引起的火灾事故。 （3）环境风险防范措施 ①厂区实行分区防渗，辅料库、危废贮存点等做重点防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；其防渗技术要求满足：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。其他区域做简单防渗，地面硬化处理即可。 ②厂区废矿物油和液态原料采用密封桶收集，在密封桶下方设置高约15cm托盘，防止泄漏，并在各易燃物质储存周边张贴禁止火源的标志，四周禁止有火源。 ③设置安全管理机构，建立安全管理制度，增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育，使操作人员能够应付突发事故的发生，如：废矿物油、油料和液态原料泄漏、火灾等。 ④厂区准备一定的灭火毯、灭火器、干沙等物质，可用作化学品泄漏时吸收或者灭火。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 注塑废气及脱模剂废气经集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭”吸附装置处理后由1根15m高的DA001排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）特别排放限值，非甲烷总烃≤60mg/m³，颗粒物≤20mg/m³，氨≤20mg/m³，苯乙烯≤20mg/m³，丙烯腈≤0.5mg/m³，丙烯酸≤10mg/m³，丙烯酸甲酯≤20mg/m³，丙烯酸丁酯≤20mg/m³，甲基丙烯酸甲酯≤50mg/m³（①国家污染物监测方法标准发布后实施。） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  | 丙烯酸① |  |  |
|  |  | 丙烯酸甲酯① |  |  |
|  |  | 丙烯酸丁酯① |  |  |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯① |  |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 加强厂区通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）特别排放限值，非甲烷总烃≤4.0mg/m³，颗粒物≤1.0mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度≤20（无量纲），苯乙烯≤5mg/m³，氨≤1.5mg/m³ |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  | 厂房外监控点 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），非甲烷总烃≤6mg/m³ |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、动植物油 | 本项目地面清洁废水与生活污水一起依托园区已有生化池（处理规模为48m³/d）处理达三级标准后排入市政管网，进入陶家工业污水处理厂处理达一级A标准后排入杨柳曲河，汇入大溪河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，pH6～9，COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，BOD5≤300mg/L，NH3-N≤45mg/L，总磷≤8mg/L，石油类≤20mg/L，动植物油≤100mg/L |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选择低噪设备，合理布局，加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般工业固废：设置1个10m2的一般工业固废贮存点，废物分类堆放。一般工业固废经一般固废贮存点暂存后，统一外卖资源回收单位； ②危险废物：本项目设置1个10m2的危废贮存点，危险废物分类包装后分区、分类暂存，并执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。危险废物经分类包装后于危废贮存点内分区储存，地面采取防渗措施，暂存区域设置托盘。危险废物经厂区设置的危废贮存点暂存后，定期交由有危废处理资质的单位处理； ③生活垃圾：经袋装分类收集于厂区暂存后由市政环卫部门清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点、辅料库设置防渗地面，并设置托盘。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 制定完善的风险防范管理制度，成立应急事故处理部门。建立应急预案。贮存危险品物质时，贮存容器、方法、贮存量、环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。准备灭火器材及个人防护自救设备；危废贮存点、油料堆存区等区域为重点防渗区，采取重点防渗措施等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按环保部门有关规定办理环评、验收及相关手续。符合环保“三同时”规定，运正常，建立环境管理机构；环境保护档案齐全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，主要产品为调节板、导向板、手把等，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中的“二十四、橡胶和塑料制品业 62”——“塑料制品业292 塑料制品制造2929”中的“其他”，应执行登记管理，需在“全国排污许可证管理信息平台”进行申请排污许可登记表。 排污口规范设置要求: 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、重庆市环保局《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中排放口设置要求，本项目所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 （1）废气排放口 ①有组织排放的废气，对其排气筒进行编号并设置标识。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，设置采样平台及直径不小于75mm的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求。 （2）废水排放口 项目废水依托的生化池排放口满足相关要求。 （3）固定噪声排放源 工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米，高度1.2米。 （4）排污口标志要求 排污口应设环保标志牌，按照《重庆市规整排污口技术要求》进行制作。一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆佰斯顿精密部件有限责任公司佰斯顿塑料零部件生产项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号6-3（陶家镇龙鼎工业园区2号地块2-6-3栋）生产厂房，本项目符合国家产业政策，符合当地规划要求，选址合理。项目在各项污染治理措施实施确保全部污染物达标排放的前提下，对周边环境影响在可接受范围内。从生态环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
| 废水 | pH | / | / | / | 6~9 | / | 6~9 | / |
|  | COD | / | / | / | 0.545t/a | / | 0.545t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.327t/a | / | 0.327t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.436t/a | / | 0.436t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.049t/a | / | 0.049t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.109t/a |  | 0.109t/a |  |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.009t/a | / | 0.009t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.46t/a | / | 3t/a | / |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 1.87t/a | / | 1.87t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废模具 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废边角料及不合格品 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 含油棉纱手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.088t/a | / | 2.088t/a | / |
|  | 废油桶/瓶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 空压机废液 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废脱模剂瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①（废水中污染物排放量为排入市政管网的量）