- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           壹本科工城A区实验室建设项目

建设单位（盖章）：  鸿尼泰检测技术服务有限公司重庆分公司

编制日期：                     2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 壹本科工城A区实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-500107-04-01-497206 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨** | 联系方式 | 181****8886 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区龙渡路81号附8号5-3、6-3 （九龙园区B3区壹本科工城A区） |  |  |
| 地理坐标 | （ 106度25分19.708秒，29度25分53.440秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2303-500107-04-01-497206 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 厂房面积（m2） | 1077.43（购标准厂房） |
| 专项评价设置情况 | 本项目为实验室建设项目，项目不设置P3、P4生物安全实验室，不设置转基因实验室，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验室废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)表1，对照情况见下表: 表1-1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关） 类别; 设置原则; 拟建项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气气含有毒有害污染物1、二嗯英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放入《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物、二嗯英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生的污废水经所在标准厂房配套生化池处理达标后通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理，不直接外排; 不设专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 不设专项评价. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设不涉及取水口; 不设专项评价. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目建设不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不设专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 根据以上情况的对比，本项目环境影响评价不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目位于重庆九龙工业园区，该项目所在区域属于重庆九龙工业园区规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》； 规划环评审查意见文号：《重庆市生态环境局关于重庆九龙工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2024〕508号）； 审查机关及时间：重庆市生态环境局，2024年10月12日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析表 序号; 《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》 及其审查意见; 项目符合性; 结论. 1; (一)严格生态环境准入。强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。严格落实重庆高新技术产业开发区规划环评及审查意见函的要求，针对科园四路一带以及二郎片区迎宾大道以西和格力路以南的现有企业，加快制定搬迁计划并开展搬迁工作;强化搬迁过渡期企业的常态监管对不能做到达标排放的，责令限期整改;限期整改后仍不达标的责令停止生产。规划区除B区组团(内环外)的其他区域，工业企业原则上只出不进(利用存量工业用地引进实施非高耗能、高污染的高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业项目除外)，允许现有工业企业在原址上实施技术改造项目和不增加污染物排放总量的改扩建项目。规划区内混凝土搅拌站数量和产能不得增加;已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能，并严格落实《重庆市预拌混凝土搅拌站控尘十项要求》加强对规划区内现状“低小散企业(产业层次低、规模小、布局散乱)的环境管理，严格落实污染防治措施。; 本项目属于壹本科工城A区实验室建设项目，项目位于九工业园B3区，不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业，不占用生态保护红线，项目符合生态环境管控要求; 符合. 2; (二)空间布局约束 规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划区涉及生态保护红线、重庆彩云湖国家湿地公园的区域，应调整出规划区范围。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局控制环境防护距离原则上不超出园区边界或用地红线;工业用地与居住用地之间应按照《重庆市工业用地规划导则(修订)》设置相应的防护距离。东三街片区工业企业搬迁后，建议将工业用地性质优先调整为新型产业用地(M0)，用于集聚集群发展研发创新、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等与制造业紧密相关的生产性服务业。桃花溪、跳蹬河河道管理范围外侧应按照重庆市水污染防治条例要求设置绿化缓冲带,绿化缓冲带内应当保持原有的状况和自然形态原则上应当为绿地，除护岸工程、市政设施等必要的建设外，禁止修建任何建筑物和构筑物。合理规划布局，邻近居住用地的工业地块不宜布局臭气、异味较大的项目，避免对周边环境敏感点造成影响;B区组团内邻近居住区的I05-1、I06-1、I10-2地块禁止引入涉及喷漆、铸造等大气污染较重的项目，尽量布局污染较轻的企业或功能用房。; 本项目位于九龙园B3区壹本科工城A区，周边200m范围内无环境保护目标; 符合. 3; (三)污染排放管控 1.水污染物排放管控 按照《重庆市“污水零直排区”建设行动方案》等相关要求:完善规划区城镇污水收集系统，推进规划区雨污合流、管网错接乱接、破损渗漏排查、整改，全面实现规划区雨、污分流;加快未建设区污水管网建设，确保规划区污废水集中收集处理;结合规划实施进展，适时启动九龙园B3区污水处理厂扩建工程。加强节水措施，提高工业用水重复利用率，减少废水污染物排放:禁止新建、扩建排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。加强污水集中处理规划区内生活片区生活污水经鸡冠石、大九污水处理厂等处理后达标排放;B3区各企业废水经自行处理达行业排放标准间接标准或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后方可接入九龙工业园区 B3 区污水处理厂，出水水质COD、NH3-N、TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)W类标准，BOD5、石油类达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，其余污染物(TN、SS)达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中一级A标准，尾水经响水沟排入跳河。 # 2.大气污染物排放管控 # 优化能源结构，严格落实清洁能源计划。严格落实《九龙坡区环境空气质量限期达标规划》加强规划区氮氧化物和挥发性有机物协同防控，减少污染物排放;规划区禁止新建使用燃煤、重油等高污染燃料的项目，生产废气应采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料，并按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，通过采用先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。汽车工业企业应根据生产工艺、操作方式、废气性质和污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率，减少污染物的无组织排放。庆铃公司(车桥、铸铝、塑料座椅有限公司)重庆建设·雅马哈摩托车有限公司、椿中岛机械(重庆)有限公司、格力电器(重庆)有限公司、重庆世纪精信实业(集团)有限公司等工业企业加强异味气体的污染防治，确保达标排放，减少对周边居民区的不利环境影响。 # 3.工业固废排放管控 # 入驻企业应按资源化、减量化、无害化原则，减少工业固体废物产生量，并进行妥善收集、处置，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。一般工业固体废物进行综合利用或进入一般工业固体废物处置场;企业产生的危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准XGB18597-2023)《危险废物转移管理办法》生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处置;餐厨垃圾应妥善收集、处理 # 4.噪声污染管控 # 加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响并根据影响程度采取适宜的降噪工程措施。合理布局企业噪声源高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施确保厂界噪声达标;重庆新世界建材市场有限公司等现状工业企业应加强噪声源治理，采用降噪工艺，确保企业厂界噪声达标。 # 5.土壤、地下水污染防控 # 规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》地下水管理条例》(国务院令第748号)等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。规划区项目建设应按照源头控制为主的原则，严格落实分区、分级防渗措施，落实土壤、地下水跟踪监测要求，防范规划实施对区域土壤、地下水环境造成污染。园区应加强对注销撤销排污许可证的企业用地监管。规划区内建设用地用于生产经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地水工建筑用地、空闲地的;或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目位于九龙工业园B3区，属于壹本科工城A区实验室建设项目，项目产生的污废水依托标准厂房配套生化池处理后排入园区污水处理厂处理；项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目一般工业固废分类收集后送废品收购站回收处理，危险废物单独分类收集后交由危废资质单位处置。项目通过合理布局、隔声减振等措施确保厂界噪声达标排放；项目位于标准厂房第五层和第六层，对地下水、土壤不产生影响。; 符合. 4; (四)环境风险防控 规划区应在现有环境风险防范体系基础上，进一步强化后续开发建设地块环境风险防范措施，确保后续入驻的企业满足规划区环境风险防控要求。加强对现有企业环境风险源的监督管理相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。; 项目能够满足环境风险防控要求; 符合. 5; (五)碳排放管控 规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作推动实现减污降碳。规划区内各企业应通过各种先进技术，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 项目只使用清洁能源电能，不使用其他能源; 符合. |
| 其他符合性分析 | －、建设项目与重庆市、九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 表1-4建设项目“三线一单”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720001; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不属于排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。项目不涉及占用生态红线、自然保护区、一般生态空间等控制禁止、限制开发区域。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目，产生的废气经收集并采用“活性炭吸附”处理后经40m排气筒达标排放；项目污废水依托标准厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入园区污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目，不存在重大环境安全隐患; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目。项目用水量很小，部分为循环用水。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目，属于允许建设项目; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目位于九龙园B3区，为壹本科工城A区实验室建设项目，废气经收集处理后达标排放；项目污废水依托厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入园区污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目用水量小，使用清洁能源电能，不涉及其他能源消耗; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业； 2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。; 本项目位于九龙园B3区壹本科工城A区，周边200m范围内无环境保护目标; 符合. 污染物排放管控; 1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； 2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四 路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目位于九龙工业园B3区，属于壹本科工城A区实验室建设项目，项目污废水依托标准厂房配套生化池处理后排入园区污水处理厂处理；项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目一般工业固废分类收集后送废品收购站回收处理，危险废物单独分类收集后交由危废资质单位处置。项目通过合理布局、隔声减振等措施确保厂界噪声达标排放；项目位于标准厂房第五层和第六层，对地下水、土壤不产生影响。; 符合. 环境风险防控; 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目水资源消耗低，符合要求; 符合. 二、与国家产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 三、项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 表1-6 项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 结果. 一; 不予准入类（全市范围内不予准入的产业）. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 本项目不属于淘汰类项目; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 不涉及天然林商业性采伐; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 不涉及; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 不涉及; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及饮用水保护区; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不涉及风景名胜区; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不涉及国家湿地公园; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 不涉及岸线保护区和保留区; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 三; 限制准入类（全市范围内限制准入的产业）. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目位于九龙园B3区内，符合园区产业布局规划; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目; 不属于明确禁止建设的汽车投资项目; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 不属于化工园区和化工项目，不属于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目; 项目位于工业园区，不涉及围湖造田等; 符合. 根据表1-6分析结果可知，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》 渝发改投资〔2022〕1436号的准入条件。 四、项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-8 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目的情况; 是否符合准入规定. 1; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目; 不涉及; 符合. 2; 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围 除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及; 符合. 3; 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外 禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目止从事对水体有污染的水产养殖等活动; 不涉及; 符合. 4; 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; 符合. 5; 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 6; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及; 符合. 7; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 不涉及; 符合. 8; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不涉及; 符合. 10; 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不涉及; 符合. 11; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资 限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 不涉及; 符合. 12; 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义 任何方式备案新增产能项目。; 不涉及; 符合. 13; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、 低水平项目。; 不涉及; 符合. 本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求。 #### 五、项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-9 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》分析 序号; 政策相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含中低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目产生的有机废气属低浓度有机废气，拟采用“活性炭吸附”进行净化处理后通过40m排气筒达标排放; 符合. 2; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 废活性炭等危废定期交由危险废物资质单位处置; 符合. 3; （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 拟每年定期开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。; 符合. 4; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 环境管理中要求建设单位建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并定期检修维护废气处理装置，确保设施的稳定运行; 符合. 本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | －、项目的建设内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：壹本科工城A区实验室建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：鸿尼泰检测技术服务有限公司重庆分公司； （4）建设地点：重庆市九龙坡区龙渡路81号附8号5-3、6-3（九龙园区B3区壹本科工城A区）； （5）建筑面积：厂房建筑面积为1077.43m2； （6）国民经济行业类别：M7320工程和技术研究和试验发展； （7）规模：年检测汽油250个批次，柴油50个批次； （8）工程投资：500万元，其中环保工程投资20万元，占工程投资的4%。 （9）建设工期：2个月。 2、项目组成 鸿尼泰检测技术服务有限公司重庆分公司拟在重庆市九龙坡区龙渡路81号附8号壹本科工城A区第五层5-3和第六层6-3厂房建设壹本科工城A区实验室建设项目，购置厂房建筑面积1077.43m2，主要从事汽油和柴油产品的性能检测，年检测汽油250个批次，柴油50个批次。项目年生产时间以300日计，一班制（8h/班），夜间不生产，项目不设置食堂和宿舍。项目总投资500万元。项目组成表如下: 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 检测区; 本项目检测区各实验室主要设置在6-3厂房内，根据检测内容共设置6间面积各异的实验室。5-3厂房内只设置有一间实验室，其余区域主要设置办公室、会议室、样品间、储存间等其他非实验室。; 购买标准厂房. 办公及生活设施; 办公用房; 位于5-3厂房内，主要设置办公室、会议室、接待大厅等，不设置宿舍和食堂; /. 公用工程; 供电; 市政供电; /. 供水; 市政供水; /. 排水; 本项目所在区域排水体制采用雨污分流制; /. 环保工程; 废水处理; 项目产生的少量污废水依托壹本标准厂房场地内生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理; 生化池依托. 废气处理; 项目各废气产生点产生的废气通过收集并采用“活性炭吸附”处理后引至所在楼栋屋顶排放。; /. 噪声处理; 各设备进行隔声、减振、降噪等措施; /. 固废处理; 废滤芯、废外包装等一般工业固废送废品收购站处理；样品废油、检测废液、高浓度清洗废液、废样品容器/废试剂瓶/废玻璃器皿/废抹布手套等沾染物、废活性炭等危险废物分类收集交资质单位处置。危废暂存间设置于5-3厂房内东北角（面积约8m2），采取防渗漏、防扬散、防流失措施。生活垃圾由环卫部门统一清运; /. 储运工程; 样品储存区; 在5-3厂房内西南侧设置有一间样品暂存间，面积约70m2; /. 试剂间; 在5-3厂房内北侧设置有一间试剂暂存间，面积约6m2; /. 气瓶间; 在5-3厂房内北侧设置有一间气瓶间，面积约6m2; /. 运输; 利用园区内现有的城市道路运输; /. 3、依托工程 拟建项目购买九龙园B3区壹本科工城A区楼栋的现有标准厂房建设，标准厂房供水、供气、供电等公用设施、雨水管网、污水管网等环保配套设施均已建设完成。拟建项目依托工程可行性分析见表2-2。 表2-2 拟建项目依托工程分析一览表 依托工程; 依托内容及可行性. 给水; 标准厂房已建完备的给水管网；可以满足拟建项目使用。. 供电; 标准厂房已建完备的供配电设施；可以满足拟建项目使用。. 排水管网及生化池; 标准厂房配套建设建生化池1个，处理能力340m3/d，目前实际处理量约150m3/d，剩余处理能力190m3/d，已接入市政污水管网，可以满足拟建项目排放。. 拟建项目位于重庆壹本置业有限公司壹本科工城A区标准厂房内建设，各水、电及排水设施均为重庆壹本置业有限公司建设及管理；因此，厂区依托的生化池日常管理及达标排放由重庆壹本置业有限公司负责。 二、检测方案 本项目主要进行成品汽油和柴油的成分、性能等检测。 表2-3 检测方案一览表 序号; 检测样品; 规模; 主要检测项目. 1; 汽油; 250次/年; 辛烷值、馏程、蒸气压、胶质含量、硫含量、氯含量、氧化安定性、铜片腐蚀、密度、氧含量、苯含量、非常规添加物、硅含量、铅铁锰、烃含量，共十五项. 2; 柴油; 50次/年; 馏程、硫含量、氯含量、氧化安定性、铜片腐蚀、十六烷值、密度、闪点、总污染物、凝点、冷滤点、堵塞倾向性、脂肪酸甲脂、多环芳烃、硅含量、运动粘度、残炭、水分、润滑性、灰分，共二十项. 三、主要检测设备名称 表2-4 主要检测设备一览表 序号; 仪器设备名称; 型号; 数量; 检测项目. 1; 双管蒸馏测定仪; BN-002A; 2; 馏程. 2; 倾点浊点凝点冷滤点测定仪; BN-001; 1; 凝点、冷滤点、浊点. 3; 石油产品运动粘度测定仪; BN-015; 1; 运动粘度. 4; 循环式恒温浴; BN-302; 1; 辅助设备. 5; 铜片腐蚀测定仪; BN-031; 1; 铜片腐蚀. 6; 全自动闭口闪点测定仪; JZSD-8000B; 1; 闪点. 7; 微库仑综合分析仪; JF-WK-2000A型; 1; 氯含量. 8; JF-TS-5000型硫测定仪; JF-TS-5000型; 1; 硫含量. 9; 柴油中总污染物含量测定仪; BN-313; 1; 总污染物. 10; 柴油堵塞倾向性测定仪; BV-312; 1; 堵塞倾向性. 11; 石油产品残炭测定仪; BN-216; 1; 残炭. 12; 馏分燃料油氧化安定性总不溶物测定仪; BN-232; 1; 氧化安定性. 13; 石油产品水分测定仪; BV-009A; 1; 水分. 14; 柴油润滑性评定高频往复试验机; CMS-01B; 1; 润滑性. 15; 示差折光检测器高效液相; RID-20A; 1; 多环芳烃. 16; 汽油氧化安定性测定仪; BN-108; 1; 氧化安定性. 17; 自动蒸气压测定仪; BN-107; 1; 蒸气压. 18; 石油产品蒸汽压冷却水浴; BN-305; 辅助设备. 19; 燃料胶质含量测定仪; BN-021B; 1; 胶质含量. 20; 无油空气压缩机; OTS-1100*4; 1; 辅助设备. 21; 多维气相色谱仪; GC-2014-ASOA-Ⅲ（FID）; 1; 芳烃、烯烃. 22; 气相色谱仪; GC-2014AE（FID）; 1; 氧含量. 23; 氢气发生器; HF-500; 1; 辅助设备. 24; 空气发生器; GA-2009; 1; 辅助设备. 25; 汽油辛烷值测定机; DW300; 1; 辛烷值. 26; 柴油十六烷值测定机; DW600; 1; 十六烷值. 27; 全自动配油仪(配合辛烷值十六烷值使用); DW310; 1; 辅助设备. 28; 傅里叶变换红外光谱仪; DB-01; 1; 非常规添加物（汽油）、脂肪酸甲酯（柴油）、. 29; 电感耦合等离子体光谱仪; GENESIS; 1; 硅含量. 30; 超纯水机; EU-K1-20TY; 1; 辅助设备. 31; 电子天平; FA2004; 1; 辅助设备. 32; 电热鼓风干燥器; 1012B; 1; 辅助设备. 33; 箱式电阻炉; YTH-4-10; 1; 灰分. 34; 玻璃仪器快速气流烘干器; C30; 1; 辅助设备. 35; 电子恒温不锈钢水浴锅; HH-4PT; 1; 辅助设备. 36; 磁力加热搅拌器; SH-2; 1; 辅助设备. 37; 万用电炉; DL-1; 1; 辅助设备. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年）》（工产业【2010】第122号）核实，以上设备均不属于淘汰落后的生产设备。 四、主要检测试剂 本项目汽油和柴油涉及的相同的检测项目，其检测过程和单次使用的检测试剂用量相同，本次统计各检测项目检测试剂的单次使用量、检测频次，以此估算出各检测项目的检测试剂的总用量。详见下表2-5。 表2-5 各检测项目检测试剂用量情况统计表 序号; 检测项目; 材料、溶液或试剂名称; 单次检测使用量（g）; 检测频次（次/a）; 年用量（t/a）. 1; 辛烷值（汽油）; 甲苯; 100; 250; 0.025. 异辛烷; 200; 250; 0.05. 正庚烷; 30; 250; 0.0075. 2; 馏程（汽油、柴油）; /; /; /. 3; 蒸气压（汽油）; /; /; /. 4; 胶质含量（汽油）; 甲苯; 40; 250; 0.01. 丙酮; 40; 250; 0.01. 正庚烷; 10; 250; 0.0025. 甲醇; 40; 250; 0.01. 5; 硫含量（汽油、柴油）; 石油醚; 5; 300; 0.0015. 6; 氯含量（汽油、柴油）; 石油醚; 5; 300; 0.0015. 冰醋酸; 20; 300; 0.006. 硫酸; 2; 300; 0.0006. 7; 氧化安定性（汽油）; /; /; /; /. 8; 氧化安定性（柴油）; 甲苯; 40; 50; 0.002. 丙酮; 40; 50; 0.002. 甲醇; 40; 50; 0.002. 9; 铜片腐蚀（汽油、柴油）; 石油醚; 5; 300; 0.0015. 10; 十六烷值（柴油）; 标准燃料; 100; 50; 0.005. 标准燃料; 80; 50; 0.004. 11; 密度（汽油、柴油）; /; /; /; /. 12; 闪点（柴油）; 正十一烷; 60（一个月使用一次）; /; 0.00072. 13; 总污染物（柴油）; 正庚烷; 30; 50; 0.0015. 14; 凝点（柴油）; 无水乙醇; 补充制冷设备使用，预计每个月3000; 0.036. 15; 冷滤点（柴油）; 无水乙醇. 16; 堵塞倾向性（柴油）; /; /; /; /. 17; 氧含量（汽油）; 乙二醇二甲醚; 1; 250; 0.00025. 18; 苯含量（汽油）; 2-己酮; 1.6; 250; 0.0004. 19; 非常规添加物（汽油）; 正己烷; 5; 250; 0.00125. 20; 脂肪酸甲脂（柴油）; 环己烷; 5; 50; 0.00025. 21; 多环芳烃（柴油）; 正庚烷HPLC; 100; 50; 0.005. 22; 硅含量（汽油、柴油）; 异辛烷; 20; 300; 0.006. 23; 铅铁锰（汽油）; 甲基异丁基酮; 10; 250; 0.0025. 氯化甲基三辛基铵; 2; 250; 0.0005. 24; 运动粘度（柴油）; /; /; /. 25; 残炭（柴油）; /; /; /. 26; 水分（柴油）; 石油醚; 60; 50; 0.003. 27; 润滑性（柴油）; 石油醚; 10; 50; 0.0005. 28; 烃含量; /; /; /. 29; 灰分（柴油）; /; /; /. 30; 检测清洗; 无水乙醇; /; /; 0.0474. 根据上表统计本项目各检测试剂的年用量情况以及各检测试剂储存情况详见下表2-6，单次检测样品使用量详见表2-8。 表2-6 主要原辅料及燃料一览表 序号; 样品、溶液或试剂名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 样品情况. 1.1; 汽油; 0.415; 0.05; 桶装; 2L/桶; 样品间; 样品. 1.2; 柴油; 0.141; 0.02; 桶装; 2L/桶; 样品间; 样品. 2; 检测试剂情况. 2.1; 甲苯; 0.037; 0.03; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.2; 异辛烷; 0.056; 0.05; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.3; 正庚烷; 0.0115; 0.01; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.4; 丙酮; 0.012; 0.002; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.5; 甲醇; 0.012; 0.002; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.6; 石油醚; 0.008; 0.02; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.7; 浓硫酸; 0.0006; 0.001; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.8; 冰醋酸; 0.006; 0.004; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.9; 正十一烷; 0.00072; 0.001; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.10; 无水乙醇; 0.083; 0.025; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.11; 乙二醇二甲醚; 0.00025; 0.001; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.12; 2-己酮; 0.0004; 0.0004; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.13; 正己烷; 0.00125; 0.001; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.14; 环己烷; 0.00025; 0.001; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.15; 正庚烷HPLC; 0.005; 0.016; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.16; 甲基异丁基酮; 0.0025; 0.0025; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.17; 氯化甲基三辛基铵; 0.0005; 0.0005; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; /. 2.18; 标准燃料; 0.009; 0.005; 瓶装; 500mL/瓶; 试剂间; 柴油标准燃料. 3; 其他. 3.1; 氧气; 18瓶; 3瓶; 瓶装; 40L/瓶; 气瓶间; /. 3.2; 氮气; 25瓶; 4瓶; 瓶装; 40L/瓶; 气瓶间; /. 3.3; 氩气; 20瓶; 4瓶; 瓶装; 40L/瓶; 气瓶间; /. 3.4; 乙炔; 4瓶; 1瓶; 瓶装; 40L/瓶; 气瓶间; /. 3.5; 量筒、滴管、擦镜纸、抹布等其他耗材; 0.025; 0.025; /; /; /; /. 表2-7 主要化学试剂特性表 原辅材料名称; 分子式; 理化性质. 甲苯; C7H8; 无色澄清液体，有苯样气味，有强折光性，能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点（闭杯） 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性，有刺激性。. 异辛烷; C₈H₁₈; 无色透明液体，密度为0.692g/cm³，沸点99.3°C，熔点-107.4°C，不溶于水但易溶于有机溶剂。其化学性质稳定，常温下不易反应，但在高温或光照下可与卤素发生取代反应，燃烧生成二氧化碳和水。异辛烷的研究法辛烷值（RON）为100，是汽油抗爆性的标准物质，广泛用于提高燃料辛烷值，也可作为有机溶剂和实验室标准物质。异辛烷低毒但易燃，需在阴凉通风处储存，远离火源。. 正庚烷; C₇H₁₆; 无色透明液体，密度为0.684 g/cm³，沸点98.4°C，熔点-90.6°C，不溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质稳定，常温下不易反应，但在高温或光照下可与卤素发生取代反应，燃烧生成二氧化碳和水。正庚烷的辛烷值为0，常作为汽油辛烷值测定的低标准物质，也用于有机合成和溶剂。正庚烷易燃，闪点为-4°C，需在阴凉通风处储存，远离火源，并注意其蒸气在高浓度下具有麻醉性。. 丙酮; CH3COCH3; 又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。相对密度（水=1）：0.788，相对蒸气密度（空气=1）：2.00，饱和蒸气压(kPa)：53.32(39.5℃)，燃烧热(kJ/mol)：1788.7，临界温度(℃)：235.5，临界压力(MPa)：4.72，爆炸上限%(V/V)：13.0，引燃温度(℃)：465，爆炸下限%(V/V)：2.5，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。. 甲醇; CH₄O; 系结构最为简单的饱和一元醇，分子量32.04，沸点64.7℃。是无色有酒精气味易挥发的液体。熔点（℃）：-97.8，沸点（℃）：64.7，相对密度（水=1）：0.79，相对蒸气密度（空气=1）：1.1，饱和蒸气压（kPa）：12.3（20℃），闪点（℃）：8（CC）；12.2（OC），自燃温度（℃）：436，爆炸上限（%）：36.5，爆炸下限（%）：6，溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。. 石油醚; C₅H₁₂，C₆H₁₄，C₇H₁₆等; 石油醚是一种轻质石油馏分，主要成分为低沸点的烷烃（如戊烷和己烷），通常为无色透明液体，具有挥发性强、易燃的特点。其沸点范围较宽（30°C至60°C或60°C至90°C，取决于型号），密度约为0.63-0.66 g/cm³，不溶于水但易溶于有机溶剂。石油醚化学性质稳定，常温下不易反应，但易燃且蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需远离火源并储存在阴凉通风处。它广泛用作有机溶剂，适用于萃取、清洗和实验室分析，使用时需注意其挥发性和潜在毒性，避免吸入或接触皮肤。. 浓硫酸; H2SO4; 无水硫酸为无色油状液体，沸点 337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。具有强腐蚀性. 冰醋酸; CH₃COOH; 无色、有刺激性气味的液体，沸点118.1°C，熔点16.6°C，密度1.049 g/cm³。它易溶于水、乙醇和乙醚，具有强腐蚀性和酸性，能与碱、金属氧化物等反应生成盐和水。冰醋酸易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性气体，需在通风良好处储存和使用。. 正十一烷; C₁₁H₂₄; 无色透明液体，密度为0.740 g/cm³，沸点196°C，熔点-26°C，不溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质稳定，常温下不易反应，但在高温或光照下可与卤素发生取代反应，燃烧生成二氧化碳和水。正十一烷常用于有机合成、溶剂以及燃料研究领域。它具有低毒性，但高浓度蒸气可能对呼吸道有刺激性。正十一烷易燃，闪点约为60°C，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境。. 无水乙醇; C₂H₆O; 纯度较高的乙醇水溶液，是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度是0.79g/cm3(20℃) ，气体密度为1.59kg/m3，沸点是78℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。. 乙二醇二甲醚; C₄H₁₀O₂; 无色透明液体，密度为0.868 g/cm³，沸点85°C，熔点-69°C，易溶于水和多种有机溶剂。其化学性质稳定，具有优良的溶解性和低毒性，常用作有机合成中的溶剂、反应介质以及锂电池电解液的添加剂。乙二醇二甲醚易燃，闪点为1°C，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境，使用时需注意其挥发性和潜在刺激性。. 2-己酮; C₆H₁₂O; 无色透明液体，具有类似丙酮的气味，密度为0.812 g/cm³，沸点127°C，熔点-57°C，微溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质活泼，可参与还原、氧化和缩合等反应，常用作有机合成中间体和溶剂，适用于涂料、树脂和油墨等领域。2-己酮易燃，闪点为35°C，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境。使用时需注意其挥发性和潜在刺激性，避免吸入或接触皮肤。. 正己烷; C₆H₁₄; 无色透明液体，密度为0.659 g/cm³，沸点69°C，熔点-95°C，不溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质稳定，常温下不易反应，但在高温或光照下可与卤素发生取代反应，燃烧生成二氧化碳和水。正己烷广泛用作有机溶剂，适用于萃取、清洗和实验室分析，也是汽油的组分之一。正己烷易燃，闪点为-22°C，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境。长期接触其蒸气可能对神经系统造成损害，使用时需注意防护。. 环己烷; C₆H₁₂; 无色透明液体，具有类似汽油的气味，密度为0.779 g/cm³，沸点81°C，熔点6.5°C，不溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质稳定，常温下不易反应，但在高温或光照下可与卤素发生取代反应，燃烧生成二氧化碳和水。环己烷广泛用作有机溶剂、化学合成中间体以及油漆和涂料的稀释剂。环己烷易燃，闪点为-20°C，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境。长期接触其蒸气可能对神经系统造成损害，使用时需注意防护。. 甲基异丁基酮; MIBK，C₆H₁₂O; 无色透明液体，具有类似薄荷的气味，密度为0.801 g/cm³，沸点116°C，熔点-84°C，微溶于水但易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。其化学性质稳定，常用作有机合成中的溶剂、萃取剂以及涂料、树脂和油墨的稀释剂。甲基异丁基酮易燃，闪点为16°C，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需在阴凉通风处储存，远离火源和高温环境。长期接触其蒸气可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性，使用时需注意防护。. 氯化甲基三辛基铵; C₂₅H₅₄ClN; 氯化甲基三辛基铵是一种季铵盐，通常为白色或淡黄色固体，可溶于水和有机溶剂。其化学性质稳定，具有良好的表面活性和离子交换能力，常用作相转移催化剂、乳化剂以及杀菌剂。氯化甲基三辛基铵在工业中广泛应用于有机合成、纺织、造纸和水处理等领域。其熔点和沸点较高，具体数值因纯度不同而有所变化。使用时需注意其可能对皮肤和眼睛有刺激性，避免直接接触，并储存在干燥、阴凉处。. 标准燃料; /; 柴油的燃烧性能通过十六烷值（Cetane Number, CN）而非辛烷值衡量，其标准燃料主要包括正十六烷（Cetane, 十六烷值为100，代表优异着火性能）和α-甲基萘（Alpha-Methylnaphthalene, 十六烷值为0，代表较差着火性能）。通过将待测柴油与这两种燃料按不同比例混合，比较其燃烧性能来确定柴油的十六烷值。此外，现代检测中还使用二级标准燃料（如七甲基壬烷，十六烷值为15）进行校准和验证。. 五、劳动定员及工作制度 项目工作人员6人，其中管理人员2人，检测人员4人；按每年300日计，一班制（8h/班），夜间不营运。 六、厂区总平面布置 本项目购买重庆市九龙坡区龙渡路81号附8号5-3、6-3厂房，属于九龙园区B3区壹本科工城A区。 本项目共两层，主要的检测区域设置在6-3厂房，厂房南面自东向西依次布置有光谱室、色谱室、天平室、高温室，厂房内北面设置两间主要的通用实验室。5-3厂房内设置一间检测室，其余房间布置为办公室、会议室、员工休息室、样品间、气瓶间、试剂间和危废暂存间等。 各区域相对独立，功能分区明确。项目总平面布置图见附图2。 - 七、项目水平衡图 # 根据建设方提供资料，核算项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 - 本项目主要进行成品汽油和柴油的成分、性能等检测。汽油样品检测项目包括辛烷值、馏程、蒸气压、胶质含量、硫含量、氯含量、氧化安定性、铜片腐蚀、密度、氧含量、苯含量、非常规添加物、硅含量、铅铁锰、烃含量等；柴油样品检测项目包括馏程、硫含量、氯含量、氧化安定性、铜片腐蚀、十六烷值、密度、闪点、总污染物、凝点、冷滤点、堵塞倾向性、脂肪酸甲脂、多环芳烃、硅含量、运动粘度、残炭、水分、润滑性、灰分。 - 各检测项目主要检测流程如下图2-2所示： 图2-2 项目主要检测流程及产污分析图 由于检测实验室具有实验种类繁多但实验消耗量小的特点，本次采用表格的形式统计各项检测情况介绍、检测频次及三废产生情况，详见下表2-8： 表2-8 拟建项目各检测项目情况表 序号; 检测样品种类; 检测项目; 检测频次（次/年）; 单次检测样品用量（mL）; 检测原理及检测操作过程说明; 检测过程 “三废”产生情况. 废水; 废气; 固废. 1; 汽油; 辛烷值; 250; 500~1000; 仪器设备是模拟汽油发动机生产制造的，使用过程整个原理类似于汽油发动机。通过标准燃料的参比与已知辛烷值的参比燃料混合物的爆震倾向相比较而确定的。具体的做法是借助于改变压缩比，将样品通过油杯进入仪器设备，通过发动机燃烧，并用一个电子爆震表来测量爆震强度而获得标准爆震强度。检测过程涉及冷却水循环使用，定期更换。; √; √; √. 2; 馏程; 250; 200; 量取适量的样品，通过专用的蒸馏仪，在规定条件下蒸馏，通过回收体积记录初馏点到终馏点的温度范围。这个范围表示汽油的蒸发特性，包括初馏点、终馏点以及10%、50%、90%馏出温度等指标。‌; -; √; √. 3; 蒸气压; 250; 100; 将蒸气压测定仪的液体室充入冷却的试样，并与在浴中（纯水，水槽长期蓄水量10L，循环使用，定期更换）已经加热到37.8℃的气体室相连。将安装好的测定仪浸入37.8℃浴中，直到观测到恒定压力。此读数经适当校正后，即报告为雷德法蒸气压。; -; √; √. 4; 胶质含量; 250; 100; 已知量的试样在控制的温度、空气或蒸汽流的条件下蒸发。车用汽油则将正庚烷（清洗）抽提前和抽提后的残渣分别称量，所记录的检测结果为车用汽油的胶质含量。; -; √; √. 5; 硫含量; 250; 10; 将试样直接注入裂解管中，由进样器将试样送至高温燃烧管，在富氧条件中，硫被氧化成二氧化硫，试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射，二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫，当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光，并由光电倍增管检测，由所得信号值计算出试样的硫含量。; -; √; √. 6; 氯含量; 250; 10; 将试样注人燃烧管，与氧气混合并燃烧，试样中的有机氯转化为氯化氢，并由载气带入滴定池，与电解液中的银离子发生反应，消耗的银离子由微库仑计通过电解补充，根据反应所需电量，按照法拉第电解定律计算出试样中的氯含量。每次检测完毕后，对电解液进行更换，不涉及清洗。此检测过程中使用浓硫酸作为载气的脱水剂，试管中浓硫酸存量约15ml，循环使用，定期更换，更换后的硫酸溶液作为危废收集处置。; -; √; √. 7; 氧化安定性; 250; 50; 把汽油试样在氧弹中氧化，此氧弹先在15℃~25℃下充氧气至690kPa~705 kPa，然后在 98 ℃~102℃条件下加热。按规定的时间间隔读取压力，或连续记录压力，直至到达转折点。试样到达转折点所需要的时间即为试验温度下的实测诱导期。; -; √; √. 8; 铜片腐蚀; 250; 60; 取适量待测试样置于大试管中，放在50°C的恒温槽中恒温。将打磨光亮的铜片悬挂后浸没在试样中，保持3小时。取出铜片，观察其颜色变化，并与标准色板对比，判定腐蚀程度。; -; √; √. 9; 密度; 250; 500; 使用标准的SY-05密度计，将油样倒入专用的量筒，把密度计放在液体中，浮力将会对它产生反方向的作用力，通过读取密度计的刻度，来判定其物体的密度。; -; √; √. 10; 氧含量; 250; 10; 将适当的内标乙二醇二甲基醚加到试样中，然后将此试样导入装有两根柱子及-柱切换阀的气相色谱仪中。试样首先通过极性的TCEP预切柱，先将轻烃冲洗放空，并保留含氧化合物及较重的烃组分。; -; √; √. 11; 苯含量; 250; 10; 采用一个配备有切换阀和火焰离子化检测器的双柱气相色谱系统。将一定体积可重复测量的含有适当内标物如2一己酮的试样注入一含极性固定相(TCEP)的预柱。非芳烃从预柱流出后经放空口放空。在苯流出之前立即将预柱置于反吹状态，保留的组分导入含有非极性固定相的分析柱(WCOT)。苯、甲苯和内标物按照沸点顺序流出色谱柱并用火焰离子化检测器检测。; -; √; √. 12; 非常规添加物; 250; 10; 通过手动或自动进样方式将待测的车用汽油样品注入特定光程的样品池中，以空池为背景测量，红外光谱吸收图，根据非常规添加物的红外光谱特征对其进行定性识别，并根据其特征光谱的吸光度值和建立的校正曲线对其含量进行测定。; -; √; √. 13; 硅含量; 300; 10; 将一份经过准确称量的车用汽油样品，用异辛烷作为稀释溶剂按1:4质量比进行稀释，通过动泵将试样溶液导人ICP-OES仪器中进行测定。将试样溶液测定的发射信号响应值与标准工作曲线进行比较，计算试样中的硅含量。; -; √; √. 14; 铅铁锰; 250; 50; 汽油试样经标准溶液（0.1mL）处理后用甲基异丁基酮(MIBK)或氯化甲基三辛基铵-MIBK溶液稀释。用原子吸收光谱仪的空气-乙炔焰在三种波长下分别测量汽油中铅含量、铁含量及锰含量。检测结果通常为“未检出”; -; √; √. 15; 烃含量; 250; 10; 样品进入色谱系统后，首先通过BCEF极性分离柱，使脂肪烃组分和芳烃组分得到分离。由饱和烃和烯烃构成的脂肪烃组分则通过烯烃捕集阱，使烯烃组分选择性保留，饱和组分则穿过烯烃捕集阱进入FID检测器检测。待饱和烃组分通过烯烃捕集阱后，此时芳烃组分的苯尚未到达极性分离柱的柱尾。通过六通阀切换，使烯烃捕集阱封闭并暂时脱离载气流路，此时苯通过旁路进入检测器检测。待苯洗脱检测完成后，通过切换另一个六通阀对C7+芳烃组分进行反吹，使C7+芳烃组分进入检测器检测。待C7+芳烃检测完毕后，再次通过阀切换使烯烃捕集阱载气置于气路中，在适当的条件下使烯烃捕集阱中捕集的烯烃完全脱附并进入检测器检测。通过色谱仪工作站记录测量各组分峰面积，通过石科院配套的软件计算各组分的含量。; -; √; √. 16; 柴油; 馏程; 50; 200; 量取适量的样品，通过专用的蒸馏仪，在规定条件下蒸馏，通过回收体积记录初馏点到终馏点的温度范围。这个范围表示汽油的蒸发特性，包括初馏点、终馏点以及10%、50%、90%馏出温度等指标。‌; -; √; √. 17; 硫含量; 50; 10; 将试样直接注入裂解管中，由进样器将试样送至高温燃烧管，在富氧条件中，硫被氧化成二氧化硫，试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射，二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫，当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光，并由光电倍增管检测，由所得信号值计算出试样的硫含量。; -; √; √. 18; 氯含量; 50; 10; 将试样注人燃烧管，与氧气混合并燃烧，试样中的有机氯转化为氯化氢，并由载气带入滴定池，与电解液中的银离子发生反应，消耗的银离子由微库仑计通过电解补充，根据反应所需电量，按照法拉第电解定律计算出试样中的氯含量。每次检测完毕后，对电解液进行更换，不涉及清洗。此检测过程中使用浓硫酸作为载气的脱水剂，试管中浓硫酸存量约15ml，循环使用，定期更换，更换后的硫酸溶液作为危废收集处置。; -; √; √. 19; 氧化安定性; 50; 300; 将已过滤的适量柴油试样装入氧化管中，通入氧气，速率为50m/min，在95℃下氧化16h。然后将氧化后的试样冷却至室温，过滤，得到可滤出不溶物。用三合剂把粘附性不溶物从氧化管壁和通氧管壁上洗下来，把三合剂蒸发除去，得到粘附性不溶物。可滤出不溶物的量和粘附性不溶物的量之和为总不溶物的量。; -; √; √. 20; 铜片腐蚀; 50; 60; 取适量待测试样置于大试管中，放在50°C的恒温槽中恒温。将打磨光亮的铜片悬挂后浸没在试样中，保持3小时。取出铜片，观察其颜色变化，并与标准色板对比，判定腐蚀程度。; -; √; √. 21; 十六烷值; 50; 500~1000; 仪器设备是模拟柴油发动机生产制造的，使用过程整个原理类似于柴油发动机。柴油的十六烷值是在试验发动机的标准操作条件下，将样品通过油杯进入仪器设备，通过发动机燃烧，将试样的着火性质与已知十六烷值的标准燃料混合物的着火性质进行比较来测定的。检测过程涉及冷却水循环使用，定期更换。; √; √; √. 22; 密度; 50; 500; 使用标准的SY-05密度计，将油样倒入专用的量筒，把密度计放在油样中，浮力将会对它产生反方向的作用力，通过读取密度计的刻度，来判定其物体的密度。; -; √; √. 23; 闪点; 50; 50; 将试样倒入试验杯中，在规定的速率下连续搅拌，并以恒定速率加热试样。以规定的温度间隔，在中断搅拌的情况下，将火源引人试验杯开口处，使试样蒸气发生瞬间闪火，且蔓延至液体表面的最低温度，此温度为环境大气压下的观察闪点，再用公式修正到标准大气压下的闪点。; -; √; √. 24; 总污染物; 50; 500; 称量一定量的试样，在真空条件下用预先称量的滤膜过滤。将有残留物的滤膜洗涤、干燥并称重。过滤在滤膜上的污染物为总污染物。; -; √; √. 25; 凝点; 50; 20; 将试样装在规定的试管中，并冷却至预期温度，将试管倾斜至与水平成 45°静置1min，观察液面是否移动，以液面不移动时的最高温度作为试样的凝点。; -; √; √. 26; 冷滤点; 50; 60; 试样在规定条件下冷却，通过2kPa可控的真空装置，使试样经标准滤网过滤器吸入吸量管。试样每低于前次温度1℃，重复此步骤，直至试样中蜡状结品析出量足够使流动停止或流速降低，记录试样充满吸量管的时间超过60s或不能完全返回到试杯时的温度作为试样的冷滤点。; -; √; √. 27; 堵塞倾向性; 50; 400; 量取适量试样，开启真空泵，在缓冲装置与抽滤装置间夹紧弹力夹，且弹力夹靠近抽滤装置一侧，调节整个系统真空度约为5kPa，向抽滤装置中填加已经量好的试样，打开弹力夹，并开始计时。滤膜表面液体全部消失瞬间停止计时，记录试样通过滤膜的时间。; -; √; √. 28; 脂肪酸甲脂; 50; 10; 将试样用环已烷稀释到合适浓度，记录所测定的中红外吸收谱图。则量其在约1745cm士5cm处的典型酯类吸收带的最峰值吸收。并通过由已知FAME浓度的标准溶液得到的校准公式计算出FAME含量。; -; √; √. 29; 多环芳烃; 50; 10; 已知量的试样用流动相稀释后，取一定量的试样溶液注入有极性柱的高效液相色谱系统，运行时间程序后，根据环的结构被系统分离成单环芳烃、双环芳烃和三环芳烃。; -; √; √. 30; 硅含量; 50; 10; 将一份经过准确称量的样品，用异辛烷作为稀释溶剂按1:4质量比进行稀释，通过动泵将试样溶液导人ICP-OES仪器中进行测定。将试样溶液测定的发射信号响应值与标准工作曲线进行比较，计算试样中的硅含量。; -; √; √. 31; 运动粘度; 50; 10; 本方法是在某一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定液体的运动粘度。该过程涉及使用水槽内纯水保持恒定温度，水槽长期持纯水量约15L，循环使用，定期更换。; -; √; √. 32; 残炭; 50; 10; 将已称重的试样放入一个样品管中，在规定的时间内以可控方式于惰性气流（氮气）下加热到500℃加热过程中易挥发物质随氮气排出，称量残留的炭质型残渣质量得到残炭数值。; -; √; √. 33; 水分; 50; 50; 将被测试样和一种和水不相溶的溶剂共同加热回流，溶剂在加热过程中将试样中的水分携带出来。冷凝后的溶剂和水蒸气在接收器中分离，水沉积在带刻度的接收器中，而溶剂则流回蒸馏器继续循环使用。; -; √; √. 34; 润滑性; 50; 10; 静止试验片上进行加载，试验球以设定的频率进行往复振荡，球与片的接触界面应完全浸泡在试样中。球和片的材质、试验温度、载荷、频率、冲程和试验环境空气的温湿度都是确定的，试验温度为60 ℃±2 ℃、载荷为200 g±1 g、频率为50 Hz±1 Hz、冲程为1 mm±0.02 mm，试验环境空气温度范围在20 ℃～26 ℃，试验环境空气相对湿度范围为48%～58%。通过在试验球上的磨斑来评价试样的润滑性。; -; √; √. 35; 灰分; 50; 50; 用无灰滤纸作引火芯，将其放入一个适当容器中的试样中并点燃燃烧至仅剩下灰分和碳质残留物。将碳质残留物放入高温炉中，在775 ℃下加热，使其完全转化为灰分，然后冷却并称重。; -; √; √. 注：本项目各检测项目检测过程主要废气为样品汽油、柴油的挥发产生的有机废气。. 其他说明： 本项目各实验过程所需要的纯水均采用超纯水机过滤制备，超纯水机滤芯定期更换，纯水用途包括检测过程（汽油蒸气压、柴油运动粘度）涉及的循环用水以及检测完毕最后一次清洗用水。 本项目检测过程可能涉及有机溶剂清洗，包括环己烷、正庚烷、石油醚等溶剂清洗，清洗废液单独收集作危废处理。实验完成后采用四次清洗，前两次清洗采用自来水荡洗方式，产生的清洗废水属于高浓度废水，单独收集作危废处置；第三次、第四次分别为自来水清洗、纯水清洗，采用刷洗/淋洗的方式进行清洗。 本项目各检测室内均设置有废气收集系统，同时设置有四个通风橱，项目主要产生废气的检测项目在通风橱内完成，检测过程产生的废气经废气收集系统统一收集至所在楼栋屋顶通过一套活性炭吸附装置吸附处理后达标排放。本项目各实验室产生的实验废液分类收集，暂存在危废暂存间内，交危废资质单位处置。 - 二、产排污分析 - 项目营运过程产污分析详见下表2-9。 表2-9 项目产污环节分析 分类; 类别; 污染源; 主要污染物. 检测过程排污; 废气; 检测废气; 有机废气（非甲烷总烃、甲苯、甲醇等）、无机废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等）. 废水; 清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等. 冷却水; COD、SS. 固体废物; 检测固废; 一般固废、危废. 噪声; 检测噪声; 设备噪声. 风机、水泵等辅助设备; 设备噪声. 生活及其他排污; 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、石油类. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于重庆市九龙工业园B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房，该厂房建成后未投入使用，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （1）常规污染物 本评价收集了重庆市生态环境状况公报（2023年）的数据，该报告中对重庆市各个区的环境质量进行统计，选取本项目所在的九龙坡区统计数据如下： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 超标. O3; 日最大8 h 平均浓度; 152; 160; 95; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. 由公报可知，九龙坡区2023年PM10、SO2、O3、CO环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，NO2、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，评价区域为不达标区。 - 根据《2023重庆市生态环境状况公报》中措施与行动：以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制；以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制；以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制；以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制；以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。 （2）特征污染物 本项目主要大气污染物特征污染因子为非甲烷总烃，参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 本项目所在区域的非甲烷总烃环境质量现状引用重庆九龙工业园区规划环评报告中的监测数据，监测时间为2023年4月24日-4月30日，连续监测7天，每天监测4次。监测点位于和平小学，本项目距离监测点约1.0km。引用监测数据合理可行。 本项目环境质量现状评价结果见表3-2。 表3-2 项目引用监测点位其他污染物环境空气质量监测结果统计表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度最大值 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度 （°）; 纬度（°）. 和平小学; 106.424965; 29.435212; 非甲烷 总烃; 1h; 2.0 mg/m3; 0.68; 34; 0; 达标. 由上表可以看出，和平小学处非甲烷总烃小时监测浓度最大值为0.68mg/m3，最大浓度占标率为34%，满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。 二、地表水环境质量现状 本项目排放的废水经厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理达标后排放，最终汇入长江。 项目所在区域最终受纳水体为长江。按《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号文）的规定，长江干流主城有关区（重庆主城段：大溪河口-明月沱）属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 根据重庆市生态环境局公示的“2023 年重庆市生态环境质量简报”，长江和尚山断面水环境质量状况达到Ⅱ类水质标准。因此，长江和尚山断面各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，区域水环境质量状况较好。 三、声环境质量现状 本项目位于重庆市九龙工业园B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房，周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状评价。 四、生态环境 本项目位于重庆市九龙园区B3区，属于规划的产业园区，因此不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射相关内容，因此不开展电磁辐射环境质量现状评价。 - 地下水、土壤环境 - 项目位于规划园区内，厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，因此不开展地下水环境质量现状评价。 项目位于重庆市九龙工业园B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房，基本不存在土壤污染途径，且周边土壤环境不敏感，因此，不开展土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于重庆市九龙工业园B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房内，项目所在楼栋东面隔园区内道路为工业地块，南面为壹本A区其他楼栋标准厂房，西面隔绿化和园区内道路为园区工业企业，北面隔园区内部道路为壹本B区标准厂房。 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标统计如下： 表3-3 大气环境保护目标 序号; 保护对象; 经纬度坐标; 保护内容; 相对项目厂界位置关系. 1; 中昂别院; 106.424432°,29.433328°; 住宅小区，约1740人; 厂界外东北面约230m. 2; 和平小学; 106.425472°,29.435159°; 小学校，约400人; 厂界东北面距学校操场约410m，距离教学楼约470m. 3; 零星农户; 106.416652°,29.430872°; 约50人; 厂界西南面约490m. 二、声环境保护目标 本项目位于重庆市九龙园区B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房，周边50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境保护目标 本项目位于重庆市九龙园区B3区壹本科工城A区2号楼5-3、6-3厂房，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境保护目标 项目位于规划工业园区内，无新增用地，因此不做生态环境保护目标统计。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 本项目检测过程中排放的氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、甲苯、甲醇、非甲烷总烃等执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），标准值见下表。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限制浓度（mg/m3）. 15m; 20m; 30m; 40m. 氮氧化物; 0.3; 0.5; 1.2; 2.2; 200; 0.12. 二氧化硫; 0.7; 1.5; 3.6; 6.5; 200; 0.4. 甲醇; 5.1; 8.6; 29; 50; 190; 12. 甲苯; 3.1; 5.2; 18; 30; 40; 2.4. 其他颗粒物; 0.8; 1.6; 3.9; 7; 50; 1.0. 非甲烷总烃; 10; 17; 53; 100; 120; 4.0. 备注：排气筒高度应高出200m半径范围内周边建筑物5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。本项目排气筒高度为40m。. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准，在厂区内厂房外的非甲烷总烃的无组织排放浓度为6mg/m3，由于项目厂房与厂界重合，因此，非甲烷总烃的无组织排放浓度限制满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）无组织最高允许排放浓度的要求。 二、水污染物排放标准 本项目产生的废水依托厂房配套的生化池进行处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理，园区污水处理厂出水按照其环评批复：COD、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，BOD5、石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余污染物（TN、SS）达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后通过市政箱涵排入筒子沟支流（跳蹬河支流），最终经跳蹬河汇入长江。 水污染物排放限值见表3-5。 表3-5 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 标准名称; COD; SS; BOD5; NH3-N; 石油类; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 500; 400; 300; 45①; 20; 20. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 30; /; /; 1.5; /; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; /; 10; /; 1.0; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A; /; 10; /; /; /; 0.5. 注：①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中未要求的氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 四、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中已明确“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，本项目一般工业固体废物仅为少量废包装、不合格的产品等，不适用上述标准，建设单位应当建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，其贮存过程应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等相应要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标见表3-6。 表3-6 本项目总量控制因子汇总表（单位：t/a） 备注：废气总量指标不纳入竣工环保验收考核，验收时仅将污染物排放速率、排放浓度的达标性纳入考核。 类别; 污染因子; 排放量t/a; 排放标准; 排放去向. 废水; COD; 允许排入环境的量; 0.0047; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 （污水厂环评批复标准）; 跳蹬河. 氨氮; 允许排入环境的量; 0.00023. 废气; 非甲烷总烃; 0.245; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 大气环境. 甲苯; 0.0117. 甲醇; 0.0097. 氮氧化物; 0.004. 颗粒物; 0.0000632. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间主要拟在现有厂房内进行装修及设备安装，主要环境保护措施： 一、大气环境保护措施 本工程装修工程均在室内作业，在进行室内装修时把门窗关闭，并定期进行洒水降尘，可极大防止扬尘流动。本项目使用的室内装修材料中不可避免的含有甲醛、氨、苯等挥发性物质。为减少室内空气污染，建议采取以下措施减轻环境影响： 1)装修中应选用符合国家标准的室内装饰和装修材料，以便从源头控制污染源。 2)装修后不宜立即投入使用，应通风换气保持室内空气流通，以使室内污染物释放到不危害人体健康的浓度以下。 3)保持室内空气流通，选用确实有效的室内空气净化装置，以消除室内的有害气体。 4)在室内有选择性的进行花草种植，绿化室内环境。 采取上述措施后，可基本消除装修造成的环境影响，室内环境控制在可接受的范围内。 二、地表水环境保护措施 本项目施工人员产生的生活污水量小，经项目所在标准厂房配套的生化池处理后排入园区污水管网，最后排入园区污水处理厂处理达标后排入筒子沟支流，最终经跳蹬河汇入长江，对地表水的影响小。 三、 声环境保护措施 装修期间主要噪声源由敲打声、电钻、切割机及设备安装时所产生。为了减少影响，装修时应尽量控制空压机、电钻等高噪声工具的使用时间（高噪声机具应该错开使用时间，不同时使用），尽量进行全封闭施工，以减轻噪声对外环境的干扰。 四、固体废物 对装修产生的废弃建筑材料应及时清理运往指定的建筑渣场，生活垃圾送生活垃圾处理场处置。废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，交送有危险废物处置资质的专业机构处置。 装修时对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响将至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响与保护措施 （1）废气产污环节、种类分析 本项目为成品汽油、柴油的各种性能检测，检测过程使用的试剂主要为有机溶剂（甲苯、异辛烷、正庚烷、丙酮、甲醇、石油醚、正十一烷、无水乙醇、乙二醇二甲醚、2-己酮、正己烷、环己烷、甲基异丁基酮等）以及极少量的硫酸（0.6kg/a），因此，本项目检测过程产生的废气主要是汽油、柴油等样品挥发以及有机溶剂使用过程挥发的有机废气（评价以非甲烷总烃计）、汽油辛烷值检测以及柴油的十六烷值检测项目检测过程产生的汽油、柴油等燃烧废气（氮氧化物、颗粒物、挥发性有机化合物等）。 （2）污染物源强核算 1）样品汽油、柴油挥发产生的有机废气 本项目所检测的油品为客户送样的汽油和柴油，根据建设单位提供资料，汽油送样量0.415t/a，结合各检测项目以及汽油挥发特性，本环评考虑按照其总量的42.3%燃烧（辛烷值检测汽油用量0.195t/a，该检测过程有机废气挥发占比取值10%，燃烧占比90%，则0.195*0.9/0.415*100%=42.3%）、31.2%挥发（除辛烷值检测之外的其他检测项目，汽油易挥发，其他检测过程挥发占比取值50%，则占总量占比为[（0.415-0.195）*0.5+0.195*0.1]/0.415*100%=31.2%）、其余26.5%进入废样（危废处置），以此进行废气污染物核算，则汽油挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）的量为0.129t/a，年检测时间为2400小时，产生速率为 0.054kg/h；柴油送样量0.141t/a，结合各检测项目以及柴油挥发特性，本环评考虑按照其总量的29%燃烧（十六烷值检测柴油用量0.043t/a，该检测过程有机废气挥发占比取值5%，燃烧占比95%，则0.043*0.95/0.141*100%=29.0%）、10%挥发（除十六烷值检测之外的其他检测项目，柴油挥发性相较于汽油低，其他检测过程挥发占比取值10%，则占总量占比为[（0.141-0.043）*0.1+0.043*0.05]/0.141*100%=8.5%）、其余62.5%进入废样（危废处置），以此进行废气污染物核算，则柴油挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计）的量为0.012t/a，年检测时间为2400小时，产生速率为 0.005kg/h。 2）检测过程使用有机溶剂挥发产生的有机废气 本项目各检测过程使用的有机溶剂（甲苯、异辛烷、正庚烷、丙酮、甲醇、石油醚、正十一烷、无水乙醇、乙二醇二甲醚、2-己酮、正己烷、环己烷、甲基异丁基酮等）总量约为0.236t/a，其中，甲苯用量为0.037t/a，甲醇0.012t/a。本项目汽油辛烷值检测过程使用的甲苯的量为0.025t/a，异辛烷0.05t/a，正庚烷0.0075t/a，这三种物质用于汽油辛烷值检测的参照对比物质，在检测过程中会燃烧处理，挥发产生的有机废气比例考虑10%。其余有机溶剂主要用作清洗剂，根据各有机溶剂的物质特性，本次评价作最不利情况考虑挥发废气（100%挥发），则本项目检测过程有机溶剂挥发产生的非甲烷总烃的总量约0.162t/a，甲苯挥发产生量约0.0145t/a，甲醇挥发产生量约0.012t/a。年检测时间为2400小时，非甲烷总烃的产生速率为 0.068kg/h，甲苯产生速率为0.006kg/h，甲醇产生速率为0.005kg/h。 - 3）汽油辛烷值检测和柴油十六烷值检测产生的燃烧废气 - 汽油辛烷值检测和柴油十六烷值检测，主要是通过模拟发动机运行过程检测样品汽油或样品柴油的相关参数值。整个检测过程类似汽车发动机的运行过程，此过程产生的燃烧废气主要考虑样品汽油、样品柴油燃烧的废气。根据建设单位提供资料，本项目汽油辛烷值检测样品汽油用量为0.195t/a，柴油十六烷值检测样品柴油用量为0.043t/a。参考了建设单位在其他地区分公司的检测结果，硫含量不大于10mg/kg-样品，硫含量很低，本次评价不定量分析二氧化硫。因此，燃烧废气主要考虑的因子为氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等。 - 查阅国家生态环境部《大气污染物排放清单编制技术指南》、EPA的《AP-42排放因子手册》等相关资料，各污染因子产污系数参照：氮氧化物1-3 g/kg-汽油，颗粒物0.01-0.1g/kg-汽油，挥发性有机物5-20g/kg-汽油；氮氧化物：40-80g/kg-柴油，颗粒物0.1-1g/kg-柴油，挥发性有机物1-5g/kg-柴油。本次评价考虑最不利情况，取各污染因子的上限值，同时此过程不考虑汽油和柴油的挥发（最大情况），因此，汽油辛烷值检测过程产生的废气量为氮氧化物0.00059t/a，颗粒物0.00002t/a，挥发性有机物（非甲烷总烃计）0.0039t/a；柴油十六烷值检测过程产生的废气量为氮氧化物0.0034t/a，颗粒物0.000043t/a，挥发性有机物（非甲烷总烃计）0.00022t/a。 （3）废气治理措施及污染物排放情况 - 本项目拟在六楼检测室内设置四个通风橱，主要产生废气的检测项目（如胶质含量、闪点、氧化定性、总污染物等检测项目）在通风橱内完成，同时在所有检测室上方设置抽风系统，将各检测过程产生的废气以及通风橱废气统一收集后采用一套活性炭吸附装置处理后高空达标排放。 - 此外，汽油辛烷值检测和柴油十六烷值检测设备自带有废气排气管道，单独收集后合并至废气收集系统一并处理后排放。 - 项目废气收集系统设计总风量为14500m3/h，废气收集效率取值65%（参照环办综合函〔2022〕350号《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》：“半密闭集气罩（含排气柜）的收集率为65%”），由于检测项目各污染物排放量较小，均为低浓度废气，因此有机废气的处理效率考虑取值30%。汽油辛烷值检测和柴油十六烷值检测设备自带有废气排气管道，燃烧废气收集率考虑95%（参照环办综合函〔2022〕350号《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》：密闭管道取值95%）。 项目废气治理设施及产生情况见表4-3，排放情况见表4-4和表4-5。 表4-4 各实验室排放口废气产生及排放情况一栏表 排放方式; 污染物; 产生情况; 废气处理设施情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 风量（m3/h）; 收集效率; 处理效率; 排气筒编号置; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）. 有组织; 非甲烷总烃; 0.201; 0.084; 14500; 65%; 30%; DA001; 0.141; 0.059. 甲苯; 0.0094; 0.0039; 30%; 0.0066; 0.0027. 甲醇; 0.0078; 0.0033; 30%; 0.0055; 0.0023. 氮氧化物; 0.0038; 0.0016; -; 0.0038; 0.0016. 颗粒物; 0.000060; 0.000025; -; 0.000060; 0.000025. 无组织; 非甲烷总烃; 0.106; 0.044; -; -; -; -; 0.106; 0.044. 甲苯; 0.0051; 0.0021; -; -; -; -; 0.0051; 0.0021. 甲醇; 0.0042; 0.0018; -; -; -; -; 0.0042; 0.0018. 氮氧化物; 0.00020; 0.000083; -; -; -; -; 0.00020; 0.000083. 颗粒物; 0.0000032; 0.0000013; -; -; -; -; 0.0000032; 0.0000013. （4）废气治理设施可行性及排放口达标分析 ①废气治理措施可行性分析 本项目废气主要为低浓度的有机废气。根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》“实验室单元在保障安全的情况下可采用吸附法等技术对VOCs进行净化，根据技术发展鼓励采取更加高效的技术手段。吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质”，本项目采用活性炭作为吸附介质，能够去除实验废气中的有机废气，废气治理措施可行。 因此，本项目采用的“活性炭吸附”为可行技术。 活性炭装填要求：废气处理系统的活性炭应定期更换，根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》：颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g;蜂窝活性炭碘吸附值>650mg/g;活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g(BET法)。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。应考虑 VOCs产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于 VOCs产生量的5倍，即1吨 VOCs 产生量，需5 吨活性炭用于吸附。因此，本次评价活性炭的用量取值考虑有机废气产生量的五倍。 本项目检测过程有机废气产生量为0.159t/a，则需要使用活性炭0.795t/a。活性炭每三个月或者500小时更换一次。 ②废气排放口达标排放分析 本项目各排气筒排放的污染因子均满足相应标准限值要求，废气达标排放。详见下表。 表4-5 废气排放口达标排放分析表 废气排放口编号; 污染 因子; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率限值kg/h; 浓度限值mg/m3; 标准文号. DA001（高度40m）; 非甲烷总烃; 0.141; 0.059; 4.04; 50; 120; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 达标. 甲苯; 0.0066; 0.0027; 0.19; 15; 40; 达标. 甲醇; 0.0055; 0.0023; 0.157; 25; 190; 达标. 氮氧化物; 0.0038; 0.0016; 0.11; 1.1; 200; 达标. 颗粒物; 0.000060; 0.000025; 0.0017; 3.5; 50; 达标. 注：排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）的因子，因其排气筒高度不能达到“应高出200m半径范围内周边建筑物5m以上”，根据该标准要求，相关因子按其高度对应的排放速率限值的50%执行。. （5）废气排放口基本情况 表4-6 项目废气排放口情况 排放口 编号; 坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 类型; 排放标准. DA001; 106.422131°E 29.431562°N; 40; 0.6; 常温; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. （6）废气排放量统计 表4-7 项目废气有组织排放一览表 序号; 排放源; 污染物; 风量（m3/h）; 工作时间（h）; 产生量; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 1; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 14500; 2400; 5.77; 0.084; 0.201; 4.04; 0.059; 0.141. 甲苯; 0.27; 0.0039; 0.0094; 0.19; 0.0027; 0.0066. 甲醇; 0.22; 0.0033; 0.0078; 0.157; 0.0023; 0.0055. 氮氧化物; 0.11; 0.0016; 0.0038; 0.11; 0.0016; 0.0038. 颗粒物; 0.0017; 0.000025; 0.000060; 0.0017; 0.000025; 0.000060. 表4-8 项目废气无组织排放一览表 序号; 排放源; 污染物; 工作时间（h）; 排放量. t/a; kg/h. 1; 厂房; 非甲烷总烃; 2400; 0.106; 0.044. 甲苯; 0.0051; 0.0021. 甲醇; 0.0042; 0.0018. 氮氧化物; 0.00020; 0.000083. 颗粒物; 0.0000032; 0.0000013. （7）废气排放环境影响分析 根据区域环境质量现状监测，区域有环境容量，项目周边500m范围内的大气环境保护目标为厂界外东北面约230m处的中昂别院，厂界外东北面约410m的和平小学，厂界外西南面约490m的零星农户。项目检测室废气采取了可行的污染防治技术，排放的污染物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，对环境影响较小。 （8）大气污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 4.04; 0.059; 0.141. 甲苯; 0.19; 0.0027; 0.0066. 甲醇; 0.157; 0.0023; 0.0055. 氮氧化物; 0.11; 0.0016; 0.0038. 颗粒物; 0.0017; 0.000025; 0.000060. 有组织排放合计. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.141. 甲苯; 0.0066. 甲醇; 0.0055. 氮氧化物; 0.0038. 颗粒物; 0.000060. 表4-10 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 面源; 检测室废气; 非甲烷总烃; 提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 4.0; 0.106. 甲苯; 2.4; 0.0051. 甲醇; 12; 0.0042. 氮氧化物; 0.12; 0.00020. 颗粒物; 1.0; 0.0000032. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.106. 甲苯; 0.0051. 甲醇; 0.0042. 氮氧化物; 0.00020. 颗粒物; 0.0000032. 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.247. 2; 甲苯; 0.0117. 3; 甲醇; 0.0097. 4; 氮氧化物; 0.004. 5; 颗粒物; 0.0000632. 表4-12 项目污染源非正常排放量核算表 废气排放口编号; 非正常排放 情况; 污染因子; 非正常排放; 持续时间及应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放量kg/次. DA001; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 5.77; 0.084; 持续时间约1h，立即进行故障检修，尽可能避免非正常工况排放. 甲苯; 0.27; 0.0039. 甲醇; 0.22; 0.0033. 氮氧化物; 0.11; 0.0016. 颗粒物; 0.0017; 0.000025. （9）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于该名录中108.除1-107外的其他行业，且不涉及通用工序，不需要进行排污许可管理。本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中的监测要求执行。项目废气监测计划详见表4-13。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准，在厂区内厂房外的非甲烷总烃的无组织排放浓度为6mg/m3，由于项目厂房与厂界重合，因此，非甲烷总烃的无组织排放浓度限制满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）无组织最高允许排放浓度的要求，评价不再单独监控厂区内厂房外的非甲烷总烃。 表4-13 废气监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒排口; 非甲烷总烃、甲苯、甲醇、氮氧化物、颗粒物; 验收监测一次，营运期每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 企业边界无组织排放浓度监控点; 非甲烷总烃、甲苯、甲醇、氮氧化物、颗粒物; 验收监测一次，营运期每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 二、水环境影响和保护措施 1、废水污染物分析 本项目空压机运行过程会产生极少量（约10L/a，不再单独统计）的冷凝水，本项目使用的为无油空压机，因此，冷凝水中不含油，冷凝水排入标准厂房配套生化池处理。 本项目废水主要包括检测废水、厂房地面清洁废水和生活污水。 （1）检测废水 检测废水包括检测清洗废水、纯水制备过程产生的浓排水、定期更换的检测间接用水和更换的设备冷却水。 ①检测清洗废水 根据建设方提供资料，本项目检测玻璃仪器等清洗采用自来水和纯水清洗，检测结束后，实验仪器、器皿等需进行清洗，一般每次需进行4遍清洗。其中，一二次清洗废水全部收集作危废处理，三四次清洗废水排入厂房配套生化池处理。 前两次清洗采用荡洗方式，用水量较少，清洗水用量为0.05L/次（自来水），根据本项目样品汽油和柴油的检测频次和对应的检测项目（4750次单项检测/年，250批次汽油*15项检测/批次+50批次柴油*20项检测/批次），估算则前两次清洗用水量为0.0016m3/d，排污系数取0.9，则前两次清洗废水产生量约为0.00144m3/d（0.432m3/a）。前两次清洗产生的废液属于高浓度清洗废水，采用专门的收集桶收集后作为危险废物处理。 第三次、第四次分别为自来水清洗、纯水清洗，采用刷洗/淋洗的方式，用水量相对较多，用水量分别为4L/次（自来水）、0.5L/次（纯水），则第三次和第四次清洗水用量约为0.071m3/d，其中自来水清洗水用量0.063m3/d，纯水用量0.008m3/d。产污系数以0.9计，则清洗废水产生量为0.0639m3/d（19.17m3/a）， 为低浓度清洗废水（本次评价采用估算法核定各污染物的浓度，本项目各试剂用量和样品用量总和约0.802t/a，每次检测试剂用量约为0.169kg/次，需要清洗的仪器上附着量按照总量的1%考虑，第一、二次清洗过程去除量按照80%考虑，第三、四次进入清洗废水的量按照20%考虑，最终进入清洗废水中的试剂量约0.338g/次，每次清洗用水量为4.5L/次。本项目试剂种类较多，综合各试剂考虑COD的转换系数取值3500mg/g，则本项目清洗废水中COD浓度估算为：0.338*3500/4.5=262.89mg/L，COD浓度最终取值考虑300mg/L，BOD5/COD取值0.5，则BOD5浓度为150mg/L。本项目含氮的试剂只有氯化甲基三辛基铵（C25H54ClN），汽油铁铅锰检测项目使用（250次/年），氯化甲基三辛基铵用量为0.0005t/a，则进入清洗废水中的量约为0.04g/次，含氮量为34.7mg/g-氯化甲基三辛基铵，氨氮释放率取50%，则清洗废水中氨氮的浓度为：0.04*34.7*0.5/4.5=0.154mg/L，氨氮浓度极低，因此清洗废水主要考虑COD、BOD5的浓度），考虑主要污染因子及产生浓度COD 300mg/L、BOD5 150mg/L。本项目清洗过程根据需要偶有使用普通无磷洗洁精作为清洗剂（单次清洗使用量约0.5g），因此，考虑污染因子阴离子表面活性剂（LAS）浓度为20mg/L。同时考虑石油类浓度约20mg/L。本项目产生的清洗废水量较小，浓度较低的清洗废水，清洗废水经隔油预处理后排入厂房配套生化池处理后排入园区污水处理厂处理。 ②纯水制备过程产生的浓排水 拟建项目采用超纯水机过滤制备纯水，项目纯水主要用于检测间接循环用水和第四次清洗用水。根据建设方提供资料，纯水用水量为0.0145m3/d，纯水制备率为70%，故每天需用自来水0.021m3；纯水制备浓水产生量约为0.0065m3/d（1.95m3/a），纯水制备产生的浓排水属于清下水，水质较简单（主要考虑SS），排入厂房配套生化池处理。 ③检测间接用水和设备冷却水 根据建设单位提供资料，本项目部分检测项目检测过程涉及设备冷却水，设备冷却水循环使用，定期补水，补水量为0.002m3/d，每个月更换排放一次，每次排放量0.015m3（0.18m3/a），该设备冷却水为间接冷却水，更换排放的冷却废水属于清下水，水质较简单，排入所在标准厂房配套建设的生化池处理。本项目部分项目（汽油蒸气压、柴油运动粘度）涉及到使用间接循环用水，平均每个月排放一次，每次排放量约0.025m3（0.3m3/a），该间接用水更换废水水质较简单（主要考虑SS），排入所在标准厂房配套建设的生化池处理。 （2）厂房地面清洁废水 本项目厂房内地面不用水冲洗，用拖把定期清洁，需要对拖把进行清洗，根据建设方提供资料，厂房地面清洗用水量约为0.2m3/d，考虑10%损耗，则地面清洁废水量约0.18m3/d（54m3/a），主要污染物为COD、SS和石油类，其污染物浓度分别为COD浓度为300mg/L，SS浓度为400mg/L，石油类浓度为20mg/L，经隔油预处理后排入标准厂房配套的生化池内处理。 （3）生活污水 本项目不设置食宿，产生的生活污水主要为员工入厕用水。项目员工共6人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额按50L/人•d计算，则本项目生活用水日用水量0.3m3/d（90m3/a），员工生活污水按用水量的90%计，则废水量0.27m3/d（81m3/a）。其污染物主要控制COD、BOD5、SS、氨氮，结合《生活源产排污系数及使用说明》（2010修订版），项目主要污染物浓度COD取500mg/L，BOD5取300mg/L，SS取400mg/L，氨氮取40mg/L。 本项目检测废水、厂房地面清洁废水和生活污水一并排入标准厂房内配套建设的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入园区污水处理厂内处理达标后排入筒子沟支流，最终经跳蹬河汇入长江。拟建项目营运期污水水质一览表详见表4-14。 表4-14 项目营运期生活污水水质一览表 部位; 废水量（m3/a）; 排放标准; 内容; 污染因子. COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS. 场地内; 检测废水（清洗废水、纯水制备浓排水、间接冷却水）; 21.6; /; 浓度（mg/L）; 300; 150; 100; /; 5（隔油后）; 20. 产生量（t/a）; 0.0065; 0.0032; 0.0022; /; 0.00011; 0.00043. 厂房地面清洁废水; 54; /; 浓度（mg/L）; 300; 0; 400; 0; 5（隔油后）; /. 产生量（t/a）; 0.016; 0; 0.022; 0; 0.00027; /. 生活污水; 81; /; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 40; /; /. 产生量（t/a）; 0.041; 0.024; 0.032; 0.0032; /; /. 依托标准厂房配套生化池处理后; 156.6; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 排放限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 20; 20. 排放浓度（mg/L）; 403.45; 175.86; 358.62; 20.69; 2.41; 2.76. 排放量（t/a）; 0.063; 0.028; 0.056; 0.0032; 0.00038; 0.00043. 排入环境; 156.6; 园区污水处理厂出水标准; 排放限值（mg/L）; 30; 10; 10; 1.5; 1; 0.5. 排放浓度（mg/L）; 30; 10; 10; 1.5; 1; 0.5. 排放量（t/a）; 0.0047; 0.0016; 0.0016; 0.00023; 0.00016; 0.000078. （2）建设项目废水染污物排放信息表 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 检测废水、厂房地面清洁废水、生活污水; COD、BOD5、 SS、 氨氮、石油类、LAS; 九龙园B3区区污水处理厂; 间断排放; /; 依托生化池; 生化; 依托生化池排口; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. ②废水间接排放口基本情况表 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 依托生化池排口; 106.422908; 29.430637; 0.01566; 九龙园B3区区污水处理厂; 间断排放; /; 九龙园B3区区污水处理厂; COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 1.5. 石油类; 1. LAS; 0.5. ③废水污染物排放执行标准表 表4-17 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 依托生化池排口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 石油类; 20. LAS; 20. ④废水污染物排放信息表 表4-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度; 日排放量（t/d); 年排放量（t/a). 1; 依托生化池排口; COD; 403.45; 0.00021; 0.063. BOD5; 175.86; 0.000093; 0.028. SS; 358.62; 0.00019; 0.056. 氨氮; 20.69; 0.000011; 0.0032. 石油类; 2.41; 0.0000013; 0.00038. LAS; 2.76; 0.0000014; 0.00043. 全厂排放口合计; COD; 0.063. BOD5; 0.028. SS; 0.056. 氨氮; 0.0032. 石油类; 0.00038. LAS; 0.00043. （3）废水依托性及达标可行性分析 根据建设方提供资料，本项目产生的生活污水依托重庆九龙园区B3区壹本科工城A2区标准厂房地块内配套建设的现有生化池进行处理，该生化池位于壹本科工城A2区东南侧，处理规模为340m3/d，主要服务范围为壹本科工城A1、A2范围内的标准厂房。根据踏勘实际情况，目前该生化池接纳处理量约为150m3/d，富余量190m3/d。而本项目营运期产生的污水水质成分简单，最大日排水量为0.5539m3/d，该生化池有足够的富余量（190m3/d）处理本项目产生的污废水，因此本项目依托重庆九龙园区B3区壹本科工城A2区标准厂房地块内现有的生化池处理，水量和水质上是可行的。 九龙园区B3区污水处理厂设计总规模为2500 m3/d，采用“预处理+水解酸化+改良型AAO生物池+高效废水处理设施+反硝化滤池+紫外消毒”工艺，服务范围主要为九龙园区B3区规划区域的工业废水和生活污水、以及规划区外东北侧规划的居住区的生活污水，同时包括污水处理过程中本身产生的一些废水。处理后的废水COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，pH、BOD5、石油类执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准，其余污染物（TN、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 19819-2002）中的一级A标准，排入跳蹬河。 本项目属于污水处理厂纳污范围内，已接通园区污水处理厂，目前园区污水处理厂有富余处理量，本项目污水依托污水处理厂处理的措施可行，能够实废水的有效治理。 （4）废水监测要求 本项目废水依托所在标准厂房配套已建成的生化池，其责任主体为重庆壹本置业有限公司，因此本项目废水仅在验收时进行监测，其监测内容参照《排污许可证申请与核发技术规范－总则》执行。 本项目检测过程第一次和第二次的高浓度清洗废水单独收集，作危废处理，建设单位在营运过程中应加强管理，确保高低浓度清洗废水不排入废水管道。 表4-19 废水污染物排放信息表 废水监测计划. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 依托生化池出口; COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS; 验收监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准. 三、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 项目运营期间噪声主要来源于部分检测设备（汽油辛烷值测定机、柴油十六烷值测定机）及辅助设备（通风橱、电热鼓风干燥机、空压机、废气处理系统风机）等工作时产生的噪声，项目噪声源调查清单见下表4-20。 本项目废气处理系统风机设置在所在楼栋楼顶室外，由于本项目厂房即为厂界，废气处理系统风机设置在屋顶，因此，本次评价要求废气处理系统风机选用低噪声风机，并设置基座减震、各风管采取吸声等措施，确保其排放的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，不单独预测。 （2） 预测方法 评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。拟建项目检测设备和电热鼓风干燥机、空压机等辅助设备均位于室内，采用室内声源计算。 a.室内声源 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 或者按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出看紧室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级别。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 b.点声源 采用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》点声源的几何发撒衰减公式： LA（r）＝LA(r0)-20Lg(r/ro)…………………………………………① 式中：LA（r）—受声点A声级，dB(A)；LA(r0) —点声源的A声级，dB(A) ； r — 受声点距离。 叠加计算式：Leq = … …② 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)。 |

表4-20 项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 数量; 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 声控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失（TLi+6）/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方位; 距离; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 厂房; 汽油辛烷值测定机; 1; 80/1; 设备基座减震、建筑隔声; 7; 25; 1; 东; 15; 72.8; 06:00~22:00段运行; 21; 51.8; 1. 南; 25; 72.8; 21; 51.8; 1. 西; 2; 73.0; 16; 57.0; 1. 北; 6; 72.8; 21; 51.8; 1. 2; 柴油十六烷值测定机; 1; 80/1; 8; 24; 1; 东; 15; 72.8; 21; 51.8; 1. 南; 23; 72.8; 21; 51.8; 1. 西; 2; 73.0; 16; 57.0; 1. 北; 8; 72.8; 21; 51.8; 1. 3; 电热鼓风干燥机; 1; 80/1; 15; 11; 5; 东; 7; 68.0; 21; 47.0; 1. 南; 14; 55.0; 21; 34.0; 1. 西; 16; 67.9; 21; 46.9; 1. 北; 20; 67.9; 16; 51.9; 1. 4; 空压机; 1; 75/1; 7; 22; 5; 东; 16; 62.9; 21; 41.9; 1. 南; 22; 62.9; 21; 41.9; 1. 西; 1; 65.5; 21; 44.5; 1. 北; 10; 62.9; 16; 46.9; 1. 5; 通风橱; 4; 80/1; 7; 18; 5; 东; 16; 73.9; 21; 52.9; 1. 南; 18; 73.9; 21; 52.9; 1. 西; 1; 76.5; 21; 55.5; 1. 北; 14; 73.9; 16; 57.9; 1. 备注：本项目以厂房的西南角为空间相对位置坐标原点，东西走向X轴，南北走向Y轴，5-3厂房内设备高度取1m，6-3厂房内设备的高度取5m（以五层地面为参照）。各设备基座减震降噪量取10dB（A）。本项目厂房墙体隔声量取15dB（A），开窗一侧的隔声量取10dB（A）。.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）预测结果 结合表4-20，本项目噪声预测结果详见下表4-21。 表4-21 项目各厂界昼间噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 57.5; 57.1; 61.6; 60.5. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准限值; 昼间：65. 根据表4-21可知，本项目通过合理布局，选用低噪声设备、基座减震、隔声、距离衰减等降噪措施处理后，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，夜间不营运。评价要求对室外的废气处理设施风机等采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 本项目周边50m范围内无环境敏感目标，因此不对环境保护目标进行评价。 （4）监测计划 本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)设置噪声监测计划。项目噪声监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声监测计划 噪声监测计划. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 昼间等效声级; 验收监测一次，营运期每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物污染防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固废（废滤芯、废包装材料等）、危险废物（样品废油、检测废液、高浓度清洗废液、废样品容器/废试剂瓶/废玻璃器皿/废抹布手套等沾染物、废活性炭等）和生活垃圾。 （1）一般工业固废 废滤芯：项目纯水机更换的滤芯主要吸附了钙离子、镁离子等，不属于危险废物，产生量约为0.02t/a，分类收集送交资源回收单位回收处理。 废包装材料：是指原辅料外包装，未与化学试剂直接接触的包装，产生量为0.01 t/a，集中收集后送废品收购站回收处理。 （2）危险废物 根据建设单位提供资料，本项目检测过程产生的废汽油、废柴油的量约0.258t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。本项目检测过程中产生的有机溶剂等试剂废液约0.1t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。本项目产生的高浓度清洗废液的量约0.432t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。本项目产生的废样品容器、废试剂瓶、废玻璃器皿、废抹布手套等沾染物的量约0.05t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。本项目产生的废活性炭的量约0.795t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。 项目可能会产生少量的过期失效化学试剂，预计产生量约0.01t/a，分类收集，作危废交资质单位处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾排放系数按0.5 kg/人▪d计，生活垃圾排放总量3kg/d（0.9t/a），交由园区统一清运，送城市垃圾填埋场处置。 项目固体废物产生情况详见下表4-22。 表4-22 固体废物产生量一览表 产生环节; 固废名称; 固废 属性及代码; 产生情况; 贮存方式; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 检测室; 废滤芯; 一般固废 900-001-S92; 物料衡算法; 0.02; 袋装; 分类收集送交资源回收单位回收处理; 0.02; 综合利用. 废原料包装; 一般固废 900-005-S17; 物料衡算法; 0.01; 袋装; 0.01. 废汽柴油; 危险废物 HW49,900-047-49; 物料衡算法; 0.258; 桶装; 分类收集，暂存在危废间内，定期交由有危废资质的单位处置; 0.258; 无害化处理. 检测废液; 危险废物 HW49,900-047-49; 物料衡算法; 0.1; 桶装; 0.1. 高低浓度清洗废液; 危险废物 HW49,900-047-49; 物料衡算法; 0.432; 桶装; 0.432. 废样品容器、废试剂瓶、废玻璃器皿、废抹布手套等沾染物; 危险废物 HW49,900-047-49; 物料衡算法; 0.03; 桶装; 0.03. 过期失效化学试剂; 危险废物 HW49,900-999-49; 物料衡算法; 0.01; 桶装; 0.01. 废气处理系统; 废活性炭; 危险废物 HW49,900-039-49; 系数法; 0.795; 桶装; 0.795. 全厂; 生活垃圾; /; 系数法; 0.9; 袋装; 交城市环卫部门统一清运处置; 0.9; 填埋. 表4-23 项目危险废物贮存场所基本情况表 编号; 贮存场名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废汽柴油; HW49; 900-047-49; 5-3厂房内东北角; 8m2; 容器、托盘; 2t; 6个月. 2; 检测废液; HW49; 900-047-49. 3; 高低浓度清洗废液; HW49; 900-047-49. 4; 废样品容器、废试剂瓶、废玻璃器皿、废抹布手套等沾染物; HW49; 900-047-49. 5; 过期失效化学试剂; HW49; 900-999-49. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 环境管理要求： （1）生活垃圾及时清运，作无害化处理。 （2）一般固废暂存区设置单独的暂存区域，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等。 （3）危险废物管理要求：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存，本项目收集危险废物应密封存放在危险废物暂存间做好警示标识，而且要定期检查胶桶是否有损坏，防止泄漏，然后定期交由有危险废物资质单位回收处理，运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移管理办法》做好申报转移记录。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发〔2017〕43号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求设置危废暂存间，做到防风、防雨、防晒、防渗漏；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴的标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性。本项目危险废物暂存间列为重点污染防治区域，要求该区域有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。铺砌地坪地基必须采用粘土材料，自厚度不得低于 6mm，粘土材料的渗透系数 ≤10-7cm/s。在无法满足6mm 厚粘土基础垫层的情况下，可采用 5mm厚普通粘土垫层；并加铺2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。此外，各类危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质单位的处理。 五、地下水、土壤环境影响及污染防治措施 本项目位于工业园区内，项目周边均为工业园区，厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，项目无明显的地下水、土壤污染途径，本项目位于现有标准厂房第五层和第六层，且项目危废暂存间地坪均已采取防腐防渗设施并设置有托盘，同时样品间和试剂间设置有托盘，液体物料泄漏后进入托盘收集，基本无泄漏至地下水和土壤的途径。 本项目地下水污染防治措施主要为分区防渗处理。厂房内危废暂存间、样品间、试剂间等防渗分区为重点防渗区，厂房内其余区域为一般防渗区。 一般防渗区域：由于污染较小，按照常规建筑进行设计和建设。本项目用地范围地面全部进行了硬化处理，能够满足一般防渗的要求。 重点防渗区：主要考虑危废暂存间、样品间、试剂间等场所。由于危废暂存间、样品间、试剂间等位于标准厂房第五层，可对危废暂存间等需要重点防渗的区域刷环氧树脂漆等进行防渗，同时样品间、试剂间等储存场所中液体辅料、危险废物暂存场所内废液、废油等采用专用容器分类暂存、设置托盘。 六、生态环境 项目位于规划园区内，无新增用地，因此不做生态环境保护分析。 七、环境风险 （1）风险源 本项目的环境风险主要为样品汽柴油、检测试剂以及危废间废油废液等的储存，具有泄露以及易燃易爆的风险。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合本项目危险物质储存情况，核算项目主要的危险物质数量与临界量比值（Q），核算结果见表4-26。 表4-26 项目主要危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质; 贮存量（t）; 临界量（t）; 比值（qn/Qn）. Q1; 汽柴油; 0.07; 2500; 0.000028. Q2; 甲苯; 0.03; 10; 0.003. Q3; 异辛烷; 0.05; /; /. Q4; 正庚烷; 0.01; /; /. Q5; 丙酮; 0.002; 10; 0.0002. Q6; 甲醇; 0.002; 10; 0.0002. Q7; 石油醚; 0.02; 10; 0.002. Q8; 浓硫酸; 0.001; 10; 0.0001. Q9; 冰醋酸; 0.004; /; /. Q10; 正十一烷; 0.001; /; /. Q11; 无水乙醇; 0.025; /; /. Q12; 乙二醇二甲醚; 0.001; /; /. Q13; 2-己酮; 0.0004; /; /. Q14; 正己烷; 0.001; 10; 0.0001. Q15; 环己烷; 0.001; 10; 0.0001. Q16; 正庚烷HPLC; 0.016; /; /. Q17; 甲基异丁基酮; 0.0025; /; /. Q18; 氯化甲基三辛基铵; 0.0005; /; /. Q; /; /; /; 0.005728. 由上表可知，本项目储存量很小，主要危险物质数量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险较小。 （2）环境风险识别 项目涉及的化学试剂具有易燃易爆特性，可能发生火灾和爆炸风险，火灾和爆炸产生的二次污染物影响大气环境；同时各液态化学物质以及危废间内暂存的废液等主要有泄漏的风险，泄漏物质可能造成地表水和地下水污染。 原料储存：项目各化学物质储存量较小，各类化学物质分类暂存，在试剂间设置橱窗柜对各类化学试剂进行暂存；易挥发性液体必须利用带瓶塞的玻璃瓶密封贮存；各类强氧化剂应与强还原剂分开暂存；设置禁烟、禁火标识，并配置灭火器材。各化学试剂贮存在专用试剂暂存间内，样品汽柴油储存在样品间内，并设置有托盘，发生泄漏易于发现和及时处理，防止泄漏发生时流入地表水环境、土壤和地下水环境。 运输：由于公司委托社会有相关资质的车辆进行原辅材料的运输，因此，本评价不考虑运输导致的环境风险。 （3）环境风险防范措施 ①火灾事故环境风险防范措施： 厂房内试剂间、样品间以及危废暂存间等设置合理的防泄漏措施，以防火灾发生时消防废水流入周边地表水体。企业配备应急器材，在发生火灾事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。 ②试剂间泄漏防范措施： 对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行核查登记并定期检查库存。化学试剂专用仓库，应当符合国家相关规定(安全、消防)要求，设置明显标志。化学试剂专用库房的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，根据《实验室危险化学品安全管理规范》对建设项目危险化学品管理提出以下意见:a.危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室:b.危险化学品包装物上应有符合 GB15258 规定的化学品安全标签;c.燃炸性化学品应分别单独存放在专用储存柜中;d.其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内;e.危险化学品包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品:f.一旦出现化学品泄漏，要及时将现场的泄漏物进行收集并妥善处置，不允许出现随意外排现象，危险化学品的泄漏容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故，因此泄漏处理要及时得当，避免重大事故的发生;g.制定严格的实验操作规程，加强作业员工的安全教育，在实验室区域内的明显位置张贴禁用明火的告示，并应按照规定设置消防器材。 ③样品间设置收集托盘。危险废物暂存间泄漏防范措施危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理;危险废物储存容器应符合相关标准要求，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检査危险废物包装容器的完好性;危险废物的交接、运输需严格按照规范进行，选择有资质的运输单位负责运输，运输路线的选择上尽量以城市周边道路为主要选择。避开人口密集区，降低运输过程中的风险:当危险废物发生泄漏事故时，应立即组织对泄漏物料进行回收，不允许出现随意外排现象。 ④事故应态措施： - a.检测室内及各储存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性;b.本项目危险品规格较小，若单瓶液体泄漏，可迅速用吸收棉吸收，并转移到密闭容器。若发生在存取试剂时试剂瓶打翻倾倒导致试剂泄漏的，试剂架存放区的围挡可以阻止液体的进一步扩散，同时在试剂问放置堵漏沙袋，若发送泄漏及时使用沙袋堵住门口，并快速予以清理，可防止试剂泄漏到外。吸附棉、吸附有试剂的消防沙等作为危废处理，不得随意丢弃或混入生活垃圾。本项目试剂贮存试剂间的化学品储存柜内，使用的过程全部位于本项目检测室内，本项目试剂的使用和贮存均建筑物内，室内无雨水排放口，因此贮存和使用过程，试剂不会泄漏进久雨水管网。 - ⑤废气事故防范惜施 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施系统、抽风机等设备进行定检工作，并派专人巡视，遇不良状况立即停止处理设施系统，立即停止实验相关作业，维修正常后再开始进行实验操作，杜绝事故性废气直排。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃、甲苯、甲醇、氮氧化物、颗粒物 | 本项目检测过程挥发产生的有机废气经过通风橱以及检测室顶部的抽风装置统一收集后引至所在楼栋屋顶统一经过一套废气处置装置（治理工艺：“过滤棉+活性炭吸附”）处理达标后通过40m的排气筒排放；汽油辛烷值检测和柴油十六烷值检测设备自带有废气排气管道，单独收集后合并至废气收集系统一并处理后排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂房无组织 |  | 加强检测废气收集措施，减少无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS | 本项目少量的检测废水（低浓度清洗废水、定期更换的间接冷却水和间接循环用水）、厂房地面清洁废水和生活污水一并排入标准厂房内配套建设的生化池处理达标后排入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 建筑隔声、设备基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由园区统一清运，送城市垃圾填埋场处置。废滤芯、废外包装等一般工业固废送废品收购站处理；样品废油、检测废液、高浓度清洗废液、废样品容器/废试剂瓶/废玻璃器皿/废抹布手套等沾染物、废活性炭等危险废物分类收集交资质单位处置。危废暂存间设置于5-3厂房内东北角（面积约8m2），地面防渗处理，设置有专用的容器和托盘用于危险废物的储存，并在明显处张贴危险废物的标识和岗位操作规范及规程。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房内分区防渗，样品间、试剂间、危废暂存间等设置重点防渗区，其他区域设置一般防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 样品间、试剂间进行防渗处理，并设置收集盘，化学试剂按照相关要求暂存管理；对危废暂存间采取防渗措施，并设置托盘；定期巡逻检查是否发生泄漏；加强管理，厂房内禁止烟火 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测表。 ②本项目正式排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》办理相关排污手续。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，拟建项目的建设符合当地环境功能区划要求；污染物排放符合国家、重庆市规定的污染物排放相应标准和总量控制指标要求。同时，项目选址符合园区规划，其建设符合国家及地方的产业政策。因此，建设单位在认真落实本环评所提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度来看，建设项目环境影响可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.247t/a |  | 0.247t/a |  |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0117t/a |  | 0.0117t/a |  |
|  | 甲醇 |  |  |  | 0.0097t/a |  | 0.0097t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0000632t/a |  | 0.0000632t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0047t/a |  | 0.0047t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00023t/a |  | 0.00023t/a |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.00016t/a |  | 0.00016t/a |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.000078t/a |  | 0.000078t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废滤芯和废原料外包装等 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
| 危险废物 | 样品废油、检测废液、高浓度清洗废液、废样品容器/废试剂瓶/废玻璃器皿/废抹布手套等沾染物、废活性炭等 |  |  |  | 1.625t/a |  | 1.625t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①