- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：              信仁宠物医院

建设单位（盖章）： 九龙坡杨家坪信仁宠物医院

编制日期：             二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 信仁宠物医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-500107-04-05-349253 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖兆明 | 联系方式 | 13018359657 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺） |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 30分 28.463 秒， 29 度 30 分 44.569 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123.动物医院 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-500107-04-05-349253 |
| 总投资 （万元） | 20 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资 占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 120 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气中不涉及排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，故无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目均间接排放，故本次评价无需开展地表水专项评价. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水均为市政自来水管网供给，不涉及河道取水的污染类建设项目，故评价无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物，故本次评价无需开展海洋专项评价. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 拟建项目厂界500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1. 废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）、《重庆市生态环境局关于印发〈重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》（渝环规〔2024〕2号）、重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发〈重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知（九龙坡府办发〔2024〕51 号），并结合重庆市“三线一单”智检服务平台查询结果可知：本项目所在区域位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区，环境管控单元编号为ZH50010720001，属于九龙坡区重点管控单元。项目与管控单元相对位置关系如图1-1所示。 项目所在地. 图1-1 项目与管控单元位置关系示意图. 根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉〈建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》中相关要求，本项目与生态环境管控分区管控要求符合性情况见表1-2。 |

|  | 表1-2 项目与生态环境分区管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720001; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目将严格按照生态环境分区管控要求，认真落实废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，减小对环境的不利影响。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目为动物医院，位于九龙坡区杨家坪街道，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，不属于新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为动物医院，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；不属于石化、煤化工等；不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目为动物医院，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目为动物医院，不属于新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，也不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目位于NO2、PM2.5不达标区域，项目不涉及上述污染物排放的总量控制；区域执行《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案后，可改善区域环境质量达标情况。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目为动物医院，不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），不涉及喷涂工序。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目为动物医院，医疗废水经医疗废水处理设施预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后同生活污水一并进入生化池，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业[重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业]重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于重点行业，且不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目为动物医院，设置医疗废物贮存间并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目区域内生活垃圾分类收集；医疗废物分类置于医疗废物收集桶后，暂存于医疗废物贮存间；紫外线消毒设施损后，建设单位不单独更换紫外线灯管，整套紫外线消毒设备交由原厂商更换处置，不在医院暂存；动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体可以与重庆市已经批准的病死畜禽无害化处理场（荣昌区病死无害化处理中心、垫江区畜禽无害化处理场、忠县病死畜禽无害化处理场等）联系，进行动物尸体的无害化处理。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目不涉及。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不属于高能耗项目及“两高”项目。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目为动物医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目位于九龙坡区杨家坪新胜二村，不位于工业园区内。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目为动物医院，不属于重点行业，不涉及工业涂装、汽车维修、油品储运。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目为动物医院，不设置食堂。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第十六条。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目为动物医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; - 1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；; 本项目为动物医院，位于九龙坡区杨家坪新胜二村，不涉及。; 符合. - 2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。. 污染物排放管控; 1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；; 本项目为动物医院，不涉及。; 符合. 2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。; 本项目为动物医院，不涉及。. 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准；; 本项目为动物医院，不涉及。. 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目为动物医院，不设置食堂，不涉及。. 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；; 本项目为动物医院，不涉及。. 6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目为动物医院，不涉及。. 环境风险防控; 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；; 本项目为动物医院，位于九龙坡区九龙坡区杨家坪新胜二村，不涉及。; 符合. 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目为动物医院，在满足运营前提条件下优先选用节水设备。. 资源开发利用效率; 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；; 本项目为动物医院，位于九龙坡区九龙坡区杨家坪新胜二村，不涉及。; 符合. 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。. 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。. 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。. 综上所述，项目符合生态环境分区管控相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 2、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 - 本项目所在地九龙坡区属于主城区，项目属于动物医院项目，对照《重庆市产业投资准入工作手册》，项目不属于手册中不予准入类和限制准入类项目，符合渝发改投资〔2022〕1436号的相关要求。 - 3、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析详见表1-3。 表1-3 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 序号; 条件; 符合性分析. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划， 以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》 等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目为动物医院项目，不属于码头项目. 2; 禁止新建、 改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020- 2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目为动物医院项目，不属于过长江通道项目. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在风景名胜区范围内. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目所在地不属于饮用水水源准保护区、二级保护区、一级保护区的岸线和河段范围内. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除 遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类 洄游通道。; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目所在地不属于长江流域河湖岸线. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目所在地不属于河段及湖泊保护区、保留区内. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目依托鸡冠石污水处理厂处理后排放. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为动物医院，不属于化工项目. 15; 禁止在长江千流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为动物医院，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为动物医院，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为动物医院，不属于国家石化、现代煤化工项目. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目为动物医院，属于允许类项目. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目 (不在中国境内销售产品的投资项目除外)：(一)新建独立燃油汽车企业；(二)现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；(三)外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外)； (四)对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）; 项目为动物医院，不属于燃油汽车投资项目. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目. - 由上表可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的相关要求。 - 4、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 - 本项目为动物医院项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，评价视为允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 - 5、《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析 - 本项目废水经预处理后排入市政污水管网，废气排放量较小，噪声较低，对环境影响减小，满足《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》要求。 - 6、与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）符合性分析 项目与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）的符合性分析详见表1-4。 表1-4 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 序号; 动物诊疗结构管理办法相关条例; 与项目符合性. 1; 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定；; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善，符合要求. 2; 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所不小于200m; 项目周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所，符合要求. 3; 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设置居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 医院设有独立的出入口临街；出入口不在住宅楼或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道，符合要求. 4; 具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区；; 项目合理布局有诊室、手术室和药房等功能区，符合要求. 5; 具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验，污水处理等器械设备; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验和消毒设施等设备，符合要求. 6; 具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理; 项目设置有医疗废物贮存间，内设医疗废物加盖收集桶，医疗废物收集后交有资质单位处置，符合要求. 7; 具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备; 项目设置有隔离室，符合要求. 8; 动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，需具有X光机或者B超等器械设备；具有布局合理的手术室和手术设备; 项目从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术，设置DR机、B超等器械设备，手术室布局远离项目前厅顾客活动区，布局合理，符合要求. 9; 动物诊疗机构兼营动物用品、动物饲料、动物美容、动物寄养等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 项目宠物用品、食品位于前厅货品区，与动物诊疗区域分区设置，与动物诊疗区域分区设置，符合要求. 由上表可知，项目符合《动物诊疗机构管理办法》相关要求。 - 7、与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）符合性分析 项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）的符合性分析详见表1-5。 表1-5 与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析 序号; 动物诊疗结构管理办法相关条例; 与项目符合性. 1; 有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善，符合相应防疫条件. 2; 有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 项目配备有执业兽医，符合要求. 3; 有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验和消毒设施等设备，符合要求. 4; 有完善的管理制度; 项目制定有完善的管理制度，符合要求. 5; 动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作; 项目诊疗过程中设置了相应的安全防护措施、日常进行医院消毒，诊疗废弃物交有资质单位处理，项目符合要求. 6; 从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽医器械; 项目使用符合相关规定的手术台、B 超、DR等器械设备及药品等，符合要求. - 由上表可知，项目符合《中华人民共和国动物防疫法》相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 九龙坡杨家坪信仁宠物医院于2014年1月建成，租赁重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号花鸟市场16-19号商业门面进行经营活动，建筑面积120m2，目前，医院主要从事猫犬宠物诊疗（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）、住院等服务。 根据《关于宠物医院服务项目环境影响评价类有关问题的复函》（环办环评函〔2019〕168 号）：“不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，因此，医院现有项目根据要求未开展环评手续。 为提高宠物健康水平，九龙坡杨家坪信仁宠物医院拟对医院现有手术室进行改建，不新增医院建筑面积，仅在医院现有手术室内新增手术设施，开展从事颅腔、胸腔和腹腔手术。 项目建成后整个动物医院的经营范围涉及“动物诊疗、动物颅腔、胸腔和腹腔手术、住院等”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等文件规定，本项目应开展环境影响评价，项目属于“五十、社会事业与服务业—123.动物医院”，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的，应编制环境影响报告表。 为便于环境管理及后续验收，本次评价针对医院现有工程情况、改建项目进行整体评价，建设性质为改建，项目按照医院整体规模进行产排污分析、并提出相应的环保措施要求。 医院配备有1台DR机，属于III类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（部令第20号），使用III类射线装置的单位需填报环境影响登记表，由建设单位自行填报，本次评价不纳入评价范围。 - 项目概况及建设规模 项目名称：信仁宠物医院； 建设单位：九龙坡杨家坪信仁宠物医院； 建设地点：重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺）； 建筑面积：120m2； 建设性质：改建； 项目投资：20万元； 建设规模：年服务时间为365 天，门诊日最大宠物接待量为8只/d（猫4只/d、犬4只/d），医院最大宠物住院量为28只（猫12只、犬16只）。医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。 营业范围：犬、猫宠物疾病预防、诊疗、治疗，包括动物颅腔、胸腔、腹腔和节育手术等，以及宠物食品和用品的销售。 - 3、项目组成 本项目租赁房屋建筑面积约120m2，设置有诊室、检验室、影像室、DR室、药房、手术室和猫/犬住院部等。 本次改建主要在手术室内新增手术设施，其他工程不发生变化。 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体组成表见下表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 诊疗区; 诊室; 设置有4间诊室（猫诊室、狗诊室各两间），均位于宠物医院东南侧，总建筑面积约为20m2，用于猫、犬宠物看诊; 已建. 检验室; 位于项目西北侧，建筑面积约为8m2; 已建. 影像室及DR室; 位于项目西北侧，建筑面积约为8m2，用于猫、犬宠物影像检查; 已建. 治疗住院区; 手术室; 位于项目西北侧，建筑面积约为10m2，内已设手术台；在手术室内新增麻醉机、心电图监护仪等手术设施; 已建+新增设施. 输液室; 位于项目西北侧，建筑面积约为4m2，用于猫、犬宠物输液; 已建. 狗住院部; 设置有2个狗住院部，分别位于项目东南侧、西北侧，总建筑面积约为8m2，共设置有16个住院宠物笼; 已建. 猫住院部; 设置有2个猫住院部，分别位于项目西南侧、西北侧，总建筑面积约为10m2，共设置有12个住院宠物笼; 已建. 隔离病房; 位于项目西南侧，建筑面积约为6m2，设置有4个隔离宠物笼; 已建. 辅助工程; 就诊大厅; 位于项目东北侧，用于接待顾客，信息传达，以及售卖狗粮，猫粮，宠物用品，宠物玩具等; 已建. 卫生间; 设置1个卫生间，位于项目东南侧，面积约3m2; 已建. 员工休息室; 位于项目东南侧，面积约7m2，用于员工休息和更衣等; 已建. 药房; 位于项目西北侧，建筑面积约为3m2，用于放置药品; 已建. 公用工程; 供电; 依托市政供电; 依托. 给水; 依托市政供水; 依托. 排水; 依托临街商业已建污水系统； 猫诊室1、猫诊室2、狗诊室1、狗诊室2的医疗废水经狗诊室2洗手池下方的消毒设施消毒；检验室和手术室产生的医疗废水分别经各自洗手池下方的消毒设施消毒；经消毒处理后的医疗废水与生活污水一并进入临街商业已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，然后进入鸡冠石处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江; 新建消毒设施+依托. 通风; 采取单体空调加强通风，不设置中央空调和新风系统; 已建. 环保工程; 废水处理; 项目在狗诊室2、检验室及手术室洗手池排水口下方各设置1套消毒设施（共3套，单套设施处理能力为0.5m3/d，总处理能力为1.5m3/d），人工投加消毒片进行消毒，消毒片为二氯异腈脲酸钠。; 新建. 依托临街商业已建生化池处理设施。医疗废水经消毒处理后，与生活污水一并排入临街商业已建生化池（处理规模为400m3/d）处理。; 依托. 臭气处理; 加强病房通风，及时清理猫砂盒、狗排便盒；病房采用除臭消毒剂喷雾和紫外线灯管进行杀菌消毒、除臭；加强管理，增加对医院清洁频次; 已建. 固废处理; 设置一个医疗废物贮存间，位于项目西北侧，建筑面积约5m2，设有加盖收集桶分类收集，定期交由重庆可厚德环保技术有限公司收运处置; 已建. 动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体可以与重庆市已经批准的病死畜禽无害化处理场（荣昌区病死无害化处理中心、垫江区畜禽无害化处理场、忠县病死畜禽无害化处理场等）联系，进行动物尸体的无害化处理; /. 宠物粪污喷洒除臭消毒剂消毒预处理后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与袋装收集后的废毛、生活垃圾送附近垃圾收集点，然后交由环卫部门统一收运; /. 噪声治理; 选用低噪声诊疗设备，合理布局；宠物叫声采取加强管理进行控制，避免宠物处于饥饿状态；建议夜间关闭门窗，减少噪声污染; /. 医院消毒方式详见表2-2。 表2-2 医院消毒方式方法表 序号; 分类; 消毒方法. 1; 医疗器械、玻璃器皿等; 高压灭菌锅消毒. 2; 诊室、手术室、病房等; 紫外线灯消毒和除臭消毒剂喷洒消毒. 3; 医疗废物贮存间; 除臭消毒剂喷洒消毒. 4; 医疗废水; 二氯异腈尿酸钠消毒. 5; 猫、犬粪污; 除臭消毒剂喷洒消毒. 项目公用工程和环保工程依托市政现有设施，具体依托情况详见表2-3。 表2-3 项目依托情况一览表 序号; 工程 类别; 内容; 依托工程; 依托可行性. 1; 公用 工程; 供水; 依托临街商业已建供水管网; 临街商业供水管网完善，依托可行. 供电; 依托临街商业供电管网; 临街商业供电管网完善，依托可行. 排水; 依托临街商业已建雨水管网，生活污水经已建污水管网通至生化池; 临街商业已建有雨水管网、污水管网，依托可行. 2; 环保工程; 污水 处理; 依托已建临街商业的生化池; 临街商业生化池处理能力约400m3/d，生化池在设计阶段已考虑到项目所在建筑的废水处理，项目进入生化池的废水量为1.089m3/d，生化池可满足项目需求，依托可行. 依托鸡冠石污水处理厂; 鸡冠石污水处理厂处理规模为80万m3/d，正式投入运行以来，污水处理设备运行良好。目前，鸡冠石污水处理厂日平均处理污水量为72.26万m3/d，项目水量所占其比例甚小，远小于鸡冠石污水处理厂废水处理能力富余量。本项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击，且项目所在区域市政管网接通至鸡冠石污水处理厂，依托可行。. - 4、主要生产设施 全院主要设施见表2-4。 表2-4 全院主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能; 位置; 备注. 1; DR; TL—M—ATD; 1台; 用X射线诊断疾病; DR室; 现有. 2; 兽用超声诊断系统; MyLabFOX; 1台; 用于动物内部脏器显影; 影像室; 现有. 3; 全自动血液分析仪; TS—V5001; 1台; 分析血细胞数量; 检验室; 现有. 4; 全自动生化分析仪; SMT__120V; 1台; 分析血液成份; 现有. 5; 全自动生化多功能分析仪; SMT__120VP; 1台; 全方位分析血液成份; 现有. 6; 兽医免疫荧光定量分析仪; HV--FIA3000; 1台; 检测血液中特定抗体; 现有. 7; 便携荧光PCR仪; GZ--8; 1台; 检测血液中特定抗体; 现有. 8; 核酸提取仪; GZ--NP2; 1台; 提取血液中核酸; 现有. 9; K9多通道多联检免疫荧光定量分析仪; HV--FIA4000; 1台; 多通道检测血液中特定抗体. 10; 不锈钢手术桌; /; 1张; /; 手术室; 现有. 11; LED无影灯; /; 1套; /; 现有. 12; 麻醉机; /; 1台; 呼吸麻醉; 新增. 13; 心电图监护仪; /; 1台; 手术过程中状态监护; 新增. 14; 电冰箱; /; 1台; 储存药品; /; 现有. - 5、主要原辅材料 医院日常用药均接受药品监督管理部门监督管理，通过正规渠道购买，采用符合国家药品标准的药品，特药使用必须经过卫生局批准。宠物住院期间由医护人员喂食宠物饲料，项目建设后，整个动物医院主要原辅材料名称及年消耗数量详见表2-5，能源消耗情况见表2-6。 表2-5 全院主要原辅材料名称及年消耗数量 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 储存位置. 原辅料; 注射器; 支/a; 1500; 500支; 药房. 棉球; 包/a; 160; 50包. 输液器; 支/a; 2000; 200个. 输液瓶; 个/a; 2200; 200个. 头孢曲松; g/a; 400; 50g. 注射用水; mL/a; 6000; 1000mL. 生理盐水; mL/a; 6000; 1000mL. 毒麻; 支/a; 180; 10支. 疫苗; 支/a; 1500; 500支. 纱布; 包/a; 100; 10包. 药用试纸; 包/a; 150; 50包. 固定钢板; 包/a; 50; 10包. 猫砂; kg/a; 1000; 100kg. 排便盒; 个/a; 80; 20个. 除臭消毒剂; kg/a; 40; 2.5kg. 消毒片; kg/a; 20; 2kg. 紫外灯管; 个/a; 2; /; 厂家更换不在医院暂存. 氧气瓶; 瓶/a; 6; 40L/瓶，2瓶; 手术室. 宠物饲料; kg/a; 500; 50kg; 就诊大厅货架. - 表2-6 全院能源消耗情况一览表 - 名称; - 单位; - 年用量; - 备注. - 水; m3/a; - 441.65; - 市政供水管网供应. - 电; 万KW·h/a; - 2; - 市政电网供电. - 主要原辅材料成分及理化性质： 医院不涉及试剂配制的检测，均采用试纸或成品试液进行检测。因此不产生由于试剂配制产生氟化物、重金属等性质的废水。 - 毒麻：即动物用麻醉药。主要为舒泰，是一种新型分离麻醉剂，它含镇静剂替来他明和肌松剂唑拉西泮。在全身麻醉时，舒泰能够保证诱导时间短、极小的副作用和最大的安全性。 - 猫砂：猫砂是用来掩埋粪便和尿液的物体，有较好的吸水性。一般猫砂是使用纸浆打成小颗粒状来模拟沙土并提供吸水性，也有使用硅胶等物理干燥剂的颗粒。一般会添加抗菌剂/除臭剂/防腐剂等化学产品，猫砂遇到水会凝结成块，便于清理。 - 除臭消毒剂：过硫酸氢钾复合物粉，主要采用卫可宠乐和全效卫康品牌，主要成分为过硫酸氢钾、氯化钠，常用于畜禽舍、空气和饮水机等的除异味、消毒。本项目用于空气、地面、宠物粪污除臭消毒。 - 消毒片：二氯异腈尿酸钠，是一种有机化合物，分子式为C3Cl2N3NaO3，常温下为白色粉末状晶体或颗粒，有氯气味，易溶于水，难溶于有机溶剂。是一种常用的消毒剂，具有很强的氧化性，对各种致病性微生物如病毒、细菌芽孢、真菌等有很强的杀生作用，是一种适用范围广，高效的杀菌剂，项目用于医疗废水消毒。 - 6、水平衡分析 （1）给水 项目医院生产、生活用水依托市政供水。项目用水主要包括医疗用水（住院宠物用水、门诊宠物用水）、生活用水（工作人员用水、流动顾客用水、工服清洁用水等）、地面清洁用水。其中，门诊宠物用水包含了门诊宠物化验用水、手术台及器械清洗用水；住院宠物用水包含住院宠物检查化验用水、用药及换药器械清洗用水、宠物笼清洁用水。 根据动物医院类比调查以及业主提供的经验数据资料：门诊动物用水量为10L/只·d，住院动物用水量20L/只·d。同时根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《关于印发重庆市第二三产业用水定额（2020年版）的通知》（渝水〔2021〕56号）等相关规范，对项目用水及排水量进行核算，折污系数取0.9。项目用、排水量核算见表2-7。 表2-7 项目用、排水情况 用水项目; 规模; 用水标准; 日用 水量（m3/d）; 年用 水量 (m3/a); 日排 水量 （m3/d）; 年排 水量 (m3/a). 门诊宠物用水; 8只; 10L/只·d; 0.08; 29.2; 0.072; 26.28. 住院宠物用水; 28只; 20L/只·d; 0.56; 204.4; 0.504; 183.96. 医疗用水小计; 0.64; 233.6; 0.576; 210.24. 工作人员用水; 5人、365d; 50L/人·d; 0.25; 91.25; 0.225; 82.125. 流动顾客用水; 8人、365d; 10L/人·d; 0.08; 29.2; 0.072; 26.28. 工服清洁用水; 3kg; 60L/kg-干衣物; 0.18; 65.7; 0.162; 59.13. 生活用水小计; 0.51; 186.15; 0.459; 167.535. 地面清洁用水; 120m2; 0.5L/m2·d; 0.06; 21.9; 0.054; 19.71. 合计; 1.210; 441.65; 1.089; 397.485. （2）排水 由表2-7可知，项目废水排放总量为1.089m3/d，其中医疗废水量0.576m3/d，生活污水量0.459m3/d，地面清洁废水量0.054m3/d。 医疗废水经消毒处理后，与生活污水、地面清洁废水进入临街商业已建生化池处理，经生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。 （3）水平衡 水平衡见图2-1。 图2-1项目水平衡图（单位：m3/d） 7、劳动定员及工作制度 - 劳动定员：设有职工5人（本次改建项目不新增劳动定员），均不在医院食宿，不设置员工食堂与宿舍。 - 工作制度：年工作365天，营业时间9:00~21:00。 - 项目总平面布置 本项目整体呈T形布置，项目位于所在楼栋-3楼临街，设置1个出入口，位于项目东北侧临街，便于人流物流的进出。 项目东南侧从北向南依次布设就诊大厅、猫诊室1、猫诊室2、狗诊室1、狗诊室2、卫生间、休息室1、休息室2、狗住院部2、猫住院部2；项目西北侧从北向南依次布设检验室、药房、医疗废物贮存间、手术室、影像室、DR室、输液室、狗住院部1、猫住院部1、隔离病房，分区明显，通道连续顺畅。 狗、猫住院部分区设置，有效避免交叉感染，猫、犬住院区域采取封闭式管理，非工作人员不得随意进入，可有效防治臭味扩散。DR室四周均用2mm铅板防护。 项目医疗废物贮存间位于项目西北侧，内设加盖收集桶，医疗废物在下班后避开高峰时段从出口外运，交由重庆可厚德环保技术有限公司收运处置；项目在2个猫诊室、2个狗诊室、检验室及手术室洗手池排水口下方分别设置一套消毒设备，医疗废水经消毒处理后与其他生活污水一并排入临街商业污水处理系统。 综上，项目平面布置合理，项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 - 项目仅在医院的手术室内部增加手术设施，其余均都已建设，施工期仅为设备安装等工序，不涉及基础开挖、基础施工等，主要环境问题为噪声污染，建设单位采取白天进行安装，产生噪声较小，且所有安装施工在房间内进行，因此对外环境影响较小。 - 运营期工艺流程及产污环节 医院配备1台DR机和一台数字直接成像系统，不需要出片，不设置洗片室，不涉及洗片废水。动物就诊详见下图2-2。 图2-2项目工艺流程及产排污环节图 流程简述： 就诊：由宠物主人携带猫、犬类宠物到医院前台进行挂号，根据动物病情开展诊疗工作，主要包括医生看诊和对宠物进行常规血检、尿检，B超等。看诊位于项目设置的诊室内，化验检查位于检验室或B超室内，诊室内产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物；化验检查过程中主要产生的污染物为带有动物血液的棉球、试管等医疗废物以及清洁器皿、仪器清洗产生的少量废水。 治疗：宠物就诊后根据具体情况选择是否进行DR检查后再进行治疗。治疗除了包含常规治疗外，还有手术治疗，主要开展常规骨科手术、阉割手术、开膛破颅手术、胸腔或腹腔手术等，产生的污染物主要为宠物组织、棉球、纱布等医疗废物，和医疗废水等。 住院观察：主要为宠物提供住院服务，产生污染物主要为棉球、纱布、针头等医疗废物、宠物噪声、宠物粪污、臭气和医疗废水等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 九龙坡杨家坪信仁宠物医院建成于2014年1月，租赁重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号花鸟市场16-19号商业门面进行经营活动，建筑面积120m2，现有医院主要从事猫犬宠物诊疗（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）、住院等服务。 目前，医院已建成诊室、检验室、影像室、DR室、药房、手术室和猫/犬住院室等设施。根据《关于宠物医院服务项目环境影响评价类有关问题的复函》（环办环评函〔2019〕168号）：“不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，因此，该医院现有项目无需办理环评手续。 根据调查，九龙坡杨家坪信仁宠物医院运行至今，未出现环保投诉、环保纠纷和环保扰民等违法现象发生。 现有医院主要存在的环境问题为： 在2个猫诊室、2个狗诊室、检验室及手术室洗手池排污口下方分别设置1套消毒设施（共6套，诊室单套设施处理能力约0.2m3/d，检验室及手术室单套设施处理能力约0.3m3/d，总处理能力约1.4m3/d），对医疗废水进行消毒预处理，日常人工投加消毒片进行消毒。 整改措施： 将4个诊室的消毒设施整合为1套，在狗诊室2、检验室及手术室洗手池排污口下方分别新建1套消毒设施（共3套，单套设施处理能力约0.5m3/d，总处理能力约1.5m3/d），对医疗废水进行消毒预处理，日常人工投加消毒片进行消毒。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝 府发〔2016〕19号），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域环境空气质量达标评价引用重庆市生态环境局发布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区公布结果进行环境空气达标判定，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。 表3-1 九龙坡区2023年度环境空气质量状况 污染物; 评价时段; 百分位; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; /; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; /; 42; 40; 105.00; 超标. PM10; /; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; /; 36; 35; 102.86; 超标. O3; 最大8h平均浓度; 第90百分位; 152; 160; 95.00; 达标. CO(mg/m3); 日均浓度; 第95百分位; 1.5; 4; 37.50; 达标. 根据表3-1可知，拟建项目所在区域除NO2、PM2.5外，其余监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，九龙坡区属于不达标区。 本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。 ②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。 ③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。 ④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。 ⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度-移交-督导-通报-整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023-2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。 在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。。 2、地表水环境质量现状 本项目附近水体为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江为Ⅲ类水域，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2023年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3、声环境质量现状 本项目所在楼为杨馨花园小区商业裙楼，-3～-1F为商业门面，1F及以上为小区塔楼居住用房，声环境功能区为2类区，项目50m范围内不存在跨声功能区情况；同时，本项目50m范围内环境保护目标仅为同小区的居民，故设置1个声环境质量现状监测点作为厂界及敏感点噪声现状监测点。项目周边50m范围内保护目标主要为项目所在的杨馨花园小区的住户。为了解项目所在地的声环境质量现状，本评价委托重庆欧鸣检测有限公司对项目所在地声环境进行现场实测，出具《监测报告》（报告编号：2412WT115）。 ①监测数据基本情况 监测项目：昼、夜等效连续A声级； 监测时间、频率：2024年12月20日，监测1天，昼、夜各一次； 监测布点：共布置1个监测点，N1布置于项目东北侧厂界处，具体位置见监测布点图； ②监测结果及评价 本评价采用监测值与标准值比较评述法。根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），项目所在区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。噪声监测统计及评价结果见表3-2。 表3-2 声环境现状评价结果 单位：dB(A) 监测点; 监测时间; 监测结果; 标准值; 达标情况. N1; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 由上表3-2可知，N1监测点位昼间、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。故项目所在区域声环境现状良好。 4、生态环境 本项目租赁已有建成商业用房，不新增用地，不属于产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 医院配备1台DR机，属于III类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（部令第20号），使用III类射线装置的单位需填报环境影响登记表另行评价，由业主单位自行填报，不纳入本次评价范围。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据现场调查，项目运营期废水均收集预处理后通过排水管网进入生化池处理，因此不存在地下水环境污染途径，因此本次评价不进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、项目周边关系 重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺），租用已建商铺进行建设。项目所在楼为商业楼，共3层。项目位于所在商业楼-3F，设置楼梯出入口临街，项目楼上为建筑物房顶。 项目所在建筑物立面示意图详见图3-1。 楼层; 居民楼. -1F; 杨鑫宾馆; 健身中心; 奇石古玩店; /. -2F; 楼梯; 九龙宠物馆; 奇石古玩店; 楼梯. -3F; 楼梯; 副食店; 本项目; 宠物美容店; 宠物店; 楼梯. 图3-1 项目所在建筑立面示意图 2、环境保护目标 （1）大气环境 项目位于九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺），500m范围内大气环境保护目标主要是住宅居民、学校等。 项目周围环境保护目标见下表。 表3-4 大气环境保护目标统计 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#; 杨馨花园; 0; 0; 约944户，3300人; 环境空气; 二类区; 西南; 5. 2#; 前进路社区; 0; -169; 约225户，790人; 南; 169. 3#; 重庆市杨家坪中学; 0; -300; 师生约2700人; 南; 300. 4#; 四季花园; 235; -304; 约777户，2720人; 东南; 389. 5#; 都市桃源; 155; -381; 约912户，3200人; 东南; 418. 6#; 联发嘉园; -173; -295; 约1685户，6000人; 西南; 335. 7#; 重庆科技大学家属区; -217; -147; 约335户，1170人; 西南; 261. 8#; 恒大绿洲B区; -431; -127; 约178户，640人; 西南; 447. 9#; 吉嘉碧秀苑; -199; -133; 约105户，370人; 西南; 234. 10#; 海兰云天盛世华城南区; -68; 36; 约990户，3460人; 西; 80. 11#; 重庆市总工会重庆康复医院; -248; 68; 约150张床位; 西; 258. 12#; 冶金四村; -351; 126; 约336户，1180人; 西北; 376. 13#; 荣州苑; 19; 104; 约180户，630人; 东北; 108. 14#; 海兰云天盛世华城北区; -62; 76; 约1075户，3700人; 西北; 101. 15#; 重庆市九龙坡区中医院; -143; 222; 约585张床位; 西北; 268. 16#; 佳新花园; -106; 237; 约60户，240人; 西北; 271. 17#; 华辰苑; 189; 284; 约1000户,3350人; 西北; 353. 18#; 保利花半里玫瑰园; 0; 437; 约1830户，4820人; 北; 437. 19#; 保利花半里百合园; 115; 383; 约1770户，6200人; 东北; 414. 20#; 兴胜路社区; 90; 311; 约496户，1500人; 东北; 329. 备注：以项目中心为坐标原点，记为（0,0）. （2）声环境 项目位于九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺），50m范围内声环境保护目标主要是杨馨花园小区居民。 表3-5 声环境保护目标调查表 序号; 名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 情况说明. X; Y; Z. 1; 杨馨花园居民楼; 0; 0; 6; 6; 西南; 2类; 约944户，3300人. 注：以项目中心为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z为地面高程。. （3）地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目废气主要来自猫、狗住院过程中产生的臭气，产生的臭气量较小，无组织排放，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 表3-5 恶臭污染物排放标准 污染物; 单位; 二级（新建）. 臭气浓度; 无量纲; 20. 2、水污染物排放标准 项目为动物医院，门诊量及住院量较小，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.2规定“县级及县级以上或20张床位以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或者间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”；4.1.3规定“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”。 本次环评采取猫用药量换算公式计算床位当量，根据《药理实验方法学》，宠物用药量与人用药量换算系数为“0.039×猫体重（取4.0kg）”，即0.156，该医院最大住院宠物量为28只，换算成床位当量约为5张床位。项目低于20张床位，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）仅进行消毒处理即可，项目医疗废水采用加缓释消毒片消毒，消毒片为二氯异腈脲酸钠。 项目医疗废水经消毒处理后，与其他生活污水、地面清洁废水等一并依托临街商业已建生化池处理，经处理后的废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入鸡冠石污水处理厂处理之后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。标准值详见表3-6、3-7。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-96）单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 标准; COD; SS; BOD5; NH3-N; LAS; 总余氯; 粪大肠菌群. 三级标准; 500; 400; 300; 45①; 20; 2; 5000个/L. 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L 污染物 标 准; COD; SS; BOD5; NH3-N; LAS; 粪大肠菌群. 一级A标; 50; 10; 10; 5（8）②; 0.5; 1000个/L. 注：②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），项目所在区为2类区，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 项目其余厂界. 4、固体废物 服务过程产生的一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；医疗废物执行《医疗废物管理条例》（2011年修正本）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水： 排入管网：COD：0.119t/a、NH3-N：0.012t/a。 排入环境：COD：0.02t/a、NH3-N：0.002t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号花鸟市场16-19号商业用房进行诊疗活动经营，不新建其他建构筑物，施工期主要建设内容为设备安装，不涉及土石方工程，建设内容较少，施工周期较短。 施工期员工生活垃圾和生活污水依托项目已有设施处理。施工期对周围环境的影响主要是施工噪声的影响。 施工过程中加快施工进度，尽量缩短工期，加强环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。施工时间短，对环境的影响随施工结束而消失。 综上，项目施工期对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目废气主要来自于宠物住院产生的臭气以及医疗废物贮存间和消毒设施产生异味等。 本医院为正规动物医院，诊疗对象主要为猫、犬类宠物。医院主要设备设施完善，猫住院房内设置有猫砂盒用于收集猫粪和猫尿，犬住院房内设置排便与排尿盒，日常由专人进行及时更换清理，宠物粪污喷洒除臭消毒剂后紧袋收集置于加盖垃圾桶，可减少臭气扩散；另外每天采用除臭消毒剂对医院等进行喷洒消毒除臭，定期进行紫外线灯消毒，可减少恶臭物质产生。因此，病房内产生的臭味较少，并且医院自然通风较好，设置有分体式空调，可满足医院内换气的需要，臭气影响较小。 本项目医疗废物贮存间贮存的医疗废物会产生少量的臭气，医疗废物紧袋收集后置于加盖垃圾桶收集，且日常进行除臭消毒剂喷洒消毒除臭，可减少臭气扩散，减少臭气影响。 本项目设有医疗废水小型水处理消毒设施，通过向废水中投加二氯异腈尿酸钠消毒，医疗废水在污水处理设备内停留时间较短，产生的异味较少，且消毒设施使用时完全密闭且处于封闭空间内，因此不会对周边环境产生明显影响。 综上，动物医院内产生的臭味较少，通过加强猫笼内加强猫砂的更换，狗笼内加强排便和排尿盒的清运，加强场地内通风换气，能减少恶臭污染，本次评价不作定量分析。同时建议建设单位在实际运行过程中，根据时代发展相应改进管理方式及环保措施，并加强与周边居民联系，做到无居民投诉。 2、废水 （1）产排污分析 项目运营期用水包括生产用水、生活用水，其中生产用水包括医疗用水（门诊宠物用水、住院宠物用水），地面清洁用水；生活用水为工作人员生活用水、流动顾客用水、员工工服清洁用水。 运营期废水主要为生产废水和生活污水、生产废水为医疗废水（门诊宠物废水、住院宠物废水）、地面清洁废水。 ①医疗废水 医疗废水主要包括门诊宠物废水、住院宠物废水，废水来源于2个狗诊室、2个猫诊室、检验室、手术室产生的医疗废水，主要为化验、消毒、医护人员术后洗手以及仪器、操作台清洗废水、宠物笼清洁废水等。医疗废水产生量为0.576m3/d，水质参照《医院污水处理技术指南》中相关数据，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群，污染物浓度为COD250mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N30mg/L，SS80mg/L，总余氯5mg/L，粪大肠菌群5000个/L，医疗废水经消毒设施消毒处理后排入临街商业已建生化池进行处理。 ②生活污水 生活污水主要包括员工生活污水、流动顾客生活污水、工服清洁废水，产生量为0.459m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。污染物浓度为COD500mg/L，BOD5350mg/L，NH3-N45mg/L，SS400mg/L，生活污水直接进入临街商业已建生化池处理。 ③地面清洁废水 每天需对动物医院地面进行清洁处理以保证良好的治疗环境，拖地清洁，地面清洁废水产生量为0.054m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS。污染物浓度为COD400mg/L，BOD5150mg/L，SS400mg/L，地面清洁废水直接进入临街商业已建生化池处理。 猫诊室1、猫诊室2、狗诊室1、狗诊室2的医疗废水经狗诊室2洗手池下方的消毒设施消毒；检验室和手术室产生的医疗废水分别经各自洗手池下方的消毒设施消毒；经消毒处理后的医疗废水与生活污水、地面清洁废水一并排入临街商业已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标，最终排入长江。 废水污染物产排情况见表4-1。 |

|  | 表4-1 项目运营期废水产排情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 废水排放量m3/a; 排入市政污水管网. 废水产生量m3/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 处理能力; 处理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 污染物排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a. 2个狗诊室、2个猫诊室、检验室、手术室; 经消毒后的医疗废水; COD; 210.24; 250; 0.053; 2.5m3/d; 消毒; /; 是; 210.24; /; /. BOD5; 150; 0.032; /; /. NH3-N; 30; 0.006; /; /. SS; 80; 0.017; /; /. 总余氯; 5; 0.001. 粪大肠菌群; 5000个/L; 1.05×109个; /; /. 员工及顾客生活、工服清洗; 生活污水; COD; 167.535; 500; 0.084; /; 厌氧; /; 是; 167.535; /; /. BOD5; 350; 0.059; /; /. NH3-N; 45; 0.008; /; /. SS; 400; 0.067; /; /. 地面清洁废水; 地面清洁废水; COD; 19.71; 400; 0.008; /; 厌氧; /; 是; 19.71; /; /. BOD5; 150; 0.003; /; /. SS; 400; 0.008; /; /. 综合废水; COD; 397.485; 363; 0.144; /; 消毒 + 厌氧; /; 是; 397.485; 300; 0.119. BOD5; 234; 0.093; 200; 0.079. NH3-N; 35; 0.014; 30; 0.012. SS; 231; 0.092; 200; 0.079. 总余氯; 3; 0.001; 1; 0.000. 粪大肠菌群; 2645个/L; 1.05×109个; 2000个/L; 7.95×108个. |
| --- | --- |

|  | 表4-2 项目运营期废水产排情况一览表 废水量（m3/a）; 污染 因子; 污染物产生量; 治理设施; 排入环境. 浓度mg/L; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合废水 397.485; COD; 363; 0.144; 医疗废水经消毒处理后，同地面清洁废水、生活污水一并排入临街商业已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，最终排入长江。; 50; 0.020. BOD5; 234; 0.093; 10; 0.004. NH3-N; 35; 0.014; 5; 0.002. SS; 231; 0.092; 10; 0.004. 总余氯; 3; 0.001; 0.5; 0.0002. 粪大肠菌群; 2645个/L; 1.05×109个; 1000个/L; 3.97×108个. - 排放口基本情况 - 废水排放口基本情况见下表。 - 表4-3 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 类型; 排放口地理位置; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 标准限值. 经度; 纬度. /; /; 综合废水排放口（依托）; 一般排放口; 106°30′; 29°30′; 间接排放; 鸡冠石污水处理厂; 间歇排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD:500mg/L BOD5:300mg/L NH3-N:45mg/L SS:400mg/L LAS:20mg/L 粪大肠菌群:5000个/L. - （3）监测要求 - 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3规定“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”，项目医疗废水经消毒处理后排入临街商业已建生化池，满足要求。 - 项目废水依托临街商业已建生化池处理，生化池已通过验收，故本项目不作监测要求。 - （4）废水达标情况分析及措施可行性分析 项目废水处理措施如下图： 图4-1 废水处理措施流程图 项目废水主要为医疗废水（门诊宠物废水、住院宠物废水）、生活污水（员工生活污水、流动顾客生活污水、工服清洁废水）和地面清洁废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总余氯、LAS。猫诊室1、猫诊室2、狗诊室1、狗诊室2的医疗废水经狗诊室2洗手池下方的消毒设施消毒；检验室和手术室产生的医疗废水分别经各自洗手池下方的消毒设施消毒；经消毒处理后的医疗废水与生活污水、地面清洁废水一并排入临街商业已建生化池进行处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，然后进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江。 医疗废水产生量约0.576m3/d，医疗废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌后才能排放，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“4.1.3县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，故项目医疗废水需经消毒处理之后即可外排。 项目租赁已建成商铺开展经营活动，室内给排水管网已建成，故医院无法设置消毒池统一收集处理医疗废水。因此，本项目采用分散收集医疗废水消毒处理，分别在医院狗诊室2、检验室和手术室洗手池排水口下方各新建配置1个消毒设施处理医疗废水。项目共新建3台消毒设施，单台消毒设施处理能力为0.5m3/d，改建后全院医疗废水产生量为0.576m3/d，消毒设施处理能力足够。项目选择人工投加缓释消毒片（二氯异腈脲酸钠，1片/10d）进行消毒，是目前国内比较常用的消毒方式，不仅价格优廉，而且使用方便，适用于医疗废水消毒，因此本项目医疗废水消毒处理措施就目前的医院实际运行条件而言是合理可行。 项目位于临街已建店铺，废水经管网进入临街商业已建生化池（处理能力约400m3/d），生化池位于项目西侧，生化池设计初期本身处理能力已考虑了项目所在建筑物的废水量，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入市政污水管网。目前该生化池运行正常，项目污水排放量为1.089m3/d，项目废水量小且污水水质简单，该污水处理设施有足够负荷接纳项目的污废水，因此，项目污水依托临街商业现有污水处理设施处理达标排放可行。 （5）鸡冠石污水处理厂依托可行性 项目位于重庆市九龙坡区杨家坪新胜二村8栋负三层2号（花鸟市场16-19号商铺），所在区域市政管网接通至鸡冠石污水处理厂，重庆市鸡冠石污水处理厂隶属于重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司，占地面积820亩，处理规模为80万m3/d。2006年9月正式投入运行以来，污水处理设备运行良好，污水处理厂采用A2/O处理工艺对污水进行达标处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，通过污水管网排入长江。 鸡冠石污水处理上日平均处理污水量为72.26万m3/d，项目水量所占其比例甚小，远小于鸡冠石污水处理厂废水处理能力富余量，本项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击。 因此，本项目依托鸡冠石污水处理厂可行。 - 噪声 （1）噪声源强 改建项目运营期噪声较小，噪声源主要为动物日常偶发噪声和空调外机机械噪声，动物日常偶发噪声源强一般为60~80dB（A），空调外机机械噪声源强一般为70dB（A），项目中央空调外机置于项目西北侧大门上方，主要噪声源强情况详见表4-4、表4-5。 表4-4 项目设备噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源设备; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 1; 中央空调外机机组; 5.31; 5.17; 3; 70; 采用低噪声设备，基础减振; 昼间. 注：（0，0，0）点为项目中心，Z为地面高度。. 表4-5 项目设备噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 声源设备; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 1; 动物吠叫; -1.76; -6.36; 1.5; 60~80; 加强约束、管理; 昼、夜间. 注：（0，0，0）点为项目中心，Z为地面高度。. （2）治理措施 ①诊疗设备选用低噪声设备； ②空调选用低噪声设备，空调外机放置在项目东北侧大门上方（临近马路一侧），采取 基础减振等措施； ③医院加强对宠物的管理，避免宠物处于饥饿状态，为防止可能的情况，建议建设单位对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，同时在安抚过程中关闭门窗，坚决杜绝可能的猫狗噪声扰民； ④医院合理布局，采用墙体建筑降噪，夜间关闭门窗，减少宠物可能产生的噪声影响。 ⑤若有住院宠物，夜间需安排值班人员巡视，对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，坚决杜绝可能的猫狗噪声扰民； （3）噪声预测及影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式进行预测计算，其计算公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ②室外声源计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 室外点声源声传播衰减计算公式为： Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpir−ΔLi 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 本评价计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减，只考虑几何发散衰减按下式计算： LA（r）=LA（r0）-Adiv Adiv=20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A压级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A压级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r0—参考位置距声源的距离，m； r—预测点距声源的距离，m。 ③贡献值计算 各声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 项目室内至厂界噪声衰减按面声源衰减模式进行计算，项目夜间不营业，夜间噪声为住院动物偶发性噪声，且项目夜间门窗紧闭，采用墙体建筑降噪，及时对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚后对周边环境保护目标影响小；项目西北侧、西南侧、东南侧紧邻其他商业门面，故项目只预测东北厂界昼间噪声，厂界昼间噪声预测结果如下： 表4-6 厂界昼间噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 预测值; 评价标准. 东北侧厂界; 58.82; 昼间≤60. 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），项目所在区为2类声环境功能区。根据上表可知，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 项目服务期噪声在敏感点处预测结果见表4-7。 表4-7 主要敏感点噪声预测结果表 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称; 背景值; 贡献值; 标准; 预测值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 杨馨花园; 53; 51.22; 60; 55.21; 达标. 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），项目所在区为2类声环境功能区。根据上表，改建项目服务期敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会出现扰民现象。 （4）噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核实技术规范 总则》（HJ942-2018），拟建项目噪声监测要求详见表4-8。 表4-8 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东北场界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次，验收1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 - （1）固体废物产排情况 - 项目主要产生的固废污染物为员工日常产生的生活垃圾，宠物粪污，动物尸体和医疗固废。项目紫外线消毒设施损坏后，建设单位不单独更换紫外线灯管，整套紫外线消毒设备交由原厂商更换处置，不在医院暂存，因此项目不产生废紫外线灯管。 - ①生活垃圾 医院设有职工5人，流动宠物主人约8人/d，员工生活垃圾按0.5kg/人·d；流动宠物主人生活垃圾按0.1kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约为3.3kg/d（1.205t/a），袋装收集后交由环卫部门统一收运。 - ②废包装材料 - 废包装材料主要为纸板箱体、塑料等，产生量约0.1t/a，收集后外售物资回收单位处理。 - ③宠物粪污 项目诊疗的动物均经过排便训练，猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的猫砂喷洒除臭消毒剂消毒处理收集，含粪便与尿液的猫砂产生量按照0.8kg/只猫·d进行计算，每天最大就诊与住院猫量按照16只进行考虑，故含粪便与尿液的猫砂产生量为4.672t/a。 狗住院与诊疗期间排污采取干湿分离，尿液直接进入消毒设施进行消毒；犬粪便喷洒除臭消毒剂预处理后收集，产生量按照0.05kg/只宠物进行计算，宠物狗按照每天最大就诊与住院量共20只进行考虑，粪污产生量为0.365t/a。 宠物粪污共计5.037t/a。为便于管理，动物粪污均喷洒除臭消毒剂后紧袋收集，与生活垃圾一起交由环卫部门收运。 根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238号），中“感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理。” 项目宠物粪污为感染性废物，医院宠物粪污日常采用猫砂干燥且喷洒除臭消毒剂消毒后紧袋收集，消毒、干燥处置后的宠物粪污符合生活垃圾填埋处置的要求，故项目宠物粪污运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理。 - ④动物尸体 - 项目日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不治身亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号）“三、我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜在认定为危险废物集中处置项目。” - 按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的规定进行无害化处理，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）明确了病死及病害动物无害化处理的技术要求。根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三条和二十五条，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”；“动物尸体无害化处理责任单位和个人不具备无害化处理能力的，应当将动物尸体交送无害化处理场所理”。针对动物尸体的无害化处理，卫健委主要是依托动物诊疗机构为前沿阵地开展宣传：宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体可以与重庆市已经批准的病死畜禽无害化处理场（荣昌区病死无害化处理中心、垫江区畜禽无害化处理场、忠县病死畜禽无害化处理场等）联系，进行动物尸体的无害化处理，动物尸体不在医院暂存。 - ⑤医疗固废 诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，废弃物主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等，废物类别为“HW01医疗废物”，废物产生量按每日每门诊病例及住院病例0.2kg计算，产生量为7.2kg/d，年产生量2.628t/a。医疗废物暂存在医疗废物贮存间，定期交有资质单位收运处置。 项目医疗废物贮存间位于项目西北侧，建筑面积约5m2，单次储存能力为2t，采取“六防”措施，医疗危险废物约每半月进行收运处置，危险废物贮存间储存能力满足要求。项目固废产生及处置情况见表4-8和表4-9。 |
| --- | --- |

|  | 表4-8 项目固废产生情况表 产生环节; 固体废物名称; 固废属性; 产生量 t/a; 利用处置方式. 处置方式; 处置量t/a. 办公、生活; 生活垃圾; /; 1.205; 袋装收集交由环卫部门统一收运; 1.205. 诊疗、化验、住院; 废包装材料; 一般工业固体废物 822-999-99; 0.1; 外售物资回收单位; 0.1. 诊疗、住院; 宠物粪污; 一般工业固体废物 822-999-99; 5.037; 运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理，动物粪污喷洒除臭消毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门收运; 5.037. 诊疗、化验和手术; 医疗固废; 危险废物 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 2.628; 医疗废物贮存间暂存，定期交由有资质的单位收运处置; 2.628. 表4-9 项目危险废物产生、处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序、装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗固废; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01; 2.628; 诊疗、化验和手术; 固态; 感染性血液、针头、和试剂等; 1天; T/C/I/R/In; 分类暂存在医疗废物贮存间，面积约5m2，采取“六防”措施，定期交由有资质的单位进行处理. |
| --- | --- |

|  | （2）管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 1）医疗废物 ①医疗废物的收集 根据《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部令第36号），医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着即时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。 当盛装的医疗废物达到存储容器的3/4时，应当使用有效的封口方法对包装封口密封。 医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。 收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、放刺破的材料。 ②医疗废物包装 项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。 包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。 包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 项目医疗废物用（黄色）专塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，放置于带盖的容器（塑料桶）内。 ③医疗废物暂存场所要求： 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号），医疗废物暂存场所应满足以下要求： A、远离医疗区和生垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员活动和生垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； B、有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作接触医疗废物； C、有防鼠、防蚊蝇、蟑螂的安全措施； D、防止渗漏和雨水冲刷； E、易于清洁和消毒； F、避免阳光直射； G、设有明显的医疗废物警示标识和 “禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ④医疗废物交接、转移 贮存的医疗废物定期由有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。 医疗废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。 禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。 宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。 医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年，定期接受环保、卫生部门检查。 ⑤医疗废物处置 项目产生医疗废物分类收集后暂存医疗废物贮存间，定期送有医疗废物处理资质的单位处理。 2）其他废物 猫、狗宠物住院、诊疗产生的动物粪污经消毒处理后紧袋收集，置于加盖垃圾桶，与生活垃圾交环卫部门进行处置；生活垃圾交环卫部门统一收运；废紫外线灯管不单独更换，整套紫外线消毒设备交由原厂商更换处置，不在医院暂存。 项目固体废物经上述处理后，不会对周围环境产生明显影响。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。其中，医疗废物符合 《医疗废物管理条例》（2011修正本）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）中的有关规定。 5、环境风险 （1）风险物质识别 项目为动物医院，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目所涉及的风险物质为消毒片（二氯异腈脲酸钠），环境风险物质储存情况见表4-10。 表4-10 环境风险物质储存情况 化学品名称; 年使用量; 最大储存量; 包装形式; 储存位置. 二氯异腈脲酸钠; 0.002t; 0.002t; 盒装; 库房. 其最大贮存量和临界量详见下表4-11。 表4-11 危险物质临界储存量 序号; 名称; CAS号; 最大储存量; 临界量; Q值. 1; 二氯异腈脲酸钠; 2893-78-9; 0.002t; 5t; 0.0004. 经计算，Q<1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，评级工作等级为简单分析，在描述环境危险物质影响途径、风险防范措施等方面给出定性说明。 （2）环境危险物质影响途径 二氯异腈脲酸钠具有强氧化性，与易燃物质接触易发生火灾，与有机物混放易发生爆炸或燃烧，且产生的污染物，造成环境空气污染。以及医院医疗废物因管理不善而发生泄漏、流失；医疗废水处理设施故障排放等途径污染环境。 （3）环境风险防范措施 ①药品和化学品贮存及使用风险防范措施 项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品的风险管理。 项目为正规动物医院，其药品专门放置在配药台、化验台处。类似于实验室药品管理：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；配制试剂应放置在固定的通风橱或冰箱内；有效期已过的试剂、药品，由实验室人员负责按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理，并负责清洗容器；检测人员应不断提高自我保护意识，加强学习，避免出现玻璃塞试剂瓶盛放碱性试剂等低级失误。 医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理，危险化学品必须储存在专用的储存室内，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。 ②医疗废水事故排放防范及应急措施 为减轻污染负荷，避免出现废水事故排放，项目采取以下防范及应急措施： A.定期对消毒处理设施进行检查，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦消毒处理设施出现故障时，立即停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施与污水管网的接口，未处理废水收集后待设施恢复正常运行再由污水处理设施进行处理，防止医疗废水未经消毒处理直接排入市政污水管网。 B.加强消毒处理设施的日常管理工作，加强检查、维护保养，及时更新，建立处理设施消毒记录和操作规程。 C.加强对操作人员的岗位培训，确保医疗废水消毒后排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）该标准的适用范围为医院污水处理工程。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行该标准。 项目属于动物医院，规模较小，较一般医院产生的废水量极少，且项目污水处理设施工艺简单，采取以上防范及应急措施，风险可控，故不按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置应急事故池。 ③医疗废物收集、贮存风险防范措施 项目设置有独立的医疗废物贮存间，按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）和《危险废物贮存污染控制标准》进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理；医疗废物按照相关规定分类收集、采用专用容器存放；医疗废物暂存的位置应避免雨淋、泄漏并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施。 根据前文分析可知，项目产生的医疗固废主要为测试的试纸和固定包装的试样、试液等，其中试样和试液均有固定包装，不会呈散乱收集可流动的状态。且项目医疗废物贮存间为混凝土地面，厚度＞2mm，对地下水及土壤影响较小；医疗废物贮存间设置有加盖的医疗垃圾收集桶，因此臭气产生的风险性也较小。且纳入到疫情管控范围内，按照危险废物转移条件等多重条件下，医疗废物转运潜在风险较小。 ④动物疫情风险分析 项目为动物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括： 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通知》（渝府办发〔2023〕82号），从事动物疫病监测、检测、检验检疫、研究、诊疗以及动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动的单位和个人，以及其他单位和个人发现动物染疫或疑似染疫的，应当立即通过电话、书面或来访等方式向所在地农业农村部门或者动物疫病预防控制机构报告。 建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防治在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 恶臭 | 加强病房通风，及时清理猫砂盒、狗排便盒；病房采用除臭消毒剂喷雾和紫外线灯管进行杀菌消毒、除臭；加强管理，增加对医院清洁频次 | / |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、LAS | 猫诊室1、猫诊室2、狗诊室1、狗诊室2的医疗废水经狗诊室2洗手池下方的消毒设施消毒；检验室和手术室产生的医疗废水分别经各自洗手池下方的消毒设施消毒；经消毒处理后的医疗废水与生活污水、地面清洁废水一并排入临街商业已建生化池进行处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，进入鸡冠石污水处理厂进一步处理 | / |
| 声环境 | 东北侧、西南侧场界 | Leq/dB（A） | 选用低噪声设备，加强管理，避免动物处于饥饿状态，夜间关闭门窗避免动物乱叫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 在项目西北侧设置医疗废物贮存间，面积为5m2，设置加盖垃圾桶分类收集，交由重庆可厚德环保技术有限公司收运处置； 废紫外线灯管不单独更换，整套紫外线消毒设备交由原厂商更换处置； 动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体可以与重庆市已经批准的病死畜禽无害化处理场（荣昌区病死无害化处理中心、垫江区畜禽无害化处理场、忠县病死畜禽无害化处理场等）联系，进行动物尸体的无害化处理； 动物粪污喷洒除臭消毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门清运； 生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强药品的管控；加强动物疫情的管理，建立严格的卫生防疫制度；按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案；建立处理设施加药记录和操作规程；医疗危险废物分类收集暂存于医疗废物贮存间。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 查看环保设施运行档案是否齐全，管理制度是否建立。 |  |  |  |

- 六、结论

九龙坡杨家坪信仁宠物医院“信仁宠物医院”项目符合国家的产业政策，符合九龙坡区“生态环境分区管控”及生态环境保护法律法规政策。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接受。 从环境保护的角度分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.205 | / | 1.205 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 宠物粪污 | / | / | / | 5.037 | / | 5.037 | / |
| 危险废物 | 医疗固废 | / | / | / | 2.628 | / | 2.628 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a