- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         绿色环保包装材料及包装制品生产项目

建设单位（盖章）：     重庆永发包装材料有限公司

编制日期：                     2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 绿色环保包装材料及包装制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-500107-04-05-478169 |  |  |
| 建设单位联系人 | 阳** | 联系方式 | 137******** |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区华龙大道89号 （九龙工业园区B区组团（内环外）） |  |  |
| 地理坐标 | （ 106度26分50.831秒，29度28分12.356秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23 -39.印刷231 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2505-500107-04-05-478169 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 厂房面积（m2） | 8000（租赁厂房） |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)表1，对照情况见下表: 表1-1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关） 类别; 设置原则; 拟建项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直接排放；项目污水经所在厂房配套生化池处理达标后通过市政污水管网排入大九污水处理厂处理，不直接外排; 不设专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 不设专项评价. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设不涉及取水口; 不设专项评价. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目建设不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不设专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 根据以上情况的对比，本项目环境影响评价不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目位于重庆九龙工业园区，该项目所在区域属于重庆九龙工业园区规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》； 规划环评审查意见文号：《重庆市生态环境局关于重庆九龙工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2024〕508号）； 审查机关及时间：重庆市生态环境局，2024年10月12日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析表 序号; 《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》 及其审查意见; 项目符合性; 结论. 1; (一)严格生态环境准入。强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。严格落实重庆高新技术产业开发区规划环评及审查意见函的要求，针对科园四路一带以及二郎片区迎宾大道以西和格力路以南的现有企业，加快制定搬迁计划并开展搬迁工作;强化搬迁过渡期企业的常态监管对不能做到达标排放的，责令限期整改;限期整改后仍不达标的责令停止生产。规划区除B区组团(内环外)的其他区域，工业企业原则上只出不进(利用存量工业用地引进实施非高耗能、高污染的高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业项目除外)，允许现有工业企业在原址上实施技术改造项目和不增加污染物排放总量的改扩建项目。规划区内混凝土搅拌站数量和产能不得增加;已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能，并严格落实《重庆市预拌混凝土搅拌站控尘十项要求》加强对规划区内现状“低小散企业(产业层次低、规模小、布局散乱)的环境管理，严格落实污染防治措施。; 本项目属于绿色环保包装材料及包装制品生产项目，项目位于九龙工业园区B组团内环外，不属于“规划区除B区组团(内环外)的其他区域”，不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业，不占用生态保护红线，项目符合生态环境管控要求; 符合. 2; (二)空间布局约束 规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划区涉及生态保护红线、重庆彩云湖国家湿地公园的区域，应调整出规划区范围。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局控制环境防护距离原则上不超出园区边界或用地红线;工业用地与居住用地之间应按照《重庆市工业用地规划导则(修订)》设置相应的防护距离。东三街片区工业企业搬迁后，建议将工业用地性质优先调整为新型产业用地(M0)，用于集聚集群发展研发创新、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等与制造业紧密相关的生产性服务业。桃花溪、跳蹬河河道管理范围外侧应按照重庆市水污染防治条例要求设置绿化缓冲带,绿化缓冲带内应当保持原有的状况和自然形态原则上应当为绿地，除护岸工程、市政设施等必要的建设外，禁止修建任何建筑物和构筑物。合理规划布局，邻近居住用地的工业地块不宜布局臭气、异味较大的项目，避免对周边环境敏感点造成影响;B区组团内邻近居住区的I05-1、I06-1、I10-2地块禁止引入涉及喷漆、铸造等大气污染较重的项目，尽量布局污染较轻的企业或功能用房。; 本项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），属于包装印刷业，不涉及I05-1、I06-1、I10-2地块，不属于喷漆、铸造等大气污染较重的项目; 符合. 3; (三)污染排放管控 1.水污染物排放管控 按照《重庆市“污水零直排区”建设行动方案》等相关要求:完善规划区城镇污水收集系统，推进规划区雨污合流、管网错接乱接、破损渗漏排查、整改，全面实现规划区雨、污分流;加快未建设区污水管网建设，确保规划区污废水集中收集处理;结合规划实施进展，适时启动九龙园B3区污水处理厂扩建工程。加强节水措施，提高工业用水重复利用率，减少废水污染物排放:禁止新建、扩建排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。加强污水集中处理规划区内生活片区生活污水经鸡冠石、大九污水处理厂等处理后达标排放;B3区各企业废水经自行处理达行业排放标准间接标准或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后方可接入九龙工业园区 B3 区污水处理厂，出水水质COD、NH3-N、TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)W类标准，BOD5、石油类达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，其余污染物(TN、SS)达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中一级A标准，尾水经响水沟排入跳河。 # 2.大气污染物排放管控 # 优化能源结构，严格落实清洁能源计划。严格落实《九龙坡区环境空气质量限期达标规划》加强规划区氮氧化物和挥发性有机物协同防控，减少污染物排放;规划区禁止新建使用燃煤、重油等高污染燃料的项目，生产废气应采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料，并按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，通过采用先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。汽车工业企业应根据生产工艺、操作方式、废气性质和污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率，减少污染物的无组织排放。庆铃公司(车桥、铸铝、塑料座椅有限公司)重庆建设·雅马哈摩托车有限公司、椿中岛机械(重庆)有限公司、格力电器(重庆)有限公司、重庆世纪精信实业(集团)有限公司等工业企业加强异味气体的污染防治，确保达标排放，减少对周边居民区的不利环境影响。 # 3.工业固废排放管控 # 入驻企业应按资源化、减量化、无害化原则，减少工业固体废物产生量，并进行妥善收集、处置，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。一般工业固体废物进行综合利用或进入一般工业固体废物处置场;企业产生的危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准XGB18597-2023)《危险废物转移管理办法》生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处置;餐厨垃圾应妥善收集、处理 # 4.噪声污染管控 # 加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响并根据影响程度采取适宜的降噪工程措施。合理布局企业噪声源高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施确保厂界噪声达标;重庆新世界建材市场有限公司等现状工业企业应加强噪声源治理，采用降噪工艺，确保企业厂界噪声达标。 # 5.土壤、地下水污染防控 # 规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》地下水管理条例》(国务院令第748号)等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。规划区项目建设应按照源头控制为主的原则，严格落实分区、分级防渗措施，落实土壤、地下水跟踪监测要求，防范规划实施对区域土壤、地下水环境造成污染。园区应加强对注销撤销排污许可证的企业用地监管。规划区内建设用地用于生产经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地水工建筑用地、空闲地的;或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），属于绿色环保包装材料及包装制品生产项目，项目无生产性废水排放，厂房地面清洁废水经隔油处理后和生活污水一并依托所在厂房配套生化池处理后排入大九污水处理厂处理；项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目一般工业固废分类收集后送废品收购站回收处理，危险废物单独分类收集后交由危废资质单位处置。项目通过合理布局、隔声减振等措施确保厂界噪声达标排放；项目位于厂房第二层，对地下水、土壤不产生影响。; 符合. 4; (四)环境风险防控 规划区应在现有环境风险防范体系基础上，进一步强化后续开发建设地块环境风险防范措施，确保后续入驻的企业满足规划区环境风险防控要求。加强对现有企业环境风险源的监督管理相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。; 项目能够满足环境风险防控要求; 符合. 5; (五)碳排放管控 规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作推动实现减污降碳。规划区内各企业应通过各种先进技术，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 项目只使用清洁能源电能，不使用其他能源; 符合. |
| 其他符合性分析 | －、建设项目与重庆市、九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 表1-3建设项目“三线一单”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720001; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不属于排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。项目不涉及占用生态红线、自然保护区、一般生态空间等控制禁止、限制开发区域。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目，项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目厂房地面清洁废水经隔油处理后和生活污水依托所在厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入大九污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目，不存在重大环境安全隐患; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目。项目不涉及生产用水; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目，属于允许建设项目; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），为绿色环保包装材料及包装制品生产项目，项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目厂房地面清洁废水经隔油处理后和生活污水依托所在厂房配套的生化池处理达标后排入市政污水管网进入大九污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目不涉及生产用水，只使用清洁能源电能，不涉及其他能源消耗; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业； 2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。; 本项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），布局合理，项目周边主要为工业用房，项目废气排放量小，过收集处理达标后通过排气筒高空排放，污染较小; 符合. 污染物排放管控; 1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； 2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四 路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目位于九龙工业园区B区组团（内环外），属于绿色环保包装材料及包装制品生产项目，项目无生产性废水排放，厂房地面清洁废水经隔油处理后和生活污水依托所在厂房配套生化池处理后排入大九污水处理厂处理；项目产生的废气经过收集处理达标后通过排气筒高空排放；项目一般工业固废分类收集后送废品收购站回收处理，危险废物单独分类收集后交由危废资质单位处置。项目通过合理布局、隔声减振等措施确保厂界噪声达标排放；项目位于厂房第二层，对地下水、土壤不产生影响。; 符合. 环境风险防控; 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目水资源消耗低，符合要求; 符合. 二、与国家产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 三、项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 表1-4 项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 文件相关要求; 本项目情况; 结果. 一; 不予准入类（全市范围内不予准入的产业）. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 本项目不属于淘汰类项目; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 不涉及天然林商业性采伐; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 不涉及; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 不涉及; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及饮用水保护区; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不涉及风景名胜区; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不涉及国家湿地公园; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 不涉及岸线保护区和保留区; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 三; 限制准入类（全市范围内限制准入的产业）. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目位于九龙工业园区B区组团（内环外）内，符合园区产业布局规划; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目; 不属于明确禁止建设的汽车投资项目; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 不属于化工园区和化工项目，不属于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目; 项目位于工业园区，不涉及围湖造田等; 符合. 根据表1-6分析结果可知，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》 渝发改投资〔2022〕1436号的准入条件。 四、项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-5 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目的情况; 是否符合准入规定. 1; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目; 不涉及; 符合. 2; 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围 除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及; 符合. 3; 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外 禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目止从事对水体有污染的水产养殖等活动; 不涉及; 符合. 4; 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; 符合. 5; 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 6; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及; 符合. 7; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 不涉及; 符合. 8; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不涉及; 符合. 10; 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不涉及; 符合. 11; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资 限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 不涉及; 符合. 12; 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义 任何方式备案新增产能项目。; 不涉及; 符合. 13; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、 低水平项目。; 不涉及; 符合. 本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求。 #### 五、项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-6 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》分析 序号; 政策相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含中低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目产生的有机废气属低浓度有机废气，拟采用“过滤棉+活性炭吸附”进行净化处理后通过不低于15m排气筒达标排放; 符合. 2; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 废活性炭、废过滤棉等危废定期交由危险废物资质单位处置; 符合. 3; （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 拟每年定期开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。; 符合. 4; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 环境管理中要求建设单位建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并定期检修维护废气处理装置，确保设施的稳定运行; 符合. 本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | －、项目的建设内容 1、项目基本情况 （1）项目名称：绿色环保包装材料及包装制品生产项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：重庆永发包装材料有限公司； （4）建设地点：重庆市九龙坡区华龙大道89号（九龙工业园区B区组团（内环外））； （5）建筑面积：厂房建筑面积为8000m2； （6）国民经济行业类别：C2319 包装装潢及其他印刷； （7）生产规模：年产绿色环保防伪镭射包装材料1300t； （8）工程投资：500万元，其中环保工程投资10万元，占工程投资的2%。 （9）建设工期：12个月。 2、项目组成 重庆永发包装材料有限公司拟在重庆市九龙坡区华龙大道89号租赁重庆九洲印务有限责任公司现有厂房B栋第二层厂房建设绿色环保包装材料及包装制品生产项目，租赁厂房建筑面积8000m2，主要从事绿色环保防伪镭射包装材料加工生产，年产绿色环保防伪镭射包装材料1300t。项目年生产时间以260日计，两班制（8h/班），夜间不生产，项目不设置食堂和宿舍。项目总投资500万元。项目组成表如下: 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 生产区主要布置在厂房内东侧中部区域，主要设置有纸板复合印刷机1台，电脑程控剥离机1台，大卷径分切机1台。; 租赁现有厂房. 办公及生活设施; 办公用房; 在厂房内生产区的西侧设置一间管理办公室和一间技术办公室，总面积约400m2，项目不设置宿舍和食堂; /. 公用工程; 供电; 市政供电; /. 供水; 市政供水; /. 排水; 本项目所在区域排水体制采用雨污分流制; /. 环保工程; 废水处理; 项目厂房地面清洁废水经隔油处理后和生活污水一并依托所在厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理; 生化池依托. 废气处理; 项目产生的废气通过收集并采用“过滤棉+活性炭吸附”处理后引至所在楼栋屋顶排放，排气筒高度不低于15m。; /. 噪声处理; 通过合理布局，各设备进行隔声、减振、降噪等措施减小噪声影响; /. 固废处理; 废纸品、废PET膜和废原料包装等一般工业固废送废品收购站处理；废棉纱手套、废辅料包装（沾染水性转移胶的包装）、废矿物油、废过滤棉、废活性炭等危险废物分类收集交资质单位处置。危废暂存间设置于厂房内东南角（面积约5m2），采取防渗漏、防扬散、防流失措施。生活垃圾由环卫部门统一清运; /. 储运工程; 原料储存区; 在厂房内东北侧区域设置原材料库房，暂存原料白卡纸和PET转移膜 ，面积约300m2; /. 半成品储存区; 在各工序沿线设置半成品暂存区，在厂房内生产区南侧设置一个中半成品暂存区，面积约100m2; /. 成品库房; 在厂房内西北侧设置成品库房，面积约400m2; /. 运输; 利用园区内现有的城市道路运输; /. 3、依托工程 拟建项目租赁九龙工业园区B区组团（内环外）重庆九洲印务有限责任公司现有厂房建设，厂房供水、供气、供电等公用设施、雨水管网、污水管网等环保配套设施均已建设完成。拟建项目依托工程可行性分析见表2-2。 表2-2 拟建项目依托工程分析一览表 依托工程; 依托内容及可行性. 给水; 厂房已建完备的给水管网；可以满足拟建项目使用。. 供电; 厂房已建完备的供配电设施；可以满足拟建项目使用。. 排水管网及生化池; 厂房配套建设建生化池1个，处理能力30m3/d，目前实际处理量约20m3/d，剩余处理能力10m3/d，已接入市政污水管网，可以满足拟建项目排放。. 拟建项目位于重庆九洲印务有限责任公司厂房内建设，各水、电及排水设施均为重庆九洲印务有限责任公司建设及管理；因此，厂区依托的生化池日常管理及达标排放由重庆九洲印务有限责任公司负责。 二、主要产品及产能 表2-3 主要产品及产能 序号; 产品名称; 年产量; 主要产品特征（型号规格）; 备注. 1; 绿色环保防伪镭射包装材料; 1300t; 485mm*5500m 530mm*5500m 780mm*5500m; 卷筒状. 三、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 表2-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 主要生产单元; 生产设施名称; 规格型号/设施参数; 数量（台）; 备注. 1; 产品生产; 板纸复合印刷机; BFY-1200K/173kW; 1; 转印复合. 2; 电脑程控剥离机; ZBJ-I200/30kW; 1; 剥离. 3; 大卷径分切机; DFQ-12000/30kW; 1; 分切. 4; 辅助生产; 螺杆式空气压缩机; LDPM-30A; 1; 设备供气. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年）》（工产业【2010】第122号）核实，以上设备均不属于淘汰落后的生产设备。 设备产能匹配性分析： 本项目生产的关键设备为板纸复合印刷机，主要核算板纸复合印刷机的产能匹配性。 项目年生产时间以260日计，两班制（8h/班），设备产能核算见表2-4。 表2-4 主要生产设备产能匹配性分析 序号; 设备名称; 设备数量; 最大小时产能; 设备运行时间h/d; 设备产能; 产品设计年产量; 匹配情况. 1; 板纸复合印刷机; 1; 370kg; 16; 1539.2t/a; 1300t/a; 匹配. 根据上表可知，产品关键设备的产能能够满足个产品设计年产量的生产需求。 四、主要原辅材料 表2-5 主要原辅料及燃料一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 高档白卡纸; 1290; 30; 堆码; /; 原料库房; 原料. 2; PET转移膜; 210卷; 5卷（60kg/卷，2898m2/卷）; 堆码; /; 原料库房; 原料. 3; 水性转移胶水; 30; 0.25; 桶装; 50kg/桶; 辅料暂存间; 原料. 表2-6 主要原辅料特性表 序号; 原辅料名称; 主要成分及主要特性. 1; PET转移膜; PET转移膜(又称热转印膜)是一种基于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基材的多层功能薄膜，该材料以表面平整度高、剥离性能优异为显著优势，广泛用于包装(如香烟、食品盒)、印刷品、工业制品等领域。 本项目由供应商根据建设单位所需要的包装图案定制PET转移膜。. 2; 水性转移胶水; 水性胶粘剂，根据建设单位提供的MSDS，其主要成分包括：苯乙烯-丙烯酸共聚物25%，苯乙烯-丁二烯共聚物25%，水49.85%，1 十二硫醇0.05%，脱氢乙酸钠0.10%。根据建设单位提供的水性转移胶检测报告，总挥发性有机物含量为47.4mg/kg。. 五、劳动定员及工作制度 项目工作人员21人，其中办公管理人员6人，生产人员15人；正常生产按每年260日计，两班制（8h/班），夜间不生产。 六、厂区总平面布置 本项目购买重庆市九龙坡区华龙大道89号B栋第二层厂房，属于九龙工业园区B区内厂房。厂房整体呈南北长东西宽。 厂房主入口位于北侧，本项目租赁厂房面积较大，本次实际使用部分主要集中在靠东侧，靠西侧暂预留闲置。厂房内分区域布置各生产设备以及原辅料和成品堆存区。厂房主要生产区域布置在厂房东侧中部区域，厂房内东北侧自北向南布置原料库房和液体辅料间，原料库房西侧布置成品库房；在各工序沿线设置半成品暂存区，在厂房内生产区南侧设置一个中半成品暂存区。办公区主要设置在生产区的西侧。 各区域相对独立，卫生间设置在厂房东南角。一般固废暂存区设置在厂房西北侧，危废暂存间设置在厂房内东南角区域。 项目总平面布置图见附图2。 - 七、项目水平衡图、物料平衡图 - （1）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） - （2）非甲烷总烃平衡图 图2-2 非甲烷总烃平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 - 本项目主要从事绿色环保防伪镭射包装材料加工生产，通过红外加热方式，将PET膜上的激光镭射图文、3D全息图案转移到高档白卡纸上，生产出具有3D镭射效果、激光防伪、富丽堂皇的高档绿色环保防伪镭射包装材料产品，年产绿色环保防伪镭射包装材料1300t。涉及的主要工艺为复合、烘干、自动剥离、自动分切等。 项目主要生产工艺流程及产污环节示意图详见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程以及产污环节示意图 简述工艺流程和产污环节： 复合、烘干：此工序在纸板复合印刷机内完成。主要原理是通过红外加热方式，将PET膜上的激光镭射图文、3D全息图案转移到高档白卡纸上，生产出具有3D镭射效果、激光防伪、富丽堂皇的高档绿色环保防伪镭射包装材料产品，该过程主要是通过红外加热压合，将PET膜上的图文图案转移到白卡纸上。本项目使用水性转移胶将白卡纸和PET转移膜粘贴复合在一起，通过纸板复合印刷机自动进胶系统涂布水性转移胶粘剂。粘贴复合后进入烘干段，设备自动烘干，设置烘干温度为80℃。烘干完成后设备自动收卷进入下一工序。此过程主要有少量的有机废气G1和噪声N1产生。 自动化剥离：复合烘干后的半成品通过电脑程控剥离机进行自动化剥离，将PET膜剥离出来。剥离后的PET膜重复循环使用，可循环使用3次。此过程主要有噪声N2和固废（不能重复使用的PET膜）S1产生。 自动化分切：使用大卷径分切机将剥离后的产品按照所需要的尺寸进行分切。此过程主要有噪声N3和固废S2产生。 成品入库：检验合格后的成品全部打包入库，外售。 其他： （1）本项目设备维修由设备供应商上门维修服务，建设单位不需自行购买维修用品（润滑油等），维修过程产生的少量含油棉纱手套等单独收集作危废资质单位处置。 （2）厂房地面每周清洁一次，采用抹布拖地清洁，有厂房地面清洁废水产生。 （3）空压机运行过程中会产生少量含油废水。 （4）废气处理系统定期更换过滤棉和活性炭，产生废过滤棉和废活性炭。 （5）员工产生的生活污水、生活垃圾。 - 二、产排污分析 - 项目营运过程产污分析详见下表2-7。 表2-7 项目产污环节分析 分类; 类别; 产污环节; 编号; 污染物名称; 主要污染因子. 生产 排污; 废水; 厂房地面清洁; /; 厂房地面清洁废水; COD、SS、石油类. 废气; 复合烘干; G1; 烘干废气; 有机废气（以非甲烷总烃计）. 噪声; 复合烘干; N1; 设备运行/工艺噪声; -. 自动剥离; N2; 设备运行/工艺噪声; -. 自动分切; N3; 设备运行/工艺噪声; -. 空压机等其他辅助设备; /; 辅助设备运行噪声; -. 固废; 自动剥离; S1; 废PET膜; 废PET膜. 自动分切; S2; 边角料; 废纸品. 检验; /; 不合格品; 废纸品. 设备维修; /; 设备维修固废; 含油棉纱手套. /; /; 其他废物; 废原辅料包装、废矿物油、废过滤棉、废活性炭. 生活及其他排污; 废水; 员工; /; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、石油类. 固废; 员工; /; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟在重庆市九龙坡区华龙大道89号租赁重庆九洲印务有限责任公司现有厂房B栋第二层厂房加工生产，该厂房建成后未投入使用，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （1）常规污染物 - 按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本评价收集了重庆市生态环境状况公报（2024年）的数据，该报告中对重庆市各个区的环境质量进行统计，选取本项目所在的九龙坡区统计数据如下： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92.3; 达标. O3; 日最大8 h 平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. - 根据上表：2024年重庆市九龙坡区的环境空气质量各污染物浓度均能达到国家环境空气质量的二级标准，所在区域环境空气质量判定为达标区域。 （2）特征污染物 本项目特征污染物非甲烷总烃环境质量现状数据引用重庆九龙工业园区规划环评报告中的监测数据，监测时间为2023年4月24日-4月30日，连续监测7天，每天监测4次。监测点位于本项目东北侧的华福家园，本项目距离监测点约1.5km。引用监测数据合理可行。 本项目环境质量现状评价结果见表3-2。 表3-2 项目引用监测点位其他污染物环境空气质量监测结果统计表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度最大值 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度 （°）; 纬度（°）. 华福家园; 106.458563; 29.481811; 非甲烷 总烃; 1h; 2.0 mg/m3; 0.79; 39.5; 0; 达标. 由上表可以看出，华福家园处非甲烷总烃小时监测浓度最大值为0.79mg/m3，最大浓度占标率为39.5%，满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。 二、地表水环境质量现状 本项目排放的废水经厂房配套生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入大九污水处理厂处理达标后排放，最终汇入长江。 项目所在区域最终受纳水体为长江。按《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号文）的规定，长江干流主城有关区（重庆主城段：大溪河口-明月沱）属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 根据重庆市生态环境局公示的“2023 年重庆市生态环境质量简报”，长江和尚山断面水环境质量状况达到Ⅱ类水质标准。因此，长江和尚山断面各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，区域水环境质量状况较好。 三、声环境质量现状 本项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外），周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状评价。 四、生态环境 本项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外），属于规划的产业园区，因此不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射相关内容，因此不开展电磁辐射环境质量现状评价。 - 地下水、土壤环境 - 项目位于规划园区内，厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，因此不开展地下水环境质量现状评价。 项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外）九龙坡区华龙大道89号第二层厂房，基本不存在土壤污染途径，且周边土壤环境不敏感，因此，不开展土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外）九龙坡区华龙大道89号第二层厂房内，项目所在楼栋东面、南面为园区内工业企业，西面临华龙大道，北面为厂区内其他厂房楼栋。 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标统计如下： 表3-3 大气环境保护目标 序号; 保护对象; 经纬度坐标; 保护内容; 相对项目厂界位置关系. 1; 齐团半山小区; 106.448265°,29.473083°; 住宅小区，约6324人; 厂界外北面约105m. 2; 联发公园里小区; 106.444166°,29.470187°; 住宅小区，约615人; 厂界外西面约210m. 3; 龙城御府小区; 106.443544°,29.468652°; 住宅小区，约3956人; 厂界外西南面约255m. 4; 华龙家园; 106.441656°,29.468234°; 住宅小区，约1536人; 厂界外西南面约440m. 5; 鑫泰华府; 106.445786°,29.475669°; 住宅小区，约1540人; 厂界外西北面约460m. 二、声环境保护目标 本项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外）九龙坡区华龙大道89号第二层厂房，周边50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境保护目标 本项目位于重庆九龙工业园区B区组团（内环外）九龙坡区华龙大道89号第二层厂房，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境保护目标 项目位于规划工业园区内，无新增用地，因此不做生态环境保护目标统计。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 项目生产过程产生的非甲烷总烃执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017），详见3-4。 表3-4 包装印刷业大气污染物排放标准（DB50/758-2017） 污染物; 排气筒最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控点位及相应浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 4.3; 4.0; 6.0（印刷生产场所）. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准，在厂区内厂房外的非甲烷总烃的无组织排放浓度为6mg/m3，由于项目厂房与厂界重合，因此，非甲烷总烃的无组织排放浓度限制满足《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）无组织最高允许排放浓度的要求。 由于《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）以及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无苯乙烯的排放标准，因此，本项目涉及苯乙烯参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。 表3-5 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 控制项目; 排气筒高度; 排放量（kg/h）; 厂界标准（二级新建）（mg/m3）. 苯乙烯; 15m; 6.5; 5.0. 二、水污染物排放标准 本项目排放的生活污水依托厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。详见表3-5。 表3-5 水污染物排放标准 单位：mg/L 类别; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45*①; ≤20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤1. *注：①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中未要求的氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准。 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 四、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中已明确“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，本项目一般工业固体废物仅为少量废包装、不合格的产品等，不适用上述标准，建设单位应当建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，其贮存过程应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等相应要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标见表3-7。 表3-7 本项目总量控制因子汇总表（单位：t/a） 类别; 污染因子; 排放量t/a; 排放标准; 排放去向. 废水; COD; 允许排入环境的量; 0.021; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 跳蹬河. 氨氮; 允许排入环境的量; 0.0021. 废气; 非甲烷总烃; 0.001211; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）; 大气环境. 苯乙烯; 0.000314; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间主要拟在现有厂房内进行装修及设备安装，主要环境保护措施： 一、大气环境保护措施 本工程装修工程均在室内作业，在进行室内装修时把门窗关闭，并定期进行洒水降尘，可极大防止扬尘流动。本项目使用的室内装修材料中不可避免的含有甲醛、氨、苯等挥发性物质。为减少室内空气污染，建议采取以下措施减轻环境影响： 1)装修中应选用符合国家标准的室内装饰和装修材料，以便从源头控制污染源。 2)装修后不宜立即投入使用，应通风换气保持室内空气流通，以使室内污染物释放到不危害人体健康的浓度以下。 3)保持室内空气流通，选用确实有效的室内空气净化装置，以消除室内的有害气体。 4)在室内有选择性的进行花草种植，绿化室内环境。 采取上述措施后，可基本消除装修造成的环境影响，室内环境控制在可接受的范围内。 二、地表水环境保护措施 本项目施工人员产生的生活污水量小，经项目所在厂房配套的生化池处理后排入市政污水管网，最后排入大九污水处理厂处理达标后排入跳蹬河，最终汇入长江，对地表水的影响小。 三、 声环境保护措施 装修期间主要噪声源由敲打声、电钻、切割机及设备安装时所产生。为了减少影响，装修时应尽量控制空压机、电钻等高噪声工具的使用时间（高噪声机具应该错开使用时间，不同时使用），尽量进行全封闭施工，以减轻噪声对外环境的干扰。 四、固体废物 对装修产生的废弃建筑材料应及时清理运往指定的建筑渣场，生活垃圾送生活垃圾处理场处置。废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，交送有危险废物处置资质的专业机构处置。 装修时对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响将至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响与保护措施 （1）废气产污环节、种类分析 根据表2的生产工艺流程和污环节分析，本项目废气产污环节主要为复合烘干过程产生的有机废气。本项目废气产污环节、污染物种类进行统计如下： 本项目废气产污环节、污染物种类进行统计如下： 表4-1 项目废气产污环节、污染物种类 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类. 包装装潢及其他印刷; 复合烘干; 纸板复合印刷机; 烘干废气; 有机废气（以非甲烷总烃计）、苯乙烯. （2）污染物源强核算 根据建设单位提供资料采用物料衡算法对本项目进行污染源强核算；运营期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4-2。 表4-2 项目污染源强核算 序号; 废气产生工序; 污染物; 源强（kg/a）; 源强核算过程. 1; 复合烘干; 非甲烷总烃; 1.422; 本项目烘干（80℃）过程挥发产生的有机废气主要是水性转移胶受热挥发产生的有机废气，评价以非甲烷总烃计。根据建设单位提供资料，本项目水性转移胶年用量为30t。根据建设单位提供的水性转移胶成分报告，其主要成分为苯乙烯-丙烯酸共聚物25%，苯乙烯-丁二烯共聚物25%，水49.85%，1 十二硫醇0.05%，脱氢乙酸钠0.10%。苯乙烯-丙烯酸共聚物和苯乙烯-丁二烯共聚物为固体份，均属于高分子聚合物，其分解温度在250~350℃之间，此类聚合物在80℃下仅发生物理干燥（水分蒸发），不会因热分解产生挥发性有机物。本次评价主要考虑其残留单体等的挥发。根据建设单位提供的水性转移胶检测报告，其溶剂残留总量为47.4mg/kg，其中包括苯乙烯残留量12.3mg/kg。考虑最不利情况，溶剂残留全部挥发，则水性转移胶全部挥发产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据物料衡算进行核算，本项目复合烘干过程产生的非甲烷总烃的量为1.422kg/a，苯乙烯产生量为0.369kg/a。. 苯乙烯; 0.369. （3）废气治理措施及污染物排放情况 本项目复合烘干产生的废气通过在设备上方设置集气罩收集后引至废气处理系统（废气处理工艺：“过滤棉+活性炭吸附”）处理后引至所在楼栋屋顶高空排放（排气筒高度15m）。废气治理设施拟设置的设计风量为3000m3/h。 集气罩设计和收集风量依据： 根据《工业通风》（第四版，孙一坚、沈恒根主编）中集气罩设计原则，拟建项目设置的集气罩为四周有法兰边的集气罩，集气罩风量按照下式确定： 式中：L——集气罩风量，m3/s； V0——吸气口的平均风速，m/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 本项目在纸板印刷机烘干段设置集气罩，项目正常生产时集气罩距有组织废气散发点距离（x）可控制在约0.4m；集气罩面积（F）约1.8m2；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中废气收集系统要求，废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，采用外部排风罩（集气罩）的，应按照GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，项目Vx取0.3m/s的情况下计算得集气罩最小要求的风量为0.765m3/s，即2754m3/h。经集气罩收集后进入“过滤棉+活性炭吸附装置”处理，本次环评设计风量取3000m3/h。 本项目集气罩收集效率取值50%进行核算，由于项目污染物排放量很小，为低浓度废气，因此有机废气的处理效率考虑取值30%进行核算。 项目废气治理设施及产生情况见表4-3，排放情况见表4-4和表4-5。 表4-3 项目废气治理设施及产生情况 序号; 废气产生工序; 污染物; 收集措施; 治理措施; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 工作时间（h）; 产生情况. 有组织; 无组织. 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）. 1; 复合烘干; 非甲烷总烃; 设外部集气罩收集; 废气经集气罩收集后引至所在楼栋屋顶采用一套废气处理装置（工艺为“过滤棉+活性炭装置”）处置后通过15m排气筒排放；设施设计风量为3000m3/h; 50; 30; 3640; 0.711; 0.0002; 0.711; 0.0002. 苯乙烯; 50; 30; 3640; 0.185; 0.00005; 0.184; 0.00005. 表4-4 本项目废气有组织排放一览表 序号; 排放源; 污染物; 风量（m3/h）; 工作时间（h）; 产生情况; 排放情况. 产生量（kg/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 1; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 3000; 3640; 0.711; 0.0002; 0.067; 0.50; 0.00014; 0.047. 苯乙烯; 0.185; 0.00005; 0.017; 0.13; 0.000036; 0.012. 表4-5 本项目废气无组织排放一览表 序号; 排放源; 污染物; 工作时间（h）; 排放情况. 排放量kg/a; 速率kg/h. 1; 生产厂房; 非甲烷总烃; 3640; 0.711; 0.0002. 苯乙烯; 0.184; 0.00005. （4）废气治理设施可行性及排放口达标分析 ①废气治理设施可行性分析 拟建项目生产过程中大气污染物主要为复合烘干过程产生的有机废气。 废气治理流程详见图4-1。 图4-1 废气处理工艺流程图 本项目属于包装装潢及其他印刷行业的加工生产，参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）表A.1废气治理可行技术参考表中非甲烷总烃推荐使用“活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他”。本项目复合烘干工序产生的有机废气收集后经“过滤棉+活性炭吸附”处理，本项目使用的有机废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中明确的可行技术。 活性炭装填要求：废气处理系统的活性炭应定期更换，根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》：颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值>650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g(BET法)。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。应考虑 VOCs产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于 VOCs产生量的5倍，即1吨 VOCs 产生量，需5 吨活性炭用于吸附。因此，本次评价活性炭的用量取值考虑有机废气产生量的五倍。 本项目复合烘干过程有机废气产生量1.422kg/a，则需要使用活性炭7.11kg/a。活性炭每三个月或者500小时更换一次。 拟建项目废气治理设施可行性分析详见表4-6。 表4-6 废气治理设施可行性分析表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 主要污染物项目; 主要排放形式; 主要污染治理设施. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 复合烘干; 纸板复合印刷机; 烘干; 非甲烷总烃、苯乙烯; 有组织; 过滤棉+活性炭吸附; ☑是（推荐技术） □否. ②废气排放口达标排放分析 表4-7 废气排放口达标排放分析表 废气排放口编号; 废气排放量（m3/h）; 污染 因子; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率限值kg/h; 浓度限值mg/m3; 标准文号. DA001; 3000; 非甲烷总烃; 0.00014; 0.047; 4.3; 60; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）; 达标. 苯乙烯; 0.000036; 0.012; 6.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 达标. （5）废气排放口基本情况 表4-8 项目废气排放口情况 排放口 编号; 坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 类型; 排放标准. DA001; 106.447898°E 29.470088°N; 15; 0.3; 常温; 一般排放口; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （6）废气排放环境影响分析 根据区域环境质量现状监测，区域有环境容量，项目周边500m范围内的大气环境保护目标为厂界外北面约105m的齐团小区、厂界外西面约210m的联发公园里小区、厂界外西南面约255m的龙城御府小区、厂界外西南面约440m的华龙家园和厂界外西北面约460m的鑫泰华府，项目采取了可行的污染防治技术，排放的废气污染物量很小，并经收集处理后通过15m排气筒排放，因此对环境影响小。 （7）大气污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.047; 0.00014; 0.0005. 苯乙烯; 0.012; 0.000036; 0.00013. 有组织排放合计. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0005. 苯乙烯; 0.00013. 表4-10 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 面源; 烘干; 非甲烷总烃; 提高收集效率; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）; 4.0; 0.000711. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 5.0; 0.000184. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.000711. 苯乙烯; 0.000184. 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.001211. 2; 苯乙烯; 0.000314. 表4-12 项目污染源非正常排放量核算表 废气排放口编号; 非正常排放 情况; 主要污染因子; 非正常排放; 持续时间及应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放量kg/次. DA001; 废气装置活性炭未及时更换; 非甲烷总烃; 0.067; 0.0002; 持续时间约1.0h，及时更换活性炭. 苯乙烯; 0.017; 0.00005. （8）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于登记管理，本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中的监测要求执行。项目废气监测计划详见表4-12。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准，在厂区内厂房外的非甲烷总烃的无组织排放浓度为6mg/m3，由于项目厂房与厂界重合，因此，非甲烷总烃的无组织排放浓度限制满足《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）无组织最高允许排放浓度的要求，评价不再单独监控厂区内厂房外的非甲烷总烃。 表4-12 废气监测计划表 有组织废气监测计划. 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒排口; 非甲烷总烃; 验收监测一次，营运期每年监测一次; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织废气监测计划. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 企业边界无组织排放浓度监控点; 非甲烷总烃 （厂界）; 验收监测一次，营运期每年监测一次; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织排放监控点位及相应浓度限值; 非甲烷总烃 （印刷生产场所）; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）. 二、水环境影响和保护措施 1、废水污染物分析 本项目空压机运行过程会产生极少量（约10L/a，不再单独统计）的冷凝水，经空压机设备自带的油水分离设施处理后排入厂房配套生化池处理；空压机油水分离后的润滑油作危废交资质单位处置。 本项目生产车间内地面不用水冲洗，用拖把定期清洁（每周清洁一次，每年计52次），需要对拖把进行清洗，根据建设方提供资料，车间地面清洗用水量约为3m3/次（156m3/a），考虑10%损耗，则地面清洁废水量约2.7m3/次（140.4m3/a），主要污染物为COD、SS和石油类，其污染物浓度分别为COD浓度为300mg/L，SS浓度为400mg/L，石油类浓度为20mg/L，厂房地面清洁废水经隔油处理后排入厂房配套的生化池处理。 本项目不设置食堂、宿舍，产生的生活污水主要为员工入厕用水。项目员工共21人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额按50L/人•d计算，未预见用水量按总用水量的10%计，则本项目生活用水日用水量1.155m3/d（300.3m3/a），员工生活污水按用水量的90%计，则废水量1.04m3/d（270.4m3/a）。其污染物主要控制COD、BOD5、SS、氨氮，结合《生活源产排污系数及使用说明》（2010修订版），项目主要污染物浓度COD取500mg/L，BOD5取300mg/L，SS取400mg/L，氨氮取40mg/L。 本项目少量的空调冷凝水、厂房地面清洁废水（隔油预处理）和员工生活污水一并排入所在厂房配套建设的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入大九污水处理厂内处理达标后排入跳蹬河，最终汇入长江。拟建项目营运期生活污水水质一览表详见表4-13。 表4-13 项目营运期生活污水水质一览表 部位; 废水量（m3/a）; 排放标准; 内容; 污染因子. COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 场地内; 厂房地面清洁废水; 140.4; /; 浓度（mg/L）; 300; /; 400; /; 20（隔油前）; 5（隔油后）. 产生量（t/a）; 0.042; /; 0.056; /; 0.0028; 0.00070. 生活污水; 270.4; /; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 40; /. 产生量（t/a）; 0.135; 0.081; 0.108; 0.011; /. 依托厂房配套生化池处理后; 410.8; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 排放限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 20. 排放浓度（mg/L）; 431.6; 197.5; 400.0; 26.3; 1.7. 排放量（t/a）; 0.177; 0.081; 0.164; 0.011; 0.00070. 排入环境; 410.8; 大九污水处理厂出水标准; 排放限值（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 1. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 1. 排放量（t/a）; 0.021; 0.0041; 0.0041; 0.0021; 0.00041. （2）建设项目废水染污物排放信息表 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 厂房地面清洁废水、生活污水; COD、BOD5、 SS、 氨氮、石油类; 大九污水处理厂; 间断排放; /; 隔油+依托生化池; 隔油+生化; 依托生化池排口; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. ②废水间接排放口基本情况表 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 依托生化池排口; 106.445401°; 29.470297°; 0.04108; 大九污水处理厂; 间断排放; /; 大九污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 石油类; 1. ③废水污染物排放执行标准表 表4-16 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 依托生化池排口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 石油类; 20. ④废水污染物排放信息表 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度; 日排放量（t/d); 年排放量（t/a). 1; 依托生化池排口; COD; 431.6; 0.00068; 0.177. BOD5; 197.5; 0.00031; 0.081. SS; 400; 0.00063; 0.164. 氨氮; 26.3; 0.000042; 0.011. 石油类; 1.7; 0.0000027; 0.0007. 全厂排放口合计; COD; 0.177. BOD5; 0.081. SS; 0.164. 氨氮; 0.011. 石油类; 0.0007. （3）废水依托性及达标可行性分析 根据建设方提供资料，本项目产生的生活污水依托租赁厂房所在厂区内配套建设的现有生化池进行处理，该生化池位于厂房西南侧，处理规模为30m3/d，主要服务范围为重庆九洲印务有限责任公司厂区范围内的厂房。根据踏勘实际情况，目前该生化池接纳处理量约为20m3/d，尚有富余量。而本项目营运期产生的污水水质成分简单，最大日排水量为3.74m3/d，该生化池有足够的富余量（10m3/d）处理本项目产生的隔油后的厂房地面清洁废水和其他生活污水，因此本项目依托所在厂房地块内现有的生化池处理，水量和水质上是可行的。 重庆大九污水处理厂位于重庆市大渡口区跳磴镇沟口村西小路80号，服务范围为中梁山组团和部分大渡口组团的污废水。目前已建设污水处理厂一期和二期，共设计规模7万t/d，处理工艺为CASS，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。目前运行正常，污染物稳定达标排放。根据调查，目前现状处理量约6.64万t/d。 据调查，目前大九污水处理厂正在进行三期扩建工程的建设，新增处理规模3万t/d，预计2026年底建成投运。 本项目最大日排水量为3.74m3/d，属于污水处理厂纳污范围内，依托生化池已接入大九污水处理厂，本项目污水依托污水处理厂处理的措施可行，能够实废水的有效治理。 （4）废水监测要求 本项目废水依托所在厂房配套已建成的生化池，其责任主体为重庆九洲印务有限责任公司，因此本项目废水仅在验收时进行监测，其监测内容参照《排污许可证申请与核发技术规范－总则》执行。 表4-18 废水污染物排放信息表 废水监测计划. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 依托生化池出口; COD、BOD5、SS、氨氮、石油类; 验收监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 三、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 项目运营期间产生的噪声主要来源于生产设备纸板复合印刷机、剥离机、分切机及辅助设备空压机等工作时产生的噪声。项目噪声源调查清单见下表4-19。 （2） 预测方法 评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。拟建项目生产设备均位于室内，采用室内声源计算。 a.室内声源 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 或者按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，本项目房间常数为1126； α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出看紧室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级别。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 b.点声源 采用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》点声源的几何发撒衰减公式： LA（r）＝LA(r0)-20Lg(r/ro)…………………………………………① 式中：LA（r）—受声点A声级，dB(A)；LA(r0) —点声源的A声级，dB(A) ； r — 受声点距离。 叠加计算式：Leq = … …② 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)。 |

表4-19 项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 数量; 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 声控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失（TLi+6）/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方位; 距离; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产厂房; 纸板复合印刷机; 1; 80/1; 设备基座减震、建筑隔声; 92; 20; 1; 东; 10; 54.4; 06:00~22:00段 运行; 21; 33.4; 1. 南; 35; 53.6; 16; 32.6; 1. 西; 78; 53.5; 21; 37.5; 1. 北; 40; 53.6; 16; 32.6; 1. 2; 剥离机; 1; 80/1; 75; 15; 1; 东; 25; 53.7; 21; 32.7; 1. 南; 30; 53.6; 16; 32.6; 1. 西; 60; 53.5; 21; 37.5; 1. 北; 55; 53.5; 16; 32.5; 1. 3; 分切机; 1; 80/1; 78; 27; 1; 东; 25; 53.7; 21; 32.7; 1. 南; 60; 53.5; 16; 32.5; 1. 西; 60; 53.5; 21; 32.5; 1. 北; 25; 53.7; 16; 37.7; 1. 4; 螺杆空压机; 1; 80/1; 94; 6; 1; 东; 2; 61.7; 21; 40.7; 1. 南; 28; 53.6; 16; 32.6; 1. 西; 80; 53.5; 21; 32.5; 1. 北; 60; 53.5; 16; 37.5; 1. 备注：本项目以生产厂房的西南角为空间相对位置坐标原点，东西走向X轴，南北走向Y轴。各设备基座减震降噪量取10dB（A）。本项目厂房墙体隔声量取15dB（A），南北侧开窗，窗户隔声量取10dB（A）。.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）预测结果 结合表4-19，本项目噪声预测结果详见下表4-20。 表4-20 项目各厂界昼间噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 42.5; 38.6; 41.7; 41.8. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准限值; 昼间：65. 根据表4-21可知，本项目通过合理布局，选用低噪声设备、基座减震、隔声、距离衰减等降噪措施处理后，项目各厂界昼间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，夜间不生产。 本项目周边50m范围内无环境敏感目标，因此不对环境保护目标进行评价。 （4）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于登记管理，本次评价按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等标准规范执行。项目噪声监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声监测计划 噪声监测计划. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 昼间等效声级; 验收监测一次，营运期每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物污染防治措施 营运期的固体废物主要是生活垃圾、生产固废。 生活垃圾：生活垃圾排放系数按0.5 kg/人▪d计，生活垃圾排放总量10.5kg/d（2.73t/a），交由园区统一清运，送城市垃圾填埋场处置。 一般工业固废：本项目一般工业固废主要为废纸品、废PET膜和废原料包装等。根据建设方提供资料，本项目废纸品产生量约1.3t/a，废PET膜产生量约12.6t/a，废原料包装产生量约0.01t/a，分类收集，送废品收购站回收利用。本项目于厂房内生产区北侧设置5m2的一般工业固废暂存区用于暂存一般工业固体废物。 危险废物：营运过程产生的含油废棉纱手套、废矿物油、废辅料包装（沾染水性胶的包装）、废过滤棉、废活性炭等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有危废资质的单位处理。 本项目产生的废辅料包装（沾染水性胶的包装）可根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物，在危险特性鉴别前，暂按危险废物管理。 表4-22 固体废物产生量一览表 类型; 名称; 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般工业固体废物; 废纸品; 900-005-S17; 1.3; 送废品收购站回收利用. 废塑料; 900-003-S17; 12.6; 送废品收购站回收利用. 废原料包装; 900-003-S17; 0.01; 送废品收购站回收利用. 危险废物; 废棉纱手套; 900-041-49; 0.005; 分类收集，交危废资质单位处置. 废矿物油; 900-210-08; 0.001; 分类收集，交危废资质单位处置. 废辅料包装（沾染水性胶的包装）; 900-041-49; 0.3; 根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物，在危险特性鉴别前，暂按危险废物管理. 废过滤棉; 900-041-49; 0.01; 分类收集，交危废资质单位处置. 废活性炭; 900-039-49; 0.00711; 分类收集，交危废资质单位处置. 生活垃圾; /; 2.73; 交园区统一清运，送城市垃圾填埋场. 表4-23 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.005; 设备维护、清洁; 固态; 油墨、油等附着物; 油墨，矿物油; 1d; T; 分类收集，暂存在危废暂存间内，交危废资质单位处置. 2; 废矿物油; HW08; 900-210-08; 0.001; 油水分离; 液态; 矿物油; 矿物油; 1月; T. 3; 废辅料包装（沾染水性胶的包装）; HW49; 900-041-49; 0.3; 辅料包装; 固态; 辅料附着; 辅料附着; 1d; T. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 废气治理; 固态; 有机物; 有机物; 3个月; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.00711; 固态; 有机物; 有机物; 3个月; T. 表4-24 项目危险废物贮存场所基本情况表 编号; 贮存场名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 厂房内东南角; 5m2; 容器、托盘; 3t; 6个月. 2; 废矿物油; HW08; 900-210-08. 3; 废辅料包装（沾染水性胶的包装）; HW49; 900-041-49. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 环境管理要求： （1）生活垃圾及时清运，作无害化处理。 （2）一般固废暂存区设置单独的暂存区域，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等。 （3）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等相关要求建设：危废暂存间基础必须防渗，且防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间需防风、防雨、防晒；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；暂存间需设置警示标志牌；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包 装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 五、地下水、土壤环境影响及污染防治措施 本项目位于工业园区内，项目周边均为工业园区，厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，项目无明显的地下水、土壤污染途径，仅液体辅料间、危废暂存间存在泄漏的可能性，但本项目位于现有厂房第二层，且液体辅料储存区设置了托盘，液体物料泄漏后进入托盘收集，基本无泄漏至地下水和土壤的途径。 本项目地下水污染防治措施主要为分区防渗处理。厂房内危废暂存间、液体辅料间等防渗分区为重点防渗区，厂房内其余区域为一般防渗区。 一般防渗区域：由于污染较小，按照常规建筑进行设计和建设。本项目用地范围地面全部进行了硬化处理，能够满足一般防渗的要求。 重点防渗区：主要考虑液体辅料间、危废暂存间等场所。由于项目位于厂房第二层，可对危废暂存间等需要重点防渗的区域刷环氧树脂漆等进行防渗，同时液体辅料储存场所中液体辅料、危险废物暂存场所内废油等采用专用容器分类暂存、设置托盘。 六、生态环境 项目位于规划园区内，无新增用地，因此不做生态环境保护分析。 七、环境风险 （1）风险源 本项目的环境风险主要为水性转移胶、废矿物油等的储存，具有泄露以及易燃易爆的风险。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合本项目危险物质储存情况，核算项目主要的危险物质数量与临界量比值（Q），核算结果见表4-24。 表4-24 项目主要危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质; 贮存量（t）; 临界量（t）; 比值（qn/Qn）. Q1; 水性转移胶; 0.25; /; /. Q2; 废矿物油; 0.0005; 2500; 0.0000002. Q; /; /; /; 0.0000002. 由上表可知危险物质数量与临界量比值Q<1，本项目环境风险较小。 （2）环境风险识别 项目主要的危险物质为水性转移胶、废矿物油等，具有泄漏风险，可能发生火灾和爆炸风险，火灾和爆炸产生的二次污染物影响大气环境，泄漏可能造成地表水和地下水污染。 储存：项目各液体物料等一次性储存量很小，一次性泄漏量很少，设置禁烟、禁火标识，并配置灭火器材。 运输：由于公司委托社会有相关资质的车辆进行原辅材料的运输，因此，本评价不考虑运输导致的环境风险。 （3）环境风险防范措施 本项目环境风险防范措施：厂区严格控制火种、热源，配备齐全的消防器械和事故处理材料，有消防及火灾报警系统。水性转移胶暂存区进行防渗处理，并在各容器的下方设置收集盘；同时，对危废暂存间采取防渗措施，设置托盘或围堰，定期巡逻检查是否发生泄漏。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 复合烘干废气经收集后引至废气处理系统（废气处理工艺：“过滤棉+活性炭吸附”）处理后引至所在楼栋屋顶高空排放（排气筒高度15m） | 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂房无组织 |  | 加强厂房机械通风 |  |
| 地表水环境 | 厂房地面清洁废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 厂房地面清洁废水经隔油处理后与生活污水一并排入所在厂房配套建设的生化池处理达标后排入大九污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 合理布局，建筑隔声、设备基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由园区统一清运，送城市垃圾填埋场处置。废纸品、废PET膜和废原料包装等一般工业固废送废品收购站处理；含油废棉纱手套、废矿物油、废辅料包装（沾染水性胶的包装）、废过滤棉、废活性炭等危险废物分类收集交资质单位处置。危废暂存间设置于厂房内东南角，面积约5m2，地面防渗处理，设置有专用的容器和托盘用于危险废物的储存，并在明显处张贴危险废物的标识和岗位操作规范及规程。 废辅料包装（沾染水性胶的包装）可根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物，在危险特性鉴别前，暂按危险废物管理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房内分区防渗，液体物料暂存间、危废暂存间等设置重点防渗区，其他区域设置一般防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 液体物料暂存点进行防渗处理，并在液体物料容器下方设置收集盘；对危废暂存间采取防渗措施，并设置托盘；定期巡逻检查是否发生泄漏；加强管理，车间内禁止烟火 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测表。 ②本项目正式排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》办理相关排污手续。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，拟建项目的建设符合当地环境功能区划要求；污染物排放符合国家、重庆市规定的污染物排放相应标准和总量控制指标要求。同时，项目选址符合园区规划，其建设符合国家及地方的产业政策。因此，建设单位在认真落实本环评所提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度来看，建设项目环境影响可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.001211t/a |  | 0.001211t/a |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.000314t/a |  | 0.000314t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.021t/a |  | 0.021t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0041t/a |  | 0.0041t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.00416t/a |  | 0.00416t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0021t/a |  | 0.0021t/a |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.00041t/a |  | 0.00041t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废纸品、废PET膜和废原料包装等 |  |  |  | 13.91t/a |  | 13.91t/a |  |
| 危险废物 | 含油废棉纱手套、废矿物油、废辅料包装（沾染水性胶的包装）等 |  |  |  | 0.32311t/a |  | 0.32311t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①