- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    中试基地扩建项目

建设单位（盖章）：重庆国创轻合金研究院有限公司

编制日期：          2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中试基地扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-500107-04-01-590931 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘X | 联系方式 | 158XXXXX013 |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （106度17分53.694秒，29度19分6.465秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3240有色金属合金制造 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32，有色金属合金制造 324（利用单质金属混配重熔生产合金） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2410-500107-04-01-590931 |
| 总投资（万元） |  | 430.00 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.32% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（在原厂区扩建不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价情况见下： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，故不开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排入西彭工业园区污水处理厂，为间接排放，不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，故不开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目危险物质储存量未超过临界量，故不开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，故不开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故不开展海洋专项评价。. 注：1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 因此，项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市西彭工业园区规划》（2021年10月）； 审查机关：重庆市人民政府。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）； 审查时间：2023年6月30日。 2025年4月21日，西彭工业园区规划补充，编制了《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》，并取得了《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕265号），本项目不在该规划补充调整范围内，故本次仍分析与“重庆西彭工业园区”规划符合性分析。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1与《重庆市西彭工业园区规划》符合性分析 根据西彭工业园区规划可知：D标准分区规划为工业区，主要布置高端铝材及合金、汽车零部件及通用机械。 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，根据西彭组团用地规划图，该地块用地性质为工业用地，项目属于有色金属合金制造，用地性质要求为工业用地，该地块用地性质满足要求；同时项目主要进行高端铝材及合金制造，属于园区鼓励引入项目，不属于高污染、高能耗项目，符合西彭工业园区规划。 1.1.2与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》的符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》可知：本次规划范围包含西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团三大组团，总规划范围4267.24hm2。 西彭组团总规划面积为2616.89hm2，规划范围东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧。 陶家组团总规划面积为1420.22hm2，规划范围东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。 铜罐驿组团总规划面积为230.13hm2，规划范围东至铜罐驿镇长江沿岸，南至铜罐驿镇成渝铁路以北龙井湾，西至铜罐驿镇小白沙，北至铜罐驿镇凤凰沟。 规划实施时，入驻项目应符合《产业结构调整指导目录》、《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）及九龙坡区“三线一单”等相关文件要求。涉及产能置换的建设项目必须严格按照相关行业产能置换的规定要求实施等量或减量置换。 本项目与规划环评中相关环境负面清单符合性分析见表1.1-1。 表1.1-1 与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性 分析. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 项目位于D84-1地块，不属于C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01地块。; 符合 要求. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 项目位于西彭工业园区D标准D84-1地块，不属于A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块。; 符合 要求. 陶家组团规划的工业用地（080-04/01、080-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于西彭组团，不涉及该项。; 符合 要求. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 项目总量未突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; 符合 要求. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 项目不涉及排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合 要求. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 项目位于西彭组团，不涉及该项目。; 符合 要求. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆潼川印务有限责任公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 项目位于西彭组团，不涉及该项目。; 符合 要求. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 项目位于西彭工业园区D标准分区D81地块，规划为工业用地，不在上述地块范围内。; 符合 要求. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 不涉及。; 符合 要求. 禁止新建、扩建化工项目; 项目不属于化工项目; 符合 要求. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 项目使用电、天然气等能源，不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合要求. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 项目清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合要求. 1.1.3与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函的符合性分析 与规划环评审查意见的函的符合性见表1.1-2。 表1.1-2 与规划环评审查意见的函符合性分析一览表 类别; 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业。项目位于西彭工业园区，不在生态保护红线范围内，满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 符合要求. （二）空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目位于西彭工业园区D标准分区D81地块，符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。不属于上述地块。不涉及新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合要求. （三）污染排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。; 项目污染物排放量小，未突破规划环评确定的污染物排放总量限值; 符合要求. 1、水污染物排放管控 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。; 项目生活污水、食堂废水和车间地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政管网，所有废水再进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。; 符合要求. - 大气污染物排放管控 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 项目使用天然气作为能源，不涉及锅炉。项目16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA001）排放；不涉及酸洗、喷漆气体排放。; 符合要求. 3、工业固体废物排放管控 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 项目一般工业固体废物回用于生产线或外售废品回收站；危险废物交资质单位处置；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 符合要求. 4、噪声污染管控 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 项目采取了隔声、减振等措施，满足达标排放，50m范围内无居住、学校等敏感点。; 符合要求. 5、土壤、地下水污染风险防控 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。; 符合要求. 6.碳排放管控 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 不涉及。; 符合要求. （四）环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生；项目所在地块不属于该条款所列仓储用地。; 符合 要求. （五）规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。 规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 评价要求企业严格落实环评“三同时”制度，并按规定申请排污许可证，并与规划环评联动。; 符合要求. 综上，项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2023〕439号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1“三线一单”符合性分析 根据重庆市“三线一单”智检服务平台导出的《三线一单检测分析报告》（详见附件），项目所在区域属于九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙西城片区（编码：ZH50010720002）。具体管控要求及符合性分析详见下表。 |  |  |  |

|  | 表1.2-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 1、项目严格深入贯彻习近平生态文明思想。 2、项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内且不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库；不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 3、项目位于西彭工业园区属于市级合规园区；不属于石化、现代煤化工项目；项目不属于“两高”项目。 4、项目符合相关准入要求且不属于高耗能、高排放、低水平项目。 5、项目位于西彭工业园区属于市级合规园区且经过规划环评（渝环函〔2023〕439号）。 6、项目不涉及环境防护距离。 7、项目符合规划环评准入要求; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 8、项目不属于上述项目，符合相关要求。 9、项目位于大气环境质量未达标区，严格落实污染物排放总量控制相关要求。 10、项目不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），严格落实污染防治措施，减少对环境影响。 11项目所在西彭工业园区建设有西彭工业园区污水处理厂等污水集中处理设施；项目污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理。 12、目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 13、项目不属于〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕，不涉及重金属污染物排放。 14、项目建立健全了工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立了工业固体废物管理台账。 15、项目生活垃圾分类收集后交镇环卫部门统一处理。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 16、项目应进行突发环境事件风险评估，编制风险评估报告和应急预案并进行备案。 17、项目污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理；废气均收集处理后排放，不涉及存在重大环境安全隐患。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 18、项目积极推动节能、节水等措施，积极响应低碳发展。 19、企业积极对标能耗限额标准先进值，积极响应低碳发展。 20、项目不属于“两高”项目，清洁生产水平不低于先进水平。 21、项目不属于上述行业，生产过程中冷却水循环利用。 22、项目用水量较少，且循环利用。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 1、已在前文全市总体管控要求中进行了分析; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 2、项目位于九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块周边无居住用地、中小学用地等。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 3、已在前文全市总体管控要求中进行了分析; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 4、项目不属于工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业，且无VOCs排放量。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 5、项目不属于餐饮单位，食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 6、项目施工期不涉及基础施工，施工期短，采取严格的污染防治措施减少施工扬尘排放。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 7、项目排水采用雨污分流制，产生的污废水项目污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理达标后排放，对地表水环境影响小。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 8、项目为工业项目不涉及农业种植和水产养殖。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 9、已在前文全市总体管控要求中进行了分析; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 10、项目不涉及饮用水源，不涉及重点风险源。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 11、项目所在地块用地性质为工业用地，且不涉及污染地块。; 符合. 资源利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 12、已在前文全市总体管控要求中进行了分析; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 13、项目积极响应减污降碳。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 14、项目用水较少，循环利用，不属于高耗水行业，且积极推进节约用水。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污 染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 1、项目位于九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块周边无居住用地、中小学用地等。; 符合. 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止 新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 2、项目铝合金材料制造，不属于木制家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造等工业项目。; 符合. 3.重庆奇爽 实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 3、项目不属于以上企业; 符合. 污染物排放管控; 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 1、项目原辅材料无VOCs。; 符合. 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。; 2、目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标扩建工程; 符合. 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用 车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、 出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进 充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。; 3、项目不涉及; 符合. 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 4、项目不涉及基础施工，建筑面积约11650m2；; 符合. 环境风险防控; 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 1、项目位于九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块在沿长江1km范围内，且不属于从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 符合. 2.禁止新建、扩建化工项目。; 2、项目不属于化工项目; 符合. 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。; 3、项目不涉及; 符合. 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 4、西彭工业园区与下游饮用水水源取水口运营单位建立了水源地突发环境事件应急联动机制。; 符合. 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、 汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 5、项目排放废水不含五类重金属（铬、镉、 汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 资源开发利用效率; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限 公司不再新增燃煤总量。; 1、项目主要使用电、天然气等能源，不使用煤、重油等高污染燃料；; 符合. 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 2、项目清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合. 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 3、项目积极推进节能减碳，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 符合. 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 4、项目用水量小，循环利用。; 符合. 由上表可知，项目符合重庆市、九龙坡区、九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙西城片区（编码：ZH50010720002）“三线一单”管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.2.2相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）的通知》（渝环规〔2022〕2号），项目环评环境准入分析直接引用规划环评已经论述的相关法律法规及环保政策符合性的结论，项目环评着重分析与新颁布实施的法律法规及环保政策的符合性。 项目所在地位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区，符合渝环规〔2022〕2号实施条件，且经分析项目符合园区产业定位、布局和生态环境分区管控及规划环评环境准入要求，因此，项目不再重复分析规划环评已经论述的相关法律法规及环保政策，直接引用其结论。 （1）与《产业结构调整指导目录》（2024年）的符合性分析 项目为有色金属合金制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不属于其中限制类、禁止类及淘汰类产业。也不属于限制类、淘汰类设备，为允许类项目，因此，项目符合国家产业政策要求。根据重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码：2410-500107-04-01-590931），备案证表明该项目符合本地区产业政策和准入标准。 （2）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性对照分析见下表1.2-2。 表1.2-2 项目与产业投资准入工作手册符合性分析表 序号; 《重庆市产业投资准入工作手册》相关内容; 项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 不属于国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 不属于此类项目。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 不属于此类项目。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 不属于此类项目。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不属于此类项目。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不属于此类项目。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于所列区域。; 符合. 9; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不属于此类项目。; 符合. 10; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于所列区域。; 符合. 11; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于所列区域。; 符合. 12; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不属于所列区域。; 符合. 13; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于所列区域。; 符合. 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于此类项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不属于此类项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于此类项目。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不属于此类项目。; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 不属于所列区域。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不属于所列区域。; 符合. 由上表可知，项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中相关要求。 #### （3）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析 项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析见下表。 表1.2-3 项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。; 项目使用电。天然气等能源，不使用煤炭，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 提升能源利用效率。进一步完善节能标准体系、能耗标识制度，加强标准实施的监督。完善能源消费和强度“双控”制度，严格实施节能评估审查制度，加强事中事后监管，保障合理用能，限制过度用能。实施能效“领跑者”行动，给予“领跑者”资金奖励或项目支持，推广先进节能技术和产品应用，推动能效电厂试点。实施工业能效提升计划，重点抓好电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业节能，实施锅炉、电机等高耗能设备能效提升计划。; 项目属于有色金属制造，积极响应节能计划，不涉及锅炉、电机等高耗能设备。; 符合. 利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。对安全生产条件达不到法律法规和相关标准要求的产能，立即停产停业整顿，经整顿仍不具备安全生产条件的依法关闭。深化“腾笼换鸟”，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。持续巩固散乱污企业集中整治成果，防止死灰复燃。; 项目不属于淘汰落后产能企业，各污染物采取环保措施后均能实现达标排放，重点污染物不会超过污染物排放总量控制指标；项目产品质量、安全生产条件均能达到相关标准要求。; 符合. 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定；项目符合“三线一单”管控要求；项目所在园区已开展规划环评，可实现规划环评与项目环评联动。; 符合. 提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。鼓励其他企业开展自愿性清洁生产审核，用更少的排放创造更多的经济效益。; 项目不属于强制性清洁生产审核企业。; 符合. 制定碳排放达峰行动方案。推动全市和重点行业开展二氧化碳排放达峰行动，制定明确的达峰目标、路线图和实施方案，采取有力措施确保单位地区生产总值二氧化碳排放持续下降。推动钢铁、建材、有色、化工、电力等重点行业提出明确的碳达峰目标并制定专项行动方案。鼓励大型企业制定碳达峰行动方案。实施低碳标杆引领计划，推动重点行业企业开展碳排放对标活动。 控制温室气体排放。建立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理机制。升级能源、建材、化工领域工艺技术，控制工艺过程温室气体排放。; 项目积极响应节能、减污、降碳政策。; 符合. 加强生态保护红线管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目位于西彭工业园D标准分区，不涉及生态保护红线。; 符合. 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 项目属于有色金属合金制造；熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气经过除尘处理后达标排放。; 符合. 加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理。 强化工业企业噪声监管。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目为扩建项目施工期不涉及基础施工，施工期短且施工工程量小，施工过程将严格按照要求进行噪声控制；项目位于西彭工业园区D标准分区，位于3类声环境功能区，项目厂界噪声能满足噪声排放标准要求。; 符合. 稳步推进沿江化工企业搬迁。对长江干支流岸线1公里范围内化工企业进行全面调查摸底，科学评估规划、安全、环保等合规情况，稳步有序实施整治搬迁工作，不搞“一刀切”。对尚未搬迁的企业，加强日常监管，督促企业提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件。禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目所在地块不在上述区域，不属于化工项目。; 符合. 综上分析，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》要求。 （4）与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，项目符合性分析如下： 表1.2-4 与（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析（摘录） 要求; 本项目情况; 符合性分析. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 项目废水经预处理达标后排入西彭工业园区污水处理厂，无偷排直排乱排问题。; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治，以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCs综合整治，完成重点监管企业VOCs销号式综合整治。严格落实VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCs纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 项目熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气经除尘处理后达标排放。; 符合. 协同防治土壤和地下水污染： - 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。 - 强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。 - 加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水－地下水、土壤－地下水、区域－地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。 4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 评价要求企业针对铝渣（危废）贮存设施区域进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响： - 加强建筑施工噪声监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动检测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。 - 强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容。; 项目周边无噪声敏感点，施工期及运营期噪声对外环境影响较小。; 符合. 加强环境风险防控与管理： - 加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。 - 细化风险防范主体责任。全面推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进环境风险防控应急体系建设。 - 完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。 - 强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 项目无重大风险，评价要求企业应根据地方主管部门要求，自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。 （5）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析详见下表。 表1.2-5 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析表 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 不属于码头、长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及上述区域; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及上述区域; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及上述区域; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及上述区域; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及排污口工程; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不进行生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于上述项目范围; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于西彭工业园区属于合规园区; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于上述项目范围; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于上述项目范围; 符合. 注：1、长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。 2、长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。 3、长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。 4、“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。 5、长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。 6、合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。. 综上，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相关要求。 （6）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 项目排放大气污染物无非甲烷总烃，熔化工序产生的颗粒物、SO2、NOx等大气污染物经处理后达标排放；因此，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中的相关要求。 （7）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析见下表。 表1.2-6 项目与（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 文件相关要求; 项目情况; 符合性. 1.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 6.禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保 护区岸线和河段范围内; 符合. 7.禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 8.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不利用及占用长江流域河湖岸线。; 符合. 9.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 10.0.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目; 符合. 11.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 12.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 项目未在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 13.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于西彭工业园区属于合规园区; 符合. 14.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 15.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类; 符合. 16.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 17.禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. - 与《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》符合性分析 根据《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》：重庆西彭工业园区作为重庆市政府与中铝集团深入合作的核心区域，将携手打造未来中国“航材重镇”，共同将中铝高端制造集团建设成为“双千亿”产业集团、世界一流铝加工企业和中国航空航天、国防军工关键配套材料的研发保障、高精铝材研发生产和出口的核心基地；将西彭工业园区打造成为全球知名、国内一流的铝精深加工产业示范基地。 西彭铝产业区下一步应把打造中国高端铝合金材料研发制造综合实力最强的特色产业基地作为发展目标；紧密围绕中铝新西南铝发展战略，共同建设中国“航材重镇”，吸引铝合金板锭公司、航空零部件企业集聚；依托西南铝重点建设轨道交通铝挤压材项目、汽车铝板项目、精深加工及3C产品智能化项目等，利用重庆及西南地区装备制造基地的广阔市场，集聚一批终端制造企业，发展特色铝精深加工产业。 项目为铝合金材料制造，可为中国高端铝合金材料研发、园区内铝合金产品加工企业提供服务，为打造中国高端铝合金材料研发制造综合实力最强的特色产业基地提供帮助，因此，项目符合《重庆市西彭工业园区铝精深加工产业发展规划》。 （9）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）及《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）相关要求分析。 项目不属于“两高”行业管控范围，经核算综合能耗折算约为1420.93t标准煤，远小于“渝环办〔2021〕168号”文规定的5000t标煤，综合能耗较小，环境影响可控，符合“环环评〔2021〕45号”及“渝环办〔2021〕168号”文相关规定。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来与评价构思 2.1.1项目由来 2023年8月22日《重庆国创轻合金研究院有限公司中试基地项目建设环境影响报告表》取得了环评批复（渝（九）环准〔2023〕38号），该项目环评及批复建设内容及规模为：“项目占地面积约46695.63m2，建设多功能熔铸平台、先进加工技术平台、应用研究平台和分析检测大楼等平台。建成后年中试铝合金产品2500t/a、镁合金产品50t/a、铝基复合材料产品100t/a。项目总投资46800万元，其中环保工程投资355万元，占总投资的0.76%。” 2024年1月，《中试基地项目建设》实际建成了多功能熔铸平台及其配套辅助、环保等设施。重庆国创轻合金研究院有限公司（以下简称“国创公司”）取得排污许可证（证书编号：91500107MA61QANH34001U），有效期2024年01月05日至2029年01月04日。2024年6月，国创公司根据自身发展需求开展并顺利通过了《中试基地项目建设》（一阶段）已建成功能熔铸平台及其配套辅助、环保等设施竣工环保验收工作。剩余先进加工技术平台、应用研究平台和分析检测大楼等尚未建设未纳入本阶段验收，待建成后纳入下阶段竣工环保验收。 项目正式运营中暴露出原科研试制工作预期和中试试验产能2650吨/年的试制节奏，难以充分发挥该产线科研中试功能，满足中铝高端制造公司发展的需要。为此，重庆国创轻合金研究院有限公司拟在现有已验收的熔铸平台基础上实施“中试基地扩建项目”通过利用现有熔铸平台闲置产能将将熔铸平台产能提升至10000吨/年（含现有中试基地项目产能2650吨/年，本次扩建产能7350吨/年）。本次评价对象主要为“中试基地项目”熔铸平台及其配套附属设施和环保工程。其余先进加工技术平台、应用研究平台和分析检测大楼及相应配套附属设施等本次扩建不涉及，纳入现状工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）等有关法律法规的规定，项目为“有色金属合金制造（利用单质金属混配重熔生产合金）”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查和委托监测，按照相关法律法规及评价技术导则，对本项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成该报告表，敬请审阅。 2.1.2评价构思 （1）项目在《中试基地项目建设》已通过（一阶段）竣工环保验收的熔铸平台上进行扩建，故本次评价对象主要为：熔铸平台及其配套附属设施和环保工程。其余先进加工技术平台、应用研究平台和分析检测大楼及相应配套附属设施等本次扩建不涉及，纳入现状工程。 （2）本次扩建通过利用现有熔铸平台闲置产能将熔铸平台产能提升至10000吨/年（含现有中试基地项目产能2650吨/年，本次扩建产能7350吨/年），现有产品生产规模、工艺及生产制度等保持不变，扩建部分产品利用现有熔铸平台闲置时间，采用铝合金行业成熟生产工艺等，实现产能增加，不新增生产设施设备。 2.2基本情况 （1）项目名称：中试基地扩建项目 （2）建设单位：重庆国创轻合金研究院有限公司 （3）建设地点：重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块 （4）建设性质：扩建 （5）投资计划：项目总投资430万元，其中环保工程投资10万元，占总投资的2.32%。 （6）建设内容及规模：利用现有多功能熔铸平台闲置产能实施扩建。本次扩建后铝合金产品产能由2500t/a增加至9850t/a，其余镁合金产品50t/a、铝基复合材料100t/a产能保持不变，熔铸平台扩建后总产能为金属合金产品10000t/a。 （7）劳动定员及工作制度：项目扩建前后劳动定员及工作制度变化情况详见下表： 表2.2-1 项目扩建前后劳动定员及工作制度变化情况一览表 类别; 劳动定员; 工作制度. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 现有项目; 扩建项目; 扩建后. 劳动定员; 16人; 7人; 22人; 年工作250天，一班制生产，每班工作8小时; 年工作330天，两班制生产，每班工作8小时; 年工作330天，三班制生产，每班工作8小时. 2.3主要产品及产能 项目产品方案详见表2.3-1。 表2.3-1 产品方案及产能情况一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 变化情况（t/a）; 备注. 现有项目; 扩建项目; 技改完成后全厂. 1; 铝合金产品; 2500; 7350; 9850; +7350; 增加产能主要供应西南铝（集团）公司. 2; 镁合金产品; 50; 0; 50; 0. 3; 铝基复合材料; 100; 0; 100; 0. 4; 合计; 2650; 7350; 10000; +7350. 2.4扩建方案 本次扩建主要利用现有熔铸平台闲置产能实施扩建，根据建设单位提供扩建方案，熔铸平台扩建后工作制度为：年工作330天，三班制生产，每班工作8小时，年工作时间为7920h；现有工作制度为：年工作250天，一班制生产，每班工作8小时，年工作时间为2000h；根据工作制度熔铸平台每年闲置时间为5920h；同时熔铸平台主要设备熔炼炉和保温炉型号均为16t，现有煤炉投料量仅为10t，远低于其使用价值，为合理高效利用熔铸铸平台，使生产工艺环境更接近规模化生产，扩宽工艺窗口，确保技术稳定性，建设单位拟利用熔铸平台闲置产能实施扩建。 根据企业实际生产情况，单炉生产时间为8h，熔炼平台闲置时间每年可生产740炉，按单炉投料16t计，产能为11840t，考虑到设备维护保养等时间不能生产，本次扩建产能保守取7350t，加上现有产能2650t，扩建后熔铸平台总产能达10000t。具体详见下表2.4-1。 表2.4-1 项目扩建方案一览表 单位：t/a 扩建后生产制度; 现有生产制度; 剩余工作时间; 单炉生产时间; 现有单次投料量; 扩建单次投料量; 现有产能; 扩建产能; 扩建后产能. 三班，每班8h，年生产7920h; 一班，每班8h，年生产2000h; 年生产5920h; 8h; 10t; 16t; 2650t; 7350t; 10000t. 2.5项目组成 2.5.1项目组成 扩建项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。项目主要建设内容详见表2.5-1。 表2.5-1 项目组成一览表 项目组成; 现有工程内容及规模; 扩建项目规模和内容. 主体工程; 多功能熔铸平台; 在厂区西部建设了多功能熔铸平台单层钢结构，层高8m，建筑面积约11650m2；主要进行各类合金的熔化、铸造，配置了16t倾动式燃气侧井熔铝炉和保温炉1套、熔铝炉气泡床发生源除气系统1套、保温炉气泡床发生源除气系统1套、铝熔体在线处理系统1套、16t液压半连续铸造机1台、35t均热炉组1组、锯切机1台。并在车间南部设置了1座2层的辅助用房，1F设置了炉前分析室、低倍室、茶水间、厕所等功能间，2F设置了办公室、厕所等功能间。; 利用现有熔铸平台闲置生产能力，增加铝合金产品产能。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房南侧，建筑面积约182m2，用于员工办公、开会、接待、倒班等，项目不设置住宿，不设食堂，职工就餐委托民生公司配送。; 本次依托. 公用工程; 给水; 依托园区给水管网。; 本次依托. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。; 本次依托. 供配电; 依托园区供电系统引入，厂区南部建设1座配电站，建筑面积约240m2，用于厂区内部供配电。; 本次依托. 供气; 天然气：由市政燃气管网提供，用作生产设备、厨房等用气使用。 压缩空气：厂区南部设置空压站1座，占地面积240m2，安装3台40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。 氩气：厂区西部设置1个15m3的液氩罐，作为熔铸除气气源。; 本次依托. 冷却水系统; 冷却塔位于厂区南部，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，项目设有浊循环系统1套，服务于铸造工序，配置1个浊热水池600m3，1个浊冷水池600m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。; 本次依托. 储运工程; 库房; 厂区西北部设置库房1间，占地面积约100m2，用于贮存生产所需原辅材料。; 本次依托. 原辅材料贮存区; 熔铸平台区域西北部设置了原辅材料贮存区，占地面积约120m2、东侧区域设置了成品及半成品存放区占地面积约266m2、东南侧区域设置了工具器件存放区，占地面积约144m2。; 本次依托. 氩气罐; 厂区西部设置1个15m3的液氩罐，尺寸：Φ1.8×6.0m。; 本次依托. 环保 工程; 废水治理; 项目生活污水、地面清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺。; 本次依托. 废气处理; 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA001）排放。; 本次依托. 噪声; 现有设备为低声设备，并采取了基础减振、建筑隔声等降噪措施。; 本次依托. 固废治理; 多功能熔铸平台西南部设置了1间48m2的铝渣（危废）贮存设施；危险废物转移应严格按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：厂区西部设置了30m2一般工业固废贮存点，一般工业固废收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。 生活垃圾由环卫部门统一处置。; 本次依托. 土壤及地下水污染防治措施; 铝渣（危废）贮存设施建设满足重点防渗区要求，润滑油等液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。; 本次依托. 环境风险; 建设单位制定了严格的安全生产管理制度；制定了落实到岗位的操作规范，确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。铝渣（危废）贮存设施满足重点防渗区建设要求，液体物料包装桶下方设置了托盘，各类物料进行了分区存放，保持一段安全距离。建设单位建立了安全生产和事故风险防范制度、措施；定期开展事故演习、培训等，增强员工防范事故意识和处理事故能力。生产车间内悬挂了毒物周知卡和安全标签。并制定了事故应急救援预案，定期对职工进行应急培训、教育。工作人员接收危险化学品时，严格按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，安置了手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。配备了合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。建设单位编制了突发环境事件风险评估和应急预案，并进行了备案。; 本次依托. 2.5.2依托可行性分析 扩建项目依托现有项目主体厂房工程、公用工程、辅助工程、储运工程及环保工程，与现有项目依托可行性分析详见下表。 表2.5-2 扩建项目与现有厂区依托可行性分析 序号; 内容; 建设情况; 依托关系及可行性. 1; 熔铸车间; 现有熔铸车间占地面积约11650m2，1F层高8m高。现状配置了16t倾动式燃气侧井熔铝炉和保温炉1套、熔铝炉气泡床发生源除气系统1套、保温炉气泡床发生源除气系统1套、铝熔体在线处理系统1套、16t液压半连续铸造机1台、35t均热炉组1组、锯切机1台。并在车间南部设置了1座2层的辅助用房，1F设置了炉前分析室、低倍室、茶水间、厕所等功能间，2F设置了办公室、厕所等功能间。; 扩建项目利用现有熔铸平台闲置生产能力实现产能增加，不新增设施设备；根据前文表2.4-1现有设备闲置产能能够满足本次扩建需求。. 2; 储运工程; 库房; 现有库房位于厂区西北角，占地面积约100m2，用于贮存生产所需原辅材料。; 扩建项目涉及使用的润滑油、锯切油等物料贮存于该库房，该库房现状使用面积约30m2，剩余使用面积70m2，且进行重点防渗处置，满足扩建项目原辅材料贮存需求，本次可依托. 原辅材料贮存区; 现有原辅材料贮存区位于熔铸平台区域西北部，占地面积约120m2；成品及半成品存放区布置在熔铸平台东侧区域，占地面积约266m2；工具器件存放区位于熔铸平台东南侧区域，占地面积约144m2。; 原辅材料贮存区占地面积约120m2，实际使用面积约50m2，剩余使用面积70m2；成品及半成品存放区占地面积约266m2，实际使用面积约106m2，剩余使用面积160m2；工具器件存放区占地面积约144m2，实际使用面积约64m2，剩余使用面积80m2。剩余使用面积均能满足本次扩建需要，本次可依托. 氩气罐; 现有1个氩气罐位于熔铸平台西侧厂房外，容积15m3，尺寸：Φ1.8×6.0m。; 该氩气罐为低温液氩罐，容积15m3，目前每月外购氩气1次，本次扩建后根据氩气消耗拟每10天外购氩气1次，故该氩气罐能够满足本次扩能需要，本次可依托。. 3; 辅助工程; 办公区; 熔铸平台厂房南侧布置了办公区域，建筑面积约182m2，用于员工办公、开会、接待、倒班等，项目不设置住宿，不设食堂，职工就餐委托民生公司配送。; 目前该办公区实际使用面积约140m2，剩余面积42m2能够满足本次扩建新增6人需求，本次可依托。. 3; 公用工程; 供水; 依托园区给水管网。; 供水水量、水压能够满足本次扩能需求，本次可依托，. 排水; 实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水经厂区生化池处理达标后排放至市政污水管网; 扩建项目不产生生产废水，生活污水直接依托现有生化池进行处理，然后进入市政污水管网. 供电; 依托园区供电系统引入，厂区南部建设1座配电站，建筑面积约240m2，用于厂区内部供配电。; 园区供电系统电压电量满足本次扩能需求，本次可依托。. 供气; 天然气：由市政燃气管网提供，用作生产设备、厨房等用气使用。 压缩空气：厂区南部设置空压站1座，占地面积240m2，安装3台40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。; 现有天然气供气管网气压气量满足本次扩能需求，本次可依托；现有3台40m3空压机压缩空气供气能力为40m3/min，目前实际使用约15m3/min，剩余25m3/min供气能力能够满足本次扩建需求，本次可依托. 冷却水系统; 现有冷却水循环系统位于厂区南部，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，包括浊循环系统1套，配置1个浊热水池600m3，1个浊冷水池600m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h；净循环水系统1套，配置1个净循环水池100m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。; 目前浊循环系统和净循环系统循环水量均为300m3/h，均能满足本次扩能需要，本次可依托。. 4; 环保工程; 废水; 项目生活污水、地面清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺。; 目前该生化池实际处理规模为10.8m3/d，剩余处理能力为209.2m3/d，扩建项目产生的生活污水量为0.27m3/d，生化池剩余处理规模能够，满足扩建项目生活污水处理需求，本次可依托. 废气; 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA001）排放，现状风机设计风量为85000m3/h; 扩建项目熔炼、精炼开炉情况下最大风量约为80000m3/h，闭炉状态下最大风量为40000m3/h，现状风机风量85000m3/h，能够满足扩能后项目熔炼废气收集处理要求，本次可依托。同时，根据竣工环境保护验收监测报告（CQGH2024CF0023），现有布袋除尘器能够稳定运转并保证污染物的稳定达标排放. 固废; 现有一般固废贮存点，位于厂区西部北侧，占地面积约30m2，用于暂存一般固体废物。; 现有一般固废贮存点已进行一般防渗处理，现有一般固废使用面积约15m2，剩余15m2本次扩能可依托。. 现有危废贮存设施位于熔铸平台西南部，进行了重点防渗，占地面积约48m2，用于暂存危险废物; 现有危废贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，目前实际使用面积约18m2，剩余30m2能够满足本次扩能需求，本次可依托. 设置垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一处理; 直接依托现有生活垃圾收集桶. 2.6主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 扩建项目利用现有生产线闲置生产能力实现扩能，不新增设施设备。现有设备对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制、淘汰类设备。生产设施、设备详见表2.6-1。 表2.6-1 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 设备名称; 主要性能指标及规格; 单位; 扩建前; 扩建后; 增减情况. 1; 16t倾动式燃气侧井熔铝炉; 容量16×（1+0.2）t; 台; 1; 1; 0. 2; 熔铝炉气泡床发生源除气系统; /; 套; 1; 1; 0. 3; 16t倾动式燃气保温炉; 容量16×（1+0.2）t; 台; 1; 1; 0. 4; 保温炉气泡床发生源除气系统; /; 套; 1; 1; 0. 5; 铝熔体在线处理系统; 最大处理量25t/h; 套; 11; 11; 0. 6; 16t液压半连续铸造机; Max20T; 台; 1; 1; 0. 7; 35t均热炉组1组; /; 台; 1; 1; 0. 8; 锯切机; 功率150kW; 台; 1; 1; 0. 9; 螺杆空压机; 额定排气量：9.2~43.2Nm3/min，排气压力：0.85MPa; 台; 3; 3; 0. 10; 循环水泵（1用1备）; 300.0m3/h; 台; 2; 2; 0. 11; 冷却塔; /; 台; 2; 2; 0. 12; 风机; /; 台; 1; 1; 0. 2.7主要原辅材料及能耗 2.7.1主要原辅材料及能耗情况 项目营运期所需的各种原辅材料及能源消耗量见表2.7-1、表2.7-2。 表2.7-1 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 现有工程年用量t/a; 扩建项目年用量t/a; 扩建后全厂年用量t/a; 最大储存量t; 储存位置. 1; 重熔铝锭; 99.8%; 2610; 7138.25; 9748.25; 500; 原辅材料贮存区. 2; 调质金属; Zn锭、原生镁锭、AlSi20、AlCu40、AlFe10、AlMn15等; 350; 736; 1386; 10. 3; 除渣剂; 主要成分NaCl、KCl、MgCl、CaF2等; /; 30; 30; 3. 4; 精炼剂; 主要成分NaCl、KCl、MgCl、CaCl2等; /; 30; 30; 3. 5; 氩气; 氩气纯度：≥99.9995%; 3.4万m3; 9.4万m3; 12.8万m3; 12m3; 液氩罐. 6; 润滑油; 油类; 0.5; 1; 1.5; 0.2; 原辅材料贮存区. 表2.7-2 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 电; 万kW·h; 130; 市政供电. 2; 新鲜水; 万m3; 0.0099; 市政供水. 3; 天然气; 万m3; 100; 市政供气. 项目能耗分析见表2.7-3。 表2.7-3 项目能耗水平分析表 名称; 年用量; 折标系数; 单位; 年耗量（吨标煤）. 电; 130万kW·h; 0.1229; kgce/kW·h; 159.8. 水; 99m3/a; 0.2571; kgce/t; 0.03. 天然气; 100万m3/a; 1.2143; kgce/m3; 1214.3. 氩气; 9.4万m3/a; 0.4000; kgce/m3; 37.6. 压缩空气; 300万m3（50350t）; 0.04; kgce/m3; 9.2. 合计折算标煤; 1420.93. 备注：折标系数摘自《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020） 2.7.2原辅材料理化性质 （1）重熔铝锭 项目使用重熔用铝锭应满足《重熔用铝锭》（GB/T1196-2017）中化学成分要求。重熔用铝锭化学成分详见下表： 表2.7-4 《重熔用铝锭》（GB/T1196-2017）化学成分要求一览表 牌号; 化学成分（质量分数）%. Al不小于; 杂质元素，不大于. Si; Fe; Cu; Ca; Mg; Zn; Mn; 其他单体; 总和. Al99.70; 99.70; 0.10; 0.20; 0.01; 0.03; 0.02; 0.03; /; 0.03; 0.30. （2）调质合金 项目合金化过程拟添加的单质金属主要包括Zn锭以及原生镁锭等； Zn锭牌号为Zn99.995，应满足《锌锭》（GB/T470-2008）中化学成分要求，详见表2.7-5。镁锭牌号为Mg9995A，应满足《原生镁锭》（GB/T3499-2011）中化学成分要求，详见表2.7-6。 表2.7-5 《锌锭》（GB/T470-2008）化学成分要求一览表 牌号; 化学成分（质量分数）%. Zn不小于; 杂质元素，不大于. Pb; Cd; Fe; Cu; Sn; Al; 总和. Zn99.995; 99.995; 0.003; 0.002; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.005. 表2.7-6 《原生镁锭》（GB/T3499-2011）化学成分要求一览表 牌号; 化学成分（质量分数）%. Mg不小于; 杂质元素，不大于. Fe; Si; Ni; Cu; Al; Mn; Ti; Pb; Sn; Zn; 其他单个杂质. Mg 9995A; 99.95; 0.003; 0.006; 0.001; 0.002; 0.008; 0.006; /; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005. （3）辅助材料 ①除渣剂 项目使用的除渣剂外购于郑州西盛铝业有限公司，除渣剂的主要成分见表2.7-7，成分分析报告详见附件。 表2.7-7 除渣剂主要成分一览表 项目; NaCl; KCl; MgCl2; BaCl2; MgO; KAlF4. 标准值（%）; 1.0; 51~54; 39~42; /; 0.50; /. 实测值（%）; 0.20; 52.32; 40.27; /; 0.24; /. 项目; Na3AlF6; CaF2; SO42-; PO43-; NO3; H2O. 标准值（%）; /; 5~8; 0.20; 0.05; 0.01; 1.0. 实测值（%）; /; 5.32; 0.10; 0.003; 0.001; 0.42. 项目使用除渣剂含氟物质为CaF2，含氯物质主要来源于除渣剂中NaCl、KCl、MgCl2。 ②精炼剂 项目拟使用的精炼剂外购于郑州西盛铝业有限公司，精炼剂的主要成分见表2.7-8，成分分析报告详见附件。 表2.7-8 精炼剂主要成分一览表 项目; NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2; BaCl2; MgO; KAlF4. 标准值（%）; 1.0; 56~58; 42~44; 1.0; /; 0.50; /. 实测值（%）; 0.10; 56.42; 42.8; 0.12; /; 0.24; /. 项目; Na3AlF6; CaF2; SO42-; PO43-; NO3; H2O; /. 标准值（%）; /; /; 0.20; 0.05; 0.01; 1.0; /. 实测值（%）; /; /; 0.10; 0.002; 0.001; 0.32; /. 项目使用精炼剂不含氟，其中含氯物质主要来源于除渣剂中NaCl、KCl、MgCl2、CaCl2。 （4）理化性质、毒理性质 项目使用原辅材料的理化性质、毒理性质详见下表： 表2.7-9 主要化学品理化性质表 名称; 分子量; 理化性质; 危险性; 毒理毒性. Al; 26.98; 银白色轻金属，有延性和展性，易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠溶液、不溶于水。密度2.7g/cm³，熔点660℃，沸点 2327℃。; /; 弱毒性. Si; 28.09; 钢灰色金属，硬而有光泽，不溶于水、硝酸和盐酸，溶于氢氟酸和碱液。密度2.4g/cm³，熔点1414℃，沸点2355℃。; /; 无毒. Fe; 55.85; 纯铁是白色或银白色，有金属光泽，能溶于强酸和中强酸，不溶于水。熔点1538℃，沸点2750℃; /; 无毒. Cu; 65.39; 单质紫红色光泽金属，延展性好，导热和导电性好，不溶于水，可溶于硝酸和浓硫酸，略溶于盐酸，容易被碱侵蚀。密度8.92g/cm³，熔点1083.4℃，沸点 2567℃。; /; 无毒. Mn; 54.94; 单质是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金属，易溶于稀酸。密度7.3g/cm³，熔点1244℃，沸点1962℃。; 粉尘遇明火能引起燃烧爆炸; LD50:9000mgikg（大鼠经口）. Mg; 24.31; 银白色有金属光泽的粉末，化学性质活泼，具有一定的延展性和热消散性。密度1.74g/cm³，熔点 651℃，沸点 1107℃。; 遇水产生氢气易爆，在空气中易 燃，与水、 酸产生易燃氢气; 无毒. Cr; 52.0; 银白色金属，体心立方晶体，重金属。熔点1857 ±20℃，沸点 2672℃。; 粉体遇高温、明火能燃烧; 致癌性判定：动物为 可疑反应. Ni; 58.69; 银白色金属，具有磁性和良好的可塑性，能够高度磨光和抗腐蚀。密度8.90g/cm³，熔点1453℃，沸点2732℃。; 属自燃物品; 弱毒性. Zn; 65.39; 银白色略带淡蓝色金属，易溶于酸，也易从溶液 中置换金、银、铜等。密度6.49g/cm³，熔点1852℃，沸点4377℃。; /; 无毒. Ti; 47.87; 银白色金属，有延展性，溶于盐酸、浓硫酸、王水、磷酸、氢氟酸以及中等浓度的碱溶液中。相对密度4.5g/cm³，熔点1668℃，沸点3287℃。; /; 无毒. Zr; 91.22; 单质是一种高熔点金属，呈浅灰色。锆的表面易 形成一层氧化膜，具有光泽，故外观与钢相似。有耐腐蚀性，可溶于氢氟酸和王水，高温时，可与非 金属元素和许多金属元素反应，生成固溶体。密度7.3g/cm³，熔点1244℃，沸点1962℃。; 属自燃物品; 无毒. Be; 9.01; 钢灰色轻金属，质硬而有展性。密度1.85g/cm³，熔点1278℃，沸点 2970℃。; 易燃，微细粉 末 遇强酸反应，放出氢气; 高毒，致癌物. Na; 22.99; 银白色柔软的轻金属，常温下质软如蜡。密度0.97g/cm³，熔点97.8℃，沸点892℃。; 遇湿易燃，具强腐蚀性、强刺激性; LD50:4000mg/kg（小 鼠腹腔）. NaCl; 58.4428; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。稳定性比较好，其水溶液呈中性。密度2.165g/cm³，熔点801℃，沸点1465℃。; 不易燃；在浓度为-0.00001%～0.02458%，易爆炸; 无化学毒性，但摄入过多会引起细胞脱水，严重者会导致死亡。LD50（大鼠经口）：3.75±0.43g/kg. KCl; 74.551; 无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗 粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。相对密度（固体）1.98，相对密度（15℃饱和水溶液）1.172。熔点770℃，沸点1420℃，闪点1500℃，蒸气压33900mmHgat25℃。; 不易燃，不 易爆; 无毒. MgCl2; 95.21; 呈无色片状晶体，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、 甲醇、吡啶。在湿空气中潮解并发烟，在氢气的气流中加热时则升华。密度2.32g/cm³，熔点 714℃，沸点1412℃。; 不燃; LD50:2800mgkg（大鼠经口）. CaCl2; 110.984; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水。密度2.15g/cm³，熔点772℃，沸点1600℃。; 不燃; LD50：中等毒性 LD50:1000mg/kg（大鼠经口）. BaCl2; 208.233; 是白色的晶体，易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，难溶于乙醇和乙醚，易吸湿。密度 3.856g/cm³，熔点960℃，沸点 1560℃。; 不燃; LD50:118mg/kg（大鼠经口）. MgO; 95.211; 呈无色片状晶体，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、甲醇、吡啶。在湿空气中潮解并发烟，在氢气的气流中白热时则升华。密度 2.323g/cm³，熔点714℃，沸点1412℃。; 不燃; LD50:2800mg/kg（大鼠经口）. CaF2; 78.075; 无色结晶或白色粉末，天然矿石中含有杂质，略带绿色或紫色。加热时发光。密度3.18g/cm3，熔点1402℃，沸点2500℃ ，折光率1.434。; 溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物，与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。; 低毒. 氩气; 39.95; CAS号7440-37-1，分子式：Ar，分子量39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度（水=1)1.40(-186℃)：相对密度（空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记5（不燃气体）; 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。; 无毒. 天然气; 主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。无硫化氢时为无 色无臭易燃易爆气体，密度多在0.6～0.8g/cm3，比空气轻。; 封闭空间内，天然气与空气混合后易燃、易爆、当空气中的天然气 浓 度 达到 5%～15％ 时，遇明火会 爆炸; 天然气的毒性因其 化学组成不同而异。 净化天然气（已经脱硫处理）主要为甲烷的毒性。通风不良时燃气，毒性主要来自 CO. 2.8物料平衡、水平衡 2.8.1水平衡 现有冷却循环水系统能够满足扩建需求，扩建项目主要用水为新增职工生活用水。 项目新增劳动定员6人，年工作330d，不设置住宿，生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为0.3m3/d（99m3/a），排水量按用水量的90%计，生活污水排放量为0.27m3/d（89.1m3/a），排入厂区生化池处理。 项目营运期用水、排水量具体见表2.8-1。 表2.8-1 项目营运期用水、排水核算 用水地点; 用水类别; 用水标准; 用水规模; 用水量（m3/d）; 排放量（m3/d）; 排水去向. 办公区; 生活用水; 50L/人.d; 6; 0.3; 0.27; 生化池. 小计; 0.3; 0.27; /. 注：用水定额是根据“渝水〔2018〕66号《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》”《建筑给排水手册》，并结合企业实际综合情况确定。. 项目水平衡关系见图2.8-1。 图2.7-1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d 图2.7-2 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/d 2.8.2物料平衡 项目物料平衡详见下表及图。 表2.7-2 项目物料平衡（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 重熔铝锭; 7138.25; 成品; 7350. 调质金属; 736; 烧损; 10.458. 除渣剂; 30; 边角料; 2725.75. 精炼剂; 30; 熔炼废气（无组织+有组织）; 7.175. 边角料（回用）; 2725.75; 铝灰渣; 500. /; /; 含油铝合金废料; 17.9. /; /; 除尘灰; 48.719. 合计; 10660; 合计; 10660. 图2.7-1 扩建项目物料平衡（t/a） 2.8.3元素平衡 （1）F元素平衡 扩建项目氟元素来自除渣剂，根据原料MSDS报告，除渣剂中含氟成分为CaF2:5.32%，项目氟元素平衡详见下表。 表2.7-3 氟元素平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; F含量%; F(t/a); 序号; 名称; F(t/a); 备注. 1; 精炼剂; 30; CaF2%; 0.777; 1; 产品及铝灰渣中含F; 0.286; 约37%. /; /; /; /; /; 2; 废气中含F; 0.490; 约63%. /; /; /; /; /; 合计; /; 0.777; /. （2）氯元素平衡 扩建项目氯元素来自除渣剂、精炼剂，根据原料MSDS报告，除渣剂主要成分NaCl：0.2%、KCl：52.32%、MgCl2:40.27%，折算Cl元素28.82%；精炼剂主要成分NaCl：0.1%、KCl：56.42%、MgCl2:42.8%、CaCl2:0.12%，折算Cl元素30.84%；则项目氯元素平衡详见下表。 表2.7-4 氯元素平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 物料量（t/a）; Cl含量%; Cl(t/a); 序号; 名称; Cl(t/a); 备注. 1; 除渣剂; 30; 54.99; 16.50; 1; 产品及铝灰渣中含Cl; 31.925; 约93.5%. 2; 精炼剂; 30; 58.84; 17.65; 2; 废气中含Cl; 2.225; 约6.5%. 合计; /; 60; /; 34.15; 合计; /; 34.15; /. 2.8总平面布置 项目多功能熔铸平台位于厂区西部，区域内由北至南依次布置均热炉、500kg熔炼炉、压铸机、保温炉、16t熔铝炉、危废贮存设施等。 厂区南部布置了空压站、配电站、冷却水系统等设施，生化池布置于厂区西北部，铝渣（危废）贮存设施布置于多功能熔铸平台，一般固废间布置于厂区西部，项目各功能区分区明确，布置有利于车间内产品的生产、物流及管理。综上，项目平面布局总体较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程和产排污环节 项目主要进行各类规格铝合金产品，其生产工艺流程及产污环节如下。 2.9.1铝合金生产工艺流程及产排污环节 图2.9-1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 配料：根据产品质量要求，对原辅材料铝锭和调质金属进行配料，比例约为9:1。 - 装炉：将配比完成后的炉料通过半自动上料小车投加到16t倾动式燃气侧井熔铝炉中，每次投料量约为16t。项目采用炉门投料方式，炉体采用自动提升（斜）炉门，炉门开启及关闭为PLC自动化控制，炉门打开便于炉门投料、搅拌及扒渣。开炉门操作期间炉内烟气从炉门逸出，其余时段炉门关闭，基本无废气逸出。原料、调质剂等用上料小车由炉门推入炉膛，第一批装炉量＜50%，待首批炉料初熔后，再分批次加入剩余炉料，装炉时间约为15min/批。分批加料可以利用炉内熔液对新加入炉料预热，以减少炉料与火焰、炉气的接触，从而减少烧损，提高铝回收率。物料投加时，炉内停火，炉内负压加大，尽可能减少废气从炉门逸出，加料后炉门关闭。 此过程产生污染物：熔炼废气 G1（产生于炉门投料）以及无组织排放废气。 - 熔化：16t倾动式燃气侧井熔铝炉采用天然气作为燃料，通过向熔铝炉侧壁通入空气，燃烧嘴喷入天然气（天然气消耗量约为106m3/h），在炉膛内燃烧直接加热熔化，熔化温度约720-760℃，每炉熔化时间为4.5h。 生产过程产生污染物：熔炼废气G1（产生于炉内、燃烧嘴，整个过程在密闭炉内进行，基本无废气逸出）、N设备噪声。 - 精炼、静置：熔化后的铝液含少量的金属氧化物、气体杂质。气体杂质主要是H2，由铝熔液和水蒸气反应生成，造成产品结构疏松、气孔，破坏金属连续性等。杂质往往造成铝合金锭产品出现气孔、夹渣等缺陷，极大影响后续产品质量，故需经精炼工序去除杂质。项目拟采用惰性气体吹脱法、盐类精炼法进行除杂、除气，整个精炼过程持续时间 15min 左右，炉内温度保持在 660~700℃，期间根据需要，将由气泡床完成炉内熔液（约10min）搅拌。铝熔液精炼完成后在炉内静置，炉内温度升至700~720℃、蒸汽含量控制在较低的水平，根据产品要求静置时间约10～20min，使熔液内化学成分均质反应完全。 项目采用氩气气体吹脱法、盐类精炼法，方法原理如下： 惰性气体吹脱法：项目现有工程在厂房西侧设置了氩气站，本次扩建依托该氩气站，外购惰性气体氩气吹入铝熔液，并不断搅拌切碎氩气而形成大量弥散的细小气泡，气泡表面与铝熔液充分接触。根据分压差脱气原理，氩气气泡中最初的氢平衡分压约为0，铝熔液中的氢平衡分压不为0，二者存在压差，将使溶于铝熔液中的H2不断扩散至氩气气泡中，直至气泡与铝熔液中的氢平衡分压相同，即气泡中吸收铝熔液中H2。同时，依据表面吸附原理，气泡表面吸附大量氧化物杂质（大杂质以碰撞方式吸附，小杂质以径向拦截方式吸附）。 至此，氧化物及H2杂质随着气泡浮出熔体表面，H2逸出，氧化物杂质则重新溶于铝熔液中，后续进一步聚集后去除。吹气过程中采用较低的通气压力和速度，可扩大气泡的表面积，减缓气泡上升速度，从而去除较多气体。惰性气体吹脱法的目的是除气，同时气泡在上浮的过程中还可捕获浮渣等，起到净化作用。通气时间一般为10～20min。 盐类精炼法：项目拟选用除渣剂、精炼剂外购于郑州西盛铝业有限公司。 除渣剂主要成分为氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化镁（MgCl2）、氟化钙（CaF2）。加入后可改变熔体与渣体之间的表面张力，降低熔体与渣体的结合力，促使熔体与渣体分离，将渣中的金属推入熔体中，留下干燥、洁净、粒状、金属含量较低的渣，精炼搅拌停止后静置一段时间，待渣变干后扒出。该除渣剂可以在620℃～800℃范围内有效地完成除渣功能，高温时反应明显加快。 精炼剂主要成分为氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化镁（MgCl2）、氯化钙（CaCl2），清理碱金属及不需要的元素 Na、Ca、Li、Mg、Sr、Sb、Ti 等。吸附净化主要是利用精炼剂表面作用，当精炼剂在熔体中与氧化物夹杂相遇时，杂质被精炼剂吸附在表面上，从而改变了杂质颗粒的物理性质，随精炼剂一起被除去。 除渣剂、精炼剂及炉料中部分成分在高温作用下反应、分解生成气态污染物如HCl、HF，与H2一并随着气泡浮出熔体表面而逸出。 精炼过程最高温度约720℃，除渣剂、精炼剂中NaCl（熔点801℃，密度2.16g/cm³）、KCl（熔点770℃，密度1.98g/cm³）、MgCl2（熔点714℃，密度2.32g/cm³）、CaCl2（熔点772℃，密度2.15g/cm³），在精炼炉环境下部分可形成共晶混合物而不会与铝熔液发生化学反应，保持液态且具有较好的流动性。共晶混合物覆盖在铝熔液表面，还可隔绝空气对铝熔液的氧化，故项目不需再投加覆盖剂。 此过程产生污染物：熔炼废气G1（产生于炉内、燃烧嘴，整个过程在密闭炉内进行，基本无废气溢出）、设备噪声N。 - 炉前快速分析、调成分、温度：扒渣后的铝液采用炉前快速分析仪分析铝液化学成分是否符合标准要求，炉前快速分析仪采用光谱法来鉴别及确定铝液化学组成和相对含量，当快速分析结果和合金标准或成分要求不相符时应调整成分，通过进行冲淡或补料调整。 生产过程产生污染物：熔炼废气 G1（产生于炉门取样）、此工序会有少量的废样品S2产生、设备噪声N。 - 搅拌、扒渣：项目炉料熔化后，采用气泡床进行搅拌，加快铝液的热传递，提高热效率。炉料熔化过程中，铝及杂质元素部分发生氧化反应形成氧化物，以熔渣形态浮于铝熔体表面，该类浮渣对铝熔体有保护作用，但太多又会影响炉料热传递，此外还有通过添加除渣剂、精炼剂进行精炼除杂而产生的熔渣，均需定时使用扒渣器扒出。扒渣采用叉车扒渣，扒渣时叉车采用专用扒渣臂，扒渣时具有工作稳定准确、扒渣死角小等优点。 根据建设单位提供的相关资料，每炉需扒渣约5次合计0.5h，通过机械式扒渣器从炉门扒出浮渣，由半圆灰斗进行收集，扒渣不可避免带走铝熔液，应及时保温转入铝灰渣回收系统回收铝液，扒渣过程炉内烟气从炉门逸出。 此过程产生污染物：熔炼废气G1（产生于炉门搅拌、扒渣）、铝灰渣S1、设备噪声N。 - 在线除气：精炼完成的铝液进入到铝熔体在线处理系统，铝熔体在线处理系统由在线除气系统、在线过滤系统、喂丝机三部分组成，在线除气系统主要使用氩气。除气后的铝液进入过滤系统，进一步去除铝液中的杂质，过滤系统采用30PPI泡沫陶瓷过滤板，过滤板安装在过滤盆上时四周要严紧，防止铸造过程中过滤板上浮，过滤过流前加热使其通体呈红色，方可供流过滤铸造，每块过滤板使用炉数不超3炉，每次过滤盆每次放干后，清理干净，过滤系统可拦截10μm及以上杂质，过滤效果可达95%以上。过滤干净后的铝液经过喂丝机，喂丝机将含有合金元素的线材连续不断地注入铝液中，由于高温的作用，线材被熔化，合金元素随即与铝液接触、混合，到达去除杂质、改变夹杂物形态、提高材质、微调成分、改善浇注性能。 此过程会产生铝灰渣S1和废过滤板S3。 - 铸造：保温炉内的铝合金液进入配套半连续铸造机，由溜槽导入液压半连续铸造机进行铸造，当铸锭达到要求长度时停止铸造，吊出铸锭。铸造过程中，铸锭在铸造结晶器中采用净循环水间接冷却，铝液逐渐冷却，到达铸锭机中部时铝合金液已经基本凝固成铝合金锭，由打标机打上标牌号，当铝合金锭到达铸造机顶端时，已经完全凝固成铝合金锭，此时铸模翻转，铝合金锭脱模而出，落在自动接锭小车上。铝合金锭冷却后由于收缩自行脱模，不需要使用脱模剂。脱模后的铸锭采用浊循环水直接冷却至100℃，冷却后的铝锭经输送皮带输送至机器人码垛机，输送至毛锭储存区码垛。扁锭、圆锭均可采用半连续铸造机铸造，根据产品不同采用的铸造结晶器不同。项目使用铸钢模具，不使用脱模剂，该铸造模具一般情况不容易损坏。项目现有工程已建成冷却循环水系统，本次扩建依托。 - 均热、冷却：铝合金中存在枝晶偏析和非平衡相，合金组织不够均匀，通过均匀化热处理能使铸锭中的不平衡共晶组织在基体中分布趋于均匀，以达到消除铸造应力，提高铸锭塑性，减小变形抗力，改善加工产品的组织和性能的目的。项目将铝合金锭置于均热炉内加热，均热炉采用电加热，加热温度约455-620℃，通过热处理，改变铝合金锭本身的晶体结构，提高稳定性和加工性能。均热完成后的铝合金锭置于冷却室，冷却方式为风冷。 此过程产生污染物：设备噪声N。 - 锯切：将冷却后的铝合金锭置于锯切机内，去头去尾，得到方铸锭或圆铸锭。 此过程产生污染物：锯切粉尘G2会产生废边角料S4和噪声N。 - 检查、入库：将锯切好的铝锭送入低倍室进行检测，通过肉眼或借助10~30倍以下的放大镜对金属的组织和缺陷进行检查，检查合格后入库。 2.9.2公辅工程产污 项目运营期机械设备定期维护保养过程会产生废润滑油S5，人员办公会产生生活污水W2和生活垃圾S6。 项目生产排污环节统计情况如下。 表2.9-1 生产过程产污环节统计表 污染物类别; 工序; 产排污环节; 污染源; 污染物. 废气; G1; 熔化、精炼; 熔化炉、保温炉; 熔炼废气; 颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化物. G2; 锯切; 锯切机; 锯切粉尘; 颗粒物. 废水; W1; 职工办公; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5. 噪声; N; 生产过程; 设备噪声; 设备噪声; 设备噪声. 固废; S1; 熔炼、精炼; 熔化炉、保温炉; 铝灰渣; 危险废物. S2; 炉前分析; 废样品; 一般工业固废. S3; 过滤; 废过滤板; 一般工业固废. S4; 锯切; 锯切机; 废边角料; 一般工业固废. S5; /; 设备保养; 废润滑油; 危险废物. S6; /; 办公; 生活垃圾; 生活垃圾. S7; 废气治理; 除尘灰; 除尘灰; 一般工业固废. 锯切铝尘; 锯切铝尘; 一般工业固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1现有工程环保手续完善情况 重庆国创轻合金研究院有限公司位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，2023年8月22日，国创公司实施《中试基地项目建设》取得了环评批复（渝（九）环准〔2023〕38号）；2024年1月，国创公司取得排污许可证（证书编号：91500107MA61QANH34001U），有效期2024年01月05日至2029年01月04日。2024年6月，国创公司根据自身发展需求对《中试基地项目建设》（一阶段）开展了竣工环境保护验收，验收意见详见附件。 根据现场调查及走访当地环保管理部门，国创公司正式运营至今未发生过环保投诉事件和环境污染事故。 2.10.2现有工程项目组成及建设情况 现有工程实际建成了熔铸平台及其配套设施内容，其余内容尚未建设，具体建设情况见下表： 表2.10-1 现有工程组成及建设情况表 项目组成; 环评及批复内容; 实际建成内容. 主体工程; 多功能熔铸平台; 位于厂区西部，单层钢结构，层高8m，建筑面积约11650m2；主要进行各类合金的熔化、铸造，配置了16t倾动式燃气侧井熔铝炉和保温炉1套、熔铝炉气泡床发生源除气系统1套、保温炉气泡床发生源除气系统1套、铝熔体在线处理系统1套、16t液压半连续铸造机1台、35t均热炉组1组、锯切机1台、500kg熔炼炉1台、100kg真空感应熔炼炉1套、400t压铸机1台。并在车间南部设置了1座2层的辅助用房，1F设置了炉前分析室、低倍室、茶水间、厕所等功能间，2F设置了办公室、厕所等功能间。。; 在厂区西部建设了多功能熔铸平台单层钢结构，层高8m，建筑面积约11650m2；主要进行各类合金的熔化、铸造，配置了16t倾动式燃气侧井熔铝炉和保温炉1套、熔铝炉气泡床发生源除气系统1套、保温炉气泡床发生源除气系统1套、铝熔体在线处理系统1套、16t液压半连续铸造机1台、35t均热炉组1组、锯切机1台、500kg熔炼炉1台、400t压铸机1台。并在车间南部设置了1座2层的辅助用房，1F设置了炉前分析室、低倍室、茶水间、厕所等功能间，2F设置了办公室、厕所等功能间。. 先进加工技术平台; 位于厂区中部区域，单层钢结构，层高8m，建筑面积约12177m2；主要进行各类合金的挤压、淬火、时效、机加等工艺，在东部区域配置了1600T挤压机列1条、时效炉1台、锯床1台、3轴数控加工中心2台、5轴数控加工中心2台。; 未建. 应用技术平台; 位于厂区东部区域，单层钢结构，层高8m，建筑面积约5280m2；整体预留，建设单位拟用于其他合金试验，目前暂未规划具体实施内容，本次仅预留标准厂房。; 未建. 分析检测大楼; 位于厂区东部区域，地上6层建筑，建筑面积约9000m2，单层面积1500m2；主要进行铝合金等金属材料的检测和办公楼，检测内容包含了力学检测（拉伸、压缩、弯曲、扩孔、杯突、硬度、疲劳、断裂韧性等）、腐蚀检测（应力腐蚀、晶间腐蚀、盐雾腐蚀等）、金相检测（光学显微组织、电子显微组织）、化学检测（成分、润滑油等）等。 1F：设置了力学试验室，疲劳试验室，拉力试验室，蠕变试验室，扫描电镜室，透射电镜室等房间。 2F：办公场所。 3F-5F：预留房间。 6F：设置了设有腐蚀试验室，制样间，金相分析室，低倍分析室，油品分析室，ICP光谱分析室和试剂库房等房间。; 主体大楼已建成，正在进行装修及设备安装. 辅助工程; 办公区; 位于分析检测大楼2F，建筑面积约1500m2，用于员工办公、开会、接待等，项目不设置住宿。; 已建成. 厨房和餐厅; 厨房位于分析检测大楼1F，建筑面积约150m2，餐厅位于分析检测大楼2F，建筑面积约150m2，用于职工就餐。; 未建. 公用工程; 给水; 依托园区给水管网。; 厂区已建成网状给水管网，水源由园区给水管网接入. 排水; 实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。; 厂区已建成雨污分流系统，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河. 供配电; 依托园区供电系统引入，厂区南部建设1座配电站，建筑面积约240m2，用于厂区内部供配电。; 厂区南部建设了1座配电站，建筑面积约240m2，电源由园区供电系统引入。. 供气; 天然气：由市政燃气管网提供，用作生产设备、厨房等用气使用。 压缩空气：厂区南部设置空压站1座，占地面积240m2，安装3台40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。 氩气：厂区西部设置1个15m3的液氩罐，作为熔铸除气气源。同时在熔铸区储存少量氩气、氯气混合气体，用作不同除气效果对比实验，混合气体由厂家充装合格后送至厂区，厂区内不进行气体分装。; 天然气：厂区已建成网状燃气管网，其余由市政燃气管网引入。 压缩空气：厂区南部建设了空压站1座，占地面积240m2，安装3台40m3空压机，提供生产所需压缩空气。 氩气：厂区西部设置了1个15m3的液氩罐，作为熔铸除气气源。. 冷却水系统; 冷却塔位于厂区南部，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，项目设有浊循环系统1套，服务于铸造工序，配置1个浊热水池600m3，1个浊冷水池600m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。设有1净循环水系统1套，服务于其他车间，配置1个净循环水池100m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。; 厂区南部建设了冷却水循环系统，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，浊循环系统1套，服务于铸造工序，配置1个浊热水池600m3，1个浊冷水池600m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。设有1净循环水系统1套，服务于其他车间，配置1个净循环水池100m3，配置1台超低噪音冷却塔，循环水量300m3/h。. 储运工程; 库房; 厂区西北部设置库房1间，占地面积约100m2，用于暂存生产所需材料。; 厂区西北部设置了1间库房，占地面积约100m2，用于暂存生产所需材料。. 原辅材料存放区; 各个试验平台厂房内部，分区设置有原辅材料存放区、半成品存放区、工具器件存放区。; 熔铸平台区域设置有原辅材料存放区，占地面积约120m2、半成品存放区占地面积约266m2、工具器件存放区，占地面积约144m2. 氩气罐; 厂区西部设置1个15m3的液氩罐，尺寸：Φ1.8×6.0m。; 厂区西部设置了1个15m3的液氩罐，尺寸：Φ1.8×6.0m。. 环保工程; 废气处理; 挤压机列天然气废气经15m排气筒（DA001）排放；时效炉天然气废气经15m排气筒（DA002）排放；16t熔铝炉废气、16t保温炉废气、500kg熔炼炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA003）排放；抗腐蚀试验废气、油品分析废气经通风橱收集经碱液喷淋引至屋顶排放（DA004）；食堂废气经收集后经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA005）。; 实际建设了16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA003）排放；但500kg熔炼炉废气未接入布袋除尘器厂房内无组织排放。其余废气治理设施及排气筒未建。. 废水治理; 本项目食堂废水经隔油池预处理与生活污水、地面清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺，隔油池设计处理规模为2.0m3/d。; 项目生活污水、地面清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺. 固废治理; 危险废物：多功能熔铸平台西部设置1间48m2的铝渣（危废）贮存设施，用于储存铝渣、铝灰及其他危险废物；所有危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：厂区西部设置一般工业固废暂存区（30m2）用于暂存项目产生一般工业固废，收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置环境保护图形警示、提示标志。 生活垃圾由环卫部门统一处置。 餐厨垃圾由资质单位收集处置。; 多功能熔铸平台西南部设置了1间48m2的铝渣（危废）贮存设施；危险废物转移应严格按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：厂区西部设置了30m2一般工业固废暂存区，一般工业固废收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。 生活垃圾由环卫部门统一处置。. 土壤及地下水污染防治措施; 对铝渣（危废）贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。; 铝渣（危废）贮存设施建设满足重点防渗区要求，润滑油等液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。. 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。; 选用了低噪声设备，对高噪声等机械设备采取了基础减振、隔声等综合降噪措施。. 环境风险; 为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。对铝渣（危废）贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。 企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。 工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，本项目安置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 国创公司制定了严格的安全生产管理制度；制定了落实到岗位的操作规范，确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 铝渣（危废）贮存设施满足重点防渗区建设要求，液体物料包装桶下方设置了托盘，各类物料进行了分区存放，保持一段安全距离。 国创公司建立了安全生产和事故风险防范制度、措施；定期开展事故演习、培训等，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 生产车间内悬挂了毒物周知卡和安全标签。并制定了事故应急救援预案，定期对职工进行应急培训、教育。 工作人员接收危险化学品时，严格按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，安置了手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 配备了合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 已编制突发环境事件应急预案备案已备案。. 2.10.2现有环保工程及污染物排放情况 （1）现有污染物排放情况 根据现有工程环境影响评价报告表及排污许可证，污染物排放总量见下表2.10-1。 表2.10-1 现有工程污染物排放量一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 排放形式; 现有工程排放量. 废气; 颗粒物; 有组织排放; 0.459. 二氧化硫; 有组织排放; 0.701. 氮氧化物; 有组织排放; 2.622. 非甲烷总烃; 有组织排放; 0.008. 油烟; 有组织排放; 0.002. 氯化氢; 有组织排放; 少量. 废水; COD; 间接排放; 0.320(0.096). NH3-N; 间接排放; 0.048(0.005). 固废; 一般工业固废; /; 17.9. 危险废物; /; 8.449. 生活垃圾; /; 4.75. （2）现有环保工程情况 废气治理措施：项目16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA003）排放。 废气收集管道 废气排放口DA003 布袋除尘器 废气监测点 废水治理措施：生活污水、地面清洁废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺。 生活污水、地面清洗废水 生化池 西彭工业园区污水处理厂 生化池 生化池臭气排放口 噪声治理措施：现有工程选用了各生产设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。对高噪声设备等采取减振措施，安装减震基础。通过生产车间墙体隔声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固体废物贮存设施：多功能熔铸平台西南部设置1间48m2的铝渣（危废）贮存设施，用于贮存铝渣、铝灰及其他危险废物；所有危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：厂区西部设置一般工业固废暂存区（30m2）用于暂存项目产生一般工业固废，收集后交物资回收单位处理，暂存间符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入； 按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置环境保护图形警示、提示标志。 生活垃圾由环卫部门统一处置。 危险废物贮存设施 危险废物贮存设施 环境风险防范措施：现有工程已采取了环境风险防控要求对风险防范措施具体如下： ①国创公司制定了严格的安全生产管理制度；制定了落实到岗位的操作规范，确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 ②铝渣（危废）贮存设施满足重点防渗区建设要求，液体物料包装桶下方设置了托盘，各类物料进行了分区存放，保持一段安全距离。 ③国创公司建立了安全生产和事故风险防范制度、措施；定期开展事故演习、培训等，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 ④生产车间内悬挂了毒物周知卡和安全标签。并制定了事故应急救援预案，定期对职工进行应急培训、教育。 ⑤工作人员接收危险化学品时，严格按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，安置了手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 ⑥配备了合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ⑦已编制突发环境事件应急预案并进行了备案。 2.10.3现有工程污染物排放达标情况 重庆国创轻合金研究院有限公司于2024年6月5日和2024年6月6日委托第三方检测机构进行了竣工环境保护验收监测， 根据企业竣工环境保护验收监测结果可知，现有项目污染物排放可满足相关环境排放标准要求。 2.10.3现有工程存在的环保问题 根据现场调查及走访当地环保管理部门，国创公司正式运营至今未发生过环保投诉事件和环境污染事故，无环保相关问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）规定，项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目位于九龙坡区，所在区域空气质量现状数据引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92.3; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 从根据上表分析可知，项目所在九龙区大气环境各污染因子NO2、PM2.5、PM10、SO2、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，因此，九龙坡区属于达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 项目废水受纳水体为桥头河，最终排入长江。根据重庆市人民政府《批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，桥头河无水域功能，所在地区长江段（桥头河入河口长江上游1000m和下游1000m））为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均达到Ⅱ类标准，优于Ⅲ类水质标准。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 3.1.3声环境质量现状 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，可不进行声环境保护目标现状监测评价。 3.1.4地下水环境质量现状 项目铝渣（危废）贮存设施区域按照重点防渗处理，因此在正常工况下，项目不属于有地下水、土壤环境污染途径的建设项目，故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境质量现状 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，属于工业用地，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2周边外环境关系 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块。项目所在地东侧为仓储物流用地D84-2-1/03地块，西侧为仓储物流用地D84-1-2/04地块（空置），南侧为仓储物流用地D84-1-3/04地块（空置），北侧为鑫方盛控股集团（重庆）有限公司。 表3.2-1 外环境关系一览表 序号; 单位名称; 方位; 距厂界最近距离; 备注. 1; 西南铝循环经济项目; 西侧; 10; 铝合金生产. 2; D84-1-3/04地块; 南侧; 10; 规划仓储物流用地. 3; D84-2-1/03地块; 东侧; 10; 规划仓储物流用地. 4; 重庆秋霞食品餐饮有限公司; 东侧; 80; 火锅底料生产. 5; 重庆渝河美保温材料有限公司; 东北侧; 260; 保温材料生产. 6; 重庆高强建筑材料有限公司; 东北侧; 150; 建筑材料生产. 7; 重庆瀚海特种玻璃有限公司; 东北侧; 60; 玻璃制品生产. 8; 重庆苏澄保温材料有限公司; 东北侧; 180; 保温材料生产. 9; 重庆获隆工贸有限公司; 东北侧; 250; 电线、线缆制造. 10; 重庆曼邸智能家居有限公司; 北侧; 30; 家具仓储、销售. 11; 重庆联控电气有限公司; 北侧; 30; 电气设备生产. 12; 鑫方盛控股集团（重庆）有限公司; 西北; 40; 仓储物流. 13; 重庆豪德丽智能家居有限公司; 西北侧; 260; 家具仓储、销售. 14; 重庆九开实业有限公司; 西北侧; 230; 仓储物流. 15; 重庆亿宸金属制品有限公司; 西北侧; 210; 金属制品生产. 16; 重庆恒重锻造有限责任公司; 西北侧; 200; 汽车零部件生产. 17; 重庆鑫方泰金属制造有限公司; 西北侧; 360; 金属制品生产. 3.2.1环境保护目标 根据调查，项目周边环境保护目标分布情况具体如下： （1）大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标分布如下。其中元通村居民点1约4户位于西南铝循环经济项目环境防护距离内，已纳入搬迁计划。 表3.2-2 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址位置; 相对厂界距离（m）. 经度（东经°）; 纬度（北纬°）. 1; 元通村居民点1; 106.3024; 29.3167; 居民; 4户，已纳入搬迁计划; 大气二类区; 南; 170. 2; 元通村居民点2; 106.3013; 29.3171; 居民; 约10人; 东南; 250. 3; 元通村居民点3; 106.2997; 29.3148; 居民; 约30人; 正南; 330. 4; 天堂村居民点1; 106.2980; 29.3129; 居民; 约60人; 西南; 370. 5; 天堂村居民点2; 106.2960; 29.3120; 居民; 约24人; 西南; 470. 6; 张家沟居民点; 106.2937; 29.3171; 居民; 约30人; 正西; 310. （2）声环境保护目标 项目厂界外50m范围均为工业企业，无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，租赁园区正在建设的标准厂房，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1大气污染排放标准 项目熔化、保温过程产生的SO2、NOX、颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值，氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值，HCl 执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。 厂界外无组织排放的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1相关标准。具体标准限值详见下表。 表3.4-1 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020） 序号; 大气污染物名称; 大气污染物排放限值. 1; 颗粒物; 燃气炉; 30. 2; 二氧化硫; 100. 3; 氮氧化物; 400. 表3.4-2 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） 序号; 大气污染物名称; 最高允许浓度. 1; 氟及其化合物（以F计）; 6. 表3.4-3 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度值. 有组织排放; HCl; 100; 23; 0.72; /; /. 无组织排放; 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. HCl; /; /; /; 0.2. 氟化物; /; /; /; 0.02. SO2; /; /; /; 0.4. NOx; /; /; /; 0.12. 3.4.2水污染物排放标准 项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T13962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。各标准值详见下表。 表3.4-4 废水排放执行标准 单位：mg/L 执行标准; pH值; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 动植物油; LAS. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 300; 45*; 400; 20; 100; 100. GB8978-1996一级; 6~9; 100; 20; 15; 70; 5; 10; 5. GB18918-2002一级A标准; 6~9; /; 10; /; 10; 1; 1; 1. GB 3838-2002IV类标准; 6~9; 30; /; 1.5; /; /; /; /. *：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015）。 3.4.3噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，详见下表。 表3.4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.4.4固体废弃物 项目一般工业固体废物贮存过程，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 排入市政管网：COD：0.036t/a，氨氮：0.001t/a。 排入外环境：水污染物：COD：近期0.009t/a，提标改造后0.003t/a，氨氮：近期0.001t/a，提标改造后0.0001t/a；大气污染物：颗粒物：0.492t/a，二氧化硫：1.855t/a，氮氧化物：1.938t/a，HCl：2.288t/a，氟化物：0.49t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目为扩建，通过利用现有熔铸平台闲置生产能力实现产能增加，不新增生产设施设备，施工期短。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 4.2.1废气产排污情况 （1）熔炼废气 项目熔铝炉、保温炉采用天然气为燃料，熔炼废气包括熔炼废气和天然气燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物、HCl。 1）天然气燃烧废气 根据建设单位提供资料，16t熔铝炉天然气用量约为106m3/h，年工作约5460h，则天然气年用量约578760m3/a；16t保温炉天然气用量约为420m3/h，年工作约5460h，天然气年用量约414960m3/a。项目所用天然气为二类，根据《天然气》（GB17820-2012），二类天然气总硫含量≤100mg/m3，本次评价SO2按最大含量200mg/m3计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的产污系数表——天然气工业炉窑”产污系数，具体如下： 表4.2-1 天然气燃烧废气主要污染物排放系数 污染物; SO2（kg/m3-原料）; 颗粒物（kg/m3-原料）; NOx（kg/m3-原料）; 烟气量（m3/m3-原料）. 产污系数; 0.000002S; 0.000286; 0.00187; 13.6. 其中产排污系数表中SO2是以S（含硫量）的形式表示，项目S取200。. 经计算，天然气燃烧废气的产生情况如下： 表4.2-2 天然气燃烧废气产污情况表 类型; 用气量; 烟气量; SO2; 颗粒物; NOx. （万m3/a）; （万m3/a）; kg/h; t/a; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 熔铝炉; 57.88; 787.17; 0.042; 0.232; 0.030; 0.166; 0.198; 1.082. 保温炉; 4150; 564.4; 0.030; 0.166; 0.022; 0.119; 0.142; 0.776. 2）熔炼废气 ①颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3240 有色金属合金制造行业，以“金属镁+铝锭”为原料的产污系数中反射炉类型产污系数进行源强核算：颗粒物产污系数6.67kg/t-产品，则项目熔化、保温过程中颗粒物产生量为49.025t/a。 ②NOx 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3240 有色金属合金制造行业，以“金属镁+铝锭”为原料的产污系数中反射炉类型产污系数进行源强核算：NOx产污系数0.21kg/t-产品，则项目熔化、保温过程中NOx产生量为1.544t/a。 ③氯化氢 项目熔化工序加入除渣剂、精炼剂进行除渣、精炼处理，除渣剂、精炼剂中含氯，熔化过程中会产生氯化氢。氯化氢主要为除渣剂和精炼剂中的Cl-和铝液中的H+发生反应而产生。项目熔炼过程中使用氩气进行除气，氩气为惰性气体，除气过程不产生氯化氢。 根据建设单位提供生产经验及产品质量要求，项目除渣剂用量为 30t/a，主要成分为 NaCl、KCl、MgCl2；精炼剂年使用量为30t/a，主要成分为 NaCl、KCl、MgCl2、CaCl2。查阅资料，NaCl、KCl、MgCl2、CaCl2等物质理化性质详见表 4.2-3。 表4.2-3 精炼剂、除渣剂主要成分理化性质一览表 项目; NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2. 熔点（℃）; 801; 770; 714; 772. 沸点（℃）; 1465; 1420; 1412; 1600. 分解温度（℃）; 8000; 773; 600; 700. 分解产污; /; HCl; HCl; HCl. 项目熔化炉内温度为 720~760℃，精炼炉内温度约 700~720℃，均达不到 NaCl、KCl分解温度，熔化、精炼产生的氯化氢主要来自 MgCl2、CaCl2分解。 保守估计项目使用除渣剂、精炼剂中 MgCl2、CaCl2全部分解，含氯成分约18.581t/a，按氯元素折算氯化氢的产生量为19.111t/a。大部分HCl进一步与氧化铝反应生成AlCl3，仅少量HCl逸散挥发出来，类比已验收的《重庆顺博铝合金股份有限公司年产30万t铝合金锭项目》，并结合项目实际情况及工艺特点，本次评价保守取12%，则项目废气中氯化氢产生量约2.293 t/a。 ④氟化物 项目含氟物质主要来源于除渣剂中CaF2。保守估计项目除渣剂中CaF2含量5.32%全部分解，含氟成分为0.777t/a，按氟元素折算氟化物的产生量为0.818t/a。类比已验收的《重庆顺博铝合金股份有限公司年产30万t铝合金锭项目》，并结合重庆市已批复项目及项目实际情况及工艺特点，精炼剂中的氟约60%转换成氟化物，则项目废气中氟化物产生量约0.491t/a。 3）熔炼及精炼无组织废气 熔炼过程中熔炼炉、保温炉炉内处于微负压状态，熔炼炉出烟口通过管道密闭负压收集，采用气动压紧装置密闭炉门，废气可做到100%收集。投料、搅拌、扒渣过程均在炉前同一个工位进行，会短时间开启炉门，待完成投料、搅拌、扒渣后及时关闭，炉门开启时会有一定量烟气散逸出来，建设单位拟在每台熔炼炉、保温炉炉门口上方设置大尺寸半包式集气罩对投料、搅拌、扒渣时外溢烟气进行环境集烟，大部分逸散烟气可通过集气罩收集以有组织形式排放，少部分烟气以无组织形式排放。熔炼废气经收集后送布袋除尘器处理后达标后通过1根23m高DA001排气筒排放。 通常，熔炼设备炉门逸散的废气与工艺装置的技术水平、设备质量以及操作管理水平等诸多因素有关。熔炼炉投料、搅拌、扒渣时炉体停止加热，打开炉门操作，约95%熔炼废气直接经炉体燃烧嘴排入废气收集管道，其余5%废气经炉口逸出。通过PLC系统控制，根据炉门开启情况自动控制集气装置抽排风量，对逸散的废气进行收集，项目炉门集气装置烟气捕集效率在90%以上（评价按90%考虑）。 4）废气收集措施 根据是否开炉门情况，项目铝熔炼过程可大体分为二个时段，即投料、搅拌、扒渣时段和熔炼其他时段。投料、搅拌、扒渣时需要打开炉门，熔炼其他时段不开炉门，熔炼设备年有效工作时间约5460h。熔炼精炼每批次 7.5个小时（熔化4.5h、保温3h、其中搅拌和扒渣0.5h、投料出炉操作时间 1h）。其中投料、搅拌、扒渣开炉时间1092h/a，熔炼闭炉时间4368h/a。 项目熔化、精炼正常生产时熔炼炉、保温炉炉门保持关闭，通过抽排烟使炉内处于负压状态，保障炉内烟气不逸散出来，炉上熔炼废气温度较高，均分别通过炉上两个烧嘴直接排到烟气管道内，正常运营工作时基本上不会有废气逸出。 此部分废气集中收集到布袋除尘系统处理达标后由1根23m高DA001排气筒排放。 项目采用变频风机，烟罩顶部双管设计，在炉门关闭熔炼时，通过抽排烟使炉内处于负压状态，保障炉内烟气不逸散出来，此时废气收集率按 100%考虑；在炉门开启进行加料、搅拌扒渣时，各炉会有大量烟气逸散，风机保持高频工作，使得炉门口区域处于负压状态，部分逸散烟气可通过集气罩收集以有组织形式排放，少部分烟气以无组织形式排放。投料、搅拌、扒渣均在炉前同一个工位进行，约90%熔炼废气直接经炉体燃烧嘴排 入废气收集管道，其余10%废气经炉口溢出。建设单位拟在每台双室炉、熔保炉、熔炼炉、保温炉炉门口上方设置大尺寸半包式集气罩对投料、搅拌、扒渣时外溢烟气进行环境集烟，废气收集效率可达90%，则开炉状态下熔炼废气综合收集效率按99%计。 5）废气治理措施 开炉状态下： 项目在16t熔铝炉和16t保温炉上方各设置1个集气罩，正常生产时集气罩距废气散发点距离（x）均可控制在0.3m，16t熔铝炉、16t保温炉集气罩面积均约为11.0m2；根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5～1.0m/s，项目Vx取1m/s， 除尘风量=烟罩截面积×时间×烟气上升风速=22×3600×1.0=79200m³/h，取80000m³/h； 闭炉状态下： 炉门关闭时，炉膛外风机自动变频形成微负压将炉膛内烟气抽出，16t熔炼炉抽风量约20000m³/h，16t保温炉抽风量约20000m³/h。 综上，开炉状态下16t熔炼炉及保温炉熔炼废气最大废气量为80000m3/h，闭炉状态下16t熔炼炉及保温炉熔炼废气最大废气量为40000m3/h，项目现有工程采用1套风量85000m3/h，处理工艺为“布袋除尘”的废气处理装置，废气经处理后颗粒物去除效率99%，废气经处理达标后由1根23m高排气筒（DA001）排放，本次扩建依托该废气处理设施。 6）产排污情况 项目熔炼废气污染物产生及排放情况如下表所示。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-4 项目熔炼废气产生及排放情况表 废气类别; 排气筒; 废气产生量m3/h; 污染因子; 产生情况; 治理情况; 排放情况; 排放标准; 排放时间h/a. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 治理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 加料、扒渣、取样分析时段（开炉状态下）; DA001; 80000; 颗粒物; 167.64; 13.411; 14.645; 收集效率99%，经“布袋除尘”处理; 99%; 99%; 1.676; 0.134; 0.146; /; 1092. NOx; 4.40; 0.352; 0.384; 0%; 4.40; 0.352; 0.384; 400; /. SO2; 4.21; 0.337; 0.368; 0%; 4.21; 0.337; 0.368; 100; /. HCl; 5.20; 0.416; 0.454; 0%; 5.20; 0.416; 0.454; 100; 0.72. 氟化物; 1.11; 0.089; 0.097; 0%; 1.11; 0.089; 0.097; 6; /. 熔炼其他时段（闭炉状态下）; 40000; 颗粒物; 197.837; 7.913; 34.566; 收集效率100%，经“布袋除尘”处理; 99%; 1.978; 0.079; 0.346; 30; /; 4368. NOx; 8.890; 0.356; 1.553; 0%; 8.890; 0.356; 1.553; 400; /. SO2; 8.509; 0.340; 1.487; 0%; 8.509; 0.340; 1.487; 100; /. HCl; 10.499; 0.420; 1.834; 0%; 10.499; 0.420; 1.834; 100; 0.72. 氟化物; 2.248; 0.090; 0.393; 0%; 2.248; 0.090; 0.393; 6; /. 合计; 颗粒物; /; /; 49.211; 经“布袋除尘”处理后，由23m排气筒（DA001）排放; 99%; /; /; 0.492; /; /; 5640. NOx; /; /; 1.938; 0%; /; /; 1.938; /; /. SO2; /; /; 1.855; 0%; /; /; 1.855; /; /. HCl; /; /; 2.288; 0%; /; /; 2.288; /; /. 氟化物; /; /; 0.490; 0%; /; /; 0.490; /; /. 熔炼废气无组织排放. 全厂; /; 颗粒物; /; 0.864; 0.099; 加强厂区通风; /; /; 0.864; 0.099; /; /; 5640. NOx; /; 0.027; 0.004; /; /; 0.027; 0.004; /; /. SO2; /; 0.002; 0.004; /; /; 0.002; 0.004; /; /. HCl; /; 0.006; 0.005; /; /; 0.006; 0.005; /; /. 氟化物; /; 0.001; 0.001; /; /; 0.001; 0.001; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）锯切粉尘 项目使用锯切机对铝合金锭进行锯切时会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”等，锯床、砂轮切割机切割颗粒物产生系数为5.3kg/t-原料。项目锯切铝合金锭7350t/a，则颗粒物产生量为38.96t/a，设备自带布袋除尘器处理后直接车间内排放，除尘效率99%以上，无组织排放量为0.39t/a。锯切粉尘产排污情况见表4.2-5。 表4.2-5 锯切粉尘产生及排放情况表 污染物; 工作时间; 锯切量; 产污系数; 产生量; 核算方法; 治理情况; 无组织排放量. 治理措施; 治理效率; 消减量. h/a; t/a; kg/t-原料; t/a; kg/h; t/a; t/a; kg/h. 颗粒物; 5460; 7350; 5.3; 38.96; 7.13; 产污系数法; 布袋除尘器; 99%; 38.57; 0.39; 0.07. （7）非正常工况 项目营运期非正常工况时，即处理设施发生故障，考虑废气处理措施处理效率下降至50%，主要针对熔炼废气颗粒物因子，则项目非正常排放量核算详见下表4.2-6。 表4.2-6 废气非正常排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间 /h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 设备故障; 颗粒物; 112.9; 4.52; 1; 1; 对项目设备定期保养，避免设备故障. 4.2.2防治措施及可行性分析 （1）颗粒物 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA003）排放；锯切粉尘经设备自带布袋除尘器处理后直接车间内排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A，针对熔化产生的颗粒物可采取袋式除尘、滤筒除尘、喷淋塔、旋风除尘等工艺，项目采用布袋除尘工艺，属于可行性末端治理技术。 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器的主要作用是含尘烟气通过滤袋时，烟尘被阻留在滤袋的表面，干净烟气则通过滤袋纤维缝隙排走。它的工作机理是烟尘通过滤袋布时产生的筛分、惯性、黏附、扩散和静电等作用而被捕集。筛分作用（这是布袋除尘器最为主要的工作原理）含尘烟气通过滤布时，滤布纤维间的空隙或吸附在滤布表面烟尘间的空隙把大于空隙直径的粉尘分离下来，称为筛分作用。对于新滤布，由于纤维之间的空隙很大，这种效果不明显，除尘效率低。只有在使用一定的时间后，在滤布表面建立了一定厚度的粉尘层，筛分作用才比较显著，另外清灰后在滤布表面以及内部还残留一定量的粉尘即初滤层，所以仍能保持较高的除尘效率。对于针刺毡，由于毡类滤布本身构成厚实的多孔滤层，可以比较充分发挥筛分作用，不全依靠初滤层来保持较高的 除尘效率：现在普遍使用的是覆膜类滤袋，它在原基布上热敷一层表面有很多微孔的PTFE薄膜，靠薄膜表面的过滤来实现烟气的净化，具有透气性高，清灰容易，耐腐蚀等优良性能，大大提高了滤袋的清灰性能。 项目新增熔炼废气采用“布袋除尘”处理，其颗粒物处理效率不低于99%，通过现有项目验收监测结果表明，采取该废气治理措施后废气可达标排放。 ## （2）其他污染物（氟化物及氯化氢） 项目使用的除渣剂、精炼剂中含有MgCl2、CaCl2、CaF2等物质在熔炼过程中高温下会分解，大部分氯元素与铝结合生成氯化铝，仅少量氯化氢会逸散形成废气；CaF2含量较少分解生产氟化物量较少，根据前文计算结果氯化氢产生浓度为10.499mg/m3，产生速率为0.42kg/h，均远低于《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中最高允许排放浓度100 mg/m3，23m排气筒最高允许排放速率0.72kg/h；氟化物产生浓度为2.248mg/m3，也远小于《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）主城区限值最高允许排放浓度6 mg/m3；因此，项目生产过程中产生的氟化物和氯化氢均能够稳定达标排放。同类项目熔炼废气污染防治措施情况：根据《重庆市西南铝实业有限公司铝合金深加工智能化生产线建设项目》（渝（九）环准〔2024〕42号）环评及批复，“该项目扩建产能：铝合金铸锭20000t/a、铝合金液30000t/a、铸铝及中间合金10000t/a。采取主要废气污染措施：16吨熔炼炉熔炼废气+25吨熔炼炉废气（2台）+9t熔炼炉废气一并收集引至1#“旋风+布袋除尘器”处理后通过1根21m高排气筒排放（排气筒编号DA002）。”与项目16t熔铝炉废气、16t保温炉废气经收集后经布袋除尘器处理后经23m排气筒（DA001）排放基本一致。 综上，项目废气收集方式及处理措施可行。 4.2.3大气环境影响分析 项目废气主要为熔炼废气及均质废气，排放污染物颗粒物、NOx、SO2均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值，氟化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）相应标准限值，HCl满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相应标准限值；无组织排放的颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相应标准限值，因此，本项目废气对环境空气影响可接受。 4.2.4大气排放口情况 大气排放口基本情况详见表4.2-8。 表4.2-8 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 16t熔铝炉废气、16t保温炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、HCl、氟化物; 106.2973; 29.3179; 23; 1.4; 80. 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目废气排污口提出如下要求： ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。 另应设置规范的采样平台，面积不少于1.5m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 4.2.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》相关要求，监测要求详见表4.2-9。 表4.2-9 监测要求一览表 监测点位; 监测位置; 监测因子; 监测频次. DA001排气筒; 进、出口; 风量、颗粒物、NOx、SO2、HCl、氟化物; 验收监测1次，自行监测1次/半年，. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、NOx、SO2、HCl、氟化物; 自行监测1次/年. 注：熔炼废气排气筒（DA001）依托现有污染源监测计划。 4.3废水 4.3.1废水产排污情况 项目产生的废水主要为生活污水。 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目生活污水排水量为0.3m3/d（99m3/a），根据《水处理工程师手册》（化学工业出版社，2000年4月）相关数据，生活污水中主要污染物浓度为COD 550mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、BOD5 300mg/L。 项目废水产生及处理情况见表4.3-1。 表4.3-1 项目废水产生及处理情况 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 处理前; 治理措施; 处理后. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 89.1; COD; 550; 0.054; 经生化池处理后经市政管网进入西彭工业园区污水处理厂; 400; 0.036. BOD5; 300; 0.030; 80; 0.007. SS; 400; 0.040; 200; 0.018. NH3-N; 40; 0.004; 12; 0.001. 4.3.2治理设施情况 （1）废水处理措施 项目生活污水依托现有工程生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标改造，近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 厂区生化池设计规模为220m3/d，目前实际处理污水量为10.8m3/d，剩余处理能力为209.2m3/d，能够满足项目0.27m3/d生活污水处理需求，针对其废水污染物特点，采用重庆地区常用生活污水处理工艺“厌氧反应+沉淀”处理工艺，出水可满足西彭工业园区污水处理厂的进水水质标准。 项目废水处理工艺流程图如下： 图4.3-1 项目废水处理工艺示意图 （2）依托污水处理设施环境可行性分析 ①生化池依托可行性分析 根据招商引资约定，项目生产厂房及厂房配套设施由重庆园西实业有限公司负责建设，整体建成后交付于重庆国创轻合金研究院有限公司进行项目建设。厂房配套设施的生化池设计处理能力为220m3/d，目前实际处理污水量为10.8m3/d，剩余处理能力为209.2m3/d，设计出水标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-96）三级标准。项目排入生化池废水量约0.27m3/d，未超过生化池剩余处理能力，且废水中各污染物浓度低、水质简单，对生化池的冲击负荷小。该生化池能够满足本项目废水处理要求，项目废水经生化池处理可行。 ③西彭工业污水处理厂依托可行性分析 西彭工业园区污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01地块，污水接纳总服务面积约6.87km2，包括A标准分区中的工业区及D标准分区。西彭工业园区污水处理厂设计规模7000m3/d（含2000m3/d应急处理规模），目前实际处理规模较大负荷状况下为4500m3/d，正常状况下运行负荷为3000m3/d，目前该污水处理厂运行正常，污水处理厂采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，通过污水管网排入桥头河，根据“重点排污单位监督性监测信息”，西彭工业园区污水处理厂可以实现稳定达标排放，目前该污水处理厂正在实施提标扩建工程，预计2025年7月投运，设计处理规模为15000m3/d。提标改造完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目位于西彭工业园区D分区，属于西彭工业园区工业污水处理厂纳污范围，项目生产废水经自建废水处理设施处理达标，生活污水依托现有生化池处理达标，厂区所有废水一起排入园区管网，满足污水处理厂的进水水质要求，且废水总量占工业园区污水处理规模的比例很小，对污水处理厂冲击负荷不大。项目污废水排入西彭工业园区工业污水处理厂处理可行。 废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表4.3-2。 表4.3-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施. 编号; 名称; 处理能力; 治理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 生活废水; COD; TW001; 隔油池+生化池（依托）; 隔油池2.0m3/d，生化池220m3/d; 厌氧+沉淀; 27; 是. BOD5; 45. SS; 41. NH3-N; 25. 4.3.4废水间接排放口情况 废水间接排放口基本情况详见表4.3-3。 表4.3-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准值（mg/L）. DW001（生活污水排口）; 106.2965; 29.3191; 间接排放; 西彭工业园区污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口; 西彭工业园区污水处理厂; COD; 100(30). BOD5; 20(10). SS; 70(10). 氨氮; 15(1.5). 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目生产废水处理站排放口提出如下要求： ①排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点在污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1m的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。 ②排污口可以矩形、圆管形或梯形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，间歇性排放的除外。 ③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。 4.3.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，监测要求详见表4.3-4。 表4.3-4 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水总排口; 1; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、动植物油; 1年/次; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 4.4噪声 4.4.1噪声产排情况 项目营运期的噪声主要来自生产厂房内的各种生产设备，主要噪声源为熔铝炉、锯切机等设备的运行噪声，根据同类型设备类比监测资料，其噪声值在80~95dB（A）之间，建设单位对于产生噪声较高的设备采用了基础减震、隔声墙体等措施，在采取上述措施后，噪声值衰减约10～15dB（A）左右，其源强详见表4.4-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.4-1 项目噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离（m）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 熔铸平台; 16t倾动式燃气侧井熔铝炉; 80/1; 选用低噪声设备、基础减振，降噪约10dB（A）; -30; 0; 0; 东/64; 9:00-17:00; 15; 东/18.9; 1m. 西/20; 西/29.0. 南/90; 南/15.9. 北/60; 北/19.4. 2; 熔铸平台; 16t倾动式燃气保温炉; 80/1; -24; -9; 0; 东/58; 9:00-17:00; 15; 东/19.7; 1m. 西/26; 西/26.7. 南/86; 南/16.3. 北/74; 北/17.6. 3; 熔铸平台; 16t液压半连续铸造机; 95/1; -12; -11; 0; 东/46; 9:00-17:00; 15; 东/36.7; 1m. 西38; 西/38.4. 南/77; 南/32.3. 北/73; 北/32.7. 4; 熔铸平台; 锯切机; 90/1; 10; 51; 0; 东/25; 9:00-17:00; 15; 东/37.0; 1m. 西/59; 西/29.6. 南/138; 南/22.2. 北/12; 北/43.4. 5; 空压站; 空压机; 90/3; 1; 2; 0; 东/13; 9:00-17:00; 15; 东/47.5; 1m. 西/11; 西/49.0. 南/4; 南/57.8. 北/6; 北/54.2. 备注：以建筑中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。. 表4.4-2 项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; -103; -100; 0; 90/1m; 选用低噪声设备、基础减振、风机设置消声器，降噪约15dB（A）; 9:00-17:00. 2; 熔铝炉废气风机; /; -150; 20; 0; 90/1m; 9:00-17:00. 备注：以厂中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2噪声影响预测模型 （1）室外声源在预测点产生的声级计算 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA（r）可利用8个倍频带声压级合成进行计算： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③衰减项计算： ，， 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表A.2）； hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr 可用“0”代替。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： ，，，， 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=S/（1-），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 （3）噪声预测值计算： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 4.4.3预测结果及防治措施 （1）厂界噪声预测结果 本次建设单位利用现有熔铸平台闲置生产能力实施扩能项目，不增加生产设备，现有昼间厂界噪声与上一阶段环评一致，本次引用其结果，夜间仅本次扩能部分生产本次对其厂界噪声进行预测，结果见下表。 表4.4-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧厂界; 昼间; 47.8; 65; 达标. 夜间; 46.5; 55; 达标. 西侧厂界; 昼间; 48.1; 65; 达标. 夜间; 47.3; 55; 达标. 南侧厂界; 昼间; 54.3; 65; 达标. 夜间; 52.4; 55; 达标. 北侧厂界; 昼间; 51.3; 65; 达标. 夜间; 50.2; 55; 达标. 由上表可知，项目运营期各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 （2）运输过程噪声影响 项目原辅材料主要采用汽车运输，其运输路线主要通过绕城高速，高速出口位于西彭工业园区，下道后直接进入园区道路，对周边声环境影响较小。 （3）声环境保护目标噪声预测结果 拟建项目50m范围内无声环境保护目标。 （4）噪声污染防治措施 根据调查，建设单位已采取以下噪声防治措施： ①声源控制：各生产设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。 ②基础减震：对高噪声设备等采取减振措施，安装减震基础。 ③建筑隔声：通过生产车间墙体隔声。 ④装卸过程：原辅材料装卸过程中注意轻拿轻放，避免偶发噪声影响，装卸时间尽量避开午休及夜间。 ⑤运输过程：运输车辆在通过居民点时必须降速行驶、限制鸣笛，在午休及夜间禁止运输作业，避免交通噪声对沿途住户产生影响，禁止使用超过噪声限值的运输车辆。 4.4.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，监测要求详见表4.4-4。 表4.4-4 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 4; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4.5固体废物 4.5.1固废产生和处理情况 扩建项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般性固体废物、生活垃圾等。 （1）危险废物 ①铝灰渣：熔铝、精炼过程中会产生铝渣，产生量约500t/a，属于HW48 321-026-48类，经收集、暂存于危废贮存设施后，定期交资质单位处置。 ②除尘系统除尘灰（HW48，321-034-48），主要来自熔铸车间除尘系统，产生量约48.75t/a，其主要成分为 Al2O3及其他杂质等，收集后作为危险废物处置； ③废润滑油：项目各类机械设备保养会产生约0.5t/a的废润滑油，属于HW08 900-249-08类，经收集、暂存于危废贮存设施后，定期交有资质单位处置。 ④含油铝屑（HW09，900-006-09）：锯床产生的含油铝屑采用专门的滤干容器，滤干后的铝屑做危险废物处理，其产生量约17.9t/a，滤干后的铝屑采用防滴漏的设备盛装，暂存于废物贮存点； ⑤废弃的含油抹布、劳保用品（HW49，900-041-49）：产生量约0.2t/a。 （2）一般工业固体废物 ①报废陶瓷过滤板：项目陶瓷过滤线使用一段时间后会产生报废陶瓷过滤板，每年更换一次，产生量约1.0t/a，废陶瓷过滤板含有铝合金成分，废物种类及代码：SW59 900-009-S59收集后外省物资回收公司。 ②铸造漏料及不含油边角料等：铸造工序漏料及机加工产生不含油边角料总产生量约2725.86t/a，废物种类及代码：SW17 900-002-S17，收集后进入熔铸车间回收利用，不做一般固废处置。 ③锯切铝尘：根据工程分析，锯切布袋除尘器收集的铝尘约 38.57t/a，属于一般固体废物，废物种类及代码：SW17 900-002-S17，定期清理后直接返回熔化炉熔炼。 ④废耐火材料：炉窑更换的废耐火材料，产生量约1.0t/a，废物种类及代码：SW59 900-003-S59，收集后出售给相关回收企业。 ⑤废样品：取样废铝主要为炉前快速分析过程中产生的废铝合金，产生量约为0.5t/a，属于一般固体废物，废物种类及代码：SW17 900-002-S17，直接返回熔化炉熔炼，不做贮存。 （3）生活垃圾 项目新增员工6人，按每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量约为3kg/d，年总产生量约为1.0t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 扩建项目营运期固体废物产生情况见表4.5-1。 表4.5-1 项目固体废物产生、处置情况 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 物理性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 处理处置方式和去向. 固废类别; 危废代码. 熔炼; 铝灰渣; 危险废物; HW48,321-026-48; 500; 固态; Al2O3、 AlN及其他杂质等; Al2O3、 AlN及其他杂质等; 每天; R; 交有资质单位处理。. 废气治理; 除尘灰; HW48,321-034-48; 48.75; 固态; 每周; T/R. 维护保养; 废润滑油; HW08,900-249-08; 0.5; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T/In. 锯切; 含切削液的铝屑; HW09,900-006-09; 17.9; 固态; 铝渣、油; 油; 每天; T. 保养; 含油抹布、劳保用品; HW49,900-041-49; 0.2; 固态; 纤维、油; 油; 不定期; T/In. 铸造、锯切; 废边角料; 一般工业固废; SW17 900-002-S17; 2725.86; 固态; /; /; /; /; 回用于生产线. 熔炼; 报废陶瓷过滤板; SW59 900-009-S59; 1.0; 固态; /; /; /; /; 外售废品回收站. 锯切; 锯切铝尘; SW17 900-002-S17; 38.57; 固态; /; /; /; /; 回用于生产线. 过滤; 废过滤板; SW59 900-009-S59; 1.0; 固态; /; /; /; /; 外售废品回收站. 熔炼; 废耐火材料; SW59 900-003-S59; 1.0; 固态; /; /; /; /; 相关企业回收. 炉前分析; 废样品; SW17 900-002-S17; 0.5; 固态; /; /; /; /; 回用于生产线. 工作人员; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.0; 固态; /; /; /; /; 交环卫部门处置. 4.5.2固废管理要求 （1）危险废物 1）危废贮存设施设置要求： ①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。项目暂存的铝渣和铝灰应与其他危险废物分区暂存，划定独立的铝渣和铝灰暂存区。 ③危废贮存设施地面、墙面裙角、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存危废贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤危废贮存设施内各分区宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危险废物贮存区域应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置标志标识；按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合。 2）危险废物的转运： ①按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续； ②交由资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号）填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查； ③废物收集及封装容器应得到接收企业及环保部门认可； ④指定专人负责危险废物收集、贮存管理工作； ⑤收运车辆应密闭，防止外泄。 项目在多功能熔铸平台设置1间铝渣（危废）贮存设施，面积约48m2，用于储存铝渣、铝灰和其他危险废物等，其基本情况如下。 表4.5-2 铝渣（危废）贮存设施基本情况表 序号; 贮存场所; 位置; 危废名称; 危废类别及代码; 产生量 (t/a); 形态; 贮存周期; 贮存方式; 贮存所需面积（m2）. 1; 危废贮存设施; 熔铸平台; 铝灰渣; HW48,321-026-48; 500; 固态; 1个月; 放置在防渗地面上; 8. 2; 除尘灰; HW48,321-034-48; 48.75; 固态; 1个月; 放置在防渗地面上; 8. 3; 废润滑油; HW08,900-249-08; 0.5; 液态; 1个月; 下置托盘，桶装放置在防渗地面上; 0.5. 4; 含油铝屑; HW09,900-006-09; 17.9; 固态; 1个月; 下置托盘，袋装放置在防渗地面上; 0.5. 5; 含油抹布、劳保用品; HW49,900-041-49; 0.2; 固态; 1个月; 下置托盘，桶装放置在防渗地面上; 0.5. 合计; 567.35; /; /; /; 17.5. （2）一般工业固体废物 项目在熔铸平台设置1处面积约30m2的一般工业固废暂存区，暂存区环保要求： ①贮存场应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环保图形的警示、提示标志，并应定期检查和维护。 ③一般工业固体废物贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。一般固废贮存点贮存能力详见表4.5-3。 表4.5-3 一般固废贮存点贮存能力分析 序号; 一般固废名称; 产生量 (t/a); 贮存周期; 贮存位置; 贮存方式; 贮存所需面积 (m2). 1; 报废陶瓷过滤板; 1.0; 半个月; 一般工业固废暂存区; 放置在硬化地面上; 15. 2; 废过滤板; 1.0; 半个月; 1. 3; 废耐火材料; 1.0; 半个月; 1. 4; 废样品; 0.5; 半个月; 1. 合计; 3.5; /; /; /; 21. （3）生活垃圾 生活垃圾经分类装袋收集后交环卫部门统一处置，日产日清。 4.6地下水、土壤 项目各类危险废物暂存在铝渣（危废）贮存设施内；铝灰渣（危废）贮存设施区域进行重点防渗，防渗技术要求应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，采取以上防渗措施可阻断土壤、地下水环境污染途径，正常工况下不会对土壤及地下水环境产生污染影响。 4.7生态 扩建项目不新增用地，现有工程位于重庆市九龙坡区西彭工业园区D标准分区D81地块，不会对生态环境造成影响。 4.8环境风险 4.8.1风险物质及风险源分布 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，全厂涉及的环境风险的物质主要为油类物质（润滑油）、研发中心（盐酸、废化学试剂）及危废贮存点涉及的废液压油、空压机含油废液等。项目风险物质数量及储存情况表4.8-1。 表4.8-1 环境风险物质情况 序号; 潜在风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 包装方式; 危险特性; 相态; qn/Qn; 储存位置. 1; 矿物油; 0.2; 2500; 瓶装; 燃烧; 液态; 0.00008; 原辅材料贮存区. 2; 废润滑油; 0.5; 2500; 桶装; 燃烧; 液态; 0.0002; 危险废物贮存设施. 3; 盐酸; 0.001; 7.5; 瓶装; 毒性; 液体; 0.0001; 研发中心. 4; 废化学试剂; 0.1; 100; 桶装; 毒性; 液态; 0.001; 危险废物贮存设施. 5; 空压机含油废液; 0.2; 2500; 桶装; 燃烧; 液态; 0.00008. 6; 天然气（甲烷）; 0.007; 10; 管道; 燃烧; 气态; 0.007; 厂内管道. 7; 合计; 0.0022; /. 由表4.8-1可知，项目扩能后全厂储存的风险物质Q值＜1，环境风险较小。 4.8.2影响途径分析 对项目危险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。 表4.8-2 环境风险物质影响途径表 序号; 危险单元; 风险物质; 环境风险类型; 主要影响途径. 1; 铝灰渣（危废）贮存设施; 废化学试剂; 毒性、危害水环境; 各物质泄漏进入地下，对局部地下水及土壤造成污染；化学物质挥发环境空气及对人体健康产生影响；遇到明火、高热能引起燃烧，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体对环境空气产生污染影响泄漏污染大气环境. 2; 废润滑油; 毒性、燃烧性. 3; 铝灰渣; 毒性、危害水环境. 4.8.3环境风险防范措施 为避免生产过程中出现风险问题，针对项目生产特点，企业风险防范措施如下： （1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 （2）对铝渣（危废）贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一定安全距离。 （3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 （4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。 （5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，本 项目安置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 （6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （7）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。 4.3“以新带老”措施及三本账 扩建项目不涉及以新带老措施，三本账核算详见表4.3-1所示。根据国创公司取得排污许可证（证书编号：91500107MA61QANH34001U），本次扩建新增污染物总量未突破该排污许可证的许可排放量。 表4.3-1 扩建项目建设前后污染物排放“三本账” 污染源; 污染物; 已建项目污染物排放量（t/a）; 扩建项目污染物排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建后全厂排放总量（t/a）; 污染物排放增减量（t/a）. 水污染物; 水量（m3/a）; 3204.25; 89.1; 0; 3293.35; +89.1. COD; 0.096; 0.009; 0; 0.105; +0.009. 氨氮; 0.005; 0.001; 0; 0.006; +0.001. 大气 污染物; PM10; 0.459; 0.492; 0; 0.951; +0.492. NOx; 2.622; 1.938; 0; 4.56; +1.938. SO2; 0.701; 1.855; 0; 2.556; +1.855. 氟化物; /; 0.49; 0; 0.49; +0.49. 氯化氢; /; 2.288; 0; 2.288; +2.288. 非甲烷总烃; 0.008; /; 0; 0.008; /. 油烟; 0.002; /; 0; 0.002; /. 固体废物; 一般固体废物; 17.9; 3.5; 0; 21.4; +3.5. 危险废物; 8.449; 567.35; 0; 575.799; +567.35. 生活垃圾; 4.75; 1; 0; 5.75; +1.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | SO2、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢 | 经集气罩收集后一并引至TA001“布袋除尘器”处理后通过1根23m高排气筒排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）；HCl 执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂界组织 | SO2、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢 | / | 《大气污染物综合排放标准》，（DB50/418-2016） |
| 地表水环境 | 生化池（TW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理，目前西彭工业园区污水处理厂正在进行提标扩建（预计2025年7月完成），近期废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；提标扩建完成后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。隔油池设计处理规模为2.0m3/d，生化池设计处理规模为220m3/d，采用“厌氧反应+沉淀”处理工艺。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，pH 6~9，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L。 |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 昼间等效连续A声级 | 选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：危险废物暂存于铝渣（危废）贮存设施（48m2），定期交有资质单位处理，危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。铝渣（危废）贮存设施《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 一般工业固废：暂存于一般工业固废暂存区（30m2）暂存，收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1995）。 生活垃圾由环卫部门统一处置。 餐厨垃圾由资质单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对铝渣（危废）贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。 （2）对铝渣（危废）贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一定安全距离。 （3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。 （4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。 （5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，本 项目安置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。 （6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （7）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米，高度1.2米以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。 （2）排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。 |  |  |  |

- 六、结论

“中试基地扩建项目”建设符合国家、重庆市、九龙坡区现行产业政策，符合“三线一单”、西彭工业园区规划环评及审查意见要求。项目选用的生产工艺技术成熟，具有较高的工艺装备水平。项目采用的污染控制措施可靠，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，在实施相应的污染防范和减缓措施后，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。因此，在严格落实各项污染防治措施和风险防范措施后，从环境保护的角度看，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.459 | 0.459 | / | 0.492 | / | 0.951 | +0.492 |
|  | NOx | 2.622 | 2.622 | / | 1.938 | / | 4.56 | +1.938 |
|  | SO2 | 0.701 | 0.701 | / | 1.855 | / | 2.556 | +1.855 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.49 | / | 0.49 | +0.49 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 2.288 | / | 2.288 | +2.288 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.008 | 0.008 |  | / |  | 0.008 | / |
|  | 油烟 | 0.002 | 0.002 |  | / |  | 0.002 | / |
| 废水 | COD | 0.096 | 0.096 | / | 0.009 | / | 0.105 | +0.009 |
|  | NH3-N | 0.005 | 0.005 | / | 0.001 | / | 0.006 | +0.001 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业固废 | 17.9 | 17.9 | / | 3.5 | / | 21.4 | +3.5 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  |  |  | / | / | / | / |
| 危险废物 | 危险废物 | 8.449 | 8.449 | / | 567.35 | / | 575.799 | +567.35 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.75 | 4.75 |  | 1.0 |  | 5.75 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①