- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

- 公示版

- 项目名称：        重庆巅峰动物医院

- 建设单位：     重庆巅峰动物医院有限公司

- 编制日期：          2025年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 重庆巅峰动物医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-500107-04-05-795100 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | 15*******26 |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区（区）华龙大道5号门面1# |  |  |
| 地理坐标 |  | （106度27分07.1404秒，29度29分38.2799秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123动物医院 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-500107-04-05-795100 |
| 总投资（万元） |  | 60 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地面积（m2） | 140m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对照专项评价设置原则，拟建项目专项评价设置情况详见下表。 表1-1 项目专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 拟建项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1二噁英、苯并（a）芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 拟建项目排放废气中不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，故无需开展大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 拟建项目污水进入彩云湖污水处理站，不属于直排项目; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 拟建项目有毒有害和易燃易爆危险物质储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 拟建项目废水进入大九污水处理站，不涉及取水口; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 拟建项目位于内陆，不涉及海洋; 无. 土壤和声环境; 土壤和声环境不开展专项评价; /; 无. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 拟建项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无. |
| 规划情况 |  | 重庆市九龙工业园区规划 编制部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《重庆市九龙工业园区规划环境影响报告书》 编制单位：重庆宁灵环保技术开发有限公司 审查意见：重庆市生态环境局《关于重庆九龙工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2024〕508号） 审查单位：重庆市生态环境局 审查时间：2024年10月12日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目位于重庆市九龙工业园区B组团，用地性质为住商混合用地，本项目为动物医院建设项目，不新增占地。建设诊室、DR室、药房、手术室、猫/犬住院室、美容室等设施。建设完成后项目门诊最大接待宠物量为10只/d（猫为5只/d、犬为5只/d），美容室最大宠物接待量为6只/d，医院最大宠物住院量为16只/d（猫8只、犬8只）。园区规划环境影响评价的符合性分析如下： 1.与《重庆市九龙工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 表1-2与《重庆市九龙工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 管控类型; 管控要求（B组团）; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 1、B 组团（内环以内）工业企业原则上只出不进（利用存量工业用地引进实施非高耗能、高污染的高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业项目除外）。现状企业允许在原址上实施技术改造和不增加污染物排放总量的改扩建项目。 2、B 组团（内环以外）优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上应控制在园区边界或用地红线内，防范工业集聚区涉生态环境“邻避”问题。工业用地与居住用地之间应按照《重庆市工业用地规划导则（修订）》设置相应的防护距离。 3、B3区I05-1、I06-1地块和I10-2地块（邻近居住区）禁止引入涉及喷漆、铸造等大气污染较重的项目。尽量布局污染较轻的企业或功能用房。; 本项目不属于工业项目，位于住商混合用地，不涉及喷漆、铸造等大气污染。; 符合. 污染物排放管控; （1）新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； （2）加强施工扬尘监管，建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 （3）禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；禁止汽车拆解项目；危险废物（收集、储存、处置）项目； （4）公共机构及餐饮业安装高效油烟净化装置。 （5）加强规划内跳蹬河溪流域雨、污分流整治；完成雨、污管网的排查及整改。 （6）B 组团（内环以内）现有工业企业可在原址上实施技术改造和不增加污染物排放总量的改扩建项目。 （7）规划区内混凝土搅拌站数量和产能不得增加；已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能，并严格落实《重庆市预拌混凝土搅拌站控尘十项要求》。; 本项目不属于工业项目，属于动物医院，不涉及VOCs排放，建筑面积小于2万平方米，不涉及重金属剧毒物质和持久性有机污染物，不涉及食堂，污水依托欣茂苑小区现有雨污管网，不涉及混凝土搅拌。; 符合. 环境风险防控; 规划区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目无重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放; 符合. 规划区内建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、空闲地的；或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目用地性质不发生变化，不涉及土壤污染状况调查; 符合. 资源开发利用效率; 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 本项目不涉及; 符合. 本规划区不得引入高耗能、高排放、低水平项目；严格执行高污染燃料禁燃区规定，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 本项目不属于工业生产项目; 符合. 2.与重庆市生态环境局《关于重庆九龙工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2024〕508号）符合性分析 表1-3与规划环评审查意见的函（渝环函〔2024〕508号）符合性分析 审查意见; 意见内容; 本项目情况; 符合性分析. 严格生态环境准入; 强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。严格落实重庆高新技术产业开发区规划环评及审查意见函的要求，针对科园四路一带以及二郎片区迎宾大道以西和格力路以南的现有企业，加快制定搬迁计划并开展搬迁工作；强化搬迁过渡期企业的常态监管对不能做到达标排放的，责令限期整改；限期整改后仍不达标的责令停止生产。规划区除B区组团（内环外）的其他区域，工业企业原则上只出不进（利用存量工业用地引进实施非高耗能、高污染的高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业项目除外）允许现有工业企业在原址上实施技术改造项目和不增加污染物排放总量的改扩建项目。规划区内混凝土搅拌站数量和产能不得增加；已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能，并严格落实《重庆市预拌混凝土搅拌站控尘十项要求》。加强对规划区内现状“低小散企业（产业层次低、规模小、布局散乱）的环境管理，严格落实污染防治措施。; 本项目不属于工业项目，位于住商混合用地，不新增占地；不属于需要搬迁的企业，不属于不达标排放的企业，不属于混凝土搅拌站项目; 符合. 空间布局约束; 规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划区涉及生态保护红线、重庆彩云湖国家湿地公园的区域，应调整出规划区范围。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局控制环境防护距离原则上不超出园区边界或用地红线；工业用地与居住用地之间应按照《重庆市工业用地规划导则（修订）》设置相应的防护距离。东三街片区工业企业搬迁后，建议将工业用地性质优先调整为新型产业用地（M0），用于集聚集群发展研发创新、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等与制造业紧密相关的生产性服务业。桃花溪、跳蹬河河道管理范围外侧应按照重庆市水污染防治条例要求设置绿化缓冲带，绿化缓冲带内应当保持原有的状况和自然形态原则上应当为绿地，除护岸工程、市政设施等必要的建设外，禁止修建任何建筑物和构筑物。合理规划布局，邻近居住用地的工业地块不宜布局臭气、异味较大的项目，避免对周边环境敏感点造成影响；B 区组团内邻近居住区的I05-1、I06-1、I10-2 地块禁止引入涉及喷漆、铸造等大气污染较重的项目，尽量布局污染较轻的企业或功能用房。; 本项目属于动物医院，位于住商混合用地范围内，符合用地要求；本项目属于B组团，不涉及喷漆、铸造等大气污染的项目; 符合. 污染排放管控; 1.水污染物排放管控 按照《重庆市“污水零直排区”建设行动方案》等相关要求完善规划区城镇污水收集系统，推进规划区雨污合流、管网错接乱接、破损渗漏排查、整改，全面实现规划区雨、污分流；加快未建设区污水管网建设，确保规划区污废水集中收集处理；结合规划实施进展，适时启动九龙园B3区污水处理厂扩建工程。加强节水措施，提高工业用水重复利用率，减少废水污染物排放：禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属 ）剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。加强污水集中处理规划区内生活片区生活污水经鸡冠石、大九污水处理厂等处理后达标排放；B3 区各企业废水经自行处理达到行业排放标准间接标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方可接入九龙工业园区 B3 区污水处理厂，出水水质COD、NH3-N、TP 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准，BOD5、石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余污染物（TN、SS）达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水经响水沟排入跳蹬河; 本项目运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水后一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，不属于直排。; 符合. 2.大气污染物排放管控。 优化能源结构，严格落实清洁能源计划。严格落实《九龙坡区环境空气质量限期达标规划》加强规划区氮氧化物和挥发性有机物协同防控，减少污染物排放；规划区禁止新建使用燃煤、重油等高污染燃料的项目，生产废气应采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，通过采用先进生产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。汽车工业企业应根据生产工艺、操作方式、废气性质和污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率，减少污染物的无组织排放。庆铃公司（车桥、铸铝、塑料座椅有限公司）重庆建设·雅马哈摩托车有限公司、椿中岛机械（重庆）有限公司、格力电器（重庆）有限公司、重庆世纪精信实业（集团）有限公司等工业企业加强异味气体的污染防治，确保达标排放，减少对周边居民区的不利环境影响。; 本项目属于动物医院，不属于工业生产项目，不使用高污染燃料，本项目设置挂机空调和新风系统对诊断室、病房等房间进行换气。; 符合. 3.工业固废排放管控 入驻企业应按资源化、减量化、无害化原则，减少工业固体废物产生量，并进行妥善收集、处置，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。一般工业固体废物进行综合利用或进入一般工业固体废物处置场；企业产生的危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准XGB18597-2023》《危险废物转移管理办法》生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处置；餐厨垃圾应妥善收集、处理。; 本项目不属于工业企业，项目产生的危险废物在危险废物贮存点内贮存，定期由有资质的危险废物转运公司处置。; 符合. 4.噪声污染管控。 加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响并根据影响程度采取适宜的降噪工程措施。合理布局企业噪声源高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施确保厂界噪声达标；重庆新世界建材市场有限公司等现状工业企业应加强噪声源治理，采用降噪工艺，确保企业厂界噪声达标。; 本项目主要噪声设备为空调外机、动物叫声等，采用隔声罩、墙体隔声降低噪声，确保厂界噪声达标。; 符合. 5.土壤、地下水污染防控。 规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》（ 国务院令第 748号）等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。规划区项目建设应按照源头控制为主的原则，严格落实分区、分级防渗措施，落实土壤、地下水跟踪监测要求，防范规划实施对区域土壤、地下水环境造成污染。园区应加强对注销、撤销排污许可证的企业用地监管。规划区内建设用地用于生产经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地水工建筑用地、空闲地的；或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目为动物医院；不涉及土地性质改变，无需开展土壤污染状况调查和修复。; 符合. 环境风险防控; 规划区应在现有环境风险防范体系基础上，进一步强化后续开发建设地块环境风险防范措施，确保后续入驻的企业满足规划区环境风险防控要求。加强对现有企业环境风险源的监督管理相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。; 本项目为动物医院；涉及环境风险物质为含氯消毒片，涉及环境风险较小。; 符合. 碳排放管控; 规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳，规划区内各企业应通过各种先进技术，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 本项目使用能源为电能。; 符合. 规范环境管理; 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价、固定污染源排污许可、环保“三同时”制度等。园区应建立包括环境空气、声环境、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪监测计划。完善环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作；适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若实施范围、适用期限规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应重新或者补充进行规划环境影响评价。; 建设单位落实环境影响评价、固定污染源排污许可、环保“三同时”制度；废气和废水按照排污许可要求定期监测，落实了跟踪监测计划。; 符合. 根据上表1-2和表1-3分析可知，本项目符合《重庆市九龙工业园区规划环境影响报告书》准入清单要求，符合重庆市生态环境局《关于重庆九龙工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2024〕508号）要求 |
| 其他符合性分析 | - 与“三线一单”的符合性分析 本项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号门面1#，根据重庆市生态环境局关于印发《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397号）、《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号），结合“九龙坡区三线一单”以及重庆市“三线一单”智检服务检测分析报告可知，本项目属于九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙东城片区（ZH50010720001）。 项目位置 图1-1 项目与管控单元位置关系示意图 项目相应管控单元管控要求如下： 表1-3 三线一单分区管控相关要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720001; 九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙东城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 全市总体管控要求─重点管控单元; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局； 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、新建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的新建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目； 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、新建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求； 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区； 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区； 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险； 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 1.项目严格按照“三线一单”管控要求，认真落实废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，减小对环境的不利影响。 2.本项目不在此范围内。 3.本项目位于九龙坡区中梁山街道，为动物医院项目，不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 4.本项目为动物医院项目，不属于高耗能、高排放、低水平的工业项目。 5、本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。 6、项目不涉及环境防护距离。 7、项目为动物医院项目，不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求； 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减； 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理； 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放； 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 8.本项目属于动物医院项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁等行业； 9.本项目位于九龙坡区中梁山街道，属于NO2、PM2.5不达标区域，项目不涉及上述污染物排放的总量控制；区域执行《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》（九环委办〔2019〕5号）后，可改善区域环境质量达标情况。 10.本项目不属于重点行业且不涉及挥发性有机物。 11.本项目运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水后一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网。 12.项目不涉及。 13.本项目属于动物医院项目不属于重金属、铅蓄电池等重点行业。 14、项目为动物医院项目，设置医废贮存点并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。 15.项目区域内生活垃圾分类收集；医疗废物分类置于医疗废物收集桶后，暂存于医废贮存点；废紫外线灯管分类暂存于医废贮存点；动物尸体交有资质单位进行无害化处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目不涉及; 符合. 资源利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升； 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展； 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平； 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术； 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目位于九龙坡区中梁山街道，属于动物医院项目，在满足工艺生产的前提下，优先选用节能设备，不涉及高污染燃料。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条； 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 1.项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条； 2.本项目位于九龙坡区中梁山街道。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条； 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维； 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理； 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源汽车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统； 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能； 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 3.项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条； 4.项目为动物医院，不属于重点行业，不涉及工业涂装、汽车维修、油品储运； 5.项目为动物医院，不设置食堂； 6.项目为动物医院，不涉及； 7.项目为动物医院，不涉及； 8.项目为动物医院，不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条； 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制； 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 9.项目满足重点管控单元市级总体要求第十六条； 10.项目为动物医院，不涉及； 11.项目为动物医院，不涉及。; 符合. 资源利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条； 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳； 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 12.项目满足重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条； 13.项目为动物医院，不涉及； 14.项目为动物医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。; 符合. ZH50010720001; 空间布局约束; 有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业； 九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。; 项目为动物医院，位于九龙坡区中梁山街道，污染较小。; 符合. 污染物排放管控; 九龙工业园区B区内新建、新建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； 有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级； 推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理； 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 项目为动物医院，不设置食堂，不涉及。; 符合. 环境风险防控; 九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 项目为动物医院，位于九龙坡区中梁山街道，不涉及重金属剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 资源开发效率要求; 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管； 推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设； 加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目为动物医院，在满足运营前提条件下优先选用节水设备。; 符合. 综上，本项目的建设与三线一单相符合。 二、与相关环境保护政策、法规符合性分析 1.与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 项目为O8222动物医院服务项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，可以视为允许类项目。项目于2025年4月11日取得，项目租赁140m2门店，建设诊室、DR室、药房、手术室、猫/犬住院室、美容室等设施。建设完成后项目门诊最大接待宠物量为10只/d（猫为5只/d、犬为5只/d），美容室最大宠物接待量为6只/d，医院最大宠物住院量为16只/d（猫8只、犬8只），重庆市企业投资项目备案证（2504-500107-04-05-795100）。本项目建设符合国家产业政策。 2.与《重庆市产业投资准入工作手册》渝发改投资〔2022〕1436号符合性分析 表1-5 重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 产业投资准入政策; 项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业; 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 项目为动物医院服务项目，不属于国家产业结构调整指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，不属于全市范围内不予准入产业; 符合. 2．天然林商业性采伐. 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目. 重点区域范围内不予准入的产业; 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，为动物医院服务项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，不涉及四山保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态敏感区、国家湿地公园等敏感区域，不涉及长江岸线及其他重要江河湖泊，不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物. 3．在自然保护区核心区、缓冲区地岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目. 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、新建、新建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区地岸线和河段范围内新建、新建、新建排放污染物的投资建设项目. 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、新建、新建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的新建除外）. 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目. 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目. 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目. 全市范围内限制准入的产业; 1．新建、新建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、新建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为动物医院服务项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于石化、煤化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 2．新建、新建不符合国家; 石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 3．在合规园区外新建、新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。. 重点区域范围内限制准入的产业; 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、新建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目为动物医院服务项目，位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及长江干支流、重要湖泊岸1公里范围内，不属于全市以及重点区域范围内限制准入类项目。; 符合. 2．在水产种质资源保护地的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。. 由上表可知，项目的建设符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）要求。 3.《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》，针对项目主要建设情况进行符合性分析，详见下表。 表1-6 与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 序号; 基本要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强重点水环境综合治理。 推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于100mg/L的污水处理厂实施“一厂一策”改造。到2025年，全市城市生活污水集中处理率达到98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理， 建制镇污水处理实现全面达标排放，城市生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到98%以上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。推进到港船舶污染物接收设施建设，实现港口码头船舶污水垃圾接收设施全覆盖。全面摸清长江、长江、乌江干流重庆段入河排污口底数，结合排污口类型、监测结果、主要污染源类型等现状，逐个制定入河排污口“一口一策”方案，明确规范整治责任、路线图和时间表。到2025年，基本完成长江入河排污口整治工作，并建立治理长效机制。对企业、园区、污水集中处理设施、畜禽养殖场、医疗机构、餐饮、洗车场和建筑工地等场所进行排查，深入查找污水偷排直排乱排问题源头，建立问题清单，持续推进整改。; 项目经消毒池（处理能力为1m3/d）预处理的医疗废水与生活污水、宠物洗浴废水（经格栅处理后）排入欣茂苑小区已建生化池（处理能力为100m3/d，沉淀+厌氧工艺）处理达标，后排入大九污水处理厂处理，最终排入长江; 符合. 2; 提升大气环境质量。 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 拟建项目为动物医院项目，不属于所列钢铁、水泥、制药、造纸、化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、油品储运销等行业，项目使用电作为清洁能源，不涉及燃煤锅炉; 符合. 3; 协同防治土壤和地下水污染。 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用。; 项目不涉及; 符合. 4; 管控噪声环境影响。 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目为动物医院项目，不属于噪声污染严重企业，在采取有效声环境保护措施后，项目厂界噪声达标排放; 符合. 由表可知，项目的建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》。 4.与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）符合性分析 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》（2022年版）符合性分析 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目不建设码头、长江通道; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目为动物医院，位于国家湿地公园，不涉及上述区域; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及排污口工程; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不进行生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为动物医院，不属于上述项目范围; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为动物医院，不涉及上述行业; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为动物医院，不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为动物医院，不涉及上述行业，不属于过剩产能行业和高耗能高排放项目; 符合. 注：1、长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。 2、长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。 3、长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。 4、“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。 5、长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆城纵深一公里。 6、合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。. 根据上表分析可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）文件的有关要求。 5.与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 表1-8 本项目与“（川长江办〔2022〕17号）”符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目为动物医院，重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源地保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目位于重庆市九龙坡区中梁山街道，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段范围。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高 尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不涉及长江流域河湖岸线，也不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目经消毒池（处理能力为1m3/d）预处理的医疗废水与生活污水、宠物洗浴废水（经格栅处理后）排入欣茂苑小区已建生化池（处理能力为100m3/d，沉淀+厌氧工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网。不涉及新设、改设或者扩大排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为动物医院，不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为动物医院，不属于高污染项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环 境准入条件（试行）》要求。; 项目不涉及。; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的拟建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年）中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目，符合我国现行产业政策。; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资 （企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除 外）; 项目不属于前述燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的要求。 6.与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）符合性分析 本报告对照《动物诊疗机构管理办法》中选址等相关要求进行分析，见表1-9，根据分析情况来看，项目符合《动物诊疗机构管理办法》的管理要求。 表1-9 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 动物诊疗结构管理办法相关条例; 本项目情况; 符合性. 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定；; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所不小于200m；; 项目周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所，符合要求; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设置居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道；; 本项目设置了独立的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或院内，不与居民共用。; 符合. 具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区；; 项目合理布局有诊室、隔离房、药房等设施; 符合. 具有诊断、消毒、冷藏、常规化验，污水处理等器械设备；; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验和消毒设施; 符合. 具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理; 项目设置有危险废物贮存点，内设医疗废物加盖收集桶，医疗废物收集后交有资质单位处置; 符合. 具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备; 项目设置有隔离房; 符合. 动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，需具有X光机或者B超等器械设备；具有布局合理的手术室和手术设备；; 项目设置有诊室、手术室、手术台、B超机、DR机等器械设备，符合要求; 符合. 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 项目宠物用品设置在接待厅，与动物诊疗区域分区设置; 符合. 7、与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）符合性分析 本报告对照《中华人民共和国动物防疫法》中平面布置及污染物防治措施等相关要求进行分析，见表1-10，根据分析情况来看，项目符合《中华人民共和国动物防疫法》的管理要求。 表1-10 与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析 动物防疫法相关条例; 本项目情况; 符合性. 有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所; 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善，符合相应防疫条件; 符合. 有与动物诊疗活动相适应的执业兽医; 项目配备有执业兽医，符合要求; 符合. 有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备; 项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验和消毒设施等设备，符合要求; 符合. 有完善的管理制度; 项目制定有完善的管理制度，符合要求; 符合. 动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作; 项目诊疗过程中设置了相应的安全防护措施、日常进行医院消毒、设置了隔离病房，诊疗废弃物交由资质单位处理，项目符合要求; 符合. 从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽医器械; 项目使用符合相关规定的手术台、兽医器械及药品等，符合要求; 符合. 8、与《重庆市生态环境局 重庆市农业农村委员会 关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）符合性分析 项目与《重庆市生态环境局 重庆市农业农村委员会 关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）符合性分析见下表。 表1-11 与渝环〔2019〕185号符合性分析 通知内容; 本项目情况; 符合性. 根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物病理组织）属于HW01医疗废物（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。; 项目医疗废物均集中收集于危险废物贮存点，交资质单位收运集中处置，无非法转移、倾倒及处置情况。; 符合. 各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证医疗废物的可追溯性。; 项目医疗废物收集于危险废物贮存点，交资质单位收运处置，做好有关交接、登记和统计等工作并建立医疗废物转运联单。; 符合. 各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处置情况，并定期向生态环境部门报告。; 项目医疗废物分类收运、贮存及处置，建立医疗废物转运联单。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 重庆巅峰动物医院有限公司巅峰动物医院，租用位于重庆市九龙坡区华龙大道5号的欣茂苑小区门面1#，建筑面积140m2，从事猫、犬的诊疗、手术、住院、美容等活动，兼营宠物用品的销售。 根据建设单位提供的《备案证》（项目代码：2504-500107-04-05-795100），医院拟建诊室、DR室、药房、手术室、猫/犬住院室、美容室等设施。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目应开展环境影响评价，项目属于“五十、社会事业与服务业—123.动物医院”，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的，应编制环境影响报告表。根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023 年版）>的通知》（渝环规〔2023〕8 号），本项目所属行业未纳入该名录内。 项目DR室配备一台DR机，属于Ⅲ类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部令第20号，2021年修订），使用Ⅲ类射线装置的单位需填报环境影响登记表。已由业主单位自行填报并取得辐射安全许可证，不纳入本次评价范围。 2.2基本情况 项目名称：重庆巅峰动物医院 建设单位：重庆巅峰动物医院有限公司 建设性质：新建 建设地点：九龙坡区华龙大道5号门面1# 租赁面积：140m2 工程投资：项目总投资60万元，其中环保投资5万元，约占总投资8%。 建设内容及诊疗规模：项目建设诊室、DR室、药房、手术室、猫/犬住院室、美容室等设施。建设完成后项目门诊最大接待宠物量为10只/d（猫为5只/d、犬为5只/d），美容室最大宠物接待量为6只/d，医院最大宠物住院量为16只/d（猫8只、犬8只）。 营业范围：从事猫犬动物诊疗，住院，宠物美容（不涉及染发），宠物食品和用品的销售。 2.3主要建设内容 拟建项目主要建设内容为：租赁面积约140m2，建设诊室、DR室、药房、手术室、猫/犬住院室、美容室等，项目美容洗浴室主要为宠物洗浴、剪毛、造型等（不涉及染发和药浴等服务内容），手术主要有美容手术（只做新生动物10d内断尾和趾间腺囊肿切除）、肿瘤手术、感觉器官手术、消化系统手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等，包含以上手术的颅腔、胸腔和腹腔手术；住院区主要涉及宠物输液、住院等，住院量按院区可容纳最大住院量核算。 项目组成详细见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 拟建项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 手术室; 布局于项目2楼西侧，面积约13.5m2，内设手术台、胸腔和腹腔手术设备、麻醉机、心电监护仪等设备，用于开展胸腔、腹腔手术; 新建. 诊室; 布局于项目1楼中部，面积约15m2。最大门诊接待量为10只/d（猫5只/d、犬5只/d），主要为宠物进行初步就诊; 新建. 狗住院室; 布局于项目2楼中部，面积约15m2，设有8间住院室，最大犬住院量8只; 新建. 猫住院室; 布局于项目2楼中部，紧邻狗住院室，面积约15m2，设有8间住院室，医院猫住院量为8只; 新建. 美容室; 布局于项目1楼中部，建筑面积约为7m2，主要设置1个洗澡池、2台烘干机，为宠物提供洗浴、造型等。; 新建. 辅助工程; 卫生间; 项目1楼东北侧新建一间卫生间，建筑面积约5m2; 新建. 前台大厅; 布局于项目1楼西侧入口处，设置前台和货架，用于接待顾客、信息传达及宠物用品销售，面积约25m2; 新建. 公用工程; 供配电; 依托市政供电系统; 依托. 给水; 依托市政供水系统; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管排放； 医疗废水经消毒处理后与生活污水一并进入欣茂苑小区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，然后进入大九污水处理厂处理达标后排入长江; 依托+新建. 通风; 设置挂机空调和新风系统对诊断室、病房等房间进行换气，外机统一安装在项目东侧，项目使用挂机空调外机不涉及冷却塔; 新建. 环保工程; 废水处理; 项目东南侧设置1套消毒设施，处理能力为1m3/d，用于处理医院产生的医疗废水，消毒采用人工投加含氯消毒片进行消毒，含氯消毒片为外购。经预处理的医疗废水，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水一并进入欣茂苑小区的生化池（处理能力为100m3/d）处理后排入市政污水管网; 新建+依托. 臭气处理; 采用自然通风和新风系统结合的形式进行通风；病房定期用紫外线灯设备消毒杀菌；每天使用消毒剂喷雾等对院区进行消毒，及时清理猫砂盒; 新建. 固废处置; 每间房间设置垃圾桶统一收集后，交由环卫部门收运; 新建. 设置2个危险废物贮存点，分别位于手术室南侧和检验室南侧，单个面积约1.5m2，设有加盖收集桶分类收集，定期交由有资质单位收运处置。; 新建. 生活垃圾; 依托车间内设置垃圾收集桶，定点收集袋装送至厂区生活垃圾统一收集点，由市政环卫部门定期统一处理; 依托. 噪声治理; 空调选用低噪声设备；空调外机放置在物业统一规定的商业空调机位，基座减振等措施；合理营业时间，采用白班工作制度，仅宠物手术需留观时提供夜间陪护；关闭门窗，采用现有墙体建筑降噪，减少宠物可能产生噪声影响；加强宠物管理，避免宠物处于饥饿状态，采取配套嘴套等措施; 新建. 表2-2 项目依托情况一览表 序号; 工程 类别; 内容; 依托工程; 依托可行性. 1; 公用 工程; 供水; 依托欣茂苑小区已建供水管网; 欣茂苑小区供水管网完善，依托可行. 供电; 依托欣茂苑小区供电管网; 欣茂苑小区供电管网完善，依托可行. 排水; 依托欣茂苑小区已建雨水管网，生活污水经已建污水管网通至污水处理设施; 欣茂苑小区已建有雨水管网、生活污水管网，依托可行. 2; 环保工程; 污水 处理; 依托欣茂苑小区已建污水处理设施; 欣茂苑小区生化池（厌氧）处理能力约100m3/d，小区生化池目前污水处理量为70m3/d，项目进入污水处理设施的废水量为0.98m3/d，可满足项目需求，依托可行. 2.4主要设备 拟建项目主要设备见下表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 全自动生化分析仪; SMT-120V; 1台; 生化检测. 2; DR机; E7843X; 1台; 影像检查，建设单位已编制环境影响登记表，取得辐射安全许可证. 3; 兽用麻醉机; GA60; 1台; 宠物麻醉. 4; 血液分析仪; BC-2800; 1台; 血液指标检测. 5; Nikon光学显微镜; MODEL YS100; 2台; 显微镜检查. 6; 荧光免疫定量分析仪; RS-60; 1台; 荧光免疫定量检测. 7; 宠物烘干箱; ASP-H53; 2台; 美容. 8; 手术床; VO-Z001; 1台; 手术. 9; 洗澡池; 0.8*1.0*0.5m; 1台; 冲洗宠物. 10; 住院床; /; 16张; 住院. 2.5主要原辅材料及能源消耗量 主要原辅材料用量见下表2-4。 2-4 主要原辅材料年消耗量一览表 序号; 原材料名称; 原辅材料使用量; 单位; 最大储存量; 使用环节; 备注. 1; 头孢噻呋钠; 30; 盒; 10; 治疗; 外购. 2; 戊二醛葵甲溴铵溶液; 20; 瓶; 5; 治疗; 外购. 3; 静脉留置针; 500; 个; 50; 治疗; 外购. 4; 脱脂棉球; 10; 袋; 2; 治疗; 外购. 5; 氯化钠注射液（兽用）; 200; 瓶; 50; 治疗; 外购. 6; 地塞米松注射液; 30; 盒; 10; 治疗; 外购. 7; 无菌纱布; 30; 袋; 10; 治疗; 外购. 8; 葡萄糖注射液5%; 100; 瓶; 30; 手术; 外购. 9; 异氟烷; 8; 瓶; 3; 麻醉; 外购. 10; 医用氧气; 5; 瓶; 2; 手术; 外购. 11; 含氯消毒片; 1; kg; 0.5; 污水预处理消毒; 外购. 12; 消毒剂; 5; 瓶; 1; 消毒病房; 外购. 13; 猫砂; 4; 袋; 1; 住院; 外购. 14; 除臭剂; 3; 瓶; 1; 清洁卫生; 外购. 能源. 1; 水; 400; t/a; /; /; 依托. 2; 电; 7200; kW•h; /; /; 依托. 项目主要原辅材料理化性质： 头孢噻呋钠：化学性质稳定，外观为浅黄色至白色结晶性粉末，水溶液保存时间较短，故应在临用前稀释成溶液。头孢噻呋抗菌谱广，抗菌活性强，对革兰阳性菌、革兰阴性菌及一些厌氧菌都有很强的抗菌活性，其中对革兰阳性菌与第一代头孢菌素比较相近或较弱，对革兰阴性菌如大肠杆菌、沙门杆菌、巴氏杆菌等具有强大的抗菌活性。 戊二醛葵甲溴铵溶液：消毒药。戊二醛为醛类消毒药，可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒。癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。 氯化钠注射液（兽用）：无色、透明的立方形结晶或白色结晶性粉末。 本品在水中易溶，在乙醇中几乎不溶。10%的浓氯化钠注射液静脉注射，有促进胃肠分泌与运动，加强消化机能及改善心血管活动等作用。 地塞米松注射液：肌内注射地塞米松磷酸酯钠或醋酸地塞米松，分别于1小时或8小时血药浓度达峰。 常用其醋酸酯，为白色或类白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦。 在丙酮中易溶，在甲醇或无水乙醇中溶解，在乙醇或氯仿中略溶，在乙醚中极微溶解，在水中不溶。 其磷酸钠盐易溶于水。 猫砂：猫砂是用来掩埋粪便和尿液的物体，有较好的吸水性。一般猫砂是使用纸浆打成小颗粒状来模拟沙土并提供吸水性，也有使用硅胶等物理干燥剂的颗粒。一般会添加抗菌剂/除臭剂/防腐剂等化学产品，猫砂遇到水会凝结成块，便于清理。 除臭剂：项目主要使用光能净品牌宠物除臭剂，针对宠物多种异味污垢，能够分解深层菌、异味和污垢等。 消毒剂：主要为杜邦卫可宠乐品牌消毒剂，主要成分为过硫酸氢钾复合物、氯化钠，常用于犬舍、猫舍、宠物医院等的消毒。过硫酸氢钾复合物又叫作活性氧处理剂，它的工作原理是通过其氧化作用杀灭污水中的病菌微生物。 含氯消毒片：以三氯异氰尿酸为主要有效成分的高效有机氯消毒剂，有效氯含量高达90%以上，白色片状，有氯刺激味、微溶于水，易溶于丙酮，具有速效，缓释作用的特点，作为新型高效的消毒、漂白剂，应用范围很广，且对人体无不良影响。 2.6职工定员及工作制 工作制度及劳动定员：年工作365天，一班制，工作8h。特殊情况下宠物住院提供24h看护服务，安排1人轮值。项目职工4人，医院内不设置员工宿舍与食堂。 2.7用水情况及水平衡 项目用水由市政给水管网提供，营运期用水主要为生活用水、医疗用水、美容洗护用水及地面清洁用水。医院配备1台DR机和一台数字直接成像系统，不需要出片，不设置洗片室，不涉及洗片用水。 （1）生活用水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）及《重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）》（渝水〔2018〕66号）中规定用水标准，员工用水标准以50L/人•d计，产污系数取0.9。则项目生活用水量为0.2m3/d（73m3/a），排水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。 （2）医疗用水 诊疗用水：项目门诊最大接诊量为10只/d，由于目前宠物医疗用水定额还未发布相关文件，本项目参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）进行用水量计算，诊疗用水定额取人医活动用水量最大值，按每只宠物15L/d计算，产污系数取0.9。则项目诊疗用水量为0.15m3/d（54.75m3/a），排水量为0.14m3/d（49.28m3/a）。 手术及器械清洗用水：主要为手术台及器械的清洗用水，根据建设单位提供的资料并类比同类型动物医院，手术台及器械清洗用水定额约为5L/台，产污系数取0.9，手术最大接待量为4台/d。则项目手术台及器械清洗用水量为0.02m3/d（7.3m3/a），排水量为0.018m3/d（6.57m3/a）。 住院宠物笼清洁用水：宠物笼和排泄物托盘每天需清洁，根据建设单位提供的资料并类比同类型动物医院，清洗用水量约为200L/d，产污系数取0.9。则项目住院宠物笼清洁用水量为0.2m3/d（73m3/a），排水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。 医疗废水经医疗废水处理设施预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后与生活污水、其他污废水一同排入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准进入市政污水管网。 （3）美容洗护用水 项目使用1台洗澡池用于宠物洗澡，洗澡废水经洗澡池自带底部滤网过滤动物毛发后，经底部软管排入卫生间。类比同类型项目，项目美容洗护用水量按照50L/只计，项目美容服务最大接待量约6只/d（2190只/a），则美容洗护用水量约0.3m3/d（109.5m3/a）。美容洗护废水排污系数按0.9计，则项目美容洗护用水排水量为0.27m3/d（98.55m3/a） （4）地面清洁用水 本项目地面采用拖布拖地（清洁用水中添加消毒液进行消毒），拖布清洗在可移动式洗拖布桶中进行，将清洗拖布废水倒入卫生间。地面清洁用水按照2L/（m2·d），本项目建筑面积共计140m2，根据宠物医院面积和设备布置占用面积，地面清洁面积约占总面积的80%，则地面清洁面积约112m2，则地面清洁用水量0.23m3/d（81.76m3/a）。地面清洁废水排污系数按0.9计，则项目地面清洁用水排水量为0.2m3/d（73.58m3/a） 项目产生的废水总量约0.98m3/d（359.38m3/a）进入生化池处理达标排放。项目用水量估算情况见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 项目水量估算一览表 序号; 类别; 用水标准; 用水规模; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 50L/d人; 4人; 0.2; 73; 0.18; 65.7. 2; 医疗用水; 诊疗用水; 15L/d; 10只/d; 0.15; 54.75; 0.14; 49.28. 手术及器械清洗用水; 5L/台; 4台/d; 0.02; 7.3; 0.018; 6.57. 住院宠物笼清洁用水; 200L/d; 1次; 0.2; 73; 0.18; 65.7. 3; 美容洗护用水; 50L/只; 6只/d; 0.3; 109.5; 0.27; 98.55. 4; 地面清洁用水; 2L/(m2·d); 112m2; 0.23; 81.76; 0.2; 73.58. 合计; 1.1; 399.31; 0.98; 359.38. 注：1、用水标准来源于《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)，用水按每年300天计算；排水量按用水量的90%计。 2、项目用水、排水当日最大产生量计算。 图2-1 项目用水、排水平衡图 （m3/d） 项目建成后用水量、排水量，水平衡图见图2-1。 2.8项目平面布置 一、地理位置 本项目位于九龙坡区华龙大道5号门面1#（即欣茂苑小区门面1#），1F为店铺门面，2F及以上为住宅，项目不与住宅内居民共用通道，西侧面向交通干线华龙大道，距离道路路沿约10m；项目东侧为欣茂苑小区，北侧为重庆电大翠苑小区，北侧为易佳苑。项目地理位置优越，交通便捷，所在区域城市建设成熟，供电、供水等设施完善，可以满足项目生产运营需要。 二、平面布置 本项目将欣茂苑小区门面1#分为上下两层，1楼入口处设置接待区，项目西侧从东侧依次为诊断室、美容洗浴室、卫生间、寄养室。2楼西侧从东侧依次为手术室、DR室、住院病房、药房。 危险废物贮存点设置设置2个危险废物贮存点，分别位于手术室南侧和检验室南侧，单个面积约1.5m2，设有加盖收集桶分类收集，定期交由有资质单位收运处置，分类为5种（感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物）分别收集医疗废物和其他危险废物（废紫外灯管），避免交叉感染，交有资质的单位处置；设置1台医疗废水处理设施，位于1楼卫生间北侧，营运期医疗废水按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求进行消毒处理后与生活污水、其他废水一并排入欣茂苑小区的生化池。 综上，项目生产区布置功能区分明确，各功能布局清晰合理，总体布局合理。详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9施工期工艺流程及产物环节 本次项目主要施工内容为设备安装调试，不涉及场地平整，施工期预计为2个月，施工期产生的污染物主要包括施工噪声、施工人员生活废水、废包装材料，施工对环境产生的影响会随着施工结束而消除。 2.10运营期工艺流程及产污环节 本项目投入运营后，主要进行狗、猫等宠物美容、诊疗、治疗和手术（含三腔手术），宠物进行挂号、就诊、检验、治疗、住院观察、离开等动物就诊和美容流程及产污节点见图2-2。 图2-2 项目工艺流程及产污节点图 就诊与美容流程简述： 挂号：顾客携带患病动物到服务台挂号，并进行初步了解。 就诊：由宠物主人携带猫、犬类宠物到医院前台进行挂号，根据动物病情开展诊疗工作，主要包括医生看诊和对宠物进行常规血检、尿检，B超等。诊室内产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物；常规化验检测项目主要包括：生化、细小病毒、血常规、凝血、炎症、显微镜镜检等。不涉及试剂配制，化学试剂均统一采购，使用成品试剂盒，因此无化验废水产生，此过程主要产生沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、废试剂盒等医疗废物、化验时宠物医生洗手等产生医疗废水。 治疗：宠物就诊后根据具体情况选择是否进行DR检查后再进行治疗。项目治疗包含手术治疗和常规治疗，手术治疗主要开展常规骨科手术、三腔手术等。此过程会产生废医用纱布/棉花、废垫料、手术过程中产生的血液、宠物医生的一次性手套、输液及手术过程中的一次性注射器、缝合针、切除的宠物组织等医疗废物和医疗废水等。 住院观察：动物病情较重需要手术住院的，办理相应手续进行住院治疗。产生污染物主要为棉球、纱布、针头等医疗废物、宠物噪声、宠物粪污和臭气等。 洗浴：主要为宠物提供洗浴服务，产生的污染物主要为洗浴废水。 美容：主要为宠物提供剪毛、剪指甲、造型等美容服务，不涉及染发，产生的污染物主要为废毛。 其他产污环节：员工办公会产生生活污水和生活垃圾；项目需要定期对地面清洁，会产生地面清洁废水；空调外机产生的设备噪声及宠物偶发性噪声等；病房消毒会产生废紫外灯管。 项目产排污节点详见表2-5。 表2-5 项目产污环节一览表 要素; 编号; 产污环节; 污染物; 产生特征; 排放方式. 废气; G; 住院; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续; 定期使用消毒液等对医院进行消毒，加强通风换气. 废水; W5; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水后一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。. W1、W2、W3; 医疗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群; 间断. W4; 美容洗护废水; COD、BOD5、SS、氨氮、LAS; 间断. W6; 地面清洁废水; COD、BOD5、SS、LAS; 间断. 噪声; N; 空调外机、动物叫声; 噪声; 间断; 选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声. 固废; S1; 诊疗; 感染性废物、损伤性废物、药物性废物; 间断; 交由资质单位回收. S2; 手术; 化学性废物、病理性废物、动物尸体、动物粪污; 间断; 化学性废物、病理性废物等交医疗废物处置资质单位进行无害化处置，动物尸体交由资质单位进行无害化处置，动物粪污交环卫部门进行处置. S3; 动物住院; 间断. S4; 动物美容; 动物毛发; 间断; 交环卫部门进行处置. S5; 办公生活; 生活垃圾; 间断; 交环卫部门进行处置. S6; 病房消毒; 废紫外灯管; 间断; 交由资质单位回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，现场未发现与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关规定，拟建项目位于九龙坡区，项目所在地环境空气功能区划为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （1）区域达标情况 本评价引用《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据对九龙坡区2024年环境质量进行评价。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测及评价结果表 污染物; 评价指标; 现状浓度 (ug/m3); 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92; 达标. PM10; 51; 70; 73; 达标. SO2; 8; 60; 13; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. CO; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 百分位数（95%）日平均质量浓度（mg/m3）; 140; 160; 87.5; 达标. 根据分析，项目所在九龙坡区SO2、O3、PM10、CO、NO2、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量达标区。 3.2地表水环境质量现状 本项目所在区域污废水经市政管网经大九污水处理厂排入跳蹬河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝府发〔2012〕4号），长江主城段水域适用功能类别为III类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；跳蹬河为Ⅳ水域功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限制要求。 长江水质：根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。 3.3声环境质量现状 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，项目周边50m声环境评价范围内仅涉及欣茂苑小区二期独栋，该栋居民楼位于华龙大道边界线外20~45m。根据《重庆市九龙坡区声环境功能区调整与划分方案》《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可知，华龙大道为城市主干路，项目位于华龙大道边界线外距离45m范围内为4a类声功能区。 （1）监测数据基本情况 监测项目：昼间、夜间等效声级； 监测点位：共布置1个噪声监测点位，位于项目东侧欣茂苑小区靠近本项目一侧； 监测时间：2025年4月21日； 监测频率：监测一天，昼、夜各一次； 监测分析方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。 （2）监测结果及评价 声环境质量现状监测结果及评价结果见表3-2，监测点位见附图6。 表3-2 敏感目标处声环境质量现状监测结果及评价一览表 单位：dB（A） 由表3-2可知，本项目东侧欣茂苑小区声环境监测点的昼、夜间监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准限值，表明项目所在区域声环境质量较好。 监测时间; 监测结果; 标准值; 是否达标. 2025年4月21日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 3.4生态环境质量现状 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，租用欣茂苑小区开展经营活动，不新增占地。周边已建设住宅区、商业区和道路，不涉及生态红线范围，无需对生态环境进行调查。 3.5地下水、土壤环境 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，无地下水、土壤环境污染途径。因此，不开展地下水、土壤现状调查。 3.6电磁辐射 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，但使用的1台DR设备属于Ⅲ类射线装置，建设单位已根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021第四次修正），自行填报环境影响登记表并取得辐射安全许可证，不纳入本次评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 3.7.1大气环境 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，项目周边500m范围内涉及居民小区、学校；本项目范围外500米范围内不涉及自然保护区、生态功能保护区、森林公园世界遗产地等，且不属于生态敏感区与脆弱区，未规划集中饮用水源地，项目区域不属于九龙坡区划定的生态保护红线范围内。评价区域内大气环境主要敏感目标见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 重庆工商职业学院; 0; 260; 学校; 师生约1000人; 环境空气质量二类区; N; 260. 2; 重庆开放大学; 120; 400; 学校; 师生约1000人; NW; 378. 3; 协能·枫馨丽园; 400; 240; 居住区; 约500人; NW; 400. 4; 西城尚景; 420; 360; 居住区; 约300人; NW; 480. 5; 伟岸·福缘尚城; -300; 260; 居住区; 约800人; NE; 340. 6; 华龙苑小区; -100; 70; 居住区; 约300人; E; 100. 7; 重庆实验外国语学校; 100; -120; 学校; 师生约2000人; SE; 230. 8; 欣茂苑; 0; 5; 居住区; 约200人; W; 5. 9; 欣茂苑幼儿园; 0; 150; 学校; 约50人; W; 150. 10; 重庆方英医院; -60; 80; 医院; 10张床位; SW; 80. 11; 易佳苑; -120; 0; 居住区; 约200人; S; 120. 12; 彭琼口腔诊所; -100; 70; 医院; 5张床位; E; 100. 注：以项目中心点为原点建立坐标轴（0，0） 3.7.2声环境 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，厂界外50m范围内存在居住区。项目50m范围内声环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标m; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离m; 保护内容. X; Y; Z. 1; 欣茂苑小区; 0; 0; 7; 声环境4a类; 上侧; 7; 居民住宅，约50户. 注：以项目中心点为原点建立坐标轴（0，0）。. 3.7.3地下水环境 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，租用欣茂苑小区门面1#，周边500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.7.4生态环境 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，租用欣茂苑小区门面1#，不涉及新增占地，无生态环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放标准 3.8.废气污染物排放标准 项目废气主要来自猫、狗住院过程中产生的臭气，产生的臭气量较小，无组织排放，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；具体执行标准值见下表3-5。 表3-5 恶臭污染物排放标准 序号; 污染物名称; 标准值（二级）. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 3.8.2废水污染物排放标准 项目为动物医院，门诊量及住院量较小，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.2 规定“县级及县级以上或20张床位以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或者间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”；4.1.3 规定“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”。项目住院床位数量为16个小于20张，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）仅消毒处理即可，项目医疗废水采用加缓释消毒片消毒。 本项目运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。标准值详见表3-6。 表3-6 水污染物排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 2; 化学需氧量（COD）; 50. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 10. 4; 氨氮（NH3-N）; 5(8). 5; 悬浮物（SS）; 10. 6; 石油类; 1. 7; LAS; 0.5. 8; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 9; 化学需氧量（COD）; 500. 10; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 11; 悬浮物（SS）; 400. 12; 氨氮（NH3-N）; 45②. 13; 石油类; 20. 14; LAS; 20. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B级限值。. 3.8.3噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-8。 本项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，临街住宅楼为10F建筑物，项目所在区域为2类声环境功能区，华龙大道为城市主干路。根据《重庆市九龙坡区声环境功能区调整与划分方案》《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》中可知：相邻功能区类型为2类区，临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，交通干线边界线外45m距离内的区域为4a类声环境功能区。故本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。同时，猫犬叫声属于非稳态的偶发噪声，夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。工业企业厂界环境噪声排放标准详见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A） 类别; 排放限值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 3.8.4固废控制标准 一般固体废物：参照一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求。 危险废物：《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 动物尸体和动物病理组织：《中华人民共和国动物防疫法》（2021 年）、《重庆市动物防疫条例》。 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及宠物洗浴废水经过滤网处理后一并进入欣茂苑小区的生化池处理后进入大九污水处理厂处理，本环评仅计算最终排入外环境的废水污染物的量。排放到外环境的重点废水污染物量为：COD：0.018t/a、氨氮：0.002t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目位于重庆市九龙坡区华龙大道5号，施工期不涉及土木工程，只涉及设备入场和安装调试。施工期影响主要为厂房装修及设备安装产生的一般废气、废水、噪声和固废。 4.1.1废气 项目施工期间，施工扬尘量较新建厂房小很多。施工扬尘量较小，对项目周边敏感环境保护目标影响不大。 项目装修过程中使用的油漆、涂料等，装修中尽量采用低毒、低污染的环保型材料，同时在装修期间和装修后对装修建筑保持通风，减小装修废气的影响。装修废气的存在时间短，随项目运行，其对环境的影响逐渐消失。 因此，项目仅对现有车间内部进行设备安装，且位于厂房内部，施工期污染物排放量很小，通过加强环保管理对环境的影响有限，对环境影响不大。 4.1.2废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，厂区已建成的生化池进行处理后排入市政污水管网。 4.1.3噪声 施工期间的噪声主要来源于运输、安装等，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工场所全部为室内施工，且施工期很短，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，施工期噪声对外环境影响不大。项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4.1.4固废 施工期间产生的固体废物主要包括少量的建筑垃圾、生活垃圾等。厂房内部局部改造产生的建筑垃圾送市政指定渣场堆放；施工人员的生活垃圾交由环卫部门处置。 总体来说，项目施工期在已建厂房内进行设备安装，施工期较短，工程量较小，施工期对环境影响小。 4.2废气环境影响保护措施 4.2.1废气源强分析 项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟。本项目废气主要为宠物的排泄物所产生的臭味、医废间异味和宠物自身产生的少量异味。 （1）宠物的排泄物所产生的臭味及宠物自身的异味 宠物医院在猫笼内设置有猫砂盒或用于收集猫粪和猫尿，狗笼内设置排便与排尿盒，项目接诊的宠物产生的宠物排泄物日常由专人及时进行更换清理。项目设置的犬住院室及猫住院室均未设置窗户，室内通过空调系统通风换气；病房内设有紫外线灯管对病房进行消毒杀菌，同时每天使用消毒剂对医院进行消毒，通过加强通风换气，可减少恶臭污染，对大气的影响较小。 （2）医废间异味 本评价要求医疗废物采用专用的医废袋（桶）进行收集，当日无法清运则放置于医废间内，储存期不能超过两天。每天做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强医疗废物管理，做好危废贮存点的地面防渗处理，做好危废贮存点的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行危废贮存点存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂消毒），并喷洒生物除臭剂。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，确保危废贮存点时间不超过两天，可有效防止医废暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生影响。 （3）污水处理设施产生异味 本项目医疗废水为小型水处理设备，废水消毒通过向废水中投加含氯消毒片消毒，医疗废水在污水处理设备内停留时间较短，产生的异味较少，且污水处理设备使用时完全密闭且处于封闭空间内，因此不会对周边环境产生明显影响。 综上所述，项目营运期室内空气经过空调系统加强通风、按时进行紫外线消毒后，能有效降低空气中的异味，对周围环境影响较小。 4.3废水环境影响分析及治理措施 4.3.1废水排放源强 项目营运期废水主要是生活污水、医疗废水、美容废水和地面清洁废水。本项目医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据进行分析。其中COD：250mg/L；BOD5:100mg/L；SS 80mg/L；NH3-N：30mg/L；粪大肠菌群：1.6×108个/L；地面清洁废水中LAS指标《城市居民洗衣废水中水污染物排放量的测量》（《资源节约与环保》2021 年第5期 王洁屏）中相关数据，LAS 产生浓度：40mg/L。生活污水、美容废水、地面清洁废水其他污染物参照其他项目可知：生活污水污染物浓度为COD 500mg/L，BOD5 350mg/L，NH3-N 45mg/L，SS 400mg/L。美容废水污染物浓度为COD 250mg/L，BOD5 150mg/L，NH3-N 45mg/L，SS 50mg/L，LAS 30mg/L。地面清洁废水污染物浓度为COD 400mg/L，BOD5 150mg/L，SS 500mg/L。 本项目运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水经过滤网处理的宠物洗浴废水一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。 |
| --- | --- |

- 项目污废水产生情况详见表4-1。

表4-1  项目运营期废水产排情况一览表1

| 产污环节 | 类别 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 治理设施 |  |  |  | 排入市政污水管网 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理能力 | 处理工艺 | 治理效率 | 是否为可行技术 | 废水排放量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 门诊、手术、住院等 | 医疗废水 | pH | 121.55 | 6~9 | / | 1m3/d | 消毒 | / | 是 | 121.55 | / | / |
|  |  | COD |  | 250 | 0.03 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 100 | 0.01 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | SS |  | 80 | 0.009 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.004 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 1.6*108 个/L | / |  |  |  |  |  | / | / |
| 生活用水 | 生活污水 | COD | 65.7 | 500 | 0.033 | / | / | / | / | 65.7 | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 350 | 0.024 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | SS |  | 400 | 0.026 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.003 |  |  |  |  |  | / | / |
| 宠物洗浴 | 美容洗护废水 | COD | 98.55 | 250 | 0.025 | / | 格栅 | / | / | 98.55 | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 0.015 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | SS |  | 50 | 0.005 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.004 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | LAS |  | 30 | 0.003 |  |  |  |  |  | / | / |
| 地面清洁 | 地面清洁废水 | COD | 73.58 | 400 | 0.029 | / | / | / | / | 73.58 | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 0.011 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | SS |  | 500 | 0.037 |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  | LAS |  | 40 | 0.003 |  |  |  |  |  | / | / |
| 综合废水 |  | pH | 359.38 | 6~9 | / | / | 沉淀+厌氧（依托） | / | 是 | 359.38 | 6~9 | / |
|  |  | COD |  | 334 | 0.12 |  |  |  |  |  | 500 | 0.1796 |
|  |  | BOD5 |  | 167 | 0.06 |  |  |  |  |  | 300 | 0.1078 |
|  |  | SS |  | 223 | 0.08 |  |  |  |  |  | 400 | 0.1438 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.01 |  |  |  |  |  | 45 | 0.0162 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 1.6*108 个/L | / |  |  |  |  |  | 4000个/L | / |
|  |  | LAS |  | 16 | 0.006 |  |  |  |  |  | 20 | 0.0071 |

表4-2  项目运营期废水产排情况一览表2

| 废水量（m3/a） | 污染因子 | 污染物产生量 |  | 治理设施 | 排入环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 综合废水 359.38 | pH | 6~9 | / | 本项目运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河 | 6~9 | / |
|  | COD | 334 | 0.12 |  | 50 | 0.018 |
|  | BOD5 | 167 | 0.06 |  | 10 | 0.004 |
|  | SS | 223 | 0.08 |  | 5(8) | 0.004 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.01 |  | 10 | 0.002 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.6*108 个/L | / |  | 1000个/L | / |
|  | 总余氯 | 6 | 0.002 |  | / | / |
|  | LAS | 16 | 0.006 |  | 0.5 | 0.0002 |

4.3.2废水排口基本情况

拟建项目运营期废水排放口基本情况见下表。

表4-3  废水排口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放口类型 | 排放方式 | 排放规律 | 排放标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |
| DW001 | 欣茂苑小区的生化池排放口 （依托） | 106.45251453 | 29.49391762 | 一般排口 | 间接排放 | 间断排放，流量不稳定，但有规律 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD:500mg/L BOD5:300mg/L NH3-N:45mg/L SS:400mg/L 总余氯：2mg/L 粪大肠菌群：5000个/L |

|  | 4.3.3废水处理工艺可行性分析 （1）预处理设施可行性分析 医疗废水产生量约0.37m3/d，医疗废水成分复杂，废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌后才能排放，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，医疗废水需经消毒处理之后即可外排。项目选择人工投加含氯消毒片进行消毒，是目前国内比较常用的消毒方式，不仅价格优廉，且使用方便，适用于医疗废水消毒。 （2）生化池依托可行性分析 项目废水主要为生活用水、医疗用水、美容洗护用水及地面清洁用水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总余氯、粪大肠菌群、LAS，运营期医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及宠物洗浴废水经过滤网处理后一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。 项目位于欣茂苑小区商业门面，废水经污水管网进入欣茂苑小区已建生化池，生化池位于项目东南侧，生化池设计初期本身处理能力已考虑了小区和整个商铺门面的废水量，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入市政污水管网。目前该生化池运行正常，项目污水排放量为0.98m3/d，废水量小且污水水质简单，该污水处理设施有足够负荷接纳本项目的污废水，因此，项目污水依托欣茂苑小区现有污水处理设施处理达标排放可行。因此项目废水排入该生化池处理合理可行。 （3）依托大九污水处理厂可行性 本项目生活用水、医疗用水、美容洗护用水及地面清洁用水分别处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理。大九污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。 重庆大九污水处理厂位于重庆市大渡口区跳磴镇沟口村西小路80号，服务范围为中梁山组团和部分大渡口组团的污废水。设计处理规模7万t/d，处理工艺为CASS，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。 污水处理规模富余量约1.3万m3/a，本项目产生的废水量0.98m3/d，远小于大九污水处理厂废水处理能力富余量，本项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击。因此，本项目依托大九污水处理厂可行。 因此，项目在采取上述废水处理措施后，均能达到环境标准和生产要求，项目建设对水环境影响很小。 4.3.4环境监测 参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3规定“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”，项目医疗废水经含氯消毒片消毒处理后排入欣茂苑小区生化池。 欣茂苑小区生化池环保责任主体是该小区全体业主，运营主体单位是其委托的物业公司。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件并结合项目特点，本项目无需自行监测，主要核验医疗废水是否具有消毒处理设施。在验收时对依托生化池废水进行监测，也可利用其合理的要求见下表。 表4-4 废水污染物监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准; 备注. 生化池排口（依托）; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS; 验收时一次; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; /. 4.4噪声影响分析及治理措施 4.4.1噪声源强 项目噪声主要来源为空调外机噪声和宠物叫声，噪声源强一般为55~70dB（A），为了防止宠物噪声对周边环境产生影响，通过合理安排营业时间、做好宠物管理，防止宠物因饥饿而产生噪声，对留观宠物佩戴嘴套等措施。主要固定噪声源强详见表4-5。 表4-5 本项目主要固定噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 空调外机; /; 3; 0; 3; 60; 选用低噪声设备，基础减振; 昼间. 注：（0，0，0）点为项目西南角 4.4.1噪声影响预测及分析达标 4.4.1.1噪声预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A.室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 Pi 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 Pi 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C.靠近室外围护结构处的声压级 Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.中心位置位于透声面积（S）处的声效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)）]，其中面声源的b＞a。 室外噪声环境影响预测选择以下模式： LP(r)=LP(r0)-(AdiV+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：LRPR(r)—距离声源 r 处的A声级，dB(A)； LRpR(r0)—参考位置 rR0R处的A声级，dB(A)； ARdivR—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB(A)； ARbarR—遮挡物引起的倍频带衰减量，dB (A)； ARatmR—空气吸收引起的倍频带衰减量，dB (A)； ARgrR—地面效应引起的倍频带衰减，dB (A)。 所有声源在预测点的计权声级叠加结果（未叠加背景值）计算模式： TLA(r)=10lg(T) 式中：LA（总）—叠加后的总声级值，dB(A)； Li—第I个声源对某点的声级值，dB(A)； n—声源个数。 4.4.1.2噪声影响预测结果 本项目实行白班工作制，夜间不营业。仅在有住院宠物的特殊情况下提供夜间看护服务，动物叫声属于偶发噪声，采取对留观宠物佩戴嘴套等措施后噪声较小，故本次不预测宠物偶发噪声的影响，仅预测固定噪声源的影响。项目南、北侧为其他商业是与相邻店铺共用的隔墙，无需设置南、北厂界环境噪声监测点，故本次评价仅预测东、西厂界环境噪声，预测结果见下表4-7。 表4-7 项目厂界噪声预测结果表 预测点位置; 设备噪声贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 标准; 昼间. 东厂界; 23; 4类; 70; 昼间达标. 西厂界; 54; 4类; 70; 昼间达标. 由上表可知：本项目运营期间东侧厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准。 项目周边50m范围内现状声环境保护目标主要为欣茂苑小区，项目对声环境保护目标的贡献值见下表： 表4-8 主要敏感点噪声预测结果表 单位：dB（A） 环境保护目标; 贡献值; 昼间dB（A）; 达标情况. 背景值; 预测值; 标准值; 昼间. 欣茂苑小区; 43; 60; 60; 70; 达标. 根据上表，项目运营期满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 4.4.2治理措施 ①空调选用低噪声设备； ②空调外机放置在物业统一规定的商业空调机位，基座减振等措施； ③合理营业时间，采用白班工作制度，仅宠物手术需留观时提供夜间陪护； ④关闭门窗，采用现有墙体建筑降噪，减少宠物可能产生噪声影响； ⑤加强宠物管理，避免宠物处于饥饿状态，采取配套嘴套等措施； 采用以上措施可较好地降低噪声影响，防止噪声扰民。 4.4.3噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出如下噪声监测要求，详见下表4-9。 表4-9 噪声监测要求一览表 污染物类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 项目东、西厂界外1m外; 昼间等效声级; 验收时一次，运营期1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准. 设备噪声; 欣茂苑小区; 昼间等效声级; 验收时一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区. 4.5固体废物 项目固体废物主要为一般工业废物、危险废物、生活垃圾。主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物S1、化学性废物病理性废物、动物尸体S2、动物粪污S3、动物毛发S4、生活垃圾S5、废紫外灯管S6，其产生量及处置情况见下表4-10。 表4-10 项目固体废物分析结果汇总表 产污环节; 固体废物名称; 固废属性及废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用/处置量t. 诊疗; 感染性废物; 危险废物; 841-001-01; 1.83; 暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。其中病理性废物交由资质单位无害化处置; 1.83. 损伤性废物; 841-002-01. 药物性废物; 841-003-01. 手术; 化学性废物病理性废物; 841-004-01. 动物尸体; 一般固体废物 822-999-99; 少量; 交有资质单位进行无害化处置; 少量. 动物住院; 动物粪污; 030-001-S82; 0.48; 动物粪污喷洒消毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门收运; 0.48. 动物美容; 动物毛发; 一般固体废物822-999-99; 0.22; 与生活垃圾一起交由环卫部门收运; 0.22. 办公、生活; 生活垃圾; /; 2.56; 环卫部门统一收运; 2.56. 病房消毒; 废紫外灯管; 危险废物 900-023-29; 0.02; 定期交由有资质单位处置; 0.02. 4.5.1固体废物核算 ①医疗废物 项目医疗废物收集后暂存于医废间，定期交资质单位处置。项目医疗废物产生量按照每日最大接诊量及最大住院容纳宠物量进行核算，则按照26只/d进行计算，产生量按每日每门诊及住院病例0.2kg/只计算，产生量约为1.83t/a。 ②动物尸体 项目日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不治身亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，需按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的规定进行无害化处理，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）明确了病死及病害动物无害化处理的技术要求。根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三条和二十五条，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”；“动物尸体无害化处理责任单位和个人不具备无害化处理能力的，应当将动物尸体交送无害化处理场所处理”。拟建项目不在医院暂存动物尸体，一旦产生动物尸体，当即交由有资质的单位进行无害处理。 ③动物粪污 犬住院、猫住院室与诊疗期间排污采取干湿分离，尿液直接进入污水处理器进行消毒，粪污使用消毒剂消毒、生石灰干燥后收集起来。产生量按照每天0.05kg/只宠物进行计算，犬住院量最大量为8只/d，猫住院量最大量为8只/d，门诊10只/d，故每天就诊与住院最大量按26只进行考虑，粪污产生量为0.48t/a。本项目将处理后的动物粪污消毒后打包交由环卫部门收运处置。 ④动物毛发 动物美容美发会产生毛发，按 0.1kg/只 d 计，美容护理区接待宠物6只/d，则产生量为0.22t/a，交环卫部门进行处理。 ⑤生活垃圾 本项目劳动定员4人，流动顾客约10人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约2.56t/a，由环卫部门统一清运。 ⑥废紫外线灯管 本项目病房等消毒采用紫外线消毒，将会产生少量废紫外线灯管，产生量约为0.02t/a。废紫外灯管经收集后暂存于医废暂存间，交有资质单位处置。 4.5.2环境管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 1）医疗废物 ①医疗废物的收集 根据《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部令第36号），医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着即时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。 当盛装的医疗废物达到存储容器的3/4时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密封。 损伤性废物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、防刺破的材料。 ②医疗废物包装 项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。 包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。 包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。 项目医疗废物用（黄色）塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，放置于带盖的容器（塑料桶）内。 ③危险废物贮存点要求： 项目在卫生间南侧设置1个危险废物贮存点，面积约1m2，主要贮存医疗废物和少量废紫外线灯管，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号），医疗废物贮存应满足以下要求： A 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； B 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁； C 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点； D 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；应防止医疗废物在贮存点中腐败散发恶臭，做到日产日清。确实不能日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂存，暂存温度应低于20℃，时间最长不超过2天。 E 医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年； F 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件； G 液态危险废物存放区底部设置防渗漏收集盘，发生泄漏时可对泄漏废物进行有效收集。 H 按照“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的环保要求规范建设。贮存点设防盗门并上锁，设专人进行管理。暂存间地面及裙脚进行防渗处理，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。室内设置安全照明设施和观察窗口。 ④医疗废物交接、转移 危险废物贮存点贮存的医疗废物定期由有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。 医疗废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。 禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。 宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。 医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年，定期接受环保、卫生部门检查。 ⑤医疗废物处置 项目产生医疗废物分类收集后暂存危险废物贮存点，定期送有医疗废物处理资质的单位处理。 2）其他废物 猫、狗宠物住院、诊疗产生的动物粪污经消毒处理后紧袋收集，置于加盖垃圾桶，与生活垃圾交环卫部门进行处置；生活垃圾以及宠物废毛交环卫部门统一收运；废紫外线灯管属于危险废物，分类收集后分区暂存于医疗废物贮存点，定期交有资质处理单位处置。 项目固体废物经上述处理后，不会对周围环境产生明显影响。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。其中，医疗废物符合《医疗废物管理条例》（2011修正本）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）中的有关规定。 4.6环境风险 4.7.1环境风险危险物质识别 项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），含氯消毒片（三氯异氢尿酸），临界量为5t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中： q1，q2，......，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......，Qn每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B临界量所涉及风险物质，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见下表。 表11 环境风险潜势初判 物质名称; 年耗量（t/a）; 事故类型; 最大储存量q（t）; 临界量Q(t); q/Q. 含氯消毒片（三氯异氢尿酸）; 0.001; 泄漏、火灾; 0.0005; 5; 0.0001. 合计; 0.0001. 根据上表可知，企业环境风险单元为原料间，所有风险物质q/Q值之和为0.0001＜1，环境风险小。 4.7.2环境风险影响途径 ①含氯消毒片等储存 含氯消毒片主要成分为三氯异氰尿酸，不自燃不易燃，与铵、氨、胺混合后易发生燃烧和爆炸，因火灾波及影响而致使其分解，放出有害气体。同时，液氧本身不是环境风险物质，如操作不当造成氧气泄漏，可能发生火灾、爆炸。 ②污水处理设施事故排放 项目因污水处理设施非正常使用，如消毒设施损坏或失效，导致医疗废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。 ③危险废物储存 项目运营期过程中会产生危险废物（包括医疗废物），危险废物储存过程中可能发生渗漏、流失等风险。 4.7.3环境风险防范措施 ①药品和化学品贮存及使用风险防范措施 项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品的风险管理。 项目为正规动物医院，其药品专门放置在配药台、化验台处。类似于实验室药品管理：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；配制试剂应放置在固定的通风橱或冰箱内；有效期已过的试剂、药品，由实验室人员负责按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理，并负责清洗容器；检测人员应不断增强自我保护意识，加强学习，避免出现玻璃塞试剂瓶盛放碱性试剂等低级失误。 医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理，危险化学品必须储存在专用的储存室内，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。 ②含氯消毒片储存风险防范及应急措施 含氯消毒片应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内,防潮、防水、防水淋、防火、隔离火源和热源，禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，不可和氧化剂，还原剂易被氯化、氧化物质混贮存，绝对禁止与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵、氯化铵尿素等含有氨、铵、胺的无机盐和有机物混合和混放，否则易发生爆炸或燃烧，不可和非离子表面活性剂接触，否则易燃烧。 ③医疗废水事故排放防范及应急措施 为减轻污染负荷，避免出现废水事故排放，项目采取以下防范及应急措施： A.定期对消毒处理设施进行检查，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦消毒处理设施出现故障时，立即停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施与污水管网的接口，未处理废水收集后待设施恢复正常运行再由污水处理设施进行处理，防止医疗废水未经消毒处理直接排入市政污水管网。 B.加强消毒处理设施的日常管理工作，加强检查、维护保养，及时更新，建立处理设施消毒记录和操作规程。 C.加强对操作人员的岗位培训，确保医疗废水消毒后排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）该标准的适用范围为医院污水处理工程。疗养院、康复医院等其他医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行该标准。 项目属于动物医院，规模较小，较一般医院产生的废水量极少，且项目污水处理设施工艺简单，采取以上防范及应急措施，风险可控，故不按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置应急事故池。 ④医疗废物收集、贮存风险防范措施 项目设置有独立的危险废物贮存点，按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理；医疗废物按照相关规定分类收集、采用专用容器存放；医疗废物暂存的位置还应设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施。 根据前文分析可知，项目危险废物贮存点内存放的主要为医疗固废和废紫外线灯管，项目产生的医疗固废主要为测试的试纸和固定包装的试样、试液等，其中试样和试液均有固定包装，不会呈散乱收集可流动的状态。且项目危险废物贮存点地面按照重点防渗处理，为混凝土地面，厚度＞2mm，对地下水及土壤影响较小；危险废物贮存点设置有加盖的医疗垃圾收集桶，因此臭气产生的风险性也较小。且纳入疫情管控范围内，按照危废转移条件等多重条件下，危险废物转运潜在风险较小。 ⑤动物疫情风险分析 项目为动物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对一般宠物感染病症进行隔离治疗，并设置了隔离病房；医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆市动物防疫条例》《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。 为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括： 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通知》，建立突发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告。 建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。 4.7.4风险评价结论 项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平，拟建项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，环境风险可防可控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 臭气浓度 | 设有新风系统加强通风，采用消毒剂和紫外线对病房进行杀毒；加强管理，增加对医院清洁频次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
| 地表水环境 | 消毒处理设施 | / | 项目医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 依托生化池排放口 | pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 LAS | 项目医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，同生活污水、地面清洁废水及经过滤网处理的宠物洗浴废水一并进入欣茂苑小区的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入大九污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 空调、动物叫声等 | 选用低噪声设备、加强管理，佩戴嘴罩等方式避免动物乱叫 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 |
| 电磁辐射 | 建设单位已编制环境影响登记表，并取得辐射安全许可证 |  |  |  |
| 固体废物 | 住院、诊疗产生的猫砂及门诊产生的动物粪污经消毒后交市政环卫部门处置；生活垃圾及宠物洗浴废毛交环卫部门统一收运；动物尸体交由有资质单位处置进行无害化处置；废紫外线灯管定期交由有资质单位处置；医疗废物中感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强医院管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率。评价认为只要采取适当的防范措施，在事故发生时采取正确的风险防范措施，本项目造成的风险是可控制的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本名录未对本项目作规定，排污单位可不纳入排污许可管理要求。 （2）验收管理要求 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求。 验收时间：项目竣工后 验收内容：建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆巅峰动物医院项目符合国家及地方相关政策要求，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小，能为环境所接受。从环境保护角度，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （拟建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 粪大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 动物尸体 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 动物粪污 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | +0.48 |
|  | 动物毛发 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.56 | +2.56 |
| 危险废物 | 感染性废物 损伤性废物 药物性废物 化学性废物病理性废物 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | +1.83 |
|  | 废紫外灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①