- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铝合金锻件扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-500107-07-02-659888 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨* | 联系方式 | 158*****209 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道82号E幢（A20厂房） |  |  |
| 地理坐标 | 106度18分58.160秒，29度16分55.539秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十-68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506-500107-07-02-659888 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3124 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 废气污染因子主要为非甲烷总烃等，不属于上述污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目所在地属于园区污水处理厂服务范围，不属于工业废水直排建设项目。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 经计算，项目Q＜1，未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目不涉及取水。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不属于海洋工程建设项目。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2025年4月28日编制了《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》，并取得了《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕265号），本项目不在该补充规划调整范围内，故本次分析与“重庆西彭工业园区规划”符合性分析，该规划环评情况如下： 规划环评名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》 审批机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》渝环函〔2023〕439号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与《重庆西彭工业园区规划》符合性分析 根据规划方案，重庆西彭工业园区规划总面积4267.24公顷，包含西彭组团、陶家组团和铜罐驿组团。其中： 西彭组团位于重庆市九龙坡区西彭镇，规划面积2616.89公顷，四至范围为东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧；主导产业为装备制造、新材料、仓储物流，其中装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等，新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。 项目位于重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道82号E幢（A20厂房），属于重庆西彭工业园区西彭组团，专业从事铝合金锻造加工，为园区产业配套，符合重庆西彭工业园区规划。 二、与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析 （1）与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》“生态环境准入清单”详见表1-2。 表1-2 项目与园区生态环境准入清单符合性分析表 分类; 环境准入要求; 与项目符合性. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不在上述地块，符合. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目; 项目位于西彭组团，符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目; 项目不属于禁止类项目，符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 项目污染物排放总量未超过规划环评确定的污染物排放总量限值，符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 项目不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的排放，符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 项目不在上述地块，符合. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 项目不涉及，符合. 禁止新建、扩建化工项目; 项目不涉及，符合. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 项目不涉及高污染燃料的使用，符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 项目清洁生产水平达到国内先进水平，符合. 由上表可知，项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》内相关要求。 （2）与审查意见（渝环函〔2023〕439号）符合性分析 与规划审查意见（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析见表1-3。 表1-3 与审查意见（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析一览表 审查意见; 本项目情况; 符合性. （一）严格生态环境准入 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目符合三线一单要求，符合规划环评生态环境管控要求; 符合. - （二）强化空间布局约束。 - 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31104、A33104、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01C63-2101）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目不涉及环境防护距离，不在上述地块范围内，不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的排放; 符合. - （三）加强污染排放管控。 - 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。 - 1.水污染物排放管控。 - 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 - 西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）W类标准）；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入桥头河。 - 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中 COD、NH3-N、TP 达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）。 - 铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准后排入金竹沟再汇入长江;重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。 - 2.大气污染物排放管控。 - 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。 3.工业固废排放管控。 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）相关要求。 4.噪声污染管控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。 5.土壤、地下水污染风险防控。 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。 6.碳排放管控。 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; - 1、项目厂区采用雨污分流，废水经收集处理后满足达标排入园区污水处理厂进一步处理； - 2、项目采用清洁能源电能，产生的各类废气经收集处理满足达标排放要求； - 3、企业一般工业固废外卖物资回收单位进行处理，危险废物暂存于厂区危险废物贮存点，并定期委外交有资质单位处置，生活垃圾经分类收集后交由市政环卫部门统一清运处置； - 4、项目车间合理布局高噪声设备，优先选择低噪声设备，厂界噪声满足达标排放要求； - 5、厂区严格按照分区、分级防渗措施布局，对地下水和土壤影响较小； - 6、项目按照碳达峰、碳中和等相关要求执行。; 符合. - （四）环境风险防控 - 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1104、A90-1104、A88/02、A87-1/03A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 项目按要求落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故的发生; 符合. - （五）规范环境管理 - 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。 - 规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; - 项目按要求执行环境影响评价和固定污染源排污许可制度; 符合. 综上，本项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2023〕439号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 项目行业类别为C3393锻件及粉末冶金制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024本）》可知，本项目不属于文本中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 二、与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 经对照《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号），项目符合其相关要求，详见表1-4。 表1-4 与（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 重庆市工业布局及产业准入要求; 项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业; 1.国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》，项目符合本地区产业政策和准入标准。; 符合. 2.天然林商业性采伐。; 项目不属于采伐类。; 符合. 3.法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》，项目符合本地区产业政策和准入标准。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 重点区域范围内不予准入的产业; 1.外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 项目位于重庆西彭工业园区，不属于以上不予准入的产业; 符合. 2.二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。. 3.在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。. 4.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 5.长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。. 6.在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 7.在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 8.在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。. 9.在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 全市范围内限制准入的产业; 1.新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目位于重庆西彭工业园区，不属于以上限制准入的产业; 符合. 2.新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 3.在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 4.《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。. 重点区域范围内限制准入的产业; 1.长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目位于重庆西彭工业园区，不属于以上限制准入的产业; 符合. 2.在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。. 三、与“三线一单”生态环境分区管控”符合性分析 通过在重庆市“三线一单”智检服务平台进行调查分析，项目所在区域位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区，环境管控单元编码：ZH50010720002，经分析，建设项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，其符合性分析见下表： 表1-5 项目与“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 重点管控单元市级总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目位于重庆西彭工业园区，符合园区产业定位。不属于化工等高污染项目；不涉及环境防护距离；项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、 扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求。; 项目不属于“两高”项目。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 区域为达标区域，根据规划环评，园区有环境容量。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目不属于重点行业，在生产过程中产生废气等污染物均采取相应环保措施后能够满足相应排放标准和排放要求。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目位于重庆西彭工业园区。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级 B 标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 项目不属于污水处理类项目。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不属于上述行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 项目各类固废均委外处置，并建立污染环境防治责任制度和管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目生活垃圾交环卫部门收运处置，生产产生的固废全部委外处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 环境风险采取相应环境风险防范措施后，风险可控。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目不属于“两高”项目，主要以电为能源，达到清洁生产先进水平，生产环节用水量较小。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 经分析，项目符合市级总体要求。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、 中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 项目位于重庆西彭工业园区，距离居住用地较远，符合园区产业定位。. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 经分析，项目符合市级总体要求。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。 以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替 代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 项目废气经收集处理满足达标排放要求; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 项目不涉及餐饮油烟; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道， 鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 项目不涉及; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、 河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 项目不涉及; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 项目满足市级总体要求; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。 加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区） 铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 项目环境风险较小，对环境影响较小; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。 根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 项目各生产单元按要求进行了防渗处理，对土壤影响很小; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 项目符合市级总体要求。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。 结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 项目严格执行产业绿色低碳循环相关要求; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目用水量小，不属于高耗水项目; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; - 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污 - 染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。 - 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止 - 新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。 - 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 1.项目距离居住区较远，且不涉及喷漆、熔炼类项目； 2.项目位于西彭工业园区，不属于禁止类；; 符合. 污染物排放管控; - 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 - 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。 - 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 - 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 1.项目废气满足达标排放要求； 2.项目不涉及； 3.项目不涉及； 4.项目不涉及；; 符合. 环境风险防控; - 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 - 2.禁止新建、扩建化工项目。 - 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 - 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 - 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 1.项目位于西彭组团工业用地范围内，不属于仓储等禁止类； 2.项目不属于化工项目； 3、项目不涉及重金属、剧毒物质及持久性有机污染物的排放；; 符合. 资源开发利用效率; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限 公司不再新增燃煤总量。 - 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。 - 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发 展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供 水管网漏损治理工程。; 项目不涉及燃煤、重油，清洁生产水平达国内先进，项目按要求加强能效管理，不属于高耗水项目; 符合. 综上所述，项目符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 四、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 经对照《中华人民共和国长江保护法》，项目符合其相关要求，详见表1-6。 表1-6 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可; 项目位于西彭工业园区。; 符合. 2; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业; 项目不属于重污染企业，不会对生态系统有严重影响，; 符合. 3; 禁止重污染企业和项目向长江中上游转移; 项目不属于重污染企业和项目，且项目位于西彭工业园区。; 符合. 4; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目不属于尾矿库项目; 符合. 5; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出; 项目不属于小水电工程项目; 符合. 6; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动; 项目位于西彭工业园区，不属于在上述区域内建设的项目。; 符合. 7; 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续; 项目不属于航道整治工程; 符合. 五、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》符合性分析 经对照《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》，项目符合其相关要求，详见表1-7。 - 表1-7 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》符合性一览表 序号; 管控内容; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及上述区域。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及上述区域。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目位于西彭工业园区，不属于上述项目。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目位于西彭工业园区，不属于上述项目。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目位于西彭工业园区，不属于上述项目。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目位于西彭工业园区，不属于上述项目。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及上述区域。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及上述区域。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目不涉及新增排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及上述区域，且不属于上述项目。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于西彭工业园区，不属于上述项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于允许类项目。; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于产能过剩项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车生产项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目以上不属于。; 符合. 六、与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析 表1-8 与重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）符合性分析 序号; 文件中相关要求; 本项目; 符合性. 第一节 以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制. （一）持续推进VOCs全过程综合治理。; 推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。···; 项目各废气经收集处理满足达标排放要求; 符合. （六）持续优化产业结构和布局。; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准。适时修订并严格执行产业禁投清单等准入政策，合理控制煤制油气产能规模，未纳入国家有关领域产业规划的新、改、扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目，一律不得建设。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和污染物排放标准先进值。; 本项目符合“三线一单”分区管控要求、规划环评生态环境准入条件清单要求，不属于两高项目。; 符合. 持续优化产业结构和布局。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰烧结砖瓦等行业落后产能。···继续推进城市建成区污染企业“退城进园”，在重点区域推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、制药、工业涂装等大气污染企业升级搬迁工程。重点区域严格控制燃煤工业炉窑项目，新建工业炉窑原则上要入园区，并配套建设高效环保治理设施。; 本项目位于西彭工业园区，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》；项目不涉及燃煤工业炉窑。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的相关要求。 七、与《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）符合性分析 表1-9 与《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》符合性分析 序号; 文件中相关要求（摘要）; 本项目; 符合性. 1; - 发展先进锻压工艺与装备。 - 重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。; 项目采用油压机进行铝合金锻造，属于自由锻造; 符合. 2; - 推进产业结构优化。 - 严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰及落后装备，各污染物满足达标排放要求，且项目为园区产业配套，符合园区产业规划; 符合. 3; 加快绿色低碳转型。 推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广整体化大型化短流程低成本锻压技术，推广环保润滑介质应用，加大非调质钢使用比例等。; 项目热处理设备以电能为主，锻造采用气缸油+石墨作为脱模剂; 符合. 4; 提升环保治理水平。 依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。; 项目已按要求取得了排污许可证，并定期开展了自行监测、台账记录等; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆东轻铝合金锻造有限公司位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，是一家专业从事铝合金锻造生产的企业，厂区共有1栋生产厂房及办公区，建筑面积约3124m2，企业年产铝合金锻件1100t/a，包括400t/a模锻件、600t/a自由锻件、100t/a轧制环。 2012年11月企业编制完成了《铝合金锻造项目环境影响报告表》，并取得了环评批复“渝（九）环准〔2012〕326号”，主要建设内容为：年产1000t铝合金锻件生产线1条，2014年6月通过了竣工环境保护验收。 2019年7月编制完成了《铝合金锻造项目扩建项目环境影响报告表》，并取得了环评批复“渝（九）环准〔2019〕85号”，主要建设内容为：年产模锻件（交通设备锻件）100t，2020年6月通过了竣工环境保护验收。 为适应市场需求，提升市场竞争能力，企业拟投资500万元实施“铝合金锻件扩建项目”，依托现有油压机等设备，并通过新增1台时效炉、1台箱式加热炉、4台车床、1台卧式车床、3台普通车床、2台卧式锯床、1台铣床等设备，扩建项目新增铝合金锻件450t/a生产规模，扩建后全厂年产铝合金锻件从1100t/a增加至1550t/a。由于企业产品主要以重量计，且扩建项目新增产品主要为自由锻件450t/a，现有工程产品种类及规模无变化，本次评价以扩建项目新增的产品规模、原辅材料进行污染物源强核算。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），本项目应开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为C3393锻件及粉末冶金制品制造，属于“三十-68铸造及其他金属制品制造339”，具体如下。 表2-1 项目与“环评分类管理”对照表 文件名; 类别; 项目情况. 报告书; 报告表; 登记表. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）; 三十-68铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /; 项目工艺涉及锻压、热处理及机械加工，应编制报告表. 重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）; 二十三、金属制品业33; 仅简单机加工的铸造及其他金属制品制造339. 2.2项目工程内容及建设概况 2.2.1项目建设概况 - 项目名称：铝合金锻件扩建项目 - 建设单位：重庆东轻铝合金锻造有限公司 - 建设性质：扩建 - 建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道82号E幢（A20厂房） 建设内容及生产规模：项目在现有厂房内，依托现有油压机等设备，并通过新增1台时效炉、1台箱式加热炉、4台车床、1台卧式车床、3台普通车床、2台卧式锯床、1台铣床等设备，新增铝合金锻件450t/a，扩建后年产铝合金锻件从1100t/a增加至1550t/a。 - 项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2%。 - 建设工期：3个月 - 劳动定员：厂区现有人数为70人，本次不新增劳动定员，人员在厂区内调配。 - 工作制度：全年生产300天，现有工程为12h/d（2班制），项目实施后工作时间由原来的12h/d提升至16h/d。 - 2.2.2产品方案及产能 - 厂区主要加工铝合金锻件，包括模锻件、轧制环、自由锻件。本项目在现有工程基础上新增自由锻件450t，项目实施前后产品生产规模对比详见表2-2。 - 表2-2 本次扩建前后产品生产规模对比 序号; 产品类别; 产品明细; 产量（t/a）; 备注. 扩建前（现有工程）; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; - 模锻件; - 军工锻件; - 100; - /; - 100; 不变. 2; - 航天用模锻件; - 100; - /; - 100. 3; - 飞机铝合金座椅支架; - 100; - /; - 100. 4; - 交通设备锻件; - 100; - /; - 100. 5; - 小计; - 400; - /; - 400. 6; - 自由 - 锻件; - 舰船用锻件; - 200; - /; - 200; 新增450t. 7; - 汽车用铝合金锻件; - 200; - /; - 200. 8; - 锻板及锻块; - 200; - /; - 200. 9; - 锻饼; - /; - 50; - 50. 10; - 锻管; - /; - 200; - 200. 11; - 锻棒; - /; - 60; - 60. 12; - 锻环; - /; - 140; - 140. 13; - 小计; - 600; - 450; - 1050. 14; - 轧制环; - 高压开关锻环和异型法兰毛坯; - 70; - /; - 70; 不变. 15; - 钨钼丝绕线盘; - 20; - /; - 20. 16; - 纺织经编织机盘甲; - 10; - /; - 10. 17; - 小计; - 100; - /; - 100. - 合计; - 1100; - 450; - 1550; 新增450t. |
| --- | --- |

- 2.2.2工程内容

- 本项目工程内容见下表2-3。

表2-3  项目工程内容主要组成一览表

| 项目分类 |  | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 扩建工程 | 扩建后全厂 |  |
| 主体工程 | 生产厂房 | 厂区共有1栋生产厂房，建筑面积约2474m2（1F、层高约12m），设有1台油压机、1台淬火炉、1台时效炉、1台箱式加热炉、1台箱式回火炉、1台箱式预热炉、3台锯床、3台车床等设备，企业年产铝合金锻件1100t/a，包括400t/a模锻件、600t/a自由锻件、100t/a轧制环。 | 项目新增1台时效炉、1台箱式加热炉、2台锯床、4台车床、1台卧式车床、3台普通车床、1台铣床，并依托厂区现有1台油压机等设备，年新增铝合金自由 锻件450t/a。 | 扩建后全厂年产铝合金锻件1550t/a，包括400t/a模锻件、1050t/a自由锻件、100t/a轧制环。 | 依托厂房及现有生产设备，新增设备安装 |
| 辅助工程 | 办公区 | 厂区设有办公区，位于厂房西侧，用于职工办公，建筑面积650m2。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区建设有供水管网，供水水源由市政工程给水管网供给。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 排水 | 项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入西彭园区污水处理厂集中处理达标后排入长江。 | 项目不新增职工，无新增生活污水，且不涉及生产废水 | 不变 | 依托 |
|  | 供电 | 依托厂区现有供电管网，电源由市政电网供给。 | 依托厂区现有供电设施 | 不变 | 依托 |
|  | 冷却循环水系统 | 企业设有1套闭式循环冷却水塔，循环用水量约10m3/h。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 压缩空气 | 厂房内设有1台空压机，为设备提供压缩空气 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 锻造废气：油压机产生的废气经集气罩收集后，经管道收集并引至1套“喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置”处理，由1根15m排气筒排放，设计风量50000m3/h。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 废水 | 生活污水经厂区生化池（设计处理规模约10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等。 | 基础减振、厂房隔声等。 | 厂界噪声达标 | 新增 |
|  | 固体废物 | 一般工业固体废物：交物资回收单位处置。在厂房内东南侧设有一般工业固废暂存间，建面约100m2，设标识牌，并做了防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 危险废物：交由有危废资质单位处理。厂区设有危险废物贮存库，建面约25m2，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并设有标识标牌。 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一收集处理。 | 扩建项目新增的固废包括： 一般工业固废：交物资回收单位处置，依托厂区现有一般工业固废暂存间； 危险废物：交有资质单位处置，依托厂区现有危险废物贮存点； | 新增固废均委外处置，暂存设施不变 | 依托暂存设施 |
| 储运工程 | 原料区 | 位于厂房内，用于原料暂存（包含油料暂存）。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 成品区 | 位于厂房内，用于成品暂存。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |
|  | 运输 | 项目原辅料采用汽车由供货商运至项目车间内。 车间内各物料采用行车进行转移。 产品委托专业运输公司运至客户点。 | 依托厂区现有 | 不变 | 依托 |

依托工程：扩建项目与现有工程依托情况见表2-4。

表2-4   扩建项目依托情况一览表

| 序号 | 依托工程 | 已有设施及规模 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | 车间现有热处理设备、机械加工设备等，本次新增设备布置在车间闲置区域，且利旧现有设备 | 可行 |
| 2 | 办公 | 厂区设有办公区 | 可行 |
| 3 | 供水 | 由厂区管网引入 | 可行 |
| 4 | 排水 | 厂区有1座生化池（处理能力10m3/d），达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网 | 可行 |
| 5 | 供电 | 厂区变电所供电系统及配电设施供给厂区用电 | 可行 |
| 6 | 环保设施 | 废水：厂区设有1座生化池（处理能力10m3/d），目前污水处理量约为8m3/d，富余2m3/d，本项目无新增生活污水。 | 可行 |
|  |  | 废气：现有工程油压机废气经集气罩收集后，经管道收集并引至1套“喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置”处理，由1根15m排气筒排放，设计风量50000m3/h。项目依托现有油压机及废气处理设施收集处理项目新增的废气 | 可行 |
|  |  | 一般工业固废：厂区设有一般工业固废暂存间，位于车间内，建面约100m2，设有标识牌，并做好防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 危险废物：厂区设有危险废物贮存点，位于车间外，建面约25m2，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并设识牌。 | 可行 |

| 建设内容 | - 2.2.4项目主要生产设备 - 本项目主要依托厂区现有生产设备，并新增部分生产设备。项目实施后生产设备见表2-4。 - 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 扩建前（利旧）; 扩建项目新增; 扩建后全厂; 备注. 1; 油压机; ZDYJ-3150; 台; 1; /; 1; 锻造. 2; 箱式预热炉; RX3-200×300×130-5; 台; 1; /; 1; 加热. 3; 箱式加热炉; RX3-450-650; 台; 1; 1; 2. 4; 台车式电阻炉; RT2-180-9; 台; 1; /; 1. 5; 台车炉; RT2/300*160*120/5; 台; 1; /; 1. 6; 立式铝合金淬火炉; RLC-φ120*80-6，配套有20m3的清水池; 台; 1; /; 1; 淬火. 7; 淬火炉; RLC-160 RLC，配套有20m3的清水池; 台; 1; /; 1. 8; 时效炉; HT3 RT3; 台; 1; 1; 2; 时效. 9; 箱式退火炉; RX9-200*200*80-6; 台; 1; /; 1; 退火. 10; 数控辗环机; D53K-2000型; 台; 1; /; 1; 辗（轧）环. 10; 组合机床; TXW1080-2B; 台; 1; /; 1; 机械 加工. 11; 车床; CW61100、CW61100B; 台; 3; 4; 7. 12; 卧式车床; CW61160B、CW61125B等; 台; 2; 1; 3. 13; 普通车床; CK40、CW6180B、CW6116-1、005240B等; 台; 2; 3; 5. 14; 卧式锯床; A530NC、GB4270等; 台; 3; 2; 5. 15; 立式带锯床; GL5Z60*150B G51/15*33; 台; 2; /; 2. 16; 双柱龙门铣床; X2012/3M; 台; 1; /; 1. 17; 铣床; PRE-CNC、X3312Z; 台; 1; 1; 2. 18; 摇臂钻床; Z30; 台; 1; /; 1. 19; 空压机; 螺杆式; 台; 1; /; 1; 提供压缩空气. 20; 二保焊机; ENBC-500E; 台; 1; /; 1; 维修 焊接. 21; 手工电弧焊机; 台; 1; /; 1. 22; 万能试验机; WDW-100E WAW-300; 台; 2; /; 2; 检验. 23; 电子万能试验机; DF13.205M; 台; 1; /; 1. 24; 电子显微镜; MR5000; 台; 1; /; 1. 25; 磨抛机; MP-L; 台; 1; /; 1. 26; 金相试样机; XQ-2B; 台; 1; /; 1. 27; 洛式硬度测试仪; YQleeb31; 台; 1; /; 1. 28; 布氏硬度仪; HB-3000B; 台; 1; /; 1. 29; 超声波探伤仪; /; 台; 1; /; 1; 探伤. 30; 循环冷却水塔; 10m3/h; 台; 1; /; 1; /. 项目生产过程中使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）及国家明令淘汰设备、产品目录中的淘汰落后生产工艺装备。 设备产能匹配性分析 - 1）厂区关键设备为油压机，根据企业提供的参数可知，该油压机设备生产能力为8h最大可锻造2.8t，即平均为0.35t/h。设备运行时间按4800h/a计。 - 2）结合各热处理炉的运行时间，加热/时效用炉体每天约2炉，淬火炉和退火炉每天约3炉，各处理炉的装载量见表2-5所示。其产能匹配性分析见下表所示。 表2-5 项目关键设备产能匹配核算一览表 工序; 关键设备名称; 设备数量（台）; 设备产能; 年生产时间（h/a）; 设备最大产量（t/a）; 项目实施后全厂生产规模（t/a）; 匹配性. 锻造; 油压机; 1; 0.35t/h; 4800; 1680; 1550; 匹配. 加热; 箱式预热炉; 1; 20~400 kg/炉; 2炉/d，300d/a; 240; 合计1680; 1550; 匹配. 箱式加热炉; 2; 30~500 kg/炉; 600. 台车式电阻炉; 1; 80~600 kg/炉; 360. 台车炉; 1; 200~800 kg/炉; 480. 淬火; 立式铝合金淬火炉; 1; 100~500 kg/炉; 6h/炉， 3炉/d，300d/a; 450; 合计900; 850. 淬火炉; 1; 100~500 kg/炉; 450. 时效; 时效炉; 2; 100~500 kg/炉; 900; 850. 退火; 箱式退火炉; 1; 200~900 kg/炉; 6h/炉， 3炉/d，300d/a; 810; 700. 说明：结合工艺流程可知，加热工序加工量按整个成品量计，即为1550t/a。淬火/时效加工量约占产品的55%，约850t/a。退火加工量约占产品的45%，约700t/a。. 由上表可知，现有工程规模为1100t/a（油压机实际运行时间约3143h/a），本项目拟新增铝合金锻件450t/a（油压机实际运行时间约1286h/a），扩建后全厂铝合金锻件产量增加至1550t/a（油压机实际运行时间约4429h/a），该油压机产能能够满足扩建项目的需要，依托现有油压机进行加工是可行的。同时，根据表2-5可知，项目实施后厂区热处理炉能够满足项目实施后全厂生产所需，是可行的。 - 2.2.5项目主要原辅材料及燃料 - 项目主要原辅材料名称及年消耗量详见表2-6。 ************************************************************************************* 2.2.6平面布置 根据企业厂区布置可知，企业办公区布置在厂区西侧，生产厂房占据厂区绝大部分区域，在厂房内根据工艺进行布置。其中：各热处理炉布置在厂房中部偏北侧区域，油压机布置在热处理区东侧，机械加工设备（如铣床、锯床、车床等）布置在厂房内南侧区域，模具维修焊接区域布置在热处理区南侧，成品区布置在厂房内偏西侧。 厂区一般工业固废暂存间布置在厂房内东南角，危险废物贮存库布置在厂房外东南角，生化池布置在厂区西侧临办公区附近。 本次扩建项目新增的热处理炉布置在热处理区，机械加工设备布置在机械加工区域，不影响现有项目的布置和生产。整体来看（包括现有项目），厂房分区明确，布局合理。具体平面布置见附图所示。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3项目工艺流程和产排污环节 项目新增铝合金锻件与现有工程生产工艺相同，生产工艺流程图见图2-1所示。 **************************************************************** |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.4项目所在区域原有环境污染问题 - 项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，根据现场踏勘了解，项目主要是在厂房内闲置区域进行设备安装，项目所在厂房已建成，无原有环境污染问题。 - 2.5企业履行相关环保手续情况 - 重庆东轻铝合金锻造有限公司主要从事铝合金锻件加工。企业履行相关环保手续情况一览表见下表2-8。 - 表2-8 企业履行相关环保手续情况一览表 时间; 项目名称; 主要建设内容; 取得的环保手续. 2012年11月; 铝合金锻造项目; 项目总占地面积3858m2，总建筑面积2500m2，其中包括生产车间1700m2，原材料及辅助车间150m2，办公区650m2；项目主要建设内容年产1000t铝合金锻件生产线1条。项目总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资的1%。; 渝（九）环准〔2012〕326号； 渝（九）环验〔2014〕35号；. 2019年7月; 铝合金锻造项目扩建项目; 项目总投资300万元，环保投资13万元，建筑面积2474m2。预计年产模锻件（交通设备锻件）100t。; 渝（九）环准〔2019〕85号； 渝（九）环验〔2020〕31号；. 企业已取得排污许可证，证书编号：91500107565600572W001Z. - 2.6现有工程主要污染物排放情况、污染防治措施及治理效果 - （1）废气 1）锻造油压机废气 企业针对油压机设置有集气罩，收集的废气经1套“喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置”处理，由1根15m排气筒排放，设计风量50000m3/h。 企业针对上述废气排放口进行了例行监测，根据《检测报告》（报告编号：渝大安（环）检〔2025〕第WT225-2号）可知，各废气排放口监测结果如下表所示。 表2-9 废气监测结果一览表 污染源; 监测时间; 污染因子; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准限值. mg/m3; kg/h. 锻造油压机废气排放口; 2025.4.11; 非甲烷总烃; 1.22~1.6 （均值1.41）; 0.0183~0.0224（均值0.0203）; 120; 10. 厂界无组织; 2025.4.11; 非甲烷总烃; 0.7~0.81; /; 4; /. 总悬浮颗粒物; 0.221~0.241; /; 1; /. 根据《检测报告》（报告编号：渝大安（环）检〔2025〕第WT225-2号）可知，企业锻造油压机废气排气筒有组织废气、无组织废气排放的非甲烷总烃满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准要求。 - 2）焊接废气 - 企业维修焊接区设有1台二保焊机、1台手工电弧焊机，焊机主要用于对模具的维修焊接，根据调查了解，焊机使用频率低，为生产辅助设备，焊接烟尘产生量小，焊接烟尘以无组织方式排放。 （2）废水 根据调查了解，企业废水主要为生活污水，生产过程不涉及废水，废气处理涉及的喷淋塔和淬火涉及的用水循环使用，主要以蒸发损耗，未外排产生废水。 生活污水经厂区现有1座生化池进行处理，处理能力10m3/d，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 根据《检测报告》（报告编号：渝大安（环）检〔2025〕第WT225-2号）可知，厂区生化池排放口废水均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。具体监测结果如下所示。 表2-10 废水排放口监测结果一览表 监测时间; 监测项; 排放浓度; 参考标准限值mg/L. 2025.4.11; 厂区废水排口; pH值; 无量纲; 8~8.2; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 204~252; 500. 悬浮物; mg/L; 58~64; 400. 氨氮; mg/L; 10.9~17; --. 五日生化需氧量; mg/L; 53.8~57.5; 300. （3）噪声 企业噪声主要来自车间设备运行噪声，除热处理炉外，其余设备均不夜间运行，热处理炉为低噪声设备，车间噪声主要来源于油压机、机械加工等设备，噪声源强在70～95dB（A）之间，采取了基础减震、厂房建筑隔声、合理布局等降噪措施。 根据《检测报告》（报告编号：渝大安（环）检〔2025〕第WT225-2号）可知，企业西侧厂界噪声监测值为昼间55dB（A），夜间高噪声设备不运行，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中3类标准限值要求。 （4）固废 主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 一般工业固废：企业一般工业固废主要是废包装材料、铝屑等，定期外卖回收单位处理。在厂房内东南角设有一般工业固废暂存点，建面约100m2，设有标识牌，暂存点设有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 根据调查，企业机械加工过程未沾有油污的废铝屑暂存于一般工业固废暂存点，定期交重庆正飞金属材料有限公司重熔冶炼。 危险废物：企业在厂房内东南角设有危险废物贮存库，建筑面积约25m2，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并设有标识标牌。危险废物定期交重庆蓝泠洋环保科技有限公司进行处置。 根据调查，企业锯床加工过程沾有油污的废铝屑在车间内单独收集，并暂存于铝屑收集框内，经静置过滤至无滴漏后，定期交重庆正飞金属材料有限公司重熔冶炼，滴漏的油污收集后作为危险废物处置。 生活垃圾：集中收集后由当地环卫部门统一收集处理。 - 2.8企业污染物排放汇总 企业现有污染物排放情况，见下表2-11。 - 表2-11 现有工程“三废”汇总情况一览表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.3108. 废水; COD; 0.164. SS; 0.191. NH3-N; 0.019. 石油类; 0.0004. 固废; 一般工业固废; 废包装材; 0.3. 废模具; 4. 废铝屑及不合格品; 1000. 危险废物; - 废活性炭; 2.5. 沾有乳化液的铝屑; 100. 废乳化液; 5.04. 废液压油及包装桶; 22.6. 废机油及包装桶; 0.65. 废植物油及包装桶; 0.17. 锻造含油废渣; 5. 气缸油包装桶; 0.2. 废抹布及手套; 0.5. 空压机含油废水; 0.05. 生活垃圾; 生活垃圾; 10.5. 上述数据来源于现有工程环评报告. 2.9与项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）环保投诉情况 企业位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，经调查，企业运行至今未发生环境污染和环保投诉问题。 （2）与项目有关的主要环境问题 - 企业环保手续齐全，并已按相关要求配备了污染防治措施，废气、废水和噪声均能做到稳定达标排放。企业按要求采取了相关的风险防范措施，制定有突发环境事件应急预案。同时企业危险废物贮存点设置有相应的标识标牌及地面防渗等处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，并建立有管理台账。 - 企业主要环境问题为： ①现有工程废气处理装置“喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置”中的“臭氧分解装置”未启用。 ②危险废物贮存库地面有少量的油污，未及时清理。根据《国家危险废物名录》可知，沾有油污的废铝屑属于危险废物，经静置过滤至无滴漏后可作为生产原料用于金属冶炼，利用过程不按危险废物管理。但暂存过程应按危险废物要求进行贮存。根据调查，企业沾有油污的废铝屑贮存点未设置明显的标识标牌。 ③废水自行监测未考虑石油类。 - （3）整改措施 ①启用废气处理装置中的“臭氧分解装置”，定期更换催化剂，废催化剂作为危险废物交有资质单位处置。 ②清理危险废物贮存库地面油污，及时检查并修复地面及墙角防渗层。沾有油污的废铝屑收集贮存点应设置标识标牌，并强化地面防渗，设置接油盘。 ③废水自行监测增加“石油类”监测因子。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号规定），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ①常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状可采用生态环境主管部门公开发布的质量数据，故本项目环境空气质量达标情况判定采用《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的数据。监测年均值数据见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果统计表 单位：μg/m3 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92.29; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.2; 4; 30; 达标. 由上表可知，各评价因子均达标。因此，判定项目所在区域空气质量为达标区域。 ②特征污染物 根据分析，本项目营运期排放的特征污染物为非甲烷总烃。非甲烷总烃参考河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 为了解项目所在地特征污染物非甲烷总烃环境质量现状，本次评价引用《重庆欧鸣检测有限公司检测报告》“23HJWT249”中环境空气监测点Q-1环境质量监测数据进行评价，该环境空气监测点位于项目东北侧约0.6km处，且监测点数据在项目周边5km范围内近3年现有的监测数据，故引用监测数据可行。具体监测情况如下： 监测因子：非甲烷总烃； 监测时间：2023年6月22日～6月24日； 监测点位：环境空气监测点Q-1，距本项目东北侧约0.6km； 本评价采用占标率法进行评价，计算公式如下： Pi=Ci /Coi×100% 式中：Pi——第i个污染物的地面浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的实测浓度值，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 监测点位及评价结果见表 3-2、表 3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. X; Y. Q-1; 330; 610; 非甲烷总烃; 2023年6月22日～6月24日; 东北; 0.6. 备注：以项目所在厂房中心为圆点。. 表3-3 环境空气监测及评价结果 点位名称; 监测点坐标/m; 评价 因子; 评价指标; 评价标准 （mg/m3）; 现状浓度 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率/%; 达标 情况. X; Y. E5; 240; 580; 非甲烷总烃; 1h平均质量浓度; 2; 0.49~0.68; 34; /; 达标. 由表3-3可知，本项目所在地环境空气中非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目废水经桥河头汇入长江，长江为最终受纳水体。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发〔2012〕4 号）规定，长江主城段水域适用功能类别为Ⅲ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ类标准。桥头河无水域功能。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 3.3声环境、生态环境、电磁辐射、地下水、土壤环境质量现状 ①声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标，但结合本项目周边环境情况可知，项目厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。因此，本次评价不进行声环境现状监测。 ②生态环境、电磁辐射 本项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，不在园区外新增用地，故可不进行生态现状调查。 本项目属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，不属于电磁辐射类项目，故可不开展电磁辐射类现状监测。 ③地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目危险废物贮存设施等按重点防渗区要求进行了防渗处理，一旦发生泄漏可及时发现，可以保证对污染源进行监控，危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s，阻断了入渗途径对土壤、地下水的影响。项目各废气通过治理设施处理达标排放，排放量较小，大气沉降途径对土壤的影响极小。 综上所述，本项目采取相应环保措施后，土壤、地下水入渗途径、地面漫流途径被阻断，仅大气沉降途径对土壤有极小影响，因此可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4环境保护目标 具体环境保护目标如下所示： ①声环境 根据现场调查，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ②大气环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-4，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 表3-4 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 1; 三期安置房A区; 335; 460; 居住小区，约816户; 环境空气二类区; NE; 约500. 2; 三期安置房B区; 360; 80; 居住小区，约400户; E; 约320. 3; 西彭法院; 390; 0; 政府机关; E; 约330. 4; 规划居住用地; 410; -40; 规划居用地; SE; 约330. 5; 重庆工贸技师学院; -40; 505; 学校; N; 约460. 备注：以项目所在厂房中心为圆点。. ③地下水 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等。 ④生态环境 本项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，不在园区外新增用地。因此，本项目不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5污染物排放控制标准 - 3.5.1废气 本项目废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中表2二级排放标准，详见表 3-5。 表3-5 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15m; 10; 4. 其他颗粒物; 50; 0.8; 1. 企业厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值，详见表3-6。 表3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.5.2废水 项目无新增生活污水。 - 3.5.3噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 3.5.4固废 项目一般工业固废暂存间采用库房的形式暂存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）可知，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量见下表所示。 表3-7 项目总量指标汇总表（进入环境的量） 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程; 扩建项目新增; 扩建后全厂. 废气; 非甲烷总烃; 0.3108; 0.026; 0.3368. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响及保护措施 根据现场踏勘了解，本项目依托已建厂房实施，施工过程主要为设备安装，施工期较短，且影响较小，故本次评价不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气环境影响及保护措施 4.2.1源强核算 - 根据生产工艺可知，项目热处理包括三个工段，即锻前加热、淬火、时效和退火，整个热处理工艺均使用清洁能源电能，项目淬火冷却介质为清水，因此，锻前加热、淬火、时效和退火工段不会产生废气污染物，淬火主要为水蒸气。 - （1）锻造废气G1 - 项目新增产品均依托厂区现有的油压机锻造成型，锻造过程会产生废气，主要来源于坯件锻造过程脱模剂挥发形成的废气。项目脱模剂主要由气缸油和石墨混合而成，脱模剂在高温（约420~490℃）锻造过程会因气缸油的挥发产生油雾废气（以非甲烷总烃计）。 对照《33-37,431-434机械行业系数手册》可知，无锻造加工产污系数。结合现有工程例行检测报告“渝大安（环）检〔2025〕第WT225-2号”可知，现有工程油压机废气排放口非甲烷总烃排放浓度（均值）为1.41mg/m3、排放速率0.0203kg/h、工况为80%（即为880t/a），运行时间约2500h/a，由此核算出非甲烷总烃排污系数为0.058kg/t-产品，本次评价以此作为产污系数进行核算。 项目新增产品450t/a，设备新增运行时间约1286h/a，则核算出新增非甲烷总烃排放量为0.026t/a（约0.020kg/h）。 治理措施及可行性分析：项目新增油雾废气依托厂区现有废气处理装置。根据现场踏勘，厂区油压机设有集气罩收集废气，并经管道引至1套“喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置”处理，设计风量50000m3/h。油压机在滑块上方设置有伞形顶吸罩，罩口大于滑块，安装在横梁下方，距离模具较近，且集气罩将整个锻压工位罩住，捕集效率较高。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》、《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》等，热态上吸风罩收集效率在30%~60%，结合企业集气罩设计，本评价废气收集效率按60%取值。 同时，参考《33-37，431-434机械行业系数手册》可知，油雾净化器理论去除效率可达90%，结合项目废气产污特点，企业针对油雾采取了静电油烟净化器与活性炭吸附的组合处理工艺，本次评价油压机废气处理设施综合处理效率按90%计。 结合收集和处理效率，可推算出项目新增油雾废气产生情况，具体如下： 表4-1 项目新增油雾废气产生情况计算结果表 序号; 污染源; 废气排放量t/a; 废气处理装置情况; 废气产生量t/a. 1; 油压机; 0.026; 收集效率：60%、处理效率：90%; 0.433. 表4-2 项目新增油雾废气产排污情况表 工段; 污染物; 产生量; 治理措施; 有组织排放量; 无组织排放t/a. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 锻造; 非甲烷总烃; 0.337; 0.433; 喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置; 0.020; 0.026; 0.173. 设备新增运行时间约1286h/a. 表4-3 项目依托厂区现有排气筒（有组织）情况 生产工序; 排气筒名称; 污染物; 现有工程排气筒参数; 扩建项目新增排放量kg/h; 扩建后排气筒排放情况; 达标情况. 设计风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 锻造; 油压机废气排气筒; 非甲烷总烃; 50000; 1.72; 0.086; 0.02; 2.12; 0.106; 达标. 说明：现有工程油压机废气排气筒满负荷运行时的非甲烷总烃排放量为0.3108t/a，按满负荷3600h/a计，则排放速率为0.086kg/h。. 由表4-3可知，项目实施后，油压机废气排放口排放浓度及排放速率仍能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准，措施是可行的。 扩建项目非甲烷总烃平衡如下： 油压机 废气处理装置 15m高排气筒排放 0.026 0.26 无组织排放 0.173 去除量0.234 扩建项目脱模剂 0.433 图4-1 扩建项目非甲烷总烃平衡图 单位：t/a 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表4-4。 |

- 表4-4     项目新增废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| - 工序 | - 污染源 | - 污染物 | - 核算方法 | - 污染物产生 |  |  |  | - 治理设施 |  |  | - 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 有组织 |  |  |  | - 无组织 |  | - 排放时间 | - 排气筒 |  |  | - 排放口类型 |
|  |  |  |  | - 废气量m3/h | - 浓度mg/m3 | - 产生量 |  | - 收集效率% | - 治理工艺 | - 去除效率% | - 废气量m3/h | - 排放浓度mg/m3 | - 排放量 |  | - 排放量 |  |  | - 高度 | - 直径 | - 温度 |  |
|  |  |  |  |  |  | - kg/h | - t/a |  |  |  |  |  | - kg/h | - t/a | - kg/h | - t/a | - h | - m | - m | - ℃ |  |
| - 锻造 | - 油压机 | 非甲烷总烃 | - 产污系数 | - 50000 | 6.74 | 0.337 | 0.433 | - 60 | - 喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置 | - 90 | - 50000 | 0.4 | 0.020 | 0.026 | 0.135 | 0.173 | - 1286 | - 15 | - 1.1 | - 25 | - 一般排放口 |

表4-5      扩建项目依托厂区现有工程排气筒（有组织）情况

| 生产工序 | 现有排气筒编号 | 污染物 | 现有工程排气筒参数 |  | 扩建项目新增排放量 |  | 扩建后排气筒排放情况 |  | 排放限值 |  | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计风量m3/h | 排放量kg/h | 治理措施 | 排放量kg/h | mg/m3 | kg/h | - 浓度限值（mg/m3） | - 速率（kg/h） |  |  |
| 锻造 | 油压机废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 50000 | 0.086 | 依托现有工程（喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置） | 0.02 | 2.12 | 0.106 | 120 | 10 | 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 达标 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）非正常工况下 - 根据本项目污染特点及本项目工程分析，本项目非正常工况分析污染源主要考虑废气处理装置发生故障，处理效率降为0的情况。本项目非正常工况分析污染源主要为： - 表4-6 项目营运期非正常工况污染物排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间h; 发生频次（次）; 应对 措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 油压机废气排气筒; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 21.2; 1.06; 1; 1; 及时检修. 由上表可见，在非正常工况下，本项目排气筒各污染物排放浓度均有所增加，加重了对环境的污染。评价要求建设单位对环保设施进行定期的巡检，废气处理设施出现异常情况及时进行处理，确保环保设施的高效运行，杜绝非正常工况出现。 （3）监测要求 项目属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，企业排污许可为简化管理，按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）执行，项目具体监测情况见下表： - 表4-7 本项目废气自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 油压机废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 无组织; 厂界; 非甲烷总; 1次/年. 企业厂区内厂房外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （4）排放影响 项目所在区域环境空气质量属于达标区，本项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污染物，采取措施后均能够达标排放，对大气环境影响较小，对周边500m范围内的环境保护目标影响较小，故项目废气对周边环境影响可接受。 综上，本项目废气经上述措施处理后，对环境空气影响较小。 4.3废水环境影响及保护措施 （1）给、排水情况 扩建项目不新增职工，不会新增生活污水。生产用水主要为新增乳化液配制用水，具体如下： 新增乳化液配制用水：项目新增产品在加工过程会新增少量的乳化液用于机械加工设备刀头冷却，新增乳化液年用量为0.1t/a，与水配制比例为1:20，由此核算出配制用水量为2t/a，结合企业实际加工经验，损耗约占总量的40%，主要为工件带走或蒸发损耗。 项目给、排水情况见表4-8。 表4-8 项目新增给、排水情况一览表 类 别; 规模; 用水标准; 用水量; 排水量. 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量 （m3/a）. 生产用水; 乳化液配制用水; 乳化液原液0.1t/a; 乳化液与水配比=1:20; 0.007; 2; /; /. 全厂水平衡图： 0.7 生活用水 接市政污水管网池 7 厂区生化池 6.3 6.3 3.2 新鲜水 乳化液配制用水（现有工程） 8 4.8 23.45 进入废切削液中作为危废处置 0.8 6 乳化液配制用水（项目新增） 2 1.2 4 4 淬火用水（现有工程、水池用水40m3） 2 废气喷淋塔用水（现有工程、水箱用水20m3） 2 0.45 冷却水塔用水（现有工程、水箱用水9m3） 0.45 图4.1 扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |

- 表4-9    废水排放口基本情况一览表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（mg/L） |
| 1 | 厂区总排放口DW001 | 106°18′55.808″ | 29°16′54.941″ | 1890 | 经西彭工业园区污水处理厂处理后排入桥头河 | 连续 | / | 西彭工业园区污水处理厂 | pH（无量纲） | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5 |

说明：西彭工业园区污水处理厂出水现状执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，目前正在进行提标改造，改造后COD、NH3-N达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其余污染物达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4噪声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及措施 结合设备特点，项目新增设备主要包括1台箱式加热炉、1台时效炉、4台车床、1台卧式车床、3台普通车床、2台卧式锯床、1台铣床，其中箱式加热炉和时效炉运行时噪声值均在70dB（A）以下，属于低噪声设备，对外环境影响很小，本次评价不进行定量预测。本项目营运期新增噪声主要来源于4台车床、1台卧式车床、3台普通车床、2台卧式锯床、1台铣床等高噪声设备运行噪声，其噪声值为70~95dB（A），噪声源强见表4-10所示。 项目在选取设备时选用低噪声设备，并在车间内进行合理布置，主要生产设备均布置在厂房内，并对设备采取基础减振等降噪措施，最后进行厂房墙体隔声，降噪效果约15~25（dB（A））。 （2）厂界噪声预测 本项目厂界噪声预测模式采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的公式，公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 Pi 式中：Lp1——室内倍频带声压级，dB；LW——倍频带声功率级，dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，㎡，α为平均吸声系数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 Pi 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2T+10lgs ②室外声源预测模式 结合项目平面布置情况和外环境关系，项目周边主要为工业企业，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示： LAr=LA（r0）−Adiv 式中：LAr—距离声源r处的A声级，dB（A）； LAr0—距离声源r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB，计算公式见（HJ2.4－2021）附录A； ③计算结果 多个室外声源对预测点的贡献值（Leqg） Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据平面布置可知，项目生产区南侧紧邻重庆西重特种铝业有限公司（共用生产厂房），因此，项目南侧厂界主要受本项目与重庆西重特种铝业有限公司共同影响，对外环境影响很小，本次评价主要针对东侧、北侧和西侧厂界进行影响预测，项目按上述预测公式，其厂界噪声预测值见表4-11。 |
| --- | --- |

- 表4-10   扩建项目噪声源强调查清单（室内声源）

| - 建筑物名称 | - 声源名称 | - 型号 | - 噪声源强/dB（A） | - 声源控制措施 | - 空间相对位置/m |  |  | - 距室内边界（门窗、墙体）距离/m | - 建筑物外距离/m | - 运行时段 | - 建筑物插入损失/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - X | - Y | - Z |  |  |  |  |
| - 项目 - 厂房 | 油压机 | ZDYJ-3150 | - 110 | - 布置在厂房内，厂房隔声、基础减震 | - 14 | - 36 | - 0.9 | 东：23 西：76 北：13 | 东：7 西：34 北：9 | 昼间运行，夜间不生产 | - 15 |
|  | 车床 | CW61100 | - 75 |  | - -27 | - -2 | - 0.6 | 东：70 西：30 北：41 |  |  |  |
|  | 车床 | CW61100C | - 75 |  | - -28 | - -3 | - 0.6 | 东：71 西：29 北：42 |  |  |  |
|  | 车床 | CW61100B | - 75 |  | - -30 | - -4 | - 0.6 | 东：73 西：27 北：43 |  |  |  |
|  | 车床 | C61100 | - 75 |  | - -35 | - -5 | - 0.6 | 东：78 西：22 北：44 |  |  |  |
|  | 卧式车床 | CW61160B | - 75 |  | - -37 | - -5 | - 0.4 | 东：80 西：20 北：44 |  |  |  |
|  | 普通车床 | CA6150B | - 75 |  | - -38 | - -5 | - 0.5 | 东：81 西：19 北：44 |  |  |  |
|  | 普通车床 | CW61100M | - 75 |  | - -40 | - -6 | - 0.5 | 东：83 西：17 北：45 |  |  |  |
|  | 普通车床 | CW6180B | - 75 |  | - -42 | - -4 | - 0.5 | 东：85 西：15 北：43 |  |  |  |
|  | 卧式锯床 | GB4270 | - 75 |  | - -18 | - 16 | - 0.7 | 东：58 西：40 北：28 |  |  |  |
|  | 卧式锯床 | GB4270 | - 75 |  | - -21 | - 20 | - 0.7 | 东：61 西：37 北：24 |  |  |  |
|  | 铣床 | X3312Z | - 75 |  | - -41 | - 16 | - 0.6 | 东：86 西：12 北：28 |  |  |  |

- 1）以项目所在厂房中心为圆点；2）噪声源强参考《汽车工业污染防治可行技术指南》HJ1181-2021

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-11 厂界噪声预测值 - 方位 - 噪声源; 厂界噪声预测结果. 东厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB（A））; - 50; - 46; - 52. 背景值（dB（A））; - 55（昼间）; - 55（昼间）; - 55（昼间）. 预测值（dB（A））; - 56; - 56; - 57. 标准值（dB（A））; - 65（昼间）、55（夜间）. 达标情况; - 昼间达标、夜间不运行. - 背景值来源于企业现有工程正常运行时的例行检测报告：渝大安(环)检〔2025〕第 WT225-2号. 由上表可知，本项目生产厂房内各设备噪声经采取措施后，昼间、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 （3）监测要求 根据《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求情况见下表： 表4-12 本项目噪声监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）; 验收监测一次，之后每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4.5固体废物环境影响及保护措施 - （1）固体废物产生情况 - 项目不新增职工，因此，扩建项目不会新增职工生活垃圾，主要新增一般工业固废和危险废物，具体如下所述： ①一般工业固废 废包装材料：扩建项目在生产过程中会新增少量的废包装材料，产生量约0.1t/a，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》可知，固废代码为：900-003-S17，集中收集后交由废品回收单位处理。 报废模具：扩建项目模具使用过程会新增少量的废模具，产生量约2t/a，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》可知，固废代码为：900-001-S17，集中收集后交由废品回收单位处理。 废金属边角料及不合格品：扩建项目机械加工过程会新增产生少量未沾染乳化液的金属边角料和不合格品，产生量约100t，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》可知，固废代码为：900-001-S17，集中收集后交由废品回收单位处理。 ②危险废物 废活性炭：根据重庆市生态环境局关于印发《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》的通知：“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨 VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”。 扩建项目依托厂区现有1套废气处理装置，涉及活性炭吸附装置，新增有机废气进入活性炭吸附装置的量为0.26t/a，核算出项目新增活性炭理论使用量为1.3t/a，新增废活性炭产生量为1.534t/a（含有机废气吸附量0.234t），属于危险废物，废物代码：HW49 900-039-49，定期更换后交由有危废处理资质单位处理。 含油铝屑：企业车、铣等为干式加工，不使用乳化液或切削液，仅锯床使用乳化液/植物油锯切，会产生含油铝屑，扩建项目新增铝屑产生量约20t/a，属于危险废物，危废代码：HW09 900-006-09，收集后暂存于危废贮存设施，定期交有资质单位进行处置。 废乳化液：扩建项目机械加工过程会产生废乳化液，扩建项目新增乳化液配制量约2.1t/a，参考《危险废物环境管理指南》、《金属加工液管理手册》等文件，产生的废乳化液按60%计，即为1.26t/a，属于危险废物，代码：HW09 900-006-09，桶装收集后交有资质单位进行处置。 废液压油及包装桶：设备在维修保养运行过程将产生废液压油及废包装桶，扩建项目新增废液压油约3.2t/a、废包装桶0.01t/a，属于危险废物，危废代码：HW08 900-218-08、HW08 900-249-08，桶装收集后交有资质单位进行处置。 废机油及包装桶：设备在维修保养、空压机运行过程中将产生废机油及废包装桶，扩建项目新增废机油约0.1t/a、废包装桶0.002t/a，属于危险废物，危废代码：HW08 900-217-08、HW08 900-249-08，桶装收集后交有资质单位进行处置。 废植物油及包装桶：锯切过程会产生少量的废植物油，扩建项目新增废植物油约0.05t/a（按用量的50%计）、废包装桶0.007t/a，属于危险废物，代码：HW08 900-209-08、HW08 900-249-08，桶装收集后交有资质单位进行处置。 含油废渣：锻造、淬火过程会产生少量的含油废渣，主要含少量金属氧化皮、炭黑以及少量的气缸油等，扩建项目新增锻造含油废渣约1t/a，属于危险废物，代码：HW09 900-007-09，桶装收集后交有资质单位进行处置。 气缸油包装桶：锻造过程会产生气缸油用废包装桶，扩建项目新增废包装桶约0.05t/a，属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，桶装收集后交有资质单位进行处置。 固体废物污染源源强核算结果及相关参数详见表4-13，危险废物汇总详见表4-14。 |
| --- | --- |

- 表4-13  扩建项目新增固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| - 工序 | - 产生源 | - 固体废物名称 | - 固废属性 | - 产生量 |  | - 处置措施 |  | - 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 核算方法 | - 产生量（t/a） | - 工艺 | - 处置量（t/a） |  |
| 生产过程 | - 生产过程 | 废包装材料 | - 一般工业固废 | - 物料衡算法 | - 0.1 | - 委外处置 | - 0.1 | - 交由废品回收单位处理 |
|  |  | 报废模具 |  |  | - 2 |  | - 2 |  |
|  |  | 废金属边角料及不合格品 |  |  | - 100 |  | - 100 |  |
| - 小计 |  |  |  |  | - 102.1 |  | - 102.1 | - / |
| - 废气处理 | - 废气处理 | - 废活性炭 | - 危险废物 | - 物料衡算法 | 1.534 | - 委外处置 | 1.534 | - 收集后交有资质单位进行处置 |
| - 锯切 | - 锯切 | 含油铝屑 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| - 锯切 | - 锯切 | 废乳化液 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |
| - 液压设备 | - 液压设备 | 废液压油及包装桶 |  |  | 3.21 |  | 3.21 |  |
| - 机械设备保养 | - 机械设备保养 | 废机油及包装桶 |  |  | 0.102 |  | 0.102 |  |
| - 锯切 | - 锯切 | 废植物油及包装桶 |  |  | 0.057 |  | 0.057 |  |
| - 锻造 | - 锻造 | 锻造含油废渣 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| - 锻造 | - 锻造 | 气缸油包装桶 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| - 小计 |  |  |  |  | 27.213 | - / | 27.213 | - / |

表4-14   扩建项目新增危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.534 | - 废气处理 | 固态 | 活性炭 | 有机物 | 每年 | T | 收集后交有资质单位进行处置 |
| 2 | 含油铝屑 | HW09 | 900-006-09 | 20 | - 锯切 | 固态 | 铝合金 | 矿物油 | 每天 | T |  |
| 3 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 1.26 | - 锯切 | 液态 | 乳化液 | 乳化液、矿物油 | 每天 | T |  |
| 4 | 废液压油及包装桶 | HW08 | 900-218-08 900-249-08 | 3.21 | - 液压设备 | 液态/固态 | 矿物油/金属桶 | 矿物油 | 每年 | T, I |  |
| 5 | 废机油及包装桶 | HW08 | 900-217-08 900-249-08 | 0.102 | - 机械设备保养 | 液态/固态 | 矿物油/金属桶 | 矿物油 | 每年 | T, I |  |
| 6 | 废植物油及包装桶 | HW08 | 900-209-08 900-249-08 | 0.057 | - 锯切 | 液态/固态 | 植物油/金属桶 | 植物油 | 每年 | T, I |  |
| 7 | 锻造含油废渣 | HW09 | 900-007-09 | 1 | - 锻造 | /固态 | 含油渣 | 矿物油 | 每天 | T |  |
| 8 | 气缸油包装桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | - 锻造 | /固态 | /金属桶 | 矿物油 | 每天 | T, I |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）固体废物影响及防治措施 扩建项目新增固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。 一般工业固体废物：分类收集后交废品回收单位处理。车间设有一般工业固废暂存间，建筑面积约100m2，一般工业固废的贮存场所应按防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求设置；建立工业固体废物产生、收集、贮存等过程的污染环境防治责任制度；建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、处置等信息；设置标识标牌等措施。 危险废物：分类收集后交有资质单位进行处置。项目车间设有危险废物贮存设施，建筑面积约25m2，该贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等相关要求，贮存库采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，未露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存点应及时清运贮存的危险废物。并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物识别标志，危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码，实现危险废物“一物一码”管理。 4.6地下水及土壤环境影响及保护措施 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型 - 根据工程污染分析，厂区对危险废物贮存设施、油料暂存区域地面及其他生产区域按要求进行了防渗处理，危险废物贮存点、原料区油料暂存区域设置有托盘，渗漏的物料可在车间暂存间内全部收集，不会渗漏至地下水及土壤环境，不涉及地下水及土壤污染途径。 （2）防控措施 ①源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。 ②重点污染防治区：危险废物贮存设施、原料区油料暂存区为重点污染防治区，危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s的要求。原料区油料暂存区防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ③一般污染防治区：车间内除重点污染防治区以外的区域为一般污染防治区。一般污染防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ④简单防治区：办公区为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 ⑤危险废物贮存点地面与裙脚用坚固、防腐防渗材料建造，且设置围堰或托盘，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约25L/桶），其储存区域围堰或托盘有效容积不小于25L。 ⑥车间配备消防物品如沙子、棉纱等，少量泄漏的场合可吸附泄漏物。 ⑦工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染。发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，对土壤、地下水环境影响较小。 4.7环境风险环境影响及保护措施 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），风险识别范围主要为生产过程所涉及的设施风险识别。项目风险物质统计情况见下表。 表4-15 危险物质统计表 - 风险单元; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径. - 危险废物贮存设施; - 危险废物; - 泄漏; - 发生泄漏进入周边水体环境，土壤环境，或遇明火发生火灾. - 原料区油料暂存区; - 机油、气缸油、液压油、乳化液、植物油等; - 泄漏. （2）Q值判定 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： pHj>7.0 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1，该项目环境风险潜势为І； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 项目实施后全厂危险物质与其临界量比值结果，见表4-16。 表4-16 建设项目Q值确定表 风险 单元; 物质名称; 最大存储量（t）; 有害成分; 最大储存量q（t）; 临界量Q(t); q/Q. 原料区油料暂存区; 46#液压油; 0.51; 矿物油; 0.51; 2500; 0.0002. 机油; 0.05; 矿物油; 0.05; 2500; 0.00002. 气缸油; 0.05; 矿物油; 0.05; 2500; 0.00002. 乳化液; 0.05; 有机物; 0.05; /; /. 植物油; 0.036; 植物油; 0.036; 2500; 0.00001. 危险废物贮存点; 危险废物; 3; 危险废物; 3; 50; 0.06. 合计; 0.06025. - 注：危险废物临界量参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》（浙环办函〔2015〕54号）. 根据表4-16可知，项目实施后全厂Q值为0.06025（Q＜1），故厂区储存的环境风险物质未超过临界量。 （3）风险防范措施 现有工程企业按要求采取了相关的风险防范措施，如原辅材料贮存区按照国家有关规定设置相应的技术防范设施，并设置明显的标志，危废贮存点设有围堰，厂区制定有突发环境事件应急预案等。企业运行至今未发生环境风险事故，本次评价提出进一步风险防范措施，具体如下： ①加强原辅料储存管理。 ②危险废物贮存点、原料区油料暂存区应配备相应的消防物品。 ③危废贮存设置防渗托盘。 ④加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。加强原辅料的贮存管理，建立日常原料保管、使用制度、规范管理和操作章程。加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 综上所述，本项目所储存的风险物质不构成重大危险源，生产过程中也不存在重大风险，对周围环境的风险影响较小，其环境风险是可控的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 锻造 | 油雾 （非甲烷总烃） | 依托现有工程（喷淋塔+湿电油烟净化器+干式过滤装置+UV光催化活性炭一体机+臭氧分解装置），处理后经1根15m高排气筒排放 | 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间加强车间通风换气，无组织排放 | 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  |  | 企业厂区内厂房外监控点 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水 环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：分类收集后交废品回收单位处理。车间设有一般工业固废暂存间，建筑面积约100m2，一般工业固废的贮存场所应按防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求设置；建立工业固体废物产生、收集、贮存等过程的污染环境防治责任制度；建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、处置等信息；设置标识标牌等措施。 危险废物：分类收集后交有资质单位进行处置。项目车间设有危险废物贮存设施，建筑面积约25m2，该贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等相关要求，贮存库采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，未露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存点应及时清运贮存的危险废物。并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物识别标志，危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码，实现危险废物“一物一码”管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。 ②重点污染防治区：危险废物贮存设施、原料区油料暂存区为重点污染防治区，危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s的要求。原料区油料暂存区防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ③一般污染防治区：车间内除重点污染防治区以外的区域为一般污染防治区。一般污染防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ④简单防治区：办公区为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 ⑤危险废物贮存点地面与裙脚用坚固、防腐防渗材料建造，且设置围堰或托盘，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约25L/桶），其储存区域围堰或托盘有效容积不小于25L。 ⑥车间配备消防物品如沙子、棉纱等，少量泄漏的场合可吸附泄漏物。 ⑦工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染。发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 现有工程企业按要求采取了相关的风险防范措施，如原辅材料贮存区按照国家有关规定设置相应的技术防范设施，并设置明显的标志，危废贮存设施设有围堰，厂区制定有突发环境事件应急预案等。企业运行至今未发生环境风险事故，本次评价提出进一步风险防范措施，具体如下： ①加强原辅料储存管理。 ②危险废物贮存点、原料区油料暂存区应配备相应的消防物品。 ③危废贮存设置防渗托盘。 ④加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。加强原辅料的贮存管理，建立日常原料保管、使用制度、规范管理和操作章程。加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | “以新带老”环保措施： ①启用废气处理装置中的“臭氧分解装置”，定期更换催化剂，废催化剂作为危险废物交有资质单位处置。 ②清理危险废物贮存库地面油污，及时检查并修复地面及墙角防渗层。沾有油污的废铝屑收集贮存点应设置标识标牌，并强化地面防渗，设置接油盘。 ③废水自行监测增加“石油类”监测因子。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策和用地规划。在采取相应有效的污染治理措施后，能实现污染物达标排放，对周边环境影响在可接受范围内。因此，从环境保护角度分析，本项目的环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.3108 |  |  | 0.026 |  | 0.3368 | 0.026 |
| 废水 | COD | 0.164 |  |  | / |  | 0.164 | / |
|  | SS | 0.191 |  |  | / |  | 0.191 | / |
|  | NH3-N | 0.019 |  |  | / |  | 0.019 | / |
|  | 石油类 | 0.0004 |  |  | / |  | 0.0004 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.3 |  |  | - 0.1 |  | - 0.4 | - 0.1 |
|  | 报废模具 | 4 |  |  | - 2 |  | - 6 | - 2 |
|  | 废金属边角料及不合格品 | 1000 |  |  | - 100 |  | - 1100 | - 100 |
| 危险废物 | - 废活性炭 | 2.5 |  |  | 1.534 |  | 4.034 | 1.534 |
|  | 含油铝屑 | 100 |  |  | 20 |  | 120 | 20 |
|  | 废乳化液 | 5.04 |  |  | 1.26 |  | 6.3 | 1.26 |
|  | 废液压油及包装桶 | 22.6 |  |  | 3.21 |  | 25.81 | 3.21 |
|  | 废机油及包装桶 | 0.65 |  |  | 0.102 |  | 0.752 | 0.102 |
|  | 废植物油及包装桶 | 0.17 |  |  | 0.057 |  | 0.227 | 0.057 |
|  | 锻造含油废渣 | 5 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |
|  | 气缸油包装桶 | 0.2 |  |  | 0.05 |  | 0.25 | 0.05 |
|  | 废抹布及手套 | 0.5 |  |  | / |  | 0.5 | / |
|  | 空压机含油废水 | 0.05 |  |  | / |  | 0.05 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a