- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

- （公示版）

项目名称：         通机零部件生产项目

建设单位（盖章）：  重庆仓颉机械制造有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 通机零部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-500107-04-05-975381 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区陶家镇开锣路70号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 106 度 20 分 52.22101 秒， 29 度 20 分 50.69124 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3489其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制造业中“53.塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，三十一、通用设备制造业34 其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2507-500107-04-05-975381 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积3000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不设置专项评价，具体对比情况见下表。 表1-1 专项评价设置情况表 类别; 设置原则; 项目情况; 专题设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不含有毒有害等污染物，不设专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水处理达标后排至市政污水管网，属于间接排放。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 涉及的环境风险物质包括发泡剂、危险废物、机油等，均未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不在河道取水; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的 海洋工程建设项目; 项目位于内陆，不涉及海洋; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号） 审查时间：2023年6月30日 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，西彭工业园区陶家组团规划面积为1420.22hm2，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界，主导产业定位为：新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇开锣路70号，属于西彭工业园区陶家组团，项目产品为通机零部件，不属于规划主导产业和禁止产业，与主导产业不冲突，即为允许产业，因此项目符合园区产业定位及用地布局规划要求。 - 与园区规划环评及审查意见的符合性分析 重庆西彭工业园区于2023年开展了规划环评，并因西彭组团局部地块调整于2025年开展了补充环境影响评价。根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》以及《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号），本项目与园区规划环评及审查意见函符合性分析见下表。 表1-2 与规划环评生态环境准入清单（管控要求）对照分析一览表 分类; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于西彭组团。; /. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于西彭组团。; /. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，项目位于J39-1/02地块，不属于上述地块。; 符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目。; 项目不属于文件所列项目。; 符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; 项目污染物排放量较小，不会突破区域污染物排放总量限值。; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 不属于排放剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目不属于文件所列企业。; /. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目位于西彭工业园区陶家组团。; /. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团。; /. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线。; 项目不涉及。; /. 禁止新建、扩建化工项目。; 不属于化工行业。; 符合. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 项目不属于用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 表1-3 与规划环评及其审查意见的符合性一览表 类别; 规划环评及审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求，国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目为通机零部件生产项目，符合相关产业政策，符合园区规划环评生态环境准入清单。; 符合. 强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不小于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，在规划边界范围内，项目位于J39-1/02地块，不属于上述地块，废水不涉及排放含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 加强污染排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。; 项目主要污染物排放量小，未突破报告书控制指标。; 符合. 1、水污染物排放管控 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理、持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）。; 项目污水依托厂区生化池处理达标后进入市政污水管网，经陶家工业污水处理厂处理达标后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。; 符合. 2、大气污染物排放管控 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新建、扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 项目不使用天然气，项目注塑废气、发泡废气收集后经“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，污染治理措施可靠，不会对周边环境造成明显影响。; 符合. 3、工业固废排放管控 加强一般工业固体废物综合利用和处理，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单元严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 项目设置危废贮存点，采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施对危险废物进行暂存。危险废物交由具有危险废物处置资质的单位处置，定期转运。; 符合. 4、噪声污染管控 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址合和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输路线和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 项目使用低噪声设备，采取基础减震，消声、建筑隔声等措施，可确保厂界噪声达标。; 符合. 5、土壤、地下水污染风险防控 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测资料结果完善污染防治措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 项目危废贮存点、液体物料库房、发泡区等均进行防渗处理。; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧邻长江的道路。; 项目不涉及所列区域地块，不属于危险化学品存储的项目。; 符合. 规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。; 项目按照要求对污染物进行定期监测。; 符合. 综上分析，项目符合园区规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 拟建项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C3489其他通用零部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。项目建设符合国家产业政策，同时取得了《重庆市企业投资项目备案证》（2507-500107-04-05-975381）。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知渝环规〔2024〕2号，本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析如下表。 表1-4 与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙西城片区; 重点管控单元2. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关 情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目符合产业空间布局。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目位于工业园区内，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，属于合规园区，且不属于高污染项目。满足相关政策要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目位于工业园区内，不属高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 项目为通机零部件注塑、发泡生产项目，不涉及上述行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目所在区域环境空气质量达标。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业，注塑、发泡产生的有机废气经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目产生的污水预处理达标后排入市政管网。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目建成后按上述内容执行; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 项目不属于高耗能项目。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于两高行业。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目用水量较少。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融 合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 项目符合园区产业政策，周边均为工业用地，距离居住用地、中小学用地较远。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 项目注塑废气、发泡废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用 量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 资源开发效率要求; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目用水量少。; 符合. 管控单元管控要求; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于J39-1/02地块，所在地块四周均为工业企业，周边最近的敏感点为项目南侧530m的居民点。; 符合. 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 项目位于陶家组团，不属于新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 符合. 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 污染物排放管控; 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 项目使用的原料挥发性较低，注塑、发泡产生的有机废气经处理后达标排放。; 符合. 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 项目租赁已建厂房建设。; 符合. 环境风险防控; 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 2.禁止新建、扩建化工项目。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目废水排放不涉及五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 项目能源主要为电能，不使用高污染燃料。; 符合. 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目用水量较少。; 符合. 综上所述，本项目符合满足九龙坡区“三线一单”相关要求。 3、与重庆市相关政策符合性分析 （1）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号），本项目位于西彭工业园区陶家组团，现对本项目符合性进行分析，详见表1-5。 表1-5 本项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 规定要求; 本项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 不属于天然林商业性采伐。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 不属于外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂项目。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不属于二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不涉及在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不涉及长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 三; 全市范围内限制准入类. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团内，为合规园区，且不属于高污染项目。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不属于《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入类. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 不涉及长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 符合. 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）分析，本项目不属于不予准入和限制准入的项目，因此，项目建设符合政策要求。 （2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-6 与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 准入条件要求; 项目概况. 1．禁止新建、改建和扩建不符合全国和省级港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 符合。不属于码头、港口项目。. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合。项目不涉及自然保护区、风景名胜区。. 3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 符合。项目不涉及。. 4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 符合。项目不涉及饮用水源保护区。. 5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 符合。项目不涉及水产种质资源保护区。. 6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 符合。项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。. 7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合。项目不涉及新设、改设或扩大排污口。. 8.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合。项目不涉及。. 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合。项目不涉及。. 9.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合。项目不属于化工类项目。. 10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合。项目不属于指南禁止类高污染项目。. 11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合。项目不属于化工类项目。. 12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合。不属于严重过剩产能行业及落后产能项目。. 由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的相关要求。 （3）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析 根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中的主要指导思想为：1、控制煤炭消费总量；新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。2、利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。3、落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。3、禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。4、提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。 本项目位于工业园区内，且不使用燃煤，不属于高能耗、高污染项目，项目营运期间产生的有机废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒达标排放。因此，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中的相关要求。 （4）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 本项目产生的有机废气经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒达标排放。因此，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中的相关要求。 （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性对比分析详见下表。 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 与项目相关的要求; 本项目情况; 分析. 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中：盛装VOCS物料的容器或保证应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 涉VOCs原辅材料均储存于密闭的容器中，分类存放，符合要求。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目发泡用的液态原料属于VOCs物料，发泡原料使用过程中均位于密闭的发泡机内，发泡废气经集气罩收集后采用活性炭吸附处理达标排放。; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气收集处理系统设备故障情况下立即停止生产。; 符合. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。 （6）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）。重庆市不属于该文件划定的重点区域范围。 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 污染防治措施要求; 本项目情况; 符合性. 四、重点行业治理任务 （三）工业涂装VOCs综合治理。. 1; 大力推进源头替代。使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射晾晒等低VOCs含量的涂料、水性、辐射晾晒、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射晾晒、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶黏剂，重点区域到2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等研发和生产。; 项目使用低VOCS涂料等原辅材料。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目发泡工序在密闭房间内操作，发泡废气经活性炭吸附处理后可实现达标排放处理。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目产生的有机废收集后经“活性炭吸附”处理，可实现达标排放。; 符合. 4; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目有机废气初始排放速率低于2千克/小时。; 符合. 5; 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。; 项目委托专业安装公司对全套生产设备和配套的环保设施进行设计和安装，从源头上、工艺上、废气收集及处理，全过程考虑，废气产生、削减及排放，尽最大可能减少VOCs排放。; 符合. 6; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目设有专门的环保职能部门，对环保设施进行运行管理。; 符合. 综上所述，拟建项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”（环大气[2019]53号）文件相关要求。 （7）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析见下表。 表1-9 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 源头和过程控制; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目对生产废气进行了收集，采用可行性技术治理达标后排放。; 符合. 末端治理与综合应用; 对于含低浓度VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目VOCs废气经活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 运行与监测; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目营运期将配备兼职环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。; 符合. 由上表可见，拟建项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提出的相关要求。 （8）与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》渝府发〔2024〕15号的符合性分析 本项目位于九龙坡区，属于重点区域，与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》渝府发〔2024〕15号的符合性对比分析详见下表。 表1-10 与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析 与项目相关的要求; 本项目情况; 符合性. （二）遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。严禁违规新增钢铁冶炼、电解铝、水泥、平板玻璃产能，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。依法依规淘汰落后产能，大力支持先进材料产品生产和先进生产工艺应用。推动重点区域水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦企业整合升级。; 项目属于塑料制品生产项目，不属于两高一低项目，项目正按要求办理环评等环保手续，不属于落后工艺。; 符合. （三）推动产业集群实施废气治理和升级改造。重点区域区县根据实际情况制定中小微企业大气污染专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，严防污染下乡。加快推进汽车摩托车配件、印刷包装、汽修、家具等行业中小微企业规范化发展，鼓励中小微企业开展绿色转型和升级改造。; 项目位于已建成工业园区内，项目有机废气经“活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。以工业涂装、印刷包装和电子等行业为重点，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。; 项目不涉及含VOC涂料的使用。; 符合. （八）开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。关停、整合热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。鼓励工业炉窑改用余热、电能、天然气等。到2025年，推进30台燃煤锅炉“煤改气”、“煤改电”或淘汰工程，全市基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。; 项目不涉及锅炉或工业炉窑。; 符合. （九）巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。巩固并逐步扩大高污染燃料禁燃区，禁止在禁燃区内销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，鼓励有条件的场镇、农村地区建设高污染燃料禁燃区。到2025年，高污染燃料禁燃区累计达到3350平方公里。; 项目不使用高污染燃料。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》渝府发〔2024〕15号中的相关要求。 （9）与《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案（渝环〔2025〕41号）》符合性分析 重庆市生态环境局于4月22日发布的《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案（渝环〔2025〕41号）》对废气治理设施整治提出了相关要求，本项目与相关要求符合性分析见下表。 表1-11 《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》符合性分析 项目; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 废气预处理要求; 喷涂等工艺产生含颗粒物的VOCs废气的，宜在活性炭吸附前端设置颗粒物捕集装置。进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m³和40℃。; 本项目有机废气来自注塑、发泡过程，颗粒物产生量较少，废气温度低于40℃。; 符合. 设施风速控制要求; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s。 涉VOCs环节的生产车间应保持微负压，鼓励安装负压计。 活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 本项目在有机废气产生点位设置集气罩进行局部收集，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速为0.35m/s，满足相关要求。; 符合. 设施质量控制要求; 吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。吸附装置及配套管道应密闭，主风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。应按规范设置采样口，便于监督监测和日常监控活性炭吸附效率。; 项目废气治理设施主风机安装在吸附装置后端，按规范设置采样口。; 符合. 活性炭装填控制要求; 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g或四氯化碳吸附率≥45%；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g或四氯化碳吸附率≥35%；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）或四氯化碳吸附率≥65%。采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月，更换周期依据生态环境部大气环境司编写的《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》相关内容。 建立全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。; 评价要求本项目采用的活性碳碘吸附值满足相关要求，活性炭年使用量不低于VOCs产生量的5倍。评价要求建设单位建立全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告、设施运维台账等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存。废活性炭更换后及时交有资质的危废处置，废旧活性炭贮存过程中产生的VOCs接入处理设施。; 符合. 由上表可见，拟建项目符合《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案（渝环〔2025〕41号）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 为满足市场需求，重庆仓颉机械制造有限公司拟租赁重庆谐波智能科技有限公司已建的2#标准厂房，建筑面积3000平方米，建设“通机零部件生产项目”。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国家法律法规的要求，并对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”和“C3489其他通用零部件制造”行业；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制造业中“53.塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和“三十一、通用设备制造业34 其他”项目类别，需编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：通机零部件生产项目 建设单位：重庆仓颉机械制造有限公司 建设地址：重庆市九龙坡区陶家镇开锣路70号 项目性质：新建 建筑面积：建筑面积3000平方米。 项目投资：总投资500万元，其中环保投资20万元。 建设规模：拟建项目租赁工业厂房面积3000平方米，购置注塑机、微孔发泡机等设备，年产通机空气滤清器80万套、通机覆盖件100万件、通机PU轮胎20万个。 3、主要产品及规模 本项目生产的产品及规模见下表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单件重量; 产量; 单位; 原料; 备注. 1; 通机空气滤清器*; 500g（注塑生产两端壳盖，单个壳盖重156g）; 80; 万套/年; PP塑料颗粒、外购滤芯. 2; 通机覆盖件; 平均重量280g; 100; 万件/年; PP. 3; 通机PU轮胎; 274g; 20; 万个/年; 聚氨酯. *注：空气滤清器由滤芯和两端壳盖构成，本项目注塑生产壳盖，再与外购滤芯装配形成空气滤清器。 4、项目组成 本项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 名称; 建设内容; 规模及位置; 备注. 主体工程; 注塑区; 位于厂房1F中部，面积约500m2，布置10台注塑机；注塑区西侧设置封闭式破碎间，用于边角料及不合格品破碎。; 新建. PU轮胎发泡区; 位于厂房2F西南侧，面积约200m2，布置1台微孔发泡机。; 新建. 空气滤清器 装配区; 位于厂房2F东侧，面积约500m2，用于空气滤清器的装配。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂房2F东侧，面积约100m2; 新建. 实验室; 位于厂房2F西南侧，面积约20m2，进行产品的物理测试和模拟不同温度条件等对产品的影响。; 新建. 储运 工程; 原料库房; 位于厂房2F西北侧，面积400m2，分为固态、液态原料库房，分别用于注塑原料塑料颗粒、发泡液态原料的储存。; 新建. 成品库房; 位于厂房2F中部，面积200m2，进行产品堆放、发货。; 新建. 模具维修区; 位于厂房1F西北侧，面积约50m2，用于注塑模具的维修。; 新建. 公用工程; 给水; 市政管网供给，供水能够满足水质、水量及水压的要求; 依托. 排水; 雨污分流，废水依托厂房已建生化池处理后进入陶家工业污水处理厂进一步处理达标排放。; 依托. 供电; 依托已有供电系统，市政电网供给。; 依托. 冷却循环系统; 厂房顶部设置1套冷却循环水系统，冷却塔循环水量50m3/h，循环水池有效容积约8m3。; 新建. 空压机房; 设置1台无油螺杆式空压机，位于1F西侧。; 新建. 环保工程; 废气; 注塑、发泡废气; 注塑废气、发泡废气经集气罩收集后，通过1套“两级活性炭吸附”装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水; 冷却塔定期排水、生活污水依托厂房已建生化池处理达标后排入陶家工业污水处理厂处理。; 依托. 固废污染防治; 一般工业固废间; 位于厂房1F西南侧，面积50m2。; 新建. 危废 贮存点; 位于厂房1F西南侧，面积20m2，危废贮存点采取“六防”措施，危废暂存点废气通过管道接入活性炭吸附处理设施。; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集后统一交环卫部门处理。; 新建. 地下水污染防治; 危废贮存点、发泡生产区、液态原料贮存区、模具维修区地面进行重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般工业固废暂存间采取一般防渗措施，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其余区域为简单防渗区，进行简单地面硬化。; 新建. 环境风险防范; 润滑油、液压油、废油储存点应建设围堰或设置托盘，围堰或托盘有效容积不小于单桶最大容积（油类单桶包装规格为200L）；聚氨酯原液应分区贮存，各贮存分区分别建设围堰或设置托盘，围堰或托盘有效容积不小于单桶最大容积（聚氨酯原液单桶包装规格为20L）。; 新建. 5、项目主要生产设备 本项目生产过程中使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批设备及产品目录中的淘汰落后生产工艺装备。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; AF170S; 台; 1; 注塑. 2; 注塑机; LG12-168; 台; 1; 注塑. 3; 注塑机; TWX4080BJS-E3; 台; 1; 注塑. 4; 注塑机; 东华TTI-260SEKII; 台; 1; 注塑. 5; 注塑机; 海福瑞170吨; 台; 1; 注塑. 6; 注塑机; 力劲320; 台; 1; 注塑. 7; 注塑机; YD-138T; 台; 1; 注塑. 8; 注塑机; 650T; 台; 1; 注塑. 9; 注塑机; 320T; 台; 1; 注塑. 10; 注塑机; 280T; 台; 1; 注塑. 11; 剪切式破碎机; /; 台; 1; 用于注塑废料破碎. 12; 聚氨酯微孔发泡机; PU20J-T2; 台; 1; 配套5个高速旋转发泡模具，模具直径0.2m. 13; 磨床; 618B; 台; 1; 用于注塑模具维修. 14; 摇臂钻; 3045*14; 台; 1; 用于注塑模具维修. 15; 空压机; 无油螺杆式; 台; 1. 16; 冷却塔; 循环水池容积8m3; 台; 1; 冷却塔循环水量50m3/h. 17; 高温试验机; /; 台; 1; 实验设备. 18; 全自动三维影像及光学影像测量仪; /; 台; 1; 实验设备. 19; 多功能刮擦测试仪; /; 台; 1; 实验设备. 20; 有机废气治理设施; 两级活性炭吸附，风量20000m3/h; 套; 1; 废气处理. 表2-4 设备及产能匹配性分析 设备名称及型号; 产品; 设备台数（台）; 单台设备设计产能（kg/h）; 年最大工作时间（h/a）; 理论产能（t/a）; 本项目生产规模（t/a）; 备注. 注塑机; AF170S; 空滤器壳盖; 1; 13.8; 4000; 55.2; 50; PP塑料. LG12-168; 1; 12.8; 4000; 51; 48; PP塑料. TWX4080BJS-E3; 1; 13.5; 4000; 54; 52; PP塑料. 东华TTI-260SEKII; 1; 15.0; 4000; 60; 55; PP塑料. 海福瑞170吨; 1; 12.3; 4000; 49.2; 45; PP塑料. 力劲320; 通机覆盖件; 1; 18.0; 4000; 72; 58; PP塑料. YD-138T; 1; 8.3; 4000; 33; 30; PP塑料. 650T; 1; 21.0; 4000; 84; 80; PP塑料. 320T; 1; 18.0; 4000; 72; 62; PP塑料. 280T; 1; 12.8; 4000; 51; 50; PP塑料. 注塑合计; 581.4; 530; -. 发泡机; PU20J-T2; PU轮胎; 1; 15; 4000; 60; 56; PU轮胎生产. 根据上表可知，项目设备最大生产能力能够满足本项目设计年产能要求。 6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 建设单位为降低环境风险和资金积压，在满足生产需要的前提下最大程度减少原料在厂区内的库存量，其中，聚氨酯原液等化学品原料由供货商每2～3天配送一次，项目主要原辅材料、外购部件年用量及能源消耗见表2-5。 表2-5 产品的主要原辅材料、外购部件名称及年消耗数量 序号; 名称; 包装规格; 本项目 年用量; 厂区最大 储存量; 用途/工序. 1; PP塑料颗粒; 25Kg/袋; 530t/a; 10t; 注塑. 2; 聚氨酯原液A组分（聚醚多元醇）; 20Kg/桶; 25t/a; 0.4t; 发泡. 3; 聚氨酯原液B组分（改性MDI）; 20Kg/桶; 30t/a; 0.4t; 发泡. 4; 聚氨酯原液C组分; 20Kg/桶; 1.0t/a; 0.2t; 发泡. 5; 脱模剂; 20Kg/桶; 0.5t/a; 0.2t; 脱模. 6; 螺母; /; 320万颗; 10万颗; 空气滤清器装配. 7; 螺杆; /; 320万颗; 10万颗; 空气滤清器装配. 8; 滤芯; /; 80万个; 2万个; 空气滤清器装配. 9; 液压油; 200L/桶; 200L/a; 200L; 生产设备. 10; 润滑油; 20L/桶; 200L/a; 100L; 生产设备. 11; 棉手套; 10双/包; 2000双; 500双; 工人防护. 12; 包装袋; /; 2t/a; 0; 产品包装. 13; 活性炭; /; 4.0t/a; /; 废气处理. 14; 水; /; 3083m3/a; /; 生产生活. 15; 电; /; 36万Kwh/a; /. 主要原辅材料理化性质如下： 表2-6 主要理化性质一览表 成分 项目; 理化性质. PP塑料; 中文名聚丙烯，分子式：（C3H6）n，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度为0.90～0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。熔点164~170℃，极难溶于水，在水中24h的吸水率仅0.01%，分子量约8万～15万。成型性好，但收缩率大（为1%～2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难以达到要求制品表面光泽好，易于着色。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及PP的特性，PP粒子在注塑过程中会产生非甲烷总烃、颗粒物。分解温度为350℃。. 聚氨酯原液A组分（主要含聚醚多元醇）; 微浊或乳白液体，主要成分含量为聚醚多元醇85-95%，乙二醇3-15%，有机硅表面活性剂0.1-1%。熔点：5℃，沸点：270℃，相对密度（水=1）：1.17-1.20，闪点：98℃，引燃温度：420℃，爆炸上限%（v/v）：29.4，爆炸下限%（v/v）：21.1。溶于水，醇、醚、苯、丙酮等有机溶剂。LD50：1535mg/kg（大鼠经口）：948mg/kg（免经皮），LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入）人经眼：95ppm，引起刺激。本品无刺激作用。急性中毒主要表现有眼、喉黏膜刺激症状和胸闷、全身无力等症状。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤无刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。遇高热、明火有引起燃烧的危险。. 聚氨酯原液B组分（改性MDI）; 主要成分为氨基甲酸酯改性二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物，无色或浅黄色透明液体，对皮肤、黏膜、眼睛有刺激性。熔点：30℃，沸点：270℃，相对密度（水=1）：1.19-1.20，引燃温度：420℃，爆炸上限%（v/v）：119.4，爆炸下限%（v/v）：111.1。溶于水，醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。LD50：1535mg/kg（大鼠经口）；948mg/kg（兔经皮），LC50：32080mg/m’，4小时（大鼠吸入）。本品具有刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉黏膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。遇高热、明火有引起燃烧的危险。. 聚氨酯原液C组分; 主要成分含量为三乙烯二胺30-35%、乙二醇65-70%，作为发泡过程的催化剂。为无色或浅黄色液体，溶于水，稍有气味，闪点104℃，沸点184-196℃，相对密度（水=1）1.05-1.1，引燃温度：410℃。LD50：1400mg/kg（大鼠经口）。. 脱模剂; 聚硅氧烷，即硅油，分子式：(R2SiO)x，是一类以重复的Si-O键为主链，硅原子上直接连接有机基团的聚合物，其中，R代表有机基团，如甲基，苯基等；n为硅原子上连接的有机基团数目（1~3之间）；m为聚合度（m不小于2），不易挥发。. 7、平衡分析 ## （1）水平衡分析 ## 拟建项目用水主要为生活用水、地面清洁用水，具体用排水情况如下： ## 1）生活用水：项目劳动定员30人，年工作天数250d，员工食宿依托园区现有食堂和宿舍，本项目厂区内不提供食宿。根据《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》（渝水〔2021〕56号）等相关规范要求，本项目生活用水定额按照100L/人•d计，则生活用水量合计3m3/d（750m3/a），产污系数按0.9计，则生活污水量为2.7m3/d（675m3/a）。 2）地面清洁用水：拟建项目主要清洁办公区及车间生产区域（包括注塑区、发泡区、装配区），采用拖把进行清洁，不冲洗地面，用水量按1L/m2.次计，需要清洁地面的面积约1300m2，每天清洁一次，用水量为1.3m3/d（325m3/a），产污系数按0.9计，则地面清洁污水产生量为1.17m3/d（292.5m3/a）。 3）冷却塔用水：项目设置1台冷却塔用于冷却注塑机，冷却塔循环水量50m3/h，并配备1个冷却循环水池，容积约8m3，冷却塔冷却水循环使用，定期补水，定期更换。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中冷却塔补充水量，对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%～2%确定，本次评价冷却塔用水补充水量按循环水量的1%考虑，则冷却塔需补充新鲜水8m3/d，2000m3/a。根据建设单位提供资料，项目冷却塔水约1年整体更换1次，更换水量约8m3/次，平均每天排放量为0.032m3/d。综上，冷却塔用水合计2008m3/a。 表2-7 项目用水、排水量一览表 序号; 用水项目; 数量; 用水 标准; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 1; 生活用水; 30人; 100L/人·d; 3; 750; 2.7; 675. 2; 地面清洁用水; 1300m2; 1L/m2·d; 1.3; 325; 1.17; 292.5. 3; 冷却塔循环用水; 50m3/h; 1%; 8.032; 2008; 0.032; 8. 合 计; 12.332; 3083; 3.902; 975.5. ## 图2-1 项目水平衡图 （单位m3/d） （2）物料平衡分析 根据原辅材料用量情况，项目注塑、发泡生产物料平衡见下图。 图2-2 项目注塑生产物料平衡图 图2-3 项目发泡生产物料平衡图 8、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员30人，每天2班工作制，单班8小时，每天运行16小时，年工作250天，员工食宿依托园区食堂和宿舍，厂区内不提供食宿。 9、总平面布置及合理性分析 项目租用的厂房为两层，其中1F主要布置注塑工序，2F主要作为发泡生产区、空气滤清器装配区和库房，办公区位于厂房2F东侧。一般工业固废暂存间和危险废物贮存点位于1F西南侧，有机废气设施位于1F西南侧。总体上，项目平面布置功能分区明确，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、注塑工艺流程及其产排污环节 - 图2-4 项目注塑生产工艺及产污环节图 注塑生产工艺流程简述： （1）上料：本项目原料均为外购，原料为PP颗粒状塑料，粒径均约为0.3-0.4cm，项目采用自动吸料系统将原料吸入注塑机，该过程会产生塑料颗粒废包装材料S1-1。 （2）烘料：项目采用的注塑机内部自带烘料机（电加热）对原料进行烘干，烘干温度80~90℃，温度较低，无废气产生，烘干完成后粒料进入注塑机内的加热管加热熔化。 （3）熔融挤出：整个注塑过程在注塑机内完成，采用电加热，注塑机设置熔化温度（PP注塑温度为170~280℃），该温度不会达到PP塑料分解温度；物料在高温下熔融（在密闭的管道内进行，无异味挥发外排），熔融的物料通过螺杆注入闭合好的模腔内，经固化定型后取得初制品，后进入冷却阶段。整个过程会产生一定量的噪声N1-1、注塑废气G1-1。注塑过程中部分注塑模具可能产生变形或损坏，采用磨床或钻床进行简单加工维修，维修过程为干式加工，不涉及切削液使用，不能维修的模具作为废模具S1-2外售综合利用。 （4）冷却：本项目通过循环冷却水管间接冷却定型（冷却水进行循环使用，冷却水直接接入每台注塑机冷却水管）。注塑件冷却后于注塑机侧面出件口人工取件。整个过程会产生一定量的噪声N1-2。 （5）修边、检验：工人使用小刀、剪刀等工具对成型后的注塑件进行修边，主要是去除注塑件表面的毛刺、飞边等，同时对产品进行检测。检测工序主要采用人工检验，对产品的外观、尺寸进行观察、比对。修边、检验过程产生的边角料及不合格产品统一收集破碎后全部回用于注塑生产。 （6）破碎：将不合格品及边角料统一收集破碎，由于塑料的柔性大，项目选用剪切式破碎机，破碎的颗粒粒径约为0.3-0.5cm。破碎间密闭设置，且剪切式破碎机出料口直接与柔性塑料编织袋（或吨袋）口衔接，破碎片直接进入柔性塑料编织袋（吨袋）中。破碎过程会产生噪声N1-2及少量的破碎粉尘G1-2。 （7）检测：每批次抽取小部分产品进行检测，主要是物理测试和模拟不同温度条件下对产品的影响。 （8）包装入库：检测合格的产品包装入库。 - 2、PU轮胎发泡工艺流程及其产排污环节 - 图2-5 PU轮胎发泡生产工艺及产污环节图 （1）刷脱模剂 在发泡前，用毛刷将脱模剂（主要成分为硅油）刷到模具表面上，使发泡轮与模具间形成很薄的隔离层，便于制品的脱模。脱模剂主要成份为硅油，在发泡温度下（40～50℃）难以挥发，附着于产品表面被带走。 （2）注模发泡 微孔发泡机A、B料罐中的物料分别经各自的抽料机按设计配比精确计量后经密封管道经小口径枪头注入可旋转的发泡模具内，发泡模具通过高速旋流混合搅拌（此过程由数控系统控制）。在常温常压下，高速搅拌1～5s，混合头内的混合物迅速混合均匀后由催化剂（C料中的三乙烯二胺）来引发反应，大约5～10S左右开始发泡，反应时间短，为瞬时反应。混合物料注入产品模具内进行发泡后，物料体积迅速膨胀固化，发泡保温时间约为4min，温度控制在约40～50℃左右，采用电加热。发泡过程中异氰酸酯和水先形成不稳定的氨基甲酸，然后分解成胺和二氧化碳，其中二氧化碳作为发泡剂。 本项目发泡过程中，A料主要成分为聚醚多元醇；B料主要为改性异氰酸酯。聚氨酯泡沫的形成包括复杂的化学反应，是一个逐步加成聚合的过程，主要是凝胶反应、发泡反应和交联反应，主要反应如下： a、凝胶反应：异氰酸酯和聚醚多元醇反应生成聚氨基甲酸酯。 b、聚脲发泡反应：异氰酸酯和水先形成不稳定的氨基甲酸，然后分解成胺和二氧化碳。 胺基进一步和异氰酸酯反应生成聚代脲。 上述两项反应都属于增链反应，通常情况下，上述异氰酸酯和胺基反应速率是很快的，反应后得到高效率的高聚合物。 每天生产结束后，为防止枪头注射口堵塞，利用压缩空气对发泡枪头吹脱挤出注射口内物料并回用于发泡生产，该过程不涉及枪头清洗剂使用。 发泡过程产生的污染物主要为发泡废气G2-1、废化学品包装桶S2-1及噪声N。 （3）脱模 发泡完成后，发泡成型的发泡轮自然熟化后脱模，自然冷却后人工取出，此过程产生的污染物主要为噪声。 （4）修边、检验 脱模后，修掉发泡轮不规则边角和毛刺，并对产品外观进行检验，该过程会产生废边角料和不合格品S2-2。 （5）包装入库 修边后的成品发泡轮包装入库。 3、空气滤清器装配工艺流程及其产排污环节 - 图2-6 空气滤清器装配生产工艺及产污环节图 从仓库领取空气滤清器前端、后端壳盖注塑件，检查零部件的数量、规格和质量，确保符合装配要求。 装配作业：按照装配流程和工艺要求，分别安装空气滤清器的前端、后端壳盖，装配过程可能会使用到一些工具，如电动螺丝刀、扳手等。在装配过程中，要注意零部件的安装顺序、方向和连接方式，确保装配的准确性和牢固性。 检验：对装配好的空气滤清器产品进行质量检查，包括外观检查、功能测试、性能检测等。检查产品的外观是否有瑕疵、零部件是否安装到位、产品是否能够正常工作以及各项性能指标是否符合要求。 包装入库：将检测合格的产品进行包装，根据产品的特点选择合适的包装材料，如纸箱、泡沫、塑料袋等，以保护产品在运输和储存过程中不受损坏。包装好的产品贴上标签，注明产品名称、规格、数量等信息，然后入库储存或直接发货给客户。 4、其他产污环节分析 生产设备维护及检修过程中产生废液压油S3、废润滑油S4、废油桶S5、含油抹布及手套S6，有机废气处理设施产生的废活性炭S7，员工生活垃圾S9。 项目营运期产排污情况见下表： 表2-8 项目营运期产排污情况一览表 类别; 产污环节; 名称和编号; 污染物名称; 处理措施和去向. 废气; 注塑废气; G1-1; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 集气罩收集后采用“二级活性炭”处理，经15m排气筒（DA001）排放. 注塑边角料及不合格品破碎; G1-2; 颗粒物; 破碎间密闭. PU发泡废气; G2-1; 非甲烷总烃、MDI、臭气浓度; 集气罩收集后采用“二级活性炭”处理，经15m排气筒（DA001）排放. 废水; 冷却塔排水、生活污水; W; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 依托厂房已建生化池处理达标后排入园区污水处理厂处理. 噪声; 生产设备; N; 等效连续A声级; 设备基础减振，厂房建筑隔声。. 固废; 注塑生产; S1-1; PP塑料废包装材料; 在厂区一般固废贮存区暂存，外售综合利用. S1-2; 废注塑模具. PU轮胎发泡生产; S2-1; 化学品废包装桶; 在厂区危废贮存点暂存，再交有危废处置资质的单位处置。. S2-2; PU轮胎废边角料和不合格品; 在厂区一般固废贮存区暂存，外售综合利用. 生产设备维护及检修; S3; 废液压油; 在厂区危废贮存点暂存，再交有危废处置资质的单位处置。. S4; 废润滑油. S5; 废油桶. S6; 含油抹布及手套. 废气处理设施; S7; 废活性炭. 员工生活; S9; 生活垃圾; 交环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 重庆谐波智能科技有限公司于2023年购置位于重庆市九龙坡区陶家镇开锣路70号的工业用地，新建标准厂房用于对外出租，标准厂房共4栋，并配套建设1栋辅助用房（作为园区食堂、倒班宿舍），目前1#标准厂房已租赁给雅盛乐（重庆）门业有限公司进行安防门生产，主要生产工艺为机械加工和喷漆；3#和4#标准厂房已租赁给重庆捷士达数控机床有限公司进行机床的机械加工生产。 根据调查，本项目租用的重庆谐波智能科技有限公司2#标准厂房共2层高，该厂房建成后一直处于闲置状态，不存在原有污染源和环境问题。此外，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全，厂区无历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1评价依据 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发【2016】19号规定），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 1.2区域达标分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状可采用生态环境主管部门公开发布的质量数据，故本项目环境空气质量达标情况判定采用《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的数据。监测年均值数据见表3-1。 表3-1 空气质量达标区判定情况一览表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度µg/m3; 评价标准µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 34; 40; 85.00; 达标. PM10; 51; 70; 72.86; 达标. PM2.5; 32.3; 35; 92.29; 达标. O3; 最大8小时平均浓度的第90百分位数; 140; 160; 87.50; 达标. CO（mg/m3）; 24小时平均浓度的第95百分位数; 1.2; 4; 30.00; 达标. 根据上表统计结果，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域属于达标区。 1.3特征污染物现状监测与评价 本项目废气的特征污染因子为非甲烷总烃，本次评价引用现有有效的监测数据。 （1）非甲烷总烃 ①现状质量监测 本项目引用《重庆西南铝精密加工有限责任公司涂层线废气处理设施升级改造生产扩能项目》H1（元通村散居居民点）点位的监测数据，位于本项目西南侧约4.8km处，监测时间为2025年4月17日～2025年4月24日，监测至今，该区域无新增重大污染源，监测数据具有代表性和时效性，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）引用监测资料要求。因此，评价认为该监测数据能反映项目评价范围的环境质量现状。 ② 评价方法与标准 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价采用最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况。计算公式如下： 式中：Pi—第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，% Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ③监测结果及评价 表3-2 项目特征因子质量现状监测结果一览表 监测因子; 监测时间; 小时平均浓度值（mg/m3）; 小时平均标准值（mg/m3）; 超标率%; 最大占标率%. 非甲烷总烃; 2025年4月17日～2025年4月24日; 0.54～0.86; 2.0; 0; 43.0. 由监测结果分析可知，项目所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的标准要求，区域环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 拟建项目受纳陶家工业污水处理厂尾水排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012﹞4号）评价段长江大溪河口－明月沱段属于Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据重庆市生态环境局2025年7月9日发布的《2025年6月份重庆市水环境质量状况》，该文件表明：长江－丰收坝水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。故评价段长江大溪河口―明月沱段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，为水环境功能达标区。 # 3、声环境质量 本项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。项目厂界外周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 根据现场实地调查，拟建项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，周边现以已建城市生态系统为主，周边环境绿化较好，植被主要为常见花草、灌木及乔木类，生态结构简单。评价范围内未发现文物古迹、风景名胜及自然保护区，无珍稀保护动植物分布，生态环境现状比较稳定。 5、地下水、土壤环境现状 本项目危险废物贮存点、发泡生产区、液态物料贮存区、模具维修区基础进行重点防渗处理。在正常工况下，项目不属于存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、周边环境关系 本项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，项目外环境较简单，周边主要为已建的工业企业，南侧紧邻大溪河。本项目外环境关系见表3-3。 表3-3 周边环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距厂界距离（m）; 备注. 1; 重庆捷士达数控机床有限公司; 东; 12; 数控机床生产. 2; 大溪河; 南; 35; 长江一级支流，未划分水环境功能区. 3; 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司; 西南; 120; 汽车零部件生产. 4; 重庆市天益汽车配件有限公司; 南; 100; 汽车零部件生产. 5; 雅盛乐（重庆）门业有限公司; 西; 紧邻; 从事安防门生产，机械加工、喷漆. 6; 重庆尊航机械制造有限公司; 北; 15; 汽车零部件生产. ## 2、大气环境 ## 根据现场踏勘及调查，本项目厂界外500m范围为工业园区，无居住区、医院、学校、自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标，不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。 ## 3、声环境 拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地表水环境 拟建项目纳污水体为大溪河，位于项目南侧约35m，为长江一级支流，未划分水环境功能区，参照长江大溪河口―明月沱段水质执行，故大溪河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 5、地下水环境 项目周边500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、生态环境 项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目注塑、发泡废气产生的非甲烷总烃、颗粒物、MDI应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）大气污染物特别排放限值，臭气浓度厂界无组织排放标准参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相关标准限值执行。详见下表。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 标准出处; 污染物; 车间或生产设施排气筒排放浓度限值（mg/m3）; 15m最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 颗粒物; 20; /; 1.0. MDI; 1; /; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 本项目厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求，限值如下。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房内设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 - 本项目废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）间接排放标准限值，由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中无pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油类等污染物的废水间接排放标准限值。因此本项目综合废水经重庆谐波智能科技有限公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷根据规划环评要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。项目废水排放标准限值详见下表。 表3-6 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45①; 30; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准; 6～9; /; 10; 10; /; 1; 1. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 6~9; 30; 6; /; 1.5; 0.5; /. 注：①NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准，详见表3-7。 表3-7 噪声排放标准限值 dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 厂界; 65; 55; 3类标准. - 4、固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用GB 18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。生活垃圾经收集后交环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量按达标排放量进行控制。 ①废气 非甲烷总烃：0.199 t/a。 ②废水 项目水污染物排放总量控制见下表。 表3-8 项目水污染物排放总量表 分类; 执行标准; COD; NH3-N. 排放浓度（mg/L）; 排放总量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放总量（t/a）. 排入市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 500; 0.195; 45; 0.02. 排入外环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 30; 0.029; 1.5; 0.001. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响及污染防治措施分析 拟建项目租赁重庆谐波智能科技有限公司已建成厂房进行生产，施工期仅为内部装修和设备安装，施工时间较短，产生的污染物较少。施工期主要为室内装修产生少量装修废气；装修过程产生的少量建筑垃圾、废弃包装材料和施工噪声，以及施工人员产生的少量生活垃圾和生活污水。施工期室内装修，紧邻密闭门窗，产生的少量装修废气在厂房内无组织排放，少量施工建筑垃圾由施工单位交由建筑垃圾清运单位处理，施工人员产生的生活垃圾和生活污水依托厂房现有环保设施处理。施工时间短，不涉及土建工程，产生污染物较少，均不会对外环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期废气环境影响及污染防治措施分析 ### 4.2.1 废气源强 （1）注塑废气G1-1 本项目使用PP树脂进行注塑，熔融的物料通过螺杆注入闭合好的模腔内，固化定型后打开过程中会产生注塑废气，本评价根据实际情况，并结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）分析注塑废气中污染物种类及产生情况。 PP：原料为PP塑料颗粒，注塑温度为170～280℃，未达到PP塑料的分解温度（＞350℃），但PP塑料中可能存在少量聚合单体，在注塑过程挥发出来，该废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。 ①非甲烷总烃 本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“34 通用设备制造业行业系数手册”，利用树脂材料通过注塑成型等工艺生产塑料部件的过程中，非甲烷总烃产污系数为1.20kg/t原料。根据物料平衡，本项目PP塑料年用量为530t，则注塑工序非甲烷总烃产生量为0.636t/a。 ②颗粒物 项目注塑过程因局部受热不均、单体分布不均等原因，会有少量气溶胶（表征为颗粒物）产生，气溶胶（表征为颗粒物）仅在注塑机局部受热不均情况下产生，根据《合成树脂行业废气的环境影响评价方法分析》（王海玥，李厦，《环境与发展》2020年第12期），合成树脂行业颗粒物主要源于破碎、过筛等工艺，本次评价不针对注塑过程中产生的气溶胶（表征为颗粒物）做定量计算，仅定性分析，做达标排放要求及相应管理要求。运营期设备定期保养，操作过程若发现局部过热情况立即停止生产进行设备检修。 ③臭气浓度 此外，项目在注塑过程会产生少量异味气体，由于臭气浓度的产生量极少，本次评价仅定性分析，通过加强车间通风排出车间，对环境影响较小。 本次在每台注塑机出料口上方设置移动式上吸式集气罩（收集效率85%），根据简明通风设计手册上吸式集气罩抽风量计算公式如下： Q=L×P×H×V 式中：Q—风量，m3/s； L—集气罩敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，取0.35m； V—边缘控制点的控制风速，m/s，取0.35m/s； P—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，取1.4； 本项目共有10台注塑机，注塑机的塑化螺杆直径为0.8m。参考国内同类型企业的收集处理方式，在每台工作的注塑机出料口上方设置一个集气罩，单台注塑机集气罩周长L为：2π×r=2×3.14×0.4m=2.51m（10个）。则废气集气罩总风量约为15496.74m3/h，本次评价取16000m3/h。废气收集效率取85%，采用“二级活性炭”装置对挥发性有机物处理，处理效率取75%。 （2）注塑废料破碎粉尘G1-2 本项目设置一间密闭的破碎间，采用的剪切式破碎机，破碎后的塑料粒径约为0.3~0.5cm，粒径较大，破碎后直接在出料口用包装袋收集，因此破碎过程粉尘产生量较少。 根据业主提供资料，边角料及不合格品产生量约为注塑量的1%，根据前文可知注塑量约530t/a，则产生的边角料、不合格品量约为5.3t/a。本项目破碎工序废气产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42，4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”的相关数据，废PP采用干法破碎时，颗粒物产污系数为375克/吨-原料。根据计算，本项目破碎工序产生的破碎粉尘量约0.002t/a，破碎在密闭的破碎间内进行，产生的粉尘大部分在破碎间内沉降。 （3）发泡废气G2-1 本项目发泡过程在高速旋转发泡模具内进行高速搅拌混合，进行发泡、熟化成型，等产品自然熟化后脱模，自然冷却，整个过程中产生一定的有机废气、二氧化碳，本次评价不考虑CO2的产生量及其造成的环境污染，企业应加强车间通风，确保良好的操作环境。 本项目发泡原料均具有一定的挥发性，挥发性有机物以非甲烷总烃表征。此外，项目在发泡过程会产生少量异味气体，由于臭气浓度的产生量极少，本次评价仅定性分析。 发泡过程中产生的挥发性有机物排放系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“34 通用设备制造业行业系数手册”，利用发泡剂通过发泡成型生产发泡件的过程中，挥发性有机物产污系数为5.37kg/t原料。本项目发泡原料用量为56t/a，则发泡过程非甲烷总烃产生量为0.301t/a。 此外，发泡过程使用的B料主要成分为二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物，属于改性MDI，预聚物中的氨基甲酸酯键在发泡温度（40～50℃）下稳定，‌不会断裂释放MDI单体，高温裂解温度大于180℃，远超发泡过程温度范围，本次评价考虑少量游离MDI含量，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无相应产污系数，同时国家尚未发布MDI污染物监测方法，无MDI实测值，结合建设单位提供的资料及查阅相关资料，同时搜集国内涉及发泡的项目，本项目与类比项目工程类别分析见表4-1。 表4-1 有机废气产排污一览表 项目名称; 主要工艺; MDI年用量（t/a）; MDI产生量（t/a）; MDI 产污系数. 台州市巨盛汽摩配件有限公司年产90万只摩托车坐垫建设项目; 发泡; 160; 0.032; 0.02%. 江苏韩电电器有限公司年产180万台冰箱冰柜生产线; 发泡; 3600; 0.72; 0.02%. 奈加（厦门）工贸有限公司年产70万个成型棉项目; 发泡; 130; 0.0009; 0.003%. 安徽誉林新材料科技有限公司年产聚氨酯实芯轮子1000万只项目; 发泡; 360; 0.068; 0.02%. 类比项目从发泡产品、主要生产工艺、主要原辅材料等与本项目属于相似或相同类型，具有可比性。MDI产污系数在0.003%～0.02%，综合考虑本项目实际情况计类比同行业的产排污情况，项目发泡过程MDI产生量以原料二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物（改性MDI）用量的0.02%计，项目二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物使用量为30t/a，则MDI产生量为6kg/a，MDI产生量为0.001kg/h。 项目设置1台发泡机，配套有5个旋转式发泡模具，本次在发泡模具顶部设置移动式上吸式集气罩，根据简明通风设计手册上吸式集气罩抽风量计算公式如下： Q=L×P×H×V 式中：Q—风量，m3/s； L—集气罩敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，取0.35m； V—边缘控制点的控制风速，m/s，取0.35m/s； P—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，取1.4； 本项目发泡机配套有5个旋转式发泡模具，单个发泡模具直径为0.2m。参考国内同类型企业的收集处理方式，在每个发泡模具顶部设置一个集气罩收集后废气汇入厂区“二级活性炭”废气处理装置处理，单个发泡模具集气罩周长L为：2π×r=2×3.14×0.2m=1.26m（5个）。则废气集气罩总风量约为3889.62m3/h，本次评价取4000m3/h，废气收集效率取85%。 本次注塑废气、发泡废气一并收集后经1套“二级活性炭”废气处理装置处理后通过1根15m排气筒排放，废气处理装置风量为20000m3/h，挥发性有机物处理效率取75%。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | ### 本项目废气收集、处理及排放方式见表4-2。 表4-2 项目废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集效率; 治理措施; 风量（m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 注塑废气; G1-1; 非甲烷总烃; 0.636; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》; 集气罩收集; 85%; 二级活性炭; 75%; 是; 20000; √; √. 颗粒物; 少量; /. 臭气浓度; 少量; /. 发泡废气; G2-1; 非甲烷总烃; 0.301; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》. MDI; 0.006; 类比法. 脱模废气; G2-2; 非甲烷总烃; 0.5; 物料衡算. 注塑不合格品边角料破碎废气; G1-2; 颗粒物; 0.002; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》; 破碎间密闭; /; /; /; /; /; /; √. ### 4.2.2正常工况下大气环境影响分析 项目正常工况下排放口基本情况见下表。 表4-3 项目废气产排污汇总表 排放形式; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 污染防治设施; 排放情况. 产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 效率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 收集; 处理. 有组织; DA001排气筒; 注塑、发泡; 非甲烷总烃; 0.796; 9.95; 0.199; 两级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; 85%; 75%; 是; 0.199; 2.5; 0.05. MDI; 0.0051; 0.0638; 0.00128; 85%; 75%; 是; 0.0013; 0.016; 0.000325. 颗粒物; 少量; 少量; 少量; /; /; 是; 少量; 少量; 少量. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; 是; 少量; 少量; 少量. 无组织; 注塑、发泡; 非甲烷总烃; 0.141; /; 0.035; 加强通风; /; /; 是; 0.141; /; 0.035. MDI; 0.0009; /; 0.0002; /; /; 是; 0.0009; /; 0.0002. 臭气浓度; 少量; /; 少量; /; /; 是; 少量; /; 少量. 注塑边角料、不合格品破碎; 颗粒物; 0.002; /; /; 破碎间密闭; /; /; 是; 0.002; /; /. 表4-3 正常工况下排放口基本情况一览表 编号; 排气筒底部中心坐标; 名称; 排放口类型; 高度m; 风量 m3/h; 内径m; 温度℃. 1; 106.347626; 29.347188; DA001; 一般排放口; 15; 20000; 0.8; 30～40. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.2.3非正常工况 考虑废气处理设施故障，废气处理效率下降为零情况下非正常排放量核算。综合考虑抢修时间，非正常排放单次持续时间不超过0.5h，详见下表。 表4-4 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; 活性炭吸附装置; 处理设施故障，处理效率下降为零; 非甲烷总烃; 9.95; 0.199; 0.5; 1; 治理设施定期保养维护，非正常工况时应立即停产检修. MDI; 0.0638; 0.00128. 颗粒物; 少量; 少量. 臭气浓度; 少量; 少量. ### 4.2.4措施可行性分析 本项目分别在注塑机出料口、发泡模具上方设集气罩，注塑、发泡废气收集后经1套废气处理装置（“两级活性炭吸附”）处理后通过15m高的排气筒（DA001排气筒）排放，活性炭吸附处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐的处理工艺。 参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物治理技术指南》（广东省环保厅，2013年11月15日实行）和《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅，2015年1月1日实行），吸附法对有机废气的可达治理效率为50%-80%，本次评价单级活性炭的处理效率取50%，则“二级活性炭吸附装置”处理效率可达75%。根据前文计算分析，经处理后的有机废气能实现达标排放。 根据《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》（渝环〔2025〕41号）》相关要求，采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。本项目进入废气处理设施的挥发性有机物量为0.796t/a，则活性炭用量为0.796*5=4.0t，蜂窝活性炭碘吸附值应≥650mg/g。 根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》，活性炭更换周期（T，单位：d）采用如下公式计算： T=M×S×106C×Q×t 式中：M—活性炭质量，取值4000kg； S—平衡保持量，%（非甲烷总烃保持量S平均为15%）； Q—风量，取值20000m3/h； C—进口VOCs浓度，9.95mg/m3； t—吸附设备每日运行时间，16h/d。 采用上式计算可得活性炭更换周期T为188d，结合《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》（渝环〔2025〕41号）》相关要求，活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时，设备每天运行16小时，则活性炭更换周期为500/16=31d，即每个月更换一次，则活性炭一次填充量至少为4/12=0.333t。 废气治理设施相关要求：根据《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》（渝环〔2025〕41号）》，本项目废气治理设施应满足以下要求： （一）总体要求 活性炭治理设施应设计合理、管理规范，填装活性炭应质量合格、足量添加、及时更换，废活性炭应妥善处置，相关要求应符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）等标准、政策文件要求。 （二）设施风速控制要求 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s。 废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。 （三）设施质量控制要求 吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。吸附装置及配套管道应密闭，主风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。应按规范设置采样口，便于监督监测和日常监控活性炭吸附效率。 （四）活性炭装填控制要求 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g或四氯化碳吸附率≥45%；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g或四氯化碳吸附率≥35%；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）或四氯化碳吸附率≥65%。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、四氯化碳吸附率、比表面积等相关检测报告等证明材料。 应考虑VOCs产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月。 建立全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。 VOCs处理涉及的吸附剂、吸收剂等治理设施耗材，企业应及时清理、更换，确保设施能够稳定高效运行；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂等，企业应及时清运；属于危险废物的应及时处理处置。 ### 4.2.5环境影响 项目所在区域空气环境质量达标，属于达标区，非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）浓度限值要求。项目所在地环境空气质量良好。 本项目产生的注塑废气、发泡废气收集后经“两级活性炭吸附”处理后经1根15m高的排气筒（DA001排气筒）排放。破碎在封闭式破碎间内进行，并采用剪切式破碎机，粉尘无组织排放较少。项目排放的非甲烷总烃、MDI满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）相关标准要求。总体上，项目废气经处理后排放对环境影响较小。 ### 4.2.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目废气监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 来源. 注塑、发泡废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 验收监测1次，以后1次/半年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. MDI; 验收监测1次，以后1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 颗粒物; 验收监测1次，以后1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 无组织废气; 项目厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、MDI、臭气浓度; 验收监测1次，以后1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 厂区内 监控点; 非甲烷总烃; 验收监测1次，以后1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 4.3营运期废水环境影响及保护措施 4.3.1废水产排污情况 项目排水主要为员工生活污水、冷却塔定期排水。生活污水、冷却塔定期排水经生化池处理达三级标准后排入陶家工业污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）后排放。 根据前文计算，本项目年废水产生量975.5m3/a；其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，参考同类型项目污染物浓度，本项目水污染物核算见表4-6。 表4-6 本项目废水污染物年排放量统计表 污染物; 产生量; 生化池排放量; 一级A标; 地表水环境Ⅳ类. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 排放浓度; 排放量; 排放浓度; 排放量. (mg/L); （t/a）; （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 废水; /; 975.5; /; 975.5; /; 975.5; /; 975.5. pH; 6-9; /; 6-9; /; 6-9; /; 6-9; /. COD; 400; 0.390; 200; 0.195; /; /; 30; 0.029. BOD5; 200; 0.195; 100; 0.098; 10; 0.010; /; /. SS; 250; 0.244; 100; 0.098; 10; 0.010; /; /. 氨氮; 35; 0.034; 20; 0.020; /; /; 1.5; 0.001. 石油类; 20; 0.020; 10; 0.010; 1; 0.001; /; /. 4.3.2 排放口基本情况 废水排放口基本情况见下表。 表4-7 项目废水排放口基本情况 废水 类别; 排放口编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口类型. 经度; 纬度. 综合 废水; DW001; 生化池; 106.349460; 29.346945; 陶家工业污水处理厂; 间接排放; 间接排放，流量不稳定，无规律; 一般 排口. 4.3.3 废水排放标准 废水污染物排放执行标准见表4-8。 表4-8 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）; 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）; 500; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）; 30. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.5. 石油类; 20; 1. 4.3.4厂区生化池依托可行性分析 本项目租赁重庆谐波智能科技有限公司厂房，该厂区内厂房及给排水管网均由重庆谐波智能科技有限公司设计建设，拟建项目产生的废水依托厂区已建的生化池，其环保责任主体为重庆谐波智能科技有限公司，废水依托处理协议见附件5。 重庆谐波智能科技有限公司生化池已建成，且正常运行，日处理能力为60m3/d，目前实际处理量约30m3/d，剩余处理能力30m3/d，本项目废水平均排放量为3.902m3/d，该生化池剩余处理能力能够满足项目废水处理需求，项目污水水质简单，主要为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，不会影响生化池的正常运行。由此可见，本项目污水类型和水量均满足污水处理设施处理的要求，项目污水处理设施依托是合理可行的。 4.3.5本项目废水进入污水处理厂可行性分析 陶家工业污水处理厂设计处理能力为5000m3/d，采用“预处理+水解酸化+改良型A2/O+深度处理”的污水处理工艺，服务范围为九龙园区C区工业区。陶家工业污水处理厂废水处理达标后排入杨柳曲河，流经杨柳曲河0.05km后汇入大溪河，再汇入长江。目前污水处理厂正常运行，出水COD、NH3-N等主要指标能稳定达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，BOD5、SS、动植物油达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目外排废水为生活污水，废水排放量较小，水质较简单（主要为COD、氨氮、SS等），不会对污水处理厂工艺造成冲击。 拟建项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区陶家组团，在陶家工业污水处理厂服务范围内且本项目所在片区污水管网已接通，目前污水处理厂处理后的废水能稳定达标排放。拟建项目产生的污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，不产生有毒有害的特征水污染物，陶家工业污水处理厂能满足项目依托的环境可行性要求。 4.3.6监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别为登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819 -2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目废水自行监测情况见下表： 表4-9 本项目污水排放口自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 生化池; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类; 验收时监测1次，营运期依托重庆谐波智能科技有限公司例行监测; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 项目采取以上废水污染防治措施后，废水排放对地表水环境的影响较小。 4.4营运期声环境影响及污染防治措施分析 4.4.1噪声源强及降噪措施 （1）噪声源调查表 本项目设备主要为注塑机、空压机、剪切式破碎机、冷却塔、风机等设备。隔音罩隔声降噪效果取10dB；基础减振降噪效果取10dB；厂房隔声降噪效果取20dB。其中厂房隔声为噪声衰减过程措施，不计入噪声源源强降噪。 项目室内主要噪声源设备噪声级详见下表所示。 表4-10 企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声源源强 声功率级dB(A); 声源控制 措施; 运行 时段. 1; 注塑机; 10; 75; 合理布局、隔声、减振等降噪措施; 连续. 2; 剪切式破碎机; 1; 85; 连续. 3; 空压机; 1; 90; 连续. 4; 发泡机; 1; 75; 连续. 室外噪声源冷却塔、风机位于厂房顶部，室外声源详见下表所示。 表4-11 企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; -1.3; -2.6; 10; 80; 低噪声设备，基础减振; 连续. 2; 风机; -14.3; -10.9; 10; 85. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，调查分析项目主要噪声源见下表： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-12 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 注塑机1; 75; 基础减振; -12.5; 13.5; 1.2; 39.9; 36.5; 9.8; 13.0; 60.0; 60.0; 60.1; 60.1; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.1; 34.1; 1. 2; 注塑机2; 75; 基础减振; -6.2; 12.2; 1.2; 33.5; 36.1; 16.2; 13.2; 60.0; 60.0; 60.1; 60.1; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.1; 34.1; 1. 3; 注塑机3; 75; 基础减振; 0.5; 10.7; 1.2; 26.6; 35.5; 23.1; 13.7; 60.0; 60.0; 60.0; 60.1; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.1; 1. 4; 注塑机4; 75; 基础减振; 8.6; 9.9; 1.2; 18.5; 35.8; 31.2; 13.2; 60.0; 60.0; 60.0; 60.1; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.1; 1. 5; 注塑机5; 75; 基础减振; 16.1; 8.3; 1.2; 10.9; 35.3; 38.9; 13.5; 60.1; 60.0; 60.0; 60.1; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.1; 34.0; 34.0; 34.1; 1. 6; 注塑机6; 75; 基础减振; -13.5; 5.5; 1.2; 39.2; 28.4; 10.3; 21.0; 60.0; 60.0; 60.1; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.1; 34.0; 1. 7; 注塑机7; 75; 基础减振; -7.5; 4.9; 1.2; 33.2; 28.7; 16.3; 20.7; 60.0; 60.0; 60.1; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.1; 34.0; 1. 8; 注塑机8; 75; 基础减振; 0; 3.6; 1.2; 25.6; 28.4; 23.9; 20.7; 60.0; 60.0; 60.0; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.0; 1. 9; 注塑机9; 75; 基础减振; 7.3; 2.1; 1.2; 18.2; 27.9; 31.4; 21.1; 60.0; 60.0; 60.0; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.0; 34.0; 1. 10; 注塑机10; 75; 基础减振; 15.4; 0.5; 1.2; 9.9; 27.4; 39.6; 21.4; 60.1; 60.0; 60.0; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.1; 34.0; 34.0; 34.0; 1. 11; 剪切式破碎机; 85; 基础减振; 2.3; 17.4; 1.2; 26.3; 42.4; 23.6; 6.7; 70.0; 70.0; 70.0; 70.3; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.0; 44.0; 44.0; 44.3; 1. 12; 空压机; 90; 基础减振; -12.5; -6; 1.2; 35.8; 17.2; 13.4; 32.2; 75.0; 75.1; 75.1; 75.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 49.0; 49.1; 49.1; 49.0; 1. 13; 发泡机; 75; 基础减振; -11.7; -2.3; 6.2; 35.8; 21.0; 13.5; 28.4; 60.0; 60.0; 60.1; 60.0; 16; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.0; 34.1; 34.0; 1. 注：坐标轴原点为厂房中心，以东方向为X正轴、北方向为Y正轴；项目风机、冷却塔位于厂房顶部。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测模式 本次评价采用导则推荐模式。考虑到对保护环境有利，预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，其计算公式如下： 噪声预测分析： ①室内声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 或者按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面夹角处时，Q=8；本项目Q取值1。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；本项目厂房R取值为160。 r—声源到靠近围护结构某处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级别。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 厂界预测点贡献值计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 - 噪声预测结果及评价 为简化分析，项目仅考虑几何发散衰减。假定各噪声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。将项目室内多个设备视为多个点声源，考虑几何衰减和厂房隔声后再与室外声源进行厂界叠加，项目噪声预测结果可见下表所示。 表4-13 项目厂界噪声预测结果表 dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 23.6; -13.2; 1.2; 昼间; 49.3; 65; 达标. 23.6; -13.2; 1.2; 夜间; 49.3; 55; 达标. 南侧; -15.6; -23.5; 1.2; 昼间; 52.4; 65; 达标. -15.6; -23.5; 1.2; 夜间; 52.4; 55; 达标. 西侧; -26.9; -3.5; 1.2; 昼间; 53.2; 65; 达标. -26.9; -3.5; 1.2; 夜间; 53.2; 55; 达标. 北侧; 2.8; 25.2; 1.2; 昼间; 52.2; 65; 达标. 2.8; 25.2; 1.2; 夜间; 52.2; 55; 达标. 由上表可知，在选用低噪声设备，设备基础减振，并考虑厂房隔声后，经预测，营运期项目东、南、西、北侧厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.4.2监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声自行监测情况见下表： 表4-14 本项目噪声自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）; 验收时监测1次，营运期每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求. 4.5固体废物环境影响及保护措施 4.5.1固体废物产生情况 项目营运期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废包装材料S1-1：外购零部件及pp塑料颗粒包装拆封产生废包装材料约0.4t/a，一般工业固废编号SW17 900-003-S17，回收后外售。 ②废注塑模具S1-2：注塑过程中模有一定损耗，产生废模具，一般工业固废编号SW17 900-002-S17，根据业主提供资料，废模具产生量约0.5t/a，回收后外售。 ③发泡边角料及不合格品S2-2：PU发泡轮胎修边和检测过程中会产生少量的废边角料及不合格产品，一般工业固废编号SW17 900-003-S17，根据业主提供资料，产生量约0.2t/a，回收后外售。 （2）危险废物 本项目采用无油螺杆空压机，无含油冷却液产生，营运期危险废物及产生情况如下： ①化学品废包装桶S2-1：项目聚氨酯原液、脱模机等化学品废包装桶产生量约2.8t/a，属于危险废物，危险废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49。 ②废液压油S3：注塑机设备定期添加液压油，产生废液压油，根据业主提供资料，废液压油产生量约0.08t/a。废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-218-08。 ③废润滑油S4：设备保养过程中会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约0.1t/a。废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08。 ④废油桶S5：本项目设备使用的液压油产生的空油桶，产生量约0.01t/a，废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08； ⑤含油抹布及手套S6：设备维护、模具维修及保养过程中，会使用棉纱进行擦拭，会产生含油废棉纱，产生量为0.05t/a，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49； ⑥废活性炭S7：项目注塑废气采用“两级活性炭吸附”处理，根据计算，活性炭年用量为4.0t/a，吸附的VOCs量为0.597t/a，则废活性炭产生量为4.597t/a，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码900-039-49。 各类危险废物分类收集至厂区危险废物储存库，交有危废资质单位处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾：项目新增员工30人，员工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生的生活垃圾总量约15kg/d，3.75t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 营运期固体废物产生及排放情况见表4-15，危险废物汇总及危险废物储存场所基本情况汇总见表4-16～表4-17。 表4-15 项目固废产生及处理情况一览表 类别; 产生（t/a）; 废物代码; 处理措施. 一般固体废物; 废包装材料S1-1; 0.4; 900-003-S17; 外售. 废注塑模具S1-2; 0.5; 900-002-S17; 外售. 发泡边角料及不合格品S2-2; 0.2; 900-003-S17; 外售. 危险废物; 化学品废包装桶S2-1; 2.8; HW49，900-041-49; 分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危废资质的单位收运处置. 废液压油S3; 0.08; HW08，900-218-08. 废润滑油S4; 0.1; HW08，900-217-08. 废油桶S5; 0.01; HW08，900-249-08. 含油抹布及手套S6; 0.05; HW49，900-041-49. 废活性炭S7; 4.597; HW49，900-039-49. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.75; /; 环卫部门统一清运处理. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 化学品废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 2.8; 发泡; 固态; 聚氨酯原液、硅油; 非甲烷总烃; 每天; T/In; 分类收集后，暂存于危废贮存点，交具危废处理资质单位收运、处理. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.08; 机械设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 3; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.1; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 4; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 5; 含油抹布及手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T/In. 6; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 4.597; 废气处理; 固态; 有机废气; 非甲烷总烃; 500h; T/In. 注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性。 表4-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危险废物贮存点; 化学品废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 危废贮存点; 20m2; 桶装; 1.4t; 半年. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 桶装; 0.1t; 半年. 3; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 桶装; 0.05t; 半年. 4; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 0.01t; 半年. 5; 含油抹布及手套; HW49其他废物; 900-041-49; 桶装; 0.05t; 半年. 6; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 桶装; 1.0t; 3个月. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 4.5.2固体废物的管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 （1）一般工业固废管理要求 ①建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ③建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ④建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 （2）危险废物管理要求 ①建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ②建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 ③建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ④贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （3）危险废物临时贮存和转移控制措施 ①危险废物临时贮存措施 危险废物贮存点应采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。 a.危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行设计。 b.危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。 c.按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 d.危险废物贮存前应进行检查、核对、登记，按规定的标签填写危险废物。 e.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②转移控制措施 a.企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 b.在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 c.废物收集和封装容器应得到接收企业及生态环境行政主管部门的认可。 d.收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于生态环境行政主管部门的监控之下进行。 4.6地下水、土壤 为防止项目建设对地下水、土壤产生不利影响，根据项目实际，项目各单元划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中，危废贮存点、发泡生产、液态物料贮存区、模具维修区等区域为重点防渗区，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般工业固废暂存间为一般防渗区，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其余区域为简单防渗区，进行简单地面硬化。 4.7环境风险 ### 4.7.1风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目营运期涉及的风险物质主要包括油类物质（润滑油、液压油、废液压油、废润滑油）、聚氨酯原液A组分、聚氨酯原液B组分（改性MDI）、聚氨酯原液C组分、脱模剂等。其中，聚氨酯原液A组分、聚氨酯原液C组分、脱模剂属于危害水环境物质。 表4-18 项目涉及风险物质储存情况 序号; 风险物质 名称; 最大存储量 qn（t）; 临界量 Qn（t）; 比值 (qn/Qn); 存储位置. 1; 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 原料库. 液压油; 0.2; 2500; 0.00008; 原料库. 2; 废液压油; 0.08; 2500; 0.000032; 危废贮存点. 3; 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 危废贮存点. 4; 聚氨酯原液A组分; 0.4; 100; 0.004; 原料库. 5; 聚氨酯原液B组分（改性MDI）; 0.4; 0.5; 0.8; 原料库. 6; 聚氨酯原液C组分; 0.2; 100; 0.002; 原料库. 7; 脱模剂; 0.2; 100; 0.002; 原料库. 合 计; 0.8082; /. 根据上表可知，项目风险物质最大储存量与临界量比值Q小于1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价进行简单分析。 ### 4.7.2环境风险分析 表4-19 建设项目环境风险分析表 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 原料库; 润滑油、液压油; 矿物油; 火灾、泄露; 泄漏导致污染物进入大气、地表水、地下水，火灾引发伴生/次生污染物进入大气、地表水、地下水. 产品、原料库; 注塑产品及原料; 塑料; 火灾; 火灾引发的伴生/次生产生的污染物进入大气、地表水、地下水. 发泡生产区、原料库; 聚氨酯原液A组分; 聚醚多元醇、乙二醇; 泄漏、火灾; 泄漏导致污染物进入大气、地表水、地下水，火灾引发伴生/次生污染物进入大气、地表水、地下水. 聚氨酯原液B组分（改性MDI）; 氨基甲酸酯改性二苯基甲烷二异氰酸酯预聚物; 泄漏、火灾; 泄漏导致污染物进入大气、地表水、地下水，火灾引发伴生/次生污染物进入大气、地表水、地下水. 聚氨酯原液C组分; 三乙烯二胺、乙二醇; 泄漏、火灾; 泄漏导致污染物进入大气、地表水、地下水，火灾引发伴生/次生污染物进入大气、地表水、地下水. 脱模剂; 硅油; 泄漏; 泄漏导致污染物进入大气、地表水、地下水. ### 4.7.3环境风险防范措施 1、油类物质环境风险防范措施 结合本项目油类物质贮存情况，润滑油、液压油、废油储存点应建设围堰或设置托盘，围堰或托盘有效容积不小于单桶最大容积（油类单桶包装规格为200L）。 2、聚氨酯原液、硅油环境风险防范措施 （1）运输过程风险防范措施 ①应制定事故应急和防止运输过程中泄漏、扬散的保障措施，并配备必要的设备，危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等； ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证车况良好：依据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书，按规定悬挂“危险品”字样的三角旗； ③必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训。 （2）贮存、使用过程风险防范措施 ①聚氨酯原液贮存区应符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），在贮存区设置明显的防火等级标志； ②聚氨酯原液应分区贮存，各贮存分区分别建设围堰或设置托盘，围堰或托盘有效容积不应小于贮存分区内单桶最大容积（聚氨酯原液单桶包装规格为20L），围堰内采取防渗防漏措施； ③聚氨酯原液贮存区、使用区域应加强对管道、设备材质、阀门及配件的维护管理和泄漏排查，消除液态危险化学品跑、冒、滴、漏； ④加强使用过程管理，使用危险化学品的名称、数量应进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入贮存、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 排气筒 | 非甲烷总烃、MDI、颗粒物、臭气浓度 | 注塑废气、发泡废气集气罩收集后经“二级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 注塑边角料和不合格品破碎车间密闭。 |  |
|  | 厂界内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 冷却塔定期排水、生活污水依托厂房已建生化池处理达标后排入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）生活垃圾收集后存交环卫部门收集统一处理。 （2）一般工业固体废物分类收集，注塑边角料及不合格品破碎后全部回用于生产，废包装材料、发泡边角料及废品回收后外售。 （3）危险废物分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处理，危废暂存点废气通过管道接入活性炭吸附处理设施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施。危废贮存点、发泡生产区、液态原料贮存区、模具维修区地面进行重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的黏土层防渗性能；一般工业固废暂存间采取一般防渗措施，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其余区域为简单防渗区，进行简单地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、油类物质环境风险防范措施 润滑油、液压油、废油储存点应建设围堰或设置托盘，围堰或托盘有效容积不小于单桶最大容积（油类单桶包装规格为200L）。 2、聚氨酯原液、硅油环境风险防范措施 （1）运输过程风险防范措施 ①应制定事故应急和防止运输过程中泄漏、扬散的保障措施，并配备必要的设备，危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等； ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证车况良好：依据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书，按规定悬挂“危险品”字样的三角旗； ③必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训。 （2）贮存、使用过程风险防范措施 ①聚氨酯原液贮存区应符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），在贮存区设置明显的防火等级标志； ②聚氨酯原液应分区贮存，各贮存分区分别建设围堰，防止泄漏造成的环境污染事故，围堰容积不应小于贮存分区内单桶的最大容积（聚氨酯原液单桶包装规格为20L），围堰内采取防渗防漏措施； ③聚氨酯原液贮存区、使用区域应加强对管道、设备材质、阀门及配件的维护管理和泄漏排查，消除液态危险化学品跑、冒、滴、漏； ④加强使用过程管理，使用危险化学品的名称、数量应进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入贮存、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理：企业应配备专职环境管理人员，负责管理、组织、监督、落实环境保护工作； （2）排污口规范：根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》文件要求，污染治理设施的排污口规范设置； （3）按相关要求办理排污许可手续； （4）自行监测管理要求：制定自行监测方案，定期开展废气、废水污染源监测，及时提交执行报告。 （4）运行管理要求：对项目污染防治设施进行维护和管理，保证设施正常运行； （5）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |

- 结论

重庆仓颉机械制造有限公司通机零部件生产项目符合国家产业政策，在落实本评价要求的污染防治措施，并加强营运期管理后，可以做到达标排放，可有效减轻废水、废气、噪声对周边环境的影响。 因此，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.199 | / | 0.199 | 0.199 |
|  | MDI | / | / | / | 0.0013 | / | 0.0013 | 0.0013 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | 0.029 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.010 | / | 0.010 | 0.010 |
|  | SS | / | / | / | 0.010 | / | 0.010 | 0.010 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 |
|  | 废注塑模具 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 发泡边角料及不合格品 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |
| 危险废物 | 化学品废包装桶 | / | / | / | 2.8 | / | 2.8 | 2.8 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | 0.08 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.597 | / | 4.597 | 4.597 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75 | / | 3.75 | 3.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①