- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目（冶金村院区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-500107-04-01-490533 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张运良 | 联系方式 | 13350377388 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区石坪桥冶金村7号 |  |  |
| 地理坐标 | （106度30分4.991秒，29度30分45.624秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412 中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 841 医院 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-500107-04-01-490533 |
| 总投资 （万元） | 4355.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资 占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工 建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（九龙坡区卫生健康委员会安排九龙坡区中医院接管原九龙坡人民医院B区，设置为九龙坡区中医院冶金村院区，建设单位统计搬迁腾退的用地面积约9938.00m2，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表： ### 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 拟建项目为医院建设项目，营运期废气主要是污水处理站臭气、柴油发电机房废气以及车库汽车尾气，均不属于有毒有害污染物，故拟建项目无需开展大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 拟建项目营运期医院污废水经院区污水处理站处理达标后，排至鸡冠石污水处理厂进一步处理。拟建项目废水间接排放，故拟建项目无需开展地表水专项评价. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水均为市政自来水管网供给，不涉及河道取水的污染类建设项目，故评价无需开展生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物，故本次评价无需开展海洋专项评价. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 拟建项目厂界500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025 年）》（九龙坡府办发〔2022〕105号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | # 1.1 规划符合性分析 《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025 年）》（九龙坡府办发〔2022〕105号）指出：1、提升中医药龙头带动能力，做强区中医院，区中医院挂牌重庆中医药学院附属医院,建设成为市级区域中医医疗中心。巩固中医药特色优势，做深服务内涵，规范中医医院科室设置，……。2、提升中医药诊疗服务能力：以中医重点专科建设为抓手，提升中医优势病种临床诊疗能力与技术水平为核心，强化中医专科（专病）建设与管理。加大对国医大师工作室、“名医堂”“名医馆”的投入，充分发挥名老中医的作用，深化名院、名科、名医为核心的中医品牌建设。……。强化中西医协同，以中为主、以西为辅，推广中西医结合医疗模式，……。 九龙坡区中医院病房改造提升工程项目（冶金村院区）为《重庆市九龙坡区医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025 年）》（九龙坡府办发〔2022〕105号）文件中做强区中医院的重要举措，符合规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1.2产业政策符合性分析 扩建项目为中医院项目，属于Q8412中医医院，设有住院床位450张。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类中“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”类项目，视为鼓励类”。因此本项目符合国家产业政策。 另外，本项目已取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会的关于重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目立项的批复（2017-500105-83-01-013073），本项目的建设符合现行的国家产业政策和重庆市产业政策。 # 1.3.1与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2022]1436号）符合性分析 评价根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2022]1436号）中的相关规定及要求，对项目符合性进行分析，详见表1.3-1。 ### 表1.3-1 项目与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性 类型; 条件; 本项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 项目为中医院项目，属于鼓励类项目; 符合. 天然林商业性采伐; 不属于; 符合. 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 项目为中医院项目，属于鼓励类项目; 符合. 重点区域不予准入的产业; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 不属于; 符合. 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 不属于; 符合. 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区; 符合. 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外）。; 不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及岸线保护区和保留区; 符合. 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 全市范围内限制准入的产业; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为中医院项目，不属于严重过剩产能行业; 符合. 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为中医院项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不属于汽车投资项目; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目不属于纸浆制造、印染项目; 符合. 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不涉及; 符合. 项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2022]1436号）要求。 # 1.3.2与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中管控要求的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见表1.3-2。 ### 表1.3-2与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区，在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在上列区域内。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目为间接排放，不涉及排污口的新改扩。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不位于需特别保护区域。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不属于左述项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工产业。; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为鼓励类项目。; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》管控要求。 # 1.3.3与推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知符合性分析 ### 表1.3-3《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知符合性分析 序号; 政策; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目所在地不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段。不属于国家湿地公园的岸线和河段范围; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目所在地属于工业用地，不属于岸线保护区、保留区和河段保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不属于生产捕捞项目; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 项目不属于化工项目，不属于化工、尾矿库冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后产能项目、国家产能置换项目、高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目符合相关文件要求; 符合. 项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求。 # 1.3.4与重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知渝府发〔2022〕11号的符合性分析 ### 表1.3-4与重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知渝府发〔2022〕11号的符合性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。; 不涉及; 符合. 2; 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及工业用地; 符合. 3; 控制温室气体排放。开展温室气体统计核算，编制全市温室气体排放清单，探索建立碳排放总量控制制度，开展重点企业温室气体排放普查试点。建立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理机制。升级能源、建材、化工领域工艺技术，控制工艺过程温室气体排放。; 项目不涉及温室气体排放，不属于能源、建材、化工领域。; 符合. 4; 加强生态保护红线管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及生态保护红线。; 符合. 5; 加强重点水环境综合治理。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。; 项目位于鸡冠石污水处理厂纳污范围，周边污水管网已建成，项目不位于工业园; 符合. 6; 提升大气环境质量。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。; 项目所在地位于达标区，不属于钢铁、水泥、垃圾焚烧发电等行业; 符合. 7; 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为; 运营期采取噪声治理措施后，厂界及环境保护目标噪声可以实现达标排放; 符合. 8; 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化环境风险事前防范，完善生态环境、应急、公安、交通、卫生健康等多部门对重大环境风险源的联合监管机制。; 本项目已要求业主严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）编制环境风险评估报告和应急预案。; 符合. 9; 推进一般工业固废和生活垃圾减量化、无害化、资源化处置。; 扩建项目生活垃圾分类收集后交当地环卫部门进行处理；一般工业固体废物交物资回收单位回收利用。; 符合. 项目符合重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知渝府发〔2022〕11号要求。 # 1.3.5与《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号）的符合性分析 根据《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号）中“（二十八）完善城乡医疗卫生体系。深化医药卫生体制改革，加快建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，在西部地区率先实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。支持重点市级医院现代化建设，加强县级医疗机构基础设施建设和乡村、社区卫生服务机构标准化、规范化建设。加大对基层医疗机构和公共卫生的投入，加强疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等公共卫生机构建设，提高公共服务水平、应急救治能力，以及重大传染病、慢性病和地方病的预防控制能力。扶持中医药发展。……”。 项目为医疗卫生服务设施建设，与国发〔2009〕3号中大力发展社会事业，提高公共服务水平的指导思想相符。 # 1.3.6与关于印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》的通知（发改社会〔2021〕893号）的符合性分析 发改社会〔2021〕893号文件指出：建设30个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。依托省级及以上中医医疗机构、中医药科研院所，揭榜挂帅、择优选拔。加强中医药研究型门诊和病房、基础医学研究中心、生物信息资源库、循证研究中心、古籍挖掘应用信息库、中药特色制剂研发与中药研究中心、产业创新协作平台、人才培养基地等业务用房建设，加强研究和信息化设备等配备，达到行业先进水平，攻克一批优势病种防治关键技术，转化一批中药新药和中医药特色装备，形成一批高级别专家共识、诊疗方案以及标准指南。 本项目为中医院项目，设置中医药门诊和病房，与发改社会〔2021〕893号文相符。 # 1.3.7《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕6号）的符合性分析 根据《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021―2025年）》 （渝府发〔2022〕6号）中“推动医疗卫生服务体系高质量发展，加快建设国家医学中心和国家区域医疗中心，形成优质的医疗卫生服务集群，持续提升医疗卫生服务辐射力和影响力。到2025年，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，以“一老一小”为重点的全周期健康服务能力明显增强，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局，居民健康水平居全国前列。……合理增加床位规模。到2025年，全市每千人口医疗卫生机构床位数达到8张……”。 # 本项目为Q8412中医医院项目，增加床位数量，与周边居民健康需求相匹配，本项目与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021―2025年）》（渝府发〔2022〕6号）的要求相符。 # 1.4“三线一单”符合性分析 ## 1.4.1与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）、《重庆市生态环境局关于印发〈重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》（渝环规〔2024〕2号）、重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发〈重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知（九龙坡府办发〔2024〕51号），并结合重庆市“三线一单”智检服务平台查询结果可知：本项目所在区域位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区，环境管控单元编号为ZH50010720001，属于九龙坡区重点管控单元。 根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉〈建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》中相关要求，本项目与生态环境管控分区管控要求符合性情况见表1.4-1。 |

|  | ### 表1.4-1 项目与生态环境分区管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720001; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目将严格按照生态环境分区管控要求，认真落实废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，减小对环境的不利影响。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目为中医院，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目为中医院，不属于新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，也不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目位于达标区; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目为中医院，不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），不涉及喷涂工序。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目为中医院，医院污废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目属于鸡冠石污水处理厂纳污范围，鸡冠石污水处理厂出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业[重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业]重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于重点行业，且不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目为中医院，依托原有医疗废物暂存间并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目区域内生活垃圾分类收集；医疗废物分类置于医疗废物收集桶后，暂存于医疗废物暂存间；危险废物暂存于危险废物贮存点；一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物贮存场。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目不涉及。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不属于高能耗项目及“两高”项目。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目为中医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不位于工业园区内。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目为中医院，不属于重点行业，不涉及工业涂装、汽车维修、油品储运。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目为中医院，食堂仅涉及蒸煮，不涉及油炸、炒制等产生油烟的作业工序。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第十六条。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 本项目满足重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目为中医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；; 本项目为中医院，位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及。; 符合. 2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。. 污染物排放管控; 1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；; 本项目为中医院，不涉及。; 符合. 2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。; 本项目为中医院，不涉及。. 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准；; 本项目为中医院，位于桃花溪流域，项目所在地已完成雨污分流。. 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目为中医院，食堂仅涉及蒸煮，不涉及油炸、炒制等产生油烟的作业工序。. 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；; 本项目为中医院，不涉及。. 6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目为中医院，不涉及。. 环境风险防控; 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；; 本项目为中医院，位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及九龙工业园区。; 符合. 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目为中医院，在满足运营前提条件下优先选用节水设备。. 资源开发利用效率; 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；; 本项目为中医院，位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，不涉及。; 符合. 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。. 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。. 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。. 综上所述，项目符合生态环境分区管控相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 2.1.1 项目由来 重庆市九龙坡区中医院始建于1975年，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的国家三级甲等中医院（九龙坡区唯一国家三级甲等中医院），也是九龙坡区中医药文化传承及研究中心。医院由马王乡院区和杨家坪院区组成，总占地34.5亩，总业务用房面积36716.07m2。马王乡院区编制床位320张，杨家坪院区编制床位80张，现有排污许可手续编号依次为1250010745044823240020、125001074504482324。受限于规模不足、院区老化陈旧、配套设施落后等因素影响，2022年拟将马王乡院区迁至九龙坡区二郎科技新城A标准分区A01-1/06地块，编制完成了《重庆市九龙坡区中医院迁建项目（一期）环境影响报告表》并取得了渝（九）环准【2022】064号环评批复，但该项目因卫健委管控未实施，不再进行建设。 2025年4月14日，重庆市九龙坡区发展和改革委员会将重庆市九龙坡区中医院对马王乡院区、杨家坪院区、B区冶金村片区共3个院区的扩建、改造方案以“重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目”进行立项，该项目建设完全后马王乡院区、杨家坪院区、B区冶金村片区共1212张床位。 其中B区冶金村片区原为重庆市九龙坡区人民医院B区所在地，重庆市九龙坡区人民医院B区于2025年7月搬迁，重庆市九龙坡区卫生健康委员会以附件3《房屋授权无偿使用证明》将重庆市九龙坡区人民医院B区1~4#楼整体腾交给重庆市九龙坡区中医院。根据附件6重庆市九龙坡区中医院关于桃源居、桃园阁的产权说明和附件7中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执，5~6#楼产权属于重庆渝隆资产经营(集团)有限公司，交由重庆市九龙坡区中医院实际运营。 重庆市九龙坡区人民医院B区除无法搬迁的构筑物（如1#综合楼、2#、3#、5#、6#分类门诊楼、4#学生宿舍楼、医疗废物暂存间、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存点）和污水处理站设备外，所有设备、设施均已迁出院区，原有危险废物贮存点、医疗废物暂存间内的危险废物、医疗废物均已委托有危险废物处理资质单位处理；一般工业固体废物交由专业单位回收利用，生活垃圾已交环卫处理。院区内废气、噪声、废水随院区的迁出而停止产生，无遗留环境问题。 根据附件5重庆市九龙坡区中医院出具的《关于“重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目”床位划分的函》中对1212张床位的具体划分，重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目建设完成后马王乡院区由320张床位扩建至480张床位，杨家坪院区由80张床位扩建至282张床位，B区冶金村院区由0张床位扩建至450张床位。 ### 表2.1-1 项目建成前后九龙坡中医院床位规模变化一览表 规模; 编制病床数（张）. 马王乡院区; 杨家坪院区; B区冶金村院区（本次扩建项目）. 扩建前; 320; 80; 0. 扩建后; 480; 282; 450. 变化情况; +160; +202; +450. 因马王乡院区、杨家坪院区距离B区冶金村院区较远，各院区相对独立，根据项目资金安排情况及近远期建设规划，本次环境影响评价的评价对象仅针对重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目中的B区冶金村院区。重庆市九龙坡区马王乡院区和杨家坪院区另行按照相关管理要求办理环保手续，下文中提到的“本项目”、“本院区”、“全院”、“院区”等均指代冶金村院区。 本项目所涉及的冶金村院区在原重庆市九龙坡区人民医院B区腾退的原构筑物和未搬迁设施、设备的基础上完成扩建，本次扩建项目（冶金村院区）总用地面积9938m2（均利用而不新增占地），总建筑面积33516.99m2，规划病床位450张，停车位74个。本次评价将重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁腾退后原址建设的冶金村院区当前排污情况作为现有工程污染物排放量，对冶金村院区建设内容开展产排污分析，同时对未搬迁构筑物、环保设备进行依托可行性分析，并完成“三本账”计算；对于本项目医疗设备涉及的放射、辐射要素环境影响评价由建设单位另行单独委托开展，本次评价内容不涉及核技术利用的环境影响内容。 据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等法律法规的要求，拟建项目属于“四十九、卫生84-医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外）”，拟建项目规划床位450张，未达500张，也不属于20张床位以下，且项目不属于重庆市生态环境局关于印发《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023 年版）》的通知渝环规〔2023〕8 号中新建、扩建住院床位 20 张（不含）以下的医院类豁免项目，因此应开展环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。 # 2.1.2拟建项目基本情况 - （1）项目名称：重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目（冶金村院区）； （2）建设单位：重庆市九龙坡区中医院； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：重庆市九龙坡区石坪桥冶金村7号； （5）总投资：4355万元； （6）建设周期：预计建设工期10个月； （7）劳动定员：扩建项目新增工作人员430人，其中医务人员400人，管理及后勤人员30人。 （8）工作制度：365d/a，门诊一班制（8:00~17:30），住院病房、急诊科全天24h服务。 # 2.1.3建设规模 项目建成后共450张床位，门、急诊接待量共计2000人次/d。根据院方提供的相关资料，项目建设前后医院的编制床位数规模对比详见表2.1-1。 ### 表 2.1-2 项目建成前后九龙坡区中医院（冶金村院区）床位规模变化一览表 规模; 编制病床数（张）. 扩建前; 0. 扩建后; 450. 变化情况; +450. # 2.1.4建设内容 本项目总用地面积9938m2，总建筑面积33516.99m2（其中地上24574.3m2，地下车库8942.69m2），依托院区现有的1栋综合楼、4栋分类门诊楼和1栋学生宿舍和2栋分类门诊楼进行建设。 其中1#楼（综合楼）分楼层设置医保、医务、护理、挂号收费、出入院办理、药剂科、放射科、咨询服务中心、相关门诊科室、急诊科、老年科、妇产科、皮肤美容科、超声功能科、中医内科、中医骨科、针灸科、泌尿科、推拿科、儿科、老年科、肿瘤科、肾病科、外科等门诊室、检验科、耳鼻咽喉科、治未病科、健康体检科、肾内科、胃肠胸外科、血液透析科、麻醉科、手术室、麻醉科、手术室、重症医学科、外科一病区（普外）、外科二病区（泌尿）、骨伤科五病区、骨伤科六病区、儿科病区、脑病科、妇产科、脾胃内分泌科、设备机房、停车场。 2#楼（分类门诊楼）分楼层设置老年病科、肿瘤介入治疗中心、肿瘤科、老年病科（综合病区）。 3#楼（分类门诊楼）分楼层设置肠道门诊、发热门诊、肠道门诊住院病区、地下停车库。 4#楼（学生宿舍）分楼层设置中西药库房、档案室、学生宿舍。 5#楼（分类门诊楼）仅建设第一层，设置口腔科、职工食堂（仅蒸煮）。 6#楼（分类门诊楼）仅建设第一层，设置两个工作室门诊。 配套建设停车场、室外道路及铺装、绿化、电气工程、给排水工程、暖通工程等附属工程，不设置除发热门诊外的传染科、锅炉、太平间；不设置洗衣房，项目被服清洗、消毒全部委外第三方机构单位清洗；医院口腔的牙齿委外加工，不用含汞修补牙材料，不产生含汞废水；食堂仅蒸煮，不涉及油烟；委托药企进行煎药后配送至医院，院区内不进行煎药；检验科病理、血液检查及化验等工作使用重铬酸钾、三氧化铬等化学品形成的污水按医疗废物进行收集，不进入污水处理系统，故无含铬废水排放；透析、检验科、手术室等科室的纯水使用反渗透纯水制备机进行供应。 本项目组成情况见表2.1-3。 ### 表2.1-3项目组成一览表 工程 内容; 建设内容; 主要功能; 备注. 主体 工程; 综合楼 （1#）（建 筑面积 25736.82m2，地上18层，每层建筑面积均为963.5平方米，地下2层，-1层建筑面积3773.04平方米，-2层4620.78平方米）; -2F; 设置设备机房和车库，共60个车位; 裙楼，依托重庆市九龙坡人民医院B区原有构筑物进行建设. -1F; 设置医保、医务、护理、挂号收费、出入院办理、药剂科、放射科、咨询服务中心、急诊科、老年科、妇产科、皮肤美容科等. 1F; 设置超声功能科、中医内科、中医骨科、针灸科、泌尿科、推拿科、儿科、老年科、肿瘤科、肾病科、外科等门诊室. 2F; 设置检验科。血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬等化学品形成污水，本项目采用成品试剂，检验废液按医疗废物收集，不进入污水处理系统，故无含铬废水排放。. 3F; 设置耳鼻咽喉科. 4F; 设置治未病科、健康体检科. 5F; 设置肾内科、设置30张床位. 6F; 设置胃肠胸外科、设置30张床位. 7F; 设置血液透析科. 8~9F; 设置麻醉科、手术室. 10F; 设置重症医学科、设置20张床位. 11F; 设置外科一病区（普外）、设置30张床位. 12F; 设置外科二病区（泌尿）、设置30张床位. 13F; 设置骨伤科五病区、设置30张床位. 14F; 设置骨伤科六病区、设置30张床位. 15F; 设置儿科病区、设置30张床位. 16F; 设置脑病科、设置30张床位. 17F; 设置妇产科、设置30张床位. 18F; 设置脾胃内分泌科、设置30张床位. 分类门诊楼 （2#）（4343.28平方米，地上 4层，每层建筑面积均为1085.82平方米）; 1F; 设置老年病科、肿瘤介入治疗中心. 2F; 设置肿瘤科、设置30张床位. 3F; 设置老年病科（综合病区）、设置40张床位. 4F; 设置疼痛科病区、推拿科病区、设置40张床位. 分类门诊楼 （3#）（建 筑面积 1774.81平方米，地上 2层，每层均为612.97平方米，地下一层为548.87平方米）; -1F; 设置地下停车库，共14个车位. 1F; 设置发热门诊、肠道门诊. 2F; 设置发热门诊、肠道门诊住院病区、设置20张床位. 学生宿舍 （4#）（建 筑面积 1173.68平方米，地上 4层，每层均为293.42平方米）; 1F; 设置中西药库房、档案室. 2F; 设置医学生宿舍，该层共30个学生. 3F; 设置医学生宿舍，该层共30个学生. 4F; 设置医学生宿舍，该层共30个学生. 分类门诊楼 （5#）（ 本项目仅涉及第一层，建筑面积246.8平方米）; 1F; 设置口腔科和职工食堂，食堂仅涉及蒸煮，不涉及炒制。. 分类门诊楼 （6#）（本项目仅涉及第一层，建筑面积241.6平方米）; 1F; 设置王鼎皓工作室门诊和唐成林工作室门诊. 辅助工程; 备用柴油发电机房; 1间，布置在综合楼-1F，建筑面积约50m2，主要放置2台风冷式自启动柴油发动机组（内设储油间），柴油发电机作备用应急电源使用。; 新建. 空压机房; 1间，位于综合楼-1F，建筑面积约50m2，主要布置空压机; 新建. 消防水系统; 在综合楼-2F设消防水池，主要用于消防水储存，以及配套消防泵房。; 新建. 供氧中心; 位于2#污水处理站南侧，设置两组制氧机（一备一用），配套设置2个15m3的储罐，设置管道输送至病房、急救室、观察室和手术室等用氧区。; 新建. 储运工程; 医用危险化学品库房; 位于1#综合楼西侧，采取防渗措施，危险医用化学品分区存放。; 新建. 公用工程; 给水工程; 由市政供水; 新建. 排水工程; 排水采用“雨污分流、污污分流”制。雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。医疗废水和生活污水一并排入污水处理站预处理达标后，经市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达标后，排入长江。; 新建. 供电工程; 依托市政供电; 新建. 空调系统; 1-3#楼楼顶设置中央空调，4#楼设置宿舍内设置挂式空调；5#、6#楼设置箱式、挂式空调。; 新建. 供热; 项目热水、开水热源均来自于电热水器，不设置天然气热水器，不设置集中供热，不设置锅炉。; 新建. 纯水制备; 透析、检验科、手术室等科室的纯水使用反渗透纯水制备机进行供应。; 新建. 消毒系统; 就诊区、病房、手术室、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外线消毒；医疗器械采用电加热蒸汽灭菌器消毒；日常地面清洁使用少量84消毒液消毒；污水处理站污水消毒方式为次氯酸钠消毒。; 新建. 通风系统; 采用自然通风和机械通风结合方式。; 新建. 环保工程; 废水处理设施; 依托院区东南角1座1#埋地式污水处理站（初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节，设计处理能力450m3/d），1#楼医疗污水、生活污水、纯水制备废水、化验检验废水经1#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。; 依托. 依托院区西北角1座2#埋地式污水处理站（初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤，处理能力130m3/d），2~6#楼生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水经2#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。; 依托. 废气处理设施; 污水处理站臭气：1#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后通过专用管道引至楼顶排放；2#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后通过专用管道引至楼顶排放。; 依托. 柴油发电机废气：经专用管道引至综合楼屋顶排放。; 新建. 车库汽车尾气：车库废气通过排风管道由百叶窗排放。; 依托. 固体废物暂存及处置措施; 医疗废物：每层楼设置医疗废物收集桶，并采用黄色塑料袋盛装，依托院区东北侧1间医疗废物暂存间，建筑面积约18m2，采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理；感染性、损伤性废物、药物性、化学性废物、病理性废物交有危险废物处理资质单位处理。; 依托. 危险废物：依托院区东北侧1个危险废物贮存点，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，建筑面积约18m2，用于暂存和收集危险废物废紫外灯管等，收集后交由有资质单位处置。. 生活垃圾，经分类收集后，交环卫部门处置。. 污水处理站污泥、栅渣委托专业资质单位定期清掏，就地采用石灰消毒处理后交环卫部门处理。. 依托院区东北侧建筑面积约10m2的一般工业固体废物贮存场，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求），收集后定期交由资源回收单位回收利用。无污染输液瓶和包装材料收集至一般工业固体废物贮存场，定期交相关单位回收利用。. 噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、隔声等措施进行降噪，医院内部合理布置、加强门诊部管理。; 新建. 环境风险; 1#、2#污水处理站、柴油发电机房储油间、医疗废物暂存间、危险废物贮存点、医用危险化学品库房重点防渗，且柴油发电机房储油间四周设置围堰，容积约6m3。; 新建. ### 表2.1-4 项目依托情况一览表 序号; 工程 类别; 内容; 依托工程; 依托可行性. 1; 公用 工程; 供水; 依托已建市政供水管网; 依托已建市政供水管网，依托可行. 供电; 依托已建市政供电管网; 依托已建市政供电管网，依托可行. 排水; 依托已建市政排水管网; 依托已建市政排水管网，依托可行. 2; 环保工程; 废气; 1#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放；2#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放。; 1#、2#污水处理厂均为埋地设置，专用管道已建成，依托可行. 废水; 依托院区东南角1座1#埋地式污水处理站（初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节，设计处理能力450m3/d），出水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 1#埋地式污水处理站管网已建成，处理工艺为初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节，设计处理能力450m3/d，可容纳本项目1#综合楼共204.83m3/d的生活污水、医疗废水、纯水制备废水、化验检验废水。根据附件9重庆市九龙坡人民医院B区污水处理站监测报告，该污水处理站出水可满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。. 依托院区西北角1座2#埋地式污水处理站（初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤，处理能力130m3/d），2#污水处理站出水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 2#埋地式污水处理站管网已建成，处理工艺为初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤，处理能力130m3/d，可容纳本项目2~6#楼共103.23m3/d的生活污水、医疗废水、食堂废水、学生培训废水。根据附件9重庆市九龙坡人民医院B区污水处理站监测报告，该污水处理站出水可满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。. 固体废物; 医疗废物：依托院区东北侧1间医疗废物暂存间，建筑面积约18m2，门口张贴危废标志、内部采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理；感染性、损伤性废物、药物性、化学性废物、病理性废物交有危险废物处理资质单位处理。; 医疗废物暂存间共18m2，门口张贴医疗废物标志、内部采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理；感染性、损伤性废物、药物性、化学性废物、病理性废物交有危险废物处理资质单位处理，在采取贮存设施地面与裙脚应表面防渗、液态危险废物使用密闭包装桶进行贮存，固态危险废物采取袋装贮存； 设置托盘等液体泄漏堵截设施收集等整改措施后，满足《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目医疗废物共172.66t/a，医疗废物暂存间最大贮存能力约20t，在及时清运医疗废物的情况下，医疗废物暂存间可容纳本项目医疗废物，依托可行。. 危险废物：依托院区东北侧1个危险废物贮存点，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，建筑面积约18m2，用于暂存和收集危险废物废紫外灯管等，收集后交由有资质单位处置。; 东北侧危险废物贮存点共18m2，门口张贴危废标志、内部采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理，危险废物废紫外灯管等，收集后交由有资质单位处置；本院接管后将危险废物贮存点地面与裙脚采取表面防渗措施、添加托盘等截流设施后，改造完成后可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目危险废物为空压机冷凝废液、废紫外灯管等，收集后交由有资质单位处置，贮存点最大贮存能力约20t，可容纳本项目产生量为0.506t/a的危险废物，依托可行。. 依托院区东北侧建筑面积约10m2的一般工业固体废物贮存场，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求），收集后定期交由资源回收单位回收利用。无污染输液瓶和包装材料收集至一般工业固体废物贮存场，定期交相关单位回收利用。; 东北侧一般工业固体废物贮存场共10m2，已张贴一般工业固体废物贮存场标志；已设置雨棚和围挡，可满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，已采取一般防渗，采用包装袋暂存一般工业固体废物，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物贮存场最大贮存能力约为10t，在及时清运的情况下，可暂存本项目产生量10.1t/a的一般工业固体废物。. 2.1.5主要生产设施 全院主要设施见表2.1-5。 ### 表2.1-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 除颤仪; 1; 急诊科. 2; 心脏复苏机; 1. 3; 无创呼吸机; 1. 4; 中心供氧中心吸引吊桥设备; 1. 5; 转运呼吸机（便携式）; 1. 6; 呼吸机; 1. 7; 听觉脑干诱发电位; 2; 耳鼻喉科. 8; 耳鸣治疗仪; 1. 9; 耳石症（复位）诊断仪; 1. 10; 电子鼻咽喉镜摄像系统; 1. 11; 睡眠监测系统; 1. 12; 荧光鼻内镜系统; 1. 13; 二氧化碳激光治疗系统; 1. 14; 眩晕症诊疗系统; 1. 15; 超声波鼻炎治疗仪; 1. 16; 手术显微镜; 1. 17; 胆道镜系统; 1; 麻醉科. 18; 腹腔内窥镜系统; 2. 19; 泌尿内窥镜系统; 1. 20; 关节内窥镜系统; 1. 21; 耳鼻喉动力系统; 1. 22; 脑外动力系统; 1. 23; G 型臂; 1. 24; 等离子电切; 1. 25; 麻醉机; 4. 26; 动脉硬化检测仪; 1; 肾内科、肾病科. 27; 人体成分分析仪; 1. 28; 免散瞳眼底照相机; 1. 29; 内脏脂肪测量装置; 1. 31; 全院血糖管理系统; 1. 32; 血液净化透析机; 9. 33; 脉冲针灸治疗仪; 1; 健康体检科. 34; 电脑中频治疗仪; 2. 35; 多功能艾灸仪; 1. 36; 超声洁牙机; 1; 口腔科. 37; 齿科技工打磨机; 1. 38; 牙齿打磨机; 1. 39; 全景机; 1. 40; 电动吸引器; 1; 骨伤科. 41; 紫外线消毒车; 1. 42; 空气波压力循环治疗仪; 1. 43; 磁震热治疗仪; 1. 44; 骨科牵引床; 1. 45; 脉冲针灸治疗仪; 1. 46; 心电监护仪; 1. 47; 电脑骨伤治疗仪; 1. 48; 空气波压力循环治疗仪; 1. 49; 注射泵; 1. 50; 多参数监护仪; 1. 51; 单孔手术灯; 1. 52; 血液透析机; 36; 血液透析科. 53; 血液透析设备; 1. 54; 血液净化设备; 1. 55; TDP; 12; 疼痛、推拿科. 56; 中频治疗仪; 13. 57; 内热式针灸治疗仪; 3. 58; 中医综合诊断系统; 1. 59; 超声脉冲导入治疗仪; 10. 60; 多功能艾灸仪; 9. 61; 台式低速离心机; 1. 62; 电动多功能理疗床（脊柱顿压床）; 1. 63; 手法治疗床; 5. 64; 伏卧式腰椎牵引床; 2. 65; 温热电针综合治疗仪; 10. 66; DR; 1; 超声科. 67; 心电图机; 1. 68; CT）; 2. 69; 全自动血球分析仪; 1; 检验科. 70; 显微镜; 1. 71; 电子胃镜; 1; 脾胃内分泌科. 72; 便携式纤维支气管内窥镜; 1. 73; 肺功能检测仪; 1. 74; 糖尿病筛查箱; 1. 75; 神经血管治疗仪; 1. 76; 电子胃镜; 1. 77; 手术台; 1; 手术室. 78; 手术无影灯; 1. 79; 气压腔内碎石机; 1. 80; 麻醉机; 1. 81; 超声刀; 1. 82; 电动手术台; 1. 83; 心电图机; 2; 老年科. 84; 电针治疗仪; 1. 85; 输液泵; 2. 86; 雾化机; 2. 87; 心电监护仪; 7. 88; 中频治疗仪; 6. 89; 除颤仪; 1. 90; 呼吸机; 1. 91; 空气波压力循环仪; 2. 92; 超声经颅多普勒血流分析仪; 1. 93; 血压脉搏测量装置; 1. 94; 无创呼吸机; 2. 95; 全自动电脑恒温蜡疗机; 1. 96; 胰岛素泵; 1. 97; 输液泵; 5. 98; 电热恒温培养箱; 1. 99; 有创呼吸机; 2. 100; 无创呼吸机; 4. 101; 动态血压监测仪; 2. 102; 超声骨密度治疗仪; 1. 103; 全胸多频震荡排痰机; 1. 104; 麻醉视频喉镜; 1. 105; 肢体康复器; 2. 106; 心输出仪（PICCO）; 1. 107; 红光治疗仪; 1. 108; 康复训练车; 1. 109; 营养泵; 1. 110; 注射泵; 2. 111; 磁振热治疗仪; 1. 112; 磁振热治疗仪; 1. 113; 吊塔; 2. 114; 电子纤维镜系统; 1. 115; 除颤仪; 1. 116; 下肢功率训练车; 1. 117; 空气消毒机; 1. 118; 咳痰机; 1. 119; 降温毯; 1. 120; 动态心电图系统; 2. 121; 红外线测温仪; 1; 妇产科. 122; 紫外线空气消毒机; 1. 123; 微波治疗仪; 1. 124; 数码阴道镜; 1. 125; 医用冲洗器; 1. 126; 超声多普勒胎儿监护仪; 1. 127; 胎心多普勒仪; 1. 128; 妇科检查冲洗床; 1. 129; 流产吸引机; 1. 130; 多功能微波电刀; 1. 公用工程. 131; 柴油发电机; 2; 设备房. 132; 空压机; 2. 133; 提升泵; 2. 134; 回流泵; 2. 135; 自吸泵; 2. 136; 中央空调机组; 3; 楼顶. 137; 制氧机; 2（一用一备）; 制氧站. 138; 反渗透纯水机; 1; 纯水制备. 2.1.6主要原辅材料 项目原辅材料年消耗情况见表2.1-6。 ### 表2.1-6 主要原辅材料名称及年消耗数量 类别; 名称; 主要成分; 形态; 单位; 年消耗; 最大贮存量; 贮存位置. （一）; 药品. 药品; 各类中药、西药; /; /; 盒; 5606254; 56000; 药房. 注射药剂; /; 液态; 支; 1864320; 186432. 输液用药药液; /; 液态; 支; 100000; 10000. （二）; 医疗耗材. 1; 纱布; /; 固态; 袋; 265; 93; 专用 库房. 2; 注射器; /; 固态; 支; 621440; 62144. 3; 棉签; /; 固态; 包; 945; 100. 4; 输液器; /; 固态; 支; 13333; 1333. 5; 一次性帽子; /; 固态; 顶; 4000; 800. 6; 口罩; /; 固态; 个; 8000; 2000. 7; 绷带; /; 固态; m; 若干; 若干. 8; 吸氧管; /; 固态; 根; 33333; 3333. 9; 电极片; /; 固态; 片; 若干; 若干. 10; 外科手套; /; 固态; 双; 207709; 71419. 11; 夹板; /; 固态; 块; 若干; 若干. 12; 针灸针; /; 固态; 支; 456333; 78667. 13; 手术刀片; /; 固态; 片; 100; 10. （三）; 氧气. 1; 氧气; O2; 气态; 瓶; 0.5; 0.05; 液氧站. （四）; 化学检验分析化学品. 1; 75%乙醇; 75%乙醇; 液态; ml; 5000; 5000; 专用库房，500ml/瓶. 2; 重铬酸钾; 重铬酸钾; 固体; g; 500; 50; 专用库房， 50g/瓶. 3; 三氧化铬; 三氧化铬; 固体; g; 500; 50; 专用库房，50g/瓶. （五）; 消毒用品. 1; 95%乙醇; C2H5OH; 液态; t; 0.3; 0.2; 专用库房. 2; 碘伏; 单质碘与 聚乙烯吡咯烷酮; 液态; 瓶; 4000; 1000; 专用库房，100ml/瓶. 3; 石灰; CaO; 固态; t; 0.13; 0.13; 污水处理站. 4; 次氯酸钠; NaClO; 液态; t; 15.2; 1.0; 污水处理站. 5; 84消毒液; NaClO; 液态; kg; 100; 50; 专用库房. 6; 双氧水; H202; 液态; kg; 80; 20; 专用库房. （六）; 公用工程. 1; 柴油; 矿物油; 液态; t; 1; 0.4; 专用库房，200kg/桶. 2; PAM; 聚丙烯酰胺; 固态; t; 50.0; 3.0; 袋装，25kg/袋. 3; PAC; 聚合氯化铝; 固态; t; 40.0; 3.0; 袋装，25kg/袋. 4; 除臭剂; 植物提取物、微生物群、酶制剂; 液态; t; 20.0; 2.0; 桶装，25kg/桶. ### 表2.1-7 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 年用量; 备注. 水; m3/a; 126946; 市政供水管网供应. 电; 万kW·h/a; 20; 市政电网供电. 2.1.7水平衡分析 # 2.1.7.1给排水 （1）给水 本项目依托市政供水，接入院区供水管，形成环状供水，生活、消防合用。 （2）排水 本项目采用雨污分流排水制。雨水经雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 本项目1#楼生活污水、医疗废水、纯水制备废水、化验检验废水统一排入1#污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，经市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。 本项目2~6#楼生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水统一排入2#污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，经市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。 （3）给排水核定 本项目营运期口腔科不使用含汞修补牙材料，不涉及含汞废水；不设置洗衣房，项目被服清洗、消毒全部委外第三方机构单位清洗，不涉及洗衣房用水；委托药企进行煎药后配送至医院，院区内不进行煎药，不涉及煎药房用水。检验科病理、血液检查及化验等工作使用重铬酸钾、三氧化铬等化学品形成的污水按医疗废物进行收集，不进入污水处理系统，故无含铬废水排放。 本项目运营期用水定额参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《重庆市水利局、重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号）以及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订），并结合医院工作制度进行核算。其中门诊病人：15L/人·次（含陪护人员用水）、住院病人：400L/床·d（含陪护人员用水）、医务人员：200L/人·d、医院后勤职工：100L/人·d、学生培训用水：200L/人·d。 食堂每天520人就餐，以三餐/d计，每人每餐用水量20L；化验检验需使用纯水，类比同类项目进行计算，项目纯水制备效率约70%；项目共3台冷却塔，循环水量共约900m3/h，循环冷却水补水优先采用自来水，通过市政直供补水。参照《建筑设备专业设计技术措施》，冷却水系统补水近似取系统循环水量的1.5%，则为13.5m3/h。则拟建项目给、排水情况见表2.1-8。 ### 表2.1-8 本项目给、排水核算表 用水单位; 用水定额; 用水规模; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1#楼门诊病人及陪护; 15L/d·次; 1800人次 /d; 27; 9855; 24.3; 8869.5. 2~6#楼门诊病人及陪护; 200人次 /d; 3; 1095; 2.7; 985.5. 1#楼住院病人及陪护; 400L/d·床; 320床; 128; 46720; 115.2; 42048. 2~6#楼住院病人及陪护; 130床; 52; 18980; 46.8; 17082. 1#楼医务人员; 200L/人·d; 350人; 70; 25550; 63; 22995. 2~6#楼医务人员; 50人; 10; 3650; 9; 3285. 1#楼医院后勤、管理职工; 100L/人·d; 25人; 2.5; 912.5; 2.25; 821.25. 2~6#楼后勤、管理职工; 5人; 0.5; 182.5; 0.45; 164.25. 学生培训; 200L/人·d; 90人; 18; 6570; 16.2; 5913. 纯水制备用水; 制备效率70%; /; 0.07; 21; 0.02; 6. 化验检验用水; 类比同类项目; /; /; /; 0.05; 15. 食堂用水; 20L/人·次; 520人; 31.2; 9360; 28.08; 8424. 循环冷却水; 每小时补充水量为循环水量的1.5%; /; 13.5; 4050; /; /. 合计; 355.77; 126946; 308.05; 110608.5. 注：①年用水量、年排水量按365d/a计算；排水系数取0.9；. 图2.1-1项目水平衡图（单位：m3/d） # 2.1.7.2供氧中心 供氧中心位于2#污水处理站南侧，设置两组制氧机（一备一用），配套设置2个15m3的储罐，系统气源采用液氧储罐、氧气瓶，通过空气压缩净化和分子筛吸附分离制取氧气，再通过管道输送至各病房、手术室、治疗室、注射室、抢救室、麻醉室和需要造影的检查室等，供病人使用。 # 2.1.7.3通风系统 采用自然通风和机械通风结合方式。 # 2.1.7.4消毒系统 本项目采用的消毒方式主要为：就诊区、病房、手术室、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外线消毒；医疗器械采用电加热蒸汽灭菌器消毒；日常地面清洁使用少量消毒液消毒；污水处理站污水消毒方式为次氯酸钠消毒。 # 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目工作人员共430人，其中医务人员400人，管理及后勤人员30人。工作365d/a，门诊一班制（8:00~17:30），住院病房、急诊科全天24h服务。 # 2.1.9项目总平面布置 （1）医院院区整体平面布置 建设场地现不规则多边形。1#楼位于院区东部，为主要的门诊、急诊大楼，地下设置两层车库，2#楼紧邻1#楼北侧建设，设置老年病科、肿瘤科等分区门诊；3#楼位于院区北侧，设置发热门诊和肠道门诊，4#楼位于院区最北端，设置库房和学生宿舍，5#、6#楼位于院区西南侧，设置常规门诊。 （2）项目环保设施布局 环保设施布置：1#污水处理站位于项目东南侧，2#污水处理站位于院区西侧，污水处理站均埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放，医疗废物暂存间位于院区东北侧，该暂存间与医院内部各诊室病房隔离开，远离治疗、人员活动区，医疗垃圾可直接运出装车，方便转运单位将医疗垃圾装入医疗垃圾收集车内。建筑物各层设置生活垃圾收集点和垃圾桶，经分类收集的生活垃圾由市政环卫部门每天清运处置。同时由于医院所在楼为独立建筑，因此，医疗废物的转运不与周围居民的小区进出口交叉。 综上，本项目内部各层的功能划分明确，布局能满足医院的用房要求，项目内部各诊疗单元平面布局合理，医院进出口划分清晰、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，项目环保设施、废气排放口、医疗废物暂存间、危险废物贮存点、噪声源设备位置较合理，对周边环境影响可接受，项目整体布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 2.2施工期工艺流程及产污环节 项目仅在重庆市九龙坡人民医院B区原有构筑物的基础上进行室内装修以及设施、设备安装，不涉及基础开挖、基础施工等，主要环境问题为噪声污染，建设单位采取白天进行安装，产生噪声较小，且所有安装施工在房间内进行，因此对外环境影响较小。 # 2.3运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期主要是为病人提供询医治病等服务，主要包括门诊、急诊和各科室，项目不设置除发热门诊外的传染科、锅炉、太平间；不设置洗衣房，项目被服清洗、消毒全部委外第三方机构单位清洗；医院口腔的牙齿委外加工，不用含汞修补牙材料，不产生含汞废水；食堂仅蒸煮，不涉及油烟；委托药企进行煎药后配送至医院，院区内不进行煎药；检验科病理、血液检查及化验等工作使用重铬酸钾、三氧化铬等化学品形成的污水按医疗废物进行收集，不进入污水处理系统，故无含铬废水排放；透析、检验科、手术室等科室的纯水使用反渗透纯水制备机进行供应。结合医院运营特点，项目营运流程及产污位置见图2.3-1。 ### 图 2.3-1 中医院工艺流程图 医院工艺流程简述： （1）病人门诊、入院：病人导员后需根据自身症状及身体病情，结合自身了解、院内医务人员指引下针对相关科室进行挂号。 （2）门诊检查、诊断治疗：涵盖了患者初步的疾病咨询与基础诊断，包括体检、化验，此过程由病人根据自身发病状况向医生进行讲述，医生结合病人身体状况，发病情况后，进行初步诊断后提出后续诊断计划； （3）住院治疗护理：针对需要较长时间康复或接受系统治疗的患者，提供专业的治疗方案，住院位于医院住院部内。 ①废气 本项目废气包括备用柴油发电机废气、污水处理臭气和汽车尾气等。 ②废水 本项目废水包括医疗废水、门诊病人陪护废水、住院病人及陪护废水、纯水制备废水、化验检验废水；院内设口腔科，口腔科不涉及银汞合金材料，不会产生含银、汞废水；DR机和CT机等设备成像均采用数字化成像技术，无洗印废水产生。 ③噪声 本项目营运期噪声主要来自水泵、空压机、中央空调机组、冷却塔等。 ④固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为医疗废物（感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物五大类和检验特殊废液）未污染输液瓶等。 公辅工程工艺流程简述： - 员工、医务人员、后勤及管理人员生活会产生生活污水、医务人员生活污水、后勤及管理人员生活污水。学生培训会产生学生培训废水；医院人员就餐会产生食堂废水。 （2）医疗废物暂存间会产生废紫外线灯管，空压机运行产生空压机冷凝废液。职工就餐、生活会产生生活垃圾、餐厨垃圾。污水处理会产生污泥。 ### 表2.3-1 项目污染物一览表 序号; 污染物/污染环节; 污染物; 编号. 1; 废气; 污水处理站臭气; 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气; G1. 2; 柴油发电机废气; CO、NOX、THC; G2. 3; 汽车尾气; CO、NOX、THC; G3. 4; 废水; 门诊病人及陪护废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 粪大肠菌群; W1. 5; 住院病人及陪护废水; W2. 6; 医务人员生活废水; W3. 7; 医院后勤、管理职工生活废水; W4. 8; 学生培训废水; W5. 9; 纯水制备废水; W6. 10; 化验检验废水; W7. 11; 食堂废水; W8. 12; 固废; 门诊、住院; 未污染废物; S1. 13; 纯氧制备; 废气瓶; S2. 14; 医疗废物暂存; 废紫外线灯管; S3. 15; 检验、化验; 特殊废液; S4. 16; 门诊、住院; 感染性废物; S5. 17; 病理性废物; S6. 18; 损伤性废物; S7. 19; 药物性废物; S8. 20; 化学性废物; S9. 21; 设备维护; 空压机冷凝废液; S10. 22; 职工生活、就餐; 生活垃圾; S11. 23; 餐厨垃圾; S12. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目占地区域原有环境相关情况（重庆市九龙坡人民医院B院区） 项目所在地原为重庆市九龙坡人民医院B院区，设置急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科、传染科、结核病科、口腔科、药剂科、检验科、放射科、手术室、实验室。 # 目前，重庆市九龙坡区人民医院B区所有设备、设施均已迁出院区，原有危险废物贮存点、医疗废物暂存间内的危险废物、医疗废物均已委托有危险废物处理资质单位处理；一般工业固体废物交由专业单位回收利用，生活垃圾已交环卫处理。院区内废气、噪声、废水随院区的迁出而停止产生，无遗留环境问题。 为对比该占地区域在本项目建设前后的污染物排放变化情况，结合重庆市九龙坡人民医院B院区相关的环保手续（九龙坡区人民医院迁建项目(一期工程)环境影响报告书及渝（九）环准〔2022〕027号环评批复），该环评仅给出九龙坡区人民医院A、B、C共3个院区的总污染物排放量，故本次原有项目排污情况以该报告中给出的具体床位数、人数进行计算，该院区的床位数为330张，加上陪护人数共400人，职工人数528人、日就诊人数562人。因固体废物均得到有效处置，排放量为0，故本项目不对固体废物进行统计。 ### 表2.3-2 重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁前污染物排放量 污染物名称; 重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁前污染物排放量（t/a）. 废气; 硫化氢; 少量. 氨; 少量. 臭气浓度; 少量. 甲烷; 少量. 氯气; 少量. 废水（排入管网的量）; 废水量; 90018.86. COD; 22.5047. BOD5; 9.0019. SS; 5.4011. NH3-N; 4.0508. 粪大肠菌群; /. 二、现有工程环保手续及产排污情况 # 由于重庆市九龙坡区中医院冶金村院区接管原重庆市九龙坡区人员医院B区构筑物及未搬迁利用设施，处于规划建设阶段，目前尚未开工建设，无遗留环境问题。本次项目环评获批后，再进行装修和设备安装，取得医疗许可具备营业条件后再开业，从而本项目现有工程各环境要素对应污染物的产排量为0。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 3.1.1大气环境质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域环境空气质量达标评价引用重庆市生态环境局发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区公布结果进行环境空气达标判定，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。 ### 表3.1-1 九龙坡区2024年度环境空气质量状况 污染物; 评价时段; 百分位; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; /; 8; 60; 13; 达标. NO2; /; 34; 40; 85; 达标. PM10; /; 51; 70; 73; 达标. PM2.5; /; 32.3; 35; 92; 达标. O3; 最大8h平均浓度; 第90百分位; 140; 160; 88; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度; 第95百分位; 1.2; 4; 30; 达标. 根据表3.1-1可知，拟建项目所在区域监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，九龙坡区属于达标区。 # 3.1.2地表水环境质量现状 本项目纳污河流为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江为Ⅲ类水域，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 # 3.1.3声环境质量现状 本项目50m范围内共6个环境保护目标，分别为十八冶宿舍楼、杨家坪中学、冶金三村、桃园小区，另外桃源居1F、桃源阁1F均为本项目诊室、2F以上为本项目环境保护目标。 为了解项目所在地的声环境质量现状，本评价委托重庆大安检测技术有限公司对项目所在地声环境进行现场实测。 ①监测数据基本情况 监测项目：昼、夜等效连续A声级； 监测时间、频率：2024年8月16日监测C1、C3、C4，监测1天，昼、夜各一次；2024年8月26日监测C2，监测1天，昼、夜各一次； 监测布点：结合各敏感目标所在位置及相应的声环境功能区划，共布置4个代表性监测点，共布置4个监测点，具体位置见监测布点图； ②监测结果及评价 本评价采用监测值与标准值比较评述法。根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），项目所在区为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，冶金路道路两侧为4a类声功能区。噪声监测统计及评价结果见表3.1-2。 ### 表3.1-2 声环境现状评价结果 单位：dB（A） 监测点名称; 监测编号; 监测时间; 监测结果; 标准值; 达标情况. 冶金三村; C1; 昼间; 54; 55; 达标. 夜间; 44; 45; 达标. 十八冶宿舍楼、杨家坪中学、桃源居; C2; 昼间; 53; 55; 达标. 夜间; 43; 45; 达标. 桃源阁; C3; 昼间; 61; 70; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 桃源小区; C4; 昼间; 58; 70; 达标. 夜间; 54; 55; 达标. 由上表3.1-2可知，C1~C2监测点位昼间、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，C3~C4监测点位昼间、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。故项目所在区域声环境现状良好。 # 3.1.4生态环境 本项目使用已建成医疗业务用房，不新增用地，无需进行生态现状调查。 # 3.1.5电磁辐射 对于本项目涉及放射、辐射的医疗设备，其放射、辐射环境影响评价由建设单位委托专业技术服务机构单独开展，本次评价内容不考虑电磁辐射。 # 3.1.6地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展环境质量现状调查。根据现场调查，扩建项目占地范围内全部地面硬化，且项目采取分区防渗措施。对项目1#、2#污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物贮存点、医用危险化学品库房、柴油发电机房储油间、医用危险化学品库房等按照重点防渗区要求防渗；一般工业固体废物贮存场等地面均按照一般防渗区要求防渗；办公区、道路等其他区域按照简单防渗要求防渗。扩建项目采取分区防渗措施后，正常工况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | # 3.2.1环境保护目标 根据现场调查，本项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，属于城市建成区域，场地不涉及风景名胜区、自然保护区、森林公园，未发现珍稀保护植被和珍稀保护动物。厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目区不涉及重庆市生态保护红线。 （1）大气环境 项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，500m范围内大气环境保护目标主要是住宅小区、学校等。 项目周围环境保护目标见下表。 ### 表3.2-1 大气环境保护目标统计 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界距离/m; 相对厂址方位. X; Y. 1#; 十八冶宿舍楼; 0; 11; 居民楼，约300人; 环境空气; 二类区; 11; N. 2#; 杨家坪中学; -11; 4; 公立中学，约师生5000人; 12; NW. 3#; 冶金三村; 0; 10; 居民区，约1500人; 10; N. 4#; 桃园小区; 0; -28; 居民区，约6000人; 28; S. 5#; 冶金村; -82; 0; 居民区，约1500人; 82; W. 6#; 中冶幸福岭; 0; 75; 居民区，约1800人; 75; N. 7#; 桃景阁; 0; 62; 居民区，约450人; 62; N. 8#; 杨家坪小学; 40; 111; 公立小学，约师生2200人; 118; NE. 9#; 重庆市总工会杨家坪疗养院; 0; 240; 私立疗养院，约130人; 240; N. 10#; 吉嘉碧秀苑; 220; -71; 居民区，约1800人; 231; SE. 11#; 恒大绿洲-B区; 192; -114; 居民区，约3600人; 223; SE. 12#; 重庆动物园; -246; -132; 动物园，约160名工作人员; 279; SW. 13#; 金悦熙城; -238; 0; 居民区，约2700人; 238; W. 14#; 志龙石坪苑; -67; 383; 居民区，约1500人; 389; NW. 15#; 金桥彼岸; 0; 266; 居民区，约3000人; 266; N. 16#; 万科西九; 116; 214; 居民区，约9000人; 243; NE. 17#; 华辰苑; 265; 77; 居民区，约1500人; 276; NE. 18#; 景瑞西联社; 319; 33; 居民区，约1500人; 321; NE. 19#; 桃源居2F至顶楼; 0; 0; 居民区，约200人; 0; /. 20#; 桃源阁2F至顶楼; 0; 0; 居民区，约200人; 0; /. 桃源居、桃源阁位于院区内，一楼均为本项目诊室，2F至顶楼为本项目环境保护目标. （2）声环境 项目位于九龙坡区石坪桥冶金村7号，50m范围内声环境保护目标见下表。 ### 表3.2-2 声环境保护目标调查表 序号; 名称; 空间相对位置/m; 相对厂界距离/m; 相对厂址方位; 执行标准/功能区类别; 情况说明. X; Y. 1; 十八冶宿舍楼; 0; 11; 11; N; 1类; 居民楼，约300人. 2; 杨家坪中学; -11; 4; 12; NW; 公立中学，约师生5000人. 3; 冶金三村; 0; 10; 10; N; 1类，临冶金路45m范围为4a类; 居民区，约1500人. 4; 桃园小区; 0; -28; 28; S; 居民区，约6000人. 5; 桃源居2F至顶楼; 0; 0; 0; /; 1类; 居民区，约200人. 6; 桃源阁桃源居2F至顶楼; 0; 0; 0; /; 1类; 居民区，约200人. 桃源居、桃源阁位于院区内，一楼均为本项目诊室，2F至顶楼为本项目环境保护目标. （3）地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | # 3.3.1废气排放标准 项目运营后，1#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放；2#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放。 污水处理站周边臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准。 ### 表3.3-1污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（GB18466-2005） 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1. # 3.3.2废水排放标准 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行2的规定，直接或间接排入地表水和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”。 项目1#楼生活污水、医疗废水、纯水制备废水、化验检验废水统一排入1#污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，经市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。 项目2~6#楼生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水统一排入2#污水处理站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，经市政污水管网，排入鸡冠石污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。具体标准值见表3.3-2。 ### 表3.3-2 医疗机构水污染物排放标准（日均值） 序号; 污染物名称; 预处理标准; 单位. 1; 粪大肠菌群数; 5000; （MPN/L）. 2; 肠道致病菌; —; /. 3; 肠道病毒; —; /. 4; pH; 6～9; /. 5; 化学需氧量（COD）; 250; mg/L. 最高允许排放负荷; 250; g/床位·d. 6; 生化需氧量（BOD）; 100; mg/L. 最高允许排放负荷; 100; g/床位·d. 7; 悬浮物（SS）; 60; mg/L. 最高允许排放负荷; 60; g/床位·d. 8; NH3-N*; 45; mg/L. 9; 动植物油; 20; mg/L. 10; 石油类; 20; mg/L. 11; 阴离子表面活性剂（LAS）; 10; mg/L. 12; 色度; —; 稀释倍数. 13; 挥发酚; 1; mg/L. 14; 总氰化物; 0.5; mg/L. 15; 总余氯①,②; 2-8（本项目使用含 氯消毒剂）; mg/L. 注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。 ②采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 *NH3-N标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准。. ### 表3.3-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数. 一级A标; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）①; 1000个/L. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. # 3.3.3噪声 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号）及《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区噪声敏感建筑物集中区域划分方案>的通知》（九龙坡府发〔2024〕21号），本项目所在地为1类声功能区，南侧冶金路为城市次干道，冶金路周边45~55m范围为4a类声功能区，本项目南侧距冶金路约12m，故项目西、北、东侧厂界执行1类区标准，南侧厂界执行4a类区标准。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 ### 表3.3-4 环境噪声排放标准 单位： dB（A） 时期; 类别; 昼间; 夜间; 备注. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011）. 营运期; 1类; 55; 45; 北侧、东侧、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）1类区标准. 4a类; 70; 55; 南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4a类区标准. # 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。其中医疗废物暂存、储运过程按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》《重庆市卫生和计划生育委员会关于印发医疗废物分类处置指南（试行）的通知》（渝环[2016]453 号）等相关要求进行收集处置。 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥排放要求。 ### 表3.3-5 医疗机构污泥控制标准（GB18466－2005） 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 （MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病菌; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 废水： 排入管网：COD：27.6521t/a、NH3-N：4.9774t/a。 排入环境：COD：5.5304t/a、NH3-N：0.5530t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目使用重庆市中医院B区原有构筑物进行建设，不新建其他建构筑物，施工期主要建设内容为设备安装，不涉及土石方工程，建设内容较少，施工周期较短。 施工期员工生活垃圾和生活污水依托项目已有设施处理。施工期对周围环境的影响主要是施工噪声的影响。 施工过程中加快施工进度，尽量缩短工期，加强环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。施工时间短，对环境的影响随施工结束而消失。 综上，项目施工期对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.1.1废气 本项目不设置锅炉，食堂不涉及炒制，营运期产生的废气主要包括污水处理站臭气、柴油发电机废气和汽车尾气。 ①污水处理站臭气 医疗污水处理站营运期间，污水处理站将散发臭气。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站的恶臭气体必须进行除臭除味处理。1#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放；2#污水处理站埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放。 评价考虑到由于1#污水处理站位置与周边居民小区较近，1#污水处理站周围应通过加大绿化，可种植若干花卉，以美化环境。医院污水处理站与病房之间，应尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的树木，以减少臭气对医院内病人和周围环境的干扰。 本项目污水处理站臭气经上述处理后对大气环境保护目标和大气环境影响较小。 ②柴油发电机废气 本项目在配电房设置2台备用柴油发电机，柴油发电机在临时工作时，将产生少量CO、NOX、HC等污染物。柴油发电机仅作为停电应急电源，运行时间短，废气产生量小。柴油发电机房设置机械排风装置进行通风换气，废气经专用管道引至1#楼屋顶高空排放。柴油发电机废气间断性排放，对大气环境影响较小。 ③车库汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车在慢速（≤5km/hr）状态下排放的尾气。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。 地下车库设置机械送风、自然补风系统，按每小时不小于6次换气次数设计选用送、排风机。车库废气通过排风管道由百叶窗排放。 综上所述，本项目废气污染物采取上述措施后，对大气环境和周边环境保护目标的影响小。 # 4.1.2废气污染物排放汇总表 拟建项目废气污染物排放汇总表见表4.1-1。 ### 表4.1-1 项目营运期废气产生、排放及防治措施汇总表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施. 浓度; 产生量t/a. 1#污水处理站臭气; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; /; 少量; 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放. 2#污水处理站臭气; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; /; 少量; 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放. 柴油发电机; CO、NOX、HC; /; 少量; 废气经专用管道引至楼顶高空排放。. 车库汽车尾气; CO、NOX、THC; /; 少量; 车库废气通过排风管道由百叶窗排放。. # 4.1.3技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等规范要求，拟建项目废气治理技术可行性技术要求校核见表4.1-2。 ### 表4.1-2 项目废气治理技术要求校核 污染源; 排放方式; 废气量（m3/h）; 污染物; 核算方法; 处理措施; 排污许可可行技术; 是否为可行技术. 工艺. 1#污水处理站臭气; 无组织排放; /; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; /; 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 是. 2#污水处理站臭气; 无组织排放; /; 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷; /; 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 是. 项目废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等规范要求，属于可行技术，废气治理工艺可行。 # 4.1.3运营期监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项运营期废气监测方案见表4.1-3。 ### 表4.1-3 废气监测方案 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测方法. 无组织; 污水处理站 周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 验收监测1次，营运期间 1次/季度; 按照相关监测 技术规范进行. # 4.2.1废水 拟建项目不设传染科，医疗废水主要来源于医疗服务，分一般性医疗废水和特殊医疗废液。 （1）特殊医疗废液 拟建项目口腔科不使用银汞胶囊，采用DR机、CT机和移动式牙片机作为医学影像检测设备。DR机、CT机和牙片机出片均采用数字显影、定影技术，无显影、定影废液排放。 医院检验科检验、分析、治疗过程产生的少量特殊性质废液，主要包括消毒剂、有机溶剂以及过期药剂、化验室血液血清的化学检查分析中产生的酸性废液、含氰废液和含铬废液等，均属于危险废液，根据类比同类型医院，拟建项目特殊废液主要来源于检验科产生的废试剂，产生量约为0.5t/a。特殊废液均在相应科室设置专用收集桶，不得排入废水中，单独收集后交由有资质的单位处理。 （2）一般医疗废水 拟建项目一般医疗废水主要来自门诊、病房、诊疗室、手术室及医护人员办公室等。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）：医院污水指门诊、病房、手术室、各类诊疗室等处排出的医疗废水、生活污水与医院其他污水混合排出时一律视为医院废水。 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）调查统计了医疗废水水质和重点关注的污染物种类，其统计结果见表4.2-1。 ### 表4.2-1 医疗废水水质（尚未处理）调查统计 污染物; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 类大肠菌群 （个/L）. 浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 本项目取值; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. ### 表4.2-2 项目医疗废水污染物产生及排放情况 排放源; 污染物名称; 处理前; 污水处理站处理后; 城市污水处理厂处 理后. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1#污水处理站医疗废水74754.75 m3/a; COD; 300; 22.4264; 250; 18.6887; 50; 3.7377. BOD5; 150; 11.2132; 100; 7.4755; 10; 0.7475. SS; 120; 8.9706; 60; 4.4853; 10; 0.7475. NH3-N; 50; 3.7377; 45; 3.3640; 5; 0.3738. 粪大肠菌群; 3.0×108 MPN/L; /; 5000 MPN/L; /; 1000 MPN/L; /. 2#污水处理站医疗废水35853.75 m3/a; COD; 300; 10.7561; 250; 8.9634; 50; 1.7927. BOD5; 150; 5.3781; 100; 3.5854; 10; 0.3585. SS; 120; 4.3025; 60; 2.1512; 10; 0.3585. NH3-N; 50; 1.7927; 45; 1.6134; 5; 0.1793. 粪大肠菌群; 3.0×108 MPN/L; /; 5000 MPN/L; /; 1000 MPN/L; /. 合计110608.5m3/a; COD; /; 33.1826; /; 27.6521; /; 5.5304. BOD5; /; 16.5913; /; 11.0609; /; 1.1061. SS; /; 13.2730; /; 6.6365; /; 1.1061. NH3-N; /; 5.5304; /; 4.9774; /; 0.5530. 粪大肠菌群; /; /; /; /; /; /. ### 表4.2-3 项目医疗废水污染物排放负荷情况表 排放源; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放负荷g/（床位·d）; 最高允许排放负荷g/（床位·d）. 医疗废水 110608.5m3/a; COD; 27.6521; 168; 250. BOD5; 11.0609; 67; 100. SS; 6.6365; 40; 60. 由表4.2-3可知，拟建项目废水污染物中COD、BOD5、SS排放负荷均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的最高允许排放负荷限值。 # 4.2.2医疗废水处理工艺及达标排放可行性分析 ①废水处理工艺 拟建项目不设置传染，项目共两座污水处理站： A、1#污水处理站 1#污水处理站主要处理1#楼生活废水、医疗废水，处理工艺为初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节。1#污水处理站处理能力为450m3/d，可容纳1#楼204.82m3/d的废水。 1#楼医疗废水、生活污水经1#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后，直接进入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂处理。根据附件9重庆市九龙坡人民医院B区污水处理站监测报告，经1#污水处理站处理后，COD、悬浮物、粪大肠菌群等主要污染因子可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 ### 图4.2-1 1#污水处理站工艺流程 医院污水经污水管网进入初沉池，在初沉池对污水水质和水量进行均衡调节和沉淀。 经过水质和水量调节后的污水进入厌氧池内，利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除水中的有机物，并提高污水的可生化性；经过厌氧池的污水进入缺氧池内，进一步对有机物进行分解，并提高污水的可生化性；经过缺氧池后的水进入好氧池内，通过曝气装置，使废水中的有机污染物与活性污泥充分接触，并吸附和氧化分解有机污染物质。 经过好氧池后的污水进入斜管沉淀池内，以分离好氧池出水中的活性污泥。 最后污水进入接触消毒池，通过投加消毒剂消毒，污水在经过次氯酸钠消毒后在排放口进行余氯检测，若余氯量超标则在接触消毒池加入脱氯剂脱氯，出水最终达标排放进入城市污水管网。加强污水处理效果的监控设施建设，主要为水位自动控制和消毒剂投加自动控制，消毒剂的投加量可根据在线余氯测定仪的测定结果自动控制调整。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐处理工艺为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目1#污水处理站处理工艺均属于《排污许可申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术。 B、2#污水处理站 2#污水处理站主要处理2~6#楼的废水，处理工艺为初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤。2#污水处理站处理能力为130m3/d，可容纳2~6#楼103.23m3/d的废水。 2~6#楼生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水经2#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。根据附件9重庆市九龙坡人民医院B区污水处理站监测报告，经2#污水处理站处理后，COD、悬浮物、粪大肠菌群等主要污染因子可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 ### 图4.2-2 2#污水处理站工艺流程 医院污水经污水管网收集到室外的污水处理装置，污水进入初沉池，在初沉池对污水水质和水量进行均衡调节和沉淀，然后通过栅条间隙截留污水中的大型漂浮物。 经过水质和水量调节后的污水进入厌氧池内，利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除水中的有机物，并提高污水的可生化性；经过厌氧池的污水进入缺氧池内，进一步对有机物进行分解，并提高污水的可生化性；经过缺氧池后的水进入好氧池内，通过曝气装置，使废水中的有机污染物与活性污泥充分接触，并吸附和氧化分解有机污染物质。 经过好氧池后的污水进入消毒池，通过投加消毒剂消毒，污水在经过次氯酸钠消毒后在排放口进行余氯检测，若余氯量超标则在脱氯池加入脱氯剂脱氯，出水最终达标排放进入城市污水管网。加强污水处理效果的监控设施建设，主要为水位自动控制和消毒剂投加自动控制，消毒剂的投加量可根据在线余氯测定仪的测定结果自动控制调整。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐处理工艺为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目2#污水处理站处理工艺均属于《排污许可申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术。 ②消毒工艺合理性分析 ClO-离子在水中低pH时，产生HCIO杀灭病菌。次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成氯酸和次氯酸根，反应式如下NaClO+H2O=HClO+NaOH，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌（病毒）体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。次氯酸钠溶液主要杀菌成分为次氯酸，并能分解形成新生态氧，其氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，产生的氯离子显著改变细菌和病毒体的渗透压，从而致死病原微生物。 该方法投资少、运行效果好、安全可靠、技术成熟。基于上述分析，项目污水采用次氯酸钠消毒方法可行。 # 4.2.3鸡冠石污水处理厂依托可行性分析 ①鸡冠石污水处理厂现状调查 鸡冠石污水处理厂位于长江南岸，占地面积890亩，是重庆市最大、全国第五大污水处理厂，设计处理规模为80～165万m3/d，约占我市主城污水处理量的55%。服务范围为杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪岩洞、桃花溪、龙凤溪、储奇门、哑巴洞、海棠溪和鸡冠石共计12个排水系统。废水处理工艺采用分点进水倒置A2/O法，污泥处理采用浓缩—厌氧消化—脱水处理工艺。 根据2019年11月13日，重庆市排水有限公司组织有关单位及专家召开了“鸡冠石污水处理厂提标改造工程”竣工环境保护验收，重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂的设计处理规模为80～165万m3/d。根据监测数据来看，目前实际最大废水处理量达到108万m3/d。因此该污水处理厂剩余容量约34.5%。 同时根据鸡冠石污水处理厂远期计划，预计2025年对污水处理厂进行扩容，扩容规模为40万m3/d，拟建项目实施后产生的污废水约308m3/d，进入鸡冠石城市污水处理厂进一步处理是可行的。 ③处理工艺可行性分析 鸡冠石污水处理厂废水处理工艺采用分点进水倒置A2/O法，污泥处理采用浓缩—厌氧消化—脱水处理工艺。根据重庆市生态环境局重点排污单位监督性监测信息网公布的鸡冠石污水处理厂的污染物排放情况，各污染物的排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并且浓度值较低。 拟建项目外排废水主要为医疗废水、生活废水，主要污染物为COD、氨氮等。因此项目规划区废水的排放不会影响鸡冠石污水处理厂的处理工艺。 因此，拟建项目产生的污废水经处理达到相应处理标准后排入鸡冠石污水处理厂深度处理达标排放是合理可行的。 # 4.2.4废水排放口基本情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息表、废水间接排放口基本情况见表、废水污染物排放执行标准表、废水污染物排放信息表见表4.2-4~4.2-5。 ### 表4.2-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设 置是否符 合要求; 排放 口类 型. 编 号; 污染治理设施名称; 治理设施工艺. 1#楼生活污水、医疗废水、纯水制备废水、化验检验废水; COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 粪大肠菌群; 鸡冠石污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，无规律; 1; 1#污水处理站; 初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节; DW001; 是; 污水处理站排放口. 2~6#生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水; COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 粪大肠菌群; 间断排放，流量不稳定，无规律; 2; 2#污水处理站; 初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤; DW002; 是; 污水处理站排放口. ### 表4.2-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 污染物治理设施工艺; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 106.300330; 29.30466; 7.48; 市政管网; 间歇排放; 全天; 初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节; 鸡冠石污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）①. 粪大肠菌群; 1000个/L. 2; DW002; 106.30053; 29.30439; 3.59; 市政管网; 间歇排放; 全天; 初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤; 鸡冠石污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）①. 粪大肠菌群; 1000个/L. ①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃时的控制指标. # 4.2.5废水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中表4设立废水监测计划。 ### 表4.2-6 项目废水环境监测内容及计划表 类别 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 1#污水处理站总排口; 流量; 验收时监测一次，运营期自动监测. pH值; 验收时监测一次，运营期12h/次. 化学需氧量、悬浮物; 验收时监测一次，运营期每周/次. 粪大肠菌群数; 验收时监测一次，运营期每月/次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 验收时监测一次，运营期每季度/次. 总余氯; 验收时监测一次. 2#污水处理站总排口; 流量; 验收时监测一次，运营期自动监测. pH值; 验收时监测一次，运营期12h/次. 化学需氧量、悬浮物; 验收时监测一次，运营期每周/次. 粪大肠菌群数; 验收时监测一次，运营期每月/次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 验收时监测一次，运营期每季度/次. 总余氯; 验收时监测一次. # 4.3.1噪声 制氧机等噪声源强低于60dB的低噪声设备不计入源强一览表，项目噪声源强见表4.4-1。本项目设备源强和降噪效果参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A，空压机噪声源本项目取80dB。基础减震降噪效果为10~15dB，本项目取10dB；隔声降噪效果为10~20dB，本项目取15dB。 ### 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 空间相对位置/m; 声源源强，声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#楼中央空调机组; 1; 61; 75; 72; 80; 基础减震、隔声罩、消声器; 全天. 2; 2#楼中央空调机组; 1; 61; 89; 16; 80; 基础减震、隔声罩、消声器; 全天. 3; 3#楼中央空调机组; 1; 66; 106; 8; 80; 基础减震、隔声罩; 全天. 4; 1#楼冷却塔; 1; 58; 70; 72; 70; 选用低噪声冷却塔，淋水槽水面加装淋水填料降噪，并 对机座进行减振处理，塔顶部四周采取隔声材料围合隔声措施; 全天. 5; 2#楼冷却塔; 1; 58; 85; 16; 70; 全天. 6; 3#楼调冷却塔; 1; 53; 100; 8; 70; 全天. 项目以院区西南侧顶点为原点. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 表4.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声功率级（dB（A）; 空间相对位置（m）; 声源控制措施; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 1#楼; 柴油发电机; 1; 80; 54; 71; -4; 基础减震、隔声罩、消声器; 32; 71; 54; 47; 25; 18; 20; 22; 24h/d; 15; 10; 3; 5; 7; 1. 2; 柴油发电机; 1; 80; 52; 69; -4; 基础减震、隔声罩、消声器; 34; 69; 52; 49; 24; 18; 21; 21; 15; 9; 3; 6; 6; 1. 3; 空压机; 1; 80; 50; 67; -4; 基础减震、隔声罩、消声器; 36; 67; 50; 51; 24; 18; 21; 21; 15; 9; 3; 6; 6; 1. 4; 空压机; 1; 80; 48; 65; -4; 基础减震、隔声罩、消声器; 38; 65; 48; 53; 23; 19; 21; 21; 15; 8; 4; 6; 6; 1. 5; 2#污水处理站; 提升泵; 1; 80; 29; 98; 0.3; 基础减震、隔声罩、消声器; 80; 98; 29; 6; 12; 10; 21; 34; 15; 0; 0; 6; 19; 1. 6; 回流泵; 1; 80; 30; 98; 0.3; 基础减震、隔声罩、消声器; 11; 98; 30; 88; 29; 10; 20; 11; 15; 14; 0; 5; 0; 1. 7; 自吸泵; 1; 80; 31; 98; 0.3; 基础减震、隔声罩、消声器; 79; 98; 31; 6; 12; 10; 20; 34; 15; 0; 0; 5; 19; 1. 8; 1#污水处理站; 提升泵; 1; 80; 52; 22; 0.3; 基础减震、隔声罩、消声器; 13; 22; 50; 88; 28; 23; 16; 11; 15; 13; 8; 1; 0; 1. 9; 回流泵; 1; 80; 54; 22; 0.3; 基础减震、隔声罩、消声器; 78; 22; 54; 6; 12; 23; 15; 34; 15; 0; 8; 0; 19; 1. 10; 自吸泵; 1; 80; 53; 22; 0.3.; 基础减震、隔声罩、消声器; 15; 22; 48; 88; 26; 23; 16; 11; 15; 11; 8; 1; 0; 1. |
| --- | --- |

|  | # 4.3.2项目厂界噪声达标情况分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声室内等效室外声源声功率级计算方法，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，其计算公式如下： ①声级衰减计算 A—A声级衰减，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB（A）； Agr—地面效应引起的衰减，dB（A）； Abar—声屏障引起的衰减，dB（A）； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离 ②声级计算 LA（r）—预测点r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—预测点r0处的A声级，dB（A）； A—A声级衰减，dB（A）； ③厂界噪声的预测等效声级（Leqg）计算公式 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （2）预测噪声源强 项目产生的噪声源为设备运行噪声，项目主要设备噪声源强一览表见表4.3-1~2。为简化分析，项目仅考虑几何发散衰减。假定各噪声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。考虑点声源几何衰减和厂房隔声后在厂界叠加，叠加后贡献值与室外声源厂界贡献值叠加，项目噪声预测结果可见表4.3-3。 ### 表4.3-3 生产设备至厂界噪声贡献值 dB（A） 预测点; 技改后全厂项目昼夜间厂界贡献值 [dB（A）]; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 36; 36; 达标. 南厂界; 28; 28; 达标. 西厂界; 30; 30; 达标. 北厂界; 38; 38; 达标. 由预测结果可知，项目西、北、东侧厂界噪声值昼夜能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，南侧厂界噪声值昼夜满足4a类标准值。 4.3.3环境保护目标噪声达标分析 项目厂界外50m范围内声环境保护目标中冶金三村、十八冶宿舍楼、杨家坪中学、桃源居位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区。桃源阁、桃园小区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区。 表4.3-4 本项目噪声对敏感点叠加预测影响 单位：dB（A） 敏感点; 距离（m）; 距离衰减后噪声贡献值; 现状监测值; 叠加后敏感点噪声值; 执行标准; 达标情况. 冶金三村; 10; 16; 昼间; 54; 昼间; 54; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 达标. 夜间; 44; 夜间; 44. 十八冶宿舍楼; 11; 38; 昼间; 53; 昼间; 54; 达标. 夜间; 43; 夜间; 44. 杨家坪中学; 12; 38; 昼间; 53; 昼间; 54; 达标. 夜间; 43; 夜间; 44; 达标. 桃源居; 0; 38; 昼间; 53; 昼间; 54; 达标. 夜间; 43; 夜间; 44. 桃源阁; 0; 30; 昼间; 61; 昼间; 61; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准; 达标. 夜间; 53; 夜间; 53; 达标. 桃源小区; 28; 0; 昼间; 58; 昼间; 58; 达标. 夜间; 54; 夜间; 54. 根据表4.3-4预测可知，项目周边环境保护目标噪声值经距离衰减后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准和4a类标准，对声环境敏感点影响较小。 4.3.4噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》确定噪声环境监测内容及计划，具体见表4.3-4。 表4.3-5 项目噪声环境监测内容及计划表 类别 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 验收时监测一次，运营期每季度监测一次; 委托有资质的环境监测机构按计划实施监测. # 4.4 固体废物 # 4.4.1固废源强分析 本项目固体废物分为一般工业固体废物、危险废物、医疗废物、餐厨垃圾及生活垃圾等。 （1）一般工业固废 ①未污染废物（900-099-S64） 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号），使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。 产生量根据同类型医院及现有院区情况进行估算，约10t/a，暂存于一般工业固体废物贮存场，交由专业单位回收利用或物资回收公司回收。 ②废气瓶（900-001-S17） 氧气使用后会产生废气瓶，使用量为0.043t/a，满氧约5kg/瓶，约使用100瓶，产生量约0.1t/a，暂存于一般工业固体废物贮存场，交由专业单位回收利用或物资回收公司回收。 （2）危险废物 ①医疗废物 本项目危险废物主要为病人治疗产生的医疗废物，根据《医疗废物分类目录》（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物分为感染性废物（HW01，841-001-01）、损伤性废物（HW01，841-002-01）、病理性废物（HW01，841-003-01）、化学性废物（HW01，841-004-01）和药物性废物（HW01，841-005-01）。 ### 表4.4-1 项目固废产生与处置情况 类别; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；3、废弃的医学实验动物的组织和尸体；4、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；5、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; 1、废弃的一般性药物；2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；3、废弃的疫苗及血液制品。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。. 医疗废物产生量类比现状医院按经验系数取值，即固定病床产生量按每0.9kg/床·天，床位使用率按100%考虑。门诊、急诊医疗垃圾按日诊2000人次，1kg/30人·天计。 ### 表4.4-2 项目固废产生与处置情况 产生单元; 规模; 产污系数; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 （t/a）; 工艺; 处置量 （t/a）. 住院部病 床; 450床; 0.9kg/床·天; 类比法; 147.83; 收集暂存; 147.83; 有医疗废 物处置资 质的单位. 门诊; 2000人次/d; 1kg/30人·天; 类比法; 24.33; 收集暂存; 24.33. 其中：. 感染性废物（HW01-841-001-01）; 65%; 111.90; 专用包装袋封; 111.90; 有医疗废 物处置资 质的单位. 病理性废物（HW01-841-003-01）; 2.2%; 3.79; 3.79. 损伤性废物（HW01-841-002-01）; 1.3%; 2.24; 锐器盒暂存; 2.24. 药物性废物（HW01-841-005-01）; 1.5%; 2.58; 专用包装袋; 2.58. 化学性废物（HW01-841-004-01）; 30%; 51.65; 51.65. 医疗废物分类收集后，由专人负责收集并运送至医疗废物间暂存后，最终交由有资质单位进行处理。 ②特殊废液（HW01：841-001-01） 特殊废液主要包括消毒剂、有机溶剂以及过期药剂、化验室血液血清的化学检查分析中产生的含氰废液和含铬废液等，均属于危险废液，产生量约为0.5t/a。特殊废液均在相应科室设置专用收集桶，单独收集后交由有医疗废物资质单位处置。 ③废紫外线灯管（HW29：900-023-29） 本项目门诊区、病房、手术室、医疗废物暂存间等空气消毒采用紫外灯消毒，紫外灯预计每年更换一次，废紫外线灯管属于危险废物（HW29，废物代码900-023-29），预计产生量为0.5t/a，经专用收集桶收集后，交由有危废处理资质的单位处置。 ④污水处理站污泥（HW01：841-001-01） 本项目床数450床，根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号），调查统计出的污水处理站污泥总固体产生量约取50g/人·d，污泥产生情况按住院、医护人员及行政管理人员数量进行核算，本项目住院病床数为450张（入住率100%），医疗、行政、后勤职员共430人。医院接待人次为2000人/d，医院接待产生的污水处理站污泥总固体产生量取20g/人·d，计算出本项目新增总固体量为84kg/d（30.66t/a）。 按照《医疗废物分类处置指南（试行）》渝环〔2016〕453 号，“医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置”。同时根据《国家危险废物名录（2025）》，感染性废物按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276）或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后按生活垃圾运输，不按危险废物进行运输，进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧，处置过程不按危险废物管理。本项目污水处理池污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，就地采用石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置。 ⑤空压机冷凝废液（废物代码：HW09，900-007-09） 空压机运行过程中会产生少量冷凝废液，项目空压机冷凝废液产生量约为0.006t/a，属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期交有危险废物处理资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要由医护人员、行政办公及后勤人员、住院病人及陪护人员产生。住院部病人生活垃圾按1.0kg/（床·d）计，产生生活垃圾450kg/d；医院职工430人，0.5kg/人·d计，产生215kg/d。门诊病人按0.2kg/人·d计，产生400kg/d，合计年产生量1065kg/d（388.7t/a），采用垃圾桶分类收集，由环卫部门统一收集处理。 - 餐厨垃圾 食堂按最高日用餐520人次，每人每天就餐3次，餐厨垃圾产生量按0.5kg/人次计，则每日产生厨余垃圾284.7t/a，食堂餐厨垃圾经专用厨余垃圾箱收集后交由环卫清运处理。 ### 表4.4-3 固体废物汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 一般工业固废. 1; 未污染废物; SW64; 900-099-S64; 10; 固态; /; /; 存于一般工业固体废物贮存场，交由专业单位回收利用或物资回收公司回收. 2; 废气瓶; SW17; 900-001-S17; 0.1; 固态; /; /. 危险废物. 1; 废紫外线灯管; HW08; 900-249-08; 0.5; 固态; 矿物油; T，I; 暂存于危险废物贮存点，交资质单位处置. 2; 空压机冷凝废液; HW09; 900-007-09; 0.006; 液态; 矿物油; T. 3; 特殊废液; HW01; 841-001-01; 0.5; 液态; 感染性废物; In; 暂存于医疗废物暂存间，交资质单位处置. 4; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 111.90; /; 感染性废物; In. 5; 病理性废物; HW01; 841-003-01; 3.79; /; 病理性废物; In. 6; 损伤性废物; HW01; 841-002-01; 2.24; /; 损伤性废物; In. 7; 药物性废物; HW01; 841-005-01; 2.58; /; 药物性废物; T/C/I/R. 8; 化学性废物; HW01; 841-004-01; 51.65; /; 化学性废物; T. 9; 污泥; HW01; 841-001-01; 30.66; 半固态; 感染性废物; In; 委托专业资质单位定期清掏和处置，就地采用石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置. 生活垃圾. 1; 生活垃圾; 388.7; /; 交环卫部门清理. 2; 餐厨垃圾; 284.7; /; 交环卫部门清理. ### 表4.4-4 项目危险废物贮存点基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物代码; 危险废物总量; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力. 1; 危险废物贮存点; 废紫外线灯管; 900-200-08; 0.5; 院区东北侧; 18; 隔离贮存 隔离贮存; 20t. 2; 空压机冷凝废液; 900-007-09; 0.006. ### 表4.4-5 项目医疗废物暂存间基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物代码; 危险废物总量; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力. 1; 医疗废物暂存间; 特殊废液; 841-001-01; 0.5; 院区东北侧; 18; 隔离贮存; 20t. 2; 感染性废物; 841-001-01; 111.90; 隔离贮存. 3; 病理性废物; 841-003-01; 3.79; 隔离贮存. 4; 损伤性废物; 841-002-01; 2.24; 隔离贮存. 5; 药物性废物; 841-005-01; 2.58; 隔离贮存. 6; 化学性废物; 841-004-01; 51.65; 隔离贮存. 7; 委托专业资质单位定期清掏和处置; 污泥; 841-001-01; 30.66; /; /; /; /. # 4.4.2环境管理要求 ①一般工业固体废物 依托院区东北侧设置1处一般工业固体废物贮存场（10m2）。张贴一般工业固体废物贮存场标志，已设置雨棚和围挡。满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②医疗废物 依托院区东北侧医疗废物暂存间（18m2）1处，门口张贴医疗废物标志、内部已采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理，医疗废物的分类收集、贮存，满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等相关要求执行。具体管控要求如下： A.分类收集要求项目产生的医疗废物按感染性废物、损伤性废物、药物性废物、病理性废物和化学性废物五大类进行分类收集，感染性废物、病理性废物及药物性废物选用防渗漏的专用包装或容器；损伤性废物选用防锐器穿透的专用包装物；具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性化学性废物用专用容器密闭收集。 B.收集容器要求在盛装前，对收集桶和内部包装袋进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。医疗废物收集容器主要采用专用包装袋、防刺穿利器盒及防液体渗漏周转箱（桶）等，收集容器颜色均为黄色，所装物品配备相应的文字说明（内容包括产生单位、日期、类别及需要的特别说明等）及医疗废物警示标志；另外，废紫外线灯管收集桶外应设置标识标牌等。 C.贮存设施要求储存设施要求：医疗废物暂存间与生活垃圾、人员活动密集区隔开，设有专人看管，应满足“四防”要求，并配备防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，暂存间地面和1m高的墙裙做防腐防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水采用管道直接排入医院污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境。贮存间外设有供水龙头，每天在废物清运之后及时消毒冲洗，冲洗后应排入医院污水处理站。室内张贴有“禁止吸烟、饮食”的警示标识及医疗废物警示标识。 D暂时贮存时间要求：应防止医疗废物在暂存间中腐败散发恶臭，做到日产日清。确实不能日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h；定期对暂存设施、设备进行消毒和清洁。 E.医疗废物的交接、运送转移医疗废物必须执行危险废物转移许可制度和转移联单制度，填写《重庆市医疗卫生机构医疗废物转移登记表》及《重庆市危险废物转移联单（医疗废物专用）》等。医疗废物运送应委托有资质单位专用车辆进行运送，建设单位不得私自运送，车辆运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。运送工具在使用后应当及时消毒和清洁。 医疗废物详细处理流程如下： 图4.4-1 医疗废物处理流程示意图 ③危险废物 依托院区东北侧建筑面积18m2的危险废物贮存点，最大贮存能力约20t，门口张贴危废标志、内部已采取防风、防雨、防晒、防渗漏处理。 本项目提出如下整改措施： 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 液态危险废物使用密闭包装桶进行贮存，固态危险废物采取袋装贮存。 设置托盘等液体泄漏堵截设施收集，最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10，满足“四防”措施，暂存间及收集容器设置危险废物标识。 在整改后可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物贮存点的设置必须严格按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 # 4.5地下水及土壤 本项目废水主要为生活污水、医疗废水，外排废水不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，地下水环境不敏感。 根据地下水分区防控和项目的实际情况，项目污水处理站均为地埋式污水处理站。1#、2#污水处理站、柴油发电机房储油间、医用危险化学品库房、医疗废物暂存间、危险废物贮存点等区域均采取重点防渗措施，重点防渗区的具体防渗技术要求应满足：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 一般工业固体废物贮存场地面均进行一般防渗，具体防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 除以上重点防渗区、一般防渗区以外的办公等其他区域为简单防渗区，简单防渗区防渗技术要求：水泥地面硬化。 因此，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 # 4.6环境风险 # 4.6.1项目风险源分布情况及影响途径 # 4.6.1.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目对全院风险物质进行排查，确定在生产、储存、运输等涉及的主要危险化学品为次氯酸钠、84消毒液、乙醇、液氧、碘伏、双氧水、柴油、医疗废物、危险废物。 # 4.6.1.2风险潜势初判 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： q1Q1+q2Q2……+qnQn=Q 式中： q1，q2……qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1、Q2……Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目的主要风险物质最大贮存量和临界量见下表： ### 表4.6-1 项目所涉及环境风险物质储存情况 序号; 物料名称; CAS号; 储存 方式; 最大 储存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 桶装; 1.0; 5; 0.20000. 2; 84消毒液; 64-17-5; 瓶装; 0.05; 5; 0.01000. 3; 75%乙醇; 64-17-5; 瓶装; 0.004; 500; 0.00001. 4; 95%乙醇; 7782-44-7; 瓶装; 0.19; 500; 0.00038. 5; 液氧; 39392-86-4; 瓶装; 0.05; /; /. 6; 碘伏; 7722-84-1; 瓶装; 0.1; /; /. 7; 双氧水; 68334-30-5; 瓶装; 0.02; /; /. 8; 柴油; 7681-52-9; 桶装; 0.4; 2500; 0.00016. 9; 危险废物; /; /; 0.5; 50; 0.01000. 10; 医疗废物; /; /; 2.5; 50; 0.05000. 合计; 0.27055. 乙醇临界值参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），临界量为500，本项目为75%和95%的乙醇，暂存量为0.005t和0.2t，折算后暂存量为0.004t和0.19t。危险废物、医疗废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2 健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)，临界量为50t。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q=0.27055，该项目环境风险潜势为I，无需进行风险专题。 # 4.6.1.3风险事故分析 （1）污水处理站事故产生的环境风险 根据对各类污水的污染物及浓度分析，当医院污水处理站出现事故导致停运时废水污染物将大大超出《医疗机构水污染物排放标准》（GBI8466-2005）中表2预处理标准的要求。如果事故停运时让医院污水直接外排，大量超标废水进入市政污水管网，进而对鸡冠石污水处理厂水质造成影响，并将威胁最终受纳水体（长江）的水质。 （2）医疗废物收集、贮存、运输和处理过程中产生的环境风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 （3）危险化学品运输、贮存、使用过程的环境风险 根据《化学品分类和标签规范第1部分：通则》（GB30000.1-2024）内容，危险化学品包括16类；按照化学品分类，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列。因此在其贮运过程中存在潜在危险， 风险如下： ①运输过程中因长时间振动可能造成化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 ②由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏导致人员中毒和环境污染。 ③在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄漏。 # 4.6.2环境风险防范措施 （1）污水处理站 ①污水处理系统出现故障时，立即通知医院内各部门，在不影响诊疗、病患生活的情况下，住院病人暂停洗漱，尽量减少医院污水的产生量；同时可采用人工投加混凝剂的方式，对医院污水进行沉淀处理。若事故未能及时排除，消毒池停止添加消毒剂并进行脱氧，余氯经污水站处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，确保医院污水处理站出现事故时不会将未处理的废水直接排入市政污水管网，对鸡冠石污水处理厂造成影响。 ②加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 ③安排专人管理医院污水处理站，定期强化培训管理及工作人员，提高其处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动实施强化消毒程序，快速报告制度等。 ④为防止医院污水处理站污水池体渗漏污染周边地下水环境，应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行风险防范。 ⑤消毒间保持储存场所阴凉、通风，加药间外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。防毒面具应严密封藏，以免失效。照明和通风设备应设置室外开关。 （2）医疗废物暂存间 医疗废物暂存间管理内容如下： ①对医疗废物进行科学地分类收集 医疗废物应采用专用容器进行收集，单独设置医疗废物暂存间，用于存放各楼层产生的医疗废物，存放采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类存放，并本着即时方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ②严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定 医疗废物应在专门的存放间进行存放，不得露天存放；医疗废物应及时清运；对于医疗废物存放间应当远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。存放间不对外开放，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；暂存间设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。贮存及转运过程中对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理对于液体溢出物质采用吸附材料吸收处理。清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服手套、口罩、防护靴等防护用品。 ③工程防护设施 设置密闭医疗废物暂存间，设“四防”设施，并于贮存库内设置托盘，张贴相应标识标牌，配备堵漏物资、消防物资等。 （3）医用危险化学品控制措施 ①危险化学品必须储存在专用库房内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 ②医院应当将储存危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测； ③要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ④事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ⑤发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理； ⑥事故发生后，应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门，进行救援与监控。 ⑦柴油发电机房储油间四周设置围堰，容积约6m3。 项目建成后环境风险主要为污水处理站发生故障及管道泄漏、医疗废物存储不当和流失、危险化学品管理不当泄漏、火灾等事故向外环境排放污染物造成的突发环境事件。 经计算，项目发生环境风险的类型和概率较小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低环境风险发生的概率和造成的影响。 4.7.1三本账 本项目在重庆市九龙坡区人民医院B区原有构筑物和未搬迁设施、设备的基础上完成扩建，故重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁后项目占地区域的污染物排放量为0，项目扩建完成后院区污染物情况前后排放情况以及三本账汇总情况详见下表。 ### 表4.7-1 项目“三本账”情况表 污染物名称; 原有项目排放量（t/a）; 本次扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量; 总体工程预测排放总量（t/a）; 扩建前后增减量（t/a）. 废气; 硫化氢; 0; 少量; 0; 少量; /. 氨; 0; 少量; 0; 少量; /. 臭气浓度; 0; 少量; 0; 少量; /. 甲烷; 0; 少量; 0; 少量; /. 氯气; 0; 少量; 0; 少量; /. 废水; 废水量; 0; 110608.5; 0; 110608.5; +110608.5. COD; 0; 27.6521; 0; 27.6521; +27.6521. BOD5; 0; 11.0609; 0; 11.0609; +11.0609. SS; 0; 6.6365; 0; 6.6365; +6.6365. NH3-N; 0; 4.9774; 0; 4.9774; +4.9774. 粪大肠菌群; /; /; /; /; /. 固废; 未污染废物; 0; 10; 0; 10; +10. 废气瓶; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 废紫外线灯管; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 空压机冷凝废液; 0; 0.006; 0; 0.006; +0.006. 特殊废液; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 感染性废物; 0; 111.90; 0; 111.90; +111.90. 病理性废物; 0; 3.79; 0; 3.79; +3.79. 损伤性废物; 0; 2.24; 0; 2.24; +2.24. 药物性废物; 0; 2.58; 0; 2.58; +2.58. 化学性废物; 0; 51.65; 0; 51.65; +51.65. 污泥; 0; 30.66; 0; 30.66; +30.66. 为更直观地了解重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁前后项目占地区域的污染物排放量变化，将重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁前的污染物排放量和本项目建成后的污染物排放量进行对比。 ### 表4.7-2 污染物排放量对比情况表 污染物名称; 重庆市九龙坡区人民医院B区搬迁前排放量（t/a）; 本项目扩建完成后排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 硫化氢; 少量; 少量; /. 氨; 少量; 少量; /. 臭气浓度; 少量; 少量; /. 甲烷; 少量; 少量; /. 氯气; 少量; 少量; /. 废水（排入管网的量）; 废水量; 90018.86; 110608.5; +20589.64. COD; 22.5047; 27.6521; +5.15. BOD5; 9.0019; 11.0609; +2.06. SS; 5.4011; 6.6365; +1.24. NH3-N; 4.0508; 4.9774; +0.93. 粪大肠菌群; /; /; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 1#污水处理站废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷 | 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）：氨≤1mg/m3；H2S≤0.03mg/m3；臭气浓度≤10（无量纲）；氯气≤0.1mg/m3；甲烷≤1% |
|  |  | 2#污水处理站废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷 | 埋地设置，加盖加罩，投加除臭剂后，污水处理站臭气通过专用管道引至楼顶排放 |  |
|  |  | 柴油发电机 | CO、NOX、THC | 废气经专用管道引至楼屋顶高空排放。 | / |
|  |  | 车库汽车尾气 | CO、NOX、THC | 车库废气通过排风管道由百叶窗排放。 | / |
| 地表水环境 | DW001，1#污水处理站排口 |  | 粪大肠菌群数、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯 | 依托院区东南角设1座1#地下污水处理站（初沉+厌氧+缺氧+曝气（好氧）+斜管沉淀+接触消毒+调节，设计处理能力450m3/d），1#楼医疗污水、生活污水、纯水制备废水、化验检验废水经1#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） pH值：6~9； 粪大肠菌群≤5000（MPN/L）；pH:6~9; COD≤250mg/m3; BOD5≤250mg/m3; SS≤60mg/m3; 动植物油≤20mg/m3; 石油类≤20mg/m3; LAS≤10mg/m3; 挥发酚≤1mg/m3; 总氰化物≤0.05mg/m3; 总余氯2~8mg/m3 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮≤45mg/m3 |
|  | DW002，2#污水处理站排口 |  | 粪大肠菌群数、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯 | 依托院区西北角1座2#地下污水处理站（初沉+二沉+缺氧+好氧+接触消毒+过滤，处理能力130m3/d），2~6#楼生活污水、医疗废水和食堂废水、学生培训废水经2#污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理厂处理 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） pH值：6~9； 粪大肠菌群≤5000（MPN/L）；pH:6~9; COD≤250mg/m3; BOD5≤250mg/m3; SS≤60mg/m3; 动植物油≤20mg/m3; 石油类≤20mg/m3; LAS≤10mg/m3; 挥发酚≤1mg/m3; 总氰化物≤0.05mg/m3; 总余氯2~8mg/m3 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮≤45mg/m3 |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效A声级 | 选用低噪声设备、采取建筑隔声、基础减振、消声设施 | 西、北、东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准；南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 依托院区东北侧面积10m2的一般工业固体废物贮存场，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，固体废物统一收集定期交由回收单位处置。 依托院区东北侧面积18m2的危险废物贮存点，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存点应按要求采取“四防”措施，配置托盘，与有危废处理资质单位签订危废处置合同，执行危险废物转移申报及转移联单相关规定。 依托院区东北侧面积18m2的医疗废物暂存间，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，医疗废物暂存间应按要求采取“四防”措施。 生活垃圾、餐厨垃圾收集后交环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1#、2#污水处理站、柴油发电机房储油间、医用危险化学品库房、医疗废物暂存间、危险废物贮存点等区域均采取重点防渗措施，重点防渗区的具体防渗技术要求应满足：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 一般工业固体废物贮存场地面均进行一般防渗，具体防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 除以上重点防渗区、一般防渗区以外的办公等其他区域为简单防渗区，简单防渗区防渗技术要求：水泥地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1#、2#污水处理站、柴油发电机房储油间、医用危险化学品库房、医疗废物暂存间、危险废物贮存点等区域均采取重点防渗措施，重点防渗区的具体防渗技术要求应满足：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 一般工业固体废物贮存场地面均进行一般防渗，具体防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 除以上重点防渗区、一般防渗区以外的办公等其他区域为简单防渗区，简单防渗区防渗技术要求：水泥地面硬化。柴油发电机房储油间四周设置围堰，容积约6m3。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：按有关规定办理环评、验收及相关手续。符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构；环境保护档案齐全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理； （2）根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）等规定，项目属于“四十九、卫生84”中“107医院841，专业公共卫生服务843”中“床位500张以下的中医医院 8412”，项目排污许可管理类别为“简化管理”，企业应按要求填报排污登记，并执行自行监测、环境管理台账等环境管理要求。企业应设立环境管理机构、完善环境管理制度。若未取得排污许可证的，不得排放污染物。 （3）信息公开：根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）等要求进行信息公开。 |  |  |  |  |

- 六、结论

重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目（冶金村院区）符合国家产业政策和九龙坡区医疗卫生服务体系规划，符合三线一单分区管控要求。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施和风险防范措施后，不利影响小，环境风险可控，为环境所接受。从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 氨 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 臭气浓度 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 甲烷 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 氯气 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 27.6521 | / | 27.6521 | 27.6521 |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 11.0609 | / | 11.0609 | 11.0609 |
|  | SS |  | / | / | / | 6.6365 | / | 6.6365 | 6.6365 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 4.9774 | / | 4.9774 | 4.9774 |
|  | 粪大肠菌群 |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 未污染废物 |  | / | / | / | 10 | / | 10 | 10 |
|  | 废气瓶 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
| 危险废物 | 废紫外线灯管 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 空压机冷凝废液 |  | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 |
|  | 医疗废物 | 特殊废液 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 感染性废物 | / | / | / | 111.90 | / | 111.90 | 111.90 |
|  |  | 病理性废物 | / | / | / | 3.79 | / | 3.79 | 3.79 |
|  |  | 损伤性废物 | / | / | / | 2.24 | / | 2.24 | 2.24 |
|  |  | 药物性废物 | / | / | / | 2.58 | / | 2.58 | 2.58 |
|  |  | 化学性废物 | / | / | / | 51.65 | / | 51.65 | 51.65 |
|  |  | 污泥 | / | / | / | 30.66 | / | 30.66 | 30.66 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a