- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆东鹏D生产线设备绿色化多功能化升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-500107-04-02-625372 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾** | 联系方式 | 186********* |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 |  |  |
| 地理坐标 | （106度19分2.356秒，29度19分9.592秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C152饮料制造 C2926塑料包装箱级容器制造 | 建设项目 行业类别 | - 酒、饮料制造业15-26饮料制造152*-其他 - 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404-500107-04-02-625372 |
| 总投资（万元） | 10500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目对照情况见下表： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排放方式为间 接排放，不设地表水专项 评价。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. 根据上表对比分析，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） 审查机关：重庆市人民政府 审批文件：《重庆市人民政府关于同意黔江区等10个区县设立特色工业园区和拓展区的批复》（渝府〔2003〕169号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查时间：2023年6月30日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 重庆西彭工业园区是重庆市人民政府2003年以《重庆市人民政府关于同意黔江区等10个区县设立特色工业园区和拓展区的批复》（渝府〔2003〕169号）批复设立的市级特色工业园区。根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号），重庆西彭工业园区管理委员会组织编制了《重庆西彭工业园区规划》。根据规划，西彭园区包括西彭产业区组团（简称“西彭组团”）、陶家产业区组团（简称“陶家组团”）和铜罐驿产业区组团（简称“铜罐驿组团”），规划面积为4267.24hm2，涉及原西彭园区A、B、C、D、F、J、L七个标准分区及原九龙园区C区肖家河以南区域。 西彭组团规划面积为2616.89hm2，东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧。 陶家组团规划面积为1420.22hm2，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界。该组团包括原西彭园区J、L标准分区及原九龙园区C标准分区南部区域及陶家镇镇区。 铜罐驿组团规划面积为230.13hm2，东至铜罐驿镇长江沿岸，南至铜罐驿镇成渝铁路以北龙井湾，西至铜罐驿镇小白沙，北至铜罐驿镇凤凰沟。该组团为原西彭园区F标准分区。 本项目位于西彭工业园区西彭组团，D分区 D76-2/01、D76-1/01、D76-3/03地块，属于工业用地。 （1）功能定位 西彭工业园区是九龙坡“一江两山·三轴四片”中的重要组成部分，同时，规划区是九龙坡区“智造产业片区”的重要组成部分，是以科技创新和扩大开放双轮驱动，建设面向“一带一路”和成渝地区双城经济圈的智慧产业片区，借助中铝高端制造项目的落地，统筹布局智慧产业，打造“轻量化材料应用之都”，新建陶家城市组团，打造科学城南部科创策源地。 （2）主导产业 西彭组团主导产业为装备制造、新材料、仓储物流。装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等；新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。 陶家组团主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 铜罐驿组团未来主要发展生活性服务业，工业总体维持现状规模。 西彭工业园区范围内禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）项目。 本项目位于西彭工业园区西彭组团，主要生产饮料，与所在园区西彭组团的主导产业不冲突，符合园区规划。 1.2规划环评符合性分析 1.2.1 与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》相关要求符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，项目与规划环评生态环境准入清单的符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 与规划环评生态环境准入清单的符合性分析 序号; 规划环境影响评价结论的相关要求（与项目相关部分）; 项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 本项目属于西彭组团D分区D76-2/01、D76-1/01 地块，不涉及C分区工业用地管控要求。; 符合. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 不涉及; 符合. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目; 不涉及; 符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目; 不属于禁止类工业项目。; 符合. 2; 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 根据《报告书》总量管控清单，规划区域后续新增污染物排放总量限值为：VOCS（以非甲烷总烃计）487.85t/a、COD 1600.28t/a、NH3-N176.29t/a。 本项目废气及废水排放量均不突破本次规划环评确定总量限值。; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目不排放五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及; 符合. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及; 符合. 3; 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 不涉及; 符合. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建化工项目; 不涉及; 符合. 4; 资源利用效率; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 本项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目清洁生产水平可达到国内先进水平。; 符合. 综上，本项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中提出的相关生态环境准入清单要求。 1.2.2 与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》审查意见（渝环函〔2023〕439号）的符合性分析 本项目与审查意见的函的符合性分析详见表1.2-2。 表1.2-2 项目与审查意见的符合性分析 分类; 审查意见函相关要求; 项目情况; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 本项目满足相关要求; 符合. 强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定本项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目位于西彭工业园区西彭组团，不属于以上列举地块。本项目不排放含重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的废水。; 符合. 加强污染排放管控; 水污染物排放管控; 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH₃-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）。铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。; 本项目厂区雨污分流，雨水直接进入园区雨水管网；生活污水经生化池处理后进入污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标 准）后进入西彭工业园区污水处理厂达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河，最终汇入长江。远期西彭工业园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）。; 符合. 大气污染物排放管控; 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 本项目使用电能、天然气作为能源，不涉及喷漆、酸洗等工艺。生产过程中会产生有机废气，采用“活性炭”吸附处置后有组织排放。; 符合. 工业固废排放管控; 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）相关要求。; 本项目设置1个一般固废暂存间，分类收集，定期外售处理；设置1个危险废物贮存点，分类收集，定期交由有危废资质的单位处理。; 符合. 噪声污染管控; 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 本项目选用低噪声设备，通过合理布局、建筑隔声等措施，确保厂界噪声达标。; 符合. 土壤、地下水污染风险防控; 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 本项目不涉及排放重金属，对设置的危险废物贮存点采取“六防”措施。; 符合. 碳排放管控; 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 本项目位于西彭工业园区西彭组团，不属于以上列举地块，且不属于从事危险化学品储存的项目; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆市西彭工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见函（渝环函〔2023〕439号）中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3产业政策符合性 本项目产品为饮料，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，不属于其中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，故本项目属于允许类。同时重庆市九龙坡区经济和信息化委员会以《重庆市企业投资项目备案证》（备案编码：2404-500107-04-02-625372）对本项目予以备案，符合国家产业政策。 1.4《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）区域范围划分，九龙坡区属于主城都市区中的中心城区。本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》中“重庆市产业投资准入政策汇总表”符合性分析详见表1.4-1。 表1.4-1 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 行业、项目; 中心城区准入要求; 本项目情况; 符合性. 1、采砂; 渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域不予准入。; 本项目不属于采砂项目。; 符合. 2、开垦种植农作物; 二十五度以上陡坡地不予准入。; 本项目不属于开垦种植农作物项目。; 符合. 3、投资建设旅游和生产经营项目; 自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、江北区、南岸区除外）。; 本项目位于工业园区内，不位于自然保护区。; 符合. 4、新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内不予准入。; 本项目位于工业园区内，不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5、新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 饮用水源二级保护区的岸线和河段范围不予准入。; 本项目位于工业园区内，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 6、新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内不予准入。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 7、投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、大渡口区、江北区、九龙坡区除外）。; 本项目位于工业园区内，不位于风景名胜区。; 符合. 8、挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、北碚区、渝北区、巴南区除外）。; 本项目位于工业园区内，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 9、投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内不予准入。; 本项目位于工业园区内，不属于长江岸线保护区和保留区。; 符合. 10、投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 渝北区《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内不予准入。; 本项目位于工业园区内，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 11、新建、扩建化工园区和化工项目; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内限制准入。; 本项目不属于化工项目，不位于长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内。; 符合. 12、布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内限制准入。; 本项目不位于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内。; 符合. 13、新建围湖造田等投资建设项目; 江北区、南岸区、渝北区、巴南区的水产种质资源保护区的岸线和河段范围内限制准入。; 本项目位于工业园区内，不属于围湖造田项目。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关要求。 1.5长江经济带发展负面清单相关文件符合性 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析详见表1.5-1。 表1.5-1 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 实施细则; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于工业园区内，不位于自然保护区、风景名胜区内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于工业园区内，不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。项目废水经处理达标后排放至西彭工业园区污水处理厂。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于工业园区内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于工业园区内，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段级湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目位于工业园区内，不属于生产性捕捞项目。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于工业园区内，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于工业园区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合其他法律法规、政策文件的相关要求。; 符合. 根据分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析详见表1.5-2。 表1.5-2《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 管控内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于工业园区内，不位于自然保护区内。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划， 在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区保护无关的项目。; 本项目位于工业园区内，不位于风景名胜区内。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目位于工业园区内，不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。项目废水经处理达标后排放至西彭工业园区污水处理厂。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内， 除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。本项目不属于水产养殖。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内，新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 10; 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于工业园区内，不利用、占用长江流域河湖岸线；不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不新设、改设或者扩大排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于水生生物捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、 重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、 永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿厍、冶炼渣厍、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、 扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 禁止新建、 扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。; 符合. 20; 禁止新建、 扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于过剩产能项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于前列所属的燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 根据分析，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 1.6“三线一单”符合性 通过重庆市“三线一单”智检服务平台查询可知，拟建项目所在地位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（ZH50010720002）。 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》渝环规〔2024〕2号）、《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号）及重庆市“三线一单”智检服务平台导出的“三线一单检测分析报告”等文件，技改项目与“三线一单”管控要求符合性分析如下表。 表1.6-1 与“三线一单”管控要求的符合性分析 环境管控 单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析. 全市总体管控要求; 空间布局约束; - 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 技改项目位于西彭工业园区，符合园区的空间布局。; 符合. - 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 技改项目位于西彭工业园区，项目所在区域不属于在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内的项目，项目属于饮料制造，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、化工、纸浆制造、印染等项目。; 符合. - 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 技改项目位于西彭工业园区，项目属于饮料制造，不属于高污染项目、“两高”项目。; 符合. - 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 技改项目位于西彭工业园区，项目属于饮料制造，符合项目准入要求。; 符合. - 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 技改项目属于饮料制造，不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。; 符合. - 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 技改项目位于西彭工业园区，不涉及环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 技改项目位于西彭工业园区，符合相关要求。; 符合. 污染物排放管控; - 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、迁建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改迁建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 技改项目位于西彭工业园区，项目属于饮料制造，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业。; 符合. - 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改迁建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 技改项目位于西彭工业园区，项目属于饮料制造，九龙坡区属于大气环境质量达标地区，且项目废气处理后达标排放，对环境影响小。; 符合. - 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 技改项目原材料满足相关标准限值要求，产生有机废气经过“活性炭吸附”处理后由15m的排气筒达标排放。; 符合. - 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 技改项目生产废水依托厂区已建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经过市政管网排至西彭园区污水处理厂处理达标后排入桥头河，再汇入长江。; 符合. - 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 技改项目不属于污水处理类项目。; 不涉及. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 技改项目属于饮料制造，不属于列举的重点行业、重有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业重点重金属污染物排放行业。; 不涉及. - 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 环评要求技改项目固体废物的处理符合污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 技改项目生活垃圾由环卫部门统一收集。; 符合. 环境风险防控; - 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 技改项目不属于化工类项目，无重大风险源，不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 技改项目属于饮料制造，不在化工园区，不属于化工项目。; 符合. 资源开发利用效率; - 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 技改项目不涉及。; /. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 技改项目使用电、天然气等清洁能源。; 符合. - 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 技改项目属于饮料制造，不属于“两高”项目。; 符合. - 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 技改项目不涉及。; 不涉及. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 技改项目实行雨污分流。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第二条 区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不涉及“四山”管制区。; 符合. 第三条 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不涉及上述区域。; 符合. 第四条 长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不涉及上述区域。; 符合. 第五条 梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，不涉及上述区域。; 符合. 第六条 逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 第七条 通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区; 不涉及; 符合. 第八条 区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉VOCS排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造; 本项目位于九龙坡区，主要吹瓶生产过程中会产生VOCS废气，采用“活性炭”吸附处置达标后有组织排放。; 符合. 第九条 城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放; 技改项目生产废水依托厂区已建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经过市政管网排至西彭园区污水处理厂处理达标后排入桥头河，再汇入长江。; 符合. 第十条 持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点; /. 第十一条 严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求; 技改项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目。; 不涉及. 第十二条 制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆; /; 不涉及. 环境风险防控; 第十三条 严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，属于饮料制造，不属于在长江干流1公里范围内新建上述企业。; 符合. 第十四条 工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河; /; 不涉及. 资源开发利用效率; 第十五条 新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。; 前文已分析，符合相关要求。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1、紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，属于饮料制造，不属于以上列举项目。; 符合. 2、推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。; 技改项目位于重庆西彭工业园区西彭组团，项目属于饮料制造，不属于列举的质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业等禁止项目。; 不涉及. 3、重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、推动重点行业持续提升低（无）VOCS含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCS综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 不涉及; 不涉及. 2、推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。 新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。; 不涉及; 符合. 3、加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。; 不涉及; 不涉及. 4、加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 不涉及; 不涉及. 环境风险防控; 1、西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 技改项目属于饮料制造类项目，不属于禁止引入的从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 符合. 2、禁止新建、扩建化工项目。; 技改项目属于饮料制造类项目，不属于化工项目。; 符合. 3、推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。; 不涉及; 符合. 4、西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 不涉及; 符合. 5、禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 技改项目不涉及含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 资源开发利用效率; 1、禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 技改项目清洁生产水平达国内先进级。; 符合. 2.、新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 技改项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 3、.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。; 技改项目属于饮料制造类项目，不属于列举的重点项目。; 符合. 4、加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 技改项目属于饮料制造类项目，不涉及高耗水项目。; 符合. 综上所述，技改项目符合“三线一单”管控单元管控相关要求。 1.7《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目有机废气处理措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》符合性分析详见下表。 表1.7-1 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析（摘录） - 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 三、末端治理与综合利用; - （ 十五）对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; - 本项目吹瓶工序产生的废气采用“活性炭吸附装置”处理达标后排放; - 符合. - （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; - 本项目产生的废活性炭按危险废物相关规定要求进行管理。; - 符合. - 五、运行与监测; - （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; - 本项目每年应开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。; - 符合. - （二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; - 健全 VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护。; - 符合. 由上表分析可知，本项目采取的挥发性有机物控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 - 1.8与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发[2022]11号）符合性 - 根据《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发[2022]11号）对比分析可知，项目符合该规划要求。 表1.8-1 与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性 - 序号; - 相关要求; - 项目情况; - 是否符合. - 1; - 加强源头控制。实施 VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到 2025 年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%; - 本项目工程污染物均可达标排放，已建企业未超过总量控制指标。; - 符合. - 2; - 强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、 二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过 2000 个的企业推行 LDAR 技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的 LDAR 信息管理平台试点。2023 年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; - 不涉及; - 符合. - 3; - 推动 VOCs 末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况 VOCs 管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。; - 不涉及涂装; - 符合. 1.9 与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 技改项目与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件符合性分析如下。 表1.9-1 项目符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 技改项目用水来源于市政自来水管网，生产废水依托厂区已建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经过市政管网排至西彭园区污水处理厂处理达标后排入桥头河，再汇入长江。; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治—以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCS）专项排查，深入推进VOCS综合整治，完成重点监管企业VOCS销号式综合整治。严格落实VOCS含量限值标准，大力推进低（无VOCS含量原辅料替代，将生产和使用高VOCS含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCS纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 技改项目不涉及高VOCS含量产品及原辅料的使用，生产产生的少量有机废气经收集处理后达标排放。; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：1）严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。2）强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。3）加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水-地下水、土壤-地下水、区域-地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。 开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末段处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置权过程信息追踪。; 现有项目已针对危废贮存点等地进行重点防渗处理，危险废物经分类收集后，暂存于危险废物贮存点，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：1）加强建筑施工噪监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。2）强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染入环境影响评价和“三同时”内容。; 技改项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。项目所在地属于3类声功能区。; 符合. 加强环境风险防控与管理：1）加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。2）细化风险防范主体责任。全免推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进境风险防控应急体系建设。3）完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强公园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。4）强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 技改项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 综上分析，技改项目符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 - 重庆东鹏维他命饮料有限公司位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团D分区D76-2/01，D76-1/01，D76-3/03地块。现有项目环评建设规模：项目占地面积约9万m2，建筑面积约8万m2，建设单位目前主要生产瓶装饮料58800万瓶/年、东鹏特饮（PET瓶装）58800万瓶/年。已建5条饮料生产线（A线生产东鹏特饮（PET瓶装）12400万瓶/a、瓶装饮料9400万瓶/a、B线生产东鹏特饮（PET瓶装）12400万瓶/a、瓶装饮料9400万瓶/a、C线生产东鹏特饮（PET瓶装）12400万瓶/a、瓶装饮料9400万瓶/a、D线生产瓶装饮料21600万瓶/a、E线生产东鹏特饮（PET瓶装）21600万瓶/a、瓶装饮料9000万瓶/a。 - 根据公司发展需求，拟投资10500万元，在现有厂房范围内实施“重庆东鹏D生产线设备绿色化多功能化升级改造项目”（以下简称“本项目”），D生产线产能不变，仅替代产品类型，将21600万瓶的瓶装饮料替换为6384万瓶的东鹏特饮、13104万瓶的东鹏补水啦、192万瓶的果之茶、870万瓶的多喝多润、1050万瓶的大咖，改建后全厂总产能不变，仍为117600万瓶/年。 本项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案项目编码为：2404-500107-04-02-625372。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业15（26饮料制造152*）-其他”和“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。根据《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八、酒、饮料制造业15（19饮料制造152*-不涉及发酵工艺、原汁生产的饮料制造152*）”不纳入环评管理；“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需纳入环评管理。综上，本项目应编制环境影响报告表。 受重庆东鹏维他命饮料有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后我司即组织技术人员，根据项目特点，现场调查，收集资料，在此基础上，编制完成了《重庆东鹏D生产线设备绿色化多功能化升级改造项目环境影响报告表》，敬请审查。 2.1.2项目建设内容 本项目依托现有厂房进行生产，不新增员工，由主体工程、公用工程、储运工程、辅助工程、环保工程组成，组成及主要工程内容详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; D生产线; 位于1#生产车间东侧，改建现有D生产线，增设调配区，并配置溶糖罐、调配罐、吹瓶机、灌装机、均质机等配套设备; 新建+依托. 辅助工程; 生产辅房; 建筑面积1369.80m2；设置锅炉房（包含软水制备房和锅炉供汽房），柴油发电机房，消防水池，容积约为800m3，高压配电室，日用油箱间，机修车间，生产水池（生产中所需要的自来水来自生产水池的泵入），水泵房，配电间、控制室，化验室等; 依托. 门卫; 建筑面积262.25m2; 依托. 公用工程; 供电; 来源市政供电; 依托. 供水; 水源来自市政给水，西彭工业园区已建成管网接入; 依托. 排水; 实行雨污分流；项目产生的废水经自建的污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂; 依托. 供汽; 依托现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉，用于灌装消毒及缩标; 依托. 空调系统; 10万级区域空调系统选用组合式空调机; 依托. 通风系统; 灌装间10万级区域采用新风与室内回风混合; 依托. 储运工程; 化学品库; 1栋1F，位于厂区内西北侧，建筑面积336m2，用于分区存放油墨等; 依托. 成品库房; 1栋1F，位于厂区内南侧，建筑面积17000m2，用于成品存放; 依托. 运输; 原辅材料均由供应商以汽车运输的方式运送至厂内，成品由社会车辆运输; 依托. 环保工程; 废水处理; 纯水制备中水为清净下水，直接汇入市政污水管网; 依托. 产品设备清洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水等废水一起依托已建污水处理站处理后进入市政污水管; 依托. 废气处理; D线吹瓶废气通过集气罩至“活性炭吸附”处理后，经15m高的排气筒2#排放; 依托. 打码废气产生废气量很小，采取无组织排放的方式，加强车间通风后，经空气扩散稀释后对周围环境影响较小; 依托. 锅炉废气依托现有收集处理设施; 依托. 固废处理; 一般固废; 位于厂区西侧，一般工业固废暂存间建筑面积464m2，暂存项目产生的废包材、不合格品等一般固废。; 依托. 危险固废; 依托现有危险废物贮存点，建筑面积约为100m2，危险废物分类暂存危险废物定期交由有危废资质的单位处理。; 依托. 2.1.2本项目依托情况 本项目与现有项目依托可行性分析详见表2.1-2。 表2.1-2 本项目与现有项目依托可行性分析 类别; 名称; 依托内容; 依托可行性分析. 主体工程; 生产厂房; 本项目依托现有厂房进行生产; 现有厂房已通过验收，不存在环境遗留问题、依托可行。. 公用工程; 给水系统; 依托厂区已有给水系统; 本项目用水环节主要为员工冷却水塔定期补充水，本项目员工及冷却水塔均依托现有项目，不新增，厂区现有给水系统满足要求，依托可行。. 排水系统; 依托厂区已有排水系统; 本项目不新增废水排放，厂区已实行雨污分流，废水由生化池处理后达标排放，厂区现有排水系统完善，依托可行。. 供电系统; 依托厂区已有供电系统; 本次改建后，全厂年耗电量基本不变，厂区现有供电系统完善，依托可行。. 空调系统; 依托现有空调通风系统，组合式空调机; 本项目所在厂房内空调通风系统完善，依托可行。. 锅炉; 依托现有现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉提供蒸汽; 根据目前实际运行情况，现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉每小时最大产气量约20t，年产气量14.4万t，根据实际运行情况蒸汽用量约9万t/a，剩余能力完全能够满足技改项目需求量。. 纯水设备; 依托现有纯水制备设备; 技改项目实施后产能不变，因部分瓶装容量为1.25L、1L，故纯水使用量增加11.3万m3/a，纯水制备设备最大产能150t/h，年产能108万m3，根据实际运行情况现有项目纯水用量51.87万m3/a，能够满足技改项目需求量。. 储运工程; 成品库房; 成品库房南侧，1栋1F，建筑面积17000m2，用于成品存放; 本项目建成后，全厂成品暂存量基本不变。依托可行。. 辅助工程; 办公区; 依托现有办公区; 本项目不新增员工，依托可行。. 就餐区; 依托现有就餐区; 本项目不新增员工，依托可行。. 环保工程; 废气; 本项目吹瓶废气经现有活性炭装置处理，依托现有15m高排气筒排放。; 吹瓶设备仅1台吹瓶设备升级，不增加吹瓶设备数量，且技改后全厂产能不变，有机废气产生量变化小，根据验收监测、例行监测数据可知，项目现有吹瓶废气经活性炭吸附处理后可稳定达标排放。故技改项目吹瓶废气依托现有处理工艺、风量可行。. 固废; 一般工业固废依托厂区已建一般固废间暂存，位于厂区西侧。一般工业固废暂存间建筑面积464m2; 根据核算，本次改建后，全厂一般固废产生量不变，总体而言，本项目不新增一般固废暂存量，依托可行。. 危险废物依托厂区已建危险废物贮存点暂存，建筑面积约为100m2; 现有危险废物贮存点满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”等相关要求。同时根据核算，本次改建后，全厂危废产生量将增加1t/a，依托可行。. 2.1.3主要生产设施及设施参数 表2.1-3 全厂主要生产设施及辅助设施一览表 设备名称; 型号/规格; 厂区现有项目数量（台/套）; 本项目新增数量（台/套）; 拆除设备（台/套）; 改建后全厂数量（台/套）; 备注. 全自动旋转式吹瓶机; RBMM20; 2; /; /; 2; PET瓶生产线、灌装. 全自动吹灌旋一体机; DCGS20CXWJ; 2; /; 1; 2. 吹瓶; DCGS24; 1; /; /; 1. 全自动吹灌旋一体机; DCGS20C; /; 1; /; 1. 灌装机; CGXV80/20; 2; /; /; 2. 灌装; DSL-80X25; 1; /; /; 1. 灌装; DSL-80X25; 2; /; /; 2. 瓶盖无菌系统; /; 1; /; /; 1. 冷水机1; LJ-45WINT6; /; 1; /; 1. 冷水机2; LJ-15WINT; /; 1; /; 1. 纸箱包装机; YCZX45-B; 2; /; /; 2; 后道包装设备. 全自动纸箱包装机; YCZX45; 2; /; 1; 2. 纸箱覆膜包装机; YCBS40Z; 3; /; 1; 3. 螺旋输送机; YCWP-14X; 2; /; /; 2. 螺旋输送机; YCWP-LX4; 2; /; /; 2. 码垛机; YCMD40D-SF、BMD60A; 4; /; 1; 4. 膜包机; YCBS130D; 3; /; /; 3. 纸箱包装机; /; 3; /; /; 3. 纸箱覆膜包装机; /; 3; /; /; 3. 双通道热收缩膜包装机; /; 1; /; /; 1. 双通道伺服立柱码垛机; /; 1; /; /; 1. 压帽机; /; 1; /; /; 1. 称重剔除机; /; 1; /; /; 1. 套标机1; HP-400X; /; 1; /; 1. 套标机2; HP-400X; /; 1; /; 1. 双通道膜包机A机; YCBS130D; /; 1; /; 1. 双通道膜包机B机; YCBS130D; /; 1; /; 1. 装箱机; YCZX55; /; 1; /; 1. 侧封箱机; /; /; 1; /; 1. 称重机剔除机; /; /; 1; /; 1. 纸箱外覆膜机; YCBS60Z; /; 1; /; 1. 满瓶检测机; YMI58QS-46GBL; 2; /; /; 2; 瓶口检测设备. 瓶口检测仪; YMI38AS-45C; 2; /; /; 2. 盖帽标签检测机; CL2000; 2; /; /; 2. 高歪盖喷码液位检测机; VC2000; 2; /; /; 2. 套标机; AP-300; 8（每条线2台）; /; /; 8（每条线2台）; 辅助设备. 喷码机; VIDEOJET-1580; 10; /; /; 10. 喷码机; LINX8940; 8; /; /; 8. 内外箱贴标; DP8215; 4; /; /; 4. 标签机; /; 1; /; /; 1. 喷码机; /; 3; /; /; 3. 吹干机; /; 6; /; /; 6. 热收缩包装机; YCBS40C; 1; /; /; 1; 礼品装设备. 泡沫装箱机; YCPM40; 2; /; /; 2. 自动装箱机; YCZX40KL; 2; /; /; 2. 礼盒封箱机; YCFX-35L; 2; /; /; 2. 礼盒开箱机; YCKX-35L; 2; /; /; 2. 螺旋输送机; YC-LXJ; 2; /; /; 2. 配料前处理; 泰阶石系统; 2套; /; /; 2套; 公共设备. 原水预处理、水处理; 凤义、久大系统; 4套; /; /; 4套. 前处理; 泰阶石系统; 2套; /; /; 2套. 180m³/h原水与处理系统; 凤义系统; 1套; /; /; 1套. 65T一级净水系统兼容25T纯化水制水系统; 凤义系统; 1套; /; /; 1套. 锅炉; 双良WNS10-1.25-QT; 2; /; /; 2. 高压机; HORIZON1600; 2; /; /; 2. 高压机; HORIZON1400; 3; /; /; 3. 螺杆式空气压缩机; UD75W-8C、UD75W-8CVFD; 5; /; /; 5. 冷却塔; BPO-200GX3、BPO-H200GX3、BPO-H200GX4; 4; /; /; 4. 空调净化; 恒邦净化; 1; /; /; 1. 空调净化; 深圳创科; 1套; /; /; 1套. 升降机; YC-SJJ; 1; /; /; 1. 溶糖罐; /; 1套; /; /; 1套; 配料系统. 小料添加器. 调配罐. 杀菌机. 无菌水机. I551小料罐; 800L; /; 1; /; 1; 配料系统. I552小料罐; 800L; /; 1; /; 1. B551暂存罐; 6000L; /; 1; /; 1. B552暂存罐; 15000L; /; 1; /; 1. B851暂存罐; /; /; 1; /; 1. M551调配罐; 20000L; /; 1; /; 1. M552调配罐; 20000L; /; 1; /; 1. M553调配罐; 20000L; /; 1; /; 1. D751高搅罐; 3500L; /; 1; /; 1. D752高搅罐; 3500L; /; 1; /; 1. D851高搅罐; 3000L; /; 1; /; 1. D551溶糖罐; 5000L; /; 1; /; 1. D552溶糖罐; 5000L; /; 1; /; 1. E551萃取罐; 3500L; /; 1; /; 1. E552萃取罐; 3500L; /; 1; /; 1. E553萃取罐; 3500L; /; 1; /; 1. B751萃取缓冲罐; 12000L; /; 1; /; 1. A551无菌罐; 30m³; /; 1; /; 1. 分离机; GSE180-06-777; /; 1; /; 1. 前均质机; R275Q-65.5140; /; 1; /; 1. 无菌水机; /; /; 1; /; 1. 热水罐; 8000L; /; 1; /; 1. CIP回收罐; 6000L; /; 1; /; 1. CIP碱罐; 6000L; /; 1; /; 1. CIP酸罐; 6000L; /; 1; /; 1. CIP热水罐; 6000L; /; 1; /; 1. CIP清水罐; 6000L; /; 1; /; 1. 后均质机; /; /; 1; /; 1. 备注：项目不新增生产线，仅替代D线产品，并配备相应辅助设备。 经查，上表中所列生产设备均不属于《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一～四批）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制、淘汰类。 2.1.4产品及产能 技改项目产品方案详见表2.1-4。 表2.1-4 技改项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品尺寸或规格; 生产规模（万箱/年）; 合计（万瓶/年）. 1; 东鹏特饮; 500ml×24瓶; 266; 6384. 2; 东鹏补水啦; 555ml×24瓶; 546; 13104. 3; 果之茶; 1L×12瓶; 16; 192. 4; 多喝多润; 1.25L×12瓶; 72.5; 870. 5; P500大咖; 555ml×15瓶; 70; 1050. 合计; 970.5; 21600. 本项目实施后，技改项目替代现有D线21600万瓶瓶装饮料，全厂总产能不变，具体详见下表。 表2.1-5 改建前后全厂产品方案及产能一览表 产品名称; 单位; 产品规模. 改建前; 技改项目; 改建后; 备注. 瓶装饮料; 万瓶/年; 58800; /; 37200; 改建D线产品. 东鹏特饮（PET瓶装）; 万瓶/年; 58800; /; 58800; /. 东鹏特饮; 万瓶/年; /; 6384; 6384; /. 东鹏补水啦; 万瓶/年; /; 13104; 13104; /. 果之茶; 万瓶/年; /; 192; 192; /. 多喝多润; 万瓶/年; /; 870; 870; /. P500大咖; 万瓶/年; /; 1050; 1050; /. 合计; 万瓶/年; 117600; 21600; 117600; 改建前后总产能不变. 2.1.5主要原辅材料及燃料的种类和用量 技改项目营运期原辅料及能源消耗量详见表2.1-6。 表2.1-6 技改项目营运期原辅料及能源消耗一览表 名称; 年用量（t/a）; 包装规格; 最大储存量（t）; 备注. 果葡糖浆（F55）; 3505.55; 60kg/桶; 9; 补水啦/果之茶. DL-苹果酸; 0.37; 25kg/袋; 20; 补水啦/果之茶. 浓缩苹果汁; 387.36; 275kg/桶; 20; 补水啦/果之茶. 乌龙茶叶; 3.7; 10kg/箱; 0.5; 补水啦/果之茶. 三氯蔗糖; 0.28; 25kg/件; 2; 补水啦/果之茶. 浓缩桃清汁（DPG-008）; 5.56; 25kg/件; 2; 补水啦/果之茶. 氯化钾; 6.97; 25kg/袋; 2; 补水啦/果之茶. 澄清柠檬原汁; 77.47; 180kg/桶; 20; 补水啦/果之茶. 单晶体冰糖; 61.98; 25kg/袋; 1; 补水啦/果之茶. 精制盐; 56.56; 50kg/袋; 2; 补水啦/果之茶. 浓缩椰子水; 7.75; 25kg/桶; 20; 补水啦. 乌龙茶叶DPZ-024; 7.42; 10kg/箱; 1; 果之茶. 维生素C; 1.11; 25kg/袋; 100kg; 果之茶. D-异抗坏血酸钠; 11.47; 25kg/箱; 1; 多喝多润/果之茶. 喷干速溶绿茶; 27.9; 25kg/袋; 2; 多喝多润. 洋槐蜂蜜; 85.86; 30kg/桶; 20; 多喝多润. 碳酸氢钠; 15.05; 25kg/件; 2; 多喝多润. 烟酸; 1.26; 25kg/箱; 0.5; 特饮. 肌醇; 6.32; 25kg/桶; 5; 特饮. 咖啡因; 6.32; 25kg/袋（桶）; 2; 特饮. 苯甲酸钠; 5.69; 25kg/袋; 3; 特饮. L-盐酸赖氨酸; 7.9; 25kg/桶; 1; 特饮. 柠檬黄; 0.57; 0.5kg/罐; 0.1; 特饮. 牛磺酸; 15.8; 25kg/箱; 5; 特饮. 胭脂红; 44.25kg; 500g/罐; 0.1; 特饮. 维生素B6; 126.432kg; 25kg/桶; 25kg; 特饮. 维生素B12; 0.38kg; 50g/罐; 25kg; 特饮. 外帽; 6384万个; 4300个/箱; 20000万个; 特饮. 速溶咖啡粉（NY-R1）; 17.92; 25kg/桶; 2; P500大咖. 生榨椰肉汁B; 716.8; 20kg/箱; 20; P500大咖. 咖啡豆浓缩粉DPZ-001; 2.69; 25kg/袋; 0.5; P500大咖. 磷酸氢二钠; 0.9; 25KG/箱; 0.1; P500大咖. 酪蛋白酸钠; 44.8; 25kg/袋; 4; P500大咖. 复配增稠乳化剂 （DPQ-018）; 40.32; 25kg/桶; 4; P500大咖. 速溶咖啡粉FMA220169（Z30）; 35.84; 25kg/桶; 3; P500大咖. 消泡剂DPQ-012; 0.45; 5kg*4/箱; 0.1; 大咖. 白砂糖; 7190.8; 50kg/袋; 500; 通用. 柠檬酸（一水）; 197.64; 25kg/袋; 20; 通用. 香精; 192; 20kg/桶; 10; 通用. 柠檬酸钠; 84.72; 25kg/袋; 20; 通用. 外箱膜; 200.65; 40KG/卷; 86.4; 通用. 热熔胶; 18.52; 25kg/袋; 6; 通用. 标签; 21600万个; 1000个/袋; 20000万张; 通用. 瓶胚; 21600万个; 10800个/框; 20000万个; 通用. 瓶盖; 21600万个; 4300个/箱; 20000万个; 通用. 纸箱; 1095万个; 1260个/板; 1000万张; 通用. 不干胶二维码内标; 1095万个; 108000枚/箱; 1000万张; 通用. 不干胶二维码外标; 1095万个; 108000枚/箱; 1000万张; 通用. 本次技改项目主要新增原辅料组成及理化性质详见表2.1-7。 表2.1-7 主要原辅料组成及理化性质一览表 名称; 理化性质. 柠檬酸; 柠檬酸，又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂、调味剂和螯合剂。熔点：153-159℃，沸点：309.6+42.0℃，蒸气密度：7.26，溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿。. 柠檬酸钠; 又名柠檬酸三钠、枸橼酸钠、枸橼酸三钠，是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、抗凝血剂，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。是生物试验的基本药剂之一。. 苯甲酸钠; 苯甲酸钠，也称安息香酸钠，是一种有机物，化学式为C7H5NaO2是一种白色颗粒或晶体粉末，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛味，相对分子质量为144.12，在空气中稳定，易溶于水，其水溶液的pH值为8，可溶于乙醇。苯甲酸及其盐类是广谱抗微生物试剂，但它的抗菌有效性依赖于食品的pH值。随着介质酸度的增高其杀菌、抑菌效力增强在碱性介质中则失去杀菌、抑菌作用。. 牛磺酸; 分子式为C2H7NO3S，分子量为125.15，无臭，味略酸，其稀溶液呈中性，对热稳定，在人和动物胆汁中与胆酸结合，以结合形式存在；而在脑、卵巢、心脏、肝、乳汁、松果体、垂体、视网膜、肾上腺等组织中，以游离形式存在，总量12-18g，但不参与蛋白质的合成。牛磺酸是人体的条件必需氨基酸，对胎儿、婴儿神经系统的发育有重要作用。牛磺酸可广泛应用于医药、食品添加剂、荧光增白剂、有机合成等领域，也可用作生化试剂、湿润剂、pH缓冲剂等。. L-盐酸赖氨酸; 赖氨酸的化学名称为2，6-二氨基已酸。赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸。通常所说的赖氨酸均指L型。L型赖氨酸呈针状晶体，在210℃变暗，在224.5℃下分解，易溶于水，微溶于醇，不溶于醚。. 肌醇; 肌醇，又名环己六醇，广泛分布在动物和植物体内，是动物、微生物的生长因子。最早从心肌和肝脏中分离得到。肌醇在自然界存在有多个顺、反异构体，天然存在的异构体为顺-1，2，3，5-反-4，6-环己六醇。. 烟酸; 烟酸，化学名称吡啶-3-甲酸，是一种有机化合物，化学式为C6H5NO2，为白色结晶性粉末，主要存在于动物内脏、肌肉组织，水果、蛋黄中也有微量存在，是人体必需的13种维生素之一。烟酸主要用于饲料添加剂，可提高饲料蛋白的利用率，提高奶牛产奶量及鱼、鸡、鸭、牛、羊等禽畜肉产量和质量。烟酸还是一种应用广泛的医药中间体，以其为原料，可以合成多种医药，如尼可刹米和烟酸肌醇酯等。此外，烟酸还在发光材料、染料、电镀行业等领域发挥着不可替代的作用。. 碳酸氢钠; 碳酸氢钠，分子式为NaHCO3，是一种无机化合物，白色粉末或细微晶体，无臭，味咸，易溶于水，微溶于乙醇（一说不溶），水溶液呈微碱性。受热易分解，在潮湿空气中缓慢分解，产生二氧化碳，约50℃开始分解，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解，产生二氧化碳。碳酸氢钠广泛应用于化工、医药、食品，轻工，纺织等工业领域以及人们的日常生活，在国民经济中占有重要的地位。. 氯化钾; 氯化钾是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氨化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。. 改建前后主要原辅材料情况，见下表： 表2.1-8改建前后原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 消耗量. 改建前（t/a）; 本项目（t/a）; D线削减量（t/a）; 改建后（t/a）; 备注. 1; 白砂糖; 85000; 7190.8; 13000; 79190.8; 饮料成分. 2; 咖啡因; 322; 6.32; 22; 306.32. 3; 柠檬酸; 6220; 197.64; 420; 5997.64. 4; 维生素; 维生素B6; 3451.4kg; 126.43kg; 126.81kg; 450kg; 451.4kg; 3126.81kg. 维生素B12; 0.38kg; 1.4kg. 5; 其他添加剂; 柠檬酸钠; 1498.275; 84.72; 320.624; 260; 598.275; 6342.704. L-盐酸赖氨酸; 7.9; 27. 苯甲酸钠; 5.69; 19.6. 牛磺酸; 15.8; 54.5. 肌醇; 6.32; 21.62. 烟酸; 1.26; 4.4. 咖啡因; 6.32; 22. 柠檬黄; 0.57; 2. 胭脂红; 0.04425; 0.155. 香精; 192; 187. 果葡糖浆（F55）; /; 3505.55; 5122.08; /. DL-苹果酸; 0.37. 浓缩苹果汁; 387.36. 乌龙茶叶; 3.7. 三氯蔗糖; 0.28. 浓缩桃清汁（DPG-008）; 5.56. 氯化钾; 6.97. 澄清柠檬原汁; 77.47. 单晶体冰糖; 61.98. 精制盐; 56.56. 浓缩椰子水; 7.75. 乌龙茶叶DPZ-024; 7.42. 维生素C; 1.11. D-异抗坏血酸钠; 11.47. 喷干速溶绿茶; 27.9. 洋槐蜂蜜; 85.86. 碳酸氢钠; 15.05. 速溶咖啡粉（NY-R1）; 17.92. 生榨椰肉汁B; 716.8. 咖啡豆浓缩粉DPZ-001; 2.69. 磷酸氢二钠; 0.9. 酪蛋白酸钠; 44.8. 复配增稠乳化剂（DPQ-018）; 40.32. 速溶咖啡粉FMA220169（Z30）; 35.84. 消泡剂DPQ-012; 0.45. 6; 瓶胚; 108600万个; 21600万个; 21600万个; 108600万个; 包装. 7; 瓶盖; 108600万个; 21600万个; 21600万个; 108600万个. 8; 外帽; 108600万个; 6384万个; 21600万个; 93384万个. 9; 油墨; 0.9; 0.3; 0.3; 0.9. 10; 标签; 108600万个; 21600万个; 21600万个; 108600. 11; 纸箱; 6850万个; 1095万个; 900万个; 7045万个. 12; 外箱膜; 190.21; 200.65; 60; 330.86. 13; 热熔胶; /; 18.52; /; 18.52. 14; 氢氧化钠; 30; /; /; 30; CIP消毒系统. 15; 硝酸; 6000瓶; /; /; 6000瓶. 16; 过氧乙酸; 45; /; /; 45. 17; 不干胶二维码内标; 900万个; 1095万个; 900万个; 1095万个; 包装. 18; 不干胶二维码外标; 900万个; 1095万个; 900万个; 1095万个. 18; 东鹏特饮250ml金属苗条包装盒; 9000万个; /; /; 9000万个. 20; 东鹏特饮250ml吸管; 9000万个; /; /; 9000万个. 21; 东鹏特饮250ml苗条装纸箱; 375万个; /; /; 375万个. 2.1.6水平衡分析 项目由园区市政供水管网供水，主要用于生产用水等，能满足项目的生产需要。项目生产线使用均为纯水，纯水制备用水为中水：纯水=1：3，年用水量为287552m3/a，纯水产生量为215664m3/a，中水排水量为71888m3/a，中水直接汇入市政污水管网 表2.1-9 项目纯水用水、排水情况一览表 用水类型; 用水 规模; 用水 标准; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 年排水量m3/a; 备注; 排放去向. 产品用水; /; /; 694.38; 208314; 0（进入产品）; /; /. 产品设备清洗用水; 2.5m3/次; 60次/年; 0.5; 150; 135; 排水系数取0.9; 依托已建的污水处理站处理后达标后进入西彭工业园区污水处理厂/. 瓶盖、盖帽、瓶体清洗用水; 1m3/h; /; 24; 7200; 6480; 排水系数取0.9. 合计; /; 718.88; 215664; 6615; /. 项目水平衡图： 图2.1-1 技改项目水平衡图（m3/d） 2.1.7劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，生产人员由现有项目调整配置。全厂劳动定员约491人，部分在厂区食宿，年生产300天，三班制，每班8h，年生产7200h。 2.1.8厂区总平面布置 本项目位于现有地块（重庆九龙坡区西彭组团D分区D76-2/01，D76-1/01，D76-3/03地块）内。厂区内主要出入口位于东侧。本项目所在厂区主要包括2栋生产车间、1座包材车间、1栋成品库房、2座宿舍楼。 改建生产车间D生产线，位于成品仓库东侧的生产车间1F，主要设备有溶糖罐、调配罐、吹瓶机、灌装机、均质机等；依托成品库房位于现有成品库房南侧，1栋1F，建筑面积17000m2，用于成品存放。现有环保设施污水处理站位于厂区东南侧，现有一般固废暂存间位于厂区西北侧；现有危险废物贮存点位于厂区西北侧。项目功能分区较明确，能满足生产需要。 总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2施工期工程分析 2.2.1工艺流程及产污环节分析 本项目在已建厂房内建设，施工期不进行主体厂房建设，不涉及土建施工，只进行现有“D线”生产线部分配套设备拆除及本次新建配套设备安装调试。项目施工期建设时间短，施工过程简单，产污主要为：施工噪声、生产设备拆除过程产生的固废等。 2.3营运期工程分析 2.3.1工艺流程 技改项目总工艺流程见图2.3-1。 图2.3-1 总体工艺流程图 总体工艺流程简述： 饮料调配后，灌注至生产的饮料瓶中，包装入库。 项目东鹏特饮、东鹏补水啦、果之茶、多喝多润、P500大咖仅原辅料不同及果之茶增加茶萃取工序，其他工艺流程均一致。 纯水制备依托现有项目纯水制备设施。 2.3.1 果之茶生产线 图2.3-2 茶萃取工艺流程图 萃取：将茶叶装入萃取罐中，加入纯水，调节好萃取罐温度，利用蒸汽夹层间接加热，开始浸提并计时搅拌静置。此过程产生锅炉废气G1。 过滤：搅拌静置后进行固液分离得到茶汤。此过程会产生滤渣S1。 冷却：茶汤经过滤后使用板式冷却器冷却至15℃以下。 离心：储存缸的浸提液经分离机除去废渣和冷凝固物得到萃取液。此过程会产生滤渣S1、噪声N。 图2.3-3 果之茶工艺流程图 溶糖：需要加入纯水，人工将白砂糖倒入溶糖罐，利用蒸汽间接加热至65°的热水进行溶解，溶解后自然冷却，冷却后的浓糖浆进入暂贮罐待用。 配料定容：茶萃取液、果葡糖浆、苹果酸、浓缩苹果汁、三氯蔗糖、浓缩桃清汁、氯化钾、柠檬原汁、冰糖、精制盐、维生素C、D-异抗坏血酸钠、纯水等根据配比要求在调配罐进行混料，检验合格后待灌。 UHT高温杀菌：物料进入灭菌锅内蒸汽间接加热灭菌处理，加热温度为130±2℃，加热时间约为10秒。超高温灭菌过程产生锅炉废气G1。 无菌灌装： a 吹瓶：外购的瓶胚经过全自动吹灌旋一体机加热加压形成瓶体后输送至灌装机进行灌装。瓶子材料为PET材质，PET热分解温度为283~306℃，因此吹瓶过程中PET料不会有分解，但融化过程会有吹瓶废气（以非甲烷总烃计）G2，吹瓶产生不合格的瓶体S2。瓶体输送至灌装间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W1。 b 瓶盖清洗：外购的瓶盖由鼓风机通过密闭风道吹至消毒水调配间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W2。 CIP清洗消毒系统： 现有项目设置1套CIP在线全自动清洗站，酸缸、碱缸、清水缸、回收缸各一只。四个贮缸是由耐酸钢制造，具有保温层，进料泵与回流泵皆为离心式型号相同，进料泵入口与四个贮缸的底部放液口相连并用电磁阀控制，其出口与板式换热器接通，清洗液经加热后送至各清洗点。回流泵入口与回流管道相连，其出口与四个贮缸上部的回流液入口相连，并用电磁阀控制，每个贮液下部设有排污口，缸上设有温度计与液位显示器，顶部有孔盖。 工作时，首先检查清洗液的浓度是否按比例配制，如果浓度不够，启动隔膜泵，泵入浓酸或浓碱，同时启动清洗泵，把阀门位置转换至循环位置，直缸内的浓度比例达到要求为止。按水洗（Ⅰ）—碱洗—水洗（Ⅱ）—酸洗—水洗（Ⅲ）顺序清洗，则先设定水洗（Ⅰ），碱洗，水洗（Ⅱ），酸洗，水洗（Ⅲ）的持续时间。把“循环加热”“正常时控”之后手动按下“水洗”按钮，则系统自动关闭碱缸，酸缸阀之间的连接，当持续时间达到设定值，则水洗（Ⅰ）结束，并自动关闭有关阀门，再手动按下“碱洗”按钮，此时各阀门的关启作相应的自动变动，系统自动进行碱洗。第三步按下“水洗”自动进行水洗（Ⅱ）。第四步“酸洗”。第五步“水洗（Ⅲ）”结束。 不同批次产品生产，管道、调配罐等设备内部需用CIP清洗系统5部清洗法进行清洗（即先用2500L水清洗，时间10min，后用含1.5-1.8%的碱液，温度约80-85℃（PH约为13）清洗，时间30min，再用2500L水清洗，时间10min，在用含1.2-1.5%的硝酸，温度约70-75℃（PH约为4.3）清洗，时间20min，最后再用2500L纯水清洗，时间10min），每次清洗前，先切换转换板到清洗目标，然后执行5步法清洗方式，直至完成该清洗目标，清洗时，各设备停止运行。 c 无菌灌装：用灌装机将灌装液在洁净环境中灌入干净的PET瓶。 套标打码：封盖后的产品自然冷却后进行套标打码，打码过程油墨中的有机溶剂类物质会挥发，产生喷码废气G3和废油墨盒S3； 瓶装过膜：PET 瓶身需覆套产品标识，各包装外利用喷码机注明产品生产日期等信息，此工序会有少量包装废材产生。产生废包材S3。 2.3.2东鹏补水啦生产线 图2.3-4 东鹏补水啦工艺流程图 溶糖工序与上述一致。 配料定容：果葡糖浆、苹果酸、浓缩苹果汁、三氯蔗糖、浓缩桃清汁、氯化钾、柠檬原汁、冰糖、精制盐、维生素C、浓缩椰子水、纯水等根据配比要求在调配罐进行混料，检验合格后待灌。 UHT高温灭菌、无菌灌装、套标打码、瓶装过膜工序与上述一致。 2.3.3多喝多润生产线 图2.3-5 多喝多润工艺流程图 溶糖工序与上述一致。 配料定容：D-异抗坏血酸钠、喷干速溶绿茶、洋槐蜂蜜、碳酸氢钠、纯水等根据配比要求在调配罐进行混料，检验合格后待灌。 UHT高温灭菌、无菌灌装、套标打码、瓶装过膜工序与上述一致。 2.3.4东鹏特饮生产线 图2.3-6 东鹏特饮工艺流程图 溶糖：需要加入纯水，人工将白砂糖和苯甲酸钠倒入溶糖罐，利用蒸汽间接加热至65°的热水进行溶解，溶解后自然冷却，冷却后的浓糖浆进入暂贮罐待用。 配料定容：烟酸、肌醇、咖啡因、苯甲酸钠、L-盐酸赖氨酸、柠檬黄、牛磺酸、胭脂红、维生素B6、维生素B12、浓糖浆等根据配比要求在调配罐进行混料，检验合格后待灌。 UHT高温灭菌、无菌灌装、套标打码、瓶装过膜工序与上述一致。 2.3.5 P500大咖生产线 图2.3-7 P500大咖工艺流程图 溶解：加入纯水，人工将白砂糖倒入溶糖罐，利用蒸汽间接加热至65°的热水进行溶解后，加入乳化剂、椰浆及相应纯水在溶解罐中进行溶解后自然冷却，冷却后的溶解液进入暂贮罐待用。 前均质：调配好的饮料使用前均质机对饮料进行搅拌均匀，均质过程使用天然气锅炉蒸汽间接加热，均质升温时天然气锅炉蒸汽经管道输送至均质机夹层，夹层接收经管道输送来的蒸汽，通过输送进夹层的热蒸汽，将内层的料液温度上升，温度约达 90℃。该过程产生噪声。 配料定容：溶解液、生榨椰肉汁、磷酸氢二钠、酪蛋白酸钠、消泡剂、纯水等根据配比要求在调配罐进行混料。 后均质：使用后均质机再次对饮料进行搅拌均匀，均质过程使用天然气锅炉蒸汽间接加热，均质升温时天然气锅炉蒸汽经管道输送至均质机夹层，夹层接收经管道输送来的蒸汽，通过输送进夹层的热蒸汽，将内层的料液温度上升，温度约达 90℃。该过程产生噪声。 UHT高温灭菌、无菌灌装、套标打码、瓶装过膜工序与上述一致。 2.3.4营运期产污情况 本项目涉及的主要产污环节详见下表。 表2.3-1 主要产污环节和排污特征 类别; 产生环节及种类; 污染物; 产生特性; 编号. 废气; 锅炉废气; SO2、NOx、颗粒物; 连续; G1. 吹瓶废气; 非甲烷总烃; 连续; G2. 打码废气; 非甲烷总烃; 连续; G3. 噪声; - 机械设备; - 机械噪声; 连续; N. 固废; 过滤; 滤渣; 间断; S1. 吹瓶; 不合格的瓶体; 间断; S2. 打码; 废油墨盒; 间断; S3. 瓶装过膜; 废包材; 间断; S4. 废气处理设施; 废活性炭; 间断; S5. 污水处理站; 污水处理站污泥; 间断; S6. 废水; - 清洗废水; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; - 间断; W1、W2. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4与项目有关的原有环境污染问题 2.4.1现有项目环保手续履行情况 - 重庆东鹏维他命饮料有限公司位于重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号（重庆九龙坡区西彭组团D分区D76-2/011和D76-1/01、D76-3/03地块（该地块用地性质为M2工业用地））。企业环保手续如下： 表2.4-1 现有项目环保手续履行情况 环评项目名称; 环评批复情况; 环评阶段主要建设内容; 环保验收; 验收阶段主要建设内容; 验收情况. 批复文号; 批复时间. 东鹏公司西彭生产基地; 渝（九）环准[2020]031号; 2020年2月21日; 建设4条生产线。建成后年产87000万瓶。; 东鹏公司西彭生产基地（一阶段）; 一阶段建成2条饮料生产线，以及项目配套的辅助工程、储运工程、公用工程（1台10t/h天然气蒸汽锅炉）和环保工程。; 已自主验收. 东鹏公司西彭生产基地（二阶段）; 二阶段项目新建2条饮料生产线，1台10t/h天然气蒸汽锅炉和二期废水处理站及其配套废气处理设施。; 已自主验收. 东鹏饮料建设四期; 渝（九）环准[2024]12号; 2024年4月17日; 建设1条生产线，增加产能30600万瓶/a。; 东鹏饮料建设四期; 正在进行验收. 登记管理; 登记编号：91500107331572679L001W 登记日期：2024年08月29日 有 效 期：2024年8月29日至2029年8月28日. 现有工程主要生产产品及规模如下： 表2.4-2 现有工程主要生产产品及规模 产品名称; 单位; 产品规模. 瓶装饮料; 万瓶/年; 58800. 东鹏特饮（PET瓶装）; 万瓶/年; 58800. 合计; 万瓶/年; 117600. 2.4.2现有工程组成 - 现有项目占地面积约9万m2，建筑面积约8万m2，结合现有环评报告及其批复文件、竣工环保验收报告及其批复文件、排污许可资料及现场调查，企业现有工程组成见下表： - 表2.4-3 现有项目组成一览表 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1#生产车间; 位于厂区北侧，共建设4条生产线（A、B、C、D瓶装饮料生产线）；主要生产设备有前处理调配系统、吹灌旋一体全自动旋转式吹瓶机、喷码机、套标机、缩标机等。. 2#生产车间; 成品仓库东侧，1栋3F ,建筑面积9800m2,总层高17.8m，建设1条生产线（E生产线），主要设备有溶糖罐、调配罐、吹瓶机、灌装机、杀菌机等。. 辅助工程; 生产辅房; 建筑面积1369.80m2；设置锅炉房（包含软水制备房和锅炉供汽房）,柴油发电机房，消防水池，容积约为800m3，高压配电室，日用油箱间，机修车间，生产水池（生产中所需要的自来水来自生产水池的泵入），水泵房，配电间、控制室，化验室等。. 倒班宿舍; 新建2栋倒班宿舍，6F，位于厂区东北侧。. 门卫; 位于厂区东侧，建筑面积262.25m2。. 食堂; 位于倒班宿舍楼一层，一日提供早、中、晚、夜宵4餐。. 办公区; 位于1#生产车间4层，用于办公人员办公。. 公用工程; 供电; 来源市政供电，拟建项目电源进线电压为10kv，装机变压器容量为10100KVA（生产车间装3台变压器共6600KVA、注塑包材车间装5台变压器共4500KVA），拟建项目总装机容量为12630KW，计算有功功率为9400KW，总用电量3910万kW/年。. 供水; 水源来自市政给水，西彭工业园区已建成管网接入。. 排水; 实行雨污分流；项目产生的废水经自建的污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂。. 供汽; 依托现有2台10t/h天然气蒸汽锅炉,用于灌装消毒及缩标。. 空调系统; 10万级区域空调系统选用组合式空调机。. 通风系统; 灌装间10万级区域采用新风与室内回风混合。. 储运工程; 化学品库; 1栋1F，位于厂区内西侧，建筑面积336m2，用于分区存放氢氧化钠、过氧乙酸、硝酸等。. 成品库房; 1栋1F，位于厂区内南侧，建筑面积17000m2，用于成品存放。. 运输; 原辅材料均由供应商以汽车运输的方式运送至厂内，成品由社会车辆运输。. 叉车充电房; 位于厂区东南角，建筑面积192m2，用于叉车充电。. 环保工程; 废水处理; 项目生产废水中的纯水制备中水、软水制备中水、锅炉排放弃水、喷淋机冷却废水为清净下水，直接汇入市政污水管网排放；冷却塔用水循环使用不外排；食堂废水经过隔油池预处理后流入生化池与生活污水混合后，与产品设备清洗废水、纯水制备装置反冲洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水一起经1#污水处理站和2#污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。. 废气处理; 1#吹瓶废气（A、B线）; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒（1#）排放。. 2#吹瓶废气（C、D线）; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒（2#）排放。. 3#吹瓶废气（E线）; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒（5#）排放。. 打码废气; 车间通风，无组织排放。. 锅炉废气; 收集后排入不低于8m高排气筒（3#）排放。. 食堂; 经油烟净化器处理后通过烟囱排放（4#）。. 污水处理站臭气; 污水处理站产生的臭气依托现有“活性炭吸附+喷淋”处理后由15m高排气筒（6#）排放. 固废处理; 一般固废; 项目产生的废包材、废料及废瓶子、饱和滤料等一般固废，分类暂存于一般工业固废暂存间（位于厂区西侧，建筑面积464m2，采取了“三防”措施），定期外售给物资回收单位，污水处理站污泥根据《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（公告2024年第4号），污泥属于SW07污泥，废物代码为150-001-S07，属于一般工业固废，收集后交由有相应处理工艺的资质单位处理。. 危险固废; 危险废物分类暂存危险废物贮存点（位于厂区西侧，建筑面积约为100m2，采取了“六防”措施，并签订了危废协议），定期交由有危废资质的单位处理。. 餐厨垃圾; 暂存于食堂外加盖塑料垃圾桶，交有资质的单位处理。. 生活垃圾; 定期交由环卫部门清运。. 隔油池油污; 厨房隔油池交有餐厨垃圾资质单位。. 2.4.2现有项目工程工艺流程简述 工艺流程及产污环节详见下图： 图2.4-1 工艺流程及产污环节图 注:瓶装饮料的工艺与PET瓶装饮料的工艺相同只是包装不同。 工艺流程简介： - 纯水制备 图2.4-2 纯水制备工艺流程图 ①过滤 a砂滤：以天然石英砂作为滤料的水过滤处理工艺过程。砂粒粒径一般为0.5-1.2mm，不均匀系数为2。截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水澄清。 b活性炭过滤：以活性炭作为过滤滤料的水过滤处理工艺。活性炭每克表面积为500-1700m，真比重为1.9-2.1。过滤时由于其多孔性可吸附各种液体中的微细物质。 c精滤：过滤较大的杂质，保护下一级反渗透膜。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。 d反渗透过滤：通过精滤后的水通过高压泵进入反渗透过滤器，反渗透过滤器是纯净水处理装置，用于过滤水中的粒子和无机盐。反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质，从而取得净制的水。 e钛滤：是以工业纯钛，或者钛合金为原材料而开发出来的耐腐蚀型过滤器。对经反渗透过滤的水再次进行过滤。 砂滤器在使用过程中截留的颗粒物杂质积累，将堵塞滤料，砂滤器等约3天冲洗一次，每次产生冲洗用水量约为4.5m3，反洗时高压水流反向通过过滤器，擦拭石英砂表面，清楚杂质。活性炭过滤器在使用过程中活性炭将逐渐被水中的淤泥、有机物等包裹，减少与水的表面接触，进而降低了其应用效率，使预处理水中的含氯量超标，影响后端反渗透膜的使用寿命，需要定期对活性炭过滤器进行反冲洗，活性炭过滤器等约3天冲洗一次，每次产生冲洗用水量约为4.5m3；精滤过滤器、精密钛过虑器和反渗透装置在使用过程中截留的悬浮物积累，将堵塞滤芯和膜组件，约30天冲洗一次，每次冲洗用水量约为4m3。 ②臭氧消毒： a制氧、制臭氧：先利用制氧机将空气进行压缩纯化制取氧气，制氧机是采用分子筛的吸附性能，通过物理原理，以大排量无油压缩机为动力，把空气中的氮气与氧气进行分离，最终得到高浓度的氧气。再将制取的氧气通入臭氧发生器制取臭氧，其发生的化学反应为：3O2 →2O3。臭氧发生器必须安装在单独的设备间，并有良好的接地和通风排气装置，臭氧间设置面罩等防护用品、臭氧输送管道必须密闭，设备运行前应先检查，防止泄露。 b臭氧消毒：将臭氧经过密闭管道输入臭氧塔对水体进行杀菌消毒。 （2）称量：根据产品方案，用电子称称量柠檬酸、维生素、咖啡因、其他添加剂（包含苯甲酸钠、柠檬酸钠）等原辅料。 （3）溶糖：需要加入纯水，人工将白砂糖和苯甲酸钠倒入溶糖罐，利用蒸汽间接加热至65°的RO热水进行溶解，溶解后自然冷却，冷却后的浓糖浆进入暂贮罐待用。 （4）定容：先用小料添加器添加称量好的柠檬酸、柠檬酸钠至调配罐中，再添加色素、香精，后添加维生素B，最后将自然冷却后待用的浓糖浆、纯水制备装置制备好的纯水等按配方比例混合入调配罐中充分调匀，形成混合料，检验合格后待灌。 （5）超高温灭菌：物料进入灭菌锅内蒸汽间接加热灭菌处理，加热温度为130±2℃，加热时间约为10秒。超高温灭菌过程产生锅炉废气G1。 （6）无菌灌装：a 吹瓶：瓶胚经过全自动旋转式吹瓶机加热加压形成瓶体后输送至灌装机进行灌装。瓶子材料为PET材质，PET热分解温度为283~306℃，因此吹瓶过程中PET料不会有分解，但融化过程会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）G2，吹瓶产生不合格的瓶体S1。瓶体输送至灌装间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W1。 b 瓶盖、盖帽清洗：外购的瓶盖、盖帽由鼓风机通过密闭风道吹至消毒水调配间，经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。清洗过程中会产生清洗废水W2。 c 无菌灌装：用灌装机将灌装液在洁净环境中灌入干净的PET瓶，用盖帽机进行封盖。 （7）套标/打码：封盖后的产品自然冷却后进行套标打码，打码过程油墨中的有机溶剂类物质会挥发，产生非甲烷总烃G3和废油墨盒S2； 瓶装过膜：PET 瓶身需覆套产品标识，各包装外利用喷码机注明产品生产日期等信息，此工序会有少量包装废材产生。产生废包材S3。 2.4.3现有项目污染物实际排放情况 本评价根据现有项目环评情况、竣工环境保护验收报告和现场调查，核算出现有污染物排放情况，调查现有环保措施执行情况以及存在的环境问题。 2.4.3.1废水 - 根据现场踏勘了解，厂区现有生产废水和生活污水，项目主要有生产废水和生活污水；项目生产废水中的纯水制备中水、软水制备中水、锅炉排放弃水、喷淋机冷却废水直接汇入市政污水管网排放；冷却塔用水循环使用不外排；食堂废水经过隔油池预处理后与生活污水混合进入生化池预处理后，与产品设备清洗废水、纯水制备装置反冲洗废水、瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水一起经1#污水处理站和2#污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 - 2025年6月5日，重庆国环环境监测有限公司对该项目废水进行了监测，根据监测报告（编号：CQGH2025AF0797）可知，现有工程对厂区的废水排口进行了监测，监测结果如下表所示： - 表2.4-4 废水监测结果一览表 - 类型; - 监测时间; - 检测项目; - 排放浓度; - 标准限值; - 是否达标. - 废水排口; - 2025年6月5日; - pH（无纲量）; - 7.9-8; - 6-9; - /. - 悬浮物（mg/L）; - 98-106; - 400; - 26. - 化学需氧量（mg/L）; - 357-387; - 500; - 30. - 动植物油类（mg/L）; - 0.45-0.52; - 100; - 0.125. - 氨氮（mg/L）; - 5.79-6.51; - 45; - 0.015. - 五日生化需氧量; - 87.1-91.4; - 300. - 总磷; - 1-1.23; - /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据监测结果可知，现有工程废水总排放口、生产废水排放口各污染因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准限值。 2.4.4.2废气 根据现场踏勘了解，厂区内主要有6根废气排气筒：一阶段（A、B生产线）吹瓶废气通过集气罩收集，活性炭吸附后，经15m高的排气筒（1#）排放；二阶段（C、D生产线）吹瓶废气通过集气罩收集，活性炭吸附后，经15m高的排气筒（2#）排放；一阶段锅炉废气和二阶段锅炉废气合并后经不低于8m高的排气筒（3#）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理达标后，经20m高专用烟道（4#）引至现有倒班宿舍楼超屋顶排放；E生产线（四期项目）吹瓶废气通过集气罩收集至活性炭吸附，经15m高的排气筒（5#）排放；污水处理站产生的臭气收集至“活性炭吸附+喷淋”处理后由15m高排气筒（6#）引至屋顶高空排放。目前“东鹏饮料建设四期”正在验收阶段，2025年6月5日，重庆国环环境监测有限公司对废气进行了例行监测，根据监测报告（编号：CQGH2025AF0797）可知，各排气筒实际排放情况如下表所示。 表2.4-5 废气有组织排放口监测结果一览表 污染源; 监测时间; 污染因子; 最大烟气流量m3/h; 最大排放浓度mg/m3; 最大排放速率kg/h; 实际排放量t/a. 吹瓶1#（AB线）; 2025.6.5; 非甲烷总烃; 12500; 3.64; 0.0455; 0.3276. 吹瓶2#（CD线）; 非甲烷总烃; 28100; 7.05; 0.196; 1.4112. 吹瓶3#（E线）; 非甲烷总烃; 13500; 3.06; 0.041; 0.2952. 锅炉; 2025.6.5; 颗粒物; 5880; 3.4; 0.0188; 0.1354. 二氧化硫; 3L; N; /. 氮氧化物; 43; 0.208; 1.5. 食堂; 2025.6.5; 颗粒物; 14500; 0.8; /; /. 非甲烷总烃; 4.38; /; /. 污水处理站废气; 2025.6.5; 氨气; 6950; 4.81; 0.0333; /. 硫化氢; 0.15; 0.00097; /. 臭气浓度; 309（无量纲）; /; /. 表2.4-6 废气达标排放情况 污染源; 污染物; 监测结果; 执行标准限值; 达标情况. 吹瓶1#（AB线）; 非甲烷总烃; 3.64mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016 ）表1大气污染物排放限值; 120mg/m3; 达标. 吹瓶2#（CD线）; 非甲烷总烃; 7.05mg/m3. 吹瓶3#（E线）; 非甲烷总烃; 3.06mg/m3. 锅炉; 颗粒物; 3.4mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表3新建锅炉大气污染物排放浓度限值; 20mg/m3; 达标. 二氧化硫; 3L; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 43mg/m3; 50mg/m3; 达标. 食堂; 颗粒物; 0.8mg/m3; 重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; 1.0mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 4.38mg/m3; 10mg/m3; 达标. 污水处理站废气; 氨气; 4.81mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 8.7; 达标. 硫化氢; 0.15mg/m3; 0.58; 达标. 臭气浓度; 309（无量纲）; 6000; 达标. 根据重庆国环环境监测有限公司2025年6月5日对重庆东鹏维他命饮料有限公司例行监测（报告编号：CQGH2025AF0797）可知，有组织废气吹瓶废气产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） 表1大气污染物排放限值；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016 ）表3新建锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）污染物排放浓度限值；污水处理站废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 厂界无组织监测结果如下： 表2.4-7 废气无组织监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 污染因子; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3. 厂界外东侧外2m处; 2025.6.5; 非甲烷总烃; 0.86~1.13; 4.0. 厂界外西侧外2m处; 非甲烷总烃; 0.99~1.05; 4.0. 危险废物贮存点外; 非甲烷总烃; 1.14~1.57; 4.0. 项目无组织废气非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016 表1大气污染物排放限值。 根据现有例行监测报告（监测时间2025.6.5），现有项目各排气筒各项污染物均达标排放。根据现有项目环评报告、环评批复及验收报告总量要求，同时根据现有项目监测期间生产工况复核废气污染物总量情况，详见表2.4-8。 表2.4-8 现有项目废气污染物有组织排放总量情况 污染物; 环评阶段核算总量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 达标情况. 二氧化硫; 0.72; /; 达标. 氮氧化物; 4.536; 1.5; 达标. 经核算，现有项目废气污染物排放总量满足环评阶段要求。 2.4.4.3噪声 现有工程项目噪声来源于机械加工过程中的生产噪声，采取了基础减震、厂房建筑隔声、合理布局等降噪措施。 2025年6月5日，重庆国环环境监测有限公司对该项目噪声进行了监测，根据监测报告（编号：CQGH2025AF0797）可知，现有工程项目厂界噪声监测值昼间60dB、夜间53dB，噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声排放限值。 2.4.4.4固废 - 一般工业固废：产生的废包材、废料及废瓶子、饱和滤料等一般固废，分类收集后暂存于仓储区面积约464m2一般工业固废暂存区，定期外售给物资回收单位，暂存区采取了“三防”措施。 - 危险废物：废气处理设施更换的废活性炭、CIP系统产生的酸碱废包装、废油墨盒等危险废物收集后暂存设置于仓储区面积约100m2的危险废物贮存点，定期交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司等有资质单位收集处理，并签订了协议。危险废物贮存点采取了“六防”措施。 - 项目生活垃圾交由环卫部门统一清运收集处理。 - 全厂污染物排放总量 - 表2.4-9 企业现有污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量t/a; - 排放口类型; - 数据来源. 废水; COD; 5.885; - 一般排放口; - 环评数据. SS; 4.123. NH3-N; 0.886. 动植物油; 0.177. 废气; 非甲烷总烃; 5.3592; 一般排放口. 颗粒物; 1.8. SO2; 0.72. NOX; 4.536. 油烟; 0.0505. 固废; 一般工业固废; 30.036; /. 危险废物; 16.25. 生活垃圾; 110.22. 2.4.5现有项目有关的主要环境问题并提出整改措施 根据现场实地踏勘及业主提供资料，现有项目未发生环境污染事故，未收到过环保投诉。企业已按要求对相关污染防治措施进行了治理，废气、废水和噪声均能做到达标排放。同时企业对现有危险废物贮存点设置有相应的标识标牌、警示标语及地面防渗等处理，并建立有管理台账进行专人管理，定期委外处置，建议加强日常管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目环境空气基本污染物（NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3、CO）引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状，区域空气质量现状数据见表3.1-1。 表3.1-1 2024年度区域空气质量现状 区域; 污染物; 评价指标; 监测结果; 标准值; 最大占标率（%）; 达标 情况. 九龙坡区; PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 32.3; 35; 64.6; 达标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. O3; 140; 160; 87.5; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数（mg/m3）; 1.2; 4; 30; 达标. 根据表3.1-1可知：项目所在区域九龙坡区SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，2024年九龙坡区为达标区。 3.1.2其他污染物环境质量现状 项目位于重庆市九龙坡区西彭镇，大气特征因子非甲烷总烃，本项目监测资料引用《重庆市西彭工业园区C、规划环境影响评价监测》（港庆（监）字【2024】第07003-1-HP号）中规划居住用地（西彭片区）监测点的监测数据。上述监测点位于建设项目南侧3.5km范围内，引用的监测资料监测时间在3年有效期内，故引用的监测数据具有代表性，能满足项目环境质量现状评价要求。 监测时间：2024年8月16日～2024年8月22日 监测频次：连续7天，测小时值，每天测4次。 （2）评价方法 采用单因子评价法，即各取值时间最大浓度占相应标准浓度限值的百分比。公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i种污染物的最大占标率； Ci—某种污染物因子不同取值时间的浓度预测值，mg/m³； Coi—某种污染物因子对应的环境空气质量标准，mg/m³。 （3）监测结果及现状统计 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准浓度限值。监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/m³ 监测点位; 污染物; 监测时间; 标准值; 监测浓度; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 规划居住用地（西彭片区）; 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0; 0.52-0.77; 38.5; 0; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃满足《河北省地方标准环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 ### 3.2地表水环境质量 本项目污废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，再经过西彭工业园区污水处理厂处理达标后排入桥头河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4 号）规定，长江主城段水域适用功能类别为III类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类标准。桥头河无水域功能。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年，全市地表水总体水质为优，238个监测断面中I~III类水质的断面比例为97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为99.2%。74个国控考核断面水质优良比例为100%。长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为II类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。 ### 3.3声环境质量 ### 本项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不需进行声环境现状评价。 ### 3.4生态环境质量 本项目在现有厂区内建设，不新增用地，且项目所在地周围主要为工业企业，无国家保护的珍稀野生动、植物，无需开展生态现状调查。 ### 3.5地下水及土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目无需开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 - （1）大气环境 - 经调查，项目周边500m范围内主要为工业企业及少数居民。无自然保护区、风景名胜区、集中居住区、文化区等保护目标。 - 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3.6-1。 表3.6-1 大气环境保护目标 序号; 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 元通村; -50; -381; 40户，约140人; 大气环境; 大气环境二类区; SW; 390. 2; 刘家湾小区; 50; -366; 4户，约14人; SE; 378. 3; 1#居民点; 285; -331; 4户，约14人; SE; 461. 4; 溪香苑、窑瓦溪; 375; -130; 300户，约1050人; SE; 416. 5; 森迪时代广场; 280; 380; 350户，约1225人; NE; 478. - （2）声环境 - 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 - （3）地下水 - 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （4）生态环境 - 本项目位于西彭工业园区，在现有地块内建设，不新增工业用地，因此无需调查新增用地的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放控制标准 3.7.1废气 - 本项目运营期吹瓶过程非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单）中非甲烷总烃排放量特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658—2016）表2燃气锅炉限值，氮氧化物执行重庆市地方标准第1号修改单表3燃气锅炉；喷码废气执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）中无组织监控点位及相应浓度限及企业边界大气污染物浓度限值。详见下表。 表3.7-1 《合成树脂工业污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 车间; 厂界任何1小时平均浓度; 4.0. 3.7-2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3 污染物; 污染物排放限值; 监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 表3.7-3 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017） 污染物; 无组织排放监控点位及相应浓度限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 6.0（监控点：印刷生产场所）; 4.0（监控点：企业边界）. 无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织排放监控要求。 表3.7-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一处浓度值. 3.7.2废水 项目产生的废水经已建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010），浓度为 45mg/L），排入园区污水管网，经西彭工业园区污水处理厂处理近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）后排入桥头河，最终汇入长江。详见下表。 表3.7-5 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） - 排放标准; - pH值; - COD; - BOD5; - NH3-N; - SS; 动植物油. - GB8978-1996三级; - 6~9; - 500; - 300; - 45*; - 400; 100. - （GB 8978-1996）一级标准; - 6~9; - 100; - 20; - 15; - 70; 10. - GB18918-2002一级A标准; - 6~9; - /; - 10; - /; - 10; - 1. - GB 3838-2002 IV类标准; - 6~9; - 30; - /; - 1.5; - /; - /. - 注：①氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 3.7.3噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准，具体标准限值见下表所示。 表3.7-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表3.7-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 执行标准; 时间; 声级. 厂界噪声; 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. - 3.7.4固废 本项目一般工业固体废物依托现有一般固废暂存间暂存，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目处于报告表编制阶段，暂未取得生态环境主管部门批复，本次评价总量控制指标为建议值。 根据厂区现有项目环评批复核准总量核算，改建后最终全厂污染物建议核准指标为： 污染物类型; 项目; 本项目进入环境总量指标（t/a）; 全厂进入环境总量指标（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 2.882; 5.4412. SO2; 0; 0.72. NOX; 0; 4.536. 废水; 近期; COD; 0.662; 5.885. 氨氮; 0.099; 0.886. 远期; COD; 0.198; 1.765. 氨氮; 0.01; 0.088. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 本项目在现有厂区内已建厂房内建设，厂房及其配套水、电等辅助设施均已齐备并能正常使用，施工期主要对现有“四期项目”部分辅助设施进行拆除，并进行新设备的安装调试，施工期环境影响较小。 废水：施工人员生活污水依托现有污水处理设施处理。 废气：施工废气主要为扬尘，施工时间短，施工废气影响随着施工结束而消失。 噪声：主要为设备拆除及安装噪声，本项目施工时间短，且位于现有厂房内，噪声影响随着施工期的结束而消失。 固体废物：设备废包装外售物资回收单位；“四期项目”部分辅助设施拆除过程中产生废机油，依托厂区现有危险废物贮存点暂存后交资质单位收运处置。 环境管理措施：文明施工，禁止随意丢弃固体废物。 综上所述，本项目施工期采取有效的环保措施后，对外环境影响小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期 4.2.1废气 4.2.1.1源强及排放情况 本项目废气产生及排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 核算方法; 有组织产生情况; 排放形式; 污染防治设施; 排放情况; 排放口; 排放标准. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 污染防治设施名称及工艺; 设施参数; 是否为可行技术; 有组织; 无组织; 编号; 高度（m）. 收集效率; 处理效率; 废气排放量m3/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 吹瓶; 非甲烷总烃; 产污系数法; 12.008; 1.668; 46.327; 有组织; 活性炭吸附; 80%; 75.6%; 是; 36000; 2.882; 0.4; 11.12; 3.002; 0.417; /; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单）. 打码; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.015; 0.0021; /; /; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2源强核算过程简述： （1）吹瓶废气（非甲烷总烃） 项目在PET瓶坯消毒和吹瓶加热过程会产生有机废气，加热温度约为80-120摄氏度，在此温度下PET树脂不会发生分解，不会产生焦化气体，塑料加热软化过程会产生少量的有机废气，主要为非甲烷总烃。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业”相关资料，塑料零件制造过程无控制措施时挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/t·产品，改建前，D线年使用PET瓶坯21600万个，单个瓶坯质量约为25g，则项目使用瓶坯总质量为5400t/a。改建后，D线年使用PET瓶坯21600万个，其中1062万个瓶坯单个质量约为40g，20538万个瓶坯单个质量约为25g。则技改项目使用瓶坯总质量为5559.3t/a。 技改项目仅更换一台全自动吹灌旋一体机，瓶坯加热过程非甲烷总烃产生量为15.01t/a，依托现有项目在吹瓶机上方设置集气罩对有机废气进行收集后进入现有“活性炭吸附”废气处理系统处理后再通过15m排气筒（2#）高空排放。 2#废气处理设施设计风量为36000m3/h。 集气罩收集效率以80%计，根据2023年7月31日-8月1日，重庆惠能标普科技有限公司验收监测（编号：23HY0011）可知，2#废气处理设施进出口非甲烷总烃去除效率75.6%，故本次非甲烷总烃去除率取值75.6%。项目年工作时间为7200h，本项目非甲烷总烃产排情况见下表4.2-2： 表4.2-2 吹瓶废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 是否可行技术; 去除效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 吹瓶废气; 非甲烷总烃; 有组织; 12.008; 1.668; 46.327; 活性炭吸附; 是; 75.6%; 2.882; 0.4; 11.12. 无组织; 3.002; 0.417; /; /; /; /; 3.002; 0.417; /. （2）打码废气 项目对包装物套标打码需要使用到少量的油墨，会挥发少量的有机废气，以非甲烷总烃表征。根据关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知控制思路与要求为大力推进源头替代，“加强政策引导。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”本项目使用的原辅材料油墨VOCs含量为≤5%，满足低于10%不要求采取无组织排放收集措施的要求，因此项目套标打码有机废气可不要求建设末端治理设施。项目油墨用量约为 0.3t/a，油墨VOCs含量按5%挥发计，则套标打码过程非甲烷总烃产生量为 0.015t/a。套标打码年工作时间为7200h，则套标打码过程非甲烷总烃排放量为 0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h。 （3）锅炉废气 根据设备商提供数据，现有项目使用的2台额定出力为10t/h的燃气锅炉满负荷工况下天然气消耗量约为720万m3/a，现有环评已对锅炉废气进行满负荷分析，满足本次技改项目产生锅炉废气，直接接入现有收集管道一并排放即可。大气污染物排放量分别为颗粒物：1.8t/a，SO2：0.72t/a，NOx：4.536t/a。根据《重庆东鹏维他命饮料有限公司东鹏公司西彭生产基地二期项目竣工环境保护验收监测报告》并结合例行监测可知，现有锅炉氮氧化物排放浓度均低于50mg/m3，设备低氮燃烧正常运行。 4.2.1.3排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4.2-3 废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口 名称; 污染因子; 排放口地理坐标; 排放口 类型; 排气筒高度（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA002; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 106.317753; 29.319365; 一般排放口; 15; 25. 4.2.1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目废气污染物排放口不属于主要排放口，为一般排放口。本项目废气污染物自行监测计划详见表4.2-4。 表4.2-4 监测计划一览表 排放口编号; 监测因子; 监测设施; 监测频次; 执行标准. DA002; 非甲烷总烃; 手工; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单）. 厂界; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 4.2.1.5污染防治技术及其可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目所采取的措施属于其推荐的可行技术。 表4.2-5 废气污染防治可行技术对照表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目. 拟采取的防治措施; 是否为可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 两级活性炭吸附; ☑是（推荐技术） □否. 活性炭装填控制要求： 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。 在活性炭吸附装置运行期间应做到以下要求： - （1）应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包括运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH 值等关键运行参数。台账保存不少于3年。 - （2）处理能力：每万风量，蜂窝活性炭>1400块； - （3）温度控制要求：活性炭吸附≤40℃； - （4）压差要求：干式过滤器≤1000pa；活性炭≤500pa； - （5）运维要求：活性炭无积尘、积水、堵塞。 本项目有机废气的治理符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）推荐的可行技术方案。 4.2.1.6环境影响 本项目所在区域环境空气环境质量各监测因子现状值均满足相应标准。项目废气污染物采取了有效的污染防治措施，排放满足相应标准要求。本项目采取的废气治理措施是可行技术，废气污染物排放量较少，对周边的环境影响小，环境影响可接受。 4.2.2废水 4.2.2.1废水源强及排放情况 本项目仅生产环节涉及用水；不新增员工，不新增生活污水。 生产用水： ①纯水制备 建设单位生产过程中纯水制备装置会产生少量的中水，根据建设单位提供资料，中水：纯净水的比例为1：3，本项目依托现有项目设置的2套纯水制备装置。本项目技改1条东鹏饮料生产线的新鲜耗水量约为958.51m3/d（287552m3/a），则本项目纯水制备中水产生量约为239.63m3/d，由于生产过程中采用质量合格的饮用水作为原料用水，其原水中有害物质浓度极低，依托现有排放方式，直接汇入市政污水管网排放，纯水制备量为718.88m3/d，全部用于生产使用。 ②清洗废水 本项目依托现有项目已建CIP系统，按水洗（Ⅰ）—碱洗—水洗（Ⅱ）—酸洗—水洗（Ⅲ）顺序清洗，每次纯水洗的用水量为2.5m3，改建后与改建前清洗频次一致，连续生产5天清洗一次（年清洗约60次）。 产品设备纯水使用量约为150m3/a，则产品设备清洗废水产生量为135m3/a，其中水洗（Ⅰ）排放的量约为45m3/a；水洗（Ⅱ）排放的量约为45m3/a；水洗（Ⅲ）排放的量约为45m3/a。产品设备清洗废水进入自建的污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂。 ③瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水 项目瓶体、盖帽、瓶盖输送经过消毒系统，消毒清洗后传递并自动排序至灌装区。根据建设单位提供，生产线瓶盖、盖帽、瓶体清洗纯水用水约1m3/h，则技改项目瓶盖、盖帽、瓶体清洗纯水用水量约为24m3/d（7200m3/a），瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水约为21.6m3/d（6480m3/a）。瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水经自建的污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂。 表4.2-6 项目运营期废水及其污染物排放情况汇总 废水产生量; 污染物; 产生情况; 排入市政管网. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 产品设备清洗废水 135m3/a; 水洗（Ⅰ）45m3/a; COD; 2000; 0.09; 500; 0.0225. BOD5; 1000; 0.045; 300; 0.0135. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002. PH; 4.5-6.3; 6-9. 水洗（Ⅱ）45m3/a; COD; 1440; 0.0648; 500; 0.0225. BOD5; 800; 0.036; 300; 0.0135. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002. PH; 11.9-13.1; 6-9. 水洗（Ⅲ）45m3/a; COD; 760; 0.0342; 500; 0.0225. BOD5; 500; 0.023; 300; 0.0135. SS; 420; 0.0189; 400; 0.018. NH3-N; 47; 0.0021; 45; 0.002. PH; 6-9; 6-9. 瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水6480m3/a; COD; 570; 3.693; 500; 3.24. BOD5; 350; 2.268; 300; 1.944. SS; 430; 2.7216; 400; 2.592. NH3-N; 47; 0.3045; 45; 0.2916. PH; 4.5-6.5; 6-9. 废水汇总6615m3/a; COD; 587; 3.882; 500; 3.308. BOD5; 359; 2.372; 300; 1.985. SS; 420; 2.778; 400; 2.646. NH3-N; 47; 0.311; 45; 0.298. PH; 4.5-6.8; 6-9. 本项目废水污染物排入环境的量核算情况详见下表。 表4.2-7 废水污染物排入环境的量核算情况一览表 综合废水水量（m3/a）; 污染物; 近期污水处理厂排放情况; 远期污水处理厂排放情况. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 6615; pH; 6~9（无量纲）; /; 6~9（无量纲）; /. COD; 100; 0.662; 30; 0.198. BOD5; 20; 0.132; 10; 0.0662. SS; 70; 0.463; 10; 0.0662. 氨氮; 15; 0.099; 1.5; 0.01. 4.2.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水处理设施设置可行性分析 本次现有项目食堂废水经新建隔油池预处理后和生活污水一起经已建生化池处理后进入自建（1#、2#）污水处理站处理达标后接入市政污水管网，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂，在污水处理厂中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 生产废水中的产品设备清洗废水，瓶盖、盖帽、瓶体清洗废水先进去调节池均值均量，再经过液位计控制下的提升泵泵入厌氧池。在厌氧池中对污水进行厌氧处理。现有食堂废水通过隔油池处理后进入生化池与生活污水混合。生活污水通过生化池去除大块的杂质和渣物。3种废水统一自流进入调节池，均质均量的废水在水解菌的作用下将有利于后续好氧工艺对污染物的进一步分解去除。废水经过水解反应后通过液位计控制下的提升泵泵入接触氧化池进行好氧反应。在接触氧化池中上部装设组合填料，采用鼓风曝气对废水供氧曝气，在组合填料上培养生长好氧生物膜，依靠好氧生物膜中的好氧菌等生物使废水进一步净化。好氧系统中废水内循环，提高溶氧率，增加系统稳定性。接触氧化池出水自流进入絮凝反应池，加药调节pH值，去除SS。絮凝反应池出水进入沉淀池沉淀后，上层清液通过排放槽达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排入西彭园区工业污水处理厂，在污水处理厂中处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。 污水处理站具体工艺如下图所示： 1#污水处理站处理工艺： 2#污水处理站处理工艺： 图4.2-1 项目生产废水处理工艺流程图 根据类比同类型的项目可知，项目采用的废水处理工艺对此类生产废水的处理是有效果的，考虑处理效果及经济可行性，拟建项目设置废水处理设施处理规模和处理工艺能够满足生产废水处理要求，废水处理设施设置合理可行。 表4.2-8 废水间接排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 污水处理站总排放口; 106.3230; 29.3155; 间接排放; 西彭工业园区污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 一般排放口. （2）依托污水处理设施可行性分析 污水处理站工艺及达标可行性分析： 污水处理站依托已建2个污水处理站，1#污水处理站处理规模为400m3/d，2#污水处理站处理规模为600m3/d。根据公司2022年12月28日例行监测报告数据，废水流量为451.8m3/d，污水处理站剩余容量完全能够接纳本项目废水。两个污水处理站共用一个集水池，集水池收集后分别进去1#、2#污水处理站，经处理后排放出水执行《污水综合排放限值》（GB8978-1996）中三级标准。 ④污水处理厂可行性分析 西彭工业园区污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01地块，占地面积3490m2，设计处理规模0.5万m3/d。污水处理厂于2014年9月通过验收，目前处理规模约0.40万m3/d，运行正常。采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，尾水排入桥头河，约经2km最终汇入长江。厂区安装COD、氨氮在线监测仪以及流量计。目前西彭工业园区工业污水处理厂服务范围包括除西南铝企业外的组团内其他企业产生的污废水。西彭工业园区污水处理厂沿铝城大道铺设有污水主干管。目前，西彭工业园区污水处理厂已经启动了西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。提标扩建后，该污水处理厂处理规模将达到1.5万m3/d，COD、NH3-N、TP提高到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其他因子提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入桥头河。因此本项目污水排入西彭工业园区工业污水处理厂处理可行。 4.2.2.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）的监测频次要求，项目废水自行监测要求详见表4.2-9。 表4.2-9 项目水污染物自行监测计划一览表 排放口编号; 监测点位; 监测内容; 监测设施; 监测频次; 执行标准. DW001; 污水处理站总排放口; pH; 手工; 验收时监测1次，以后每半年监测一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放限值）. COD; 手工. BOD5; 手工. SS; 手工. NH3-N; 手工. 总磷; 手工. 总氮; 手工. 动植物油; 手工. 4.2.3噪声 本项目生产线中生产设备产生的噪声较小，主要产噪设备为生产设备。 4.2.3.1厂界噪声预测 本评价厂界噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A和B中推荐的公式，公式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 LP1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C、按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 LW=Lp2T+10lgS 式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 （2）室外声源声级计算模型 结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示： LAr=LAr0+Adiv 式中：LAr—距离声源r处的A声级，dB（A）； LAr0—距离声源r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB，Adiv=20lgrr0。 （3）预测点贡献值计算 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数 Tj—在T时间内j声源工作时间，s。 4.2.3.2预测结果与评价 （1）噪声源强调查 根据上述模式计算，项目噪声源强调查清单表4.2-10。 表4.2-10 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量（台）; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 全自动吹灌旋一体机; DCGS20C; 1; 85; 合理布局、基础减振、建筑隔声、距离衰减; 44; 35; 0; 25（东）; 57; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 130（东）. 15（南）; 61.5; 4.9; 120（南）. 120（西）; 43.4; 0; 110（西）. 60（北）; 49.4; 14.4; 10（北）. 2; 前均质机; R275Q-65.5140; 1; 75; 70; 36; 0; 34（东）; 44.4; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 130（东）. 20（南）; 49.0; 0; 120（南）. 140（西）; 32.1; 0; 110（西）. 70（北）; 38.1; 3.1; 10（北）. 3; 后均质机; /; 1; 75; 80; 36; 0; 24（东）; 47.4; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 130（东）. 20（南）; 49.0; 0; 120（南）. 150（西）; 31.5; 0; 110（西）. 70（北）; 38.1; 3.1; 10（北）. 4; 套标机1; HP-400X; 1; 80; -126; -15; 0; 15（东）; 56.5; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 20（南）; 54.0; 0.9; 80（南）. 26（西）; 51.7; 2.7; 50（西）. 90（北）; 40.9; 5.9; 10（北）. 5; 套标机2; HP-400X; 1; 80; -129; -15; 0; 18（东）; 54.9; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 20（南）; 54.0; 0.9; 80（南）. 23（西）; 52.8; 3.8; 50（西）. 90（北）; 40.9; 5.9; 10（北）. 6; 双通道膜包机A机; YCBS130D; 1; 80; -145; 45; 0; 30（东）; 50.5; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 75（南）; 42.5; 0; 80（南）. 11（西）; 59.2; 10.2; 50（西）. 45（北）; 46.9; 11.9; 10（北）. 7; 双通道膜包机B机; YCBS130D; 1; 80; -145; 48; 0; 30（东）; 50.5; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 78（南）; 42.2; 0; 80（南）. 11（西）; 59.2; 10.2; 50（西）. 42（北）; 47.5; 12.5; 10（北）. 8; 装箱机; YCZX55; 1; 80; -131; 48; 0; 16（东）; 55.9; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 78（南）; 42.2; 0; 80（南）. 25（西）; 52; 3; 50（西）. 42（北）; 47.5; 12.5; 10（北）. 9; 侧封箱机; /; 1; 80; -129; 48; 0; 14（东）; 57.1; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 78（南）; 42.2; 0; 80（南）. 28（西）; 51.1; 2.1; 50（西）. 42（北）; 47.5; 12.5; 10（北）. 10; 称重机剔除机; /; 1; 80; -127; 48; 0; 12（东）; 58.4; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 78（南）; 42.2; 0; 80（南）. 30（西）; 50.5; 1.5; 50（西）. 42（北）; 47.5; 12.5; 10（北）. 11; 纸箱外覆膜机; YCBS60Z; 1; 80; -140; 48; 0; 35（东）; 49.1; 昼间、夜间（7200h/a）; 15; 0; 370（东）. 78（南）; 42.2; 0; 80（南）. 16（西）; 55.9; 6.9; 50（西）. 42（北）; 47.5; 12.5; 10（北）. （2）厂界达标情况分析 本项目厂界噪声贡献值及达标情况见表4.2-11。 表4.2-11 项目厂界噪声预测值单位：dB（A） 方位 噪声值; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 0; 0; 7.4; 7.4; 15.5; 15.5; 21.6; 21.6. 本底值; 60; 53; 60; 53; 60; 53; 60; 53. 叠加值; 60; 53; 60; 53; 60; 53; 60; 53. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本底值数据来源于重庆国环环境监测有限公司对项目的例行监测数据（编号：CQGH2025AF0797）。 项目厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，运营期噪声可以实现达标排放，对声环境影响可接受。 4.2.3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求，同时结合本项目声环境保护目标分布情况，本项目噪声监测计划见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-12 噪声监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界; 等效声级（昼、夜）; 1次/季度. 4.2.4固体废物 营运期固体废物包括一般固废、危险废物。 （1）一般工业固废 废包材：废包材主要包含废纸箱、废标签，废包材年产生量约为2t/a，统一收集后，废纸箱定期出售给废品回收站，废标签由供应商回收。 不合格品：根据同类项目类比和建设单位提供的资料，不合格品约1t/a，统一收集后处理，其中不合格品瓶体定期出售给废品回收站。 污水处理站污泥：项目污水处理站定期清淘的污泥产生量约为5t/a，废水站污泥属于一般固体废物，根据《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（公告2024年第4号），污泥属于SW07污泥，废物代码为150-001-S07，废水站污泥集中收集后交由有相应处理工艺的资质单位处理。 （2）危险废物 废活性炭：根据颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。根据业主提供资料，产生的废活性炭约为11t/a，委托有危废处置资质的单位回收处置。属于危险废物HW49其他废物中的900-039-49。 废油墨盒：产生量约为0.2t/a，属于危险废物HW49其他废物中的900-041-49。 表4.2-13 本项目固体废物产生、处理情况一览表 产生环节; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 产生量t/a; 处置措施; 处置量t/a; 处置去向. 备料、包装; 废包材; 一般工业 固废; SW17，900-003-S17; 2; 袋装; 2; 破碎后回用于生产 暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收单位. 吹瓶; 不合格品; SW17，900-003-S17; 1; 袋装; 1. 污水处理站; 污泥; SW07，150-001-S07; 5; /; 5; 定期清掏，交由有相应处理工艺的资质单位处理。. 活性炭吸附器; 废活性炭; 危险废物; HW49，900-039-49; 11; 桶装; 11; 暂存于危险废物贮存设施，定期交有危废处置资质单位收运处置. 打码; 废油墨盒; HW49，900-041-49; 0.2; 桶装; 0.2. 本项目危险废物汇总见表4.2-14，危废暂存场所基本情况见表4.2-15。 表4.2-14 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 11; 设备维护、保养; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 6个月; T; 暂存于已建的危险废物贮存点，定期交有危废处置资质单位处置. 2; 废油墨盒; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 油墨、塑料; 矿物油; 3个月; T/In. 注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性。 表4.2-15 本项目危险废物暂存场所基本情况 序号; 暂存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 暂存方式; 产废周期. 1; 危险废物贮存设施; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区西侧; 100m2; 桶装; 3个月. 废油墨盒; HW49; 900-041-49; 桶装; 3个月. 4.2.4.2固体废物环境管理要求 - 一般工业固体废物 - 本项目一般工业固体废物依托现有一般固废暂存间暂存，建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求，明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。记录本项目固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 - （2）危险废物 - 依托的危险废物贮存点已通过验收，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目产生的危险废物依托现有危险废物贮存点（面积约100m2）暂存，由有资质的单位收运处置。依托的危险废物贮存点已通过验收。危险废物贮存点环境管理要求如下： 危险废物贮存点地质结构稳定，严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置了警示标志，设置了防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐设施，设液体泄漏收集设施，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行了设计、运行和管理，严格采取了防腐、防渗措施。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 4.2.5.1地下水、土壤污染源及污染途径 本项目对地下水、土壤的可能影响途径主要包括： 表4.2-16 地下水、土壤污染分析表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 危险废物贮存点; 废活性炭、废油墨盒; 非正常工况下产生泄漏造成垂直入渗和地面漫流. 生产废水处理站; 生产废水. 化学品库; 油墨. 4.2.5.2地下水、土壤环境保护措施 项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 - 源头控制措施 - ①厂内现有危险废物贮存点、化学品库地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，并将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行整改，铺设防渗材料。 - 污水处理站防渗要求：对于现浇钢筋混凝土水池，施工的主控项目是池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；底板混凝土高程和坡度要满足设计要求。池壁垂直，表面平整，相邻湿接缝部位的混凝土应紧密保护层厚度符合规范规定；浇筑池壁混凝土前，混凝土施工缝应仔细凿毛清理冲洗干净。混凝土要衔接密实，不得渗漏；预埋管件，止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水试验，质量达到合格。 - ②工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染 - 防渗分区防治及措施 - 根据防渗分区技术方法及工程分析，将化学品库、危险废物贮存点划分为重点防渗区；厂房其他生产区、污水处理站划分为一般防渗区。 - ①重点防渗区：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目危险废物贮存点采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设。 - ②一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 - 风险事故应急响应 - 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施 - 跟踪监测 - 全厂所有物料均储存于地面，一旦发生泄漏可及时发现，可以保证对污染源进行监控。若确因项目生产对周边的地下水、土壤造成污染事故的，建设单位应积极查漏，并切断泄漏源，并采取相应的补救措施杜绝此类事故的发生和消除污染造成的影响，因此本项目可不设置跟踪监测点位。 - 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此本项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响。 4.2.6环境风险影响分析 4.2.6.1环境风险物质及风险源分布情况 根据企业的产品以及原辅料的情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及附录B，项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质主要为油墨、危险废物，主要危险物质及可能的影响途径见表4.2-17。 表4.2-17 危险物质分布及影响途径 序号; 危险物质; 分布位置; 环境风险类型; 影响途径. 1; 油墨; 化学品库房; 泄漏; 地表水、地下水、土壤. 4; 危险废物; 危险废物贮存点; 泄漏; 地表水、地下水、土壤. 4.2.6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本评价将全厂储存量纳入风险潜势初判，情况如下表。 表4.2-18 本项目危险物质数量与临界量比值（Q） 物质名称; 临界量t; 本项目最大储存量t; 改建后全厂最大储存量t; 比值Q. 油墨; 100; 0.3; 0.3; 0.003. 危险废物*; 100; 5; 5; 0.05. Q值合计; 0.053. 由上表所示，各类风险物质存储量少，经计算全厂Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.6.3环境风险防范措施 ①防范措施物料存储：化学品库所涉及的油墨；危废间危险废物、污泥划定独立区域进行存放，并在底部设置托盘收集。保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源、远离热源。设置禁火标志及防静电措施等，配备有完善的防火及灭火装备，液态原料暂存区域地面进行防渗处理 ②分区防渗：项目车间、化学品库、危废暂存区和污水处理站为重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。重点防渗区贮存点地面与裙角用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容，基础层防渗。 ③现有危险废物贮存点做好了防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，贮存设施或场所、容器和包装物按HJ 1276要求设置了危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标。 （2）管理措施 ①建立健全的各级管理机制和机构；制定相应内部应急预案。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。 4.2.7本项目“三本账”情况 本项目改建前后“三废”排放情况，见下表。 表4.2-19 本项目改建前后“三废”排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量t/a. 现有项目; 技改项目; 扩建后全厂; 削减量; 变化情况. 废气; 吹瓶; 非甲烷总烃; 5.3592; 2.882; 5.4412; 2.8; +0.082. 打码; 非甲烷总烃; 0.652; 0.015; 0.652; 0.015; 0. 锅炉; 颗粒物; 1.8; 0; 1.8; 0; 0. SO2; 0.72; 0; 0.72; 0; 0. NOX; 4.536; 0; 4.536; 0; 0. 食堂; 油烟; 0.0505; 0; 0.0505; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.1056; 0; 0.1056; 0; 0. 综合废水（近期）; COD; 5.885; 0.662; 5.885; 0.662; 0. SS; 4.123; 0.463; 4.123; 0.463; 0. NH3-N; 0.886; 0.099; 0.886; 0.099; 0. 动植物油; 0.177; 0; 0.177; 0; 0. 综合废水（远期）; COD; 1.765; 0.198; 1.765; 0.198; 0. SS; 0.588; 0.0662; 0.588; 0.0662; 0. NH3-N; 0.088; 0.01; 0.088; 0.01; 0. 动植物油; 0.059; 0; 0.059; 0; 0. 固体废物; 一般工业固废; 30.036; 8; 30.036; 8; 0. 危险废物; 16.25; 11.2; 17.25; 10.2; +1. 生活垃圾; 110.22; 0; 110.22; 0; 0. 注1：固体废物量为产生量，排放量均为0。“+”表示增加，“-”表示减少 注2：本评价根据现有项目验收监测报告及监测期间生产工况核算现有项目污染物排放量. 综上所述，本次改建完成后，废气污染物非甲烷总烃、危废均有所增加。 “以新带老”环评建议措施： - 设备：根据新的功能要求，采购适应新建筑要求的设备和设施选用先进的技术和设备，提高设施的智能化程度和运行效率确保设备采购和更新符合质量和能耗的要求，提高设施的可持续发展性能。 - 生产过程污染物排放控制：通过更先进、合理的收集方式，加大废气的捕集率，减少废气不经处理的无组织排放量。 末端污染物治理：建议改进、多级处理，增加活性炭更换频率，保证足够的填充量，减少污染物的排放量，增加污染物的削减量。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吹瓶废气（DA001，现有） | 非甲烷总烃 | 吹瓶废气产生的非甲烷总烃“活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（1#）引至屋顶高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单） |
|  | 吹瓶废气（DA002，现有） | 非甲烷总烃 | 吹瓶废气产生的非甲烷总烃依托现有“活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（2#）引至屋顶高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单） |
|  | 锅炉废气（DA003，现有） | SO2、NOX、颗粒物 | 收集后一并接入排气筒（3#）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准 |
|  | 食堂废气（DA004，现有） | 油烟、非甲烷总烃 | 依托现有“集气罩+油烟净化器”处理后排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 吹瓶废气（DA005，现有） | 非甲烷总烃 | 吹瓶废气产生的非甲烷总烃依托现有“活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（5#）引至屋顶高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单） |
|  | 污水处理站臭气（DA006，现有） | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水处理站产生的臭气依托现有“活性炭吸附+喷淋”处理后由15m高排气筒（6#）引至屋顶高空排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024年修改单）、《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017） |
| 地表水 环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN | 采用雨污分流制，食堂废水 （经过隔油池预处理）、宿舍等生活污水（经生化池预处理），以及产品设备清洗废水、瓶盖盖帽瓶体清洗废水等生产废水依托项目已建污水处理站处理。处理达标后接入市政污水管网，最终进入西彭工业园区污水处理厂进一步处理达标后排入长江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、合理布局、厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危险废物：依托已建危险废物贮存点，建筑面积100m2。废活性炭、废油墨盒等危险废物分类收集后，定期交有资质单位处置。危险废物收集、贮存、运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行。转移危险废物时，按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）填写危险废物转移联单，进行联单及台账制度管理。同时，企业应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （2）一般工业固体废物：依托已建一般固废暂存间，建筑面积约462m2，废包材、不合格品等一般工业固废收集后，外售物资回收单位综合利用。污水处理站污泥定期清掏，交由有相应处理工艺的资质单位处理。建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求，明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。记录项目固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于3年。 （3）生活垃圾经收集后交环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 依托现有防渗措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①物料存储：危险物品单独进行存放，并在底部设置托盘收集。②分区防渗：项目化学品库和危废暂存区等纳入重点防渗区域。防渗要求：贮存点地面与裙角用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容，基础层防渗。③危废暂存点做好防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志，危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1环境管理机构 （1）建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标，借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 （2）明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 （3）落实好项目的环保设计备案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 （4）加强三废处理设施监督管理，加强设施的维护，确保设施正常高效运行。并根据污染物监测结果，设施运行指标，废物综合利用情况等做好统计工作，建立污染源档案、废物利用档案。 （5）人员培训计划 从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，监测人员必须实行持证上岗。此外，工厂应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。 5.2竣工环境保护验收 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 5.3环境信息公开 建设单位应根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令 第 31号）规定，应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的而建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 5.4环境管理台账 企业需制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下： （1）建立污染物排污台账 污染物排放台账内容包括排污单位名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布污染物排放和环境管理情况。 （2）建立污染物监测制度 企业应设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。同时，依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质环境监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。 （3）针对涉挥发性有机物物质建立管理台账 针对涉挥发性有机物物质，按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 （4）建设固体废物管理及处置台账 固体废物名称、来源、数量、类别、产生工况；每日收集、贮存固体废物类别、数量、厂区贮存情况、处置情况等。 （5）危险废物管理计划台账 按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当报九龙坡区生态环境局备案。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆东鹏维他命饮料有限公司重庆东鹏D生产线设备绿色化多功能化升级改造项目符合“三线一单”相关要求，在现有厂区内布置，项目选址合理。项目建设中和生产中采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效的控制，对环境影响小，能为环境所接受，同时可获得良好的经济效益，从环境保护角度分析，本项目选址合理，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 5.3592 | / | / | 2.882 | 2.8 | 5.4412 | +0.082 |
|  | 颗粒物 | 1.8 | / | / | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
|  | SO2 | 0.72 | / | / | 0 | 0 | 0.72 | 0 |
|  | NOX | 4.536 | / | / | 0 | 0 | 4.536 | 0 |
| 废水 | COD | 5.885 | / | / | 0.662 | 0.662 | 5.885 | 0 |
|  | SS | 4.123 | / | / | 0.463 | 0.463 | 4.123 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.886 | / | / | 0.099 | 0.099 | 0.886 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.177 | / | / | 0 | 0 | 0.177 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 饱和滤料 | 0.486 | / | / | 0 | 0 | 0.486 | 0 |
|  | 废包材 | 7 | / | / | 2 | 2 | 7 | 0 |
|  | 灯检、成品检验中的不合格品 | 2.55 | / | / | 1 | 1 | 2.55 | 0 |
|  | 污水处理站定期清淘的污泥 | 20 | / | / | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 危险废物 | 废气处理更换的废活性炭 | 14 | / | / | 11 | 10 | 15 | +1 |
|  | CIP系统所需酸碱的废包装 | 2 | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废油墨盒 | 0.25 | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 110.22 | / | / | 0 | 0 | 110.22 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①