# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 人造板材（免漆门面饰板）生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-500107-04-05-517432 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李彬 | 联系方式 | 15974294591 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号1层第16号 |  |  |
| 地理坐标 | （N 29度19分19.0028秒，E 106度17分44.7808秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2029其他人造板制造 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34 人造板制造-其他； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（详见表1-1）判断本项目环评专项评价设置情况。经分析，本项目环评需设置大气专项评价。 表1-1专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气甲醛，甲醛属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，且项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标。; 设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水依托重庆盛德佳工贸有限公司生化池处理后通过污水管网进入园区污水处理厂进一步处理达标后外排，属于间接排放建设项目。; 不设专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量。; 不设专项评价. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设不涉及取水口; 不设专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设 项目; 不设专项评价. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目建设不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不设专项评价. 注：1.废气中含有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）。 审查时间：2023年6月30日 规划环境影响评价文件名称：《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》 召集审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书审查意见的函》渝环函〔2025〕265号 审查时间：2025年4月21日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1规划符合性分析 根据《重庆市人民政府关于确认璧山高新区等15个产业园区国土空间开发利用范围的批复》（渝府〔2022〕10号），西彭园区包括西彭组团、陶家组团和铜罐驿组团，规划面积为4267.24hm2，涉及原西彭园区A、B、C、D、F、J、L七个标准分区及原九龙园区C区南部区域。 西彭组团规划面积为2616.89hm2，东至西彭镇李家石坝，南至西彭镇长江沿岸李家河村，西至西彭镇王家院塘成渝环线高速公路，北至西彭镇铝城大道西侧。该组团包括原西彭园区A、B、C、D标准分区。西彭组团主导产业为装备制造、新材料、仓储物流。装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等；新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。 本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号附16号1层（属于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，用地性质属于工业用地，符合用地规划。项目行业类别属于“C2029其他人造板制造”，不属于园区禁止及限制引入项目，不与园区产业准入冲突，符合重庆西彭工业园区西彭组团产业定位及用地布局要求。 1.1.2与《重庆市西彭工业园区规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2023〕439号）及其审查意见函的符合性分析 表1.1-1 规划环评生态环境准入清单对照分析表 分类; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，属于C2029其他人造板制造项目，不涉及喷漆、酸洗、熔炼等工艺; 符合. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于上述地块且不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等工艺; 符合. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于上述地块，且不涉及喷漆、熔炼、铸造等工艺; 符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造等项目; 符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 根据《报告书》总量管控清单，规划区域污染物排放总量限值为：SO21357.89t/a，NOx 1320.84t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）487.85t/a，COD 1600.28t/a，NH3-N176.29t/a，TP 15.67t/a。本项目排放总量为颗粒物0.029t/a、非甲烷总烃0.207t/a、二氧化硫0.024t/a、氮氧化物0.039t/a、COD0.011t/a，氨氮0.002t/a，排放量较小，不会突破总量管控指标；符合。; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目无生产废水排放，不涉及前述废物排放; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及前述企业; 符合. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及前述企业; 符合. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于上述地块，且不涉及危险化学品储存、运输; 符合. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 本项目不涉及; 符合. 禁止新建、扩建化工项目; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，不属于化工项目; 符合. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 本项目不涉及; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目采用先进工艺技术，满足清洁生产要求; 符合. 表1.1-2 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 分类; 审查意见函相关要求; 本项目情况; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 本项目位于西彭工业园区西彭组团D标准分区，符合规划环评准入及“三线一单”要求; 符合. 强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定本项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地(C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于上述地块，距离渝西中学约2.7km，且不涉及喷漆、酸洗、熔炼工序，不排放含重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的废水。; 符合. 加强污染排放管控; 水污染物排放管控; 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH₃-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准）；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准）。铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。; 本项目厂区雨污分流，雨水直接进入园区雨水管网；生活污水依托盛德佳公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网，进入西彭工业园区污水处理厂处理后排入桥头河再汇入长江。; 符合. 大气污染物排放管控; 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 项目使用电能及天然气作为能源，生产原料为纤维板、三聚氰胺浸胶纸，不涉及喷漆、酸洗等工艺。生产过程中会产生VOCs废气，采用“干式过滤+两级活性炭”吸附处置后有组织排放。; 符合. 工业固废排放管控; 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）相关要求。; 本项目设置的1个一般固废暂存区，分类收集，定期外售处理；设置1处危险废物贮存点，分类收集，定期交由有危废资质的单位处理; 符合. 噪声污染管控; 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 本项目选用低噪声设备，通过合理布局、建筑隔声等措施，确保厂界噪声达标; 符合. 土壤、地下水污染风险防控; 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 本项目不涉及排放重金属，对设置的危险废物贮存点采取“六防”措施; 符合. 碳排放管控; 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，危险废物贮存设施依托现有工程设置的危废间，采取严格的防渗措施。; 符合. 由表1.1-1、表1.1-2所知，本项目符合《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号）中的相关要求。 1.1.2与《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》及审查意见的函的符合性分析 本项目所在地块不属于《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》调整地块区域，不再进行与《重庆西彭工业园区规划补充环境影响报告书》及审查意见的函的符合性分析。 |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1与“三线一单”的符合性分析 根据重庆市“三线一单”智检服务网站生成的项目所在地“三线一单”分析检测报告，本项目属于九龙坡区重点管控单元，单元名称为九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（ZH50010720002）。 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表1.2-1。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1.2-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区; 重点管控单元2. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，符合空间布局。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目在西彭工业园区内，不属于高污染项目，不属于石化、现代煤化工等产业，不属于“两高”项目。不涉及前述区域，符合园区规划、环境准入等要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于西彭工业园区，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于化工项目; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为摩托车零部件表面喷粉项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及环境防护距离，且项目布局合理。. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为C2029其他人造板制造项目，符合资源环境承载能力; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目属于C2029其他人造板制造项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业，不属于“两高”行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，九龙坡区环境空气属于达标区；项目废水受纳区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域水质标准; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目位于九龙坡区，主要生产原料为纤维板、三聚氰胺浸胶纸，生产过程中会产生VOCs废气，采用“干式过滤+两级活性炭”吸附处置后有组织排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目生活污水依托盛德佳公司现有生化池处理后排入市政污水管网进入西彭污水处理厂进一步处理。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 西彭工业园区配套建设有污水处理厂集中处理园区废水，本项目废水可实现接管排放。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不属于重点行业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目固体废物污染环境防治实行减量化、资源化和无害化。企业拟建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目不属于重大突发环境事件风险企业，本次评价对本项目提出了相应的风险防范措施要求，企业风险可防可控。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目为C2029其他人造板制造项目，非化工项目，且不涉及重大环境安全隐患。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目实行能耗、水耗管控，从源头减少污染物排放; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于“两高”项目，采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不涉及工业用水，仅员工生活用水，用水量较少。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 不涉及; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条确保饮用水源取水口水质安全，饮用水源地所在岸线不得建设与供水设施和保护水源无关的项目，禁止新增船舶码头，规范渔业船舶管理，不得停靠餐饮趸船，取缔现有餐饮趸船；饮用水源保护区内可实施有利于改善取水水质或取水口改造的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及饮用水源保护区; 符合. 第二条区内“四山”（缙云山山脉、中梁山山脉）管制区按照生态红线和四山管制区相应的管控要求进行管理，对非法建构筑物分类制定退出方案，分批次拆除违法建筑，对破坏林地、耕地实施修复，编制修复计划，推进修复工作，至2020年“四山”地区现有天然林面积不减少，人工林面积逐年增加; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及“四山”管制区; 符合. 第三条长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区、白市驿县级自然保护区、白市驿城市花卉市级森林公园、白塔坪市级森林公园、中梁云岭森林公园（原尖刀山市级森林公园）、重庆彩云湖国家湿地公园生态红线范围内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。区内一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及上述区域; 符合. 第四条长江50年一遇洪水位向陆域一侧1公里沿岸地区，禁止引入排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、单纯电镀行业、危险废物处置设施项目、存在严重环境安全风险的产业项目和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及上述区域; 符合. 第五条梁滩河河道保护线外侧城镇规划建设用地内尚未建设的区域控制不少于30米的绿化缓冲带，绿化缓冲带内禁止进行工业、畜禽养殖业等可能导致水环境恶化的经营性活动; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及上述区域; 符合. 第六条逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 第七条通过改造提升、集约布局、关停并转等方式对“散乱污”企业分类治理。对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业进行全面排查，制订综合整治方案，集中整治镇村产业集聚区; 本项目不涉及; 符合. 第八条区内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造; 本项目位于九龙坡区，主要生产原料为纤维板、三聚氰胺浸胶纸，生产过程中会产生VOCs废气，采用“干式过滤+两级活性炭”吸附处置后有组织排放。; 符合. 第九条城市污水处理厂全面达到一级A排放标准，城市污水集中处理率达到95%左右，对所有执行二级及以下标准的城镇污水处理设施实施提标改造。完善区内排水管网建设和配套污水处理厂建设，强化污水处理设施运维管理，确保设施正常运行，出水达标排放; 本项目生活污水依托盛德佳公司已建生化池处理后排入园区管网，进入西彭工业园区污水处理厂处理后排入桥头河再汇入长江; 符合. 第十条持续推进梁滩河综合整治，排入梁滩河的污水执行污水特别排放限值，完善限养区养殖场污染治理配套设施设备，推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽养殖废弃物减量化、资源化和无害化。发展生态循环农业，开展现代生态农业创新试点; /; 符合. 第十一条严禁引入高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业。严格执行高污染燃料禁燃区管理要求; 本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目; 符合. 第十二条制定柴油货车、高排放车辆限行方案，依法依规加快淘汰老旧柴油货车。每年新增或更新的公交车、出租车全部使用清洁能源车辆; /; 符合. 环境风险防控; 第十三条严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头，长江干流沿岸1公里范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为C2029其他人造板制造项目，不属于上述企业。; 符合. 第十四条工业园区污水处理厂应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河; /; 符合. 资源开发利用效率; 第十五条新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。新建和改造的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准; 本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目; 符合. 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城 片区管控要求（ZH50010720002）; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 本项目C2029其他人造板制造项目，不涉及喷漆、酸洗、熔炼等生产工艺；不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目；; 符合. 污染物排放管控; - 推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 - 推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。 新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，主要生产原料为纤维板、三聚氰胺浸胶纸，生产过程中会产生VOCs废气，采用“干式过滤+两级活性炭”吸附处置后有组织排放；污水依托盛德佳公司已建生化池处理达标后排入园区管网，进入西彭工业园区污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; - 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 - 禁止新建、扩建化工项目。 - 推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 - 西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 - 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及新建危化品储存、运输的仓储物流项目，不属于化工项目，不属于排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 资源开发效率要求; - 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。 - 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。 - 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 项目不属于燃用高污染燃料的工业项目，项目清洁生产水平达国内先进水平，本项目水资源消耗水平低，符合相关规定要求; 符合. 根据表1.2-1分析可知，本项目符合“三线一单”的管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.2.2、产业政策符合性分析 1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性 本项目外购成品纤维板及辅料等，将其加工为免漆门面饰板，国民经济行业代码为“C2029其他人造板制造”，不属于纤维板生产企业。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，视为允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目已取得九龙坡区发展和改革委员会下发的“重庆市企业投资项目备案证”（项目代码：25115001070405517432）。 1.2.3与相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划等的符合性分析 1）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1.2-2 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 渝发改投资〔2022〕1436号中相关规定; 项目情况; 符合性. （一）全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目; 本项目不属于淘汰类项目; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 本项目不涉及天然林采伐; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目; 符合. （二）重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于采砂项目; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 不属于开垦种植农作物; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不在该范围内，且不属于旅游和生产经营项目; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及风景名胜区; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及长江岸线保护区和保留区; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. （三）全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目为C2029其他人造板制造项目，不属于严重过剩产能行业和高耗能高排放项目; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目; 本项目不属于汽车投资项目; 符合. （四）重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于化工、纸浆制造、印染等项目; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于围湖造田等投资建设项目; 符合. 由表1.2-2分析可知，本项目不属于重庆市不予准入、限制准入产业，符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）产业投资政策要求。 2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 表1.2-3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 负面清单指南要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不在自然保护区、风景名胜区等范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及饮用水水源保护区岸线及河段; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及水产种质资源保护区岸线和河段；不涉及国家湿地公园岸线和河段; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目废水为间接排放，不涉及排污口设置; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为其他人造板制造项目，不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为其他人造板制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业及高耗能高排放项目; 符合. 根据表1.2-3分析可知，本项目不属于长江经济带发展负面清单中指出的禁止建设类项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的要求。 3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1.2-4 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及饮用水水源保护区岸线和河段; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及水产种质资源保护区岸线和河段; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及国家湿地公园岸线和河段; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外; 本项目废水为间接排放，不涉及排污口设置; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为其他人造板制造项目，不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为其他人造板制造项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，为其他人造板制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目： ①严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 ②新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求; 本项目为其他人造板制造项目，不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级; 本项目不属于落后产能项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目; 本项目不属于严重过剩产能行业项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外） ①新建独立燃油汽车企业； ②现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； ③外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； ④对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）; 本项目为其他人造板制造项目，不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 根据表1.2-4分析可知，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》禁止建设类项目，符合相关要求。 4）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 表1.2-5 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不在长江流域重点生态功能区内，且不属于对生态系统有严重影响的产业; 符合. 2; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于化工项目; 符合. 3; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于尾矿库项目; 符合. 4; 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证并依法办理相关手续; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域等区域，不属于通航等行业; 符合. 5; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不属于养殖行业; 符合. 6; 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息; 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等行业; 符合. 7; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品; 本项目不涉及在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品; 符合. 8; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 9; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续; 本项目位于重庆西彭工业园区西彭组团D标准分区，选址不属于长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域; 符合. 10; 推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。采取措施加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造; 本项目不涉及限制类、淘汰类设备使用，不涉及危险化学品生产; 符合. 根据上表分析可知，本项目满足《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 5）与《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025 年）》 符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五” 规划（2021~2025年）》的函》（渝环函〔2022〕347号），《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》提出： 强化生态空间管控。严格落实岸线空间管控，划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止市外重污染企业和项目向我市转移。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区，新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。 符合性分析：项目位于重庆市西彭工业园区D标准分区，不属于化工、尾矿库项目，占地不涉及重点生态功能区。符合规划要求。 6）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕 11号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1.2-6项目与（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：加强河流水质目标管理，加强重点水环境综合治理，修复水生态扩大水环境容量，严格保护饮用水水源地水质安全; 本项目用水来源于市政自来水管网，运营期产生的生活污水依托盛德佳公司生化池处理达标后排入西彭工业园区污水处理厂。; 符合. 提升大气环境质量：以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用，生产过程中产生的少量有机废气经收集处理后达标排放，无组织排放量较少。; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用；实施重点区域土壤污染综合防控。选择典型行业和企业，开展企业用地及周边农用地土壤污染状况调查，掌握典型行业企业生产经营活动对企业用地及周边农用地土壤生态环境的影响。根据土壤污染状况详查结果，识别土壤环境问题突出的重点区域、重点行业和优先管控污染物。针对有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、农药、炼焦等土壤污染重点行业及周边区域，开展重点区域土壤污染综合防控示范区建设。因地制宜在土壤污染预防、风险管控、治理与修复、监管能力等方面进行探索；建立地下水环境管理体系。以化工园区、页岩气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。建立地下水监测网络，开展地下水污染防治分区划分，公布地下水污染地块清单。开展地下水污染修复试点，实施地表水—地下水、土壤—地下水、区域—地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治的管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 评价要求企业针对危废贮存点等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置接防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理；强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区。; 符合. 健全环境风险防控体系：加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化环境风险事前防范，完善生态环境、应急、公安、交通、卫生健康等多部门对重大环境风险源的联合监管机制。 完善环境风险预警体系。加强环境风险隐患排查整治，定期开展环境安全排查整治专项行动，建立环境风险隐患排查档案，实行销号制度。强化区域环境风险防范预警体系建设，完善部门协同和信息共享机制。强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 强化应急响应管理。按照政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制，积极推动企业环境应急专业救援队伍参与全市环境应急抢险救援工作。重点企业和乡镇级以上人民政府应当制定突发环境事件应急预案。定期组织开展突发环境事件应急演练，妥善处置突发环境事件。推进基层环境应急能力建设，推动环境应急信息化、智慧化管理，完善环境风险管理应急指挥体系。完善环境应急物资储备网络，加强特征污染物应急物资储备。 加强生态环境与健康风险管理。以在校青少年和农村居民等人群为重点，向公众、家庭、单位（企业）普及生态环境与健康相关的防护和应对知识，提升生态环境与健康素养。开展重点区域、流域、行业生态环境与健康风险调查监测，建立完善生态环境与健康风险监测网络。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划 （2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）。 7）与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕 1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1.2-7与（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析（摘录） 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 本项目用水来源于市政自来水管网，运营期产生的生活污水依托盛德佳公司生化池处理达标后排入市政污水管网接入西彭工业园区污水处理厂处置。; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治—以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCx综合整治，完成重点监管企业VOCx销号式综合整治。严格落实VOCx含量限值标准，大力推进低（无VOCx含量原辅料替代，将生产和使用高VOCx含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCx纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用，生产产生的少量有机废气经收集处理后达标排放。; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：1）严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。2）强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。3）加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水-地下水、土壤-地下水、区域-地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。 开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末段处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置权过程信息追踪。; 评价要求企业针对危废贮存点等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置接防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：1）加强建筑施工噪监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。2）强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染入环境影响评价和“三同时”内容。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区; 符合. 加强环境风险防控与管理：1）加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。2）细化风险防范主体责任。全免推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进境风险防控应急体系建设。3）完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强公园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。4）强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。 8）与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的符合性分析见表1.2-8。 表1.2-8 与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性 类别; 与项目相关要求; 本项目; 符合性. 源头和过程控制; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCS产品的使用过程中的VOCS污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCS净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目属于“人造板”行业，粘合工序使用的胶黏剂为热熔胶；生产过程中产生的VOCs废气收集后进入“干式过滤+两级活性炭”装置处置后排放。; 符合. 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCS的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCS的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 含有有机卤素成分VOCS的废气，宜采用非焚烧技术处理。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 项目排放低浓度有机废气，采用吸附技术，满足相关要求。; 符合. 严格控制VOCS处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 不涉及; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目更换的活性炭交危废单位处置。; 符合. 运行与监测; 鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 严格按照监测要求执行自行监测。; 符合. 企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业加强废气治理设备运行管理，建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账。; 符合. 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 不涉及; 符合. 由上表，项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》文件要求。 9）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见1.2-9。 表1.2-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性 类别; 与项目相关要求; 本项目; 符合性. VOCS物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2.盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。3.盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐规定。4.VOCS物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目使用含有VOCs的物料（无粉料），采用密闭包装袋包装，存放于室内。; 符合. VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车；2.粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 工艺过程VOCS无组织排放控制要求; 1.含VOCS产品的使用过程：VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。2.有机聚合物产品用于制品生产的过程：在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 项目使用原料VOCS质量占比均小于10%；生产过程中产生的有机废气采用有效措施收集，控制风速不低于0.3m/s；NMHC初始排放速率远低于2kg/h，无须设置处置效率大于80%的处理设施，本项目采用活性炭吸附装置处置可行。. 废气收集系统要求; 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集。2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）. VOCS排放控制要求; VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业应严格执行台账管理。; 符合. 由上表，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）文件要求。 综上分析，本项目不属于淘汰类、禁止新建、扩建类及限制类项目，故本项目符合产业政策及相关环保政策要求。 1.2.3选址合理性 1）用地规划符合性分析 本项目为新建项目，位于重庆市九龙坡区西彭工业园区西彭组团D标准分区D52-2/07地块，该地块用地性质为W1/W2/M1（仓储物料工业混合用地），项目为工业项目，符合用地规划。 2）周围环境敏感程度分析 本项目周边500m内无珍稀濒危保护植物、野生珍稀动物、特别生态系统或生境等生态敏感保护目标，属于非生态敏感区，无重点文物保护单位、名胜古迹、自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物保护单位等重大环境保护目标分布。 3）从环境容量分析 本项目所在区域属于环境空气质量功能二类区，项目所在区域环境空气较好。地表水监测断面水质现状较好。项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会制约项目的建设。 本项目所在地大气环境、地表水环境、声环境能基本满足相应的环境功能，未突破环境质量底线。 4）从项目对外环境影响角度分析 项目在采取有效防治措施，确保污染物达标排放的前提下，不会改变区域功能区划。本项目对外环境影响小。 5）从外环境角度分析 本项目区域自然环境简单，项目周围主要为工业企业，200m范围内无医院、学校、自然保护区、风景名胜区、文物古迹和珍稀动植物等。 6）综合结论 本项目位于九龙坡区西彭工业园区西彭组团内，符合重庆西彭工业园区规划及其规划环评的要求。所在区域环境空气、地表水环境和声环境有环境容量，项目污染物达标排放。项目建成投产后，评价区域环境质量基本维持现状，仍能满足环境质量标准及功能区划要求。评价认为，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目由来 重庆惠才板材有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2020年，是一家从事人造板制造、人造板销售企业。根据市场发展需求，建设单位租用重庆盛德佳工贸有限公司（位于重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号）已建16#厂房的1F，拟用于建设“人造板材（免漆门面饰板）生产项目”（以下称“本项目”），厂房租用面积共3000m2，厂房内购置热压机、模温机、包覆机、圆锯等设备，年产免漆门板35万张、免漆门线条70万支。项目已取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（代码：2511-500107-04-05-517432）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目应进行环境影响评价。同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34 人造板制造-其他”，应编制环境影响报告表。 受重庆惠才板材有限公司委托，重庆昌步环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，编制了《重庆惠才板材有限公司人造板材（免漆门面饰板）生产项目环境影响报告表》。 2.2、项目基本情况 （1）项目名称：人造板材（免漆门面饰板）生产项目 （2）建设单位：重庆惠才板材有限公司 （3）建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道139号1层第16号 （4）建设性质：新建 （5）建筑面积：3000m2 （6）项目投资：总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6% （7）建设内容及规模：拟租用重庆盛德佳工贸有限公司已建16#厂房（1F），用于建设“人造板材（免漆门面饰板）生产项目”（以下称“本项目”），厂房租用面积共3000m2，厂房内购置热压机、模温机、包覆机、圆锯等设备，年产免漆门板35万张、免漆门边条70万支。 劳动定员及工作制度：劳动定员20人，全年生产250天，1班制，8小时/班，不在厂区食宿。 2.3项目组成及内容 2.3.1项目组成 本项目具体工程内容及规模见下表： 表2-1 项目工程组成一览表 项目类别; 建设内容; 规模及内容; 备注. 主体工程; 热压区; 位于厂区南侧，布置6台压机、3台模温机，生产免漆门面板35万张/a，加工免漆门边条用包覆纸7万张/a（1张包覆纸可用于生产10支边条）。; 厂房已建，新增设备. 覆膜区; 位于厂区北侧，布置1台裁断机、1台缝纫机、2台覆膜机、1台双头圆锯，将包覆纸裁切后成卷，对免漆门边条进行覆膜，年产免漆门边条70万支。. 辅助工程; 办公区; 办公区位于厂区东侧，建筑面积约60m2，主要进行日常办公、生产调度等。; 新建. 储运工程; 原料区; 位于厂区中部；建筑面积约600m2，主要存放生产用板材。; 新建. 包覆纸库房; 位于厂区西北侧，建筑面积约50m2，用于存放厂区加工的包覆纸。; 新建. 浸胶纸库房; 位于厂区西侧，建筑面积约80m2，用于存放厂区加工的三聚氰胺浸胶纸。. 成品库房; 位于厂房北侧，建筑面积约100m2，用于成品存放。; 新建. 公用工程; 给水; 依托盛德佳公司现有供水系统（市政给水管网接入）。; 依托. 排水; 采取雨污分流制。雨水由现有收集系统进入盛德佳公司现有雨水管网；运营期生活污水依托盛德佳公司已建生化池进行预处理达标后，经园区市政污水管网排入西彭工业园区污水处理厂进一步处理达标后排入桥头河，最终汇入长江。; 依托. 供电; 依盛德佳公司现有供电系统（市政电网接入）。; 依托. 环保工程; 废气; 天然气燃烧废气：项目模温机加热系统产生的天然气燃烧废气经1根15m高DA001排气筒排放。; 新建. 热压废气：项目热压工序产生的废气经“干式过滤+两级活性炭”装置处置后引入1根15m高DA002排气筒排放。; 新建. 废水; 运营期外排污废水主要为员工办公生活污水，依托盛德佳公司现有生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网，排入西彭工业园区污水处理厂进一步处理达标后，排入桥头河，最终汇入长江。; 依托. 噪声治理; 高噪声设备应采取减振基础、隔声等措施；; 新建. 固废处理; 一般固废：厂房设置1处一般固废暂存区，面积约10m2，定期外售综合利用；一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。; 新建. 危险废物：厂房设置1处危废贮存点，面积约5m2。用于存放废液压油、废导热油、废油桶、空压机含油废液、含油废棉纱手套、废活性炭等危险废物，危险废物应分类存储，定期交有相应危险废物处置资质的单位转运处置。危废贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。; 新建. 生活垃圾：集中收集交环卫部门统一清运处理。; 依托. 2.3.2依托工程可行性 依托设施可行性分析见表2-2。 表2-2 依托设施可行性分析一览表 序号; 依托内容; 依托来源及能力; 依托可行性. 1; 供电; 重庆盛德佳工贸有限公司现有配套设施供电系统接入; 可行. 2; 供水; 重庆盛德佳工贸有限公司现有配套设施供水系统接入; 可行. 3; 排水; 重庆盛德佳工贸有限公司现有配套设施接入园区管网，排入西彭园区污水处理厂处置后排放。; 可行. 4; 废水处理设施; 项目无生产废水产生，生活污水产生量为0.9m3/d。重庆盛德佳公司生化池处置规模为90m3/d，目前富余处理能力约10m3/d，该生化池已取得竣工环境保护验收已建（详见附件5）。从处置规模及达标可行性分析，该生化池项目依托可行。废水依托处置协议详见附件6。; 可行. 2.4、产品方案 （1）产品方案 项目具体产品方案见下表： 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称; 产品规格; 年产能; 备注. 免漆门面饰板; 2440mm*1220mm*3.6mm; 10万张; 产品执行《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102-2017）标准。. 2440mm*1220mm*2.mm5; 15万张. 2150mm*950mm*3.6mm; 10万张. 免漆门边条; 57mm*15mm*2400mm; 70万支. 包覆纸; 2470mm*1250mm; 7万张; 包覆纸自用，为生产免漆门边条的原料。. 注：产品基材均为中密度纤维板，密度为0.65g/cm3~0.8g/cm3。. 2.5、主要生产设备 （1）主要生产设备 项目营运期主要设备清单详见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 参数/规格; 数量/台; 备注. 1; 4*9压机; HKT2000T-49BCB; 1; 用于生产面饰门板和包覆纸（包覆纸为生产门边条原料，1张包覆纸可生产10支门边条）. 2; 4*8压机; HKT1600T-48BCB; 2. 3; 3*8压机; HKT1600T-38BCB; 3. 4; 双头圆锯; MJ243; 1; 切割门边条. 5; 多功能包覆机; TC-111; 2; 利用包覆纸对边条进行包覆. 6; 裁断机; 非标; 1; /. 7; 缝纫机; 非标; 1; /. 8; 模温机; YYW-99Y; 3; /. 9; 螺杆空压机; ITLH-75PM，1.0m3/min; 1; /. 10; 叉车; 2.5T、3T; 4; /. 注：项目采用工艺设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰目录范畴。. （2）产能匹配性分析 项目主要设备产能匹配性分析详见表2-6。 表2-6 主要设备产能匹配性分析情况表 设备名称; 对应工序; 单台设备生产参数; 设备 数量; 设备最大年产能; 实际年产能. 产能; 年工作基数h; 年加工量. 压机; 热压; 90s/张; 2000; 80000张; 5台; 40万张; 生产面饰板35万张. 压机; 热压; 90s/张; 2000; 80000张; 1台; 8万张; 生产包覆纸7万张（1张包覆纸可用于生产10支边条，年产70万支边条）. 注：①全年工作250天，实行1班制，每班8h。. 根据表2-6分析，项目生产能力受制于压机，压机核算最大生产能力为48万张/a，项目设计产能为年产面饰板35万张（压机直接生产面饰板）、门边条70万支（压机用于生产包覆纸，1张包覆纸可用于包覆10支门边条，折合包覆纸产量为7万张/年）。因此本项目生产设备的生产能力能够匹配年产免漆门面饰板35万张，免漆门边条70万支的产能。 2.6、主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料消耗量以及主要能源消耗一览表见下表： 表2-7 主要原辅材料消耗量一览表 类别; 名称; 主要成分/规格; 年用量; 最大暂存量; 备注. 原料; 中密度纤维板; 2440*1220*3.6; 10万张; 2000张; 用于生产免漆门面板. 2440*1220*2.5; 15万张; 2000张. 2150*950*3.6; 10万张; 1000张. 57*15*2400; 70万支; 1万支; 用于生产免漆门边条. 三聚氰胺浸胶纸; 2470*1250； 60g/张; 42万张; 2万张; 1张胶纸生产1张面饰板，1张胶纸生产1张包覆纸，一张包覆纸可生产10支门边条. 热熔胶; 20kg/桶; 3.7t; 0.5t; /. 无纺布; 20kg/卷; 2t; 0.2t; /. 辅料; 导热油; /; 3t（1次性使用）; /; 厂区内不储存. 液压油; /; 0.2; /; 厂区内不储存. 能源; 水; 管网接入; 250m3; /; 市政供水. 电; 电网接入; 5万kW·h; /; 市政供电. 天然气; 燃气管网接入; 18万Nm3; /; 燃气供应. 主要原材料理化性质简介： - 三聚氰胺浸胶纸：三聚氰胺浸胶纸是将不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘合剂中浸泡，干燥到一定程度而成的，固化后的三聚氰胺树脂性质稳定，在废水中稳定，甚至可以在300℃左右温度范围内使用，且具有自熄性、抗电弧性和良好的力学性能。 - 三聚氰胺树脂：三聚氰胺、甲醛共聚合所得的树脂，分子式为C15H30N6O6，呈白色结晶状，可溶于水、丙酮，不溶于乙醇、乙醚及苯。加热至熔点附近会释放水与甲醛形成无色液体，继续加热则转变为白色无定形固体。在碱性条件下（pH8-9）与甲醛发生羟甲基化反应，生成不同数目的N-羟甲基取代物；酸性条件（pH2-4）下可与甲醇发生醚化反应，调节粘度（25-5000mPas）和游离甲醛含量（≤0.25%-2%）。 - 热熔胶：是一种环保型、无溶剂的热塑性胶。热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到人造板基材或封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。项目使用热熔胶为白色圆液体，不溶于水，主要成分为聚氨酯。根据建设单位提供原料检测报告（详见附件8），本项目所用热熔胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的限值要求。 - 液压油：液压油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等的作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。 2.7、劳动定员及工作制度 劳动定员：员工20人，项目厂区不设食宿。 工作制度：项目年工作天数为250天，实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作时间2000h。 2.8、水平衡分析 项目运营期供水全部依托盛德佳公司现有供水管网供给，水源为城市自来水。车间地面采用干式清扫，不进行地面冲洗。 项目主要用水节点如下： 1）生产用水 项目无生产废水。 2）生活用水 本项目劳动定员20人，项目厂区不提供食宿。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）的相关要求，人均用水量按50L/d计，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的相关规定，排水量按用水量的90%计，即排污系数取0.9。项目运营期生活污水依托盛德佳公司已建成的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入西彭污水处理厂深度处理达标后排放，最终汇入长江。 项目用、排水情况详见表2-9。 表2-9 项目用、排水情况一览表 用水项目; 用水标准; 规模; 日均用水量m3/d; 废水量m3/d. 新鲜水; 回用水; 小计. 生活污水; 50L/人·d; 20人; 1; 0; 0.9; 0.9. 合 计; /; /; 1; 0; 0.9; 0.9. 项目水平衡图如图2-2所示。 图2-2 项目水平衡图（m3/d） 2.9、厂区平面布置 建设单位租赁的厂房为盛德佳生产厂房。厂房南侧用于布置热压机及模温机，厂房中部主要为原料库房；厂房北侧主要布置包覆机及成品库，争取西侧主要布置有包覆纸库及浸胶纸库房。项目平面布置详见附图3。 项目整个布置可做到物流、人流和信息流的流向清晰、明确，互不交叉和干扰；生产线的布置符合生产程序的物流走向。平面布局总体上功能组织合理、用地配置得当、结构清晰、道路顺畅，符合环保要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10、施工期工艺流程和产排污环节 项目租用已建成厂房，施工期主要是利用现有厂房进行新增设备安装，工期较短，土建施工较少，施工活动对周边环境影响较小。 施工期废气主要是运输车辆产生的尾气，施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声，施工期固体废物主要为改造过程中产生的建筑垃圾以及设备安 装过程中产生的固体废物和施工人员的生活垃圾。 2.11、运营期工艺流程和产排污环节 项目主要从事面漆门面饰板生产，主要分为面板生产和边条生产，工艺流程及产污环节具体如下图： 1）免漆门面板生产工艺 图2-3 项目免漆门面饰板生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 上板：项目采用一次双面贴合工艺，人工方式将用于生产面板的中密度纤维板、三聚氰胺浸渍胶膜纸按照工艺要求依次叠放于上板平台。项目用三聚氰胺浸胶纸、中密度纤维板均由供应商按使用尺寸加工完成，本项目不设切割工艺。 热压：将天然气通入燃气模温机，燃烧天然气加热导热油，由热油泵将加热后的导热油输送至各个热压机导热板内，本项目共设置6台热压机，3台模温机，1台模温机为2台热压机供热。当导热板温度达到145℃～165℃时，将叠放好的三聚氰胺浸渍胶膜纸的板材人工推送至贴面机导热板上，启动热压机加压，保压约90秒（不同板材的保压时间存在一定差异，评价单张板材保压时间按平均90秒计算），三聚氰胺浸渍胶膜纸在热压机热压作用下粘附于板材之上，然后卸压出板，即为免漆门面饰板。 此工序产生的污染主要为天然气燃烧废气（G2）、热压废气（G1）、噪声（N）。 2）免漆门边条生产工艺 图2-4 项目免漆门面饰板生产工艺流程及产污环节示意图 上板：项目采用一次双面贴合工艺，人工方式将外购统一尺寸的无纺布、三聚氰胺浸渍胶膜纸按照工艺要求依次叠放于上板平台。 热压：将天然气通入燃气模温机，燃烧天然气加热导热油，由热油泵将加热后的导热油输送至各个热压机导热板内。本项目共设置6台热压机，3台模温机，1台模温机为2台热压机供热。当导热板温度达到145℃～165℃时，将叠放好的三聚氰胺浸渍胶膜纸的无纺布人工推送至导热板上，启动热压机加压，保压约90秒（评价单张保压时间按90秒计），三聚氰胺浸渍胶膜纸在热压机热压作用下粘附于无纺布之上，再卸压出板，即为包覆纸。 此工序产生的污染主要为天然气燃烧废气（G2）、热压有机废气（G1）、噪声（N）。 裁、缝：包覆纸用于免漆门边条包覆，热压后的包覆纸送入裁切机裁切为细条，一张包覆纸裁切为10条，经传送带送至缝纫机，将各个包覆条连接为长条，并成卷。 包覆：使用包覆机将热熔胶涂覆在门边条上，门边条在通过设备的同时将前端工序加工的包覆纸包裹在门边条上，随后进行加热（电加热）以及加压的方式使包覆纸与门边条贴合。根据建设单位提供生产经验，1桶（20kg）热熔胶可生产约2000支边条。 此工序产生的污染主要为噪声（N）、包覆废气G3、废胶桶S1。 齐边：包覆后的门边条采用双头圆锯将其裁切为统一尺寸，即为成品免漆门边条。 此工序产生的污染主要噪声（N）、齐边废气G4、边角料S2。 其他公辅工程产污环节识别： 废气处理设施运行过程产生污染物，废气治理产生的废活性炭S3。 项目设备运行过程使用手套、机油进行维护保养，维保过程中产生废液压油（S4）、废导热油（S5）、废油桶（S6）、含油废棉纱和手套S7；空压机产生的空压机废油液S8（空压机工作过程中产生的高浓度废油液，主要成分为废矿物油，混有少量空气压缩产生的水分）。 项目生产过程中主要产污环节见下表： 表2-10 产污环节及采取的处置措施 类别; 序号; 产污环节; 污染因子; 采取的处理措施. 废气; G1; 热压; 非甲烷总烃、甲醛（考虑甲醛在该工序全部排放）; 热压废气经烘道进出口集气罩收集后进入1套“过滤棉+两级活性炭”装置处置后经15m高DA001排气筒引至厂房屋顶排放。. G2; 模温机; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 项目模温机加热产生的天然气燃烧废气通过1根15m高DA002排气筒引至厂房屋顶排放。. G3; 包覆; 非甲烷总烃; 厂区无组织排放。. G4; 齐边; 颗粒物; 厂区无组织排放。. 废水; /; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS; 依托盛德佳公司现有生化池预处理后，排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂进一步处理。. 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 采用低噪声设备，基础减振、车间隔声、距离衰减等措施。. 固废; S1; 包覆; 废胶桶; 属于危险废物，集中收集暂存于危废贮存点，并委托有相应危险废物处置资质单位定期进行转运处置。. S2; 齐边; 边角料; 外售综合利用. S3; 废气治理; 废活性炭、废过滤棉; 属于危险废物，集中收集暂存于危废贮存点，并委托有相应危险废物处置资质单位定期进行转运处置。. S4; 设备保养; 废液压油、废导热油. S5; 废液压油. S6; 废油桶. S7; 含油废棉纱手套. S8; 空压机废油液. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12与项目有关的原有环境污染问题 重庆惠才板材有限公司租用重庆盛德佳工贸有限公司现有厂房建设“人造板材（免漆门面饰板）生产项目”，该厂房及配套设施已完成竣工环境保护验收，验收意见详见附件5。本项目租赁的厂房原由重庆盛德佳工贸有限公司租赁给林山仓储公司作为库房（仓储木材、家具等），林山仓储公司已对原有堆存的产品进行清理，目前厂房空置，不存在原有环境污染问题。租房合同详见附件4。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1、环境空气质量现状 项目位于重庆市西彭工业园，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区域环境空气质量功能属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 1）常规污染物 评价引用重庆市生态环境局公布的《2024重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量状况数据，项目区域环境空气质量状况评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年均质量浓度; 51; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 32.3; 35; 92.3; 达标. NO2; 34; 40; 85.0; 达标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日均最大8h平均浓度的第90百分位; 140; 160; 87.5; 达标. 由上表可知，九龙坡区2024年全区环境空气质量中PM10、SO2、CO、O3、PM2.5、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区域标准，为达标区。 2）其他污染物 为进一步了解项目影响范围内的环境空气质量现状，评价特征因子非甲烷总烃引用《西彭工业园区C、D标准分区规划环境影响报告书》中环境质量现状监测报告（港庆（监）字〔2024〕第07003-1-HP号，详见附件4）“规划区内规划居住用地”监测数据。监测时间为2024年8月16日～8月22日，监测数据未超过三年，监测点位于本项目东南侧约4.7km处，引用监测数据可行。具体情况如下： ①监测方案 监测地点：项目东南侧约4.6km，园区规划居住用地； 引用监测因子：非甲烷总烃、甲醛； 监测时间及频率：2024年8月16日～8月22日，连续监测7天，每天监测4次小时浓度。 ②评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用占标率对项目所在区域环境空气质量进行评价。计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ③监测结果及分析 监测点环境空气质量现状监测结果统计见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状表 点位名称; 污染物; 单位; 平均 时间; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标情况. 园区规划居住用地; 非甲烷总烃; mg/m3; 1h平均; 2.0; 0.52~0.77; 38.9%; 达标. 甲醛; μg/m3; 1h平均; 50; 10~20; 40%; 达标. 根据表3-2，项目所在区域项目特征污染物非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）中二级标准限值要求，甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考取值。 3.2、地表水环境质量现状 本项目运营期排放废水主要为生活污水，依托盛德佳公司已建生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入西彭园区污水处理厂深度处理后经桥头河汇入长江。 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，项目所在区域受纳水体桥头河未划分水域功能，长江江津区和艾桥至新瓦房河段（水质控制断面：黄磏断面）适用类别为Ⅲ类，长江新瓦房-大溪河口段水域范围属Ⅱ类水域。桥头河汇入长江口上游500m至大溪河口长江段属于Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中地表水环境质量现状调查要求，可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。由《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。 根据重庆市生态环境局公布的地表水达标情况结论，区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域水质标准。 3.3、声环境质量现状 项目位于重庆市西彭镇西彭工业园区，根据《重庆市中心城区声环境功能区划方案》（2023年），项目所在区域声功能区划为3类，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。声功能区划图详见附图9。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标，根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不对声环境质量现状进行监测。 3.4、土壤及地下水环境现状 项目位于西彭工业园区内，周边无地下水保护目标。各类堆场均在封闭建筑内，项目按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防泄漏、防渗设施；建设项目危废贮存点地面均进行防渗处理，危废间废油液盛装容器下方均设置防漏托盘液体原料盛装容器下方均设防漏托盘，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 3.5、生态环境 本项目所在场地周围生态结构较为简单，未发现珍稀野生动植物。场界内无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍贵野生动植物等分布，周边无需要特殊保护的环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （1）目与周边关系 本项目位于重庆市西彭工业园，租用盛德佳公司现有厂房进行布置实施，项目与周边关系如表3-4，项目外环境关系图详见附图7。 表3-4 项目与周边关系一览表 序号; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 备注. 1; 重庆盛德佳工贸公司生产厂房; W; 紧邻; 工业企业. 2; 重庆盛德佳工贸公司综合办公楼; N; 紧邻; 工业企业. 3; 重庆安淇儿全屋定制家居有限公司; S; 紧邻; 工业企业. 4; 重庆利佳木业有限公司; E; 20m; 工业企业. （2）大气环境保护目标 详见大气专项评价。 （3）声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （4）地表水环境保护目标 项目地表水环境保护目标见下表： 表3-6 地表水环境保护目标一览表 保护目标名称; 坐标; 方位; 距厂界最近距离/m; 特征. X; Y. 长江; -3550; -4000; SW; 5300; Ⅲ类水域功能. 注：采用相对坐标，坐标原点为厂区中心。. （5）地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | （1）大气污染物排放标准 1）废气有组织排放标准 根据《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017），家具制造业指家具、木门、橱柜、金属门窗、人造板等产品的生产企业集合，包括GB/T4754中的家具制造4.木材加工、人造板制造、金属门窗制造和除建筑用木料及木材组件加工以外的木制品制造。本项目属于人造板类别，位于九龙坡区西彭园区D标准分区，生产过程中产生的废气应执行《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）主城区标准。但标准中SO2、NOX排放限值仅适用于燃烧类处理设施，且根据热温机工作原理，符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)对锅炉的定义“锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质，以生产规定参数(温度，压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备”，故本项目热温机产生的烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)特别排放限值。 本项目运营期排放废气主要为工艺废气包括甲醛、非甲烷总烃等，天然气燃烧废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。有组织排放工艺废气中甲醛、非甲烷总烃执行重庆市地方标准《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）中表2排放限值要求；热温机排放天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）中表3排放限值要求，及“DB50/658-2016《锅炉大气污染物排放标准》重庆市地方标准第1号修改单”表3氮氧化物排放限值要求。具体排放限值见下表。 表3-7 有组织废气排放标准限值 废气类型; 污染因子; 排放浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 工艺废气; 非甲烷总烃; 30; 5.4; 《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）. 甲醛; 25; 0.26. 燃烧废气; 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及“DB50/658-2016《锅炉大气污染物排放标准》重庆市地方标准第1号修改单”. SO2; 50; /. NOx; 30; /. 2）废气无组织排放标准 ①厂房外。非甲烷总烃厂区内非甲烷总烃无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。 ②厂界。排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃执行重庆市地方标准《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）中表3排放限值要求。 综上，项目废气无组织排放标准汇总如下： 表3-8 污染物无组织排放执行标准 监测点; 污染物; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 厂房外; 非甲烷总烃; 6（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 厂界; 颗粒物; 1.0; 《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）. 非甲烷总烃; 4.0. 甲醛; 0.2. 2水污染物排放标准 项目运营期无工艺废水排放，地面清洁采用清扫方式清洁，员工办公生活产生的污水盛德佳公司现有生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再经市政污水管网进入西彭园区污水处理厂处理达标后排入桥头河，再汇入长江。 西彭工业园区污水处理厂处理能力达到15000m3/d，排放标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中COD、NH3-N提高到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本项目排入水环境标准近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）。 执行标准限值详见表3-9。 表3-9 项目污水排放标准限值 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. （GB 8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45*. （GB 8978-1996）一级标准; 6-9; 100; 30; 70; 15. （GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 30**; 10; 10; 1.5**. 注：“*”氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）； “**”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。. 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 执行标准限值详见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：Leq[dB(A)] 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固废贮存标准 一般工业固废：按照生态环境部公告2024年第4号发布的《固体废物分类与代码目录》进行识别，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：应按《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关文件，进行识别、贮存和管理。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后污染物排放总量指标建议如下： 废气：颗粒物：0.029t/a、非甲烷总烃0.207t/a、二氧化硫0.024t/a，氮氧化物0.039t/a。 废水：纳管总量：COD：0.125t/a，氨氮：0.011t/a；排入环境总量：近期：COD：0.023t/a，氨氮：0.003t/a；远期：COD：0.012t/a，氨氮：0.0001t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目位于重庆市西彭工业园区D标准分区，租用盛德佳公司厂房实施，施工期仅进行装修及设备安装，施工期环境保护措施如下： （1）水环境 施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托现有生化池处理后接入市政污水管网，进入西彭园区污水处理厂处理，处置措施合理。 （2）大气环境 施工期产生的废气主要是厂房内部装饰、设备安装调试产生的粉尘废气。项目利用已建成的厂房，室内装饰等工程量较小，施工期间产生的粉尘量小。 （3）声环境 施工期间的噪声主要是运输车辆的噪声、设备安装等产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)之间。由于施工主要集中在车间内部，只对内部进行装饰、设备安装调试，噪声产生时间短，施工噪声对周边环境影响很小，不会发生施工扰民现象。 （4）固废 施工期间产生的固体废物主要是设备的包装废料、室内装修材料弃渣和生活垃圾等。装修施工废弃物料、建渣应按重庆市有关固体废弃物处理的规定要求，在施工完成后由施工单位负责清运。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。生活垃圾交由环卫部门统一收集送城市垃圾场卫生填埋。 采取上述措施后，本项目施工产生的固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 废气运营期环境影响和保护措施分析详见《重庆惠才板材有限公司人造板材（免漆门面饰板）项目环境影响-大气专项评价》。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.运营期废水环境影响及环保措施： 1）废水产生情况 项目厂区车间地面采用干式清扫，不进行地面冲洗，项目运营期无生产废水产生，外排污废水主要为生活污水。 ① 生活污水： 项目运营期劳动定员20人，不设食宿。额定用水量按50L/d，产污系数按0.9计，则生活污水产生量约0.9m3/d。其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，各污染物浓度约550mg/L、350mg/L、450mg/L、50mg/L。 项目运营期生活污水依托盛德佳公司已建成生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入园区市政污水管网，进入西彭污水处理厂深度处理达标后排放，最终汇入长江。 项目废水污染物产生、排放情况见下表： 表4-14 项目废水污染物产生、排放情况汇总表 废水产生量; 污染物; 产生情况; 接管情况; 排入环境情况. 浓度 （mg/L）; 总量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 总量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 总量 （t/a）. 生活污水225m3/a; COD; 550; 0.124; 500; 0.125; 100; 0.023. BOD5; 350; 0.079; 300; 0.075; 30; 0.007. SS; 450; 0.101; 400; 0.1; 70; 0.016. 氨氮; 50; 0.011; 45; 0.011; 15; 0.003. 注：项目生活污水中污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，COD 500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），限值为45mg/L。. 2）污染防治措施可行性分析 ① 生化池依托可行性： 盛德佳农业有限公司生化池处理能力90m3/d，生化池目前运行正常。项目运营期生活污水排放量0.9m3/d；目前盛德佳公司生化池富余处理能力约10m3/d，从处理能力角度可满足本项目生活污水处理需求；项目生活污水水质简单。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），生活污水采取治理措施属可行技术，依托可行。 ② 西彭工业园区工业污水处理厂可行性： 重庆市九龙坡区西彭工业园区工业污水处理厂位于西彭工业园区A64-3/01 地块，占地面积3490m2，设计处理规模5000 m3/d。污水处理厂于2014年9月通过验收，目前运行正常。总服务面积约6.87 km2，包括A标准分区中的工业区及D标准分区，目前A标准分区规划区内铝城大道以西工业区污水管网部分覆盖，沿铝城大道铺设有污水主干管（管径DN500，长约3.84 km），规划区西北侧未开发区域敷设有临时工业污水管（管径DN 300，长约1.15 km），工业区（除西南铝冷连轧铝板带）污废水均通过市政污水管网接入西彭工业园区工业污水处理厂集中处理。D标准分区内沿西彭北路、三环路、铝城大道等已建成的市政道路敷设有污水管网（管径DN 500，长约7.44km）。污水经处理达标准后排入桥头河，最终汇入长江，近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）。项目周边片区市政排污干管已建成，能够接入污水处理厂，且项目废水排放量很小，不会对西彭工业园区工业污水处理厂水量、水质造成影响，项目产生的污水排入西彭工业园区工业污水处理厂处理是合理可行的。 因此，本项目营运期污水可达标排放，对环境影响小，环境可接受。 3）排放口基本情况 本项目运营期无生产废水排放，员工办公生活污水依托盛德佳公司现有生化池处理达标后排入市政污水管网，不新增排放口。 废水排放口基本情况见下表： 表4-15 项目废水污染物产生、排放情况汇总表 排放口 编号; 排放口 名称; 地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 生化池排口; 106.174571; 29.192079; 间接; 西彭工业园区污水处理厂; 间断，不稳定. 注：项目依托盛德佳有限公司生化池及排放口。. 4）地表水环境影响分析 项目营运期无生产废水外排，员工办公生活污水依托盛德佳公司生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，接入园区市政污水管网，进入西彭园区污水处理厂深度处理近期达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后排入桥头河，最终汇入长江。 本项目在采取上述废水处理措施后，可实现达标排放，能达到环境和生产要求，项目建设对所在区域地表水环境影响很小。 5）废水监测计划 本项目运营期无生产废水排放，生活污水依托盛德佳公司现有生化池进行处理，不新增排放口，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关文件，确定项目运营期废水排放监测计划具体如下表： 表4-16 项目废水污染物产生、排放情况汇总表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 依托生化池排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 验收监测1次，以后由盛德佳公司负责监测，1次/年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 注：项目生活污水依托盛德佳公司现有生化池进行处理，竣工验收时监测一次，以后纳入盛德佳公司监测计划进行监测。. 3.运营期噪声环境影响及环保措施： （1）噪声污染源强 项目噪声污染源源强及相关参数见表4-17、表4-18。 表 4.17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 环保设施风机; 7.8; -21.9; 0.5; 80; 选用低噪声设备，基础减振; 昼间. 表中坐标以厂界中心（106.295661,29.321905）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

表4-18主要噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 厂房 | 双头圆锯 | 78 | 基础减振，采取建筑隔声、减振等措施 | -17.7 | 7.3 | 1.0 | 65.1 | 28.1 | 28.1 | 13.0 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 昼间 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 46.7 | 1 |
| 2 |  | 多功能包覆机 | 75 |  | -19.3 | 13.5 | 1.0 | 66.7 | 34.3 | 26.5 | 6.8 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 59.0 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 3 |  | 裁断机 | 70 |  | -31.8 | 8.9 | 0.8 | 79.2 | 29.7 | 14.0 | 11.4 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 53.8 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 38.7 | 1 |
| 4 |  | 缝纫机 | 70 |  | -39.6 | 8.3 | 1.2 | 87.0 | 29.1 | 6.2 | 12.0 | 53.7 | 53.7 | 54.0 | 53.8 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 38.7 | 1 |
| 5 |  | 螺杆空压机 | 78 |  | -35.9 | -10.9 | 0.5 | 83.3 | 9.9 | 9.9 | 31.2 | 61.7 | 61.8 | 61.8 | 61.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 46.7 | 1 |
| 6 |  | 热压机1 | 75 |  | -23.8 | -12.5 | 0.8 | 71.2 | 8.3 | 22.0 | 32.8 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 |  |
| 7 |  | 热压机2 | 75 |  | -12.4 | -12.6 | 0.8 | 59.8 | 8.2 | 33.4 | 32.9 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 8 |  | 热压机3 | 75 |  | -1.2 | -11.8 | 0.8 | 48.6 | 9.0 | 44.6 | 32.1 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 9 |  | 热压机4 | 75 |  | 10.7 | -11.8 | 0.8 | 36.7 | 9.0 | 56.5 | 32.1 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 10 |  | 热压机5 | 75 |  | 17.7 | -12.4 | 0.8 | 29.7 | 8.4 | 63.5 | 32.7 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 11 |  | 热压机6 | 75 |  | 25.3 | -12.1 | 0.8 | 22.1 | 8.7 | 71.1 | 32.4 | 58.7 | 58.9 | 58.7 | 58.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 43.7 | 1 |
| 12 |  | 模温机1 | 70 |  | -17.7 | -10 | 1.0 | 65.1 | 10.8 | 28.1 | 30.3 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 53.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 38.7 | 1 |
| 13 |  | 模温机2 | 70 |  | -3 | -10.2 | 1.0 | 50.4 | 10.6 | 42.8 | 30.5 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 53.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 38.7 |  |
| 14 |  | 模温机3 | 70 |  | 15.6 | -10 | 1.0 | 31.8 | 10.8 | 61.4 | 30.3 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 53.7 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 38.7 | 1 |

表中坐标以厂界中心（106.295661,29.321905）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目厂界噪声达标情况进行分析。预测模式如下： ①声源位于室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2，以厂房侧面积计。 ⑤按室外声源预测方法计算厂界A声级。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)）]，其中面声源的b＞a。 图4-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ⑥噪声贡献值计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据噪声源强和预测模型，项目厂界噪声预测结果与达标分析表详见表4-19。 表4-19 厂界噪声预测结果与达标分析表单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 52.5; -29.4; 1.2; 昼间; 50; 65; 达标. 南侧; 7.5; -31.2; 1.2; 昼间; 62; 65; 达标. 西侧; -48.9; -7.2; 1.2; 昼间; 54; 65; 达标. 北侧; -15.9; 27.6; 1.2; 昼间; 56; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（106.318382，29.324661）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由预测结果可知，项目仅昼间运行，项目通过采取有效噪声污染防治措施后，各厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）噪声防治措施 为了降低营运期噪声对周围环境的影响，项目采取以下噪声污染防治措施： ①在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备，对振动大的设备采取相应的减震措施； ②定期保养和维护生产设备，减少机械摩擦、磨损和振动，降低噪声强度；合理安排生产时间，减少高噪声设备同时开启数量。 ③合理布置总平布置，高噪声设备设于生产区中央远离厂界，并利用建筑物来阻隔声波的传播，减少设备噪声对外环境影响。 项目周边均为工业企业，50m范围内无学校、医院、居民区等声环境保护目标，项目采取相应噪声防治措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对外环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定运营期噪声监测计划，制定运营期噪声监测计划，详见表4-20。 表4-21 环境监测计划 监测项目; 污染源; 监测因子; 监测频率; 监测点位; 执行标准. 噪声; 生产设备设施; 昼夜连续等效A声级; 每季一次; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.运营期固废环境影响及环保措施： （1）固体废物产生环节、产生量及处置方式 依据《国家危险废物名录（2025版）》和《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）等相关文件进行判定，项目营运期产生的固体废物主要分为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾三大类。 - 一般固废：主要为废边角料、不合格品、除尘灰等。 ① 边角料：齐边工序产生的边角料，产生量约0.2t/a； ② 除尘灰：齐边工序废气处理设施会产生除尘灰，根据物料衡算，除尘灰产生量约0.09t/a 项目运营期一般固废经收集后暂存于厂区设置的一般固废暂存区（面积约10m2），定期外售废旧资源回收单位回收综合利用。 - 危险废物：项目危险废物主要为废机油、废油桶、含油废棉纱手套、废活性炭、空压机废油液等。 ① 废液压油：热压机使用的废液压油，平均1年更换一次，产生废液压油，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废液压油属于“HW08 900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，在危废贮存点暂存，定期由资质单位收运处置。 ② 废导热油：项目3台模温机设备内导热油量共计约3t，涉及设计每5年更换一次，产生量约0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废导热油属于“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，在危废贮存点暂存，定期由资质单位收运处置。 ③ 废油桶：项目液压油、导热油等更换时产生的废油桶，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废油桶属于“HW08 900-249-08 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”在危废贮存点暂存，定期由资质单位收运处置。 ④ 含油废棉纱手套：项目含油废棉纱手套产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废棉纱手套属于“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废贮存点，定期交有相应危险废物处理资质的单位进行收运处置。 ⑤ 废活性炭、废过滤棉：项目固化废气采取“干式过滤+活性炭”工艺处置，定期产生废活性炭、废过滤棉。根据《国家危险废物名录》（2025年），废气处理设施产生的废活性炭、废过滤棉危废类别为“HW49其他废物”，代码900-039-49。项目喷粉固化活性炭吸附装置年吸附有机废气为0.83t/a。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s的要求。活性炭的更换频率不多于3个月一次或不应超过累计运行500小时。项目废气收集风量为30000m3/h，气体流速取1.2m/s，活性炭厚度约0.3m，则本项目活性炭装填量不应小于2.08m3，约1.17t。则废活性炭产生量约5.53t/a。过滤棉的产生量约为0.05t/a。定期由资质单位收运处置。 ⑥ 空压机含油废水：空压机运行过程中会产生含油废水，项目空压机产生量约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），空压机含油废水属“HW09 900-007-09油/水、烃/水混合物或乳化液”，收集后暂存于危废贮存点，定期交有相应危险废物处理资质的单位进行收运处置。 项目厂区建设1个危废贮存点（面积约5m2）分类暂存运营期项目产生危险废物，定期交由有相应危险废物处理资质的单位转运处置。 - 生活垃圾：按人均产生量0.5kg/d计，本项目劳动定员20人，预计生活垃圾年产生量2.5t/a，收集后统一交环卫部门清运。 ① 固体废物产生环节 评价根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2025版）》等相关文件判定，项目固体废物产生情况见下表： 表4-21 固体废物产生环节、产生量核算一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量; 处置量; 去向. 1; 边角料; 下料; 固态; 木材; 0.2t/a; 0.2t/a; 外售综合利用. 2; 除尘灰; 齐边; 固态; 木屑; 0.09t/a; 0.09t/a. 3; 废液压油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.2t/a; 0.2t/a; 交有危废处置资质的单位转运处置. 4; 废导热油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.6t/a; 0.6t/a. 5; 废 油 桶; 设备维护; 固态; 矿物油; 0.1t/a; 0.1t/a. 6; 含油废棉纱手套; 设备维护; 固态; 矿物油; 0.05t/a; 0.05t/a. 7; 空压机废油液; 压缩空气; 液态; 矿物油; 0.02t/a; 0.02t/a. 8; 废活性炭; 废气治理; 固态; 废活性炭; 5.53t/a; 5.53t/a. 9; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 废过滤棉; 0.05t/a; 0.05t/a. 10; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 2.5t/a; 2.5t/a; 环卫部门统一清运. ② 固体废物属性 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）、《国家危险废物名录》（2025版）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019），项目固体废物属性一览表详见下表： 表4-22 项目固体废物属性一览表 序号; 固废名称; 是否属于危险废物; 一般固废代码/危险废物编号; 主要有毒 有害物质; 环境危险特性. 1; 边角料; 否; SW17/900-001-S17; /; /. 2; 除尘灰; 否; SW17/900-001-S17; /; /. 3; 废液压油; 是; HW08/900-218-08; 矿物油; T/I. 4; 废导热油; 是; HW08/900-214-08; 矿物油; T/I. 5; 废油桶; 是; HW08/900-249-08; 矿物油; T/I. 6; 含油废棉纱手套; 是; HW49/900-041-49; 矿物油; T/In. 7; 空压机废油液; 是; HW08/900-007-08; 矿物油; T/I. 8; 废活性炭; 是; HW49/900-039-049; 有机废物; T. 9; 废过滤棉; 是; HW49/900-039-049; 有机废物; T. 10; 生活垃圾; 否; SW64/900-099-S64; /; /. 注：“*”表示的危险特性，毒性（T）、易燃性（I）和感染性（In）。. （2）固体废物防治措施及环境管理要求 ① 固体废物防治措施 - 生活垃圾 - 厂区内集中设置垃圾桶，交由环卫部门统一收运处置。 - 一般固废：主要为边角料、除尘灰等，分类暂存于厂房西北侧一般固废区（面积约5m2），定期外售综合利用。 项目一般固废暂存区设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求：防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；同时按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环保图形的警示、提示标志；暂存区不得混入生活垃圾或危险废物。 - 危险废物：主要为废液压油、废导热油、废油桶、含油废棉纱手套、废活性炭、空压机废油液等，统一收集后，分类暂存于现有工程厂区东南侧新建的危废贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位转运处置。 危废贮存点面积约5m2，储存规模约0.5t（＜3t），严格采取“六防”措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。危废贮存点由专人看守防遗失，并设置标识标牌、管理台账。 运营期应严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》等的规定，对厂区危险废物进行处置。转运处置前，厂内临时储存和运输也应按照危险废物管理和处置相关要求进行。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表： 表4-23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废贮存点; 废液压油; HW08; 900-214-08; 位于厂房1F东侧单独设置; 5m2; 桶装; 0.2t; 1年. 废导热油; HW08; 900-218-08; 桶装; 0.6t; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 0.1t; 1年. 含油废棉纱、手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.05t; 1年. 废活性炭、废过滤棉; HW49; 900-039-49; 袋装; 5.53t; 1年. 空压机废油液; HW08; 900-007-09; 桶装; 0.1t; 1年. ② 环境管理要求 a.危险废物收集装于密闭容器内，容器选用与装盛物相容的材料制成，容器表面应粘贴危险废物标识，禁止将一般固废和生活垃圾混合。 b.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 c.危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。 d.企业内部需建立危废台账管理，危险废物转移应按照转移联单登记制度转移，必须有危险废物处理资质且具备该类危废收纳资格方位的单位。 e.根据企业生产情况定期转移危险废物，贮存期限一般不超过1年，超过1年需补办延期转移批复。 通过上述方法妥善处置后，本项目产生的固废对周围环境影响较小。 5.运营期环境风险及防范措施： （1）环境风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录B，本项目涉及的危险物质为废油、空压机废油液等，废油贮存在危废贮存点。危险物质临界量见表4-24。 表4-24 本项目风险物质分布情况表 序号; 物料名称; 储存位置; 储存方式; 最大储存量（t）. 1; 废油（液压油、导热油）; 危险废物贮存点; 170kg/桶; 0.2. 2; 空压机废油液; 机加原料区（存放架）; 10kg/桶; 0.01. 3; 液压油、导热油; 设备在线使用; /; 3.2. 合计; 3.41. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1，计算所涉及的 每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为S。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn 为每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）)Q≥100； 结果如下。 表4-25危险物质与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质 名称; CAS号; 临界量 Qi（t）; 最大存在总量 qi(t); qi/Qi. 1; 废油（液压油、导热油）; /; 50; 0.2; 0.004. 2; 空压机废油液; /; 50; 0.01; 0.0002. 3; 液压油、导热油; /; 2500; 3.2; 0.00128. 合计; 0.008284. 根据上表，项目Q=0.008284＜1，故该项目风险物质最大储存量远小于临界量，该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险影响途径 导热油、液压油、空压机油、废油泄漏若未及时收集，可能对土壤、地下水造成影响；导热油、液压油、空压机油、废油发生泄漏、火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物对大气环境造成影响。 ①生产过程中的风险分析 生产过程中因操作不当或设备老化，引起的火灾甚至爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响。 ②油料存储过程中的风险分析 液态物质在存放过程中，若包装发生破损或人为操作不当，可能发生泄漏，遇明火或高温引起的火灾事故，对人或设施设备、建筑物造成不同程度的伤害和破坏以及对周边地表水、土壤及地下水造成一定的污染影响。 ③危险废物贮存过程中的风险分析 危废采用专用容器分类存放于危险废物贮存场，若储存设施损坏、管理不善，导致包装桶破损，泄漏至地面，可能进入雨水管网，最后进入地表水、地下水。泄漏物料遇火燃烧产生的二次污染物排入地表水、大气环境。 （4）环境风险防范措施 ①建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人安全环境意识教育。 ②危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2025）进行设置，采取重点防渗措施，同时做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处置，危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。危险废物设置托盘或采取其他液体泄漏收集、拦截设施。 ③做好员工培训：坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，实行安全工作责任制，建立安全规章制度，设立安全机构，加强员工培训。工作人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，必须配备有关的个人防护用品。 ④组建事故应急队伍，厂区准备一定的灭火毯、灭火器、干沙、吸油毡等物资，可在化学品及油料泄漏时吸收或者灭火之用，定期举行安全消防演练，并制定应急预案。 （5）分析结论 综上，项目采取环境风险管理和防范措施后，环境风险可防可控，事故状态下不会对周围环境及人群造成大的环境危害，风险水平可接受。 6.地下水、土壤 建设单位租赁盛德佳公司部分厂房建设本项目，目前车间地面已完全进行硬化处理，危废贮存点等均按要求完成分区防渗处理。废油液容器下方应设置防漏托盘。正常情况下不具有地下水、土壤污染影响途径，不会对土壤及地下水造成影响。 项目各区域采取的具体防渗措施见下表： 表4-26 分区防渗措施一览表 防渗分区; 厂区分布; 防渗要求. 简单防渗区; 厂区道路及空地; 一般地面硬化. 一般防渗区; 除重点防渗区以外的生产区域; 防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能. 重点防渗区; 危废贮存点; 防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能. 7、生态 由于本项目在重庆盛德佳工贸有限公司现有厂房内布置实施，且场地内无生态环境保护目标，故本项目不涉及生态影响。 8.电磁辐射 无。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |
|  | 热压废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃、甲醛 | 项目热压工序产生的废气经“干式过滤+两级活性炭”装置处置后引入1根15m高DA002排气筒排放（D=0.5m，风量30000m3/h） | 《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017） |
|  | 天然气燃烧废气排放口（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 模温机加热系统产生的天然气燃烧废气经1根15m高DA001排气筒排放（D=0.15m，风量647m3/h） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及“DB50/658-2016《锅炉大气污染物排放标准》重庆市地方标准第1号修改单” |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风。 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛 |  | 《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | pH | 项目生活污水盛德佳公司现有生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后排放，最终汇入长江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH6~9 COD≤500 BOD5≤300 SS≤400 氨氮≤45 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、减震等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ① 一般固废：运营期一般固废主要为边角料、除尘灰等，收集后分类暂存于厂区一般固废暂存区（面积约5m2），定期外售综合利用。项目一般固废暂存区设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求：防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；同时按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环保图形的警示、提示标志；暂存区不得混入生活垃圾或危险废物。 ② 危险废物：主要为废活性炭、废过滤棉、废液压油、废导热油、废油桶、空压机含油废液、含油废棉纱手套等，危废统一收集后，分类暂存于厂区危废贮存点，定期交由相应危险废物处理资质单位转运处置。 项目危废贮存点面积约5m2，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关设置要求。运营期应严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等的规定，对厂区危险废物进行处置。危险废物转运处置前，厂内临时储存和运输也应按照危险废物管理和处置相关要求进行。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存点地面采取防渗处理，废油、废液容器下方应设置防漏托盘（托盘容积应大于托盘内废油容器最大盛装量）。 危废贮存点等为重点防渗区：防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.危废贮存点做重点防渗处理；防渗性能参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）。 2.做好员工培训：坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推行全员预防性管理，经常性地开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动，实行安全工作责任制，建立安全规章制度，设立安全机构，加强员工培训。工作人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，必须配备有关的个人防护用品。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应加强企业的环境管理，安排专人负责日常环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好营运期的环保工作。应对专职环保人员进行定期培训，确保环保设施的正常运行和污染物达标排放。 应根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范要求设置》（HJ 1405-2024）要求设置排污口。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。 建设单位应在项目产生排污行为之前，按照《排污许可管理条例》要求，应当在全国排污许可证管理信息平台上填报或变更基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 建设项目竣工后建设单位应自主开展项目环境保护验收。配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目选址合理、符合国家及地方产业政策。项目运营期如能采取积极措施不断提高企业循环经济水平，推行清洁生产，并严格执行“三同时”制度，严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.022 | 0 | 0.022 | +0.022 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.259 | 0 | 0.259 | +0.259 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.058 | 0 | 0.058 | +0.058 |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废导热油 | / | / | / | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废 油 桶 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油废棉纱手套 | / | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 5.716 | 0 | 5.716 | +5.716 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 空压机废油液 | / | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①