建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：一纵线农马立交至白彭路立交段二期

（科学大道九龙坡段）                
建设单位（盖章）：重庆市城市建设发展有限公司    
编制日期：                 2026年4月             
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	一纵线农马立交至白彭路立交段二期（科学大道九龙坡段）

	项目代码
	2018-500107-48-01-019336

	建设单位联系人
	胡**
	联系方式
	136*******4

	建设地点
	 重庆市九龙坡区陶家镇、西彭镇

	地理坐标
	起点：106度19分50.293秒，29度23分22.445秒；

终点：106度19分52.136秒，29度21分2.077秒；

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业，131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）
	面积/长度
	用地面积：95.48hm2，其中永久占地87.08hm2，临时占地8.4hm2；长度4444.952m

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	重庆市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	渝发改投资〔2025〕1430号

	总投资（万元）
	401642
	环保投资（万元）
	630

	环保投资占比（%）
	0.16
	施工工期
	48个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），项目专项设置情况分析见下表。
表1-1  专项评价设置原则表

专项评价类别

设置原则

项目情况对照

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及
大气
油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目属于城市快速路，需设置噪声专项评价。
环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。经核实，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版 )》，城市道路不考虑敏感区，因此不需要设置生态专项评价。
根据上表分析，本项目应设置噪声专项评价。

	规划情况
	2021年10月《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》获得重庆市人民政府批复（渝府发〔2021〕30号）。
2022年6月重庆市人民政府印发了《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝府发〔2022〕30号）。

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划环评名称：《重庆市综合交通运输“十四五”规划环境影响报告书》

审批机关：重庆市生态环境局
审批时间：2021年6月

审查文件名称及文号：重庆市生态环境局关于《重庆市综合交通运输“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（渝环函[2021]362号）

（2）规划环评名称：《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划环境影响报告书》

审批机关：重庆市生态环境局 
审批时间：2021年11月
审查文件名称及文号：重庆市生态环境局关于《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（渝环函[2021]598号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、项目与《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》相关符合性分析
（1）规划符合性分析
2021年10月《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》获得重庆市人民政府批复（渝府发〔2021〕30号）。

规划的发展目标：围绕新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展等战略目标，以建成高质量发展高品质生活新范例为统领，以提升内联外通水平为导向，加快建设“行千里、致广大”的交通强市，全面开启“2小时重庆”建设新征程，着力完善五大基础网络、六大运输体系，努力推动形成“高铁千公里、港航万吨级、机场双枢纽、县县联高速、组组硬化路”的交通发展格局，加快构建便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网，初步形成成渝地区双城经济圈4个“1小时交通圈”，初步实现高铁市域2小时畅行，北京、上海、广州6小时通达，国际性综合交通枢纽城市建设迈出重大步伐，加快成为“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展的战略性枢纽。

本项目属于城市快速路建设，作为重庆都市区重要的节点城市快速通道，是都市区同城化发展和实现一小时通勤圈的重要保障，符合《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》。

（2）与《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》环境影响报告书审查意见的协调性分析

重庆市生态环境局于2021年6月对《重庆市综合交通运输“十四五”规划环境影响报告书》出具了审查意见(渝环函[2021]362号)。拟建项目与审查意见的落实情况如下表所示。

表1-2   项目与规划环评审查意见符合性分析表

序号
环评批复要求
本项目情况
符合性分析
1

统筹考虑现行城市总体规划、土地利用总体规划以及国土空间规划最新成果，加强与重庆市“三线一单”“、生态环境保护规划、自然保护区、文物保护、港口岸线等相关规划的协调性，确保优化后的方案满足生态优先、绿色发展的要求。把生态保护、修复理念贯穿到交通基础设施规划、设计、建设、营运和养护全过程，坚持加强交通节能低碳和环境污染防治，推进绿色生态交通基础设施建设，集约、节约利用土地等资源，有力助推实现碳达峰、碳中目标。
项目建设满足相关规划的协调性，不涉及生态红线、自然保护区等，不占用永久基本农田，满足生态优先、绿色发展的要求。
符合
2

将生态保护红线、自然保护区等环境敏感区作为保障和维护区域生态安全的底线，按照生态优先的原则，依法实施强制性保护。与生态保护红线、自然保护区等环境敏感区存在空间冲突的开发活动，有关重叠区域优先予以避让，确实无法避让的，优先采取无害化穿越方式，并采取严格的生态保护措施，确保符合法律法规、规划和各项生态环境准入要求。
项目建设满足相关规划的协调性，不涉及生态红线、自然保护区等，不占用永久基本农田，满足生态优先、绿色发展的要求。
符合
3

合理选用降低生态影响的工程结构、建筑材料和施工工艺，尽量做到取弃土平衡，优化取、设置弃土场；在铁路、公路、航道沿线实施绿化工程，提升生态功能和景观品质，支撑生态廊道构建；加强对野生动植物的保护，合理设置生态通道，避免生境岛屿化，加强对生物多样性的保护，杜绝外来物种入侵。
本项目拟优先采用环保工艺和材料。项目借方外购，不设置取/弃土场，减少临时占地面积，同时道路沿线采取了有效的绿化景观工程
符合
4

重点针对水源涵养生态功能区、生物多样性保护区等重点生态功能区以及水土流失重点预防区和重点治理区，推进取、弃土场生态恢复，动物通道建设和湿地连通修复；针对涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、湿地公园的线性工程，推进沿线生态环境改善和景观升级。
项目通过洒水，密封运输车辆等措施来降低施工期对周边环境的扬尘污染。加强项目沿线的绿化景观。绿化采用本土植物，并同时遵循乡土性、多样性和共生性的植物选择原则，合理搭配乔灌草的植物品种及配比，实现边坡植被生态群落系统构建，与周边自然环境相融合
符合
5

根据规划实施污水产生情况、市政管网建设情况、市政污水处理能力等，采取纳入市政管网、自建污水处理设施等措施妥善处理各类污(废)水，确保不对周边水环境造成不良影响。
项目施工期废水拟处理后回用，生活污水依托现有污水管网排入陶家生活污水厂处理。营运期不排放污废水，不对周边水体造成不良影响
符合
6

优化隧道工程选线，结合超前预报，妥善采取“排、堵、疏”相结合的施工方案，减缓舒疏干地下水的环境影响，加强隧道进、出口生态恢复。
项目不涉及隧道工程
符合
7

积极治理项目实施引起的扬尘污染，推进细颗粒物环境质量改善。
项目拟通过围挡、湿法作业，密封运输车辆等措施来降低施工期对周边环境的扬尘污染
符合
8

机场起降、铁路、公路等选线及站场、港区等选址应充分论证对居民住宅、学校、医院等声环境敏感区的影响。应针对不同情况，通过采取合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理等噪声污染预防与控制措施，确保满足声环境要求
拟建道路为城市道路项目，营运期交通噪声通过采取低噪声路面材料、隔声屏障、加强交通管理、预留环保资金跟踪监测等措施，对沿线敏感点声环境影响可接受
符合
9

规划新增线路、站场、枢纽等一律不得占用、穿越饮用水源一级保护区，限制在二级保护区设置线路、站场、枢纽，确保符合饮用水水源保护区管理要求。强化施工期和营运期环境风险防范措施，涉及饮用水水源保护区等敏感水体的项目应采取防撞、地表径流收集等措施，防范环境风险。
项目不涉及占用饮用水水源保护区
符合
10

规划所含建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，重点调查规划工程周边环境保护目标分布变化情况，重点开展环保措施的可行性论证等内容。
项目将结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动
符合
综上所述，拟建项目的建设是与《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划环境影响报告书审查意见》协调一致的。

二、与《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）》相关符合性分析
（1）规划符合性分析
根据重庆市人民政府关于印发重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021—2025年）的通知（渝府发〔2022〕30号）：

“第三篇  系统推进新时代城市基础设施建设重大任务 

第二节  构建畅通高效的城市道路网络
专栏2  城市道路重点建设项目

中心城区城市快速路：重点建设一纵线（北碚段）、坪山大道、茶惠大道、二横线西段、盘溪立交、江南立交改造、一纵线中心站至狮子岩段、一纵线农马立交至白彭路段、二纵线（华岩至跳蹬段）、红岩村大桥、五台山立交至双山隧道段改造、李家沱复线桥南北引道、渝南大道D段南段、郭家沱大桥及六纵线南段、内环快速路沙坪坝段拓宽改造、椿萱大道、鹿角隧道东延伸段、宝山大桥西延伸段、三纵线柏树堡立交至北环立交段改造、陶家隧道、新燕尾山隧道、科学城隧道、鹿角隧道、白市驿隧道、黄桷坪长江大桥、马鞍石复线大桥、渝武高速拓宽改造工程等项目。”
    拟建项目为一纵线农马立交至白彭路立交段二期（科学大道九龙坡段），属于“城市道路重点建设项目”，符合《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）》。
（2）与规划环评及其审查意见函符合性分析

2021年11月26日，重庆市生态环境局出具了《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函，（渝环函[2021]598号） ；本次审查意见函中与道路项目有关内容，并进行如下对照分析：
表1-3 项目与《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函符合性分析表

序号
管控类型
管控要求
符合性分析
1
环境准入
强化规划环评与“三线一单”( 生态保护红线、环境质量底线资源利用上线和生态环境准入清单)的联动，主要管控措施应符合重庆市“三线一单”生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，规划包含的重点项目应满足报告书确定的生态环境管控要求。
本项目建设符合所在区域生态环境分区管控要求

2
空间布局约束
对选线可能涉及风景名胜区、森林公园、地质公园的项目，应尽量绕避风景名胜区核心景区、森林公园核心景观区和生态保育区、地质公园特级保护点或区及一级保护区，确实无法避让的，应充分开展方案比选优化选线，线路应满足《风景名胜区条例》《重庆市森林公园管理办法》《地质遗迹保护管理规定》等法律法规的相关要求。
本项目不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园等区域，符合空间布局要求
污染物排放管控
规划项目实施过程中应加强施工期噪声控制，对规划的城市道路、雨污水管网、综合管廊等项目，应统筹各建设单位的年度建设计划，合理规划建设时序;线路重合的项目可同时进行施工以缩短施工期，减少对环境的影响。城市交通系统建设规划实施中应密切与城市发展规划相协调，预留足够的噪声防护距离，采取切实有效的降噪措施减缓不良影响。强化移动源污染防治，控制机动车排气污染。积极治理规划实施引起的扬尘污染，深化大气污染治理，减少污染物排放。
项目施工期和运营期均采取了有效的噪声、废气、废水防治措施，满足污染排放标准

环境风险防控
强化长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源等重点区域流域的环境风险管控。构建环境风险全过程管理体系，严控环境风险易发区域，对重点环境风险源实行分类管理，强化突发环境事件应急预案管理和演练。
项目严格执行危险品运输的管理，项目设有警示标识、防撞梁设计等
资源开发利用要求
推进资源能源总量和强度“双控”，不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限值。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料。
项目主要使用电能，外购沥青混凝土，不属于高污染情形。项目施工期产生的废水经沉淀、隔油处理后进行了综合利用，节约了水资源
综上，本项目建设符合《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函文件精神。



	其他符合性分析
	一 、产业政策合理性分析

本项目为城市快速路，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的：“第一类鼓励类：二十二、城镇基础设施：1、城市公共交通：城市道路及智能交通体系建设”，符合国家产业政策。

项目的建设已经取得重庆市发展和改革委员会的同意（详见附件渝发改投资〔2025〕1430号）。

二、与生态环境分区管控符合性分析

本项目位于九龙坡区陶家镇、西彭镇，根据分区管控检测分析报告，项目位于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（环境管控单元编码：ZH50010720002）、九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段（环境管控单元编码：ZH50010720004）。本项目不涉及生态保护红线，不涉及优先保护单元，项目建设符合生态环境分区管控要求。
表1-4建设项目生态环境分区管控符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720002，ZH50010720004

九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区，九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段

重点管控单元
管控要求层级

管控类型

管控要求

建设项目相关情况

符合性分析结论

全市总体管控要求
空间布局约束
第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合
污染物排放管控
第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
第十三条  新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合
环境风险防控
第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
项目为市政道路建设项目，符合要求
符合
资源开发利用效率
第十八条  实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
第十九条  鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
第二十条  新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
第二十一条  推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
第二十二条  加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
项目为市政道路建设项目，符合要求
符合
九龙坡区总体管控要求

空间布局约束

第一条  执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合

第二条  以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。1、有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。2、西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
污染物排放管控

第三条  执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
项目为市政道路建设项目，符合要求
符合

第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
第五条  以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。
第六条  以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
第七条  以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。
第八条  以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。

严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；推进九龙西城高标准农田建设；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
第九条  执行重点管控单元市级总体要求第十六条。
环境风险防控

第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
项目为市政道路建设项目，符合要求
符合

第十一条  以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
资源开发利用效率

第十二条  执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
项目为市政道路建设项目，符合要求
符合

第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。
第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进铜罐驿镇、陶家镇等5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
单元管控要求
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区
空间布局约束

1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸;西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。3.重庆奇爽实业(集团)有限公司、红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。

项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合

污染物排放管控

1.推动重点行业持续提升低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业V0CS综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点:推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

项目为市政道路建设项目，符合要求
符合

环境风险防控

1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 2.禁止新建、扩建化工项目。 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。

项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合

资源开发利用效率

1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合
九龙坡区重点管控单元-长江丰收坝九龙坡段
空间布局约束
/
/
符合
污染物排放管控
1.建设完善农村污水收集处理设施，推进化粪池、净化池、管网等现有农村污水处理设施修复改造。 2.合理控制施肥比例，科学配置肥料资源，减少化肥施用量，提倡秸秆还田，扩大绿肥种植面积，增加有机肥施用量。3.深入推进农药减量，严格禁止高毒高残留农药和长残效除草剂使用，鼓励使用高效低毒低残留农药和生物农药。4.有序推进养殖尾水治理工作，推动养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。提高养殖尾水治理设施覆盖率。

项目为市政道路建设项目，不属于以上受约束范围的项目，符合要求
符合
环境风险防控
1.加强农药化肥使用量的控制，实行科学种植和非点源污染防治。

项目为市政道路建设项目，符合要求
符合
资源开发利用效率
1.加强农业节水，推进铜罐驿镇、陶家镇等5000亩农业节水设施建设。

项目为市政道路建设项目，符合要求
符合
三、项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

2022年1月，重庆市人民政府印发了《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）。规划指出：严格管控交通噪声影响。实施交通噪声智能管控工程，加快布局重点交通干线、重要声环境敏感区域噪声智能监控点，完成大数据采集，制定实施管控方案。完善噪声敏感建筑物集中区域的城市干道、城市快速路、高速公路、城市轨道、高架路等道路两边隔声屏障建设，着力解决轨道交通部分路段噪声严重扰民问题。严格实施禁鸣、限行、限速等措施，严查违法改装发动机和深夜飙车行为。

本项目属于城市快速路建设项目，项目从立项源头就非常重视道路交通噪声产生的负面影响，拟采取低噪声路面、护坡绿化等工程措施，尽量降低道路交通噪声，并为后期噪声治理预留资金，体现了以人为本的理念，因此项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划》。




二、建设内容
	地理位置
	一、地理位置

拟建的一纵线农马立交至白彭路立交段二期（科学大道九龙坡段）位于重庆九龙坡区陶家镇、西彭镇，起点位于三百梯水库，自北向南走向，终点与现状白彭路形成白彭路立交。

项目地理位置图见附图1。

二、区域路网关系

按照重庆市总体规划，规划在主城区范围内形成“六横七纵一环七联络”的快速路网结构，承担主城区跨组团中长距离、中大量、快速交通服务的骨干。快速路一纵线是重庆市南北方向的一条重要的快速通道，北端起于快速路六横线，经北碚、歇马、西部物流园、西永、大学城、白市驿、陶家、西彭，跨越长江，南端止于绕城高速与渝泸高速相接，全长约62.9公里，是各个组团之间重要的南北向快速联系通道，是主城核心区南北向的重要主干路网骨架，其在城市路网中极为重要。

项目所在区域主干路网为“三纵四横”的路网结构。“三纵”由西向东为陶园路、白彭路、快速路一纵线；“四横”由北向南为华福大道、纬三路、纬四路、快速路五横线。

本次拟建的快速路一纵线三百梯至白彭路段（科学大道九龙坡段）为九龙坡区与高新区相接的重要一段，在西部新城九龙坡范围内南北向的快速路仅有一纵线，因此本次的一纵线在该区域的交通功能十分突显，为该区域南北向交通快速疏散的重要通道，同时考虑到周边地块出行需求交通，兼具服务功能。

项目区域路网关系图详见附图2。

	项目组成及规模
	项目由来
1、项目基础信息
2018年3月29日重庆市发展和改革委员会核发了《重庆市发展和改革委员会关于椿营大道春华立交至空港东路立交段等2 个项目前期工作的函》（渝发改投函〔2018〕98号）：“同意由市地产集团下属重庆市城市建设发展有限公司牵头，开展‘快速路一纵线农马立交至白彭路立交段二期工程（项目代码2018-500107-48-01-019336）’的前期工作”。  

2025年11月25日该项目取得了重庆市发展和改革委员会核发的《重庆市发展和改革委员会关于一纵线农马立交至白彭路立交段二期(科学大道九龙坡段)可行性研究报告的批复》（渝发改投资〔2025〕1430号）：经研究，同意实施一纵线农马立交至白彭路立交段二期(科学大道九龙坡段)。现批复如下:

一、项目代码:2018-500107-48-01-019336。

二、项目单位:重庆市轨道交通建设办公室。具体由重庆市地产集团负责实施。

三、建设地点:九龙坡区。

四、建设规模及主要建设内容:项目起于三百梯水库，终点止于白彭路立交，主线全长约4.4公里，主线道路等级为城市快速路，设计车速80公里/小时，标准路幅宽度64米，采用主辅路形式，主线双向八车道,辅道双向四车道,包含主线桥梁13座/2.3公里，互通立交2座(陶家立交、白彭路立交)19.3公里，简易立交3座(三百梯立交、纬四路立交、规划道路立交)12.6公里:还建道路12条/2.3公里，地下综合管廊5.6公里。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、河道改线工程、地通道工程、结构支挡工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管廊等。”

根据建设单位提供的可行性研究报告本项目主线全长为4444.952m，可研批复的主线长约4.4公里为四舍五入取舍长度，因此，本次评价以建设单位提供的可研报告和设计方案长度4444.952m为拟建道路长度，可研批复中未列出的建设内容以可研报告的内容作为补充。本次评价以可研批复的名称为拟建项目名称，以重庆市地产集团下属单位重庆市城市建设发展有限公司为建设单位。

2、项目弃土去向情况
根据建设单位提供资料，本项目弃方量约43.16万m3。建设单位拟在项目用地红线外九龙坡区陶家镇九龙村单独设置一个弃土消纳场，接纳本项目的多余弃方。由于目前消纳场占地手续等滞后，因此消纳场与本项目相关手续分开办理，该消纳场另行进行环境影响评价。本次评价内容不包含消纳场。
项目组成

拟建道路（桩号K0+000~K4+444.952）全长4444.952m，道路等级为城市快速路，主线设计车速80km/h，道路标准路幅宽度64m，主线双向8车道，辅道双向4车道。道路全线设置2处互通形立交（陶家立交和白彭路立交）和3处简易立交，白彭路立交分为近远期实施，本次只实施近期，近期为拟建道路与现状白彭路形成的两层简易立交，本次评价只包含近期。道路全线主要包含主线桥梁13座，长度约2.3km。陶家立交包含桥梁19座，白彭路立交包含桥梁1座。本工程设置有5座车行地通道，地通道总长约0.545km。本项目主要工程内容包括道路、立交、桥梁、地通道、排水、照明、绿化以及道路附属工程等内容。项目不设置混凝土搅拌站、沥青站，所需要的建筑材料外购。项目建设工期预计48个月。该工程的总投资约401642万元。

项目组成见表2-1。  

  表2-1  拟建道路工程项目组成一览表

项目组成

建设规模

主体

工程

道路工程
全长4444.952m，城市快速路，标准路幅宽64m，主线双向8车道，辅道双向4车道，主线设计车速80km/h，辅道设计车速40km/h，路面结构采用改性沥青混凝土路面。本次建设包含与一纵线主线相交的纬三路和纬四路，纬三路长度约467.826m，道路宽度为35m，城市主干道，双向六车道，设计车速50km/h，路面结构采用改性沥青混凝土路面；纬四路长度约540m，道路宽度为40m，城市主干道，双向六车道，设计车速60km/h，路面结构采用改性沥青混凝土路面。
立交工程
全线设置2处互通形立交（陶家立交和白彭路立交）和3处简易立交，陶家立交为拟建道路与快速路五横线相交形成的立交节点，采用主辅分离涡轮形立交，陶家立交含A、B、C、D、E、F、G、H八条匝道和A、B、C、D、E、F、G、H八条辅道总长约7.4km，标准段路幅宽度8.5~11.25m，设计时速30~40km/h，匝道A、B、C、D辅道A、B、C单向双车道，匝道E、F、G、H和辅道D、E、F、G、H单向单车道。白彭路立交为拟建道路与现状白彭路立交形成的立交节点，远期采用快慢分离部分互通式立交，近期对现状白彭路进行改造，与拟建道路主线两侧辅道形成平交口，主线以上跨桥形式跨越现状白彭路，形成两层的简易立交，本次按照近期实施，只对近期进行评价。白彭路立交含A、B两条辅道，总长约1.7公里（其中桥梁长约0.3公里，路基段长约1.4公里），辅道A和辅道B标准段路幅宽度11.25~14.75米，设计时速40公里/小时，单向双车道。3座简易立交主要包括三百梯立交（一纵线与纬三路相交形成三层简易立交）、纬四路立交（一纵线与纬四路相交形成的两层简易立交）、规划道路立交（一纵线与规划次干路相交形成的两层简易立交）。
桥梁工程
道路全线道路全线主要包含主线桥梁13座，长度约2.3km。陶家立交包含桥梁19座以及白彭路立交包含桥梁1座

地通道工程
车行车行地通道共5座，共约0.545km，本次车行地通道内人行道宽根据需求设置不同宽度，人行地通道和主体车行地通道共用结构，无单独的人行地通道。
配套工程

还建道路
还建道路共12条，共约2317.05m，道路等级均为支路，路幅宽度5~16m，均为砼路面结构
河道改道
河道改道共两处，肖家河改道为陶家立交处的河道布局改线，将跨越陶家立交的河道改到陶家立交外围，改线河段长1029.94m，大溪河改道为截弯取直，取直河段长363.72m
支档工程
全线共设置挡墙共159处，总长约5692.86m，挡墙形式包括桩板式挡墙、衡重式挡墙、重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙等
交叉口设计
道路全线共设置8处交叉口，其中5处立交交叉，3处平面交叉口
公交及人行系统
本工程共设置3组港湾式公交车站和18处人行过街系统，其中8处平面过街系统和10处立体过街系统，公交停车站处均设置人行过街系统
排水工程
本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。桥梁工程设置桥面径流系统，跨河桥梁桥面雨水通过排水孔先排出桥外，然后沿桥梁纵向排水管通过桥墩或桥台向下排入事故池（本次桥梁布设事故池6处，1#、2#事故池位于三百梯水库附近，3#、4#事故池位于陶家立交，5#事故池位于主线2#桥下，6#事故池位于主线3#桥下，事故池容积不小于205m3(1#事故池30m3、2#事故池30m3、3#事故池45m3、4#事故池30m3、5#事故池20m3、6#事故池50m3)，其余桥梁通过桥梁横向排水孔排除桥外，然后沿桥梁纵向排水管通过桥墩或桥台向下排入市政排水管网。本项目设计还建排水箱涵1处，临时排水管涵7处。
绿化工程

道路主线设有4.5m宽的中央分隔带，主道和辅道之间设有3.5m宽侧分带，其间可植草和种植灌木绿化，人行道每隔5m种植行道树。立交场地绿化将结合景观绿化统一打造。
电照工程

照明供电系统；道路照明系统；安全接地系统

综合管网

本工程只实施雨水、污水、消防给水及燃气管网，其他电力、通讯、给水干管等只预留综合管廊。
综合管廊
本工程配套建设综合管廊，主线配套建设综合管廊长度约4.53km，双舱形式，标准断面大小B×H=8.1×4.1m（m）。陶家立交范围内沿快速路五横线配套设置双舱综合管廊，长度约1.07km，标准断面大小B×H=8.8×4.4m（m）。综合管廊中预留有电力、通信、给水等管线，本项目雨污排水管网单独设计。
边坡
设置边坡为永久边坡，边坡防护为喷播植草护坡和有机基材护坡。
附属工程
设置道路交通标线、交通标志。根据实际需要设置人行栏杆、防护网和防撞护栏
临时工程

施工营地
本项目拟在陶家立交东南侧设置1个施工营地，占地面积约1.0hm2，施工营地内设置有办公用房、工具库房、材料堆放场、桥梁构件预制场、钢筋加工场等，不设置生活营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。
临时施工便道
项目道路施工不单独设置施工便道，依托当地现有的道路以及现有机耕道等进行施工运输作业
临时取/弃土场
本工程所需借方外购，不设置取土场；施工过程产生的多余弃方由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置。
临时表土堆场
拟在本项目拟在工程起点东北侧（1#，面积约0.2hm2）、桩号K0+700东侧（2#，面积约2.0hm2）、陶家立交东南侧（3#，面积约4.2hm2）、白彭路立交东南侧（4#，面积约1.0hm2）分别设置1个临时表土堆场，总的面积约7.4hm2，项目根据施工时序就近堆存，施工完毕后，立即进行用地恢复。
河道改道临时工程
拟在陶家立交工程永久占地范围内设置一个临时材料堆场，占地面积为0.03hm2，主要堆存河道改造的施工器械、施工材料等。拟在陶家立交处工程永久占地范围内设置一个临时底泥堆场临时堆存河道底泥，占地面积为0.3hm2，对临时底泥堆场设置遮雨棚和挡墙，并进行防渗处理，同时在场地周边设置截流沟、沉淀池等，施工完毕后，立即进行用地恢复。

公用工程

施工用电

供电依托当地基础设施

施工用水

本工程周边市政管网齐备，纬三路、纬四路有DN300、DN400现状给水管道，白彭路有现状DN500给水管道。根据现场结合各作业点用水情况，与周边市政给水管道接驳。各作业点用水主水管拟采用φ100的无缝钢管，水源引至现场后，采用DN80的PPR管或镀锌铁管接入各施工用水点。

环保工程

废气

施工期采取洒水抑尘、设置围挡等措施降低施工粉尘对环境的影响

废水

施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标排放

噪声

施工期采取合理安排施工设备、设置施工围挡等措施；营运期通过采用低噪声路面材料、加强绿化建设、设置隔声屏障（K0+000~K0+300段右侧（西侧）、K0+870~K1+070段右侧（西侧）、K1+160~K1+260段右侧（西侧）、K1+150~K1+550段左侧（东侧）、K3+220~K3+700右侧（西侧）等路段设置隔声屏障，设置总长度约1480m，声屏障形式为4m直立+顶部弧形，材料为直立+弧形金属吸声+局部透明组合）等措施减小交通噪声的影响，预留环保资金。
固废

施工过程产生的多余弃方由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置；河道底泥经自然干化后用着河道改道护岸工程的绿化回填土；原河道施工清除的建筑废弃物、生活垃圾及腐殖土等送城市垃圾处理场处理；施工人员生活垃圾交城市环卫部门统一清运。
生态保护

采取围挡、临时覆盖等措施降低水土流失；对施工开挖、填筑等产生的裸露面采取临时覆盖等措施；沿线根据情况设置护坡、边坡等挡护设施；各施工场地截排水沟等；施工完毕后，各临时场地及时进行用地恢复

二、主体工程
2.1道路工程
1.平面设计
拟建道路全长4444.952m，道路等级为城市快速路，主线设计车速80km/h，辅道设计车速40km/h，标准路幅宽度64m，主线双向8车道，辅道双向4车道。全线包含2处互通形立交（陶家立交和白彭路立交）和3处简易立交。白彭路立交分为近远期实施，本次只实施近期，近期为拟建道路与现状白彭路形成的两层简易立交，本次评价只包含近期。
全线共设置4处圆曲线，最小半径R=560m，最小缓和曲线长度LS=100m，道路最大纵坡4.0%。

纬三路为与快速路一纵线相交形成三百梯立交的干道，起点桩号K0+000，终点桩号K0+739.896，本次实施范围K0～K0+467.826，全长467.826m。

纬四路为与快速路一纵线相交形成纬四路立交的干道，起点桩号K0+000，终点桩号K0+712.830，本次实施范围K0+025.652～K0+523.687，全长540m。

道路总平面布置图详见附图3。
2.纵断面设计

主线全线共设置7处变坡点，最大纵坡4.0%，最小纵坡0.5%。最小凹曲线半径1900m，最小凸曲线半径3200m。
纬三路全线共设3个变坡点，最大纵坡5.0%，最小凹曲线半径1200m，最小凸曲线半径1500m。

纬四路全线共设3个变坡点，最大纵坡4.9%，最小凹曲线半径1200m，最小凸曲线半径1500m。

道路纵断面图详见附图4。

高填深挖路段：

本工程的高边坡包括主线、陶家立交、白彭路立交开挖回填形成填方或挖方高边坡。  

本项目高填深挖边坡分布情况见下表2-2。

表2-2 高填深挖边坡分布一览表
序号
填挖方
里程
长度/m
最大高度（m）
边坡类型
1
高填路段
主线K0+040~K0+070
30
17
高填方
2
辅道3 K0+080~K0+170
90
16
高填方
3
辅道4 K0+070~K0+194.417
124.417
29
高填方
4
主线 K0+570~K0+840
270
35
高填方
5
主线 K0+540~K0+980
440
34
高填方
6
还建3 K0+060~K0+140
80
10.775
高填方
7
还建道路7 K0+180~K0+350
170
11.1
高填方
8
陶家辅道A K0+980~K1+125.704
145.704
19
高填方
9
陶家辅道B BK0+045~BK0+160
115
12
高填方
10
陶家辅道B BK0+605~BK0+815
210
15
高填方
11
辅道11 K0+080~K0+K0+180
100
14
高填方
12
主线K2+660~K2+760
100
12
高填方
13
主线K2+950~K3+000
50
12
高填方
14
主线K3+120~K3+480
360
23
高填方
15
主线K3+040~K3+480
440
32
高填方
16
白彭路立交辅道A K0+000~K0+230
230
19
高填方
17
白彭路立交辅道B K0+000~K0+190
190
20
高填方
18
主K4+220~K4+420
200
38.5
高填方
19
主线 K4+176~K4+224
48
15
高填方
20
白彭路立交辅道B K0+660~K0+842.718
182.718
14
高填方
21
主线 K4+320~K4+420
100
19
高填方
22
辅道CK0+185~CK0+315
130
12
高填方
23
深挖路段
还建道路9 K0+110~K0+130
20
8.16
高切坡
24
主线 K2+140~K2+260
120
16
高切坡
25
快速路五横线 K0+150~K0+490
340
31
高切坡
26
快速路五横线 K0+245~K0+525
280
38
高切坡
27
陶家辅道CK0+525~CK0+554.372
29.372
13
高切坡
28
主线K2+530~K2+720
190
28.5
高切坡
3.横断面设计

（1）一纵线
一纵线三百梯至白彭路立交段工程（科学大道九龙坡段）采用主线双八+辅路双四的形式，标准路幅宽度为64m，单侧主线15.75m，辅道7.5m，中分带为4.5m，侧分带为3.5m，人行道3m。

[image: image1.png]


标准路幅宽64m=3.0m(人行道)+7.5m(车行道)+3.5m(侧分带)+15.75m(车行道)+4.5m(中央分隔带)+15.75m(车行道)+3.5m(侧分带)+7.5m(车行道)+3.0m(人行道)。

[image: image7.jpg]| o s w W e o w u s W w e w s o

A e g R R T e e HE wes R M M it #it L U T U TRt





（2）纬三路
标准路幅宽35m=4.0m(人行道)+12m(车行道)+3m(中央分隔带)+12m(车行道)+4.0m(人行道)。

[image: image8.png]S FRERENENA i

[Btnpmmmins
[t -1 oo
[EETT
PR RBAC-25 FHE30m
BEARGERS A
FAEHRENI A/ 128 200X m CFRERRY
S aAEREARR TR L O
| A AR [ LEFMO KRBT
e MRATRARIE e e
e I
T60KE10X oA | ERFEAENIN
5081050 AR FELTRY EH-BRRLTHR
[ BESRBEELAR>
il [N o
HH W &= =
: - |
! - N i
gt | MANSS B it 2 O *Rﬁ‘}m L Fhit R RRORLE At





[image: image9.png](PSRRI R

| BHATANRN0H,
[ R hAC 140
| BERFERENOE
iR A2 TR
BEALSRREN Fom
ALIFERENL 0/ 020X oUm G
[ 5. NARBERFREEE I
TBHMRBARS0X 30X 6hm
[ A EBEBERG FERRNm I; LEFREARBIATER 00
AR ERAT TR 200m COOTRATL IR 150
[ EgswE 00000 o —
150610x300m (FRAERBO) EEITRE (Ai—RESLTR
BEEEREESRE>0N
IAmﬁ (JP\ T q [ e e
[ 1 ] —
¢ sl 5| Bl e == == = "@‘
= E p |
it L T e s omRR 4R i R At
L M | LT G VRN 1 G 1) am | oam g ] }





（3）纬四路
标准路幅宽40m=8.0m(人行道)+12m(车行道)+12m(车行道)+8.0m(人行道)。
[image: image10.jpg]



[image: image11.png]



4.路基工程

（1）填方路基

填方边坡上部8m为1:1.5，8m以上每8m为一级边坡，第二级坡比为1:1.75，第三级坡比为1：2.0，两级边坡间设2.0m宽马道。填方路基外侧地表水往路基汇集时，在坡脚设排水沟。

（2）挖方路基

挖方边坡坡脚设置排水边沟，边沟外设置1m碎落台。挖方高度小于8m边坡，边坡坡率按1:1.5，边坡高度大于8米的边坡，采用分级放坡，每级边坡高度为8m，两级边坡间设2.0m宽马道，2m宽马道设2%的外倾斜坡，强风化岩层采用1:1.0、中风化岩层采用1:0.75、土层采用1.1.5坡率进行放坡，坡顶做好防水处理，设置好截水沟，并及时作好坡面的防风化措施。

（3）特殊路基
由于设计道路部分区域经过水塘及水田，存在一定的软土地基，对于道路填方段，必须要对该段的软土地基进行处理，本工程采用清淤换填或者抛石挤淤处理。产生的软土经自然晾干后送指定合法的弃渣场处置。
当软弱土层范围较大，且路基范围地形较平缓，清淤换填范围应扩大至路基坡脚外5m，并换填该范围内所有软弱淤泥，选用级配较好的砂性土作为填料，并分层碾压夯实，填土密实度应满足规范及设计要求。

当软弱土层范围较小，且位于路基范围内低洼地带，采用抛石挤淤处理，以提高地基的强度。抛投片石的最短边尺寸不小于30cm，抛投顺序以路堤的中部开始，向两侧扩展，从高向低处扩展，抛石排淤层应高出水面或淤泥层1m为止，宜采用重型压路机碾压，以便填石压密，然后在其上铺设级配砂砾料，厚度60cm，再行填土分层碾压。

5.路面工程

（1）车行道路面结构

改性沥青玛蹄脂碎石SMA13上面层
4cm
改性沥青砼AC-16中面层   
       5cm
沥青砼AC-25下面层
              7cm
改性乳化沥青稀浆封层
              0.8cm
5.5%水泥稳定级配碎石基层
       22cm
4%水泥稳定级配碎石上底基层
       23cm
3%水泥稳定级配碎石下底基层
       20cm
总厚度                            81.8cm

（2）人行道路面结构

6cm 厚灰色透水砖

2cm 厚中粗砂找平层

18cm 厚透水水泥混凝土基层

复工土工隔膜

10cm 厚级配碎石垫层

总厚度：36cm。

2.2立交工程
全线设置2处互通形立交（陶家立交和白彭路立交）和3处简易立交。简易立交包括拟建道路与纬三路相交形成的三层简易立交三百梯立交；拟建道路与纬四路相交形成的两层简易立交，拟建道路与规划道路形成的两层简易立交。

本次工程主要介绍2处互通立交：陶家立交和白彭路立交。
1、陶家立交
（1）立交功能定位

陶家立交为拟建一纵线与快速路五横线相交形成的立交节点，为快速路与快速路相交节点，立交西连绕城高速，东接主城区，南往西彭园区，北至科学城核心区，是片区内的重要交通转换节点，立交定位为集散型立交。

（2）相交道路情况
相交道路快速路五横线为城市快速路，规划标准路幅为64m,断面为平面主辅路断面形式，主线双向六车道，辅道双向四车道。目前正在建设中。
表2-3 陶家立交范围相交道路主要技术指标表

名称

本项目

快速路五横线

道路等级

城市快速路

城市快速路

路幅宽度

64m

64m

设计速度

80km/h

80km/h

立交区域最小平曲线半径

2810

9000m

立交区域最大纵坡

3.2%

1.2%

（3）立交方案
陶家立交型式采用主辅分离的涡轮型立交，辅道自成独立系统，位于立交的最外侧，在立交处形成转盘满足辅道上的交通转向。

在四个象限设置4条右转匝道解决右转交通，一纵线左转陶家隧道方向交通流量较小，采用环形匝道解决，其余三个方向左转均采用半定向左转匝道解决，实现立交主线快转快交通转换；在立交外侧，辅道与辅道通相连形成环，实现交通转换。

[image: image12.png]) =)
3 3
3 3
) =)
3 2
2 2
8- ; -
[T 54
Sl
- 32
=
mig
w oW B R 3 IS
\\\\\\\\ sl — L L H S
o ®| ®©
k3
=
I
(=}
Dk
I
Q
a
o =
2
0055
o =
8 3
-l =
> =)
\\\\\\\\ gl ———— IS
3 5
L
) =
= =
0055
@
4
o =
\\\\\\\\ gl—— -+ g
wom B K 2 8
e
2
Bl
o =)
3 3
3 5 2
= B= =
8 i 8

22300

00¢9

008

006L




[image: image21.jpg]



陶家立交含A、B、C、D、E、F、G、H八条匝道和A、B、C、D、E、F、G、H八条辅道，总长约7.4km，标准段路幅宽度8.5~11.25m，设计时速30~40km/h，匝道A、B、C、D以及辅道A、B、C单向双车道，匝道E、F、G、H以及辅道D、E、F、G、H单向单车道。

表2-4 陶家立交匝道设置情况一览表

内容

设计

速度

(km/h)

匝道

全长

(m)

匝道

宽度(m)

车道数

圆曲线

最小半径(m)

最小

缓和曲线(m)

最大

纵坡(%)

最小竖曲线

半径(m)

停车视距(m)

净空

高度(m)

凸

凹

采用值

匝道A线

40

893.452

9.5

双车道

115

45

4.8

1400

1700

40

≥5.0

匝道B线

35

922.606

9.5

双车道

45

45

5

1500

1000

35

≥5.0

匝道C线

40

900.931

9.5

双车道

135

45

6

460

500

40

≥5.0

匝道D线

40

747.716

9.5

双车道

130

45

6

900

800

40

≥5.0

匝道E线

40

225.751

8.5

单车道

120

45

6

450

1000

40

≥5.0

匝道F线

40

222.487

8.5

单车道

80

45

4.8

950

750

40

≥5.0

匝道G线

40

289.129

8.5

单车道

200

50

5.8

2000

1500

40

≥5.0

匝道H线

40

268.403

8.5

单车道

175

50

5.2

900

820

40

≥5.0

辅道A线

40

706.181

11.25

双车道

200

73

6

2200

900

40

-

辅道B线

40

1000

11.25

双车道

135

40

6

700

500

40

≥5.0

辅道C线

40

554.372

11.25

双车道

250

50

5.2

1300

1500

40

-

辅道D线

40

156.442

8.5

单车道

115

40

5

1000

-

40

≥5.0

辅道E线

40

97.91

8.5

单车道

70

40

2.1

2000

-

40

≥5.0

辅道F线

40

153.324

8.5

单车道

110

40

2.1

-

8000

40

≥5.0

辅道G线

30

78.034

8.5

单车道

33

35

5

-

420

30

≥5.0

辅道H线

40

181.707

8.5

单车道

148

50

6

780

650

40

-

2、白彭路立交
（1）立交功能定位

白彭路立交为本项目与现状白彭路相交形成的立交节点，为快速路与规划主干路相交节点，立交西连绕城高速，东接白市驿，南往西彭园区，北至科学城核心区，是片区内的重要交通转换节点，立交定位为集散型立交。

（2）相交道路情况
相交道路白彭路为规划主干路，现状为双向四车道，道路宽度22m，规划标准路幅为42m，主线双向八车道。

表2-5 白彭路立交范围相交道路主要技术指标表

名称

本项目

白彭路

道路等级

城市快速路

城市主干道

路幅宽度

64m

42m

设计速度

80km/h

60km/h

立交区域最小平曲线半径

560

800m

立交区域最大纵坡

0.5%

5.5%

（3）立交方案
[image: image13.png]s s s s g
I 2 # 3
H 5] o 8
i o i
" 2 e
[l (&)
I 8= S =
I o= g g
I s =]
I — —
— Q@Hﬁ
! J
“ 0s
I
f 3
f W W B o« 3
N N R I I =
I o .
I 5]
I 2
I
I
I
—\.
I
I
I £
“ 0055 ’
I et
I g
m =i 313
\\\\\\\\ [=1 S — 8|S
i Sl =g
I 8
I “r
1
[l »
I 0058 P
f 4
I
I
I
I
I
I 8
I g
i o
[ R R R L 8
“ oW B K =
“ 3
I
I
I
I Ly Bl
! ]
f L
I
i g
1 »
I
I ,
5
“ —r O+ m@ =t
o S|<% o
ll =] oz S




白彭路立交形式采用快慢分离部分互通式立交。从白彭路西彭方向右转接一纵线、以及从一纵线西彭方向过来再左转接白彭路方向交通不设置立交匝道解决，其余方向均设置立交匝道实现交通转换功能，一纵线立交范围内辅道沿立交外侧布线实现辅道南北向贯通。

[image: image14.png]ERATAR
[EEAERTE





白彭路立交分近期和远期分期实施，近期仅改造相交处现状白彭路，与一纵线两侧辅道形成平交口，同时完全利用一纵线主线上跨桥，形成两层的简易立交，实现该节点的完全互通，近远期能充分结合。本次只实施近期方案。

[image: image15.png]213

- ]
! 3000 8000 ””‘7‘ Nh + 8000 ﬁ
! t B [ —
i P e, . wsasano —
e TSRO0
[phERPERID IRERP NI
/m22TH T 30q/moirh |
L LI — 25206 (ARRP=1%) IREBANIO0





[image: image16.png]



2.3桥梁工程
本项目主线共设置13座桥梁，陶家立交共设置19座桥梁，白彭路立交共设置1座桥梁。根据建设单位提供资料，本项目各桥墩均设置在河岸线外，桥梁施工不涉水。

项目桥梁布置情况详见下表2-6、2-7，桥梁平面布置图详见附图3-1-1，桥梁结构形式图详见附图3-1-2。
表2-6 项目主线桥梁总体布置情况一览表（平行主线的桥梁）

编号

桥名

起点桩号

终点桩号

跨径布置（m）

长度（m）

宽度（m）

桥梁形式

结构

1
主线1号桥
K0+093.496
K0+457.496
（50+50）+（55+51+56）+（45+45）
364
单幅16.75
现浇箱梁
钢筋混凝土
2
辅道1桥
K0+088.562
K0+296.562
（45+45）+（58+58）
208
14.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
3
辅道2桥
K0-029.677
K0+178.323
（45+45）+（58+58）
208
14.5~18.25
现浇箱梁
钢筋混凝土
4
主线2号桥
K2+420.770
K2+486.770
50
66
71
预制T梁
钢筋混凝土
5
主线3号桥
K2+779.793
K2+951.793
4×40
172
64
预制T梁
钢筋混凝土
6
主线4号桥
K4+405.902
K4+444.902
30
39
67.5
预制T梁
钢筋混凝土
7
主线一号上跨桥
K1+391
K1+441
40
52
48.32~50.64
预制T梁
钢筋混凝土
8
主线二号上跨桥
K1+540
K1+645
35+30+30
108
异形
现浇箱梁
钢筋混凝土
9
主线三号上跨桥
K1+755
K1+825
30+30
72
35
预制T梁
钢筋混凝土
10
辅道A线3号桥
K0+290.193
K0+344.193
40
50
11.25
预制T梁
钢筋混凝土
11
辅道B线1号桥
K0+535.693
K0+932.193
40
50
11.25
预制T梁
钢筋混凝土
12
白彭路立交主线上跨桥左幅
K3+760.039
K4+220.079
（52+80+52）+2×35+（35+40+30）

+3×29.68
460.040
16.75
悬浇箱梁+预制T梁
钢筋混凝土
13
白彭路立交主线上跨桥右幅
K3+779.081
K4+220.081
（52+80+52）+2×35+2×35+（30+40+35）
441
16.75
悬浇箱梁+预制T梁
钢筋混凝土
表2-7 项目立交桥梁总体布置情况一览表

编号

桥名

起点桩号
终点桩号
跨径布置（m）

长度（m）

宽度（m）

桥梁形式

结构

1
陶家立交
1.1
匝道A线1号桥
K0+501.5
K0+557.5
3×40+2×29+2×34.79+2×35
327.58
异形
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.2
匝道A线2号桥
K0+753.32
K0+814.32
30+34+34+30
138
10.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.3
匝道B线1号桥
K0+918.275
K0+968.275
2×22
54
9
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.4
匝道B线2号桥
K0+82.690
K0+132.690
（2×30）+（2×28）+（40+2×33.5+40+30+33.5）+（2×35）
406.5
异形
现浇箱梁+预制T梁
钢筋混凝土
1.5
匝道C线1号桥
K0+233.47
K0+278.47
（35+39+35）+（2×27.959+30+30）+4×35+(30+35+35+30)
504.918
10.5+异形
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.6
匝道C线2号桥
K0+495
K0+595
2×29
68
10.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.7
匝道D线1号桥
K0+154.026
K0+265.026
3×28
94
10.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.8
匝道D线2号桥
K0+426
K0+520
35+40
85
10.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.9
匝道D线3号桥
K0+581.235
K0+666.235
（30+30+25）+2×35
165
异形
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.10
匝道E线1号桥
K0+765
K0+930
36+30
71
8
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.11
匝道F线1号桥
K0+114.288
K0+185.288
30+38+38
111
8
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.12
匝道G线1号桥
K0+155
K0+482.582
40×2+40×2
165
8
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.13
匝道H线1号桥
K0+535
K0+675
24+37
66
8
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.14
辅道A线1号桥
K0+395.164
K0+900.082
46
56
11.9
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.15
辅道A线2号桥
K0+967
K1+035
51
61
12.35
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.16
辅道B线2号桥
K0+280
K0+345
35
45
11~12.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.17
辅道B线3号桥
K0+95.166
207.166
35+35+30
110
12.5
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.18
辅道C线1号桥
K0+479.5
K0+537.5
48
58
12.35
现浇箱梁
钢筋混凝土
1.19
辅道D线1号桥
K0+95
K0+155
2×25
60
8
现浇箱梁
钢筋混凝土
2
白彭路立交
2.1
白彭路立交辅道A线桥
K0+443.692
K0+753.692
2×30+3×30+3×30+2×30
310
11.25~17.75
现浇箱梁+预制T梁
钢筋混凝土
2.4地通道
本工程共设置车行地通道共5处。本次人行地通道内人行道宽根据需求设置不同宽度，纬四路立交地通道人行道宽度为3.0m，还建道路12地通道内人行道宽度为4.0m，陶家立交辅道F线B段地通道内人行道宽度为3.3m，人行地通道和主体车行地通道共用结构，无单独的人行地通道。项目地通道布置情况详见下表2-8。
表2-8 项目地通道布置情况一览表
序号

名称

里程

净宽×净高        (m×m)

顶(底)板

厚度(mm)

侧墙厚度(mm)

断面形式

1

三百梯立交纬三路车行地通道

K0+339.895-K0+459.895

9.95×5.5m（双孔）

0.8m

0.8m

箱型

2

纬四路立交地通道

K0+384- K0+498.50

11.7×5.5m

（双孔）

1.0和0.8m

1.00和0.8m

箱形

3

陶家立交辅道F车行地通道

K0+055.949-K0+194.949

11.7×5.5m

（双孔）

1.0和0.8m

1.00和0.8m

箱形

4

规划道路立交车行地通道

K0+244.031-K0+322.031

9.45×5.5m（双孔）

0.8m

0.8m

箱型

5

还建道路12车行地通道

K0+052.500-K0+146.000

16.75×11.17m（拱形）

1.2m

1.2m

拱型

（1）三百梯立交纬三路车行地通道

三百梯立交纬三路车行地通道起点桩号为K0+339.895，终点桩号为K0+459.895，全长120.0m，横断面上地通道断面为双洞断面，横向布置为：0.8(墙壁)+0.85m(检修道)+8.0m(车行道)+1.1m(检修道)+0.8m(中墙)+1.1m(检修道)+8.0m(车行道)+0.85m(检修道)+0.8(墙壁)，总宽度为22.3m。最大填土深约2.5m。

地通道采用放坡明挖施工。标准断面如下所示：

[image: image17.png]



（2）纬四路立交地通道

纬四路立交地通道车行地通道起点桩号为K0+384，终点桩号为K0+498.50，全长114.5m，地通道断面为双洞断面，横向布置为：1.0(墙壁)+3.0m(人行道)+8.0m(车行道)+0.7m(检修道)+0.8m(中墙)+0.7m(检修道)+8.0m(车行道)+3.0m(人行道)+1.0(墙壁)，总宽度为26.2m。最大填土深约3.5m。

地通道采用放坡明挖施工。标准断面如下所示：
[image: image18.png]35





（3）陶家立交辅道F车行地通道

陶家立交辅道F车行地通道起点桩号为K0+055.949，终点桩号为K0+194.949，全长139.0m，地通道断面为单洞断面，横向布置为：0.8(墙壁)+0.6m(检修道)+2.7m（人行道）+7.0m(车行道)+0.85m(检修道)+0.8(墙壁)，总宽度为12.75m。最大填土深约3.5m。

地通道处于全填方路段。标准断面如下所示：

[image: image2.png]8240

- — 1 o

S [ I
1 - I
| ﬁ: 1 i 1000 x50 i
I ; X I
I E\ | ﬁ R I
I i I
1 plees| o I
1 = iy L I

ol I 2 el 111501 % I

% 11800 3300 w : 7000 850800 !
I ! I
[ £ B |
i H S -/ i
I i f
I U i ; L] I

=i STE00 [ H

3 ls (FRD I |
800 3300 7000 850/800

12750





（4）规划道路立交车行地通道

规划道路立交车行地通道起点桩号为K0+244.031，终点桩号为K0+322.031，全长78.0m，地通道断面为双洞断面，横向布置为：0.85m(检修道)+8.0m(车行道)+0.6m(检修道)+0.8m(中墙)+0.6m(检修道)+8.0m(车行道)+0.85m(检修道)总宽度为21.3m。最大填土深约3.5m。

地通道采用放坡明挖施工。标准断面如下所示：
[image: image3.png]bl
8
Eom 8w o
3| 3|
u
o
0055
D -
\\\\\\\ o I |
b - _
055
u
E
&aEE ST B
5
1 16 1
\\\\\\\\\\\mmunlx\nL sl
B 8

21700

0007

008





（5）还建道路12车行地通道

还建道路12车行地通道起点桩号为K0+052.500，终点桩号为K0+146.000，全长93.5m，地通道断面为单洞断面，横向布置为：1.0(墙壁)+0.75m(检修道)+3.25m（人行道）+8.75m(车行道)+3.25m(人行道)+0.75m(检修道)+1.0(墙壁)，总宽度为18.75m。最大填土深约5.0m。

地通道采用放坡明挖施工。标准断面如下所示：

[image: image4.png]1000,
I

8375

3965

800

8750

8000)

GED

o005t

152350

brsd 1000

18750





四、配套工程

1、还建道路
为了避免拟建一纵线阻隔两侧地块连通性，本工程同步实施现状乡村道路的改造，修建还建道路，涉及还建道路共12处，还建道路总长约2317.05m，道路宽度为5~16m，道路等级为支路，砼路面结构。

表2-9  项目还建道路建设情况统计
序号
道路名称
道路桩号

道路等级
道路长度
路幅宽度（m）
1
还建道路1
K0+000-K0+161.525
支路
161.525
5
2
还建道路2
K0+000-K0+109.586
支路
109.586
5
3
还建道路3
K0+000-K0+077.738
支路
77.738
5
4
还建道路4
K0+000-K0+383.914
支路
383.914
5
5
还建道路5
K0+000-K0+379.714
支路
379.714
5
6
还建道路6
K0+000-K0+077.462
支路
77.462
7
7
还建道路7
K0+000-K0+102.373
支路
102.373
6
8
还建道路8
K0+000-K0+166.626
支路
166.626
5
9
还建道路9
K0+000-K0+085.546
支路
85.546
6
10
还建道路10
K0+000-K0+153.934
支路
153.934
5
11
还建道路11
K0+000-K0+415.177
支路
415.177
6
12
还建道路12
K0+000-K0+203.455
支路
203.455
16
2、河道改道
本工程河道改道主要有两段组成，分别位于大溪河及其支流肖家河。

（1）肖家河改道河段

本工程在陶家立交处涉及局部的肖家河河道改道。肖家河改道河段起点为油家桥下游侧，终点为小河桥上游侧，原河道长1516m，改道后河段长1029.94m，原河道宽度约为8~15m，改道后河道河床宽度为8m，两岸边线宽度24m。起点河底高程250.06m，终点河底高程232.65m，起点与终点高差17.41m。均为明渠河道，规划道路采取桥梁跨河，桥梁墩台均在堤顶步道外侧。改道河段与上下游天然河道采取锥坡的方式衔接，锥坡开口处高程按天然河道的自然岸顶设置。主要建设内容由新建护岸工程、堤防工程组成。

[image: image19.png]



[image: image20.png]






堤型断面形式：

该断面左右岸护坡结构对称，设计岸脚线间距为8.0m，河床以上护坡设计坡比为1：2，堤脚设置C20砼镇脚，堤顶设置步道。

护坡形式：
①改道河段堤顶步道以下采用混凝土镇脚，岸坡采用1：2框格联锁式植生块护岸。

②改道河段堤顶步道以上采用1：2植草护坡。

③锥坡连结段均采用M7.5浆砌块石护坡。

步道型式：

①堤顶步道：宽3.0，为级配碎石+C30混凝土步道，临河侧设仿木栏杆。

②岸坡马道：宽2.0m，C20混凝土硬化结构。

附属工程：

为防止改道河段护岸被冲坏，保证水流平顺，在改道河段上下游衔接部位均设置锥坡，锥坡防护高度至现状自然岸坡顶。为方便群众下河，沿河两岸每隔300m左右交叉设下河梯道，共6处，梯道宽2.0m，采用C20砼砌筑。梯步尺寸为400×200mm（宽×高），两侧设置150mm宽C20砼路缘石，路缘石高500mm，梯步下设0.2m厚碎石垫层。




（2）大溪河改道河段

本工程拟在主线桩号K3+250处对大溪河进行截弯取直。本工程大溪河改道河段起点为“V”型河段上游大溪河路桥，终点位于朱家桥上游“V”型河段下游侧，原河道长668m，改道后河段全长363.72m，原河道宽度约为10~25m，改道后河道河床宽度为15m，两岸边线宽度69m。起始河底高程231.82m，末端河底高程230.71m，起点与终点高差1.11m。为明渠河道，规划道路均在堤顶步道外侧。改道河段与上下游天然河道采取锥坡的方式衔接，锥坡开口处高程按天然河道的自然岸顶设置。主要建设内容由新建护岸工程、堤防工程组成。





堤型断面形式：

该断面左右岸护坡结构对称，设计岸脚线间距为15m，河床以上护坡设计坡比为1：2，堤脚设置C20砼镇脚，堤顶设置步道。

护坡形式：
①改道河段堤顶步道以下采用混凝土镇脚，岸坡采用1：2框格联锁式植生块护岸。

②改道河段堤顶步道以上采用1：2植草护坡。

③锥坡连结段均采用M7.5浆砌块石护坡。

步道型式：

①堤顶步道：宽4.0，为级配碎石+C30混凝土步道，临河侧设仿木栏杆。

②岸坡马道：宽2.0m，C20混凝土硬化结构。

附属工程：

为防止改道河段护岸被冲坏，保证水流平顺，在改道河段上下游衔接部位均设置锥坡，锥坡防护高度至现状自然岸坡顶。为方便群众下河，沿河两岸每隔300m左右交叉设下河梯道，共3处，梯道宽2.0m，采用C20砼砌筑。梯步尺寸为400×200mm（宽×高），两侧设置150mm宽C20砼路缘石，路缘石高500mm，梯步下设0.2m厚碎石垫层。





3、支档工程
根据本工程立交匝道、主线等道路边坡设置需要，工程范围内在多处设置支护工程，全线共设置挡墙共159处，总长约5692.86m，挡墙形式包括桩板式挡墙、衡重式挡墙、重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙等。河道改线工程不涉及支档工程。具体设置详下表：

表2-10 本工程支档工程设置情况表
类别
序号
位置
形式
长度(m)
均高(m)
主线
1
纬三路K0+220右挡墙
桩板式
117.5
13 
2
纬三路K0+220右挡墙
重力式挡墙
100
4 
3
纬三路K0+220右挡墙
护肩
58.4
2 
4
纬三路K0+220左挡墙
桩板式
117.5
13 
5
纬三路K0+220左挡墙
重力式挡墙
100
4 
6
纬三路K0+220左挡墙
护肩
65.86
2 
7
主K2+520左挡墙
桩板式挡墙
38.5
32
8
主K0+090左挡墙
重力式
11
6
9
主K0+080右挡墙
重力式
30
5
10
辅道1K0+080右挡墙
重力式
40
6
11
辅道5K0+290右挡墙
重力式
13
6
12
主K0+295中挡墙
重力式
41
6
13
辅道5K0+380右挡墙
重力式
8
4
14
纬三路K0+465右挡墙
衡重式
8
11
15
纬三路K0+465左挡墙
衡重式
8
10
16
主K0+520左挡墙
悬臂式
46
5
17
主K0+520左挡墙
扶壁式
40
8
18
主K0+520左挡墙
护肩
25
2
19
主K0+520右挡墙
悬臂式
25
5
20
主K0+520右挡墙
扶壁式
15
8
21
主K0+520右挡墙
护肩
30
2
22
辅道7K0+100左挡墙
重力式
49
5
23
辅道7K0+100左挡墙
衡重式
50
9
24
辅道7K0+100左挡墙
护肩
53
2
25
辅道8K0+100左挡墙
重力式
50
5
26
辅道8K0+100左挡墙
衡重式
60
11
27
辅道8K0+100左挡墙
护肩
42
2
28
纬四路K0+510右挡墙
衡重式
40
10
29
纬四路K0+510左挡墙
衡重式
41
10
30
规划道路K0+340右挡墙
衡重式
53
15
31
规划道路K0+340左挡墙
衡重式
65
10
32
主K2+420左挡墙
衡重式
42
15
33
主K2+400右挡墙
衡重式
55
19
34
规划道路K0+240右挡墙
扶壁式
26
10
35
规划道路K0+240左挡墙
扶壁式
24
10
36
辅道17K0+047挡墙
悬臂式
13
3
37
主K2+480右挡墙
重力式
20
5
38
主K2+480右挡墙
衡重式
10
8
39
主K2+780左挡墙
衡重式挡墙
25
9.2
40
主K2+760右挡墙
衡重式挡墙
17
9.3
41
主K2+950左挡墙
衡重式挡墙
24
13.2
42
主K2+950左挡墙
重力式挡墙
24
4.8
43
主K2+960右挡墙
衡重式挡墙
40
15
陶家立交
1
陶家辅道BK0+310右挡墙
悬臂式挡墙
10
5
2
陶家辅道BK0+360右挡墙
悬臂式挡墙
7
5
3
陶家立交FK0+100右挡墙
悬臂式挡墙
45
4
4
陶家立交FK0+100右挡墙
扶壁式挡墙
64
8
5
陶家立交DK0+700右挡墙
扶壁式挡墙
100
8
6
陶家辅道BK+560左挡墙
重力式挡墙
21
6
7
陶家立交DK0+750左挡墙
悬臂式挡墙
25
6
8
陶家立交AK0+520左挡墙
扶壁式挡墙
47.6
8
9
陶家立交DK0+670左挡墙
悬臂式挡墙
12
5
10
陶家立交AK0+500右挡墙
悬臂式挡墙
21
5
11
陶家立交DK0+950左挡墙
扶壁式挡墙
9
9
12
陶家立交DK0+950左挡墙
悬臂式挡墙
21
5
13
陶家立交DK1+040左挡墙
桩板
166.5
9
14
陶家立交DK1+160右挡墙
桩板
38
14
15
陶家立交CK0+340左挡墙
桩板
157
9 
16
陶家立交AK0+670左挡墙
扶壁式挡墙
18
9
17
陶家立交AK0+670左挡墙
悬臂式挡墙
8
5
18
陶家立交AK0+670右挡墙
扶壁式挡墙
18
9
19
陶家立交AK0+670右挡墙
悬臂式挡墙
5
5
20
陶家立交GK0+210左挡墙
扶壁式挡墙
9
9
21
陶家立交GK0+210左挡墙
悬臂式挡墙
5
6
22
陶家立交GK0+210右挡墙
悬臂式挡墙
13
5
23
陶家辅道BK0+760右挡墙
悬臂式挡墙
9
6
24
陶家辅道BK0+840左挡墙
悬臂式挡墙
28
6
25
陶家辅道BK0+850右挡墙
悬臂式挡墙
10
6
26
陶家辅道BK0+960右挡墙
扶壁式挡墙  
9
6
27
陶家立交BK0+520右挡墙
悬臂式挡墙
7
4
28
陶家立交BK0+520左挡墙
悬臂式挡墙
76
4
29
陶家立交BK0+280右挡墙
悬臂式挡墙
30
3
30
陶家立交AK0+530右挡墙
悬臂式挡墙
15
2
31
陶家辅道AK0+820左挡墙
悬臂式挡墙
9
5
32
陶家辅道AK0+720右挡墙
悬臂式挡墙
10
4
33
陶家辅道BK1+100左挡墙
扶壁式挡墙  
97
10
34
陶家辅道BK1+100左挡墙
悬臂式
90
6
35
陶家辅道BK1+100左挡墙
重力式
47
3
36
陶家辅道CK0+160左挡墙
扶壁式挡墙  
30
7
37
陶家辅道CK0+160左挡墙
悬臂式
135
5
38
陶家辅道CK0+160左挡墙
重力式
30
2
39
陶家辅道CK0+200右挡墙
衡重式
220
25
40
陶家辅道CK0+200右挡墙
重力式
18
5
41
陶家立交CK0+950左挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
62
6
42
陶家立交CK0+950右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
26
5
43
陶家立交CK0+910右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
19
5
44
陶家立交DK0+426右挡墙
悬臂式挡墙
5
6
45
陶家立交DK0+420左挡墙
悬臂式挡墙
26
4
46
陶家辅道CK0+450左挡墙
悬臂式挡墙
16
3
47
陶家辅道DK0+090左挡墙
悬臂式挡墙
13
3
48
陶家辅道DK0+080右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙 
25
3
49
陶家辅道CK0+470右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙 
39
12
50
陶家辅道CK0+540右挡墙
扶壁式挡墙  
9
9
51
陶家辅道CK0+540左挡墙
扶壁式挡墙  
16
9
52
陶家立交BK0+960右挡墙
扶壁式挡墙  
9
10
53
陶家立交BK0+960右挡墙
重力式
9
5
54
陶家立交BK1+050左挡墙
重力式挡墙+护肩 
57
2
55
陶家立交AK0+140左挡墙
悬臂式挡墙+护肩
26
2
56
陶家立交AK0+140右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙+护肩
44
8
57
陶家辅道AK0+500右挡墙
扶壁式挡墙  
12
11
58
陶家辅道AK0+500左挡墙
扶壁式挡墙  
20
11
59
陶家辅道GK0+100右挡墙
悬臂式挡墙
72
6
60
陶家辅道AK0+570右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
15
10
61
陶家辅道AK0+570左挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
19
5
62
陶家辅道DK0+160右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
19
5
63
陶家辅道DK0+160左挡墙
悬臂式挡墙
15
5
64
陶家立交CK1+040右挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
36
5
65
陶家立交CK1+040左挡墙
扶壁+悬臂式挡墙
30
5
66
陶家立交EK1+200左挡墙
悬臂式挡墙
32
3
67
陶家立交EK1+170右挡墙
扶壁式挡墙  
91
8
68
陶家立交DK0+530左挡墙
悬臂式挡墙
18
5
69
陶家立交DK0+570左挡墙
悬臂式挡墙
17
5
70
陶家立交DK0+570右挡墙
悬臂式挡墙
21
4
71
陶家立交BK0+280右挡墙
悬臂式挡墙
30
3
72
陶家辅道AK0+820右挡墙
悬臂式挡墙
9
7
73
主K1+640左挡墙
悬臂式挡墙
8
3
74
主K1+640右挡墙
悬臂式挡墙
3
4
75
主K1+740左挡墙
扶壁式挡墙 
16
8
76
主K1+740左挡墙
悬臂式挡墙 
10
5
77
主K1+460左挡墙
悬臂式
30
6
78
主K1+460左挡墙
扶壁式
67
9
79
主K1+460右挡墙
悬臂式
15
6
80
主K1+460右挡墙
扶壁式
85
9
81
主K1+545左挡墙
扶壁式
6
9
82
主K1+544右挡墙
扶壁式
4
8
83
主K1+360左挡墙
护肩
20
2
84
主K1+360左挡墙
悬臂式
72
4
85
主K1+360右挡墙
护肩
20
2
86
主K1+360右挡墙
悬臂式
90
4
87
陶家辅道AK0+970右挡墙
扶壁式挡墙
12
8.1
88
陶家辅道BK0+150右挡墙
扶壁式挡墙
10
13.2
89
陶家辅道BK0+220右挡墙
扶壁式挡墙
10
10
90
陶家辅道AK0+910右挡墙
衡重式挡墙
14
11
白彭路立交
1
还建14K0+050左挡墙
重力式
9
5
2
还建14K0+050左挡墙
衡重式
17
15
3
还建14K0+050右挡墙
重力式
15
5
4
还建14K0+050右挡墙
衡重式
24
15
5
还建14K0+160左挡墙
重力式
11
5
6
还建14K0+160左挡墙
衡重式
8
11
7
还建14K0+160右挡墙
重力式
10
5
8
还建14K0+160右挡墙
衡重式
11
11
9
主K3+700左挡墙
悬臂式
115
5
10
主K3+700左挡墙
扶壁式
60
8
11
主K3+700左挡墙
护肩
20
2
12
主K4+240左挡墙
悬臂式
106
5
13
主K4+240左挡墙
护肩
10
2
14
主K4+400左挡墙
悬臂式
8
6
15
主K4+400右挡墙
悬臂式
8
6
16
白彭立交AK0+360右挡墙
重力式
43
6
17
白彭立交EK0+370左挡墙
悬臂式
10
4
18
白彭立交EK0+620中挡墙
衡重式
11
21
19
白彭立交EK0+630左挡墙
扶壁式
22
10
20
白彭立交GK0+300右挡墙
悬臂式
94
6
21
白彭立交GK0+300右挡墙
扶壁式
110
10
22
白彭立交GK0+400左挡墙
悬臂式
66
6
23
白彭立交GK0+460左挡墙
衡重式
21
13
24
白彭立交IK0+600右挡墙
重力式
42
5
25
白彭立交IK0+600右挡墙
衡重式
20
11
26
白彭立交JK0+760右挡墙
衡重式
22
19
4.交叉口设计

道路全线共设置8处交叉口，其中5处立交交叉口，3处平面交叉口，平面交叉口处设置人行横道线，供行人过街使用，结合信号灯控制。
表2-11 道路交叉口范围及形式

序号

道路桩号

相交道路情况

交叉口类型

TP1

K0+335.658
与纬三路形成的三百梯简易立交
立交
TP2

K0+568.891
与规划道路形成T型平交口
平B1

TP3

K0+823.622
与规划道路形成T型平交口
平B1
TP4

K0+849.909
与规划道路形成T型平交口
平B1
TP5

K1+117.019
与为纬四路形成的简易立交
立交
TP6

K1+794.064
与为快速路五横线形成的陶家立交
立交
TP7
K2+370.672
与为规划道路形成的简易立交
立交
TP8
K3+868.476
与为白彭路形成的白彭路简易立交
立交
注：平B1为干路中心隔离封闭、支路只准右转通行。
[image: image5.png]@ LEixEs




5.人行及公交系统

本工程共设置3组港湾式公交车站和18处人行过街系统，其中8处平面过街系统和10处立体过街系统，公交停车站处均设置人行过街系统，采用斑马线配合信号灯组织人行过街。



6.无障碍设计

为了方便残疾人使用城市道路设施，根据规范要求，在人行道全线，以及公交车站、道路交叉口处，设置盲道、三面坡缘石坡道，供残疾人使用。本项目人行道盲道宽0.3m，盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物，宜避开井盖铺设。人行道成弧线形路线时，行进盲道应与人行道走向一致。距人行横道入口、广场入口等0.3m处应设提示盲道，其长度与各入口的宽度应相对应。

7.道路绿化

根据方案设计，道路主线设有4.5m宽的中央分隔带，主道和辅道之间设有3.5m宽侧分带，其间可植草和种植灌木绿化，人行道每隔5m种植行道树。立交场地绿化将结合景观绿化统一打造。

8.综合管网工程

    根据建设单位提供的设计方案，本工程只实施雨水、污水、消防给水及燃气管网，其他电力、通讯、给水干管等只预留综合管廊。
（1）雨水管网
平面布置：沿拟建道路东西两侧分别敷设雨水管道，道路两侧雨水管道布置于侧分带下。

雨水出口：雨水管道均沿道路坡向双侧布置，雨水管道在收集道路两侧及地块雨水后排入下游道路雨水系统或涵洞。

立交雨水：沿立交匝道单侧布置雨水边沟，沿道路坡度铺设，在最低点排入下游设计雨水管道。 

地通道雨水：在人行地通道内设置排水沟，在地通道内最低点处设置积水坑，将地通道内雨水引入积水坑内，在坑内设置两台水泵，一用一备，用于排出地通道内雨水。

排水箱涵：本次设计还建箱涵1处。主线K1+420附近有现状水沟，本次设计对该段水沟用B×H=6m×3m箱涵进行还建。起、终点在道路范围边界与现状排水沟接顺，采用钢混结构。
临时排水管涵：本次设计范围内目前多为未开发前自然地貌，目前排水系统通畅。雨水根据自然地形汇入现状冲沟。根据现状地形及道路设计在以下位置设置临时排水管涵以保证原有排水体系通畅：

道线桩号K0+500处设置临时管涵，规模为d1000、i=0.072，

道线桩号K0+690处设置临时管涵，规模为d1000、i=0.03，

道线桩号K0+920处设置临时管涵，规模为d1000、i=0.064，

道线桩号K1+140处设置临时管涵，规模为d1000、i=0.011，

道线桩号K3+320处设置临时管涵，规模为d2200、i=0.005，

道线桩号K4+193处设置临时管涵，规模为d800、i=0.115，

道线桩号K4+310处设置临时管涵，规模为d800、i=0.088，

临时排水管道保障施工期至地块平场前排水通畅，可根据现场情况调整、增设或取消。
（2）污水管网
平面布置：沿拟建道路东西两侧分别敷设污水管道，污水管道布置在距路缘石1m的人行道下。

污水出口：主线道路污水管道均沿道路坡向双侧布置，污水管道在收集地块污水后沿道路坡度布置排入下游道路污水系统，最终接入陶家生活污水处理厂。
在下游污水管道没有建成前，本污水管道不得投入使用。

（3）燃气

根据该片区的综合管网方案，本工程沿道路西侧布置DN219燃气管网，两端与规划道路燃气管线接顺。
（4）消防给水

本次道路规划有综合管廊，综合管廊内已预留给水主干管走廊，故道路范围内不设置给水主干管，道路东侧消防给水从综合管廊内给水管道出线用于消防，道路西侧消防给水沿道路下布置DN300消防给水管道用于道路西侧消防给水。

在道路上最低点设置排气阀井，在道路最高点设置排泥阀井。

在道路上以不大于120米的间距设置室外消火栓。除各分支管外，干管上以不超过5个消火栓的间距设置检修阀门。

9.综合管廊
本次拟建道路配套建设综合管廊长度约4.53km。综合管廊中预留有电力、通信、给水等管线。综合管廊为双舱形式，标准断面大小B×H=8.1×4.1m（m），与白彭路至西铜南路段综合管廊断面一致。综合舱内空为4.6×3.3m。

陶家立交范围内沿快速路五横线设置双舱综合管廊，长度约1.07km。西至本次项目设计终点，东接陶家隧道已设计综合管廊。本段标准断面大小B×H=8.8×4.4m（m），与陶家隧道段综合管廊断面一致。综合舱内空为5.3×3.5m。



10.照明工程

本工程照明设备均为三级用电负荷，10KV进线采用环网形式，照明低压出线采用220/380V电压，TN-S接地系统。供电半径在800米左右。道路照明均采用常规照明方式，选用LED作为道路照明光源，主线及匝道常规照明选用截光型灯具。
五、工程占地及工程土石方平衡

1、工程占地
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田、生态公益林等生态环境敏感区，项目不占用生态保护红线。

根据建设方提供资料，本工程占地总面积为95.48hm2，其中永久占地87.08hm2，临时占地8.4hm2，占地类型涉及水田、旱地、其他园地、乔木林地、其他草地、坑塘水面、河流水面、农村宅基地、城镇村道路用地、空闲地等，项目不占用永久基本农田。本工程临时占地主要为临时表土堆场。根据建设方核实，工程区域内征地由政府部门统一征地拆迁后交付给建设单位使用，本工程不涉及环保拆迁。

本项目河道改造工程占地在工程永久占地范围内。
项目占地类型统计表详见表2-12。
 表2-12  项目占地类型统计表                  单位：hm2
工程区

占地性质
耕地

园地

林地
草地
水域及水利设施用地
住宅用地
交通运输用地
其他土地
合计
水田
旱地
其他园地
乔木林地
其他草地
河流水面
坑塘水面
农村宅基地
城镇村道路用地
空闲地
拟建道路
永久征地
12.96
19.56
8.25
14.06
11.22
3.92
2.88
3.37
5.34
5.52
87.08
临时占地
临时表土堆场
0.3
0.5
1.0
1.3
4.3
-

-

-

-

-
7.4
临时施工营地
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.0
1.0
小计
0.3
0.5
1.0
1.3
4.3
-
-
-
-
-
8.4
合计
13.26
20.06
9.25
15.36
15.61
3.92
2.88
3.37
5.34
6.52
95.48
2、土石方平衡
（1）表土剥离

根据建设方提供资料，拟建道路计划剥离的表土量约23.2万m3（包含河道改造表土0.15万m3），将剥离的表土集中暂存于临时表土堆场内，后期用于绿化覆土。
临时表土堆场：拟在工程沿线共设置4个临时表土堆场（1#~4#，1#位于工程起点东北侧，2#位于拟建道路与纬四路交叉口东北侧，3#位于陶家立交东南侧（河道改造表土堆存点），4#白彭路立交东南侧），总占地面积约7.4hm2，表土堆高约3m，设置合理。
（2）土石方平衡
本工程（含河道改造）挖方量约为233.03万m3，填方量约为598.96万m3，道路工程特殊路基处理产生的弃方量约43.16万m3，工程总借方约365.93万m3。

   本项目河道改造挖方量为18.93约万m3，填方约9.10万m3，弃方约9.83万m3。

   本项目河道底泥产生量约0.88万立方米，不计入土石方平衡中。
工程土石方平衡表详见表2-13。
 表2-13 工程土石方平衡表                    单位：万m3
工程名称

编号

挖方

填方

特殊路基
借方

弃方
调入

调出

备注
抛石挤淤
清淤换填
数量

来源

数量

去向

拟建项目
道路主线工程
①
97.17
280.63
4.96
10.76
173.63
15.72
9.83
④
-　
-　

借方外购，多余弃方由建设单位在红线外设置的消纳场处置
陶家立交工程
②
55.54
195.6
7.96
12
140.06
19.96
　-
　-
- 
-
白彭路立交工程
③
61.39
113.63
-
7.48
52.24
7.48
　-
-　
- 
-
河道改造工程
④
18.93
9.1
-
-
0
-
　-
-　
9.83
①
合计

233.03
598.96
12.92
30.24
365.93
43.16
9.83
-　
9.83
-　

借方来源：
为保障项目顺利推进，同时实现片区渣土资源的统筹调配与综合利用，经与建设单位各相关在建项目协调，计划调入合格填料以弥补借方缺口。具体调配安排如下：

1）一纵线白彭路至小湾立交段工程（科学大道九龙坡段）施工三标段、二标段项目，可调配约60万立方米合格填料至本项目。

2）九滨路与大渡口滨江路连接道施工项目，可调配约10万立方米合格填料至本项目。

3）白市驿隧道项目一期工程第一标段，可调配约41.31万立方米合格填料至本项目。

4）快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程项目，可调配约12万立方米合格填料至本项目。

以上四个项目合计可向我项目调配合格填料约123.31万立方米，其余借方242.62万立方米，协调区内其他工程余方解决。

所有调入本项目的填料，均应严格按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的相关要求进行检验与控制，确保填料质量合格，符合工程与环保要求。

同时严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》的相关要求执行，曾因违法排放有毒有害物质、未按要求开展土壤污染状况调查/风险评估/修复等行为被处罚的企业以及被列入土壤污染重点监管单位名单且未完成整改的企业严禁作为借方。
弃方去向：
本工程土石方开挖过程产生的临时挖方暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时回填。施工过程产生的多余弃方由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置，该消纳场另行进行环境影响评价。
临时底泥堆场：拟在陶家立交处工程永久占地范围内设置一个临时底泥堆场临时堆存河道底泥，面积约0.3hm2，对临时底泥堆场设置遮雨棚和挡墙，并进行防渗处理（填筑材料依次为20cm厚土石回填，30cm厚粘土层，5cm细砂垫层以及二布一膜复合土工膜），同时在场地周边设置截流沟、沉淀池等，底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘。完工后，拆除遮雨棚和挡墙，并对临时底泥堆场进行用地恢复。本项目河道改造产生的底泥自然晾干后作为护岸工程的绿化回填土。  
六、主要工程数量及技术指标

1、主要工程数量表
表2-14
道路工程数量表

道路主线工程量

序号
工程或费用名称
单位
工程数量
一

道路工程
（一）

路基土石方工程

1

挖方

m3
492597
2

填方

m3
2570498
3
抛石挤淤

m3
49693
4
清淤换填

m3
107616
5
借方（填方+清淤换填+抛石挤淤-挖方）
m3
2235210
6
拆除工程

m2
20883

（二）

路面工程

1

主辅路面

1.1
改性沥青玛蹄脂碎石SMA13上面层厚40mm
m2
145440
1.2
改性乳化沥青粘层油0.5L/m2
m2
145440
1.3
改性沥青混凝土AC-16中面层60mm
m2
145440
1.4
改性乳化沥青粘层油0.5L/m2
m2
145440
1.5
沥青混凝土AC-25下面层80mm
m2
145440
1.6
改性乳化沥青稀浆封层8mm
m2
145440
1.7
乳化沥青透层油1.0L/㎡
m2
145440
1.8
5.5%水泥稳定级配碎石基层220mm
m2
152712
1.9
4%水泥稳定级配碎石上底基层200mm
m2
160348
1.10
4%水泥稳定级配碎石下底基层200mm
m2
168366
2

还建道路、交通转换道

2.1
SMA-13沥青面层面层厚40mm
m2
1403
2.2
C30水泥混凝土面层厚250mm
m2
16123
2.3
5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm
m2
16929
2.4
级配碎石底基层150mm
m2
17936
2.5
C30水泥混凝土路肩（250mm厚）
m
4961
2.6

C20水泥混凝土面层厚80mm
m2
161

3

路面（河道改线）

3.1
C30水泥混凝土面层厚200mm
m2
1524
3.2
级配碎石底基层200mm
m2
1524
3.3
C25预制混凝土路缘石（150×450×1000mm）
m
663
3.4
C20混凝土压顶（360×500mm）
m
800
3.5
仿真木栏杆（河道检修道靠河侧）
m
800
（三）

人行道及检修道

1
检修道道仿石材陶瓷透水砖厚（20X10X6cm)
m2
6548
2
干硬性水泥砂浆找平层厚20mm
m2
6548
3
C20无砂大孔混凝土基层厚150mm
m2
6548
4
级配碎石垫层厚150mm
m2
6548
5
复合土工隔膜
m2
6548
6
芝麻灰花岗岩路缘石（15×61×90cm）
m
16466
7
花岗岩路缘石（150×610×900mm,开孔）
m
6960
8
芝麻灰花岗石路边石（12×25×90cm）
m
9648
（四）

附属结构物

1
人行道栏杆
m
3144
2
防护网
m
2110
3
SAm级波形梁护栏（中央分隔带）
m
3887
4
SA级防撞护栏（侧分带）
m
3361
5
SB级波形梁护栏（辅道及匝道）
m
7190
6
A级波形护栏 (还建道路、交通转换道)
m
1136
7
水泥砼防撞墩（填方区断头路）
m
155
8
抗滑薄层
m2
5884
9
声屏障
m
1480
10
中分带排水
10.1
防渗涂工布
m2
13407
10.2
透水土工布
m2
731
10.3
碎石盲沟
m3
148
10.4
纵向土工布排水软管100
m
2438
10.5
横向每隔60m设PVC管100
m
731
二
桥梁工程
1
常规桥梁（现浇）
m2
3256
2
常规桥梁（预制）
m2
16310
3
现浇连续梁（悬浇）
m2
14214
三
地通道工程
1
车行地通道
m2
7384
2
人行地通道
m2
898
四
支挡工程
1
重力式/衡重式挡墙C30混凝土
m³
31725
2
悬臂式/扶壁式挡墙C35混凝土
m³
1475
3
桩板挡墙C35混凝土
m³
3610
4
防撞栏杆
m
1559
五
排水工程
1
雨水
1.1
d400纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
1891
1.2
d500纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
1100
1.3
d600纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
3368
1.4
d800纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
1460
1.5
d1000纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
350
1.6
d1200纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
600
1.7
d1400纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
160
d2000纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管
m
100
1.8
顶管专用钢筋混凝土管d1200
m
190
1.9
顶管专用钢筋混凝土管d1400
m
65
1.10
地通道雨水边沟0.4m×0.4m
m
2777
1.11
地通道雨水边沟0.5m×0.6m
m
732
1.12
临时过街管涵d1000
m
420
2
污水
2.1
纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管d400
m
6567
2.2
纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管d1000
m
110
2.3
纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管d1200
m
584
2.4
纤维增强聚丙烯（FRPP）加筋管d2000
m
110
2.5
顶管专用钢筋混凝土管d1200
m
520
3
海绵城市
3.1
生物滞留带
m2
12230
六

绿化工程

1

坡面防护-蜂巢格室
m2
116105

2

生物滞留带（测分带地被）
m2
9874
3

花境组团（中分带）
m2
3612
4

桥下临河生态修复植物
m2
11535
5

种植土
m3
75735
七
综合管网
1
给水管网
1.1
新建DN100给水管道
m
190
1.2
新建DN300给水管道
m
3800
2
燃气管网
2.1
新建d108燃气管道
m
1000
2.2
新建d219燃气管道
m
3800
八
照明工程

km
4.4

九

交通工程

km
4.4

陶家立交工程量

一
道路工程
（一）
路基土石方工程
1
挖方
m3
317895

2
填方
m3
1899687

3
抛石挤淤
m3
79613
4
清淤换填
m3
120053

5
借方（填方+清淤换填+抛石挤淤-挖方）
m3
1781458
6
拆除工程
m2
6355
（二）

路面工程

主线

1

改性沥青玛蹄脂碎石SMA13上面层厚40mm

m2
88484
2

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
88484
3

改性沥青混凝土AC-16中面层60mm

m2
88484
4

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
88484
5

沥青混凝土AC-25下面层80mm

m2
88484
6

改性乳化沥青稀浆封层8mm

m2
88484
7

乳化沥青透层油1.0L/㎡

m2
88484
8

5.5%水泥稳定级配碎石基层220mm

m2
92908
9

4%水泥稳定级配碎石上底基层200mm

m2
97554
10

4%水泥稳定级配碎石下底基层200mm

m2
102431
还建道路

1

C30水泥混凝土面层厚250mm

m2
1438
2

5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm

m2
1805
3

级配碎石底基层150mm

m2
1895
4

C30水泥混凝土路肩（250mm厚）

m

1581
（三）

检修道

1

检修道道仿石材陶瓷透水砖厚（20X10X6cm)

m2
7576
2

干硬性水泥砂浆找平层厚20mm

m2
7576
3

C20无砂大孔混凝土基层厚150mm

m2
7576
4

级配碎石垫层厚150mm

m2
7576
5

复合土工隔膜

m2
7576
6

芝麻灰花岗岩路缘石（15×61×90cm）

m

13467
7

花岗岩路缘石（150×610×900mm,开孔）

m

1920
8

芝麻灰花岗石路边石（12×25×90cm）

m

11013
（四）

附属结构物

1

人行道栏杆

m

1895
2

防护网

m

1220
3

SAm级波形梁护栏（中央分隔带）

m

1866
4

SA级波形梁护栏（侧分带）

m

1296
5

SB级波形梁护栏（匝道及辅道）

m

8018
6

抗滑薄层

m2
5669
7

中分带排水

7.1

防渗涂工布

m2
5176
7.2

透水土工布

m2
282
7.3

碎石盲沟

m3
57
7.4

纵向土工布排水软管100

m

941
7.5

横向每隔60m设PVC管100

m

282
白彭路立交工程量

一
道路工程
（一）
路基土石方工程
1
挖方
m3
208507
2
填方
m3
1020269
3
抛石挤淤
m3
0
4
清淤换填
m3
74847

5
借方（填方+清淤换填+抛石挤淤-挖方）
m3
886609
6
拆除工程
m2
28997
（二）

路面工程

主辅路面

1

改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13C上面层4cm

m2
42882

2

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
42882

3

改性沥青砼AC-16C中面层厚6cm

m2
42882

4

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
42882

5

改性沥青砼AC-25C下面层厚8cm

m2
42882

6

改性乳化沥青稀浆封层厚0.8cm

m2
42882

7

乳化沥青透层油1.0L/m2

m2
42882

8

5.5%水泥稳定级配碎石基层厚22cm

m2
45026

9

4%水泥稳定级配碎石上底基层厚20cm

m2
47277

10

4%水泥稳定级配碎石下底基层厚20cm

m2
49641

白彭路路面

1

改性沥青玛蹄脂碎石SMA13上面层40mm

m2
7567

2

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
7567

3

沥青混凝土AC-20中面层60mm

m2
7567

4

改性乳化沥青稀浆封层8mm

m2
7567

5

乳化沥青透层油1.0L/m2

m2
7567

6

5.5%水泥稳定级配碎石基层220mm

m2
7945

7

4%水泥稳定级配碎石底基层250mm

m2
8343

还建道路

1

C30水泥混凝土面层厚250mm

m2
1696

2

5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm

m2
1781

3

级配碎石底基层150mm

m2
1870

(七)

交通转换道4

1

C30水泥混凝土面层厚250mm

m2
2005

2

5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm

m2
2455

3

级配碎石底基层200mm

m2
2578

(八)

交通转换道5

1

改性沥青玛蹄脂碎石SMA13上面层40mm

m2
9591

2

改性乳化沥青粘层油0.5L/m2

m2
9591

3

沥青混凝土AC-20中面层60mm

m2
9591

4

改性乳化沥青稀浆封层8mm

m2
9591

5

乳化沥青透层油1.0L/m2

m2
9591

6

5.5%水泥稳定级配碎石基层220mm

m2
10070

7

4%水泥稳定级配碎石底基层250mm

m2
10574

（三）

人行道

主线辅道及白彭路

1

检修道道仿石材陶瓷透水砖（600x300x60mm)

m2
1355

2

干硬性水泥砂浆找平层厚20mm

m2
1355

3

C20无砂大孔混凝土基层厚150mm

m2
1355

4

级配碎石垫层厚150mm

m2
1355

5

复合土工隔膜

m2
1355

6

芝麻灰花岗岩路缘石（15×61×90cm）

m

6717

7

花岗岩路缘石（150×610×900mm,开孔）

m

1470

8

芝麻灰花岗石路边石（12×25×90cm）

m

2563

还建道路

4

C30水泥砼立式路缘150X440X1000

m

321

5

C20砼路边石120X200X1000

m

120

6

C30水泥混凝土路肩（250mm厚）

m

223

交通转换道

1

人行道透水砖600×300×60mm

m2
3355

2

1:3水泥砂浆厚30mm

m2
3355

3

C20砼垫层厚110mm

m2
3355

4

C30水泥砼立式路缘150X440X1000

m

1172

5

C20砼路边石120X200X1000

m

1133

6

C30水泥混凝土路肩（250mm厚）

m

668

（四）

附属结构物

1

人行道栏杆

m

1574

2

防护网

m

344

3

SAm级波形梁护栏（中央分隔带）

m

1104

4

SA级波形梁护栏（侧分带）

m

455

5

SB级波形梁护栏（匝道、辅道及还建道路）

m

1850

6

A级波形梁护栏 (还建道路、交通转换道)

m

530

7

抗滑薄层

m2
1133

8
水泥隔离栏杆

m

535

9
中分带排水

9.1

防渗涂工布

m2
3110

9.2

透水土工布

m2
170

9.3

碎石盲沟

m3
34

9.4

纵向土工布排水软管100

m

565

9.5

横向每隔60m设PVC管100

m

170

2、主要工程技术指标表
表2-15
道路技术指标表
1、主线技术指标

序号
项目名称
单位
规范标准
设计取值
1.1

道路等级

城市快速路

城市快速路

1.2

设计速度

km/h

80

80

1.3

推荐最小圆曲线半径

m

400

560
1.4

最小缓和曲线

m

70

100
1.5

最大纵坡

%

5.0

4.0
1.6

最小纵坡

%

0.5

0.5

1.7

最小

竖曲线

凸曲线

m

3000

4500
凹曲线

m

1800

1900
1.8

设计荷载

城-A级

城-A级

1.9

交通量预测年限

年

20

20

1.10

路面结构设计年限

年

15

15

1.11

路面设计荷载

BZZ-100

BZZ-100

1.12

标准路幅宽度(总宽)

m

-+

64

1.13

最小净空

m

5.0

≥5.0

1.14

路拱横坡

%

2.0

2.0

1.15

地震基本烈度

6度

6度，按7度构造设防

1.16
交通安全等级
A级
A级
1.17
安全防撞设施等级
—
SA级
1.18
道路、桥梁洪水频率
—
1/100
2、辅道技术指标表

序号

项目名称

单位

规范标准

设计取值

2.1

道路等级

城市次干路

城市次干路
2.2

设计速度

km/h

40

40

2.3

推荐最小圆曲线半径

m

150  

485.5

2.4

最小缓和曲线

m

35

—

2.5

最大纵坡

%

7.0

6.7

2.6

最小纵坡

%

0.3
0.3

2.7

最小

竖曲线

凸曲线

m

400

2000

凹曲线

m

450

600

2.8

设计荷载

城-A级

城-A级

2.9

交通量预测年限

年

15

15
2.10

路面结构设计年限

年

15

15

2.11

路面设计荷载

BZZ-100

BZZ-100

2.12

标准路幅宽度(总宽)

m

-

7.5

2.13
最小净空
m
4.5
≥5.0
2.14
路拱横坡
%
2.0
2.0
2.15
地震基本烈度
6度
6度，按7度构造设防
3、陶家立交推荐方案技术标准表
序号

项目名称
单位
匝道
技术标准
设计指标
3.1
计算行车速度
km/h
40/30
40/30
3.2
最小圆曲线半径
m
55/30
115/45
3.3
最小停车视距
m
40/30
40/30
3.4
最小缓和曲线长度
m
45/35
45/35
3.5
最大纵坡
%
8
6
3.6
最小纵坡
%
0.3
0.3
3.7
最小竖曲线半径
凹曲线
m
450/250
500/420
凸曲线
m
400/250
450/450
3.8
匝道宽度
m
-
8.5/9.5
3.9
加速车道长度
m
160/220
205/223
3.10
减速车道长度
m
90/110
112
3.11
渐变段长度
m
50
77
3.12
最小净空
m
4.5
≥5.0
七、车流量预测情况

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）第3.5.1条对道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限规定如下：快速路、主干路应为20年；次干道应为15年；支路宜为10年~15年。本项目建设的道路为城市快速路，依据规范要求，设计年限为20年，预计2030年建成通车，预测特征年为2031年、2037年、2045年。

根据拟建道路方案设计说明提供的车流量见表2-16～2-17，车型比和昼夜比见表2-18，各预测年限各车型车流量预测结果见表2-19。  

本工程全线设置2处互通形立交（陶家立交和白彭路立交）和3处简易立交，白彭路立交本次只实施近期方案，对现在白彭路进行改造，与拟建道路主线两侧辅道形成平交口，主线以上跨桥形式跨越现在白彭路，形成两层的简易立交。因此，本次评价主要预测陶家立交。 

本次拟建的还建道路主要为了减小对周边居民出行的影响，对因为本次道路建设而被破坏的现状村道进行还建，还建道路建设完成后不会增加对周边环境保护目标的噪声影响，因此，本次评价不对还建道路交通噪声进行预测。
表2-16 设计提供交通量预测结果表            单位：PCU/日

路  段

2031年
2037年
2045年
拟建道路主线

23640
35467
42552
拟建道路辅道

6868
10304
12368
陶家立交

拟建道路主线立交段

26272
39424
47292
五横线主线立交段

18320
27477
32976
匝道A
1296
1941
2332
匝道B
972
1456
1744
匝道C
2024
3049
3648
匝道D
1232
1854
2220
匝道E
1184
1780
2128
匝道F
1856
2788
3340
匝道G
2380
3572
4276
匝道H
1344
2016
2416
辅道A
1812

2725

3256

辅道B
1140

1717

2052

辅道C
1828

2750

3296

辅道D
644

971

1148

辅道E
1568

2352

2820

辅道F
280

423

504

辅道G
112

174

204

辅道H
1812

2725

3256

白彭路立交

拟建道路主线立交段
27524

41291

49540

白彭路主线立交段
8128

12196

14624

辅道A
280

423

504

辅道B
552

821

988

纬三路

20300

30452

36532

纬四路

9708

14560

17472

                     表2-17 昼间、夜间、高峰小时交通量预测结果一览表   单位：PCU/h

预测年

道路名称

2031年

2037年

2045年

昼间

夜间

高峰

昼间

夜间

高峰

昼间

夜间

高峰

拟建一纵线主线
1267
422
1900
1900
633
2850
2280
760
3420
拟建一纵线辅道

368

123

552

552

184

828

663

221

994

陶家立交
拟建道路主线立交段
1408
469
2112
2112
704
3168
2534
845
3801
五横线主线立交段
982
327
1473
1472
491
2208
1767
589
2650
匝道A
70
23
105
104
35
156
125
42
188
匝道B
52
18
78
78
26
117
94
31
141
匝道C
109
36
163
163
54
245
196
65
294
匝道D
66
22
99
99
33
149
119
40
179
匝道E
64
21
96
95
32
143
114
38
171
匝道F
100
33
150
149
50
224
179
60
269
匝道G
128
43
192
191
64
287
229
77
344
匝道H
72
24
108
108
36
162
130
43
195
辅道A
97
33
146
146
49
219
175
58
262
辅道B
61
21
92
92
31
138
110
37
165
辅道C
98
33
147
147
49
221
177
59
265
辅道D
35
12
52
52
17
78
62
21
93
辅道E
84
28
126
126
42
189
151
51
227
辅道F
15
5
23
23
8
35
27
9
41
辅道G
6
2
9
9
3
14
11
4
17
辅道H
97
33
146
146
49
219
175
58
262
白彭路立交
拟建道路主线立交段
1475

492

2212

2212

737

3318

2654

885

3981

白彭路主线立交段
436

145

654

653

218

980

784

261

1176

辅道A
15

5

23

23

8

35

27

9

41

辅道B
30

10

45

44

15

66

53

18

80

纬三路
1088

363

1632

1631

544

2447

1957

653

2936

纬四路
520

174

780

780

260

1170

936

312

1404

表2-18    车型比、昼夜比及高峰小时系数
项目

小型车

中型车

大型车

车型比，%

拟建快速路一纵线
70
20
10
快速路五横线
70

20

10

纬三路
80
15
5
纬四路
80
15
5
车型折标系数

1

1.5
2.5
昼夜比，%

6：1（昼6：00～22：00，夜22：00～6：00）

高峰小时系数
取昼间车流量的1.5倍
根据设计方案，本道路交通车辆大型车不考虑汽车列车
             表2-19  各型车流量预测表                    单位：辆/h

时 间

车型

小型车

中型车

大型车

全部车型

拟建一纵线主线
2031年

昼间

709
203
102
1014
夜间

237
68
34
339
2037年

昼间

1064
304
152
1520
夜间

355
101
51
507
2045年

昼间

1277
365
183
1825
夜间

426
122
61
609
拟建一纵线辅道
2031年

昼间

206

59

30

295

夜间

69

20

10

99

2037年

昼间

309

88

44

441

夜间

103

29

15

147

2045年
昼间

371

106

53

530

夜间

124

36

18

178

纬三路

2031年

昼间
757

142

48

947

夜间
252

48

16

316

2037年

昼间
914

261

131

1306

夜间
305

87

44

436

2045年

昼间
1362

256

85

1703

夜间
454

85

29

568

纬四路

2031年

昼间
362

68

23

453

夜间
121

23

8

152

2037年

昼间
437

125

62

624

夜间
146

42

21

209

2045年
昼间
651

122

41

814

夜间
217

41

14

272

陶家立交
拟建道路主线立交段
2031年

昼间

788
225
113
1126
夜间

263
75
38
376
2037年

昼间

1183
338
169
1690
夜间

394
113
56
563
2045年
昼间

1419
406
203
2028
夜间

473
135
68
676
五横线主线立交段
2031年
昼间

550
157
79
786
夜间

183
53
26
262
2037年
昼间

824
236
118
1178
夜间

275
79
39
393
2045年
昼间

990
283
142
1415
夜间

330
94
47
471
匝道A

2031年

昼间

39
11
6
56
夜间

13
4
2
19
2037年

昼间

58
17
8
83
夜间

19
6
3
28
2045年
昼间

70
20
10
100
夜间

24
7
4
35
匝道B
2031年

昼间

29
9
4
42
夜间

10
3
2
15
2037年

昼间

44
12
6
62
夜间

15
4
2
21
2045年
昼间

53
15
8
76
夜间

18
5
3
26
匝道C
2031年

昼间

61
18
9
88
夜间

20
6
3
29
2037年

昼间

91
26
13
130
夜间

30
9
4
43
2045年
昼间

110
32
16
158
夜间

37
11
5
53
匝道D
2031年

昼间

37
11
6
54
夜间

13
4
2
19
2037年

昼间

56
16
8
80
夜间

19
5
3
27
2045年
昼间

67
19
10
96
夜间

22
7
3
32
匝道E
2031年

昼间

36
10
5
51
夜间

12
4
2
18
2037年

昼间

53
15
8
76
夜间

18
5
3
26
2045年
昼间

64
18
9
91
夜间

22
6
3
31
匝道F
2031年

昼间

56
16
8
80
夜间

19
6
3
28
2037年

昼间

84
24
12
120
夜间

28
8
4
40
2045年
昼间

100
29
15
144
夜间

34
10
5
49
匝道G
2031年

昼间

72
21
10
103
夜间

24
7
4
35
2037年

昼间

107
31
15
153
夜间

36
10
5
51
2045年
昼间

129
37
19
185
夜间

43
12
6
61
匝道H
2031年

昼间

41
12
6
59
夜间

14
4
2
20
2037年

昼间

60
17
9
86
夜间

20
6
3
29
2045年
昼间

73
21
11
105
夜间

24
7
4
35
辅道A

2031年

昼间

55
16
8
79
夜间

18
5
3
26
2037年

昼间

82
23
12
117
夜间

27
8
4
39
2045年
昼间

98
28
14
140
夜间

33
10
5
48
辅道B
2031年

昼间

34
10
5
49
夜间

12
4
2
18
2037年

昼间

52
15
7
74
夜间

17
5
2
24
2045年
昼间

62
18
9
89
夜间

21
6
3
30
辅道C
2031年

昼间

55
16
8
79
夜间

19
5
3
27
2037年

昼间

83
24
12
119
夜间

28
8
4
40
2045年
昼间

99
29
14
142
夜间

33
10
5
48
辅道D
2031年

昼间

20
6
3
29
夜间

7
2
1
10
2037年

昼间

29
8
4
41
夜间

10
3
1
14
2045年
昼间

35
10
5
50
夜间

12
4
2
18
辅道E
2031年

昼间

47
14
7
68
夜间

16
5
2
23
2037年

昼间

71
20
10
101
夜间

24
7
3
34
2045年
昼间

85
24
12
121
夜间

28
8
4
40
辅道F
2031年

昼间

9
3
1
13
夜间

3
1
1
5
2037年

昼间

13
4
2
19
夜间

4
1
1
6
2045年
昼间

15
5
2
22
夜间

5
2
1
8
辅道G
2031年

昼间

4
1
1
6
夜间

1
1
0
2
2037年

昼间

5
1
1
7
夜间

2
0
0
2
2045年
昼间

6
2
1
9
夜间

2
1
1
4
辅道H
2031年

昼间

55
16
8
79
夜间

18
5
3
26
2037年

昼间

82
23
12
117
夜间

27
8
4
39
2045年
昼间

98
28
14
140
夜间

33
10
5
48
白彭路立交
拟建道路主线立交段
2031年

昼间
826

236

118

1180

夜间
275

79

40

394

2037年

昼间
1239

354

177

1770

夜间
413

118

59

590

2045年

昼间
1486

425

213

2124

夜间
496

142

71

709

白彭路主线立交段
2031年

昼间
244

70

35

349

夜间
82

23

12

117

2037年

昼间
366

105

52

523

夜间
122

35

17

174

2045年

昼间
439

126

63

628

夜间
146

42

21

209

辅道A

2031年

昼间
9

3

1

13

夜间
3

1

1

5

2037年

昼间
13

4

2

19

夜间
4

1

1

6

2045年

昼间
15

5

2

22

夜间
5

2

1

8

辅道B

2031年

昼间
17

5

3

25

夜间
6

2

1

9

2037年

昼间
25

7

4

36

夜间
8

2

1

11

2045年

昼间
30

9

4

43

夜间
10

3

2

15



	总平面及现场布置
	1、施工场地布置情况
（1）施工场地
本工程拟在陶家立交东南侧设置一个临时施工营地，占地面积约1.0hm2，用于办公和施工器械、施工材料等堆放，不设置生活营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工营地内设置有办公用房、工具库房、材料堆放场、桥梁构件预制场、钢筋加工场等。
道路施工中不设置混凝土拌合站，工程所需的商品混凝土、沥青混凝土、钢筋、路基所用的砂石等材料全部外购。本工程不设置油罐等储油设施，施工器械所需用油依托临近的加油站解决。

（2）临时表土场
本项目拟设置4个临时表土堆场，临时堆存表土，总占地面积约7.4hm2。各临时表土堆场具体设置情况详见下表。
表2-20　临时表土堆场设置情况一览表
名称
位置
占地面积（hm2）
1#表土堆场
工程起点东北侧
0.2
2#表土堆场
拟建道路桩号K0+700东侧
2.0
3#表土堆场
陶家立交东南侧
4.2
4#表土堆场
白彭路立交东南侧
1.0
（3）河道改造施工场地布置
临时材料堆场：河道改造工程拟在陶家立交工程永久占地范围内设置一个临时材料堆场，临时占地面积为0.03hm2，主要堆存河道改造的施工器械、施工材料等。
临时底泥堆场：拟在陶家立交处工程永久占地范围内设置一个临时底泥堆场临时堆存河道底泥，面积约0.3hm2，对临时底泥堆场设置遮雨棚和挡墙，并进行防渗处理（填筑材料依次为20cm厚土石回填，30cm厚粘土层，5cm细砂垫层以及二布一膜复合土工膜），同时在场地周边设置截流沟、沉淀池等，底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘。完工后，拆除遮雨棚和挡墙，并对临时底泥堆场进行用地恢复。
2、施工道路
本项目不单独设置施工便道，直接依托现有的周边道路。 

3、施工人员

本项目拟采用新技术、新工艺、新设备、新材料，因地制宜，采用各种不同的机械化施工方案，严格按照施工程序实施，预计高峰期施工人员200人。

4、施工交通组织

本工程进行分段封闭施工，配合交通管理部门，加强交通管制。

施工前应以宣传形式通知附近居民、机关、企业等团体，使他们有所准备，安排好出行计划。施工方应在施工路段设置施工警示牌，必要时，应设专人负责指挥来往车辆的通行。必须断道施工时，应事先办理相关手续，并在交管部门指导下制定临时交通应急预案。

	施工方案
	一、施工工艺

本项目主要由路基路面工程、桥梁工程、管网工程、道路附属工程及其他等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，主体工程施工一般采用机械为主，人工为辅。

1、现状道路破除

本项目场地内涉及部分现状路面破除，破除过程中使用的机械包括路面切割机、挖掘机等。破除过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声和固废。根据建设方提供资料，本次现状道路破除产生的建筑弃渣的量约2.2万m3，由建设单位在红线外设置的消纳场处置。

2、路基工程

路基施工以机械施工为主，适当辅以人工施工，在路基压中注意控制路基填土最佳含水量，确保路基压实度符合规范要求。防护工程施工与路基施工平行交叉进行，影响路基稳定的防护工程先于路基施工，特殊路基处理工程可根据具体情况与路基施工并行或滞

	施工方案
	后，路堑边坡防护工程、路面工程滞后于路基施工。

根据本工程路基施工特点，共分为路基土石方、基地处理、路基埋地管线、道路绿化

等。

（1）路基土石方

路基土石方施工总体按“施工测量→地表清理→机械开挖→汽车运输→机械摊铺→洒水→机械碾压”的施工流程进行。

施工测量主要是确定路基设计标高基点、划分挖填区域、确定路基设计上、下边坡边线位置及地表清理的范围；地表清理主要是对占地范围内的地表植物、建筑物等进行清除，同时对占地区内的表土进行剥离并集中堆放，用于道路绿化覆土；机械开挖中特别注意路堑开挖的施工方法，必须严格控制开挖边界线，以减少开挖扰动地表面积；运距100m以内时，采用推土机铲土、运输，运距100至200m时，采用铲运机铲土、运输，运距200m以上时，采用装载机配合自卸汽车挖运土方；土方采用平地机整平，光轮或振动压路机碾压；本桩利用的土石方，应尽量采用装载机或汽车运输方式，在地面横坡较大的地段，严禁用推土机推土，以防止土料散落在路基下边坡，扩大压占、扰动地表面积。注意调整各种机械的配套，避免发生窝工现象。

（2）基底处理


路堤修筑内，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地.或松土时，应先清除有机土种植土、树根、杂草后，再压实。其压实度不应小于90％。当路基穿过水塘或水田时，必须抽干积水，清除淤泥和腐殖土，压实基底后方可填筑。当土质成分含水量较大，直接碾压压实度难以达到设计要求时，采用换填级配砂砾料，换填厚度为路床以下80cm。

（3）路基埋地管线

路基埋地管线与主体路基工程同时施工，不再二次开挖。管网工程管道开槽，槽底严禁有耕腐殖土，若有应清除干净，超挖部分回填灰土或最大粒径小于40m的碎石，灰土分层夯实至基础底标高。钢筋混凝土管道的沟槽应在闭水试验合格后及时回填，回填时两侧填土高差不得大于20cm。给水管道采用人工挖地槽，地槽深时均支木挡土板，沟槽回填必须分层夯实，管道两侧要同时进行，均匀上升。

3、路面工程

路面采用改性沥青混凝土路面，施工工序：底基层→基层→面层。

路面工程以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。沥青混凝土路面底基层、基层、面层，均采用集中拌和、机械摊铺法进行施工。

4、立交、桥梁施工

本项目立交工程施工工艺包括土石方开挖、回填、场地平整、边坡防护及排水、绿化美化。立交区的土石方需与主线土石方进行纵向调运。在施工前将表土耕作层预先剥离作为绿化料源，将表土运到指定的临时堆放点堆放，并对其临时堆放点采取土工布等临时覆盖、四周设临时截流排水沟的防护措施。施工结束后回填表土并恢复植被。

桥梁工程施工流程为：

基础（桩基）→墩身→系梁→盖梁→支座垫石→支座安装→梁体现浇→桥梁附属（护栏、桥面铺装、桥头搭板、伸缩缝安装）。根据建设单位提供资料，本项目各桥墩均设置在河岸线外，桥梁施工不涉水。

4、地通道工程

施工方法：地通道采用明挖施工，主体结构采用支架现浇施工。

主要施工工序：施工准备→现场核查管线等资料→测量放线→交通导改→基坑开挖→地通道主体结构施工→地通道防水工程施工→基坑回填→附属工程施工。

地通道施工产排污与路基施工等产排污相似，主要是施工废气、噪声和固废产生。

5、河道施工
本项目陶家立交涉及肖家河局部改道施工，主线桩号K3+250处涉及大溪河截弯取直河道改造施工。涉及河道改造的施工顺序为先进行新河道河段的建设，再对原河道进行处理，护岸的绿化工程最后实施，河道工程完毕后再进行该段道路工程的建设。

河道施工计划于枯水期施工（第一年12月～第二年3月），避开暴雨季节，不在汛期施工。
河道施工严格遵循“先导流、再建新河、后处置老河”的顺序实施。

导流施工：通过设置土石围堰+导流管相结合的方式，采用改造河道上下游设置围堰，围堰采用土石结构，利用原河道将导流期间水利引向下游。拟在改道前将导流管埋设在交叉段的下方，待上部改道河段施工完成后，再对导流管进行封堵。肖家河采用2根DN1200预制混凝土管并排导流，大溪河采用3根DN1200预制混凝土管并排导流。

新河道河段的施工流程：河道开挖→挡墙基础土石方开挖→挡墙→岸坡开挖平整（局部土方填筑）→护坡施工→场地恢复。开挖采用机械开挖，汽车运输；土石料回埴采取16t振动碾分层碾压，砼采用商品砼，砌石采用人工安砌。施工机械主要有挖机，载重汽车，振动碾，插入式振动器等。

原河道施工流程：河道清障清淤→分层回填压实→防渗与截水处理→末端封堵加固→土地利用（绿化）。

施工完毕后及时拆除土石围堰，产生的废土石料，可在底泥堆场划定的专用临时堆存区进行短期周转堆存，堆放时与河道清淤底泥分区隔离、严禁混堆。堆存期间采取围挡、覆盖、截排水等防护措施，待土石方含水率满足回填要求后，及时外运至由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置，不长期占用临时底泥堆场库容，不会对底泥处置及堆场安全稳定造成明显影响。原河道施工清除的建筑废弃物、生活垃圾及腐殖土等送城市垃圾处理场处理，清除的河道底泥（约0.88万m3）暂存在临时底泥堆场自然干化后用作护岸工程的绿化回填土。
6、绿化及边坡防护工程

（1）道路绿化

行道树、中分带绿化和花箱：道路绿化在路面工程施工结束后进行，汽车运输种植土及苗木和花箱、采用人工整地、人工栽植。

（2）边坡防护

路基边坡植草护坡，均以人工施工为主，机械为辅的施工方法。施工工序为：清除坡面覆土及掉块→喷射有机基材→喷播植草。

格构绿化护坡：路基格构护坡施工工序为：施工准备→测量放样→管线探查→基础开挖→  支立基础模板→坡脚基础砼浇筑→修整边坡→网格铺设→回填种植土→质量检查。

7、综合管网施工

综合管网的施工流程包括：测量放线—基槽开挖—基底试验—基础施工—管道安装—管沟回填。

为减少对地面的扰动，基槽开挖和路基土石方同步进行，在开挖路基时预留管沟位置。开槽土方凡适宜回填的暂存于施工现场指定的堆土位置，用于沟槽及路基回填。基槽以人工开挖为主，沟槽边不得堆土，以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度，施工时严格控制开挖深度，不得超挖。开挖基槽底宽按管道基础宽度加两侧工作面宽度计算，基槽顶宽按底宽加放坡宽度计算。

基槽验槽合格后迅速浇筑混凝土基础，不使沟底土基暴露时间过长，造成不必要的损害。在路基碾压成型后方可开槽铺设管道，安装完成后将凹槽部位用砂回填紧密。管道安装经验收合格后，应及时进行回填，回填采用工人方式。回填前清除槽内杂物、排除积水。沟槽两侧须同时回填，且两侧高差不得超过30cm。

现状管网废除及保护：针对本工程路段涉及到的现状管网，根据勘察结果对能利用的管网进行保护，不能利用的管网废除重建，施工过程应做好现状管线的保护，同时做好新建管线与现状管线的衔接工作。此过程产生的主要污染物为粉尘、噪声和固废。

8、截排水沟施工

①基础开挖

截排水沟基础采用人工开挖，先挂线，使用镐锹挖槽（开挖过程中密切关注边坡稳定性，如发现坑边缘顶面土有裂纹情况出现，应及时予以可靠的支撑，并使监理工程师认可），抛土并倒运至坑外0.5m以外，同时修整底、边并拍实，开挖的土石方置于场地内或就近堆放并平整。

②沟身浇筑

砌筑所需的材料可从当地市场购买，并辅以自卸汽车和人工胶轮车运输，采用人工砌筑片石的方法修整浇筑的方法，工序包括冲洗、拌浆、人工砌筑、勾缝等。

9、其他

交通安全及管理设施工程、照明工程及绿化工程主要采用人工施工为主。交通安全及管理设施工程和照明工程在路面施工结束后进行，标志牌、安全防护设施及照明灯具等购买成品，现场安装。道路绿化在路面工程施工结束后进行，汽车运输种植土及苗木、采用人工整地、人工栽植。

本工程施工过程涉及到的少量钢筋加工以及机械维修，钢筋加工过程主要为噪声污染和少量的固废边角料；机械维修过程主要为噪声污染、含油废水等。噪声通过设置围挡，合理设置施工时间等措施减小影响；机械维修集中设置，含油废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘；废边角料送废品收购站处理。 
二、建设周期

本工程计划于2026年4月开工建设，2030年4月施工完毕，建设总工期48个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	生态环境现状

1.功能区划

（1）全国主体功能区规划
项目所在区域位于“成渝城市群重点开发区域”，属于《全国主体功能区规划》中的国家级重点开发区域。

（2）重庆市生态功能区划

根据《重庆市生态功能区划修编（2008）》，“V1-1都市核心生态恢复生态功能区，主导生态功能为生态恢复，辅助功能为污染控制，特别是水污染控制和大气污染控制，环境美化和城市生态保护。生态功能保护与建设的主导方向是生态恢复、污染控制、污染防治和环境美化，都市核心区不仅是都市圈生态恢复的核心，而且是重庆市、三峡库区乃至整个长江上游水环境保护的关键。重点任务是要治理产业结构及布局型污染破坏为先导，严格控制生产、生活污水排放。对废弃矿区进行综合整治，恢复矿区的生态功能。严格“四山”的生态环境保护。大力发展循环经济和生态型产业。加强自然资源的保护。结合森林城市工程，严格保护“四山”地区的森林和绿地资源；各级自然保护区、风景名胜区和森林公园的核心区也需严格保护；区内长江、嘉陵江等重要水域需重点保护。”

拟建工程位于重庆市九龙坡区陶家镇和西彭镇，属于V1-1都市核心生态恢复生态功能区，项目不涉及生态保护红线区，项目占地不属于四山管制区，不占用自然保护区、风景名胜区和森林公园等。

2.生态环境概况

（1）陆生生态
植被：项目所在区域的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，目前有马尾松次生林、竹林和一些人工林，其余皆为灌木丛或草丛植被。主要竹种是慈竹和硬头篁，生长在湿润的溪边、沟谷、山麓和农家周围。组成灌木的主要种类是黄荆、马桑、野花椒等。

动物：区域内有少量野兔、鼠、蛙类、麻雀等，未发现受保护的物种。

拟建工程施工影响范围内植物物种主要是杂草树木，无名木古树等重要植被，动物物种主要是小型哺乳类、爬行类以及鸟类，评价范围内未记录到国家及市级重点保护动物。

（2）水生生态
本次道路建设项目涉及肖家湾河段以及大溪河河段两处河道改造。

大溪河属于长江左岸支流，发源于重庆江津区的双河镇赶山寺，流经九龙坡区的西彭、走马、陶家、巴福、铜罐驿、石板镇的37个村、308个合作社，在铜罐驿祠堂湾注入长江，干流全长40.95km，其中江津境内长18.6km，九龙坡区境内长22.35km，全流域面积199.05km2，其中江津境内流域面积64.1km2，九龙坡区境内流域面积134.95km2。大溪河河床坡降1.2‰，多年平均径流量0.7亿m3，多年平均流量2.22m3/s。大溪河流域内多年平均降水量1093.00mm，最多年降水量为1357.70mm，最少年降水量为785.80mm，雨量比较充沛，但年际、年内变化较大。
肖家河为大溪河左岸一级支流，属于九龙坡境内河流，根据九龙坡河道名录，该河道全长10.5km，流域面积14.6km2，流经陶家镇九龙村、文峰村，于开马路下汇入大溪河。河道干流有大岩口水库、跳蹬河水库、三百梯水库。

根据《重庆市大溪河九龙坡段“一河一策”方案》以及现场走访调查，大溪河流域水生生态调查情况如下：

1）水生植物

大溪河流域，流域面积大，分布广，干流水流量较大，水深较深，透明度差、干流的水生植物多样性较差。支流水流量小，水体较浅，水生植物众多，植物多样性丰富。因此本工程河段涉及的水生植物大多分布在岸线、河湾、入河支流和沟渠等浅水中。水生植物根据流域形态特征和植物生态习性，可以分为：即分布最广的挺水植物；其次的沉水植物；浮叶植物及漂浮植物四个生活型。挺水植物常见种为：菰、菖蒲、黑三棱、水葱、美人蕉等，主要分布在驳岸、入河支流、水库及沼泽浅水，且多具水陆两栖习性。沉水植物以、金鱼藻、黑藻、海菜花及篦齿眼子菜、菹草为代表，主要分布在河湾、各入河支流、水库及沟渠水中，水深在1-2米间。浮叶植物由于河流的流动性，浮叶较少。漂浮植物有狐尾藻、水白菜、水葫芦及浮萍等，在流速交缓，营养盐较丰富区域的支流、河湾区。

总体而言，位于驳岸的挺水植物较少，诸多河段均已硬质工程化，导致挺水植物多样性及丰富度不足。沉水及漂浮植物，主要分布于流速交缓的支流、河湾区。

2）水生动物

本工程河段的水生动物主要以鱼类和贝类居多，根据《重庆市九龙坡区养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》成果，九龙坡区2016年监测共采集鱼类47种，涉及3目9科31属。现场调查了解，大溪河流域常见鱼类主要为花鲢、白鲢、草鱼、鲫鱼、鲤鱼、罗非等，在大溪河、磨刀溪、肖家河等水域数量和种类较为丰富。
3）其它水生生物

采样观察中，共收集到浮游生物约20种，优势浮游生物种群不明显，主要有黄丝藻、鼓藻、小球藻、钟虫、累枝虫等。

4）重要生态功能区保护情况
根据现场调查，本工程河段不涉及自然保护区、水源涵养区、河流源头区、生态敏感区。
综上，本工程涉及大溪河支流肖家河以及大溪河河段水生生态现状简单，河道内无重要的水生动植物，无鱼类洄游通道，无珍稀鱼类，无重要鱼类“产卵场、索饵场、越冬场”分布。

3.生态环境现状评价

项目区为城市区域，无自然保护区、风景名胜区、森林公园、自然林地、珍稀动植物和饮用水源保护区等敏感区。通过现场调查，项目区受人类活动影响明显，地表植被主要为杂草树木。评价区内未发现有国家珍稀保护植被。项目区内野生动物很少，主要为一些常见的物种，主要有鼠类、蛇类、鸟类等。评价区内未发现有国家珍稀保护野生动物。工程涉及河道大溪河及其支流中有水生植物、少量的鱼类和浮游生物，无珍稀保护鱼类及其它需要保护的水生动物、水生植物。

大气环境现状

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，所在区域为空气质量二类功能区。根据重庆市生态环境局发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量现状详见下表3-1。
表3-1 区域环境空气质量现状评价表                 单位：μg/m³

污染物

年评价指标

现状浓度

2012年版标准限值
达标情况

2026版过渡阶段标准限值
2026版标准限值
PM10
年平均质量浓度

51
70

达标

60
50
SO2
年平均质量浓度

8

60

达标

60
20
NO2
年平均质量浓度

34
40

达标
40
30
PM2.5
年平均质量浓度

32.3
35

达标
30
25
O3
日最大8 h 平均浓度

140
160

达标

160
160
CO

24小时平均浓度

1.2mg/m3
4mg/m3
达标

4
4
根据上表：2024年重庆市九龙坡区的环境空气质量各污染物浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所在区域环境空气质量判定为达标区域。

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）评价标准，PM2.5超过二级标准，后续九龙坡区将根据国家空气质量持续改善行动计划，积极推动空气质量持续改善。
声环境现状

按照《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》有关规定，项目200m范围内片区现状属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境质量标准。现状白彭路交通干线区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境质量标准，渝昆高铁交通干线区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类声环境质量标准。
根据实地踏勘并结合工程沿线平面布置，考虑代表点附近敏感物规模大小、性质及噪声污染源的分布，进行噪声监测布点。本项目评价范围内共涉及2类、3类、4a类、4b类等声环境功能区，由于本项目评价范围内渝昆高铁交通干线4b类声环境功能区以及终点处3类声环境功能区范围内无声环境保护目标，因此本次未在4b类声环境功能区和3类声环境功能区内布点，只在2类和4a类声环境功能区内布点。本项目设5个噪声测点，C1位于工程起点段西侧零星农户处，C2位于工程沿线西侧九龙村住户处，C3位于工程沿线东侧陶家文峰村（恒大林溪郡南区），C4位于工程终点段西侧零星住户处，C5位于终点段现状白彭路西侧，C1~C4为沿线2类声环境功能区代表点位，C5为4a类声环境功能区代表点位，能够代项目所在区域的声环境现状。

本工程评价范围内现状白彭路、渝昆高铁等沿线交通干线范围内无3层及以上建筑的环境保护目标，3类声环境功能区内无声环境保护目标，因此，本次楼层监测主要在2类声环境功能区内布设。本项目评价范围内声环境保护目标的楼层为1~3F，因此本次选择两个3F民房作为代表性楼层监测点。1#监测点位于工程起点西侧，2#监测点位于工程沿线西侧九龙村住户处。
监测布点详见附图6。

监测项目：等效连续A声级；

监测时间：2024年6月19日～20日，2026年1月29日~30日；

监测频率：连续监测两天，每天昼夜各一次；

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定的环境噪声测量方法进行。

监测结果统计见表3-2。
表3-2 声环境现状监测结果
日期

监测点

监测结果

标准

昼间噪声值

夜间噪声值

昼

夜

2024.6.19~2024.6.20
C1
50~51
41
60
50
C2

53
43~45
60

50

C3
51~52
43~44
60

50

C4
53~54
44
60

50

C5
66~68
49~51
70
55
2026.1.29~2026.1.30
1#（3F）
45
37~38
60
50
2#（3F）
43~44
35~36
60
50
根据监测结果显示，项目所在区昼间、夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，现状白彭路一侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
地表水环境现状

本工程所在区域废水经陶家生活污水处理厂处理后排入大溪河，最终汇入长江。
根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012﹞4 号）评价段长江大溪河口－明月沱段属于Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据重庆市生态环境局2024年6月11日发布的《2024年5月份重庆市水环境质量状况》，该文件表明：长江－丰收坝断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水域标准。故评价段长江大溪河口―明月沱段水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，为水环境功能达标区。

本次涉及的肖家河改道处下游1.2km汇入大溪河，肖家河汇入大溪河口处上游0.5km处为本次大溪河截弯取直点。肖家河和大溪河均未划分水域功能，根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），到2025年九龙坡区跳蹬河、桃花溪、大溪河水质基本达IV类，规划期末桃花溪、跳蹬河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水环境质量标准控制。大溪河现状水质情况引用《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》中的监测数据（W3，陶家镇污水处理厂上游500m），引用监测断面位于本次河道改道处下游约5km处，检测时间为2025年6月23日~6月25日，本次改到河道与引用的监测断面之间无生产废水和生活污水排放，引用监测断面合理可行。详见下表3-3。
 表3-3  大溪河断面水质监测数据表             单位：mg/L

监测点

项目(监测因子)

最大测定值Cij

标准值CSi

标准指数Si,j

大溪河（W3，陶家镇污水处理厂上游500m
pH

8.0
6~9

0.5
COD

17
≤30

0.57
BOD5
3.5
≤6
0.58
氨氮

0.341
≤1.5
0.23
石油类

0.03
≤0.5
0.06
总磷

0.23
≤0.3
0.77
根据引用的监测结果显示，大溪河各监测因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准要求。本工程涉及的河道现状水质状况良好。

五、底泥现状评价

本项目河道底泥自然干化后用于河道护岸绿化回填土。为了解河道底泥特性，建设单位委托检测单位对河道的底泥进行了检测，在肖家河和大溪河改造段各设置了一个检测断面（监测布点图详见附图6）。

监测断面以及监测因子布设原则：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 D规定“可以根据土壤环境质量标准或所在水域的背景值，确定底泥污染评价标准值或参考值”。本项目结合所在区域情况，确定工程河道的底泥对标《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。本项目涉及大溪河及其支流肖家河河道改线，根据调查，肖家河源头为上游三百梯水库，沿线主要为陶家镇九龙村零星住户，大溪河源头为上游团结水库，沿线主要为零星住户，本项目范围内设置有现状污水管网，沿线生活污水收集后进入了陶家生活污水处理厂，本项目改线河段及其上游沿线均无工业企业分布，不存在生产废水和生活污水直接排放进入大溪河及其支流肖家河内。因此，本次河道底泥监测的的因子主要考虑《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的基本项目以及石油烃。
评价对各检测指标进行统计分析，并与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）作分析比较，详见表3-4。

表3-4  底泥监测结果一览表                     单位：mg/kg

    监测项目

监测

点位

pH（无量纲）

砷
镉

铬（六价）

铜

铅

汞

镍

1#肖家河
监测值

8.05
2.41
0.13
ND
22
22.3
0.032
17
2#大溪河
监测值
8.16
2.11
0.14
ND
21
25.3
0.029
15
第一类用地筛选值

/

20

20

3.0

2000

400

8

150

第二类用地筛选值

/
60
65
5.7
18000
800
38
900
    监测项目

监测

点位
四氯化碳
氯仿
氯甲烷
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷

1,1-二氯乙烯

顺-1,2-二氯乙烯

反-1,2-二氯乙烯
1#肖家河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
2#大溪河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
第一类用地筛选值
0.9

0.3

12

3

0.52

12

66

10

第二类用地筛选值

2.8
0.9
37
9
5
66
596
54
    监测项目

监测

点位

二氯甲烷
1,2-二氯丙烷

1,1,1,2-四氯乙烷
1,1,2,2-四氯乙烷

四氯乙烯
1,1,1-三氯乙烷
1,1,2-三氯乙烷
三氯乙烯

1#肖家河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
2#大溪河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
第一类用地筛选值

94

1

2.6

1.6

11

701

0.6

0.7

第二类用地筛选值

616
5
10
6.8
53
840
2.8
2.8
    监测项目

监测

点位
1,2,3-三氯丙烷
氯乙烯

苯

氯苯

1,2-二氯苯
1,4-二氯苯
乙苯
苯乙烯
1#肖家河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
2#大溪河
监测值
第一类用地筛选值
0.05

0.12

1

68

560

5.6

7.2

1290

第二类用地筛选值

0.5
0.43
4
270

560
20
28
1290
    监测项目

监测

点位
甲苯
间-二甲苯+对-二甲苯
邻-二甲苯（
硝基苯
苯胺
2-氯酚
苯并[α]蒽
苯并[α]芘
1#肖家河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
2#大溪河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
第一类用地筛选值
1200

163

222

34

92

250

5.5

0.55

第二类用地筛选值

1200

570
640
76
260
2256
15
1.5
    监测项目

监测

点位
苯并[b]荧蒽

苯并[k]荧蒽
䓛

二苯并[α，h]蒽
茚并[1,2,3-cd]芘 
萘
石油烃
/

1#肖家河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
29
/

2#大溪河
监测值
ND
ND
ND
ND
ND
ND
19
/
第一类用地筛选值
5.5

55

490

0.55

5.5

25

826

/

第二类用地筛选值

15

151

1293

1.5

15

70

4500
/

注：“L”表示检测值小于方法检出限。
本工程改道河段原河道底泥中各检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地和第二类用地的筛选值。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	根据现场踏勘，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态公益林等生态环境敏感区，项目不占用生态保护红线、不占用永久基本农田，工程影响范围内无名木古树、珍稀保护动植物、重点保护动植物等，项目生态环境不敏感。

拟建道路自北向南走向，沿线途经陶家镇、西彭镇，道路桩号K0+000~K2+800段沿线两侧主要为未开发利用区域，沿线现状主要分布为农用地、永久基本农田和零星农户等；道路桩号K2+800~K4+444.952沿线主要分布有陶家文峰村以及西彭宝华村的住户以及生产企业等。

根据沿线控规情况，拟建道路K0~K0+400段左侧（东侧）规划为绿化用地和水域（现状三百梯水库），K0+400~K0+560段左侧（东侧）临路侧规划为防护绿地，隔25m宽的防护绿地规划为居住用地，K0+600~K0+800段左侧（东侧）临路侧规划为防护绿地，隔50m宽的防护绿地规划为学校用地，K0+820~K1+080段左侧（东侧）临路侧规划为防护绿地，隔20m宽防护绿地规划为商住混合用地，拟建道路K1+120~K1+720段左侧（东侧）临路侧规划为防护绿地，隔20m宽防护绿地规划为医疗用地，右侧（西侧）沿线临路侧规划为体育用地。拟建道路K1+820~K2+140段左侧（东侧）规划为居住用地，K2+250~K2+390段左侧（东侧）规划为公园绿地和居住用地，K2+410~K2+800段左侧（东侧）规划为居住用地。其余路段沿线暂未规划。

本工程施工营地周边200m范围内无环境保护目标；2#~4#临时表土堆场周边200m范围内无环境保护目标，1#临时表土堆场西侧约150m有少量零星农户；河道临时底泥堆场和河道临时材料堆场周边200m范围内无环境保护目标。
本工程起点段东临三百梯水库，该水库总库容95.71万 m³，该水库是一座以农业灌溉、防洪综合利用的小（二）型水库。该水库不属于饮用水源水库，无水域功能要求。项目以桥梁形式（主线1号桥）上跨三百梯水库下游河段，不占用水库的泄洪通道，本项目部分区域在三百梯水库的汇水面积内。
拟建项目与三百梯水库的位置关系图示：

[image: image6.png]



    本工程在主线K1+560以及K2+450处以桥梁形式上跨大溪河支流肖家河，在主线K2+840处以桥梁形式上跨大溪河。大溪河以及大溪河支流肖家河均无水域功能。
一、生态环境保护目标
本项目生态环境保护目标主要为工程沿线的永久基本农田，本项目不占用永久基本农田。本项目与永久基本农田的位置关系详见附图14。
表3-5  本项目生态环境保护目标分布一览表
序号

环境保护目标
位置关系

距离（m）
环境特征

影响时段

1
永久基本农田
K0~K1+060段右侧（西侧）、K1+880~K2+310段右侧（西侧）
0~200
本工程永久占地和临时占地均不占用永久基本农田

施工期

二、大气环境保护目标
本项目500m范围内大气环境保护目标情况详见下表。
表3-6 本项目大气环境保护目标分布情况
序号

敏感点

敏感点坐标
道路桩号及位置关系

距离道路边界最近距离（m）

基本特征

影响时段

经度（°）

纬度（°）

现状大气环境保护目标
1
1#零星农户片区
106.329386

29.391941

起点西北侧
130
约20户，64人
施工期
2
2#零星农户片区
106.329021
29.389409
K0~K0+300右侧（西侧）
70
约20户，64人
施工期、营运期
3
3#九龙村住户
106.326263
29.379345
K1+000~K1+330右侧（西侧）

38
约50户，160人
4
4#零星农户片区
106.328924
29.376513
K1+300~K1+600左侧（东侧）
38
约20户，64人
5
5#零星农户片区
106.321929
29.368761
K1+900~K2+300段右侧（西侧）
430
约15户，48人
6
6#零星住户片区
106.330448
29.358923
K2+700~K3+900段右侧（西侧）
30
约60户，192人
7
7#恒大林溪郡南区
106.336177
29.364094
K2+800~K3+100段左侧（东侧）
170
约100户，320人
8
8#零星住户片区
106.334975
29.359138
K3+250~K3+900段左侧（东侧）
70
约25户，80人
9
9#宝华村真福园小区
106.328130
29.352679
K4+100~K4+300段右侧（西侧）
270
约100户，320人
规划大气环境保护目标
11
10#规划居住用地（O19-03/03）
106.330598
29.384994
K0+400~K0+560段左侧（东侧）
20
暂未设计
营运期
12
11#规划学校用地（O21-02/03）
106.330298
29.383235
K0+600~K0+800段左侧（东侧）
50
暂未设计
13
12#规划住商混合用地（O24-02/03）
106.329697
29.381132
K0+820~K1+080段左侧（东侧）
20
暂未设计
14
13#规划医疗用地（O58-02/03、O59-02/04）
106.329783
29.377205
K1+120~K1+720段左侧（东侧）
20
暂未设计
15
14#规划居住用地（J44-2/02）
106.331156
29.372184
K1+820~K2+140段左侧（东侧）
20
暂未设计
16
15#规划居住用地（J44-6/02）
106.331370
29.369223
K2+250~K2+390段左侧（东侧）
100
暂未设计
17
16#规划居住用地（J48-4/02）
106.331800
29.366862
K2+410~K2+800段左侧（东侧）
20
暂未设计
三、声环境保护目标
本项目声环境调查范围与评价范围一致，调查范围为道路中心线外两侧369m以内区域以及道路起终点两端外延200m的区域范围。本项目沿线主要噪声源为起点段渝昆高铁以及终点处的现状白彭路、九龙新城园区工业企业。渝昆高铁距2#零星农户片区最近距离约180m。
表3-7 本项目声环境保护目标分布情况

序号

声环境保护目标名称

起止桩号/方位

线路形式

声环境保护目标预测点与路面高差（m）

距离中心线最近距离（m）

距离道路边界最近距离（m）

影响时段

声环境保护目标情况说明（建筑结构、朝向、楼层、周边环境）

不同功能区户数

4a

2类

现状声环境保护目标
1

1#零星农户片区
起点西北侧
/
/
/
130
施工期

1-3层砖混结构房屋为主，主要南北朝向
/
约10户
2

2#零星农户片区
K0~K0+300右侧（西侧）
桥梁
-8~9
102
70
施工期、营运期

1-3层砖混结构房屋为主，主要南北朝向，与渝昆高铁（桩号DK18+730处）最近距离约180m
/
约15户
3
3#九龙村住户
K1+000~K1+330右侧（西侧）
平路基/桥梁
-1~5
70
38
施工期、营运期
1-3层砖混结构房屋为主、主要南北朝向
约2户
约38户
4
4#零星农户片区
K1+300~K1+600左侧（东侧）
桥梁
-9~-15
70
38
1-2层砖混结构房屋为主、主要南北朝向
约2户
约18户
5
6#零星住户片区
K2+700~K3+900段右侧（西侧）
平路基/桥梁
-27~5
62
30
施工期、营运期

1-3层砖混结构房屋为主、主要南北朝向
约2户
约48户
6
7#恒大林溪郡南区
K2+800~K3+100段左侧（东侧）
平路基/桥梁
-10~-6
202
170
别墅区，2层砼结构房屋、主要南北朝向，小区面向道路一侧有80m宽绿化区
/
约20户
7
8#零星住户片区
K3+250~K3+900段左侧（东侧）
平路基
-25~-37
102
70
1-3层砖混结构房屋为主、主要南北朝向
/
约15户
8
9#宝华村真福园小区
K4+100~K4+300段右侧（西侧）
平路基/桥梁
-3~2
302
270
营运期
3层砖混结构房屋为主、东西朝向，小区面向道路一侧有10m高的建筑仓库
/
约100户
规划声环境保护目标
11
10#规划居住用地（O19-03/03）
K0+400~K0+560段左侧（东侧）
平路基/桥梁
/
52
20
营运期
/
暂未设计
12
11#规划学校用地（O21-02/03）
K0+600~K0+800段左侧（东侧）

平路基

/

82
50
营运期

/

暂未设计

13
12#规划住商混合用地（O24-02/03）
K0+820~K1+080段左侧（东侧）

平路基

/

52
20
营运期

/

暂未设计

14
13#规划医疗用地（O58-02/03、O59-02/04）
K1+120~K1+720段左侧（东侧）

平路基/桥梁
/

52
20
营运期

/

暂未设计

15
14#规划居住用地（J44-2/02）
K1+820~K2+140段左侧（东侧）

平路基/桥梁
/

52
20
营运期

/

暂未设计

16
15#规划居住用地（J44-6/02）
K2+250~K2+390段左侧（东侧）

平路基

/

132
100
营运期

/

暂未设计

17
16#规划居住用地（J48-4/02）
K2+410~K2+800段左侧（东侧）

平路基/桥梁
/

52
20
营运期

/

暂未设计

四、水环境保护目标
表3-8 本项目主要环境保护目标分布情况
序号

敏感点

坐标
道路桩号及位置关系

边界距离（m）
基本特征

影响时段

经度（°）

纬度（°）

1
肖家河
106.327582
29.375616
K1+560以及K2+450处上跨河道
/

无水域功能
施工期、营运期
2
大溪河
106.329229
29.367993
K2+840处上跨河道

/
按IV类水环境质量标准控制
3
三百梯水库
106.330688
29.364645
K0~K0+300段左侧（东侧）
25m
无水域功能。


	评价

标准
	一、 环境质量标准
1、环境空气质量标准

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
   表3-9  环境空气质量标准限值  [摘要]  

序号

污染项目

平均时间

（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）
（GB3095-2026）浓度限值（二级）

单位

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60
20
μg/m3
2

二氧化氮（NO2）

年平均

40
30
3

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

30
25
4

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

60
50
5

一氧化碳（CO）

日平均
4
4

mg/m3
6

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160
160

μg/m3
2、地表水环境质量标准

本项目所在区域废水经陶家生活污水处理厂处理后排入大溪河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012﹞4 号）评价段长江大溪河口－明月沱段属于Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准，大溪河无水域功能。  

根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），到2025年九龙坡区大溪河水质基本达IV类，大溪河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水环境质量标准控制。 
表3-10 地表水环境质量标准
污染物
pH
COD
BOD5
氨氮
石油类
总磷
标准值（Ⅲ类水域）
6~9
≤20
≤4
≤1.0
≤0.05
≤0.2
标准值（IV类水域）
6~9
≤30
≤6
≤1.5
≤0.5
≤0.3
3、声环境质量标准

项目位于陶家镇、西彭镇，根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》，项目K0+000~K1+100段以及K1+800~K2+800段沿线左侧（东侧）所在区域现状声环境功能区为2类声环境功能区，K1+100~K1+800段场地及沿线两侧区域现状声环境功能区为2类声环境功能区，现状白彭路道路两侧一定距离范围内为4a类声环境功能区，渝昆高铁交通干线范围内为4b类声环境功能区。其余区域包括K0+000~K1+100段右侧（西侧）沿线、K1+800~K2+800段右侧（西侧）沿线以及K2+800~K4+444.952终点段两侧未划定声功能区划，沿线主要以村庄为主。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“声环境功能区的划分要求：村庄原则上执行 1 类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行 4 类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2 类声环境功能区要求”，本项目为城市快速路建设，属于交通干线，因此本项目4类声功能区以外的未划分声功能区域的部分执行2类声功能区要求。

拟建道路终点东南侧最近距离约240m处为九龙工业园C区工业用地片区（九龙新城园区陶家组团）边界，九龙工业园C区工业用地片区（九龙新城园区陶家组团）为3类声环境功能区进行评价。

拟建道路为城市快速路，建成后道路两侧一定距离范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类的区域；其余区域执行2类标准，九龙工业园C区工业用地片区（九龙新城园区陶家组团）执行3类标准。依据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》的相关规定，拟建道路建成后，在（1）临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，交通干线边界线外一定距离（表2）内的区域为 4a 类声环境功能区；（2））拟划分距离范围内，临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离（见表 2）范围内受交通噪声直达声影响的区域为 4a 类声环境功能区。（3）拟划分距离范围内，对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到交通噪声直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向交通干线一侧范围为 4a 类声环境功能区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。

根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》表2：对于城市快速路，若相邻功能区类型为1类标准适用区域，则划分距离为55m；相邻功能区类型为2类标准适用区域，则划分距离为40m。

执行标准见表3-11~3-12。

表3-11    现状区域声环境质量标准（GB3096-2008）    单位：dB(A)

类别

适用范围

昼间

夜间

2
陶家镇、西彭镇片区

60

50

3
九龙工业园C区工业用地片区（九龙新城园区陶家组团）
65
55
4a

白彭路道路两侧

70

55

4b
渝昆高铁两侧
70
60
表3-12   拟建项目建成后声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：dB(A)

类别

适用范围

昼间

夜间

2
拟建道路路沿40m范围外
60
50
3
九龙工业园C区工业用地片区（九龙新城园区陶家组团）

65
55
4a

拟建道路两侧

70

55

4b
渝昆高铁两侧
70
60
二、污染物排放标准

1.大气污染物排放标准

本项目施工扬尘、施工机械废气等执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），具体标准见表3-13。
表3-13 大气污染物排放标准部分摘录              单位：mg/m3

评价时段
污染物
无组织排放监控浓度限（mg/m3）
监控点
浓度（mg/m3）
施工期
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

NOX
周界外浓度最高点
0.12

2.噪声排放标准
本项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，具体标准见表3-14。
 表3-14  建筑施工场界噪声限值                 单位：dB（A）
昼间
夜间
70

55



	其他
	根据建设单位提供资料，本工程涉及肖家河以及大溪河河道改道工程。因设计单位未出具备选方案，本次评价结合工程实际、河道水文条件及环境保护要求，对河道改道工程与原河道保留、道路绕避方案进行对比分析。

河道改道方案：对项目涉及的肖家河及大溪河局部弯曲河段进行裁弯取直，重新规整河道线形，优化河道过水断面，同步配套建设河道护岸工程。道路线形顺应改道后的河道布设，缩短道路主线长度，减少占地，核心目的为缩减工程投资、简化施工工艺、提升河道行洪效率，施工完成后对改道后河道两岸及时开展生态防护与植被恢复。

原河道保留、道路绕避方案：完全保留现有河道自然走向与河道形态，不进行截弯取直与改道作业，道路主线避开现有河道弯曲段，沿河道周边绕行布设。该方案维持原有河道水文情势、水生态环境及地表径流条件，不改动河道原有断面与走向，仅对道路沿线进行常规道路施工与生态防护。

    两个方案对比分析情况详见下表3-15。

表3-15  河道方案对比情况分析

序号

对比指标
河道改道方案
原河道保留、道路绕避方案
1

工程投资
大幅降低，减少工程征地、路基填方及施工临时工程费用，契合项目减投资需求
投资显著增加，道路绕行增加路线长度，征地拆迁量、路基工程规模扩大
2

水文与防洪影响
根据见建设单位提供的行洪评价，经水文计算，改道后河道顺直，过水断面规整，行洪流速提升，无雍水影响，有效解决原河道弯曲段淤积、行洪不畅问题，防洪能力优于现状
保留原河道淤积、行洪流速慢的问题，局部河段易出现水位雍高、泥沙淤积，防洪条件无改善
3

生态环境影响
施工扰动范围集中，仅针对改道河段进行土方开挖与回填，施工周期短，后期河道护岸生态恢复难度小；施工期严格落实水土保持、水污染防治措施，对周边水体、生态影响可控。同时大溪河及肖家河工程河段水生生态不敏感，不涉及自然保护区、水源涵养区、河流源头区、生态敏感区。河道内无重要的水生动植物，无鱼类洄游通道，无珍稀鱼类，无重要鱼类“产卵场、索饵场、越冬场”分布。河道改道对水生生态环境影响可接受。
道路绕行扰动范围更广，施工战线更长，对沿线植被、地表扰动面积增大，施工周期延长，生态影响时段更长，水土保持与生态恢复工作量更大
4

施工可行性
河道改道线形规整，施工工艺简单，施工场地布置集中，便于管理，可有效缩短工期，施工干扰小
道路线形复杂，绕行段施工难度大，施工场地分散，施工组织难度高，工期更长，施工干扰因素多
5

占地情况

永久占地与临时占地规模小，减少耕地、林地占用，土地利用效率更高
占地规模偏大，新增部分永久征地，土地资源占用更多
综上，结合工程投资、防洪行洪、生态环境、施工可行性及占地等多方面因素分析：河道改道方案在降低工程投资、提升河道防洪能力、减小生态扰动、缩短施工周期等方面均具备显著优势，虽施工期会对局部河道产生短时影响，但通过落实水土保持、水污染治理等环保措施，可将环境影响降至最低，满足环境保护与工程建设双重要求；原河道保留、道路绕避方案，虽然保留了原河道形态，但存在投资高、占地广、防洪条件无改善、施工难度大等缺陷，经济性与可行性较差。

因此，评价认为河道改道方案建设是合理的。

建设单位已经编制了《一纵线农马立交至白彭路立交段二期(科学大道九龙坡段)河道改线工程初步设计》，并取得了重庆市九龙坡区农业农村委员会核发的初设批复（文号：九龙坡农委[2025]2号，详见附件4）。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、生态环境影响分析
道路建设对生态环境影响主要发生在施工期，施工期对生态环境的影响和破坏的途径主要是道路占地、路基开挖回填等，这些活动会破坏地形、地貌和植被，造成水土流失及景观破坏，影响区域动植物。

1、永久占地土地利用影响分析
根据建设方提供资料，本工程建设完成后，永久占地面积为87.08hm2，原有占地类型涉及水田、旱地、其他园地、乔木林地、其他草地、坑塘水面、河流水面、农村宅基地、城镇村道路用地、空闲地等。项目永久占地为规划的市政道路用地，项目不涉及永久基本农田、生态公益林等，同时，本项目不占用自然保护区、风景区、生态保护红线等需要特殊保护的用地，生态环境不敏感。故本项目对沿线土地利用格局的变化不大。

2、临时场地占地合理性分析

本项目在道路永久占地范围内沿线设置施工场地，用于各类材料、施工器材等堆放。本项目新增临时占地面积约8.4hm2，主要包括4个临时表土堆场和1个施工营地，原有占地类型为水田、旱地、其他园地、乔木林地、其他草地、空闲地等。临时表土要进行分层开挖，分层剥离，分层堆放，剥离的表土用于绿化覆土，临时堆存过程对其进行遮盖措施，并在场地周边设置截排水沟等；施工过程对临时施工材料堆场等进行临时遮盖措施。在施工结束后及时对各临时占地进行恢复和绿化，因此对生态环境的影响较小。
3、对永久基本农田的影响

本项目永久占地和临时占地均不占用永久基本农田，施工期加强管理，施工期各污染物严格按照环保要求进行处置，禁止施工固废堆放在永久基本农田区域内，本工程的建设对永久基本农田影响小。

4、对动植物的影响分析

由于道路施工，使道路征用地范围内的地表植被遭到铲除、掩埋及践踏等破坏，其中临时表土堆场等占地造成的地表植被破坏是可以恢复的，而路面占地部分所减少的植被是永久和无法恢复的。根据现场调查结果，本项目占地范围内植物物种主要是杂草树木等植被，无名木古树等重要植被，施工结束后，对施工临时占地生态恢复和沿线的绿化建设。

评价区内的灌丛、草甸等是部分小型哺乳类、爬行类以及鸟类觅食、栖息的生境，施工占地将会破坏野生动物的领地、生境，动物被迫迁移它处寻找适宜的生境。施工噪声对施工区附近的动物产生惊吓，使它们正常的摄食、繁殖、交流等活动受到短期的干扰，一般动物在受干扰情况下动物将避开噪声影响范围，也可能在一定程度上产生适应。本工程沿线野生动物主要是鸟类以及老鼠等动物，工程施工减小了动物的栖息环境，但工程影响区外有适宜的生境，野生动物会迁徙栖息地，工程建设不会对物种数量和种群多样性造成影响。

5、景观环境影响分析

施工期道路的路基施工、设施摆放、材料堆放等对征地范围内的地表植被有一定的破坏，形成与施工场地周围环境不相容的裸地景观，从而对人群的视觉产生冲击。由于地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季，松散裸露的坡面形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对周围植被产生影响，从而对区域景观环境质量造成不利影响；在旱季，松散的地表在有风天气和车辆行驶时易产生扬尘，扬尘覆盖在附近植被表面，使周围景观度美感降低。待道路主体工程和附属配套设施施工及路基、边坡的绿化美化完成，将逐步恢复施工期间所造成的景观破坏。

6、对水土流失的影响

（1）施工期水土流失分析

施工期，施工作业面、临时表土堆场等影响区域内的植被将全部被清理，裸露的地表土壤松散，受降雨冲刷及地表径流影响，造成水土流失。

同时，土石方开挖、桩基钻孔等过程产生的弃方（含表土、钻渣等）如不及时清理，受到降雨冲刷可能诱发堆体滑塌并造成水土流失；工程建设过程中，工程区受到运输车辆的碾压、施工人员践踏，原有土体结构受到破坏，在地表径流冲刷下，造成水土流失；回填区内回填土属于松散堆积体，如不加强防护，可能遭受降雨击溅、径流冲刷形成水土流失。

（2）自然恢复期水土流失分析

自然恢复期是指工程施工扰动结束后，不采取水土保持措施的条件下，土壤侵蚀强度逐步减弱并达到或接近原背景值所需的时间。项目区原地表在经历了剧烈扰动破坏之后，大部分地表将进行工程硬化占压。在西南地区，由于气候温和、雨量充沛，裸露地表容易生长荒草等自然植被，原有生态系统存在自我修复的功能，但根据研究，这个自我修复过程最少需要2～3年时间，即在工程竣工后第一年和第二年，未进行防护的地表仍有一定程度的水土流失。

（3）水土保持措施

经与建设单位沟通，项目水土保持方案正在编制过程中，具体方案暂未落实。项目实施过程中，应根据审批后的水土保持方案落实水保工作。环评报告仅根据项目特点提出简要的水土保持措施：

a.严格工程用地红线，合理布置各临时施工场地等，控制直接影响区和间接影响区面积。

b.大规模的土石方开挖、填筑工程施工应避开雨季，并做好必要的排水设施和防护工程，防止径流对裸露地表的冲刷，最大限度地减少施工造成的水土流失和可能造成的危害。

c.合理安排施工期，大规模开挖等工程避开雨季；表土堆场等及时覆盖，避免降水冲刷。

d.合理布置截排水沟、沉砂池，避免工程影响区含大量SS的漫流直接进入河道。

e.工程完工后，应及工程占地区域进行覆土绿化；表土用于后期绿化，施工完毕后，及时进行用地恢复。
f.合理处置施工过程产生的弃渣，不得随意倾倒。

7、河道改道施工对水生生态环境的影响分析

根据调查，本工程涉及大溪河支流肖家河以及大溪河河段水生生态现状简单，河道内无重要的水生动植物，无鱼类洄游通道，无珍稀鱼类，无重要鱼类“产卵场、索饵场、越冬场”分布。  

本工程河道先进行改道河道的开挖，再将原河道引入改道河道内，可能局部改变水生生物的生境，本工程施工工期短，河道水生生态环境较为简单，项目区域无珍稀鱼类及鱼类产卵场等，水生生物的生境不存在不可替代性，施工期结束，随着河床冲淤平衡与底床的稳定，底栖生物的生存环境会逐步得到到恢复。因此，本工程施工对河道水生生物的生境影响可以接受。

 根据调查，工程涉及流域无珍稀水生生物敏感区，无鱼类三场（越冬场、产卵场和索饵场）分布，因此，项目的建设不会对珍稀水生生物敏感区及鱼类“三场”造成影响。本工程河道施工过程，可能造鱼类等水生生物量损失，随着施工结束，本工程河段内的水生生物量会逐步恢复。

二、大气环境影响分析

1.污染源

项目施工期主要的大气污染物是扬尘、粉尘、施工机械尾气和少量沥青烟。扬尘和粉尘主要发生在施工运输、筑路机械作业等施工环节。沥青烟主要产生于路面铺装环节。

2.影响分析

施工期TSP影响类比成渝快速公路施工过程中TSP监测结果进行分析，分析结果见表4-1。从表中可看出，施工期TSP污染严重，但影响周期短。

表4-1    施工现场TSP监测结果

施工内容

起尘因素

风速（m/s）

距离（m）

浓度(mg/m3)

标准值（mg/m3）

土方

装卸

运输

现场施工

2.4

50

100

150

11.7

19.7

5.0

0.3

灰土

装卸

混合

运输

1.2

50

100

150

9.0

1.7

0.8

石料

运输

2.4

50

100

150

11.7

11.7

5.0

拟建道路包括路基开挖、土石方的运输以及现状路面破除等施工过程，会产生大量的扬尘，如果不采取严格的防治措施，会对沿线环境空气产生较大影响。在施工现场产生的颗粒性空气污染物粒径较大，所含PM10的比重相对较低。这些污染物质由于其自身重量较大，容易沉降，因此其污染范围相对较小。从类比结果可以看出，施工场地150m范围内TSP浓度严重超标。本项目施工期受影响的敏感点主要为道路沿线的零星农户和居民住宅小区，施工过程扬尘对其影响较大，因此，在施工期间必须采取有效降尘措施，才能防治施工期的尘污染。
另外在筑路材料和废渣的运输过程中，应注意加强运输车辆的封闭性，同时在运输途中应加强覆盖，防止灰、土料的散落。在装卸现场、开挖现场和灰土混合现场应定时洒水，防止尘土飞扬。

本工程路面材料为沥青混凝土路面，均采用商品混凝土和商品沥青，项目不设置沥青混凝土拌和站，因此，项目不会产生大量沥青烟的污染。在路面铺装过程中产生的少量沥青烟，对沿线周围空气污染轻微。但是，购买的商品混凝土在运输过程中，运输车辆可能产生一定的扬尘污染，因此，应加强施工场地出入车辆的清洁工作。为减小施工期扬尘对周边大气环境的影响，评价认为：施工期建设单位应严格按照《重庆市大气污染防治条例》、《重庆市环境保护条例》等有关法规文件要求采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边大气环境的影响降到最低。

3.河道改道施工臭气影响
     本项目河道施工涉及原河道底泥清除过程，可能会产生臭气影响。底泥清除过程中会使附近空气中的H2S、NH3等浓度增高而产生恶臭。类比同类项目，预计河道清淤散发的恶臭气体在紧邻岸边处有较明显的臭味；在距离河岸30m处臭味较轻微，对居民影响较小；在距离河岸100m处几乎无臭味。因此臭气对距离河岸100m以外的范围几乎没有影响。本项目施工河段周边有少量零星农户，最近距离约30m，对零星农户生活有一定的影响；此外，恶臭气体对施工人员也有一定的影响，在施工过程中应注意施工人员的防护措施。拟建项目在施工过程采取设置围挡、合理安排底泥清除时间、底泥及时清运以及加强施工管理等措施后，同时，底泥清除结束后，臭气的影响也将消失，因此，底泥清除过程臭气对外环境的影响可接受。

河道底泥清出后即袋装，在临时底泥堆场进一步沥水、晾干后用作护岸工程的绿化回填土，临时底泥堆场设置遮雨棚，转运前每天对底泥表面喷洒除臭剂。底泥经自然晾干会去除部分污染物，在晾干过程保持良好的通风状态，使得底泥较少处于厌氧状态，可降低臭气污染物的产生。本工程临时底泥堆场设置在陶家立交处工程永久占地范围内，周边200m范围内无环境保护目标，臭气对周边影响较小。

三、地表水环境影响分析

1.施工废水
拟建项目施工期对运输车辆及施工机具的冲洗废水产生量约为30m3 /d，主要污染物为SS和石油类，施工过程中严格贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，在施工场地内设置沉淀、隔油措施处理后，上清液全部回用做场区防尘洒水，对地表水环境影响小。 

本工程在主要填方区域临时排水管涵，以排除道路填方引起的某侧低洼区积水。临时表土堆场周边设置临时截排水沟。临时排水在进入地表水体前，应通过沉砂池充分沉淀，确保临时排水不会将泥沙带入地表水体。

临时底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘。
采取上述措施后，场地施工废水可得到有效处理，由于这类污染时间有限，产生量少，对地表水环境影响较小。
2.施工人员生活污水
本项目施工生活营地，施工人员日常生活依托周边社会设施解决，施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标排放，对地表水环境影响小。

项目施工废水严禁排入肖家河、大溪河、三百梯水库等附近水体，施工过程加强管理，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志，同时加强监督管理，确保施工废水不对周边等水体产生影响。
3.河道改造施工影响
河道改道两端部分的开挖主要引起河道内SS增高，在开挖过程中由于对底泥的搅动稀释会引起底泥中污染物质大量稀释扩散，对河道下游水质有一定的影响。根据类似河道开挖工程资料，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300~400mg/l之间，表层水体中悬浮物含量在100~180mg/l之间，悬浮物含量升高，对水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的。本工程在原河道段施工时在原河道段上下游设围堰通过架设一根直径1.0m的砼埋管进行导流，所以对河水水质及水生生态的影响有限。河道开挖伴随的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失，对地表水环境影响小。

4、项目施工期对三百梯水库的影响
本项目上跨三百梯水库下游的主线1号桥在施工过程不涉水，不会对三百梯水库产生影响。
本项目施工废水经隔油沉淀后回用于洒水抑尘，不外排，施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标排放，项目施工期不会有废水排入三百梯水库，不会对三百梯水库产生影响。

本项目施工营地设置在立交东南侧，位于三百梯水库下游，不在三百梯水库汇水面积范围内，施工营地产生的含油废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不会对三百梯水库产生影响。

四、噪声环境影响分析

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，但拟建工程建设时间较短，噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，施工期结束后不继续产生影响。

本项目施工期通过采取选用低噪声施工设备、基座减震、设置施工围挡、声环境保护目标路段设置移动隔声屏障等措施，同时加强施工管理，合理安排施工时间，施工期对周边声环境保护目标的影响可接受。

施工期噪声环境影响详见噪声专项评价。
五、 固体废物环境影响分析

施工过程产生的多余弃方由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置；河道底泥经自然干化后用作护岸工程绿化回填土。施工人员生活垃圾产生量约100kg/d，集中收集后由环卫部门统一处置。

	运营期生态环境影响分析
	一、生态环境影响分析

本项目在运营期通过边坡绿化、道路绿化等，可有效增加沿线植被的覆盖面积，项目区域内的植被生态系统功能将得到一定恢复。

地表水环境影响分析

本项目为城市道路项目，营运期项目本身不产生废水。

①地表径流
道路路面径流主要污染物为SS、石油类和COD等，其浓度取决于交通量、降雨强度、降尘量和气候干湿程度等多种因素。由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法。根据国内研究资料和评价资料统计，路面径流对水体的污染多发生在一次降雨的初期阶段，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体污染减少。根据同类工程类比，降雨5～20min内，路面径流SS、石油类浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，pH、BOD5浓度能够满足一级标准要求；降雨历时40min后，污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。根据项目设计方案，本项目布置了污水和雨水管网，雨水将进入雨水管网，对环境影响小。

②河道改道工程对水文情势的影响
根据建设单位提供的洪水评价报告：

工程实施后，大溪河改道河段断面水位由240.17m变为240.04m，过水面面积由176 m²变为181 m²，流速由3.06m/s变为 2.97m/s ，无雍水抬升现象；肖家河改道河段断面水位由254.69m变为254.62m，过水面面积由74m²变为72 m²，流速由2.89m/s变为2.96m/s ，无雍水抬升现象。大溪河以及肖家河改道工程断面设计合理，行洪通畅，工程建设未产生不利的雍水影响，对区域防洪安全及河流水动力条件无显著负面影响。

项目建设中改道工程改变了原有河势，但改道河道采用混凝土镇脚+植草护坡，工程后河段河势稳定，项目建设对上下游洪峰、洪水位、流速等影响较小，当冲淤平衡后河道河势更加稳定。
大气环境影响分析

本项目营运期大气污染物主要为行驶汽车所排放的汽车尾气，汽车尾气的排放将对周围环境空气带来一定的影响。 随着我国科技水平不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高耗能、高排污的比例，汽车尾气排放将大大降低，汽车尾气对沿线两侧以及环境保护目标大气环境的影响及影响程度都将会缩小。

噪声环境影响分析

根据噪声专项评价结果：

1、交通噪声预测结果

根据交通噪声预测结果可知：
按4a类标准，平路基营运近期昼间达标距离距道路中心线为19m，夜间达标距离距道路中心线为113m，营运中期昼间达标距离距道路中心线为22m，夜间达标距离距道路中心线为123m，营运远期昼间达标距离距道路中心线为23m，夜间达标距离距道路中心线为132m。

按2类标准，平路基营运近期昼间达标距离距道路中心线为107m，夜间达标距离距道路中心线为315m，营运中期昼间达标距离距道路中心线为118m，夜间达标距离距道路中心线为353m，营运远期昼间达标距离距道路中心线为127m，夜间达标距离距道路中心线为369m。

2、声环境保护目标受交通噪声的影响分析

营运近期：各环境保护目标昼间均能够达标，夜间7#、8#、9#、14#环境保护目标能够达标，其余各环境保护目标均出现不同程度的超标。现状声环境保护目标夜间最大超标在4#零星农户片区，最大超标量1.4dB（A）；规划环境保护目标昼间最大超标在10#规划居住用地，超标量5.0dB（A）。

营运中期：昼间11#规划学校用地超标，超标量为1.4dB（A），其余各环境保护目标昼间均能够达标。夜间7#、8#、9#环境保护目标能够达标，其余各环境保护目标均出现不同程度的超标。现状声环境保护目标夜间最大超标在4#零星农户片区，最大超标量3.9dB（A）；规划环境保护目标昼间最大超标在10#规划居住用地，超标量6.8dB（A）。

营运远期：昼间11#规划学校用地、15#规划居住用地超标，最大超标量为2.1dB（A），其余各环境保护目标昼间均能够达标。夜间7#、9#环境保护目标能够达标，其余各环境保护目标均出现不同程度的超标。现状声环境保护目标夜间最大超标在4#零星农户片区，最大超标量3.2dB（A）；规划环境保护目标昼间最大超标在10#规划居住用地，超标量7.5dB（A）。

上述预测是选取各零星农户距拟建道路最近的房屋进行预测，由于各零星农户分散在道路两侧不同距离处，各零星农户片区民房以2F为主，并且预测结果为本次预测在只考虑线路、地面、大气吸收等因素的情况下进行，因此，实际受拟建道路交通噪声影响比预测结果偏小。
详见噪声专项评价。

固废环境影响分析

本工程为城市道路，固体废弃物主要为车辆带入道路的固体废弃物，行人丢弃的少量果皮、纸屑及树叶、枯枝等，由环卫部门统一清扫处理，对环境影响较小。

六、环境风险

营运期风险主要表现为因发生交通事故和违反危险品运输的有关规定使危险品在运输途中突发性的发生泄漏、爆炸或者燃烧等。一旦发生易燃易爆品燃烧、爆炸，可能造成人员伤亡、建筑物破坏和交通阻塞，危化品发生泄漏也可能对地表水体甚至地下水造成环境污染的影响，因交通事故而产生的污染风险必须予以高度重视，并应采取有效措施最大限度的减少其发生。

	选址选线环境合理性分析
	一、拟建项目选线合理性分析

根据现场踏勘，道路场区内无珍稀保护动植物分布，无名木古树，不涉及自然保护区，场地内饮用水源。因此本项目无环境制约因素，从环境角度考虑，线路走向合理可行。

本项目线路依照路网规划进行布线，无比选方案。建设项目已经取得了重庆市九龙坡区规划和自然资源局核发的“建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政500107202500028）（详见附件）”。

二、河道改造合理性分析
（1）技术合理性

新河道顺直的走向符合行洪动力学原理，能提升排洪效率；生态型河道的设计既满足防洪需求，又能修复生态系统，技术上是科学可行的。 

（2）经济合理性

改道虽然有工程成本，但减少了多座高架桥的建设投资，同时提升了周边土地价值，整体投入产出比更优。 

（3）规划合理性

新河道走向与城市扩展规划、拟建科学大道的建设布局高度契合，避免了切割地块，提升了土地利用效率，符合城市空间发展的整体布局。 

（4）生态与社会合理性

生态型河道的打造，既美化了环境，又为居民提供了休闲空间，兼顾了生态效益与社会效益，是可持续的方案。

综上，通过工程涉及河道的改造，减少市政道路的投资，提高河道的行洪能力，提高项目区土地利用率，兼顾了生态效益与社会效益。项目河道改造工程是合理的。
建设单位已经编制了《一纵线农马立交至白彭路立交段二期(科学大道九龙坡段)河道改线工程初步设计》，并取得了重庆市九龙坡区农业农村委员会核发的初设批复（文号：九龙坡农委[2025]2号，详见附件4）。
三、施工场地布置合理性分析

本工程拟在陶家立交东南侧设置一个临时施工营地，占地面积约1.0hm2，用于办公和施工器械、施工材料等堆放，不设置生活营地，施工人员生活区租赁周边现有生活设施解决。施工营地内设置有办公用房、工具库房、材料堆放场、桥梁构件预制场、钢筋加工场等。临时施工营地周边200m范围内无环境保护目标。本工程挖方临时暂存在开挖沿线工程用地范围内，及时回填，不设置专门的临时弃土堆场，借方外购，弃渣运至建设单位在红线外单独设置的消纳场处置。本项目拟在工程起点东北侧（1#）、桩号K0+700东侧（2#）、陶家立交东南侧（3#）、白彭路立交东南侧（4#）分别设置1个临时表土堆场。临时表土堆场不占用永久基本农田，不占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等，周边无生态环境敏感点，2#~4#临时表土堆场周边200m范围内无环境保护目标，1#临时表土堆场周边200m范围内环境保护目标主要为西侧约150m出的1#零星农户片区，无其他集中居住区、学校、医院等环境保护目标。通过对各临时表土堆场、临时材料堆场等采取遮盖措施后，对环境保护目标影响小，各临时施工场地布置合理可行。

本项目河道改造施工设置一个临时底泥堆场和一个临时材料堆场，均位于陶家立交处工程永久占地范围内，周边200m范围内均无环境保护目标，布置合理可行。施工完成后应尽快进行用地恢复和绿化工作。
环保措施：临时表土堆场、临时施工材料堆场等表面以及裸露松散地面设临时遮盖措施，临时表土堆场四周设置截排水沟、沉砂池和挡护墙，减少水土流失；主体工程完工后对临时场地及时覆土复垦，恢复原有地表生态。临时底泥堆场场地进行防雨、防渗处理，周边设置截流沟、沉淀池，底泥临时堆存过程产生的渗滤水经沉淀处理后用于洒水降尘；临时材料堆场设置临时遮盖措施。对施工人员应加强环保教育，严禁随意抛弃施工废弃。本项目生态保护措施布局图详见附图11。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1、动植物保护措施

（1）植被保护

①避免与消减措施

在施工人员和机械进场前，对施工人员进行野生动植物保护等相关法律、法规等知识宣传、培训与教育，提高施工人员对自然资源保护重要性的认识，初步掌握资源保护措施。

②对工程沿线边坡进行清理，保持边坡稳定，防止填料随意滚落。临时占地在施工前也应剥离表土，表土要进行分层开挖，分层剥离，分层回填，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化

③施工时注意保护桥梁下的自然植被，对经过桥梁路段进行局部区域绿化，优先使用原生表土和选用乡土物种进行绿化。 

④绿化植物的主要类型根据当地情况选择。 

（2）野生动物保护 

①加强施工人员的管理和教育，建立管理制度在工地及周边设立野生动物保护的宣传牌，注意野生动物的保护。禁止人为捕猎等破坏活动。做好野生动物保护宣传和管理工作：向施工人员宣传野生动物保护法。 

②桥梁、地通道等均可作为动物通道，保证动物通行。 

（3）水生生物保护 

①施工期间制定严格的环保规章制度，明确各专业的环保责任人，并组织相关责任人认真学习有关环保法规；制定严格的施工操作程序，严格要求施工人员，自觉保护沿线水体，禁止向水域、滩涂、岸旁随意倾倒一切废物，包括生产和生活污水及垃圾等，防范物料洒落对水体产生污染。 

②禁止在临近水域设立清洗设施。施工工地采取封闭式管理，坚决杜绝在水域、滩涂内清洗施工机械、车辆以及冲洗建材等情况。 

（4）加强宣传，制定措施，激发承包商和施工人员自觉参与生态保护。 

①开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对承包商进行环境保护宣传教育工作；施工人员进场后，立即进行生态保护教育。

②在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员采获野生植物或捕杀野生动物，处罚破坏生态环境的人员。 

2、临时占地生态保护措施
施工期应合理安排工期，临时表土堆场和临时材料堆场等表面以及裸露松散地面设临时遮盖措施，场地四周设置截排水沟和沉砂池，减少水土流失；地表开挖回填尽量避开暴雨季节，预先修建沉砂池、排水沟，对于长时间裸露的开挖面，可根据实际情况应用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷；设专人负责管理。监督施工过程中的挖方临时堆放问题；主体工程完工后对场地及时覆土复垦，恢复原有地表生态。施工完成后应尽快进行道路硬化和绿化工作，把水土流失降低到最低限度。对施工人员应加强环境保护教育，严禁随意抛弃施工废弃物。营运期加强道路两边绿化工作，恢复景观。

临时表土堆场生态保护措施：临时表土要进行分层开挖，分层剥离，分层回填，剥离的表土用于道路绿化覆土。临时表土堆存过程中应采取遮盖措施，并在场地周边设置截排水沟，施工完毕后应立即对临时表土堆场进行用地恢复。

施工营地生态保护措施：临时材料堆场设置遮盖措施，施工完毕后及时进行用地恢复。
二、水环境影响减缓措施

（1）施工人员生活污水 
施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标后排放。 
（2）施工场地废水 
在施工场地设置车辆冲洗水系统，对进出运输材料车辆进行冲洗，冲洗废水经隔油沉淀后，用于冲洗车辆、场地洒水等，全部回用，不外排。沉淀池和隔油池等应注意做好防渗。隔油沉淀池均设置于施工场地进出口。
（3）管理措施 
施工期间加强管理，施工废水严禁排入肖家河、大溪河、三百梯水库等附近水体，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志，确保施工废水不对沿线周边等水体产生影响。
三、环境空气影响减缓措施
为减少道路施工时地表开挖以及施工机具产生的粉尘、废气对环境空气的不利影响，根据《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日修订）、《重庆市环境保护条例》（2025年7月31日）等文件的相关要求，评价建议在施工过程中需要采取如下具体的污染防治措施：

①工地实行围挡施工，沿工地四周连续设置，并做到定期清洗，对破损的围挡及时更换。

②施工中推行湿式作业，施工现场设置洒水抑尘设施；加强回填土方施工管理，采取土方表面压实、定时洒水、及时遮盖等措施。各物料的倾倒高度不得大于三米。各临时堆场应设置遮盖措施。

③沥青全部采用外购成品，不得在工程区熬炼和搅拌；工程所需混凝土应全部购买商品混凝土，不设置混凝土拌合站。

④运输车辆采用密闭运输，保证运输过程中不撒漏。施工场地出口设置车辆冲洗设施，减少车辆带泥上路。

⑤加强施工扬尘污染控制的检查，积极配合市政环卫部门对运输车辆的监督工作。

四、声环境影响减缓措施
根据《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令[2023]363号）以及《重庆市环境保护条例》（2025年7月31日）等文件的相关要求，评价建议本项目施工期采取如下噪声防治措施：

①从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。施工单位在使用推土机、挖掘机等施工机具的时候，昼、夜间场界噪声必须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

②项目施工过程中使用的推土机、挖掘机、装载机等机械设备，应控制施工时间，禁止夜间22：00到次日06：00进行施工作业，避免噪声扰民事件的发生。

③物料（土石方、施工材料等）运输应尽量安排在昼间进行，运输过程中采取缓速、禁鸣等措施。

④施工单位在筹备相关施工事宜的同时，须积极与周边居民进行沟通协调，以取得他们的理解。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

⑥建立建筑施工噪声管理责任制、施工现场值班制度和建设（施工）单位环保信誉档案。

⑦加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；设备选型时，在满足施工需要的前提下进可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；施工场外的运输作业尽量安排在白天进行。中、高考前15日内，施工运输车辆途经敏感建筑物集中区域路段时，应限速、禁鸣，禁止夜间运输。

五、固体废弃物的处置措施
①施工垃圾及其他废弃物应在指定合法的地点集中堆放，加以防护。现状道路破除过程等产生的弃渣以及其他建筑垃圾送至指定的合法弃渣场处置。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。
②不得乱倒建筑垃圾，禁止在道路和人行人道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。建筑工程完工后及时清理现场和平整场地，消除各种尘源。

六、施工期对沿线水体的环境保护措施

①施工废水严禁直接排入肖家河、大溪河、三百梯水库等水体中，施工过程加强管理，施工废水严格按照要求处置，设置禁排标志。

②施工过程产生弃渣、生活垃圾等，严禁倾倒进入肖家河、大溪河、三百梯水库等水体中。

③加强施工期的监督管理，加强施工过程，加强对肖家河、大溪河、三百梯水库等水体的环境保护工作。

通过采取以上污染防治措施后，项目施工对肖家河、大溪河、三百梯水库等水体不会产生影响。

	运营期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施

本项目实施后，按道路绿化设计的要求，完成道路两侧及征地范围内可绿化地面的植树种草工作。路基边坡等主体工程完工后，及时落实绿化工程。定期进行绿化养护，保证绿化植被的成活率和正常生长。

营运期道路管理部门应加强管理，发现问题即时恢复，确保各项防护工程能够充分发挥水土保持功能，不断完善道路的景观绿化工作。

二、地表水环境保护措施

    项目自身无废水产生。营运期间，交通管理部门应加强该路段通行车辆的管理工作。

（1）加强道路运输车辆的管理，车辆装载有石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路行驶，防止道路散失货物造成水体的污染。 

（2）定期检查、维护沿线的水土保持工程设施和排水工程设施，出现破损应及时修补。

（3）本项目桥梁布设事故池6处，1#、2#事故池位于三百梯水库附近，3#、4#事故池位于陶家立交，5#事故池位于主线2#桥下，6#事故池位于主线3#桥下，事故池容积不小于205m3(1#事故池30m3、2#事故池30m3、3#事故池45m3、4#事故池30m3、5#事故池20m3、6#事故池50m3)。若发生事故，产生的事故废水通过桥面径流系统收集进入事故池，避免事故水排入地表水体中。
三、大气环境保护措施

道路建设单位在工程竣工验收后向有关部门做好以下环境保护移交、衔接工作：

①为防止二次扬尘的污染，采取及时的清扫和增湿洒水措施，可有效减少起尘量。并禁止带泥、带灰汽车上路行驶；

②加强道路的维护，防止因道路破损增加道路扬尘量。

四、噪声环境保护措施

1）为减少本工程道路交通噪声影响，评价认为建设方应采取如下措施：

①本项目拟采用改性沥青路面，为低噪声路面材料。

②加强道路沿线两侧绿化带建设，选择适合自然和景观条件、枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草合理搭配密植。

③设置限速标志，严格控制车速，设置禁鸣标志，协调管理部门，加强车辆行驶管理。

2）对现状环境保护目标的噪声防治措施：

①针对桩号K0+000~K0+300段右侧（西侧）、K0+870~K1+070段右侧（西侧）、K1+160~K1+260段右侧（西侧）、K1+150~K1+550段左侧（东侧）、K3+220~K3+700右侧（西侧）等较为集中的距离较近的零星农户区域设置隔声屏障。

②其他较为分散的零星农房建议在房屋与道路之间种植有降噪功能的树木，加强绿化。

③预留环保资金，进行噪声跟踪监测和治理。

3）对规划的居住用地、学校用地、医疗用地等提出如下反馈意见：

①对道路沿线规划的居住用地进行合理布局，4类声环境功能区区域内应尽量布置绿化或者商业门面、物业活动用房等不敏感的建筑。若在4类声环境功能区域内，规划噪声敏感建筑，应在设计时合理安排房间的使用功能，靠近本工程道路一侧尽量布置厨房、卫生间等，功能敏感的房间尽量朝背向道路侧；对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，临路一侧声敏感建筑物安装隔声窗。

②规划的学校用地等设计布局时，应考虑本工程道路的噪声影响，合理布局，并采取相应的防治措施。在4类声环境功能区域区内应尽量规划多功能厅、活动室等等不敏感的建筑。若在4类声环境功能区域内，规划教学楼等声环境敏感建筑物时，应进行合理布局，设计时合理安排房间的使用功能；对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，临路一侧声敏感建筑物安装隔声窗。

③规划的医疗用地等设计布局时，应考虑本工程道路的噪声影响，合理布局，设计时合理安排房间的使用功能；住院部等需要特别安静的用房尽量布局在背向道路的一侧，同对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，安装隔声窗。

4）对沿线村镇规划建设的控制要求：

①建议地方政府在对拟建道路沿线区域进行规划时，切实考虑到拟建项目交通噪声的影响，设置绿化带作为主要隔声屏障，选择适合自然和景观条件、枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物搭配密植。道路沿线不宜规划直接面向道路的居民住宅、学校、医院、敬老院等敏感建筑。沿线居民自建住房时，尽量远离拟建道路。

②在与居住性建筑的间隔区域内，或者在线路和敏感噪声建筑之间规划、设计非噪声敏感建筑，以阻隔线路噪声对敏感建筑物的影响；对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，安装隔声窗。

建设单位应严格落实《地面交通噪声防治技术政策》相关措施。 
五、固体废弃物环境保护措施

营运期道路车辆带入道路的固体废弃物，行人丢弃的少量果皮、纸屑及树叶、枯枝等，由环卫部门统一清扫处理。

五、环境风险保护措施

环境风险事故的预防和处置措施：

①工程建成后，由管理部门协调交管部门设置限速等标识、标志。

②加强对拟建工程周边居住区内人群的宣传教育，掌握主要危险化学品的性质和常用的急救措施。当发生危险化学品运输事故后，迅速撤离危险区域。

③加强危险化学品的运输管理。应严格执行国家和重庆市有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志。

④道路维护管理部门应做好道路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，确保道路质量。

⑤环境风险事故应急预案

对于交通运输风险事故的处理，应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针，对突发性污染，必须通过应急方式处理。

危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故。一般危险化学品的危险性多数具有二重甚至多重性，在化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施： 

a.驾驶员和押运人员应立即向有关部门报告(当地消防、生态环境、公路部门、医院、行业主管部门等)，说明所载化学危险品的名称和泄漏的情况，在等待专业人员救援的同时要保护、控制好现场。在保证自身安全的情况下，采取一切办法切断事故源，查清泄漏目标和部位。

b.疏散无关人员，隔离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品的大量泄漏，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。 

c.事故发生后，应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。 

d.迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。对于气体泄漏物，紧急疏散时应注意；如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施并有相应的监护措施；应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区。 

e.对于少量的液体泄漏物，可用砂土或其它不燃吸附剂吸附，收集于容器内后进行处理。而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置，剩下少量的物料采用砂土或其他不燃吸附剂吸附，收集与容器后进行处理。

f.针对道路跨水体的桥梁段：设置减速标志，桥梁两侧设置高等级的防撞护栏，在桥头设置加强型防撞墩，并设置桥面径流收集系统，以减小事故发生时对沿线水域的影响。根据建设单位设计方案，本项目拟设置事故池6处，1#、2#事故池位于三百梯水库附近，3#、4#事故池位于陶家立交，5#事故池位于主线2#桥下，6#事故池位于主线3#桥下，事故池容积不小于205m3。
g.根据设计，道路设有雨水沟，若危险品倾倒在路面，冲洗后汇入雨水沟中，堵塞雨水沟两端，严禁将废水直接排入附近或下游水体，用泵将废水抽入罐装车后根据危险品性质转运至相关的处理单位进行后续处理。

本项目环境风险纳入区域考虑，与区域环境风险进行联动，一旦发生环境风险事故，启动区域联动应急预案。

	其他
	营运期环境管理和监测计划：
（1）环境管理

根据国家环境保护管理规定，工程建设管理部门需设置环境保护管理机构，并与设计施工单位组成环境管理体系。

拟建项目实施过程中的环境管理计划见表5-1。

表5-1    环境管理计划

阶段

环境问题

措施

实施机构

监督管理部门

施工期

挖填过程导致的水土流失

预先修建截排水沟、沉砂池，加强绿化

工程部

工程监理部门

砂石骨料

落实具有相应资质的购买单位

施工废水

施工废水经隔油、沉淀后回用，严禁直接排放。施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标后排放
施工粉尘

强化管理；采用先进施工机械并加强维护，工程运输车辆尾气达标；洒水抑尘；易扬散物质密闭运输，控制车速；施工车辆上路前先彻底清理干净；使用清洁能源，严禁燃煤和焚烧垃圾；加快施工进度，尽量缩短工期；使用商品混凝土等

施工噪声

加强施工管理，尽量选用低噪声设备；合理安排施工时间，高噪声设备严禁夜间施工；合理布局高噪声施工设备；夜间施工必须完善申报手续并张贴告示；运输车辆限速、禁鸣

施工生活垃圾

收集后交环卫部门统一处置

施工影响现有行车条件

及时疏通道路、安排专人指挥

建筑材料

监督使用环保、优质材料

营运期

车辆营运产生的汽车尾气和噪声污染

采用低噪声路面材料，全路段限速，加强绿化，控制上路车辆技术状况，协调管理部门加强交通管理，敏感路段安装隔声屏障，预留环保资金进行跟踪监测和治理
危险品运输车辆管理

加强运输车辆质量及运行状态检查
交管

部门

交管

部门

（2）环境监测计划
施工期主要环境影响是施工噪声和扬尘TSP；营运期的主要环境影响是交通噪声。本项目在施工期和营运期的环境监测计划见表5-2。

表5-2 本项目环境监测计划

阶段

监测项目

监测点位

监测时间、频次

实施机构

监督机构

施工期

施工噪声

施工场界
1次，2天/1次，每天昼夜各1次。

受委托的资质单位

相关管理部门

大气TSP

路基施工期1次

环保验收

交通噪声

道路场界
24h交通噪声连续监测
3#九龙村住户、6#零星住户
项目环保验收监测一次， 2天，每天昼夜各2次
营运中期

交通噪声

纳入城市交通噪声一并进行监测、管理

营运远期



	环保投资
	根据道路沿线的环境特征以及评价所提环保措施及建议，本项目的环保投资预算见表5-3。

表5-3 项目环保投资预算表

 内容

类型

污染时期

排放源

(编号)

污染物

名称

防治措施

治理投资

(万元)

大气污染

施工期

道路施工

扬尘
NOx、CO
设置施工围挡，设置冲洗站，设置洒水抑尘设施。运土车辆盖上蓬布，定期检查、维护施工机械及车辆，保证其尾气排放不超标。施工材料临时堆存点、临时表土堆放点等设临时遮盖措施。加强机械管理，防止机械用油泄漏造成环境污染。
20
营运期

汽车尾气

NO2
加强绿化、加强机动车尾气排放管控
计入主体工程

水污

染物

施工期

施工废水

COD、

SS、石油类

施工废水经隔油、沉砂处理后回用；临时底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘。
30
施工人员生活污水

COD、

SS、氨氮
施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理

营运期

路面径流

SS

雨水管网收集排放

固体废弃物

施工期

施工场地

弃渣
现状路面破除以及现状管网废除等过程产生的弃渣等送至指定的合法渣场处置；河道改线施工过程产生的底泥经自然干化后用作绿化回填土
50
生活垃圾
生活垃圾交环卫部门处理
营运期

行人

生活垃圾

生活垃圾交环卫部门处理

噪 声

施工期

采取选用高效、低噪的施工设备，合理布置，文明施工，设施工围挡，张贴施工告示，禁止鸣笛，设置限低速标志等措施
20
营运期

采用低噪声路面技术和材料，加强绿化，加强管理，在道路桩号K0+000~K0+300段右侧（西侧）、K0+870~K1+070段右侧（西侧）、K1+160~K1+260段右侧（西侧）、K1+150~K1+550段左侧（东侧）、K3+220~K3+700右侧（西侧）等路段设置隔声屏障，总长度1480m，声屏障形式为4m直立+顶部弧形，材料为直立+弧形金属吸声+局部透明组合，同时预留环保资金，治理交通噪声污染
460
生态保护

加强临时材料堆存等管理，防治水土流失，及时进行用地恢复；在可绿化区域进行植草、栽灌木，进行植被恢复，改善生态环境；按照水土保持方案落实水保措施（工程措施、植物措施、临时措施等）
50
合计

/

630



六、生态环境保护措施监督检查清单
	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强表土堆存管理，临时表土堆场周边设置截排水沟，设置遮盖措施，防治水土流失，施工完毕及时进行用地恢复；在可绿化区域进行植草、栽灌木，进行植被恢复，做好边坡绿化，改善生态环境
	施工区域无明显的裸土和水土流失现象，边坡规范，硬化绿化好，水土保持措施及水土保持设施完好，无水土流失遗留问题
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经隔油、沉砂处理后回用，不外排；临时底泥堆场产生的渗滤水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘；施工人员的生活污水依托附近现有社会生活设施，进入陶家生活污水处理厂处理达标排放
	不产生二次污染
	道路沿线雨水经管网收集后分段排出，接入市政管网。雨水管工程实施完毕后，交由市政部门管理、维护，保证通畅
	建设完善的雨污排水管道，不产生二次污染

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理布置施工设备，设置施工围挡等，合理安排施工时间
	施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)，不扰民
	采用低噪声路面材料；加强管理；全路段限速禁鸣；加强绿化；道路桩号K0+000~K0+300段右侧（西侧）、K0+870~K1+070段右侧（西侧）、K1+160~K1+260段右侧（西侧）、K1+150~K1+550段左侧（东侧）、K3+220~K3+700右侧（西侧）等路段设置隔声屏障，总长度1480m，声屏障形式为4m直立+顶部弧形，材料为直立+弧形金属吸声+局部透明组合；预留环保资金
	交通干线两侧40m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）4a类标准，其余区域2类标准

	振动
	/
	
	/
	/

	大气环境
	建设施工围挡，设置冲洗站，设置洒水抑尘设施。运土车辆盖上蓬布，定期检查、维护施工机械及车辆，保证其尾气排放不超标。临时材料堆存设临时遮盖措施
	减少施工扬尘、尾气等的环境影响
	加强绿化
	/

	固体废物
	施工过程产生的多余弃方由建设单位在红线外单独设置的消纳场处置；河道底泥经自然干化后用作护岸工程绿化回填土；施工人员生活垃圾交城市环卫部门统一清运
	不产生二次污染
	人行道行人丢弃的生活垃圾由环卫部门统一收运
	不产生二次污染

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	建设单位协调有各部门，加强运输车辆质量及运行状态检查；跨水体桥梁设置桥面径流收集系统
	设置提示板或警告牌、限速、禁鸣等标志，设置有桥面径流收集系统

	环境监测
	施工噪声：各段选择代表性点位施工场界，1次，2天/1次，每天昼夜各1次，具体监测内容详见监测计划；施工扬尘TSP：路基施工期1次
	施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，不扰民；施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关标准
	交通噪声：项目环保验收监测一次，2天，每天昼夜各2次，具体监测内容详见噪声专项监测计划。营运期纳入城市交通噪声一并进行监测、管理
	营运期交通噪声:

交通干线两侧40m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）4a类标准，其余区域2类标准

	其他
	水土保持措施：工程措施、植物措施、临时措施等
	符合水土保持要求
	/
	/


七、结论
	本工程的建设属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策，也符合《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》、《重庆市生态环境保护“十四五”规划》等要求，符合区域生态环境分区管控的要求。

本工程的建设及运营主要带来生态、噪声、水环境、环境风险等环境影响，只要严格落实本报告提出的各项污染防治及生态保护措施，认真完成对敏感路段施工期及营运期的环境保护措施，真正落实环保