- 城市轨道交通运营行业生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.006.10.001 | 基础 资料类 | 机构及人员配备 | 未按规定设置安全管理机构或未按规定配备安全生产管理人员；配备专职安全管理人员少于企业人员总数的3‰ | 《安全生产法》第24条；《北京市安全生产条例》第15条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第11条；《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1 |  |
| 2021.006.10.002 |  | 责任制 | 未成立安全生产委员会，未建立健全安全生产责任制，未建立运营事故控制标准 | 《安全生产法》第4条、21条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第4条；《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1 | ★ |
| 2021.006.10.003 |  |  | 安全生产责任制未明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、车间和班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容 | 《安全生产法》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2021.006.10.004 |  |  | 未开展安全生产责任制落实情况考核工作，未依据考核结果进行奖惩 | 《安全生产法》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2021.006.10.005 |  | 制度 | 未建立健全安全生产规章制度 | 《安全生产法》第4条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条；《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1；《北京市消防条例》第31条；《消防法》第16条；《城市轨道交通运营安全管理规范》5.7；《北京市轨道交通运营安全条例》第36条 |  |
| 2021.006.10.006 |  |  | 未按规定编制安全操作规程 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第8条；《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1；《北京市消防条例》第31条；《消防法》第16条；《城市轨道交通运营安全管理规范》5.1 |  |
| 2021.006.10.007 |  |  | 未建立重点部位的消防安全管理制度 | 《北京市消防条例》第31条；《消防法》第16条 |  |
| 2021.006.10.008 |  |  | 对安全生产责任制度、运营事故控制标准、安全管理规章制度和各岗位安全操作规程，未坚持2至3年修订一次 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1 |  |
| 2021.006.10.009 |  |  | 未制定并落实行车调度员、行车值班员、列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员等安全档案记录管理制度 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.3.2.5 |  |
| 2021.006.10.010 |  | 记录档案 | 未建立和完善安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全风险台账、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、安全生产设施设备维护台帐 | 《安全生产法》第25条、28条；《生产经营单位安全培训规定》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条、17条、18条 |  |
| 2021.006.10.011 |  |  | 未制定并落实列车驾驶员行车安全档案管理制度，未实行一人一档 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.3.2.4 |  |
| 2021.006.10.012 |  | 风险辨识 | 未开展作业活动和设备设施危险、有害因素识别工作 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第29条 | ★ |
| 2021.006.10.013 | 基础 资料类 | 风险辨识 | 未组织制定并实施本单位的安全风险控制措施，未建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，未建立风险数据库和隐患排查手册，未对可能影响安全运营的风险隐患及时整改 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条、29条；《城市轨道交通运营管理规定》第14条 | ★ |
| 2021.006.10.014 |  |  | 未向从业人员进行宣传与告知安全风险源；未针对本单位风险源可能发生的风险事件完善应急预案体系；未明确风险事件应急措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条；《安全生产法》第41条 |  |
| 2021.006.10.015 |  |  | 重大危险源未按要求进行管理 | 《安全生产法》第40条 | ★ |
| 2021.006.10.016 |  | 应急救援 | 未按要求编制应急救援预案，或未定期修订 | 《生产安全事故应急条例》第5条、7条 |  |
| 2021.006.10.017 |  |  | 未按要求编制应急处置卡 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第19条 |  |
| 2021.006.10.018 |  |  | 未制定本站客运组织方案、共管站协同处置预案 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》6.1 |  |
| 2021.006.10.019 |  |  | 未制定非正常情况行车组织方案 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》5.4 |  |
| 2021.006.10.020 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍 | 《安全生产法》第82条；《生产安全事故应急条例》第10条、11条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第31条；《城市轨道交通运营安全管理规范》9.6 |  |
| 2021.006.10.021 |  |  | 未建立突发事件应急处置联动机制 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》9.7 |  |
| 2021.006.10.022 |  |  | 未对工作人员开展消防应急救援和人员疏散知识技能的培训 | 《北京市消防条例》第31条 |  |
| 2021.006.10.023 |  |  | 未按规定定期组织应急演练，未进行总结和评估 | 《安全生产法》第81条；《生产安全事故应急条例》第6条、8条；《北京市安全生产条例》第77条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33条、35条、36条；《城市轨道交通运营安全管理规范》3.1 |  |
| 2021.006.10.024 |  |  | 未进行有针对性的消防演练 | 《消防法》第16条 |  |
| 2021.006.10.025 |  | 相关方管理 | 将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人 | 《安全生产法》第49条 |  |
| 2021.006.10.026 |  |  | 未与相关方签订安全生产管理协议或未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第26条；《安全生产法》第49条 |  |
| 2021.006.10.027 |  |  | 未选择具有保安资质的单位从事安全检查工作，未按照公安机关制定的标准和合同约定对安全检查单位实施管理 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第39条 |  |
| 2021.006.10.028 |  | 安全生产 投入 | 未按规定提取和使用安全费用 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第36条；《安全生产法》第23条 |  |
| 2021.006.10.029 |  |  | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用 | 《北京市安全生产条例》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第27条、32条 |  |
| 2021.006.10.030 |  |  | 安全生产费用使用无计划，经费使用情况无跟踪记录 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第9条、32条 |  |
| 2021.006.10.031 | 设备设施及物料类 | 一般要求 | 未对设备设施进行规范化管理，未建立设备设施管理台账和设备设施检维修管理制度，未制定综合检维修计划，未加强日常检维修和定期检维修管理，没有相关记录 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.2 |  |
| 2021.006.10.032 | 设备设施及物料类 | 一般要求 | 未建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废未办理审批手续，在报废设备设施拆除前未制定方案，未在现场设置明显的设备设施报废标志 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.3 |  |
| 2021.006.10.033 |  |  | 城市轨道交通每个区间隧道轨道区未设置到达站台的疏散楼梯 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.6 |  |
| 2021.006.10.034 |  |  | 跨座式单轨及磁浮系统未配置火灾及其他灾害的防范和救援设施 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.7 |  |
| 2021.006.10.035 |  |  | 运营车站、列车车厢内未设置报警、消防、应急照明、应急通讯、应急广播、乘客信息系统、视频监控等安全设备设施，不能保证齐全有效 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》6.5 |  |
| 2021.006.10.036 |  |  | 轨道交通地面线路、高架线路、安全检查点、站前广场和车厢等场所未安装视频监控系统；通风亭、冷却塔和变电站等部位未安装视频监控系统，未合理设置防盗报警系统、防护栏或防护网等物理防护设施 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第9条 |  |
| 2021.006.10.037 |  |  | 电梯、锅炉、压力容器、起重设备等特种设备的使用与维护未按照国家相关标准和规定执行 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》7.6 |  |
| 2021.006.10.038 |  |  | 未建立设备设施采购和验收制度。设备设施安装后未按有关规定进行验收，未对相关过程及结果进行记录 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.1 |  |
| 2021.006.10.039 |  |  | 未建设公安消防站；工程建设、装饰装修使用不符合耐火等级规定的建筑材料 | 《北京市消防条例》第31条 |  |
| 2021.006.10.040 |  |  | 未配备与城市轨道交通消防安全相适应的专业灭火、救援设备 | 《北京市消防条例》第31条 |  |
| 2021.006.10.041 |  |  | 未建设实时监控设施，报送信息渠道不畅 | 《北京市消防条例》第40条 |  |
| 2021.006.10.042 |  | 车辆 | 列车未设置报警系统，客室内未设置乘客紧急报警装置。乘客紧急报警装置不具有乘务员（无人驾驶运行模式时的控制中心或控制室）与乘客间双向通信功能 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.2.2 |  |
| 2021.006.10.043 |  |  | 列车未设置独立的紧急制动按钮，未在牵引制动主手柄上设置警惕按钮 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.2.3 |  |
| 2021.006.10.044 |  |  | 列车客室车门系统未设置安全联锁 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.2.4 |  |
| 2021.006.10.045 |  |  | 列车未设置避雷装置 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.2.5 |  |
| 2021.006.10.046 |  |  | 紧急制动为纯空气制动 | 《地铁设计规范》（GB50157-2013）4.6.5 |  |
| 2021.006.10.047 |  |  | 列车未设置两套或以上独立的电动空气压缩机组 | 《地铁设计规范》（GB50157-2013）4.6.8 |  |
| 2021.006.10.048 |  | 车站设施 | 车站不具有良好的通风、照明、卫生和防灾等设施 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.3.1 |  |
| 2021.006.10.049 | 设备设施及物料类 | 车站设施 | 直线车站站台边缘与车门踏板处之间的间隙大于100mm，曲线站站台边缘与车门踏板处之间的间隙大于180mm | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.3.3 |  |
| 2021.006.10.050 |  |  | 直线车站站台门与车体最宽处的间隙大于130mm | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.3.4 |  |
| 2021.006.10.051 |  |  | 车站内存有易燃易爆危险品 | 《北京市消防条例》第31条 |  |
| 2021.006.10.052 |  | 轨道 | 地铁区间线路的轨道中心道床面或轨道旁，未设有逃生、救援的应急通道，应急通道的最小宽度小于550mm | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.4.3 |  |
| 2021.006.10.053 |  |  | 轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备未按照相关要求检验合格 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.4.5 |  |
| 2021.006.10.054 |  |  | 高架桥线路未按照GB50157要求设置防脱护轨 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.4.1 |  |
| 2021.006.10.055 |  | 供电设备 | 牵引供电系统，应急照明，通信、信号，自动售检票和消防用电设备，以及与防排烟和事故通风有关的用电设备，未达到一级负荷 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.5.1 |  |
| 2021.006.10.056 |  |  | 供电系统不具有完备的继电保护和自动装置 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.5.2 |  |
| 2021.006.10.057 |  |  | 未建立、健全变配电室安全生产责任制、各项运行管理制度和操作规程，主要内容未上墙明示 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）3.1 |  |
| 2021.006.10.058 |  |  | 高压配电装置未采用具有五防功能的金属封闭开关设备 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.1.1 |  |
| 2021.006.10.059 |  |  | 低压成套开关设备未使用具有3C认证的产品 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.1.2 |  |
| 2021.006.10.060 |  |  | 变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.2.2 |  |
| 2021.006.10.061 |  |  | 变配电室内出入口未设置防小动物挡板，或挡板高度低于400mm | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.3.6 |  |
| 2021.006.10.062 |  |  | 变配电室未配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.5.1 |  |
| 2021.006.10.063 |  |  | 绝缘杆未悬挂或架在支架上；绝缘手套、绝缘靴未与其他工具仪表分开存放；高压验电器未存放在防潮的匣内或专用袋内，绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器未定期检测 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.5.3 |  |
| 2021.006.10.064 |  |  | 变配电设备间存放与运行无关的物品 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）5.3.1 |  |
| 2021.006.10.065 |  |  | 变配电室存有食物及粮食，值班室使用寝具、明火灶具 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）5.3.4 |  |
| 2021.006.10.066 |  |  | 变配电室值班人员上岗期间未穿全棉长袖工作服和绝缘鞋 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）6.2.1 |  |
| 2021.006.10.067 |  |  | 非变配电室值班人员因工作需要进入变配电室设备区时未进行登记，值班人员未监护陪同 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）6.2.3 |  |
| 2021.006.10.068 |  | 机电设备 | 地下车站及区间隧道内未设置防烟、排烟和事故通风系统 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.6.1 |  |
| 2021.006.10.069 | 设备设施及物料类 | 机电设备 | 自动扶梯、电梯与自动人行道设备未取得使用登记证书，未经特种设备检验机构检验合格；登记标志和定期检验标志未置于设备的显著位置 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.6.3 |  |
| 2021.006.10.070 |  |  | 自动扶梯和自动人行道布置处未设置视频监视装置 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.6.4 |  |
| 2021.006.10.071 |  |  | 电（气）传动系统不具备牵引和再生制动的基本功能 | 《地铁设计规范》（GB50157-2013）4.5.2 |  |
| 2021.006.10.072 |  |  | 各电气设备金属外壳或箱体未采取保护性接地措施 | 《地铁设计规范》（GB50157-2013）4.7.7 |  |
| 2021.006.10.073 |  |  | 强、弱电设备未布置在线路两侧，必须布置在同侧时，其间隔距离不符合强、弱电干扰距离的规定 | 《地铁设计规范》（GB50157-2013）5.4.2 |  |
| 2021.006.10.074 |  | 通信信号 设备 | 车站站台及车站控制室未设站台紧急关闭按钮 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.7.3 |  |
| 2021.006.10.075 |  |  | 信号系统设备不具有独立安全认证机构出具的符合“故障－安全”原则的证明及相关说明 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.7.4 |  |
| 2021.006.10.076 |  |  | 未能通过广播、电子显示屏等提供列车到达、间隔时间，车辆运行状况提示和安全提示等信息 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第33条 |  |
| 2021.006.10.077 |  |  | 未通过静态标志标识系统，向乘客提供设施名称及其位置、设施导向、禁止行为和危险警告等信息 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第33条 |  |
| 2021.006.10.078 |  |  | 通信设备不符合相关要求 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.7.4 |  |
| 2021.006.10.079 | 人员类 | 资格资质类 | 未经安全生产培训合格的从业人员上岗作业；未对城市轨道交通列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重点岗位人员进行考核，或考核不合格，仍从事岗位工作。驾驶员未按规定取得职业准入资格 | 《中华人民共和国安全生产法》第28条；《城市轨道交通运营管理规定》第13条 |  |
| 2021.006.10.080 |  |  | 主要负责人、安全生产管理人员未达到相关要求或未取得相应资质 | 《安全生产法》第27条 |  |
| 2021.006.10.081 |  |  | 特种设备作业人员未取得相应资格证书 | 《特种设备作业人员监督管理办法》第5条 |  |
| 2021.006.10.082 |  |  | 安全检查人员不具备轨道交通运营安全基础知识，对安全检查规章制度、安全检查设备设施操作规程和安全检查技能不熟悉，未经公安机关考核合格便上岗作业 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第40条 |  |
| 2021.006.10.083 |  |  | 未对列车驾驶员定期开展心理测试，或心理测试不符合要求的仍从事驾驶工作 | 《城市轨道交通运营管理规定》第13条 |  |
| 2021.006.10.084 |  | 操作 行为类 | 未制定安全生产工作计划并组织实施 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》3.4 |  |
| 2021.006.10.085 |  |  | 单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间少于32学时，每年再培训时间少于12学时 | 《生产经营单位安全培训规定》第9条 |  |
| 2021.006.10.086 |  |  | 一线员工每年安全教育培训时长少于20学时，培训过程和考核情况无相关记录 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》4.7 |  |
| 2021.006.10.087 | 人员类 | 操作 行为类 | 未每年开展一次运营安全综合评价，查找安全隐患，提出整改措施。出现重大安全问题经过整改后，未组织安全专项评价 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第35条 |  |
| 2021.006.10.088 |  |  | 列车驾驶员、行车调度员及行车值班员脱离本岗位连续6个月以上，未经过教育培训考核合格，便上岗工作 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.2.3 |  |
| 2021.006.10.089 |  |  | 从业人员存在违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.3.2.2 |  |
| 2021.006.10.090 |  |  | 列车乘务员上岗前见习驾驶训练少于10000km | 《城市轨道交通运营安全管理规范》4.3 |  |
| 2021.006.10.091 |  |  | 综控员、调度员上岗前见习培训时间少于6个月 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》4.4 |  |
| 2021.006.10.092 |  |  | 维修人员上岗前见习培训时间少于1年 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》4.5 |  |
| 2021.006.10.093 |  |  | 站务员上岗前见习培训时间少于3个月 | 《城市轨道交通运营安全管理规范》4.6 |  |
| 2021.006.10.094 |  |  | 未对进入轨道交通车站的乘车人员进行安全检查 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第42条 |  |
| 2021.006.10.095 |  |  | 未制定安全保护区安全巡查制度，未定期开展巡查工作 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.10.2 |  |
| 2021.006.10.096 |  |  | 未组织防火检查，未及时消除火灾隐患 | 《消防法》第16条 |  |
| 2021.006.10.097 | 场所 环境类 | 周边环境类 | 地下车站与隧道周边外侧50m内，地面和高架车站以及线路轨道外边线外侧30m内，出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧10m内范围未设置安全保护区 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.10.1 |  |
| 2021.006.10.098 |  |  | 擅自进入轨道、隧道等高度危险活动区域，擅自进入控制室、车辆驾驶室等非公共区域 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第43条 |  |
| 2021.006.10.099 |  |  | 在轨道线路上存在障碍物 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第43条 |  |
| 2021.006.10.100 |  |  | 在高架线路桥下空间、站前广场存放、使用有毒有害、易燃易爆危险物品；在通风亭周边排放粉尘、烟尘、腐蚀性气体 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第43条 |  |
| 2021.006.10.101 |  |  | 在保护区内烧荒、燃放烟花爆竹 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第43条 |  |
| 2021.006.10.102 |  | 平面布置类 | 车站、设备用房、检维修车间等生产现场未实行定置管理 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.3.1.2 |  |
| 2021.006.10.103 |  | 标志及标识类 | 存在较大危险因素的场所和部位，未设置明显的安全警示标志。在设备设施施工、检维修等作业现场未设置警戒区域和警示标志 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.3.1.4 |  |
| 2021.006.10.104 |  |  | 车辆、车站站台、站厅、自动扶梯、自动人行道、楼梯（口）、车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口、区间隧道等部位未设置应急疏散照明和疏散指示标志 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第15部分：城市轨道交通运营企业》6.1.1.5 |  |
| 2021.006.10.105 |  |  | 在轨道交通车站、车厢、隧道、站前广场等范围内设置的广告、商业设施，不符合标准和规范，影响安全标志和乘客导向标识的识别、设备设施的使用和检修，挤占疏散通道 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第17条 |  |
| 2021.006.10.106 |  |  | 存在损坏、移动、遮盖安全标志的现象 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第27条 |  |
| 2021.006.10.107 | 场所 环境类 | 标志及标识类 | 标志标识不符合国家标准 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB 2893-2008） |  |
| 2021.006.10.108 |  |  | 变配电室的出入口未设置明显的安全警示标志牌 | 《变配电室安全管理规范》（DB11/527—2015）4.6.5 |  |
| 注：备注栏中加“★”标记的为重大隐患 |  |  |  |  |  |