- 水域游船行业生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.006.08.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备 | 未按照规定设置安全管理机构和配备安全生产管理人员 | 《安全生产法》第21条、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第12条 |  |
| 2020.006.08.002 |  | 责任制 | 未建立健全安全生产责任制 | 《安全生产法》第4条、18条，《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第4条 | ★ |
| 2020.006.08.003 |  |  | 安全生产责任制未明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、车间和班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.08.004 |  |  | 未开展安全生产责任制落实情况考核工作，未依据考核结果进行奖惩 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.08.005 |  | 制度 | 未建立健全安全生产规章制度 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条 |  |
| 2020.006.08.006 |  |  | 未按规定编制安全操作规程 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.08.007 |  | 记录档案 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案 | 《安全生产法》第25条；《生产经营单位安全培训规定》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第17条、第18条 |  |
| 2020.006.08.008 |  |  | 未建立船舶档案，自航船舶未做到一船一档，船舶档案内容不全。 | 《北京市水域游船安全服务规范》第3.7条 |  |
| 2020.006.08.009 |  | 风险辨识 | 未开展作业活动和设备设施危险、有害因素识别工作 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 | ★ |
| 2020.006.08.010 |  |  | 未组织制定并实施本单位的安全风险控制措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 | ★ |
| 2020.006.08.011 |  |  | 未向从业人员进行宣传与告知安全风险源；未针对本单位风险源可能发生的风险事件完善应急预案体系；未明确风险事件应急措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 |  |
| 2020.006.08.012 |  |  | 重大危险源未按要求报备 | 《安全生产法》第37条 | ★ |
| 2020.006.08.013 |  | 应急救援 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等 | 《生产安全事故应急条例》第7条；《生产安全事故应急预案管理办法》第26条 |  |
| 2020.006.08.014 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍 | 《安全生产法》第79条；《生产安全事故应急条例》第10、11条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第31条 |  |
| 2020.006.08.015 |  |  | 未按规定定期组织应急演练 | 《安全生产法》第78条；《生产安全事故应急条例》第6、8条；《北京市安全生产条例》第77条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33、35、36条 |  |
| 2020.006.08.016 |  | 相关方管理 | 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人 | 《安全生产法》第46条 |  |
| 2020.006.08.017 | 基础资料类 | 相关方管理 | 未与相关方签订安全生产管理协议或未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第26条 |  |
| 2020.006.08.018 |  | 安全生产投入类 | 未按规定提取和使用安全费用的 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第36条 |  |
| 2020.006.08.019 |  |  | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用 | 《北京市安全生产条例》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第27、32条 |  |
| 2020.006.08.020 |  |  | 安全生产费使用无计划，经费使用情况无跟踪记录 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第9条、第32条 |  |
| 2020.006.08.021 | 设备设施及物料类 | 游船 | 自航船未办理船舶登记手续，未取得船舶登记证书 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.1.4条 |  |
| 2020.006.08.022 |  |  | 非自航船没有行政主管部门同意核发的船名牌 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.1.5条 |  |
| 2020.006.08.023 |  |  | 非自航船每年开航前未申请检验或未检验合格 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.1.6条 |  |
| 2020.006.08.024 |  |  | 电瓶船蓄电池密封不好，电池仓通风不良 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.3.2条（b） |  |
| 2020.006.08.025 |  |  | 脚踏船脚蹬踏板有损坏，不能正常运转，有卡滞打滑现象 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.3.4条（b） |  |
| 2020.006.08.026 |  |  | 船体结构、外板和上部构件的外表，有无裂纹、分层；外板、甲板、舱壁等有无腐蚀、损坏； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.027 |  |  | 船体内部提供浮力的结构密闭性、完整性；风雨密闭装置的完整性； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.028 |  |  | 栏杆、扶手、通道的完好性； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.029 |  |  | 乘员处所、座椅、顶棚的完好性； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.030 |  |  | 船上有关标识、安全提示等完整和准确性； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.031 |  |  | 系泊、推进、转向装置、开关、装置的效用和功能是否正常； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.032 |  |  | 船舶动力装置、油箱及管路（包括阀件、仪表）、电源及控制装置（包括线路）等设备的完好性； | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.033 |  |  | 船上消防、救生、防污染、系泊、靠泊等设备的完好性。 | 《五米以下小型船舶检验技术规范》（DB11T 3025-2020） |  |
| 2020.006.08.034 |  | 辅助系统设备设施 | 游船码头的配电箱、接电箱等电气设备设在游人易触摸或易遭到硬物碰撞损坏的地方；电气设备保持箱体内部有杂物，电气设备的箱门未加锁 | 《游船码头安全设置规范》第9.2.2条 |  |
| 2020.006.08.035 |  |  | 电气线路缠绕在护栏、管道上，使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，在电气线路上悬挂物品。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.6.2.1.5条、第3.6.2.1.6条 |  |
| 2020.006.08.036 |  |  | 在游人易接触的地方悬挂敷设的电线、电缆未采取穿管等保护措施；引出地面的电线或电缆低于1.8m部分未穿钢管保护 | 《游船码头安全设置规范》第9.2.4条 |  |
| 2020.006.08.037 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施 | 游船码头及其配套附属建筑物未采取防雷措施或防雷措施不符合要求 | 《游船码头安全设置规范》第9.2.6条 |  |
| 2020.006.08.038 |  |  | 配电装置及可导电物体未可靠接地或接地不符合要求 | 《游船码头安全设置规范》第9.2.7条 |  |
| 2020.006.08.039 |  |  | 配电箱（柜）内安装的电气装置不能可靠工作或有损坏情况；配电箱（柜）的安装不符合要求 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.6.2.3.3条 |  |
| 2020.006.08.040 |  |  | 游船码头未设置防滑、消防和救生设备等防护安全设施 | 《游船码头安全设置规范》第4.5条 |  |
| 2020.006.08.041 |  |  | 游船码头未设置保障旅客安全上下船的设施 | 《游船码头安全设置规范》第6.5.4条 |  |
| 2020.006.08.042 |  |  | 游船码头未设置安全可靠的码头系泊设备、防冲设备、船岸间连接设施或护栏 | 《游船码头安全设置规范》第8.1.1条 |  |
| 2020.006.08.043 |  |  | 系泊设备、防冲设备、船岸间连接设施和护栏的布置可能对码头上下游客产生干扰 | 《游船码头安全设置规范》第8.1.2条 |  |
| 2020.006.08.044 |  |  | 游船码头未设置引桥、渡板或阶梯等船岸间连接设施，码头船岸间高差大于0.4m时，未设置渡板或阶梯 | 《游船码头安全设置规范》第8.4.1条 |  |
| 2020.006.08.045 |  |  | 船岸间连接设施未设置防滑措施 | 《游船码头安全设置规范》第8.4.2条 |  |
| 2020.006.08.046 |  |  | 引桥和渡板两侧未设置固定式或活动式护栏或护栏外侧未设置防护网 | 《游船码头安全设置规范》第8.4.4条 |  |
| 2020.006.08.047 |  |  | 护栏未用坚固、耐久的材料制作，采用锐角、利刺等形式 | 《游船码头安全设置规范》第8.5.1条、第8.5.2条 |  |
| 2020.006.08.048 |  |  | 游船码头未设置广播设施或配备相应功能的设备 | 《游船码头安全设置规范》第7.6条 |  |
| 2020.006.08.049 |  |  | 游船码头未配置手机或无线对讲机；具有机动船舶的游船码头，未设置紧急报警电话 | 《游船码头安全设置规范》第7.3条、7.5条 |  |
| 2020.006.08.050 |  |  | 救护船（艇）配备数量不符合要求，救护船（艇）救生人员配备数量不符合要求 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.4.1.2条、4.3.4.1.3条 |  |
| 2020.006.08.051 |  |  | 自航船救生衣、浮具未按船舶检验证书核定数量配备；救生衣未配备哨笛、示位灯 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》附表D第3.4.2.2条（a)、第3.4.3.2条，第4.3.4.2.1条附表D第3.4.2.1条（c）《船用救生衣》第5.4条 | ★ |
| 2020.006.08.052 |  |  | 未按要求配备消防艇或救援船 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.5.2条 |  |
| 2020.006.08.053 | 人员类 | 资格资质 | 特种作业人员未经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗 | 《安全生产法》第27条 |  |
| 2020.006.08.054 |  |  | 自航船舶驾驶员未取得驾驶职务适任证书 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.1.2.2条 |  |
| 2020.006.08.055 |  |  | 救生员未取得救生员合格证 | 《北京市水域游船安全服务规范》第3.9条 |  |
| 2020.006.08.056 |  |  | 游船单位的自航船舶不是由具有船舶修造资质条件的船厂建造，非自航船船体及相应的附属器件没有具有厂家提供的产品合格证明。 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.3.1.2条 |  |
| 2020.006.08.057 |  | 操作行为 | 船舶未在每日运营前、运营中、运营后进行安全例检，发现隐患未及时维修排除 | 《北京市水域游船安全服务规范》2.6.2条 |  |
| 2020.006.08.058 | 人员类 | 操作行为 | 危险化学品应储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内，不应露天存放 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.6.1条附表G.1第6.1.2条、第6.1.4条、第6.1.5条、第6.1.8条 |  |
| 2020.006.08.059 |  |  | 危险化学品储存场所未明确专人负责管理，未设置明显的标志，或未配备相应的消防器材 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.6.1条，附表G.1第6.1.19条、第6.1.10条、第6.1.18条 |  |
| 2020.006.08.060 |  |  | 遇四级以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气，游船未停止活动 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.2.3.1.3 | ★ |
| 2020.006.08.061 |  |  | 未按规定配备和正确使用劳动防护用品 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第28条 |  |
| 2020.006.08.062 | 场所环境类 | 通用 | 码头区内储备油桶、油箱或液化气罐的房屋未采用封闭建筑，建筑物未设防火墙或其耐火等级低于二级；储油或液化气罐露天储备时未设隔离区 | 《游船码头安全设置规范》第9.1.3条 |  |
| 2020.006.08.063 |  |  | 各类船舶未在划定的水域内航行 | 《安全生产等级评定技术规范第42部分：水域游船单位》第4.2.2.2条 |  |
| 2020.006.08.064 |  | 安全出口及疏散通道类 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；埋压、圈占、遮挡消火栓 | 《北京市生产经营安全生产主体责任规定》第20条 |  |
| 2020.006.08.065 |  | 标志及标识类 | 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备未设置明显的安全警示标志 | 《安全生产法》第32条 |  |
| 注：备注栏中加“★”标记的为重大隐患 |  |  |  |  |  |