- 机动车维修行业生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.006.03.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备 | 未按照规定设置安全管理机构和配备安全生产管理人员 | 《安全生产法》第21条、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第12条 |  |
| 2020.006.03.002 |  | 责任制 | 未建立健全安全生产责任制 | 《安全生产法》第4条、18条，《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第4条 | ★ |
| 2020.006.03.003 |  |  | 安全生产责任制未明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、车间和班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.03.004 |  |  | 未开展安全生产责任制落实情况考核工作，未依据考核结果进行奖惩 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.03.005 |  | 制度 | 未建立健全安全生产规章制度 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条 |  |
| 2020.006.03.006 |  |  | 未按规定编制安全操作规程 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2020.006.03.007 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案 | 《中华人民共和国安全生产法》第25条；《生产经营单位安全培训规定》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第17条、第18条 |  |
| 2020.006.03.008 |  | 风险辨识 | 未开展作业活动和设备设施危险、有害因素识别工作 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 | ★ |
| 2020.006.03.009 |  |  | 未组织制定并实施本单位的安全风险控制措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 | ★ |
| 2020.006.03.010 |  |  | 未向从业人员进行宣传与告知安全风险源；未针对本单位风险源可能发生的风险事件完善应急预案体系；未明确风险事件应急措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条 |  |
| 2020.006.03.011 |  |  | 重大危险源未按要求报备 | 《安全生产法》第37条 | ★ |
| 2020.006.03.012 |  | 应急救援 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等 | 《生产安全事故应急条例》第7条；《生产安全事故应急预案管理办法》第26条 |  |
| 2020.006.03.013 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍 | 《中华人民共和国安全生产法》第79条；《生产安全事故应急条例》第10、11条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第31条 |  |
| 2020.006.03.014 |  |  | 未按规定定期组织应急演练 | 《中华人民共和国安全生产法》第78条；《生产安全事故应急条例》第6、8条；《北京市安全生产条例》第77条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33、35、36条 |  |
| 2020.006.03.015 |  | 相关方管理 | 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人 | 《安全生产法》第46条 |  |
| 2020.006.03.016 |  |  | 未与相关方签订安全生产管理协议或未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第26条 |  |
| 2020.006.03.017 | 基础资料类 | 安全生产投入类 | 未按规定提取和使用安全费用的 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第36条 |  |
| 2020.006.03.018 |  |  | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用 | 《北京市安全生产条例》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第27、32条 |  |
| 2020.006.03.019 |  |  | 安全生产费使用无计划，无经费使用情况跟踪、记录 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第9条、第32条 |  |
| 2020.006.03.020 | 设备设施及物料类 | 通用设备 | 设备连接螺栓、管道吊、支架存在松动等影响安全使用情况，设备表面有毛刺、利棱、尖角及凹凸不平的情况， | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.021 |  |  | 设备中旋转或直线运动的部件、零件或工件和运动传递的部件，未采用固定式防护装置或未设置活动式联锁防护装置 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.022 |  |  | 电气设备的金属外壳、金属构架等非带电的裸露金属部分未按要求接地或接零保护或连接不可靠 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.023 |  |  | 各类行程限位装置、过载保护装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置未设置或不符合安全要求；操作手柄、显示屏和指示仪表故障；附属装置不齐全或存在缺失 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.024 |  |  | 手持电动工具的防护罩、盖及手柄存在破损、变形、松动情况 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.3条 |  |
| 2020.006.03.025 |  |  | 设备电源插头有破裂及损坏，接线不正确；电源线未按出厂长度，随意接长或拆换，电源线中间有接头及破损，拖地或接触尖锐物品 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.3条 |  |
| 2020.006.03.026 |  |  | 空气压缩机未放在有足够通风的房间里，周边区域内脏乱；空气压缩机摆放位置布局不合理，未留有能便于维护和检修的足够空间距离 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.3条 |  |
| 2020.006.03.027 |  |  | 空气压缩机不能正常工作，有异响，空气压缩机表面不清洁，有漏油现象，空气压缩机防护罩脱落或拆卸下来 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.3条 |  |
| 2020.006.03.028 |  |  | 砂轮机未与地面固定牢固，砂轮机防护罩脱落或未有有效的遮盖面，砂轮片有裂纹、损伤 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.3条 |  |
| 2020.006.03.029 |  | 用电 | 配电室未单独设立，配电室未设操作、维护通道，堆放杂物 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》附表F.1用电要素的安全生产等级评定细则第5.1 |  |
| 2020.006.03.030 |  |  | 配电箱、开关箱未装设在干燥、通风、无外来物体撞击的场所，其周围不能满足足够2人同时工作的空间和通道 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》附表F.1用电要素的安全生产等级评定细则5.6 |  |
| 2020.006.03.031 |  |  | 总配电箱未设总隔离开关、分隔离开关、漏电保护器等电器设备，分配电箱未设总隔离开关、分隔离开关；开关箱未设隔离开关、漏电保护器，未实行“一机一闸一箱一漏”，设置了分路开关 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》附表F.1用电要素的安全生产等级评定细则5.6 |  |
| 2020.006.03.032 |  |  | 配电箱（柜）未张贴醒目的安全警告标志和编号、标识，配电箱、开关箱未设置名称、用途、分路标记，无锁，无防雨措施，配电箱、开关箱里放置物品，未设置专人负责定期对配电箱、开关箱进行检查、维修， | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》附表F.1用电要素的安全生产等级评定细则5.6 |  |
| 2020.006.03.033 |  |  | 乱拉乱接电线，电线绝缘层破损和残旧 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》附表F.1用电要素的安全生产等级评定细则5.3.1.6 |  |
| 2020.006.03.034 | 设备设施及物料类 | 喷烤漆房 | 新购置的喷烤漆房应经交通产品认证合格，安装后3年内进行首次安全使用综合评价，然后每3年进行评价，第10年开始每年进行评价；以上未评价或评价不合格 | 《在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则》6.3 | ★ |
| 2020.006.03.035 |  |  | 在用汽车喷烤漆房未按规定指定专人进行管理；未在醒目位置设置负责人基本信息和永久性安全操作及保养的文字标示；未在醒目的位置安装 | 《在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则》第4.2.2.3条 |  |
| 2020.006.03.036 |  |  | 喷烤漆房及周边堆放杂物，未留有1m以上的空间 | 《汽车喷烤漆房》第6.8.3条 |  |
| 2020.006.03.037 |  | 调漆室 | 调漆室未单独设置，隔离墙非实心隔离墙或未采取物理隔离措施 | 《涂装作业安全规程涂漆工业安全及其通风净化》第5.1.4.2.1条 |  |
| 2020.006.03.038 |  |  | 调漆室未设置机械通风设施 | 《涂装作业安全规程涂漆工业安全及其通风净化》第5.1.4.2.1条 |  |
| 2020.006.03.039 |  |  | 调漆室未设置净化装置 | 《涂装作业安全规程涂漆工业安全及其通风净化》第5.1.4.2.2条 |  |
| 2020.006.03.040 |  |  | 调漆室电气设备防爆不符合要求或者未采取有效的防爆技术措施 | 《涂装作业安全规程涂漆工业安全及其通风净化》第5.1.4.2.1条 |  |
| 2020.006.03.041 |  | 特种设备 | 特种设备安全检验过期或未检验 | 《特种设备安全监察条例》第25条 | ★ |
| 2020.006.03.042 |  |  | 特种设备相关牌照和证书未按要求固定在设备现场显著位置 | 《特种设备安全监察条例》第25条 |  |
| 2020.006.03.043 |  |  | 气瓶无制造标志或定期检验标志；空瓶与实瓶未分开放置，没有明显标志；气瓶瓶身防砸垫圈缺失或破损，或气瓶无瓶帽；气瓶储存及使用期间未设置防倾倒链等防止倒覆措施；毒性气体实瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的实瓶，未分室存放，未在附近配备防毒用具和消防器材 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.4条 |  |
| 2020.006.03.044 |  | 辅助系统设备设施 | 特种设备的压力表、安全阀等安全装置有损坏或不能正常工作情况，特种设备的压力表、安全阀等未检验或检验过期 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.4条 |  |
| 2020.006.03.045 | 人员类 | 资格资质 | 特种作业人员未经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗 | 《安全生产法》第27条 |  |
| 2020.006.03.046 |  | 操作行为 | 喷漆工序未在独立设置的喷烤漆房内完成，喷漆过程中，送、排风系统和空气净化装置未全程有效运行 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.8条、第4.10.2.2条 |  |
| 2020.006.03.047 |  |  | 称量、调漆工序未在调漆间内进行，称量和混合漆料、溶剂（稀释剂）的工位未设置局部机械排风装置或调漆过程中未全程开启；盛放易挥发物料的容器未密闭，或有开启使用后未加盖情况 | 《机动车维修场所职业卫生技术规范》 |  |
| 2020.006.03.048 |  |  | 动用明火作业未办理动火证，无动火记录 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.10.2.1条 |  |
| 2020.006.03.049 |  |  | 焊接及切割区域未用不可燃材料隔离，焊接电缆与气焊胶管混在一起，露天装设的电焊机未设置在干燥的场所，无棚遮蔽 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.10.2.1条 |  |
| 2020.006.03.050 |  |  | 乙炔瓶和氧气瓶存放于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，使用时乙炔瓶和氧气瓶之间未保持5米以上距离，未距离明火10m以上 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.10.2.1条 |  |
| 2020.006.03.051 |  |  | 未按规定配备和正确使用劳动防护用品 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第28条 |  |
| 2020.006.03.052 | 人员类 | 危险化学品的储存和使用 | 危险化学品未储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.7.1条 |  |
| 2020.006.03.053 |  |  | 危险化学品未分区、分类、分库（或分柜）存放，禁忌类危险化学品混合存放，危险化学品储存区域内堆积可燃性物品，危险化学品储存区域内堆积可燃性物品 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.7.1条 |  |
| 2020.006.03.054 |  | 危废管理 | 危险废弃物贮存场所未在维修车间外独立设置 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.7.2条 |  |
| 2020.006.03.055 |  |  | 未建立专用的危险废弃物的贮存设施或专用贮存区域，贮存房间未防渗的硬化地面、无泄漏液体收集装置，废铅酸电池存放区域，地面未采取防腐防渗处理 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.7.2条 |  |
| 2020.006.03.056 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者埋压、圈占、遮挡消火栓 | 《北京市生产经营安全生产主体责任规定》第20条 |  |
| 2020.006.03.057 |  |  | 厂房疏散门不是采用向疏散方向开启的平开门，采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门作为疏散门 | 《建筑设计防火规范》6.4.11条 |  |
| 2020.006.03.058 |  | 厂区环境 | 停车场地与承修车型、经营规模不相适应；停车场地不合法；停车场管理混乱，无法保证车辆行驶通畅 | 《北京市机动车维修经营备案暂行办法》附件5机动车维修经营类别标准，GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件第1部分：汽车整车维修企业第8.2.1条 |  |
| 2020.006.03.059 |  |  | 厂区出入口未分开设置且未设专人指挥车辆出入 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.1.2条 |  |
| 2020.006.03.060 |  | 厂房及作业场所 | 生产厂房和维修车间面积不符合要求 | 《北京市机动车维修经营备案暂行办法》附件5机动车维修经营类别标准，GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件第1部分：汽车整车维修企业第8.3.1条、第8.3.2条 |  |
|  |  |  | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内；或者与员工宿舍的距离不符合安全要求 | 《安全生产法》第102条 | ★ |
| 2020.006.03.061 |  |  | 办公区、生活区和作业场地未隔离布置 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.2.2条 |  |
| 2020.006.03.062 |  |  | 未按维修工种分区、分开布置，且不符合安全作业要求 | 等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业第4.2.2.3条 |  |
| 2020.006.03.063 |  |  | 未实行定置管理，各工位器具、料箱摆放不整齐、不平稳，沿通道两边有突出或锐边物品 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.2.4条 |  |
| 2020.006.03.064 |  |  | 作业区域地面坑洼，有障碍物和绊脚物，地面积水、积油、垃圾杂物堆积较多，未及时处理或暂存在指定地点 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.2.5条 |  |
| 2020.006.03.065 |  |  | 地沟边缘未设计地沟回油槽，地沟内安装的工作灯不符合要求，地沟内有积油、积水、遗洒，地沟设施不使用时，未盖上安全盖板或采取安全防护措施 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.4.2条 |  |
| 2020.006.03.066 |  | 库房 | 物品未分类、分堆、限额存放，码放混乱，未设置定置区域线或线条磨损不清晰，库房堆垛的面积大于150平方米 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.067 | 场所环境类 | 库房 | 货架未采用非燃烧材料制作 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.068 |  |  | 货架遮挡消火栓、自动喷淋头以及排烟口 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.069 |  |  | 涂料（油漆）、溶剂（稀释剂）、油料、清洗剂、退炭剂等易燃易爆有毒物品未单独存放 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条 |  |
| 2020.006.03.070 |  | 标志及标识 | 门口、机动车交汇路口、生产区域等危险路段未设置限速标牌和警示标牌 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.5.2条；附录C.1场所环境要素的安全生产等级评定细则2.5.1 |  |
| 2020.006.03.071 |  |  | 在厂区的危险部位、施工部位、交通要道等处未设置注意安全、当心触电、当心坠落、当心滑跌、当心车辆等警告标志 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.5.2条；附录C.1场所环境要素的安全生产等级评定细则2.5.1 |  |
| 2020.006.03.072 |  |  | 在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料保障、贮存场所未设置相应的警示标识 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.2.5.2条；附录C.1场所环境要素的安全生产等级评定细则2.5.1 |  |
| 2020.006.03.073 |  |  | 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备未设置明显的安全警示标志 | 《安全生产法》第32条 |  |
| 2020.006.03.074 |  |  | 未在设备附近醒目位置设置安全操作规程 | 《安全生产等级评定技术规范第17部分：机动车维修企业》第4.3.1条，汽车维修业开业条件第1部分：汽车整车维修企业第6.3条 |  |
| 注：备注栏中加“★”标记的为重大隐患 |  |  |  |  |  |