- 交通运输建筑施工行业生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.006.09.001 | 基础 资料类 | 资质证照 | 未取得《安全生产许可证》《资质证书》，许可证未在有效期内 | 《安全生产许可证条例》第2条；《中华人民共和国建筑法》第7条；《建设工程安全生产管理条例》第20条；《公路水运工程安全生产监督管理办法》第14条 |  |
| 2021.006.09.002 |  | 机构及人员配备 | 未按规定设置安全管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员 | 《安全生产法》第24条；《北京市安全生产条例》第15条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第11条 |  |
| 2021.006.09.003 |  | 责任制 | 未建立健全安全生产责任制 | 《安全生产法》第4条、21条，《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第4条；《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）第5条 | ★ |
| 2021.006.09.004 |  |  | 安全生产责任制未明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2021.006.09.005 |  |  | 未开展安全生产责任制落实情况考核工作，未依据考核结果进行奖惩 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条 |  |
| 2021.006.09.006 |  | 制度 | 未建立健全安全生产规章制度 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条；《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）第6条 |  |
| 2021.006.09.007 |  |  | 未建立用火用电管理制度，用火用电管理不规范，临时用电设备和电线不符合标准 | 《北京市消防条例》第27条 |  |
| 2021.006.09.008 |  | 记录档案 | 未建立和完善安全生产会议台账、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全风险台账、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、安全生产设施设备维护台帐 | 《安全生产法》第25条、28条；《生产经营单位安全培训规定》第22条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条、17条、18条 |  |
| 2021.006.09.009 |  | 风险辨识 | 未开展作业活动和设备设施危险、有害因素识别工作 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第29条 | ★ |
| 2021.006.09.010 |  |  | 未组织制定并实施本单位的安全风险控制措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条、29条 | ★ |
| 2021.006.09.011 |  |  | 未向从业人员进行宣传与告知安全风险源；未针对本单位风险源可能发生的风险事件完善应急预案体系；未明确风险事件应急措施 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第285号令第24条；《安全生产法》第41条 |  |
| 2021.006.09.012 |  |  | 未按规定开展设计、施工安全风险评估 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第24条 |  |
| 2021.006.09.013 |  |  | 重大危险源未按要求管理 | 《安全生产法》第40条 | ★ |
| 2021.006.09.014 |  | 应急救援 | 未按要求编制应急救援预案，或未定期修订 | 《生产安全事故应急条例》第5条、7条 |  |
| 2021.006.09.015 |  |  | 未按要求编制应急处置卡 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第19条 |  |
| 2021.006.09.016 |  |  | 未配备必要的应急救援器材、设备设施和物资，未进行经常性维护、保养 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第31条；《安全生产法》第82条 |  |
| 2021.006.09.017 | 基础 资料类 | 应急救援 | 未按规定定期组织应急演练，未进行总结评估 | 《安全生产法》第81条；《生产安全事故应急条例》第6条、8条；《北京市安全生产条例》第77条；《生产安全事故应急预案管理办法》第33条、35条、36条 |  |
| 2021.006.09.018 |  | 相关方管理 | 将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人 | 《安全生产法》第49条 |  |
| 2021.006.09.019 |  |  | 未与相关方签订安全生产管理协议或未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第26条；《安全生产法》第49条 |  |
| 2021.006.09.020 |  | 安全生产投入 | 未按规定提取和使用安全费用 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第36条；《安全生产法》第23条 |  |
| 2021.006.09.021 |  |  | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用 | 《北京市安全生产条例》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第27条、32条 |  |
| 2021.006.09.022 |  |  | 施工单位未为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 | 《建设工程安全生产管理条例》第38条 |  |
| 2021.006.09.023 |  |  | 安全生产费使用无计划，经费使用情况无跟踪记录 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第9条、32条 |  |
| 2021.006.09.024 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 施工中使用的施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等不具有生产（制造）许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明，未设立专人查验、定期检查和更新，未建立相应的资料档案 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第17条 |  |
| 2021.006.09.025 |  |  | 施工现场未配置消防器材，未设置临时消防给水系统、临时消防应急照明等临时消防设施 | 《北京市消防条例》第27条；《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）5.1.1 |  |
| 2021.006.09.026 |  |  | 未按照消防安全管理规定存放、保管、使用施工材料 | 《北京市消防条例》第27条 |  |
| 2021.006.09.027 |  | 工艺及生产设备设施类 | 翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施在投入使用前，未组织有关单位进行验收，或未委托具有相应资质的检验检测机构进行验收 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第19条 |  |
| 2021.006.09.028 |  |  | 使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备和材料 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第20条 |  |
| 2021.006.09.029 |  |  | 施工便道便桥、临时码头未满足通行和安全作业要求，施工便桥和临时码头未提供临边防护和水上救生等设施 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第22条 |  |
| 2021.006.09.030 |  |  | 电焊机未置于干燥、通风的位置，露天使用电焊机未设防雨、防潮装置，移动电焊机时未切断电源 | 《安全生产等级评定技术规范》第61部分4.3.2 |  |
| 2021.006.09.031 |  |  | 高处作业场所临边未设置安全防护栏，防护栏杆下方未挂密目式安全网封网，防护栏杆下部未设置高度不小于0.18m的挡脚板 | 《安全生产等级评定技术规范》第61部分4.3.3 |  |
| 2021.006.09.032 |  |  | 高处作业现场的上下通道未根据作业情况通过验算选用钢斜梯、钢直梯、人行塔梯，各类梯子安装后未通过安全验收 | 《安全生产等级评定技术规范》第61部分4.3.3 |  |
| 2021.006.09.033 |  |  | 配电柜未装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）6.1.6 |  |
| 2021.006.09.034 |  |  | 将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）11.2.2 |  |
| 2021.006.09.035 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 模板工程未通过验收便进行下道工序 | 《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）6.1.2；《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第17条 |  |
| 2021.006.09.036 |  |  | 脚手架荷载在使用中不符合要求，拉接点和基础不满足规范要求 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）3.1.3；11.2.2 |  |
| 2021.006.09.037 |  |  | 模板及其支架在安装过程中，未设置有效防倾覆的临时固定措施 | 《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）6.1.2 |  |
| 2021.006.09.038 |  |  | 模板拆除工作无专人指挥，作业区未设围栏 | 《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）7.1.7 |  |
| 2021.006.09.039 |  |  | 拆除施工时，人工拆除采取底部掏掘或推倒的方式 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.3 |  |
| 2021.006.09.040 |  |  | 当机械拆除需要人工拆除配合时，人员和机械在同一作业面上工作 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.2.9 |  |
| 2021.006.09.041 |  |  | 当拆除梁或悬挑构件时，未采取有效的控制下落措施 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.5 |  |
| 2021.006.09.042 |  | 特种设备类 | 特种设备使用单位未取得特种设备使用登记证书，未建立特种设备安全技术档案，未将登记标志置于该特种设备的显著位置 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第18条 |  |
| 2021.006.09.043 |  |  | 氧气瓶、乙炔瓶未定期校验，标识不清晰，防火措施不齐备，气瓶与实际焊接或切割作业点的距离小于10m，氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5m | 《安全生产等级评定技术规范》第61部分4.4.2 |  |
| 2021.006.09.044 |  | 辅助系统 设备设施类 | 未向作业人员提供符合标准的安全防护用品，未及时监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第23条 |  |
| 2021.006.09.045 |  |  | 未建立健全安全生产技术分级交底制度，未明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第40条 |  |
| 2021.006.09.046 | 人员类 | 资格资质类 | 施工单位的主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第14条 |  |
| 2021.006.09.047 |  |  | 施工单位未书面明确本单位的项目负责人 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第35条 |  |
| 2021.006.09.048 |  |  | 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，未取得特种作业操作资格证书便上岗作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第25条 |  |
| 2021.006.09.049 |  | 操作行为类 | 作业人员进入新的岗位或新的施工现场前，未接受安全生产教育培训，或教育培训不合格便上岗作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第37条 |  |
| 2021.006.09.050 |  |  | 施工现场临时用电未建立安全技术档案 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）3.3.1 |  |
| 2021.006.09.051 |  |  | 施工单位未严格按照专项方案组织施工，擅自修改、调整专项方案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第14条 |  |
| 2021.006.09.052 |  |  | 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第14条 |  |
| 2021.006.09.053 |  |  | 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位未组织专家对专项方案进行论证 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第5条 |  |
| 2021.006.09.054 |  |  | 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位未组织有关人员进行验收便进入下一道工序 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第17条 |  |
| 2021.006.09.055 |  |  | 管理人员违章（强令）指挥岗位从业人员作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第32条 |  |
| 2021.006.09.056 | 人员类 | 操作行为类 | 作业人员违反安全操作规程违章作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第33条 |  |
| 2021.006.09.057 |  |  | 施工单位未在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 | 《建设工程安全生产管理条例》第26条、65条 |  |
| 2021.006.09.058 |  |  | 起重机越过无防护设施的外电架空线路作业，作业空间距离不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）4.1.4 |  |
| 2021.006.09.059 |  |  | 用电设备未设置独立开关箱，或同一个开关箱控制2台及以上用电设备（含插座）。施工现场沿地面敷设电缆线 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）8.1.3；7.2.3 |  |
| 2021.006.09.060 |  |  | 张拉作业未设置警戒区，操作平台不稳固，张拉设备不牢固 | 《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）6.5.6 |  |
| 2021.006.09.061 |  |  | 高边坡截水沟施工未设置作业人员防坠设施 | 《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）6.6.1 |  |
| 2021.006.09.062 |  |  | 砌筑施工中，采取自上而下顺坡卸落、抛掷砌筑材料；砌筑人员不戴安全帽、防滑鞋等防护用品；脚手架下有人操作或停留 | 《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）6.5.1 |  |
| 2021.006.09.063 |  |  | 建筑单位未组织土建设计、基坑工程设计、工程总承包及基坑工程施工与基坑工程监测单位（第三方）进行图纸会审和技术交底，未及时记录或记录不完整 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）3.0.6 |  |
| 2021.006.09.064 |  |  | 勘探孔及探井施工结束后，未及时回填密实，回填质量不符合相关规定 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）4.2.5 |  |
| 2021.006.09.065 |  |  | 基坑工程施工前，未编制支架结构施工方案 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）6.1.1 |  |
| 2021.006.09.066 |  |  | 旋转钻机作业发生浮机现象未立即停止作业 | 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）7.8.8 |  |
| 2021.006.09.067 |  |  | 螺旋钻孔机作业发生卡钻或发出报警信号时未停止下钻；6级及以上大风条件下，进行螺旋钻孔机作业或未按要求停放设备 | 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）7.6.8；7.6.9 |  |
| 2021.006.09.068 |  |  | 爆破作业前未对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，未采取必要的安全防范措施 | 《爆破安全规程》（GB6722-2014）6.1.1 |  |
| 2021.006.09.069 |  |  | 爆破器材检测和爆破作业人员，未穿戴防静电的衣物 | 《爆破安全规程》（GB6722-2014）6.3.1.2 |  |
| 2021.006.09.070 |  |  | 同向或相向开挖隧道距离小于规范及设计规定时，另一端未停止开挖 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》6.3.2 |  |
| 2021.006.09.071 |  |  | 大孔径桩及扩底桩作业时未制定防坠人、坠物、坍塌、人员窒息等安全措施和应急预案 | 《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）2.2.12 |  |
| 2021.006.09.072 |  |  | 大孔径桩作业时，混凝土未达到规定养护强度和养护时间便进行下方土方开挖 | 《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）2.2.12 |  |
| 2021.006.09.073 |  |  | 顶管作业时，未按方案分层支护开挖工作坑 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.1 |  |
| 2021.006.09.074 |  |  | 顶管作业时，后背与管道顶进轴线不垂直、结构尺寸和强度不符合设计要求 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.1 |  |
| 2021.006.09.075 |  |  | 顶管作业时，拆除支护结构与回填工作坑未自下而上逐层同步进行 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.1 |  |
| 2021.006.09.076 | 人员类 | 操作行为类 | 未按“18字方针”进行暗挖作业 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》2.0.12 |  |
| 2021.006.09.077 |  |  | 暗挖工程一次开挖两榀或多榀；格栅架设后长时间搁置 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.2 |  |
| 2021.006.09.078 |  |  | 暗挖施工中，相对开挖的两开挖面在距离小于2倍洞跨且小于10m时，一端未停止掘进 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.2 |  |
| 2021.006.09.079 |  |  | 盾构施工中，盾构始发、到达端头加固参数、范围不符合设计要求 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.3 |  |
| 2021.006.09.080 |  |  | 盾构衬砌与周边土壤间的缝隙未及时注浆填充 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.3 |  |
| 2021.006.09.081 |  |  | 起重机作业人员未穿防滑鞋、未戴安全帽进行作业 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.4 |  |
| 2021.006.09.082 |  |  | 起重机起吊过程中，起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，司机未鸣笛示意 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.16 |  |
| 2021.006.09.083 |  |  | 起重机作业时，未按“十不吊”要求进行操作 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3部分 |  |
| 2021.006.09.084 |  |  | 有限空间作业时，安全防护设备或个人防护装备失效时，仍继续作业 | 《有限空间作业安全技术防范》（DB11/T852-2019）6.1.7 |  |
| 2021.006.09.085 |  |  | 有限空间内使用照明灯具电压大于24伏 | 《有限空间作业安全技术防范》（DB11/T852-2019）5.14.3 |  |
| 2021.006.09.086 |  |  | 有限空间作业未执行先通风、再检测、后作业原则 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.5.2 |  |
| 2021.006.09.087 |  |  | 盾构始发、接收端头未进行加固即开始施工 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》6.4.1 |  |
| 2021.006.09.088 |  |  | 盾构机组装及拆卸时，未编制专项吊装施工方案或方案未经专家论证 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》6.4.3 |  |
| 2021.006.09.089 |  |  | 顶管、暗挖、盾构施工未按规定监测 | 京建发（2018）397《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》5.9.4 |  |
| 2021.006.09.090 |  |  | 危险化学品储存未设专用仓库、专用场地或专用储存室，未设专人（双人）负责管理 | 《危险化学品安全管理条例》国务院（2011）591号第24条 |  |
| 2021.006.09.091 |  |  | 未在危险化学品作业场所或安全设施、设备上设置明显的警示标志 | 《危险化学品安全管理条例》国务院（2011）591号第20条 |  |
| 2021.006.09.092 |  |  | 现场临时用房材料未达到A级防火标准 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）4.2.1 |  |
| 2021.006.09.093 |  |  | 消防栓未设置在位置明显且易于操作的部位 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）5.3.12 |  |
| 2021.006.09.094 |  |  | 未组织防火检查，及时消除火灾隐患；未进行有针对性的消防演练 | 《消防法》第16条 |  |
| 2021.006.09.095 | 场所 环境类 | 建（构）筑物类 | 施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，办公、生活区的选址不符合安全性要求 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第22条 |  |
| 2021.006.09.096 |  |  | 边坡开挖施工区没有临时性排水或防暴雨措施，未与永久性排水措施结合实施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）7.1.2 |  |
| 2021.006.09.097 |  |  | 边坡较高时，坡顶未设置临时性的防护栏及安全措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）7.1.3 |  |
| 2021.006.09.098 |  |  | 边坡开挖前，未清除松动的滚石和可能崩塌的土方 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）7.1.4 |  |
| 2021.006.09.099 |  | 标志及 标识类 | 施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，未设置明显的安全警示标志 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第22条；《建设工程安全生产管理条例》第28条 |  |
| 2021.006.09.100 |  | 周边 环境类 | 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等未采取专项防护措施 | 《建设工程安全生产管理条例》第30条 |  |
| 2021.006.09.101 |  |  | 电气设备现场周围存放易燃易爆物、污染和腐蚀介质 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）4.2.1 |  |
| 2021.006.09.102 |  |  | 当坑底下部的承压水影响到基坑安全时，未采取坑底土体加固或降低承压水头等治理措施 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)7.1.7 |  |
| 2021.006.09.103 |  |  | 排水沟深度、宽度、坡度不符合标准 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)7.2.2 |  |
| 2021.006.09.104 |  |  | 降水井切除时，未去除井管滤料层，未采用黏土封井 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)7.2.7 |  |
| 注：备注栏中加“★”标记的为重大隐患 |  |  |  |  |  |