2020年征收项目房屋拆除工程四期（二标）征收工程

保

护

方

案

报价单位：重庆财汇工程管理有限公司

日    期：2020年11月15日

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、防护架施工技术交底

四、方案一览表、防护及保护施工大样图

- 工程概况：

- 工程概况：

轨道交通18号线石坪桥站房屋征收项目；

黄桷坪尖山堡旧城改建房屋征收项目；

轨道交通18号线（美院站）；

- 工程建筑面积约：

轨道交通18号线石坪桥站房屋征收项目：5600平方米；

黄桷坪尖山堡旧城改建房屋征收项目：6670.28平方米；

轨道交通18号线（美院站）：1323.44平方米；

二、编制依据：

（一）、编制依据

1、建筑施工实用手册

2、建筑施工安全检查标准JGJ59-2017

3、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016

4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

三、防护架施工方案

（一）、钢管脚手架搭设

1、材料

A、钢管规格及材料要求：采用强度等级Q235-A焊接钢管（048*3.5mm）

B、扣件：材料采用锻铸铁制作扣件，其材料应符合国家标准（钢管脚手架扣件）GB15831-2016的规定。

C、脚垫板：均采用50mm厚、宽度不少于20mm的松木，其材料应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质规定不得使用腐朽的脚垫板。

D、安全网：平网材质应符合（安全网）GB5725-2009的规定。密目安全网：密目安全网密度不低于800目╱100c㎡，其技术要求应符合BG5725-2009的规定，阻燃：安全网必须具有阻燃性，其续燃、阴燃时间均不超过4s。

E、竹跳板：均采用40mm厚宽度不少于250mm的楠竹跳板，其材质应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质的规定，不得使用腐朽的竹跳板。

F、彩条布：材质应符合使用要求。

2、搭设方式：

A、采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂密木网和彩条布，为防止建渣坠落造成过往行人安全，外脚手架外侧挂6m高竹跳板（规格型号：3000*250*40）

B、立杆外侧面设剪刀撑，剪刀撑应从脚手架纵向两端搭起，剪刀撑应不大于4跨且不小于6米，剪刀撑的斜杆与水平面的夹角为45度至60度。

C、搭设流程：定位      纵向扫地杆    立杆     横向扫地杆     大横杆     小横杆     斜撑      防砸措施

（二）、房屋拆除保护项目内容

1、拆除旧房外脚手架：脚手架采用双排落地式搭设，搭设高度根据脚手架搭设规范及业主要求。

2、安全通道：设置总高度为3.6m 、净高3m，通道采用双层钢管防护采用竹跳板满铺并用14号铁丝绑扎固定，同时双层分别满铺密目安全网及彩条布，防止灰尘及小型建渣掉落砸伤过往行人，避免一切安全施工的发生，由于附近居民较多，沿通道安装铺设低压防爆照明灯，照明灯安装间距为3m一个，确保夜间行人安全。

四、方案一览表

2020年征收项目房屋拆除工程四期（二标）征收项目位于黄桷坪，我监理公司组织专业技术工程人员逐一踏勘现场，现将该区域危险部位需要搭设安全保护措施部位及周边环境情况介绍如下：

- 轨道交通18号线石坪桥站房屋征收项目：

| 序号 | 标记长度 | 房屋结构 | 单位 | 计算式 |  |  | 工程量 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 高 | 宽 | 面积 |  |  |
| 1 | 51.76 | 砖混4层 | M | 51.76 | 15 |  | 776.4 | 图1图2 |  |
| 2 | 49 | 砖混8层 | M | 49 | 25 |  | 1225 | 图3图4 |  |
| 3 | 26 | 砖混3层 | M | 26 | 10 |  | 260 | 图5 |  |
| 4 | 22.75 | 安全通道 | M | 22.75*2 | 3 |  | 136.5 | 图6图7 | 安全通道 |
| 5 | 51.76 | 安全通道 | M | 51.76*2 | 3 |  | 310.56 | 图1图2 | 安全通道 |

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

- 黄桷坪尖山堡旧城改建房屋征收项目：

由于是在周围都存在围墙，里面不需要搭设保护（图9图10图11）。马路旁边临街有一部分需要搭设架体（图8）

| 序号 | 标记长度 | 房屋结构 | 单位 | 计算式 |  |  | 工程量 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 高 | 宽 | 面积 |  |  |
| 1 | 19.72 | 砖混 | M | 19.72 | 8 |  | 157.76 | 图8 |  |

图8

图9

图10

图11

- 轨道交通18号线（美院站）征收项目：

拆除房屋旁边有高压线，防护架需要高于高压线（图13图14）

| 序号 | 标记长度 | 房屋结构 | 单位 | 计算式 |  |  | 工程量 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 高 | 宽 | 面积 |  |  |
| 1 | 43.08 | 砖混 | M | 43.08 | 10 |  | 430.8 | 图12图13 |  |
| 2 | 17.55 | 砖混 | M | 17.55 | 10 |  | 175.5 | 图12图14 |  |

图12

图13

图14

注：防护架搭设步距、间距、水平杆、墙体连接杆、剪刀撑和其他相应措施由中标单位编制详细方案报批后方可实施。

重庆财汇工程管理有限公司

2020-11-15