2021年征收项目房屋拆除工程白市驿隧道项目拆除工程

保

护

方

案

报价单位：重庆财汇工程监理有限公司

日    期：2021年12月1日

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、防护架施工技术交底

四、方案一览表、防护及保护施工大样图

- 工程概况：

- 工程概况：

2021年征收项目房屋拆除工程白市驿隧道项目拆除工程

拆除面积约：约17000平方米。

2、拆除范围：

拆除招标范围内的所有砖混结构筑物及框架建筑物，位于九龙坡区中梁山玉清寺华玉路369号及旁边门面，九龙坡区玉清寺华玉路204号，208号周边门面，主要为红线图范围内的建（构）筑物的拆除、建筑垃圾清运、拆除材料的回收、余方放置及必要安全文明施工防护措施等工作。拆除以上范围并清运建筑垃圾，平整场地。

二、编制依据：

（一）、编制依据

1、建筑施工实用手册

2、建筑施工安全检查标准JGJ59-2017

3、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016

4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

三、防护架施工方案

（一）、钢管脚手架搭设

1、材料

A、钢管规格及材料要求：采用强度等级Q235-A焊接钢管（048*3.5mm）

B、扣件：材料采用锻铸铁制作扣件，其材料应符合国家标准（钢管脚手架扣件）GB15831-2016的规定。

C、脚垫板：均采用50mm厚、宽度不少于20mm的松木，其材料应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质规定不得使用腐朽的脚垫板。

D、安全网：平网材质应符合（安全网）GB5725-2009的规定。密目安全网：密目安全网密度不低于800目╱100c㎡，其技术要求应符合BG5725-2009的规定，阻燃：安全网必须具有阻燃性，其续燃、阴燃时间均不超过4s。

E、竹跳板：均采用40mm厚宽度不少于250mm的楠竹跳板，其材质应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质的规定，不得使用腐朽的竹跳板。

F、彩条布：材质应符合使用要求。

2、搭设方式：

A、采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂密木网和彩条布，为防止建渣坠落造成过往行人安全，外脚手架外侧挂6m高竹跳板（规格型号：3000*250*40）

B、立杆外侧面设剪刀撑，剪刀撑应从脚手架纵向两端搭起，剪刀撑应不大于4跨且不小于6米，剪刀撑的斜杆与水平面的夹角为45度至60度。

C、搭设流程：定位      纵向扫地杆    立杆     横向扫地杆     大横杆     小横杆     斜撑      防砸措施

（二）、房屋拆除保护项目内容

1、拆除旧房外脚手架：脚手架采用双排落地式搭设，搭设高度根据脚手架搭设规范及业主要求。

2、安全通道：设置总高度为3.6m 、净高3m，通道采用双层钢管防护采用竹跳板满铺并用14号铁丝绑扎固定，同时双层分别满铺密目安全网及彩条布，防止灰尘及小型建渣掉落砸伤过往行人，避免一切安全施工的发生，由于附近居民较多，沿通道安装铺设低压防爆照明灯，照明灯安装间距为3m一个，确保夜间行人安全。

四、方案一览表

2021年征收项目房屋拆除工程白市驿隧道项目拆除工程，我监理公司组织专业技术工程人员逐一踏勘现场，现将该区域危险部位需要搭设安全保护措施部位及周边环境情况介绍如下：

一、2021年征收项目房屋拆除工程白市驿隧道项目拆除工程保护架搭设情况：

| 序号 | 标记长度 | 房屋结构 | 单位 | 计算式 |  |  | 工程量 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 高 | 宽 | 面积 |  |  |
| 1 | 约21.27米 | 框架 | M | 约21.27米 | 30 |  | 约638.1平方米 | 图1 图2 |  |
| 2 | 约93.42米 | 安全通道 | M | 约93.42米*2 | 3 |  | 约560.52平方米 | 图3图4图5图6 |  |
| 3 | 约79.35米 | 安全通道 | M | 约79.35米*2 | 3 |  | 约476.1平方米 | 图7图8图9图10 |  |

1、建设银行大楼，需要搭设外架防护和保护安全通道

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

拆除工程完成后如拆除区域无完好围挡则需沿拆除房屋周边无围墙段搭设临时围挡，围挡的选型由业主确定，如原有完好围墙则不需搭设临时围挡。

注：防护架搭设步距、间距、水平杆、墙体连接杆、剪刀撑和其他相应措施由中标单位编制详细方案报批后方可实施。

重庆财汇工程管理有限公司

2021-12-1