凤中路延伸段拓宽改造房屋征收项目

保

护

方

案

编制单位：重庆康盛监理咨询有限公司

日    期：2024年7月

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、拆除平面位置及保护

四、拆除及防护架施工方案

- 工程概况：

工程名称：凤中路延伸段拓宽改造房屋征收项目

拆除面积约：2600.2平方米。

工程地点：重庆市九龙坡区中梁山田坝小学东50米(田坝正街西)

二、编制依据：

（一）编制依据

1、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2017

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

三、拆除平面位置及保护

我监理公司组织专业技术工程人员逐一踏勘现场，现将该区域拆除范围及周边环境情况介绍如下：

（一）中梁山田坝一村28栋一侧停车场及周边建筑

现场照片

|  | 人、车通道 |
| --- | --- |
| 停车场 | 周边建筑及电杆、电缆 |

拆除前应通知停车场内车辆及环卫公司所属垃圾箱全部转移到安全区域，转移完成后应搭设2.5米高围挡对拆除区域进行封闭。搭设双排脚手架（蓝色钢笆网）对中梁山街道活动中心的门窗以及电杆电缆进行保护，避免建渣飞溅对其造成损伤。拆除前应将停车场一旁的人、车通道出入口使用警示带、锥形桶、扩声器等工具，安排管理人员值守，避免行人、车辆进入拆除影响区域。拆除后宜使用钢板对停车场路面进行保护，防止工程车辆对路面造成破损。

- 中梁山田坝一村28栋后方山坡

- 现场照片

拆除房屋后方山坡

拆除前应排查山坡是否存在黄角树之类的保护性树木，若有，应提前做好保护措施或者保护性移栽。

- 中梁山田坝一村28栋一侧建筑物

- 现场照片

- 此建筑为待拆除建筑

因是待拆建筑，可不采取保护措施。

- 中梁山田坝一村28栋前方

- 现场照片

| - 房屋前方存在人行道、市政树木、电缆 |  |
| --- | --- |

- 拆除前应通知前方停靠车辆全部转移到安全区域，搭设2.5米高围挡。在电缆位置搭设钢管防护棚。对人行道上的树木采取保护措施。左右两侧应设有警示带、锥形桶、扩声器等工具，安排人员值守，防止人员从前方人行道通行。

保护范围及面积一览表：

| 保护点 | 面积 | 相关要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前方电缆钢管防护棚； | 400㎡ |  |  |  | 邻近红线道路，机械拆除时可能有弃渣飞溅，需要增加保护措施。采用机械和人工相结合方式除渣； |
| 停车场一侧双排脚手架 | 400㎡ |  |  |  | 邻近道路附近有电线、箱变，机械拆除时可能有弃渣飞溅，需要增加保护措施。采用机械和人工相结合方式除渣 |
| 其他保护范围 |  |  |  |  |  |
| 保护名称 | 要求 | 长度 | 面积 | 备注 |  |
| 拆除区域硬质围挡（不含基础） | Ⅱ型文化围挡 |  | 300㎡ | 按照《建设工程施工现场围挡标准图集》施工， 围挡外需要张贴文化标语等及开设围挡简易大门。（拆除现场围挡永久封闭使用） |  |
| 拆除后覆盖保护 | 迷彩遮阳网 |  | 500㎡ |  |  |
| 停车场路面保护 | 20mm厚钢板 |  | 300㎡ |  |  |
| 备注：具体以现场实际收方为准。现场如有其他不可预见性事物，需要保护的，中标人必须进行保护且完善所有手续，以上所发生的费用均包含在合同价内。 |  |  |  |  |  |

- 拆除及防护架施工方案

由于该房屋拆除位于城市市区、邻近未征收房屋，作业中尽可能采用人工拆除和机械拆除相结合的方式进行拆除，拆除过程中需要对原有建筑和邻近建筑物、构筑物采取安全防护措施：距离公路较远房屋建渣清运建议采用人工加机械二次转运的方式进行清运。

（一）、钢管脚手架搭设

1、材料

A、钢管规格及材料要求：采用强度等级Q235-A焊接钢管（048*3.5mm）

B、扣件：材料采用锻铸铁制作扣件，其材料应符合国家标准（钢管脚手架扣件）GB15831-2016的规定。

C、脚垫板：均采用50mm厚、宽度不少于20mm的松木，其材料应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质规定不得使用腐朽的脚垫板。

D、安全网：采用钢板网，钢板网规格尺寸：宽度1米，高度1.8米,厚度0.6mm.钢板网颜色：统一为国标色卡（GSB05-1426-2001）PB09 天（酞）蓝。

龙骨颜色：统一为国标色卡（GSB05-1426-2001）PB11 孔雀蓝。

立网搭设：每片钢板网采用4个连接管件与架体连接，钢板网之间采用φ16螺栓连接，钢板网立面应保持平整，顺齐。

E、竹跳板：均采用40mm厚宽度不少于250mm的楠竹跳板，其材质应符合现行国家标准（木结构设计标准）GB5005-2017中二级材质的规定，不得使用腐朽的竹跳板。

F、彩条布：材质应符合使用要求。

G、钢板铺设：按现场实际情况进行铺设，材质应符合使用需求。

H、钢制脚手板：材质应符合使用要求。

2、搭设方式：

A、采用双排脚手架，立杆间距1.2m，大横杆步距1.5m，小横杆间距1.5m，内外立杆步距0.6m，所有立杆下部加垫脚板。每层操作平台必须满铺跳板及防坠网，设两道护栏，底部设200mm高档脚板，双排架外立杆必须满挂钢板网，为防止建渣坠落造成过往行人安全。

B、立杆外侧面设剪刀撑，剪刀撑应从脚手架纵向两端搭起，剪刀撑应不大于4跨且不小于6米，剪刀撑的斜杆与水平面的夹角为45度至60度。

C、搭设流程：定位      纵向扫地杆    立杆     横向扫地杆     大横杆     小横杆     斜撑      防砸措施。

- 拆除区域施工完毕后使用迷彩遮阳网进行覆盖。

迷彩遮阳网示意图

- 临街及校内拆除边界需搭设硬质施工围挡

（Ⅱ型围挡效果图）

施工围挡做法：按照《建设工程施工现场围挡标准图集》内Ⅱ型围挡结构大样、基础图施工。

中标拆除单位全面负责拆除建筑物周围的环境污染防治、危废垃圾处置、相邻建筑物和施工红线范围内外的市政设施、道路、雨污水管网、弱电、电力、燃气、车辆、树木、消防及其他不可预见性事物的防护保护措施，如需办理相关手续，由中标人负责办理。拆除工程保护范围工程量为预估量，以现场实际收方为准，保护措施由中标单位自行编制详细保护方案报批后方可实施，其措施费用包含在中标金额内，因中标单位在拆除过程中保护不当造成的损失及其他责任由施工单位自行承担。

编制单位：重庆康盛监理咨询有限公司                                   2024年7月