- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车、摩托车零配件加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-500107-04-01-230720 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李** | 联系方式 | 158****9367 |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团J分区J39-1/02地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经106度21分2.50015秒，北纬29度20分58.25285秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36：71汽车零部件及配件制造367 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2410-500107-04-01-230720 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 6 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 5524.79 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表 1，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表： 表1 专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 项目情况对照. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目污废水排放方式为间接排放，不设置专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量，不设置专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水为园区自来水管网供给. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 拟建项目不涉及所列地下水资源保护区. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 69）附录B、附录C。. 由表1可知，本次评价不需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 2022年6月，重庆西彭工业园区管理委员会组织编制了《重庆西彭工业园区规划》，根据规划，西彭园区包括西彭产业区组团、陶家产业区组团和铜罐驿产业区组团，涉及原西彭园区A、B、C、D、F、J、L七个标准分区及原九龙园区C区肖家河以南区域。本项目位于重庆西彭工业园区陶家产业区组团内，该项目所在区域属于重庆西彭工业园区规划。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》； 审批机关：重庆市生态环境局； 审批文件名及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》渝环函[2023]439号； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1与西彭工业园区土地利用规划符合性分析 本项目位于西彭工业园区陶家组团地块，根据园区土地利用规划（见附图5），其用地性质为工业用地（M），项目用地符合区域土地利用规划。 - 1.1.2与西彭工业园区产业定位及产业布局符合性分析 本项目位于西彭工业园区陶家组团J标准分区J39-1/02 M2地块。西彭工业园区陶家组团主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。西彭工业园区范围内禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）项目。本项目属于“汽车零部件及配件制造”，符合园区产业定位，项目不排放重金属和持久性有机污染物，且不属于高耗水项目，选址于西彭工业园区陶家组团地块可行。 1.1.3与重庆西彭工业园区规划环境影响评价审查意见的符合性分析 本项目与《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》的符合性分析见下表： 表1.1-1 园区规划环评相关结论及审查意见函符合性分析表 项目; 要求内容; 要求分析; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目满足相关产业政策和环境准入要求以及规划环评报告书提出的生态环境管控要求。; 符合. 强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目位于西彭工业园区陶家J组团地块，项目租用厂房，不新增用地。且项目不位于左列所述的与居住科研用地相邻的地块。; 符合. 加强污染排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。 1.水污染物排放管控。 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）。 2.大气污染物排放管控。 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新建、扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。 3.工业固废排放管控。 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)相关要求。 4.噪声污染管控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间,减轻运输过程对沿线居民的影响。 5.土壤、地下水污染风险防控。 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。 6.碳排放管控。 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 1.项目厂区生产废水经预处理后与生活污水一起经生化池处理达标后经市政管网进入陶家工业污水处理厂。 2.使用清洁能源电能，废气经污染治理措施处理后，能实现达标排放，满足总量控制要求。不涉及酸洗等异味气体排放。 3.能妥善收集、处置固体废物。一般工业固废由厂区一般固废暂存间分类收集，定期交物资回收单位。危险废物分类收集，定期交有相应危废处理资质的单位处置，严格落实危险废物环境管理制度等。生活垃圾由环卫部门统一清运。 4.项目周边无声环境保护目标。尽量选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声达标。 5.项目已对厂区进行了分区防渗，可防地下水、土壤受到污染。 6.项目仅涉及用电，属于清洁能源，符合产业绿色低碳循环发展。; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 项目不属于沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地，项目需按照风险应急预案相关规定，完善环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。; 符合. 规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。 规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 项目严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。; 符合. 综上，根据上表分析可知，本项目建设符合《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439 号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1、与“三线一单”符合性分析 根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号）的要求，《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023 年）》（九龙坡府办发[2024]51号），本项目位于重庆九龙坡区西彭工业园区陶家组团J39-1/02地块，该处属于中“ZH50010720002-九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区”。本项目与三线一单相符性分析见下表。 表1.2-1 项目与九龙坡区生态环境准入清单及分区管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元 -九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 重点管控单元市级总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目位于工业园区内，符合布局规划。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以及不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于高污染项目、石化、现代煤化工项目; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，且位于西彭工业园区内，不属于化工项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目位于西彭园区，且不属于上述项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目位于西彭工业园区内。. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不涉及。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域为不达标区，项目废气采取相应的治理措施后排放，对环境的影响较小; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不属于上述重点行业，不涉及有机废气的排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目位于西彭工业园区内，其污废水进入陶家工业污水处理厂处理后排放。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及。; /. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不涉及。. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目严格执行污染环境防治责任制度和工业固体废物管理台账. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目所在的西彭工业园区已进行了突发环境事件风险评估。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目为汽车零部件及配件生产项目。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目为汽车零部件及配件生产项目，将严格对标限额标准先进值或国际先进水平。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目为汽车零部件及配件生产项目，企业内部工业用水已按最大重复利用循环使用。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不涉及。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; - 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 上述已分析，均符合。; 符合. - 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于高噪声、异味明显的项目，无需设置防护距离。; 符合. 污染物排放管控; - 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 上述已分析，均符合。; 符合. - 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业 VOCs 综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不涉及有机废气排放。; 符合. - 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。 加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目不属于餐饮业，不设置食堂。; 符合. - 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积 2 万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目不涉及。; /. - 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目不涉及。; /. - 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目不涉及。; /. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 上述已分析，符合。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于化工企业且不涉及危化品仓库，不会对饮用水源造成影响。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。; /. 资源利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 上述已分析，均符合。; /. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。 结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目使用清洁能源电，不属于左述项目。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇 5000 亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目生产过程的生产用水循环使用。; 符合. 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区管控要求; 空间布局约束; - 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。 - 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。 - 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; - 本项目用地周边均为工业用地，无规划的居住用地或教育用地等，且本项目污染较轻，不涉及喷漆、酸洗和熔炼； - 本项目为汽车零部件及配件生产，不属于禁止建设的工业项目； - 3、本项目不属于上述企业。; /. 污染物排放管控; - 推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 - 推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。 新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。 - 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 - 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 1、本项目为低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料； 2、本项目不属于污水处理厂； - 3、本项目不涉及； - 4、本项目不涉及土建施工。; 符合. 环境风险防控; - 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 - 禁止新建、扩建化工项目。 - 推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 - 西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 - 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不属于化工项目； - 3、本项目不涉及； - 4、本项目不涉及； - 5、本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。 - 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。 - 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 1、本项目使用清洁能源电； 2、本项目按照要求达到国内先进水平； - 3、本项目不涉及； - 4、本项目不属于高耗水行业。; /. 综上、本项目符合三线一单相关要求。 1.2.3、与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析 本项目属于汽车零部件及配件制造（C3670），对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合现行国家产业政策。同时，本项目已取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的“重庆市企业投资项目备案证”（项目编码：2410-500107-04-01-230720）。 1.2.4与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资﹝2022﹞1436号）符合性分析 表1.2-2本项目与产业投资准入符合性分析结果 目录; 产业投资准入规定; 项目情况; 符合性分析. 不予准入类; 全市范围内不予准入的产业 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2、天然林商业性采伐。 3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 本项目为汽车零部件及配件制造，不涉及上述不予准入内容。; 符合. 重点区域范围内不予准入项目 1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5、长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于重庆市西彭工业园区J分区，属于汽车零部件及配件制造项目，不属于采砂项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区等敏感目标，不在九龙坡区划定的生态保护红线内。; 符合. 限制准入类; 全市范围内限制准入产业 1、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2、新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3、在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目位于重庆市西彭工业园区J分区，为汽车零部件及配件制造项目，不属于高耗能高排放项目，不属于《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业 1、长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目位于重庆市西彭工业园区J分区，为汽车零部件及配件制造项目，不属于纸浆制造、印染等环境风险项目，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 综上，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）。 1.2.5与关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》长江办（2022）7号符合性分析 表1.2-3 项目与长江办（2022）7号符合性分析 序号; 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道的项目。; 本项目不属于该类项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目占地不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区域》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区域》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水经预处理后经市政污水管网；不在长江干支流及湖泊设置排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，已提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于此类项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目; 符合. 由上表中所列对比结果可见，拟建项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40 号）文件的相关要求。 1.2.6与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1.2-4 与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》、《泸州—宜宾— 乐山港口群布局规划》、《重庆港总体规划 (2035 年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江于线过江通道布局规划（2020-2035 年）》的过长江通道项目（含 桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内除遵守准保护区规定外。禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽 养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 本项目不涉及水产种质资源保护区，不属于围湖造田、挖沙采石等项目; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动， 破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园、野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定 的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、 供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及利用或占用长江流域河湖岸线; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及利用或占用长江流域河湖岸线; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外; 本项目不新设、改 设和扩大排污口; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、沱江、陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、 重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 14; 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江于流岸线公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田，也不属于尾矿库、冶炼渣库、 磷石膏库项目; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于钢 铁、石化、化工、焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制度经项目必须列入 《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试 行）》要求。; 本项目不属于石 化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对《产业结构调整指导目录》 中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目，不属于限制类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： - 新建独立燃油汽车企业； - 现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； - 外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非 独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 综上所述，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长办〔2022〕17 号）的要求。 1.2.7与《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025 年）》 符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五” 规划（2021~2025年）》的函》（渝环函〔2022〕347号），《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025 年）》提出： 强化生态空间管控。严格落实岸线空间管控，划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止市外重污染企业和项目向我市转移。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区，新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。 符合性分析：项目位于重庆市西彭工业园区J标准分区，不属于化工、尾矿库项目，占地不涉及重点生态功能区。符合规划要求。 1.2.8与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 《重庆市生态环境保护“十四五” 规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1.2-5 项目与（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：加强河流水质目标管理，加强重点水环境综合治理，修复水生态扩大水环境容量，严格保护饮用水水源地水质安全; 本项目用水来源于市政自来水管网，运营期产生的生产废水经污水处理设施处理，生活污水经生化池处理达标后排入市政污水管网；通过园区污水管网接入陶家工业污水处理厂作进一步处理; 符合. 提升大气环境质量：以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用，不涉及有机废气排放，颗粒物经收集处理后达标排放，无组织排放量较少; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用；实施重点区域土壤污染综合防控。选择典型行业和企业，开展企业用地及周边农用地土壤污染状况调查，掌握典型行业企业生产经营活动对企业用地及周边农用地土壤生态环境的影响。根据土壤污染状况详查结果，识别土壤环境问题突出的重点区域、重点行业和优先管控污染物。针对有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、农药、炼焦等土壤污染重点行业及周边区域，开展重点区域土壤污染综合防控示范区建设。因地制宜在土壤污染预防、风险管控、治理与修复、监管能力等方面进行探索；建立地下水环境管理体系。以化工园区、页岩气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。建立地下水监测网络，开展地下水污染防治分区划分，公布地下水污染地块清单。开展地下水污染修复试点，实施地表水—地下水、土壤—地下水、区域—地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治的管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 评价要求企业针对危废暂存间、液体辅料库房等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置接防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理；强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区; 符合. 健全环境风险防控体系：加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化环境风险事前防范，完善生态环境、应急、公安、交通、卫生健康等多部门对重大环境风险源的联合监管机制。 完善环境风险预警体系。加强环境风险隐患排查整治，定期开展环境安全排查整治专项行动，建立环境风险隐患排查档案，实行销号制度。强化区域环境风险防范预警体系建设，完善部门协同和信息共享机制。强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 强化应急响应管理。按照政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制，积极推动企业环境应急专业救援队伍参与全市环境应急抢险救援工作。重点企业和乡镇级以上人民政府应当制定突发环境事件应急预案。定期组织开展突发环境事件应急演练，妥善处置突发环境事件。推进基层环境应急能力建设，推动环境应急信息化、智慧化管理，完善环境风险管理应急指挥体系。完善环境应急物资储备网络，加强特征污染物应急物资储备。 加强生态环境与健康风险管理。以在校青少年和农村居民等人群为重点，向公众、家庭、单位（企业）普及生态环境与健康相关的防护和应对知识，提升生态环境与健康素养。开展重点区域、流域、行业生态环境与健康风险调查监测，建立完善生态环境与健康风险监测网络。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）。 1.2.9与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五” 规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1.2-6 与（九龙坡府办发〔2022〕1 号）符合性分析（摘录） 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 本项目用水来源于市政自来水管网，运营期生产废水经预处理设施处理后与生活污水一起经生化池处理达标后排入市政污水管网；最终进入陶家工业污水处理厂作进一步处理；; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治—以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进 VOCx综合整治，完成重点监管企业VOCx销号式综合整治。严格落实VOCx 含量限值标准，大力推进低（无VOCx含量原辅料替代，将生产和使用高VOCx含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCx纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：1）严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。2）强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。3）加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水-地下水、土壤-地下水、区域-地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。 开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末段处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置权过程信息追踪。; 评价要求企业针对危废暂存间、液体辅料库房等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置接防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：1）加强建筑施工噪监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。2）强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染入环境影响评价和“三同时”内容。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区; 符合. 加强环境风险防控与管理：1）加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。2）细化风险防范主体责任。全免推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进境风险防控应急体系建设。3）完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强公园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。4）强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆骏丰机械制造有限公司（统一社会信用代码：91500107709369665M），主要生产汽车配件、摩托车配件。企业为满足市场需求，保证企业更好的发展，位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团J分区J39-1/02地块，租赁重庆洪湖星消防科技有限公司1F厂房，总租赁面积5524.79m2。拟投资500万元，实施“汽车、摩托车零配件加工生产项目”（以下简称“本项目”），项目建成后预计年产汽车、摩托车零部件190万件，包括摩托车缸盖100万件、汽车散热器支架50万件、汽车减震器支座30万件、摩托车机油滤清器10万件；年产摩托车电喷进气管100万件，年组装摩托车启动臂150万件，年组装摩托车变档杆150万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，应开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“71汽车零部件及配件制造367；属于其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目主要生产工艺涉及机加、抛丸，因此本项目应编制环境影响报告表。受重庆骏丰机械制造有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司即组织技术人员，根据项目特点，现场调查，收集资料，在此基础上，编制完成《重庆骏丰机械制造有限公司汽车、摩托车零配件加工生产项目环境影响报告表》。 2.2建设内容 2.2.1项目概况 （1）项目名称：汽车、摩托车零配件加工生产项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：重庆骏丰机械制造有限公司； （4）建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团J分区J39-1/02地块（重庆洪湖星消防科技有限公司标准厂房1F）； （5）总投资：500万元，其中环保投资30万元； （6）工作制度：1班制，8h/班，年工作320天（2560小时），不设食堂和住宿。 （7）建设规模：本项目租赁重庆洪湖星消防科技有限公司标准厂房1F，建设汽车、摩托车零配件加工生产项目，租用总面积约5524.79平方米，厂房共1F，设置打磨区、机加工区、成品暂存区、固废暂存区、油品库房等。拟购置切割机、车床、钻床、抛丸机等设备，对外购毛坯件（铝合金、钢）进行生产加工，预计建成后，年产汽车、摩托车零部件190万件，包括摩托车缸盖100万件、汽车散热器支架50万件、汽车减震器支座30万件、摩托车机油滤清器10万件；年产摩托车电喷进气管100万件，年组装摩托车启动臂150万件，年组装摩托车变档杆150万件。 2.2.2项目组成 本项目项目组成及主要工程内容见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1F; 本项目共1F厂房，厂房高度约10米，厂房面积约5524.79平方米，厂房布置有加工中心、打磨区、车床区和组装区等区域。. 加工中心; 位于厂房1F东北侧，面积约400m2，设置钻攻中心等，进行机加工序；; 厂房依托，设备新建. 打磨区; 位于厂房1F西北侧，面积约200m2，设置打磨机、砂轮机等，进行打磨工序；; 厂房依托，设备新建. 手工车床区; 位于厂房1F西北侧，面积约80m2，设置手工车床，进行机加工序；; 厂房依托，设备新建. 组装区; 位于厂房1F西南侧，面积约700m2，进行组装工序；; 厂房依托，设备新建. 辅助工程; 办公室; 位于厂房北侧、东侧，面积分别约75m2、370m2，主要用于员工办公; 新建. 空压机; 项目设2台空气压缩机，排气量分别为3.5m³/min、12.6m³/min，位于厂房西侧; 新建. 公用工程; 供电; 来源市政供电; 依托. 供水; 依托市政给水; 依托. 排水; 雨污分流制；运营期生产废水经废水处理设施处理后与生活污水一起经生化池进行处理达标，经园区市政污水管网接入陶家工业污水处理厂深度处理达标排放；; 依托. 储运工程; 铝合金库房; 铝合金原料暂存区，位于厂房中部，面积约200m2; 新建. 成品暂存区; 位于厂房南部，面积约430m2，用于暂存成品。; 新建. 环保工程; 废水处理; 生产废水经预处理设施处理（处理能力1m3/d）后与生活污水一起经生化池（处理能力15m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后进入陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大溪河。; 生化池依托，预处理设施新建. 废气处理; 打磨粉尘、抛丸粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 固废处理; 一般工业固体废物; 位于厂房东北侧，面积约25 m2，一般工业固废定期外售综合利用。; 新建. 危险废物; 位于厂区北侧，设置危废暂存间，建筑面积约为10m2，分类暂存危险废物，交由有危废处理资质的单位回收处置; 新建. 生活垃圾; 暂存于生活垃圾存放区，由环卫部门统一清运; 依托. 风险; ①物料存储：液压油为风险物质，油品存放在油品库房，并在底部设置托盘收集。 ②分区防渗：项目油品库房、危废贮存设施、机加工生产区为重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。办公区、原材料区、成品区等为简单防渗区。重点防渗区贮存点地面与裙角用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物相容，基础层防渗。 ③消防措施：车间消防设施齐全、完好。在生产车间、原料堆放等场所设置了一定数量的手提式干粉灭火剂，并定期检查，保持有效状态。 ④危废贮存设施做防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按规定设置警示标志; 新建. 2.2.3主要生产设备 （1）本项目主要加工设备 表2.2-2 项目主要生产设备及设施参数一览表 序号; 生产设备名称; 型号/规格; 数量/台; 单位; 用途. 1; 抛丸机; Q326; 1; 台; 抛丸. 2; 抛丸机; Q034; 1; 台; 抛丸. 3; 砂带机; /; 2; 台; 打磨. 4; 砂轮机; /; 2; 台; 打磨. 5; 手工切割机; /; 1; 台; 切割. 6; 钻铣加工中心; /; 1; 台; 机加. 7; 车床; CJK-6136; 2; 台; 车削. 8; CJK-0640; 8; 台; 车削. 9; C6132; 1; 台; 车削. 10; CJK-6130; 4; 台; 车削. 11; CK-6130; 2; 台; 车削. 12; 钻攻中心; HT500; 2; 台; 钻攻加工. 13; TC-S2A; 5; 台. 14; TC-S2C-O; 1; 台. 15; TC-S2B-O; 1; 台. 16; T-600; 2; 台. 18; 钻攻中心; /; 11; 台. 17; 高端小数控; KX-36; 1; 台; 机加. 18; 钻攻机; ZS4120; 2; 台; 钻攻加工. 19; 钻床; Z4015; 9; 台; 钻孔. 20; Z406; 2; 台. 21; Z4116; 2; 台. 22; Z512B-1; 2; 台. 23; 数控钻床; JZK-2015; 2; 台. 24; 台式钻铣床; ZX7045B; 2; 台. 25; 卧式拉床; L6010-1; 1; 台; 拉花键. 26; 铣床; X5424; 3; 台; 铣. 29; 压力机; 100kg; 1; 台; 压. 30; 攻丝机; /; 1; 台; 攻丝. 31; 雕刻机; CP6590; 3; 台; 雕刻. 32; 清洗机; /; 1; 台; 清洗. 33; 空气压缩机; XR-37; 1; 台; 提供压缩空气. 34; 30A; 1; 台. 35; 空气干燥机; 2m3; 1; 台; 干燥压缩空气. 36; 6m3; 1; 台. 37; 叉车; /; 1; 台; 运输. 根据建设单位提供的生产设备资料清单，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》，生产设备不属于上述文件中淘汰类、限制类的设备。 （2）设备产能匹配性分析 本项目产能限制节点主要在钻攻中心和抛丸机，项目的产能匹配性分析见下表： 表2.2-4 设备产能匹配性分析情况一览表 工序; 生产设备; 最大设备启用数; 单台日最大生产能力; 运行天数; 设备最大 产能; 本项目产品方案. 钻攻加工; 钻攻中心; 22台; 420件; 320d、8h/d; 295.68万件/a; 290万件/a. 抛丸; 抛丸机; 2台; 51kg/h; 320d、8h/d; 261.12; 257.1t. 根据以上设备产能核算，满足产品需求。 2.2.4产品方案及生产规模 本项目主要生产产品及生产规模见表2.2-5。 表2.2-5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 主要产品特征（型号规格）; 执行标准; 用途. 1; 缸盖; 100 万件（平均500g/件，500t）; 米字缸盖，一字缸盖等; 无国标，执行企业控制标准; 摩托车配件. 2; 汽车散热器支架; 50 万件（平均250g/件，125t）; 7003支架，7002支架，6008支架等; 无国标，执行企业控制标准; 汽车配件. 3; 汽车减震器支座; 30 万件（平均230g/件，69t）; 7249支座，138021支座等; 无国标，执行企业控制标准; 汽车配件. 4; 机油滤清器; 10 万件（平均130g/件，13t）; 125滤清器; 无国标，执行企业控制标准; 摩托车配件. 5; 摩托车电喷进气管; 100 万件（平均150g/件，150t）; D3-8#,R420H等; 无国标，执行企业控制标准; 摩托车配件. 6; 启动臂（纯手工组装）; 150 万件（平均500g/件，750t）; 15#-2起动杆总成，58#-2起动杆总成等; 无国标，执行企业控制标准; 摩托车配件. 7; 变档杆（纯手工组装）; 150 万件（平均300g/件，450t）; 22#-7变档杆总成，104#变档杆总成等; 无国标，执行企业控制标准; 摩托车配件. 2.2.5 主要原辅材料及资源能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源使用消耗情况见表2.2-6。 表2.2-6 本项目营运期主要原辅材料消耗情况统计表 序号; 名称; 年耗量（t）; 最大储量（t）; 规格/成分; 储存位置; 备注. 1; 缸盖毛坯件; 502.5; 50; 件/铝合金; 原料库; 外购. 2; 汽车散热器支架毛坯件; 125.6; 10; 件/铝合金; 原料库; 外购. 3; 汽车减震器支座毛坯件; 69.3; 7; 件/铝合金; 原料库; 外购. 4; 机油滤清器毛坯件; 13.1; 2; 个/铝合金; 原料库; 外购. 5; 摩托车电喷进气管毛坯件; 150.8; 15; 个/铝合金; 原料库; 外购. 6; 启动臂零部件; 753.8; 70; 个/不锈钢; 原料库; 外购. 7; 变档杆零部件; 452.3; 40; 个/不锈钢; 原料库; 外购. 8; 切削液; 1.2; 0.5; 50L/桶，桶装; 辅料库; 钻铣加工中心、钻工中心， 切削液与水的配比为 1:10. 9; 液压油; 5; 0.54; 200kg/桶，桶装; 辅料库; 外购. 10; 水性清洗剂; 0.8; 0.05; 25kg/桶，桶装; 辅料库; 外购. 11; 聚合氯化铝PAC; 0.1; 0.05; /; 辅料库; 外购. 12; 聚丙烯酰胺PAM; 0.01; 0.005; /; 辅料库; 外购. 启动臂（组装件）. 10; 杆子; 150 万根; 10 万根; 堆码; 原料区; 外购组装零件. 11; 螺丝; 150 万颗; 10 万颗; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 12; 卡圈; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 13; 钢球; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 14; 弹簧; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件 外购组装零件. 15; 平垫; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区. 16; 胶套; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 变档杆（组装件）. 17; 胶套; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 18; 螺丝; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 19; 电镀半成品; 150 万个; 10 万个; 堆码; 原料区; 外购组装零件. 20; 平垫; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 21; 弹簧垫; 150 万个; 10 万个; 盒装; 原料区; 外购组装零件. 项目原辅料主要成分见表2.2-10。 表2.2-10辅料成份含量及理化性质分析表 序号; 物料名称; 重要组分、规格、指标; 理化特性及主要用途. 1; 液压油; 矿物油、抗氧化剂、防腐剂; 油性物质，桶装。在液压系统中起着能量传递、 系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。. 2; 切削液; 深度精制基础油 脂肪醇乙氧基化合物 羧酸; 具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。. 3; 清洗剂; 偏硅酸盐3.0-5.0%、氢氧化钾1.0-2.0%、表面活性剂3.0-5.0%、葡萄糖酸钠8.0-10.0%、水 余量; 常温常压下稳定，用于清洗和除油. 4; 聚合氯化铝PAC; 无色或黄色，化学式[Al2（OH）nCl6-n]m，; 易溶于水，熔点190℃，对水中胶体、颗粒物具有高度电中和及桥联作用，可强力去除微有毒物及重金属离子。. 5; 聚丙烯酰胺PAM; 产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等，化学式（C3H5NO）n，密度1.302g/cm3 （23℃），无臭，任意比例溶于水，热分解稳定120℃，广泛用作混凝剂、增稠剂以及液体的减阻剂等。; /. 2.2.6水平衡 本项目厂区严格实行雨污水分流，运营期用水为员工生活用水（含洗手用水）、生产用水。 1、生活用水 本项目劳动定员约70人，管理20人，生产工人50人，年工作320天，生活用水量评价参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）选取，生活用水量按50L/人·d计，计算得生活用水量为3.5m3/d（1120m3/a），员工洗手用水仅指车间生产工人洗手耗水，不含办公、研发及后勤等人员洗手用水（纳入生活用水），生产工人（50人）洗手用水量按5L/d•人计，洗手用水量约为0.25m3/d（80m3/a），合计总用水量约3.75m3/d（1200m3/a），排污系数按0.9计，则排水量为3.375m3/d（1080m3/a）。 2、生产用水 本项目生产用水主要为切削液配置用水和清洗剂配置用水。 ①切削液配置用水 切削液的年用量为1.2t，切削液与水的配比为1:20，年用水量为24m3/a。 ②清洗剂配置用水 清洗剂调配过程中清洗剂：新鲜水 =1：20。项目清洗剂年用量为0.8t，每周调配2次，则清洗剂调配用水量为 0.166m3 /d（16m3 /a），清洗过程中损耗量为 10%，则清洗废水排放量为 0.149m3 /d（14.4m3 /a）。 表2.2-13 本项目营运期用排水一览表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 最大日用 水量（t/d）; 用水量（t/a）; 最大日排放量（t/d）; 排水量（t/a）. 生活 用水; 员工生活用水; 70人; 50L/(人·d); 3.5; 1120; 3.15; 1008. 员工洗手; 50人次/d; 5L/(人·d); 0.25; 80; 0.225; 72. 小计1; 3.75; 1200; 3.375; 1080. 生产用水; 切削液配置用水; 1:20; 0.075; 24; /; /. 清洗用水; 清洗剂与水的配比为1:20，每次使用0.0083t，一周2次，清洗水每周更换两次，每年按48周计; 0.166; 16; 0.149; 14.4. 小计2; 0.241; 40; 0.149; 14.4. 合计; 3.991; 1240; 3.524; 1094.4. 本项目营运期水平衡见图2-1。 图2-1项目水平衡图（单位：m3/d） 2.2.7劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员70人，不设食堂和住宿。 工作制度：年工作320天，实行1班制、每班工作时间8小时。 2.2.8总平面布置 本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团J分区J39-1/02地块，租用重庆洪湖星消防科技有限公司生产厂房，厂区道路沿厂界外围分布，厂房设置打磨区、机加工区、成品暂存区、油品库房，生产线按工艺流程布置，运输组织衔接高效。 厂区东北角设置一般固废暂存区、西南侧设置危废暂存间。生活污水处理设施依托现有生化池，位于厂房东南侧。 综上所述，本项目生产车间内设备布置顺畅，总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3运营期工艺流程及产污环节 本项目生产的汽车、摩托车配件中，部分配件（缸盖、汽车散热器支架、汽车减震器支座、机油滤清器、摩托车电喷进气管）进行机加生产工序，启动臂、变档杆进行手工组装工序。 图2-2生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 1、机加工生产线 本项目通过外购毛坯件，对其进行打磨、抛丸、机加等工序。 打磨：毛坯零部件通过砂轮机或砂带机进行打磨，去毛刺，使零部件表面平整和光滑。 抛丸：主要利用抛丸机抛头上的叶轮在高速旋转时的离心力，在密闭空间内，把磨料以很高的线速度射向被处理的钢材表面，产生打击和磨削作用，使工件表面达到一定的光洁度。此过程产生抛丸粉尘G3、废钢丸S3。 机加工：主要对抛丸后工件进行车、铣、钻、攻丝、拉花键等工 序，以制得符合要求的零部件产品，在钻铣加工中心和钻攻中心设备运行过程中需要加入与水配比的切削液（兑水比例1:10）进行冷却和润滑，设备自带循环过滤水箱，切削液打渣过滤后循环使用，定期补水，每年更换一次，每次更换产生的废液量为50kg ，妥善收集作危废交资质单位处理。 清洁：机加完成后的工件表面附着铝屑，通过压缩空气管吹落使工件表面清洁。 清洗：部分产品（缸盖）需通过清洗机清洗，为了去除工件表面的油污，将工件通过传送带运入密闭自动清洗机，通过高压泵将清洗剂加压喷射在传送带上的工件上，均匀涂上清洗剂的工件在清洗机后端自然沥干，在室温下，清洗剂不易挥发且设备密闭，因此本项目涂清洗剂过程不会产生废气，此过程会产生清洗废水W1。 检验入库：人工检验，主要检验产品尺寸以及是否有碰伤、压伤等不合格品，检验 合格后的成品全部打包入库，外售。 手工组装工艺： 零部件 手工组装 成品 图2-3组装工艺流程图 本项目纯手工组装的启动臂和变档杆基本无污染物产生。 表2.2-15本项目主要产污工序及污染物对照表 分类; 污染物类型; 产污环节; 编号; 污染物名称; 主要污染因子. 生 产 排 污; 废气; 打磨; G1; 废气; 颗粒物. 抛丸; G2、G3; 废气; 颗粒物. 湿式机加工; G4; 废气; 非甲烷总烃. 噪声; 打磨、抛丸、 机加工; N1~N3; 设备运行/工艺噪声; -. 其他辅助设备; /; 辅助设备运行噪声; -. 废水; 清洗; W1; 生产废水; COD、BOD5，SS、石油类、LAS. 固废; 打磨、 抛丸、机加工、清洁; S1/S3/S4/S5/; 边角料、废铝屑、不合格品等; 废铝屑、 不合格品等. 其他; /; 废切削液、 废液压油、废手套、 辅料桶等; 废切削液、废液压油、废手套、辅料桶、. 生 活 排 污; 废水; 员工; /; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS. 固废; 员工; /; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁重庆洪湖星消防科技有限公司厂房1F建设，根据调查，本项目租赁前厂房为空置厂房，无原有环境污染问题存在。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1区域环境质量现状 ### 3.1.1大气环境质量现状 （1）空气质量区域达标判断 项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府[2016]19号）中的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1）基本污染物环境质量现状 本评价基本污染物引用重庆市生态环境局发布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，环境质量公报数据距今在3年内。区域空气环境现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 名称; 污染物; 年评价指标; 标准值（ug/m3）; 现状浓度（ug/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 九龙坡区; PM10; 年平均质量 浓度; 70; 60; 85.7; /; 达标. SO2; 60; 8; 13.3; /; 达标. NO2; 40; 42; 105.0; /; 超标. PM2.5; 35; 36; 102.9; /; 超标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 152; 95; /; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 4000; 1500; 37.5; /; 达标. 由上表可知，NO2、PM2.5超标，PM10、SO2、O3、CO、的现状浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此九龙坡区环境空气质量不达标，为不达标区。 项目所在九龙坡区为环境空气质量不达标区，九龙坡区已编制《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》（九环委办〔2019〕5号），规划分两阶段逐步削减大气污染物的排放量，以细颗粒（PM2.5）年均浓度达标为核心，进一步改善九龙坡区环境空气质量，2025年实现全区环境空气质量达标。 远期目标（2025年）：根据《城市大气环境质量限期达标规划编制技术指南（试行）》要求，到2025年，实现PM2.5年均浓度达标，空气质量优良天数应稳定在300天以上，环境空气质量六项指标全部达标。 九龙坡区达标规划“第五章重点任务与措施”中明确减缓的方案如下： ① 提高能源效率，优化能源结构 加快清洁能源替代利用。加快能源结构调整，减少煤炭使用，大力推广天然气、水电、太阳能、沼气等清洁能源，构建低碳能源体系。 巩固并扩大高污染燃料禁燃区。城建区内，禁止销售使用煤炭，要求经营性场所不能使用煤炭，一律使用天然气、液化气、电、柴油等低污染燃料，鼓励农村居民减少使用煤炭，推广清洁能源。推进天然气锅炉的超低排放。 实施工业企业标准化管理。完善企业环境信用等级评价制度，限制环保违法企业贷款。推进清洁生产，积极支持企业开展ISO14000环境管理体系认证。开展排污产权交易、建设项目“三同时”保证金、环境风险责任保险等制度试点。 ② 优化产业布局，推进绿色发展 优化产业布局。加大淘汰落后产能的力度，完成重点行业淘汰落后产能的任务。限制高污染、高排放企业发展。对布局分散、装备水平低、环保设施差小工业企业、小作坊开展全面排查，制定综合整治方案，实施分类治理。协调推进重污染企业关停或环保搬迁工作。确保搬迁后清洁生产得到加强，生产工艺水平和环境绩效得以提升。 严格环保准入。实施严格的环境准入规定。新建项目原则采用清洁能源，禁止新建、扩建、改建使用燃煤等高污染燃料设施的项目，禁止新建、扩建、改建水泥、钢铁、烧结砖瓦窑企业。新建的大气污染类工业项目，应进入工业园区或工业集中区，并达到《重庆市工业项目环境准入规定》的资源环境绩效水平。把污染源排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对未通过环评审查的投资项目，有关部门不得审批、核准、批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，有关单位不得供水、供电。 ③ 强化监督管理，控制交通污染 改善车用燃油品质并加强达标监管。进一步加强车用燃油清净性监管，对清净性不合格油品加大处罚力度。强化对油品质量的监管，严厉打击销售不达标油品的行为，确保本区销售的车用油品符合相应标准。强化成品油储运系统油气排放污染控制。加油库，加油站、油罐车油气污染日常监管力度，对企业运油、储油过程中油气的排放情况进行专项检查，督促成品油储运系统排放达标。推进实施加油站油气回收在线监控改造工程，实现对重点加油站油气回收远程集中监测、管理和控制，规范控制VOCs污染排放，确保油气回收治理设施正常运转。对不符合污染控制要求及排放超标的加油站、储油库和油罐车，依法进行处罚。到2020年，完成全区年销售汽油量大于5000吨的加油站的油气回收自动监测设备安装并实现与环境主管部门联网。 强化非道路移动机械污染控制。严格执行非道路移动机械污染物的排放标准，扩大高排放非道路移动机械进入禁止使用区域。建立施工机械管理制度，鼓励使用电动和天然气动力非道路工程机械。 在九龙坡区范围内执行相应的整治措施后，可明显改善区域环境质量。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 项目所在区域废水经市政污水管网进入陶家工业污水处理厂处理，其中 COD、NH3-N 、TP处理达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）IV 类标准，其余指标处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号文）以及《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》(渝府发[2016]43号文）以及的相关内容，大溪河（九龙坡段）未划分水域功能；根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），到2025年九龙坡区跳磴河、桃花溪、大溪河水质基本达IV类，因此，大溪河（包括其支流杨柳曲河）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准进行评价。 评价引用《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》对大溪河和杨柳曲河环境质量现状监测数据进行评价，监测时间2022年7月1日~3日，监测至今大溪河（包括其支流杨柳曲河）水质未发生大的变化，本次评价引用该监测数据进行评价是可行的，具体如下： （1）监测断面及因子 表3.1-3 地表水监测断面及因子情况表 河流名称; 序号; 点位名称; 监测因子. 大溪河; W1; 陶家镇污水处理厂上游500m; pH、氨氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群. W2; 陶家镇污水处理厂下游2000m. 杨柳曲河; W3; 杨柳曲河汇入大溪河河口上游200m（陶家工业污水处理厂上游100m）. （2）监测时间及频次 W1~W3监测时间为2022年7月1日～3日。连续监测3天，每天1次。 （3）评价标准 根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），大溪河（包括其支流杨柳曲河）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准进行评价； （4）评价结果 表3.1-4 地表水监测结果 监测因子 监测点位; pH（无量纲）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 粪大肠菌群（MPN/L）. W1; 6.8~7.7; 16~18; 3.0~3.3; 0.181~0.206; 0.20~0.21; 7000~7900. W2; 6.9~7.2; 15~17; 3.1~3.6; 0.167~0.184; 0.21~0.22; 5200~6300. W3; 7.1~7.3; 12~14; 2.9~3.2; 0.317~0.337; 0.24; 4800~6200. IV类标准值; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤20000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，大溪河（含杨柳曲河）3个地表水监测点各监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准要求。 ### 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标，结合本项目周边环境情况，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不对环境声噪声进行监测。 ### 3.1.4生态环境质量现状 本项目位于西彭组团J分区，所在场地周围生态结构简单，未发现珍稀野生动植物。场界内无重点 文物保护单位，无名胜古迹和珍贵野生动植物等分布，周边无需要特殊保护的环境 敏感目标。因此不开展生态现状调查。 ### 3.1.5电磁辐射质量现状 本项目不涉及电磁辐射类项目。 ### 3.1.6地下水、土壤环境质量现状 本项目油品库房和危废贮存设施为重点防渗区，油品库房参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）标准执行，危废贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）等标准执行，油品库房地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。危废贮存设施采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；油品库房设标识牌，修建围堰，做好堆放区地面硬化、铺设防渗层，以及设置托盘，加强堆放区的防雨和防渗漏措施。基本无污染土壤及地下水环境影响途径，因此本次评价不开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目位于重庆市九龙坡区西彭镇西彭组团J分区J39-1/02地块，用地为工业用地，经现场勘查，项目周边500m范围内未发现珍稀动植物、名木古树，无珍稀保护动物分布，评价范围内不涉及自然保护区、不涉及风景名胜区、不侵占基本农田保护区等敏感保护目标，不在九龙坡区生态保护红线范围内。 1、大气环境保护目标 项目500m范围内无大气环境保护目标。本项目厂界外500m范围内有工业企业，项目周边外环境关系见表3.2-1。 表3.2-1 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 相对方位; 距离m; 备注. 1; 中冶建工集团有限公司重庆混凝土工程公司; N; 60; 沥青混凝土搅拌. 2; 重庆铭泓源机电有限责任公司; S; 紧邻; 通用零部件制造，摩托车零配件制造，摩托车及零配件零售，汽车零部件及配件制造. 3; 重庆精顺科技股份有限公司; W; 紧邻; 主要从事金属熔剂、元素添加剂、中间合金；生产、销售、安装：环保节能设备、熔体净化及检测设备、热能设备；销售：金属制品、化工产品、汽摩零配件；货物及技术进出口业务等. 4; 重庆绅宝实业有限公司; E; 紧邻; 主要从事零售、批发：金属材料、建筑材料、橡胶制品、文化用品、五金、交电、汽车配件、摩托车及配件、电线、电缆、仪器、仪表、阀门、印刷制品等. - 声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境保护目标 项目地表水环境保护目标见下表： 表3.2-2地表水环境保护目标 保护目标名称; 坐标; 方位; 距厂界最近距离/m; 特征. X; Y. 大溪河; 106°20′58.50320″; 29°20′46.84971″; S; 310; Ⅳ类水域. - 地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不属于产业园区外建设项目新增用地的情形，位于园区内，不开展生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1大气污染物排放标准 本项目打磨废气、抛丸废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控点废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区排放限值，厂区内VOCs无组织排放监控点废气排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 表3.4-1 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）（主城区） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 主城区; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 50; 15; 0.8; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 周界外浓度最高点; 4.0. 厂区内VOCs无组织排放监控点废气排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准。 表3.4-2《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 3.4.2水污染物排放标准 生产废水经预处理设施处理，生活污水经生化池处理，废水处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；废水接入陶家工业污水处理厂深度处理，COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标，排入杨柳曲河—大溪河，最后排入长江。具体标准值见表3.4-5。 表3.4-5废水执行标准（排入陶家工业污水处理厂） 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类; LAS. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 8*; 30; 20. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002)一级A标; 6～9; 30; 10; 10; 1.5; 0.3; 1; 0.5. *执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值. 3.4.3噪声排放标准 拟建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.4-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 类别; 标准值Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 排放限值; 70; 55. 备注：本项目夜间不生产。. 表3.4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 类别; 标准值Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 排放限值; 65; 55. 3.4.4固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理。《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 生活垃圾交环卫部门转运及处置。 |
| 总量 控制 指标 | 表3.4-9 总量控制污染物排放表 类别; 污染因子; 污染物排放量t/a. 废气; 颗粒物; 0.049. 废水; 污染因子; 排入管网量t/a; 排入环境量t/a. COD; 0.5472; 0.0328. NH3-N; 0.0492; 0.0016. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目位于重庆市西彭工业园区J标准分区，租用重庆洪湖星消防科技有限公司厂房实施，施工期仅进行装修及设备安装，施工期环境保护措施如下。 4.1.1水环境 施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托现有生化池处理后接入市政污水管网，进入陶家工业污水处理厂处理，处置措施合理。 4.1.2大气环境 施工期产生的废气主要是厂房内部装饰、设备安装调试产生的粉尘废气。项目利用已建成的厂房，室内装饰等工程量较小，施工期间产生的粉尘量小。 4.1.3声环境 施工期间的噪声主要是运输车辆的噪声、设备安装等产生的噪声，噪声值在70~85dB(A)之间。由于施工主要集中在车间内部，只对内部进行装饰、设备安装调试，噪声产生时间短，施工噪声对周边环境影响很小，不会发生施工扰民现象。 4.1.4固废 施工期间产生的固体废物主要是设备的包装废料、室内装修材料弃渣和生活垃圾等。装修施工废弃物料、建渣应按重庆市有关固体废弃物处理的规定要求，在施工完成后由施工单位负责清运。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。生活垃圾交由环卫部门统一收集送城市垃圾场卫生填埋。 采取上述措施后，本项目施工产生的固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气污染物排污分析 项目运营期废气主要包括打磨废气、抛丸产生的粉尘和切削液挥发有机废气。 （1）打磨废气G1，抛丸粉尘G2、G3 项目共设置6个打磨工位，每个工位上方分别设置集气罩对打磨粉尘进行收集，本项目所在行业无收集效率相关取值依据，因此参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》，本项目为半密闭型集气设备，收集效率按65%计。项目建成后打磨工位平均每天工作时间为约为8h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册中06预处理，布袋除尘器的去除效率为95%，废气经集气罩收集后通过布袋除尘器 （处理效率95%）处理后通过一根不低于15m排气筒（DA001）高于屋顶排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021 年 24 号）中 C33-C37 行业核算环节——06 预处理，打磨工序的产污系数为 2.19kg/t·原料，由于本项目仅对工件棱角进行打磨、去毛刺，根据业主提供资料，总打磨量约占原料铝件量的40％（342.8t/a），本项目打磨粉尘产生量为0.75t/a。经“布袋除尘器”收集处理后，颗粒物排放量为0.024t/a（0.0095kg/h，每天工作8小时计），风机风量4000m³/h，无组织排放量为0.263t/a。 风量核算：集气罩按《简明通风设计手册》（孙一坚，中国建筑工业出版社）中侧吸式集气罩设计，以负压抽风的方式吸气，依据下式计算： L=（5X2+F）Vx*3600 其中：L—集气罩风量，m3/h； X—控制点距吸气口的距离，m（0.2m）； F—集气罩面积，m（0.16m）； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s（取0.5m/s）； 通过上式计算，项目单个集气罩罩口风量为648m3 /h，项目共 6个集气罩，考虑风量损失等因素，风机风量确定为 4000m3 /h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，抛丸工序颗粒物产污系数2.19kg/t-原料。根据建设单位提供资料，根据业主提供资料，项目挂抛抛丸机抛丸工件为缸盖，约占缸盖原料铝件量的30％（150t/a），则挂抛抛丸颗粒物产生量为0.33t/a。其余产品为滚抛，根据业主提供资料，滚抛抛丸机量约占原料铝件量的30％（107.1t/a），则滚抛抛丸颗粒物产生量为0.23t/a。 抛丸废气分别经袋式除尘器处置后分别引入15m高排气筒DA001排放。抛丸机工作时较为密闭，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册中06预处理，布袋除尘器的去除效率为95%，抛丸机工作时较为密闭，废气收集效率以90%计，未收集污染物车间无组织排放。布袋除尘器处置效率按95%，根据业主提供资料，挂抛抛丸机风机设计风量7500m3/h，滚抛抛丸机设计风量为3000m3/h。则抛丸废气排放情况如下表： 表4-4 项目打磨、抛丸废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放时间h/a; 产生量t/a; 收集效率; 处置效率; 风量m3/h; 无组织排放量; 有组织; 排气筒编号. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 挂抛抛丸废气; 颗粒物; 2400; 0.33; 90%; 95%; 7500; 0.017; 0.015; 0.006; 1.34; DA001. 滚抛抛丸废气; 颗粒物; 2400; 0.23; 90%; 95%; 3000; 0.012; 0.010; 0.004. 打磨废气; 颗粒物; 2400; 0.75; 80%; 95%; 4000; 0.15; 0.024; 0.0095. （3）切削液挥发有机废气G4 项目钻攻加工过程中，切削液挥发会产生少量油雾，在钻攻过程中所用切削液浓度较低，且切削液循环使用，因此在使用过程中挥发性废气较少，且机加工在密闭的机加设备中进行，逸散到空气中的气体较少，对环境的影响较小。为进一步降低对环境的影响，要求企业加强对切削液使用全过程的监管，减少切削液使用过程中的“跑冒滴漏”，对于滴落在地面的及时清理，采用无组织排放的方式，加强车间通风。 项目各种废气中污染物产生及排放情况见下表4.2-9。 |

表4.2-9 废气产生及排放情况表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 排放时间 |
|  |  |  | 风量 | 浓度 | 速率 | 产生量 | 收集效率 | 治理工艺 | 去除效率 | 是否为推荐可行性技术 | 排放 浓度 | 排放 速率 | 排放量 | 排放 速率 | 排放量 |  |
|  |  |  | m³/h | mg/m3 | kg/h | t/a | % |  | % |  | mg/m3 | kg/h | t/a | kg/h | t/a | h/a |
| 打磨 | 打磨台 | 颗粒物 | 4000 | 73.24 | 0.293 | 0.75 | 80 | 布袋除尘 | 95 | 是 | 1.34 | 0.0095 | 0.024 | 0.103 | 0.263 | 2560 |
| 抛丸 | 挂抛抛丸机 | 颗粒物 | 7500 | 18.33 | 0.138 | 0.33 | 90 | 布袋除尘 | 95 | 是 |  | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.033 | 2560 |
|  | 滚抛抛丸机 | 颗粒物 | 3000 | 29.95 | 0.090 | 0.23 | 90 | 布袋除尘 | 95 | 是 |  | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.023 | 2560 |

4.2.1.2 排气筒基本情况

表4.2-10 废气排放口基本情况一览表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 排气温度℃ | 排放口形式 | 污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| DA001 | 抛丸、打磨废气 | 颗粒物 | 106°21′0.96968″ | 29°20′58.96256″ | 15 | 0.6 | 常温 | 一般排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 50 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）非正常工况分析 根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情景主要是“抛丸、打磨废气收集系统发生故障，导致生产线的废气处理效率降低。企业非正常情况下的污染源排放情况见表4.2-11。 表4.2-11 废气非正常排放源强 排气筒; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量t/a. DA001; 废气处理系统出现故障; 颗粒物; 35.93; 0.521; 0.5; 2; 1.31. 由上表可知，本项目非正常工况下污染物排放浓度达标，对周边环境基本影响小。环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①建立健全管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台账、监测报告、运行信息公开等。 ②设施出现故障时，建设单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。 ③建设单位应定期向环境保护行政主管部门报告设施运行情况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况、连续运行记录等。 4.2.1.3废气治理措施可行性分析 1）抛丸粉尘、打磨粉尘 抛丸粉尘经自带布袋除尘器装置除尘后通过15m高的排气筒（DA001）排放。打磨废气经布袋除尘器装置除尘后通过15m高的排气筒（DA001）排放 结合源强核算技术指南等的要求，本项目为汽车零部件及配件制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），抛丸粉尘推荐污染防治技术为：袋式过滤、湿式除尘。 项目采用袋式除尘处理抛丸粉尘、打磨废气，符合《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）中规定的可行技术。经分析通过该治理设施处理后的粉尘排放浓度为1.487mg/m3，排放速率为0.022kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1排放限值要求。 图4-2 项目抛丸粉尘处理工艺流程图 打磨废气 风机 布袋除尘 15m高排气筒 图4-3 项目打磨粉尘处理工艺流程图 - 4.2.1.4达标分析情况 本项目运营期大气排放达标情况见表4.2-12。 4.2-12 废气污染物达标排放分析表 污染源; 污染物; 治理措施; 治理后排放情况; 排放标准; 达标分析. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器; 1.34; 0.020; 50; 0.8; 达标. #### 4.2.1.5监测计划 对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），评价建议企业参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）等文件规范要求，制定如下废气监测计划表。 #### 表4.2-13 监测计划一览表 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点名称; 点数; 监测因子; 监测 频率; 执行标准. 1; DA001; 打磨、抛丸废气排气筒; 1; 颗粒物; 竣工验收时监测一次，运营期1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 2; 厂界（上下风向各设置一个）; 2; 颗粒物、非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 3; 厂房外门窗1m; 1; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. #### 4.2.1.6废气排放环境影响分析 拟建项目所在区域为环境空气功能区二类区，属于大气不达标区，项目厂界周围500m范围内均为工业企业，无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，对项目建设制约较小。 本项目采取污染防治措施后，废气可以实现稳定达标排放，污染物排放强度较低，通过加强运营期环保设施维护管理，设置定期检查制度，确保废气处理设施正常运行，避免出现非正常工况，本项目对区域大气环境影响可接受。 4.2.2废水 4.2.2.1废水主要污染物排污分析 （1）生活污水 经前述章节“2.2.6水平衡分析”计算结果可知，本项目生活用水量为3.75m3/d（1200m3/a），排污系数按0.9计，污水产生量为3.375m3/d（1080m3/a）。参考同类型企业，生活污水中主要污染物浓度为COD 550mg/L、BOD5350mg/L、SS 450mg/L、NH3-N 50mg/L、石油25mg/L。 （2）生产废水 本项目生产用水量为0.3188m3/d（34.8m3/a），污水产生量为0.3m3/d（28.51m3/a），参考同类型企业，清洗废水主要污染物为 COD 1500mg/L、 BOD5 750mg/L、SS 1000mg/L、石油类200mg/L、LAS200mg/L。 生产废水经预处理设施处理后与生活污水一起经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入陶家工业污水处理厂处理达标后排入大溪河支流杨柳曲河。 4.2.2.2废水污染物排放情况 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①废水污染源源强核算 表4.2-14 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染 因子; 污染物产生量; 治理措施; 排入陶家工业污水处理厂; 排入外环境. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 1080; COD; 550; 0.594; 生产废水经废水处理设施处理，生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网；; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.432; /; /; /; /. SS; 450; 0.486; /; /; /; /. NH3-N; 50; 0.054; /; /; /; /. 石油类; 25; 0.027; /; /; /; /. 生产废水; 14.4; COD; 1500; 0.0216; /; /; /; /. BOD5; 750; 0.0108; /; /; /; /. SS; 1000; 0.0144; /; /; /; /. 石油类; 200; 0.0029; /; /; /; /. LAS; 200; 0.0029; /; /; /; /. 综合废水; 1094.4; COD; 562.500; 0.616; 500; 0.5472; 30; 0.0328. BOD5; 355.263; 0.389; 300; 0.3283; 10; 0.0109. SS; 457.237; 0.500; 400; 0.4378; 10; 0.0109. NH3-N; 49.342; 0.054; 45; 0.0492; 1.5; 0.0016. 石油类; 27.303; 0.030; 20; 0.0219; 1; 0.0011. LAS; 2.632; 0.003; 2.632; 0.0029; 0.5; 0.0005. 表4.2-15废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、生产废水; pH、COD BOD5、SS、NH3-N 、石油类、LAS; 陶家工业污水处理厂; 间断排放，流量不稳定无规律; /; 生化池 生产废水处理设施；; 生化池：生化+沉淀；生产废水处理设施：隔油调节+混凝+沉淀; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. ②废水间接排放口基本情况 表4.2-16 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002) 一级 A标. DW001; 106°21′1.76630″; 29°20′54.14907″; 1094.4; 进入园区污水处理厂; 间接排放、流量不稳定、有规律; 不定 时段; 陶家工业污水处理厂; pH; 6-9. COD; 30. SS; 10. NH3-N; 1.5. BOD5; 10. 石油类; 1. LAS; 0.5. 注：. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ③水污染物排放执行标准 表4.2-17废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9. COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. BOD5; 300. 阴离子表面活性剂; 20. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 45. ④废水污染物排放信息 表4.2-18 废水污染物排放信息表 排污口编号; 企业污水排放口信息. DW001; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. COD; 500; 1.7620; 0.5472. BOD5; 300; 1.0572; 0.3283. SS; 400; 1.4096; 0.4378. NH3-N; 45*; 0.1586; 0.0492. 石油类; 20; 0.0705; 0.0219. 阴离子表面活性剂; 5; 0.0093; 0.0029. 污水处理厂排放口信息. /; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. COD; 30; 0.1057; 0.0328. BOD5; 10; 0.0352; 0.0109. SS; 10; 0.0352; 0.0109. NH3-N; 1.5; 0.0053; 0.0016. 石油类; 1; 0.0035; 0.0011. 阴离子表面活性剂; 0.5; 0.0018; 0.0005. 4.2.2.2废水污染防治措施 生产废水经“隔油调节+混凝+沉淀”预处理后与生活污水一起经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网；污废水经园区污水管网接入陶家工业污水处理厂深度处理，COD、NH3-N 、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标，排入杨柳曲河—大溪河，最后排入长江。 4.2.2.3污染防治措施可行性分析 1）生活污水处理工艺可行性分析 项目依托现有1座生化池（规模为15m3/d），项目依托重庆洪湖星消防科技有限公司现有生化池，根据重庆洪湖星消防科技有限公司环评可知，洪湖星消防科技有限公司最大排水量为3.42m3/d，本项目生活污水最大日排放量3.375m3/d，现有生化池能接纳本项目废水排放量，生化池处理工艺为“厌氧+沉淀”，可有效去除废水中的污染物。生化池环保责任主体为重庆洪湖星消防器材有限公司。 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），生活污水推荐的可行技术为：隔油池+化粪池、其他。项目生活污水处理设施采用“厌氧+沉淀”，属于二级处理工艺，属于技术规范中有推荐的可行技术，因此废水处理工艺可行。 2）生产废水处理工艺的可行性分析 - 项目生产废水排放量为0.149m³/d，生产废水处理设施处理能力为1m³/d，能满足本项目生产废水处理要求。 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范-汽车制造业》（HJ971-2018）中含油废水处理措施为“隔油、破乳、混凝、沉淀、气浮、 砂滤、吸附、膜处理”。项目生产废水处理工艺为“隔油调节+混凝+沉淀”，属于推荐的废水处理技术，拟建项目废水处理工艺可行。 3）污水处理厂依托可行性分析 陶家工业污水处理厂：陶家工业污水处理厂位于九龙坡区西彭组团，地址位于重庆市九龙坡区陶家镇锣鼓洞村，服务范围包括九龙园区L分区工业区、西彭组团 J、L 标准分区。采用“预处理+水解酸化+改良型 A2/O+深度处理”的污水处理工艺，设计处理规模约5000m3/d；目前实际废水处理量约2500m3/d，富余处理能力约2500m3/d，经深度处理后COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至大溪河，最终汇入长江。 项目废水总量约3.524m3/d，废水量较小，对陶家工业污水处理厂负荷冲击极小。因此，从接入途径、范围和接入规模分析可知，拟建项目废水排入陶家工业污水处理厂是可行的。 4.2.2.4自行监测要求 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目属于C3670汽车零部件及配件制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规范要求，制定如下废水监测计划表。 表4.2-19 废水环境监测计划表 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 点数; 监测 因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; DW001; 废水综合排放口; 1; pH、COD、BOD5、SS、石油类、LAS; pH、COD、氨氮：1次/每季度； 石油类、SS、BOD5、LAS:1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染物排放分析 本项目营运期仅昼间生产，夜间不生产。噪声主要为机械加工过程中生产设备产生的噪声及废气处理风机运行噪声，噪声声级一般在80~85dB（A），对周边环境有一定影响，通过对各噪声源进行建筑隔声、基础减振及合理布局等措施后，减轻对周边环境的影响。 （1）厂界噪声预测 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A、室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 Pi 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q=2。 R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 Pi 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级 Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、中心位置位于透声面积（S）处的声效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)）]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)）]，其中面声源的b＞a。 企业厂房高约6m，即a=6m；厂房长约86m，即b=86m；r取厂房外1m，即r=1m。a/π=1.91，则r＜a/π，几乎不衰减（Adiv≈0）。 室外声源预测模式： 结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示：   LA(r)= LA(r0)—Adiv  式中： LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）；   LA(r0)—距离声源r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB，Adiv=20lg（r/r0）； 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LM+j=1Ntj100.1LM 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ti——在T时间内i声源工作时间，s； tj——在T时间内j声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ②计算结果 本项目生产设备位于，按上述预测模式，其噪声污染源源强及相关参数一览表、室内噪声设备与室内边界距离及建筑物外距离见下表。 表4.2-20噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 建筑物名称; - 噪声源; - 数量（台）; - 噪声源强; - 声源 - 类型; - 降噪 - 措施; - 运行 - 时段. 本项目厂房; 砂带机; 2; 80; 频发; 建筑隔声、基础减振及合理布局; 昼间. 手工切割机; 1; 80; 频发; 昼间. 高端小数控; 1; 80; 频发; 昼间. 钻铣加工中心; 1; 80; 频发; 昼间. 钻攻机; 2; 80; 频发; 昼间. 台式钻铣床; 2; 80; 频发; 昼间. 卧式拉床; 1; 80; 频发; 昼间. 铣床; 3; 80; 频发; 昼间. 压力机; 1; 80; 频发; 昼间. 攻丝机; 1; 80; 频发; 昼间. 雕刻机; 3; 80; 频发; 昼间. 抛丸机; 2; 85; 频发; 昼间. 数控车床; 18; 85; 频发; 昼间. 钻攻中心; 22; 85; 频发; 昼间. 钻床; 19; 80; 频发; 昼间. 数控钻床; 1; 80; 频发; 昼间. 室外; 风机; 3; 85; 频发; 设备加装基座、设消声器; 昼间. 空压机; 2; 80; 频发; 设备加装基座、设消声器; 昼间. 空气干燥机; 2; 80; 频发; 设备加装基座、设消声器; 昼间. |
| --- | --- |

- 表4.2-21 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| - 设备名称 | - 空间相对位置 |  |  | - 声源源强dB（A） | - 声源控制措施 | - 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - X | - Y | - Z |  |  |  |
| - 风机 | - -7 | - 37 | - 0.3 | - 85 | - 设备加装基座、设消声器 | - 昼间 |
| - 空压机 | - 15 | - 38 | - 1 | - 80 | - 设备加装基座、设消声器 | - 昼间 |
| - 空压机 | - 17 | - 38 | - 1 | - 80 | - 设备加装基座、设消声器 | - 昼间 |
| - 空气干燥机 | - 15 | - 38 | - 1 | - 80 | - 设备加装基座、设消声器 | - 昼间 |
| - 空气干燥机 | - 14 | - 38 | - 1 | - 80 | - 设备加装基座、设消声器 | - 昼间 |

- 表4.2-22 室内噪声设备与室内边界距离及建筑物外距离一览表

| - 序号 | - 建筑物名称 | - 声源 - 名称 | - 声源源强dB（A）/距声源距离m | - 声源控制措施 | - 空间相对位置 |  |  | - 距室内边界距离/m | - 室内边界声级/dB（A） | - 运行时段 | - 建筑物插入损失/dB（A） | - 建筑物外界噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - X | - Y | - Z |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 声压级/dB（A） | - 建筑 - 外距离 |
|  | - 生产厂房1F | 抛丸机1 | 85/1 | - 选用低噪声设备、基 - 础减振、合理布局、距 - 离衰减、建筑物隔声 | - -7 | 27 | - 2 | - 65（东） | 48.7 | - 8h | - 21 | 27.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 29（南） | 56.7 |  |  | 35.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 10（西） | 65.0 |  |  | 44.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 38（北） | 53.4 |  |  | 32.4 |  |
|  |  | 抛丸机2 | 85/1 |  | - -8 | - 27 | - 2 | - 65（东） | 48.7 |  |  | 27.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 28（南） | 57.0 |  |  | 36.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 10（西） | 65.0 |  |  | 44.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 39（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | 车床1 | 80/1 |  | - -12 | - 45 | - 1 | - 48（东） | 46.4 |  |  | 25.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 27（西） | 51.4 |  |  | 30.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床2 | - 80/1 |  | - -13 | - 45 | - 1 | 49（东） | 46.2 |  |  | 25.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26（西） | 51.7 |  |  | 30.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床3 | - 80/1 |  | - -14 | - 45 | - 1 | 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床4 | - 80/1 |  | - -15 | - 45 | - 1 | 51（东） | 45.8 |  |  | 24.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（西） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床5 | - 80/1 |  | - -16 | - 45 | - 1 | 52（东） | 45.7 |  |  | 24.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23（西） | 52.8 |  |  | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床6 | - 80/1 |  | - -17 | - 45 | - 1 | 53（东） | 45.5 |  |  | 24.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（西） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床7 | - 80/1 |  | - -18 | - 46 | - 1 | 54（东） | 45.4 |  |  | 24.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21（西） | 53.6 |  |  | 32.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床8 | - 80/1 |  | - -19 | - 46 | - 1 | 55（东） | 45.2 |  |  | 24.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（西） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床9 | - 80/1 |  | - -20 | - 46 | - 1 | 56（东） | 45.0 |  |  | 24.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（西） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床10 | - 80/1 |  | - -21 | - 46 | - 1 | 57（东） | 44.9 |  |  | 23.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（西） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床11 | - 80/1 |  | - -22 | - 46 | - 1 | 58（东） | 44.7 |  |  | 23.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17（西） | 55.4 |  |  | 34.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | - 车床12 | - 80/1 |  | - -23 | - 47 | - 1 | 48（东） | 46.4 |  |  | 25.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27（西） | 51.4 |  |  | 30.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 车床13 | - 80/1 |  | - -24 | - 47 | - 1 | 49（东） | 46.2 |  |  | 25.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26（西） | 51.7 |  |  | 30.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 车床14 | - 80/1 |  | - -25 | - 47 | - 1 | 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 车床15 | - 80/1 |  | - -11 | - 47 | - 1 | 51（东） | 45.8 |  |  | 24.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（西） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 车床16 | - 80/1 |  | - -10 | - 47 | - 1 | 52（东） | 45.7 |  |  | 24.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23（西） | 52.8 |  |  | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 车床17 | - 80/1 |  | - -9 | - 44 | - 1 | 53（东） | 45.5 |  |  | 24.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（西） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32（北） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  | - 钻攻中心1 | - 80/1 |  | - 21 | - 10 | - 1.5 | - 22（东） | 53.2 |  |  | 32.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 49（南） | 46.2 |  |  | 25.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 53（西） | 45.5 |  |  | 24.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 25（北） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心2 | - 80/1 |  | - 20 | - 10 | - 1.5 | 21（东） | 53.6 |  |  | 32.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50（南） | 46.0 |  |  | 25.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（北） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心3 | - 80/1 |  | - 19 | - 10 | - 1.5 | 21（东） | 53.6 |  |  | 32.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51（南） | 45.8 |  |  | 24.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23（北） | 52.8 |  |  | 31.8 |  |
|  |  | - 钻攻中心4 | - 80/1 |  | - 18 | - 10 | - 1.5 | 21（东） | 53.6 |  |  | 32.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52（南） | 45.7 |  |  | 24.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | - 钻攻中心5 | - 80/1 |  | - 17 | - 10 | - 1.5 | 21（东） | 53.6 |  |  | 32.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 53（南） | 45.5 |  |  | 24.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（西） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21（北） | 53.6 |  |  | 32.6 |  |
|  |  | - 钻攻中心6 | - 80/1 |  | - 16 | - 12 | - 1.5 | 17（东） | 55.4 |  |  | 34.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58（西） | 44.7 |  |  | 23.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心7 | - 80/1 |  | - 15 | - 12 | - 1.5 | 16（东） | 55.9 |  |  | 34.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59（西） | 44.6 |  |  | 23.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心8 | - 80/1 |  | - 14 | - 12 | - 1.5 | 15（东） | 56.5 |  |  | 35.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60（西） | 44.4 |  |  | 23.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心9 | - 80/1 |  | - 13 | - 12 | - 1.5 | 14（东） | 57.1 |  |  | 36.1 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61（西） | 44.3 |  |  | 23.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心10 | - 80/1 |  | - 22 | - 12 | - 1.5 | 13（东） | 57.7 |  |  | 36.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62（西） | 44.2 |  |  | 23.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻攻中心11 | - 80/1 |  | - 23 | - 13 | - 1.5 | 12（东） | 58.4 |  |  | 37.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63（西） | 44.0 |  |  | 23.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心12 | - 80/1 |  | - 24 | - 13 | - 1.5 | 11（东） | 59.2 |  |  | 38.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64（西） | 43.9 |  |  | 32.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心13 | - 80/1 |  | - 25 | - 13 | - 1.5 | 10（东） | 60.0 |  |  | 39.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65（西） | 43.7 |  |  | 22.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心14 | - 80/1 |  | - 26 | - 13 | - 1.5 | 9（东） | 60.9 |  |  | 39.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66（西） | 43.6 |  |  | 22.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心15 | - 80/1 |  | - 27 | - 13 | - 1.5 | 8（东） | 61.9 |  |  | 40.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67（西） | 43.5 |  |  | 22.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心16 | - 80/1 |  | - 28 | - 14 | - 1.5 | 23（东） | 52.8 |  |  | 31.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52（西） | 45.7 |  |  | 24.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻攻中心17 | - 80/1 |  | - 29 | - 14 | - 1.5 | 24（东） | 52.4 |  |  | 31.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51（西） | 45.8 |  |  | 24.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻攻中心18 | - 80/1 |  | - 30 | - 14 | - 1.5 | 25（东） | 52.0 |  |  | 31.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50（西） | 46.0 |  |  | 25.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻攻中心19 | - 80/1 |  | - 31 | - 14 | - 1.5 | 26（东） | 51.7 |  |  | 30.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49（西） | 46.2 |  |  | 25.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻攻中心20 | - 80/1 |  | - 32 | - 15 | - 1.5 | 27（东） | 51.4 |  |  | 30.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57（南） | 44.9 |  |  | 23.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48（西） | 46.4 |  |  | 25.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17（北） | 55.4 |  |  | 34.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心21 | - 80/1 |  | - 33 | - 15 | - 1.5 | 28（东） | 51.1 |  |  | 30.1 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57（南） | 44.9 |  |  | 23.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47（西） | 46.6 |  |  | 25.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17（北） | 55.4 |  |  | 34.4 |  |
|  |  | - 钻攻中心22 | - 80/1 |  | - 34 | - 15 | - 1.5 | 29（东） | 50.8 |  |  | 29.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57（南） | 44.9 |  |  | 23.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46（西） | 46.7 |  |  | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17（北） | 55.4 |  |  | 34.4 |  |
|  |  | - 钻床1 | - 80/1 |  | - 12 | - 27 | - 1 | - 65（东） | 43.7 |  |  | 22.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 63（南） | 44.0 |  |  | 23.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 10（西） | 60.0 |  |  | 39.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 11（北） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  | - 钻床2 | - 80/1 |  | - 13 | - 27 | - 1 | 64（东） | 43.9 |  |  | 22.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63（南） | 44.0 |  |  | 23.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11（西） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11（北） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  | - 钻床3 | - 80/1 |  | - 14 | - 27 | - 1 | 63（东） | 44.0 |  |  | 23.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63（南） | 44.0 |  |  | 23.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12（西） | 58.4 |  |  | 37.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11（北） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  | - 钻床4 | - 80/1 |  | - 15 | - 24 | - 1 | 62（东） | 44.2 |  |  | 23.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60（南） | 44.4 |  |  | 23.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13（西） | 57.7 |  |  | 36.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14（北） | 57.1 |  |  | 36.1 |  |
|  |  | - 钻床5 | - 80/1 |  | - 16 | - 24 | - 1 | 61（东） | 44.3 |  |  | 23.3 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60（南） | 44.4 |  |  | 23.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14（西） | 57.7 |  |  | 36.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14（北） | 57.1 |  |  | 36.1 |  |
|  |  | - 钻床6 | - 80/1 |  | - 17 | - 22 | - 1 | 60（东） | 44.4 |  |  | 23.4 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58（南） | 44.7 |  |  | 23.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15（西） | 56.5 |  |  | 35.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16（北） | 55.9 |  |  | 34.9 |  |
|  |  | - 钻床7 | - 80/1 |  | - 18 | - 22 | - 1 | 59（东） | 44.6 |  |  | 23.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58（南） | 44.7 |  |  | 23.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16（西） | 55.9 |  |  | 34.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16（北） | 55.9 |  |  | 34.9 |  |
|  |  | - 钻床8 | - 80/1 |  | - 19 | - 20 | - 1 | 58（东） | 44.7 |  |  | 23.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17（西） | 55.4 |  |  | 34.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻床9 | - 80/1 |  | - 21 | - 20 | - 1 | 56（东） | 45.0 |  |  | 24.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 45.0 |  |  | 24.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（西） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | - 钻床10 | - 80/1 |  | - 24 | - 18 | - 1 | 53（东） | 45.5 |  |  | 24.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（西） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻床11 | - 80/1 |  | - 25 | - 18 | - 1 | 52（东） | 45.7 |  |  | 24.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23（西） | 52.8 |  |  | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20（北） | 54.0 |  |  | 33.0 |  |
|  |  | - 钻床12 | - 80/1 |  | - 26 | - 16 | - 1 | 51（东） | 45.8 |  |  | 24.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52（南） | 45.7 |  |  | 24.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（西） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | - 钻床13 | - 80/1 |  | - 27 | - 16 | - 1 | 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52（南） | 45.7 |  |  | 24.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | - 钻床14 | - 80/1 |  | - 12 | - 14 | - 1 | 65（东） | 43.7 |  |  | 22.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50（南） | 46.0 |  |  | 25.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10（西） | 60.0 |  |  | 39.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（北） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  | - 钻床15 | - 80/1 |  | - 15 | - 14 | - 1 | 62（东） | 44.2 |  |  | 23.2 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50（南） | 46.0 |  |  | 25.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13（西） | 57.7 |  |  | 36.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（北） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  | - 数控钻床1 | - 80/1 |  | - 16 | - 9 | - 1 | - 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 45（南） | 46.9 |  |  | 25.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 29（北） | 50.8 |  |  | 29.8 |  |
|  |  | - 数控钻床2 | - 80/1 |  | - 17 | - 7 | - 1 | - 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 43（南） | 47.3 |  |  | 26.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 31（北） | 50.2 |  |  | 29.2 |  |
|  |  | 砂带机1 | - 80/1 |  | - 18 | - 21 | - 1 | - 33（东） | 49.6 |  |  | 28.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 32（西） | 49.9 |  |  | 28.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 22（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | 砂带机2 | 80/1 |  | 19 | 21 | 1 | - 32（东） | 49.9 |  |  | 25.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 42（南） | 47.5 |  |  | 26.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 33（西） | 49.6 |  |  | 28.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 22（北） | 53.2 |  |  | 32.2 |  |
|  |  | 手工切割机 | - 80/1 |  | - 17 | - 22 | - 1 | - 34（东） | 50.9 |  |  | 29.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 43（南） | 48.8 |  |  | 27.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 31（西） | 51.7 |  |  | 30.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 21（北） | 55.1 |  |  | 34.1 |  |
|  |  | 高端小数控 | - 80/1 |  | - 16 | - 23 | - 1 | - 35（东） | 50.6 |  |  | 29.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 44（南） | 48.6 |  |  | 27.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 30（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 20（北） | 55.5 |  |  | 34.5 |  |
|  |  | 钻铣加工中心 | - 80/1 |  | - 19 | - 20 | - 1 | - 50（东） | 47.5 |  |  | 26.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 46.7 |  |  | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15（西） | 58.0 |  |  | 37.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9（北） | 62.4 |  |  | 41.4 |  |
|  |  | 钻攻机1 | - 80/1 |  | - 19 | - 21 | - 1 | - 51（东） | 45.8 |  |  | 24.8 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14（西） | 57.1 |  |  | 36.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9（北） | 60.9 |  |  | 39.9 |  |
|  |  | 钻攻机2 | 80/1 |  | 20 | 21 | 1 | 50（东） | 46.0 |  |  | 25.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55（南） | 45.2 |  |  | 24.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15（西） | 56.5 |  |  | 35.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9（北） | 60.9 |  |  | 39.9 |  |
|  |  | 台式钻铣床1 | - 80/1 |  | - 20 | - 22 | - 1 | - 52（东） | 45.7 |  |  | 24.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13（西） | 57.7 |  |  | 36.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10（北） | 60.0 |  |  | 39.0 |  |
|  |  | 台式钻铣床2 | 80/1 |  | 21 | 22 | 1 | 51（东） | 45.8 |  |  | 24.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54（南） | 45.4 |  |  | 24.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14（西） | 57.1 |  |  | 36.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10（北） | 60.0 |  |  | 39.0 |  |
|  |  | 卧式拉床 | - 80/1 |  | - 17 | - 24 | - 1 | - 36（东） | 48.9 |  |  | 27.9 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45（南） | 46.9 |  |  | 25.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29（西） | 50.8 |  |  | 29.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19（北） | 54.4 |  |  | 33.4 |  |
|  |  | 铣床1 | - 80/1 |  | - 18 | - 25 | - 1 | - 37（东） | 48.6 |  |  | 27.6 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46（南） | 46.7 |  |  | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28（西） | 51.1 |  |  | 30.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | 铣床2 | 80/1 |  | 19 | 25 | 1 | 36（东） | 48.9 |  |  | 27.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46（南） | 46.7 |  |  | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29（西） | 50.8 |  |  | 29.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | 铣床3 | 80/1 |  | 20 | 25 | 1 | 35（东） | 49.1 |  |  | 28.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46（南） | 46.7 |  |  | 25.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30（西） | 50.5 |  |  | 29.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18（北） | 54.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  | 压力机 | - 80/1 |  | - 21 | - 28 | - 1 | - 40（东） | 48.0 |  |  | 27.0 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49（南） | 46.2 |  |  | 25.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（西） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15（北） | 56.5 |  |  | 35.5 |  |
|  |  | 攻丝机 | - 80/1 |  | - 20 | - 29 | - 1 | - 41（东） | 47.7 |  |  | 21.7 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48（南） | 46.4 |  |  | 20.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（西） | 52.4 |  |  | 26.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16（北） | 55.9 |  |  | 29.9 |  |
|  |  | 雕刻机1 | - 75/1 |  | - 28 | - 30 | - 1 | - 42（东） | 42.5 |  |  | 21.5 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 40.0 |  |  | 19.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23（西） | 47.8 |  |  | 26.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8（北） | 56.9 |  |  | 35.9 |  |
|  |  | 雕刻机2 | 75/1 |  | 29 | - 30 | - 1 | 41（东） | 42.7 |  |  | 21.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 40.0 |  |  | 19.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（西） | 47.4 |  |  | 26.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8（北） | 56.9 |  |  | 35.9 |  |
|  |  | 雕刻机3 | 75/1 |  | 30 | - 30 | - 1 | 40（东） | 43.0 |  |  | 22.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56（南） | 40.0 |  |  | 19.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（西） | 47.0 |  |  | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8（北） | 56.9 |  |  | 35.9 |  |
|  |  | 砂轮机1 | 80/1 |  | -23 | 1 | 0.5 | 64（东） | 43.9 |  |  | 22.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49（南） | 46.2 |  |  | 25.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11（西） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25（北） | 52.0 |  |  | 31.0 |  |
|  |  | 砂轮机2 | 80/1 |  | -23 | 2 | 0.5 | 64（东） | 43.9 |  |  | 22.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50（南） | 46.0 |  |  | 25.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11（西） | 59.2 |  |  | 38.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24（北） | 52.4 |  |  | 31.4 |  |
|  |  | 清洗机 | 80/1 |  | -27 | 19 | 1 | 68（东） | 43.3 |  |  | 22.3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 69（南） | 43.2 |  |  | 22.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7（西） | 63.1 |  |  | 42.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5（北） | 66.0 |  |  | 45.0 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | 计算本项目生产噪声对各厂界噪声影响预测结果见下表。 表4.2-23 本项目噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 50; 昼间≤65dB（A）; 达标. 南厂界; 45; 达标. 西厂界; 60; 达标. 北厂界; 54; 达标. 由上表可知，本项目生产设备经采取措施后，昼间产生的噪声在厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4.2.3.5声环境影响分析 在满足生产工艺要求的前提下，尽量选用低噪声设备，做好设备维护保养；所有生产设备均设置于车间内，采取建筑隔声；另外，高噪声设备采取基础减震措施。 4.2.3.6自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规范、《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023 ）要求，监测计划见下表： 表4.2-24 自行监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 最低监测频率; 执行标准. 1; 东侧厂界外1m; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物排放分析 本项目营运期间固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废以及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员70人，生活垃圾按0.5kg/人•天计，则产生量约为35kg/d（11.2t/a）。生活垃圾定期交园区环卫部门统一收集处置。 （2）一般工业固废 ①废钢丸 项目抛丸工序定期更换钢丸会产生废钢丸。根据建设单位钢丸用量估算，废钢丸的产生率约占钢丸用量的12%，年产生量约为0.6/a。废钢丸属于一般工业固废，项目将废钢丸作外售处理；经统一收集后，存放于一般固废暂存间，外售物资回收公司。 ②废包装材料 根据业主提供资料，废包装材料主要为纸箱、包装袋等产生量约1t/a，废包装材料外售物资回收公司。 ③废布袋 抛丸粉尘经布袋除尘器处理，处理过程中，需及时更换布袋，产生废布袋，产生量约0.5t/a，属于一般工业废物，集中收集后暂存于一般固废暂存区，外售物资回收公司。 ④不合格品 根据业主提供资料，按照原料的5‰计，年生产量为4.3t/a，属于一般工业废物，集中收集后暂存于一般固废暂存区，外售物资回收公司。 ⑤收集尘： 项目打磨、抛丸过程产生的粉尘采用袋式除尘器处理，处理过程将产生收集尘，根据物料衡算，收集尘产生量为0.76t/a。外售物资回收公司。 ⑥废边角料 根据业主提供的资料，打磨过程中废边角料约占原材料的0.5%，年产生量约10t；经统一收集后，存放于一般固废暂存间，外售物资回收公司。 （3）危险废物 ①废桶 本项目液压油等使用过程中会产生废桶，废油桶产生量约0.5t/a。危险废物类别为HW49(900-041-49)，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废液压油 企业每年对设备进行检修，设备检修过程中产生的废油约0.1t/a，危险废物类别为HW08(900-218-08)，暂存危废暂存间，定期交有资质的单位处置； ③含油棉纱、手套 项目营运期在设备维护及清洁的过程中会产生一定量的废棉纱、废手套等，产生量约0.01t/a。危险废物类别为HW49 （900-041-49），定期交有危险废物处理资质单位处理。 ④油/水混合物 项目配备2台空压机，空压机内水蒸汽压缩冷凝会产生油水混合物，产生量为0.5t/a，属于危险废物HW09 900-007-09类危险废物，密封包装后委托有危废处置资质的单位安全处置。 ⑤废切削液 项目机加工过程会使用切削液，切削液循环使用，定期更换，废切削液的产生量为0.5t/a，属于危险废物HW09 900-006-09类危险废物。 ⑥含油金属屑 根据业主提供的资料显示，机加工过程中，含油金属屑产生量约占原材料的0.5%，年产生量约4.31t；经统一收集后，存放于一般固废暂存间，属于危险废物HW08 900-200-08类危险废物。 经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼。 ⑦生产废水污泥 生产废水处理设施污泥产生量按0.85kg/kg·BOD5去除量进行计算，经压滤后含水率约50%，则污泥产生量约为0.08t/a，危险废物类别与代码为HW49（772-006-49），委托有资质单位定期清掏处置，厂区内不贮存。 固体废物特征表见表4.2-25。 表4.2-25固体废物产生量估算及去向 序号; 种类; 产生工位; 产生量t/a; 处置措施. 1; 一般工业固废; 废钢丸; 抛丸; 0.6; 外售物资回收公司. 2; 废布袋; 除尘; 0.5. 3; 废包装物; 包装; 1. 4; 不合格品; 生产; 4.3. 5; 收集尘; 打磨、抛丸; 0.76. 6; 废边角料; 打磨; 10. 小计; /; /; 21.47; /. 1; 危险废物; 废油; 生产; 0.1; 交由有危废资质的单位处置. 2; 废棉纱手套; 生产; 0.01. 3; 废油桶; /; 0.5. 4; 油水混合物; 空压机运行; 0.5. 5; 废切削液; 机加; 0.5. 6; 含油金属屑; 机加; 4.31; 经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼. 7; 生产废水污泥; 废水处理; 0.08; 委托有资质单位定期清掏处置，厂区不贮存. 小计; /; /; 6.00; /. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 11.2; 集中收集后交由环卫部门处理. 本项目产生的危险废物统计见表4.2-26，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4.2-27。 表4.2-26生产过程中产生的危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-218-08; 0.1; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 三个月; T，I; 危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 三个月; T/In. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 油品包装; 固态; 矿物油; 矿物油; 三个月; T，I. 4; 油水混合物; HW09; 900-007-09; 0.5; 空压机运行; 液态; 矿物油; 矿物油; 三个月; T. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 机加; 液态; 矿物油; 矿物油; 6个月; T. 6; 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 4.31; 机加; 固态; 矿物油; 矿物油; 1天; T，I; 经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼. 7; 生产废水污泥; HW49; 772-006-49; 0.08; 废水处理; 固态; 絮凝剂; 絮凝剂; 半年; T/In; 委托有资质单位定期清掏处置，厂区不贮存. 表4.2-27建设项目危险废物贮存场所基本情况表 场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废贮存设施; 废油; HW08; 900-218-08; 车间西南侧; 5m2; 专用容器收集; 6.0t; 半年-一年. 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 专用容器收集. 废油桶; HW49; 900-041-49; 专用容器收集. 油水混合物; HW09; 900-007-09; 专用容器收集. 废切削液; HW09; 900-006-09; 专用容器收集. 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 专用容器收集. 生产废水污泥; HW49; 772-006-49; 专用容器收集. 4.2.4.2固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目营运期产生的一般工业固废包括废钢丸、废布袋、废包装物、不合格品、收集尘，经分类收集后外售物资公司，对环境影响较小。 （2）危险废物 危废暂存间面积约10m2，各类危险废物实行分类分区堆放暂存。危废暂存间的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号)的公告要求等相关规范要求进行建设。 ①落实“六防”措施，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并应设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐装置，项目危险废物贮存在室内，贮存设施建设有外墙及房顶，能起到防风、防晒、防雨的作用。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑥危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑦贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑧危废贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （3）生活垃圾 根据前述分析，本项目生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。生活垃圾收集后，应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。 通过上述方法妥善处置后，本项目产生的固废对周围环境影响较小。 ### 4.2.5地下水及土壤 拟建项目排放的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx等，均采取有效措施处理后排放；废水主要为生活污水，废水中污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，地下水环境不敏感。但为确保拟建项目生产营运期间不会对地下水造成污染，本次评价将整个厂区分为一般防渗区域、重点防渗区和简单防渗区。 重点防渗区是指在生产过程中可能发生物料、含有持久性机污染物和重金属的介质泄漏到地面或地下的区域。项目液体辅料暂存区、危废暂存间、生产废水处理设施所在区域为重点防渗区，液体辅料暂存区地坪防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，危废暂存间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），辅料库和危废暂存间均设置地沟和收集池或托盘进行拦截保护。 一般防渗区域是除重点防渗区以外的其他生产区域。一般防渗区域由于污染较小，按照常规建筑进行设计和建设。拟建项目用地范围地面全部进行了硬化处理，底部有防渗措施。一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。简单防渗区为办公区、库房，办公区、库房地面进行硬化处理。 表 4.2-28 分区防渗要求 分区防渗; 区域; 分区防渗要求. 重点防渗区; 液体辅料暂存区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数1.0×K≤10-7cm/s. 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s. 一般防渗区; 除了上述重点防渗区以外的其它生产区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数1.0×K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 办公区、库房; 一般地面硬化. 综上，建设项目在落实好各项处理设施防渗、防污措施的前提下，加强运行管理，拟建项目污染物得到有效处理，对地下水水质影响较小。因此，拟建项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 4.2.6环境风险分析及防治措施 1、环境风险物质及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品目录》（2022版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目环境风险识别范围包括营运过程所涉及的物质风险识别和设施风险识别。根据调查，本项目运行过程中环境风险物质主要为切削液、液压油、废切削液、废液压油。拟建项目环境风险物质识别情况见表4.2-29。 表4.2-29 项目环境风险识别情况一览表 风险源分布; 风险源; 风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 化学品库房; 液压油、切削液; 废矿物油; 泄漏、火灾、爆炸; 包装桶破损，泄漏至地沟和收集池，地沟和收集池溢出进入雨水管网，最后进入地表水、地下水；泄漏物料遇火燃烧产生的二次污染物排入地表水、大气环境. 危废暂存间; 废液压油、废切削液、油水混合物; 废矿物油; 泄漏、火灾、爆炸; 包装桶破损，泄漏至地沟和收集池，地沟和收集池溢出进入雨水管网，最后进入地表水、地下水；泄露物料遇火燃烧产生的二次污染物排入地表水、大气环境. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 Q＝q1 /Q1 + q2 /Q2+ ……+ qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算见表4.2-30。 表4.2-30 本项目风险物质Q值计算表 序号; 风险物质名称; 储存位置; 储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 液压油; 化学品库房; 0.54; 2500①; 0.00022. 2; 切削液; 化学品库房; 0.5; 2500①; 0.0002. 3; 废液压油、废切削液、油水混合物; 危废暂存间; 1.1; 50; 0.022. 合计; 0.0224. 注：①参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）第八部分其他类物质及污染物392油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量。②参照第二部分 易燃易爆气态物质甲烷的临界量. 计算得Q=0.0224，小于1，即本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级为简单分析。 2、环境风险影响途径分析 ①生产过程中的风险分析 生产过程中因操作不当或设备老化、磨损产生的跑、冒、滴、漏现象，管道连接点密封不严造成各类油料发生泄漏，遇火燃烧，引起的火灾甚至爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响。 ②油类及液体辅料储存过程中的风险分析 油类及液体辅料等采用专用包装桶密封装存后暂存于化学品库房，若包装桶破损、管理不善，造成物料泄漏至地沟和收集池，地沟和收集池溢出进入雨水管网，最后进入地表水，对水环境产生影响。或泄漏物料遇火燃烧事故，引起的火灾甚至爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响。 ③危险废物风险分析 生产过程中产生的废油等危险废物采用专用容器分类存放于危险废物暂存间，若储存设施损坏、管理不善，导致包装桶破损，泄漏至地沟和收集池，地沟和收集池溢出进入雨水管网，最后进入地表水、地下水；泄漏物料遇火燃烧产生的二次污染物排入地表水、大气环境。 ④运输单元潜在事故分析 拟建项目原料在运输过程存在泄漏、火灾和进入沿线水体的风险。由于拟建项目委托社会有相关资质的车辆进行原辅材料的运输，因此，本评价不考虑运输导致的环境风险。 3、环境风险防范措施 - ①物料存储风险防范措施 - 项目原辅材料中，液压油、切削液为液状，可能发生泄漏，应进行分区存放，设置应急围堰、集液沟、集液坑；液压油存储在密闭的容器中，对储存液压油地面进行防渗并设置围堰或托盘。若发生泄漏后，应立即采取措施封堵泄漏源，泄漏的物资暂存于围堰内，采用消防沙、吸附棉进行收集处理；事故处置过程中产生的消防沙、吸附棉等及时有效收集并送有资质单位进行处置。 - ②加强环境风险管理 - 建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效的运转。企业涉及的风险物质的区域应配置易燃物标志、消防栓等，禁止在周围吸烟等。操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 - ③生产过程中的风险防范措施 操作人员上岗前应进行系统的培训，熟悉操作规程、注意事项及各种紧急情况的处理方法，并树立严谨规范的操作作风，确保每一位工人在任何紧急情况下都能及时、独立、正确地实施应急措施；生产区、储存区远离火种，工作场所严禁吸烟，悬挂相应标识牌、警示牌等；对生产设备进行定期检测、维护，防治设施设备出现泄漏； ④分区防渗：项目油品库房和危废暂存间、生产废水处理设施应纳入重点防渗区域，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），重点防渗区地坪防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，化学品库房和危废暂存间均设置地沟和收集池进行拦截保护。一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，主要为生产车间。简单防渗区为办公区、库房，进行一般地面硬化即可。 主要环境风险防范措施见表4.6-2。 表4.6-2 环境风险防范措施 序号; 建设内容. 1; 液压油单独储存于油品库房，保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源。油品库房、危废贮存库、生产废水处理设施为重点防渗区。厂房内其他生产区域为一般防渗区，办公区、库房属于简单防渗区，采用水泥硬化地面。危险废物贮存库门口设置围挡，油品库房内设置托盘，确保突发事故时废水和废液的有效拦截。. 2; 车间配置相应的防火标志、配置消防栓、消防应急物资等。. 3; 建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产，企业涉及的风险物质的区域应配置易燃物标志、消防栓等，禁止在周围吸烟等。操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程. 4; 组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作. 5; 将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. - 4、风险评价结论 本项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患将至最低，达到可以接受的水平，本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险的角度是可行的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001/打磨、抛丸 | 颗粒物 | 在打磨台上方设置集气罩收集，采用工艺为“布袋除尘”的废气处理废气，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；抛丸废气经“布袋除尘”处理后的废气经15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | - DW001/ - 污水综合排放口 | - COD - NH3-N - BOD5 - SS - 石油类 LAS | 生产废水经废水处理设施处理后与生活污水一起经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；最终进入陶家工业污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | - 机械设备 | - 选用低噪声设备、隔声、减震 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 1、生活垃圾：生活垃圾由厂区垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处置。 2、一般固废：废铝屑、废钢丸、废包装材料、废布袋、收集尘、废边角料经分类收集后外售物资公司。 3、危险废物：废桶、废液压油、含油棉纱、手套、空压机油水混合物、含油金属屑等危险废物暂存在危废暂存间，完善“六防”措施，防止泄漏，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区进行分区防渗，对危废暂存间、液体辅料暂存区进行重点防渗处理，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、危废暂存间和化学品库房为重点防渗区域。重点防渗区防渗技术要求基础层必须防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（防渗系数≤10-10 cm/s）。 2、除重点防渗区外的其他区域为一般防渗区域，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 3、办公区、库房为简单防渗区，地面简单硬化即可。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、根据国家要求规范排污口，设置规范的废气采样口及检测平台，废水排放口按规范设置，便于监测流量及污染物。 2、根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）相关要求进行竣工环境保护验收。 3、办理排污许可：在投入生产前，企业应按照要求办理排污许可； 4、根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）之规定：企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用“六防”措施或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固废。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。并按规范要求填写一般工业固体废物环境管理台账记录。 5、建立污染治理设施运行维护台账：针对袋式除尘器等环保设施，建立运行维护台账，如实记录运行维护情况，台账保存时间不少于5年。 6、定期开展监测，确保污染物达标排放。 7、根据生态环境部办公厅《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（环办大气函〔2019〕655号）、《重庆市生态环境局关于开展非道路移动机械环保编码登记的通知》（渝环〔2019〕217号）等文件要求，对非道路移动机械编码登记，确保一机一码，不重复编码。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆骏丰机械制造有限公司拟建设的“汽车、摩托车零配件加工生产项目”符合国家产业政策，符合产业发展规划，评价范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区、森林公园等敏感区分布，选址合理，不存在重大环境制约因素，环境影响可接受，环境风险可控，环境保护措施满足长期稳定达标要求，从环境影响角度进行考虑，项目的环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.049 | / | 0.049 | +0.049 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0328 | / | 0.0328 | +0.0328 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0109 | / | 0.0109 | +0.0109 |
|  | SS | / | / | / | 0.0109 | / | 0.0109 | +0.0109 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0016 | / | 0.0016 | +0.0016 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0011 | / | 0.0011 | +0.0011 |
|  | LAS |  |  |  | 0.0005 |  | 0.0005 | +0.0005 |
| 一般工业固废 | 不合格品 | / | / | / | 4.3 | / | 4.3 | +4.3 |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 收集尘 | / | / | / | 0.76 | / | 0.76 | +0.76 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
| 危险废物 | 含油金属屑 | / | / | / | 4.31 | / | 4.31 | +4.31 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油棉纱、手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 油水混合物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 生产废水污泥 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 11.2 | / | 11.2 | +11.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①