目  录

1总 则	1

1.1项目来源	1

1.2评估目的、原则和任务	3

1.3编制依据	4

1.4评估范围	8

1.5水平年	11

1.6论证委托书、委托单位与承担单位	11

2区域概况	12

2.1区域规划背景	12

2.2区域基本情况	19

2.3区域产业入住情况及布局	25

2.4区域现状供、退水方案	41

3区域水资源条件分析	43

3.1水资源状况	43

3.2水资源开发利用现状及保护现状	49

3.3所在行政区水资源管理红线控制指标情况	57

3.4水资源开发利用潜力分析	58

3.5水资源开发利用与保护存在的主要问题	59

4区域需水合理性分析	61

4.1主要经济社会发展指标分析	61

4.2用水效率指标分析	64

4.3需水预测	68

4.4需水总量合理性分析	81

4.5区域用水总量、用水效率控制目标确定	82

5区域节水评价	84

5.1现状节水水平评价与节水潜力分析	84

5.2节水目标与指标评价	87

5.3规划水平年节水符合性评价	89

5.4节水措施方案与节水效果评价	92

5.5节水评价结论与建议	97

6区域水资源配置方案	101

6.1区域现状水资源配置情况	101

6.2区域水资源配置方案	102

6.3水资源配置方案的可靠性、可行性分析	110

6.4应急备用水源	121

7区域退水方案分析	125

7.1退水总量及水质	125

7.2退水处理方案	127

7.3退水方案合理性分析	133

8区域规划实施影响分析	137

8.1对水资源的影响	137

8.2对水生态的影响	143

8.3应急处置预案	144

9水资源节约保护管理对策措施	150

9.1节约用水措施	150

9.2水资源保护措施	153

9.3水资源管理措施	155

10结论及建议	156

10.1结论	156

10.2建议	161

附件：

附件1  委托书

附件2  中国开发区审核公共目录（2018版）

附件3  重庆市九龙工业园区批复（渝府[2006]98号）

附件4  重庆市人民政府关于《九龙园区控制性详细规划调整》的批复（渝府[2003] 173号）

附件5  重庆市人民政府关于《中梁山组团D标准分区控制性详细规划》（渝府[2003] 275号）

附件6 重庆市人民政府关于《主城区中梁山组团E标准分区控制性详细规划》（渝府[2003] 142号）

附件7 重庆市人民政府关于《主城区中梁山组团F标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2003] 140号）

附件8 重庆市人民政府关于《主城区中梁山组团G标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2003] 40号）

附件9 重庆市人民政府关于《主城区中梁山组团H标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2003] 183号）

附件10 重庆市人民政府关于《主城区中梁山组团J标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2003]46号）

附件11 重庆市人民政府关于《大渡口D标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2004] 279号）

附件12 重庆市人民政府关于《主城区大渡口组团I标准分区控制性详细规划》的批复（渝府[2006]17号）

附件13 重庆市人民政府关于《中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区部分地段控制性详细规划》的批复（渝府[2005]46号）

附件14  西彭组团O分区抄告单（2012.7.26）

附件15  西彭组团L分区抄告单（2012.1.13）

附件16  重庆九龙工业园区（西彭组团O、L标准分区部分）面积调整说明

附件17 中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于《加快高新技术产业开发区九龙园区建设与发展的意见》（九龙坡委[2002] 13号）

附件18 重庆市九龙坡区人民政府关于《重庆九龙工业园区申请扩区有关事宜的函》（九龙坡函 [2018]133号）

附件19 九龙坡与大渡口土地置换文件（2009.11.30）

附件20  重庆市人民代表大会常务委员会公告

附件21  重庆市九龙坡区人民政府关于同意重庆九龙工业园区管辖控制范围的批复（九龙坡府[2016]54号）

附件22  重庆市环保局关于重庆市九龙工业园区B区规划环境影响报告书的审查函（渝环函〔2017〕995号）

附件23  重庆市环保局关于重庆市九龙工业园区C区规划环境影响报告书的审查函（渝环函〔2017〕1130号）

附件24  重庆市环保局关于重庆市九龙工业园区B3区规划（修编）环境影响报告书的审查函（渝环函〔2019〕765号）

附件25  重庆市环保局关于重庆市九龙工业园区C区规划补充环境影响报告书的审查函（渝环函〔2020〕464号）

附件26  和尚山水厂原水水质监测报告

附件27  和尚山水厂出厂水水质监测报告

附件28  重庆市九龙坡区农业农村委员会关于确认和尚山水厂用水指标的报告

附件29  和尚山水厂取水的行政许可

附件30  丰收坝水厂原水水质监测报告

附件31  丰收坝水厂一期二期工程取水申请的行政许可决定

附件32  关于西彭水厂扩建一期工程项目核准的批复

附件33  重庆市渝西水资源配置工程取水申请的行政许可

附图：

附图1  九龙工业园区地理位置示意图；

附图2  分析范围图

附图3	 取水水源论证范围图

附图4	 取水影响范围图

附图5	 退水影响范围图

附图6-1  朱沱水文站历年年平均流量频率曲线

附图6-2  朱沱水文站历年最枯月平均流量频率曲线

附图6-3  朱沱水文站历年最小流量频率曲线

附图7  九龙坡区一级水功能区划图

附图8  九龙坡区一级水功能区划图

附图9  长江一级水功能区划图

附图10  长江一级水功能区划图

- 1总 则

  - 1.1项目来源

九龙园区位于重庆主城核心区——九龙坡区，是重庆唯一位于主城内环高速之内的工业园区，距重庆“三基地四港区”的各个重要交通节点均在半小时车程内，距重庆江北国际机场约30分钟，距成渝高速、内环高速公路入口2km，距九龙坡港、黄磏港仅10km，距重庆火车西站仅10km。

重庆九龙工业园区是国家发改委核准的省（市）级特色工业园区，是国家首批新型工业化示范基地、再制造基地。2018年，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会等6部委《公告》（2018年第4号）中，中国开发区审核公告目录（2018年版）核定了重庆九龙工业园区范围，核准面积 2142.59hm2，包括A、B、C三个区，其中A区面积317.39hm2，B区面积475.94hm2，C区面积1349.26hm2。

2018年11月30日，重庆市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室印发了《重庆市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于转发市规划自然资源局重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则（试行）的通知》（渝工程改办[2018]6 号），文中指出，推行由政府组织的区域整体评价。

2020年11月23日，为贯彻党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的相关部署，落实《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国发办[2018]33 号）、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国发办[2019] 11 号）等相关精神，按照市委市政府关于工程建设项目审批制度改革的要求，重庆市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室印发了《关于印发加快推进区域整体评价工作实施方案的通知》（渝工改办[2020]4 号），文中明确按附件1确定的区域范围编制水资源论证区域整体评价。鼓励有条件的区县在完成确定的区域范围内所有整体评价事项工作后，拓展区域整体评价工作的范围。

2020年3月1日，重庆市水利局印发了《重庆市水利局关于加快水资源论证区域

整体评价工作的通知》（渝水资[2021] 5 号），要求按照《关于印发加快推进区域整体评价工作实施方案〉的通知》（渝工改办【2020 】4 号）有关要求，加快评价工作进度， 按时、保质、保量完成工作任务。

水资源论证区域评价是加强水资源宏观调控的重要手段，是资源环境和社会经济可持续发展的重要保障，也是支持城市和规划区发展规划科学性和可行性的重要依据。规划水资源论证应以建设资源节约型、环境友好型社会为目标，以协调规划经济社会发展与水资源可持续利用的关系为重点，把实行最严格水资源管理制度作为加快经济发展转变的重要抓手，从水资源承载能力和水环境容量出发，评估论证城市和工业规划区发展规划布局与水资源承载能力的适应性、用水效率的合理性以及对水功能区限制纳污能力和水生态环境的影响，统筹处理好流域上下游，左右岸和水资源开发利用的协调关系，

确保经济社会发展模式与水资源条件相匹配、产业布局与水资源条件相适应，提高城市和规划区规划编制的科学性和规划实施的可行性。根据《中华人民共和国水法》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发【2012】3 号）、水利部《关于开展规划水资源论证试点工作的通知》（水资源【2010】 483 号）、《关于印发加快推进区域整体评价工作实施方案〉的通知》（渝工改办【2020】4 号）等相关规定和要求，为推进九龙坡区最严格水资源管理制度的重点工作任务，合理配置水资源，提高水资源利用效率， 促进经济社会发展与水资源承载能力相适应，受重庆高新区技术产业开发区九龙园区管理委员会委托，精佳建设工程集团有限公司开展了《重庆九龙工业园区水资源论证区域整体评价报告》的编制工作。

结合业主单位意见，本次主要评价《中国开发区审核公告目录》中核准的重庆九龙工业园区区域，评价区域面积为：根据九龙工业园区的规划发展状况及重庆高新区成立，园区调整后的区域，调整后面积为2116.088hm2，分别为A区421.06hm2、B区897.92hm2、C区797.1hm2。

在报告的编制过程中，得到了重庆市水利局、九龙坡区农业农村委员会、重庆高新区技术产业开发区九龙园区管理委员会的大力支持与协助，在此一并表示衷心的感谢！

  - 1.2评估目的、原则和任务

以节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力为指导思想，以建设资源节约型、环境友好型社会为出发点，以生态文明建设为目标，从水资源承载能力出发，按照实行最严格水资源管理制度的水资源总量、用水效率和重要江河湖泊水功能区水质达标“三条红线”控制指标为基本依据，分析水资源条件对规划的保障能力和约束因素，论证规划布局与水资源条件的适应性，预测规划实施对区域水资源可持续利用的影响，提出规划方案调整和优化的意见，明确水资源管理和保护的措施。根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、《重庆市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（渝府发〔2012〕63号）、《重庆市水资源管理条例》（2015年修订）的有关要求及《加快推进区域整体评价工作实施方案》的通知（渝工改办〔2020〕4号），开展重庆九龙工业园区水资源论证区域整体评价工作。

论证目的：论证的主要目的是为贯彻落实最严格的水资源管理制度，从宏观层面严格水资源管理“三条红线”控制，促进城市布局、规模与水资源条件相适应，推动建设资源节约型和环境友好型社会，以建设生态文明及节水型社会为目标，以协调九龙坡区经济社会发展与水资源可持续利用的关系为重点，论证重庆九龙工业园区实施的水资源条件及其保障能力，从而实现以水资源可持续利用支撑重庆九龙工业园区可持续发展。

论证任务：论证规划有关内容与水资源管理政策法规及相关水资源规划的协调性；分析规划区域水资源对规划的保障程度和水资源条件对规划的约束因素，论证规划对水资源需求的合理性；系统论证规划实施中可能出现的水资源开发利用问题，对规划中整体经济、社会发展与水资源、水环境、水生态等的协调性进行论证；论证规划与实施最严格水资源管理制度的一致性；确保经济社会发展模式与水资源条件相匹配、产业布局与水资源条件相适应。论证规划布局与水资源条件的适应性，预测规划实施对区域水资源可持续利用的影响；提出规划方案调整和优化的意见，明确水资源管理和保护的措施。

  - 1.3编制依据

- 1.3.1法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（2）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年）；

（5）《中华人民共和国防洪法》（2016年）；

（6）《中华人民共和国长江保护法》（2021年）

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年）；

（8）《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

（9）《关于开展规划水资源论证试点工作的通知》水利部水资源[2010]483号文；

（10）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家计委2002年第15号令）及附件《建设项目水资源论证报告书编制基本要求》；

（11）《入河排污口监督管理办法》（2015年修改）；

（12）《重庆市水资源管理条例》（2018年修正）；

（13）《重庆市饮用水源污染防治办法》（2004年）；

（14）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第676号令，2017年修订）

（15）《重庆市水利工程管理条例》（2019年9月修订）；

（16）《重庆市排污口设置管理办法》（2005年）；

（17）《重庆市城市供水节水管理条例》（2012年修订）；

（18）《重庆市水利局、重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017 年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66 号）；

（19）《水利部办公厅关于印发规划和建设项目节水评价技术要求的通知》（办节约[2019]206号）

- 1.3.2采用的技术规范和标准

（1）《规划水资源论证技术要求》（试行）中华人民共和国水利部 2010.11；

（2）《水资源评价导则》(SL/T238-1999)；

（3）《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017）；

（4）《水文调查规范》(SL196-2015)；

（5）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2020）；

（6）《取水许可技术考核与管理通则》（GB/T17367-1998）；

（7）《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2018）；

（8）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（9）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（10）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（11）《城市综合用水量标准》（SL367-2006）；

（12）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）；

（13）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（14）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（15）《工业用水考核指标及计算方法》（CJ42-1999）；

（16）《水域纳污能力计算规范》（GB25173-2010）；

（17）《污水综合排放标准》（GB8798-1996）；

（18）《水资源供需平衡预测分析技术规范》（SL429-2008）；

（19）《评价企业合理用水技术通则》（GB7119-1996）；

（20）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）。

- 1.3.3编制依据、参考文献和资料

（1）《长江流域水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》；

（2）《嘉陵江流域水资源综合规划》（长江水利委员会，2010年）；

（3）《重庆市水资源开发利用现状分析报告》；

（4）《重庆市统计年鉴》（2019年）；

（5）《重庆市水资源保护规划报告》（2015年）；

（6）《重庆市水功能区划报告》（重庆市水利局，2010年12月）；

（7）《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》（2020年）；

（8）《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》（2020年）；

（9）《重庆市九龙坡区水功能区划修编报告》（2017年）；

（10）《重庆市九龙坡区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案报告》（2017年）

（11）重庆市大渡口区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案报告（2012年）

（12）《重庆市九龙园区控制性详细规划（调整）》（重庆市规划设计研究院，2002.2）；

（13）《重庆市主城区西彭组团O标准分区（部分）控制性详细规划》（深圳市城市规划设计研究院有限公司，2012.06）；

（14）《重庆市主城区西彭组团L标准分区控制性详细规划》（深圳市城市规划设计研究院有限公司，2011.12）；

（15）《重庆市主城区中梁山组团D标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2003.10）；

（16）《重庆市主城区中梁山组团E标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2002.12）；

（17）《重庆市主城区中梁山组团F标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2002.12）；

（18）《重庆市主城区中梁山组团G标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2001.12）；

（19）《重庆市主城区中梁山组团H标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2002.12）；

（20）《重庆市主城区中梁山组团J标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院，2002.12）；

（21）《重庆市大渡口组团D标准分区冬瓜山地块控制性详细规划》（重庆大学城市规划与设计研究院，2004.07）；

（22）《重庆市主城区大渡口组团I标准分区控制性详细规划》（重庆市规划设计研究院）；

（23）《重庆市主城区中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区部分地段控制性详细规划》（重庆大学城市规划与设计研究院，2004.07）；

（24）《重庆市人民政府〈关于同意设立重庆九龙工业园区的批复》 （渝府[2006]98号）；

（25）《重庆市九龙园区B区规划环境影响报告书》（重庆宁灵环保技术开发有限公司、重庆渝佳环境影响评价有限公司，2017年12月）

（26）《重庆市九龙园区C区规划环境影响报告书》（重庆宁灵环保技术开发有限公司、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，2017年12月）

（27）《重庆市自来水有限公司和尚山水厂工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月）

（28）《重庆九龙工业园区（西彭组团OL标准分区部分）区域水土保持方案报告书》（精佳建设工程集团有限公司，2020年12月）

（29）《重庆九龙工业园区（A、B区）区域水土保持方案报告书》（精佳建设工程集团有限公司，2021年5月）

（30）《重庆市自来水有限公司和尚山水厂工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月）

（31）《重庆市自来水有限公司丰收坝水厂一期二期工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月）

（32）《重庆市西部水资源开发有限公司德感临时取水工程水资源论证报告书》（2020年7月）

（33）《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》

（34）《重庆市渝西水资源配置工程总体方案》（长江勘测规划设计研究有限责任公司，2017年6月）

（35）重庆市工程建设项目审批制度改革工作领导小组《关于印发加快推进区域整体评价工作实施方案的通知》（渝工改办〔2020〕4号）

  - 1.4评估范围

- 1.4.1规划分析范围

重庆九龙工业园区本次评价区域位于九龙坡区九龙街道、中梁山街道、华岩镇、陶家镇。根据《规划水资源论证技术要求》（试行），分析范围应以与规划区取水有直接关系的区域为基准，兼顾间接受到重大影响的区域，统筹考虑流域统筹考虑流域与行政区域、现有工程和供用水情况，水文站网及资料等条件确定。

和尚山水厂、丰收坝水厂和西彭水厂的水源均为长江，本次论证工作综合考虑来水量分析的集水范围和资料条件，现有工程和供用水情况，水文站网及资料等条件，以及项目取水和退水可能影响等因素，拟定本项目水资源论证分析范围为九龙坡区行政范围，本次重点分析九龙工业园区涉及的九龙坡区水资源五级区（大溪河流域片区、跳蹬河流域片区）。详见附图2。

- 1.4.2取水水源论证范围

九龙工业园区共涉及三座供水水厂，分别为和尚山水厂、丰收坝水厂和西彭水厂。三座水厂的水源均为长江，其中和尚山水厂取水口位于最下游。

因此本次取水水源论证范围确定为和尚山水厂取水口至上游朱沱水文站（长约130km），流域面积为11298km2。详见附图3。

- 1.4.3取水影响范围

取水影响范围：是指分析“规划”取水方案实施可能产生影响所涉及的范围。应依据“规划”主要取水水源所在的位置、取水影响的程度，结合流域等自然地理单元、行政管理区界和人为地理边界等予以确定。因此根据以上原则确定取水影响论证范围。

九龙工业园区分为ABC三个区，共涉及三座供水水厂，分别为和尚山水厂（供A区）、丰收坝水厂（供B区）和西彭水厂（供C区），取水口均位于长江，并且在嘉陵江汇入的上游河段。嘉陵江流域面积16万km2是长江支流中流域面积最大的河流，多年平均流量50.60亿m3，取水对长江干流朝天门以下河段水资源水生态以及其他取用水户等造成影响甚微。因此本次的取水影响范围分别论述：

和尚山水厂取水口的取水影响论证范围：该工程取水口位于九龙坡区长江干流左岸九龙滩，朝天门上游约14.4km处，故取水影响范围为和尚山水厂取水口至朝天门长江干流河段，全长14.4km。

丰收坝水厂取水口的取水影响论证范围：该工程取水口位于大渡口区石盘村上游150m处，朝天门上游约37.4km处，故取水影响范围为丰收坝水厂取水口至朝天门长江干流河段，全长37.4km。

西彭水厂取水口的取水影响论证范围：根据规划，西彭水厂2025年由德感泵船取水口供水，因此西彭水厂取水影响论证范围为德感泵船取水口至朝天门长江干流河段，全长84km。

详见附图4。

- 1.4.4退水影响范围

退水影响范围是指分析“规划”污染排放总量对水功能区可能产生影响所涉及的范围。规划有主要排污口的，应依据“规划”主要退水口所在位置、退水影响程度，结合水功能区划予以确定，除主要退水口所在的水功能区外，还应包括规划区下游邻近区域的重点水功能区。九龙工业园区分为A、B、C三个区，其中A区退水主要依托彩云湖污水处理厂和鸡冠石污水处理厂；B区退水主要依托大九污水处理厂和九龙园区B3区污水处理厂；C区退水主要依托陶家生活污水处理厂和拟建的九龙园区L分区污水处理厂。各污水处理厂的退水影响范围主要依据各污水处理厂排污口设置论证报告书及园区规划环评有关结论确定。各污水处理厂退水影响范围如下：

（1）彩云湖污水处理厂

彩云湖污水处理厂排污口位于彩云湖西南侧，彩云湖污水处理厂排污后水质影响范围主要为彩云湖污水处理厂入河排污口至桃花溪入河口河段。本次论证将彩云湖污水处理厂退水影响范围确定为彩云湖污水处理厂入河排污口至桃花溪长江入河口河段，全长7.61km。

（2）鸡冠石污水处理厂

鸡冠石污水处理厂排污口位于长江右岸寸滩长江大桥下游约3.5km处，排污口位于长江三峡水库南岸排污控制区，根据污水处理厂排污口所在位置及影响范围，本项目退水影响范围为鸡冠石污水处理厂排污口～巴南区木洞，全长24km。

（3）大九污水处理厂

大九污水处理厂排污口位于跳蹬河南海大桥上游，大九污水处理厂排污后水质影响范围主要为大九污水处理厂入河排污口至跳蹬河入河口河段。本次论证将大九污水处理厂退水影响范围确定为大九污水处理厂入河排污口至跳蹬河长江入河口河段，全长6.1km。

（4）九龙园区B3区污水处理厂

九龙园区B3区污水处理厂排污口位于九龙坡区华岩镇西站村岩头湾响水沟河口上游350m处，其退水影响范围为排污口下游350m的响水沟和石林支流响水沟箱涵汇入口下游2.57km范围。

（5）陶家生活污水处理厂

陶家生活污水处理厂排污口位于大溪河陶家生活污水处理厂东侧边界，在正常情况下，污水处理厂出水稳定达标排放，其水质影响范围排污口下游6.2km河道范围。因此本次将陶家生活污水处理厂退水影响范围定为陶家生活污水处理厂排污口下游6.2km河道范围。

（6）九龙园区L分区污水处理厂

规划建设的九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）排污口位于大溪河支流杨柳曲河汇合口上游100m处，其水质影响范围主要为九龙园区L分区污水处理厂杨柳曲排污口至大溪河长江汇入口4.6km河道范围。因此，本次将九龙园区L分区污水处理厂退水影响范围定为该污水处理厂入河排污口至大溪河长江入河口河段，全长4.6km。

退水影响范围图见附图5。

  - 1.5水平年

现状水平年：依据现有资料条件结合，现状水平年取2020年。

规划水平年：根据《关于印发加快推进区域整体评价工作实施方案的通知》（渝工改办〔2020〕4号）的相关要求，区域整体评价成果有效期为5年，同时结合规划水资源论证的自身特点，确定规划水平年为2025年。

  - 1.6论证委托书、委托单位与承担单位

委托方式：委托书（见附件1）；

委托单位：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员；

承担单位：精佳建设工程集团有限公司；

委托项目：《重庆九龙工业园区水资源论证区域整体评价报告书》。

- 2区域概况

  - 2.1区域规划背景

- 2.1.1区域规划背景

为充分发挥重庆市各区县资源优势，促进特色工业园区建设，1998年重庆市人民政府以渝府〔1998〕121号批准设立九龙园区，初设批准面积为4.21km2；经市政府《关于同意渝北区等16个区县（市）设立特色工业园区的批复》（渝府〔2002〕210号）、《关于同意黔江地区等10个区县设立特色工业园区和拓展区的批复》（渝府〔2003〕169号）和《关于核准九龙工业园区配套服务区规划控制范围的批复》（渝园区办〔2010〕19号）等文件批准扩区，并经国家发展改革委员会等六部门联合公告《中国开发区审核公告目录（2018年版）》公示核准，九龙园区核准面积为2142.59hm2，包括A、B、C三个区，其中A区面积317.39hm2，B区面积475.94hm2，C区面积1349.26hm2。

表2.1-1              九龙工业园区A 、B区评价范围

| 项目名称 | 区域名称 | 国家核准面积 | 拓展面积 | 本次区域评价面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆九龙工业园区（A、B区） | 九龙工业园区 （A区） | 317.39 | 103.67 | 421.06 | 涉及重庆市九龙园区控制性详细规划（调整）的面积。 |
|  | 九龙工业园区 （B区） | 475.94 | 421.98 | 897.92 | 涉及中梁山组团和大渡口组团9个规划的部分面积。 |
|  | 合计 | 793.33 | 525.65 | 1318.98 |  |

表2.1-2                  九龙工业园区C区评价范围

| 项目名称 | 区域名称 | 规划 总面积 | 扣除 面积 | 本次区域评价面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆九龙工业园（C区） | 西彭组团 O标准分区 | 506.68 | 64.43 | 442.25 | 扣除面积为重庆市高新区范围 |
|  | 西彭组团 L标准分区 | 584.67 | 108.47 | 354.85 | 未在2018年国家核准面积内 |
|  |  |  | 121.35 |  | 扣除面积为西彭工业园区 |
|  | 合计 | 1091.35 | 294.25 | 797.10 |  |

根据九龙工业园区的规划发展状况及重庆高新区成立，现状A、B、C区均有调整。根据表2.1-1、表2.2-2，拓展后面积分别为421.06hm2、897.92hm2、797.1hm2。故本次评价的园区范围即为A、B、C区调整后总面积2116.08hm2。

- 2.1.2区域规划工作开展情况

      - 2.1.2.1 九龙工业园区A、B区区域规划工作开展情况

为促进重庆九龙工业园的发展，九龙工业园区（A、B区）实际为2018年国家核准的规划用地重新整合划定的区域。因为九龙工业园开发时间较早，且由多个开发组团组成，即先有各组团控制性详细规划，再有九龙工业园区（A、B区）。结合九龙工业园区（A、B区）范围内涉及的已批复设立和控制性详细规划编制情况，共涉及了10个控制性详细规划，分别为九龙园区A区控规、中梁山组团D标准分区、中梁山组团E标准分区、中梁山组团F标准分区、中梁山组团G标准分区、中梁山组团H标准分区、中梁山组团J标准分区、大渡口D标准分区、大渡口组团I标准分区、中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区，这10个控制性详细规划总面积为3482.70hm2，其中A区控规面积421.06hm2即为本次区域评价评价范围；B区评价范围是以村界为依据，扣除属于大渡口区、土地储备集团、地产集团、渝隆集团的用地面积外，将剩余的面积897.92 hm2划归为本次区域评价范围，故A、B区评价面积总和1318.98hm2即为本次区域评价范围。具体面积划分情况详见表2.1-3。

关于重庆九龙工业园区（A、B区）涉及的各批复设立的控制性详细规划编制情况具体如下：

2006年5月10日，重庆市人民政府以渝府[2006]98号文，关于同意将重庆高新技术产业开发区九龙工业园区和重庆市九龙工业园区进行整合，设立为重庆九龙工业园区，功能定位为：发展汽车和摩托车及零部件、精密机械、机电一体化产业。详见附件3。

2003年7月24日，重庆市人民政府以渝府[2003]173号文，原则同意九龙园区控制性规划调整，同意规划总用地421.06公顷，同意其规划功能为配套完善的、以高新技术产业开发为主的综合科技新城。

2003年12月22日，重庆市人民政府以渝府[2003]275号文，原则同意主城区中梁山组团D标准分区控制性详细规划，同意其规划性质为风景旅游、居住、工业、仓储四大功能区。

2003年6月3日，重庆市人民政府以渝府[2003]142号文，原则同意主城区中梁山组团E标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以工业为主，兼有教育、居住功能。

2003年6月2日，重庆市人民政府以渝府[2003]140号文，原则同意主城区中梁山组团F标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以工业为主，兼有教育、居住功能。

2003年3月6日，重庆市人民政府以渝府[2003]40号文，原则同意主城区中梁山组团G标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以居住和工业为主，兼有绿化、道路广场、公共设施、仓储等用地功能。

2003年8月18日，重庆市人民政府以渝府[2003]183号文，原则同意主城区中梁山组团H标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以工业为主，居住为辅。

2003年3月3日，重庆市人民政府以渝府[2003]46号文，原则同意主城区中梁山组团J标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以居住和工业为主，同时兼有绿化、公共设施、对外交通等用地功能。

2004年11月8日，重庆市人民政府以渝府[2004]279号文，原则同意大渡口D标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以特色工业为主，以配套建设为辅。

2006年1月24日，重庆市人民政府以渝府[2006]17号文，原则同意主城区大渡口I标准分区控制性详细规划，同意其规划功能以科技含量较高的工业为主，兼具居住功能。

2005年3月21日，重庆市人民政府以渝府[2005]46号文，原则同意中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区部分地段控制性详细规划，同意其规划功能以工业、居住为主，以公建配套设施为辅。

经过数年规划设计编制，重庆九龙工业园区（A、B区）区域内已经实现控规全覆盖。

表2.1-3   九龙工业园区A 、B区评价范围与规划面积情况统计表      单位：hm2

| 序号 | 分区 | 控规名称 | 批复总面积（hm2） | 本次评价范围面积（hm2） | 剩余面积（hm2） | 备注（剩余 面积归属） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区 | 九龙园区A区控规 | 421.06 | 421.06 | 0.00 |  |
| 2 | B区 | 中梁山组团D标准分区 | 226.79 | 36.73 | 190.06 | 地产、土地储备集团 |
| 3 |  | 中梁山组团E标准分区 | 125.43 | 86.85 | 38.58 | 大渡口区 |
| 4 |  | 中梁山组团F标准分区 | 203.85 | 141.46 | 62.39 | 大渡口区 |
| 5 |  | 中梁山组团G标准分区 | 376.79 | 33.62 | 343.17 | 土地储备集团、渝隆集团 |
| 6 |  | 中梁山组团H标准分区 | 105.77 | 105.77 | 0.00 |  |
| 7 |  | 中梁山组团J标准分区 | 501.15 | 135.76 | 365.39 | 地产、土地储备集团、渝隆集团 |
| 8 |  | 大渡口D标准分区 | 101.97 | 101.97 | 0.00 |  |
| 9 |  | 大渡口组团I标准分区 | 534.96 | 34.92 | 500.04 | 大渡口区 |
| 10 |  | 中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区 | 884.93 | 220.84 | 664.09 | 地产、土地储备集团 |
| 11 |  | 小计 | 3061.64 | 897.92 | 2163.72 |  |
| 12 | 合计 |  | 3482.70 | 1318.98 | 2163.72 |  |

      - 2.1.2.2 九龙工业园区C区区域规划工作开展情况

重庆九龙工业园区的C区，包括西彭组团O标准分区（部分）和L标准分区（部分），2019年12月，随着行政区划的调整，O、L标准分区内部分面积划归为重庆高新技术产业开发区和西彭工业园区行政管理，故本次扣除后评价总面积为797.10hm2。

西彭组团O标准分区功能定位为重庆主城陶家城市副中心的核心组成部分，是九龙坡区西部以生产型商务和综合服务配套为主导功能的中心城区；西彭组团L标准分区功能定位为重庆市主城区陶家城市副中心的重要产业功能组团，九龙坡区西部以发展装备制造业、汽摩制造业为主的重要工业片区。

关于重庆九龙工业园区（ 西彭组团O、L标准分区部分）涉及的各批复设立的控制性详细规划编制情况具体如下：

2006年5月10日，重庆市人民政府以渝府[2006]98号文， 关于同意将重庆高新技术产业开发区九龙工业园区和重庆市九龙工业园区进行整合，设立为重庆九龙工业园区，功能定位为：发展汽车和摩托车及零部件、精密机械、机电一体化产业。

2012年6月，重庆九龙工业园区委托深圳市城市规划设计研究院有限公司编制了《重庆市主城区西彭组团O标准分区（部分）控制性详细规划》，规划总用地面积506.68hm2，重庆市人民政府领导批示抄告单（渝规文[2012]182号）。

2011年12月，重庆九龙工业园区委托深圳市城市规划设计研究院有限公司编制了《重庆市主城区西彭组团L标准分区控制性详细规划》，规划总用地面积584.67hm2，重庆市人民政府领导批示抄告单（渝规文[2011]363号）。

2019年12月，重庆市人民代表大会常务委员会关于重庆高新技术产业开发区行政管理事项的决定，陶家镇属于重庆高新区拓展园范围，重庆市人民代表大会常务委员会公告（[五届]第77号）。

经过数年规划设计编制，重庆九龙工业园区（ 西彭组团O、L标准分区部分）区域内已经实现控规全覆盖。

A区

C区，本次评价区域范围

B区

O标准分区

（部分）控规

L标准分区

控制性规划

图1.1-1            区域评价范围与西彭组团O标准分区、L标准分区控规结合图

A区

B区区

A区涉及1个规划：

A区控制性详细规划（调整）

B区涉及9个规划：

中梁山组团D标准分区；

中梁山组团E标准分区；

中梁山组团F标准分区；

中梁山组团G标准分区；

中梁山组团H标准分区；

中梁山组团J标准分区；

大渡口D标准分区；

大渡口组团I标准分区；

中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区。

C

图2.1-1                         重庆九龙工业园区（A、B区）控规整合图

      - 2.1.2.3规划环评及区域水保审批情况

2017年12月7日，重庆市九龙工业园区B区规划环境影响报告书取得了重庆市环保局下达的审查函（渝环函〔2017〕995号）。

2017年12月29日，重庆市九龙园工业区C区规划环境影响报告书取得了重庆市环保局下达的审查函（渝环函〔2017〕1130号）。

2019年6月25日，重庆市九龙工业园区B3区规划（修编）环境影响报告书取得了重庆市环保局下达的审查函（渝环函〔2019〕765号）。

2020年7月9日，重庆市九龙园工业区C区规划补充环境影响报告书取得了重庆市环保局下达的审查函（渝环函〔2020〕464号）。

2020年12月26日，重庆市水利局下达了《关于重庆九龙工业园区（西彭组团O、L标准分区部分）区域水土保持方案准予行政许可的决定》（渝水许可〔2020〕92号）的文件。

2021年5月21日，重庆市水利局下达了《关于重庆九龙工业园区（A区、B区）区域水土保持方案准予行政许可的决定》（渝水许可〔2021〕42号）的文件。

  - 2.2区域基本情况

- 2.2.1 地理位置

重庆九龙工业园区（A、B、C区）地理坐标为东经106°20′49″～106°22′07″，北纬29°19′30″～29°23′50″，规划总面积2116.08hm2。

A区位于九龙坡区九龙街道，涵盖巴国城、彩云湖、盘龙、盘龙新城4个区域，包括彩云湖公园以南，兴龙路以北，314县道以西的地域，规划总面积421.06hm2。

B区位于九龙坡区中梁山街道和华岩镇境内，包括9个规划分区的部分用地，其中：中梁山组团D标准分区、中梁山组团E标准分区、中梁山组团F标准分区、中梁山组团G标准分区、中梁山组团H标准分区、中梁山组团J标准分区、大渡口D标准分区、大渡口组团I标准分区8个规划用地位于中梁山街道的华岩新村、华龙家园、田坝村和华岩镇的康苑、华福家园、福苑、华福雅苑共计7个社区的用地范围内；中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区，位于华岩镇的石龙村、西铁村和西站村用地范围内，B区规划总面积897.92hm2。

C区（O、L标准分区）位于重庆市九龙坡区陶家镇等，其中O标准分区位于陶家镇境内，北靠九龙坡区R标准分区，紧邻三百梯水库，南至九龙坡区J、L标准分区，西接江津双福片区，东抵中梁山，规划总面积约442.25hm2；L标准分区位于陶家镇境内，北接O标准分区，南至马家院子，紧邻大溪河，西临J标准分区，东抵中梁山，规划总面积约354.85hm2。

- 2.2.2功能定位与规模

      - 2.2.2.1 A区功能定位与规模

九龙工业园区（A区）位于九龙坡区九龙镇，该规划区配套完善的，功能定位为以高新技术产业开发为主的综合科技新城。

该区域评价（与规划保持一致）用地面积421.06hm2，规划建设用地403.70hm2，占总用地96%；非建设用地17.36hm2，占总用地4%。

其中规划建设用地中，居住用地96.24hm2，占建设用地23.84%，工业用地22.62hm2，占建设用地5.60%，公共管理与公共服务设施用地21.18hm2，占建设用地5.25%，商业服务业设施用地89.26hm2，占建设用地22.11%，道路与交通设施用地94.65hm2，占建设用地23.45%；公用设施用地8.14hm2，占建设用地2.02%；绿地与广场用地71.61hm2，占建设用地17.74%；非建设用地均为水域用地，规划面积17.36hm2。

表2.2-1              九龙工业园区（A区）技术经济指标

| 序号 | 用地名称 |  | 用地代码 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 96.24 | 23.84 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 96.24 |  |
| 2 | 工业用地 |  | M | 22.62 | 5.60 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 22.62 |  |
| 3 | 公共管理与公共服务用地 |  | A | 21.18 | 5.25 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 5.05 |  |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 4.20 |  |
|  |  | 中小学用地 | A33 | 9.44 |  |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 2.49 |  |
| 4 | 商业服务业设施用地 |  | B | 89.26 | 22.11 |
|  | 其中 | 商业用地 | B1 | 21.56 |  |
|  |  | 商住混合用地 | B1R2 | 67.70 |  |
| 5 | 道路与交通设施用地 |  | S | 94.65 | 23.45 |
|  | 其中 | 城市道路用地 |  | 87.27 |  |
|  |  | 交通场站用地 | S41 | 6.73 |  |
|  |  | 区域交通设施用地 | H2(G2) | 0.65 |  |
| 6 | 公用设施用地 |  | U | 8.14 | 2.02 |
|  | 其中 | 供应设施用地 | U12 | 1.66 |  |
|  |  | 环境设施用地 | U22 | 4.91 |  |
|  |  | 消防用地 | U31 | 0.50 |  |
|  |  | 加油加气站用地 | B41 | 1.07 |  |
| 7 | 绿地与广场用地 |  | G | 71.61 | 17.74 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 49.03 |  |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 22.29 |  |
|  |  | 广场用地 | G3 | 0.29 |  |
| 8 | 总建设用地 |  |  | 403.70 | 100.00 |
| 9 | 非建设用地 |  |  | 17.36 |  |
|  | 其中 | 水域用地 | E1 | 17.36 |  |
| 10 | 规划范围总面积 |  |  | 421.06 |  |

      - 2.2.2.2 B区功能定位与规模

九龙工业园区（B区）位于中梁山街道和九龙坡区华岩片区，已形成以建设雅马哈、普什、隆鑫为代表的汽车、摩托车产业集群。

九龙工业园区（B区）范围较为分散，规划用地主要位于中梁山组团D标准分区、中梁山组团E标准分区、中梁山组团F标准分区、中梁山组团G标准分区、中梁山组团H标准分区、中梁山组团J标准分区、大渡口D标准分区、大渡口组团I标准分区、中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区，共计9个规划的部分用地，总规划面积897.92hm2。以下分别叙述其用地情况。

表2.2-2                     九龙工业园区（B区）技术经济指标

| 序号 | 用地名称 |  | 用地代码 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 90.14 | 10.04 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 90.14 |  |
| 2 | 工业用地 |  | M | 355.31 | 39.57 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 37.10 |  |
|  |  | 二类工业用地 | M2 | 318.21 |  |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 39.94 | 4.45 |
|  | 其中 | 商业用地 | B1 | 4.85 |  |
|  |  | 商业商务用地 | B1B2 | 7.07 |  |
|  |  | 商住混合用地 | B1R2 | 28.02 |  |
| 4 | 公共管理与公共服务用地 |  | A | 29.53 | 3.29 |
|  | 其中 | 教育科研用地 | A3 | 19.60 |  |
|  |  | 中小学用地 | A33 | 9.93 |  |
| 5 | 仓储用地 |  |  | 2.34 | 0.26 |
|  | 其中 | 一类物流仓储用地 | W1/W2 | 2.34 |  |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 243.61 | 27.13 |
|  | 其中 | 城市道路用地 |  | 226.89 |  |
|  |  | 社会停车场用地 | S42 | 1.02 |  |
|  |  | 区域交通设施用地 | H2(G2) | 14.99 |  |
|  |  | 公共交通场站用地 | S41 | 0.71 |  |
| 7 | 公用设施用地 |  |  | 10.55 | 1.17 |
|  | 其中 | 加油加气站用地 | B41 | 3.16 |  |
|  |  | 公共设施营业网点用地 | B49 | 0.15 |  |
|  |  | 供应设施用地 | U12 | 5.72 |  |
|  |  | 安全设施用地 | U31 | 1.52 |  |
| 8 | 公园与防护用地 |  |  | 120.32 | 13.40 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 46.78 |  |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 61.71 |  |
|  |  | 广场绿地 | G3 | 11.83 |  |
| 9 | 总建设用地 |  |  | 891.74 | 99.31 |
| 10 | 非建设用地 |  |  | 6.18 |  |
|  | 其中 | 水域用地 | E1 | 6.18 | 0.69 |
| 11 | 规划范围总面积 |  |  | 897.92 | 100.00 |

      - 2.2.2.3 C区功能定位与规模

C区由O、L标准分区组成。下面分别介绍：

（1）西彭组团O标准分区

该区域规划用地面积442.25hm2，规划建设用地429.92 hm2，占总用地97.21%；非建设用地12.33hm2，占总用地2.79%。

其中规划建设用地中，居住用地121.90hm2，占建设用地28.35%，公共管理与公共服务设施用地47.42hm2，占建设用地11.03%，商业服务业设施用地96.05hm2，占建设用地22.34%，道路与交通设施用地99.01hm2，占建设用地23.03%；公用设施用地2.43hm2，占建设用地0.57%；绿地与广场用地63.11hm2，占建设用地14.68%；非建设用地中，水域用地11.35hm2，农林用地0.98hm2。

该规划区为重庆主城陶家城市副中心的核心组成部分，是九龙坡区西部以生产型商务和综合服务配套为主导功能的中心城区。

表2.2-12                     西彭组团O标准分区技术经济指标

| 序号 | 用地名称 |  |  | 用地代码 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  |  | R | 121.90 | 28.35 |
|  | 其中 | 二类居住用地 |  | R2 | 121.90 |  |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 |  |  | A | 47.42 | 11.03 |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  | A1 | 5.71 |  |
|  |  | 文化设施用地 |  | A2 | 8.92 |  |
|  |  | 教育科研用地 |  | A3 | 17.25 |  |
|  |  | 其中 | 中小学用地 | A33 | 17.25 |  |
|  |  | 医疗卫生用地 |  | A5 | 15.54 |  |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  |  | B | 96.05 | 22.34 |
|  | 其中 | 商业用地 |  | B1 | 4.48 |  |
|  |  | 商业商务混合用地 |  | B1B2 | 36.93 |  |
|  |  | 商住混合用地 |  | B1R2 | 54.64 |  |
| 4 | 道路与交通设施用地 |  |  | S | 99.01 | 23.03 |
|  | 其中 | 城市道路用地 |  |  | 96.17 |  |
|  |  | 交通场站用地 |  | S4 | 2.84 |  |
|  |  | 其中 | 公共交通场站用地 | S41 | 1.45 |  |
|  |  |  | 社会停车场用地 | S42 | 1.39 |  |
| 5 | 公用设施用地 |  |  | U | 2.43 | 0.57 |
|  | 其中 | 供水用地 |  | U11 | 0.29 |  |
|  |  | 供电用地 |  | U12 | 1.22 |  |
|  |  | 供燃气用地 |  | U13 | 0.57 |  |
|  |  | 加油加气站用地 |  | B41 | 0.35 |  |
| 6 | 绿地与广场用地 |  |  | G | 63.11 | 14.68 |
|  | 其中 | 公园绿地 |  | G1 | 47.56 |  |
|  |  | 防护绿地 |  | G2 | 9.93 |  |
|  |  | 广场用地 |  | G3 | 5.62 |  |
| 7 | 总建设用地 |  |  |  | 429.92 | 100.00 |
| 8 | 非建设用地 |  |  | E | 12.33 |  |
|  | 其中 | 水域用地 |  | E1 | 11.35 |  |
|  |  | 农林用地 |  | E2 | 0.98 |  |
| 9 | 规划范围总面积 |  |  |  | 442.25 |  |

（2）西彭组团L标准分区

该区域规划用地面积354.85hm2，规划建设用地299.74 hm2，占总用地84.47%；非建设用地55.11hm2，占总用地15.53%。

其中规划建设用地中，居住用地1.37hm2，占建设用地0.46%，工业用地215.50hm2，占建设用地71.09%，公共设施用地15.31hm2，占建设用地5.11%，道路与交通设施用地50.71hm2，占建设用地16.92%；公园与防护用地16.85hm2，占建设用地5.62%；非建设用地均为农林用地，占地面积55.11hm2。

该规划区为重庆市主城区陶家城市副中心的重要产业功能组团，九龙坡区西部以发展装备制造业、汽摩制造业为主的重要工业片区。

表2.2-13                  西彭组团L标准分区技术经济指标

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代码 | 面积（公顷） | 占建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 1.37 | 0.46 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 1.37 |  |
| 2 | 工业用地 |  | M | 215.50 | 71.90 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 34.97 |  |
|  |  | 二类工业用地 | M2 | 180.53 |  |
| 3 | 公共设施用地 |  | U | 15.31 | 5.11 |
|  | 其中 | 供电用地 | U12 | 0.77 |  |
|  |  | 供燃气用地 | U13 | 0.73 |  |
|  |  | 加油加气站用地 | B41 | 0.41 |  |
|  |  | 环境卫生设施用地 | U22 | 13.40 |  |
| 4 | 道路交通设施用地 |  | S | 50.71 | 16.92 |
| 5 | 公园与防护用地 |  | G | 16.85 | 5.62 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 2.96 |  |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 13.89 |  |
| 6 | 总建设用地 |  |  | 299.74 | 100.00 |
| 7 | 非建设用地 |  | E | 55.11 |  |
|  | 其中 | 农林用地 | E2 | 55.11 |  |
| 8 | 规划范围总面积 |  |  | 354.85 |  |

  - 2.3区域产业入住情况及布局

- 2.3.1 九龙工业园区A区

（1）地块开发现状

九龙工业园区（A区）于2009年正式开工建设，截止2021年1月底，园区内各地块陆续进行场平开发利用，开发地块以翼龙路为界，分为东西两侧分期开发建设，其中，东侧地块除了两处待建区域外，基本在2004年～2015年间开发完成；西侧地块除了两处在建外，基本在1999年～2023年间开发完成，A区整个园区基本开发完毕，园区场平率100%，地块开发率98.69%，共计168个地块，包括规划功能区、道路管网区、景观绿化区和水域用地区，具体开发利用如下：目前园区功能区已建项目涉及地块98个，建设面积228.47hm2，在建项目涉及地块2个，建设面积5.85hm2；场平待建项目涉及地块2个，建设面积3.12hm2；园区规划建设道路87.27hm2/23条，现状均已建设完成；完成配套市政道路设施，交通场站用地7.38hm2/7处，完成景观绿化地块71.61hm2/56处；水库水域用地17.36hm2/3处。

具体各区域地块开发现状详见表2.3-1。

表2.3-1          九龙工业园区（A区）域地块开发现状         单位：hm2

| 类型 |  | 已建 | 在建 | 已场平 | 未建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划功能区 |  | 228.47 | 5.85 | 3.12 | 0.00 | 237.44 |
| 公共设施 | 道路工程 | 94.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.65 |
|  | 景观绿化 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61 |
| 小计 |  | 394.73 | 5.85 | 3.12 | 0.00 | 403.70 |
| 非建设用地 | 水域 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 |
| 小计 |  | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 |
| 合计 |  | 412.09 | 5.85 | 3.12 | 0.00 | 421.06 |

（2）入住企业情况

经现状调查，目前九龙工业园区（A区）入驻企业有重庆啤酒股份有限公司（新区）、联发欣悦、巴国锦苑、西城景秀、金科.绿韵康城、光华.风和日丽小区、金科云湖天都、金科西城大院、巴国龙庭、巴国公馆、广田巴国绿云小区、财信时光里小区、万科西城公园里小区、云湖绿岛、奥园壹号巴黎苑、盘龙金茂悦、盘龙兴苑、九龙星光、双龙苑小区、福星颐美名阁小区和等约111个企业和住宅小区。

九龙工业园区A区功能定位为以高新技术产业开发为主的综合科技新城，目前A区面积占用了九龙街道的大部分面积，入驻的主导产业均是高新技术产业，符合规划发展产业要求。

据调查，九龙工业园区A区入驻企业不存在自备水源，均由和尚山水厂供水。

表2.3-2            九龙工业园区A区入住企业和住宅小区统计表

| 编号 | 地块编号 | 建设单位 | 占地面积（hm2） | 开发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LB9-6/06 | 巴国锦苑 | 1.21 | 2010年 |
| 2 | LB9-3/05 | 西城景秀 | 0.42 | 2011年 |
| 3 | QE1-5/04 | 金科.绿韵康城 | 1.37 | 2005年 |
| 4 | QE2-3/05 | 九龙坡金科机电城B区 | 1.82 | 2013年 |
| 5 | QE2-7/03 | 光华，风和日丽小区 | 1.89 | 2012年 |
| 6 | QE2-4/03 | 金科云湖天都 | 7.54 | 2006年 |
| 7 | L10-4-3/04 | 本田销售服务店 | 1.09 | 2010年 |
| 8 |  | 喜悦主题婚礼酒店 |  | 2011年 |
| 9 | QE3-2/05 | 金科西城大院 | 8.03 | 2008年 |
| 10 | QE3-3/05 | 金科机电城D区 | 2.84 | 2005年 |
| 11 |  | 恒胜机电市场 |  | 2006年 |
| 12 |  | 西城医院 |  | 2009年 |
| 13 | A04-1/06 | 巴国龙庭 | 3.54 | 2008年 |
| 14 | A07-1/05 | 巴国公馆 | 5.64 | 2008年 |
| 15 | Ae5-13/04 | 建材库房用地 | 0.98 | 2004年 |
| 16 | Ae5-6/05 | 绿云绣小区 | 1.63 | 2005年 |
| 17 | Ae5-3/06 | 广田巴国绿云小区 | 1.88 | 2010年 |
| 18 |  | 重庆巴国城二手市场 |  | 2009年 |
| 19 | NF1-7/06 | 泰亨集团 | 1.2 | 1999年 |
| 20 |  | 彩云印象 |  | 2000年 |
| 21 | NF1-9/06 | 财信时光里小区 | 2.08 | 2017年 |
| 22 | NF1-8-3/05 | 万科西城公园里小区 | 2.86 | 2014年 |
| 23 | NF1-8-1/07 | 万科西城一期 | 3.18 | 2013年 |
| 24 | QF2-1-1/06 | 云湖绿岛 | 3.25 | 2008年 |
| 25 | QF2-1-5/06 | 柏景龙庭 | 0.96 | 2001年 |
| 26 | QF2-5-1/05 | 奥园壹号巴黎苑 | 6.53 | 2015年 |
| 27 | QF3-1/05 | 盘龙金茂悦 | 4.67 | 2014年 |
| 28 | QF3-6-3-1/05 | 新渝医院 | 2.39 | 2006年 |
| 29 | QF3-6-3-2/05 | 盘龙兴苑 | 0.89 | 2007年 |
| 30 | QF6-1/04 | 盘龙新城社区委员会 | 1.85 | 2010年 |
| 31 | QF6-3-1/07 | 联发欣悦 | 3.56 | 2014年 |
| 32 | QF6-3-2/07 | 九龙星光 | 4.59 | 2012年 |
| 33 | QF6-3-3/07 | 盘龙新城社区服务中心 | 0.33 | 2000年 |
| 34 | QF9-6-3/06 | 依云美舍小区 | 0.9 | 2005年 |
| 35 | F9-9-1/06 | 中冶建工集团交通公司 | 1.33 | 2012年 |
| 36 | Bf7-1-1/05 | 双龙苑小区 | 6.95 | 2008年 |
| 37 | Bf7-1-2/05 | 龙泉苑小区 | 0.45 | 2009年 |
| 38 | Bf7-1-3/05 | 龙泉怡苑小区 | 0.83 | 2010年 |
| 39 | Bf7-5/06 | 龙泉村31号小区 | 0.31 | 2009年 |
| 40 | Bf7-6-1/02 | 龙泉村28号小区 | 0.87 | 2009年 |
| 41 | Bf7-6-2/02 | 福星大酒店 | 0.31 | 2003年 |
| 42 | Bf8-1-5/05 | 九龙坡区驾校 龙泉村17号住宅楼 | 1.31 | 2009年 |
| 43 | Bf8-4/05 | 福星颐美名阁小区 | 1.33 | 2007年 |
| 44 | Bf8-5/05 | 福星颐美名阁小区 | 0.07 | 2007年 |
| 45 | Bf8-1-2/05 | 友发钢管集团 | 0.74 | 2010年 |
| 46 | Ab11-4/01 | 绿云钢材市场A区 | 4.56 | 2003年 |
| 47 | A01-4/05 | 重庆五美机电有限公司 | 6.32 | 2011年 |
| 48 | Ae5-4/06 | 绿云钢材市场A区 | 1.6 | 2003年 |
| 49 | Bf4-7/01 | 九龙坡区绿云钢材不锈钢市场 | 10.14 | 2003年 |
| 50 | LB9-5/03 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 1.24 | 2000年 |
| 51 |  | 重庆市九龙坡区人民检察院 |  | 2001年 |
| 52 | QE1-3/03 | 重庆市九龙坡区疾控中心 | 0.85 | 2002年 |
| 53 | QE1-4/04 | 重庆市公安局九龙坡区分局 | 0.86 | 2008年 |
| 54 | QE1-8/03 | 交警五队 | 0.33 | 2008年 |
| 55 | QE2-2/05 | 火炬小学 | 2.58 | 2006年 |
| 56 | LB10-7-1/06 | 重庆市送变电工程有限公司 | 1.49 | 2004年 |
| 57 | LB10-8-1/04 | 长兴电商产业园 | 2.02 | 2004年 |
| 58 | LB10-9/03 | 重庆市九龙坡区人民检察院 | 0.57 | 2001年 |
| 59 | QE3-1/03 | 重庆舞蹈学校 | 2.18 | 2005年 |
| 60 | Ae5-7/04 | 建材库房用地 | 1.02 | 2006年 |
| 61 | NF1-8-2/06 | 蟠龙小学、幼儿园 | 3.21 | 1999年 |
| 62 | QF4-2-4/05 | 重庆育才成功学校 | 2.63 | 1999年 |
| 63 | Bf7-4/05 | 九龙坡区中医院 | 1.64 | 2004年 |
| 64 | LB9-4/04 | 达飞，彩云小城 | 1.88 | 2006年 |
| 65 | QE1-1/03 | 三色教育集团 | 4.71 | 2005年 |
| 66 | QE1-7/03 | 金科.绿韵康城 | 3.83 | 2004年 |
| 67 | QE2-1/04 | 光华五金机电城 | 2.29 | 2006年 |
| 68 | QE2-5/03 | 九龙坡金科机电城C区 | 6.5 | 2006年 |
| 69 |  | 金科云湖天都 |  | 2005年 |
| 70 | LB10-12/03 | 巴国博物馆 | 0.69 | 2004年 |
| 71 | A06-2/04 | 巴国御景 | 2.13 | 2008年 |
| 72 | Ab12-4/03 | 巴国博物馆 | 0.74 | 2004年 |
| 73 | Ab12-6/04 | 巴国博物馆 | 1.07 | 2004年 |
| 74 | Ae6-1/03 | 巴国城商贸中心 | 5.12 | 2004年 |
| 75 |  | 龙力巴国城广场 |  | 2004年 |
| 76 | NF1-6-1/06 | 重庆诚锐汽车有限公司 | 0.36 | 2000年 |
| 77 | NF1-5-2/06 | 保利亚.尚景 | 3.59 | 2001年 |
| 78 | QF2-3-1/05 | 九龙新时代广场 | 1.46 | 2008年 |
| 79 | QF2-3-2/06 | 九龙新时代广场 | 0.49 | 2008年 |
| 80 | QF2-6/03 | 城业建设 | 0.5 | 2004年 |
| 81 | QF3-5-1/06 | 奥园大厦 | 5.19 | 2015年 |
| 82 |  | 盘龙壹号 |  | 2015年 |
| 83 |  | 盘龙奥园广场 |  | 2015年 |
| 84 | QF3-2-1/05 | 泽一新天地 | 0.24 | 2005年 |
| 85 | QF3-3-2/05 | 皇庭广场 | 2.19 | 2005年 |
| 86 | QF3-2-4/04 | 中粮鸿云小区二栋 | 0.56 | 2000年 |
| 87 | QF3-2-3/05 | 中粮鸿云.天悦一号小区 | 3.1 | 2000年 |
| 88 | QF3-4-1/06 | 财信，铂雲府小区 | 3.48 | 2019年 |
| 89 | QF3-6-4/07 | 鲁能.东郡 | 3.64 | 2016年 |
| 90 | QF4-1-1/04 | 九龙镇盘龙社区（隆鑫西城汇） | 5.06 | 2013年 |
| 91 | QF4-2-1/05 | 鲁能.九龙秀街 | 6.17 | 2015年 |
| 92 |  | 鲁能.九龙花园 |  | 2015年 |
| 93 | QF6-5-1/04 | 盘龙小区 | 1.32 | 2002年 |
| 94 |  | 九龙园派出所 |  | 2002年 |
| 95 | F9-6-1/07 | 天堂福小区 | 0.85 | 1999年 |
| 96 | Bf7-2-1/05 | 重庆啤酒股份有限公司（新区） | 4.14 | 1999年 |
| 97 | Bf7-2-2/05 | 重庆啤酒股份有限公司（新区） | 1.56 | 1999年 |
| 98 | Bf7-2-3/05 | 重庆啤酒股份有限公司（新区） | 6.76 | 1999年 |
| 99 | Bf8-1-4/05 | 重庆轻工家电维修部 | 0.46 | 2004年 |
| 100 | Bf8-1-1/05 | 比亚迪销售中心 | 1.06 | 2006年 |
| 101 | Bf8-3-1/06 | 中国石油 | 2.83 | 2001年 |
| 102 |  | 友发钢管集团 |  | 1999年 |
| 103 | M6-4/04 | 壳牌翼龙路加油站 | 0.26 | 2002年 |
| 104 | M6-6/04 | 生态污水处理厂 | 3.37 | 1999年 |
| 105 | LB10-6/03 | 中石化加油站 | 0.22 | 2001年 |
| 106 | Ae5-2/05 | 建材库房用地 | 0.36 | 2000年 |
| 107 | Ae5-5/06 | 中国石油 | 0.29 | 2001年 |
| 108 | NF1-3/07 | 垃圾站 | 1.54 | 2000年 |
| 109 | QF5-2/04 | 砖堡变电站 | 0.74 | 1999年 |
| 110 | QF6-4/03 | 中国石油 | 0.3 | 2001年 |
| 111 | QF6-5-2/04 | 国网水碾220KV变电站 | 0.56 | 1999年 |
| 合计 | 98个地块 | 111个企业 | 228.47 |  |

- 2.3.2 九龙工业园区B区

（1）地块开发现状

九龙工业园区（B区）于2002年正式开工建设，截止2021年1月底，园区内各地块陆续进行场平开发利用，中梁山组团规划区域基本在2002年开工建设，2010年完工，大渡口组团于2020年完工，中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区包括三个地块，壹本科工城所属地块于2013年开工，2022年完工，美每家所属地块于2007年开工建设，2012年完工建设。

现状总体开发利用较高，整个园区场平率93.65%，地块开发率88.03%，包括规划功能区、道路管网区和防护绿地区，具体开发利用如下：目前园区已建项目涉及地块155个（含部分已建地块1个），建设面积413.62hm2，在建项目涉及地块16个，建设面积51.00hm2，已场平项目涉及地块20个（含部分场平待建1个），建设面积30.32hm2，未开发待建项目涉及地块13个，建设面积33.52 hm2；园区规划建设道路226.89hm2/79条，其中已建道路总长56341m /76条（含部分建成2条），建设面积219.72hm2，未建2385m/5条（含部分建成2条），规划建设面积7.17hm2。

具体各区域地块开发现状详见表2.3-3。

表2.3-3          九龙工业园区（B区）域地块开发现状           单位：hm2

| 类型 |  | 已建 | 在建 | 已场平 | 未建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划功能区 |  | 413.62 | 51.00 | 29.67 | 33.52 | 527.81 |
| 公共设施 | 道路工程 | 232.13 | 2.36 | 0.27 | 8.85 | 243.61 |
|  | 景观绿化 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 120.32 |
| 小计 |  | 736.74 | 53.36 | 29.94 | 71.70 | 891.74 |
| 非建设用地 | 水域 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| 小计 |  | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| 合计 |  | 742.92 | 53.36 | 29.94 | 71.70 | 897.92 |

（2）入住企业情况

目前，九龙工业园区（B区）现状地块入驻企业较多，主要有福安居小区、华福山水小区、重庆市九龙坡区看守所、国家电网、中国石油、伟岸.福缘尚城、华龙苑小区、大顺不锈钢产业园、重庆智慧水务有限公司、重庆新世界建材市场、协能.枫馨丽园小区、重庆广播电视大学、重庆周君记火锅食品有限公司、重庆普什、重庆建设.雅马哈摩托车有限公司、书林贸易公司、新华电商仓储配送中心、重庆实验外国语学校、隆兴通用B区、重庆秋霞食品餐饮有限公司、壹本科工城等多家企业约203个企业和住宅小区。

九龙工业园区B区位于中梁山街道和九龙坡区华岩片区，已形成以建设雅马哈、普什、隆鑫为代表的汽车、摩托车产业集群，与规划主导产业定位基本一致。符合规划发展产业要求。

据调查，九龙工业园区B区入驻企业不存在自备水源，均由丰收坝水厂供水。

表2.7-4            九龙工业园区B区入住企业统计表

| 序号 | 区域名称 | 地块编号 | 建设单位 | 占地面积（hm2） | 开发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中梁山组团D标准分区 | D23-4/05 | 福安居小区 | 0.64 | 2002年 |
| 2 |  | D21-1/03 | 华福山水小区 | 0.77 | 2003年 |
| 3 |  | D21-2/03 | 华福山水小区 | 1.34 | 2003年 |
| 4 |  | D23-1/05 | 重庆市九龙坡区看守所 | 5.92 | 2002年 |
| 5 |  |  | 华岩寺配套商业 |  | 2002年 |
| 6 |  | D21-3-1/03 | 华福山水小区配套设施 | 0.15 | 2003年 |
| 7 |  | D23-5/06 | 国家电网 | 0.22 | 2004年 |
| 8 |  | D22-7/04 | 中国石油 | 0.78 | 2004年 |
| 合计 |  |  |  | 9.82 |  |
| 1 | 中梁山组团E标准分区 | E5-2-1/06 | 伟岸.福缘尚城 | 0.96 | 2005年 |
| 2 |  | E4-1/02 | 华龙苑小区 | 1.20 | 2002年 |
| 3 |  | E6-2/03 | 华龙苑小区 | 1.93 | 2002年 |
| 4 |  | E7-2-1/03 | 华龙苑小区 | 1.38 | 2002年 |
| 5 |  | E9-5-2/06 | 华伟农业 | 2.59 | 2006年 |
| 6 |  | E3/04 | 大顺不锈钢产业园 | 7.73 | 2005年 |
| 7 |  |  | 重庆智慧水务有限公司 |  | 2006年 |
| 8 |  | E5-1/04 | 大顺电器有限公司 | 1.09 | 2005年 |
| 9 |  | E20-1/05 | 重庆新世界建材市场 | 3.25 | 2003年 |
| 10 |  | E20-2/05 | 重庆新世界建材市场 | 3.96 | 2003年 |
| 11 |  | E20-3/05 | 重庆新世界建材市场 | 2.54 | 2003年 |
| 12 |  | E20-4/05 | 重庆新世界建材市场 | 3.66 | 2003年 |
| 13 |  | E20-5/05 | 重庆新世界建材市场 | 3.09 | 2003年 |
| 14 |  | E20-6/05 | 重庆新世界建材市场 | 3.50 | 2003年 |
| 15 |  | E6-1/03 | 浩博汽修厂 | 0.42 | 2005年 |
| 16 |  |  | 重庆巨海物业有限公司 |  | 2005年 |
| 17 |  | E7-1/03 | 华龙苑配套商业 | 0.34 | 2002年 |
| 18 |  | E9-3-1/04 | 西城尚景小区 | 0.95 | 2003年 |
| 19 |  | E9-5-1/03 | 协能.枫馨丽园小区 | 0.33 | 2006年 |
| 20 |  | E10-1-2/06 | 欣茂苑 | 0.57 | 2005年 |
| 21 |  | E8-1-2/03 | 重庆广播电视大学 | 0.33 | 2003年 |
| 22 |  | E9-1-1/03 | 重庆广播电视大学 | 7.74 | 2003年 |
| 23 |  | E9-4-2/03 | 重庆广播电视大学学校配套设施 | 0.25 | 2003年 |
| 24 |  | E10-1-1/06 | 欣茂苑 | 0.98 | 2005年 |
| 合计 |  |  |  | 48.79 |  |
| 1 | 中梁山组团F标准分区 | F1-2/02 | 乐发奇趣幼儿园 | 0.91 | 2004年 |
| 2 |  | F2-2/04 | 泰亨.至尚鸿景 | 2.01 | 2006年 |
| 3 |  | F3-3-1/05 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 2.18 | 2002年 |
| 4 |  | F3-3-2/05 | 重庆千禧汽车地毯制造有限公司 | 1.84 | 2004年 |
| 5 |  | F2-5/03 | 重庆御捷产业园 | 6.38 | 2003年 |
| 6 |  |  | 重庆共田机械制造有限公司 |  | 2004年 |
| 7 |  |  | 重庆双性自动化技术有限公司 |  | 2005年 |
| 8 |  | F4-4-1/03 | 重庆凯荣机械有限责任公司 | 1.69 | 2006年 |
| 9 |  | F6-1/02 | 振兴建材厂 | 1.23 | 2005年 |
| 10 |  | F8-1/02 | 重庆普什 | 5.81 | 2002年 |
| 11 |  | F20-2-1/05 | 重庆建设.雅马哈摩托车有限公司 | 5.23 | 2005年 |
| 12 |  | F20-2-2/05 | 重庆建设.雅马哈摩托车有限公司 | 5.60 | 2005年 |
| 13 |  | F16-3/03 | 重庆建设.雅马哈摩托车有限公司 | 0.78 | 2005年 |
| 14 |  | F20-2-3/05 | 重庆建设.雅马哈摩托车有限公司 | 7.16 | 2005年 |
| 15 |  | F20-2-4/05 | 博城物流、重庆群驰汽修厂 | 4.34 | 2003年 |
| 16 |  | F21-3/05 | 重庆建设车用空调器有限公司 | 0.10 | 2005年 |
| 17 |  | F20-2-5/05 | 重庆建设车用空调器有限公司 | 6.85 | 2005年 |
| 18 |  | F22-2/04 | 书林贸易公司、新华电商仓储配送中心 | 0.11 | 2006年 |
| 19 |  | F22-1-3/04 | 书林贸易公司、新华电商仓储配送中心 | 0.16 | 2006年 |
| 20 |  | F22-1-4/04 | 书林贸易公司、新华电商仓储配送中心 | 0.73 | 2006年 |
| 21 |  | F1-1/02 | 华龙苑小区商业 | 0.39 | 2002年 |
| 22 |  | F1-5/03 | 随缘居小区 | 1.04 | 2008年 |
| 23 |  | F3-5/05 | 建工.半山郡小区 | 2.79 | 2019年 |
| 24 |  | F2-1-1/02 | 重庆实验外国语学校 | 10.30 | 2001年 |
| 25 |  | F2-8/04 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 1.94 | 2003年 |
| 26 |  | F3-7/04 | 供应设施用地 | 0.61 | 2004年 |
| 27 |  | F3-8/04 | 中国石油 | 0.54 | 2005年 |
| 合计 |  |  |  | 70.72 |  |
| 1 | 中梁山组团G标准分区 | G39-1-1/06 | 海兰云天.畔山林语小区 | 5.23 | 2004年 |
| 2 |  | G39-1-2/06 | 鑫泰华府小区 | 1.55 | 2003年 |
| 3 |  |  | 陶艺园小广场 |  | 2003年 |
| 4 |  | G42-2-2/05 | 联发，公园里 | 1.85 | 2004年 |
| 5 |  | G42-2-1/04 | 龙城御府 | 2.13 | 2003年 |
| 6 |  | G42-3-2/05 | 朝阳小区 | 1.81 | 2003年 |
| 7 |  | G39-3/04 | 重庆再生资源集团公司工业厂房 | 0.97 | 2002年 |
| 8 |  | G39-4-1/04 | 中国石油 | 0.35 | 2003年 |
| 9 |  | G42-5/04 | 中国石化.龙禹 | 0.28 | 2003年 |
| 合计 |  |  |  | 14.17 |  |
| 1 | 中梁山组团H标准分区 | H2-2-2/05 | 半山齐团农转非 | 1.23 | 2005年 |
| 2 |  | H3-1-1/05 | 川威钢材 | 0.23 | 2004年 |
| 3 |  | H3-1-2/05 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司 | 3.23 | 2003年 |
| 4 |  | H5-3/04 | 华福机电批发市场 | 0.55 | 2003年 |
| 5 |  | H5-4/04 | 华福机电批发市场 | 0.34 | 2003年 |
| 6 |  | H5-5/03 | 华福机电批发市场 | 0.44 | 2003年 |
| 7 |  | H5-6/03 | 华福机电批发市场 | 0.06 | 2003年 |
| 8 |  | H7-1/03 | 重庆第二起重机厂有限责任公司 | 3.60 | 2004年 |
| 9 |  |  | 重庆锦日斤汽车零部件有限公司 |  | 2004年 |
| 10 |  | H8-1/03 | 重庆天旭印刷有限责任公司 | 0.41 | 2005年 |
| 11 |  | H8-3/03 | 重庆拉瑞永固混凝土有限公司 | 1.47 | 2006年 |
| 12 |  |  | 重庆市日兴食品有限责任公司 |  | 2004年 |
| 13 |  | H9-1-1/04 | 九州商贸城 | 2.66 | 2000年 |
| 14 |  | H9-1-3/04 | 九州商贸城 | 2.23 | 2000年 |
| 15 |  | H11-1-1/03 | 隆兴通用B区 | 3.41 | 2006年 |
| 16 |  | H11-2-1/03 | 隆兴通用B区 | 3.42 | 2006年 |
| 17 |  | H11-3-1/03 | 隆兴通用B区 | 2.47 | 2006年 |
| 18 |  | H11-4-1/03 | 隆兴通用B区 | 4.71 | 2006年 |
| 19 |  | H11-5-1/03 | 隆兴通用B区 | 5.90 | 2003年 |
| 20 |  | H11-6-1/03 | 重庆镁业科技股份有限公司 | 3.60 | 2006年 |
| 21 |  | H11-6-2/03 | 隆兴通用B区 | 0.53 | 2006年 |
| 22 |  | H11-7-1/03 | 重庆宝汇钢结构工程有限公司 | 2.39 | 2006年 |
| 23 |  | H11-8-1/03 | 重庆宝汇钢结构工程有限公司 | 3.27 | 2006年 |
| 24 |  | H11-9-1/03 | 重庆宝汇钢结构工程有限公司 | 2.20 | 2006年 |
| 25 |  | H4-1-1/03 | 半山齐团农转非 | 1.92 | 2001年 |
| 26 |  | H5-1-1/05 | 半山齐团农转非 | 4.18 | 2001年 |
| 27 |  | H6-1/03 | 半山齐团农转非 | 2.70 | 2001年 |
| 28 |  | H5-2/03 | 加油加气站用地 | 0.20 | 2002年 |
| 合计 |  |  |  | 57.35 |  |
| 1 | 中梁山组团J标准分区 | J04-01/03 | 盾安九龙城 | 6.10 | 2003年 |
| 2 |  | J04-04/03 | 中梁山街道廉租房一期 | 0.91 | 2002年 |
| 3 |  | J04-06-1/03 | 盾安九龙城C区 | 1.03 | 2003年 |
| 4 |  | J04-06-2/03 | 中梁山街道廉租房一期 | 0.61 | 2002年 |
| 5 |  | J05-01/04 | 劲旅.丽景花园 | 2.50 | 2004年 |
| 6 |  | J05-22/03 | 仁和西里小区 | 1.17 | 2019年 |
| 7 |  | J06-11/06 | 华福雅苑 | 0.65 | 2004年 |
| 8 |  | J06-23/03 | 华福雅苑 | 3.09 | 2004年 |
| 9 |  | J06-24/05 | 华福雅苑 | 1.90 | 2004年 |
| 10 |  | J08-02/03 | 协联.恒景天苑（华岩安置房项目） | 3.55 | 2011年 |
| 11 |  | J08-12/03 | 协联.恒景天苑（华岩安置房项目） | 0.93 | 2011年 |
| 12 |  | J09-03/03 | 七彩华府 | 0.81 | 2000年 |
| 13 |  | J09-06/03 | 金科阳光小区 | 0.46 | 2001年 |
| 14 |  | J02-21-1/03 | 百悦钢材 | 1.80 | 2005年 |
| 15 |  | J02-13-1/03 | 环松工业 | 2.20 | 2003年 |
| 16 |  | J02-13-2/03 | 重客隆配送中心 | 0.70 | 2003年 |
| 17 |  | J02-15/03 | 环松工业 | 5.55 | 2004年 |
| 18 |  |  | 亿汇缘众创空间 |  | 2004年 |
| 19 |  | J03-01/02 | 重庆福特汽车销售服务有限责任公司 | 0.51 | 2003年 |
| 20 |  | J03-03-1/02 | 重庆环松工业集团（招租中） | 1.54 | 2003年 |
| 21 |  | J03-05/02 | 重庆和田机械化工有限公司 | 4.31 | 2005年 |
| 22 |  |  | 中共重庆和拓房地产建设有限公司 |  | 2005年 |
| 23 |  |  | 重庆怡园食品有限公司 |  | 2005年 |
| 24 |  |  | 重庆变压器五厂 |  | 2005年 |
| 25 |  | J05-06/03 | 重庆天得力工业有限公司 | 2.68 | 2002年 |
| 26 |  | J08-04/03 | 鑫佳盛铝业 | 1.75 | 2003年 |
| 27 |  |  | 重庆应航钢结构有限公司 |  | 2003年 |
| 28 |  | J08-09/03 | 羽毛球馆 | 0.72 | 2005年 |
| 29 |  |  | 中国中铁二局集团电务工程有限公司 |  | 2005年 |
| 30 |  | J08-14/03 | 重庆市巨象木地板仓储中心 | 0.30 | 2004年 |
| 31 |  | J09-01/02 | 紫燕食品有限公司 | 8.08 | 2003年 |
| 32 |  |  | 重庆国有物资有限公司 |  | 2003年 |
| 33 |  |  | 重庆华龙配件制造有限公司 |  | 2003年 |
| 34 |  |  | 重庆渝辉机械有限公司 |  | 2003年 |
| 35 |  | J06-08/05 | 重庆华岩陶瓷市场投资咨询公司 | 0.38 | 2006年 |
| 36 |  | J06-09/03 | 新华岩陶瓷市场 | 1.67 | 2005年 |
| 37 |  | J06-10/04 | 新华岩陶瓷市场 | 0.51 | 2005年 |
| 38 |  | J06-15/03 | 友方医院 | 0.67 | 2002年 |
| 39 |  | J06-16/03 | 西苑六号 | 1.28 | 2012年 |
| 40 |  | J06-17/03 | 西苑六号 | 1.54 | 2012年 |
| 41 |  | J09-07/03 | 金科阳光小区配套商业 | 0.09 | 2002年 |
| 42 |  | J03-02/02 | 重庆市田坝中学 | 1.56 | 2003年 |
| 43 |  |  | 华岩新城中心幼儿园 |  | 2003年 |
| 44 |  | J06-05/04 | 聪聪物流 | 1.42 | 2006年 |
| 45 |  | J06-06/04 | 田坝消防队 | 0.46 | 2003年 |
| 46 |  | J06-13/04 | 国网华岩110KV变电站 | 0.85 | 2006年 |
| 合计 |  |  |  | 64.28 |  |
| 1 | 大渡口D标准分区 | D1-3/05 | 双山世家小区 | 0.80 | 2002年 |
| 2 |  | D2-2-2/03 | 云飞.九龙香山 | 1.59 | 2014年 |
| 3 |  | D2-2-3/03 | 云飞.九龙香山 | 0.39 | 2014年 |
| 4 |  | D1-7-2/06 | 云飞.九龙香山 | 3.54 | 2014年 |
| 5 |  | D1-7-1/06 | 重庆先友科技开发有限公司 | 6.79 | 2004年 |
| 6 |  |  | 华福家园 |  | 2008年 |
| 7 |  | D3-2/03 |  | 0.37 |  |
| 8 |  | D10-2/02 |  | 1.70 |  |
| 9 |  | D14-1/02 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 2.68 | 2005年 |
| 10 |  | D6-1/04 | 中建御湖一号 | 4.19 | 2010年 |
| 11 |  | D10-1-1/04 | 华梁学校 | 1.59 | 2005年 |
| 12 |  | D10-1-2/04 | 华梁学校 | 1.96 | 2005年 |
| 合计 |  |  |  | 25.60 |  |
| 1 | 大渡口组团I标准分区 | I01-1/01 | 华新师傅之家 | 4.63 | 2002年 |
| 2 |  |  | 锋利纸业 |  | 2002年 |
| 3 |  |  | 城远通风管道 |  | 2002年 |
| 4 |  | I01-3/01 | 城宇物流 | 16.99 | 2003年 |
| 合计 |  |  |  | 21.62 |  |
| 1 | 中梁山组团IKL标准分区及大渡口组团KO标准分区 | I04-2/05 | 重庆云益达机械配件有限公司生产厂房 | 9.81 | 2019年 |
| 2 |  |  | 九鼎升辉钢结构有限公司 |  | 2019年 |
| 3 |  |  | 华膜环保商场 |  | 2019年 |
| 4 |  |  | 重庆科库商贸有限公司 |  | 2019年 |
| 5 |  |  | 重庆新韵家具有限公司 |  | 2019年 |
| 6 |  |  | 蓝庆彩钢 |  | 2019年 |
| 7 |  | I05-1/04 | 壹本科工城 | 7.50 | 2017年 |
| 8 |  | I06-1/05 | 壹本科工城 | 3.49 | 2017年 |
| 9 |  | I08-1/04 | 重庆蟠龙印务有限公司 | 7.53 | 2013年 |
| 10 |  |  | 澜璟板材 |  | 2013年 |
| 11 |  |  | 鸿兴钢材加工 |  | 2013年 |
| 12 |  |  | 重庆鑫磊机械制造有限公司 |  | 2013年 |
| 13 |  | I09-2/04 | 壹本科工城 | 4.93 | 2015年 |
| 14 |  | I11-1/04 | 壹本科工城D区 | 12.15 | 2017年 |
| 15 |  |  | 智能门窗产业园 |  | 2014年 |
| 16 |  |  | 重庆天巨铝业有限公司 |  | 2013年 |
| 17 |  |  | 捷运车检 |  | 2013年 |
| 18 |  | I12-1/04 | 義发石材集团 | 2.67 | 2013年 |
| 19 |  | I13-2/05 | 永丹消防产业中心 | 4.44 | 2014年 |
| 20 |  |  | 永丹实业 |  | 2014年 |
| 21 |  |  | 重庆物资有限公司 |  | 2015年 |
| 22 |  |  | 今朝物流有限公司修建厂房、库房及配套用房 |  | 2014年 |
| 23 |  | K04-1/05 | 美每家月星建材市场 | 18.48 | 2007年 |
| 24 |  |  | 华岩镇人民政府 |  | 2007年 |
| 25 |  | K05-1/03 | 易初明通CAT | 12.52 | 2005年 |
| 26 |  |  | 重庆博昂科技有限公司 |  | 2006年 |
| 27 |  |  | 博奥电气 |  | 2006年 |
| 28 |  |  | 瑞驰物流 |  | 2005年 |
| 29 |  |  | 重庆利邦物资回收有限公司 |  | 2005年 |
| 30 |  |  | 重庆梅安森科技股份有限公司 |  | 2007年 |
| 31 |  |  | 塑料编织加工基地 |  | 2018年 |
| 32 |  |  | 八桥木材市场 |  | 2018年 |
| 33 |  | K06-1/02 | 重庆西部机电机械有限公司 | 2.97 | 2005年 |
| 34 |  | K07-1/02 | 椿中岛机械（重庆）有限公司 | 3.02 | 2007年 |
| 35 |  | K02-9/04 | 中共三五世全食品有限公司 | 7.26 | 2008年 |
| 36 |  |  | 重庆纽尚机电 |  | 2008年 |
| 37 |  |  | 泰美木工机械市场 |  | 2008年 |
| 38 |  |  | 坤宁商品混凝土 |  | 2008年 |
| 39 |  | I07-2/05 | 中昂·别院 | 1.12 | 2019年 |
| 40 |  | I07-1/06 | 和平小学 | 1.91 | 2007年 |
| 41 |  | K08-1/05 | 双鹰物流园 | 0.92 | 2008年 |
| 42 |  |  | 大渡口中梁山营业部 |  | 2008年 |
| 43 |  |  | 乐尚软装一体化配送中心 |  | 2008年 |
| 44 |  | I05-4/04 | 西铁一村 | 0.22 | 2006年 |
| 45 |  | K08-3/04 | 中国石化加油站 | 0.33 | 2006年 |
| 合计 |  |  |  | 101.27 |  |
| 总计 |  |  |  | 413.62 |  |

- 2.3.3 九龙工业园区C区

      - 2.3.3.1 西彭组团O标准分区

（1）地块开发现状

西彭组团O标准分区总规划面积442.25hm2，有建设用地和非建设用地两部分组成，其中建设用地面积429.92hm2，已建面积64.75hm2，在建面积0hm2，已场平面积0hm2，未建面积365.17hm2，具体各区域地块开发现状详见表2.5-2。

具体各区域地块开发现状详见表2.3-5。

表2.3-5             西彭组团O标准各区域地块开发现状            单位：hm2

| 类型 |  | 已建 | 在建 | 已场平 | 未建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划功能区 |  | 26.97 | 0 | 0 | 240.83 | 267.80 |
| 公共设施 | 道路工程 | 37.78 | 0 | 0 | 61.23 | 99.01 |
|  | 景观绿化 | 0 | 0 | 0 | 63.11 | 63.11 |
| 小计 |  | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 365.17 | 429.92 |
| 非建设用地 | 水域 | 10.63 | 0 | 0 | 0.72 | 11.35 |
|  | 农林用地 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 |
| 小计 |  | 10.63 | 0 | 0 | 1.7 | 12.33 |
| 合计 |  | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 366.87 | 442.25 |

（2）入住企业情况

经现状调查，目前西彭组团O标准分区共入驻企业有陶家都市工业园、陶家都市工业园管委会、骄杨理想城、白果村便民服务中心、重庆丰彭模具制造有限公司、陶都医院、诚铭集团、重庆双胞胎饲料有限公司、肖家岩110KV等企业。

该规划区为重庆主城陶家城市副中心的核心组成部分，是九龙坡区西部以生产型商务和综合服务配套为主导功能的中心城区，现状入驻企业与规划产业类型的基本一致。

据调查，九龙工业园区C区入驻企业不存在自备水源，均由西彭水厂供水。

表2.3-6             西彭组团O标准分区入住企业统计表

| 编号 | 地块编号 | 建设单位 | 已建面积（hm2） | 开发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O56/03 | 骄杨理想城 | 5.29 | 2013年 |
| 2 | O76-01/02 | 白果村便民服务中心 | 0.75 | 2008年 |
| 3 | O77-01/02 | 洞湾村还建房 | 3.46 | 2005年 |
| 4 |  | 重庆丰彭模具制造有限公司 |  | 2015年 |
| 5 | O52-02/04 | 骄杨理想城 | 1.35 | 2009年 |
| 6 | O74/03 | 诚铭集团 | 7.08 | 2015年 |
| 7 |  | 陶都医院 |  | 2014年 |
| 8 |  | 重庆双胞胎饲料有限公司 |  | 2009年 |
| 9 | O75-01/03 | 陶家都市工业园 | 8.23 | 2005~2014年 |
| 10 |  | 便民服务中心 |  | 2008年 |
| 11 |  | 陶家都市工业园管委会 |  | 2008年 |
| 12 |  | 陶家农贸市场 |  | 2008年 |
| 13 |  | 启蒙幼儿园等 |  | 2001年 |
| 14 | O57/02 | 肖家岩110KV | 0.81 |  |
| 合计 | 7个地块 |  | 26.97 |  |

      - 2.3.3.2 西彭组团L标准分区

（1）地块开发现状

西彭组团L标准分区总规划面积354.85hm2，有建设用地和非建设用地两部分组成，其中建设用地面积299.74hm2，已建面积128.14hm2，在建面积36.35hm2，已场平面积76.61hm2，未建面积58.64hm2，具体各区域地块开发现状详见表2.3-7。

表2.3-7             西彭组团L标准各区域地块开发现状            单位：hm2

| 类型 |  | 已建 | 在建 | 已场平 | 未建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划功能区 |  | 91.33 | 32.45 | 74.20 | 34.20 | 232.18 |
| 公共设施 | 道路工程 | 32.42 | 0 | 0 | 18.29 | 50.71 |
|  | 景观绿化 | 1.87 | 0 | 0 | 14.98 | 16.85 |
| 小计 |  | 125.62 | 32.45 | 74.20 | 67.47 | 299.74 |
| 非建设用地 | 水域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 农林用地 | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 55.11 |
| 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 55.11 |
| 合计 |  | 125.62 | 32.45 | 74.20 | 122.58 | 354.85 |

（2）入住企业情况

目前，西彭组团L标准分区主要定位为陶家重要产业功能组团，九龙坡区西部以发展装备制造业、汽摩制造业为主的重要工业片区。现状地块入驻企业较多，主要有园浦产业园、重庆超强钢结构有限公司、陶家俊伍小企业创业基地、华西人防工程、重庆开来汽车配件有限公司、森木仓储公司、深圳前海股权交易中心梧桐上市孵化基地、春风机电、盛源模具、重庆维冠混凝土有限公司、九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）、污水处理厂和陶家配气站等多家企业。

该规划区为重庆主城陶家城市副中心的核心组成部分，是九龙坡区西部以生产型商务和综合服务配套为主导功能的中心城区，现状入驻企业与规划产业类型的基本一致。

据调查，九龙工业园区C区入驻企业不存在自备水源，均由西彭水厂供水。

表2.3-8           西彭组团L标准分区开发现状（已建企业）统计表

| 序号 | 地块编号 | 建设单位 | 已建面积（hm2） | 开发时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L9-02/02 | 友爱村，康居小区 | 1.37 | 2011年 |
| 2 | L3-02/02 | 重庆超强钢结构有限公司 | 14.12 | 2012年 |
| 3 |  | 陶家俊伍小企业创业基地 |  | 2012年 |
| 4 |  | 天宇焊管 |  | 2012年 |
| 5 |  | 华西人防工程 |  | 2011年 |
| 6 | L5/02 | 远景防腐木 | 4.5 | 2015年 |
| 7 |  | 奥鹏梯具 |  | 2015年 |
| 8 |  | 建飞梯具 |  | 2015年 |
| 9 |  | 重庆申仑机械制造有限公司 |  | 2013年 |
| 10 |  | 重庆新明玮家居有限公司 |  | 2013年 |
| 11 |  | 大欧亚板材 |  | 2014年 |
| 12 | L6/02 | 盛源模具 | 4.76 | 2014年 |
| 13 | L8/02 | 园浦产业园 | 5.36 | 2012年 |
| 14 | L10-01/02 | 重庆开来汽车配件有限公司 | 11.01 | 2014年 |
| 15 |  | 森木仓储公司 |  | 2013年 |
| 16 |  | 禾可香粮油 |  | 2015年 |
| 17 |  | 博森板业 |  | 2014年 |
| 18 |  | 佳怡汽车维修有限公司 |  | 2016年 |
| 19 |  | 川田门业家具有限公司 |  | 2013年 |
| 20 |  | 黄河摩托车有限公司 |  | 2012年 |
| 21 | L12/02 | 尚润食品 | 9.94 | 2015年 |
| 22 |  | 龙鼎企业中心服务平台（金科龙鼎小区） |  |  |
| 23 |  | 重庆九龙节能环保产业园管委会 |  |  |
| 24 |  | 深圳前海股权交易中心梧桐上市孵化基地 |  |  |
| 25 |  | 春风机电 |  |  |
| 26 | L13-01/02 | 九龙智能制造产业园（帅能、多鎏实业、海泉等企业） | 6.82 | 2016年 |
| 27 |  | 九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心） |  |  |
| 28 | L14-02/02 | 凯正机电 | 4 | 2016年 |
| 29 |  | 万通标件 |  |  |
| 30 |  | 虎劲工业 |  |  |
| 31 | L14-05/02 | 重庆维冠混凝土有限公司 | 6.89 | 2011年 |
| 32 | L15-01-1/04 | 士杰铝业 | 6.22 | 2014年 |
| 33 |  | 旭光科技 |  | 2015年 |
| 34 |  | 匠心装饰材料 |  | 2013年 |
| 35 |  | 乔森建材 |  | 2012年 |
| 36 | L15-01-2/04 | 重庆中瀚铝业有限公司 | 3.96 | 2012年 |
| 37 |  | 重庆德佑涂料有限公司 |  | 2015年 |
| 38 |  | 重庆安驰芯金属制品有限公司 |  | 2014年 |
| 39 | L17-01-1/02 | 陶家配气站 | 0.73 | 2012年 |
| 40 | L24-01/02 | 污水处理厂 | 11.65 | 2011年 |
| 合计 | 14个地块 |  | 91.33 |  |

- 2.3.4现状产业入驻情况与规划的符合性

根据园区规划，园区功能定位有：以高新技术产业开发为主的综合科技新城，发展汽车和摩托车及零部件、精密机械、机电一体化产业，以生产型商务和综合服务配套为主导。

经过多年发展，九龙园区形成了以智能汽车、高端摩托车、智能装备和现代服务业为主导的“3+1”产业集群，拥有庆铃“百亿级”企业1家，ABB、建设雅马哈等产值亿元以上企业61家，规上工业企业131家。拥有国家级企业技术中心2个，市级企业技术中心16个，战略性新兴产业企业3家，高新技术企业31家，高新技术产品72个，重点新产品115个，中国驰名商标6个。

因此园区现状入驻企业基本符合园区规划的功能定位。

  - 2.4区域现状供、退水方案

- 2.4.1现状供水方案

根据调查，园区现状主要由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂。其中和尚山水厂向九龙工业园区A区供水，丰收坝水厂向九龙工业园区B区供水，西彭水厂向九龙工业园区C区供水。

和尚山水厂位于重庆市九龙坡区杨家坪天宝路，以长江水作源水，水源地位于九龙坡区九龙滩，现供水规模为35万m³/d；丰收坝水厂位于大渡口区跳蹬镇石盘村，丰收坝水厂现状规模30万m3/d，以长江为水源，取水点设在石盘村上游150m处，通过位于江心的取水头部经引水隧洞自流至取水泵房后提升至配水井；西彭水厂位于重庆市九龙坡区西彭镇双岗村，现状最大供水能力为5万m3/d。

- 2.4.2现状退水方案

九龙园区A区生产废水主要进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理后排入长江；B区生产废水的退水主要包含两部分，其中B3区的生产废水主要进入B3区污水处理厂集中处理后排入跳蹬河支流响水沟，其余区域主要进入大九污水处理厂集中处理后，排入跳蹬河；C区目前产生的生产废水量较少，一部分由临时建设的一体化污水处理设施处理后排入大溪河，一部分经龙塘凼污水处理站集中处理后再进入陶家生活污水处理厂处理后排入大溪河

九龙园区A区一部分（巴国城片区部分生活污水）进入彩云湖污水处理厂集中处理后排入彩云湖，另一部分进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理后排入长江；B区生活污水的退水主要包含两部分，其中B3区的生活污水主要进入B3区污水处理厂集中处理后排入跳蹬河支流响水沟，其余区域主要进入大九污水处理厂集中处理后，排入跳蹬河；C区生活污水主要进入陶家生活污水处理厂集中处理后，排入大溪河。

- 3区域水资源条件分析

  - 3.1水资源状况

- 3.1.1区域概况

      - 3.2.1.1自然地理

九龙坡区位于重庆市主城区西南部，是长江和嘉陵江环抱的重庆渝中半岛的重要组成部分，因“滩在（长）江心，有九石翘首若龙”而得名。九龙坡区位于东经106°15′～106°35′、北纬29°15′～29°35′之间，东接渝中区，南靠大渡口区，西邻江津区、壁山区，北与沙坪坝区接壤，与南岸区、巴南区隔江相望。九龙坡区东西间最大距离约30.4km，南北间最大距离约36.1km，幅员面积430.78km2，下辖9个街道、10个镇，常住人口逾123万人，其中有6个镇（包含白市驿镇、走马镇、含谷镇、巴福镇、金凤镇、石板镇全域）近200km2纳入重庆高新区直管园。

重庆九龙工业园区位于九龙坡区九龙街道、中梁山街道、华岩镇、陶家镇。其中重庆九龙工业园区A区位于九龙街道，B区位于中梁山街道和华岩镇，C区位于陶家镇。

      - 3.2.1.2社会经济

（1）九龙坡区社会经济

2019年全年实现地区生产总值1211.25亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。按常住人口计算，全年人均地区生产总值99279元，比上年增长2.6%。分产业看，第一产业增加值6.30亿元，比上年增长0.2%；第二产业增加值459.82亿元，增长1.4%；第三产业增加值745.13亿元，增长5.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为0.5%，第二产业增加值比重为38.0%，第三产业增加值比重为61.5%。

- 园区社会经济概况

经过多年发展，九龙园区形成了以智能汽车、高端摩托车、智能装备和现代服务业为主导的“3+1”产业集群，拥有庆铃“百亿级”企业1家，ABB、建设雅马哈等产值亿元以上企业61家，规上工业企业131家。拥有国家级企业技术中心2个，市级企业技术中心16个，战略性新兴产业企业3家，高新技术企业31家，高新技术产品72个，重点新产品115个，中国驰名商标6个。园区实现规上工业总产值380.7亿元。

      - 3.2.1.3水文气象

（1）水文

区境内径流主要来源于降雨，少量为地下水补给，径流的年内变化与降雨一致。每年3月随着降水增加，径流量也相应增大，4月～9月雨量进一步增多，流域进入汛期，径流量大增，但本流域常发生伏旱，在伏旱期径流显著减少，10月～11月降水减少，径流补给也逐渐减少，12月～翌年2月很少降水，主要由地下水补给，是径流的最枯时期。规划区多年平均径流深504.9mm，多年平均径流模数16.0L/（s·km2），径流年内分配不均，丰水期（4月～10月）水量占全年水量的84.3%，枯水期（11月～次年3月）水量占年水量的15.7%。径流年际变化不大，最丰水年与最枯水年平均流量分别为多年平均流量的1.72倍和0.42倍，年径流相对稳定。

（2）气象

九龙坡区属亚热带湿润季风气候区中的盆地南部长江河谷区，气候主要受西风带天气系统及西太平副高、西南低涡、西藏高压的影响，流域冬季受偏北气流控制，夏季受偏南季风影响，太平洋副热带高压常西伸抵达本流域，因此流域气候具有四季分明、气候温和、降水丰沛、空气湿润，且冬暖春早，初夏多雨，盛夏炎热常伏旱，秋迟多连绵阴雨，以及无霜期长、风速小、湿度大、云雾多、日照少等气象特征。

区内无气象观测站，根据邻近的沙坪坝气象站1952～2018年实测资料统计：

降雨：多年平均降雨1180mm，冬半年（10月～3月）降雨约占全年降雨量的23%，夏半年（4月～9月）降雨约占全年降雨量的77%，历年的雨日为130d～192d，多年平均159d。年内暴雨（日雨量大于50mm）多在5月～9月，个别年份却始于3月27日，终于10月21日，出现的次数各年不一，最多的5次，最少的0次，平均每年近3次。暴雨的持续时间一般为一天，最长不超过两天。根据沙坪坝区气象站2007年7月17日～18日实测资料，最大24h降雨量为271.0mm。

气温：多年平均气温18.4℃，年际变化不大，但年内变化较大，以7、8月最高，1月最低，极端最高气温43.0℃，极端最低气温－2.9℃。

日照：多年平均日照为1364h，8月份日照最多，最高可达323.3h，12月份日照最少，最低只有3.3h。

湿度：多年平均相对湿度81%左右。

风速、风向：多年平均风速为1.6m/s，多年平均最大风速为14m/s。实测最大风速为18.7m/s（风向缺测），发生在8月份，年内一般多北风、东风。

蒸发：多年平均蒸发量为864mm，最大蒸发月为1964年7月，蒸发量为259.0mm，最小蒸发月为1977年1月，蒸发量为12.2mm。

      - 3.2.1.4河流水系

九龙坡区南部属长江水系，西北部属嘉陵江水系。南北地表水分水岭位于走马镇东南部的马鞍山，高程400～450m，马鞍山以南为长江水系，主要支流有大溪河、跳蹬河、桃花溪等，地表水由北向南流入长江；马鞍山以北属嘉陵江水系，一级支流为梁滩河，其流向由南向北流入北碚的梁滩河至北碚汇入嘉陵江。

长江在西彭罗家院流入区境至铜罐驿黄金堡出境后，又于九龙上游村入区境至谢家湾出境，区境内长30km。据寸滩水文站资料统计，多年平均流量1.15万m³/s，最大流量8.57万m³/s，最小流量0.277万m³/s，变幅近40倍。年平均水位175m，平均最枯水位170m，常年洪水位187.39m，特大洪水位193.11m。

九龙坡区共有大小河流78条，其中集雨面积大于100km2的河流1条，集雨面积介于10km2与100km2之间的河流有12条，10km2以下的河流65条。九龙坡区内主要河流有大溪河、跳蹬河、桃花溪和梁滩河及其支流莲花滩河，均不通航。

（1）梁滩河

梁滩河源头在区境内，右支流（梁滩河干流）发源于巴福镇童家石岭，流经白市驿镇、含谷镇，进入沙坪坝区西永、土主；左支流（莲花滩河）发源于走马镇的仰天窝，流经金凤镇，沙坪坝区曾家、陈家桥，在土主与右支流汇合后，在北碚区龙凤镇的毛背沱注入嘉陵江。梁滩河干流全长80.9km，区境内长21.4km，流域面积510.1km²，区境内144.70km²，多年平均径流量2.0814亿m³，平均坡降2.60‰，总落差224m。莲花滩河全长25.64km，区境内长13.13km，流域面积106.81km²，区境内61.54km²，多年平均径流量0.2684亿m³，平均坡降1.83‰，总落差96.8m。

（2）大溪河

大溪河发源于九龙坡区的走马镇石坝子，自北向南流经江津双福新区后进入团结水库库区，经团结水库坝址，后自西北向东南进入九龙坡区西彭镇、陶家镇，于九龙坡区铜罐驿的下游注入长江。河道全长47.3km，流域面积199.05km²，河道天然落差478m，区境内长29.61km，区境内面积134.95km²，多年平均径流量0.7013亿m³，平均坡降1.20‰，总落差200m，在境内有支流磨刀溪。

（3）跳蹬河

跳蹬河发源于沙坪坝区歌乐山狮子岩，流经覃家岗镇进入本区华岩镇，由大渡口区跳蹬镇小南海注入长江。全长15.25km，区境内长14.15km，流域面积68.32km²，区境内面积44.48km²，多年平均径流量0.2807亿m³，平均坡降2.4‰。

（4）桃花溪

桃花溪为境内河流，发源于石桥镇唐家堡，经九龙镇鱼鳅浩注入长江。全长15.79km，流域面积31.12km²，多年平均径流量0.1261亿m³，平均坡降12.59‰。

九龙坡区主要河流流域基本情况见表3.1-1。

表3.1-1                九龙坡区主要河流流域基本情况表

| 河流名称 | 流域面积（km²） |  | 河道长度（km） |  | 总落差 （m） | 平均坡降（‰） | 多年平均径流量（亿m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全流域 | 区境内 | 全流域 | 区境内 |  |  |  |
| 长江 | 1800000 | 76.61 | 6300 | 33.00 | 4730 | 1.20 | 2776 |
| 梁滩河 | 510.10 | 144.70 | 80.90 | 21.40 | 224.0 | 2.60 | 2.0814 |
| 莲花滩河 | 106.81 | 61.54 | 25.64 | 13.13 | 96.8 | 1.83 | 0.2684 |
| 大溪河 | 199.05 | 134.95 | 47.30 | 22.35 | 200.0 | 1.20 | 0.7013 |
| 跳蹬河 | 68.32 | 44.48 | 15.25 | 14.15 | 421.0 | 2.40 | 0.2807 |
| 桃花溪 | 31.12 | 31.12 | 15.79 | 15.79 | 247.5 | 12.59 | 0.1261 |

- 3.1.2 水功能区划情况

      - 3.1.2.1水功能区划

（1）九龙坡区水功能区划

根据《重庆市九龙坡区水功能区划修编报告（2017年）》（重庆禹智水利电力工程咨询有限公司，2017年10月）：

九龙坡区境内长江共有2个一级水功能区，2个二级水功能区，一级水功能区包括1个开发利用区，1个保护区，1个开发利用区划分为2个二级水功能区，即长江三峡库区九龙坡饮用水源区，长江三峡库区九龙坡景观娱乐、工业用水区。

桃花溪共有1个一级水功能区，1个二级水功能区。一级水功能区为桃花溪九龙坡开发利用区，二级水功能区为桃花溪景观娱乐用水区。

跳蹬河共有1个一级水功能区，1个二级水功能区。一级水功能区为跳蹬河九龙坡开发利用区，二级水功能区为跳蹬河农业用水区。

大溪河共有1个一级水功能区，2个二级水功能区。一级水功能区为个大溪河九龙坡开发利用区， 二级水功能区为大溪河九龙坡农业用水区、大溪河九龙坡景观娱乐用水区。

表3.1-2                     九龙坡区一级水功能区划情况

| 编码 | 水功能一级区名称 | 所在河流 | 起始范围 | 终止范围 | 长度（km） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区 （九龙坡段） | 长江 | 西彭镇渡头溪 | 陶家镇猫儿峡 | 21.00 | Ⅱ类 |
| 2 | 长江三峡库区重庆城区开发利用区（九龙坡段） | 长江 | 鱼鳅浩 | 黄沙溪 | 10.00 | 按二级区划 |
| 3 | 桃花溪九龙坡开发利用区 | 桃花溪 | 石桥镇唐家堡 | 河口 | 15.79 | 按二级区划 |
| 4 | 跳蹬河九龙坡开发利用区 | 跳蹬河 | 华岩镇入界 | 华岩镇出界 | 14.15 | 按二级区划 |
| 5 | 大溪河九龙坡开发利用区 | 大溪河 | 西彭镇 | 铜罐驿镇河口 | 22.35 | 按二级区划 |

表3.1-3                       九龙坡区二级水功能区划情况

| 编码 | 水功能二级区名称 | 所在河流 | 起始范围 | 终止范围 | 长度（km） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江三峡库区九龙坡饮用水源区 | 长江 | 鱼鳅浩 | 九老滩 | 6.00 | Ⅲ |
| 2 | 长江三峡库区九龙坡景观娱乐、工业用水区 | 长江 | 九老滩 | 黄沙溪 | 4.00 | Ⅲ |
| 3 | 桃花溪景观娱乐用水区 | 桃花溪 | 石桥镇唐家堡 | 九龙镇河口 | 15.79 | IV |
| 4 | 跳蹬河农业用水区 | 跳蹬河 | 华岩镇入界 | 华岩镇出界 | 14.15 | Ⅴ |
| 5 | 大溪河九龙坡农业用水区 | 大溪河 | 西彭镇 | 二朗滩 | 15.50 | Ⅴ |
| 6 | 大溪河九龙坡景观娱乐用水区 | 大溪河 | 二朗滩 | 铜罐驿镇河口 | 6.85 | IV |

（2）重庆市大渡口区水功能区划

表3.1-4                  大渡口区河流一级水功能区划情况

| 序号 | 一级水功能区 名称 | 河流 | 河段范围 |  |  | 水质管理 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（Km） |  |
| 1 | 长江三峡库区 重庆城区开发利用区 | 长江 | 跳磴河入口 | 桃花溪 | 28.0 | Ⅲ |
| 2 | 跳磴河九龙坡大渡口缓冲区 | 跳磴河 | 九龙坡区与大渡口区交界处 | 跳磴镇跳磴村 | 2.5 | 不低于现状水质 |
| 3 | 跳蹬河大渡口开发利用区 | 跳磴河 | 跳磴村 | 河口 | 10.2 | 按二级水功能区执行 |

表3.1-5                 大渡口区河流二级水功能区划登记表

| 序号 | 二级水功能区名称 | 河流 | 河段范围 |  |  | 水质管理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（Km） |  |
| 1 | 长江三峡库区 大渡口饮用水源区 | 长江 | 跳磴河入口 | 茄子溪水厂 | 22.0 | Ⅲ |
| 2 | 长江三峡库区 大渡口排污控制区 | 长江 | 茄子溪水厂 | 重庆新港 | 4.0 | Ⅲ |
| 3 | 长江三峡库区大渡口过渡区 | 长江 | 重庆新港 | 桃花溪 | 2.0 | Ⅲ |
| 4 | 跳磴河大渡口景观娱乐用水区 | 跳磴河 | 跳磴村 | 河口 | 10.2 | IV类 |

（3）江津段水功能区划

由于本次仅德感临时取水工程涉及到江津区，该工程取水口所在河段为一级水功能区“长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区”，水质管理目标为II类水质。

      - 3.1.2.2水功能区水质现状

规划区取水水源为和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂，其中和尚山水厂所在水功能区为长江三峡水库九龙饮用、工业用水区，丰收坝水厂、西彭水厂所在水功能区为长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区。

根据2020年9月由长江水利委员会行政许可通过的《重庆市自来水有限公司和尚山水厂工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月）

及《重庆市自来水有限公司丰收坝水厂一期二期工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月） ：

和尚山水厂和丰收坝水厂水源水质监测结果中除总氮和部分月份粪大肠菌群不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求，其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求，可作为生活饮用水水源。原水经常规处理后，能达到最新最严的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。长江原水水质指标中的粪大肠杆菌可通过常规水处理的方式消灭粪大肠杆菌，达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

西彭水厂的水源地为德感临时取水工程，根据《重庆市西部水资源开发有限公司德感临时取水工程水资源论证报告书》（2020年7月），该工程取水口水质达到Ⅱ类水质标准，可作为生活饮用水水源。原水经常规处理后，能达到最新最严的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

  - 3.2水资源开发利用现状及保护现状

根据《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》，九龙坡区水资源分区及各分区涉及的行政区见表3.2-1。

表3.2-1                   九龙坡区水资源分区情况表

| 水资源二级区 | 水资源三级区 | 水资源四级区 | 水资源五级区 | 行政区 | 行政区面积（km²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江 | 广元昭化以下干流 | 嘉陵江下游 右岸区 | 梁滩河流域片区 | 巴福镇 | 17.89 |
|  |  |  |  | 石板镇 | 23.11 |
|  |  |  |  | 走马镇 | 36.59 |
|  |  |  |  | 白市驿镇 | 51.96 |
|  |  |  |  | 含谷镇 | 28.56 |
|  |  |  |  | 金凤镇 | 36.94 |
|  |  |  | 小计 |  | 195.05 |
| 宜宾至宜昌 | 宜宾至宜昌 干流 | 长江上游 右岸区 | 大溪河流域片区 | 西彭镇 | 88.25 |
|  |  |  |  | 陶家镇 | 36.02 |
|  |  |  |  | 铜罐驿镇 | 23.31 |
|  |  |  | 小计 |  | 147.58 |
|  |  |  | 跳蹬河流域片区 | 中梁山街道 | 13.04 |
|  |  |  |  | 华岩镇 | 31.84 |
|  |  |  |  | 二郎街道 | 6.95 |
|  |  |  |  | 石桥铺街道 | 5.14 |
|  |  |  |  | 九龙镇 | 7.20 |
|  |  |  |  | 石坪桥街道 | 1.96 |
|  |  |  |  | 渝州路街道 | 6.06 |
|  |  |  |  | 杨家坪街道 | 4.76 |
|  |  |  |  | 谢家湾街道 | 4.30 |
|  |  |  |  | 黄桷坪街道 | 6.90 |
|  |  |  | 小计 |  | 88.15 |
| 合计 |  |  |  |  | 430.78 |

根据表3.2-1得知，本次九龙公园区涉及到大溪河流域片区、跳蹬河流域片区。

- 3.2.1 水资源量

1、九龙坡区水资源量

九龙坡区水资源较为丰富，境内河流纵横，南部属长江水系，西北部属嘉陵江水系。境内共有大小河流78条，其中集雨面积大于100km2的河流1条，集雨面积介于10km2与100km2之间的河流有12条，10km2以下的河流65条。

根据《重庆市水资源公报（2019）》（重庆市水利局，2020.06）等相关资料进行水资源量的分析计算得出，基准年2019 年九龙坡区多年平均水资源总量为2.45亿 m3，其中地表水2.45亿m3，地下水0.34亿 m3，重复计算量0.34亿m3，人均水资源占有量约200.3m3。

2、水资源分区水资源量

根据《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》，九龙坡区多年平均水资源总量为1.98亿m³，多年平均产水系数为0.43，单位面积水资源量（产水模数）为45.90万m³/km²。其中梁滩河流域片区产水模数为45.89万m³/km²；大溪河流域片区产水模数为45.71万m³/km²，产水模数最小；跳蹬河流域片区产水模数为46.25万m³/km²，产水模数最大。

九龙坡区各分区多年平均水资源总量计算成果见表3.2-2。

表3.2-2                      九龙坡区水资源量情况表

| 水资源五级区 | 降水量（亿m³） | 地表水资源量（亿m³） | 地下水资源量（亿m³） |  | 水资源总量（亿m³） | 产水系数 | 单位面积水资源量（产水模数） （万m³/km²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资源量 | 不重复量 |  |  |  |
| 梁滩河流域片区 | 2.08 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 0.90 | 0.43 | 45.89 |
| 大溪河流域片区 | 1.57 | 0.67 | 0.16 | 0.00 | 0.67 | 0.43 | 45.71 |
| 跳蹬河流域片区 | 0.95 | 0.41 | 0.10 | 0.00 | 0.41 | 0.43 | 46.25 |
| 合计 | 4.59 | 1.98 | 0.48 | 0.00 | 1.98 | 0.43 | 45.90 |

- 3.2.2 供水基础设施

（1）供水基础设施

根据统计资料，截止2019年，九龙坡区现有各类水利工程1139处，其中蓄水工程1118处，引提水工程12处，地下取水工程9处。

1）蓄水工程

九龙坡区共有已成水库37座，总库容3921万m³，兴利库容2392万m³，其中小（1）型水库8座，总库容2819万m³，兴利库容1720万m³；小（2）型水库29座，总库容1102万m³，兴利库容672万m³。九龙坡区共有山坪塘1081处，总容积514万m³，其中蓄水量达0.5万m³以上山坪塘共234处，总容积331.18万m³。

九龙坡区各分区现有蓄水工程统计情况见表3.2-3。

表3.2-3                   九龙坡区现有蓄水工程统计表

| 水资源五级区 | 水库 |  |  |  |  | 山坪塘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（座） |  |  | 总容积 （万m³） | 兴利库容（万m³） | 数量（处） | 总容积 （万m³） |
|  | 小（1）型 | 小（2）型 | 合计 |  |  |  |  |
| 梁滩河流域片区 | 5 | 18 | 23 | 2523 | 1737 | 413 | 257 |
| 大溪河流域片区 | 2 | 10 | 12 | 1138 | 483 | 663 | 250 |
| 跳蹬河流域片区 | 1 | 1 | 2 | 260 | 172 | 5 | 6 |
| 合计 | 8 | 29 | 37 | 3921 | 2392 | 1081 | 514 |

（2）引提水工程

根据调查统计，九龙坡区现状无引水工程，有提水工程12处，其中规模以下提水工程5处，规模以上提水工程7座，其中重庆润龙水资源开发有限公司仅在规划区内取水，不向规划区供水。另外，沙坪坝水厂、丰收坝水厂分别位于沙坪坝区境内和大渡口区境内，但均为规划区供水，其中沙坪坝水厂设计规模20万m³/d，丰收坝水厂设计规模20万m³/d。九龙坡区内引提水工程统计情况见表3.2-4。

表3.2-4                  九龙坡区内引提水工程统计表

| 序号 | 工程名称 | 取水地点 | 许可水量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆和友实业股份有限公司 | 铜罐驿镇上横梁 | 200 |  |
| 2 | 重庆川维物流有限公司储运公司 | 黄谦李家河 | 9.8 |  |
| 3 | 重庆九龙坡区西彭针织有限公司 | 元明湾河嘴桥下3米 | 10 |  |
| 4 | 重庆天泰铝业有限公司 | 铜罐驿镇大碑村 | 70 |  |
| 5 | 重庆三元针织印染有限公司 | 西彭镇元明街 | 8 |  |
| 6 | 西南铝业集团有限责任公司 | 西彭镇黄磏村下石盘 | 3500 |  |
| 7 | 重庆凯能建材有限公司 | 陶家镇文峰村 | 9 |  |
| 8 | 重庆市润龙水资源开发有限公司 | 铜罐驿镇黄金堡村 | 4999 | 不供本区 |
| 9 | 重庆市自来水公司和尚山水厂 | 九龙坡区九龙滩 | 12775 |  |
| 10 | 重庆力扬物业发展有限公司 | 金凤镇海兰村 | 14 |  |
| 11 | 成渝高速公路有限公司 | 宋家沟2号隧道口 | 1.2 |  |
| 12 | 重庆上邦高尔夫俱乐部有限公司 | 走马镇高尔夫场内 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 21600 |  |

（3）地下水源工程

九龙坡区内地下水源工程共计9处，年取水总量为160.95万m³。

表3.2-5                 九龙坡区内地下取水工程统计表

| 序号 | 工程名称 | 取水地点 | 许可水量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆中梁山饮品有限公司 | 华岩镇九盘子 | 1.5 |  |
| 2 | 重庆中梁山饮品有限公司 | 华岩镇北井 | 4 |  |
| 3 | 重庆中梁山饮品有限公司（4号井） | 中梁山街道楼房沟 | 3 |  |
| 4 | 重庆中梁山饮品有限公司（6号井） | 中梁山街道水口山 | 3.65 |  |
| 5 | 重庆允丰正黄酒厂 | 元明湾河嘴 | 0.3 |  |
| 6 | 重庆力扬物业发展有限公司 | 金凤镇海兰村 | 32 |  |
| 7 | 重庆金谷（集团）有限公司 | 含谷镇 | 36.5 |  |
| 8 | 重庆贝迪农业发展有限公司 | 白市驿镇太慈村 | 53 |  |
| 9 | 重庆腾翔实业有限公司 |  | 27 |  |
| 合计 |  |  | 160.95 |  |

（4）可供水量

九龙坡区各分区现状年可供水量见表3.2-6。

表3.2-6                   水资源分区可供水量预测表

| 水资源五级区 | 频率 | 可供水量（万m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 地下水源工程 | 合计 |
| 梁滩河流域片区 | 多年平均 | 1885 | 4518 | 295 | 6699 |
|  | P=75% | 1640 | 4518 | 295 | 6454 |
|  | P=95% | 1111 | 4518 | 295 | 5925 |
| 大溪河流域片区 | 多年平均 | 972 | 5149 | 103 | 6224 |
|  | P=75% | 862 | 5149 | 103 | 6114 |
|  | P=95% | 672 | 5149 | 103 | 5924 |
| 跳蹬河流域片区 | 多年平均 | 9 | 14720 | 51 | 14780 |
|  | P=75% | 8 | 14720 | 51 | 14779 |
|  | P=95% | 7 | 14720 | 51 | 14778 |
| 合计 | 多年平均 | 2867 | 24388 | 449 | 27703 |
|  | P=75% | 2510 | 24388 | 449 | 27347 |
|  | P=95% | 1790 | 24388 | 449 | 26627 |

- 3.2.3水资源开发利用现状

（1）供水量

供水量是指各种供水工程为用户提供的（包括输水损失在内）毛水量，也称取水量。

根据《2019年度九龙坡区水资源公报统计报表》，2019年九龙坡区总供水量为2.3365亿m³，其中地表水源供水量2.3149亿m³，占总供水量的99.08%，地下水源供水量0.0070亿m³，占总供水量的0.30 %，其他水源供水量0.0146亿m³，占总供水量的0.62%。在地表水源供水量中，蓄水工程供水量0.2149亿m³，占地表水源供水量的9.28；提水工程供水量2.1000亿m³，占地表水源供水量的90.72%。

（2）用水量

用水主要有生产用水、生活用水和生态环境用水三大类，其中生产用水又分为第一产业用水（农田灌溉用水、林牧渔业灌溉用水和牲畜用水）、第二产业用水（工业用水和建筑用水）和第三产业用水（各种服务行业用水）。

根据《2019年度九龙坡区水资源公报统计报表》，2019年九龙坡区总用水量为2.3365亿m³，其中农田灌溉用水量为0.1520亿m³，林牧渔畜用水量为0.0618亿m³，工业用水量为0.7809亿m³，城镇公共用水量为0.3693亿m³，居民生活用水量为0.9209亿m³，生态环境用水量为0.0516亿m³。其中工业用水量占比最大，为33.42%。

（3）耗水量

耗水量即用水消耗量，指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。

根据《2019年度九龙坡区水资源公报统计报表》，2019年九龙坡区总耗水量为1.1049亿m³，总耗水率47.29%，其中农田灌溉耗水量0.1202亿m³，耗水率79.08%；林牧渔畜耗水量0.0514亿m³，耗水率83.17%；工业耗水量0.3219亿m³，耗水率41.22%；城镇公共耗水量0.1700亿m³，耗水率46.03%；居民生活耗水量0.3974亿m³，耗水率43.15%；生态环境耗水量为0.0439亿m³，耗水率85.08%。

（4）排水量

排水量包括城镇居民生活、第二产业和第三产业、矿坑排水量等用水户排放的废污水量。

根据《2019年度九龙坡区水资源公报统计报表》，2019年九龙坡区总用户废污水排放量为11703万t，其中城镇居民生活排污量5121万t，占总排放量的43.76%；第二产业排污量4833万t（其中工业4589万t，建筑业244万t），占总排放量的41.30%；第三产业排污量1749万t，占总排放量的14.94%。

（5）用水水平与用水结构

参考《重庆市水资源公报〈2019）》等相关资料，2019年九龙坡区人均综合用水量189m3，低于重庆市水平245m3；万元工业增加值用水量21m3，低于重庆市水平42 m3；万元GDP用水量16 m3，低于重庆市水平32 m3；农田亩均用水量284m3，低于重庆市水平325 m3；居民生活人均日用水量205L，高于重庆市水平140 L。

- 3.2.4水资源保护现状

      - 3.2.4.1水资源保护措施

在水资源保护方面，九龙坡区以恢复和改善水体功能为目标，以水源地保护和主城区重要次级河流水环境保护为重点，着力抓好重点中小河流治理、河流生态修复、饮用水源地保护、城镇污水处理等工程建设。九龙坡区依法编制了《重庆市九龙坡区水资源管控及设施布局规划》（2015年），同时依据《重庆市人民政府办公厅关于印发主城集中式饮用水水源地保护区划定的通知》（渝办〔2011〕92号）文件，

（1）工程措施

根据九龙坡区发展趋势，并结合实际，采用建设水源涵养林工程。九龙坡区涉及供水人口≥1000人的集中式供水工程水源涵养林共1595公顷，其中冷家河水库建设水源涵养林为235公顷；大河沟水库建设水源涵养林为235公顷；廖家沟水库建设水源涵养林235公顷；拦河水库建设水源涵养林150公顷；白鹭山坪塘建设水源涵养林120公顷；绿荫山坪塘建设水源涵养林120公顷；马家沟水库建设水源涵养林290公顷；金银沟水库建设水源涵养林210公顷。

（2）非工程措施

1）设置水源地保护警示牌。在每处饮用水水源地都设置了水源地保护界碑警示牌。在界碑警示牌上明确规定了饮用水源保护区的面积和水质保护目标。

2）委托区水文水质监测中心对水源地水质实施定时监测，监测频次为一月一次，并按要求将检测报告上报区政府、市水利局水资源处、市水文局等。

3）近几年来，九龙坡区加强了湖库整治并取缔了辖区内饮用水源地的水库网箱养鱼及肥水养鱼，为巩固已经取缔网箱养鱼、肥水养鱼的水源地整治成果，确保饮水安全，维护生命健康，水库管理单位及所辖镇认真加强组织领导，不定期多频次做好库区巡查保护工作，制止和杜绝在饮用水源地毒鱼、网鱼、钓鱼以及在保护区范围内种菜、搭棚等行为，预防对水源地不受面源污染的浸入。

4）马家沟水库安装了整个水库全覆盖式的视频监控系统，以有效防范和及时制止污染水源人为事件的发生和危害水库安全行为，为保护饮用水源安全起到保障作用。

5）配合区环保、市政等部门和所辖镇街对所有饮用水水源保护区范围进行广泛宣传，加强与水源地保护区所辖镇街的高度配合，积极开展水库巡查保护工作，有效地防止污染反弹。区水库管理站每月对全区所有水库工程开展了库周污染源巡查，对发现的水库周边垃圾及库内漂浮物及时进行了清理，对发现水库周边企业污染水源问题及时联合环保市政公安等部门进行查处，联合对水库污染水源行为开展专项整治，做好水库水质保护工作。

      - 3.2.4.2水资源保护成效

（1）水功能区水质达标情况

根据九龙坡区重要水功能区月度监测评价数据表现状水质评价成果，进行水功能区达标分析，九龙坡区划分的10个水功能区（1个一级水功能区，9个二级水功能区）中有9个水工能区去达标，达标率为90%，1个水功能区不达标，不达标率为10%。其水功能区现状达标成果见表3.2-3。

表3.2-3        九龙坡区河流水功能区达标评价及达标目标成果表

| 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | 现状水质 | 水质目标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ类 | 达标 |
| 长江三峡库区重庆城区开发利用区（九龙坡段） | 长江三峡库区九龙坡饮用水源区 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 长江三峡库区九龙坡景观娱乐、工业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
| 桃花溪九龙坡开发利用区 | 桃花溪景观娱乐用水区 | Ⅴ | IV | 未达标 |
| 跳蹬河九龙坡开发利用区 | 跳蹬河农业用水区 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 |
| 大溪河九龙坡开发利用区 | 大溪河九龙坡农业用水区 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 |
|  | 大溪河九龙坡景观娱乐用水区 | Ⅴ | IV | 达标 |
| 梁滩河干流开发利用区 | 梁滩河廖家沟水库饮用水源区 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |
|  | 梁滩河走马含谷农业用水区 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 |
| 梁滩河（左支流莲花滩河）开发利用区 | 梁滩河（左支流莲花滩河）走马金凤农业用水区 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 |

（2）饮用水源地水质情况

九龙坡区目前场镇集中供水水库有大河沟水库、金银沟水库、拦河水库、马家沟水库、冷家河水库、廖家沟水库、李家沟水库7座水库。场镇集中供水库均在次级河流的源头，水库流域区范围内为低山丘陵地形，植被较为良好，区内经济以农业为主，无工矿企业，无集中场镇，人口相对密度较小，根据2019年监测数据对水质进行评价，水库现状水质为Ⅱ～Ⅲ类。

表3.2-4           九龙坡区水库饮用水源地保护区水质评价结果表

| 水库水功能区名称 | 汛期 | 非汛期 | 总体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大河沟水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 金银沟水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅳ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 拦河水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 马家沟水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 冷家河水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 廖家沟水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅳ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |
| 李家沟水库饮用水源地保护区 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅱ～Ⅲ | Ⅲ |

  - 3.3所在行政区水资源管理红线控制指标情况

根据《重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法》（渝府办发〔2013〕95号）及《2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标》（渝府办发〔2016〕152号），九龙坡区水资源管理“三条红线”控制指标如下：

（1）用水总量控制指标

根据《2019年重庆市水资源公报》，九龙坡区2019年用水总量为2.3365亿m3，未超过2019年用水总量指标2.47亿m3，满足用水总量控制红线。

根据重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法》的通知（渝府发〔2013〕95号）以及《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》（渝府办发〔2016〕152号），通过内插计算，九龙坡区2025年用水总量控制目标为2.745亿m3。

根据《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》，水资源五级分区大溪河流域片区2025年分配水量4028万m3，跳蹬河流域片区2025年分配水量17706万m3。

（2）用水效率控制指标

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》的要求，到2019年，万元工业增加值用水量较2015年降低20%。

通过《重庆市水资源公报》（2019）、《重庆市水资源公报》（2015）对比分析， 2019 年九龙坡区万元工业增加值用水量比2015年下降21%，用水效率满足红线要求。

（3）重要江河湖泊水功能区水质达标率

水功能区限制纳污控制目标以水功能区管理为载体，加强水资源保护。根据《重庆市九龙坡区人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（九龙坡府办发〔2013〕214号），到2015年，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到80%以上，2020年，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到85%以上，2030年，主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内，重要江河湖泊水功能区水质达标率95%以上，城乡集中式饮用水水源地水质全面达标。

  - 3.4水资源开发利用潜力分析

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95 号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发 2016-2020 年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》（渝府办发〔2016〕152 号）九龙坡区2019年用水总量控制指标为2.47亿m3。2019年九龙坡区用水总量为2.3365亿m3，较现状富余空间为 0.1335 亿 m³，还具有一定的开发潜力。

从当地水资源开发利用条件分析，九龙坡区水资源总量2.45亿m3（不含过境水资源量），现有水利工程供水量约2269万 m³，仅占水资源总量的11%，当地水资源开发利用率较低，具备一定的开发条件。受制于城市开发区建设，可作为饮用水源地的取水点相对较少。

从过境水资源开发利用条件分析，九龙坡区过境江河提水2.0642亿m³，仅占长江过境水资源总量的0.4%，过境水资源开发利用率较低，具备一定的开发条件，远期应加大过境水利用。

  - 3.5水资源开发利用与保护存在的主要问题

目前，九龙坡区水资源开发利用存在的主要问题有：

（1）供水水源分散，不利于集中管理

据统计，现状九龙坡区域内形成规模的供水水厂主要有重庆市自来水公司和尚山水厂、重庆贝迪自来水有限公司、西城水务有限公司、重庆四维自来水有限公司、重庆铜罐驿自来水有限公司，供水规模约38.5万m³/d。但现状九龙坡区依然保留了多处集中饮用水供水站。相对于大的水厂，供水站生产规模小、管理水平低下、处理工艺落后、水质较差，无法满足区内生产生活用水，且由于条件所限，供水水平也难以提高，水质水量均无法得到可靠保证，影响用水水质及用水效率。

（2）水源结构单一，抗风险能力差

国内绝大多数大城市为多水源供水，具备一定的应急备用水源，遇特殊干旱年和突发水污染事件，能保证城市基本供水。根据《2019年重庆市水资源公报》，九龙坡区2019年统计供水总量2.3365亿m3（不含火电），其中过境江河提水2.1000亿m3，占比89.9%，水库蓄水0.2149亿m3，占比9.2%，利用地下水0.0070亿m3。九龙坡区形成了以长江提水为主、水库蓄水和其他供水为辅的供水格局，其中长江提水占主要地位，水库蓄水比重较小，无中型水库以上水库，多为小型蓄水工程，供水保证率低，因此九龙坡区水源结构单一，一旦发生长江水污染事件或水位持续下降，将无其他应急备用水源可供支撑。

（3）水资源管理方式需继续改革

近年来，随着水资源法制化、规范化管理取得重大进展。《重庆市水资源管理条例》等相应地方性法规和政府规章，增强了全社会的水法治意识，但由于水利行业呈现多头管理，职能交叉，责任不清，协调难的形式，制约了本行业的发展。目前水源工程、水资源调度由水利部门负责，城市供水主要由市政部门负责，这种部门分割的管理体制，多头管水人为地增加了管理的难度，十分不利于水资源的统一管理，导致工程规划难协调、建设难同步，水资源调度与城镇供水难以形成合力，制约着九龙坡区经济社会的发展。当前需要加快水资源管理的改革，使水务一体化管理机构逐步建立、健全；水利科技创新体系逐步完善，科学治水能力明显提高；逐步建立健全保障水利良性发展的长效机制，构建法制完备、体制健全、机制合理的水管理体系。

- 4区域需水合理性分析

  - 4.1主要经济社会发展指标分析

- 4.1.1经济发展指标现状

重庆九龙工业园区成立于1998年，是重庆市政府批准设立的重庆特色工业园区。园区地处重庆市主城区核心区域——九龙坡区，先后荣获“全国模范劳动关系示范园区”、“国家新型工业化产业示范基地”等国家级荣誉称号，以及重庆市特色产业（商用车）示范基地、重庆市军民融合产业示范基地、重庆市知识产权示范园区等市级荣誉称号。园区由A区、B区、C区三大区域组成，规划面积39.06平方公里。经过多年发展，九龙园区形成了以智能汽车、高端摩托车、智能装备和现代服务业为主导的“3+1”产业集群，拥有庆铃“百亿级”企业1家，ABB、建设雅马哈等产值亿元以上企业61家，规上工业企业131家。拥有国家级企业技术中心2个，市级企业技术中心16个，战略性新兴产业企业3家，高新技术企业31家，高新技术产品72个，重点新产品115个，中国驰名商标6个。

截止2020年度，实现营收295亿元，工业总产值292亿元。根据业主提供的资料，现状年园区工业增加值为68亿元，其中A、B、C区的区工业增加值分别为3.82亿元、37.91亿元、26.07亿元。从近5年经济指标发展分析可以看出，2016年园区工业增加值为52.99亿元，到2020年园区工业增加值达到67.80亿元，年均增长6%，呈现良好的经济发展势头。

表4.1-1        九龙工业园区经济指标发展情况表（单位：亿元）

| 年份 | 营业收入 | 工业总产值 | 园区工业增加值 |  | 分区工业增加值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总的工业 增加值 | 增长率 | A区工业 增加值 | B区工业 增加值 | C区工业 增加值 |
| 2016 | 283 | 317 | 52.99 | -- | 2.98 | 29.54 | 20.32 |
| 2017 | 235 | 235 | 56.35 | 5.96% | 3.17 | 31.42 | 21.60 |
| 2018 | 242 | 240 | 59.86 | 5.86% | 3.37 | 33.37 | 22.95 |
| 2019 | 356 | 328 | 63.92 | 6.35% | 3.60 | 35.64 | 24.51 |
| 2020 | 295 | 292 | 67.80 | 6.00% | 3.83 | 37.91 | 26.07 |

- 4.1.2经济发展规划

展望未来，园区A区将着力培育数字经济和特色现代服务业建设，加强启迪科技园、火炬大厦等重点楼宇服务，高效整合利用区域创新孵化资源，打造以研发设计、电子商务、总部经济、信息服务等高技术服务产业和互联网经济为重点的特色产业集群；B区将重点推动传统汽摩装备制造业创新驱动、转型升级发展，加快片区规划调整，依托重庆西站交通枢纽着力打造临港经济区；C区将重点围绕西部（重庆）科学城陶家城市综合服务中心定位开展城市功能布局，加快培育大数据、人工智能、新材料、新能源汽车以及高端装备制造等战新产业集聚区，承接成渝双城经济圈、东部沿海地区以及主城中梁山以东区域产业转移，打造以文化、生态、科技为主导的产城融合示范区。

按市领导及市园区办要求，园区投资强度达到50亿元/平方公里，工业企业密集度达到30%，产出达到80亿元/平方公里。在此基础上，园区每平方公里的投资强度、产出值、工业企业密集度等各项指标达到国家级开发区标准，经济总量和发展速度，高于省级经济开发区平均水平，在西部市（区）级园区名列前茅。计划经过5－8年的努力，把园区建设成为西南地区现代加工制造业战略基地、商贸密集区和重要的经济增长极，建设成为高新技术产业发达、税源丰富、环境优美的西部科技新城。

- 4.3.3规划区规模

（1）园区用地情况

九龙工业园的规划面积分别为A区421.06 hm2、B区897.92 hm2、C区797.10hm2，规划总面积2116.08hm2。

园区规划用地情况详见表4.1-2、4.1-3、4.1-4。

表4.1-2                 九龙工业园区A区用地情况

| 序号 | 用地名称 | 用地代码 | 面积 （公顷） | 占城市建设用地（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | R | 96.24 | 23.84% | 均为二类居住用地 |
| 2 | 工业用地 | M | 22.62 | 5.60% | M1 |
| 3 | 公共管理与公共服务用地 | A | 21.18 | 5.25% |  |
| 4 | 商业服务业设施用地 | B | 89.26 | 22.11% |  |
| 5 | 道路与交通设施用地 | S | 94.65 | 23.45% |  |
| 6 | 公用设施用地 | U | 8.14 | 2.02% |  |
| 7 | 绿地与广场用地 | G | 71.61 | 17.74% |  |
| 8 | 总建设用地 |  | 403.7 | 100.00% |  |
| 9 | 非建设用地 | E | 17.36 |  |  |
| 合计 | 规划范围总面积 |  | 421.06 |  |  |

表4.1-3                 九龙工业园区B区用地情况

| 序号 | 用地名称 | 用地 代码 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | R | 90.14 | 10.11% |  |
| 2 | 工业用地 | M | 355.31 | 39.84% | M1=37.10 M2=318.21 |
| 3 | 公共管理与公共服务用地 | A | 29.53 | 3.31% |  |
| 4 | 商业服务业设施用地 | B | 39.94 | 4.48% |  |
| 5 | 道路与交通设施用地 | S | 243.61 | 27.32% |  |
| 6 | 仓储用地 | W | 2.34 | 0.26% |  |
| 7 | 公用设施用地 | U | 10.55 | 1.18% |  |
| 8 | 公园与防护用地 | G | 120.32 | 13.49% |  |
| 9 | 总建设用地 |  | 891.74 | 1 |  |
| 10 | 非建设用地 | E | 6.18 |  |  |
| 合计 | 规划范围总面积 |  | 897.92 |  |  |

表4.1-4                 九龙工业园区C区用地情况

| 序号 | 用地名称 | 用地代码 | 面积 （公顷） | 占城市建设用地（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | R | 123.27 | 16.89% | 均为二类居住用地 |
| 2 | 工业用地 | M | 215.5 | 29.53% | M1=34.97 M2=180.53 |
| 3 | 公共管理与公共服务用地 | A | 47.42 | 6.50% |  |
| 4 | 商业服务业设施用地 | B | 96.05 | 13.16% |  |
| 5 | 道路与交通设施用地 | S | 149.72 | 20.52% |  |
| 6 | 公用设施用地 | U | 17.74 | 2.43% |  |
| 7 | 绿地与广场用地 | G | 79.96 | 10.96% |  |
| 8 | 总建设用地 |  | 729.66 | 100.00% |  |
| 9 | 非建设用地 | E | 67.44 |  |  |
| 合计 | 规划范围总面积 |  | 797.1 |  |  |

（2）园区人口情况

根据九龙工业园区管理委员会提供资料显示，园区现状共11.85万人，其中A区约4.58万人，B区约4.30万人，C区约2.97万人。

根据《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合近年来常住人口变化趋势，预测2019～2025年常住城镇人口年增长率为2.5~3.0%，本次人口增长率取3.0%。

表4.1-5              九龙工业园区各分区人口情况

| 序号 | 分区 | 2020年人口 （万人） | 2025年人口 （万人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区 | 4.58 | 5.31 |  |
| 2 | B区 | 4.30 | 4.99 |  |
| 3 | C区 | 4.72 | 5.47 |  |
| 合计 |  | 13.60 | 15.77 |  |

  - 4.2用水效率指标分析

- 4.2.1现状用水情况

根据各水厂提供的用水统计情况并结合园区用水调查，2020年九龙工业园区总的用水量为2654.01万m3，其中A区用水量为545.59万m³，B区用水量为1284.66万m³，C区用水量为823.77万m³。园区2020年用水统计成果见表4.2-1。

表4.2-1               九龙工业园区2020年用水统计情况表

| 分区 | 需水项目 | 生活综合需水量 | 工业 需水量 | 道路绿地洒浇需水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 | 指标（万m3） | 347.75 | 76.47 | 121.37 | 545.59 |
|  | 所占比例（%） | 63.74% | 14.02% | 22.25% | 100.00% |
| B区 | 指标（万m3） | 290.66 | 758.12 | 235.88 | 1284.66 |
|  | 所占比例（%） | 22.63% | 59.01% | 18.36% | 100.00% |
| C区 | 指标（万m3） | 277.37 | 521.37 | 25.03 | 823.77 |
|  | 所占比例（%） | 33.67% | 63.29% | 3.04% | 100.00% |
| 合计 | 指标（万m3） | 915.77 | 1355.96 | 382.28 | 2654.01 |
|  | 所占比例（%） | 34.51% | 51.09% | 14.40% | 100.00% |

根据2020年用水情况统计分析，园区范围内最大用水类别为工业用水，其次为生活用水。

- 4.2.2现状用水指标

（1）供水量

根据园区用水统计情况，2020年九龙工业园区总的用水量为2654.01万m3，其中A区用水量为545.59万m³，B区用水量为1284.66万m³，C区用水量为823.77万m³。按供水水源统计，水源均为地表水源。A区地表水源主要为尚山水厂（长江提水），B区地表水源主要为丰收坝水厂（长江提水），C区地表水源主要为西彭水厂（长江提水）。

表4.2-2              园区2020年供水量表

| 类别 | 地表水源供水量 | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 | 545.59 | 0 | 0 | 545.59 |
| B区 | 1284.66 | 0 | 0 | 1284.66 |
| C区 | 823.77 | 0 | 0 | 823.77 |
| 合计 | 2654.01 | 0 | 0 | 2654.01 |

（2）用水量

根据表4.2-1得知：园区内的用水行业分为居民生活、工业和生态环境共三类用水行业，无农业用水。

2020年九龙工业园区A区总用水量545.59万m³，现状供水人口4.58万人，居民生活用水量347.75万m³，占总用水量的63.74%；工业用水量为76.47万m³，占总用水量的14.02%；生态环境用水量为121.37万m³，占总水量的22.25%。

2020年九龙工业园区B区总用水量1284.66万m³，现状供水人口4.30万人，居民生活用水量290.66万m³，占总用水量的22.63%；工业用水量为758.12万m³，占总用水量的59.01%；生态环境用水量为235.88万m³，占总水量的18.36%。

2020年九龙工业园区C区总用水量823.77万m³，现状供水人口4.72万人，居民生活用水量277.37万m³，占总用水量的33.67%；工业用水量为521.37万m³，占总用水量的63.29%；生态环境用水量为25.03万m³，占总水量的3.04%。

（3）耗水量

2020年园区总的耗水量为1065.81万m3，其中居民生活耗水量213.03万m3，工业耗水量470.50万m3，生态环境耗水量382.28万m3。

2020年九龙工业园区A区综合耗水率为41.38%，总耗水量为225.75万m³，其中

居民生活耗水80.50万m³，占35.66%；工业耗水23.87万m³，占10.58%；生态环境耗水121.37万 m³，占53.76%。

2020年九龙工业园区B区综合耗水率为43.95%，总耗水量为564.58万m³，其中居民生活耗水66.01万m³，占11.69%；工业耗水262.69万m³，占46.53%；生态环境耗水235.88万 m³，占41.78%。

2020年九龙工业园区C区综合耗水率为33.44%，总耗水量为275.48万m³，其中

居民生活耗水66.51万m³，占24.14%；工业耗水183.94万m³，占66.77%；生态环境耗水25.03万 m³，占9.09%。

2020年九龙工业园区耗水量情况见表4.2-3。

表4.2-3               2020年九龙工业园区耗水量统计表           单位：万m³

| 园区 | 居民生活耗水量 | 工业耗水量 | 生态环境 耗水量 | 总耗水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九龙工业园区A区 | 80.50 | 23.87 | 121.37 | 225.75 |
| 占比 | 35.66% | 10.58% | 53.76% | / |
| 耗水率 | 23.15% | 31.22% | 100.00% | 41.38% |
| 九龙工业园区B区 | 66.01 | 262.69 | 235.88 | 564.58 |
| 占比 | 11.69% | 46.53% | 41.78% | / |
| 耗水率 | 22.71% | 34.65% | 100.00% | 43.95% |
| 九龙工业园区C区 | 66.51 | 183.94 | 25.03 | 275.48 |
| 占比 | 24.14% | 66.77% | 9.09% | / |
| 耗水率 | 23.98% | 35.28% | 100.00% | 33.44% |
| 合计 | 213.03 | 470.50 | 382.28 | 1065.81 |

（4）退水量

2020年园区总的退水量为1588.21万m3，其中居民生活退水量702.75万m3，工业退水量885.16万m3，生态环境退水量0万m3。

2020年九龙工业园区A废污水排放总量共计319.84万m³，其中城镇居民生活污水排放量为267.24万m³，工业排放量为52.60万m³，分别占废污水排放总量的83.6%、16.44%。

2020年九龙工业园区B废污水排放总量共计720.08万m³，其中城镇居民生活污水排放量为224.65万m³，工业排放量为495.43万m³，分别占废污水排放总量的31.20%、68.80%。

2020年九龙工业园区C废污水排放总量共计548.28万m³，其中城镇居民生活污水排放量为210.86万m³，工业排放量为337.43万m³，分别占废污水排放总量的38.46%、61.54%。

表4.2-4               2020年九龙工业园区退水量统计表           单位：万m³

| 范围 | 居民生活排水量 | 工业排水量 | 生态环境排水量 | 总排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九龙工业园区A区 | 267.24 | 52.60 | 0.00 | 319.84 |
| 占比 | 83.56% | 16.44% | 0.00% | 100.00% |
| 九龙工业园区B区 | 224.65 | 495.43 | 0.00 | 720.08 |
| 占比 | 31.20% | 68.80% | 0.00% | 100.00% |
| 九龙工业园区C区 | 210.86 | 337.43 | 0.00 | 548.28 |
| 占比 | 38.46% | 61.54% | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 702.75 | 885.46 | 0.00 | 1588.21 |

（5）用水效率

根据园区2020年实际用水量，结合人口、工业产值等基础指标，推算得到现状年用水指标，2020九龙工业园区A区、B区、C区的人均生活用水量分别为208L/d、185L/d、161L/d，万元工业增加值用水量均为20m³/万元。

据《重庆市水资源公报》（2019）统计，2019年九龙坡区城镇居民生活日用水208L/d，万元工业增加值用水量21m³/万元。重庆市城镇居民生活日用水163L/d，万元工业增加值用水量42m³/万元。

九龙工业园区A区城镇居民生活日用水定额与九龙坡区一致，主要是因为A区主要以居住为主；九龙工业园区B、C区城镇居民生活日用水定额低于九龙坡区、全市平均水平，主要是由于园区主要以常住上班族为主，第三产业相对薄弱，居民生活用水定额偏低。

园区万元工业增加值用水量低于九龙坡区、全市平均水平，主要是园区主要发展高科技技术产业、汽车制造业、装备制造业等低耗水产业，用水效率相对偏高。

表4.2-5                       园区用水水平表

| 行政区 | 城镇居民生活日用水（L/d） | 万元工业增加值用水量 （m³/万元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆市 | 163 | 42 |
| 九龙坡区 | 208 | 21 |
| 九龙工业园区A区 | 208 | 20 |
| 九龙工业园区B区 | 185 | 20 |
| 九龙工业园区C区 | 161 | 20 |

  - 4.3需水预测

由于重庆九龙工业园区分为A、B、C三个区域，且三个区域供水水厂不一致，相对独立，为了更好地做出水量平衡分析，本次分别预测A、B、C三个区域的需水量。

需水预测分别采用分类指标法及用地指标法计算园区需水量：

- 1、分类指标法

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018），设计供水量由下列各项组成：

① 综合生活用水；

② 工业企业用水

③ 浇洒道路和绿地用水

④ 管网损失水量

⑤ 未预见水量

⑥ 消防用水

⑦	水厂自用水量

（1）居民综合生活用水定额

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）中第4.0.3条，“居民生活用水定额和综合生活用水定额应根据当地国民经济和社会发展、水资源充沛程度、用水习惯，现有用水定额基础上，结合城市总体规划和给水专业规划，本着节约用水的原则，综合分析确定。当缺乏实际用水资料情况下，可按表4.0.3-1和表4.0.3-4选用”。

表4.3-1                 平均日综合生活用水定额｛L/（人.d）

| 城市类型 | 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | Ⅱ型小城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区 | 210-400 | 180-360 | 150-330 | 140-300 | 130-280 | 120-260 | 110-240 |
| 二区 | 150-230 | 130-210 | 110-190 | 90-170 | 80-160 | 70-150 | 60-140 |
| 三区 | - | - | - | 90-160 | 80-150 | 70-140 | 60-130 |

注：1.超大城市指常住人口1000万及以上的城市，特大城市指城区常住人口500万以上1000万以下的城市，Ⅰ型大城市至城区常住人口300万以上500万以下的城市，Ⅱ型大城市至城区常住人口100万以上300万以下的城市，中型城市至城区常住人口50万以上100万以下的城市，Ⅰ型小城市指城区常住人口20万以上50万以下的城市，Ⅱ型小城市指城区常住人口20万以下的城市。以上包括本数，以下不包括本数。

2.一区包括湖南、湖北、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、江苏、安徽。二区包括重庆、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区，三区包括：新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

3.经济开发区和特区城市根据用水实际情况，用水定额可酌情增加

4.当采用海水或污水再生水等作为冲厕用水时，用水定额相应减少。

九龙坡区位于重庆主城区，属于二区超大城市，平均日综合生活用水量定额为150～230L/（人·d）。与此同时，参考重庆市水利局、重庆市城市管理委员会印发的《重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）》（渝水[2018]66号），结合九龙坡区当前实际水平、节水技术应用及经济发展趋势，确定规划水平年2025年居民综合生活用水量指标为150L/cap·d，日变化系数取1.2。

（2）工业企业用水定额

根据业主提供的资料，现状年园区工业增加值为67.8亿元，其中A、B、C区的区工业增加值分别为3.82亿元、37.91亿元、26.07亿元。根据园区产业发展规划，考虑6%增长率，预计2025年A、B、C区工业增加值分别为5.21亿元、51.65亿元、35.52亿元。

根据现状用水水平分析，九龙工业园区A区、B区、C区万元工业增加值用水定额均为20m3/万元。根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，规划年随着用水效率进一步提高，2025年万元工业增加值用水定额较2020年降低5%，因此本次规划万元工业增加值用水定额为19m3/万元。

（3）浇洒道路和绿地用水量

根据《室外给水设计标准》GB50013-2018的4.0.6条，“浇洒道路用水可按浇洒面积乘以2.0～3.0L/m2.d计算；浇洒绿地用水可按浇洒面积乘以1.0～3.0L/m2.d计算。”本阶段道路浇洒定额取值2.0L/m2.d，绿地浇洒定额取值1.0L/m2.d。

（4）管网损失水量

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的4.0.7条，“城镇配水管网的漏损水量宜按本规范第4.0.1条的 1～3 款水量之和的10%计算，当单位管长供水量小或供水压力高时可适当增加”。同时根据九龙坡区供水统计数据，结合《2019年度九龙坡区水资源公报统计报表》，评价区现状自来水厂供水管网漏失率为9.95%，预计规划年2025年供水管网漏失率控制到9%。

- 未预见水量

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的 4.0.8 条，“未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定，宜采用本规范第4.0.1 调的1～4 款水量之和的8%～ 12%”，本阶段取其中值10%。

（6）水厂自用水

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）的 9.1.2 条，“水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定，一般可采用设计水量的 5%～10%”。水厂自用水为水厂耗水，不计入规划区用水。

（7）合计总需水量

根据前文分析统计的规划区人口、规划区用地情况、水量计算方法及定额得到九龙工业园区A、B、C三区的总的需水量分别为581.45万m3、1770.09万m3、1334.42万m3。日变化系数取 1.2，则A、B、C三区最高日需水量分别为1.91万 m³/d、5.82万 m³/d、4.39万 m³/d。

整个园区总的需水量为3685.95万m3。日变化系数取 1.2，最大日需水量为12.12万m³/d。

具体计算详见表4.3-2、表4.3-3、表4.3-4、表4.3-5。

表4.3-2         A区规划水平年2025年需水量预测表（分类指标法）

| 序号 | 项目 | 定额及标准 |  | 规模 |  | 需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 | （万m³） |
| ① | 综合生活用水 | 150 | L/（人·d） | 5.31 | 万人 | 290.72 |
| ② | 工业用水 | 19 | m3/万元 | 5.21 | 亿元 | 98.99 |
| ③ | 洒浇道路 | 2.00 | L/(m2·d) | 94.65 | 公顷 | 69.09 |
|  | 绿地用水 | 1.00 | L/(m2·d) | 71.61 | 公顷 | 26.14 |
| ④ | 管网渗漏 | (①+②+③)×9% |  |  |  | 43.65 |
| ⑤ | 未预见水 | (①+②+③+④)×10% |  |  |  | 52.86 |
| ⑥ | 总需水量 | ①+②+③+④+⑤+⑥ |  |  |  | 581.45 |
| ⑦ | 最高日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365*1.2 |  |  |  | 1.91 |
| ⑧ | 平均日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365 |  |  |  | 1.59 |

表4.3-3         B区规划水平年2025年需水量预测表（分类指标法）

| 序号 | 项目 | 定额及标准 |  | 规模 |  | 需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 | （万 m³） |
| ① | 综合生活用水 | 150 | L/（人·d） | 4.99 | 万人 | 273.20 |
| ② | 工业用水 | 19 | m3/万元 | 51.65 | 亿元 | 981.35 |
| ③ | 洒浇道路 | 2.00 | L/(m2·d) | 243.61 | 公顷 | 177.84 |
|  | 绿地用水 | 1.00 | L/(m2·d) | 120.32 | 公顷 | 43.92 |
| ④ | 管网渗漏 | (①+②+③)×9% |  |  |  | 132.87 |
| ⑤ | 未预见水 | (①+②+③+④)×10% |  |  |  | 160.92 |
| ⑥ | 总需水量 | ①+②+③+④+⑤+⑥ |  |  |  | 1770.09 |
| ⑦ | 最高日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365*1.2 |  |  |  | 5.82 |
| ⑧ | 平均日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365 |  |  |  | 4.85 |

表4.3-4         C区规划水平年2025年需水量预测表（分类指标法）

| 序号 | 项目 | 定额及标准 |  | 规模 |  | 需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 | （万 m³） |
| ① | 综合生活用水 | 150 | L/（人·d） | 5.47 | 万人 | 299.58 |
| ② | 一类工业用水 | 19 | m3/ha. d | 35.52 | 公顷 | 674.88 |
| ③ | 洒浇道路 | 2.00 | L/(m2·d) | 149.72 | 公顷 | 109.30 |
|  | 绿地用水 | 1.00 | L/(m2·d) | 79.96 | 公顷 | 29.19 |
| ④ | 管网渗漏 | (①+②+③)×9% |  |  |  | 100.16 |
| ⑤ | 未预见水 | (①+②+③+④)×10% |  |  |  | 121.31 |
| ⑥ | 总需水量 | ①+②+③+④+⑤+⑥ |  |  |  | 1334.42 |
| ⑦ | 最高日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365*1.2 |  |  |  | 4.39 |
| ⑧ | 平均日需水 | （①+②+③+④+⑤+⑥）/365 |  |  |  | 3.66 |

表4.3-5         九龙园区规划水平年2025年需水量预测表（分类指标法）

| 序号 | 项目 | A区 | B区 | C区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住人口（万人） | 5.31 | 4.99 | 3.44 | 13.74 |
| 2 | 综合生活用水（万 m³） | 290.72 | 273.20 | 188.51 | 752.43 |
| 3 | 工业用水（万 m³） | 99.08 | 1877.61 | 629.26 | 2605.95 |
| 4 | 浇洒道路及绿地（万 m³） | 95.23 | 221.75 | 138.48 | 455.47 |
| 5 | 管网渗漏（万 m³） | 43.65 | 213.53 | 86.06 | 343.25 |
| 6 | 未预见水量（万 m³） | 52.87 | 258.61 | 104.23 | 415.71 |
| 8 | 总需水量（万 m³） | 581.56 | 2844.70 | 1146.54 | 4572.80 |

- 2、用地性质指标法

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）的第 4.0.2 条有关规定，城市最高日用水量可采用不同类别用地用水量指标法预测。本次根据港城园区规划中的用地规划，按不同性质用地用水量指标预测需水，将成果同分类指标法做比较，以验证需水量预测的合理性，其中日变化系数按1.3考虑，计算成果见表4.3-6～表4.3-8。

表4.3-6        A区规划水平年 2025 年需水量预测表（用地指标法）

| 序号 | 用地性质 | 面积 （公顷） | 定额 (m³/(hm²• d)) | 最高日用水量 （万m³/d） | 平均日用水量 （万m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 96.24 | 50 | 0.48 | 0.40 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 21.18 | 70 | 0.15 | 0.12 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 89.26 | 50 | 0.45 | 0.37 |
| 4 | 工业用地 | 22.62 | 90 | 0.20 | 0.17 |
| 5 | 物流仓储用地 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 94.65 | 50 | 0.47 | 0.39 |
| 7 | 公用设施用地 | 8.14 | 35 | 0.03 | 0.02 |
| 8 | 绿地 | 71.61 | 20 | 0.14 | 0.12 |
| 9 | 总计 |  |  | 1.92 | 1.60 |

表4.3-7        B区规划水平年 2025 年需水量预测表（用地指标法）

| 序号 | 用地性质 | 面积 （公顷） | 定额 (m³/(hm²• d)) | 最高日用水量 （万m³/d） | 平均日用水量 （万m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 90.14 | 50 | 0.45 | 0.38 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 29.53 | 70 | 0.21 | 0.17 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 39.94 | 50 | 0.20 | 0.17 |
| 4 | 工业用地 | 355.31 | 90 | 3.20 | 2.66 |
| 5 | 物流仓储用地 | 2.34 | 35 | 0.0082 | 0.0068 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 243.61 | 50 | 1.22 | 1.02 |
| 7 | 公用设施用地 | 10.55 | 35 | 0.04 | 0.03 |
| 8 | 绿地 | 120.32 | 20 | 0.24 | 0.20 |
| 9 | 总计 |  |  | 5.56 | 4.63 |

表4.3-8        C区规划水平年 2025 年需水量预测表（用地指标法）

| 序号 | 用地性质 | 面积 （公顷） | 定额 (m³/(hm²• d)) | 最高日用水量 （万m³/d） | 平均日用水量 （万m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 123.27 | 50 | 0.62 | 0.51 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 47.42 | 70 | 0.33 | 0.28 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 96.05 | 50 | 0.48 | 0.40 |
| 4 | 工业用地 | 215.5 | 90 | 1.94 | 1.62 |
| 5 | 物流仓储用地 | 0 | 35 | 0.0 0 | 0.00 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 149.72 | 50 | 0.75 | 0.62 |
| 7 | 公用设施用地 | 17.74 | 35 | 0.06 | 0.05 |
| 8 | 绿地 | 79.96 | 20 | 0.16 | 0.13 |
| 9 | 总计 |  |  | 4.34 | 3.62 |

- 3、需水预测成果的选择

如前所述，采用分类指标法、用地指标法预测的园区需水成果接近。由于不同类别用地用水量指标法用水标准范围相差较大，存在较多不确定性因素，最终采用分类用水指标法预测成果。

表4.3-8                    需水预测成果对比表

| 序号 | 分类指标法（万m3/d） | 用地指标法（万m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 1.59 | 1.60 |  |
| B区 | 4.85 | 4.63 |  |
| C区 | 3.66 | 3.62 |  |

综上所述，九龙工业园区A、B、C区的需水量分别为1.59万m3/d、4.85万m3/d、3.66万m3/d万m3，合计总的需水量为10.10万m3/d万m3，即3685.95万m3。

- 4、需水结构

（1）园区需水结构

至2025年，九龙工业园区年需水量为3685.95万m3，需水成果及构成见表4.3-9与图4.3-1。从表4.3-9可以看出，园区最大需水量为工业需水，占总需水量的48%，其次为生活用水，占总需水量的23%。

表4.3-9                 九龙工业园区2025年需水组成情况表

| 需水 项目 | 生活综合需水 | 工业 企业需水 | 道路绿地浇洒需水 | 管网渗漏水量 | 未预见 水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 （万m3/d） | 863.50 | 1755.22 | 455.47 | 276.68 | 335.09 | 3685.95 |
| 所占比例（%） | 23% | 48% | 12% | 8% | 9% | 100% |

图4.3-1    九龙工业园区2025年需水组成情况表

（2）与九龙坡区的对比

根据九龙坡区2019年的水源公报，九龙坡区2019年生活综合用水量为9209万m3，生产用水7809万m3。九龙工业园区与九龙坡区用水构成情况对比表见表4.3-10。根据该表可以看出，两者有一定的差距，主要是九龙工业园区是以工业为主的区域，因此工业用水比例大于生活用水比例是合理的。

表4.3-10                   生产生活用水结构对比表

| 区 域 |  | 生产用水（万m3） | 生活综合用水（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙坡区 | 2019年值 | 7809 | 9209 |
|  | 比例 | 45.89% | 54.11% |
| 九龙工业园区 | 2025年值 | 1755.22 | 863.50 |
|  | 比例 | 48% | 23% |

- 5、规划年供用耗排分析

本节主要根据前述章节计算的需水量等计算成果，分析园区规划年的供、用、耗、排平衡情况。

（1）供水量

根据园区水资源配置总体方案，园区主要由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂，水厂水源均为长江。园区规划年用水统计成果见表 4.3-13。

表4.3-13                     园区2025年供水组成情况表

| 分区 | 需水量 |  | 水厂供水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万m3 | 万m3/d | 万m3 | 万m3/d | 供水水厂 | 备注 |
| A区 | 581.45 | 1.91 | 581.45 | 1.91 | 和尚山水厂 |  |
| B区 | 1770.09 | 5.82 | 1770.09 | 5.82 | 丰收坝水厂 |  |
| C区 | 1334.42 | 4.39 | 1334.42 | 4.39 | 西彭水厂 |  |
| 合计 | 3685.95 | 12.12 | 3685.95 | 12.12 |  |  |

（2）用水量

至2025年，园区总的用水量为3685.95万m3，其中A、B、C三区的用水量分别为581.45万m3、1770.09万m3、1334.42万m3。需水成果及构成见表4.3-14。

表4.3-14                园区2025年用水组成情况表

| 分区 | 需水项目 | 生活综合需水量 | 工业 需水量 | 道路绿地洒浇需水量 | 管网 渗漏水 | 未预见 水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 | 指标（万m3） | 290.72 | 98.99 | 95.23 | 43.65 | 52.86 | 581.45 |
|  | 所占比例（%） | 50.00% | 17.02% | 16.38% | 7.51% | 9.09% | 100.00% |
| B区 | 指标（万m3） | 273.20 | 981.35 | 221.75 | 132.87 | 160.92 | 1770.09 |
|  | 所占比例（%） | 15.43% | 55.44% | 12.53% | 7.51% | 9.09% | 100.00% |
| C区 | 指标（万m3） | 299.58 | 674.88 | 138.48 | 100.16 | 121.31 | 1334.42 |
|  | 所占比例（%） | 22.45% | 50.57% | 10.38% | 7.51% | 9.09% | 100.00% |

（3）耗水量

根据对现状年的耗水量进行分析，现状年园区A区、B区、C区的生活用水耗水率分别为23.15%、22.71%、23.98%，规划年考虑到用水习惯的改善、节水等措施的开展，生活用水的耗水率取20%；同时现状年园区A区、B区、C区的工业用水耗水率分别为31.22%、34.65%、35.28%，规划年考虑到生产工艺、节水等措施的开展，工业用水的耗水率取30%。

未可预见水量由生活未可预见水量、工业生产未可预见水量、洒浇道路和绿地未可预见水量与管网渗漏未可预见水量四部分组成，生活未可预见水量耗水按水量的20%来考虑，工业生产耗水未可预见水量按水量的30%考虑，洒浇道路和绿地未可预见水量与管网渗漏未可预见水量按全部耗水考虑。

（4）排水量

洒浇道路和绿地、城市消防用水量除了渗漏和蒸发以外剩余部分全部进入雨水管道，因此考虑无排水量。生活用水排水量按需水量的 80%来考虑，工业生产排水按补需水量的70%考虑。

未可预见水量由生活未可预见水量、工业生产未可预见水量、洒浇道路和绿地未可预见水量与管网渗漏未可预见水量四部分组成，其中：生活未可预见水量排水按水量的80%来考虑；工业生产未可预见水量排水按水量的70%考虑；洒浇道路和绿地未可预见水量与管网渗漏未可预见水量按全部耗水考虑，无排水。

表4.3-15        园区2025年用水、耗水、排水量组成情况表     （单位：万m3）

| 分区 | 需水项目 |  | 2025用水 | 2025耗水 | 2025排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 | 生活用水 |  | 290.72 | 58.14 | 232.58 |
|  | 工业用水 |  | 98.99 | 29.70 | 69.29 |
|  | 洒浇道路和绿地 |  | 95.23 | 95.23 | 0.00 |
|  | 管网渗漏 |  | 43.65 | 43.65 | 0.00 |
|  | 未可预见水 | 生活未可预见水量 | 29.07 | 5.81 | 23.26 |
|  |  | 工业未可预见水量 | 9.90 | 2.97 | 6.93 |
|  |  | 洒浇绿地未可预见水量 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
|  |  | 渗漏未可预见水量 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 581.45 | 249.39 | 332.06 |
| B区 | 生活用水 |  | 273.20 | 54.64 | 218.56 |
|  | 工业用水 |  | 981.35 | 294.41 | 686.95 |
|  | 洒浇道路和绿地 |  | 221.75 | 221.75 | 0.00 |
|  | 管网渗漏 |  | 132.87 | 132.87 | 0.00 |
|  | 未可预见水 | 生活未可预见水量 | 27.32 | 5.46 | 21.86 |
|  |  | 工业未可预见水量 | 98.14 | 29.44 | 68.68 |
|  |  | 洒浇绿地未可预见水量 | 22.18 | 22.18 | 0.00 |
|  |  | 渗漏未可预见水量 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 1770.09 | 774.03 | 996.05 |
| C区 | 生活用水 |  | 299.58 | 59.92 | 239.66 |
|  | 工业用水 |  | 674.88 | 202.46 | 472.42 |
|  | 洒浇道路和绿地 |  | 138.48 | 138.48 | 0.00 |
|  | 管网渗漏 |  | 100.16 | 100.16 | 0.00 |
|  | 未可预见水 | 生活未可预见水量 | 29.96 | 5.99 | 23.97 |
|  |  | 工业未可预见水量 | 67.49 | 20.25 | 47.24 |
|  |  | 洒浇绿地未可预见水量 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
|  |  | 渗漏未可预见水量 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 1334.42 | 551.13 | 783.29 |
| 总计 |  |  | 3685.95 | 1574.55 | 2111.40 |

图4.3-1  九龙工业园区A区2025年取、供、用、耗、排平衡分析图

图4.3-2  九龙工业园区B区2025年取、供、用、耗、排平衡分析图

图4.3-3  九龙工业园区C区2025年取、供、用、耗、排平衡分析图

  - 4.4需水总量合理性分析

- 4.4.1与控规需水合理性分析

根据《重庆市九龙园区控制性详细规划（调整） 说明书》，九龙工业园区A区2020年最高日用水量4.0万m3/d，本次测算的2025年用水量为1.91m3/d，小于控规成果，主要原因A区进行过用地规划调整，工业用地面积与控规中相差约118公顷。同时

本次计算是在综合考虑节水的前提下得出的。

九龙工业园区B区由中梁山组团D标准分区10个等控制性详细规划中一部分组成，并且控规总的面积为3061.64公顷，实际上B区的面积为897.92公顷，因此无法核算B区控规中的用水量。

根据《重庆市主城区西彭组团O标准分区（部分）控制性详细规划》、《重庆市主城区西彭组团L标准分区控制性详细规划》，九龙工业园区C区2020年最高日用水量6.64万m3/d，本次测算的2025年用水量为4.39m3/d，小于控规成果。主要原因本次计算是在综合考虑节水的前提下得出的，控规中生活用水定额取值为250L/人·日，远高于实际的生活用水定额；同时控规总体面积为1091.35公顷，本次评价范围为797.10公顷。

- 4.4.2需水指标合理性分析

（1）用水定额合理性分析

现状万元工业增加值用水定额为20m³/万元，规划年随着用水效率进一步提高，万元工业增加值用水定额为19m³/万元，较现状年降低5%，满足节水型社会建设要求。

《室外给水设计规范》GB50213-2018的4.0.6条，规定“浇洒道路用水可按浇洒面积乘以2.0～3.0L/㎡.d计算；浇洒绿地用水可按浇洒面积乘以1.0～3.0L/㎡.d计算。”本规划从节约用水角度考虑道路及绿地浇洒定额限定用下限值2.0L/㎡.d，浇洒绿地用水限定用下限值1.0L/㎡.d，因此生态用水定额是合理的。

根据《重庆市水利局 重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（ 2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号），城市居民成套住房用水定额为 150L/

（人.d），本次居民生活用水定额取值 150L/（人.d），满足用水定额要求。

（2）经济指标合理性分析

现状年园区工业增加值为67.8亿元，其中A、B、C区的区工业增加值分别为3.82亿元、37.91亿元、26.07亿元。预计2025年A、B、C区工业增加值分别为5.21亿元、51.65亿元、35.52亿元。工业增加值增长率为6%，经济指标逐年增加，符合区域经济发展趋势。

（3）单位用地综合用水量指标分析

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），工业用地最高用水量指标为0.30～1.50万m3/ km2.d，日变化系数取 1.2，则工业用地平均日用水量指标为0.25～1.25万m3/ km2.d。本次规划区主要以工业用地为主，用水定额为0.43万m3/ km2.d。

考虑国家的宏观节水政策，建设节水型社会等因素，从高效节水考虑，本次综合取值0.43万m3/ km2.d，满足规范要求。

  - 4.5区域用水总量、用水效率控制目标确定

（1）用水总量控制指标

根据《重庆市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（渝府发〔2012〕63 号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（渝府办发〔2013〕95 号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发 2016-2020 年度水资源管理“三条红线”控制指标的通知》（渝府办发〔2016〕152 号），九龙坡区2020年用水总量控制指标为24800万m³，2030年用水总量控制指标为30109万m³，内插值得2025年用水总量控制指标为27650万m³。

根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，2025年末，九龙坡区用水总量为27586万m3，未超过九龙坡区2025年三条红线用水总量指标27650万m³。

九龙工业园区规划年新鲜取水量为3685.95万m3，较2020年增加了1031.04万m3，九龙坡区2020年至2025年区间用水总量空间为2850万 m³，满足园区新增用水总量要求。并且园区用水量已纳入九龙坡区总体需水预测中计算，因此项目取水符合三条红线用水总量指标要求。

根据《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》，水资源五级分区大溪河流域片区2025年分配水量4028万m3，跳蹬河流域片区2025年分配水量17706万m3。

根据九龙坡区水资源分区情况表，九龙工业园区C区位于陶家镇，属于大溪河流域片区，又九龙工业园区C区2025年用水量为1334.42万m3，占比33.13%，满足分区水量指标；九龙工业园区A、B区位于九龙街道、华岩镇、中梁山街道，属于跳蹬河流域片区，又九龙工业园区A、B区2025年用水量为2351.54万m3，占比13.28%，满足分区水量指标。

（2）工业用水效率控制指标

根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，九龙坡区万元GDP用水量较2020年下降5%，其中万元工业增加值用水量较2020年下降5%。

根据前述分析可知，九龙工业园区现状万元工业增加值用水定额为20m³/万元，规划年随着用水效率进一步提高，万元工业增加值用水定额为19m³/万元，较现状年降低5%，与《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》一致，满足节水型社会建设要求。

（3）其他用水效率

根据园区用水需求分析并参考《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，2025年园区主要用水控制指标有：

1）用水总量控制指标为3685.95万m³。

2）居民人均生活用水量为150L/人·d；

3）万元工业增加值用水定额为19m³/万元；

4）公共供水管网漏损率为9%；

5）道路、绿地浇洒用水量为2.0L/m2.d、1.0L/m2.d；

- 5区域节水评价

  - 5.1现状节水水平评价与节水潜力分析

- 5.1.1节水评价范围

本次主要评价《中国开发区审核公告目录》中核准的，且根据重庆九龙工业园区规划发展状况及重庆高新区调整后的园区区域，评价区域面积2116.08hm²，其中A区面积421.06hm²，B区面积897.92hm²，C区面积797.10hm²。

- 5.1.2现状节水水平评价

根据九龙工业园区2020年实际用水量，结合人口、工业产值等基础指标，推算得到现状年用水指标，2020年九龙工业园区A区、B区、C区城镇居民生活人均日用水量分别为208L、185L、161L，万元工业增加值用水量均为20m³。

结合《2019年中国水资源公报》可知，九龙工业园区万元工业增加值用水量20m³，远小于重庆市的42.3m³、长江区的61.7m³和全国的38.4m³，但远大于全国省级最高水平（7.8m³）；城镇居民生活人均日用水量208L，远大于重庆市的166L、长江区的155L和全国的139L持平，远远大于全国省级最高水平（80L）。

由上可知，不同地区用水水平受当地自然气候条件、经济发展水平、生活习惯等多方面因素影响，评价区工业用水水平总体较高，城镇居民生活用水水平总体较低；与用水水平先进地区相比，仍有较大差距，需进一步采取节水措施。

评价区用水水平对比分析成果见表5.1-1。

表5.1-1                   评价区用水水平对比分析表

| 用水指标 | 九龙工业 园区 | 重庆市 | 长江区 | 全国 | 全国省级最高水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元工业增加值用水量（m³） | 20.0 | 42.3 | 61.7 | 38.4 | 7.8 |
| 城镇居民生活人均日用水量（L） | 208 | 166 | 155 | 139 | 80 |

- 5.1.3现状节水潜力分析

（1）工业节水潜力

通过调整产业结构、工艺设备改造更新可以有效的提高工业用水重复利用率、减少单位工业增加值用水量和管网漏损率，具有很大的节水潜力。

根据《节水型社会建设规划编制导则》，工业节水潜力采用下式计算：

dWg=Z0（Wz0－Qzt）

式中：dWg——工业节水潜力（万m³）；

Z0——现状年工业增加值（亿元）；

Qz0——现状年万元工业增加值用水量（m³）；

Qzt——规划年万元工业增加值用水量（m³）。

根据九龙工业园区统计数据，评价区现状年工业增加值为67.80亿元，万元工业增加值用水量为20m³。根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，随着用水效率进一步提高，2025年万元工业增加值用水量较2020年降低5%，因此本次规划年万元工业增加值用水量为19m³。由此计算得工业年节水量为67.80万m³。

评价区农业节水潜力计算成果见表5.1-2。

表5.1-2                 评价区农业节水潜力计算成果表

| 水平年 | 工业增加值（亿元） | 万元工业增加值用水量（m³） | 年节水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 67.80 | 20 | 67.80 |
| 规划年 |  | 19 |  |

（2）生活节水潜力

随着生活水平提高，生活综合用水（包括城乡生活、建筑业和服务业）定额普遍呈现增加趋势。生活用水定额的变化是生活用水正常需求增加与采取节水措施减少共同作用的结果，因此，单从生活用水定额的变化不能全面反映节水的作用。通过节水工程措施如新建、改造供水管网等能够有效降低管网漏损率，从而降低生活用水量，本次主要根据管网漏损率的变化来分析生活用水的节水潜力。

根据《节水型社会建设规划编制导则》，生活节水潜力采用下式计算：

dWgw=Wgw0-Wgw0×（1－η0）/（1－ηt）

式中：dWgw——生活节水潜力（万m³）；

Wgw0——自来水厂供出的生活用水量（万m³）；

η0——现状年供水管网漏失率；

ηt——规划年供水管网漏失率。

根据九龙工业园区统计数据，评价区现状生活用水量为2654.01万m³，供水管网漏失率为9.95%。根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，2025年末城镇公共供水管网漏损率控制在9%以内。由此计算得生活年节水量为25.21万m³。

评价区工业节水潜力计算成果见表5.1-3。

表5.1-3                 评价区生活节水潜力计算成果表

| 水平年 | 自来水厂供出的生活用水量（万m³） | 供水管网漏失率（%） | 年节水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 2654.01 | 9.95 | 25.21 |
| 规划年 |  | 9.00 |  |

（3）总节水潜力

评价区总节水潜力由工业节水潜力和生活节水潜力两部分组成。预计在规划年节水水平情况下，总节水潜力为93.01万m³，其中工业节水潜力为67.80万m³，生活节水潜力为25.21万m³，分别占总节水潜力的72.90%和27.10%。

表5.1-4                  评价区总节水潜力计算成果表

| 行业类别 | 工业 | 生活 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年节水量（万m³） | 67.80 | 25.21 | 93.0 |
| 所占比例（%） | 72.90 | 27.10 | 100 |

综上，与国内外先进地区相比，评价区现状总体用水水平不高，用水效率仍然较低，节水潜力较大。非常规水源利用总量较小，且结构单一，主要为中水回用，用途主要用于城市园林绿化浇灌、市街冲洗用水，其他非常规水源利用不足。

- 5.1.4现状节水存在的主要问题

（1）节水设施与节水技术推广力度不足

节水设施、节水器具的推广范围较窄，主要集中在生活节水，但节水推广的强度不够，目前仅仅是点上改造，面上推广开展力度尚不够；节水技术的研发相对滞后，众多节水环节的瓶颈尚未得到很好地解决，限制了节水设施的进一步推广。

（2）非常规水资源利用率较低

评价区当地地表水资源相对较少，过境水丰富，长久以来形成了以地表水资源为主的水资源开发利用方式，用户对于发展再生水和雨水等非常规水资源利用的意愿不强，且再生水需配套建设独立管网，雨水利用需分散建设收集调蓄设施，一次性投资及后续维护成本较高，造成非常规水资源利用受阻。

（3）节水监管能力还需加强

评价区取用水计量与监控能力不足，节水产品和设施质量良莠不齐，市场监管薄弱。目前仍存在“多龙管水”的局面，难以形成水资源统一高效管理的格局。节水监督机制未建立，缺乏有效约束力，节水社会服务体系尚未形成。

（4）节水理念意识还不强

工业企业、社会公众对本地区水情认识仍存在不足，重开源轻节约的惯性做法尚未根本转变，尚未充分理解节水减排的意义，主动节水意识差，节水器具推广普及有阻力，用水效率仍然低下，节水宣传仍需进一步加强。

  - 5.2节水目标与指标评价

- 5.2.1节水目标评价

坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产、以水定需、因水制宜、量水而行的原则，把水资源作为经济社会发展的最大刚性约束，严格实行总量、强度双控，强化节水约束性指标管理，加强重点领域节水，推进工业节水减排，加强城镇节水降损，开展水效领跑者引领行动、合同节水管理、创建节水型示范单位等，全面提升全民节水意识。到2025年，节水型生产和生活方式基本建立，非常规水利用规模有所增大，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强。

- 5.2.2节水指标评价

本次根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，结合九龙工业园区现状及发展规划，提出总体节水指标、工业节水指标和生活节水指标。

（1）总体节水指标

2025年末，九龙工业园区用水总量控制在3685.95万m³以内，万元GDP用水量较2020年下降1%，其中万元工业增加值用水量较2020年下降5%，工业企业、社会公众节水意识明显提升，节水型社会建设取得显著成效。

（2）工业节水指标

工业节水以提高水的利用效率与效益为核心，以降低耗水定额和提高水重复利用率为关键，以高耗水行业为重点，以建立节水型工业为目标，以企业为主体，加大以节水为重点的产业结构调整和技术改造力度，强化工业节水管理。拟定到2025年末，规模以上工业水循环利用率稳定在90%以上，工业用水计量率达到100%，重点行业年用水量10万吨以上企业节水型企业建成率保持100%。

（3）生活节水指标

生活节水以降低城镇公共供水管网漏损率、提高节水器具普及率为关键，强化城镇用水管理，以用水计量和定额供水为重点，初步建立起城镇生活节水体系框架，建立合理的水价形成机制，控制人均综合生活用水量过快增长。拟定到2025年末，城镇公共供水管网漏损率控制在9%以内，新建小区节水器具普及率100%。

九龙坡区直管区域节水主要指标见表5.2-1。

表5.2-1                九龙坡区直管区域节水主要指标表

| 目标类型 |  | 序号 | 指标名称 | 单位 | 现状年 | 规划年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 |  | 1 | 用水总量 | 万m³ | 2654.01 | 3685.95 | 约束性 |
|  |  | 2 | 万元GDP用水量较2020年下降 | % | - | 1 | 约束性 |
|  |  | 3 | 万元工业增加值用水量较2020年下降 | % | - | 5 | 约束性 |
| 分领域目标 | 工业 | 4 | 规模以上工业水循环利用率 | % | 90.51 | ≥90 | 预期性 |
|  |  | 5 | 工业用水计量率 | % | - | 100 | 预期性 |
|  |  | 6 | 重点行业年用水量10万吨以上企业节水型企业建成率 | % | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 城镇生活 | 7 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 9.95 | 9 | 预期性 |
|  |  | 8 | 新建小区节水器具普及率 | % | 100 | 100 | 预期性 |

不同地区用水水平受当地自然气候条件、经济发展水平、生活习惯等多方面因素影响，评价区工业用水水平总体较高，城镇居民生活用水水平总体较低，在现状条件下，结合各行业“十四五”规划，在不过盲目过高情况下，提出2025年节水指标，是合理的，在采取相应的节水措施后，各项指标是可达的。

  - 5.3规划水平年节水符合性评价

- 5.3.1需水预测节水符合性评价

（1）用水定额合理性分析

现状万元工业增加值用水量为20m³，规划年随着用水效率进一步提高，万元工业增加值用水量为19m³，较现状年降低5%，满足节水型社会建设要求。

《室外给水设计规范》（GB50213-2018）第4.0.6条规定“浇洒道路用水可按浇洒面积乘以2.0～3.0L/m²·d计算；浇洒绿地用水可按浇洒面积乘以1.0～3.0L/m²·d计算。”本规划从节约用水角度考虑道路及绿地浇洒定额限定用下限值2.0L/m²·d，浇洒绿地用水限定用下限值1.0L/m²·d，因此生态用水定额是合理的。

根据《重庆市水利局 重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66号），城市居民成套住房用水定额为150L/（人·d），本次居民生活用水定额取值150L/（人·d），满足用水定额要求。

（2）经济指标合理性分析

现状年园区工业增加值为68亿元，其中A、B、C区工业增加值分别为3.83亿元、37.91亿元、26.07亿元，预计2025年分别为5.21亿元、51.65亿元、35.52亿元。工业增加值增长率为6%，经济指标逐年增加，符合区域经济发展趋势。

（3）单位用地综合用水量指标分析

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），工业用地最高用水量指标为0.30～1.50万m³/ km²·d，日变化系数取1.2，则工业用地平均日用水量指标为0.25～1.25万m³/ km²·d。本次规划区主要以工业用地为主，考虑国家宏观节水政策，建设节水型社会等因素，从节水考虑，本次综合取值0.43万m³/ km².d，满足规范要求。

综上所述，本次需水预测中用水定额取值合理，满足节水要求。

- 5.3.2供水预测节水符合性评价

重庆九龙工业园区主要由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂，其中和尚山水厂向A区供水，丰收坝水厂向B区供水，西彭水厂向C区供水。

从年水量分析，规划年和尚山水厂长江取水口断面处多年平均可供水量为1281亿m³，P=97%情况下可供水量为632亿m³。和尚山水厂年取水量为12194万m³，仅分别占多年平均、P=97%可供水量的0.095%、0.193%。

从年水量分析，规划年丰收坝水厂长江取水口断面处多年平均可供水量为1284亿m³，P=97%情况下可供水量为635亿m³。丰收坝水厂年取水量为13936万m³，仅分别占多年平均、P=97%可供水量的0.109%、0.219%。

从年水量分析，规划年德感趸船及西南铝业长江取水口断面处多年平均可供水量为1284亿m³，P=97%情况下可供水量为635亿m³。德感趸船及西南铝业取水口设计取水量分别为9万m³/d、30万m³/d，合计取水39万m³/d，年取水量12940万m³/d，仅分别占多年平均、P=97%可供水量的0.101%、0.204%。

综上所述，本区域已纳入上述工程供水范围，供水预测满足节水要求。

- 5.3.3水资源配置方案节水符合性评价

和尚山水厂目前供水规模为35万m³/d，2025年与目前供水规模一致。

丰收坝水厂现状规模30万m³/d，规划水平年2025年，水厂扩建至40万m³/d。

西彭水厂扩建一期工程设计规模20万m³/天，需要在2020年启动，2022年投产；2025年，西彭水厂扩建二期工程设计规模20万m³/天，总规模达到40万m³/天，需要结合渝西水资源配置工程的通水时间，适时开展建设。由于供水形势紧张，需要对老西彭水厂进行技改，提高产能。技改工程实施后，2022年老西彭水厂供水规模将扩至9万m³/d，并结合新西彭水厂的建设时序，适时关停。

表5.3-1             九龙工业园区2025年水资源配置成果表

| 分区 | 水厂供水量 |  | 供水水厂 | 2025年供水规模（万m³/d） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年供水量 （万m³） | 最高日供水量 （万m³/d） |  |  |  |
| A区 | 581.45 | 1.91 | 和尚山水厂 | 35 | 5.46% |
| B区 | 1770.09 | 5.82 | 丰收坝水厂 | 40 | 14.55% |
| C区 | 1334.42 | 4.39 | 西彭水厂 | 40 | 10.97% |
| 合计 | 3685.95 | 12.12 |  | 115 |  |

由于九龙工业园区A、B、C三区的供水相对独立，不存在交叉供水，因此，本次从分别分析水厂的供水规模是否满足需水要求。A区2025年最高日需水量占和尚山水厂供水能力的5.46%；B区2025年最高日需水量站丰收坝水厂供水能力的14.55%；C区2025年最高日需水量占西彭水厂供水能力的10.97%。根据各水厂的初步设计报告以及水资源论证报告，在确定水厂规模时九龙工业园区均在其供水范围内。

综上所述，九龙工业园区水资源配置方案符合节水要求。

- 5.3.4取用水必要性与可行性评价

（1）取用水必要性

重庆九龙工业园区是国家发改委核准的省（市）级特色工业园区，是国家首批新型工业化示范基地、再制造基地。2018年，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会等6部委《公告》（2018年第4号）中，中国开发区审核公告目录（2018年版）核定了重庆九龙工业园区范围。根据九龙工业园区的规划发展状况及重庆高新区成立，现状A、B、C区均有调整，调整后总面积2116.08hm²。因此，作为九龙坡区工业经济发展的重要平台，按照园区的规划发展定位，其取用水是必要的。

（2）取用水可行性

园区取水水源为和尚山水厂、丰收坝水厂以及西彭水厂，取用水符合国家水资源相关政策和重庆市地方法律法规，符合地区社会经济发展需要，工程建设后具有显著的社会效益、经济效益。和尚山水厂、丰收坝水厂以及西彭水厂取水量占流域来水比例较少，对流域水资源量影响很小。园区来水利用后全部进入市政管道或污水处理厂，集中处理达标后，再进行排放；通过水量循环，来水大部分又回归原水体，对流域水量基本没有影响。综上所述，九龙工业园区取用水是可行的。

- 5.3.5取用水规模合理性节水评价

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发2016-2020年度水资源管理“三条红水线”控制指标的通知》（渝府办发〔2016〕152号）、《重庆市人民政府办公厅关于调整九龙坡区等8个区2030年用水总量控制目标的通知》（渝府办〔2018〕14号），九龙坡区2019年用水总量控制指标为24700万m³，2030年用水总量控制指标为30109万m³，2025年用水总量控制指标为27650万m³（根据2019年用水总量与2030年用水总量插值得到）。2019年九龙坡区用水总量为23365万m³，较用水总量控制指标富余空间为4285万m³，还具有一定的开发利用潜力。

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）适用于城市总体规划的给水工程规划，考虑了国家的宏观节水政策及建设节水型社会的要求。对于评价区的打造应以引进的企业是低耗能、节水型的科技创新型现代企业为主体。因此，根据不同用水结构进行分项预测，在城市现状用水情况的基础上，根据近期用水增长趋势，确定各项需水预测成果。该方法预测的成果，不仅更符合区域实际情况，同时还能极好地体现城市用水结构。至2025年，园区年需水量为3685.95万m³。

综上分析，在园区规划年用水总量预测中，已充分考虑了用水定额和区域水资源条件，满足节水型社会建设要求，其取用水规模是合理的。

  - 5.4节水措施方案与节水效果评价

- 5.4.1节水措施方案

（1）工业节水

1）优化调整产业结构

坚持以水定产的原则，统筹给水、节水、排水、污水处理与再生利用等用水管理与产业发展的协调。根据区域水资源条件和行业特点，科学调整产业结构布局。将发展节水型工业与产业结构调整有机结合起来，发展符合国家产业政策、水资源消耗少、用水效率高的产业，严格控制高耗水、高污染项目建设。

2）大力推进工业节水改造

完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。大力推广高效洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标。对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。

3）推动高耗水行业节水增效

实施节水管理和改造升级，采用差别水价以及树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，要依法严格查处。

4）积极推行水循环梯级利用

园区要统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。推进现有企业开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

5）落实企业水平衡测试工作

全面开展工业企业的水平衡测试工作，根据水平衡测试结果，采取工程措施全面整治工业企业内的跑、冒、漏现象。企业按照节水型企业创建的要求，每三年开展一次水平衡测试工作。从各方面提高用水水平，全面建成节水型企业。

（2）生活节水

1）全面推进节水型城市建设

提高城市节水工作系统性，将节水落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造；结合海绵城市建设，提高雨水资源利用水平；重点抓好再生水利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，优先使用再生水，提升再生水利用水平，鼓励构建城镇良性水循环系统。

2）大幅降低供水管网漏损

加快制定和实施供水管网改造建设实施方案，完善供水管网检漏制度。加强公共供水系统运行监督管理，推进城镇供水管网分区计量管理，建立精细化管理平台和漏损管控体系，协同推进二次供水设施改造和专业化管理。重点推动老城区、老校区等管网高漏损区域节水改造，逐步降低管网漏损率。

3）推进城镇供水管网分区计量管理

根据住建部《城镇供水管网分区计量管理工作指南—供水管网漏损管控体系构建》（试行），建设供水管网漏损控制系统，对管网巡查探漏、分区DMA计量、流量和压力数据等进行统一管理，提高综合分析和辅助决策能力，提升漏损控制水平。加强水表检定和更换，对收费计量水表进行定期检定及定期轮换。

4）深入开展公共领域节水

城市园林绿化宜采用喷灌、微灌等节水灌溉方式。公共机构要开展供水管网、绿化浇灌系统等节水诊断，推广应用节水新技术、新工艺和新产品，提高节水器具使用率。大力推广绿色建筑，新建公共建筑必须安装节水器具。

5）加大推广使用节水器具

加大力度推广应用节水型设备和器具，推进节水产品推广普及。城市建成区内公共建筑、公共区域（厕所）等非居民住宅建筑的用水器具，应当在全面调查摸底基础上，按照实际情况制定换装计划并实施。鼓励老旧居民小区自主开展用水器具改造，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具。

（3）非常规水源利用

1）加快推进海绵城市建设

推行海绵城市建设，将评价区内新建项目按照海绵城市建设标准全面纳入基本建设审批程序，在土地出让函上明确海绵城市建设指标，在规划方案设计、施工图设计审查阶段编制海绵城市建设专篇，形成了海绵城市建设长效机制；认真梳理海绵城市建设试点近建区项目，按照雨水分区目标任务全面推进项目建设。

2）推进再生水梯级循环利用

工业生产、城市绿化、道路清洗、车辆冲洗、建筑施工、消防、河道生态补水等用水，要优先使用再生水。工业园区配套污水处理厂进行中水回用。

- 5.4.2节水效果评价

（1）经济效益

实施节约用水可以取得较大的直接经济效益。通过节约用水的实施，不仅可以节约用水量，减少城市供水系统的建设和运行成本，而且可以减少城市污水的排放量，减少城市污水收集处理系统的建设和运行成本。另外，通过非常规水资源利用以及分质供水的实施，也减少了供水系统的建设和运行成本。

（2）社会效益

节水不是简单地压缩经济社会用水，而是在充分保证经济社会发展用水需求，客观分析经济社会发展与水资源供需关系的基础上，通过技术、管理、法律、行政等手段，节约水资源。节水工作开展，将有效地提高水资源的利用效率与效益，高效节约与优化配置水资源，避免水事纠纷，促进经济社会和谐健康发展。

1）在工业节水方面，通过调整产业结构、生产工艺改造等措施，节约水资源，遏制水污染加剧，引导产业走向科技含量高、资源消耗低、环境污染少、生态效益高的新型工业化道路，促进经济增长方式转变，实现经济社会又好又快发展。

2）在城镇节水方面，通过生活节水器具推广、居民饮用水供水管网改造、中水回用工程以及一系列节水制度的实施，有效节约水资源，提高居民生活质量。

3）广泛地开展节水宣传和教育，将提高社会公众节约资源和环境保护的意识，从而增加经济社会可持续发展的动力。

（3）生态效益

生态与环境效益主要体现在维持了基本生态用水，减少排污量的同时改善生态与环境，提高水资源承载能力，促进水资源可持续利用。

1）工业节水采取了优化产业结构和空间布局，控制高耗水企业，改进加工程序和生产工艺、引进先进技术等措施，有效地提高了水的重复利用率，减少了入河排污量，达到了“节水减排降污”的目的，有效保护了生态安全。

2）城镇供水管网得到了逐步改造，使用年代长久和低材质供水管网的逐步更换一新，有效地降低了供水损耗，减轻了供水中重金属和有害物质的二次污染。

3）有计划地逐步实施再生水的利用，一方面可有效地节约淡水资源，实现水资源的再生和循环使用，另一方面可以有效控制污染物排放，改善水环境质量。

- 5.4.3节水保障措施

（1）加强组织领导，强化责任落实

各级相关部门要高度重视节约用水工作，将节约用水工作纳入经济社会发展规划内容。各有关部门把节约用水工作纳入经济社会发展综合实际政绩考核内容，以考核为抓手，强化目标责任管理，推动节约用水工作开展。各有关部门、园区认真组织方案的实施，建立相应的协调机制，明确责任和分工，确保责任到位、措施到位、投入到位。按照职责分工，履行好组织、协调、监督、管理的职责，加大工作力度，落实目标任务，加强节约用水工作考核评估，确保节水方案的顺利实施。要做到同落实、同考核、同监督，确保节约用水的各项指标和措施落到实处。

（2）完善体制改革，深化综合管理

加大水资源管理体制改革与创新的力度，完善开发利用与节约保护相协调的水资源综合管理体制，建立各方参与、民主协商、共同决策、分工负责的议事决策机制和高效的执行机制。强化对水资源的综合管理，对水资源进行统一规划、统一配置、统一调度，提高水资源的集约高效利用能力，保障节水目标实现。要强化区水行政主管部门的水资源管理与监督职能，加强对取用水户水资源开发利用全过程的监管，协调好水资源开发利用与节约保护的关系，切实提高社会管理和公共服务的水平，规范水事行为，推进水资源利用方式从粗放型向集约化转变，促进水资源的合理开发、节约利用、有效保护和科学管理，实现水资源的可持续利用。

（3）健全管理制度，强化依法管水

制定以水权管理为核心内容，水资源配置、特殊情况下的水资源统一调配政策、水资源保护相统一的水资源管理政策；制定污水治理和排放政策，工业、生活废污水实行总量控制，有偿排放，严格执行废污水排放标准和收费标准。

继续加强水行政执法队伍建设，提高人员素质和执法效率，增加执法透明度，树立良好形象。加强基层水政监察队伍建设，加强区水行政执法大队，发展园区支队，促使形成覆盖全区域的水行政执法网络；完善水行政执法责任制、水行政执法巡查制度等制度；提高执法人员文化水平、水利专业知识和综合素质。

加强对领导干部的法制教育。领导干部到任前应经过一定学时的水政策法规知识培训，并把学习法律法规作为领导干部绩效考核的重要依据。加强对水行政执法人员的教育与培训，提高执法水平。结合国家每5年的普法活动，普及水政策法规知识。对于水事纠纷和水事案件的处理情况应予以公告，让群众及时了解和学习。

（4）拓宽融资渠道，加大投资力度

财政部门要整合各有关部门节水专项资金，完善节水投入机制，保障节水工作有稳定的投入。继续加大对工业节水技术改造的支持力度。对用水监测与计量设施安装和改造、非常规水源利用等方面给予专项资金支持。安排专项资金重点支持节水试点及示范区工程建设。市级财政要加大对属于市级事权的节水项目支持力度，合理分担属于市、区共同事权的节水项目资金。积极争取中央资金支持，采取专项转移支付等方式，对节水项目实施“以奖代补”。城市供水管网改造、再生水利用示范项目资金主要由地方和企业筹资投入，同时要积极争取国家支持。

完善政府、企业、社会多元化节水投融资机制，引导社会资金参与，积极鼓励民间投资，拓宽融资渠道，鼓励民间资本投入节水设备（产品）生产、工业节水改造、城市管网改造、污水处理再生水利用等项目。建立相应的水市场和制订有利于鼓励参与节水的运作制度，促进建立节水投融资长效机制。支持循环经济、再生水利用等领域企业发行短期融资券、中期票据、企业债、公司债等直接债务融资工具。积极发挥政策性银行等金融机构对节水项目资金支持的重要作用，重点支持循环经济、水资源节约、再生水利用等领域，开展绿色信贷政策导向效果评估。

（5）加强宣传教育，营造节水氛围

利用电视、网络、手机、社区报栏等多种宣传形式，开展世界水日、中国水周、城市节水宣传周、节水志愿者活动和“节水使者”评选活动、中小学“绿色小使者”评选活动等形式多样的主题宣传活动，普及节水知识，增强全社会的水资源忧患意识和节约保护意识。深入开展基层节水文化建设，营造节约用水的社会氛围，提高公众节水意识和节水技能，加强对节约资源和保护环境价值理念的传播。

  - 5.5节水评价结论与建议

- 5.5.1节水评价结论

通过园区所在区域现状年用水水平对比可以看出，现状用水水平总体上处于中上游水平，用水效率尚可，但是仍有进一步的提升空间。各项节水目标及节水指标根据相关规范以及文件要求，具备可行性；水资源配置符合地区要求，区域用水总量以及用水效率各项指标控制在“三条红线”范围内；供水区现有供水工程可通过控制漏损进一步增加供水能力，项目的建设可以保证企业经济健康、可持续发展，是必要可行的；在工程布局时考虑到规划水平年节水要求，供水均采用管道供水，水量利用率达到较高水平。总体来说，本项目的建设符合节水要求。

- 5.5.2节水评价建议

为全面落实中央“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，牢固树立五大发展新理念，以提高水资源利用效率和效益为核心，以全面实行最严格的水资源管理制度为重点，以水资源统一管理为保障，以制度创新为动力，为充分合理有效的利用和保护水资源，结合园区发展，提出如下建议：

（1）主管部门和园区要高度重视节水工作，将节水工作纳入园区考核。以考核为抓手，强化目标责任管理，建立相应的协调机制，明确相关部门的责任和分工，确保责任到位、措施到位、投入到位。按照职责分工，履行好组织、协调、监督、管理的职责，加大工作力度，落实规划目标任务，加强节水工作的考核评估。

（2）广泛开展节水宣传，强化公众参与力度，增强节水意识，经常性开展节水公益宣传活动，宣传全区水资源现状及节约用水知识，提升居民珍惜水，节约水，保护水的观念，并影响和带动身边人加入到节约和保护水资源的行列中来，让节约用水成为园区的生活习惯，以及让更多的人了解水环境，节约水资源。

节水评价登记表

水利规划（       非水利规划（       水利工程项目（       非水利建设项目（

| 规划或建设项目名称 |  | 重庆九龙工业园区水资源论证区域整体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 委托单位 | 重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  | 精佳建设工程集团有限公司 |  |  |  |
|  | 所在行政区域和流域 | 九龙坡区 |  |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  | 重庆九龙工业园区 |  |  |  |
|  | 评价范围水资源条件 | 年降水量（mm） |  | 1180 |  |  | 年蒸发量（mm） |  |  | 864 |  | 人均水资源量（m³） |  |  | 200.3 |
| 二、用水 量与经济 社会发展 指标 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |
|  |  | 年 |  | 年 |  |  | 年 |  |  | 2020 年 |  | 2025 年 |  |  | 年 |
|  | 用（需）水量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2654.01 |  | 3685.95 |  |  |  |
|  | 农业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
|  | 工业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.09 |  | 47.62 |  |  |  |
|  | 生活用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.51 |  | 23.43 |  |  |  |
|  | 总人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.60 |  | 15.77 |  |  |  |
|  | 地区生产总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920000 |  | 4095500 |  |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 678000 |  | 923800 |  |  |  |
|  | 实际灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
| 三、节水 指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |  |  | 国内现状 平均值 |  | 同类地区 现状平均值 |  |  | 同类地区 现状先进值 |
|  | 万元地区生产总值用水量 （可比价，m³） | 9.1 |  | 9.0 |  |  |  |  |  | 73 |  | 85 |  |  | 40 |
|  | 万元工业增加值用水量 （可比价，m³） | 20 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45.6 |  | 51.6 |  |  | 44.6 |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 工业用水重复利用率（%） | 90.51 |  | ≥90 |  |  |  |  |  | 89.5 |  | 90.8 |  |  | 94.3 |
|  | 耕地实际灌溉亩均用水量（m³/亩） | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 节水灌溉工程面积占比（%） | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 高效节水灌溉面积占比（%） | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 公共供水管网漏损率（%） | 9.95 |  | 9 |  |  |  |  |  | 14.7 |  | 13.8 |  |  | 12.8 |
|  | 再生水利用率（%） | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 非常规水源利用水平（%） | / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 生活节水器具普及率（%） | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 66.4 |  | 52.5 |  |  | 62.4 |
| 四、用水 定额 | 主要产品或行业名称 | 万元地区生产总值用水量（m³） |  | 万元工业增加值用水量（m³） |  |  | 城镇居民生活人均日用水量（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状水平年 | 9.1 |  | 20 |  |  | 161~208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 | 9.0 |  | 19 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家或省级管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、用水总量控制 | 指标名称 | 现状水平年 |  | 现状水平年 控制指标 |  |  | 规划水平年1 指标值 |  |  | 规划水平年1 控制指标 |  | 规划水平年2 指标值 |  |  | 规划水平年2控制指标 |
|  | 用水总量（万m³） | 23365 |  | 24700 |  |  | 27586 |  |  | 27650 |  |  |  |  |  |
| 六、节水供水潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  | 供水端挖潜增供（万m³） |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 农业 |  |  | 工业 |  |  | 生活 | 合计 | 供水系统提升 |  | 非常规水源利用 |  |  |
|  | 规划水平年1 | 93.01 | / |  |  | 67.80 |  |  | 25.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、取用水规划 | 新增取用水量（万m³） | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |  |  | 取用水规模 （万m³） |  | 现状水平年 |  | 规划水平年1 |  | 规划水平年2 |  |
|  |  | 1031.04 |  |  |  |  |  |  |  | 2654.01 |  | 3685.95 |  |  |  |

填表说明：非水利建设项目在第“二”栏只填写规划水平年需水量、第“三”栏主要填写自选指标、第“六”栏不填写。

- 6区域水资源配置方案

  - 6.1区域现状水资源配置情况

根据园区水资源配置总体方案，园区现状主要由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂。其中和尚山水厂向九龙工业园区A区供水，丰收坝水厂向九龙工业园区B区供水，西彭水厂向九龙工业园区C区供水。

（1）和尚山水厂

重庆市自来水有限公司和尚山水厂兴建于1988年10月，扩建于2018年，现供水规模为35万m³/d。该厂位于重庆市九龙坡区杨家坪天宝路，以长江水作源水，水源地位于九龙坡区九龙滩，占地面积158.6亩，其中净水场占地92亩，供水范围为杨家坪、谢家湾、石坪桥、黄桷坪、石桥铺、渝州路街道、九龙街道。水厂工艺流程为：长江源水→取水泵房（干井卧式泵立装）→格网配水井→斜管平流预沉池→斜管沉淀池→“V”型滤池→清水池→二级泵房→城市管网→三级加压→四级加压。主要向重庆市主城区中部片区大杨石组团、渝中组团供应城镇居民生活用水和部分一般工业用水。

根据水厂提供资料，和尚山水厂2020年供九龙坡区的水量为9000万m3，九龙工业园区A区2020年用水量为545.59万m3，占比6.06%。

（2）丰收坝水厂

丰收坝水厂位于大渡口区跳蹬镇石盘村，丰收坝水厂现状规模30万m3/d，以长江为水源，取水点设在石盘村上游150m处，通过位于江心的取水头部经引水隧洞自流至取水泵房后提升至配水井。丰收坝水厂现状总用地面积148.16亩，一期用地面积132.67亩，二期用地面积15.49亩。丰收坝水厂采用“机械混合＋预沉池＋斜管二沉池＋气水反冲洗V型滤池＋消毒”的工艺。丰收坝水厂在九龙坡区的供水范围为华岩镇、中梁山街道、九龙工业园C区（巴福）、巴国城。

根据水厂提供资料，丰收坝水厂2020年供九龙坡区的水量为1825万m3，九龙工业园区B区2020年用水量为1284.66万m3，占比70.39%。

（3）西彭水厂

西彭水厂位于重庆市九龙坡区西彭镇双岗村，现状最大供水能力为5万m3/d，总占地面积约19.6亩；供水范围为：西彭镇、陶家镇、巴福镇、石板镇等生活及工业供水，西彭水厂采用一次处理后的原水经可调式静态混合器混合后，进入栅网絮凝－斜管（斜板）沉淀池沉淀后，采用V型滤池过滤，液氯消毒的工艺流程，既能保证供水水质，又能达到所需要的规模。

根据水厂提供资料，西彭水厂2020年供九龙坡区的水量为1616万m3，九龙工业园区C区2020年用水量为823.77万m3，占比50.98%。

  - 6.2区域水资源配置方案

按照《重庆市城乡总体规划（2007～2020）》（2011年修订，2014年深化），城市空间结构为“一城六片、多中心组团式”。都市区由中部、北部、南部、西部、东部六大片区组成，中心城区包括中部、北部、南部片区。以片区为格局有机组织城市人口和功能，各片区具有相当的人口规模，城市功能完善，既相对独立，又彼此联系，相互协调发展。

根据重庆市主城空间结构图，本次评价范围内的九龙工业园区A区、B区分别位于中部片区的大杨石组团、大渡口组团，C区位于西部片区的西彭组团。

图6.2-1 主城区空间结构图

- 6.2.1中部片区水厂配置

中部片区范围为中梁山以东、铜锣山以西，长江和嘉陵江环抱的区域，包含渝中组团、大杨石组团、沙坪坝组团、大渡口组团、歌乐山－中梁功能区。

渝中组团：为两江交汇的半岛地区。市级行政办公所在地，市级商业中心；解放碑地区是城市中心的重要组成部分，主要承担中央商务区的商贸功能和部分商务功能；朝天门是水上客运中心。

大杨石组团：由杨家坪、大坪、石桥铺等地区组成。杨家坪是城市副中心；袁家岗是市级体育中心；石桥铺地区是国家级高新技术开发区所在地重点发展高新技术产业和高端商务商贸、电子商务、文化创意产业。

沙坪坝组团：由沙坪坝、上桥、双碑、井口等地区组成。沙坪坝是城市副中心；市级科教文化中心。

大渡口组团：由新山村、九宫庙、建胜、中梁山、跳蹬等地区组成。重钢搬迁后原址分担杨家坪城市副中心部分职能，重点发展文化娱乐、工业旅游、商务、商贸功能；中梁山、跳蹬、建胜是现代制造业基地之一；回坝地区为物流基地；金鳖寺、白居寺、钓鱼嘴及滨江地带为城市南部的生态旅游休闲区。

根据《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》，至2025年，汉渝路、黄沙溪两座水厂关闭，井口水厂扩建至40万m3/d，其中向中部片区外的西永组团，青凤组团，回龙坝片区分别调水11.5万m3/d、5万m3/d、5万m3/d，总计调出水量21.5万m3/d；丰收坝水厂扩建至40万m3/d；和尚山水厂扩建至35万m3/d；中部片区总处理规模达到123.5万m3/d，可以满足中部片区最高日需水量为113.2万m3/d的供水要求。

表6.2-1              中部片区水厂处理规模及建设规划表

| 序号 | 水厂名称 | 规划2025年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理规模 | 外调水量 | 中部片区供水规模 |
| 1 | 井口水厂 | 40 | 21.5 | 18.5 |
| 2 | 丰收坝水厂 | 40 | 0 | 40 |
| 3 | 和尚山水厂 | 35 | 0 | 35 |
| 4 | 高家花园水厂 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 大溪沟水厂 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 打枪坝水厂 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 汉渝路水厂 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 黄沙溪水厂 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 145 | 21.5 | 123.5 |

- 6.2.2西部片区水厂配置

西部片区范围：缙云山与中梁山之间的区域，包含西永组团、北碚组团、西彭组团、走马功能区。

西彭组团：由西彭、陶家、巴福、石板、铜罐驿等地区组成。主要的工业发展区，现代制造业基地之一，铝加工基地。积极培育陶家城市副中心。

根据《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》，至2025年西部片区水厂总处理规模达到80万m3/d，可以满足西部片区最高日需水量为77.86万m3/d的供水要求。

表6.2-2                西部片区水厂布局规划方案表

| 序号 | 现状水厂名称 | 水源 | 2025年水厂规模（万m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学城水厂 | 长江 | 20 |  |
| 2 | 西彭水厂 | 长江 | 40 |  |
| 3 | 红工水厂 | 嘉陵江 | 20 |  |
|  |  |  | 80 |  |

- 6.2.3水厂水源

      - 6.2.3.1和尚山水厂取水水源

和尚山水厂取水工程以长江为水源，取水点位于九龙坡区九龙滩。

      - 6.2.3.2丰收坝水厂取水水源

丰收坝水厂取水工程以长江为水源，取水点设在石盘村上游150m处。

      - 6.2.3.3西彭水厂取水水源

（1）现状取水水源

现状西彭水厂自身没有取水泵房，经与西南铝业自备水厂达成协议，原水由西铝水厂黄磏预处理车间提供，原水泵房以长江水为原水（保证率99%），采用湿式深井泵房取水，原水加压后经两根DN900输水管送至西铝水厂黄磏预处理车间进行预处理，再通过DN700管道接入西彭水厂厂区。

根据《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》，现状西铝原水取水泵站供西彭水厂部分（市政供水）将关停，西彭水厂原水将由渝西水资源配置工程金刚沱泵站供水，由于渝西水资源配置工程工期长，为保障西彭水厂扩建工程一期建成后原水供给，水厂运行前期原水将由德感设趸船取长江水供给。

（2）德感设趸船取水工程

本工程位于江津区石家湾郑家梁隧道附近，长江左岸，距江津区约12km。工程建设任务为解决渝西水资源配置工程建设期内江津区北部片区、西彭镇（除西铝集团的生产用水外）、陶家镇、石板镇、巴福镇、白市驿镇、含谷镇、金凤镇、走马镇、大学城片区部分区域的生活生产用水缺口。

由于渝西水资源配置工程工期长，为保障西彭水厂扩建工程一期建成后原水供给，水厂运行前期原水将由德感设趸船取长江水供给。该工程主要内容为新建取水泵船工程：新建30万m3/d的临时取水泵船1座，位于江津区石家湾郑家梁隧道附近，其中供西彭水厂扩建工程20万吨/d，供和爱水厂10万吨/d。

临时泵房内设5台卧式离心泵泵位，其中大泵3台，小泵2台，1台大泵备用。大泵对应流量为4460m3/h，扬程为75m，功率1400kW。

小泵流量为2230m3/h，扬程75m，功率710kW。泵船最大取水能力为13375m3/h，临时泵船长58.20m，型宽13.5m，总宽15.5m、泵船型深2.5m，设计吃水1.2m。新建取水泵船至江津德感加压站调蓄水池的原水输水管线1根，管径DN1600，管道长度约3.2km。同时设置调蓄水池一座，有效容积为5000m3。

德感趸船选址无法避开长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区，建议西彭水厂业主编制泵站对江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区水生生物及生境影响专题评价报告，并报送农业农村部长江流域渔政监督管理办公室审批，做好对水生生物的保护和补偿措施。

（3）渝西水资源配置工程

①渝西水资源配置工程

渝西水资源配置工程受水区范围为重庆市长江以北、嘉陵江渠江以西区域，包括沙坪坝区中梁山以西、九龙坡区中梁山以西，江津长江以北以及合川永川、大足、璧山、铜梁、潼南、荣昌等区全部，国土面积1.18万km2，涉及11个区。现状受水区总人口740万人，城镇化率60%；国内生产总值3773亿元；农田灌溉面积340万亩，其中保灌面积185万亩。

2030水平年，渝西水资源配置工程新增供水量10.18亿m3（其中新建工程供水9.83亿m3），其中城乡生活4.83亿m3、工业用水5.35亿m3。新建7座水源泵站设计流量合计40.20m3/s，其中金刚沱泵站设计流量28.60m3/s、草街泵站设计流量4.40m3/s。

图6.3-2  工程规模示意图

渝西水资源配置工程采用“大集中、小组团”的总体布置方案。受水区南片采用大集中方案，新建长江金刚沱泵站和嘉陵江草街泵站，由输水管线和调蓄水库形成长江嘉陵江两江互济的水资源配置格局；受水区北片采用小组团方案，就近分散从涪江、渠江提水。

江津、九龙坡、沙坪坝、璧山采用大集中提水方案，由长江两个水源和一条输水干线组成。在江津油溪镇新建长江金刚沱泵站提水至圣中水库，再从圣中水库自流输水至江津德感，加压后送至九龙坡西彭水厂；其间从油溪分水口分水至江津油溪水厂支线，德感加压站加压分水至江津德感水厂支线。

西彭水厂新址

德感加压站

金刚沱泵站

圣中水库

图6.2-3  西彭水厂供水管道平面布置示意图

②渝西水资源配置工程原水水量及输水管线

根据《渝西水资源配置工程》相关内容，设计在95%频率供水流量的基础上考虑日变化系数，金刚沱泵站输水干线共有6个分水口，各分水口设计流量合计29.99m3/s，再考虑圣中水库蒸发渗漏损失0.12m3/s，金刚沱泵站设计提水流量为30.11m3/s。

其中输水干线上西彭分水口直接输水至西彭水厂。西彭分水口为德感加压站加压出水，德感加压站至西彭水厂原水管线考虑供水安全性，原水干管为两根K8/20.0（壁厚）DN2000球墨铸铁管线，管线长度18598米。考虑城镇供水日变化系数，西彭分水口设计流量取8.10m3/s，满足西彭水厂终期规模。

图6.2-4  渝西水资源配置工程金刚沱泵站至西彭水厂供水示意图

- 6.2.4九龙工业园区规划年水资源配置

根据园区水资源配置总体方案，园区现状主要由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂。其中和尚山水厂向九龙工业园区A区供水，丰收坝水厂向九龙工业园区B区供水，西彭水厂向九龙工业园区C区供水。

和尚山水厂目前供水规模为35万m3/d，2025年与目前供水规模一致。

丰收坝水厂现状规模30万m3/d，规划水平年2025年，水厂扩建至40万m3/d。

根据《西彭水厂扩建一期工程初步设计报告》，西彭水厂扩建一期工程设计规模20万吨/天，在2020年启动，2022年投产；2025年，西彭水厂扩建二期工程设计规模20万吨/天，总规模达到40万吨/天，需要结合渝西水资源配置工程的通水时间，适时开展建设。西彭水厂再根据水量增长情况，适时启动后续建设，在2030年前达到终期规模70万吨/天。由于供水形势紧张，需要对老西彭水厂进行技改，提高产能。技改工程实施后，2022年老西彭水厂供水规模将扩至9万吨/d，并结合新西彭水厂的建设时序，适时关停。

表6.2-3              九龙工业园区2025 年水资源配置成果表

| 分区 | 水厂供水量 |  | 供水水厂 | 2025年供水规模 （万m3/d） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年供水量万m3 | 最高日供水量 万m3/d |  |  |  |
| A区 | 581.45 | 1.91 | 和尚山水厂 | 35 | 5.46% |
| B区 | 1770.09 | 5.82 | 丰收坝水厂 | 40 | 14.55% |
| C区 | 1334.42 | 4.39 | 西彭水厂 | 40 | 10.97% |
| 合计 | 3685.95 | 12.12 |  | 115 |  |

因为九龙工业园区A、B、C三区的供水水厂相对独立，不存在交叉供水，因此本次从分别分析水厂的供水规模是否满足需水要求。

A区2025年最高日需水量占和尚山水厂2025年供水能力的5.46%；B区2025年最高日需水量站丰收坝水厂2025年的供水能力为14.55%；C区2025年最高日需水量占西彭水厂2025年的供水能力的10.97%。并且根据各水厂的初步设计报告以及水资源论证报告，各水厂在确定水厂规模时九龙工业园区均在其供水范围内。

因此九龙工业园2025年的水资源配置是合理的。

  - 6.3水资源配置方案的可靠性、可行性分析

- 6.3.1 取水水量可靠性分析

根据前述水源论证，九龙工业园区A区规划年由和尚山水厂（长江水源）供水，B区水要由丰收坝水厂供水（长江水源），C区由西彭水厂供水。

（1）和尚山水厂

根据《重庆市自来水有限公司和尚山水厂工程水资源论证报告书》（重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，2020年9月），和尚山水厂主要结论如下：

1）取水方案

和尚山水厂取水水源为长江，取水口位于重庆市九龙坡区长江干流左岸九龙滩，朝天门上游约14.4km处。泵房采用深井泵房，结构形式为钢筋砼+框架结构，深井尺寸D=18m，地面泵房L×B×H=30.0×24×11.4m。泵房内现有4台卧式离心泵，3用1备，3台单台Q=5500m3/h，H=75m，1台备用单台流量Q=4788m³/h，H=75m，N=1400kW。取水泵站现状取水泵站现状取水管2根，直径为DN1400，每根长度180m左右，取水管道总取水能力为15750m3/h，单根管道取水能力为7875m3/h，管道流速为1.42m/s，千米水头损失为1.395，取水管道水头损失为0.30m。

2）取水规模

和尚山水厂规模为35万m3/d，计入水厂自用水后，最大取水流量4.25m3/s，日平均取水量为36.75万m3/d，年平均取水量12194万m3/a，

3）取水水量可靠性

从年水量分析，和尚山水厂取水口断面多年平均可供水量为1281亿m3，P=97%情况下可供水量为632亿m³。和尚山水厂年取水量为12194万m3，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.095%、0.193%。

从最小日均流量分析，和尚山水厂取水口断面多年平均最小日流量为2370m3/s，P=97%的最小日均流量为1790m3/s，扣除上游用水后多年平均最小日均流量为2305m³/s，P=97%最小日均流量为1725m3/s。本项目最大取水流量为4.25m³/s，仅占多年平均、P=97%最小日可供流量的0.18%、0.25%，P=97%最小日均流量能满足水厂用水要求。

从以上分析可知，水量完全可以保证，因此项目取水水量是可靠的。

（2）丰收坝水厂

根据《重庆市自来水有限公司丰收坝水厂二期扩建工程水资源论证报告书》，该报告主要结论如下：

1）取水方案

丰收坝水厂位于大渡口区跳蹬镇石盘村，丰收坝水厂现状规模30万m3/d，以长江为水源，取水点设在石盘村上游150m处，通过位于江心的取水头部经引水隧洞自流至取水泵房后提升至配水井。

2）取水规模

丰收坝水厂设计规模为40万m3/d，计入水厂自用水后，最大取水流量为4.86m3/s，年取水总量约为13936万m³。

3）取水水量可靠性

从年水量分析，规划年取水口断面多年平均可供水量为1284亿m3，P=97%情况下可供水量为635亿m³。丰收坝水厂2025年取水量为13936万m3，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.109%、0.219%，2030年取水量为20905万m3，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.163%、0.329%。

从最小日均流量分析，规划年取水口断面多年平均最小日流量为2370m3/s，P=97%的最小日均流量为1790m3/s，扣除上游用水后多年平均最小日均流量为2323m³/s，P=97%最小日均流量为1743m3/s。丰收坝水厂2025年最大取水流量为4.86m³/s，仅占多年平均、P=97%最小日可供流量的0.21%、0.28%，均流量能满足水厂用水要求。

（3）西彭水厂

本次仅分析德感趸船及西南铝业取水阶段。

德感趸船取水地点位于江津区石家湾郑家梁隧道附近，西南铝业取水口位于九龙坡区西彭镇黄磏村，在丰收坝取水口上游。

从年水量分析，德感趸船及西南铝业取水阶段取水口断面多年平均可供水量为1284亿m3，P=97%情况下可供水量为635亿m³。德感趸船及西吕取水口分别设计取水量为9万m3/d、30万m3/d，德感趸船及西南铝业取水39万m3/d，年取水量12940万m3/d，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.101%、0.204%。

从最小日均流量分析，规划年取水口断面多年平均最小日流量为2370m3/s，P=97%的最小日均流量为1790m3/s，扣除上游用水后多年平均最小日均流量为2323m³/s，P=97%最小日均流量为1743m3/s。德感趸船及西南铝业最大取水流量为4.51m³/s，仅占多年平均、P=97%最小日可供流量的0.19%、0.25%，P=97%最小日均流量能满足水厂用水要求。

- 6.3.2水质可靠性分析

九龙工业园区采用和尚山水厂、丰收坝水厂和西彭水厂的成品水，其水厂出水水质可以得到保证的，根据水厂设计要求，3座水厂的出厂水均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，成品水满足。本次重点对水源进行分析。

      - 6.3.4.1和尚山水厂和丰收坝水厂

和尚山水厂取水口所在水功能区为“长江三峡水库九龙饮用、工业用水区”，该区上起九龙坡区桃花溪，下至渝中区黄沙溪，长约10km。水质管理目标为Ⅲ类。

丰收坝水厂取水口所在水功能区为“长江上游珍稀特有鱼类自然保护区（长江干流重庆段）”，该保护区上游起始断面位于永川区朱沱镇板长，下游终止断面位于巴南区马桑溪大桥，河段长度176.1km。水质管理目标为Ⅲ类。

本次收集到国家城市供水水质监测网重庆监测站对和尚山水厂、丰收坝水厂水源水2019年1月、2019年7月、2019年10月丰、平、枯水期的水质检验报告。

断面监测评价项目主要为水温°C.PH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、化学需氧量28项指标。所有监测指标均按《地表水和污水监测技术方法》的要求进行监测。

采用单因子法对现状监测结果进行评价。

（1）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（2）评价方法：采用单因子标准指数法进行评价，并评定各断面所属的水质类别。即：

单项评价因子i在第j点的标准指数：

式中：Si，j——评价因子i在j点的标准指数；

Ci，j——评价因子i在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

其中，特殊水质因子：

DO（溶解氧）的标准指数为：

DOj≥DOs

DOj<DOs

式中：DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs——溶解氧的评价标准限值，mg/L；

DOj——j点溶解氧实测值，mg/L；

T——水温，℃。

pH的标准指数为：

式中：SpH，j——pH在j点的标准指数；

pHj——pH在j点的临测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

（3）评价结果

根据表6.3-1、表6.3-2可以看出，和尚山水厂和丰收坝水厂水源水质监测结果中除总氮和部分月份粪大肠菌群不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求，其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类要求，可作为生活饮用水水源。原水经常规处理后，能达到最新最严的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。长江原水水质指标中的粪大肠杆菌可通过常规水处理的方式消灭粪大肠杆菌，达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

表6.3-1                         和尚山水厂取水口断面水质监测结果一览表

| 序号 | 监测 | 检测结果（mg/L） |  |  | GB3838-2002地表水环境质量标准水质限值（II类） | GB3838-2002地表水环境质量标准水质限值（III类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 2019年1月 | 2019年7月 | 2019年10月 |  |  |
| 1 | 水温（℃） | 15.5 | 25.7 | 22.6 | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |  |
| 2 | pH | 8.19 | 8.07 | 8.1 | 6~9 |  |
| 3 | 高锰酸钾指数（mg/L） | 1.63 | 1.82 | 1.49 | ≤4mg/L | ≤6mg/L |
| 4 | 溶解氧（mg/L） | 9.89 | 7.31 | 8.25 | ≥6mg/L | ≥5mg/L |
| 5 | 化学需氧量（mg/L） | 2.2 | 6.3 | 4.8 | ≤15mg/L | ≤20mg/L |
| 6 | 五日生化需氧量（mg/L） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3mg/L | ≤4mg/L |
| 7 | 粪大肠菌群（个/L） | 4000 | 26000 | 27000 | ≤2000个/L | ≤10000个/L |
| 8 | 氟化物（mg/L） | 0.146 | 0.175 | 0.138 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 9 | 氯化物（mg/L） | 30.2 | 28.7 | 25.6 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.25 | 1.75 | 1.02 | ≤10mg/L |  |
| 11 | 硫酸盐（mg/L） | 50.9 | 45.8 | 38 | ≤250mg/L |  |
| 12 | 铜（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 13 | 铁（mg/L） | 0.173 | 0.187 | 0.25 | ≤0.3mg/L |  |
| 14 | 锰（mg/L） | 0.009 | 0.012 | 0.01 | ≤0.1mg/L |  |
| 15 | 砷（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 16 | 锌（mg/L） | 0.005 | 0.004 | 0.006 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 17 | 硒（mg/L） | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L |
| 18 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.00005mg/L | ≤0.001mg/L |
| 19 | 镉（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.005mg/L | ≤0.005mg/L |
| 20 | 铅（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.2mg/L | ≤0.2mg/L |
| 22 | 挥发酚（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002mg/L | ≤0.005mg/L |
| 23 | 氰化物（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05mg/L | ≤0.2mg/L |
| 24 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 25 | 硫化物（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.1mg/L | ≤0.2mg/L |
| 26 | 总磷（mg/L） | 0.084 | 0.138 | 0.075 | ≤0.1mg/L （湖、库0.025） | ≤0.2mg/L （湖、库0.05） |
| 27 | 总氮（mg/L） | 1.48 | 2.24 | 1.26 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L |
| 28 | 氨氮（mg/L） | 0.097 | 0.138 | ＜0.02 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L |

表6.3-2                           丰收坝水厂取水口断面水质监测结果一览表

| 序号 | 监测 | 检测结果（mg/L） |  |  | GB3838-2002地表水环境质量标准水质限值（II类） | GB3838-2002地表水环境质量标准水质限值（III类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 2019年1月 | 2019年7月 | 2019年10月 |  |  |
| 1 | 水温（℃） | 14.5 | 25.5 | 22.8 | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |  |
| 2 | pH | 8.21 | 7.88 | 8.06 | 6~9 |  |
| 3 | 高锰酸钾指数（mg/L） | 1.55 | 1.86 | 1.49 | ≤4mg/L | ≤6mg/L |
| 4 | 溶解氧（mg/L） | 9.75 | 7.88 | 8.23 | ≥6mg/L | ≥5mg/L |
| 5 | 化学需氧量（mg/L） | 3.1 | 2.3 | 5.5 | ≤15mg/L | ≤20mg/L |
| 6 | 五日生化需氧量（mg/L） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3mg/L | ≤4mg/L |
| 7 | 粪大肠菌群（个/L） | 8000 | 27000 | 17000 | ≤2000个/L | ≤10000个/L |
| 8 | 氟化物（mg/L） | 0.141 | 0.174 | 0.139 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 9 | 氯化物（mg/L） | 30.0 | 27.7 | 26.2 | ≤250mg/L |  |
| 10 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.24 | 1.78 | 1.04 | ≤10mg/L |  |
| 11 | 硫酸盐（mg/L） | 49.9 | 44.7 | 38.1 | ≤250mg/L |  |
| 12 | 铜（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 13 | 铁（mg/L） | 0.172 | 0.378 | 0.224 | ≤0.3mg/L |  |
| 14 | 锰（mg/L） | 0.008 | 0.02 | 0.009 | ≤0.1mg/L |  |
| 15 | 砷（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 16 | 锌（mg/L） | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ≤1.0mg/L | ≤1.0mg/L |
| 17 | 硒（mg/L） | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L |
| 18 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.00005mg/L | ≤0.001mg/L |
| 19 | 镉（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.005mg/L | ≤0.005mg/L |
| 20 | 铅（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ≤0.2mg/L | ≤0.2mg/L |
| 22 | 挥发酚（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002mg/L | ≤0.005mg/L |
| 23 | 氰化物（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05mg/L | ≤0.2mg/L |
| 24 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 25 | 硫化物（mg/L） | ＜0.020 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.1mg/L | ≤0.2mg/L |
| 26 | 总磷（mg/L） | 0.087 | 0.176 | 0.065 | ≤0.1mg/L （湖、库0.025） | ≤0.2mg/L （湖、库0.05） |
| 27 | 总氮（mg/L） | 1.48 | 2.22 | 1.23 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L |
| 28 | 氨氮（mg/L） | 0.181 | 0.108 | 0.045 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L |

      - 6.3.4.2西彭水厂

西南铝业取水口为现状取水口，根据多年运行情况，水质可达到Ⅱ类水质标准，可作为生活饮用水水源。原水经常规处理后，能达到最新最严的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

根据《重庆市水资源公报（2019年）》，德感趸船取水口位于长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区，根据检测成果，水功能区水质能达到Ⅱ类水质标准，可作为生活饮用水水源。原水经常规处理后，能达到最新最严的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

- 6.3.5 取水口水位可靠性分析

      - 6.3.5.1和尚山水厂

取水口上游130km处有长江朱沱水文站，下游48km处有长江寸滩水文站。朱沱、寸滩站均为国家一类精度水文站，成果质量可靠。此外取水口上游20km处有钓二嘴水位站，下游14.4km处有玄坛庙水位站。首先根据各设计流量查出钓二嘴及玄坛庙站的相应水位，然后采用水面线法公式从下往上推算，当钓二嘴站推算水位与查算水位相符时，取水口断面的推算水位即为采用的设计水位。本期工程取水口断面P=97%水位162.45m。

和尚山水厂取水口中心高程155.92m。根据计算可知，取水口处最枯水位高于本取水口高程155.92m以上6.53m。因此无论长江来水多少，在此段取水水位完全有保障。水厂自1999年建成运行以来，均能正常取水，取水口淹没水深满足取水要求。

受三峡水库调度运行，取水口枯季水位抬高。分析取水口上游4.9km处的钓二嘴水位站近5年枯季水位，可以看出，10月水位最高，后逐步降低，最低水位出现在3月或4月。近5年枯季水位最低水位168.0m。

      - 6.3.5.2丰收坝水厂

取水口上游118km处有长江朱沱水文站，下游35.7km处有长江寸滩水文站。朱沱、寸滩站均为国家一类精度水文站，成果质量可靠。此外取水口上游4.9km处有钓二嘴水位站，下游12.8km处有李家沱水位站。首先根据各设计流量查出李家沱及钓二嘴站的相应水位，然后采用水面线法公式从下往上推算，当钓二嘴站推算水位与查算水位相符时，取水口断面的推算水位即为采用的设计水位。本工程取水口断面P=97%水位165.81m。

根据《重庆市大渡口区丰收坝水厂一期工程初步设计报告》可知，取水口中心高程164.0m。根据计算可知，取水口处最枯水位165.81m，高于本取水口高程164.0m以上1.81m。因此无论长江来水多少，在此段取水水位完全有保障。水厂自2005年建设完成运行15年期间，均能正常取水，取水口淹没水深满足取水要求。

受三峡水库调度运行，取水口枯季水位抬高。分析取水口上游4.9km处的钓二嘴水位站近5年枯季水位，可以看出，10月水位最高，后逐步降低，最低水位出现在3月或4月。近5年枯季水位最低水位168.0m。

图6.3-1 钓二嘴水位站近5年枯季水位

      - 6.3.5.3西彭水厂

德感趸船上下浮动，不受水位影响，取水水位满足要求。西南铝业集团的取水头部DN1300吸水管中心标高为175.37m，取水头部上缘标高为176.02m，长江取水点P=97%枯水位177.52m，比西南铝业集团取水口头部上缘高1.5m，取水口的取水水位能够得到保障，同时西南铝业取水口已运行多年，取水水位保障良好，无不良情况发生。

- 6.3.6 对第三者的影响

和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂德感趸船及西南铝业取水阶段分析：由6.3.1节～6.3.3章节可知，和尚山水厂2025年取水量为12194万m3，仅占取水口断面多年平均、P=97%可供水量的0.0952%、0.193%，丰收坝水厂2025年取水量仅占多年平均、P=97%可供水量的0.109%、0.219%，德感趸船及西南铝业取水阶段取水2025年取水量仅占多年平均、P=97%可供水量的0.101%、0.204%。因此各取水口取水前后断面流量无明显变化，取水后造成取水断面水位降低较小，取水前后取水断面的水位变幅很小、流速降低较小水前后取水断面的水位变幅很小。因此取水对下游用水户基本无影响。

综上，九龙工业园取水对下游取水户影响较小。

- 6.3.7 取水可行性

九龙工业园区是1998年经重庆市人民政府批准设立的特色工业园区，项目取水是符合国家的产业政策以及相关规划和水资源配置要求的，对其合理取水应予以保障。园区取水水源为和尚山水厂、丰收坝水厂以及西彭水厂，取用水符合国家水资源相关政策和重庆市地方法律法规，符合地区社会经济发展需要，工程建设后具有显著的社会效益、经济效益。和尚山水厂、丰收坝水厂以及西彭水厂取水量占流域来水比例较少，对流域水资源量影响很小。园区来水利用后全部进入市政管道或污水处理厂，集中处理达标后，再进行排放；通过水量循环，来水大部分又回归原水体，对流域水量基本没有影响。综上所述，九龙工业园区取水可行。

  - 6.4应急备用水源

（1）应急原水保障方案

目前和尚山、丰收坝、西彭水厂原水为长江提水，水厂附近区域没有大中型水库，缺乏应急备用水源。根据渝西水资源配置工程，中圣中水库的功能定位为江津、九龙坡、沙坪坝、永川、铜梁、大足、荣昌等区供水的调蓄水库，并作为沙坪坝、九龙坡、江津的应急备用水源。

综合分析目前国内的城市供水应急时间，圣中水库拟按10天应急备用，共预留280万m3应急备用库容，可有效保障城市应急供水，提高城市水污染事件应对能力。

由于和尚山、丰收坝、西彭水厂服务面积较广，服务人口较多，同时考虑到若长江金刚沱泵站事故停水，除圣中水库作为应急备用水源外，还需要从嘉陵江草街泵站应急取水。嘉陵江草街泵站输水至璧山新区水厂附近后，可通过铜罐驿二期输水管线—西干线（设计流量1.16m3/s）输送至缙云山东侧，缙云山隧洞出口～西彭水厂连通工程加压输送至西彭水厂，该连通工程设计流量1.16m3/s，采用DN1000球墨铸铁管，全长约17.6km。

（2）管网事故调水方案

根据《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》及《重庆市主城区水厂布局规划调整分区规划》，西部片区2025—2030年将适时建设完善各组团之间互联互通管道。目前西部片区同其他片区的互联互通已有璧山隧道、双碑隧道、大学城隧道、华福路隧道，已有一定的保障能力。还规划建设渝蓉隧道、井口隧道、土主隧道、白市驿隧道和陶家隧道等。

表6.4-1                  西部片区外部调水通道情况统计表

| 通道 序号 | 通道名称 | 通道 | 管径 | 理论流量 万m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坪坝与西部互通 | 土主隧道 | DN1000*2 | 20 | 过隧道 |
| 2 | 沙坪坝与西部互通 | 井口隧道 | D800*2 | 15 | 过隧道 |
| 3 | 九龙坡区与西部互通 | 白市驿隧道 | DN600*2 | 5 | 过隧道 |
| 4 | 九龙坡区与西部互通 | 陶家隧道 | D1000*2 | 20 | 过隧道 |
| 合计 |  |  |  | 60 |  |

表6.4-2                  西部片区内部调水通道情况统计表

| 通道序号 | 通道名称 | 通道 | 管径 | 设计水量 万m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学城水厂与红工水厂之间应急管道 | 综合管廊 | DN800 | 5 | 现状道路 |
| 2 | 大学城水厂与井口水厂西部供区之间应急管道 | 现状道路 | DN800 | 5 | 现状道路 |
| 3 | 西彭水厂向中部应急供水管道 | 综合管廊 | DN1400 | 20 | 规划 |
| 4 | 西彭水厂与大学城水厂之间互通管道 | 沿外环敷设 | DN1200x2 | 20 | 规划 |
| 合计 |  |  |  | 50 |  |

所有的互联互通管道完善后，西部片区外部调水规模达到60万m3/d，内部调水50万m3/d，形成了完善的应急供水保障系统。

图6.4-1  西部片区互联互通管道规划建设示意图

- 7区域退水方案分析

- 7.1退水总量及水质

- 7.1.1退水总量退水系统组成

九龙工业园区排水系统采取分类回收，集中处理，统一排放的方式。按废污水的水质性质，基本分为三大排水系统，分别是生产废水、生活污水、雨水系统组成。本工程退水来自于九龙工业园生活污水和工业废水。按照前述规划年（2025年）园区供用耗排水量分析，九龙工业园区规划年用水总规模为3685.95万m3年退水总量为2111.40万m3，其中A区年退水总量为332.06万m3，B区年退水总量为996.05万m3，C区年退水总量为783.29万m3。根据九龙园区现状污水处理厂总体分布及园区产业发展规划，九龙园区退水系统组成如下：

（1）生产废污水系统

九龙工业园区生产废水主要来自生物医药产业、新能源材料、电子信息产业产生的废污水。污水处理厂设定接纳污水水质标准，凡入驻企业必须自行进行污水预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，才可排入园区的污水管道送入污水处理厂进一步处理。

其中九龙园区A区生产废水主要进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理后排入长江；B区生产废水的退水主要包含两部分，其中B3区的生产废水主要进入B3区污水处理厂集中处理后排入跳蹬河支流响水沟，其余区域主要进入大九污水处理厂集中处理后，排入跳蹬河；C区目前产生的生产废水量较少，一部分由临时建设的一体化污水处理设施处理后排入大溪河，一部分经龙塘凼污水处理站集中处理后再进入陶家生活污水处理厂处理后排入大溪河。未来C区生产废水将主要进入九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）集中处理后排入大溪河支流杨柳曲河，然后再汇进大溪河。

（2）生活污水系统

九龙工业园区生活污水主要来自安置房、公租房、酒店、企业办公楼冲厕水、食堂厨余水、澡堂洗浴水等。其中九龙园区A区一部分（巴国城片区部分生活污水）进入彩云湖污水处理厂集中处理后排入彩云湖，另一部分进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理后排入长江；B区生活污水的退水主要包含两部分，其中B3区的生活污水主要进入B3区污水处理厂集中处理后排入跳蹬河支流响水沟，其余区域主要进入大九污水处理厂集中处理后，排入跳蹬河；C区生活污水主要进入陶家生活污水处理厂集中处理后，排入大溪河。

（3）雨水系统

本系统主要用于收集非污染区雨水，由管网直接排入邻近河流。

- 7.1.2 退水水质

（1）彩云湖污水处理厂

彩云湖污水处理厂，原设计排污标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放，该污水处理厂于2014年进行提标改造后，现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后排放污染物浓度指标为COD50mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15 mg/L、TP0.5 mg/L、PH6~9。

目前，九龙坡区已将彩云湖污水处理厂提标扩容纳入规划中，提标改造后，该污水处理厂将增加脱氮工艺和深度处理设施，出水指标将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-83）IV类标准，处理后排放污染物浓度指标可达到COD30mg/L，BOD56mg/L、NH3-N1.5mg/L、TN1.5 mg/L、TP0.3mg/L、石油类0.5 mg/L。

（2）鸡冠石污水处理厂

鸡冠石污水处理厂一、二期工程原设计排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，2011年三期工程投运后，合并一期、二期污水一起达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

2018年，重庆市排水公司对鸡冠石污水处理厂进行了提标改造，进行污水处理工艺升级，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后排放污染物浓度指标为COD50mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15 mg/L、TP0.5 mg/L、PH6~9。

（3）大九污水处理厂

大九污水处理厂一期工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。该厂于2018年提标改造后，现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后排放污染物浓度指标为COD50mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15 mg/L、TP0.5 mg/L、PH6~9。

（4）九龙园区B3区污水处理厂

九龙工业园区B3区污水处理厂排放标准执行地表水考核Ⅳ类水质标准。即处理后排放污染物浓度指标为COD30mg/L，BOD56mg/L、NH3-N1.5mg/L、TN1.5 mg/L、TP0.3 mg/L、石油类0.5 mg/L。

（5）陶家生活污水处理厂

陶家镇生活污水处理厂尾水处理可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准，处理后排放污染物浓度指标为COD50mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15 mg/L、TP0.5 mg/L、PH6~9。

（6）九龙园区L分区污水处理厂

拟建的九龙园区L分区污水处理厂（即陶家工业污水处理厂）设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后排放污染物浓度指标为COD30mg/L，BOD56mg/L、SS5mg/L、NH3-N1.5mg/L、TN10mg/L、TP0.3 mg/L、石油类1 mg/L 、PH6~9。

- 7.2退水处理方案

根据调查，九龙工业园区内污水分别由6个污水处理厂处理。其中A区由彩云湖污水处理厂、鸡冠石污水处理厂共同处理，B区由重庆市大九污水处理厂、九龙园区B3区污水处理厂处理，C区由陶家镇生活污水处理厂以及规划建设的九龙园区L分区污水处理厂共同处理。九龙园区各主要退水所涉及污水处理厂统计表如下所示：

表7.2-1                九龙工业园区主要退水涉及污水处理厂统计表

| 区域 | 退水涉及污水处理厂 | 现状设计处理规模 （万m3/d） | 2025年规划处理规模 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 彩云湖污水处理厂 | 1.7（现状实际为1.85） | 3.0 |
|  | 鸡冠石污水处理厂 | 雨季处理能力165万m3/d，旱季80万m3/d | 雨季处理能力165万m3/d，旱季80万m3/d |
| B区 | 大九污水处理厂 | 7.0 | 7.0 |
|  | 九龙园区B3区污水处理厂 | 0.25 | 0.25 |
| C区 | 陶家污水处理厂 | 2.5 | 2.5 |
|  | 九龙园区L分区污水处理厂 （陶家工业污水处理厂） | / | 1.0 |

- 7.2.1彩云湖污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

彩云湖污水处理厂位于九龙坡区彩云湖西南侧，该污水处理厂于2008年建成投产，原业主单位为渝隆集团，2015年九龙坡区与市环投公司签订特许经营协议，将彩云湖污水处理厂移交市环投公司管理运营。该污水处理厂设计处理规模为1.7万m3/d，现状实际日平均处理规模为1.85万m3/d。根据《桃花溪、彩云湖清水绿岸治理提升方案》，九龙坡区规划在2021~2022年期间对彩云湖污水处理厂进行扩容改造，设计处理规模将由1.7万m3/d提升至3.0万m3/d。

彩云湖污水处理厂的服务范围主要为巴国城、二郎片区城镇生活污水。彩云湖污水处理厂服务范围中的巴国城红狮水库片区部分区域属于九龙园区A区范围，该部分城镇生活污水纳入彩云湖污水处理厂集中处理后排放入彩云湖，作为彩云湖和桃花溪的生态补水水源。

（2）污水处理工艺及排放标准

彩云湖污水处理厂主要以人工快渗为主要处理工艺，原设计排污标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放，该污水处理厂于2014年进行提标改造后，现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

经过处理后的中水进入流经人工湿地再次净化后，进入彩云湖。根据重庆市政府《关于印发重庆市主城区“清水绿岸”治理提升实施方案的通知》（渝府办〔2018〕27号），要求桃花溪水质于2021年力争达到地表水四类标准（其中总氮为1.5mg/L）。桃花溪水源主要来自彩云湖污水处理厂，目前水质经彩云湖净化和稀释后，主要水质指标在非雨季能达到五类，其中总氮约6-8 mg/L，距离四类标准还有较大差距。目前，九龙坡区已将彩云湖污水处理厂提标扩容纳入规划中，提标改造后，该污水处理厂将增加脱氮工艺和深度处理设施，出水指标将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-83）IV类标准。

- 7.2.2鸡冠石污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

鸡冠石污水处理厂位于重庆主城南岸区鸡冠石镇下窑村，服务范围为杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪岩洞、桃花溪、龙凤溪、储奇门、哑巴洞、海棠溪和鸡冠石共计11个排水系统（即重庆市主城B、C、D主截流干管收集的城市污水）。服务面积125km2，服务人口300万人。

鸡冠石污水处理厂主体工程分为三期建设，于2011年全部建成投运。其中一期、二期工程属于重庆市主城排水项目一期工程，是重庆市政府利用世界银行贷款进行的重庆城市环境工程项目之一，于2006年建成投运，占地面积46.7hm2，处理规模为雨季135万m3/d，旱季60万m3/d。鸡冠石污水处理厂三期工程新增雨季处理能力30万m3/d，旱季20万m3/d，总体达到雨季处理能力165万m3/d，旱季80万m3/d，于2011年建成投运。

九龙园区A区除巴国红狮水库片区城镇生活污水外，均进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理。

（2）污水处理工艺及排放标准

鸡冠石污水处理厂一、二期工程污水经3.5×3.5m进水箱涵流入进水井，经泵提升至细格栅和沉砂池，经初次沉淀池沉淀后，约75万m3/d的雨季合流污水经排放管排入长江；60万m3/d污水量，经二级处理（包括A/A/O 除磷脱氮反应池、二次沉淀池、接触消毒池）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经过尾水排江管道江心排入长江。鸡冠石污水处理厂三期工程采用A2/O处理工艺，污泥采用浓缩、厌氧中温消化、机械脱水处置技术；污泥消化产气用于消化池加热及带动沼气鼓风机。2011年建成投运后，合并一期、二期污水一起达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入长江。

2018年，重庆市排水公司对鸡冠石污水处理厂进行了提标改造，进行污水处理工艺调整，依托现有污水管网、污水处理主体工程、污泥处置工程以及公辅工程，采取减负增容法，新增1座处理规模为15万m3/dA2/O生化反应池，将二期工程现有的3座规模为 20万m3/d的生化反应池规模调整为15万m3/d，通过延长废水停留时间提高处理率，在二沉池和消毒工序之间新增处理规模为80万m3/d的高效沉淀池和气水反冲洗滤池，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后于长江右岸寸滩长江大桥下游约3.5km处排入长江。

- 7.2.3大九污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

大九污水处理厂位于重庆市大渡口区跳蹬镇沟口村，厂区占地面积30亩，于2008年1月建成投运。该厂一期工程设计处理规模为3.5万m3/d，该厂二期工程（提标改造）于2018年4月28日建成投运，现状处理总规模达到7万m3/d。该污水处理厂服务范围为重庆市中梁山组团和部分大渡口组团，即中梁山编组站以东，庹家坳以西，北至双山，南抵金鳌寺。随着服务区内市政二、三级管网不断完善和扩展，目前大九污水处理厂服务面积已递增至45km2，服务人口已达约31万人，其中九龙坡区由华岩镇、玉清寺街道及华福路沿线组成约36km2占80%，大渡口区由跳蹬镇组成约9km2占20%。自2020年10月起，大渡口区跳蹬镇的新增小区将陆续交房预计新增服务人口9万人（分别为金科集美阳光1.1万人、金地自在城3万人、荣安林语春风0.5万人、幸福华庭公租房4万人、联发西城首府0.6万人）。

根据区域规划及园区与重庆市水务集团的协议，九龙园区B区废水属于重庆市大九污水处理厂的服务范围。目前，九龙园区B区除B3区部分区域外，园区产生的各类污水均接入该污水处理厂进行集中处理。

（2）污水处理工艺及排放标准

大九污水处理厂采用较为先进的CAST+过滤设备处理工艺，一期工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。该厂于2018年提标改造后，现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的中水直接排入跳蹬河，最后进入长江。

- 7.2.4九龙园区B3区污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

九龙园区B3区污水处理设施工程选址位于九龙坡区华岩镇西站村I01-1-7/04地块，地块面积为3557.0m2。该污水处理厂设计规模为2500m³/d。工程服务范围包括九龙园区B3区规划区域和规划区外东北侧规划的居住区。其中B3区规划区域面积1.46km2，规划区外东北侧规划的居住区面积为0.23km2，服务范围内面积共计1.69km2。

（2）污水处理工艺及排放标准

九龙工业园区B3区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良型 AAO生物池+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒”工艺，排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。污水集中处理达标后排入响水沟箱涵（改道箱涵与银谷路西侧交界处），于350m后汇入石林支流，2.57km后进入跳磴河，最终汇入长江。

- 7.2.5陶家生活污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

陶家镇生活污水处理厂位于九龙坡区陶家镇七眼坡，处于九龙园区C区规划区南侧的L24-01-02地块，该污水处理厂建于2018年。其一期处理规模为0.5万m3/d，二期规模为2万m3/d，远期拟扩建至4万m3/d。该污水处理厂已建成一期和二期，目前只有二期工程投用，其实际处理规模为1.3万m3/d。该污水处理厂设计服务范围为西彭组团O标准分区、西彭组团J标准分区（不含工业区污水）、西彭组团S标准分区、九龙工业园区C区L分区（不含L分区工业区污水）以及西彭镇长石村和宝华村。

（2）污水处理工艺及排放标准

陶家镇生活污水处理厂一期工程设计处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺； 二期工程设计采用A/O氧化沟工艺。其尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后，排入大溪河，最终汇入长江。

- 7.2.6九龙园区L分区污水处理厂退水处理方案

（1）污水处理厂概况

由于目前九龙园区C区启动区工业用地204.82hm2面积已基本使用完全，九龙园区C区的发展逐步向南面进行调整。九龙园区C区南面的工业用地部分主要位于L标准分区内。L分区工业区内目前有陶家镇历史遗留工业企业约30家，其余为居住用地和未建设用地。规划区内节能环保产业园区区域产生的污水部分通过已建的临时污水一体化设备处理，规划区内友爱康居村安置房和除节能环保产业园内的企业的生活污水通过市政污水管网进入陶家生活污水处理厂集中处理，规划区内其他区域的工业废水经规划区内已建的龙塘凼污水处理站进行处理后，再排入陶家镇生活污水处理厂进一步处理。

考虑到九龙园区C区L标准分区未来的发展，重庆九龙园高新产业集团有限公司启动九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）的建设工作，该污水处理厂选址九龙坡区西彭组团L标准分区L24—01/01地块南侧，规划占地面积23.79亩，拟建厂址现状为未开发的荒地。厂址北邻陶家镇生活污水处理厂，南靠大溪河，东西两侧均为市政规划道路。该污水处理厂目前已完成前期设计工作，预计将于2021年开工建设，预计2023年投入使用。根据《九龙园区L分区污水处理厂初步设计》，拟建的九龙园区L分区污水处理厂项目总投资12564.91万元，设计污水处理规模为1万m3/d，其服务范围为九龙工业园C区南部L分区工业区和西彭工业园区的J、L标准分区三部分区域，其中九龙工业园C区L分区总规划面积约2.8km2，其中工业用地面积约2.16km2。

（2）污水处理工艺及排放标准

现状节能环保产业园区已建的临时污水一体化设备采用A/O工艺，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后，排入大溪河支流杨柳曲河，然后再汇进大溪河，最终汇入长江。

龙塘凼污水处理站采用絮凝沉淀处理工艺，出水水质达《 污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过管网接入陶家镇生活污水处理厂进一步处理，进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大溪河，最终汇入长江。

拟建的九龙园区L分区污水处理厂污水处理采用“预处理+调节池及事故池+水解酸化及改良型AAO生物池+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒”工艺；污泥处理采用“污泥调理+高压隔膜压滤机”工艺， 将污泥含水率降至 60%后外运处置。

九龙园区L分区污水处理厂（即陶家工业污水处理厂）设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经处理后的尾水排入大溪河，最终汇入长江。

- 7.3退水方案合理性分析

九龙工业园区分为A、B、C三个区，其中A区退水主要依托彩云湖污水处理厂和鸡冠石污水处理厂；B区退水主要依托大九污水处理厂和九龙园区B3区污水处理厂；C区退水主要依托陶家生活污水处理厂和拟建的九龙园区L分区污水处理厂。

（1）九龙工业园区A区退水方案合理性分析

九龙工业园区A区全境已完成城市化，其现状排水体系已基本形成，A区规划区内除巴国城红狮水库片区生活污水进入彩云湖污水处理厂集中处理外，其他区域污水均进入鸡冠石污水处理厂集中处理。

彩云湖污水处理厂是实现桃花溪上游两岸城镇污水截流的重要节点工程，也是桃花溪水质逐步改善的重要基础设施，同时该污水处理厂尾水还是彩云湖湿地公园重要的生态补水水源。九龙坡区规划在2021~2022年期间对彩云湖污水处理厂进行扩容改造，设计处理规模将由1.7万m3/d提升至3.0万m3/d，提标改造后，该污水处理厂将增加脱氮工艺和深度处理设施，出水指标将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-83）IV类标准，项目区产生的退水对彩云湖及桃花溪水质产生的影响将进一步减小。考虑到桃花溪流域现状污染负荷较重，建议尽可能提高彩云湖污水处理厂的处理工艺及处理标准，以减少项目区退水对彩云湖及桃花溪水体产生的影响。

九龙工业园区A区除巴国红狮水库片区城镇生活污水外，均进入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理。鸡冠石污水处理厂现状雨季处理能力165万m3/d，旱季80万m3/d，规划年污水处理厂处理能力能够满足A区退水要求。同时，鸡冠石污水处理厂已通过入河排污口设置论证审批和环保验收，项目区属于鸡冠石污水处理厂服务范围，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，尾水于长江右岸寸滩长江大桥下游约3.5km处排入长江，根据《鸡冠石污水处理厂提标改造工程环境影响评价报告书》结论，鸡冠石污水处理维持80万m3/d，污水处理厂排水量仅占长江枯水期流量的0.31%，鸡冠石污水处理厂的退水不会对水功能区水质产生明显不利影响。

（2）九龙工业园区B区退水方案合理性分析

九龙工业园区B区现状大部分区域为建成区，B区规划区内除B3区污水外，全部进入大九污水处理厂集中处理。

根据区域规划及园区与重庆市水务集团的协议，九龙园区B区废水属于重庆市大九污水处理厂的集水范围，外排废水经截污管网排入重庆市大九污水处理厂处理后排入跳蹬河，最后进入长江。大九污水处理厂采用较为先进的CAST+过滤设备处理工艺，该厂于2018年提标改造后，现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据《重庆市九龙工业园区B区规划环境影响报告书》，大九污水处理厂的退水在排污口下游131m处已与跳蹬河水充分混合，正常排放情况下，大九污水处理厂的退水不会明显改变跳蹬河的总体水质。

为满足九龙工业园区B3区的退水要求，九龙工业园区在B3区单独建设了1座污水处理厂，该污水处理厂服务范围主要为九龙工业园区B3区及规划区外东北侧规划的居住区。九龙工业园区B3区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良型 AAO生物池+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒”工艺，排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。污水集中处理达标后排入响水沟箱涵（改道箱涵与银谷路西侧交界处），于350m后汇入石林支流，2.57km后进入跳磴河，最终汇入长江。根据已批复的《九龙园区B3区污水处理设施工程入河排污口设置论证报告》，正常情况下，B3区污水处理厂的退水会造成石林支流响水沟汇入口下游2.57km河段污染物浓度有所增加，但仍满足地表水Ⅳ类水质标准，其影响范围为排污口下游350m的响水沟和石林支流响水沟箱涵汇入口下游2.57km范围。因此，B3区污水处理厂的退水对河道水质产生的影响较小，退水方案基本可行。

（3）九龙工业园区C区退水方案合理性分析

九龙工业园区C区除启动区外，目前相关产业布局尚不完善，各工业企业相对较少。目前九龙工业园区C区的生活污水退水主要依托陶家生活污水处理厂，该污水处理厂设计服务范围为西彭组团O标准分区、西彭组团J标准分区（不含工业区污水）、西彭组团S标准分区、九龙工业园区C区L分区（不含L分区工业区污水）以及西彭镇长石村和宝华村。陶家生活污水处理厂一期处理规模为0.5万m3/d，二期规模为2万m3/d，远期拟扩建至4万m3/d。该污水处理厂已建成一期和二期，目前只有二期工程投用，实际污水处理量为1.3万m3/d。

陶家生活污水处理厂退水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入大溪河，最终汇入长江。根据《大溪河流域陶家污水处理厂排污口设置论证报告》，在正常情况下，污水处理厂出水稳定达标排放，排污口下游6.2km处COD浓度能达到地表水质量标准Ⅳ类水体水质（与长江交汇处能够满足Ⅳ类水体水质要求，不会对长江水质造成影响）。2.0km外NH3-N浓度能达到地表水质量标准Ⅳ类水体水质。该污水处理厂的退水不会对大溪河水质产生明显不利影响。

九龙工业园区C区内现状产生的工业污水量不大，目前一部分工业污水依托临时建设的一体化污水处理站处理，另外一部分经龙塘凼污水处理站处理后在进入陶家生活污水处理厂处理，其出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大溪河。

考虑到九龙园区C区L标准分区未来的发展，重庆九龙园高新产业集团有限公司启动九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）的建设工作，该污水处理厂选址九龙坡区西彭组团L标准分区L24—01/01地块南侧，设计污水处理规模为1万m3/d，其服务范围为九龙工业园C区南部L分区工业区和西彭工业园区的J、L标准分区三部分区域，其中九龙工业园C区L分区总规划面积约2.8km2，其中工业用地面积约2.16km2。九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂的尾水通过管道引至大溪河支流杨柳曲河后排放，根据《九龙园区L分区污水处理厂排污口设置论证报告书》，在正常情况下，污水处理厂出水稳定达标排放，大溪河河口水质基本能保持Ⅳ类水体水质要求，基本不会对长江水质产生影响。

综上所述，九龙工业园区现状各区域的污水处理厂基本满足园区发展的需要，各污水处理厂的退水方案基本可行。建议尽快完成彩云湖污水处理厂的提标改造，以减少其退水对彩云湖及桃花溪水体产生的影响。同时尽早完成九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）的建设工作，以满足九龙工业园区C区的未来的退水需要。

- 8区域规划实施影响分析

  - 8.1对水资源的影响

- 8.1.1 取水对水资源的影响

      - 8.1.1.1对水资源总量及时空分布的影响

（1）对水资源时空分布的影响

园区水资源以地表水为主，取水点均位于长江干流。由于园区涉及水厂项目取用的是长江干流过境水资源量，不新建拦河坝等工程，也无调节能力，对区域水资源时空分布基本无影响。

（2）对水资源总量的影响

园区共涉及到3个水厂，分别是和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂。

重庆和尚山水厂取水口断面处现状年平均可供水量为1288.76亿m3，97%保证率时可供水量为639.76亿m3；规划水平年平均可供水量为1280.64亿m3，97%保证率时可供水量为631.64亿m3。和尚山水厂2025年取水量为12194万m3，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.0952%、0.193%。

重庆丰收坝水厂取水口断面处现状年平均可供水量为1291.24亿m3，97%保证率时可供水量为642.24亿m3；规划水平年平均可供水量为1284.32亿m3，97%保证率时可供水量为635.32亿m3。丰收坝水厂2025年取水量为13936万m3，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.109%、0.219%。

西彭水厂德感趸船及西南铝业取水阶段取水口断面多年平均可供水量为1284亿m3，P=97%情况下可供水量为635亿m³。德感趸船及西吕取水口分别设计取水量为9万m3/d、30万m3/d，德感趸船及西南铝业取水39万m3/d，年取水量12940万m3/d，仅占多年平均、P=97%可供水量的0.101%、0.204%；

综上可见无论是平水年，还是枯水年，各水厂的取水量占取水口来水量的比例都很小。

由前面的分析可知，九龙工业园区供水水厂在不同设计水平年及年最枯流量情况下取水量都只占取水口河段来水量的很小部分，对取水口以下河段的流速、流态、水资源量影响几乎没有影响，另外，随着三峡水利枢纽工程的逐步蓄水，其功能将逐渐发挥作用，枯季流量将有所增加，枯水流量可增加，水厂取水对区域水资源的影响将更小。同时，由于本工程取水量占长江来水比例很小，加上取水只是部分消耗，污水最终仍达标排入本河流，因此建设项目对区域水资源量的基本无影响。

      - 8.1.1.2取水对区域水质水环境的影响

工程取水地点位于长江干流河段，按长江流域水质质量管理目标为Ⅲ类水质。根据本河段现状水质监测成果表明，丰枯水期各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准，水质总体状况较好。

经分析，园区有针对性地采取污染治理后各类污染物均能实现达标排放。经预测，片区污染物排放强度均对当地各环境要素的环境质量影响小，不因本片区建设导致所在区域及区域主要保护目标的环境功能发生改变，不产生新的环境问题，片区建成后，区域水环境质量各要素仍达标。

      - 8.1.1.3对其他用水户的影响

取水口以上现有取水户在建设项目上游，且在建设项目建成之前已运行取水，比建设项目具有优先取水的权利。根据《重庆市主城区水厂布局调整规划》、《重庆市渝西水资源配置工程可行性研究报告》，至2025年取水口以上重庆长江干流段新增规模以上取水口2处，新增年取水量81200万m3，取水流量33m3/s。新建项目位于建设项目上游，工程建设对其取水不造成影响。同时，由于长江干流水量丰富，本工程取水量占长江来水比例很小，因此园区涉及水厂的取水不会与下游用水户产生抢水、用水水事纠纷，对下游各用水户取用水无影响。

九龙工业园区由A、B、C三区组成。A区2025年最高日需水量占和尚山水厂2025年供水能力的15.46%；B区2025年最高日需水量站丰收坝水厂2025年的供水能力为14.55%；C区2025年最高日需水量占西彭水厂2025年的供水能力的10.97%。并且根据各水厂的初步设计报告以及水资源论证报告，各水厂在确定水厂规模时九龙工业园区均在其供水范围内。

因此，九龙园区的用水不会对其他取水户产生影响。

- 8.1.2 退水对水资源的影响

      - 8.1.2.1退水对水功能区纳污能力的影响

（1）彩云湖污水处理厂

彩云湖污水处理厂排污口位于彩云湖西南侧，根据《桃花溪流域后续污染治理（彩云湖生态补水升级改造工程）入河排污口设置论证报告》，彩云湖污水处理厂的排污影响范围主要为彩云湖水库至桃花溪入河口，涉及桃花溪干支流长度7.61km。彩云湖污水处理厂退水区一级水功能区域为桃花溪开发利用区，其二级水功能区为桃花溪九龙坡景观娱乐用水区，其水质管理目标为IV类。根据《重庆市九龙坡区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案》，桃花溪的分别为COD纳污能力总量214.58t/a，NH3-N纳污能力总量13.52t/a。

彩云湖污水处理厂的处理能力为1.7万m3/d，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，彩云湖污水处理厂排污量分别为COD310.25t，NH3-N31.03t。根据规划提标改造后，该污水处理厂处理规模将达到3.0万m3/d，其出水水质将达到《地表水环境质量标准》（GB3838-83）IV类标准，届时彩云湖污水处理厂的排污量分别为COD328.50t，NH3-N16.42t。

从计算结果来看，彩云湖污水处理厂的排污总量已超过桃花溪的纳污能力总量，同时桃花溪流域上游还有扬声桥污水处理厂，其设计处理能力1.2万m3/d。考虑到九龙工业园区A区现状为建成区，现状排污管网体系已基本成形，建议逐步提高彩云湖污水处理厂的工艺标准，降低彩云湖污水处理厂的排污总量。同时，在满足彩云湖生态补水要求的同时，逐步改造彩云湖上游城市污水管网，在有条件的情况下，将彩云湖污水处理厂服务范围内的部分生活污水接入主城排水工程截流管C线后，进入鸡冠石污水处理厂集中处理，从而减少桃花溪流域的污染物排放削减压力。

（2）鸡冠石污水处理厂

鸡冠石污水处理厂排污口位于长江右岸寸滩长江大桥下游约3.5km处，该区域一级水功能区为长江三峡库区重庆城区开发利用区，其二级水功能区为长江三峡水库南岸排污控制区，其水质管理目标为Ⅲ类。

根据《长江流域（片）重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》、《重庆市市级水功能区水域纳污能力及限制排污总量报告》中计算的纳污能力成果，鸡冠石污水处理厂退水涉及的长江三峡水库南岸排污控制区COD纳污能力为3729t/a，NH3-N纳污能力为363t/a。

鸡冠石污水处理厂出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，正常排放工况下排放污染物总量COD、NH3-N分别为14600t/a、1460t/a。鸡冠石污水处理厂是重庆市主城区目前最大的城市污水处理工程，是我国西南地区目前最大的污水处理尾水发电项目，是国内首个利用污水处理后的尾水电站，是重庆市节能减排示范工程，此电站项目是利用污水处理后的尾水排放落差发电，供厂区使用，排放的部分尾水还可用于绿化、洗车、清洗道路等，为污水处理厂降低运行成本、合理利用处理出水开辟了新的领域。建议进一步提高鸡冠石污水处理厂处理工艺，同时，加强鸡冠石污水处理厂的中水回用，进一步减少鸡冠石污水处理厂退水对水功能区纳污能力的影响。

（3）大九污水处理厂

大九污水处理厂排污口位于南海大桥上游，根据《大九污水处理厂入河排污口设置论证报告》，大九污水处理厂在正常情况下其排污影响范围主要为大九污水处理厂跳蹬河排污口至跳蹬河长江入河排污口之间6.1km河道范围，尾水进入长江后污染物迅速恢复至背景浓度。大九污水处理厂退水区一级水功能区属跳蹬河大渡口开发利用区，二级水功能区划属跳磴河大渡口景观娱乐用水区，其水质管理目标为IV类。

大九污水处理厂出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，大九污水处理厂正常排放工况下排放污染物总量COD、NH3-N分别为1277.5t/a、127.8t/a。根据《重庆市大渡口区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案》，大九污水处理厂退水涉及的大渡口景观娱乐用水区COD纳污能力为53.17t/a，NH3-N纳污能力为3.15t/a。大九污水处理厂是大渡口区及九龙园区重要的污水处理设施，对于减少跳蹬河流域沿线污水排放具有重要作用，建议在有条件的情况下，进一步提升该污水处理厂处理工艺，并加强中水回用，以减少大九污水处理厂退水对水功能区纳污能力的影响。

（4）九龙园区B3区污水处理厂

九龙园区B3区污水处理厂排污口位于九龙坡区华岩镇西站村岩头湾响水沟河口上游350m处，排污响水沟后，再汇入石林河支流，最后汇入跳蹬河。响水沟及石林河现状未进行水功能区划分，其汇入跳磴河位于跳磴河大渡口景观娱乐用水区，其水质管理目标为IV类。

九龙园区B3区污水处理厂排放标准执行地表水考核Ⅳ类水质标准，根据《九龙园区B3区污水处理设施工程入河排污口设置论证报告》，石林支流水域COD纳污能力为31.56t/a，氨氮纳污能力为2.12t/a。九龙园区B3区污水处理厂设计COD、NH3-N排放量分别为27.38t/a、1.37t/a，石林河流域吴其他排污口，该污水处理厂设计排放量未超过石林河的纳污能力，不会对水功能区纳污能力产生影响。

（5）陶家生活污水处理厂

陶家生活污水处理厂排污口位于陶家生活污水处理厂东侧边界，根据《陶家生活污水处理厂入河排污口设置论证报告》，陶家生活污水处理厂的排污影响范围主要为陶家生活污水处理厂大溪河排污口下游6.2km河道范围。其退水区域所在一级水功能区为大溪河九龙坡开发利用区，二级水功能区为大溪河景观娱乐用水区。

根据《重庆市九龙坡区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案》，陶家生活污水处理厂退水涉及的水功能区主要为大溪河景观娱乐用水区COD纳污能力为232.99t/a，NH3-N纳污能力为13.85t/a。陶家生活污水处理厂出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其设计近期COD排放量为365t/a，NH3-N排放量为36.5t/a，远期COD排放量为730t/a，NH3-N排放量为73t/a。陶家生活污水处理厂的建设属于《大溪河流域水环境综合整治规划》中的一部分，工程建设后大幅减轻大溪河流域污染负荷，考虑到大溪河的纳污能力，建议进一步提升该污水处理厂处理工艺，并加强中水回用，以减少陶家生活污水处理厂退水对水功能区纳污能力的影响。

（6）九龙园区L分区污水处理厂

规划建设的九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）排污口位于大溪河支流杨柳曲河汇合口上游100m处，根据《重庆市九龙园区L分区污水处理厂入河排污口设置论证报告》及《重庆市九龙工业园区 C 区规划补充环境影响报告书》，九龙园区C区L分区污水处理厂排污影响范围主要为该污水处理厂杨柳曲河排污口至大溪河入河口之间4.6km河道范围，尾水进入长江后对长江水质影响极小。其排污口所在一级水功能区为大溪河九龙坡开发利用区，二级水功能区为大溪河景观娱乐用水区。根据《重庆市九龙坡区水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案》，陶家生活污水处理厂退水涉及的大溪河景观娱乐用水区COD纳污能力为232.99t/a，NH3-N纳污能力为13.85t/a。

规划建设的九龙园区L分区污水处理厂（陶家工业污水处理厂）设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，该污水处理厂设计COD、NH3-N排放量分别为109.5t/a、5.47t/a。本工程建设后，大幅度减少了未来九龙园区C区L分区工业污水给大溪河带来的污染负荷，对于提升大溪河水功能区水质具有积极作用，考虑到大溪河水体的纳污能力，建议该污水处理厂建设完成后，加强中水回用，以减少项目退水对水功能区纳污能力产生的影响。

      - 8.1.2.2退水对水质的影响

从九龙工业园区涉及的6处污水处理厂退水情况来看，各污水处理厂出水均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，九龙园区B3区污水处理厂排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，九龙园区L分区污水处理厂设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。九龙工业园区规划区内的污水经各污水处理厂处理后，主要污染物去除率均达到90%以上，正常排放工况下，各污水处理厂外排废污水中COD和NH3-N在排污口下游均未形成污染带，影响范围较小。

综上，本规划实施后，废污水处理后所含有污染物外排，对水功能区水质将无明显不利影响。

  - 8.2对水生态的影响

- 8.2.1 取水对水生态的影响

在水利部颁布的《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）中，对于河流生态基流有如下要求：“关于河流生态水量的基本要求，不低于多年平均流量的10%，枯水时段应不低于同期流量均值的20%”。

和尚山水厂、丰收坝水厂和西彭水厂的取水水源为长江，3座水厂的取水水源均餐草朱沱水文站进行分析，并且都是直接采用的朱沱水文站的来水量作为取水口的来水量的。因此本次将3座水厂总的取水流量与来水量进行对比分析。和尚山水厂取水工程取水流量为4.25m3/s，丰收坝水厂取水工程取水流量为4.86m3/s，西彭水厂水源为渝西水资源配套工程，取水流量为28.6m3/s。因此九龙工业园区涉及的3座水厂的水源工程的总的取水流量为37.71m3/s。

取水口处多年平均流量为8360m3/s，2025年最大取水流量为37.71m3/s，取水后流量为8322.29m3/s，占多年平均流量的99.54%，远大于《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）对于河流生态基流在不低于多年平均流量10%的要求；取水口处最枯月平均流量2750m3/s，2025年最大取水流量为37.71m3/s，工程取水后流量为2712.29m3/s，占最枯月平均流量的98.63%，远大于《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）对于河流生态基流在枯水时段应不低于同期流量均值的20%。所以本次工程取水后流量能满足下游河流生态需水的要求。另外，三峡电站蓄水后，通过三峡枯水期高水位运行，回水到达取水口上游，因此，下游生态用水量基本不受到影响。

水厂取水口下游不涉及到鱼类保护区和“三场”（产卵场、索饵场、越冬场），取水不会破坏生态系统和生态过程的完整性及生物多样性，不改变保护区性质和主要保护对象。

由于水厂均已运行多年，运行期间未发生对水生态造成影响的事件，因此项目取水对区域生态环境的影响很小。

- 8.2.2 退水对水生态的影响

      - 8.2.2.1对鱼类的影响分析

工业园区涉及排污口排水量占长江、跳蹬河、大溪河枯水期流量比重较小，并且通过提标改造，水污染物削减可使河段中COD、NH3-N等污染物的浓度在一定程度上有所降低，污染物的削减对长江、跳蹬河、大溪河水质起到一定的改善作用，对环境呈现正面效应。

其中鸡冠石污水处理厂入河排污口位于长江三峡库区南岸排污控制区，该区域现有鱼类绝大多数是广布性种类，该江段无鱼类“三场”，不会对其和鱼类产卵、索饵、越冬等产生影响。考虑到正常排污及非正常排污影响范围均有限，不会对鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。因此，鸡冠石污水处理厂入河排污口的设置对该江段鱼类资源无明显不利影响。

      - 8.2.2.2对其他水生生物的影响

根据各污水处理厂排污口批复及报表，排污口正常的排污状况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该江段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

  - 8.3应急处置预案

为健全重庆九龙工业园区管理委员会办公室突发环境事件应对工作机制，建立健全园区突发环境事件应急管理体系，明确各级人员在事故处理过程中的责任和义务。园区应编制突发环境事件应急预案，其主要内容如下：

- 8.3.1 分级响应

针对突发环境事件危害程度、影响范围、园区控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将突发环境事件应急行动分为不同的等级，分为：Ⅰ级响应（社会级）、Ⅱ级响应（园区级）、Ⅲ级（企业级）三级，分别启动相应级别预案。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

Ⅲ级应急响应：

当发生一般突发环境事件，影响范围在企业内，未影响到周边地区时，启动企业突发环境事件应急预案；若发火灾、爆炸等安全事故时，同时启动企业安全事故应急预案。

Ⅱ级应急响应：

当发生较大突发环境事件，影响范围超出企业范围，但还在园区内时，由园区应急指挥部启动相应的园区管委办相关应急预案，由指挥部指挥区域事故应急处置工作。

Ⅰ级应急响应：

当发生重大及以上突发环境污染事件，影响范围超出园区应急响应能力。联系有关救援单位提供人员、设备或其他资源，请求上级政府部门提供援助。

- 8.3.2 响应措施

Ⅲ级响应措施：

当发生一般级突发环境事件，影响范围在企业内，未影响到周边地区时启动。由事件发生企业相关负责人启动相应的应急预案，进行应急处理。

（1）发现异常后，立即上报企业应急指挥部，由企业应急指挥部指挥。

（2）由企业应急指挥部第一时间安排安全员和技术员赶赴现场，进行现场勘查并获取现场情况，所报应急指挥部依据现场情况作出决定，启动企业应急预案，通知企业相关应急小组赶赴现场，开展应急处置工作；

（3）当事件超出企业应急处置能力，需园区协助时，立即上报九龙工业园区，请求园区应急指挥部启动园区应急预案。

Ⅱ级响应措施：

较大（Ⅱ级）事件发生后，由园区应急指挥部负责组织、开展前期处置工作，同时报请园区处置。

（1）企业必须立即按企业应急预案进行处置，并在第一时间内向园区应急指挥部报警， 并积极组织企业应急力量紧急处置。同时将指挥权移交园区应急指挥部。

（2）园区应急办公室接警后，迅速报告应急指挥部，启动园区应急预案，并立即通知工业区内其他企业和周边地区群众紧急做好安全防护工作；邀请应急专家组到应急指挥部开会，分析情况，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议，为相关专业应急机构提供技术支持；根据专家的建议，派出相关应急救援力量和专家赶赴现场， 参加、指导现场应急救援。

（3）当事件超出园区应急处置能力时，立即上报九龙坡区政府、区生态环境局报告，请求九龙坡区政府启动区级应急预案。

Ⅰ级响应措施

重大（Ⅰ级）事件发生后，由园区应急指挥部负责组织、开展前期处置工作，同时报请九龙坡区政府处置。

（1）企业必须立即按企业应急预案进行处置，并在第一时间内向园区应急指挥部报警，并积极组织企业应急力量紧急处置。

（2）园区应急救援指挥部接警后，迅速向区政府报告，由区政府调度全区相关公共资源和力量进行处置，派出相关环保、消防、公安、医疗等方面的应急人员赶赴现场， 并立即通知工业区内其他工厂和周边地区群众紧急做好安全防护工作；邀请应急咨询专家组到应急指挥部开会，分析情况，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议， 为相关专业应急机构提供技术支持；根据专家的建议，派出相关应急救援力量和专家赶赴现场，参加、指导现场应急救援。同时将指挥权移交九龙坡区应急指挥部。

（3）当事件超出九龙坡区政府应急处置能力时，立即上报重庆市政府、市生态环境局，请求启动市级应急预案。

应急救援响应流程见图 8.3-1。

图 8.3-1 应急响应流程图

- 8.3.3 应急处理措施

事故排放是指污染防治措施不能正常运行时，导致污染物达不到预期治理效果或没有经过治理就直接排放。一旦废水处理设施出现事故，废水回流到事故池，待污水处理设施事故排除后，将事故池中的废水抽至废水处理站，处理达标后排放。运过程中有以下几个方面可能发生废水事故性排放。

（1）废水处理药剂无补充，造成废水处理设施无处理效果。

（2）各反应槽测定设备发生故障，造成废水处理设备去除率下降或无去除效果。

（3）废水处理设施发生故障，不能运行。

（4）电镀槽发生泄漏，电镀液直接进入厂排放口。

（5）排污管道发生破裂。应急措施：

1）停止作业，关闭有关机泵、阀门；

2）按报告程序报告；

3）控制一切火源，在变电所切断泄漏区域电源；

4）划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；

5）检查雨、污排水阀，确认处于关闭状态；污水收集系统切换至事故池；

6）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏或倒罐；

7）泄漏控制后，采用河沙、活性炭等吸附材料吸附，并冲洗清理现场。

8）如物料流入河内时：

①联系通知水利部门，控制泄漏污染随水流扩散；

②联系报告环保部门协助处置；

③联系水域附近企业单位，通报情况、告知做好应对准备； 具体处理措施：

立即通知下游停止取水。

- 8.3.4 应急监测

（1）监测计划

发生突发环境事件时，园区应急监测部门应迅速组织第三方机构监测人员赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作， 在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。

超出能力范围的监测项目请求九龙坡区环境监测站进行监测。

（2）地表水监测方案

根据废水排放走向跟踪监测受污染水体的水体污染情况，在受污染水体及污水收集池分别设置监测点，同时在受污染水体上游500m布设一个对照断面；根据每条河流各自特点，在其下游布设一个或多个削减断面。采样时需采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。

①监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子，在物料发生泄漏事故时选择 pH、COD、氨氮及特征污染物作为监测因子。

②监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

③监测断面：由于企业生产废水经厂内污水处理站处理后回用，雨水经厂区雨水管网排入周边河流。为防止企业事故、消防废水进入水体，对雨水排口及下游 500m 处设置监测断面，在受污染受体上游 500m 设置对照断面，下游 500m 设置削减断面。具体监测断面的布设见表 8.3-1。

表8.3-1                    水质监测断面布置情况表

| 断面编号 | 断面名称 | 位 置 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 对照断面 | 受污染水体上游 500m | 1 次/应急期间 | pH、COD、氨氮有关水文要素及特征污染物 |
| W2 | 监测断面 | 雨水/污水排放口 | 初始加密监测，1 小时/ 次；视污染浓度递减 |  |
| W3 | 削减断面 | 雨水污水排口下游 500m | 1 次/应急期间 |  |

④监测方法和标准

表8.3-2                 监测方法和标准

| 污染物名称 | 监测方法 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| CODCr | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度计法 | GB 11893-89 |
| 氨氮 | 钠氏试剂比色法 | GB/T7479-1987 |
| 特征污染物 | 选定 | 选定 |

- 8.3.4 应急终止

符合下列条件，可终止应急行动：

①现场各专业抢险队伍对事故相关已处置完毕，应急行动已无继续的必要；

②污染事故得到完全控制，污染危险已经消除；

③事故所造成的危害已被彻底消除，无继发可能；

④污染物的泄漏或释放，经检测符合相关规定；

⑤采取了必要的防护措施以保护员工免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 9水资源节约保护管理对策措施

  - 9.1节约用水措施

重庆九龙工业园区各企业用水水平与国内、世界先进水平相比尚有差距，仍有节水潜力。因此，各企业在运行过程中必须进一步提高用本工艺，采用较先进的生产工艺和提高中水回用率，做到一水多用、重复利用，力争用水水平接近世界先进水平。

由于园区的用水需求较大，根据园区的水资源配置方案，开辟新水源的前提是强化节水，按照“节水优先”的总体要求，大力发展循环经济，节约水量用于工业园区的用水量增长。

- 9.1.1工业节水

（1）优化调整产业结构

坚持以水定产的原则，统筹给水、节水、排水、污水处理与再生利用等用水管理与产业发展的协调。根据全区水资源条件和行业特点，科学调整产业结构布局。将发展节水型工业与产业结构调整有机结合起来，发展符合国家产业政策、水资源消耗少、用水效率高的产业，严格控制高耗水、高污染项目建设。

（2）大力推进工业节水改造

完善供用水计量体系和在线监测系统，强化生产用水管理。推广高效洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，重点企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标。对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。

（3）推动高耗水行业节水增效

对规划期内区内仍然留存的高耗水行业，逐渐淘汰设备落后、污染严重、经济效益差的小型企业；改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺。新建和改造大中型企业，采用新技术新设备。在各行业以部分企业为试点，普遍实行清洁生产、全区工业持续进行用水设备、工艺及技术改造。有条件区域采取工程措施实现不同企业之间串联用水。从各方面提高用水水平，全面建成节水型产业。

（4）积极推行水循环梯级利用

推进园区企业开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。园区新建企业要在前期规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化，形成水循环梯级利用。

（5）落实企业水平衡测试工作

全面开展工业企业的水平衡测试工作，各企业均应按照节水型企业创建的要求，每三年开展一次水平衡测试工作。根据水平衡测试结果，采取工程措施全面整治工业企业内的跑、冒、漏现象，从而减少不必要的水量损失。

（6）工业用水节水指标

根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》拟定到2025年末，万万元工业增加值用水量较2020年下降5%。规模以上工业水循环利用率稳定在90%以上，工业用水计量率达到100%，重点行业年用水量10万吨以上企业节水型企业建成率保持100%。

- 9.1.2城市生活节水

（1）全面推进节水型城市建设

提高城市节水工作系统性，将节水落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造；结合海绵城市建设，提高雨水资源利用水平；重点抓好再生水利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，优先使用再生水，提升再生水利用水平，鼓励构建城镇良性水循环系统。

（2）大幅降低供水管网漏损

加快制定和实施供水管网改造建设实施方案，完善供水管网检漏制度。加强公共供水系统运行监督管理，推进城镇供水管网分区计量管理，建立精细化管理平台和漏损管控体系，协同推进二次供水设施改造和专业化管理。重点推动老城区、老校区等管网高漏损区域节水改造，逐步降低管网漏损率。

（3）推进城镇供水管网分区计量管理

根据住建部《城镇供水管网分区计量管理工作指南—供水管网漏损管控体系构建》（试行），建设供水管网漏损控制系统，对管网巡查探漏、分区DMA计量、流量和压力数据等进行统一管理，提高综合分析和辅助决策能力，提升漏损控制水平。加强水表检定和更换，对收费计量水表进行定期检定及定期轮换。

（4）加快推进“一户一表”改造

目前，九龙坡区“一户一表、独立计费”改造实施还需完善，要督促、协调建成区内现状仍采用“总表”供水模式的住宅小区、楼房进行“一户一表、独立计费”改造，新建住宅要严格按照国家标准要求，设置分户水表，便于户外读表，全面实施居民用水阶梯水价，实现城镇居民“一户一表”全覆盖。

（5）深入开展公共领域节水

城市园林绿化宜采用喷灌、微灌等节水灌溉方式。公共机构要开展供水管网、绿化浇灌系统等节水诊断，推广应用节水新技术、新工艺和新产品，提高节水器具使用率。大力推广绿色建筑，新建公共建筑必须安装节水器具。

（6）严控高耗水服务业用水

从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑冰场、洗涤、宾馆等行业用水定额。洗车、高尔夫球场、人工滑冰场等特种行业积极推广循环用水技术、设备与工艺，优先利用再生水、雨水等非常规水源。

（7）加大推广使用节水器具

加大力度推广应用节水型设备和器具，推进节水产品推广普及。城市建成区内公共建筑、公共区域（厕所）等非居民住宅建筑的用水器具，应当在全面调查摸底基础上，按照实际情况制定换装计划并实施。鼓励老旧居民小区自主开展用水器具改造，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具。

（8）生活用水节水指标

根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》拟定到2025年末，城镇公共供水管网漏损率控制在9%以内，新建小区节水器具普及率保持100%，城市再生水利用率达到8%以上，创建一批节水型小区、公共机构、学校。

  - 9.2水资源保护措施

- 9.2.1大力发展循环经济，减少企业生产排放

重庆九龙工业园区应加强管理，落实各项废污水处理回用措施，同时，水行政主管部门应加强监督管理力度保证工业园区所规划的供水量，同时要对入园企业进行严格控制，鼓励低耗、低污、高科技、高附加值的企业，严禁耗水量大、污染高的企业入驻。实行严格的清洁生产审计，全过程降低对水的消耗和污染；工业企业应严格控制用水量，加大工业用水的重复利用率，发展节水型工业。加强工业污染综合整治；加强现有企业水污染的综合整治，禁止工业和生活污水的直接排放，凡是污染源必须实现达标排放。重庆九龙工业园区工业用水循环利用率要求达到 80%以上。优先引进不排水或少排水企业；鼓励园区内以入驻企业实施节水型生产，使用节水型器械。

结合园区发展战略，优化产业结构和布局，根据区域资源环境承载能力和发展潜力，合理明确不同区域的功能定位。要尽力压缩水资源密集型的产业，大力发展节水型的产业；严禁引入工艺落后、能耗高、污染严重的企业，大力发展科技含量较高，水资源消耗较少，污染较轻的产业。

- 9.2.2强化污水处理，加大再生水利用

水资源是一种可持续利用的自然资源，加强对水资源的保护能够更加合理的持续开发、利用水资源。在本工程建设、运行中应结合工程的实际，做好各类废污水的处理， 统一集中处理施工垃圾，严格控制施工期废污水达标排放。

加强对企业污水处理设施的建设、运行及废水排放的管理，严格监督生产废水达标排放；督促企业污水回用设施建设，减少单位产量对水资源的消耗。

规划年可考虑再生水厂及再生水利用设施的建设，实现废污水的二次处理及再生水利用；做好再生水利用规划，对用水水质要求不高的企业用水、市政绿化用水、道路清洁用水、景观用水等应完全取用再生水，以减少水资源短缺的压力。

排水系统工程建设中，应考虑污水管、雨水管及中水管同步建设，逐步建成完善的污水收集系统。

- 9.2.3加强入河排污口监督管理

加强入河排污口监督管理是实现水功能区水质保护目标的必要措施，对保护水体不受污染具有预防作用，且在水体受污染时有助于追根溯源，找到相应污染主体，便于提出较为有效的治理措施。做好入河排污口设置登记，对园区入河排污口安装水量、水质在线监测系统，实现水量、水质实时在线监测。

将入河排污管理落实到相应的水功能区管理中，建立健全水功能区管理机制，严格执行《水功能区管理办法》；落实相关水功能区的管理、保护责任，建立水资源保护与排污总量控制实时监控管理系统。跟踪监测，防止污染、做好污水处理厂的监督管理、做好日常检查。企业污水处理应专人负责对每天废水、污染物排放量的记录进行记录，定期向水行政主管部门上报相关资料，水行政主管部门应不定期地对上报情况进行核查，对企业取水、退水的运行管理提供技术指导和行政监督。

入园企业应建立生产废水处理循环回用系统，并应建立污水综合处理站，达到相应排放标准后进入污水处理厂。进入园区的企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染的产生。各单位不得向区内水体排放污水，倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物。施工期废水主要来源于砂石料加工废水、混凝土拌合系统冲洗废水，砂石料加工系统废水中悬浮物浓度较高、混凝土系统中不仅SS浓度较高，PH值也较高，为达到规定的排放要求，对以上废水须严格进行处理，未经处理达标不得外排。

- 9.2.4加强监测和应急能力建设

为实现对园区水资源利用、管理、保护以及突发水污染事故的处置，应加强监测和应急能力建设，主要是加强对供水水源地、水功能区、入河排污口的监测，编制突发性水污染事故处理应急预案，完善水污染事故预警体系。 能力建设包括监测机构、 监测设备、 监测人员及相应的运行管理制度等方面的建设，尽管目前水利、环保、城建等部门有相关的机构，但部门间的完善协作机制还未能建立，目前有的监测人员、设备及监测体系还不能完全与园区的建设规划匹配。因此，有关部门应加强研究，加强相关能力建设，才能有效支撑园区社会经济的协调发展。

  - 9.3水资源管理措施

加强水资源管理、监测，完善日常调度和风险调度预案、管理制度等。执行最严格水资源三条红线管理制度。组织编制园区内各片区水量分配方案、年度用水计划、旱情紧张及突发污染情况下的水量调度预案，实施水量统一配置调度，并监督实施。监督各区域入河污染物排放，确保入河排污不超过纳污能力或限排指标。建议园区管委会下设水资源协调办公室，负责沟通水利局及工业园区的水资源日常管理工作。

（1）建立管理考核体系

结合节水型社会建设与实行最严格水资源管理制度，制定严格落实水资源总量控制、水资源利用效率控制、水功能区限制纳污的“三条红线”的具体要求，建立水资源管理目标考核体系与考核办法，对园区内的水资源管理水平进行年度考核，根据考核结果，审批下一年度的用水计划及新建项目许可。

（2）建立监控管理体系

加强取退水计量和监测设施的建设，建立易操作的水资源监控管理体系，并开发其相应的监管网络平台。用于对园区内水资源总体供需状况、流域管理状况、分区管理状况、主要水源和取水口、主要供水管线和供水节点、用水大户进行动态监控、评价与管理，用于对主要水指标（总量、定额、效率、效用）进行动态评估与管理，从而提高水资源管理水平。

（3）提出补偿方案措施

若园区总体规划方案实施后与相邻区域（行业）构成不利影响和损害，应定量估算造成的损失或定性说明影响的可能程度和范围，提出相应的补偿方案建议。建立物质补偿方案，对因取水、退水而造成的经济损失应给予一定标准的补偿；建立健全生态补偿投融资体制，要坚持政府主导，努力增加公共财政对生态补偿的投入，又要积极引导社会各方参与，探索多渠道的生态补偿方式。

- 10结论及建议

  - 10.1结论

- 10.1.1规划取用退水方案与相关规划的符合性

九龙工业园区现状及规划水源均为和尚山水厂、丰收坝水厂和西彭水厂，现状供水规模分别为35万m3/d、30万m3/d、5万m3/d，2025年规模分别为35万m3/d、40万m3/d、40万m3/d，取水水源为长江干流地表水，规划水平年园区最高日总需水量12.12万m3/d，平均日需水10.10万m3/d，年需水量为3685.95万m3，其中和尚山水厂供水581.45万m3、丰收坝水厂供水1770.09万m3、和西彭水厂供水1334.42万m3。

根据调查，九龙工业园区内污水分别由6个污水处理厂处理。其中A区由彩云湖污水处理厂（3.0万m3/d）、鸡冠石污水处理厂（135万m3/d）共同处理，B区由重庆市大九污水处理厂（7万m3/d）、九龙园区B3区污水处理厂处理（2500m³/d），C区由陶家镇生活污水处理厂（4万m3/d）以及规划建设的九龙园区L分区污水处理厂（1万m3/d）共同处理。

综上所述，九龙工业园区取退水方案符合相关国家及地方的产业政策，符合《重庆市城区水资源规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2019年修订）、《重庆市水中长期供求规划（2016-2030年）》、《重庆市主城区水厂布局规划调整方案》、以及《中华人民共和国长江保护法》等相关上层规划及专项规划，满足水资源利用要求。

- 10.1.2规划取水水源的可行性与可靠性

九龙工业园区取用水符合国家水资源相关政策和重庆市地方法律法规，来水利用后全部进入市政管道或污水处理厂，集中处理达标后，部分回用于市政消防、浇洒道路及景观绿地，其余部分进行排放；通过水量循环，来水大部分又回归原水体，对流域水量影响甚微；同时，来水量完全能保证九龙工业园区的用水需求，工程建设后具有显著的社会效益、经济效益，项目建设取水可行。

根据《重庆市九龙坡区“十四五”节约用水规划》，2025年末，九龙坡区用水总量为27586万m3，未超过九龙坡区2025年三条红线用水总量指标27650万m³。九龙工业园区规划年新鲜取水量为3685.95万m3，较2020年增加了1031.04万m3，九龙坡区2020年至2025年区间用水总量空间为2850万 m³，满足园区新增用水总量要求。并且园区用水量已纳入九龙坡区总体需水预测中计算，因此项目取水符合三条红线用水总量指标要求。

根据《重庆市九龙坡区主要江河流域水量分配方案》，水资源五级分区大溪河流域片区2025年分配水量4028万m3，跳蹬河流域片区2025年分配水量17706万m3。

九龙工业园区C区位于陶家镇，属于大溪河流域片区，九龙工业园区C区2025年用水量为1334.42万m3，占比33.13%，满足分区水量指标；九龙工业园区A、B区位于九龙街道、华岩镇、中梁山街道，属于跳蹬河流域片区，九龙工业园区A、B区2025年用水量为2351.54万m3，占比13.28%，满足分区水量指标

九龙工业园区2025年新鲜水需水量12.12万m3/d。根据供水方案，九龙工业园区2025年新鲜水由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂共同承担，水源为长江干流，根据前面章节分析，长江干流三座水厂的取水河段来水丰富，水资源承载能力能够满足和支撑三座水厂取水需要，且取水保障率极高，均在97%以上。

九龙工业园区由A、B、C三区组成。A区2025年最高日需水量占和尚山水厂2025年供水能力的15.46%；B区2025年最高日需水量站丰收坝水厂2025年的供水能力为14.55%；C区2025年最高日需水量占西彭水厂2025年的供水能力的10.97%。并且根据各水厂的初步设计报告以及水资源论证报告，各水厂在确定水厂规模时九龙工业园区均在其供水范围内。

因此九龙工业园2025年的取水水量可以得到保证。

同时，根据水厂源水监测成果，长江干流取水口河段水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，供水水源水质可满足规划区用水要求。

因此，九龙工业园区规划区水质良好，水量有保证，规划取水水源是可行和可靠的。

- 10.1.3规划取水方案

九龙工业园区由A、B、C三区组成。九龙工业园区2025年新鲜水由和尚山水厂、丰收坝水厂、西彭水厂共同承担，取水水源为长江干流地表水，采取分别取水、分区供水的取供水方式，其中和尚山水厂供九龙工业园区A区，丰收坝水厂供九龙工业园区B区，西彭水厂供九龙工业园区C区。该取水方案具有供水距离相对较短、能耗低、安全性较高的特点。

和尚山水厂位于重庆市九龙坡区杨家坪天宝路，2025年供水规模为35万m3/d，以长江水作源水，水源地位于九龙坡区九龙滩，占地面积158.6亩，2025年向九龙工业园区A区供水量为581.45万m3，最高日供水量为1.91万m3，平均日供水量为1.59万m3。

丰收坝水厂位于大渡口区跳蹬镇石盘村，2025年供水规模40万m3/d，以长江为水源，取水点设在石盘村上游150m处，通过位于江心的取水头部经引水隧洞自流至取水泵房后提升至配水井。2025年向九龙工业园区B区供水量为1770.09万m3，最高日供水量为5.82万m3，平均日供水量为4.85万m3。

西彭水厂位于重庆市九龙坡区西彭镇双岗村，2025供水规模40万m3/d，以长江为水源，取水点位于金刚沱，总占地面积约19.6亩。2025年向九龙工业园区C区供水量为1334.42万m3，最高日供水量为4.39万m3，平均日供水量为3.66万m3。

- 10.1.4规划退水方案

九龙工业园区排水系统采取分类回收，集中处理，统一排放的方式。按废污水的水质性质，基本分为三大排水系统，分别是生产废水、生活污水、雨水系统组成。

九龙工业园区排水年退水总量为2111.40万m3，其中A区年退水总量为332.06万m3，B区年退水总量为996.05万m3，C区年退水总量为783.29万m3。

九龙工业园区内污水分别由6个污水处理厂处理。其中A区由彩云湖污水处理厂及鸡冠石污水处理厂共同处理，B区由重庆市大九污水处理厂、九龙园区B3区污水处理厂处理，C区由陶家镇生活污水处理厂以及规划建设的九龙园区L分区污水处理厂共同处理。各污水处理厂现状出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类以上标准。

- 10.1.5规划实施对水资源可持续利用的影响分析

（1）对水资源时空分布的影响

园区水资源以地表水为主，取水点均位于长江干流。由于园区涉及水厂项目取用的是长江干流过境水资源量，不新建拦河坝等工程，也无调节能力，对区域水资源时空分布基本无影响。

（2）对水资源总量的影响

九龙工业园区供水水厂在不同设计水平年及年最枯流量情况下取水量都只占取水口河段来水量的很小部分，对取水口以下河段的流速、流态、水资源量影响几乎没有影响，另外，随着三峡水利枢纽工程的逐步蓄水，其功能将逐渐发挥作用，枯季流量将有所增加，枯水流量可增加，水厂取水对区域水资源的影响将更小。同时，由于本工程取水量占长江来水比例很小，加上取水只是部分消耗，污水最终仍达标排入本河流，因此建设项目对区域水资源量的基本无影响。

（3）取水对区域水质水环境的影响

工程取水地点位于长江干流河段，按长江流域水质质量管理目标为Ⅲ类水质。根据本河段现状水质监测成果表明，丰枯水期各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准，水质总体状况较好。

经分析，园区有针对性地采取污染治理后各类污染物均能实现达标排放。经预测，片区污染物排放强度均对当地各环境要素的环境质量影响小，不因本片区建设导致所在区域及区域主要保护目标的环境功能发生改变，不产生新的环境问题，片区建成后，区域水环境质量各要素仍达标。

- 对下游河流生态的影响

取水口处多年平均流量为8360m3/s，2025年三座水厂水源地最大的取水流量为37.71m3/s，取水后流量为8322.29m3/s，占多年平均流量的99.54%，远大于《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）对于河流生态基流在不低于多年平均流量10%的要求；取水口处最枯月平均流量2750m3/s，2025年最大取水流量为37.71m3/s，工程取水后流量为2712.29m3/s，占最枯月平均流量的98.63%，远大于《建设项目水资源论证导则》（SL322-2013）对于河流生态基流在枯水时段应不低于同期流量均值的20%。所以本次工程取水后流量能满足下游河流生态需水的要求。另外，三峡电站蓄水后，通过三峡枯水期高水位运行，回水到达取水口上游，因此，下游生态用水量基本不受到影响。

水厂取水口下游不涉及到鱼类保护区和“三场”（产卵场、索饵场、越冬场），取水不会破坏生态系统和生态过程的完整性及生物多样性，不改变保护区性质和主要保护对象。

（5）退水对水环境的影响

从九龙工业园区涉及的6处污水处理厂退水情况来看，各污水处理厂出水均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，九龙园区B3区污水处理厂排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，九龙园区L分区污水处理厂设计出水COD、NH3-N、总磷等主要指标处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。九龙工业园区规划区内的污水经各污水处理厂处理后，主要污染物去除率均达到90%以上，正常排放工况下，各污水处理厂外排废污水中COD和NH3-N在排污口下游均未形成污染带，影响范围较小。

同时根据各污水处理厂排污口批复及报表，排污口正常的排污状况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该江段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

总体上看，污水处理厂事故排放时对下游水质影响较大。因此，应保证污水的达标排放，杜绝事故排放，以减轻对生态环境的影响。

- 10.1.6综合结论

根据以上分析，九龙工业园区取用退水方案与相关法律 、法规以及规划期内用水总量控制 、用水效率控制和水功能限制纳污总量控制目标相符，九龙工业园区的取用退水方案可行。

  - 10.2建议

（1）为防止规划区入驻企业在事故排放工况下，所排污水对水环境造成重大影响，污水管网应先期建设，并做到总量控制，达标排放。同时制定并落实重大污染事故应急预案与措施，确保安全运行。

（2）建立事故排水收集系统，要求各企业内部设事故排水收集系统，各入规划区企业事故排水收集系统设计应执行《水体污染防控紧急措施设计导则》。

（3）进一步优化规划区各入驻工业项目用水工艺和污水处理工艺，提高水的重复利用率，尽量减少污水排放量。

（4）要求根据规划实施情况，及时布设水环境跟踪监测点，同时，应委托有地表水环境监测资质的单位，在当地水行政主管部门的指导下，依照跟踪监测计划实施监测。

（5）进入规划区的项目所的企业必须经过严格筛选，选择国内外先进技术、用水量、废水产生量和污染物产生少的企业，把好准入关，凡不符合区域规划的污染物排放量大，污染物难以治理项目不予引进。

（6）加强规划区环保基础设施的建设，有效削减区域内污染物排放量，为片区提供水环境承载支撑能力。

（7）工业节水应以提高水的利用效率为核心，建立节水型工业为目标，以企业为主体，重点抓好高用水行业的节水工作。在合理调整布局，加快产业结构调整，通过用水计划管理，加强总量控制、定额管理、系统节水改造及非常规水源利用等措施， 提高工业用水重复利用率。严格执行“三同时、四到位”制度，即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入运行，用水单位要做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。

（8）城市公共节水应以建立节水型城市为目标，以社区为主体，大力发展城市集中供水，加快城市供水管网建设改造，加强节水器具和节水产品的推广普及工作，全面提高生活节水水平。同时，开展雨水收集回用和中水回用系统建设，加强非工程措施在生活节水领域的作用。运用价格杠杆促进节约用水，提高社会公众的节水意识。